民丰县疫情防控物资采购项目（第一批）

竞争性磋商文件

项目编码：HTMFX-2021-532

采 购 人：民丰县卫生健康委员会

联 系 人：李伟

联系电话：0903-7869901

采购代理机构：新疆万通顺达项目管理咨询服务

有限公司

联 系 人：常志强

联系电话：13199766621

日    期：二〇二一年九月

新疆·和田地区·民丰县

特 别 提 醒

有意参加本次招标项目的投标企业，在符合招标公告报名条件的前提下，于2021年09月21日之前将《民丰县政府采购报名表（招标公告附件）》填写好发送至我公司电子邮箱：673150499@qq.com一份进行报名。如果不按时发送，所造成的一切后果及损失由投标企业自行承担。

本招标文件已报备 项目名称：民丰县疫情防控物资采购项目（第一批） 采 购 人：民丰县卫生健康委员会

民丰县政府采购招标办备案

目    录

磋商须知前附表	1

第一章  磋商公告	5

第二章  磋商须知	8

第三章  磋商内容及技术要求	31

第四章  合同主要条款	34

附件：（响应书格式）

附件一 响应书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于响应文件的声明函

附件四 供应商诚信响应承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 响应一览表

附件七 响应产品名称、数量、规格明细表

附件八 技术及商务响应（偏离）表

附件九 近三年相同产品业绩表

磋商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：民丰县疫情防控物资采购项目（第一批） 项目编号：HTMFX-2021-532 磋商内容：疫情防控物资采购 |
| 2 | 项目采购预算：157.4万元。（等同最高限价） |
| 3 | 采购人：民丰县卫生健康委员会 联系人：李伟 联系电话：0903-7869901 |
| 4 | 采购代理机构：新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司 地址：新疆和田市京和物流园区京通大道153号众慕建材市场 12栋9号商铺三楼 |
| 5 | 投标保证金金额： （1）投标保证金额：30000.00元（大写:叁万元整） （2）缴纳方式：□保函 □电汇 □支票 ☑ 对公转账 （本项目允许的其他形式） （3）递交截止时间：2021年9月22日16：00（北京时间）。 投标保证金缴纳账号：30582301040020842 开户名称：民丰县行政服务和公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司民丰县支行 投标人必须以投标单位名义交纳投标保证金，由投标单位基本户存入下述指定专用账户，金额以到账为准，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称或标项编号；投标人须考虑投标保证金到账的时间（以实际到账时间为准，逾期无效），未按以上规定转入投标保证金的按废标处理。 |
| 6 | 资格要求： （1）投标供应商须提供三证合一的营业执照原件； （2）法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件； （3）提供法人及委托代理人近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）； （4）投标单位应提供税务机关出具近三个月的完税证明原件； （5）提供2020年度财务审计报告原件（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具近三个月的资信证明原件） （6）投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件。 （7）近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（开标现场查询核实）； （8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （9）本项目不接受联合体。 |
| 7 | 磋商文件有效期：供应商同意磋商书在磋商文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，磋商有效期截至开标日后90日历天。 |
| 8 | 磋商报价：供应商应在响应一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。（供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理） |
| 9 | 投标截止时间：2021年09月22日16：30时 （北京时间） |
| 10 | 响应文件的数目：正本壹份、副本叁份。需提供以U盘为介质的电子版投标文件一份，电子版必须与纸质响应文件一致，内容必须包括：响应文件所有页面的扫描件（含所有签字及盖章部分）电子版，为保证电子版不可编辑，格式必须为PDF或WORD（电子版可以将签字盖章部分扫描后插入响应文件电子文档后以PDF或WORD格式输出生成）如不符合，则视为无效投标。 |
| 11 | 磋商文件递交至：民丰县行政服务和公共资源交易中心（县委大院东侧） |
| 12 | 磋商时间：2021年9月22日16：30时 （北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。 |
| 13 | 磋商地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心（县委大院东侧） |
| 14 | 数量调整：投标总价的±10%，详见第二章投标须知第31条。 |
| 15 | 交货期：签订合同后7个日历日交货。 |
| 16 | 质保期：符合国家行业规定 |
| 17 | 质保金：合同价的5% |
| 18 | 付款方式：甲乙双方签订合同时约定 |
| 19 | 质量要求：提供的货物须经国家法定的质量检验检测机构检验合格（检验项目齐全）。 |
| 20 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 磋商文件中对所磋商产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 21 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 22 | 供应商须仔细阅读本磋商文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在响应文件“技术及商务响应（偏离）表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有“磋商无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 23 | 在磋商过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假磋商资料或信息骗取成交的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其成交资格，没收其磋商保证金，并报主管部门备案。 |
| 24 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 25 | 成交公告及成交通知书：1、采购代理机构于磋商结束后2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人，采购代理机构在成交人确定之日起2个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 2、在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书。成交人自接到通知之日起2个工作日内，办理成交通知书领取手续的。 |
| 26 | 履约保证金的金额：中标供应商须向采购单位缴纳合同价10%的履约保证金。 履约保证金的形式：转账或电汇 履约保证金的缴纳方式：在收到中标通知书后，中标人须在7个工作日内向招标人提交履约保证金，否则视为自动放弃中标资格。 |
| 27 | 成交通知书发出后7日内成交人须与采购人完成合同签订。 |

- 磋商公告

- 民丰县疫情防控物资采购项目（第一批）

项目概况 民丰县疫情防控物资采购项目（第一批）的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）获取采购文件，并于2021年9月22日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HTMFX-2021-532

项目名称：民丰县疫情防控物资采购项目（第一批）

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：157.4万元

采购需求：N95口罩、医用乳胶手套、含氯消毒片、靴套、一次性薄膜手套、外科手套（具体采购内容及参数，详见招标文件）

合同履行期限：七个日历日

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（一）财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）；（二）《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）;（三）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；（四）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（五）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商须提供三证合一的营业执照原件；

（2）法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件；

（3）提供法人及委托代理人近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；

（4）投标单位应提供税务机关出具近三个月的完税证明原件；

（5）提供2020年度财务审计报告原件（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具近三个月的资信证明原件）；

（6）投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件。

（7）近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（开标现场查询核实）；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（9）本项目不接受联合体。

三、获取采购文件

时间：公告发布日至2021年9月17日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

方式：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）直接下载

售价：200元（开标现场缴纳）

四、响应文件提交

截止时间：2021年9月22日16点30分（北京时间）

地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心（县委大院东侧）

五、开启

时间：2021年9月22日16点30分（北京时间）

地点：民丰县行政服务和公共资源交易中心（县委大院东侧）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：民丰县卫生健康委员会

地    址：民丰县索达路9号

联系方式：0903-7869901

2.采购代理机构信息

名    称：新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司

地    址：和田市京和物流园区京通大道153号众慕建材市场12栋3楼9号

联系方式：13199766621

第二章  磋 商 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供磋商货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目磋商公告资质要求的，承认和履行磋商文件中的各项规定者，均可参加磋商。

1.2 凡参加磋商的制造商必须具有国际或国内相应的磋商货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本磋商文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次磋商活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体磋商。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其磋商将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次磋商指有关成交人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次磋商的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次磋商磋商有关的费用，而不论磋商的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见磋商须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 磋 商 文 件

4. 磋商文件

4.1 磋商文件用以阐明所需货物和服务、磋商磋商程序和合同条款。包括：

磋商须知前附表

第一章  磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  磋商内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（响应文件格式）

附件一 响应书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于响应文件的声明函

附件四 供应商诚信响应承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 响应一览表

附件七 响应产品名称、数量、规格明细表

附件八 技术及商务响应（偏离）表

附件九 近三年相同产品业绩表

4.2  供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其响应将被拒绝。

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到响应文件编制的，采购代理机构应当在磋商文件截止时间三日前，并以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

三、响应文件的编制

6. 响应文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读磋商文件，了解磋商文件的要求，并在充分理解磋商文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作响应文件。

7. 响应的语言及计量单位

7.1 供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与磋商有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 供应商编写的响应文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须为原件或原件复印件并在有效期内且加盖鲜章)

（1）投标供应商须提供三证合一的营业执照原件；
    （2）法定代表人的身份证或委托代理人的身份证和法人授权委托书（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）；
    （3）提供法人及委托代理人近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；
    （4）提供税务机关出具近三个月的完税证明原件；
    （5）提供2020年度财务审计报告原件（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具近三个月的资信证明原件）
    （6）具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件。
   （7）近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的网站截图；

（8）磋商保证金（银行回执单）。

（9）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务响应书

(1) 响应书

(2) 响应一览表

(3) 响应货物名称、数量、规格明细表

(4) 近三年相同产品业绩（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(5)货物供应、售后服务

(6) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 响应书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整技术检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料或不全的视为未提供，参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 产品选型、配置及性能指标、技术及商务偏离表

(3) 质量保证措施；

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件。

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)(5)(6)项、第8.1.3条中第(2)(3)项，供应商在磋商文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致磋商无效。

8.3 供应商在磋商中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其磋商按未满足磋商文件实质性要求处理。

9. 响应书格式

9.1 供应商应按磋商文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 响应报价

10.1 供应商应按磋商文件所附的《响应一览表》和《投标产品名称、数量、规格明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《响应一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按磋商文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。响应报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 磋商文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

10.4  本项目的响应报价实行两次报价：即第一轮是在规定的提交响应文件截止时间之后，每一个供应商单独进行第一次报价，磋商小组对其进行评审并提出答疑问题；第二轮是在答疑完毕后，按原次序进行第二次报价（最后报价）。最后报价单填写好后需密封，在规定的时间内递交给监标人，等所有密封的最后报价单收齐后，由监标人按原次序依次开启最后报价单。

11. 磋商货币

11.1 本次磋商货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加磋商和一旦其响应被接受则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交响应文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交响应文件要求的货物及其服务的合格性及符合磋商文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为响应文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读磋商文件要求的技术规格及商务要求，指出自己提供的货物和服务是否对磋商文件做出响应，并将不能响应之处在磋商文件所附的“技术及商务响应（偏离）表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合磋商文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 磋商货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 响应文件的有效期

14.1 响应文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原响应有效期届满之前，采购代理机构可与招标单位协商延长响应文件的有效期，并经磋商方确认。

15. 响应文件的书写要求、签署及份数。

15.1 响应文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 响应文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 响应文件的份数：详见《磋商须知前附表》。供应商应在响应文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据磋商货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入响应书中。

15.7 响应文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的响应书一律视同活页装订），活页方式装订视为响应无效。

15.8 如果虚假响应将会导致废标，并将虚假响应供应商及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 磋商保证金

16.1磋商保证金金额：30000.00元。

16.2 磋商保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 磋商保证金应用人民币，由磋商人按《磋商须知前附表》中第五项明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理。未按要求提交磋商保证金的，其响应无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的银行转账回执单，需注明项目名称及项目编号。

注：请各投标供应商，将以上资料随开标一览表递交至开标现场，如未中标，将按照法定规定期限予以退还。

16.5 发生以下情况磋商保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在响应有效期内撤销响应；

16.5.2 如果供应商串通响应的；

16.5.3 如果成交人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳成交服务费的规定；

c. 按磋商文件要求提交合同履约保证金的。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封与标记

17.1 供应商应将响应文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章，在信袋上注明“响应一览表”字样，作为响应文件的一部分。

17.3 所有响应文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司

⑵项目名称：

⑶磋商编号：

⑷磋商企业名称和地址：

⑸注明“磋商前不准启封”，“正本”，“副本”。“开标一览表“，“电子版投标文件”。

17.4 未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 响应文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《磋商须知前附表》中规定的时间之前将响应文件送达到规定的地点。

18.2 超过磋商文件规定的磋商截止时间送达的响应文件将不予接受。

19. 响应文件的修改、撤回和撤销

19.1 响应人在递交响应文件后，可在规定的磋商截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有磋商代理人的签字，并得到采购人的确认。

19.2 磋商人对响应文件修改的书面材料或撤销通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改磋商文件”或“撤销磋商”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为磋商文件和组成部分。

19.3 对响应文件修改的书面材料应于磋商截止日前送达采购人，磋商截止时间以后不得修改响应文件。

19.4 磋商人不得在磋商后至磋商期满前撤销响应文件，否则采购人将没收其磋商保证金。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

⑴ 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;

⑶ 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的响应文件相互混装;

⑹ 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、资格审查

21. 资格审查

21.1 磋商会议开始时，供应商应提供以下资质备查：

（1）投标供应商须提供三证合一的营业执照原件；
    （2）法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件；
    （3）提供法人及委托代理人近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细（新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）；
    （4）投标单位应提供税务机关出具近三个月的完税证明原件；
    （5）提供2020年度财务审计报告原件（2021年1月份后成立的公司可不提供但需提供银行出具近三个月的资信证明原件）
    （6）投标人具有医疗器械经营许可证（代理商提供）或医疗器械生产许可证（生产商提供）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的第二类医疗器械经营备案凭证。所有产品均需提供有效期内产品医疗器械注册证复印件。
  （7）近三年内（本项目投标截止期前）在““信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）、中国政府釆购网（www.ccgp.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动（开标现场查询核实）；

（8）磋商保证金（银行回执单）。

（9）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

资格审查不合格的，其响应无效。

21.2 合格供应商不足三家的，不进行磋商。

六、开标

22. 开标

22.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本磋商文件《磋商须知前附表》中规定的时间和地点磋商。

22.2 磋商时唱《响应一览表》的内容，供应商名称、数量等在唱标时一并唱出。

21.3 唱标完毕后，如果供应商对所唱《响应一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.4 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商响应文件的组成部分。

七、磋商和定标

23. 磋商原则

23.1 本项目的磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 磋商小组将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法磋商，维护采购人与供应商各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 磋商小组成员不得私自泄露磋商内容，不得进行旨在影响磋商结果公正、公平的任何活动。

24. 磋商方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次磋商的磋商小组。磋商小组成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 磋商的依据为磋商文件和响应文件。根据相关法律法规的规定，磋商小组不以任何外部证据作为其磋商的依据或标准。

24.3 磋商过程将严格保密。磋商后直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关磋商资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在磋商的整个过程中，供应商所进行的旨在影响磋商结果的活动，可能导致其磋商被拒绝，或者被取消成交资格。

24.5 本次磋商采用综合评分法进行评审。评审分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的响应文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指响应文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与磋商文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝，响应无效。具体评审内容系指：

24.6.1 响应文件组成不完整，主要内容未能按磋商文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 响应文件的有效期不满足磋商文件的规定；

24.6.3 磋商代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 响应文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 响应文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合磋商文件关于对磋商货物技术规格和标准的要求；24.6.7 响应文件载明的磋商建设期限超过磋商文件规定的期限；

24.6.8 响应文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不

符合磋商文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 没有实质性响应招标文件（商务条款）规定的；

24.6.12不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的响应文件，磋商小组将对其进行算术性修正。算术性修正是指对响应文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 响应文件中响应一览表内容与单独密封的响应一览表中相应内容不一致的，以单独密封的响应一览表为准；

24.7.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价

为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为

准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后

的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其响应无效。

24.7.6 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。24.7.7 磋商小组将拒绝被定为实质上没有响应的响应文件，供应商不能

通过修正或撤销不符之处而使其成为实质性响应。

24.7.8 磋商小组将允许响应中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 磋商小组对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以响应文件能最大限度地满足磋商文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各响应文件进行评审和打分。

24.8.2 磋商小组将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对响应文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务及价格部分权重占60%，其中价格满分为30分，商务条件满分为30分；技术部分权重占40%，满分为40分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

- 商务及价格部分（60分）

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 商务条件 | 标函质量 | 0-2分 | （1）标函编制目录，并按目录顺序全册编制页码得1分； （2）标函制作完整，内容全面有序得1分。 |
|  | 货物供应 | 0-12分 | （1）货物供应方案优良、交货期承诺优于招标文件规定的得8-12分； （2）货物供应方案可行、交货期符合要求的得0-8分； （3）方案不可行的不得分。 （不满足招标文件中交货期的，按实质性不响应进行处理） |
|  | 业绩 | 0-6分 | 每提供1份业绩得2分，满分6分。以投标人提供的业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。 |
|  | 售后服务 | 0-8分 | （1）根据售后服务承诺内容，是否充分满足用户实际需要进行评分，得0-6分； （2）质保期符合采购文件要求得2分； （不满足招标文件中质保期的，按实质性不响应进行处理） |
|  | 政策功能 | 0-2分 | 投标人所投采购一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加0.5分，最高2分。 |

B、技术部分（40分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 产品选型 | 0-25分 | 根据所投产品选型进行综合评价打分: 优于招标文件要求的得15-25分；符合招标文件要求得15分，不符招标文件要求的不得分。 |
| 配置及性能指标 | 0-10分 | 依据提供的货物及配置清单情况等综合评判： 优计10分，良计7分，一般计4分； |
| 质量保证措施 | 0-5分 | 根据提供的质量保证措施进行综合评分： （优计5分，良计3分，一般计1分） |

24.8.2.1  对于商务部分（响应报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的报价为响应基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(响应基准价／响应价格)×30%×100

响应价格=供应商的响应报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其响应价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其响应价=响应报价。

24.8.2.2  在价格评审中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.8.2.3  在评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则磋商无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为磋商时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成磋商产品的部件、组件或零件的，则该磋商产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/响应报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/响应报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/响应报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/响应报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所磋商产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在响应文件报价部分中“响应分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所磋商产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各磋商小组成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。磋商小组将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为成交候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格，评审得分相同的，由磋商小组按照报价最低的供应商，推荐其作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

24.8.5  最低报价不作为磋商的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经磋商小组评议，认为响应报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立成交人，重新组织采购。

25. 响应文件的澄清

25.1 磋商小组在磋商过程中有权随时请供应商就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

25.4  响应文件的澄清不得改变磋商的实质内容。

26．成交人的确定

26.1  磋商小组按照磋商文件的磋商办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为成交候选人。

26.2  成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 成交通知

27.1 采购代理机构将在成交结果公示发布的同时，以书面形式向成交单位发出《成交通知书》。

27.2 采购代理机构在《成交通知书》发出后五个工作日内退还未成交人的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交人的磋商保证金。对于所有供应商的响应文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有磋商的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《成交通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常磋商工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

八、授予合同

29. 签订合同

29.1 成交人收到《成交通知书》后，须按有关规定与采购方签定经济合同。合同的签订一般在《成交通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还成交人的磋商保证金。

29.3 成交合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在磋商文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消成交人的成交资格。

29.4 如成交人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他成交候选人为成交人，并组织成交人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 磋商文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 成交的响应文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 成交通知书。

九、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“磋商须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型成交产品价结算货款。

十、其他事项

32.  成交服务费

32.1 按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的成交代理服务收费标准收费。由成交供应商支付。

32.2 成交服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

33. 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司。

34. 为了做好磋商工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清磋商小组在磋商过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司

通讯地址：和田市京和物流园区京通大道153号众慕建材市场12栋3楼9号

邮    编：848000

联 系 人：常志强

电    话：0903-2056621

第三章   磋商内容及技术要求

货物需求一览表

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格、技术参数、性能要求、型号、简要规格描述 | - 数量 | - 计量单位 | - 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - N95口罩 | - 防护型 | - 10000 | - 片 | - 民丰县物资库房 |
| - 2 | - 医用乳胶手套 | - 医用型无粉 | - 60000 | - 双 |  |
| - 3 | - 含氯消毒片 | - 100/瓶 | - 15000 | - 瓶 |  |
| - 4 | - 靴套 | - 无纺布，防水 | - 75000 | - 双 |  |
| - 5 | - 一次性薄膜手套 | - 中号 | - 2000000 | - 双 |  |
| - 6 | - 外科手套 | - 单只装 | - 160000 | - 双 |  |

一、项目概况及货物参数

为更好地做好疫情防控工作，切实落实好各项预防措施，确保采样人员、消杀人员、核酸检测人员、隔离点人员以及其他人员防护措施到位，防止交叉感染，用于补充库存和保障重点人群使用，确保物资有效保障，高效运转，使得物资储备满足三个月需求。现需补充采购一批物资，物资名称、规格、数量、详见货物需求一览表。

二、项目要求

1、材料技术标准要求：

供应商提供的货物需与货物需求一览表中的规格参数一致，符合国家质量要求。

2、验收检验：

（1）供应商提供的货物须经国家法定的质量检验检测机构检验合格（检验项目齐全）。

（2）供应商要有较强的售后服务能力，能提供所有货物生产厂家的营业执照、医疗器械生产经营许可证、医疗器械备案凭证。

（3）货物到场后，采购单位将依据竞争性磋商文件、投标文件或合同所约定的要求对货物进行验收，验收过程中发现有不合格货物或成交供应商未按照竞争性磋商文件、合同要求提供货物，则采购单位有权退货并当即宣告合同终止，还要按照违约追究成交供应商的法律责任。

（4）验收时技术人员应跟随到达采购单位指定现场，直至校验、答疑结束。

（5）验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

3、运输

（1）成交供应商负责送货、搬运货物到采购单位指定现场，按采购单位要求摆放整齐，费用包含在合同价中；

（2）成交供应商负责做好错发或运输中损坏货物的准备，成交供应商应及时给采购单位补齐（中间产生的任何费用，均由成交供应商承担）；

（3）成交供应商如不能按时完成送货工作，应赔偿由此给采购单位造成的所有损失；

（4）运货单随货物一同到达需方指定地点，否则可能影响验收。

4、质量保证

（1）所有货物必须对人身体健康无任何不良影响，生产日期必须为2021年5月31日后。

（2）成交供应商所提供货物的技术规格参数应与竞争性磋商文件、投标文件、合同规定的技术规格相一致，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并保证提供的货物在正确安置、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

（3）成交供应商应对货物及其以后的服务做出承诺，并制定切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响采购单位使用时，成交供应商应给予补偿的承诺，在报价文件中均应明确说明。成交供应商需有法定售后服务机构，售后服务人员应是成交供应商派出的具有一定专业技术和服务水平的人员。

三、 报价

1、报价应包括货物的价格、包装费、运杂费（运抵采购单位现场）、运输保险费、装卸费等相关一切费用、及供应商认为需要的其他的所有费用。

2、货物报价，以人民币元为单位。

3、货物既要有总价，也要有分项报价及明细报价。

4、合同签订后，如遇采购单位特殊情况需要延期交货成交供应商不得以任何理由收取任何费用。

四、付款方式

签订合同时约定。

五、交货时限

自签订合同起7个日历日内。

第四章  合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的，并且已有运行3年以上的成功经验，并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担：

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交货地点：民丰县物资库房

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收：

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式：

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1付款方式：签订合同时约定。

4.3.2 买方将鼓励供应商提出更有利于买方的结算方式。

4.3.3 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效：

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 交货期：签订合同后7个日历日内交货。

7. 变更指示及合同修改：

7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．技术培训要求：

8.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障. 须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

9. 售后服务：

9.1质量要求：提供的货物须经国家法定的质量检验检测机构检验合格（检验项目齐全）。

9.2 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

9.3 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

9.4 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

10. 备品备件：

10.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

10.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

11．质保：

11.1质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

12. 其它事项：

12.1 本合同所确定的价格为最终价格，已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

12.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：响应书格式

项目

响应书

项目名称：

供应商名称：

供应商全权代表：

年      月      日

附件一

响  应  书

新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司：

我们收到你们              号磋商文件，经认真研究，我们决定参加磋商。

⒈按照磋商文件中的一切要求，提供磋商货物、安装及技术服务，磋商总价           零             元（人民币大写）￥：     0     元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见响应产品名称数量表。

⒉如果我们的响应书被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按磋商文件的规定，本响应书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何磋商者成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及磋商文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏该项响应书在磋商后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按磋商文件规定，交纳             元的磋商保证金。并同意在确定最终成交人、发出成交通知书之后5个工作日内退还我公司的磋商保证金。（如因特殊原因，在磋商有效期之后确定成交人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对磋商文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本响应文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

磋商单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法定代表人《居民身份证》正反面

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投票文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次磋商的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

委托代理人身份证复印件

（正反面）

法定代表人身份证复印件

（正反面）

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

供应商关于响应文件的声明函

致：新疆万通顺达项目管理咨询服务有限公司：

为响应你方    年    月   日的           磋商邀请，下述签字人自愿参与磋商，提供磋商文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对磋商代理机构和磋商人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近一年的财务报表。

下述签字人知道，磋商人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、响应文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

三、不与其他供应商互相串通响应，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害磋商人的合法权益；

四、不与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者磋商小组成员行贿以牟取成交；

六、如在磋商过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃成交资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次磋商保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日      期：

单位公章：

附件六

磋   商   一   览   表

供应商名称：                                                                              单位：元

项目名称：                                                                         编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 数量 （标明单位） | 制造商名称及国籍、地区 | 设备单价 | 设备总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、请单独封装一份在信袋内。

2、在磋商一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七自制。

磋商单位授权代表签字：                                                   磋商单位公章：

附件七

响应产品名称、数量、规格分项明细表

（此表参照下表由各供应商按照磋商货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                             编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、货物制造、运输、包装、保险、后期服务、利润、税金及其它费用均含在单项报价中。

3、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件，表后所附资料可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料，包括检验报告等；

磋商单位授权代表人签字：                                            磋商单位公章：
                                                                                                                                                                                                                                             附件八

技术及商务响应（偏离）表

项目编号：                                                   年     月    日

| 序号 | 磋商规格 | 响应规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第三章所有技术参数要求列出并逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

磋商单位授权代表人签字：                                               磋商单位公章：

附件九

近三年相同产品业绩表

项目编号：                                                         年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。

磋商单位授权代表人签字：                                                  磋商单位公章：