- 疫情物资标准与参数

- N95口罩：符合GB19083-2010、3M1860N95和3M、N95-9132标准，过滤效率达到95%以上。

- 一次性医用外科口罩：符合YY0469-2011，细菌过滤效率≥95%，非油性颗粒过滤效率≥30%；合成血液穿透阻力2ml,合成血液16.0kPa,内侧不渗透；通气阻力≤49Pa/cm³。

- 一次性医用儿童外科口罩：符合一次性医用外科口罩标准YY0469-2011。

- 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无菌）：符合GB7543-2006标准。

- 一次性防护服（无菌）：符合医用一次性防护服技术要求GB19082-2009，经环氧乙烷灭菌。

- 一次性防护服（非无菌）：符合医用一次性防护服技术要求GB19082-2009。

- 护目镜：要符合GB32166.1-2016、EN166-2001的要求。

一次性使用医用防护鞋套：要符合YY/T1633-2019

一次性使用医用防护帽：要符合YYT1642-2019

隔离衣：要符合GB/T 38462-2020

医用垃圾袋：要求颜色为杏黄色，材质为原生材料，接缝严密，（如中号垃圾袋承装5公斤物品，不断裂、不开口、液体不渗漏，以此类推）

洗手凝胶*：要符合Q/YJYY28-2019

消毒洗手液*：要符合2002年版《消毒技术规范》

消毒液：要符合GB_T36758-2018、Q/LYLZG 11

医用隔离面罩*：产品具有相关资证，检验报告，销售企业具有相关经营许可。要求可调节头带。

酒精消毒剂喷剂*：要符合GB 26373-2010乙醇消毒剂卫生标准

免洗手消毒凝胶*：要符合Q/YJYY28-2019及相应行业规范，要求500ML/瓶

- 含氯消毒片*：每片有效氯500mg（非氯已定成份、100片/瓶），要符合GB_T36758-2018、Q/371402ALX011。

- 医用酒精*：75%医用酒精（500ML/瓶）要符合Q/KJ002-2014。

- 注：1、带*号入围供应商需提供商品注册证号、商品的备案号。2、因制定此参数条件有限，如与国家标准规范有冲突之处，欢迎指证。