喀什地区公共资源交易中心

喀什地区校园广播及LED视频教学系统建设项目竞争性磋商文件

采购人：喀什地区少数民族小学教师培训中心

磋商文件编号：KSDQZFCG（CS）2021-17

2021年12月

第一部分   投标须知

- 第一章  投标邀请

喀什地区公共资源交易中心受喀什地区少数民族小学教师培训中心的委托，就其校园广播及LED视频教学系统建设项目以竞争性磋商的方式进行采购，现邀请合格供应商前来投标。

一、招标项目编号：KSDQZFCG（CS）2021-18

二、采购组织类型：集中采购-委托集采机构

三、招标项目概况

1.项目名称：喀什地区校园广播及LED视频教学系统建设项目

2.项目预算金额：1320000元。

3.采购内容：喀什地区校园广播及LED视频教学系统建设项目，本项目不分包，建设项目主要包括电子大屏、会议话筒系统、视频会议系统等建设内容。（详细参数及要求见磋商文件）。

4.公告发布媒体：新疆政府采购网

5.招标方式：竞争性磋商

四、投标供应商资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（磋商文件递交截止日尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。、

3. 本项目不接受联合体投标。

五、磋商文件获取方式：凡拟参加本次招标项目的投标人，可见附件自行下载（新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ “喀什地区校园广播及LED视频教学系统建设项目竞争性磋商公告，附件中免费下载”）。

六、磋商文件递交截止时间及开标时间：2021年12月21日11:00（北京时间）

七、磋商文件递交地址及开标地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼喀什地区公共资源交易中心一楼106室3号开标室

八、其他事项：

1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。

2.采购项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

九、联系方式

采购人名称：喀什地区少数民族小学教师培训中心

联 系 人：欧阳志鹏

联系电话：18399109185

地    址：喀什市色满路494号

采购代理机构：喀什地区公共资源交易中心

地        址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批市场院内

联 系 人：杨红  周萱

电    话：0998-2202216

监督单位：喀什地区财政局政府采购管理办公室

联 系 人： 胡迪敏

监督投诉电话：0998-2597000

地     址：喀什地区财政局二楼（喀什市解放北路46号）

喀什地区公共资源交易中心

2021年12月8日

第2章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人： 喀什地区少数民族小学教师培训中心 地 址： 喀什市色满路494号 电 话： 15999318638 |
| 2 | 采购代理机构： 喀什地区公共资源交易中心 地址： 喀什地区疏附县商贸园区疆南农批市场院内 业务联系人：杨红 周萱 电话：0998-2202216 |
| 3 | 合格投标人的其他资格要求：无 |
| 4 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 5 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 6 | 项目预算金额：1320000元；本项目不分包。 |
| 7 | 投标保证金形式： ∨电汇 ∨企业帐户网银汇款 ∨保函 投标保证金数额：26,000元（按照控制金额2%以内的整数计算） 保证金收款人：喀什地区公共资源交易中心 开户行：中国建设银行股份有限公司疏附支行 银行账号：65050174602600000509-0001 行 号：105894200029 ★汇款时注明：KSZFCG（CS）2021-18投标保证金 |
| 8 | 投标有效期： 120 日历日 |
| 9 | 投标文件：正本： 1 份、副本： 3份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档（投标文件正本的PDF格式） 1 份。 正副本可装入一个封套中，但开标一览表、电子U盘需再单独封装一份于单独封套中，加贴封条，并在封套的封口处骑缝签字盖章。 投标文件使用A4，胶装，每册需编写页码，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。 所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件包括随文件同时递交的图纸、U盘等附件均不予退回。 |
| 10 | 投标截止时间：2021年12月21日11：00（北京时间） |
| 11 | 开标时间：2020年12月21日11：00（北京时间） 开标地点：喀什地区公共资源交易中心一楼106室3号开标室（喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼） |
| 12 | 核心产品：数字化校园广播系统升级项目设备清单中第1项一体式多功能控制主机，第2项数字化IP网络广播客户端管理软件，第4项三音源合并机，第6项IP网络寻呼（对讲）话筒，第8项定时器，第10项IP网络有源音箱，第11项机柜式IP网络解码终端（带功放)；LED视频教学系统建设项目设备清单第1项全彩LED显示屏，第5项LED视频处理器，第7项软件平台。 |
| 13 | 评标方法： 综合评分法 |
| 14 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 15 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 16 | 履约保证金金额：合同总价的10%计算向下取整至万元 （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： 电汇或企业账户网银汇款 履约保证金收款人：喀什地区少数民族小学教师培训中心 |
| 17 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-2597000 |
| 18 | 联系部门： 喀什地区公共资源交易中心或喀什地区公安局 联系电话： 0998-2202216 13139982655 |

第二部分   招标说明

1.  适用范围

1.1　本磋商文件仅适用于本磋商文件所叙述的为合格供应商（包括制造商和代理商）。

2.  投标资格

2.1　凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人、其他组织或者自然人，且具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人。

（1）在国内和疆内拥有一定的技术支持和后续服务能力。

（2）满足竞争性磋商公告中供应商的资格条件的规定。满足本文件实质性条款的规定。

2.2　投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”指喀什地区公共资源交易中心。

3.2 “采购人”系指本项目采购的货物（服务）的使用单位，即喀什地区纪委监委。

3.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）及投标人。

3.4 “服务”系指磋商文件规定投标方须承担的服务性能的详细说明及履约期内正常、连续地提供服务使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格等。

4.  投标费用

4.1　无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 参加竞争性磋商函

5.1供应商应按照竞争性磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商函。

6. 磋商文件的构成

6.1　文件由下述部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 货物（服务）需求及技术规格说明

第五部分 商务部分

第六部分 附件（采购文件编制顺序及范本格式）

6.2    投标人应认真阅读本磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

7. 磋商文件的澄清

7.1　任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知公共资源交易中心。

8. 磋商文件的修改或补充

8.1　提交首次响应文件截止之日前，公共资源交易中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

8.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，公共资源交易中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在新疆政府采购网上发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，公共资源交易中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3　磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。公共资源交易中心可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

9. 廉洁自律承诺要求

按照自治区纪检委驻自治区财政厅纪检监察室颁发的《政府采购预防职务违法违纪工作规程》要求，在本次采购活动中，公共资源交易中心保证不接受任何报价方送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与报价方及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向报价方及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在报价方支付旅游费用、报销各种消费凭证。

参加本次项目的采购单位、评审专家要填写《廉洁自律承诺书》。

第三部分  投标说明

第一章 对投标方的资质要求

1. 投标资质

1.1　投标人必须提交能够证明其具有履行本次采购项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

投标人现场准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，其中 1)―10)项为开标时资格审查的必备条件，在规定的投标截止时间内未提供则视为对磋商文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受第二次提供）。(除必须要求原件外,其他资料原件、复印件或影印件均可)

1）开标一览表；

2）合格有效的企业法人营业执照（三证合一）副本（原件、复印件、影印件均可）或电子营业执照打印件（需加盖公章）或同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；

3）法人代表资格证明书或法人授权委托书原件及其人员有效证件（如身份证原件）（仅限于正本）；

4）缴纳磋商保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章，使用银行保函的应提供保函原件；

5）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的上一年的年度财务审计报告书原件或影印件；新办企业提供银行资信证明原件）；

6）近期（2021年以来）依法缴纳税收的证明（税务部门出具的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）；（原件、复印件、影印件均可，留存复印件或影印件）

7）近期（2021年以来）依法缴纳社会保障金的缴费和银行转帐汇款单证明；（原件、复印件、影印件均可，留存复印件或影印件）

8）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有违法记录的书面证明；

9）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；

10）本项目不接受联合体投标。

投标人提供的企业法人营业执照（三证合一）应当在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中可查询到，且相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效。

1.2　所有资格证明文件，开标结束后，可根据投标方的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

第二章 响应文件的编写

2.  要求

2.1   投标人应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按竞争性磋商文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。否则，其投标将被拒绝。

2.2   允许投标人对本磋商文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1   磋商文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4.  投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）投标文件、报价表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备或软件的相关技术/证明资料；

（4）磋商保证金；

（5）磋商文件中对（货物或服务）的需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。具体编制顺序按附件中投标文件编制顺序。

5.  投标文件格式

5.1　投标方应按磋商文件中提供的投标文件格式认真编写投标文件，投标文件使用A4，胶装，每册需编写页码，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件中大于A3的彩图应需要另外裱装。

6.  投标报价

6.1　投标方应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价计算后的金额为准。小写和大写不符时，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。

投标方应在投标报价表中标明其提供的货物或服务及其相关的所有费用的总价，招标方不接受任何有选择性的报价。

投标报价的大小写均须按法定格式正确填写。投标报价没有同时填报大写和小写的，其投标将被拒绝。

6.2 报价时应对下列几点特别注明：

6.2.1 　磋商文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.2   磋商文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.3　投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

6.2.4 竞争性磋商报价采用总承包方式，因此供应商的报价应包括所提供货物（服务）的内容、数量、金额、质保期限及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

7.  投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位均为人民币。对进口设备的报价也应以人民币进行报价，允许投标人填列按报价当天的人民币汇率折算的外币报价。

8.  磋商文件规定的技术响应文件

8.1　 投标方须提交证明拟供货物和服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对磋商文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9.  投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为120天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署及密封

10.1　 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件（包括资格证明文件、商务和技术文件）正本、副本和电子文档（投标文件正本的PDF格式文档），每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

10.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

10.3　所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

10.4　投标文件正、副本可整体密封或单独密封提交。 所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

10.5  如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

10.6  为方便开标及进行资格审查，投标人按本文件规定现场提交一份投标资格证明文件。资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

10.7 以电报、电话、传真、电子邮件等形式的提交的磋商文件不予接受。

11. 磋商保证金

11.1 磋商保证金是为了用于保护本次招标免受因投标人的违规、违约行为而引起的风险、蒙受的损失。本次招标在因投标人的违规、违约行为而使采购单位受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

11.2 供应商在提交响应文件时按投标须知资料表足额提交磋商保证金。

11.3 未交或所交磋商保证金不足的投标，将被予以拒绝。

11.4 未中标的投标人的磋商保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还，不计利息。中标投标人的磋商保证金在签订合同后5个工作日内无息退还。

11.5 下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

11.5.1 投标人在磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

11.5.2 中标方在规定期限内未能按规定与招标方签订合同的。

12. 履约保证金

12.1中标人应按照投标人须知资料表规定缴纳履约保证金。

12.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

第三章 响应文件的递交

13.  投标截止时间

13.1 　投标文件的递交不得迟于规定的投标截止时间。

13.2 　所有投标文件都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3 　出现因磋商文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按招标方的书面修改通知重新规定的投标截止时间之前递交。

14.  投标文件的修改和撤销

14.1　 投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人或投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

第四章    磋商与评审

15.  磋商

15.1　本次磋商按磋商文件中规定的时间和地点进行磋商，允许投标人的法定代表人或其授权人参加磋商会。

16. 磋商依据

16.1　 磋商的依据为磋商文件（包括招标方的竞争性磋商文件和投标方的投标文件）。

17、磋商小组

17.1　磋商小组

17.1.1　招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的规定，依法组建本次招标的磋商小组，负责本次招标的磋商谈判评定活动。

17.1.2 　磋商小组人选于开标前确定。磋商小组成员名单在磋商前保密。

17.1.3 　磋商小组由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。本项目磋商小组成员3人。

17.1.4　按前款规定，磋商小组的成员，由招标方从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定磋商小组的人选。

17.1.5　磋商小组成员遵循法定的回避规定。

17.1.6  磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（一）审查供应商的响应文件并作出评价；

（二）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（三）编写评审报告；

（四）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

17.1.7 磋商小组成员应当履行下列义务：

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（三）参与评审报告的起草；

（四）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（五）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

18.投标文件符合性审查与澄清

18.1   符合性审查是指依据磋商文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

18.2	投标文件的澄清

18.2.1  在评标期间，磋商小组将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

18.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第18.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4  投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

19. 竞争性磋商的报价方式

19.1.1　磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.1.2根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）等相关法规的规定，现对本项目最高限价作如下说明：本项目不分包，最高限价为1320000元。

19.1.3  采用两次报价的方式。

19.1.4  供应商在提交的投标文件中的报价以公开的方式，在开标现场当场公布。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

19.1.5  谈判结束后，投标方可根据谈判情况，进行第二次报价，该报价为谈判的最终报价。

19.1.6 投标方在进行二次报价时，报价应用大写书写，写明投标人名称，并由投标被授权人签章后，以现场或密封的形式送达谈判现场。

所有投标人的二次报价收集齐全后，招标方将在监标人员的现场监督下，现场统一唱出二次报价。

19.1.7 两次报价均应报出拟提供货物和服务的单价和总价，二次报价可只报总价（以现场要求为准）。

20. 磋商和评审过程的保密性

20.1　所有与本次磋商采购有关的人员，均不得向供应商及与磋商项目无关的其他人员，透露与磋商有关的资料以及授予合同的意见等。

20.2　在磋商过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人员施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

21.  磋商程序、综合评分

21.1　磋商程序：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（2）经磋商确定符合采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

(3) 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.2　澄清：磋商小组对于投标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，磋商小组将取消其继续参加磋商的资格。

22.投标偏离

磋商小组可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

23.投标无效

23.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份投标文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

磋商小组决定投标的响应性只根据磋商文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

23.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按磋商文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；

（4）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（5）属于磋商文件规定的其他投标无效情形；

（6）磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

24  评分标准

对实质性响应的投标文件进行评估和比较，采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中：

价格因素占30分；

技术因素61分：包括响应程度、整体实施方案、所投产品兼容性等；

商务因素9分：包括业绩、企业实力及信誉等。

将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

| 商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求 | 本项目适用 |  |  |  |
| 投标人的关联性 | 单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为 | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 磋商保证金 | 符合磋商文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 | 自提交投标文件截止之日起 120日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 | 按照磋商文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标 | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

综合评分法评分标准（总分100分）

| 考核项目 | 分值 | 评分标准 | 投标人1 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格因素（30分） | 价格得分（30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。 |  |  |
| 技术因素（61分） | 配置性能指标（20分） | 配置性能指标（20分）:根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，尤其是带★号的核心产品全部响应招标文件的得15分,指标高于招标需求一项的加1分，最高加5分。每有一项关键指标未满足招标参数的扣1分，其他不满足项的扣除0.5分。 |  |  |
|  | 技术实施方案（8分） | 技术实施方案（8分）：投标单位根据本项目具体特点及实际需求、设备质量、各个阶段进度、安全措施、紧急保障措施及售后处理方案等方面情况进行评议并打分。方案科学合理，具有针对性和可操作性，工作流程、时间安排、质量控制、安全风险管理合理可行，适用于招标单位实际情况，描述完整清晰、符合或优于用户需求。方案能参照国际、国内行业标准，对全部招标内容进行响应，对技术难点分析准确，解决方案合理可行。综合评比优秀8-6分，良好5-3分，一般2-1分。 |  |  |
|  | 所投产品兼容性要求(3分) | 所投产品兼容性要求(3分)：本项目中所涉及的所有具有网络连接功能的管理设备、节点设备、末端设备，都必须支持接入本校已有的网管程序中接受管理。提供证明材料切实可行得3分，未提供不得分。 |  |  |
|  | 项目计划（5分） | 项目计划（5分）：项目工作时间进度计划说明，投标人对本项目工作时间进度计划的安排及说明的合理性、有效性、科学性、紧密程度及采购人服务要求等情况进行综合评分，优得5-4；一般得3-2分；较差得1-0分。 |  |  |
|  | 售后服务方案及应急方案（20分) | 售后服务方案及应急方案（20分)： 1.售后服务方案(6分）：针对本项目制定的合理完善的售后服务方案根据综合评比：售后服务方案完善且优于招标文件要求的得6-4，一般得3-2分，较差的1，不提供不得分。 2.应急方案（5分）：提出完整有效、且可行应急方案（包括产品的供货计划、故障处理及响应时间、验收、服务方式、质保期外服务方式、优惠承诺等），根据方案优劣进行评分。好得 5-4 分，一般得3-2分，较差得1-0分。 3.本地有运维人员得3分，否则不得分，需提供相关证明材料（如在喀什有分公司、租赁房屋材料等）。 4.质保期（6分）：质保期满足三年的得3分，每增加一年加1分，最高加3分。 |  |  |
|  | 培训计划（5分） | 培训计划（5分）：根据采购人及相关单位实际情况制定培训方案，方案详细可行、时间安排合理，得0-2分；有专门为本项目配备培训工程师现场培训，得1分；投标人承诺为相关单位培训5名以上技术人员，保证被培训人员熟练掌握操作和基本维护技能，得0-2分。 |  |  |
| 商务因素（9分） | 业绩（5分） | 业绩（5分）：有类似项目（2018年1月1日——至今）成功案例1个加1分，满分为5分。（如中标通知书、履约验收报告、合同等相关资料） |  |  |
|  | 交货期（3分） | 交货期（3分）：满足招标文件要求得2分，投标人承诺的交货期，每优于招标文件要求5天得0.5分，最高3分。 |  |  |
|  | 投标文件编制质量和响应程度（1分） | 投标文件编制质量和响应程度（1分）：根据投标文件内容完整度和编制质量，由评委进行评议并在0-1分之间进行评分。 |  |  |
| 最后得分 |  |  |  |  |

第五章 确定成交

25. 成交通知书

25.1　采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则，根据实际工作需要确定成交供应商。

25.2  公共资源交易中心在成交供应商确定后2个工作日内在“新疆政府采购网”公告成交结果。将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过投标有效期。

25.3《成交通知书》是签订合同的依据。

第六章 授予合同

26、签订合同

26.1 成交方应在收到招标方的《成交通知书》后5个工作日内，按照磋商文件的约定和成交方投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和成交方的投标文件作实质性修改。

26.2 招标方在授予合同时，有权对竞争性磋商文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

26.3 如成交方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其磋商保证金。

26.4 磋商文件、成交方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.5 不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的货物和服务符合磋商文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第七章  询问、质疑及处理

27.   询问、质疑的提出和接收

27.1  询问人、 质疑人必须是拟参与本次采购活动的投标人。

27.2  对磋商内容有异议的，自磋商公告发布后，潜在供应商根据招标内容，在取得磋商文件后，可对磋商文件提出询问或者质疑；投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出询问或者质疑。在开标评标过程中，凡招标方或磋商小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出与之相关的询问或者质疑。

27.3  供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次提出。以书面形式向采购人提出质疑。

27.4  超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

27.5  质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表第18条。

第四部分 货物（服务）需求及技术规格说明

一、校园广播及LED视频教学系统建设项目详细设备清单及技术参数要求

（一）数字化校园广播系统升级项目设备清单及技术参数要求

| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |
| （一）主机服务器 |  |  |  |  |
| 1 | 一体式多功能控制主机 | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏，支持1080P分辨率；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。2.具备3个网口支持千兆网络，满足高性能网络数据交换，可同时传输上百套节目源。★3.具备抽拉键盘、触控鼠标面板、分体式左右键设计，以便操作；支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行；自带一路短路输入触发接口，用于触发预置语音提示（或报警）。（提供设备接口图佐证）4.配置不低于Intel i5-6400（四核四线程 2.7GHz）处理器，内存配置不低于2*4G DDR4双通道台式机内存，采用固态硬盘容量不低于256G。★5.设备支持1xPS/2接口；7x串口；1xVGA；1xHDMI；1xDP；8xUSB，可满足信号及控制需求。（提供设备接口图佐证）6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV；系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB，失真度：1KHz<0.5%★7.自带钥匙式电源开关，用于控制主机开/关机；内置DVD光驱，支持WAV、WMA、MP3、DVD等格式。★8.内置数字功率放大器，一路内置可输出6W的监听喇叭，实现服务器发起任务时的监听。支持一路外置可输出20W的功率输出，外接音箱进行本地扩音。自带2路LINE OUT线路输出，外接功率放大器。★9.集成23个音频输入接口，包括11个输入电平调节接口、8路AUX外置音频输入接口和2路话筒输入接口、1*MIC in、1*Line in；4个音频输出接口，包括2路LINE OUT线路输出、1组音频输出接口、1* Line out。（提供设备接口图佐证）★10.设备自带一键触发全区紧急报警按钮，标配PTT麦克风，可独立音量调节，可配置一键紧急广播或一键业务咨询功能，一键广播优先于外置AUX与后板话筒输入。★11.自带5路可编程智能电源输出，可设置电源时序打开功能，可设置无限制的有效时间段设置。（提供设备接口图佐证）12.自带4路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。同时兼容四线制消防强切，需外接24V强切电源，可设置无限制的有效时间段设置，与智能电源输出的有效时间段同步。13.自带一路短路输入触发接口，用于触发预置报警任务。★为了保证整体系统产品的稳定性，整体系统的生产厂商必须同时提供IS09001标准质量管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书复印件加盖鲜章，必要时需要网络查询。★所投产品厂家通过音视频智能系统集成工程资质壹级证书，复印件加盖厂家鲜章。★厂家具有标准化良好行为证书，提供复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持LY一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。▲5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章）6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时LY任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章）11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。★12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。（提供功能界面截图佐证）★13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供功能界面截图佐证）★14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证）★15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证）16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。★21.网络广播系统支持IPv6、IPv4网络协议。（需提供由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书“基于IPV6的网络广播系统”复印件加盖原厂公章。）★需提供样品现场功能演示实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 | 1 | 套 |
| （二）音源设备 |  |  |  |  |
| 3 | 广播话筒 | 1.换能方式：驻极体2.频率响应：40Hz-16KHz3.灵敏度：-43dB±2dB4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB5.钟声提示：带钟声提示功能6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）7.咪杆长度 ：420mm8.具备有灯环提示功能 | 1 | 套 |
| 4 | 三音源合并机 | 1.设备采用标准机柜式设计，为广播系统提供合并音源，支持手动控制CD、MP3和收音机三种音源的播放器。2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。3.CD采用高档吸入式机芯；收音机采用高灵敏度收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个。★4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。（提供接口图佐证，并盖生产厂商公章）5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。 | 1 | 台 |
| 5 | 10路前置放大器 | 1具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1 | 台 |
| 6 | IP网络寻呼(对讲)话筒 | 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。1.话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能。2.显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播。3.可支持10个按键自定义LY一键呼叫广播功能。4.内置1路网络硬件音频解码模块。5.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。★6.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能，网络延时时间低于30毫秒。（提供网络延时测试证明）7.支持通过话筒广播呼叫功能，网络延时时间低于30毫秒。8.支持全双工双向对讲功能，网络延时时间低于100ms。9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。10.自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。11.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。12.具有1路音频线路输出，可外接功率放大器★13.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供产品接口明细图）14.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。15.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。16.频率响应范围100Hz～16KHz。17.信噪比≥60dB★提供3C强制性认证复印件加盖厂家鲜章。 | 5 | 台 |
| （三）其它配套设备 |  |  |  |  |
| 7 | IP网络监听音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。6.支持IPv6、IPv4网络协议 | 1 | 套 |
| 8 | 定时器 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。★2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖生产厂商公章）3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。8.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 1 | 台 |
| 9 | 豪华型装配式机柜 | 产品特点1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准；2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；4.左右侧门可快速拆、装，方便工作；5.带线槽设计方便设备连接线梳理。技术参数1.高度1700mm2.宽度600mm3.深度600mm4.重量84Kg | 1 | 台 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |
| （一）教学楼设备 |  |  |  |  |
| 10 | IP网络有源音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。6.支持IPv6、IPv4网络协议★产品厂家获得国家版权局颁发的“IP有源音箱扩声软件V2.01”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章。 | 72 | 只 |
| 11 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 1 | 台 |
| 12 | 室内壁挂音箱(木壳) | 1．额定功率：6W2．频率响应：130-14KHz3．灵敏度≥89dB4．喇叭单元：4" | 33 | 只 |
| 13 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 1 | 台 |
| 14 | 全天候大功率防水音柱（定压） | 1．额定功率(100V)：90W2．额定功率(70V)：45W3．灵敏度≥93dB4．频率响应：110-15KHz5．防护等级：IP666．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 4 | 只 |
| （二）综合楼设备 |  |  |  |  |
| 15 | IP网络有源音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。6.支持IPv6、IPv4网络协议★产品厂家获得国家版权局颁发的“IP有源音箱扩声软件V2.01”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章。 | 130 | 只 |
| 16 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 5 | 台 |
| 17 | 木质室内壁挂音箱 | 1．额定功率：6W2．频率响应：130-14KHz3．灵敏度≥89dB4．喇叭单元：4" | 48 | 只 |
| 18 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 1 | 台 |
| 19 | 全天候大功率防水音柱（定压） | 1．额定功率(100V)：90W2．额定功率(70V)：45W3．灵敏度≥93dB4．频率响应：110-15KHz5．防护等级：IP666．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 4 | 只 |
| 20 | 无线话筒 | ▲1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风8.输出功率:3mW~30mW。 | 2 | 套 |
| 21 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 套 |
| 22 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。2.水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°。 | 1 | 套 |
| 23 | 话筒天线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 套 |
| 24 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证）3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） | 1 | 台 |
| 25 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。▲3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并盖生产厂商公章） | 1 | 台 |
| 26 | 1路音频光端机 | 带宽：20Hz ~ 20KHz 采样频率：48K-96KHz 量化等级：24bit 输入输出阻抗：10Ω、20Ω、47Ω、600Ω（平衡/非平衡） 输入输出电平：5Vp-p/12Vp-p(支持广播音频或监听头) 总谐波失真：1%（基波频率为 1KHz） 信噪比：> 85dB 工作模式：正向 接口类型：工业端子/莲花头 | 3 | 对 |
| （三）艺体楼设备 |  |  |  |  |
| 27 | IP网络有源音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 6.支持IPv6、IPv4网络协议 ★产品厂家获得国家版权局颁发的“IP有源音箱扩声软件V2.01”计算机软件著作权登记证书，且同时提供软件测试报告（全套）资料，提供证书官网截图和有效复印件加盖原厂鲜章。 | 70 | 只 |
| 28 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB ▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 1 | 台 |
| 29 | 木质室内壁挂音箱 | 1．额定功率：6W 2．频率响应：130-14KHz 3．灵敏度≥89dB 4．喇叭单元：4" | 48 | 只 |
| 30 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。 2.内置1路网络硬件音频解码模块。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有1路音频输出接口。 7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 11.频率响应范围80Hz～16KHz。 12.信噪比＞65dB ▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 1 | 台 |
| 31 | 全天候大功率防水音柱（定压） | 1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 4 | 只 |
| （四）宿舍楼前端设备 |  |  |  |  |
| 32 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 4 | 台 |
| 33 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 3 | 台 |
| 34 | 木质室内壁挂音箱 | 1．额定功率：6W2．频率响应：130-14KHz3．灵敏度≥89dB4．喇叭单元：4" | 80 | 只 |
| 35 | 无线话筒 | 1.采用真分集接收方式，采用先进PLL频率合成锁相环技术，具有V/A显示屏显示信道号与工作频率；带射频电平显示，音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。2.话筒发射器发射功率范围3mW-30mW，支持四个真分集模组组成一体，共8条天线。3.支持4路电子音量独立调节，支持4路平衡输出、四通道合并1路非平衡输出。4.频率共四段，范围：540-590M，640-690MHz，740-790MHz，807-830MHz，共700个频率；频道间隔：250KHz，采用宽带FM调制方式，频率稳定度在±0.005%以内5.频率响应：80Hz-18KHz，综合信噪比＞105dB、综合失真≤0.5%。6.配套有1台接收主机，采用二次变频超外差接收机方式，4个手持话筒，灵敏度调节范围：12-32dB μV。 | 3 | 套 |
| 36 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 3 | 套 |
| 37 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。2.水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°。 | 3 | 套 |
| 38 | 全天候大功率防水音柱（定压） | 1．额定功率(100V)：90W2．额定功率(70V)：45W3．灵敏度≥93dB4．频率响应：110-15KHz5．防护等级：IP666．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 9 | 只 |
| （五）食堂前端设备 |  |  |  |  |
| 39 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 2 | 台 |
| 40 | 全天候大功率防水音柱（定压） | 1．额定功率(100V)：90W2．额定功率(70V)：45W3．灵敏度≥93dB4．频率响应：110-15KHz5．防护等级：IP666．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 4 | 只 |
| （六）幼儿园设备 |  |  |  |  |
| 41 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥60W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 1 | 台 |
| 42 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 1 | 台 |
| 43 | 木质室内壁挂音箱 | 1．额定功率：6W2．频率响应：130-14KHz3．灵敏度≥89dB4．喇叭单元：4" | 8 | 只 |
| 44 | 全天候大功率防水音柱（定压） | 1．额定功率(100V)：90W2．额定功率(70V)：45W3．灵敏度≥93dB4．频率响应：110-15KHz5．防护等级：IP666．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 4 | 只 |
| （七）大门口及花园设备 |  |  |  |  |
| 45 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 1 | 台 |
| 46 | 机柜式IP网络解码终端（带功放） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2.内置1路网络硬件音频解码模块。3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4.支持高低音调节电位器控制。5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6.具有1路音频输出接口。7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。11.频率响应范围80Hz～16KHz。12.信噪比＞65dB▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） | 1 | 台 |
| 47 | 全天候大功率防水音柱（定压） | 1．额定功率(100V)：90W2．额定功率(70V)：45W3．灵敏度≥93dB4．频率响应：110-15KHz5．防护等级：IP666．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 3 | 只 |
| （八）操场设备 |  |  |  |  |
| 48 | IP网络解码终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。★6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图，并盖生产厂商公章）7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 1 | 台 |
| 49 | 12路带效果调音台 | 1.支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻像电源：+48V，≥4组立体线性输入。2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。5.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB；失真度：<0.003%（A-weighted）；共模抑制比：60dB；单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz | 1 | 台 |
| 50 | 2通道反馈抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 51 | 无线话筒 | ▲1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风8.输出功率:3mW~30mW。 | 2 | 套 |
| 52 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 套 |
| 53 | 对数指向性天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 1 | 套 |
| 54 | 大功率纯后级广播功放 | 1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计2.额定输出功率：≥1000W3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。6.功放电路，零交越失真。7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。 | 1 | 台 |
| 55 | 全天候大功率防水音柱（定压） | 1．额定功率(100V)：90W2．额定功率(70V)：45W3．灵敏度≥93dB4．频率响应：110-15KHz5．防护等级：IP666．喇叭单元：6.5"×3+3"×3 | 8 | 只 |
| （九）篮球场设备 |  |  |  |  |
| 56 | 无线话筒 | ▲1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。▲4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风8.输出功率:3mW~30mW。 | 2 | 套 |
| 57 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 1 | 套 |
| 58 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。2.水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°。 | 1 | 套 |
| 59 | 话筒天线 | 1.频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。2. 输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 套 |
| 60 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口截图佐证）3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。（提供功能截图佐证） | 1 | 台 |
| 61 | 数字功放 | 1.功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。3.具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，具备1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。▲4.具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明，并盖设备生产厂商公章）5.设备内置1通道独立电源供电功能。6.支持短路、过载、过热保护功能。 | 1 | 台 |
| 62 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：60W2．额定功率(70V)：30W3．灵敏度≥91dB4．频率响应：110-15KHz5．防护等级：IP666．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 4 | 只 |
| （十）交换机、前端机柜等设备 |  |  |  |  |
| 63 | 接入交换机 | 48口千兆非网管交换机 | 8 | 台 |
| 64 | 接入交换机 | 28口千兆非网管交换机 | 7 | 台 |
| 65 | 汇聚交换机 | 28口千兆非网管交换机 | 5 | 台 |
| 66 | 核心交换机 | 24口网管交换机 | 1 | 台 |
| 67 | 光纤收发器 | 电信级千兆8口单纤收发器质保3年 | 3 | 台 |
| 68 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 10 | 个 |
| 69 | 前端设备机柜 | 宽600深600高280（加厚豪华4U） | 11 | 台 |
| 70 | 前端设备机柜 | 宽600深600高350（加厚豪华6U） | 4 | 台 |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |
| 71 | YM系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 8 | 条 |
| 72 | YM系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 8 | 条 |
| 73 | YM系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 2 | 条 |
| 74 | YM系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 4 | 条 |
| 75 | YM系列音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 |
| 76 | 五孔插座 | 孔位数 5个，额定电流 10A | 22 | 套 |
| 77 | 水晶头 | 六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒 | 10 | 盒 |
| 78 | 网线 | 超五类8+2综合工程线，全铜，网线8芯，线径0.5mm,电线两芯，线径0.75，每箱304米 | 90 | 箱子 |
| 79 | 喇叭线（室内） | RVV2*1.5，200米/卷，黑色 | 3100 | 米 |
| 80 | 喇叭线（室外） | RVV2*2.5，200米/卷，黑色 | 7300 | 米 |
| 81 | PVC线槽 | 40*20 PVC线槽，含阴角阳角盖板等 | 1500 | 米 |
| 82 | 天线延长线 | 馈线 SYV 50-5-1 百米 | 1 | 卷 |
| 83 | 室外音柱立杆 | 实际现场情况定制，其中花园两个，操场8个 | 10 | 个 |
| 84 | 其它辅助材料 | 清单中没有单独表明的辅材，五金，线缆，接头等 | 1 | 项 |

- LED视频教学系统建设项目设备清单及详细技术要求

| 类 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏体 | 1 | 全彩LED显示屏 | 1.屏体显示尺寸：6.72米*3.8米=24.73平方米； 点间距1.839mm； 3.像素结构：SMD1515 三合一 4.屏体分辨率：4350点*2175点； ★5.模组供电要求：支持双模式：DC4.2~5V，双输出电压 DC3.8V/2.8V； ★6.PCB线路板设计：采用FR-4材质，多层设计符合CQC13-471301-2018；(提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA 三方互认的第三方检测机构出具的检测报告） 7.视角：水平≥160°，垂直≥140°； ★8.对比度：≥10000:1； (提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA 三方互认的第三方检测机构出具的检测报告） ★9.亮度均匀性：≥98%； (提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA 三方互认的第三方检测机构出具的检测报告） 10..色度均匀性：±0.002； 11.亮度：≥500cd/㎡； ★12.低亮高灰调节：任意亮度0-100%设置时，支持8-16bit灰度任意设置；(提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA 三方互认的第三方检测机构出具的检测报告） ★13.产品制造商为国家级的高新技术型生产企业，需要提供国家级科技进步奖，不接受OEM产品。 ★14提供产品制造商GB/T 31950:2015企业诚信管理体系认证证书、SA 8000:2014社会责任管理体系认证证书、GB/T29490-2013知识产权管理体系认证证书； 15.ISO/IEC 2000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书、GB/T22080:2016信息安全管理系统认证证书； ★16.产品生产厂家具有自主的完善检测体系，具备通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可审核实验室； 17.确保产品的安全、稳定性，LED显示屏安装、调试必须为原生产厂商派人施工，生产厂商具有＃安全生产许可证、钢结构工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书； ★18.屏体厂商需要具备设计、施工、维修资格证书、商品售后服务认证证书 | 483 | 张 |
|  | 2 | LED显示屏开关电源 | 全彩LED开关电源，转换效率超过86%，具有输出短路/ 过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准. •可靠性高，负载能力强，符合3C要求 •100%满负载老化试验 •空气自然对流冷却 •保护功能具有：短路/过载 | 90 | 台 |
|  | 3 | 排线 | 1米 | 483 | 根 |
|  | 4 | 网线 | 1米 | 116 | 根 |
| 控制系统 | 5 | LED视频处理器 | ★1.支持网络化、模块化、分散构架、高拓展性，全 IP 化架构，全数字化的信号处理及传输，信号的接入突破地域位置，厂商限制； ★2.输出分辨率支持 4K，并兼容 3840x2160 以下的各种符合 VESA 标准的分辨率； ★3.多窗口显示：单屏最多支持63 个窗口的显示，窗口可显示相同或不同的图像。当 ★多个窗口显示同一个信号源的视频时，窗口显示内容同步一致。窗口之间的操作互不影响；4.操作界面上屏组操控画面可以放大和缩小，方便对屏组的局部★位置精准操控； ★5.带音频的信号源在屏组上开窗时可自动打开声音，并且可以设置静音和调节音量；6.支持视频文件作为信号源在屏组上开窗播放。可以拖动进度条控制播放进度，方便快速定位播放位置；可控制开始和暂停播放； ★7.可以在屏组开窗管理的同一操作界面上对某一视频窗口对应的网络摄像机进行调整方向、放大缩小等操 控。 ★8.支持滚动显示高清字幕，对欢迎标语、值班信息、报警信息进行设置显示、支持对字幕运动方向、模式、速度、字体、颜色、大小等进行自定义设置； ★9.支持多终端—包括 pad、电脑、控制同步控制；内置Web 服务器，可通过浏览器进行配置；10.具备高清底图能力，可投射平面、三维地图；可投射 1： 1 高清底图而无需底图机； ★11.支持移动端控制信号源 PPT翻页功能，视频进度控制播放等功能。支持设备状态表，支持导出 EXCEL,PDF功能； ★12.支持节点具备音频、视频、控制的双向交互能力：即可将本地输入高清视频编码传输给任意输出节点，最高支持 4K 分辨率;同时可并行解码16路1080P@30 或者 4 路 3840*2160@30 其他节点的视频编码信号,并且可以任意拼接、缩放输出；13.支持单节点多接口功能：单节 点 同 时 支 持 LANx2 ，HDMIx2USBx3,AUDIO(□3.5)x2, Relay 继电器控制口x4，IR 遥控口 x4，IO 口 x4，RS232x1，RS485x1，需同时兼容不少于 DVI-I/D、VGA、HDMI、YpbPr、SDI 常用视频接口,视频接口内嵌音频同步输入，支持 DC 直流和POE 双供电两种方式。保证各种应用场景需求； ★13.支持拼接同步技术：系统具有高同步精度且同步精度≤20us;保证整套大屏显示的一致性，降低画面闪烁感，极大的改善观看感受； ★14.支持权限管理功能：支持多用户同时登陆，分组，分级，分权管理，不同级别的用户可针对信号源、坐席、大屏单独分配不同的管理权限； ★15.支持一机多源，支持单台信号源分发至≥16 个信源。再分发到指定的屏组中按指定的窗口布局实时播放，切换视频支持无缝切换，系统内置播放器功能，可以拖动播放进度条以快速定位到需要播放位置，可以实现声音的关闭和开启以及音量大小调节。系统支持市面主流的视频文件格式，如AVI、WMV、MPEG、QuickTime、Real Video、Flash、Mpeg-4等至少 7 种以上视频文件格式。 ★16.保存/读取/调用场景功能：支持 128 个场景的本地保存与调用，同时支持场景自动定时轮巡；支持场景分组功能支持任意场景读取功能，支持场景分组功能。支持有线、无线各客户端。 ★屏体同一品牌，提供第三方检测报告 | 1 | 台 |
|  | 6 | LED显示屏接收卡 | 带载512x512；输出:8xHUB320 ；支持32扫、支持固件程序版本回读 ,，Mapping 功能屏体同一品牌 | 160 | 张 |
|  | 7 | 软件平台 | ★1、支持8K超高清视频硬件解码，流程播放高分辨率视频，降低电脑CPU占用率（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★2、支持多图层播放，各个图层可相互叠加、透明化融合，并可通过剪切蒙版、旋转等功能组合成各种创意效果（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★3、具有良好适应性，输出图像帧率1-60Hz任意调整（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★4、支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★5、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif、、Microsoft Office文件（Excel、Word、PowerPoint）等各种媒体文件的播放；支持流媒体、网页、本地桌面镜像、外部视频信号的播放（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★6、Microsoft Office的Word、PowerPoint文件支持自动翻页滚动播放；PowerPoint文件播放支持动画特效（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 7、支持字幕/正计时/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具插件。 ★8、支持视频转折播放，实现超长分辨率显示屏的点对点播放（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★9、支持画面旋转功能，可以将画面进行360°任意旋转（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★10、支持画面透明度调节、羽化特效、蒙版、镜像显示等特效（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 11、支持图像亮度、对比度、饱和度设置。 12、支持多文件列表播放，各种媒体可以混编，按指定顺序、时长进行播放；单文件支持循环播放。 13、支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量。 ★14、支持场景、画面淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★15、支持素材可独立播放预览，确保播放无失误（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 16、支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理。 ★17、支持素材直接拖拽到播放中进行播放；支持文件拖拽到软件界面当中完成素材添加（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 18、支持操作区锁定，防止误操作。 ★19、支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 ★20、支持与视频拼接处理器的联动控制，实现场景统一切换（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 21、支持后台可视化操作，本地操作不影响大屏显示，同时无需外接显示器进行实时回显。 ★22、支持IOS、安卓系统的移动端APP可视化控制，能够所见即所得地完成画面布局调整与场景切换（提供CNAS、ilac-MRA认可实验室出具的测试报告）。 23、软件可实时监测系统运行状态，并以数据形式呈现给用户，以便预防系统错误。 24、软件具有环境自检功能，确保软件所需的安装环境、驱动正常工作。 25、支持播放参数保存成工程文件导出，后期可直接导入工程文件重新进行编辑。 ★26、播控系统/视频处理器系统/控制系统为同一厂家，无任何兼容性问题； ★27.系统需提供用于使用中进行窗口管理的布局设计器软件，软件支持可通过IP地址和端口登录，支持对当前屏幕分辨率来设置布局的显示比例，可自动设置布局的显示比例、快速布局(支持任意行列)。支持编辑布局里任意的窗口的大小、声音的有无，支持新增/修改/删除布局。（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★28.系统需提供用于使用中便于对第三方设备进行有效管理的中控软件系统，系统客户端支持可编程网络中控功能,可自定义网络中控功能。（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★29.需支持在显示过程中随时根据显示需要更换显示布局，无需通过后台编辑重新加载，任意拖放显示内容进行显示内容及模式的实时更换显示，实现显示内容及预案的快速编辑、切换显示的效果。（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） 30. 支持接入网络流媒体视频的接入，支持接入IP视频，支持标准ONVIF网络摄像机的接入及云台控，支持保存、调用预设模式。（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★31.需支持根据预先创建的显示布局样式,对显示窗口进行自动套用排列，可根据不同窗口数量,自动套用先设置好的对应窗口数量的显示布局样式，可实现示内容的快速打开、排列。（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★32.需支持系统能够同时直接流畅播放不少于10路1080P视频、25路以上图片窗口，可以任意搭配组合不同显示模式。（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★33.无需通过信号采集，系统能够直接同时播放两路4K视频，并且支持4K视频与1080P视频及图片9个窗口内容任意搭配组合不同显示模式。（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★34.无需信号采集，系统支持包括视频、图片、Word、Execl、PDF、网页等多格式媒体内容以多窗口方式同时显示，并支持窗口的漫游、叠加、漂浮显示效果。（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★9.支持对显示窗口进行保持比例/充满拉伸/裁切显示，选择显示模式后，窗口大小可以任意变化，都会实时按照设定的模式比例进行显示，不会因为窗口大小调整后，再需要重新设定显示模式，以保证灵活调整的显示效果；（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） 35.支持对显示窗口进行全屏填满显示/还原原始大小；（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★36.支持对PDF进行手势操作（保持窗口大小不变，内容进行放大/缩小、翻页操作），并支持对多页PDF文件实现翻页操作；（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★37.支持对打开的窗口进行批注（包括视频、图片、PDF、PPT、Excel、Word、网页、应用程序等类型）；（需提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告复印件，并加盖原厂公章。） ★38、可提供设备生产商针对本项目的售后服务承诺函（加盖厂家鲜章）。 | 1 | 套 |
| 结构 | 8 | 箱体结构 | 1）贴着钢结构安装 2）屏表面离后墙20cm-50cm以内 3）箱体尺寸640mm*480mm | 25.7796 | 平方 |
|  | 9 | 包边 | 1）适用于模组及箱体前维护产品 | 25.7796 | 平方 |
| 外围设备 | 10 | 电脑 | I5-9400，8G内存，1T硬盘，DVDRW光驱，集成1000Mbps以太网卡， Windows10 专业版，三年服务，含键鼠 | 2 | 台 |
|  | 11 | 专业音箱 | 1.采用拼接排列扬声器设计，6只3寸进口全频单元；箱体采用12mm夹板制作。 2.阻抗：8Ω、频响：80Hz-20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M | 2 | 只 |
|  | 12 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω；2.频响：55Hz~20KHz；3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M；5.覆盖角度：(H)80°(V)60°；6.高音：1.4"压缩高音单元×1；7.低音：10"低音×1 | 8 | 只 |
|  | 13 | 支架 | Y系列音箱支架 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 2 | 只 |
|  | 14 | 专业功放 | 防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V ▲5.安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口。 8.变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.支持立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 11.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W | 1 | 台 |
|  | 15 | 专业功放 | 1.设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2.支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2，立体声/并联4Ω×2:1800W×2，立体声/并联2Ω×2:2700W×2，桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。 3.采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 | 4 | 台 |
|  | 16 | 无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+四个无线手持话筒 | 1 | 套 |
|  | 17 | 无线话筒 | 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+八台桌面式无线麦克风 | 1 | 套 |
|  | 18 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 2 | 套 |
|  | 19 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 1 | 套 |
|  | 20 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥16路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥16路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 ▲2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。（提供功能界面截图，并盖生产厂商公章）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ▲3.输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 4.支持24bit/48KHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 ▲5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
|  | 21 | 电源管理器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
|  | 22 | LED中控设备 | iPad 自动控制电源、led、灯光、声音大小、空调开关机、电动窗帘、led控制电脑开关机等智能设备 | 1 | 套 |
|  | 23 | 报告厅顶部装修 | 顶部装修：拆除原有灯具；从新安装三基色灯及装修 | 1 | 项 |
| 辅材 | 24 | 列头柜 | 功能特点： 1、额定功率：30KW 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 技术参数 1.手动控制方式：启动按键/旋钮 2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程 3.功率容量（KVA）：120KW 4.输入接线方式：3相4线&地线 5.输入电压（V）：380 6.输入频率（HZ）：50/60 7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏 8.输出电压（V）：交流220V 9.输出分路：单相交流220V 10.分路开关容量（A）：40A，单相 11.分路断路器安装：轨道安装 12.交流接触器型号：CJX2-5011 13.防雷：正泰 14.IP等级：IP44 | 1 | 台 |
|  | 25 | 超五类网线 | 控制室到屏体信号线，超五类网线（超过100米需用光纤） | 1 | 批 |
|  | 26 | 三芯线 | 取电点到屏体配电柜,弱电材料动力电缆YJV-0.6/1kV- 4*6+1 | 1 | 项 |
|  | 27 | LED显示屏备件 | (1)同批次模组20张 (2)配套电源20台 | 1 | 套 |

二、项目相关要求

- （一）本项目不分包，所采购设备均为国产产品。所投产品需详细填写厂家产地、品牌型号，技术规格偏离表不允许把招标文件中的技术参数进行简单复制粘贴，投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，否则将导致废标。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

- （二）所投设备清单中要求的技术参数性能指标为最低满足项，不得低于要求的参数；设备参数中含“▲”，“★”的项目要求及相关佐证材料必须满足和提供，如出现不满足或不提供的视为不响应招标文件。

- （三）本项目中所涉及的所有具有网络连接功能的管理设备、末端设备，都必须支持接入本校已有的网管程序中接受管理。

- （四）为了解采购人不同场景的需求和实施本项目以达到采购人最终需求，投标商需进行现场勘察，周一至周五上午10：30-13:30，下午16:00-19:30，周六、周日不接待勘察人员。若未进行现场勘察对此引起的后果由投标商自行承担。联系人：马木提江·麦麦提，联系电话：13279892022。

- （五）投标人须提供详细可行的项目实施方案及项目实施计划。投标人须提供本次项目的技术支持工作并能够长期为采购人提供各类安全设备的技术支持工作；如果设备出现故障或需要进行内部调整，投标人需做到及时响应本地化服务，3年内无偿提供以上设备及系统的技术支持工作。

- （六）投标人需提供详细可行的培训方案及计划。投标人在项目实施完毕后需对我方维护人员提供相关设备及软件系统的操作及维护培训，培训为现场培训，接受培训人数不得少于5人，天数及次数不定，达到每人能完全进行操作和简单的维护。

- （七）质保期及售后服务：

1. 质保期最少3年，质保期内，产品不得出现故障，质量要合乎标准，要有保证。非人为因素导致产品的异常，故障或不能使用等产品质量问题，要免费更换，免费解决。质保期间出现故障，中标方接到故障电话后，立即做出响应，30分钟之内技术人员到达现场，一般故障2小时内修复，重大故障8小时修复。

2. 设备运行后，每三个月技术人员到现场维护进行例检，了解设备使用情况，保障设备不在使用期间出现故障。

3. 质保期过后，中标方故障响应时间不变，全程提供维护，维护费用按成本价收取。

4.投标厂商承诺提供本地化运行维护服务，需提供本地办公服务场所证明（房产证、租房合同等）

5. 须提供详细的售后服务实施方案及应急方案。

（八）交货期及交货地点

交货期：签订合同后30天内完工（包括安装调试）；投标人如不能按时履约，每延期1天、罚款总合同价的1%，延期超过7天（含7天）罚款合同总价的30%，且采购人有权单方面解除合同，投标人已完成合同内容的设备、材料、软件、调试等全部由采购人负责支配并不支付任何费用。

交货地点：采购人指定地点

（九）付款方式

中标人在签定合同3日后缴纳合同金额的10%作为履约保证金，中标人完成、交货验收合格后支付合同总金额的100%，同时退付5%的履约保证金。还余5%的履约保证金自动转为质保金，质保期满（验收合格之日起计）无质量问题无息退还。

第五部分   商务部分

政府采购合同

请参照政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

喀什地区政府采购合同

第一部分 合同书

项目名称： 喀什地区校园广播及LED视频教学系统建设项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，  喀什地区少数民族小学教师培训中心  以  竞争性磋商方式  对校园广播及LED视频教学系统建设项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：喀什地区校园广播及LED视频教学系统建设项目

1.2.2 标的数量：按磋商文件要求（详见清单）

1.2.3 标的质量：按磋商文件要求和投标文件的实际填写。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：中标人在签定合同3日后缴纳合同金额的10%作为履约保证金，中标人完成、交货验收合格后支付合同总金额的100%，同时退付5%的履约保证金。还余5%的履约保证金自动转为质保金，质保期满（验收合格之日起计）无质量问题无息退还。

1.4.2发票开具方式：乙方提供

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：  三年

1.5.2 履行地点：喀什地区少数民族小学教师培训中心

1.5.3 履行方式：现场验收。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的  20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向喀什市人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供货物的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

2.10.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.14.2 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见磋商文件及投标文件要求。

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同金额的5%计算向下取整至万元，以支票、汇票或者转账等非现金形式，在签订合同前5个日历日内向采购代理机构交纳履约保证金；

2.17.2 履约保证金在项目安装调试完成试运行3个月验收收合格后5个工作日内，将履约保证金退还乙方；

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18 合同份数

合同一式四份，甲乙双方各持2份，每份均具有同等法律效力。

第六部分  附　　件

- 投标文件编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

一、投标方资质证明文件，包括：

1、投标人营业执照复印件或中华人民共和国组织机构代码证复印件

2、关于资格的声明函

二、投标产品技术规格及要求详述

三、售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述

四、技术参数、功能偏离表

五、提供其它有利于投标的资料

二、其它有关附件格式范本

（一）投标文件封面

项目名称：

项目编号/包号：

投标单位名称:

投标单位地址：

项目联系人：                联系电话（手机）：

在投标文件的右上角标注“正本“或”副本“字样

（二）投 标 函

致：喀什地区公共资源交易中心:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（竞争性磋商文件编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　　份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按磋商文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（汇票、转账），金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意磋商保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

2021年　   月   　日

（三）法人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

公      章：

授权日期：20　年　　月　　日

注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

2、授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证复印件。

（四）关于资格的声明函

致喀什地区公共资源交易中心：

关于贵方20　　年　　月　　日第（磋商文件编号）招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人　投标人名称　　　　　　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

20　　年　月　日

（五）开标一览表

项目名称：　                  招标编号：

报价单位：人民币（万）元

| 货物名称 | 投标总价 | 磋商保证金 | 交货期及交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标代表签字：

（六）投标分项报价表

项目名称:                      招标编号:

报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 品牌型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

（七）技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

（八）商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):