拜城产业园区总规环评补充评价环评监测项目采购清单

1、采购单位：拜城县环境保护局

经办人：高艳敏   联系电话：18129177513

2、采购清单的具体类型、项目及检测因子

| 类型 | 项目 | 检测因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 地表水 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、挥发酚、氰化物 、砷、汞、铬(六价)、总磷、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、类大肠菌群、阴离地表水 子洗涤剂、全盐量、溶解地表水 性总固体。特征因子：石油类、硫化物、苯、甲苯、二甲苯、苯并花、甲醇、甲醛、氟化物。同步监测河流流量、流速、河宽、水位深度、同时标定采样点经纬度坐标 |
| 地下水 | 地下水 | pH、总硬度、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、Cl-、SO42-、氟化物、氰化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氨、总大肠菌群、细菌总地下水 地下水 数、COD、挥发酚、砷、汞、铁、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、六价铬、铅、镉、锰、铝、硒、锌、硫化物、苯并[a]花、石油类、多环芳烃(PAHs)等35项。 |
| 环境空气 | 环境空气 | H2S |
|  |  | NH3 |
|  |  | NMHC |
|  |  | TVOC |
|  |  | 苯并芘 |
|  |  | 苯 |
|  |  | 甲苯 |
|  |  | 二甲苯 |
|  |  | 酚类 |
|  |  | 氰化氢 |
|  |  | TSP |

备注：

一、供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）具有有效的工商营业执照，具有有效期内的检验检测机构资质认定证书并提供资质附表；

（3）项目负责人应具有环境类高级工程师证书。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

（5）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（6）供应商须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里（截图中需有日期）；

(7）本项目不接受联合体。

二、本项目须现场踏勘，踏勘须经过采购单位确认。定于11月24日进行现场踏勘，并由采购单位出具现场踏勘证明。

三、监测报告成果交付时间为中标合同签订之日起15天内。