| 基层业务装备项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装备名称 | 单位 | 实物图片 | 具体参数 | 采购数量 |
| 1 | 1.2m盾牌 | 面 |  | 材质：合金板、防护面积：0.45m2 尺寸：90*50cm、厚 度：2.0mm 使用寿命：≥5年、压力负荷：握把与盾体间的连接能承受500N的拉力； 耐冲击强度：承受147J动能的冲击和穿刺； 防护性能执行标准《GA422-2008防暴盾牌》非透明防暴盾牌标准 声波部分技术参数 LED 光源功率 30W 、工作电压 DC 12V、声波分呗 135 db 、电池容量 8800mAh 声波驱散窗口 162mm×330mm 、LED 炫目光源功率 15W | 50 |
| 2 | 防爆服 | 套 |  | 外观：1、防暴服无褶皱、裂痕、破损、缺口、开线、 漏针、线头等缺陷。 2、防暴服有清晰牢固的永久性产品标志，其 内容包括：a） 制造厂名称或商标、b） 产品名称、c） 型号、d） 执行标准号、e） 生产日期和有效期、f） 使用说明和注意事项 质量：基本型防暴服的总质量5.55 kg。穿着灵活性检査：防暴服穿脱简单方便，着装后不能使两臂的 自由运动及人体跪、跳、蹲、跑、俯仰、转体 等动作收到明显限制。防护面积检査：防暴服规塔尺寸符合165cm-185cm身高的警员穿着，使用者可以根据自身高度借助连接带自行调节。人体的前胸、后背、裆部以及上肢（含肩、 肘〉和 可支（含膝、脚面）等部位处于防护部件覆盖范围内，基本型及简易型防暴服的各部位防护面积满足。类别 防护部位 有效防护面积、标准型 前胸及裆部 ≥0.1m2、后背 ≥0.1m2、上肢（按双肢计） ≥0.18m2、下肢（按双肢计，含脚背） ≥0.3m2，结构连接强度性能试验：a） 尼龙搭扣的扣合强度大于7. ON/cm2、b） 插扣强力大于500N；、c） 连接带强力大于2000N。 耐冲击性能试验：将防暴服任意防护部件置于刚性平面上，以 120J能量冲击，相应部件不破损、开裂。 击打能量吸收性能试验：将防暴服的前胸、后背部件分别平放于标准胶泥上，以100J能量冲击，胶泥压痕深度不超过20mm。 防刺性能试验：防暴服的前胸、后背及前档（不包含拼缝）用 GA 68规定的标准实验刀具，以20J动能垂直刺入防护部件，刀尖不穿透。 阻燃性能试验：防护部件表面燃烧后的续燃时间8S。 气候环境适应性试验：将防暴服放入温度为-20°C±2C恒温箱内保持4h；然后将防暴服任意防护部件置于刚性平面上,以120J能量冲击,相应部件不破损、开裂；防暴服的前胸、后背及前档（不包含拼缝）用 GA 68规定的标准实验刀具，以20J动能垂直刺入防护部件，刀尖不穿透，试验在 lOmin内完成。将防暴服放入温度为+55°C±2C恒温箱内保持4h；然后将防暴服任意防护部件置于刚性平面上,以120J能量冲击,相应部件不破损、开裂；防暴服的前胸、后背及前档（不包含拼缝）用 GA 68规定的标准实验刀具，以20J动能垂直刺入防护部件，刀尖不穿透，试验在 lOmin内完成。提供公安部检测报告 | 30 |
| 3 | 防刺服 | 套 |  | 1.2采用锰钢片制成的新型防刺材料； 1．3防护层能覆盖人体主内脏器官，有效防护面积≥0．3平方米。防护层防紫外线处理，适合于各种气候条件下使用； 1．4本防刺服的防性能满足《GA68－2008》标准要求，即以24±5J动能，按0 和45°刺入角有效刻入，刀尖不穿透防剩服； 1．5本防刺服所选用的材料对人体无毒、无自然伤害； 1．6本防刺服在环境温度－40℃－＋50℃条件下符合1．4的要求。 | 1500 |
| 4 | 长警棍 | 根 |  | 技术参数：规格：1.6米 长度：1.6米、直径：30MM、 重量：1.5公斤、材质：PC,两头橡胶 1、外观检测：长警棍表面光滑，无明显的凹坑、突起、起泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端有防滑结构，金属部件进行防腐蚀处理； 2、柔韧性检验：长警棍在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时不出现裂纹或断裂； 3、刚性性能检验：长警棍在2000N拉力作用下，棍体不出现裂纹或断裂； 4、棍体抗拉性能检验：长警棍在2000N拉力作用下，棍体不出现裂纹或断裂； 产品责任保险金额为600万元，提供保险单 本产品为2018年入围公安部警用装备采购中心，提供入围通知书 提供公安部安全防范报警系统质量监督检测中心检测报告，检测依据GA1124-2013 长警棍 | 100 |
| 5 | 充气垫 | 个 |  | 自动充气垫、防泼水，重量:1.kg 面料:190T涤丝纺涂PVC，背面:190T涤丝纺涂PVC，内置:高倍透气回弹海绵工艺:打点式带气枕可拼接，气嘴:塑料气嘴 | 260 |
| 6 | 测风仪 | 个 |  | 风速测量范围 0.3~45m/s 风量测量范围 0~999900m /min 风速测量误差 土2.5%rdg 土0.1 风速单位选择 m/s,ft/min,knots,km/h,mph 风量单位选择 CMM /CFM 风速解析度 0.001m/s 平均风速和当前风速测量 有 最大值/最小值风速测量 有 风温测量范围 o°C-45' 温度分辨率 0.1C ‘C/"F单位转换 有 背光显示功能 有 低电指示 有 自动/手动关机功能 有 电源 9V电池 数据保持功能 有 产品净重 295g 数据存储 500笔 产品尺寸 159X66X31mm USB外接电脑功能 有 | 2 |
| 7 | 便携折叠梯 | 个 |  | 最大承重：150kg 最大高度：3.8m 产品重量：15kg | 5 |
| 8 | 警戒带 | 个 |  | 外壳尺寸：Φ200mm 带子尺寸：1200×50（mm） | 150 |
| 9 | 破锁枪 | 个 |  | 1.破锁：破门器，破锁器模板有1/2驱动杆，其能够穿透最大至7厘米距离的锁套，使锁失效； 2.飞凿：飞凿能够穿透们和其他物件，穿透的厚度达到7.5厘米； 3.切断：气弹被击发产生的高压气体、推动活塞杆猛烈撞击顶杆或铲头，使其获得强大的动能去铲切需要切断的结构； 全长：495mm/cm(安装加长顶杆) 485mm/cm(安装铲头) 用弹：红色标记射钉弹； 弹夹：能装弹10发的塑料弹夹； 供弹及脱弹方式：半自动； 重量：2.5公斤 | 1 |
| 10 | 作战背囊 | 个 |  | 背囊尺寸68×30×20cm，容积65升左右，面料采用600D防水抗撕拉面料制成，内背架可以增加背部的强度，有利于背部力的传递和重心平衡，保证了负荷在人体上的均匀分部。背囊与人体之间设有背垫，使背囊紧贴人体，利于通风透气，顶部绑定系统可以绑定睡袋登山绳等户外工具，减负不勒肩膀，符合人体工程学 | 50 |
|  | 总价：捌拾万元整 |  |  |  |  |