采购需求

采购内容：博斯腾湖西泵站电缆沟改造；博斯腾湖西泵站栏污栅操作室维修；达吾提闸电力设施改造；莲花闸管理点林带修整；普惠水库泄洪闸前自来水管外保护改造；阿恰枢纽生态闸限高杆制安3套；金鹿闸管理段电路规整；开来渠中游节制闸护栏安装；开都河一枢纽南岸干渠管理段电力设施维修；开都河一枢纽北岸干渠农桥栏杆安装；和硕段管理房维修；清水河东西支泄洪闸警示标志牌安装；机关办公楼用电设备改造；解放二渠三号测桥节制闸配电设施改造；柏林渠节制闸变压器整改工程；乌兰尕孜变压器整改工程。（详见工程量清单）。

| 分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 博斯腾湖西泵站电缆沟改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 砖砌隔档（长1m、厚24cm、高15cm，含表面防水砂浆抹面、做防水。） | 处 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 博斯腾湖西泵站栏污栅操作室维修 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 窗户拆除（1.8*1.5）外运25km | 扇 | 6.00 |  |  |  |
| 2.2 | 铝合金窗户安装（含边框修复） | ㎡ | 16.20 |  |  | 主材暂估价450元/m² |
| 2.3 | 防盗门拆除（外运25km） | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 2.4 | 防盗门安装（1.2*2.6） | 樘 | 1.00 |  |  | 主材暂估价3500元/樘 |
| 2.5 | 双开铁门拆除（外运25km） | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 2.6 | 双开防盗门安装（2.0*1.7） | 樘 | 1.00 |  |  | 主材暂估价3500元/樘 |
| 2.7 | 内墙粉刷（含基面处理） | ㎡ | 115.00 |  |  |  |
| 2.8 | 电缆规整（含电缆穿墙2处） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 达吾提闸电力设施改造 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 土方回填 | 米 | 320.00 |  |  |  |
| 3.2 | 吊车机械费 | 次 | 1.00 |  |  |  |
| 3.3 | 挖沟 | 米 | 320.00 |  |  |  |
| 3.4 | 高空作业车 | 天 | 3.00 |  |  |  |
| 3.5 | 聚氯乙烯绝缘铜芯电缆（3x35+2x16YJV22） | 米 | 100.00 |  |  |  |
| 3.6 | 聚氯乙烯绝缘铜芯电缆（3x16+2x10YJV22） | 米 | 100.00 |  |  |  |
| 3.7 | 聚氯乙烯绝缘铜芯电缆（3x50+2x25YJV22） | 米 | 120.00 |  |  |  |
| 3.8 | 铝芯绝缘导线（70平方） | 米 | 350.00 |  |  |  |
| 3.9 | 50镀锌钢管 | 米 | 90.00 |  |  |  |
| 3.10 | 桥架（200x100） | 米 | 32.00 |  |  |  |
| 3.11 | 40金属软管 | 圈 | 1.00 |  |  |  |
| 3.12 | 角铁（4x4） | 米 | 12.00 |  |  |  |
| 3.13 | 配电总柜（及底座，600x460x1200mm) | 台 | 1.00 |  |  | 总配电柜 |
| 3.14 | 室内配电箱（600x700） | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 3.15 | 室外明装防水配电箱（600x700） | 台 | 1.00 |  |  | 管理用房 |
| 3.16 | 检查井 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 3.17 | 水泥地面开槽（250x1000） | 米 | 9.00 |  |  |  |
| 3.18 | 水泥地面恢复 | 米 | 9.00 |  |  |  |
| 3.19 | 12米电线杆 | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 3.20 | 铜铝并购线夹 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 3.21 | 铜线鼻子 | 个 | 40.00 |  |  |  |
| 3.22 | 拉线抱箍（190） | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3.23 | 接地体 | 米 | 2.00 |  |  |  |
| 3.24 | 两孔连板 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 3.25 | U型抱箍（16x280） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 3.26 | U型抱箍（16x260） | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3.27 | U型抱箍（16x240） | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3.28 | U型抱箍（16x210） | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3.29 | U型线夹 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 3.30 | 球头挂环 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 3.31 | 钢管拖担（50x5x600） | 根 | 6.00 |  |  |  |
| 3.32 | 直角挂板 | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 3.33 | 钢管卡子（50钢管） | 片 | 6.00 |  |  |  |
| 3.34 | 单连弯头 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 3.35 | 防火泥 | 包 | 1.00 |  |  |  |
| 3.36 | 复合式悬瓶 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 3.37 | 瓷式悬瓶 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 3.38 | 锲型线夹 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 3.39 | 耐张线夹（-2） | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 3.40 | 耐张横担（角75x7x1500） | 根 | 4.00 |  |  |  |
| 3.41 | 地锚（P8） | 块 | 2.00 |  |  |  |
| 3.42 | 拉线护套 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3.43 | U型环（18） | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3.44 | 钢绞线（&70） | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 3.45 | 拉线棒（18x65） | 根 | 2.00 |  |  |  |
| 3.46 | 穿钉（16x280） | 套 | 8.00 |  |  |  |
| 3.47 | 镀锌接地扁铁（4x40） | 根 | 2.00 |  |  |  |
| 3.48 | 电线杆及线路拆除 | 根 | 3.00 |  |  |  |
| 3.49 | 室外LED射灯 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 3.50 | 电源及防浪涌模组（P25） | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 3.51 | 4G通讯模组（T30/4G） | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 3.52 | 智慧断路器250A（S3EL-250） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 3.53 | 智慧断路器125A（S3EL-125） | 套 | 4.00 |  |  |  |
| 3.54 | 智慧微断3P80A带漏电含运行软件（S3-TC80） | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 3.55 | 智慧微断3P63A带漏电含运行软件（S3-TC32） | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 3.56 | 智慧微断2P32A带漏电含运行软件（S3-ZNC32） | 套 | 7.00 |  |  |  |
| 3.57 | 智慧微断1P32A带漏电含运行软件（S3-FC32） | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 莲花闸管理点林带修整 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 采伐杂树（胸径10cm以上，含树根挖除）外运30km | 棵 | 600.00 |  |  |  |
| 4.2 | 景观树种植（胸径10cm以上，含土方开挖回填） | 棵 | 300.00 |  |  | 景观树暂估价180元/棵 |
| 4.3 | 土方平整 | ㎡ | 1600.00 |  |  |  |
| 4.4 | 绿化管道铺设（PE75管、埋深1.2m,含管材配件、土方开挖回填及每10m设一个出水口并配阀门。） | m | 330.00 |  |  |  |
| 5 | 普惠水库泄洪闸前自来水管外保护改造 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 自来水管外层铁皮拆除 | ㎡ | 75.00 |  |  |  |
| 5.2 | 自来水管外层3mm厚镀锌铁皮安装（采用半圆形铁皮用铆钉锚固，铁皮需根据管径提前制作成半圆型，局部保温材料恢复） | ㎡ | 75.00 |  |  |  |
| 6 | 阿恰枢纽生态闸限高杆制安3套 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 土方开挖回填（含砂砾石回填） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 6.2 | 混凝土基础 | m³ | 6.50 |  |  |  |
| 6.3 | 钢结构制安（刷漆、防腐） 35km | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 6.4 | 标识牌（每个限高杆安装6块） | 块 | 18.00 |  |  |  |
| 6.5 | 开关锁 | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 金鹿闸管理段电路规整 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 电炉用电线路更换3x4mm2＋1x2.5mm2铜芯电缆 | m | 15.00 |  |  |  |
| 7.2 | DN40mm镀锌钢套管铺设（含三通及锚固件，入墙部分使用弯头。） | m | 25.00 |  |  |  |
| 7.3 | 空调线更换3*6mm2铜芯电缆 | m | 25.00 |  |  |  |
| 7.4 | 铁质电缆盒0.3*0.15m（1.5mm厚钢板,一体成型,表层喷漆,含电缆铺设、锚固件） | m | 4.00 |  |  |  |
| 7.5 | 配电箱移位及电缆规整 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 7.6 | 混凝土拆除及恢复 | m³ | 0.20 |  |  |  |
| 7.7 | DN50mm镀锌钢套管铺设（含锚固件） | m | 4.00 |  |  |  |
| 7.8 | 内墙乳胶漆（含基面处理） | ㎡ | 130.00 |  |  |  |
| 7.9 | 窗户拆除（外运25km） | 扇 | 4.00 |  |  |  |
| 7.10 | 铝合金窗户安装（含边框修复） | ㎡ | 13.00 |  |  | 主材暂估价450元/m² |
| 7.11 | 防盗门拆除（外运25km） | 樘 | 1.00 |  |  |  |
| 7.12 | 防盗门安装（0.9*2.5,含边框修复） | 樘 | 1.00 |  |  | 主材暂估价3500元/樘 |
| 7.13 | 通风设备安装（安装在窗户玻璃上，需密封固定，外侧设逆止阀） | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 开来渠中游节制闸护栏安装 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 护栏安装（含锚固件） | m | 160.00 |  |  |  |
| 9 | 开都河一枢纽南岸干渠管理段电力设施维修 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 变压器拆除（含高压以下部分电缆、台架等） | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 9.2 | 更换电缆（3*6mm2+1*4mm2铜芯电缆，含部分土方开挖回填） | m | 25.00 |  |  |  |
| 9.3 | DN32mm镀锌钢套管铺设（含锚固件，入墙部分使用弯头。） | m | 25.00 |  |  |  |
| 9.4 | 电缆规整 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 9.5 | DN50mm镀锌钢套管铺设（配电箱进出电缆使用，含锚固件） | m | 10.00 |  |  |  |
| 9.6 | 配电箱安装(含配件，70cm*90cm） | 面 | 1.00 |  |  |  |
| 9.7 | 警示标牌（金属材质，用于变压器及配电箱） | 块 | 10.00 |  |  |  |
| 10 | 开都河一枢纽北岸干渠农桥栏杆安装 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 护栏安装（含锚固件） | m | 62.00 |  |  |  |
| 11 | 和硕段管理房维修 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 水箱拆除 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 11.2 | 屋面防水（含基层处理及洞口封堵，每处2㎡左右） | 处 | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 清水河东西支泄洪闸警示标志牌安装 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 禁止攀爬标牌（金属材质，采用结构胶粘贴） | 块 | 12.00 |  |  |  |
| 12.2 | 限高杆上限宽标牌（两块贴膜，两块新做后贴膜） | 块 | 4.00 |  |  |  |
| 12.3 | 限高杆上限重（两块贴膜、两块新做后贴膜） | 块 | 4.00 |  |  |  |
| 12.4 | 限高杆上联系人标牌（两块贴膜、两块新做后贴膜） | 块 | 4.00 |  |  |  |
| 12.5 | 限高杆砼基础浇筑（含原有砼基础拆除、土方开挖回填） | 项 | 1.00 |  |  | 60*60*80基础 |
| 12.6 | 西支限高杆恢复一处 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 机关办公楼用电设备改造 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 三层01空调配电箱 |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | S3-2P智慧微断32A含运行软件（S3-FNC32） | 只 | 9.00 |  |  | 2P，额定32A，分断6KA |
| 13.1.2 | 电源及防浪涌模组（S3-P25） | 个 | 1.00 |  |  | DC12V\2A |
| 13.1.3 | 60cm通讯连接线（S-60line） | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 13.1.4 | 4G通讯模组（S3-T30/4G） | 个 | 1.00 |  |  | 外置天线 |
| 13.2 | 三层01照明配电箱 |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | S3-2P带漏保智慧微断32A含运行软件（S3-ZNC32） | 只 | 8.00 |  |  | 2P带漏保，额定32A，分断6KA |
| 13.2.2 | S3-1P智慧微断20A含运行软件（S3-FC20） | 只 | 7.00 |  |  | 1P，额定20A，分断6KA |
| 13.2.3 | S3-3P智慧微断32A含运行软件（S3-TC32） | 套 | 1.00 |  |  | 3P,单项额定32A,分断6KA |
| 13.2.4 | S3-3P智慧微断80A含运行软件（S3-TC80） | 套 | 1.00 |  |  | 3P,单项额定80A,分断6KA |
| 13.2.5 | 电源及防浪涌模组（S3-P25） | 个 | 1.00 |  |  | DC12V\2A |
| 13.2.6 | 60cm通讯连接线（S-60line） | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 13.2.7 | 4G通讯模组（S3-T30/4G） | 个 | 1.00 |  |  | 外置天线 |
| 13.3 | 三层02空调配电箱 |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | S3-2P智慧微断32A含运行软件（S3-FNC32） | 只 | 9.00 |  |  | 2P，额定32A，分断6KA |
| 13.3.2 | 电源及防浪涌模组（S3-P25） | 个 | 1.00 |  |  | DC12V\2A |
| 13.3.3 | 60cm通讯连接线（S-60line） | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 13.3.4 | 4G通讯模组（S3-T30/4G） | 个 | 1.00 |  |  | 外置天线 |
| 13.4 | 三层02照明配电箱 |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | S3-2P带漏保智慧微断32A含运行软件（S3-ZNC32） | 只 | 7.00 |  |  | 2P带漏保，额定32A，分断6KA |
| 13.4.2 | S3-1P智慧微断20A含运行软件（S3-FC20） | 只 | 6.00 |  |  | 1P，额定20A，分断6KA |
| 13.4.3 | S3-3P智慧微断80A含运行软件(S3-TC80) | 套 | 1.00 |  |  | 3P,单项额定80A,分断6KA |
| 13.4.4 | S3-3P智慧微断32A含运行软件(S3-TC32) | 套 | 1.00 |  |  | 3P,单项额定32A,分断6KA |
| 13.4.5 | 电源及防浪涌模组（S3-P25） | 个 | 1.00 |  |  | DC12V\2A |
| 13.4.6 | 60cm通讯连接线（S-60line） | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 13.4.7 | 4G通讯模组（S3-T30/4G） | 个 | 1.00 |  |  | 外置天线 |
| 13.5 | 四层01空调配电箱 |  |  |  |  |  |
| 13.5.1 | S3-2P智慧微断32A含运行软件（S3-FNC32） | 只 | 8.00 |  |  | 2P，额定32A，分断6KA |
| 13.5.2 | 电源及防浪涌模组（S3-P25） | 套 | 1.00 |  |  | DC12V\2A |
| 13.5.3 | 60cm通讯连接线（S-60line） | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 13.5.4 | 4G通讯模组（S3-T30/4G） | 个 | 1.00 |  |  | 外置天线 |
| 13.6 | 四层01照明配电箱 |  |  |  |  |  |
| 13.6.1 | S3-3P智慧微断380V80A含运行软件（S3-TC80） | 只 | 1.00 |  |  | 3P，单相额定80A，分断能力6KA |
| 13.6.2 | S3-3P智慧微断32A含运行软件（S3-TC32） | 套 | 1.00 |  |  | 3P,单项额定32A,分断6KA |
| 13.6.3 | S3-2P带漏保智慧微断32A含运行软件（S3-ZNC32） | 只 | 5.00 |  |  | 2P带漏保，额定32A，分断6KA |
| 13.6.4 | S3-1P智慧微断20A含运行软件（S3-FC20） | 只 | 7.00 |  |  | 1P，额定20A，分断6KA |
| 13.6.5 | 电源及防浪涌模组（S3-P25） | 个 | 1.00 |  |  | DC12V\2A |
| 13.6.6 | 60cm通讯连接线（S-60line） | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 13.6.7 | 4G通讯模组（S3-T30/4G） | 个 | 1.00 |  |  | 外置天线 |
| 13.7 | 四层02空调配电箱 |  |  |  |  |  |
| 13.7.1 | S3-2P智慧微断32A含运行软件（S3-FNC32） | 只 | 9.00 |  |  | 2P，额定32A，分断6KA |
| 13.7.2 | 电源及防浪涌模组（S3-P25） | 个 | 1.00 |  |  | DC12V\2A |
| 13.7.3 | 60cm通讯连接线（S-60line） | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 13.7.4 | 4G通讯模组（S3-T30/4G） | 个 | 1.00 |  |  | 外置天线 |
| 13.8 | 四层02照明配电箱 |  |  |  |  |  |
| 13.8.1 | S3-3P智慧微断380V80A含运行软件（S3-TC80） | 只 | 1.00 |  |  | 3P，单相额定80A，分断能力6KA |
| 13.8.2 | S3-3P智慧微断32A含运行软件（S3-TC32） | 套 | 1.00 |  |  | 3P,单项额定32A,分断6KA |
| 13.8.3 | S3-2P带漏保智慧微断32A含运行软件（S3-ZNC32） | 只 | 8.00 |  |  | 2P带漏保，额定32A，分断6KA |
| 13.8.4 | S3-1P智慧微断20A含运行软件（S3-FC20） | 只 | 9.00 |  |  | 1P，额定20A，分断6KA |
| 13.8.5 | 电源及防浪涌模组（S3-P25） | 个 | 1.00 |  |  | DC12V\2A |
| 13.8.6 | 60cm通讯连接线（S-60line） | 根 | 1.00 |  |  |  |
| 13.8.7 | 4G通讯模组（S3-T30/4G） | 个 | 1.00 |  |  | 外置天线 |
| 13.9 | 照明配电箱箱体 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 13.10 | 空调配电箱箱芯 | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 13.11 | 200X100防火桥架 | 米 | 40.00 |  |  |  |
| 13.12 | 300桥架盖子 | 米 | 16.00 |  |  |  |
| 13.13 | 3x6+1电缆 | 米 | 60.00 |  |  |  |
| 13.14 | BV4平方电线 | 圈 | 1.00 |  |  |  |
| 13.15 | 配电室线路整改 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 13.16 | 辅材 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 13.17 | 配电箱安装费 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 13.18 | 食堂配电箱 |  |  |  |  |  |
| 13.18.1 | 剩余电流保护智慧塑壳断路器250A（S3-EL250） | 台 | 1.00 |  |  | 3P+N单相额定250A,漏电流最大800mA可调，分断35KA |
| 13.18.2 | 智慧微断3P/80A380V含运行软件（S3-TC80） | 套 | 10.00 |  |  | 额定电流80A，分断能力6KA |
| 13.18.3 | 智慧微断带漏电2P/63A220V带漏保含运行软件（S3-ZNC32） | 套 | 8.00 |  |  | 额定电流63A，分断能力6KA |
| 13.18.4 | 智慧微断1P/32A220V含运行软件（S3-FC32） | 套 | 1.00 |  |  | 额定电流32A，分断能力6KA |
| 13.18.5 | 电源及防浪涌模组（S3-P25） | 个 | 2.00 |  |  | DC12V\2.5A |
| 13.18.6 | 60cm通讯连接线（S60line） | 根 | 2.00 |  |  |  |
| 13.18.7 | T805数据采集器（S3-805） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 13.18.8 | WIFI通讯模组(S3-T30/4G) | 个 | 1.00 |  |  | TCP协议 带网口 |
| 14 | 解放二渠三号测桥节制闸配电设施改造 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 接地极 | 根 | 3.00 |  |  |  |
| 14.2 | 镀锌扁铁（-40x4） | 米 | 12.00 |  |  |  |
| 14.3 | 10平方电线（BVR） | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 14.4 | 配电柜（1200x600） | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 14.5 | 桥架（100x50） | 米 | 20.00 |  |  |  |
| 14.6 | 金属线管（KBG） | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 14.7 | 3x4平方电线 | 米 | 50.00 |  |  |  |
| 14.8 | 金属软管 | 圈 | 1.00 |  |  |  |
| 14.9 | 电源及防浪涌模组（ S3-P25） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 14.10 | 智慧微断2P32A（S3-FNC32） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 14.11 | 智慧微断3P32A（S3-TC32） | 套 | 3.00 |  |  |  |
| 14.12 | 4G通讯模组（S3-T30/4G） | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 柏林渠节制闸变压器整改工程 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 杆上变压器安装 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:油变压器 2.型号:利旧 3.电压等级（kV):10 4.支撑架种类、规格:12#槽钢 |
| 15.2 | 电杆组立 | 基 | 2.00 |  |  | 1.名称:电杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:大10m 4.类型:单杆 5.地形:平原 6.土质:普通土 7.底盘、拉盘、卡盘规格:DP8/KP8/LP10 8.拉线材质、规格、类型:GJ-80 9.电杆防腐要求:沥青 |
| 15.3 | 横担组装 | 组 | 2.00 |  |  | 1.名称:高压单横担 2.材质:角钢 3.规格:L75*8*1700 4.电压等级(kV):10 |
| 15.4 | 横担组装 | 组 | 1.00 |  |  | 1.名称:高压双横担 2.材质:角钢 3.规格:L75*8*1700 4.电压等级(kV):10 |
| 15.5 | 杆上跌落式熔断器 | 组 | 1.00 |  |  | 1.名称:跌落式熔断器 2.型号:RW12-15 3.电压等级（kV):10 4.支撑架种类、规格:L75*8*3250 |
| 15.6 | 避雷器 | 组 | 1.00 |  |  | 1.名称:避雷器 2.型号:氧化锌（含护套） 3.电压等级（kV):10 4.支撑架种类、规格:L75*8*3250 |
| 15.7 | 低压塑钢箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:低压塑钢箱 2.电压等级（kV):10 3.支撑架种类、规格:L75*8*3250 |
| 15.8 | 横担组装 | 组 | 2.00 |  |  | 1.名称:横担 2.材质:角钢 3.规格:L75*8*3250 4.类型:双杆横担 5.电压等级(kV):10 |
| 15.9 | 变压器护栏 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 15.10 | 接地极 | 根 | 2.00 |  |  | 1.名称:接地角钢 2.材质:角钢 3.规格:L63*6*2500 4.土质:普通土 5.基础接地形式:焊接 |
| 15.11 | 接地母线 | m | 15.00 |  |  | 1.名称:接地扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:接地槽内 5.安装形式:暗敷 |
| 15.12 | 挖沟槽土方 | m3 | 7.20 |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8 |
| 15.13 | 配管 | m | 15.00 |  |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 |
| 15.14 | 配管 | m | 6.00 |  |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN70mm 4.配置形式:明配 |
| 15.15 | 管道支架 | 套 | 6.00 |  |  | 1.材质:配管支架 2.管架形式:角钢/抱箍 |
| 15.16 | 配线 | m | 20.00 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:BLV-1*70 3.材质:铝芯 4.配线部位:明敷 |
| 15.17 | 柱式绝缘子安装 | 个 | 15.00 |  |  | 1.名称:针式绝缘子 2.规格:P-15T 3.电压等级(kV):10 |
| 15.18 | 悬式绝缘子安装 | 片 | 6.00 |  |  | 1.名称:悬式绝缘子 2.规格:U70B 3.电压等级(kV):10 |
| 15.19 | 电力电缆 | m | 35.00 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-3*120+1 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设 5.电压等级(kV):0.4 |
| 15.20 | 电缆沟、地沟 | m | 17.28 |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.沟截面净空尺寸:0.8*1.0m |
| 15.21 | 杆上变压器拆除 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 15.22 | 杆上跌落式熔断器拆除 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 16 | 乌兰尕孜变压器整改工程 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 杆上变压器安装 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:油变压器 2.型号:利旧 3.电压等级（kV):10 4.支撑架种类、规格:12#槽钢 |
| 16.2 | 电杆组立 | 基 | 2.00 |  |  | 1.名称:电杆 2.材质:混凝土杆 3.规格:大10m 4.类型:单杆 5.地形:平原 6.土质:普通土 7.底盘、拉盘、卡盘规格:DP8/KP8/LP10 8.拉线材质、规格、类型:GJ-80 9.电杆防腐要求:沥青 |
| 16.3 | 横担组装 | 组 | 2.00 |  |  | 1.名称:高压单横担 2.材质:角钢 3.规格:L75*8*1700 4.电压等级(kV):10 |
| 16.4 | 横担组装 | 组 | 1.00 |  |  | 1.名称:高压双横担 2.材质:角钢 3.规格:L75*8*1700 4.电压等级(kV):10 |
| 16.5 | 杆上跌落式熔断器 | 组 | 1.00 |  |  | 1.名称:跌落式熔断器 2.型号:RW12-15 3.电压等级（kV):10 4.支撑架种类、规格:L75*8*3250 |
| 16.6 | 避雷器 | 组 | 1.00 |  |  | 1.名称:避雷器 2.型号:氧化锌（含护套） 3.电压等级（kV):10 4.支撑架种类、规格:L75*8*3250 |
| 16.7 | 低压塑钢箱 | 台 | 1.00 |  |  | 1.名称:低压塑钢箱 2.电压等级（kV):10 3.支撑架种类、规格:L75*8*3250 |
| 16.8 | 横担组装 | 组 | 2.00 |  |  | 1.名称:横担 2.材质:角钢 3.规格:L75*8*3250 4.类型:双杆横担 5.电压等级(kV):10 |
| 16.9 | 变压器护栏 | 组 | 1.00 |  |  |  |
| 16.10 | 接地极 | 根 | 2.00 |  |  | 1.名称:接地角钢 2.材质:角钢 3.规格:L63*6*2500 4.土质:普通土 5.基础接地形式:焊接 |
| 16.11 | 接地母线 | m | 15.00 |  |  | 1.名称:接地扁钢 2.材质:扁钢 3.规格:-40*4 4.安装部位:接地槽内 5.安装形式:暗敷 |
| 16.12 | 挖沟槽土方 | m3 | 7.20 |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8 |
| 16.13 | 配管 | m | 15.00 |  |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 |
| 16.14 | 配管 | m | 6.00 |  |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN70mm 4.配置形式:明配 |
| 16.15 | 管道支架 | 套 | 6.00 |  |  | 1.材质:配管支架 2.管架形式:角钢/抱箍 |
| 16.16 | 配线 | m | 20.00 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:BLV-1*70 3.材质:铝芯 4.配线部位:明敷 |
| 16.17 | 柱式绝缘子安装 | 个 | 15.00 |  |  | 1.名称:针式绝缘子 2.规格:P-15T 3.电压等级(kV):10 |
| 16.18 | 悬式绝缘子安装 | 片 | 6.00 |  |  | 1.名称:悬式绝缘子 2.规格:U70B 3.电压等级(kV):10 |
| 16.19 | 杆上变压器拆除 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 16.20 | 杆上跌落式熔断器拆除 | 组 | 1.00 |  |  |  |

说明：1、所有土石方工程均应根据施工现场情况，考虑运距和施工难度编制综合单价。

2、土方回填均需压实。

3、本次招标工程量为暂定量，具体以实施工程量为准。

4、砼浇注所采用的模板，均以摊销形式进入砼单价报价中。

5、对于清单中部分主材价格已给定的项目，综合报价时其他费用投标单位自行考虑。

措施项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 临时设施 |  |  |  |
| 2.1.1 | 其他临时设施 | 项 | 1 | 固定总价承包 |
| 2.2 | 安全生产及文明施工措施费 | 项 | 1 | 建安工程造价的1.5%，固定总价承包 |
| 2.3 | 环境保护和水土保持专项措施费 | 项 | 1 | 固定总价承包 |

说明：1、投标人临时工程的费用包括完成本合同工程在工程施工全过程中的全部临时工程（包括施工、生活用水、电，临时建筑，施工道路、导流、排水等）。由于投标人的疏忽，因施工需要实际所发生的总价项目虽投标人未在投标报价表中单独列项报价，但招标人视为其费用已包含在其他单价和合价中，不再另行支付，敬请投标人特别注意。

2、没有填报的措施项目，但在实际工程施工过程中需要发生的，其费用视为已包含在工程量清单中其他措施项目的单价和合价中。

3、按照新疆水利厅《关于在我区水利水电施工企业计取安全生产费用的通知》新水办建管【2011】80号文的有关规定，投标人的安全生产费用必须保证项目人员的安全教育培训；安全设备、器材、防护品的购买、完善、改造和维护；安全检查、事故管理；危险源控危险品管理；职业卫生健康管理等安全生产管理所需的费用；施工期新冠肺炎防控各项工作。

4、水土保持措施包括土地平整、防尘网防护、洒水降尘、弃渣处理等；环境保护措施包括垃圾收集站、垃圾桶、防噪用具、生活污水渗池、卫生防疫、环保宣传牌等。

其他项目清单

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 预留金（备用金） | 40000 |  |

注：此部分费用由招标人掌握，为项目实施过程中可能发生的合同变更而预留的费用。