疏勒县人民医院留观综合楼静配中心装修项目

甲方说明

- 地面做法均变更为塑料板楼地面-PVC地板，防水地面做法均变更为仅湿区塑料板楼地面-PVC地板。

- 踢脚线做法以：1.10mm铝合金压条、2.2.5mm厚PVC踢脚线面层，专用胶粘剂粘结、3.R40PVC踢脚线垫条、4.2厚面层耐水腻子、5.10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平、6.刷界面剂一遍、7.一线品牌，可验真伪为准。

- 增加金属护角：安装50*50同墙面硫氧镁洁净板材质专用护角高度2800mm，用于面贴50mm双面彩钢内部夹芯硫氧镁洁净板墙面的房间、走廊阳角和阴角处。

- 耗材间、阴凉库、二级药库以及消防走廊砖砌墙面变更为50mm机制玻镁岩棉板隔墙。