阿图什市政务技术平台改造集成项目

＊一、建设方案总体要求：阿图什市政府电子政务办公室为进一步优化政务技术平台，适应政府工作需要，满足国办函〔2016〕108号 国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知要求，计划对政务外网技术平台和部分专网、互联网之间进行强逻辑隔离，在不同安全等级属性的网络、技术平台条件下，建设政府应用运行和数据共享技术平台；通过技术手段，同时满足所涉及信息化技术平台的数据安全策略实现，本次购置部分设备，是在优化相关方案基础上反复论证后，根据策略配置有所选择；同时，满足政务技术平台在计算设备虚拟化过程中不受任意厂家或虚拟化软件牵制、受约；因在线运行设备客观限制，本项目集成有一定的难度，请投标设备参数必须严格精准满足招标文件要求。设备尺寸、外形等不涉及安全策略、数据运算的参数，均不得作为正、负偏离依据。如果确有优化，投标企业提供现场实际测试，同时提供国家相关部门正式公开的检测报告；实现安全链路病毒特征库和策略部署异构。

二、具体技术指标要求：

产品清单：

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上网行为管理 | 1 | 台 | 详见参数要求需求表 |
| 防火墙 | 1 | 台 | 详见参数要求需求表 |
| 入侵防御 | 1 | 台 | 详见参数要求需求表 |
| 核心交换机 | 1 | 台 | 详见参数要求需求表 |
| 接入交换机 | 2 | 台 | 详见参数要求需求表 |
| 路由器 | 1 | 台 | 详见参数要求需求表 |

参数要求需求表：

| 上网行为管理参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标项 | 指标 | 具体功能要求 |
| 基本要求 | 硬件要求 | 2U,10个千兆电口（支持4对bypass），8个千兆光口（含模块），4个万兆光口（含模块）,冗余电源,2个扩展槽位，自带液晶屏 |
|  | 性能要求 | 带宽性能5G |
|  |  | 网络吞吐量10G |
|  |  | 最大并发连接数>800万 |
|  | 日志存储空间 | 设备至少支持≥2TB硬盘 |
|  | 系统存储空间 | 系统CF卡≥4G，设备本身的操作系统单独存放在CF中，要与日志存储分开。（需要厂家提供证明） |
|  | 服务要求 | 5年规则库升级服务，5年硬件质保 |
| 设备管理 | ★管理认证 | 支持管理员通过Radius认证后才能登录设备。（提供截图） |
|  | ★APP集中监控功能 | 支持行为管理设备接入集中管控平台，并通过APP管理集中管理平台并查各个局点的ACM的状态和告警信息。（提供截图） |
| 网络适应性 | 部署模式 | ★支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。（逐项提供截图证明） |
|  | 即插即用 | 支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。（逐项提供截图证明） |
|  | 网络功能 | 支持基于应用层服务的策略路由；（要求提供截图） |
|  |  | 支持ISP自动地址表（电信、移动、网通、铁通等）的策略路由的选路方式； （要求提供截图） |
|  |  | 支持PPPoE拨号以及负载均衡；（要求提供截图） |
|  |  | 支持支持基于轮询的多链路负载均衡算法；（要求提供截图） |
|  |  | 支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法，基于固定指派链路的自动均衡算法，基于最佳路径的多链路负载均衡算法； |
|  |  | 支持DHCP Replay/Server； |
|  |  | 支持智能DNS,对内部服务器负载均衡，按应用服务的负载均衡多链路冗余切换；（要求提供截图） |
|  |  | 支持静态路由、gre、vlan透传、单臂路由。 |
|  | 链路聚合 | 支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等多种负载方式。（逐项提供截图） |
|  | vpn | 支持l2tp、gre vpn、pptp、ipsec。（提供截图） |
|  | 支持链路健康检查 | 支持DNS链路健康检查算法；支持ICMP链路健康检查算法；支持TCP链路健康检查算法；支持自定义的链路健康检查算法；（每项提供截图） |
|  | 管理认证 | 支持管理员通过Radius认证后才能登录设备。（提供截图） |
|  | 排障工具 | 提供图形化排障及抓包工具，便于管理员排查策略错误等故障； |
|  | 物理接口 | 能够实时展现每个接口接收发送流量、字节数、包个数以及错误、丢弃、帧冲突个数。（提供截图） |
| 安全防护 | 安全策略 | 支持基于策略方向、源地址、目的地址、服务、生效时间的安全策略。（必须提供产品界面截图） |
|  | ★加速老化 | 支持对TCP、UDP、ICMP、TCP SYN超时时间，无回应UDP超时时间设置，并能支持按照新建会话与总会话比例设置老化开始或者结束。（必须提供产品界面截图） |
|  |  | 对于未创建的用户，可根据其IP 地址、MAC地址、主机名或者VLAN ID等作为新用户名自动创建帐户，并可同时绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、绑定VLAN，并自动分配到指定用户组，享有指定网络权限。 |
|  | 自动创建用户和绑定 | 对于创建好的用户也支持绑定 IP、绑定 MAC、绑定 IP+MAC、VLAN绑定。 |
|  | 用户有效期设置 | 支持临时账户、绑定账户、认证账户等多种用户身份的有效期设置，支持过期冻结、支持无流量自动下线。 |
|  | NetbIOS 协议扫描 | 可通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名等，然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理。 |
|  | 跨三层mac识别 | 支持通过snmp服务读取下层三层设备的arp表象获取客户真实的mac地址。 |
|  | 刷卡认证 | 支持通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。 |
| 用户管理 | ★NetbIOS 协议扫描 | 可通过 NetbIOS 协议扫描内网的主机信息，扫描结果将列出每个主机的 IP 地址、MAC地址和主机名等，然后可以将其加入某个用户组中，逐步完善组织结构的管理。 |
|  | ★设备地址隐藏 | 支持隐藏设备源地址，替换成可自定义的伪装地址。（提供截图证明） |
|  | ★刷卡认证 | 支持通过磁卡识别用户身份，并对用户做控制。（提供截图） |
| 行为管控 | 静态URL库 | 包含50种个以上分类，至少2000万条预分类的URL地址库； |
|  | URL库自定义 | 支持URL库接口开放，可以通过自定义方式用户自主创建url类和具体url |
|  | 应用特征库 | 支持6000种以上的应用，至少支持2400种以上的移动应用 |
|  | 应用特征自定义 | 支持自定义ip和端口的普通服务，支持自定义ip、协议类型、字符串、端口等组合的服务特征，支持自定义论坛/网评特征（要求提供截图） |
|  | 应用标签 | 支持应用标签分类，包含安全风险、外发文件泄密风险、高带宽消耗、降低工作效率、论坛和微博发帖、发送电子邮件，支持用户自定义应用标签、自定义标签描述，帮助用户更好的了解标签的内容 |
|  | 协议剥离 | 默认支持L2TP协议剥离、GRE协议剥离、LWAPP协议剥离、CAPWAP协议剥离，并支持自定义协议剥离。 |
|  | 加密网站识别和控制 | 支持https网站识别，支持加密网站搜索，支持ssl论坛加密发帖内容识别，支持基于关键字的控制。（要求提供截图） |
|  |  | 支持基于授权签名的方式实现https审计免除告警的行为。（要求提供截图） |
|  | 邮件过滤 | 支持基于支持邮件的“发件人/主题关键字/内容关键字/附件类型”过滤（POP3/SMTP/Web Mail），支持ssl加密邮件内容和标题的识别和过滤。 |
|  | ★告警 | 设备内存、cpu、会话、接口速率支持告警设置； |
|  |  | 支持时间告警，支持黑名单告警； |
|  |  | 支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为；（要求提供截图） |
|  |  | 告警策略要支持syslog、短信、邮件、日志记录，以及任意的方式组合。（要求提供截图） |
|  | ★白名单 | 支持url白名单，添加到白名单的url不受策略控制和审计。 |
|  |  | 64位暂无此功能（要求提供截图） |
|  |  | 支持ip白名单，添加到白名单的ip不受策略控制和审计。 |
|  | 定义URL | 网关支持管理者自定义新的URL地址和URL分类； |
|  | 关键字过滤 | 关键字组支持通配符配置，支持论坛、微博发帖关键字过滤，支持搜索引擎关键字过滤，支持邮件内容、正文标题、附件内容的关键字过滤，支持包含制定关键字的页面过滤。 |
| 流量管理 | 线路带宽 | 支持设备在各个工作模式的线路带宽设置 |
|  | 基于用户的流控 | 支持基于源ip、地址薄、用户及用户组的流控策略。支持基于每个人的限速以及整体限速。 |
|  | ★基于连接数限制 | 支持每个用户的源，服务等，进行最大上下行会话数控制，避免网络滥用（逐项提供截图证明） |
|  | 黑名单 | 根据每用户的“每日/每周/每月”使用的流量(上行/下行/双向)总和超过预设阀值，则自动进入黑名单。根据每用户在连续一段时间的“上行速率/下行速率”超过预设阀值，则自动进入黑名单。根据每用户在连续一段时间的并发会话数(上行/下行)超过预设阀值，则自动进入黑名单。对进入黑名单的用户可采取强制下线或修改“上行带宽/下行带宽/上行会话数/下行会话数”的方式对用户进行惩罚。惩罚时间到期，可正常上网。对连续进入黑名单多次（如5次，可配置）的用户，可对用户进行加倍惩罚，惩罚时间可以原来的N倍。(要求提供截图) |
| 上网日志分析 | 独立报表中心 | 为了日志安全性，设备必须支持独立硬盘存放审计日志，不能与审计系统共用硬盘。（要求提供截图） |
|  | 内置报表中心 | 设备必须支持内置报表中心，默认自带数据库无需再安装数据库。 |
|  | 日志分级 | 通过配置管理员分组，实现指定分组的管理员只能访问指定用户组上网行为日志。（要求提供截图） |
|  | 邮件审计 | 支持收件人、发件人账号审计（POP3/SMTP/Web Mail）。 |
|  |  | 支持邮件内容审计（POP3/SMTP/Web Mail）。 |
|  |  | 支持邮件附件审计（POP3/SMTP/Web Mail）。 |
|  |  | 支持机密邮箱内容审计。 |
|  | ★阻断记录 | 支持防火墙模块阻断、流量模块阻断、行为管控模块阻断记录（逐项提供截图证明） |
|  | 告警日志 | 支持非法网站、违规帖子、ftp上传、网页上传、违规邮件、违规im内容、以及匹配潜在威胁的记录。（要求提供截图） |
|  | ★会话日志 | 支持所有访问的会话日志记录，包括: 源 IP、目的 IP、协议类型、七层应用名称、源端口、目的端口、是否进行 NAT 转换(可显示转换后的 IP 和端口)、会话产生的时间和会话持续时间. （逐项提供截图证明） |
|  | ★个人统计分析 | 基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录；（逐项提供截图证明） |
| 用户行为分析 | 上网态势分析 | 从内网整体网络的宏观角度展现网络使用概况、上网目的地分布、热门应用流量分布、网站类型分析、终端类型分析、在线人群趋势、高风险任人群排名、违规行为统计等多维度全方位展现网络的使用综合态势，给网络管理提供依据（逐项提供截图） |
|  | 网络质量分析 | 通过对网络线路实时流量趋势、以及应用流量、用户流量进行展示，统计分析出每条专线的负载情况，从而实时地掌握校园网络线路的使用情况。 |
| 资质要求 | 产品资质 | 公安部网络安全保卫局《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》互联网公共上网服务场所信息安全管理系统 |
|  |  | 公安部网络安全保卫局《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》网络通讯审计 |
|  |  | 中华人民共和国工业和信息化部《电信设备进网许可证》 |
|  | 厂商资质 | 中国信息安全测评中心《风险评估资质认证》二级及以上 |
|  |  | ★电讯业质量管理体系认证-TL9000 |
| 防火墙参数要求 |  |  |
| 指标 | 指标项 | 详细要求 |
| 系统性能 | 网络吞吐 | 防火墙吞吐量：20Gbps |
|  | 应用层吞吐 | 应用层吞吐量：14Gbps、全威胁吞吐量：3.5Gbps |
|  | 最大并发连接数 | 并发连接数：500万 |
|  | 每秒新建连接数 | HTTP新建连接速率：24万 |
| 硬件配置 | 机箱 | 考虑到机柜空间利用有效性，设备不得超过2U标准高度； |
|  | 电源 | 设备配置模块化双冗余电源； |
|  | 接口配置 | 设备默认配置为6个10/100/1000BASE-T接口和12个SFP插槽（含模块），4个SFP+插槽（含模块），所有扩展卡插槽均要求位于设备前面板，并且在维护现场即可进行扩展（无需返厂）；出厂默认配置1T硬盘。 |
|  |  | （提供产品实物照片，并保留在投标现场进行实物验证的权利） |
| 基本要求 | 产品要求 | 所投产品必须为下一代防火墙，非UTM或其他产品，产品采用X86多核及自主知识产权的多核并行安全操作系统构成；（提供相应资质证明） |
|  | ★操作系统 | 安全操作系统采用冗余设计，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。（提供截图） |
|  | 服务要求 | 5年硬件质保 |
| 网络接入 | 工作模式 | 支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； |
|  | 路由交换 | 支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM；（应逐项提供截图证明） 支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由；（应逐项提供截图证明） |
|  | 链路聚合 | 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。（提供截图） |
|  | ★DNS Doctoring | 支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（提供截图）； |
|  | 媒体业务 | 支持SIP协议的媒体业务接入，实现内外网媒体系统之间上联和下联安全防护，符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》提供权威测试报告证明； |
| 安全控制 | 访问控制 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、APT等功能配置,简化用户管理；（提供截图） |
|  |  | ★支持域名控制，支持对多级域名进行控制，域名对象支持通配符；（应提供截图证明） |
|  |  | ★访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址；（提供截图） |
|  |  | ★提供策略查询功能，支持五元组快速查询以及针对策略名、源/目的区域、源/目的地址、服务、对象、未命中时间等条件进行细粒度检索；（提供截图） |
|  | 应用控制 | 支持对P2P、数据库、移动应用、迅雷加密流量、向日葵/Teamview等远程控制软件、Modbus/IEC/OPC等工控物联网协议进行识别控制，支持自定义应用特征；（提供截图） |
|  | 连接控制 | 支持对指定的源/目的地址对象、源/目的地理对象、应用制定连接限制策略，可控制所有或单IP会话总数及单IP新建连接数；（提供截图） ★支持监控功能，显示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息；（提供截图） |
| 安全防护 | ★DDos防御 | 支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP REQUEST FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护；（提供截图） 支持SIP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证方式进行SIP FLOOD攻击防护；（提供截图） 支持HTTPS DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流方式进行HTTPS FLOOD攻击防护；（提供截图） |
|  | 内容过滤 | 内置内容过滤功能，支持基于http、ftp、telnet、smtp、pop3协议的内容过滤策略，可对FTP上传/下载的文件名进行过滤，同时支持过滤FTP信令：上传文件、下载文件、删除文件、重命名文件、创建目录、删除目录、列出目录等，邮件过滤支持对发件人、收件人、主题、内容、附件等进行过滤；（提供截图） |
|  | Web攻击防护 | 支持针对地址、应用设置WAF白名单，支持攻击规则搜索以及自定义；（提供截图） ★支持对威胁事件、攻击来源、受威胁主机、威胁趋势等进行监控统计，并可进行可视化展示；（提供截图） |
|  | ★高级威胁防护 | 内置高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示；（逐项提供截图） 内置行为分析功能，对新建连接数、并发连接数、流量等数据进行统计分析，建立业务行为基线，对异常行为进行告警；支持行为分析监控展示，可展示不同行为分析策略的实时数据和基线数据趋势；（逐项提供截图） 支持与APT联动，获取APT监测设备上的威胁检测结果，实现协同防护；（提供截图） |
|  | 邮件安全 | ★内置邮件安全防护功能，支持邮件过滤、邮箱防暴力破解、邮件泛洪攻击防护、邮件黑、白名单检测；（提供截图） |
|  | 黑名单 | 内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：五元组信息、源MAC、地址范围、应用、用户，实现对特定报文进行快速过滤； 内置动态黑名单功能，可与URL过滤、病毒过滤、防代理、WAF功能实现联动封锁；支持静态和动态黑名单命中统计和监控； |
| ★智能防护 | 资产管理 | 支持资产管理，可查看资产详情、安全防护策略，并对资产进行分组和防护优化；（提供截图） |
|  | 智能防护 | 支持对网络资产进行一键检查，获取网络中资产信息、分析资产安全状态，一键完成风险资产安全防护；（提供截图） |
| ★联动防护 | 漏扫联动 | 支持与漏扫联动，获取漏扫资产信息，提供资产脆弱等级、安全评分等信息，并可对资产设置安全防护策略；（提供截图） |
|  | EDR联动 | 支持与EDR联动，获取EDR资产信息，提供资产IP、资产状态、安全状态、资产详情等信息，并可对资产按照安全状态、资产类别、操作系统等分类进行统计；支持监督网络中主机安装EDR客户端；（提供截图） |
| ★系统管理 | 配置维护 | 支持多个配置文件并存，配置文件备份能力不少于4个（提供截图证明） |
|  | 升级维护 | 支持软件版本本地备份，可备份多个系统版本文件，支持对软件版本进行快速升级及回滚；（提供截图） |
| 数据中心 | 审计 | 支持独立审计策略，支持审计白名单； |
|  |  | 支持访问网站URL 地址、网页标题和网页内容审计； |
|  |  | 支持对接收/发送邮件内容进行审计；对FTP上传/下载文件内容进行审计； |
|  | 日志 | 支持日志本地存储，支持管理日志、系统日志、连接日志等日志类型存储，可对不同类型日志设置存储空间；（提供截图） |
| 显示监控 | 设备状态 | 支持系统温度、CPU温度、CPU利用率、内存利用率、电源故障等告警，支持CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率等硬件资源实时利用率及其历史使用情况追踪；（提供截图） |
|  | 流量统计 | 支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数；（提供截图） |
|  | 威胁统计 | ★支持对病毒防御、入侵防御、WAF、僵木蠕防御、DDOS攻击、APT/DGA/隐蔽通道等按照威胁类型/攻击主机/受攻击主机三种维度结合威胁等级和时间周期进行统计、排名。（逐项提供截图） |
| 资质要求 | 产品资质 | 销售许可证 |
|  |  | 软件著作权 |
|  |  | 信息安全产品自主原创证明； |
|  |  | 国家信息安全漏洞库兼容性资质； |
|  |  | 电信入网许可证； |
|  |  | 防火墙密码检测证书； |
|  |  | 信息安全产品分级评估（EAL4+）； |
|  | 厂商资质 | 中国信息安全测评中心《风险评估资质认证》二级及以上 |
|  |  | ★电讯业质量管理体系认证-TL9000 |
| 入侵防御参数要求 |  |  |
| 指标 | 指标项 | 具体技术要求 |
| 基本要求 | 系统架构 | 2U，含交流冗余电源模块 |
|  | 端口数量 | 提供不少于2个USB接口，1个RJ45串口，1个RJ45管理口，5个千兆电口（含一组bypass），4个千兆光口（含模块），4个万兆光口（含模块）； |
|  | 性能要求 | 网络层吞吐≥10G；IPS吞吐率≥4Gbps；最大并发连接数300W |
|  | 服务要求 | 提供原厂商5年免费质保及规则库升级服务 |
|  | ★软件要求 | 支持多操作系统引导，出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择，不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。（提供截图） |
| 功能要求 | 接入模式 | 要求支持路由、交换、虚拟线、聚合、监听、混合部署等多种接入模式。 |
|  | ★安全策略 | 要求支持长连接、IPv6目的地扩展头、IPv6认证扩展头、IPv6路由扩展头、ESP扩展头检测，可统计策略匹配情况，记录日志。（提供截图） |
|  | 入侵防御引擎 | 要求支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。 |
|  | 攻击防御类型 | 要求能够检测包括扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、物联网漏洞攻击等在内的15大类超过9000种以上网络攻击事件。（提供截图） 支持对SMTP、POP3、IMAP、FTP、TELNET、LDAP、RDP、MSSQL、DB2、REDIS、HTTP等服务的弱口令登录行为检测，采用弱口令字典和口令强度两种方式检测，可自定义口令强度规则，如密码长度、密码字符类型等。支持对发生的弱口令事件进行取证和在线阻断。（提供截图证明） 支持暴力破解检测，包括SMTP、IMAP、POP3、FTP、SMB、TELENT、LDAP、ORACLE、MYSQL、MSSQL、MONGODB、POSTGRESQL、DB2、REDIS、HTTP等协议的口令暴力破解和登录成功行为检测。支持自定义检测周期和检测次数。支持对发生的暴力破解行为事件进行取证。（提供截图证明） |
|  | ★黑白名单监控 | 支持根据IP地址添加IP黑名单、IP白名单；支持动态IP黑名单（黑名单IP地址数据包阻断，白名单IP地址不做检测。）、动态URL黑名单；支持根据文件hash添加文件白名单；根据规则编号+IP+端口添加事件白名单。支持批量导入IP黑白名单和文件白名单。（提供截图证明） |
|  | ★DDos防御 | 要求应支持DDoS防护模板，提供包括100M/1000M/10000M的WEB服务器、DNS授权服务器、DNS缓存服务器、FTP服务器等模板选择，模板可设置。（提供截图） 支持用户对FLOOD类攻击网络流量阈值设置，可对按pps、Kbps、Mbps等单位设置。（提供截图证明） 支持对DDoS攻击的全局参数配置，如：统计采样比、动态源节点超时、动态保护节点超时、攻击开始抖动时间、攻击结束抖动时间、攻击日志源最大个数等（提供截图证明） |
|  | URL过滤 | 支持数量超过1000万的URL分类库，URL类型涉及包括搜索引擎、网上购物、社交网络、求职招聘、财经、下载、政策法规、成人内容、非法及不良等。（提供截图证明） |
|  | ★加密流量 | 支持卸载SSL，实现对HTTPS、SMTPS等加密流量的分析检测防护。（提供截图证明） |
|  | 流量审计 | 支持对传统协议生成流量审计日志：如TCP/UDP、ICMP、HTTP、邮件、FTP、SMB、NFS、文件数据库、SSL、RDP、DNS、SNMP、TFTP、IKEV2、LDAP、SIP。（提供截图证明） |
|  | 日志管理 | ★支持外发日志服务器时，自定义传输协议、编码格式UTF8/GB2312、合并传输。（提供截图证明） |
|  |  | 要求支持系统日志配置，可按照高、中、低、自定义日志级别，管理日志是否记录本地数据库、数据表最大容量、syslog。 |
| 资质要求 | 资质要求 | 具备以下资质证书： |
|  |  | 1）公安部销售许可证； |
|  |  | 2）计算机软件著作权登记证； |
|  |  | 3）产品具有中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL3+级） 4）产品具有CVE Compatibility Certificate |
|  |  | 5）产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 |
|  |  | 6）产品具有IPV6 Ready Phase-2金牌认证 |
|  | 厂商资质 | 中国信息安全测评中心《风险评估资质认证》二级及以上 |
|  |  | ★电讯业质量管理体系认证-TL9000 |
| 核心交换机参数要求 |  |  |
| 核心交换机 |  | 1、采用高可靠的模块化设计方式，要求所有接口板必须是分布式转发工作模式； |
|  |  | 2、业务模块插槽数≥6个，主控引擎槽≥2个，支持电源、主控的冗余，所有板卡、电源模块支持热插拔； |
|  |  | 3、交换容量≥75Tbps，包转发率≥8600Mpps，提供官网截图（如果官网出现多个数值，以最小值为准）； |
|  |  | 4、★支持ARP表项≥180K，IPV4 ACL表项≥120K，IPv4 组播表项≥32K；提供工信部权威第三方测试报告（至少包含报告首页及结论页）； |
|  |  | 5、★为了满足后期扩容需求，要求设备支持单块板卡扩展16端口10G电口，单块板卡扩展24端口40G光接口，提供官网截图及链接证明； |
|  |  | 6、★内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，提供工信部权威第三方测试报告（至少包含报告首页及结论页）； |
|  |  | 7、支持RIP、OSPF、IS-IS、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4等路由协议，支持策略路由； |
|  |  | 8、支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； |
|  |  | 9、支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全，支持Guest VLAN，支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定、IP+MAC+端口+VLAN的绑定的功能； |
|  |  | 10、★支持高性能的内置防火墙插卡、负载均衡插卡、应用控制插卡、入侵防御检测插卡（为保证插卡性能，要求所有功能插卡必须为独立硬件插卡，不接受融合型插卡，为保证兼容性，插卡必须与交换机为同一生产厂商）便于后期安全防护的灵活扩展，提供独立插卡彩页，并提供官网配置信息截图 |
|  |  | 11、★产品制造厂商须提供TL9000、CMMI5认证证书；产品制造厂商须在http://www.gsxt.gov.cn(国家企业信用信息公示系统)中无行政处罚，投标时提供国家网站截图证明；产品制造厂商需通过ISO 14064温室气体核查；产品制造厂商须通过《CTEAS售后服务体系完善程度认证》七星级认证证书；以上证书要求提供证书复印件。 |
|  |  | 12、硬件配置要求： |
|  |  | 1.配置完整主机、冗余主控、冗余交流电源； |
|  |  | 2.配置48个千兆电口、48个千兆光口、48个万兆光口，满配光模块。 |
| 接入交换机24口参数要求 |  |  |
| 接入交换机24口 |  | 1、设备支持24个千兆光口（其中有8个combo口），4个独立的万兆SFP+端口；光模块：24个千兆单模4个万兆多模。 |
|  |  | 2、交换容量≥330Gbps，包转发速率≥105Mpps；提供官网截图（如果官网出现多个数值，以最小值为准） |
|  |  | 3、支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2， IPv6 静态路由、 RIPng，支持 OSPF； |
|  |  | 4、支持虚拟化技术，实现设备的多虚一功能；设备支持纵向虚拟化技术，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备； |
|  |  | 5、★具有流量控制和安全审计功能，提供第三方权威机构测试报告（至少包含报告首页及结论页）； |
|  |  | 6、★支持CPU保护功能并支持链路聚合及聚合零丢包功能，提供第三方权威机构测试报告（至少包含报告首页及结论页）； |
|  |  | 7、支持ARP入侵检测、ARP报文限速功能，支持IP 源地址保护，支持SSL，保障数据传输安全； |
|  |  | 8、设备支持10KV防雷； |
|  |  | 9、为保障兼容性，要求与核心交换机同一品牌。 |
| 路由器参数要求 |  |  |
| 路由器 |  | 1.★包转发率≥355Mpps，提供官网截图及链接证明； |
|  |  | 2.配置4*25GE端口,16端口万兆光口（兼容千兆），16端口千兆电口，4个千兆单模光模块，4个千兆多模光模块，2个万兆多模光模块，扩展插槽≥6个。 |
|  |  | 3.支持（1+1）冗余内置模块化电源，本次实配4个电源； |
|  |  | 4.整机功耗≤300W，提供官网截图及链接证明； |
|  |  | 5.支持E1、155MPOS、CPOS、SAE、VE1等接口； |
|  |  | 6.支持VXLAN数据中心特性，并提供支持此特性权威第三方机构的测试报告； |
|  |  | 7.★支持短信开局功能，支持U盘零配置部署功能，提供权威机构测试报告； |
|  |  | 8.★支持广域网优化、上网行为审计、IPS入侵防御功能，提供第三方权威机构测试报告证明； |
|  |  | 9.★支持网络设备虚拟化功能，支持将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备，提升链路利用率，支持跨设备链路聚合，提供网络虚拟化功能第三方权威机构测试报告证明； |
|  |  | 10.设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的邮箱，提供官网截图及链接证明； |