磋商文件   　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆招标有限公司                                     

磋  商  文  件

项目编号：0634-224XZ1ZH0167
项目名称：独山子区民政局医疗设备采购项目
委托单位：独山子区民政局

采购代理：新疆招标有限公司

	


新疆招标有限公司编制

目     录

4第一部分 磋商邀请


7第二部分  供应商须知


9供应商须知附表


11A  说　明


12B  磋商文件


12C  磋商响应文件的编写


15D  磋商响应文件的递交


16E  磋商程序


19F  授予合同


20G  磋商失败条件


21第三部分  货物需求及技术要求


41第五部分  合同特殊条款


43第六部分　范本格式




第一部分 磋商邀请

项目编号：0634-224XZ1ZH0167
1.新疆招标有限公司受独山子区民政局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对该单位独山子区民政局医疗设备采购项目组织竞争性磋商采购。兹邀请合格供应商以密封文件的形式前来投标。
项目名称：独山子区民政局医疗设备采购项目
2、货物需求：

总预算139.2992万元。

最高限价：139.253万元

	序号
	物品名称
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	坐式上肢康复训练器
	2
	4800
	9600

	2
	坐式躯干稳定康复训练器
	2
	4800
	9600

	3
	坐式髋式训练器
	2
	4800
	9600

	4
	坐式股四头肌训练康复器
	2
	4800
	9600

	5
	坐式蹬腿康复驯练器
	2
	4800
	9600

	6
	胸背部矫正训练器
	2
	1200
	2400

	7
	手臂屈伸康复训练器
	6
	2600
	15600

	8
	划船运动器
	6
	1580
	9480

	9
	四肢联动训练器
	4
	1200
	4800

	10
	电动起立床（核心产品）
	2
	13800
	27600

	11
	腿部训练脚踏车
	2
	2500
	5000

	12
	多功能电动升降移位机
	2
	15800
	31600

	13
	空气压力波治疗仪
	2
	7200
	14400

	14
	中频治疗仪
	2
	5800
	11600

	15
	经颅磁康复治疗仪
	2
	59800
	119600

	16
	红外线烤灯
	10
	480
	4800

	17
	训练用阶梯
	1
	4120
	4120

	18
	减重步态训练器
	1
	5100
	5100

	19
	头疗床
	2
	5200
	10400

	20
	心电图机
	1
	13800
	13800

	21
	B超机（核心产品）
	1
	88180
	88180

	22
	药浴池
	2
	3500
	7000

	23
	体检系统一体机
	3
	16000
	48000

	24
	按摩椅
	30
	5000
	150000

	25
	多功能训练组合
	1
	14800
	14800

	26
	上肢协调功能训练器
	2
	930
	1860

	27
	可调式沙磨板及附件
	1
	2100
	2100

	28
	牵引网架（网架+床）
	1
	12000
	12000

	29
	腕关节旋转器
	1
	2480
	2480

	30
	医用慢跑台
	3
	3528
	10584

	31
	胸背部矫正运动器
	1
	4466
	4466

	32
	髋关节训练器
	2
	5260
	10520

	33
	木插板
	8
	450
	3600

	34
	分指板
	8
	80
	640

	35
	中频综合治疗仪
	2
	3400
	6800

	36
	多功能温热理疗脊柱梳理电动按摩床
	4
	19000
	76000

	37
	筋膜刀
	2
	1650
	3300

	38
	电子针灸仪
	2
	480
	960


	39
	吞咽障碍治疗仪
	2
	3800
	7600

	40
	电动拔罐器
	2
	450
	900

	41
	正骨康复椅
	2
	930
	1860

	42
	颈椎腰椎大面积频谱仪
	2
	2830
	5660

	43
	腰椎正骨按摩抢
	2
	2100
	4200

	44
	电动刮痧仪
	2
	580
	1160

	45
	磁振热脉冲理疗仪
	2
	3200
	6400

	46
	气压理疗仪
	2
	2000
	4000

	47
	心脑血管康复仪
	2
	2580
	5160

	48
	脑生物电反馈理疗仪
	1
	26000
	26000

	49
	交叉训练器（核心产品）
	2
	22000
	44000

	50
	踏步机（核心产品）
	2
	6500
	13000

	51
	简易运动训练套装（核心产品）
	2
	49800
	99600

	52
	智能阶坡步行训练系统（核心产品）
	1
	78000
	78000

	53
	联动升降平行杠（核心产品）
	1
	49800
	49800

	54
	全身功能康复训练器（核心产品）
	5
	37800
	189000

	55
	多功能训练器（八件组合）（核心产品）
	3
	23800
	71400

	56
	药品冷藏柜
	4
	3300
	13200


3.供应商的资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(①受行政主管部门的处罚不能参加投标；②供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；③不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）
（6）不接受联合体投标。
（7）法人代表资格证明书或法人代表授权书；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动.
（9）本项目特殊资格要求：

（9.1）供应商具有医疗器械经营资格；
（9.2）根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案。

（9.3）参与本项目的供应商需提供中小企业声明函。
供应商可从2022年6月13日至2022年6月18日每个工作日上午10：00-13:30，下午15:30-19:00时（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。申请获取磋商文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件。

5.递交磋商响应文件期限
所有磋商响应文件应于2022年6月23日11:00时（北京时间）前上传至政采云平台（www.zcygov.cn）。

6.磋商时间
2022年6月23日11:00时（北京时间）。

7.磋商地点

克拉玛依市独山子区城投大厦13楼

地址：克拉玛依市独山子区城投大厦13楼
8.公告期限
5个工作日。
采购代理机构名称：新疆招标有限公司
详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号十三楼
电子信箱：374807263qq@.com
联 系 人：王浩羽
电话：18160659265

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

采购人：独山子区民政局
第二部分  供应商须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.磋商响应费用

B. 磋商文件

6.磋商文件构成

7.磋商文件澄清

8.磋商文件的修改

C. 磋商响应文件的编写

9.要求

10.磋商响应语言

11.磋商响应文件的构成

12.磋商响应文件格式

13.磋商响应报价

14.磋商响应货币

15.供应商资格的证明文件

16.磋商响应文件货物符合磋商文件规定的技术响应文件

17.磋商响应有效期

18.磋商响应文件的书写要求

19.磋商响应保证金

D. 磋商响应文件的递交

20.磋商响应文件的密封与标记

21.磋商响应截止时间

22.磋商响应文件的修改和撤销

E. 评审程序

23.磋商开始

24.评审过程

25.磋商响应文件的澄清

26.对磋商响应文件的评审
27.评审过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有磋商响应的权力

30.成交通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.磋商代理标服务费

G. 磋商失败条件

供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：独山子区民政局医疗设备采购项目
项目编号：0634-224XZ1ZH0167

	2
	采购人名称：独山子区民政局

	3
	采购代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

电话：13609989033

	4
	磋商响应保证金：无；

	5
	磋商响应文件制作要求
5.1磋商响应文件语言：中文

	磋商响应文件的编制和递交

	6
	供应商的资格要求：

6.1 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本原件）；
6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（由具备资质的中介机构出具的（近三年任意一年）的财务审计报告或其他体现财务能力的材料原件或复印件加盖公章）；成立不满一年企业或者小微企业提供财务报表；
6.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（近两年内任意月的缴纳税收和社保的证明材料）； 
6.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(①受行政主管部门的处罚不能参加投标；②供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；③不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）
6.6不接受联合体投标。
6.7法人代表资格证明书或法人代表授权书；

6.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动.
6.9本项目的特殊要求：
6.9.1供应商具有医疗器械经营资格；
6.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案。

6.9.3参与本项目的供应商需提供中小企业声明函。
备注：上述内容为实质性内容，如不满足，将作无效标处理。

	7
	磋商响应有效期：90天，适用于磋商响应文件及磋商响应保证金。

	8
	磋商响应文件：电子版一份。

	9
	磋商响应文件递交地址：请登录政采云投标客户端投标。
磋商响应文件递交截止时间：2022年6月23日11：00时（北京时间）

	10
	磋商时间：2022年6月23日11：00时（北京时间）
磋商地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

	授　予　合　同

	12
	此项目不接受供应商为联合体。

	13
	交货地点：按采购人要求

	14
	1、 其他：本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

2、 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3、 各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5、各供应商须在开标时间在政采云平台自行解密文件，开标后将纸质响应文件递交（或邮寄）至采购代理机构。

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：本项目采购代理服务费由成交方按国家发改委计价格【2002】1980号文规定标准支付（不含税）。


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本磋商文件仅适用于本次磋商响应邀请中所叙述项目的货物采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”系指独山子区民政局；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的制造商或代理商。
2.4 “成交商”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的货物及资格审查合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格：
4.1 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本）；
4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（由具备资质的中介机构出具的（近三年任意一年）的财务审计报告或其他体现财务能力的材料原件或复印件加盖公章）；成立不满一年企业或者小微企业提供财务报表；
4.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（近两年内任意月的缴纳税收和社保的证明材料）；
4.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(①受行政主管部门的处罚不能参加投标；②供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；③不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）
4.6不接受联合体投标。
4.7法人代表资格证明书或法人代表授权书；

4.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动.
4.9本项目的特殊要求：
4.9.1供应商具有医疗器械经营资格；
4.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案。

6.9.3参与本项目的供应商需提供中小企业声明函。
5．磋商费用

5.1 无论磋商过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商响应有关的全部费用。

B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴磋商响应邀请；

⑵供应商须知；

⑶需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑的，须在得到磋商文件之日起3个工作日内，以书面形式向磋商机构提出质疑；磋商代理机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。质疑文件须根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求的格式及内容提交。
8.  磋商文件的修改

8.1对磋商文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间5日内以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 在磋商响应截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长磋商响应截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

10．磋商响应语言

10.1磋商响应文件及供应商与采购代理机构就磋商响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：
（1）报价书、开标一览表；
（2）资格证明文件；

（3）磋商文件货物需求响应情况、相应的证明材料等。

（4）供应商概况；

（5）供应商类似业绩；

（6）拟派项目负责人简历表；

11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式编制磋商响应文件。
13．磋商响应性报价

13.1除本磋商文件另有规定外，供应商应按磋商文件所附相应的报价一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2报价应注意下列要求：

13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用；
13.2.2算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13. 3供应商应在谈判响应报价表中只能有一个报价，不接受有选择的报价。磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；；

13. 4 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13. 5当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

14．货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行磋商响应和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本原件）；
15.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（由具备资质的中介机构出具的（近三年任意一年）的财务审计报告或其他体现财务能力的材料原件或复印件加盖公章）；成立不满一年企业或者小微企业提供财务报表；
15.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
15.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（近两年内任意月的缴纳税收和社保的证明材料）； 

15.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(①受行政主管部门的处罚不能参加投标；②供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；③不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）
15.6不接受联合体投标。
15.7法人代表资格证明书或法人代表授权书；

15.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动.
15.9本项目的特殊要求：
15.9.1供应商具有医疗器械经营资格；
15.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 650 号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案。

15.9.3参与本项目的供应商需提供中小企业声明函。
注：

(1) 磋商响应文件中，所有供应商法人代表应当签字、法人代表授权人应当签字及其它应当签字处均须同时加盖有关有法律效力的印章或签字方为有效；

(2) 所有资格证明文件必须符合磋商文件要求，否则将视为未实质性响应磋商文件要求，按无效标处理。
16． 符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据等。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次磋商没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．磋商响应的有效期

17.1 磋商响应文件从磋商开始之日起，磋商响应有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2磋商响应文件应清楚工整，修改处应由法定代表人或法定代表授权人签字或签章。

18.3 磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的磋商响应概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：电子版一份。

19．磋商响应保证金

19.1保证金金额：无
D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将磋商响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 磋商响应文件袋上应写明：

（1） 采购代理机构：新疆招标有限公司

（2） 项目名称：             
（3） 项目编号：             
（4） 注明“磋商开始时才能启封”

（5） 供应商名称：            
21. 磋商响应截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于2022年6月23日11:00时（北京时间）。

磋商响应文件以密封形式递交至：磋商现场

21.2 所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在磋商响应邀请中规定的磋商响应截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟磋商响应截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在磋商响应截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法定代表人或法定代表授权人签字。

22.2 磋商响应截止时间以后不得修改磋商响应文件。

22.3 供应商不得在磋商开始时间起至磋商响应有效期期满前撤销磋商响应文件。否则采购代理机构将没收其磋商保证金。

E  磋商程序

23．磋商

23.1磋商时，供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带1、营业执照2、磋商代表授权委托书原件及其身份证原件，3、资格文件。

23.2 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。

23.3宣布磋商响应文件开启顺序。
23.4 磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.5 磋商原则在磋商会议上宣布。

23.6 对采购方的纪律要求

      采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

    与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交商意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，监督人员或采购代理机构将对供应商提供的资格证明文件进行审查。如果确定供应商无资格履行合同，其磋商响应将被拒绝。

24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应磋商响应的供应商的公平竞争地位。
	序号
	符合性审查

	1
	磋商响应文件封面应写明项目名称、包号、供应商名称，加盖法人公章或法定代表人签字或盖章。

	2
	法定代表人授权委托书必须按磋商文件规定格式完整提供，并要盖供应商公章、法定代表人章。

	3
	磋商响应文件未按磋商文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的；

	4
	投标报价未高于最高限价的；

	5
	货物交货期满足磋商文件规定的

	结论：通过标注为✔，未通过标注为✖


25．磋商响应文件的澄清
25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。
25.3磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行多次报价（以最后一次报价视为最终价格）.
26．确定供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。
对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，价格因素占30分，其中商务因素占20分，技术因素占50分。将每位供应商的技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：
一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有供应商的价格得分。

	评分因素
	内容

	技术因素

（50分）
	技术符合程度（30分）：标注“*”参数为重要参数，如不满足，每项扣5分。未标注“*”的参数为一般参数，如不满足，按每项2分抵扣，扣完为止。

	
	技术先进性（5分）：以利于临床工作需要为前提，关键性参数高于招标要求的，每项1分，加满为止；否则不得分。

	
	产品性能质量及安全可靠性（4分）：所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，得4分。否则不得分。

	
	配置情况（4分）：以利于临床工作需要为前提，根据配置高于招标要求的程度酌情打分，配置高于招标要求得4分。否则不得分。

	
	可操作、可维护性（5分）：所投产品操作便捷，操作上较为人性化，有利于临床工作人员提高工作效率，便于维护，得5分。否则不得分。

	
	其它技术因素（2分）：其他有利于临床工作需求的优惠条件，有得2分，没有不得分。

	商务因素（20分）
	商务响应程度（2分）：全部符合得分，否则不得分。

	
	1、 提供投标产品业绩（3分），每提供一项得0.5分，满分3分；不提供不得分。（必须提供证明材料，如合同复印件等）
2、临床评价（3分）：从产品性能稳定性、故障发生率、运行寿命进行比较，稳定性高、无故障率、运行寿命长的的得3分，其余不得分。

	
	培训（1分）：提供培训方案，内容明确详尽，否则不得分。

	
	售后服务体系（10分）：

1、 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）；

2、 生产厂家具有相应的售后服务能力，需提供相关证明材料，如承诺书等（4分）；

3、 拥有完善的售后服务保障体系（2分）；

4、 设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分）；

5、 设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；

6、 附相应证明材料，否则不得分。

	
	售后服务承诺（1分）：满足招标文件要求，内容全面并且可行，否则不得分。


说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.5采购人根据磋商小组的评审报告，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推。 

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交商的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和货物相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新磋商。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1成交公告发布同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在成交商按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1供应商收到《成交通知书》后应在30日内与采购人签订合同。买方和成交商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交供应商拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交供应商应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．磋商代理服务费

33.1成交供应商须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费：

33.1.1成交供应商须向新疆招标有限公司支付采购代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，成交商须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。
G  磋商失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

 第三部分  货物需求及技术要求
	序号
	物品名称
	数量
	参数

	1
	坐式上肢康复训练器
	2
	一、产品用途
1.针对三角肌、斜方肌和背阔肌的训练；
2.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的；
3.广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域，同时也适用于女性的减脂塑形和案牍人群。
二、主要技术指标和参数
1.阻力：双向液压阻尼，阻力调节
2.承重：≥150KG

	2
	坐式躯干稳定康复训练器
	2
	一、产品用途
1.针对胸肌、背阔肌、斜方肌等肌肉的训练；
2.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的；
3.广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域，同时也适用于女性的减脂塑形和案牍人群。
二、主要技术指标和参数
1.阻力：双向液压阻尼，阻力调节
2.承重：≥150KG

	3
	坐式髋式训练器
	2
	一、产品用途
1.针对阔筋膜张肌、臀部肌肉和大腿内收肌群的训练；
2.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的；
3.广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域，同时也适用于女性的减脂塑形和案牍人群。
二、主要技术指标和参数
1.阻力：双向液压阻尼，阻力调节
2.承重：≥150KG

	4
	坐式股四头肌训练康复器
	2
	一、产品用途
1.针对股四头肌和腘绳肌的训练；
2.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的；
3.广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域，同时也适用于女性的减脂塑形和案牍人群。
二、主要技术指标和参数
1.阻力：双向液压阻尼，阻力调节
2.承重：≥150KG

	5
	坐式蹬腿康复驯练器
	2
	一、产品用途
1.针对股四头肌、臀部肌群、腘绳肌、腓肠肌、比目鱼肌等的训练；
2.可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的；
3.广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域，同时也适用于女性的减脂塑形和案牍人群。
二、主要技术指标和参数
1.阻力：双向液压阻尼，阻力调节
2.承重：≥150KG

	6
	胸背部矫正训练器
	2
	一、产品用途
防止和矫正脊柱弯曲，驼背，配合复式墙拉力器可以训练上肢，胸部肌肉力量和耐力
二、产品配置：
1、皮革靠背一个
2、喷塑钢架一块
3、木制底板一块
4、产品保修卡及说明书一套
三、主要技术指标和参数
1)材质：型钢、不锈钢，木板，海绵，皮革
2)钢件表面喷塑
3)靠背表面为皮革

	7
	手臂屈伸康复训练器
	6
	一、产品用途
改善腕关节活动范围以及进行肌力训练
二、技术参数
1)阻尼可调
2)材质：注塑件，铸铝件，优质型材
3)主要材质：方管、管子、冷板等
4)钢件表面喷塑
5)平台升降调节可调
6)旋转阻力可调
7)最大阻尼≥980N·cm
三、产品配置：
1.喷塑架1套
2.腕关节屈伸机构1套
3.腕关节手把2个
产品保修卡及说明书一套

	8
	划船运动器
	6
	一、产品用途
进行全身肌力及耐力训练
二、产品配置：
1.可互动座垫一块
2.液压汽缸两个
3.脚踏板两个
4.划船扶手两个
5.主体钢架一块
6.产品保修卡及说明书一套
三、主要技术指标和参数
1)材质：座垫为高弹性海绵，表面为皮革，主体为型钢
2)主要材质管材
3)钢件表面喷塑
4)座垫可前后移动
5)支架最大承载能力≥135kg

	9
	四肢联动训练器
	4
	一、产品用途
用于偏瘫患者利用健肢帮助患肢进行被动训练增加关节活动度。
二、产品配置：
1、 滑轮七个
2、 塑料手柄四个
3、 脚踏板两个
4、 绑带两根
5、 尼龙绳三根
6、 防滑底板一块
7、 钢制立柱一套
8、 座椅一个
9、 产品保修卡及说明书一套
三、主要技术指标和参数
1) 材质：型钢。
2) 钢件表面喷塑
3) 底板表面采用防滑胶片
4) 配塑制滑轮及手柄

	10
	电动起立床（核心产品）
	2
	一、产品用途
偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时站立训练（具有踝关节矫正功能）
二、产品配置
1.床架1个、凹凸革软床面1块、电机1套、角度表1个、脚板2块、气弹簧2根、绑带1套、餐板1块、脚轮4个
2产品保修卡及说明书一套
三、正常工作条件
1） 环境温度：0℃～+40℃；
2） 相对湿度：≤93%；
3） 大气压：700 hPa～1060 hPa；
4） 电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz。
四、主要技术指标和参数
1）床面高度：58 cm
2）床面宽度：62 cm
3）床面角度转动范围：≦0°～85°
4）矫正板角度转动范围：≦-32°～20°
5）床板安全工作载荷/N：≧1350
6）升降床架的安全工作载荷/N：≧2000
7）输入功率：144W
材质：优质型材，木板；皮革，发泡件
主要材质：钢材
床面采用软体材料仿革面料，钢架结构表面涂层采用喷塑层涂料

	11
	腿部训练脚踏车
	2
	一、产品用途
用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练
二、主要技术指标和参数
1) 测运动积累时间：测量从开始运动至运动停止所用的时间，测量范围：0～99分59秒；
2) 速度，测量的是瞬时速度，测量范围0.0～99.9千米/小时（最大1500转/分钟）
3) 距离，测累积距离，测量从开始运动至运动停止时所跑的时间，测量范围0.00～99.99千米
4) 卡路里，测累积卡路里，测量从开始运动至运动停止时所消耗的热量（即卡路里），测量范围0.0～999.9～9999千卡。
5) 心率 通过手握心率传感器，测量人的每分钟心跳次数，测量范围40～240次/分钟
6) 材质：钢制,高强度塑料，坐垫调节，阻尼调节档数8。钢件表面喷塑。
三、产品配置：
1. 运动机构1套
2. 手把1套
3. 座椅1个
4. 脚踏板2块
5. 数显表1块
6. 喷塑钢架1套
7. 阻尼调节器1块
8. 产品保修卡及说明书一套 

	12
	多功能电动升降移位机
	2
	一、产品用途
用于偏瘫及手术后患者移动的护理用具
二、产品配置：
1.喷塑钢架1套
2.绑带1套
3.电机2套
4.脚轮4个
三、主要技术指标和参数
1）材质：主体钢制
2）主要材质规格：钢材
3）上部采用220V,50HZ电机，调节行程≧400mm，采用低摩擦滚轮，运输更便捷还具有防滑作用。采用高性能电机，低噪音，稳定性安全性均领先于其他产品，合理、紧凑的机构设计，充分的为病人考虑。

	13
	空气压力波治疗仪
	2
	一、产品用途
通过远心端至近心端依次充气过程，将淤积的淋巴液退回血循环中，加速静脉血流速度，消除水肿，促进淤血静脉排空及肢体动脉灌注，预防凝血因子的聚集及血管内膜黏附，防止血栓形成，增加纤溶系统的活性。
二、主要技术指标和参数
1)时间调节范围≧：0-30分钟
2)压力范围：≧20-240mmHg(±20mmHg)
3)额定电流：AC250V 0.5A（3A）
4)额定功率：25W  ，230VAC
5)电源：220VAC－230VAC
三、产品配置：
1)套筒2个
2)链接气管2个
3)主机1个
4)指压板2个
说明书一本

	14
	中频治疗仪
	2
	一、产品用途
镇痛、消炎、解痉、软化斑痕和改善局部组织血液循环
二、产品配置：
电脑中频治疗仪一台
三、主要技术指标和参数
1)数码管显示，彩色触摸按键，35个治疗处方,独立两通道输出并有两路热输出.
2)消耗功率：≤35W
3)工作电压：110-220V

	15
	经颅磁康复治疗仪
	2
	一、产品用途
适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗；
二、主要技术指标和参数
技术参数：
1、适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗；
2、主要构成：由一台主机和磁治疗帽组成
3、结构形式：不可分拆的柜机推车式
4、显示方式：液晶屏幕显示界面  
5、治疗功能要求：具备交变电磁场治疗帽功能
6、输出路（线）数：2路磁疗
7、定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间
8、磁疗部分
8.1、治疗强度： I档：3-15mT（最高可达到15mT）；II档：15-30mT（最高可达到30 mT）
8.2、微振功能：可调
三、产品配置：
主要构成：由一台主机和磁治疗帽组成，台车一套
四、临床适应症及功能疗效：
可以治疗精神分裂症（阴性症状）、抑郁症、强迫症、躁狂症、创伤后应激障碍（PTSD）等精神疾病，治疗有效率可以高达100%。在国内各大院等各大精神病医院都开展了相关治疗，并且在临床上取得了可喜的成绩。 在脊髓损伤、帕金森病（PD）、癫痫、脑卒中后康复、外周神经康复、神经性疼痛等有不错的效果。是无创伤治疗和康复领域的少有的设备。

	16
	红外线烤灯
	10
	一、产品用途
具有消炎、止痛。止痒，降脂，疏通微循环通道，清除机体深部淤血，促进上皮生长，加速伤口愈合等治疗效果。
二、产品配置：
特定电磁波治疗仪一套
三、主要技术指标和参数
1、治疗板直径166毫米；
2、最大消耗功率250瓦特；
3、最高板面温度350度；
4、配有具有长通功能60分钟定时器；
5、支撑臂伸缩范围800毫米；
6、转动角度360度；
7、立柱可升高300毫米

	17
	训练用阶梯
	1
	一、产品用途
用于患者恢复日常上下楼功能及进行耐力训练
二、主要技术指标和参数
1)优质板材、优质钢材、管材、不锈钢
2)主要材质规格：钢材 
3)扶梯由一面四阶梯、一面五阶梯和中间的平台组成。钢制扶手，扶手高度可调节
4)底面采用免漆木工板+防滑条
5)扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。
6)高度范围：≧129-154cm
三、产品配置：
1、平台一块
2、四阶梯一块
3、五阶梯一块
4、固定立柱12根
5、调节立柱12根
6、扶手6根
7、保修卡及产品说明书一套

	18
	减重步态训练器
	1
	一.产品用途：                                                     由电动操作方式通过承重吊带在适度减轻下肢承重的状态下进行耐力训练、步态训练、下肢关节活动范围训练。
二.产品参数                                                            该设备有安全急停装置保护使用者的安全                               电源：220V 50Hz                                            

	19
	头疗床
	2
	一、产品用途
 洗头SPA、头部熏蒸、药浴循环、推拿按摩、美容、采耳、艾灸等。                                               二.技术参数                                                 产品主要配件有洗头盆床、无烟艾灸、头罩、熏蒸机、循环泵、过滤网等配件组成，熏蒸机功率1600瓦，艾灸床主机800瓦    

	20
	心电图机
	1
	一、产品用途
1.1 十二导联心电信号同步采集，配备高速高灵敏度热敏打印机
1.2 十二导同步采集、同屏显示，同步热敏记录12道心电波形
*1.3  ≥10.2寸高清广视角彩色液晶屏，4级亮度可调，支持背景网格先择功能，打印纸选择更广泛；全屏电容式触控操作
*1.4 实体键盘+触控双重操作，支持拼音、五笔等多种输入法
*1.5 支持PDF,JPG,DAT,SCP,FDA-XML,DICOM,BMP,TIFF共8种数据格式
二、产品性能
2.1 A/D转换：24bit
2.2 采样率：≥26000HZ   
2.3  频率响应：0.01Hz ～ 150Hz
2.4  内部噪声：≤12.5µVp-p
2.5  时间常数：≥3.2 s
2.6  耐极化电压：±950m V
2.7  输入电流：≤0.01μA
2.8  抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器 
2.9  具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量
2.10  除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能
三、产品功能
3.1  标准12导联心电信号同步采集；具备五种以上波形增益调节，以及AGC增益自适应功能
3.2 导联选择，手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能
*3.3  采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达450s，精确的心电图自动诊断功能，并自由设置是否打印测量分析报告
3.4  支持实时采样、预采样、周期采样模式、支持节律分析
3.5  同屏显示12导心电波形，同时支持12X1、3X4、3X4+1R、3X4+3R、6X2、6X2+1R等多种显示布局
3.6 显示内容丰富：包括心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落提示、联网状态、外接设备状态信息等
3.7 可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、缺纸情况进行实时监测报警
3.8 超高采样率，支持起搏信号检测
3.9热敏打印布局：3X4、3X4+1R、3X4+3R、6X2、6X2+1R、6X2+3R、12X1
3.10 记录纸：卷轴（210mm～216mm款自适应）
*3.11内部可存储1000份以上数据，存储满后机器可循环存储
3.12 可通过U盘等移动存储设备扩展内存容量
3.13 支持U盘和其他移动存储设备直接导出PDF,JPG,DAT,SCP,FDA-XML,DICOM,BMP,TIFF等格式的报告
3.14 具有实时心电波形冻结及回顾功能便于抓取患者重要心电波形
3.15 自带预采样功能，提前进行数据采样，提高医生工作效率
3.16 支持报告打印预览功能，对打印波形预诊断，可有效减少反复检查和纸张浪费
3.17 具有有线网络、无线网络连接，适用心电报告的便捷传输
3.18自动待机设置，掌握诊断节奏，有效降低功耗
*3.19心跳音、提示音、报告完成提示音，工作节奏实时掌握
3.20检查数据手动保存、自动保存以及手动保存时间（1~30Min）可选等多种报告存储方式
*3.21具备快捷操作功能，可不进入菜单进行增益选择、波形速度、存储、手动/自动等设置
*3.22 USB*3接口支持外接键盘和鼠标，进一步提高工作效率
四、电源
*宽电源设计，适应100-240V，50/ 60Hz交流电源；交直流两用且自动转换，内置锂电池充满电后可连续工作6小时以上
五、配置
主机1台，导联线1条，肢夹4个，吸球6个，热敏打印纸1卷，电源线1根，其它必要辅件一套。

	21
	B超机（核心产品）
	1
	一.产品用途                                              广泛应用于人体腹部，心脏，血管，等诊断体检专用。适合各个科室。                                                         二.技术参数                                                    

3.1超声主机操作系统：Windows8操作系统
3.2频谱脉冲多普勒
3.3方向能量多普勒
3.4实时三同步
3.5具备空间复合成像
3.6具备组织谐波成像技术
3.7 2B/4B 成像模式
3.8系统语言：中文                                             

3.9高清超声专用显液晶示器
3.10显示器 0-180°角度可调                                 

3.11一体化剪贴板：在屏幕下方显示保存的图像，可直接转存或删除
3.12系统具备可现场升级功能
3.13预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
3.14支持实时三维成像功能（可提供图片证明）
3.15探头接口：1 个
3.16具备梯形成像功能

	22
	药浴池
	2
	一.产品用途                                                       自动加热恒温泡澡木桶浴桶大人家用成人洗澡桶实木浴缸浴盆            二.技术参数                                                       1.真材实木，保温性好                                              2.恒温加热，安全舒适                                              3.水电分离，安全防护                                              4.冲浪沐浴气泡按摩                                                5.双重开关漏电保护                                                6.远程摇控一键启动                                                                                                            

	23
	体检系统一体机
	3
	一产品用途                                                        主要用于社区及养老院体检测量身高、体重、体脂、血压、血氧等功能专用检测设备                                                          二、技术参数
1）提供RS232接口和WiFi接口，蓝牙（选配），3G/4G（选配）RJ45网口（选配）。
2）可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信；
3）体重测量方式
精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重
4）身高测量方式：采用超声波/毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响。
5）身高测量
20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm  分度值：0.5cm或0.1cm可调
6）体重测量
2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg  分度值：0.1kg或0.01kg可调
电源电压
7）采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区
消耗功率
待机15W,工作时平均25W；
工作环境
温度-10℃至+40℃，湿度：20%-85%PH；

	24
	按摩椅
	30
	一.产品用途                                                       按摩椅，利用机械的滚动力作用和机械力挤压来进行按摩，人工推拿按摩能够疏通经络，使气血循环，保持机体的阴阳平衡，所以按摩后可感到肌肉放松，关节灵活，使人精神振奋，消除疲劳，对保证身体健康有重要作用 .                                                   二、主要技术指标和参数
1)智能操控
2)直导轨、3D机械手按摩、
3)肩部按摩：安装式肩部按摩、
4)脚底按摩：气囊指压
5)臀部按摩方式：气囊夹臀按摩
6)按摩手法：揉捏、指压、推拿、叩击、拍打、拉伸
7)适用部位：头部、颈部、背部、腰部、臀部、腿部、脚部
8)功能：局部热疗、按摩强度调节
9)气囊个数：101个以上
10)额定功率：150W
11)额定电压：220V
12)额定频率：50Hz
额定工作时间：15min                                               1                                            

	25
	多功能训练组合
	1
	一、产品用途
用于上肢组合训练
二、主要技术指标和参数
1)材质：优质型材；木质；塑料件
2)主要材质规格：钢材
3)上肢主动运动康复训练组合包括肩关节旋转训练器、腕关节屈伸训练器、前臂旋转训练器、复式墙拉力器、上肢训练器
三、产品配置：
组合喷塑架1套、滑轨组件、换轮吊环与肢体组件、康复脚踏车组件、水袋负重组件、弹力管阻尼组件
产品保修卡及说明书一套

	26
	上肢协调功能训练器
	2
	一、产品用途
训练上肢稳定性、协调性功能，提高上肢的日常活动能力。
二、产品配置：
1.手把一个
2.钢丝轨道一根
3.木制底板一块
4.产品保修卡及说明书一套
三、主要技术指标和参数
1)材质:圆钢；实木
2)主要材质：钢材
3)不规则轨道，训练上肢稳定性、协调性功能训练
4)不锈钢架轨道，木制底座、把手

	27
	可调式沙磨板及附件
	1
	一、产品用途
上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练
二、主要技术指标和参数
1)材质：优质型材，木板。
2)主要材质规格：钢材
3)砂磨板面积：≧100*80 cm，砂磨板角度可调，砂磨调节角度可锁定。砂磨板角度调节范围：≧0-60度。砂磨板厚度≥0.5cm 
4)材质：主体为型钢，钢件表面喷塑. 沙磨板为磨砂胶，5只附件，每种1只，木制
三、产品配置：
1.喷塑钢架1套
2.5只木制附件
3.砂磨板1块
4.气缸1个
5.产品保修卡及说明书一套

	28
	牵引网架（网架+床）
	1
	一、产品用途
肌力训练、关节活动训练、牵引治疗放松调整训练
二、产品配置：
1、平面挂式网架及复壁网架各一件                  
2、2kg砂袋1个             
3、长短绑带各1根           
4、塑料手柄2只              
5、滑轮4个                
6、床架一张
产品保修卡及说明书一套
三、主要技术指标和参数
1)材质：主体为型钢
2)主要材质规格：钢材
3)钢件表面喷塑
平面挂式网架及复壁网架各一件，2kg砂袋1个，长短绑带各1根，塑料手柄2只，滑轮4个，床架一张

	29
	腕关节旋转器
	1
	一、产品用途
改善腕关节各个方向的活动范围
二、主要技术指标和参数
1)木制底架，钢件表面喷塑
2)主要材质规格：钢材
3)阻力可调
4)摇臂长度可调
5)手臂支垫表面皮革
三、产品配置：
1.腕关节回旋机构1套
2.手臂压板1块
3.绑带2个
4.底板1块
产品保修卡及说明书一套

	30
	医用慢跑台
	3
	一、产品用途
适用于各种患者进行耐力训练，跑台平面及速度均可调
二、主要技术指标和参数
1.专为银发族及康复医疗使用设计
2.超低起速超低跑台更加安全
3.双重安全设计；加长扶手安全设计及安全锁保护设计,使用运动者更加安全
4.拥有体脂肪检测功能
面板：可调节视觉角度的人性化设计、配备遥控器；豪华5视窗LED荧光显示
显示：时间、距离、速度、扬升、卡路里、心率
程序：1组手动模式、6组内设模式设计
马力：2.5HP
心率：扶手配备手握心跳感应测试系统，30秒为一个平均值，误差为±2%
扬升：0%—15%
速度：≦0.1-10km/h
三、产品配置：
1.电动跑台一套
2.左右扶手各一个
3.操作面板一套
4.电动机一个
保修卡及产品说明书一套

	31
	胸背部矫正运动器
	1
	一、产品用途
防止和矫正脊柱弯曲，驼背，配合复式墙拉力器可以训练上肢，胸部肌肉力量和耐力
二、主要技术指标和参数
1)材质：型钢、不锈钢
2)钢件表面喷塑
3)靠背表面为皮革
4)配拉力器

	32
	髋关节训练器
	2
	一、产品用途
通过足的旋转运动，改善髋关节的活动范围
二、产品配置：
1.喷塑钢架1套
2.黑色塑柄4个
3.脚部旋转板1块
4.防滑皮垫1块
5.木制底板1块
6.产品保修卡及说明书一套
三、主要技术指标和参数
1)材质：优质型材；皮革；木板
2)主要材质规格：钢材
3)扶手为不锈钢
4)扶手高度可调，调节范围：≦0-40cm
5)主体为型钢，钢件表面喷塑
6)底板为木制件

	33
	木插板
	8
	一、产品用途
训练患者手、眼协调训练
二、主要技术指标和参数
1.木板1块
2.圆形木棍若干
3.产品保修卡及说明书一套
4.木制，三件，分大中小各一

	34
	分指板
	8
	一、产品用途
用于防止和矫正手指屈伸肌痉挛或挛缩畸形
二、主要技术指标和参数
1.木制分指板1个
2.产品保修卡及说明书一套
3.全木制件　

	35
	中频综合治疗仪
	2
	一、产品用途                                                      用于镇痛、消炎、解痉、软化斑痕和改善局部组织血液循环，中频波刺激穴位。                                                              二、主要指标技术参数                                                                                1)脉冲频率1kHz-12KHz                                               2）发光波长≦650nm                                                   3)发光功率1mW-5mW                                                 4)电源及功率：220V 50Hz 40W                                          5)产品输出通道：2路输出 

	36
	多功能温热理疗脊柱梳理电动按摩床
	4
	一、产品用途
按摩部位：全身分体式按摩
二、主要技术指标和参数
1)温热功能：≦70度可调（建议平时用50度足够了）
2)理疗功能：玉石温热理疗床，远红外线磁疗
3)控制方式：电脑式液晶板
4)安全设计：有（防漏电、防水）
5)熔断器：有
6)按摩手法：平滑滚动、突起按摩（颈椎、腰部）、锤击拍打
7)运行轨道：双S型轨道
8)振动方式：无
9)模式设定：模式可调（手动、自动）
10)循环按摩：自动
11)定时功能：支持
12)产品特性：理疗、保健、按摩
13)玉轮配置：上身玉轮+个锤击按摩头、腿部玉轮
14)其他配置：ABS轨道、碳纤维加温，经典全身款：全身增加碳纤维板，背部锤击
15)额定电压：220V
16)额定功率：30W-240W
三、产品配置：
1)U盘
2)耳机
3)防尘布
4)手持器袋
5)灯泡和保修丝若干

	37
	筋膜刀
	2
	一.产品用途                                                        适用部位：前臂，手，脚踝，背阔肌，背，小腿，脚，胸部，上臂，大腿和小腿
产品功能：舒缓疲劳，消除乳酸，舒筋通络                                                    二.技术参数                                                       材质：304不锈钢
厚度：板材

	38
	电子针灸仪
	2
	一、产品用途
电针仪采用穴位电脉冲刺激，主要治疗功能是镇痛、消炎、解痉。本机配用导电硅橡胶电极， 达到无损伤治疗的目的。也可配用毫针进行传统电针灸治疗。
二、产品配置：
电针仪治疗器一台
三、主要技术指标和参数
1)四路输出、二路加强， 设置有毫针电极、皮肤电极转换功能；
2)输出分连续波、断续波、疏密波三档。

	39
	吞咽障碍治疗仪
	2
	、产品用途                                                       1）专业治疗吞咽困难和构音障碍的诊治治疗设。
2）对吞咽困难和构音障碍等症状进行治疗和训练
3） 适应症：主要用于吞咽困难及相关言语障碍
 4）喉返神经麻痹、喉上部麻痹、失语症、言语障碍、构音障碍、吞咽困难、三叉神经麻痹、面神经麻痹、舌咽神经麻痹、迷走神经麻痹、副神经麻痹、舌下神经麻痹。                                                  二、产品技术参数                                                 1）渡康吞咽功能障碍理疗仪神经肌肉电刺激仪老人进食困难鼻饲呛水低频脉冲康复治疗仪康复训练器 吞咽神经电刺激仪基础款                
2）输入功率:35VA

	40
	电动拔罐器
	2
	一.产品用途                                                       拔罐通过负压的作用，能使局部血管扩张，促进人体血液循环，改变局部组织营养状态，从而起到疏通经络气血，调整脏腑功能的作用，达到防病治病的目的。                                                         二.产品参数                                                        2档，充电式
配有真空延长管
20罐：≧7.6cm罐6个，6.9cm罐6个，6.1cm罐2个，4.4cm罐2个，3.4cm罐2个，5.2cm罐2个

	41
	正骨康复椅
	2
	一.产品用途                                                       该产品是一种可以对重症疑难颈椎病病患者实施“牵引下正骨法”（动态）的专门设备。亦可满足传统的颈椎牵引疗法（静态）的要求。其独特的结构设计使医生在运用“牵引下正骨手法”对患者进行治疗时更加轻巧安全，并达到良好的治疗效果。                                                                                                               二.技术参数                                                       加厚不锈钢材质
橡胶防滑底
高密度海绵
进口耐磨皮                                                        

	42
	颈椎腰椎大面积频谱仪
	2
	一.产品用途                                                       采用先进的多峰增效频谱技术，该技术克服了传统上用电热丝发热而导致频谱治疗板的表面温差大，照射不均匀的缺点。通过对某一患部或穴位的特定照射，达到治疗的目的。                                                       二技术参数                                                                        
输入功率：200VA
电源条件：200V-/50Hz
时间设定：≧30-60min
角度可调，腰腿，膝关节，肩颈都可以使用

	43
	腰椎正骨按摩抢
	2
	一.产品用途                                                      有效消散人体在因运动、工作、生活之中的疲劳而产生的大量肌酸，具有非常好的缓解肌体疲劳的作用；可有效调节力度、频率，具有手部按摩所不及超强渗透力；在工作之中可让被施治的部位肌肉由内而外的自然发热，切可深入渗透，而无须在施以其他诸如热敷、加热等麻烦，且温度让人体感觉非常舒服、自然，更加易于被顾客接受                                                 二.产品技术参数
额定电压：220V 5Hz
主机材质：环保ABS材质
4档可调
每次使用时长：建议每次使用30min,停歇10分钟
外线长4米
整枪重量：0.8KG
额定功率：450W MAX
力度：100N，200N,300N,400N
数码显示屏，美国智能芯片

	44
	电动刮痧仪
	2
	一.产品用途                                                       1.提高身体免疫力                                                  2.减轻身体疲劳感                                                   3.疏通血管作用                                                    二.技术参数                                                      
黑砭石，无线充电，5档调温，3档震动动，恒温热敷
智能显示屏幕，防滑硅胶手柄，砭石底座
输出电压:5V
额定输入功率：50Hz
额定输出功率：18W

	45
	磁振热脉冲理疗仪
	2
	一、产品用途
1.软组织损伤——韧带、肌肉、软组织扭挫伤、肌肉劳损               
2、颈肩腰腿痛——颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎；
3、关节痛——关节炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨性关节炎；
4、慢性支气管炎，慢性盆腔炎；
5、胃肠神经官能症——腹泻、便秘；
6、神经痛。
二、主要技术指标和参数
1、单通道机型,标配颈肩温热导子；
2、3.5寸彩色液晶显示屏；
3、磁场强度：0～38mT；
4、振动频率：50Hz±1Hz；
5、具有多种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；
6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温可调，误差为±2℃；
7、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，自动切断电源；
8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ；
9、连续工作时间：＞8h；

	46
	气压理疗仪
	2
	一、产品用途
通过远心端至近心端依次充气过程，将淤积的淋巴液退回血循环中，加速静脉血流速度，消除水肿，促进淤血静脉排空及肢体动脉灌注，预防凝血因子的聚集及血管内膜黏附，防止血栓形成，增加纤溶系统的活性。
二、主要技术指标和参数
1)时间调节范围：0-30分钟
2)压力范围：≧20-240mmHg(±20mmHg)
3)额定电流：AC250V 0.5A（3A）
4)额定功率：25W  ，230VAC
5)电源：220VAC－230VAC
三、产品配置：
1)套筒2个
2)链接气管2个
3)主机1个
4)指压板2个

	47
	心脑血管康复仪
	2
	一、产品用途
磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、
脑损伤性疾病的辅助治疗，电疗适用范围：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛
二、主要技术指标和参数
1）结构形式：不可分拆的柜机推车式
2）显示方式：液晶界面显示方式
3）按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可
4）输出路（线）数：1路磁疗；1 路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；2 路（4线）仿生电刺激上、下肢； 
5）定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间
6）磁疗部分
7）治疗强度： 3-30 mT，最高必须达到30mT
8）、微振功能：可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V
9）电疗部分
10）主频谱：≤20KHz
11）主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调
12.、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），可调      规格:22×16×7

	48
	脑生物电反馈理疗仪
	1
	一、产品用途
适用于神经、肌肉损伤性疾病的康复治疗，如脑卒中，脑外伤，小儿脑瘫，脊髓损伤，肌肉痉挛，周围神经损伤，肌肉萎缩等导致的功能障碍；
适用于慢性、陈旧性、经其他方法治疗无法改善功能的患者。
二、技术参数
1.台面机型，设备小巧，方便移动；
2.≧10寸触摸屏显示操作，同时配有启，停按键，一键启动停止；
3.两种输出模式，同步模式（A,B通道工作状态，时间，处方等一致），适用于同一个患者的两个部位；异步模式（A,B通道完全独立控制，互不干扰），适用两名不同的患者进行治疗；
4.三种治疗方式（自由治疗，处方治疗，反馈治疗）；
5.具有病例存储功能，可存储患者信息，治疗的次数，最近治疗日期等；
6.清晰的语音，文字，表情提示功能；
7.肌电信号RMS值实时分析，信号式反馈主动训练；
8.被动训练与主动训练相结合；
9.≥60种处方，处方参数可自行调节；
10.多种阈值模式（自动阈值，手动阈值，阈值上刺激，阈值下刺激

	49
	交叉训练器（核心产品）
	2
	一、产品用途
1）集成手脉传感器，易于使用的训练计算机
2）具有 8 个阻力等级的手动磁制动系统产品特点：
易于使用的训练计算机
3）具有符合人体工程学形状的手柄端的臂杆
可调节踏板、输送辊、集成手脉传感器（胸带可选）
二、技术参数                                                      1）手动磁制动系统
2）最大用户负载：≦110 kg
3）枪管长度：≦320mm
4）胎面间距：≦230 毫米
5）有多个个阻力等级

	50
	踏步机（核心产品）
	2
	一、产品用途                                                                                                          1）带训练计算机的步进式踏步机
2）带有训练计算机的踏步 机是传统爬楼梯设备的紧凑型替代品。                                                                                                 二、技术参数
1）2个液压缸和无级负载调节
2）通过台阶高度调节可调节阻力
3）紧凑型，可在狭小空间内进行全面培训  
4）可装载高达 ≦100 公斤。
5）包括 2 节电池 (AA)

	51
	简易运动训练套装（核心产品）
	2
	一、产品用途                                                  1）简易运动训练套装用于简易的运动功能训练，包含多种基础的训练设备，能进行平衡协调训练、简易力量训练、简
2）易日常恢复训练，满足康复门诊、或康复病房等科室的日常基础训练需求。器具多样，操作便利，利于治疗师开展
3）基础的训练，产品相互组合，可以设计多种康复锻炼动作，配件十余种，组合搭配
二、技术参数                                                  1）配件包括哑铃、沙袋、弹力球、体操棒、弹力带、弹力绳、瑜伽垫、泡沫轴、按摩球、普拉提圈、瑜伽小球、软式重力球、药球、瑜伽球固定圈等。能进行平衡协调训练、量训练，核心及姿势控制的训练等。
2）产品的多样化、训练丰富性训练车包含十余种训练用具，满足训练要求，通过组合还能进行各种不同的训练，丰富训练内容，增加训练乐趣。
3）收纳方便、便于移动灵巧的收纳设计，满足多种训练用具的便捷放置                                                          4）方便使用者的寻找和拿取。可移动的设计，便于使用者开展其他场地的训练                                          

	52
	智能阶坡步行训练系统（核心产品）
	1
	
一、产品用途
1）适应症及治疗范围：系统疾病或损伤（如脑血管意外、脑外伤、脊髓损伤、脑瘫、周围神经疾病、神经系统变性疾病等所导致的步行功能障碍） 2.运动系统疾病或损伤如下肢骨折术后、截肢（安装义肢后）、关节置换术后、关节炎或退行性病变、下腰痛、运动损伤等所导致的步行功能障碍。
二、产品参数
1）该上一代产品功能的基础上，实现了平行杠、斜坡、阶梯的三向功能转换，使患者各阶段的步行功能训练衔接更紧密。产品采用数控高度显示系统，精准显示当前台阶高度，显示精度高达0.1cm。台阶高度和斜坡坡度实现无级调节，内置四个预设处方，方便医生随时调用
2）阶梯级数：4 级

	53
	联动升降平行杠（核心产品）
	1
	一、产品用途                                                                                                                      1）联动升降平行杠是一款提供以手扶支撑体重，进行站立、步行的康复训练器械 , 能帮助达到坐位平衡的患者从轮椅上站立起来，进行立位平衡及步行训练 ; 能与平衡板、全地形模拟训练系统、足内外翻矫正板等相关器械配合使用，
2）进行辅助训练●适用范围：
3）需要借助上肢帮助维持平衡，进行站立、步行训练的神经肌肉障碍患者。
4）进行术后康复训练的下肢骨折患者。
5）需求适应性训练的穿戴假肢的截肢患者等。
6）适用科室：神经内科、神经外科、康复医学科、各社区康复机构等
二、产品参数：
1）扶手杆高度调节范围：≦800mm～1000mm
2）两扶手杆中心调节距离：≦500mm～700mm
3）扶手杆直径：≦φ38mm
4）额定承载：1600N

	54
	全身功能康复训练器（核心产品）
	5
	一、产品用途                                                             个性化的全身主动性运动训练，以改善用户日常生活运动能力，该设备通过丰富的情景场景模拟，可充分调动患者的主观能动性。
二.产品参数  
1）可以实现患者四肢和躯干所有关节活动的测量以及粗大运动的训练，包括单侧或双侧肢体同时训练、协调能力训练肌力等多种训练，系统自动记录并生成数据报告。
运动控制及姿势控制训练趣味游戏中运用运动控制及姿势控制理论，运用反射、反
应和平衡、姿势等原理让患有脑外伤的训练者运动治疗更加高效，从而达到更好的康复效果。
2）认知及心肺功能训练记忆训练以及空间方向定位等任务导向型双重任务训练游
戏，改善认知障碍患者的认知及心肺功能。手眼协调训练 手、眼、认知协调性运动，设置多种场景，反应时间、控制时间、反应模式、反应姿势均可以任意设置。健侧与患侧同步协调训练；正手训练、反手训练、交叉训练等多模式；颜色、图形、智力等多种训练游戏。                                                                         

	55
	多功能训练器（八件组合）（核心产品）
	3
	一.产品用途：                                            组合训练，用于全身运动，改善全身关节活动范围。                                    二.产品参数                                             
用途：组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围。
组件：腕关节屈伸训练器、肩关旋转训练器（轮式）、前臂旋转训练器、单式墙拉力器、滑轮吊环训练器、运动训练器、肋木含肩梯、胸背部矫正运动器.

	56
	药品冷藏柜
	4
	一.产品用途                                                     药品冷藏柜主要用于药品，生物制剂，疫苗，血液冷藏、保存、运输                                                      二.技术参数                                                 额定功率：260W  机身材质：彩钢  温度范围：阴凉8-20/冷藏2-8度  湿度范围：35-75%   层架数量≧：6个  产品容量：≧800L


备注：

1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

*3、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家权威部门提供的检测报告为准，响应文件中正本副本都必须提供所投产品的彩色页面介绍。
4、售后服务应满足以下要求：上门安装、调试，人员操作培训；设备配件供应有保障，易买易装；免费提供设备软件升级；质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换（人为损坏、工作环境不符合条件所致损坏除外）；质量保修期内每12个月免费上门维护保养1次；接到故障报修，电话响应≤5分钟，到达现场响应≤48个小时。
5、免费保修期≥2年。
6、本项目不允许缺漏项，缺漏项视为未实质性响应磋商文件。
第四部分  合同一般条款
1．定义

 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

 2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

  (1)收货人

  (2)合同号

  (3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

  (6)货物的名称、品目号、箱号

  (7)出厂或装箱日期

  (8)毛重／净重(公斤)

  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

 11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

     (1)转帐支票；

     (2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

 12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

15．检验

 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

 19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

 19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

 19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

 20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

 20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（克拉玛依市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

 20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

 20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

 20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

 21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

    (2)装运方式和包装方式；

    (3)交货地点；

    (4)卖方须提供的服务。

 22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

 26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

 27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

 28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

 28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

 28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

 28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

 28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

1） 招标文件；

2） 中标通知书；

3） 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

4） 履约保证金保函（如需要）；

  5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. 检验

1.1 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

1.3 具体的标准应在投标人递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

2. 安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；
2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。
2.5设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由卖方承担。

2.6 提供所有设备的随机资料和技术文档。

3. 培训

3.1卖方有义务对买方的设备使用人员进行培训，使使用人员能熟练掌握设备的各项功能和操作，并能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；培训所需的一切费用均由卖方承担。

4. 售后服务 

4.1保修：卖方对合同项下设备提供2年的保修，保修期自验收合格时起;在保修期内,卖方需提供免费的维修及零配件更换;在买方发出要求服务通知的 24小时内,卖方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过3个日历日。

4.2 维修

4.2.2 卖方有义务向买方提供合同项下设备的终身技术支持（包括技术咨询及技术人员的支持） 和零配件，对买方无法排除的故障，卖方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场；

4.2.3 保修期外，免费进行维护，终身维修，常年优惠提供易损件和耗材；

4.3 如调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求用户有权提出退货，并予以退回货款。
5. 报价要求

5.1 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。
5.2 设备加征关税、加征增值税及设备加征税款部分的其他费用，均包含在设备报价总价中。

5.3 买方指定交货地、交货价。

5.4 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

6. 付款方式

6.1货到安装完成验收合格后付合同总价的90%，质保期满后付合同价的10%。（如设备验收不合格医院有权拒绝付款并要求退货。）
7. 交货期

7.1 交货期：国产设备签订合同后1个月内供货、安装、调试、培训完毕，进口设备签订合同后3个月内供货、安装、调试、培训完毕。
8. 交货地点

交货地点：独山子区民政局指定地点。
9. 质保期

质保期：≥2年。
注：合同特殊条款若与第三部分货物需求及技术要求之间有抵触，以第三部分条款为准。

第六部分　范本格式
1、 磋商响应书
致： 新疆招标有限公司       

根据贵方　　　（项目名称）    （项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

（1） 磋商响应书

（2） 报价一览表
（3） 技术参数偏离表
（4） 法人授权委托书
（5） 按磋商文件技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件
（7） 磋商保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）
据此函，签字代表宣布同意如下：

1．供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

2．供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．本磋商响应有效期自磋商开始之日起　　　　个日历日。

4．如果在规定的磋商开始时间后，供应商在磋商响应有效期内撤回磋商响应，其磋商响应保证金将被贵方没收。

5．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何响应。

6．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　法定代表人签字：　　　　　　　　　　
　供应商名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、报价一览表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	项目名称
	磋商响应报价
	质保期
	交货期

	
	
	
	


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。 

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在响应文件正本中，两个表须内容必须一致。 

3.投标报价为提供本项目货物和与之相关的一切费用。

4.如有需要，可列报价明细表，格式自制。
供应商：   （全称）（盖章）   
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
                                   日 期：20　　年　月  日
3、技术参数偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件规格条目号
	磋商文件技术参数需求
	磋商响应技术参数需求
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与磋商文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

法定代表人签字：　
4、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	磋商文件规格条目号
	磋商文件服务需求
	磋商响应服务需求
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与磋商文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

法定代表人签字：　
5、法人授权委托书

本人               （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现拟派我单位        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就           （磋商项目名称）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。
代理人：                 性别：              年龄：                    
单  位：                 部门：              职务：                    
代理人无转委权，特此申明。
附：授权委托人身份证明。
	代理人身份证复印件（正面）


	代理人身份证复印件（反面）


供应商：               （盖章）
法定代表人：           （盖章）
                                               日期： 年  月  日
注：凡公司法人前来参加磋商的供应商，可以不提供此项证明文件。

6、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）磋商通告，本签字人愿意参加磋商，并有能力提供　　（项目名称）　　　磋商货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

供应商名称：　　　　　　　　　　法定代表人（签字或盖章）：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：            
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

7、供应商概况

	供应商名称
	

	注册地址
	

	成立时间
	

	组织机构代码
	

	法定代表人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	网址
	

	开户银行
	
	银行帐号
	

	单位负责人
	姓名
	职务及职称
	年龄
	专业

	
	
	
	
	

	经营范围
	


8、供应商类似业绩

	项目名称
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人联系人及电话
	

	货物内容
	

	合同期限
	

	合同价格
	

	备注
	


备注：
1、本表后须附类似业绩的证明资料（提供成交通知书（中标通知书）或合同及协议书复印件）
2、具体年份要求：2019年1月1日-至今
3、每张表格只填写一个项目的信息，并注明序号。
8、拟派项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	

	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事本职业年限
	

	专业
	
	毕业学校
	

	身份证号码
	
	在单位担任职务
	

	固定电话
	
	手机号码
	

	近三年类似业绩
	采购单位
	项目名称
	货物内容
	合同期限
	备注

	
	
	
	
	
	


9、资质证明文件

（1）内容见“第二部分  磋商说明”中“第二、磋商资格”。

（2）其它一切有利于货物的证明材料。

10、售后方案、培训方案
11、投标单位(投标人)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在独山子区民政局医疗设备采购项目（编号：0634-224XZ1ZHXXX）的招标活动中，保证做到：

1、 公平竞争参加本次投标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

2、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、 如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。
4、 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚
投标单位：　　　　　　　                  法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）

监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

1. 监狱企业证明文件
2.残疾人福利性单位声明函
本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的
                 单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（公章）：
                                                        日  期：
3.中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物的生产厂家全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
                                    日 期：

PAGE  
9

