招标文件

| 项目名称 | : | 昌吉回族自治州农产品检验检测中心电感耦合等离子体质谱仪采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 采购人 | ： | 昌吉回族自治州农产品检验检测中心 |
| 项 目 编 号 | ： | XJLY21HW105 |
| 代理机构 | ： | 新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 |
| 联系人 | ： | 许蕊 |
| 联系电话 | ： | 0991-3193958 |

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  授予合同	23

第四部分  项目招标要求及说明	31

第五部分  投标文件格式	115

# 第一部分  招标公告

昌吉回族自治州农产品检验检测中心电感耦合等离子体质谱仪采购项目

招标公告

一、项目基本情况

项目编号：XJLY21HW105

项目名称：昌吉回族自治州农产品检验检测中心电感耦合等离子体质谱仪采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1600000元

最高限价（元）：1600000元

标项名称:昌吉回族自治州农产品检验检测中心电感耦合等离子体质谱仪采购项目

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业,供应商为节能产品、环境标志产品企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业;给与6%价格扣除。

3.本项目的特定资格要求：(1)“三证合一”的营业执照或事业单位或社会团体法人证书；（2）投标人不得为国家企业信用信息公示系统及“信用中国”网站列入（www.creditchina.gov.cn）企业经营异常名录、严重违法失信名单，失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单等。不得为中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（3）招标公告、招标文件中要求的其他需要提供备查的资料内容；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （5）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2021年11月11日至2021年11月17日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市新市区河北路上海大厦B座1807

方式：现场获取

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月01日 16:00（北京时间）

投标地点：昌吉建国西路66号鸿都国际酒店

开标地点：昌吉建国西路66号鸿都国际酒店

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取采购文件时须提交的文件资料： ①企业营业执照副本； ②“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入企业经营异常名录、严重违法失信名单，失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的截图及 “中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果，尚在处罚期内的将拒绝其参加本次政府采购活动； ③法定代表人应携带《法定代表人身份证明书》（须附法定代表人身份证正反两面复印件）、委托代理人应携带《法定代表人授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）和被授权人身份有效证件；

注：以上资料需提供原件查验，复印件三份加盖公章，资料留存。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

联系人：郭辉

联系方式： 0994-2321182

2.采购代理机构信息

名 称：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市新市区河北路上海大厦B座1807

联系方式：0991-3193958

3.项目联系方式

项目联系人：许蕊

电 话：0991-3193958

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：昌吉回族自治州农产品检验检测中心 联系人：郭辉 联系电话：0994-2321182 |
| 2 | 招标代理机构：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 联系人：许蕊 联系电话：0991-3193958 |
| 3 | 项目名称：昌吉回族自治州农产品检验检测中心电感耦合等离子体质谱仪采购项目 项目编号：XJLY21HW105 |
| 4 | 招标方式：公开招标 |
| 5 | 采购内容及预算：昌吉回族自治州农产品检验检测中心电感耦合等离子体质谱仪采购项目（1600000元） |
| 6 | 采购内容：详见第四部分项目招标要求及说明 |
| 7 | 质保期：仪器设备安装调试、验收合格后一年内。 供货期限：合同签订后90日历日内到货。 |
| 8 | 投标人资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业,供应商为节能产品、环境标志产品企业,供应商应为监狱企业,供应商应为残疾人福利企业;给与6%价格扣除。 3.本项目的特定资格要求：(1)“三证合一”的营业执照或事业单位或社会团体法人证书；（2）投标人不得为国家企业信用信息公示系统及“信用中国”网站列入（www.creditchina.gov.cn）企业经营异常名录、严重违法失信名单，失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单等。不得为中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（3）招标公告、招标文件中要求的其他需要提供备查的资料内容；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （5）本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 投标保证金： 公司名称：新疆凌云天成工程管理咨询有限公司 账号：8113701013600070647 开户行：中信银行乌鲁木齐河北路支行 行号：302881000115 金额：32000元 |
| 10 | 招标文件费用：300元，售后不退。 |
| 11 | 项目地址：新疆维吾尔自治区 |
| 12 | 投标文件份数：投标文件一正四副，报价一览表一份，投标文件正本PDF扫描件（U盘）一份，PDF扫描件应该与投标文件正本完全一致； |
| 13 | 招标文件的装订要求：投标供应商开标结束后第二个工作日需提供纸质版投标文件正本壹份，副本贰份（共叁份），报价一览表壹份，一份电子版文档（U盘）。投标文件需在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。 投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。 本次招标不退还投标文件，如未按要求提供后果自行负责。 |
| 14 | 投标文件递交时间：2021-12-01 16:00:00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 |
| 15 | 投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日。 |
| 16 | 评标委员会组成：5人，其中招标人代表1人,专家4人；从政采云平台专家库随机抽取。 |
| 17 | 投标文件递交至：昌吉建国西路66号鸿都国际酒店 |
| 18 | 开标日期：2021-12-01 16:00:00（北京时间） |
| 21 | 付款方式：合同签订后支付合同总金额的95%，其余5%作为质保金于质保期结束后支付。 |
| 22 | 各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。 |
| 23 | 中标原则：本项目采用综合评分法。 综合评分法，是指投标文件满足投标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。 |
| 24 | 合同签订：发出中标通知书 30个日历日内。 |
| 25 | 特别说明： 1、为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2、采购人若发现中标候选人在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。 3、项目执行过程中，所运用到的规范性文件均以国家或自治区颁布的最新文件为准。 投标人须知前附表与招标文件正文内容不一致时以投标人须知前附表为准。 |
| 26 | 本项目采购产品为进口设备 |
| 27 | 在参与本次招标项目投标时，请按招标文件中规定,废标要求或黑体字、加注“▲”“*”“★”符号的内容应符合要求或响应,若不符合要求或不响应将导致的后果由投标人自行承担。 |

## 一、总则

（一）采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

（二）合格的投标人

1、合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2、合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件中供应商资格要求的规定，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，中标后不允许分包、转包。

3、合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录，且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》合同编等有关法律、法规。

5、同一法定代表人的不同公司，参加同一标段的投标，其投标无效。

（三）适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）招标费用

投标人应自行承担所有参加评标有关的费用。

（五）招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

## 二、招标文件

（六）招标文件构成

招标公告；

投标人须知；

授予合同；

项目招标要求及说明；

投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

（七）招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在投标文件递交截止日15日之前按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购人，采购人对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（八）招标文件的修改

1、在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3、为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购人和代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和评标时间，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

4、代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

（九）投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

（十）投标文件构成

按照招标文件第五部分 投标文件格式制作投标人需将投标文件按顺序编制页码。

（十一）投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

（十二）中标服务费

中标人应向新疆凌云天成工程管理咨询有限公司交纳中标服务费。

（十三）投标保证金

1、投标人需提交投标保证金（须在投标文件接收截止时间前到帐，投标保证金额、银行账号见前附表），并作为投标组成部分之一。

2、对于未按要求提交投标保证金的，将被视为未响应招标文件而予以拒绝。

3、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）中标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

（十四）投标有效期

1、投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第十三条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

（十五）投标文件份数和签署

1、供应商应严格按照供应商须知的要求准备投标文件，每份招标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。招标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。

2、除供应商对错处做必要修改外，招标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

（十六）投标文件装订

1、除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

2、投标文件需在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

3、投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按第（十五）条款和第（十六）条款要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

## 四、投标文件的递交

（十七）投标文件递交截止日期及方式

1、投标文件必须在招标文件规定的递交截止时间前按投标人须知前附表要求提交，采购人对误投或过早启封概不负责。

2、采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议。

3、采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十八）迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

（十九）投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

## 五、无效标、废标条款

（二十）无效投标条款

1、投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

2、投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

3、投标文件密封、签署、盖章不符合招标文件要求的；

4、投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

5、被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

6、法律、法规规定的其他情况。

（二十一）废标条款

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（二十二）投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

在评标期间，出现符合条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，参照执行。

（二十三）取消中标候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

## 六、开标和评标

（二十四）开标程序

1.开标现场代理公司在文件规定地点接收投标文件；会议开始后各投标单位在会议过程中不得随意离开，大声喧哗，保持通讯畅通

2.唱标时，投标文件中投标报价表内容与投标文件正本不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.项目开标结束后，采购人、采购代理机构或评标委员会应当依法对投标人的资格证明文件进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

（二十五）评标委员会

采购单位根据本项目的特点，于开标前半天内，从评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

1、评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（a）审查投标文件是否符合本文件要求，并作出评价；

（b）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或答复；

（c）推荐中标候选人名单，或者直接确定中标人；

（d）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2．评标委员会成员的义务

（a）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（b）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（c）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（d）参与评标报告的起草；

（e）配合财政部门的投诉处理工作；

（f）配合采购单位答复投标人提出的质疑。

（二十六）评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

（二十七）评标程序

1、评标委员会首先对各投标文件进行初步评审，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。

2、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4、围绕评标要点，评标委员会全体成员按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

（二十八）中标候选人

1、评标委员会统一签署评标汇总表，按综合得分高低推荐中标候选人或者确定中标人。得分相同的，以报价低的为优先中标候选人。

2、评标委员会认为中标候选人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其在规定期限内提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其候选资格，按排名顺序递补候选人，以此类推。若排名第一的候选人，放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同等情况，根据《评标委员会和评标方法暂行规定》执行。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

（二十九）评标过程保密

1、在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

2、投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3、在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

4、采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

（三十）投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

（1）超出营业执照经营范围投标的；

（2）投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围的；

（3）投标文件与事实不符的；

（4）经评标委员会一致认定为重大偏离的；

（5）不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

（6）不符合法律、法规有关规定的。

（三十一）有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

（三十二）出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

（1）本文件存在不合理条款，公告时间不符合规定的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三十三）评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。评标委员会由业主代表及相关专家五人组成，负责对投标文件进行审查、评审和比较等工作。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

- 投标报价权重30%（满分30分）

价格扣除：符合政府采购优先采购节能产品、环境标志产品的，实行价格评审优惠（由投标人在报价文件中选择并填报，评标时进行价格评审优惠）；投标人符合政府采购促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，其评标时给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审打分。财政部门关于政府采购优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例6%。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目具体扣除比例见投标须知前附表。

用扣除后的价格参与评审。同一投标人（包括联合体），中小微企业产品和残疾人企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×投标报价权重

注：评标报价=投标报价-所投中小微（残疾人福利性单位、监狱企业）企业产品报价合计×6%

初步评审表

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 如供应商是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商应提供上一年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间时间前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以供应商于递交投标文件报名之日始至截止日前在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |
| 2 | 信用查询 |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)企业经营异常名录、严重违法失信名单，失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单等；（供应商需提供相关证明资料）； |
| 3 | 限制行为 |  | 响应截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其响应无效：①供应商被人民法院列入失信被执行人的；②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；③供应商被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入企业经营异常名录的；④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 |
|  |  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
| 4 | 投标文件按招标文件规定格式完整提供 |  | 投标文件的格式 |

符合性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 供应商名称 | 营业执照、资质证书是否与投标文件一致且有效。 |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合招标文件规定。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
| 2 | 完整性 审查 | 投标文件份数 | 投标文件数量符合招标文件要求。。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。 |
| 3 | 对招标文件的响应程度审查 | 供货范围 | 对招标文件规定的供货范围全部作出响应。 |
|  |  | 技术要求 | 满足招标文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 技术参数 | 参数要求需实质性响应招标文件，供应商响应文件必须严格按照招标文件规定进行响应。 |
|  |  | 质保期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 响应有效期 | 满足招标文件规定。 |
|  |  | 付款方式 | 投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求。 |
|  |  | 其他 | 投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“O”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评标小组按简单多数原则表决决定。

评分方法

注：1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。2.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

| 序号 | 项目 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分（权重 A1=10） | 投标文件总体响应程 度 | 2 | 投标文件编制质量对招标文件的总体响应程度，高于或完全响应得 2 分，基本相应得 1 分，不响应不得分。 |
|  |  | 类似业绩 | 8 | 有同类产品设备在国内供货的业绩、提供所投设备近三年的销售业绩清单（附中标通知书或合同为有效业绩），每提供一项得 1 分，最多得 8 分。 |
| 2 | 技术部分（权重 A2=60） | 综合评价 | 2 | 根据所投仪器设备综合评价打分。技术参数优于或全部符合招标文件要求得 2 分，基本符合招标文件要求得 1 分，不符合招标文件要求不得分。 |
|  |  | 配置及性能指标 、技术参数的符合程度 | 20 | 根据所投设备的配置与性能指标的响应程度及招标文件关键技术指标参数要求综合评价打分。配置及性能指标 、技术参数优于文件参数要求的得20 分，配置及性能指标 、技术参数完全符合文件参数要求的得 13 分，配置及性能指标 、技术参数比较符合文件参数要求的得 6 分，配置及性能指标 、技术参数不符合文件参数要求的得 0分。 |
|  |  | 产品质量 | 10 | 产品质量优于文件参数要求的得 10 分，产品质量完全符合文件参数要求的得 7 分，产品质量较为符合文件参数要求的得5分，产品质量不符合文件参数要求的得0分 |
|  |  | 设备培训及售后服务体系 | 10 | 供货方能保证用户单位完全掌握设备正常使用和基础维护， 有完整的培训计划，售后服务承诺充分满足用户要求，设备培训及售后服务体系合理得 10 分，设备培训及售后服务体系比较合理得 7 分，设备培训及售后服务体系一般得3分。设备培训及售后服务体系 差得0分。 |
|  |  | 实施服务方案 | 10 | 服务方案合理可行得 10 分，服务方案基本可行 5 分，服务方案不合理 0 分。 |
|  |  | 交货期及保证措施 | 5 | 是否满足招标文件要求；是否提供供货的保证措施，保证措施可行得 5 分，保证措施较为可行得 3 分，不可行得 0 分。 |
|  |  | 投标商的优惠条件及备品配件 | 3 | 投标商的技术答疑及承诺的优惠条件、备品备件、耗材成本及保修期外运行情况，优惠条件及备品配件较多、较优的得 3 分，一般得 2 分，如无则不得分。 |
|  | 经济部分（权重 A3=30） | 经济标得分 | 30 | 经评委会审核，满足文件要求且进行了上述政策性价格扣除后，以参与评审的有效最低投标报价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式折算递减。即： 评标基准价 = 有效最低报价 = 满30分 其他投标报价得分 = (评标基准价/有效投标报价) ×投标报价权重 |

## 七、中标及合同签订

（三十四）中标人

根据评标委员会对各投标人满足招标文件实质性要求（所谓实质性响应，是指文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标委员会确定））、综合评分最高的为中标候选人。

采购人从评标委员会提出的中标候选投标人中根据符合采购需求、质量和服务相等且综合得分最高的确定中标投标人。

（三十五）资格后审

1、采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。

3、如果中标候选投标人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

（三十六）中标通知书

1、中标结果在财政部门指定信息媒体（新疆维吾尔自治区政府采购网）上发布公告后，向中标人发出中标通知书。

2、中标人应及时领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十七）签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

1、中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

3、中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照财政部87号令，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4、采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

## 八、验收及付款

（三十八）验收

1、采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收。

（三十九）项目办结及付款

采购人凭项目合同、验收报告、发票原件在合同约定的时间内办理采购款支付手续。

## 九、法律责任

（四十）法律责任

投标人有下列情形之一的，处以采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我公司的招标采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

4、向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

投标人有前款情形之一的，中标无效。

中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我公司招标采购活动，并予以通报：

1、中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

2、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

3、拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》规定编制，解释权属新疆凌云天成工程管理咨询有限公司。

# 第三部分授予合同

昌吉回族自治州农产品检验检测中心电感耦合等离子体质谱仪采购项目

合   同   书

项目名称：昌吉回族自治州农产品检验检测中心电感耦合等离子体质谱仪采购项目

项目负责人：

具体以中标人与采购人最终签订的合同为准

项目名称：

项目编号：

采购单位（全称）： （简称甲方）

中标供应商（全称）：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》合同编及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的（货物/服务）。

标 的 清 单

| 货物名称及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）交货时间：

（二）交货地点：

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具验收合格报告。采购单位自行组织验收，随机抽取专业评委组成验收小组，财政部门、纪检监察部门现场监督，并可委托有资质的中介机构进行验收。从政府采购评审库中抽取专业评委参与验收的，评委费（200-400元/人.次）由乙方支付。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在天内向乙方提出书面

意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购人。

六、付款方式

合同签订后支付合同总金额的95%，其余5%作为质保金于质保期结束后支付。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修一年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题半小时内电话支持，难点、重点问题7天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的5 ‰支付违约金，违约金可直接从合同款项中扣除; 延期超过30日，甲方有权强制解除合同并没收合同款项。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其合同款项外，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、投标文件及供应商在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、本合同一式五份，以中文书写，甲方、乙方各执两份，代理机构一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》合同编有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送县政府采购管理部门备案。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后  天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的合同款项中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的  %计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的  %。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十七、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》合同编规定提交调解和仲裁。

二十八、适用法律本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

本合同未尽事宜，由中标人和业主协商另行签订补充协议。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

二零二一年 月 日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

二零二一年 月 日

# 第四部分 项目招标要求及说明

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

1.仪器总体要求

*1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）由“三锥三四极杆”或“双重四极杆”或“双重四极杆+单八极杆”结构，电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成，雾室具有气体稀释功能，碰撞池具有电子稀释功能。

2、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等等。

3、仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。

2.仪器工作环境

2.1工作环境温度：15-30℃；

2.2工作环境湿度：＜80%（无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V，50 Hz；

3.技术要求

  - 仪器硬件

3.1.1 12滚轴4通道蠕动泵。

3.1.2雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室。

*3.1.3全基体进样系统：具有1路独立的自动控制的进样气路。

*3.1.3.1全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数≥90倍，可直接分析高固体溶解含量样品。（提供盖章产品彩页予以证明）

*3.1.3.2 全基体进样系统可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。（提供盖章产品彩页予以证明）

*3.1.3.3全基体进样系统可通入甲烷气，改变等离子体离子源性能。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.4炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

*3.1.5离子源：为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率32 MHz以上，频率稳定性< ±0.01%。

*3.1.6具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。如有屏蔽矩，提供20套备用。

*3.1.7等离子体工作线圈无需外部冷却水或气体额外冷却，实现超低射频能量损耗。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.8等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

*3.1.9气体控制：使用内部不少于7个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气），1路全基体进样系统气和3路碰撞反应气（碰撞气，氧化反应气，还原反应气）。

3.1.10接口设计

*3.1.10.1为实现对离子射束紧凑控制，接口采用三级锥设计，一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。（提供盖章产品彩页予以证明）

*3.1.10.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径≥0.9mm，截取锥口径≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求（现场验收指标）。

*3.1.10.3 超级截取锥口径≥0.9mm，耐高盐（现场验收指标）。

3.1.11前端四级杆：正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。

3.1.12四极杆碰撞反应池

3.1.12.1 池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

*3.1.12.2 碰撞反应池条件和标准条件的切换为全自动化。要求在同一试验方法中可以同时使用多种气体，包括碰撞模式（He或H2气）、氧化反应模式（O2气）和还原反应模式（NH3/He混合气或纯氨气或纯甲烷）三种模式切换。需分别提供碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式的公开发表的应用文献证明或者承诺必须加盖产品制造商中国公司鲜章。

*3.1.12.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数筛选过滤功能,具有四种工作模式（标准模式、碰撞模式、氧化反应模式、还原反应模式），不同模式切换时间小于10秒。一个测试方法里面可同时具备标准模式、碰撞模式、氧化反应模式和还原反应模式，仪器自动切换。（投标人需提供生产厂家盖章软件截屏）。

*3.1.12.4 碰撞反应池应配置≥三路独立气体，配置三个质量流量计；可以使用包括纯He、纯NH3或混合氨气、纯CH4，纯O2等多种碰撞或反应气体；需要提供仪器碰撞和反应共三路气体接口的图片作为证据。

*3.1.12.5通用池具有电子稀释功能，实现不同稀释倍数不同元素，自定义稀释，实现高低含量同时分析，动态线性范围可达12个数量级。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.13四极杆质量分析器

3.1.13.1 材料：陶瓷镀金材料或特殊合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。

3.1.13.2 质谱范围：3-280amu（现场验收指标）。

3.1.13.3 驱动频率 ≥ 2.0MHz。

*3.1.13.4具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图。（投标人需提供生产厂家盖章≥8个不同分辨率的实时谱图）。

3.1.14脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，10个数量级的动态线性范围。

*3.1.15检测器瞬时采集速率不低于90,000数据点/秒。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.16四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。（提供盖章产品彩页予以证明）

*3.1.17碰撞反应池能用纯氧气，消除ArCl+对As元素干扰。As的检出限优于1ppt(作为验收指标).

*3.1.18碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。(提供生产厂家盖章的文献证明)

*3.1.19碰撞反应池通入氨气，消除40Ar+对40Ca+的干扰，40Ca+的检出限优于1.0ppt(提供生产厂家盖章的文献证明)

*3.1.20具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%（以生产厂家盖章公开发表的论文文献为准）。

3.1.21本仪器可实现单颗粒和单细胞中单元素和多元素分析。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.22四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

3.2软件

3.2.1操作系统： Microsoft Windows 多任务,多用户系统软件。

3.2.2全自动分析功能（启动关闭仪器 ，炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等）

3.2.3实时数据显示和实时报告显示。

3.2.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

4.仪器性能验收指标

4.1仪器检出限

4.1.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt

4.1.2中质量数元素：In或Y≤0.1ppt

4.1.3高质量数元素：U或Tl≤0.1ppt

4.2 稳定性

4.2.1 短期稳定性（RSD）：≤3%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.2.2长期稳定性（RSD）：≤4%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.3 质谱校正稳定性：≤0.025amu/24h

4.4氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）

5.仪器配置要求

5.1、具备以上功能的电感耦合等离子体质谱主机 1套

5.2、冷却水循环系统1套

5.3、工作站软件 1套

5.4、石英矩管 2只（包含中心管）

5.5、采样锥 2个

5.6、截取锥 2个

5.7、超截取锥 2套

5.8、仪器调试溶液1套

5.9、进样泵管36支

5.10、废液管36只

5.11、蠕动管3套

5.12、垫圈 4套

5.13、品牌电脑（要求：商用机，Windows操作系统，64位，CUP酷睿I7，集成显卡，内存8G，带DVD刻录光驱，带网口，带一个COM口，硬盘：1T，24寸液晶显示器）

5.14、黑白激光打印机 1套

5.15、10 KV UPS电源 1套（延时2h）

5.16、100 mL，10μg/mL：Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn多元素混合标准溶液1瓶，Hg单标1瓶

5.17、内标泵管12根

5.18、进口全四氟醚耐腐蚀机械泵油3年用量

*5.19、带稀释功能雾化器（耐高盐雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室）1套

5.20、冷却剂10瓶

5.21、内标加入器1个

*5.22、自动进样器：260位以上，8mL聚丙烯样品管1000个

5.23、99.999%高纯氩气（40L）4瓶，带减压阀；99.999%高纯氦气（8L）1瓶，带减压阀；99.999%高纯甲烷气1（8L）瓶，带减压阀；99.999%高纯氧气（8L）1瓶，带减压阀；99.999%高纯氨气（8L）1瓶，带减压阀；

5.24、实验室改造：带通风3位气瓶柜2个，满足ICPMS通风要求的风机1个，实验室格挡1套，电路改造（包括配电盒），满足连接要求的相应管线

6、售后服务与培训

6.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

*6.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有≥4名常驻新疆维修和技术工程师。（提供制造厂家（非代理商）工程师社保主管部门出具的缴纳证明予以证明）。

6.3提供一年免费质保服务。

6.4制造厂家必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。

6.5提供终身的技术支持。有专门的应用工程师而非售后维修工程师对客户提供专业的应用技术支持。

6.6 每台仪器提供2名免费培训名额（交通、食宿用户自理），培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成。根据培训时间表，可选国内服务中心。

（备注：带*项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权资格证书原件和售后服务承诺书原件）

# 第五部分 投标文件格式

（如未提供格式，格式自拟）

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

供应商：（盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

年月日

# 附表一

投  标  函

（采购人）：

经研究，我们决定参加编号       为项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交投标文件正本1份、副本4份，报价一览表1份，投标文件正本盖章PDF电子版（U盘）；

二、我公司将积极响应贵方参加本次招标活动，经过对本项目招标文件的详细阅读，对招标文件无疑问，编制投标文件的时间充足，对招标文件中的递交截止时间无异议；

三、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、按质、按量履约；

四、我方理解，报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

五、我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方同意按招标文件的规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵方有关评标的各项规定；

七、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附表二

法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明 同志在我单位任 （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名U   （亲笔签字）  性别： 年龄：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：邮编：

单位名称：（公章）

年月日

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件：

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的  （投标人名称、住址）  的法定代表人  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就此次 （项目名称、项目包段），招标编号为（项目编号）的 （采购内容） 的投标及合同的执行、完成和后期质保，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此证明。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

代理（被授权人）职务：

（单位公章）

20年月日

背面

正面

法定代表人身份彩色扫描件：

授权人身份证彩色扫描件：

背面

正面

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

附表三

报 价 一 览 表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标总价 | ￥（小写）： 人民币（大写）： |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 | 满足招标文件要求。 |  |  |

单位公章：   法定代表人或授权代表签字：

（本表需单独密封提交一份，以供唱标使用）

附表四

明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 |  | 单价（元） | 数量（批） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： |  |  |  |  |

注：供应商应根据服务内容分项进行填报，表中表格行数可自行添加。投标人按照服务内容作完整唯一的报价，投标报价必须包含项目所有的费用（包括项目检验费、买样费、差旅费等所有费用）。

招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的劳务、税金等其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位公章：                       法定代表人或授权代表签字：

附表五

供应商基本情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定 代表人 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （上一年度） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

本表后需1.附营业执照（事业单位法人证书）2.单位情况简介3.上一年度审计报告或银行出具的资信证明4.缴纳税收的凭证5.相关内容附表（只允许放相关内容附表）6.工作场地证明资料

单位公章：               法定代表人或授权代表签字：

附表六

投标人近三年项目业绩表

项目名称：

项目编号：                                   填表日期：   年   月   日

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 项目金额 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

附：承接项目的合同复印件或中标通知书复印件（2018年11月至今）。

注：业绩内容必须按级别分别填写并按填写顺序附合同复印件或中标通知书复印件。投标单位须对提交的业绩真实性负责，如不真实，将按照有关规定处理。

附表七

商务条款偏离表

项目名称:

项目编号：

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |

注：凡投标文件中商务条款（包括服务期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）投标人应对照招标文件要求逐条列出并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

单位公章：   法定代表人或授权代表签字：

附表八

供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明

我方参加（项目名称、编号）的投标，本单位郑重声明，如我方获得中标资格，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)法律、行政法规规定的其他条件。

(五)我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

特此声明

声明单位 ：（签章）

单位法人（或授权代理人）：（签字）

年   月   日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方参加（项目名称、编号）的投标，本单位郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

声明单位 ：（签章）

单位法人（或授权代理人）：（签字）

年   月   日

附表九

信用截图

供应商须提供“企业经营异常名录、严重违法失信名单，失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单等”

## www.ccgp.gov.cn

www.creditchina.gov.cn

示例：

- 信用中国失信被执行人截图

2.信用中国重大税收违法案件当事人名单

3.中国政府采购网站的政府采购严重违法失信行为名单

附表十

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：        年    月    日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011] 300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附表十一

残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：	（盖章）

法定代表人或被授权人：		（签字）

日	期：	年	月	日

说明：1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕141 号）相关规定。

2.残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附表十二

本项目拟投入人员情况表

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

附：1、资格证书、社保证明（复印件）。

投标人名称（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字并盖章）：

日 期：

项目团队成员情况表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 证书号 | 专业 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：人员证书、社保证明等材料

# 附表十三

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合政府采购的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购人或采购代理机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人或采购代理机构工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人或采购代理机构将向新疆维吾尔自治区政府采购管理办公室反映将其列入政府采购黑名单并终止竞标资格，今后不得参与新疆维吾尔自治区政府采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 ：（签章）

单位法人（或授权代理人）：（签字）

年   月   日

附表十四

履行合同所必需的设备证明材料

| 序号 | 设备或仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 设备用途及功能 | 设备金额（元） | 投入使用日期 | 来源渠道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

行数不够时供应商可自行添加

注：后附购置发票、实验室放置图片证明、仪器计量检定校准证书、购销合同或售后服务保障证明需加盖公章。

供应商名称：           法定代表人或授权代表签字：

附表十五

技术条款偏差

响应表

投标人应根据其提供的产品，逐条对照招标文件《项目招标要求及说明》的内容要求填写：设备完全满足的在 “投标响应”栏中打“√”，若有差异的在“投标响应”栏中打“○”，并将差异情况在“差异描述”栏说明

项目响应表

（具体设备详见项目招标要求及说明）

| 序号 | 设备名称 | 备注 | 投标响应 | 差异 描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人应对照招标文件要求逐条列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：	年	月	 日

其它资料（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）：

包括但不限于：

1.管理制度

2.突发事件的应急方案

3.响应方案（技术服务方案）

4.项目实施时间进度