新疆维吾尔自治区文化和旅游厅网络安全管理态势感知平台项目

竞争性磋商文件

项目编号：XJTZY2021-1-C0053

项目名称：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅网络安全管理态势感知平台项目

采购人（盖章）：新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心

采购代理机构（盖章）：新疆天之源项目管理集团有限公司

2021年11月

目录

第一部分竞争性磋商公告	2

第二部分投标人须知前附表	5

第三部分 授予合同 参考（以最终签署为准）	23

第四部分项目要求	25

第五部分响应性文件格式	36

第一部分竞争性磋商公告

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅网络安全管理态势感知平台项目竞争性磋商公告

项目概况:

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅网络安全管理态势感知平台项目的潜在投标人、采购项目的潜在供应商应在乌鲁木齐市人民路151号君泰大厦6楼招标一部获取采购文件，并于2021年11月30日16:00前递交响应性文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJTZY2021-1-C0053

项目名称：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅网络安全管理态势感知平台项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1318600

最高限价（元）：1318600

标项名称：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅网络安全管理态势感知平台项目

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：为进一步加强自治区文化和旅游厅网络安全管理和数据安全保护能力，统筹推进文化旅游与网络安全同步发展，提升网络安全实时监测和预警能力，形成网络安全工作闭环管理，开展安全管理态势感知项目。 本项目完成网络安全管理态势感知平台、网络设备、安全设备及配套终端设备的建设。

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实（对小型和微型企业产品的价格、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策。）详见采购文件；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在中华人民共和国境内注册的合法运营企业；

3.2、有效的工商营业执照；

3.3、法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件；

3.4、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自公告发布之日起至获取采购文件报名截止时间打印）并加盖公章；

三、获取采购文件

时间：2021年11月17日至2021年11月23日，每天上午10:30至13:00，下午16:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市人民路151号君泰大厦6楼招标一部

方式：现场购买

四、提交响应性文件截止时间、开标时间和地点

提交响应性文件截止时间：2021年 11月30日16:00（北京时间）

投标地点：新疆天之源项目管理集团有限公司（乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼）会议室

开标时间：2021年11月30日16:00（北京时间）

开标地点：新疆天之源项目管理集团有限公司（乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼）会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

报名时携带以下证件：

- 有效的工商营业执照原件及复印件并加盖单位公章；

- 法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件（若法人前来报名请提供法人身份证明书），委托代理人应携带《法定代表人授权委托书》原件；

- 授权代理人经办人身份证原件及加盖公章的复印件。

- 供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自公告发布之日起至获取采购文件报名截止时间打印）并加盖公章。

注：上述（1）-（5）资料（原件）及复印件一套都需加盖公章，报名时须留存，请各单位准备好各项资料，售后不退。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区旅游宣传推广中心

项目委托人：郭老师

联系方式：18299191674

2.采购代理机构信息

名 称：新疆天之源项目管理集团有限公司

地 址：乌鲁木齐市人民路君泰大厦6楼

3.项目联系方式

项目联系人：李飞

电 话：18699146324

第二部分投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：新疆维吾尔自治区文化和旅游厅网络安全管理态势感知平台项目 项目编号：XJTZY2021-1-C0053 |
|  | 内容要求： 本项目为进一步加强自治区文化和旅游厅网络安全管理和数据安全保护能力，统筹推进文化旅游与网络安全同步发展，提升网络安全实时监测和预警能力，形成网络安全工作闭环管理，开展安全管理态势感知项目。 本项目完成网络安全管理态势感知平台、网络设备、安全设备及配套终端设备的建设。 |
|  | 1.资格要求： 1.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在中华人民共和国境内注册的合法运营企业； 1.2、有效的工商营业执照； 1.3、法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》原件； 2、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自竞争性磋商公告发布之日起至获取采购文件报名截止时间打印）并加盖公章；并加盖公章； 3．供应商应无行贿犯罪记录。 4．本次招标不接受联合体投标。 |
|  | 采购方式：竞争性磋商、本项目有二次或二次以上报价环节。 |
|  | 采购文件费用：300元/份，售后不退。 |
|  | 本项目费用预算：131.86万元 投标报价：投标人的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。 |
|  | 服务期：初验完成后一年 |
|  | 付款方式：按合同约定 |
|  | 响应性文件份数：（1）报价一览表1份； （2）响应性文件电子版1份（U盘）*U盘上可用便利贴等注明单位名称； （3）正本1份，副本4份。 |
|  | 资质审查 投标时须携带资料：（1）营业执照原件、及复印件并加盖单位公章；（2）投标单位出具的法定代表人身份证明原件或法人授权委托书原件；（3）授权代理人经办人身份证原件及加盖公章的复印件。上述资料审查不合格或未提供以上资料时，将被认为资质审查不合格，将取消其投标资格。 |
|  | 保证金：金额：24000元（贰万肆仟元整）； 投标保证金的形式：电汇、网银等非现金形式。 单位名称：新疆天之源项目管理集团有限公司 税号：916501027383765730 账号：9919 0233 7110 201 开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 行号：308881029059 地址：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦6楼 附注：xxx 项目投标保证金（项目名称简写即可） 未按响应文件要求提交投标保证金的，响应性文件无效。 投标人须在开标日期：2021年11月30日16:00（北京时间）前将投标保证金汇至招标代理公司帐户，由招标代理公司查实到帐即可 |
|  | 响应性文件的装订及密封要求： 1、响应性文件的装订要求：响应性文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、 胶粘不易拆散和换页。 2、响应性文件的密封要求： （1）第一个密封袋：投标人应将报价一览表单独密封提交，并在信封上标明“报价一览表”字样； （2）第二个密封袋：投标人应将电子版文件，单独密封提交，并在信封上标明“电子版文件”字样； （3）第三个密封袋：投标人应将响应性文件(正副一起）密封，封面应注明投标人的名称、地址、委托代理人、联系电话等，并在封口处加盖单位公章。 |
|  | 响应性文件递交截止时间：：2021年11月 30日16:00（北京时间）截止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 |
|  | 响应性文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市人民路151号君泰大厦6楼会议室 |
|  | 开标日期：2021年11月 30日16:00（北京时间） 开标地点：乌鲁木齐市人民路151号君泰大厦6楼会议室 |
|  | 评标办法：本综合评分法，按照得分由高到低依次推荐为成交候选人。 |
|  | 成交服务费：由中标供应商支付。 |
|  | 各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 |
|  | 特别说明： 为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。 采购人若发现成交候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉 和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其 成交资格，监管部门依法进行处理。 本项目设最高限价，超出此限价的投标将被做无效标处理。 |

总则

项目目的

目的：为进一步加强自治区文化和旅游厅网络安全管理和数据安全保护能力，统筹推进文化旅游与网络安全同步发展，提升网络安全实时监测和预警能力，形成网络安全工作闭环管理，开展安全管理态势感知项目。 本项目完成网络安全管理态势感知平台、网络设备、安全设备及配套终端设备的建设。

服务期

初验完成后一年

采购方式

本项目采取竞争性磋商方式采购。

项目预算

本项目总体预算为131.86万。

投标资格

1.合格的投标人必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求提供服务，且具有独 立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2.合格的投标人必须符合竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》中关于资质要求的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许转包。

3.合格的投标人应遵守中华人民共和国《招标法》、《合同法》和《反不正当竞争 法》等有关法律、法规。

合格的投标人

1、合格的投标人必须是有能力按照本竞争性磋商文件规定的要求提供服务，且具有独 立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2、合格的投标人必须符合竞争性磋商文件第一部分《竞争性磋商公告》中关于资质要求的规 定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许转包。

3、合格的投标人应遵守中华人民共和国《招标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

招标费用

投标人应自行承担所有参加招标相关的一切费用。

采购文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

采购文件

采购文件的构成

第一部分竞争性磋商公告

第二部分投标人须知前附表

第三部分 授予合同 参考（以最终签署为准）

第四部分项目要求

第五部分响应性文件格式

投标人获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件页数和附件数量，如发现有缺 漏，请及时与采购代理机构联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采 购代理机构不承担责任。

采购文件的澄清

任何要求对竞争性磋商文件澄清的投标人，可在投标截止期 5 日前按公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知采购代理机构，采购代理机构对规 定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

采购文件的修改

1、在响应性文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对竞争性磋商 文件进行修改。

2、竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标投标人具有 约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复采购人，逾期不回的，视同已收。

3、为使投标人有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购人有 权推迟响应性文件接收截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买竞争性磋商文件的 投标人。

4、采购人发出的所有补充、修改和变更文件均作为竞争性磋商文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。

响应性文件的编制

响应性文件的编制要求

投标人应仔细阅读“采购文件”的所有内容，按“采购文件”的要求编制“响应性文件”, 并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“竞争性磋商文件”做 出实质性响应。否则，可能被拒绝。

响应性文件构成

- 投标函（附件一）；

- 报价一览表（附件二）；

- 分项报价表（附件三）；

- 法定代表人身份证明书（附件四）；

- 法定代表人授权委托书（附件五）；

- 投标人基本情况（附件六）；

- 公司简介（后附营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机

构代码证、保证金交纳情况等本项目需要的企业证明的相关资料）（附件七）；

- 投标人财务状况（需提供近三年（2018至2020年度）财务报表（附件八）；

- 供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自采购文件发布之日起至首次提交响应性文件截止时间止从上述网站中打印）并加盖公章；（自行提供）（附件九）

- 投标人参加招标采购活动3年内在经营活动中无重大违法记录的声

明；（附件十）

- 项目负责人及团队人员简历表（附件十一）；

- 近三年同类项目业绩一览表及证明资料（附件十二）；

- 服务团队组织（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 设计思路、实施方案（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 培训方案（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 服务承诺（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 售后方案（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 技术方案（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 服务需求偏离表（附件十三）

- 其他资料（投标人认为有必要提供的有利于自身的其它材料）（附件十四）

- 中小微企业证明文件等（如有）（附件十五）

注：以上材料须加盖单位公章，投标人需将响应性文件按上述顺序装订成册。

响应性文件格式

投标人需按照上述响应性文件构成顺序编制响应性文件，并按采购文件中提供的格式填写 投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

投标报价

1、投标人的报价应为所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括但不 限于：工种构成、人员配比、差旅、必要材料购置、搭建安装、现场服务、利润、税金等 费用。

2、成交人必须无条件且无偿的根据采购人的要求对方案进行优化，该项费用采购人 不再另行支付。

3、凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在响应性文件中没有考虑、没有计入的或 未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用、价格中。

4、采购人不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

5、报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）	投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，总价为包干价，不 予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

投标保证金

1、投标人需提交投标保证金（须在响应性文件接收截止时间前到帐，保证金金额、银 行帐号见前附表），并作为参与竞争性磋商的组成部分之一。

2、对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

3、未成交人的保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。投标人协助办理保 证金退回手续。

（1）缴纳保证金的电汇凭证或投标人开具的收到退回保证金的收款收据；

（2）退保证金申请；

（3）因投标人提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付 或退付出现问题和纠纷的，由投标人承担责任。

4、成交人的投标保证金，在成交人按规定签订合同并交纳成交服务费后退还。

5、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤回其响应性文件的；

（2）成交人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反相关采购法律法规的有关情况。

投标有效期

1、招标有效期为竞争性磋商文件规定的投标人提交响应性文件截止之日起些天。有效 期不满足竞争性磋商文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

2、在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长有效期的要 求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购 人的这一要求而放弃参与响应，保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许 修改其响应性文件。第十四条有关保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

响应性文件份数和签署

1、投标人应严格按照投标人须知的要求准备响应性文件，每份响应性文件封面显著处必 须清楚地标明“正本”或“副本”字样。响应性文件的正本和副本均需打印，正本和副本不 符的，以正本为准。响应性文件包括：正本壹份，副本肆份，报价一览表壹份，电子版文件 一份。

2、除投标人对错处做必要修改外，响应性文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改 处必须有投标人法人代表或其授权代表人签字并加盖公章。

响应性文件装订

1、除特别说明外，全套响应性文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订, 不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

2、密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、项目编号等字样，并在骑缝 处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

3、投标人应按每个标段分别装订、标记、密封响应性文件。

若响应性文件未按条款要求密封和加写标记，将作为无效 标处理。

响应性文件的递交

响应性文件递交截止日期及方式

1、所有响应性文件都必须在采购文件规定的递交截止时间前送达指定开标地点，采购 人对误投概不负责。

2、采购代理机构将在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派 法定代表人或其授权的委托人出席会议。

3、采购人可以通过修改竞争性磋商文件酌情延长响应性文件接收截止日期，在此情况下, 投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

迟交的响应性文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何响应性文件。

响应性文件的修改

投标人在递交响应性文件截止时间之前，对所递交的响应性文件可以补充、修改。补充、 修改的内容为响应性文件的组成部分，对投标人具有约束力。

无效标、废标条款

无效投标条款

1、投标人资格不符合采购文件规定或未按规定提交原件的；

2、投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

3、响应性文件密封、签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；

4、响应性文件出现重大偏差，未对竞争性磋商文件进行实质性响应；

5、被授权人不参加开标仪式及质询事宜的；

6、其它竞争性磋商小组认为有必要取消的投标；

7、法律、法规规定的其他情况；

废标条款

1、符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

取消成交候选投标人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

6、法律、法规规定的其他情况。

开标程序

开标原则

1、采购人按采购文件规定的时间、地点组织开标。采购单位代表及有关工作人员参 加。

2、投标人应委派法人或授权代表参加开标活动。

3、开标由采购代理机构主持。

4、开标时，由投标人相互检查或推选代表检查标书的密封情况经监委、投标人确认无误后，公开拆标、唱标，完毕之后进入评标环节。

拆标时，响应性文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。 响应性文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额 不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并 修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 开标后，由监督人员对投标人进行资质审查，资质审查未通过的，采购人将拒绝其响应性文件。

资质审查

（1）营业执照原件、及复印件并加盖单位公章；（2）投标单位出具的法定代表人身份证明原件或法人授权委托书原件；（3）授权代理人经办人身份证原件及加盖公章的复印件。上述资料审查不合格或未提供以上资料时，将被认为资质审查不合格，将取消其投标资格。

竞争性磋商小组

采购人根据本项目的特点，于开标前24小时内，从评审专家库中随机抽取组建竞争性磋商小组在 监督部门的监督下独立完成评审工作，负责对响应性文件进行审查、质询、评审、推选成交 候选投标人。

评审程序

1、竞争性磋商小组首先对各响应性文件进行资格审查及符合性审查，未通过审查的为无效标。依据招 标文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定 是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应性文件为无效标。所谓重 大偏离是指投标人响应性文件中所述货物质量、技术、规格、数量、项目服务期等和服务明 显不能满足采购文件要求。重大偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上组员同意。

2、竞争性磋商小组判断“响应性文件”的响应性，仅基于“响应性文件”本身而不靠外部证 据。对非实质性响应的响应性文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质 性响应。

3、竞争性磋商小组根据采购文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4、围绕评标要点，竞争性磋商小组全体成员对有效投标人递交的响应性文件分别进行评标。

5、评标过程出现异议的，由竞争性磋商小组共同商讨决定，需要投标人澄清的，竞争性磋商小组将以书面形式通知投标人。

投标报价、评分评标原则及方法

投标报价

1、磋商轮数:二次或二次以上；

2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价由其法定代表人或其授权代表签字后密封递交给采购代理机构。

3、最低报价不作为成交依据

- 评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。评委会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预成交人。

- 评标办法

（1）本次评标采用综合评分法。综合评分法是指响应性文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。

确定成交候选投标人

经评审由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交符合要求的投标人的响应性文件进行综合 评分。

综合评分法，是指响应性文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评 审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。

评标过程保密

1、在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较采购文件等有关信 息，竞争性磋商小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄 露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

2、投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其响应性文件将被 作为无效响应性文件。

3、在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

4、采购人和竞争性磋商小组不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的 细节问题进行公布。

评标办法

资格审查

| 项目 | 评审内容 | 投标单位1 | 投标单位2 | 投标单位3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在中华人民共和国境内注册的合法运营企业； |  |  |  |  |
|  | 是否具备有效的工商营业执照； |  |  |  |  |
|  | 是否携带法人或授权代表人委托书原件及身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 是否携带供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自采购公告发布之日起至首次提交响应性文件截止时间止从上述网站中打印）。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 竞争性磋商小组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查合格的供应商方可进入下一阶段评审。 |  |  |  |  |  |

符合性审查表

| 符合性审查 |  | 一份响应性文件应只有一个投标报价，在采购文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标人的投标报价未超出最高投标限价； |
|  |  | 投标保证金是否足额交纳（并提供相应的保证金凭证）； |
|  |  | 响应性文件份数必须按采购文件规定格式完整提供，响应性文件在要求加盖投标人章、法定代表人章或授权代理人章处签字或盖章； |
|  |  | 响应性文件是否注明“正本”或“副本”字样 |
|  |  | 响应性文件未按采购文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的； |
|  |  | 本项目服务周期须满足采购文件要求。 |
| 竞争性磋商小组签名： 年 月 日 |  |  |
| 说明：上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； 投标人请认真阅读和理解上述内容，避免响应性文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |

评审标准评审标准

|  | 分值构成 | 1、报价得分30分； 2、商务部分15分； 3、技术部分55分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评标基准价确定方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 |  |  |
|  | 投标报价得分（30分） | 投标报价得分 =（评标基准价/投标报价）x 30% x 100 |  |  |
| 本项目对小型和微型企业产品的价格、监狱企业、残疾人福利性单位投标的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |  |  |  |
|  | 商务部分（15分） | 文件编制质量 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨、标书无涂改、无出现错页、漏页现象得满分2分，否则得0分。 | 2分 |
|  |  | 供应商业绩 | 投标人（近三年内）网络安全项目成功案例（证明材料包括：合同首页、盖章页、金额页复印件；项目验收证明材料复印件，加盖投标人公章）。每提供一个集成类案例证明材料得1分，满分4分。 | 4分 |
|  |  | 企业管理体系认证 | - CMMI软件能力成熟度集成模型5级得3分，3-4级得2分，1-2级得1分，没有不得分。（供应商与产品厂商提供均有效） - CCRC信息安全服务资质认证证书-安全集成一级得2分，安全集成二级得1分，安全集成未达到二级以上不得分 - 新疆互联网应急中心网络安全应急服务支撑单位证书 1分 | 6分 |
|  |  | 本地化服务 | （供货商须承诺(书面纸质承诺，并加盖公章）接到我单位通知硬件维修更换时，应在接到电话的3小时内到场，急救或紧急情况下的通知不应超过2小时。满足得3分，不满足不得分。） | 3分 |
|  | 技术部分（55分） | 技术参数 | 技术规格和技术参数完全响应招标文件要求得10分（需提供证明材料并加盖厂商公章）。供应商应如实填写所投产品参数，技术参数指标中要求提供相关支持证明材料需提供齐全，如不齐全则该项视为负偏离，有一项不满足扣除1分，扣完为止。 | 10分 |
|  |  | 演示 | 现场演示实现情况，要求及评分细则见：现场演示附表（现场演示，演示时间10分钟，演示相关的设备及网络自备，不接受演示录像、远程视频等非现场方式） | 14分 |
|  |  | 技术需求分析 | 在网络安全需求分析基础上，从业务功能实现、系统功能分析、信息量分析与预测、系统集成等方面进行详细分析，优秀得[4-5]分，一般[3-1]分；较差不得分。 | 5分 |
|  |  | 技术方案 | 从支撑网络安全态势感知平台功能实现、网络系统、安全设备补足、配置终端设备等多方面入手，针对自治区文旅厅突出的网络安全问题，需要开展的重点工作进行解决方案论证。 (1)通过态势感知平台如何实现对多分支办公点或直属单位统一纳管，及时预警和通知各纳管单位潜在的安全隐患和安全事件。 (2)如何实现与网络安全监督监管单位的有效联动和信息共享，能够提前发现和处置网络安全问题。优秀得[4-5]分，一般[3-1]分；较差不得分。 | 5分 |
|  |  | 售后服务能力 | 提供原厂1人（需提供证明材料，劳动合同或社保记录）一年的驻场技术服务，具备网站安全监测、网站安全防护、安全设备运维服务、安全通告、培训及应急响应、安全巡检及其他服务能力得6分，每多提供1年技术支持服务得6分，满分12分。 | 12分 |
|  |  | 风险分析及解决措施 | 针对自治区文旅厅网络安全现状，根据投标人提供风险分析及紧急处理指施的科学合理性可行程度等方面进行综合评价。优秀[3-4]分，一般[2-1]分；较差不得分 | 4分 |
|  |  | 培训计划 | 基于甲方业务系统现状，出具完善得培训方案，并有切实可行得培训计划、培训方式和培训内容，优秀得2分，一般得1分，无培训计划或不满足得0分。 | 2分 |
|  |  | 集成能力 | 投标人派遣的项目经理应至少具有1名系统集成项目管理工程师（中级）以上证书，具有3年及以上信息化项目建设经验. 得2分 | 2分 |
|  |  | 团队实力 | 投标人派遣的服务团队中至少具有1名IT服务工程师（ITSS），得1分 | 1分 |

现场演示附表

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 资产登记及数据采集 | 每满足1条得0.5分共2分 | 资产获取上,能够通过手动及批量的方式新增资产,支持的类别需包括:资 产主机设备、网络设备、安全设备、应用系统等,并且需要支持资产分类自定义。 |
|  |  | 日志接入方式上,支持FTP、SFTP、UDP、TCP、Netflow、本地文件系统、KAFKA、JDBC/ODBC的方式接入,并能够以图形化界面配置日志解析条件。 |
|  |  | 流量数据采集上,能够识别失陷、入侵攻击、病毒、异常流量、 DDoS攻击等威胁。 |
|  |  | 漏洞信息获取上,需要能够多途径获取漏洞信息,包括联动漏洞扫描器,对漏洞扫描器进行集中管理,对漏扫任务进行下发;导入主流厂家漏洞扫描。 |
| 威胁分析 | 每满足 1条得1分,共2分 | 采集数据后需要能够对威胁事件进行关联分析,对威胁场景进行建模。需要将常见的问题分析场景化,场景化模块不少于20个。 |
|  |  | 能够对威胁事件进行调查分析,可以对需要调查的威胁事件创建任务,可以时间线展示、标注等功能回溯并记录威胁事件的发展过程。能够以攻击链的形式展示攻击。 |
| 处置响应 | 每满足 1条得1分, 共2分 | 能够通过工单处理流程对告警事件及脆弱性事件进行跟踪,将安全事件以工 单形式通过邮件、短信、消息中心通知责任人,以及时对事件进行处置; |
|  |  | 能够防火墙等联动,下发联动处置任务。 |
| 态势展示 | 每满足1条得1分, 共8分 | 具有态势首页,提供态势大屏入口,轮播展示各个态势及重要指标;对态势 大屏的跳转方式及内网地理位置等通用配置进行修改;能够对态势大屏的名称及配置信息进行管理; |
|  |  | 具有脆弱性态势大屏,态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、环境感知态势、运维响应态势、日志审计态势。 |
|  |  | 支持对网络环境中威胁、漏洞、资产各种事件多种运维方式的可视化呈现，包括但不限于人工处置的各类型运维事件的状态统计、数量统计、自动化编排和响应的时长统计、数据量统计以及任务数统计等 |
|  |  | 威胁态势支持对网络内外部威胁态势感知与可视化呈现，包括但不限于外部攻击与外部攻击类型TOP、内部攻击类型TOP、行为分析机器学习以及多源分析的威胁感知事件数、僵木蠕态势的详细分布、网络入侵事件分布、网站安全事件分布以及APT攻击事件TOP等 |
|  |  | 具有内网威胁态势大屏,支持可视化呈现内网中是否存在威胁告警,威胁是 否在内网网络中蔓延,能够聚焦于核心资产网段,提供对攻击者维度和受害 者维度的攻击情况分析,对威胁类型、等级和趋势等进行统计呈现。支持发 现内网中的攻击者。提供相关统计数据的详情查看能力。支持最近30天时间 范围内的数据统计。 |
|  |  | 具有业务资产外联态势大屏,支持使用可视化地图展示资产外连整体状况, 支持展示外连国家/地区、外连外网IP，支持图形化展示。 |
|  |  | 运维响应态势支持对网络环境中威胁、漏洞、资产各种事件多种运维方式的可视化呈现，包括但不限于人工处置的各类型运维事件的状态统计、数量统计、自动化编排和响应的时长统计、数据量统计以及任务数统计等 |
|  |  | 除上述大屏能够自定义仪表盘展示多维度数据,可以通过日志检索,根据搜 索结果进行视图统计,支持多种视图类型形式展示,比如柱状图、饼状图等 形式,能快速了解各维度指标及趋势。 |

- 成交及合同签订

成交人

根据竞争性磋商小组对各投标人满足竞争性磋商文件实质性响应（所谓实质性响应，是指文 件应与竞争性磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由竞争性磋商小组确定）、质量和服务相等且综合得分最高的原则确定成交候选投标人。

采购人从竞争性磋商小组提出的成交候选投标人中根据符合采购需求、质量和服务相等且 报价最低的原则确定成交人。

资格条件

1、采购人将在签订合同前对成交候选投标人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选投标人响应性文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选投标人响应性文件 及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现成交候选投标人在竞标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不 良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消 其成交资格，监管部门依法进行处理。

3、如果成交候选投标人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程 序审查下一个成交候选投标人。

签订合同

1、成交人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，竞争性磋商文件、成交人的响应性文件、 分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审 核盖章后实施。

2、成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交 资格,监管部门将对其采购人将在签订合同前对成交候选投标人是否能圆满地履行合同进 行审查。审查包括成交候选投标人响应性文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选投 标人响应性文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的 其他因素。

3、采购人若发现成交候选投标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消 其成交资格，监管部门依法进行处理。

4、如果成交候选投标人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程 序审查下一个成交候选投标人。

成交通知书

1、成交结果在新疆政府采购网发布公告后，采购代理机构将向成交人发出成交通知书。

2、成交人应及时到采购代理机构处领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据 和组成部分。

成交服务费

1、成交人在签订合同时，向采购代理机构缴纳项目成交服务费。

验收及付款

验收

成交单位根据初步验收的结果进行整改并满足合同技术要求后，由成交单位提交相关证明材料，经采购人审核通过后，由采购人组织并检验成果，检验无误后，签署相应结算文件。如若发现成交人在合作期间，有弄虚作假，欺骗成交资格的行为，招标单位有权终止合作并要求赔偿该行为带来的损失。

项目办结及付款

采购人凭项目合同、验收报告和原件在合同约定的时间内办理采购款支付手续。

- 授予合同 参考（以最终签署为准）

合同协议书

合同名称：

合同编号：

（以下称甲方）就 	进行采购

（项目编号：	）,接受了	（以下称乙方）的投标， 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，双方达成如下协议，并于20  年 月 日签订了本协议书，合同总金额为 	元（大写：人民币	元）。

1、本协议书的词语涵义与下述第2条所列的合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件：本合同包括的“附件”和补充协议等，是本合同不可分割 的部分，与本合同具有同等法律效力。

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）	本合同协议书（包括补充协议）；

（2）	采购文件技术需求书；

（3）	响应性文件；

（4） 设计文件

（5）	经双方确认进入合同的其它文件。

3、上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录 以及相互承诺的一切文件。

4、	本合同价为固定总价合同，合同执行期间，合同价格不因市场因素而调整，合同 价款分期支付。

5、	乙方保证按照合同规定全面完成合同内各项工作，并承担合同规定的乙方的全部 义务和责任。

6、	甲方保证按照合同规定付款并承担合同规定的甲方的全部义务和责任。

7、	本协议书经双方法定代表人（或委托代理人）签名并分别盖本单位公章后生效。

8、	本合同签订后，如需对合同进行修改，可经双方协商一致并签订补充协议作为本合同附件来修改或补充合同内容。

9、	本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。

10、本合同有效期至合同项下所有权利义务完成之日起结束。

甲方名称: 	乙方名称：

（盖公章）	（盖公章）

法定代表人（或委托代理人）: 	法定代表人（或委托代理人）:

地址：	地	址:

电话：	电	话:

传真：		传	真:

邮政编码: 	邮政编码：

开户银行: 	开户银行：

帐 号: 	帐 号:

第四部分项目要求

- 项目建设目标

我中心按照《“十四五”文化和旅游发展规划》相关要求，为全面监控和保障信息系统运行，及时识别和防范安全风险，满足国家和重点行业监管要求，达到《网络安全法》中第二十一条规定“采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月”的相关要求，结合网络安全现状，需建设网络安全态势感知项目，保障网络安全管理工作依法合规，做到事前预警、事中监控、事后分析，全面提升网络安全管理与防护水平。

通过本次网络安全态势感知项目的建设，可将分散的办公地点和直属单位进行统一纳管和集中防控，将图书馆、文化馆、办公二区、文旅统计大数据平台、智慧旅游云平台的安全风险在进行实时监控和预警，解决分散办公、直属单位不能统一安全监管，各直属单位信息化人员水平参差不齐，不能技术协同有效应对网络安全事件的问题，实现统一监控、统一预警、统一组织协调处理，有效整合信息化人力资源和安全保障措施，有效提高我厅网络安全行政职能效率。

二、技术应用概况

在网络安全技术和管理要求的推动下，态势感知平台广泛应用于国内安全领域，相关厅局均运用态势感知平台，全面强化和提升实战导向和运营管理效能，补齐各厅局单位在数据、安全、标准、数据共享等方面的短板弱项，推动形成体系完备、层次清晰、技术先进的网络安全体系，全面提升事前预警、事中发现、事后回溯的能力。

网络安全态势感知项目是综合运用数字化、网络化、智能化手段，构建全业务流量监管覆盖、信息全程跟踪、防护动态调整的信息化安全监管平台，能有效提升政府工作信息化人员和安全运维保障人员对各类网络安全事件的动态感知能力，解决新时期文旅行业网络安全常态化监管问题。

三、项目建设效果

本次态势感知平台项目将有效提升了自治区文旅厅网络安全管理和数据保护水平，将分散办公点和直属单位安全日常监控信息进行整合，有助于文旅厅各单位、部门间网络安全预警信息共享；通过实时掌握的安全事件状况，有助于安全应急预案快速决策，避免安全事件在互联网中快速发酵，实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。

四、项目建设内容

结合自治区文旅厅网络安全现状，本次系统集成主要建设内容为：

（1）态势感知管理平台：1套服务器硬件、1套态势感知平台软件，6个探针；

（2）安全服务：至少满足态势感知原厂1人1年的安全技术服务需求。

（3）网络设备：配套建设核心交换机和路由器；

（4）终端设备：配套台式电脑终端和高清显示屏。

表4.1 本次招标内容

| 序号 | 类别 | 设备及软件名称 | 服务/部署位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知管理平台 | 态势感知平台（服务器） | 厅本级 | 1套 |  |
| 2 |  | 态势感知平台软件 | 厅本级 | 1套 |  |
| 3 |  | 厅本级探针 | 厅本级 | 1个 |  |
| 4 |  | 统计云平台探针 | 统计云平台 | 1套 | 软件形态满足虚机数量、硬件满足技术对接要求和功能实现 |
| 5 |  | 智慧云平台探针 | 智慧云平台 | 1套 |  |
| 6 |  | 文化馆探针 | 文化馆 | 1个 |  |
| 7 |  | 图书馆探针 | 图书馆 | 1个 |  |
| 8 |  | 办公2区探针 | 办公2区 | 1个 |  |
| 9 | 安全服务 | 安全技术服务 | 厅本级 | 1人 | 至少满足原厂1人 |
| 10 | 网络设备 | 核心交换机 | 厅本级 | 1台 |  |
| 11 |  | 路由器 | 2区 | 1台 |  |
| 12 | 安全设备 | 防火墙 | 厅本级 | 1台 |  |
| 13 |  | VPN | 厅本级 | 1个 |  |
| 14 |  | VPV接入点 | 旅游管理统计平台 | 1个 |  |
| 15 | 终端设备 | 监控终端（台式电脑） | 厅本级 | 1台 |  |
| 16 |  | 4K高清液晶显示屏 | 厅本级 | 1台 |  |

备注：服务/部署位置按照具体实施方案开展建设。

- 本次招标参数

1、基本性能需求

态势感知平台可以直观地反映网络运行的情况，利用数据采集工具来收集被感知网络上的原始安全数据，通过一定的数据预处理，结合全面客观的网络安全态势指标体系，进行一定的态势评估和计算，最终以数值或者图表的形式反映网络运行状况，主要具备数据接入和采集、监测分析、可视化安全、系统管理等主要系统功能和性能要求。

2、系统性能要求

（1）数据采集

日志采集方式应支持但不仅限于Syslog、kafka、ftp、部署代理等方式；支持采集异构设备的日志数据，实现包括但不限于安全类、网络类、应用服务器类、操作系统类日志接入采集；内置解析规则>100家，支持解析日志设备型号>2000种，无需配置解析规则与设备日志对应关系，自动完成解析。

（2）监测分析

支持HTTP暴力破解、业务接口漏洞探测、上传文件到非配置站点、疑似自动爬取业务、数据库口令破解、FTP敏感路径访问、DNS隐蔽隧道等监测分析能力，支持主机、应用等弱口令访问行为的检测。

（3）可视化性能

具备安全态势可视化、仪表盘、智能检索、资产管理、分析报告、黑白名单等可视功能。以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示；态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、脆弱性态势、环境感知态势、运维响应态势、日志审计态势等。

（4）系统管理

具备态势感知平台本身的计算、存储资源利用率、数据集与数据索引健康度监控；配置员、用户管理员、审计员管理账号相互独立，支持根据对象属性自定义划分系统管理角色和一般用户角色，按照数据和功能分级灵活设置用户权限。支持恢复出厂设置功能。

（5）数据保存周期

满足《中华人民共和国网络安全法》（以下简称《网络安全法》）中第二十一条规定“采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月”的相关要求。

具体招标参数如下所示：

- 态势感知平台性能参数

硬件性能：

| 序号 | 设备及软件名称 | 主要性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知平台 （服务器硬件） | 服务器具备：CPU≥2*10核；内存≥256G DDR4内存；硬盘≥256GB SSD+32TB SATA ；网络接口≥4*GE电口，≥2*SPF ≥1个插槽；其他接口≥2*USB3.0接口；冗余电源；满足日志存储6个月要求。 提供三年质保、维保服务，第一年含原厂1人驻场技术服务。 |

软件功能：

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 部署方式 | - 国产品牌 - 支持集约化部署，平台具备软件化部署能力，软件形态支持部署在物理机/虚拟机/云环境/XC环境。2.虚拟化支持KVM、vmware和HVM方式安装部署，支持基于大数据架构横向平滑扩展能力，支持集群扩展。。 - 提供三年质保、维保服务，三年升级库授权许可。 |
| 可视化展现 | 1、支持安全态势的可视化呈现，以大屏的方式从攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测、重保方案等多个维度进行可视化展示;（提供功能截图）。 2、支持以地图、指数、雷达图、柱状图、趋势图等形式展示监测网络安全的整体安全态势，可投放大屏并兼容分辨率要求、易于操作，可动态提醒当前网络最新的安全威胁态。态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、脆弱性态势、环境感知态势、运维响应态势、日志审计态势。（提供功能截图）。 3、支持外部对内部攻击、内部跨安全域横向攻击、内部外连攻击3种威胁方向监测。（提供功能截图）。 4、平台应支持多维度资产管理，进行多维度资产视图分析，系统至少内置3种以上视图展示能力。（提供功能截图）。 5、支持大屏展示网络攻击态势，包括攻击次数、遭受攻击资产组、攻击源地址、攻击源IP、攻击手段排行、遭受攻击服务器排行；支持境外、境内切换。（提供功能截图）。 |
| 安全评估 | 支持安全治理能力，能够结合环境数据自动化评估安全治理等级和评分，总评分应充分结合建设情况指标、运行能力指标、安全态势指标、合规指标等加权计算得到。 |
| 资产管理 | 1、支持自定义分支管理权限，分支管理员具备独立的管理页面，只能管理和查看所属分支的业务和终端资产的安全信息且具备完整的功能展示。 2、平台支持IpV6/IPV4形式资产管理，包括ipv6单地址、ipv6形式网站资产管理，且支持资产的导入/导出、全量备份及恢复能力。 3、支持资产维护管理、资产备库、资产探测、资产属性管理等功能。 4、平台应支持资产稽查比对，对于实时发现资产和已有资产库资产比对分析资产新增、变更、减少的情况分析。 |
| 监测与分析 | 1、支持外部威胁分析，包括高危攻击、残余攻击、暴力破解、成功的事中攻击、邮件威胁、文件威胁、外部风险访问。 2、支持不少于500种内置威胁分析规则及界面化的内置规则的定期升级，覆盖扫描、暴力破解、sql注入、xss、木马、蠕虫、僵尸网络、漏洞利用、目录遍历攻击、拒绝服务攻击、勒索软件、弱口令等攻击。 3、支持文件威胁分析，可展示文件分析过程、文件检测趋势、恶意文件TOP5；支持恶意文件的详情分析，包括支持记录恶意文件感染的主机、所属分支、文件名、病毒名称、传输协议等；支持导出文件威胁分析结果。 4、支持挖矿专项检测，可实时查看挖矿各个攻击阶段，包括感染挖矿病毒、与控制端建立通信、获取挖矿任务、尝试挖矿、挖矿成功等；支持挖矿币种分布、挖矿风险态势、受影响主机等维度分析统计。 5、支持安全日志检索，可基于时间、攻击类型、严重等级等选择项进行组合查询。支持审计日志检索可基于时间、访问类型、应用类型等选择项进行组合查询。 6、支持大数据平台本身的计算、存储资源利用率监控。 |
| 处置响应 | 1、支持一键封堵的权限管理能力，支持分账号、分权限的封堵策略管理，一键封堵角色需至少区分操作员、审批员、管理员，且支持多角色共存（提供功能截图）。 2、支持分别配置邮件、短信、企业微信、钉钉四种发送消息的通道，可以选择启用其中一种或多种通道（提供功能截图）。 3、平台应支持对重点单位或重点网站的漏洞扫描能力，平台支持向安全采集探针下发系统漏洞扫描任务、网站安全漏洞扫描任务、口令猜测扫描任务，通过平台进行统一扫描任务监控、管理，对扫描结果可以进行可视化呈现（提供功能截图章）。 |
| 权限管理 | 提供三权分立的用户管理能力：配置员、用户管理员、审计员相互独立，支持根据对象属性自定义划分系统管理角色和一般用户角色，按照数据和功能分级灵活设置用户权限。 |
| 安全事件管理 | 1、支持安全事件分析的总览展示，包括数据分布、安全事件状态分布、安全事件趋势图、安全事件top5、关联规则告警趋势、关联规则告警TOP5、日志传输趋势等。 2、支持多源异构安全设备、网络设备、全流量设备、终端设备、APT威胁检测设备、漏洞扫描设备、网站安全检测、VPN设备等数据接入与威胁分析，输出可疑威胁事件。 3、支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等关联分析规则，规则数量达到200条以上；支持自定义统计与序列关联分析规则。 |
| 服务交付 | 中标完成后七个工作日内提供测试样机，并按照其投标响应文件进行功能和性能测试。 |
| 厂商资质 | 厂商软件研发实力需通过CMMI L3及以上认证 |
| 产品资质 | 具备公安部颁发的安全管理平台销售许可证； 具备安全管理平台软件著作权证书； 产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的IT产品信息安全认证证书。 |

- 探针参数

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 与安全态势感知系统为同一品牌 |
| 接口数量 | 配置≥4个自适应千兆电口，2个接口扩展板卡插槽（按需配置），USB≥2个，1个RJ45串口，1个管理口，冗余电源等。 |
| 性能指标 | 吞吐性能≥3 Gbps，，最大并发TCP会话数≥300万，新建连接速率4万/秒。系统必须包含独立的WEB应用检测特征库、入侵检测特征库、恶意文件特征库，提供三年质保、维保服务，三年升级库授权许可。 |
| 部署模式 | 基于业务系统实用性和便利性。 系统应支持监听（Monitor），能够快速部署在各种网络环境中。系统支持旁路部署，支持IPv4/IPv6环境部署。 |
| 流量采集 | 1、支持IPV4/IPV6流量解析支持导入HTTPS证书，对流量进行解密和还原。 2、支持对DNS、HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB、Telnet、LDAP、MYSQL、ORACLE、MSSQL、PG、SSL、TLS、QQ、TCP、UDP、ICMP、SMB、WEBMail等常见协议的深度解析和还原。 3、支持对物联网协议的深度解析和还原，例如MODBUS、GOOSE等。 |
| 检测能力 | 1、支持基于工具特征的检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现威胁； 2、应覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测。 3、支持暴力破解、弱口令、侦查探测、翻墙行为、主机外联、违规网站、异地登录等异常行为检测。 4、支持对采集的全部流量进行存储、检索和下载，检索条件包括源IP、目的IP、源端口、目的端口和起止时间。 |
| 管理功能 | 1、统应提供基于Web的远程GUI管理，可以在任何IP可达地点，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。 2、系统应提供多种升级方式，至少提供自动在线升级、离线升级两种方式。 3、具备二次开发能力，支持第三方通过探针的标准接口进行新的业务开发。 |
| 抓包分析 | 支持流量抓包分析，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式。 |
| 服务交付 | 中标完成后七个工作日内提供测试样机，并按照其投标响应文件进行功能和性能测试。 |
| 厂商资质 | 厂商软件研发实力需通过CMMI L3及以上认证 |

- 安全服务

| 类别 | 名称 | 序号 | 服务简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | ★驻场服务 | 1 | 派驻至少一名原厂工程师进行驻场技术支撑工作，服务期限自合同签订后一年。 |
| 安全管理平台技术服务 | 技术服务 | 2 | ★日常监控：每周5*8小时负责态势感知项目日常监控工作；并对预警的安全事件及时反馈，并对处理结果进行跟踪。 |
|  |  | 3 | 资产调查：根据各类信息系统调查并纪录服务范围内各设备和系统的种类、型号、功能、物理位置、端口对应情况、部署情况等资产详细信息，形成文旅厅本级及态势感知纳管单位资产清单； |
|  |  | 4 | 漏洞检测：每月定期对WEB应用和开放端口服务进行漏洞扫描，验证漏洞风险，出具综合风险评估报告，提供修复建议； 平稳度监测：对应用系统的可访问性、网络响应时间、页面响应时间、等相应应用性能指标进行实时监控，以保障业务连续性和稳定性； 网页篡改监测：对网站页面进行动态监测，及时发现各种页面篡改行为； 网页挂马监测：对网页挂马/木马和页面特征进行分析，识别出网页挂马、木马； 敏感内容监测：实时监测目标站点页面状况，发现页面出现敏感关键词及时告警，避免事件影响扩散； |
|  |  | 5 | 每月出具网站安全监测报告，对漏洞、平稳度、篡改、挂马、敏感内容及WEB应用防护系统运行情况进行统计分析，反馈处理情况和结果，并提供加固建议；对于能够整改加固以及进行漏洞修复的，协助进行整改加固，针对策略调整和优化出具日志分析及策略调整报告；提供云端自助门户，便于查看服务情况、监测告警和风险分析报表。安全日志存储时间不低于6个月。 |
|  | 其他安全服务 | 6 | ★重保与护网：提供7*24小时现场值守工作。至少1名原厂安全工程师及不少于2人的二线专业技术保障人员。 |
|  |  | 7 | ★配合监管部门开展安全检查：服务期内甲方接受监管部门检查时，派遣安全顾问现场进行监管检查配合工作，在检查期间协助甲方准备相关资料 |
|  |  | 8 | 安全整改支持：在信息系统等级保护测评期间，协助完成测评整改工作，测评结果达到80分以上。 |
|  |  | 9 | 安全考核：网络安全考核期间，协助整理安全考核材料，按时完成安全考核材料的整理及上报工作，考核等次必须达到合格以上。 |
|  | 应急响应与演练 | 10 | 能够提供现场安全技术支持，判断事件类型，协助客户降低影响，并提供分析、防护及加固建议。如遭遇网络安全突发事件，需在用户要求后两小时内派遣工程师达到现场协助处理。 |
|  |  | 11 | 编写应急演练方案（如DDOS、钓鱼、网站攻击等），配合甲方每年至少进行1次应急演练，在每次演练完毕后对演练方案进行修订，使应急演练方案能够贴合实际环境，将演练情况总结成文档提供给用户；同时满足监管要求和网络安全法定期进行应急演练及演练方案修订的要求。 |
|  | 网络安全培训 | 12 | 培训课程包括信息安全意识培训、信息安全理论培训、项目操作培训、项目管理培训、项目服务培训、应急响应培训、日常监控培训。 |

- 核心交换机

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 接口数量 | 国产品牌，高性能万兆三层交换机；交换容量≥520Gbps，转发率≥250Mpps，千兆电口≥48个,千兆SFP光≥ 2个,万兆SFP+≥2个；USB≥1个; VLAN≥4K， MAC≥32K。含三年硬件质保和维保服务。 |
| 功能指标 | 支持QinQ，支持虚拟化IRF2≥9台，支持LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP；DHCP Server 、DHCP Relay SECURITY；支持静态路由、RIPv1/v2，RIPng、OSPFv1/v2，OSPFv3、BGP4，BGP4+ for IPv6，策略路由、VRRP/VRRPv3，支持IPv6；支持组播IGMP Snooping v1/v2/v3、支持N:4端口镜像、支持双向ACL\QoS、支持安全防护功能、支持VCT、DLDP、LLDP、Loopback-detection；支持云平台交换机连接管理功能等.含三年硬件质保和维保服务。 |

- 路由器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 国产品牌，转发性能 ≥15Mbps，内存≥2GB，内置≥512M flash存储；三层端口：4GE(2Combo)、≥2SFP；≥4个业务扩展槽,USB2.0≥1个等；模块化可插拔双电源冗余，提供三年质保、维保服务。 |
| 功能指标 | 支持无线AC控制功能（≥256个AP管理）； 支持网络虚拟化技术；支持IPv4/IPv6； 支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP； 支持L2TP，NAT/NAPT，PKI，RSA，SSH v1.5/2.0，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥400条），URPF，GRE、ADVPN；支持广域网优化特性； 数据中心VXLAN、EVI、EVPN以太网虚拟化功能，ADWAN特性等； 支持3/4G扩展（全制式）； 支持上网行为审计、应用识别控制，黑白名单过滤；防火墙；支持零配置部署功能；支持云平台管理及手机APP管理功能； |

- 防火墙招标参数

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国产品牌，与安全态势感知系统为异构品牌。 |
| 接口数量 | 1、国产品牌防火墙，提供≥6个10/100/1000BASE-T接口、≥扩展2个SFP插槽，支持扩展2个万兆SFP插槽。 |
| 性能指标 | 应用层吞吐量：≥8Gbps、全威胁吞吐量：≥1Gbps，并发连接数：200万 ，支持扩展IPS模块、支持VONE模块人数不小于1000人。 ★含三年硬件质保、维保服务，三年病毒特征库升级。 |
| 功能指标 | 1、设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，为了便于维护，安全操作系统采用冗余设计； 2、支持IPv4/v6双栈IP/MAC静态和动态探测绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出； 3、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； 4、支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由（提供截图证明）； 5、提供基于源/目的IP地址、安全区、应用/应用过滤器、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组的精细粒度的安全访问控制。 6、支持链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法（提供截图证明）； 7、支持一体化安全策略配置，通过一条策略实现五元组、源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、WAF、URL过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、审计、APT等功能配置，简化用户管理； 8、支持日志本地存储，可对不同类型日志设置存储空间； |
| 资质 | 电信入网许可证 |
|  | 防火墙具有密码检测证书 |
|  | 国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书-EAL4+ |

- VPN技术参数

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 国产品牌 |
| 性能指标 | 整机吞吐率：24Gbps，设备整机理论最大并发会话数≥200W;最大理论并发用户数≥8000；最大加密流量（Mbps）≥400；整机吞吐率≥12Gbps，接口≥6千兆电口 接口≥4千兆光口SFP；扩展槽≥2个；冗余电源，支持国密密码硬件模块，符合国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》。提供三年质保、维保服务。 |
| 功能指标 | 1、支持自有DDNS动态域名注册，支持使用域名进行动态寻址，支持使用域名进行隧道定义及协商，支持使用域名进行集中认证和管理2、支持虚拟DNS功能，网关可提供DNS服务，支持自定义内网服务器域名 3、支持用户与手机号码、PC硬件特征码、手机硬件特征码、IP、MAC等硬件信息的绑定，支持自动审批和人工审批两种模式；支持自定义同一VPN账号可登录的终端设备数量 4、支持内置CA，可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、吊销、删除证书；支持证书链管理，内置CA支持SM2算法 5、支持iOS、Android智能终端以及Windows系统的虚拟桌面与虚拟应用发布方式接入，保证数据安全 6、支持虚拟门户风格自定义，可替换图片、文本等对资源进行自定义说明支持GRE over IPSEC方式，支持组播穿越IPSec隧道 7、支持防病毒，提高系统安全性 |
| 厂商资质 | 厂商软件研发实力需通过CMMI L3及以上认证 |

- VPN接入点技术参数

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 接口数量 | 提供≥6个千兆电口,≥1个扩展槽位。 |
| 性能指标 | 设备整机理论最大并发会话数≥60W;IPSEC隧道数≥600；IPSec加密流量（Mbps）≥60；整机吞吐率≥500Mbps ；接口≥4千兆电口；可扩展SSL VPN功能。支持国密密码硬件模块，符合国家密码管理局颁发的《商用密码产品型号证书》。提供三年质保、维保服务。 |
| 功能指标 | 1、支持透明、路由、混合模式。 2、支持自有DDNS动态域名注册，支持使用域名进行动态寻址，支持 3、使用域名进行隧道定义及协商，支持使用域名进行集中认证和管理； 4、支持用户与手机号码、PC硬件特征码、手机硬件特征码、IP、MAC等硬件信息的绑定，支持自动审批和人工审批两种模式； 5、支持自定义同一VPN账号可登录的终端设备数量 6、支持用户名/口令、CA证书、指纹识别、人脸识别、USB KEY、短信认证、动态令牌、等组合捆绑认证，符合国密局制定的《IPSEC VPN技术规范》，支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4。 |
| 资质 | 产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |

- 计算机（台式终端）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 台式国产品牌，CPU ≥8核 2.6GHz；内存≥8GB；硬盘≥256G SSD，支持扩展至512G,独立显卡，USB 3.0≥2个、≥HDMI*1 ≥DVI接口*1 ≥有线网络接口*1，质保三年。 |

- 4K高清显示器

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 国产品牌，75英寸以及上，4K超清显示屏。带移动支架。提供三年质保、维保服务。 |

第五部分响应性文件格式

目录

- 投标函（附件一）；

- 报价一览表（附件二）；

- 分项报价表（附件三）；

- 法定代表人身份证明书（附件四）；

- 法定代表人授权委托书（附件五）；

- 投标人基本情况（附件六）；

- 公司简介（后附营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机

构代码证、保证金交纳情况等本项目需要的企业证明的相关资料）（附件七）；

- 投标人财务状况（需提供近三年（2018至2020年度）财务报表（附件八）；

- 供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自采购文件发布之日起至首次提交响应性文件截止时间止从上述网站中打印）并加盖公章；（自行提供）（附件九）

- 投标人参加招标采购活动3年内在经营活动中无重大违法记录的声

明；（附件十）

- 项目负责人及团队人员简历表（附件十一）；

- 近三年同类项目业绩一览表及证明资料（附件十二）；

- 服务团队组织（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 设计思路、实施方案（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 培训方案（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 服务承诺（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 售后方案（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 技术方案（格式自拟，针对于此次采购要求为主）；

- 需求偏离表（附件十三）

- 其他资料（投标人认为有必要提供的有利于自身的其它材料）（附件十四）

- 中小微企业证明文件等（如有）（附件十五）

注：以上材料须加盖单位公章，投标人需将响应性文件按上述顺序装订成册。

附件一

投标函

致：（采购人）：

经研究，我们决定参加编号为 	的招标投标活动，为此，我方正式授权（委托代理人）代表我公司签署响应性文件,郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、	我方提交响应性文件，正本1份，副本4份，报价一览表1份，响应性文件响应性文件电子版、1份。

二、	如果我方的响应性文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每项要 求，并按我方响应性文件中的承诺按期、按质、按量履约；

三、	我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择投标人的权利；

四、	我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、	我方同意按竞争性磋商文件的规定交纳投标保证金、成交服务费，遵守贵方有关投标的各项规定；

六、	采购人若发现成交候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉、业绩及财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

七、	我方的响应性文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件二

报价一览表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 投标总价 | ¥： 人民币（大写）： |  |  |
| 项目服务期 |  |  |  |

单位公章： 		法定代表人或授权代表签字：

注：

- 投标货币为人民币。本项目为总价合同，在数量不发生变化时，不得变动价格;

- 所有响应表格应根据投标人预算方式自行编制。

附件三

分项报价表

| 序号 | 总项内容 | 分项项目 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 其他费用 | 税金 |  |
|  | 合计 |  |  |

注：

1、投标人应根据所需费用分项进行填报，表中表格行数可自行添加。

2、竞争性磋商文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应 在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

3、表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位公章： 	法定代表人或授权代表签字：

附件四

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地 址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                        性别：                        年龄：

职务：                                            系                        （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标人：                                               （盖章）

日期： 	年 	月 	日

附件五

法定代表人授权委托书

（采购人）：

（单位名称）的法定代表人为（姓名）授权我单位(姓名）为我单位本次项目的授权代理人，全权处理此次项目名称，负责开标活动的一切事宜，该授权人在此项目所有的签署我单位均予以认可。

特此授权

| 法人身份证正面 | 法人身份证反面 |
| --- | --- |
| 授权委托代理人身份证正面 | 授权委托代理人身份证反面 |

投标单位盖章：

法定代表人签章：

日期：

附件六

企业基本情况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 近三年内经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法 缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值：万元 固定资产净值：万元 |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |
| 财务状况（最近三年） | 年份 | 主营收入（万 元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |
| 我们保证 | 证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求， |  |  |  |  |

可以出示相关证明文件（财务报告）。

单位公章：                             	法定代表人或授权代表签字：

单位公章：                             	法定代表人或授权代表签字：

附件七、公司简介（后附营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机

构代码证、保证金交纳情况等本项目需要的企业证明的相关资料）

附件八、	投标人财务状况（需提供近三年（2018至2020年度）财务报表（自行提供）

附件九、供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自采购文件发布之日起至首次提交响应性文件截止时间止从上述网站中打印）并加盖公章；（自行提供）

附件十:参加政府釆购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记

录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二 条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违 法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等 行政处罚。

特此声明！

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 	年 	___月 	___日

附件十一：项目负责人及团队人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  | 项目单位名称 | 电话 |

注：1、类似项目业绩（附成交通知书、合同或获奖证书 等真实有效的证明材料）。

2、	相关人员应附注册证、职称证、学历证等相关证件复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 	日期： 	年 	___月 	___日

附件十二：近三年同类项目业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 合同金额 | 签约时间 | 联系人、联 系方式 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式也可自拟

注：投标人须将合同和评分办法要求的证明材料复印件（加盖单位公章）附后，原件事后备查。

单位公章：

法定代表人或授权代表签字：

附件十三、服务需求偏离表

| 序号 | 项目名称 | 招标参数 | 响应参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：凡响应文件中服务条款（包括项目工作时限要求、采购需求）与招标文

件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差

包括正偏差和负偏差），未在此表中列出的视同完全满足采购文件要求。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件十四：其他资料（投标人认为有必要提供的有利于自身的其它材料）（附件二十）

附件十五

中小微企业证明文件等（如有）

1、中小企业声明函、监狱企业声明函（如有）

致：           （采购人名称）	：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。

本公司参加      单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

投标人基本情况表

| 应纳税所得额（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（全称）（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：  年   月  日

说明：须提供《中小企业声明函》，格式自制或是根据相关要求提供证明材料（如近期的审计报告，须反映出从业人员、营业收入、应纳税所得额、资产总额等情况）。

小型、微型企业提供其他小型、微型企业生产的产品时，则须同时提供该小微企业的声明函及相关证明材料，并对拟享受价格优惠的投标产品的报价做分类汇总，以便于评审。

未按上述要求填写并提供证明材料的，将不按小型、微型企业享受价格优惠。如提供的证明材料有虚假的，将按无效标处理。

2、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       （采购人）单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：       （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年    月  日

3 、监狱企业证明材料（如有）

1.监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

2.证明材料加盖投标人公章。