伊犁州奎屯医院电梯维保项目服务内容

为确保医院电梯、扶梯质量及延长电梯的使用寿命，选择第三方专业资质维保公司提供维修保养服务，达到医院的电梯进行更全面、持续、规范的安全使用。

- 一、电梯数量：垂直电梯25部，扶梯8部。

- 二、电梯日常维护保养、抢修服务期限自2021年12月1日至2022年11月30日，服务期限一年。

三、电梯维修保养服务内容：

1.安排技术人员驻守本院随时应对突发状况的发生。

2.每半月做一次电梯机件检查。

3.电梯保养加油及调整工作如下（按标准化养护规定的时间）：

（1）对主机、控制柜进行注油和清洁；

（2）轴承和导靴的润滑或注油；

（3）轿顶上所有安全装置的检查和调整；

（4）井道内轿厢和对重导靴、对重、缓冲器、保险装置及极限开关等安全装置；

（5）保持导轨清洁、润滑，导靴、滚轮运行正常；

（6）检查并润滑厅门、轿门、门铰链、门吊板、门导靴；

（7）检查及平衡曳引机钢丝绳张力及清洁；

（8）定期检查维修限速器、安全钳及各项安全装置，每年做一次空载安全试验；

（9）电梯设备配件中主板，曳引机，钢丝绳不在免费更换范畴，其他所有配件发生人为损坏，水淹及不可抗力因素不在免费更换范畴。

4.中标方负责完成医院电梯年检中发生的属本合同范围内的整改工作；在每次维修、保养完毕后应填写电梯维修保养记录。

5.当电梯发生故障并接到甲方的通知后，乙方将派遣持有相关专业资质技术人员在半小时内赶赴现场进行紧急处理服务。

6.乙方将随时听取甲方的反馈意见，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正。

三、投标人资格要求：疆内具备特种设备专业资质企业，在奎屯市有实体售后服务中心。具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯、）A级及以上资质的，且在新疆自治区内进行工商登记的电梯维护保养单位或经电梯制造单位书面授权并经自治区质量技术监督局备案的分支机构，具有良好的维护保 养业绩及信誉，以及在近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为，在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的法人或其他组织均可参加投标。

四、专业技术人员要求：中标方为医院提供电梯维保服务中不得少于三名专业技术人员，具备特种设备操作、维修、保养专业资质。