昌吉市政府采购中心                                                       公开招标文件

昌 吉 市 政 府 采 购 中 心
公  开  招  标  文  件
项目名称：昌吉市人民医院信息系统安全等级保护建设项目

项目编号：CJSCG-HW2021-064
采购机构：昌吉市政府采购中心
联 系 人： 胡察    陈宁
电话：0994-2528512
电话：0994-2528713
温馨提示
尊敬的投标人：
   您好！非常感谢您前来参加昌吉市政府采购中心组织的公开招标活动，您的参与是对我们工作最大的支持，招投标是一项法律性、规范性要求很高的工作，为了避免不必要的失误造成投标失败，我们在此对投标的关键环节及注意事项向您做出提示，请您认真阅读。
   一：请您务必仔细阅读、认真理解公开招标采购文件，尤其要对实质性条款及否决投标的条件引起高度重视。
   二：请您务必在公开招标文件递交前检查贵单位投标文件的密封及签章情况，若投标文件未按照公开招标采购文件要求密封签章的，我们将予以拒收。
   三：评定内容均在公开招标采购文件中体现，请务必认真阅读，充分响应公开招标文件。

   四：文中“公开招标文件”为我中心印发的采购文件，“公开招标投标文件”为投标人针对此项目印制的响应文件。
    以上仅是友情提示，不作为公开招标文件的一部分，请您严格按照公开招标文件的要求做好投标文件的编制及相关招投标工作。
招标文件目录
第一部分  招标公告（略）或项目概要    
第二部分  投标须知
第三部分  项目要求
第四部分  合同主要条款(样本)
第五部分  投标文件格式
项目概要
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名  称：昌吉市人民医院

地  址：昌吉市宁边西路135号

联系人：杜超

电  话：0994-8162711

	2
	采购机构
	名  称： 昌吉市政府采购中心
地  址：昌吉市财政局一楼102室。
联系人：胡察     陈宁
电  话：0994-2528512   0994-2528713

	3
	项目名称
	昌吉市人民医院信息系统安全等级保护建设项目

	4
	实施地点
	昌吉市人民医院指定地点

	5
	资金来源
	地债资金

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	采购范围
	详见招标项目要求

	9
	供货期限及合同有效期
	供货期限：60日历日内

（合同签订日开始计算3年）



	10
	质量要求
	达到甲方单位验收质量标准。

	11
	付款方式
	签订合同后预付合同价款的90%，设备到场调试安装完成正常使用后支付合同价款的5%，剩余5%的合同款为质量保证金，质保期结束无问题后一次性付清

	12
	合同履约金
	中标供应商在合同签订前需向医院缴纳中标金额10%的合同履约金，一年后若无质量问题，无息退付

	13
	现场踏勘
	不组织

	14
	是否接受联合体投标
	不接受

	15
	合同履约期
	3年

	16
	投标有效期
	60天

	17
	递交截止时间
	2021 年 11月16日下午16:00:00（北京时间）

	18
	投标保证金
	投标保证金金额：¥50000.00 （伍万元整）

投标保证金的形式：由投标企业基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户。

采购机构的开户银行及账号如下：

账户名称：昌吉市政府采购中心 
账    号：107006933941


开户行号：104885001050

开 户 行：中国银行昌吉市开发区支行（公对公转账）

投标保证金的递交截止时间为： 2021 年11月16日 16时 00 分之前（以银行记录确认到账为准）在提交保证金时必须标注明项目名称（XXXXX项目投标保证金。未按以上要求递交投标保证金及保证金回执单，其投标保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。

	19
	说明
	本招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，投标人在投标时必须达到或优于招标文件要求。

	20
	招标文件领取
	获取方式：线上免费获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

投标单位登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。  

	21
	递交纸质投标

文件的份数
	投标单位提供纸质版文件一式二份、正本一份副本一份（邮寄或送至昌吉市财政局一楼102室（昌吉市政府采购中心办公室昌吉市长宁路17号）

	22
	电子加密文件递交时间及地点
	提交截止时间： 2021 年11月16日下午16:00:00（北京时间）

投标文件递交地点：https://www.zcygov.cn在线上传 

招标时间： 2021 年 11月16日下午16:00（北京时间）

招标地点：https://www.zcygov.cn  

	23
	是否退还

响应文件
	不退还

	24
	控制价
	本次预算控制价：2860000.00元

	25
	评标办法
	采用综合评分法 

	26
	备注：
	1、招标文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“响应”，如未填写视为不响应招标文件；

2、本次招标项目，请各投标单位以人民币报价;

3、招标文件中所涉及的日期均为日历日;

	27
	其他说明
	1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长60分钟，各投标单位务必提前调试好在线参标电脑的各项配置及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。

（如投标单位对电子投标不清楚，感觉单位无法完成可到招标现场，请自带笔记本电脑及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。）

2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。

3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件，投标单位获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目，具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件的各项要求，制作投标文件，并准备相关资料，若投标单位未按招标文件规定的时间和地点递交投标文件、资格条件不符或提供资料不全等原因导致投标失败，则由投标单位自行承担由此而引起的所有不利后果。招标文件中的内容如有不一致，以“项目概要”为准。

投标单位应在公开招标文件规定的时间将纸质版和电子版响应文件递交或送达，如二者内容不一致，则以电子版响应文件为准。

	
	需要补充的其它内容

	1
	类似项目
	主要指与本项目相当的同类或类似业绩

	2
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共5人，其中招标人代表1名，经济、技术专家4人。

	3
	中标结果公示
	本项目中标结果将在开标后三日内在新疆政府采购网公示，公示期1天。

	4
	中标说明
	综合得分最高者中标


第二部分  投标须知
本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的昌吉市人民医院信息系统安全等级保护建设项目。

 一、报名及领取招标文件截止时间

时间：2021年10月25日至2021年11月2日下午19:30分

 二、投标文件递交截止时间和地点

纸质版文件递交截止时间：2021年11月16日下午16:00:00（北京时间）（潜在投标单位也可在本时间前邮寄或送至）
递交地点：昌吉市财政局一楼招投标室（长宁路17号）

电子版文件递交截止时间：2021年11月16日下午16:00:00（北京时间）（潜在投标单位也可在本时间前上传）
递交地点：https://www.zcygov.cn在线上传

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（二）本项目不接受联合体投标。
（三）根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：“信用中国”网址（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn），查询打印时间自开评标前20日内。

四、投标文件的编制要求

1、纸质版投标文件和电子版投标文件的所有内容应当完全一致，如内容不一致，则以电子版投标文件为准。
    2、投标文件须以中文书写，除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
3、投标文件应统一使用A4规格纸打印，编写目录页码，文字、图片等材料要清晰，并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法，牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开，也不能用简单办法将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入，各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。
4、投标文件应装入封装袋密封，密封袋上注明项目名称、投标人单位名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。正、副本投标文件（封面及规定签章处）应由投标人单位法定代表人亲自签署或签章并加盖投标人公章。

5、招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，投标人应按此格式的要求和内容编制投标文件，招标文件中未提供格式的部分可由投标人自行编制。

    投标人应按以上公开招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，否则将认定为无效投标文件。

五、投标文件的组成（按顺序排列）

（一）、资格证明文件(以下文件必须在有效期内)
1.营业执照、开户行许可证。
2.工信部颁发的基础电信业务经营许可证或增值电信业务经营许可证。
3.投标保证金汇款回执截图。
4.“信用中国”和“中国政府采购网”查询投标人无违法违规行为的截图。

（二）、响应文件的报价要求：

1.开标一览表（见表一）

2.报价明细表(见表二)

（三）、响应文件的商务部分：

1.法定代表人资格证明及授权委托书（见表三）
2.反商业贿赂承诺书（见表四）
3.商务规格偏离表（见表五）
  4.无重大违法记录、书面声明（见附件一、二）

5.完成类似项目业绩证明材料（见表六）

6.投标人认为需要提供的其他商务材料（相关证明文件） 

（四）、响应文件的技术部分：

1.技术规格偏离表（见表七）

2.项目实施安排
4.项目售后服务承诺
5.项目培训计划
6.项目实施能力
7.投标单位认为需要提供的其他技术材料（相关证明文件）

另，电子版投标文件应按照“政府采购云平台”的规定和要求上传相关资料，否则按无效投标处理。
六、投标文件的修改和撤回
1、投标人递交投标文件后，不得有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，必须在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标机构提出补充修改或撤回其已递交的投标文件，投标截止日期之后不允许修改投标文件。
2、投标人对投标文件补充修改的书面材料或撤销通知按招标文件要求进行密封、标注和递交，并在包封上注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样，投标文件封页由投标人法定代表人签字并加盖公章和印鉴。不接受电报、电话、电传、E-MAIL形式的投标文件。 
七、评标办法及评定标准

（一）、采取综合评分法。由依法组建的熟悉相关业务的代表及有关技术、经济等方面的专家组成评标委员会进行评标，并依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规及本招标文件进行评审，有关监督部门现场监督。

（二）招标文件评分分值由商务、技术、价格和服务及其他部分组成，商务部分评定分值为11分，技术部分评定分值为59分，价格部分评定分值30分。 其中商务部分包括投标人产品制造商信用、产品质量稳定性、产品制造商售后服务体系；技术部分包括技术产品功能及参数响应情况、项目整体技术方案、网络安全保障机制联动要求等。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，凡以价格、百分比计算的均保留两位小数。  

（三）评定标准

1、报价评分标准（30分）：

报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%

投标人有效最低报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人价格得分应保留两位小数。

商务、技术评分标准（70分）

	内容
	分值

	报价  30分
	报价得分=(评标基准价／投标报价)×100投标人有效最低报价为评标基准价，其价格分为满分
	30

	
	
	

	商务  11分
	产品制造商信用
	要求产品厂商具备规范的管理制度，履约能力强，口碑优秀，受国家级权威部门认可，被评选过为国家级“守合同重信用企业”的，提供证书复印件得4分。被评选为省级“守合同重信用企业”的，提供证书复印件得1分。不提供不得分。 
	4

	
	产品质量稳定性
	为保障设备运行稳定，项目顺利实施，设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件得3分，否则不得分。
	3

	
	产品制造商售后服务体系
	为了保障服务质量，产品制造厂商售后服务体系须通过符合GB/T 27922-2011标准、GB/T 16868-2009标准的售后服务完善程度认证，10星级得4分，7星级得1分，5星得0.5分，其余酌情给分；没有不得分；提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图。
	4

	技术   59分
	产品功能及参数响应情况
	根据所投设备的可靠性、先进性、功能完备性评审、设备技术参数、检测报告、性能指标符合度进行总体评议，完全满足采购单位实际需要，能达到本项目建设目的，所投产品完全符合招标文件要求得30分。功能指标项每有1项负偏离扣2分，每有1项资质缺失扣3分（证书资质、测试报告、功能截图、官网截图、技术说明文件等），最多减至0分。

投标人请如实相应参数偏离情况，对招标参数逐条应答，如实标注说明
	30

	
	项目整体技术方案
	投标人需根据医院实际环境进行针对性出具网络设计方案，网络设计方案需科学合理且符合医院真实场景。技术方案涵盖系统总体架构及组成、各组成部分功能以及相互关系逻辑结构清晰，规划方案对医院业务流量与网络安全设备紧密关联，不拘泥于传统网络安全设备部署模式，可基于不同业务需求，灵活设计流量路径，分配给适当的安全设备，当一台或多台安全设备出现软硬件故障时，无需下架安全设备或者调整网络架构（非bypass接口），可及时通过策略配置绕过安全设备，避免单点故障，保证业务的连续性；对网络安全设计方案的设计合理性、技术先进性、方案完整性、实用性、规范性、可扩展性等指标进行综合评分横向比较投标人的项目整体服务方案的完整性和合理性，分以下三挡打分：优3分；良2分；差1分。
	3

	
	
	投标人应对本项目的整体的背景、目标、范围、需求、涉及招标人现状情况整体理解详细的描述，对招标人现有的网络现状理解准确，涵盖流量路径走向、路由表项信息、路由协议、整网IP地址整理等；技术方案涵盖系统总体架构及组成、各组成部分功能、详细IP地址规划表、网络设备端口规划、核心网络割接规划、以及互联关系逻辑结构清晰；对技术方案的设计合理性、技术先进性、方案完整性、实用性、规范性、可扩展性等指标进行横向比较综合评分，分以下三挡打分：优3分；良2分；差1分。
	3

	
	网络安全保障机制联动要求
	为提升安全问题及时、智能处理能力，要求本次投标的“内网安全态势感知”与本次投标当中的“内网SDN控制器”联动实现发现问题、智能阻断，提供第三方权威机构的测试报告。提供得3分，不提供不得分。
	3

	
	
	要求本次投标的“内网安全态势感知”支持与本次投标的“核心交换机”（支持sflow）直接联动，无须探针即可实现对病毒、木马等安全问题横向扩散的检测，提供第三方权威机构的测试报告证明。并且提供联动功能使用截图。提供得3分，不提供不得分。
	3

	
	
	为了满足实名制的日志留存和安全问题定位，要求本次投标的“内网安全态势感知”与本次投标的“内网终端认证准入”联动实现实名制的日志留存和安全问题定位，提供第三方权威机构的测试报告。提供得3分，不提供不得分。
	3

	
	投标人项目实施安排
	根据项目管理制度的完整性、项目实施进度安排的合理性、项目参与人员的数量以及资深程度、项目团队组织架构设计科学性进行评分，优秀的得2分，一般的得1分，较差的不得分。
	2

	
	投标人售后服务承诺
	售后服务计划完备，应急保障措施详细，备品备件数量充足，承诺30分钟内响应2小时内到现场得3分，不满足得0分。
	3

	
	投标人用户培训计划
	针对用户进行网络安全组网使用说明培训，根据培训课程的针对性、培训计划的完善性进行打分，优秀得2分，一般得1分，较差不得分。
	2

	
	项目实施能力
	为保证项目交付质量，降低项目风险，确保网络安全建设工程服务质量，由设备厂商实施技术服务交付项目，需符合ITSS信息技术服务运行维护标准，二级及以上得2分，三级得1分，四级得0.5分，没有不得分；提供ITSS信息技术服务运行维护标准证书、ITSS官网查询链接（www.itss.cn）及截图。
	2

	
	投标人信息安全服务能力
	目前国内网络安全形势严重，确保项目交付后不出现网络安全问题，投标人需针对本项目提供长期网络安全服务，要求投标人提供基于通信、网络或安全的高级工程师证书复印件，并提供对应高级工程师社保证明并加盖投标人公章，提供1个高级工程师证明得0.5分，最高得2分，不提供不得分
	2

	
	投标人业务服务资质
	为保障医院内部网络安全、外部传输链路安全及数据中心托管要求，投标人需提供数据中心场地基础设施认证证书（符合CQC1312-2017《数据中心场地基础设施认证技术规范》），提供证书得3分，不提供得0分。
	3


（四）、开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中的明细表内容不一致，则以开标一览表为准。
电子版投标文件和纸质版投标文件不一致的，以电子版投标文件为准；电子版投标文件和纸质版投标文件不一致的；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（五）、在监督部门监督下，评标委员会根据招标文件规定，对提交投标文件和其他必要的资料进行进一步审查，投标文件响应性不能出现重大偏离，如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标。
下列情况属于重大偏离：
（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（2）明显不符合技术规格、技术标准的要求；
（3）投标文件附有招标人不能接受的条件；
（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
（六）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要代表人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
八、无效投标

评标小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：
（1）逾期递交纸质版和电子版投标文件或未将纸质版和电子版投标文件送达或上传至指定地点；
（2）投标文件未按要求密封、未签署、加盖单位公章；
（3）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（不接受联合体投标的除外）；
（4）投标人未按招标文件要求提交投标文件，投标文件中的内容未按中文书写；
（5）资格证明文件不全或不符合招标文件标明的资格要求；
（6）投标文件出现多个投标方案或投标报价、超过最高限价竞标的；
（7）投标文件未按规定的格式、内容和要求填写制作的；
（8）投标产品不符合必须强制执行的国家标准，含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（9）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；
（10）评标委员会认为投标人所递交的投标文件所附相关资料内容不真实，且投标人不能提交证明其真实性的材料的；
（12）投标人所递交的投标文件雷同，或存在其他情形导致评标委员会认为投标人之间存在串标、围标嫌疑的；

（13）法律、法规规定的其他情况。

九、关于投标保证金

若发生下列情形之一，投标保证金将不予退还并取消投标资格。情节严重的，将列入不良记录名单，在三年内禁止参加任何政府采购活动。
    1、评标开始后，未经同意中途离场、无故撤回报价的；
2、交纳保证金后无故不参加投标的；
3、投标人在被通知成交后未按规定时间与采购单位签订合同或拒绝按成交状态签订合同的；
4、签约后无法按时间、质量要求完成合同内容，履行合同义务的；
5、投标人在投标文件中提供虚假材料谋取中标的；
6、评标过程中，发现有意扰乱采购活动或围标、串标等情形的；
7、违反招标采购文件有关规定的其他情形的；

十、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、因重大变故，采购任务取消的。
废标后可按照相关法律要求重新招标
十一、定标原则

1、评标委员会成员以打分的方法，以得分高低顺序排列，原则上选定评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分相同的，则由招标人决定最终的中标方式。

如排名第一的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，根据相关办法规定，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或认定中标无效，中标无效的重新组织招标。
 2、招标人及采购机构将有权对成交投标人的财务、技术、管理能力及信誉进行审查，确定其是否能圆满地履行合同。

3、中标结果将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）公示。
十二、履约条款

1、中标单位需在中标公告结束后五个工作日内将与采购单位签订的合同交至昌吉市政府采购中心。《成交（中标）通知书》是合同的组成部分，是签订合同的依据。
2、履约保证金由采购单位收取，收取比例不得高于国家标准。

十三、投标履约保证金
未中标供应商在中标通知书发出之日起就可到政府采购中心办理退付投标保证金手续；中标供应商自政府采购合同签订后即可到政府采购中心办理退付投标保证金手续。如一个月内仍未办理，则政府采购中心将该款项上缴国库。
十四、其他事项

1、昌吉市政府采购中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开招标文件不可分割的部分。在招投标过程中，无论任何单位和个人都必须遵纪守法，保证公正廉洁、公平竞争，不准从中舞弊，有违反者按有关规定严肃处理。
2、投标人必须严格按照采购文件约定的技术要求进行相应服务，凡是达不到采购单位要求，采购单位有权拒绝。
3、在开标前，投标人若对招标文件中规格及要求有异议或对要求有不合理之处，可及时提出相关意见，如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本招标文件。一经进入评标程序，即视为各投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。 

4、在招标活动全程中，如发生对招标文件理解不一致或出现任何其他争议事项，均可提交评标委员会并按少数服从多数的原则进行表决，该表决在作出时直接发生效力。

    5、本文件由昌吉市政府采购中心负责解释。
第三部分  项目要求

项目名称：昌吉市人民医院信息系统安全等级保护建设项目

二、项目概况：针对核心的HIS系统和EMR系统，按照公安部等保2.0的基本要求，综合平衡风险与资金投入，以技术保障为基础、以监测预警为核心、以协同响应为目标的网络安全防御体系并落地为具体的安全需求，包括安全物理环境、安全网络通信、安全区域边界、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理各个层面的安全需求。
三、招标范围及相关要求：

针对核心的HIS系统和EMR系统，按照公安部等保2.0的基本要求，综合平衡风险与资金投入，以技术保障为基础、以监测预警为核心、以协同响应为目标的网络安全防御体系并落地为具体的安全需求，包括安全物理环境、安全网络通信、安全区域边界、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理各个层面的安全需求，将安全需求转化为可以实现的技术防护、安全管理措施，安全运营手段，设计合理的安全建设方案，进一步夯实安全基础设施，建立健全信息安全技术保障体系和安全管理体系，形成有效的安全防护能力、隐患发现能力和系统恢复能力，从而保证业务系统长期安全、稳定和高效运行，为相应系统安全防护要求奠定坚实基础，建设“可信、可控、可管”的安全体系，从而实现以安全保应用，用安全促应用，最终使我院核心业务系统达到三级等保要求。

1、设计依据

《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》(中办发[2003]27号）；

《中华人民共和国网络安全法》

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019代替GB/T 22239-2008）

《GB 17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则》

《GB/T 25070-2009信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》

《GB/T 25058-2010信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》

《GB/T 22240-2008信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》

《GA/T 709-2007信息安全技术信息系统安全等级保护基本模型》

《GB/T 20270-2006信息安全技术网络基础安全技术要求》

《GB/T 20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求》

《GB/T 20272-2006信息安全技术操作系统安全技术要求》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（1994国务院147号令）

《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27号）

《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861号）

2、设计原则

医院内部网络作为连接整个医院的高速信息公路，不仅应具有高速、安全、稳定、标准、可扩充、可移动性的特征，而要求有一定的技术超前性、较高的性价比，并适合用户的需求。

根据医院的未来需求特点，内部局域网络的建设应遵循以下原则：

高可靠性：具有高峰处理能力，支持全面数字化，支持语音、数据、视频集成，7X24小时不间断可靠运行；

高稳定性：保证医院网络的稳定运行是我们的首要目标。网络应具备面对任何突发事件，医院各项系统仍可以平稳有效运行；

高性能：随着医院业务的增长，尤其远程医疗视频系统、全院的PACS系统、电子病例等业务系统实施之后，网络将承担数据、语音和视频的传输，网络应具备高速转发性能，保证各项业务的顺利开展；

服务质量保证：保证所有科室临床业务的分级管理；

高安全性：具备病毒防范，网络准入控制，虚拟专网和阻止病毒传播能力；

易于管理：全中文图形化的管理界面，各类设备统一的人机管理界面，易安装和使用；

灵活扩充：网络设备具备高性价比，满足目前需要，并通过灵活性和模块化的方式平滑升级网络功能和扩展网络规模，满足不断增长的未来3至5年医院业务增长对网络的需求。

3、设计内容

3.1医院内网

医院的内部局域网非常重要，由于医院的所有业务均依赖医院内部局域网运行，所以应对内部局域网进行全面重点设计。

※所有骨干链路上的串联设备都需实现双机冗余部署。

针对医疗内网的安全问题，结合未来要开展的安全等级保护工作，要求进行如下安全加固优化措施：

1、在数据中心接入交换机旁路部署数据库审计系统，通过对网络中的数据库操作的精准判断，结合政策规定的自定义过滤，输出准确、详细的审计日志，达到who、when、where、what的4W精准审计。中间件是数据库普遍应用的，数据库审计系统在有中间件的环境下仍然做到精准定位到人。数据库常遇到运行缓慢、死锁的问题，数据库审计系统通过对SQL语句的延时分析，帮助优化数据库，从根本上解决问题。数据库审计系统全面精准的审计，定位到人保证数据可读、有效，数据库优化帮助解决数据库根本问题，为用户构建了网络数据全透明的安全网络。

2、核心交换机旁路部署入侵检测系统，通过对网络中深层攻击行为进行准确的分析判断，主动有效的保护网络安全。配合实时更新的入侵攻击特征库，可检测防护3500种以上的网络攻击行为，包含DoS/DDoS、病毒、蠕虫、僵尸网络、木马、可疑代码、探测与扫描等各种网络威胁。实现安全事件的前期预防等等功能。

3、核心交换机旁路部署统一安全认证和运维审计系统，结合目前医疗内网中众多的网络设备、服务器主机、关键业务、数据库、OA和邮件等服务，对各种运维访问协议提供接入支持，并在协议连接过程进行身份识别、行为分析、风险鉴别等，为高风险的运维行为提供规范安全的检管控一体化解决平台。

4、医保接入区域，部署应用层防火墙，抵御来自远程接入单位的攻击行为和病毒行为，有效保障网络正常、稳定的运行。

5、医疗内网部署认证准入系统，认证准入系统能够配合安全智能交换机、无线控制器、VPN设备以及支持标准802.1X协议的交换机、无线控制器等，可根据用户需求采用802.1X及WebPortal认证，可根据用户的身份实施主机完整性检查、网络授权等操作，实现对用户身份、主机健康性以及网络通信安全性等方面的管理。解决之前的认证准入困难，并提供资产管理、应用程序管理、远程管理、桌面管理、补丁管理、外设管理及网络访问管理的功能。

6、部署安全大数据平台，利用大数据技术将全网海量日志关联分析精准定位核心业务的风险，帮助掌控网络安全态势、预警和定位安全问题，并通过量化数据呈现安全建设业绩。并且支持漏洞扫描、基线扫描、日志审计的功能。

3.2业务互联网

1、从投资保护的角度考虑，继续使用现有的防火墙，但是需在防火墙上开启防病毒、入侵防护等功能。

2、在出口防火墙与核心交换之间部署一台上网行为管理设备，满足公安部151号令对于《互联网安全保护技术措施规定》的记录并留存用户注册信息。

3、在出口核心旁路部署一台日志留存与审计设备，实时留存出口网关和上网行来管理设备的日志，满足网络安全法，所有上网日志必须至少留存6个月以上。

4、等级保护设计框架

4.1安全体系框架

医院安全建设体系总框架的设计不能忽视国家相关政策要求，所采用的技术手段和安全建设管理，都必须符合相应的国家标准，并且涉及的安全产品需要符合业内安全通用要求和扩展规范。以便于业务系统后期的升级、扩充，以及与行业监管系统、其它第三方平台进行互连、互通。

在开展网络安全等级保护工作中应首先明确等级保护对象，等级保护对象包括基础网络设施、信息系统、云平台、大数据平台、物联网、工业控制系统等。

确定了等级保护对象的安全保护等级后，应根据不同对象的安全保护等级完成安全建设或安全整改工作；应针对等级保护对象特点建立安全技术体系和安全管理体系，构建具备相应等级安全保护能力的网络安全综合防御体系。

应依据等保2.0政策和标准，开展组织管理、机制建设、安全规划、通报预警、应急处置、态势感知、能力建设、监督检查、技术检测、队伍建设、教育培训和经费保障等工作。

网络安全保障体系总体框架示意图如下所示：

[image: image1.png]g

IR BHH5)
e
A
25

R e Wit

R2HHFR

SRR

AP %R
{REEHHER

EhzLER
,

RERIFHF
IGDF

155

RLBENE

N P

RPEIFAHARSS

RLIMERS

IERLARSS

RIRIBRIARSS

BRLLRSS

RIS
RL1H)IRS
FREARS

-
e

R EIRHIE REEIEY REEEAR REBIGEER RETHER





安全体系总体框架图 

如图所示，等级保护三级系统总体安全体系架构包括安全技术体系、安全管理体系和安全服务体系三个有机组成部分。

安全技术体系

从安全管理中心（一个中心）和安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络（三重防护）四个方面分别设计。

安全管理中心主要实现安全技术体系的统一管理，包括系统管理、安全管理、审计管理和集中管控。同时，对全网按照权限划分提供管理接口。

安全通信网络主要实现在网络通信过程中的机密性、完整性防护，重点对定级系统安全计算环境之间信息传输进行安全防护。安全通信网络包括：网络架构、通信传输、可信验证。

安全区域边界主要实现在互联网边界以及安全计算环境与安全通信网络之间的双向网络攻击的检测、告警和阻断。安全区域边界包括：边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计、可信验证。

安全计算环境主要是对单位定级系统的信息进行存储处理并且实施安全策略保障信息在存储和处理过程中的安全，安全计算环境包括：身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护。

安全管理体系

从安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等方面分别设计。重点内容包括安全管理机构的组建，安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等内容的安全管理制度体系的补充和完善，安全相关人员的录用、培训、授权和离岗管理，围绕信息系统全生命周期安全的安全建设管理和安全运维管理。

安全服务体系

从信息系统安全角度出发，通过网络安全风险评估、安全加固、渗透测试、应急响应、安全重保、应急演练、安全培训、等保咨询等服务，和安全技术体系、安全管理体系相辅相成保障信息系统的安全风险始终处于可控、可管理的安全状态。

4.2安全策略执行

本次安全建设方案设计中总体将采取如下安全策略： 

分等级保护策略

安全保障体系设计以实现等级保护为基本出发点进行安全防护体系建设，并参照国内外相关安全标准要求进行安全防护措施设计。为预防多种网络攻击行为而无法破坏整个系统，需要合理规划和综合采用多种防护措施，进行多层和多重保护同时根据信息系统的重要程度、业务特点不同，方案在设计中考虑通过划分不同安全保护等级，实现不同强度的安全保护，集中资源优先保护关键信息基础设施的安全。

分域保护策略

通过安全域的划分，制定信息系统资产划分的规则，将信息资产划分为不同层次和级别安全域后进行合理安全防护设计，以体现层层递进，逐级深入的安全防护理念，整体网络架构可细分为各种安全域等。

多层次深度防护策略

依据国家相关指导文件提出“坚持积极防御、综合防范的方针”，采用多层保护的深度防御策略，防止单点突破。在设计安全体系时，将安全组织、策略和运作流程等管理手段和安全技术紧密结合，从而形成一个具有多重深度保障手段的防护网络，构成一个具有多重深度保障、抗攻击能力和能把损坏降到最小的安全体系。

技术手段与管理措施并行策略

安全技术手段以及管理体系需要同时设计并逐渐完善和落实，两者互为补充互为支撑，通过技术手段保障各个应用系统安全、高效运行的同时，逐渐完善组织和管理人员责任，完善安全管理制度，加强人员安全培训。

三、技术方案

1、安全技术体系设计思路

[image: image2.png]


技术体系设计主要按照等保2.0“一个中心，三重防护”思想进行设计。

[image: image3.jpg]m} HiEEE S




网络安全等保拓扑图

四、技术参数

目录

20

二、等保方案总体设计

30

（一）核心防火墙参数

35

（二）入侵防御检测参数

40

（三）漏洞扫描参数

49

（四）堡垒机参数

51

（五）数据库审计参数

57

（六）终端认证准入系统参数

61

（七）流量探针参数

65

（八）安全态势感知（含日志审计功能）参数

72

（九）高级威胁检测系统参数

79

（十）虚拟IP动态防御系统参数

84

（十一）SDN控制器参数

90

（十二）外网出口防火墙参数

98

（十三）外网综合出口多业务安全设备参数

105

（十四）核心交换机参数

（十五）新老院区专网链路建设




109


（一）核心防火墙参数

1.产品架构


1.1系统应采用标准机架式设备，而非插卡式设备，不需要业务卡即可实现下一代防火墙业务；

1.2为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理；

1.3系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能；

2产品规格


★要求固化千兆电口数量≥18个；固化千兆光口数量≥16个；固化万兆光口数量≥4个；为保障接口稳定性，所投产品必须是全部是固化接口，而非板卡接口；内置240 SSD硬盘；标配冗余电源；

3性能


3.1★三层网络吞吐≥52Gbps ，IPS吞吐量≥11Gbps，最大并发连接≥1100万，最大新建连接≥29万；本次配置三年软件升级授权

3.2★IPSEC VPN隧道数≥10000，设备本身要求自带10000个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥10000，设备本身要求自带10000个 SSL VPN授权。出具生产厂商声明函

4部署方式


4.1支持路由模式、透明（网桥模式）、混合模式； 

4.2要求支持虚拟防火墙，支持同一个网口用于多个虚拟防火墙支持虚拟系统技术，且每个虚拟防火墙独立管理；

4.3为保障不同业务不同安全策略，要求支持单独为每个虚拟防火墙设置会话数、策略数、用户数、IPSECVPN隧道数、硬盘空间使用量等，进行按需分配。

5组网功能


5.1★支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等，提供产品功能界面截图 

5.2支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余，支持双机会话同步，实现无感知切换

5.3支持策略路由、组播路由、静态路由、BGP、RIP、RIPNG、OSPF、OSPFv6、ISIS、ISISv6等动态路由协议（非透传）；

5.4支持802.1Q Trunk，支持不同VLAN之间的数据隔离。

6基础安全功能

6.1内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮件过滤、SSL代理）的识别与控制。提供产品界面截图证明； 

6.2支持服务器的负载均衡，提供加权轮询、最小连接数、最小RTT等多种负载均衡方式

6.3支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；具备硬件TCP SYN FLOOD防护加速能力

6.4支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换

6.5为解决公网IP地址资源问题，支持NAT的端口扩展技术，实现单个公网IP的无限地址转换

6.6★可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓步展示终端指纹信息和网络连接信息，提供功能截图证明 

6.7★为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立。提供功能截图证明 

7入侵防御功能

7.1支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御

7.2支持旁路和在线两种模式

7.3支持自定义IPS特征，并提供相关配置截图和指导文档有效

7.4具备11000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、严重程度、特征名称、应用类型等方式的查询 

8病毒防护功能

8.1支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的应用进行病毒扫描和过滤

8.2支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作。

8.3支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤；

9VPN功能


9.1支持IPSec VPN、SSL VPN 、L2TP VPN、GRE VPN、L2TP over IPSec VPN、GRE over IPSecVPN等VPN组网

9.2 IPSEC VPN支持阶段二下的DH组的秘钥交换方式，支持DH group 21、27、28、29、30、31的类型，提供产品界面截图有效

9.3 IPsec隧道支持CA数字证书导入认证功能，并提供截图证明 

9.4支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查

9.5支持完备的IPv6的IPSec能力，包括Site-to-site、远程接入VPN 和动态DNS 的IPv6 接入方式，IPv6下的Aggressive 协商模式。

10垃圾邮件过滤功能

10.1支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤 

10.2 防垃圾邮件功能支持IP地址过滤、邮件地址过滤、MIME头信息、邮件内容过滤、RBL实时黑名单、域名解析等多种方法。

11文件防泄漏功能

11.1支持防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断。

11.2★支持对文件类型过滤，至少基于包括doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip、gzip、tar等40种以上文件类型过滤，要求提供功能截图 

12上网行为管理功能

12.1支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个

12.2要求支持URL地址/域名黑白名单，并支持基于代理模式、流模式、DNS模式的URL过滤

12.3支持SSL代理功能，对SSL加密的HTTPS流量进行URL过滤、IPS和病毒过滤。

12.4支持SSL证书检测和深度检测，支持证书卸载；

12.5支持对2900 种以上应用的识别和控制

12.6支持ICAP服务器联动，实现对于HTTP请求和应答的自定义处理，要求提供功能截图。 

13高级威胁防护功能

13.1支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值，要求提供功能截图 

13.2内置IP威胁域名查询，可直接输入IP或域名查询IP和域名的威胁属性，要求提供功能截图 

13.3支持与云沙箱进行联动，动态分析恶意软件、恶意文件以及威胁URL；要求提供功能截图

13.4支持云端威胁情报联动功能

13.5★具有独立的WAF功能模块，内置HTTP攻击特征库规则列表，至少包括SQL注入、XSS防护，支持HTTP报头的长度、cookie的个数等参数限制策略对Web服务器进行安全防护并提供功能截图； 

13.6支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，要求提供功能截图

14IPv6功能


14.1为了支持业务扩展，要求支持IPv4/IPv6双栈

14.2 IPv6协议栈：TCP6、UDP6、ICMPv6、PathMTU、ACL6等；

14.3 IPv6穿越技术：6over4、4over6；

14.4 IPv6路由协议：BGP4+、IS-ISv6、OSPFv3、RIPng等。

14.5 IPv6NAT技术：NAT64、NAT46、NAT66、DNS64

14.6 为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能

15资质要求

15.1提供中华人民共和国公安部颁发的有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件，证书上需体现“下一代防火墙”或“第二代防火墙”名称；

15.2提供所投产品有效的《IPv6 Ready Phase 2证书》复印件并加盖公章；

15.3提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《中国信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3＋级别）》复印件并加盖公章

15.4提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的国家信息安全产品认证证书(ISCCC)复印件并加盖公章

（二）入侵防御检测参数

1硬件参数 


1.1所投设备必须为标准的1U机箱规格，冗余电源； 

1.2配置千兆电口≥18个，千兆光口≥4个，combo口≥4个，万兆光口≥2个，本次配置三年软件免费升级授权

1.3为提高设备日志存贮能力，要求所投设备需配置≥480G企业级硬盘；

1.4为提高设备易维护性，要求所投设备配置USB 2.0接口≥1个

2性能参数


2.1所投设备的整机最大吞吐量≥20Gbps

2.2所投设备的IPS最大吞吐量≥2.5Gbps

2.3所投设备的最大并发连接数≥150万，

2.4所投设备的每秒新建连接数≥56000

3展示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                首页具备系统状态以及当前网络状态的控件，可自定义设置控件位置及名称

4部署方式



★所投设备至少支持串接、旁路、混合模式部署 

5网络配置


5.1支持802.1Q Trunk，支持不同VLAN之间的数据隔离。

5.2★支持冗余接口功能，支持链路聚合提供物理接口高可用性方案

6路由


6.1支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余，支持双机会话同步，实现无感知切换

6.2支持策略路由、组播路由、静态路由、BGP、RIP、RIPNG、OSPF、OSPFv6、ISIS、ISISv6等动态路由协议（非透传）；

7超级向导



★支持向导配置，可针对串接以及旁路部署这两种部署模式提供配置向导（要求提供截图证明）

8攻击防护


8.1内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮件过滤、SSL代理）的识别与控制。提供产品界面截图有效；

8.2支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的应用进行病毒扫描和过滤

8.3支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作。

8.4持WAF功能，具备HTTP特征库规则列表，至少包括SQL注入、XSS防护，支持HTTP报头的长度、cookie的个数等参数限制策略对Web服务器进行安全防护并提供功能截图； 

8.5支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；具备硬件TCP SYN FLOOD防护加速能力

8.6★支持ICMP攻击防御（能够提供检测和防御攻击者利用ICMP协议进行的扫描和攻击的行为，如ICMP Nemesis v1.1 Echo，ICMP Icmpenum v1.1.1和ICMP WebtrendsScanner）；（要求提供界面截图证明） 

9IPS防护


9.1支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御

9.2支持自定义IPS特征，并提供相关配置截图和指导文档有效

9.3具备11000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、严重程度、特征名称、应用类型等方式的查询 

10IPv4和IPv6安全及流控要求


10.1★支持IPv4和IPv6的双栈防护；（要求提供界面截图证明）

10.2★IPv6协议栈：TCP6、UDP6、ICMPv6、PathMTU、ACL6等；

IPv6穿越技术：6over4、4over6；

IPv6路由协议：BGP4+、IS-ISv6、OSPFv3、RIPng等。

IPv6NAT技术：NAT64、NAT46、NAT66、DNS64"

10.3★为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控功能；（要求提供界面截图证明）

11垃圾邮件过滤


11.1支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤 

11.2防垃圾邮件功能支持IP地址过滤、邮件地址过滤、MIME头信息、邮件内容过滤、RBL实时黑名单、域名解析等多种方法。

12URL过滤


12.1支持预定义URL过滤和自定义URL过滤；

12.2要求支持URL地址/域名黑白名单，并支持基于代理模式、流模式、DNS模式的URL过滤

12.3支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个

12.4★支持基于时间的URL过滤设置；（要求提供界面截图证明）

13应用控制


13.1支持对即时通讯、网络视频、P2P下载、炒股软件、网络游戏等进行限制；

13.2支持自定义应用规则；

13.3★支持基于时间的应用控制策略；（要求提供界面截图证明）

14报表



支持自动定时生成报表，支持HTML、PDF等文件格式；

15告警方式



所投设备至少支持以下几种告警方式：本地报警、sylslog日志等

16产品资质


16.1中华人民共和国公安部颁发的销售许可证，投标时提供认证证书复印件。

16.2公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心入侵检测防御系统销售许可测试报告，投标时提供证书复印件。 

16.3提供《ipv6 ready认证证书》及测试报告，投标时提供认证证书、测试报告复印件。

16.4★具备第三方测试机构功能测试报告；投标时提供检测报告复印件。

16.5中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证，投标时提供认证证书复印件。

（三）漏洞扫描参数

1硬件特性 


1.1所投设备必须为标准的1U机箱规格； 

1.2配置千兆电口≥6个；配置三年软件升级服务授权

1.3所投设备须配置扩展插槽≥1个；

1.4为提高设备日志存贮能力，要求所投设备需配置≥1T企业级硬盘；

1.5为提高设备易维护性，要求所投设备配置USB 2.0接口≥2个；

2性能规格

2.1★最大扫描站点数量≥1024个，保留测试权利；

2.2★最大扫描IP或域名数量≥1024个，保留测试权利；

2.3系统漏洞扫描并发主机数量≥100；

2.4后期可扩容支持Web漏洞扫描并发网站数量≥1；

2.5后期可扩容支持数据库扫描并发主机数量≥1；

3总体要求

3.1★产品集成系统扫描、WEB扫描、数据库扫描、弱口令扫描于一体，且为单独功能模块；（提供产品功能截图）

3.2产品可灵活调整物理和网络位置，扫描结束后自动生成详细的安全评估报告；

3.3★可以并行地检查多个被评估目标，提供扫描策略定制；（提供产品功能截图）

3.4需提供策略保证扫描的安全性，不影响应用系统和网络业务的正常运行；

3.5产品界面友好，简洁大方，所有的图形界面、报警信息、报表与文档、技术资料要求均支持简体中文；

4部署要求

4.1★支持分布式部署，统一下发策略，集中管理（提供产品功能截图)

4.2★产品网络配置需提供快速配置向导，支持快速部署上线；（提供产品功能截图）

4.3支持对全网扫描结果的集中查询、分析；

4.4支持自定义VLAN、路由信息，满足多组链路并行扫描检测；

5安全管理

5.1支持HTTPS/SSH安全访问方式；

5.2★支持可信IP管理，自定义可访问主机网段或IP；

5.3支持自定义登陆超时设置，可以在无人操作时自动登出系统；

5.4支持用户多次登录失败时，自动锁定账户；

6策略管理

6.1支持扫描范围自定义、已知资产导入扫描范围、批量导入扫描范围三种方式添加扫描任务；

6.2支持自定义扫描策略模板，支持按照漏洞类别、漏洞风险等级、CVE编号筛选查看漏洞插件；（提供产品功能截图）

6.3支持显示扫描剩余时间，随时查看扫描进度结果；

6.4支持实时显示扫描结果，在扫描过程中查看资产风险情况；

6.5支持多个扫描进度并发统计展示，能够查看历史扫描记录；

6.6支持多主机、多线程扫描；

6.7支持自适应网络扫描；

6.8支持针对已经新建的任务做任务复制，快速生成一个相同任务，支持对复制出来的任务进行再编辑，包括：基本信息、策略、目标范围、调度、扫描参数；

6.9★支持IPV4、IPV6双协议栈地址扫描；（提供产品功能截图）

6.10支持自动定时扫描、周期性扫描和多种计划扫描任务管理功能，可按照指定的时间、对象自动扫描，并自动生成报告，时间可具体到某月、某天、某时、某分；

7系统漏洞扫描

7.1★支持60000条以上系统漏洞库，并按照漏洞类别及漏洞威胁程度进行分类；

7.2★支持漏洞库涵盖标准包含CVE、CVSS、CNVID、CNNVD、CNCVE、Bugtraq编号6种；（提供产品功能截图）

7.3★支持和微软WSUS补丁系统的联动，方便进行自动化的补丁修补；（提供产品功能截图）

7.4支持可对Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等目标主机的系统进行扫描；

7.5支持SNMP等协议的漏洞检测；（提供产品功能截图）

7.6支持对国产化操作系统扫描；

7.7★支持移动设备扫描；（提供产品功能截图）

7.8支持检测VMware、KVM等虚拟化设备；（提供产品功能截图）

7.9★支持SSH、SMB、TELNET、POP、POP3、IMAP、FTP、RSH、REXEC、WSUS协议的登陆扫描；（提供产品功能截图）

7.10★支持系统预登陆验证，确保登陆扫描成功；（提供产品功能截图）

7.11支持主机存活探测，支持ARP、ICMPping、TCPping及UDPping四种类型；（提供产品功能截图）

7.12支持断点续扫功能；

7.13支持指定端口扫描，限定端口扫描数量以及TCP、UDP端口扫描开启；

7.14支持单个任务最大并发IP数设置，可设置单个任务并发达到授权允许最大；

7.15支持端口扫描方式设置，提供CONNECT和SYN两种方式对端口进行扫描检测；

7.16支持通知被扫描主机设置，在扫描主机的时候会向被扫描主机发送messager消息来通知主机；

7.17★支持根据节点名称、设备名称、设备IP范围、设备操作系统、设备风险等级、漏洞名称、时间段进行查询资产风险情况并将查询结果导出；（提供产品功能截图）

8Web漏洞扫描

8.1★支持Web漏洞扫描检测基于OWASP Top10标准进行规则定义；（提供产品功能截图）

8.2支持爬虫表单自动分析、Javascript解析、Java与HtmlElement自动交互、Ajax解析能力；

8.3支持WEB2.0扫描；

8.4★支持HTML5扫描；

8.5支持WAP协议；

8.6支持静态页面、动态页面检测；

8.7支持FLASH检测；

8.8支持基于HTTPS应用系统的检测；

8.9支持HTTP1.0和1.1版本的WEB应用系统检测；

8.10★支持自动探测网段的未知站点，并可转为资产进行WEB扫描；（提供产品功能截图）

8.11★爬虫结果支持树形结构展示，并支持在对应目录上显示相应漏洞；（提供产品功能截图）

8.12漏洞结果展示支持详细的HTTP请求头内容；

8.13支持自动发现网站IP地址、服务器架构类型、网站标题、页面编码、物理地址、页面总数等指纹信息；（提供产品功能截图）

8.14★支持Web登陆扫描，支持Cookie认证、Form认证、Basic认证、NTLM认证、Session认证、Digest认证、SSL；（提供产品功能截图）

8.15★支持Web登陆验证；

8.16★支持三种漏洞验证方式：浏览器验证、注入验证、通用验证；（提供产品功能截图）

8.17支持Web扫描代理检测，能够使用HTTP代理和SOCKS代理方式；（提供产品功能截图）

8.18支持设置预先访问登录URL及POST认证参数；

8.19支持自定义检测网站时爬虫爬取网站的页面深度；

8.20支持自定义检测方向设置，引擎的爬虫在爬取网站树时，采用的先后顺序策略；

8.21支持标记任务状态区分已修复、误报、新增发现；

8.22支持自定义HTTP请求头设置，引擎爬虫模拟浏览器的UserAgent；

8.23支持自定义设置引擎爬虫模拟提交时需要填充的表单的内容；

8.24支持例外URL、例外文件、例外特定检测参数设置；

8.25支持并发线程数设置；

8.26支持大小写敏感或不敏感的检测方式；

8.27支持最大类似页面数和同目录下最大页面数设置；

9数据库漏洞扫描

9.1支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix等；

9.2支持数据库登录扫描，至少应包括数据库账号，密码，SYSDBA、SYSOPER、NORMAL认证，SID、数据库名称、实例名称及实例号等登录选项的设置；

9.3★支持数据库在线登陆验证；

10弱口令检测

10.1★支持目前协议和数据库弱口令检测，TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP、REDIS、Oracle、MySQL、PostgreSQL、MsSQL、DB2、MongoDB；（提供产品功能截图）

10.2支持用户自定义用户名密码列表导入检测；

10.3支持用户名字典检测、密码字典检测、组合字典检测多种方式；（提供产品功能截图）

11分布式多级管理

11.1支持引擎或者下级管理中心自动连接上级管理中心；

11.2支持查看连接状态、拓扑结构、下级引擎状态；

12告警及报表能力

12.1★报表支持漏洞验证，要求提供详细的验证用例，且漏洞验证需要提供完整的http请求头，并要求提供详细的测试用例；（提供产品功能截图）

12.2报告应具有易懂的漏洞描述和详尽的安全修补方案建议，并提供相关的技术站点以供管理员参考；

12.3扫描报告应可对安全的威胁程度分级，并能够形成风险趋势分析报表和主机间风险对比分析报告；

12.4★报表具备导出功能，可以导出5种常见格式的报表，如Excel、Word、HTML、PDF、XML；（提供产品功能截图）

12.5支持实时查看报表导出进度；（提供产品功能截图）

12.6★支持自定义报表种logo及公司信息；（提供产品功能截图）

12.7★支持报表导出压缩包设置密码；（提供产品功能截图）

12.8支持扫描结果自动发送报告至指定FTP服务器；

12.9扫描结束自动发送HTML报表到指定邮箱；

12.10可跟据漏洞状态（新建、误报、已修复）筛选导出报表；（提供产品截图）

12.11支持扫描完成后进行邮件告警、短信告警、SNMPtrap告警、SYSLOG告警、FTP告警；（提供产品功能截图）

12.12支持扫描结果自动发送短信，支持http短信网关；（提供产品功能截图）

13资产管理

13.1支持资产自动发现功能，支持利用历史扫描过程中所发现的在线主机信息，来添加部门的资产；（提供产品功能截图）

13.2支持显示资产的历史扫描结果，支持显示资产的风险评估值；支持直接查看资产的漏洞扫描情况；（提供产品功能截图）

13.3★支持对资产及资产检测结果进行备份及恢复；（提供产品功能截图）

13.4支持仅对资产检测结果进行备份恢复；（提供产品功能截图）

14升级、管理

14.1★规则库支持在线升级，可设置周期自动升级时间，指定时间自动检测升级到最新规则库；支持通过设置代理进行升级；（提供产品功能截图）

14.2支持手动升级和本地升级。升级内容包括最新的规则库和系统版本；（提供产品功能截图）

14.3★支持新建自定义功能权限的用户；（提供产品功能截图）

14.4★支持日志存储告警，能够灵活配置存储空间占用阈值，触发后告警；（提供产品功能截图）

14.5支持SSL的Web界面、SSH、Console等多种方式对系统进行管理；

14.6支持ping,wget对网络进行诊断；

15认证证书

15.1中华人民共和国公安部监制《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》网络脆弱性扫描类（增强级）；投标时提供认证证书复印件；

15.2中华人民共和国公安部监制《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》web应用安全扫描类（三级）；投标时提供认证证书复印件；

15.3国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《信息技术产品安全测试证书》投标时提供认证证书复印件；

15.4中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》投标时提供认证证书复印件；

15.5中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》投标时提供认证证书复印件；

（四）堡垒机参数

1分组不限级数的进行分层分级管理

2用户导入导出支持以组节点进行批量导入导出

3用户分组管理分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量。

4★自动改密支持对unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求。（请提供产品界面截图并加盖公章）

5密码拨测计划定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登陆现象发生。

6访问端口变更提高设备的安全性，不采用标准的协议端口，平台支持FTP、telnet、ssh、远程桌面等协议服务端口变更。

7★角色管理支持自定义角色。将系统功能模块按需分配给角色，角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式。（请提供产品界面截图并加盖公章）

8★身份切换代填支持网络设备enable和unix主机su等身份切换的单点登录功能

9身份认证自身提供证书认证服务，也可与第三方CA、动态令牌等方式进行结合。支持组合认证，提高访问的安全性。

10RDP策略上下行剪切板控制、共享磁盘文件上下行拷贝控制、控制台登录控制。

11图形审计图形资源访问时，支持键盘、剪切板、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、文件传输记录的指定位置开始回放。（请提供产品界面截图并加盖公章）

12字符审计对字符命令方式的访问可以审计到所有交互内容，可以还原操作过程的命令输入和结果输出，并且可以高亮显示高危命令。（请提供产品界面截图并加盖公章）

13审计报表报表支持按单次、周、月定时周期性生成，并且支持将生成报表发送到指定邮箱（请提供产品界面截图并加盖公章）

14审计日志外发审计日志可以采用syslog形式分类外发，至少可以分为系统类日志，内部审计日志，行为审计日志，违规命令日志，违规登录日志等。（请提供产品界面截图并加盖公章）

15审计分权不同权限的人员，能够按照所属组进行查看审计信息，只允许查看当前组的审计信息。

16登录审批支持将重要的资源设置为登录审批，登录访问是需提交工单申请，审批人同意才可登录。（请提供产品界面截图并加盖公章）

17HA支持服务及应用层面的检测，（请提供产品界面截图并加盖公章）

18产品资质需有《计算机软件著作权登记证书》，投标时提供认证证书复印件；

19硬件特性产品规格：2U机架式； 

20接口配置6个千兆电口、4个千兆光口，独立管理接口1个；2个USB接口；配置1+1冗余电源； 配置≥4T企业级硬盘；内存16G。配置模块化扩展插槽≥2个,支持扩容万兆端口； 

21性能参数自带设备管理数100个，最大可扩展至1500个。图形并发≥300，字符并发≥2000

22系统架构要求业务数据采取轻型目录存储，支持多节点数据实时同步，支持双网卡冗余（双网卡虚拟单Ip），支持active-stanby方式的HA部署，支持集群部署。图形并发≥300，字符并发≥2000

（五）数据库审计参数

1资质要求



★所投产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《计算机软件著作权登记证书》。所有证书需提供复印件

2硬件配置


2.1★采用独立的标准机架式硬件架构，软硬件一体化系统

2.2★采用全操作系统，内嵌数据库，用户无需另外安装操作系统及数据库管理系统

2.3★性能指标：网络吞吐量2G，SQL峰值吞吐处理能力150Mbps，sql峰值事件处理能力15000SQL/秒，sql入库速率9000条/S，日志存储8亿，审计记录查询性能5000万条/秒。

2.4★外观：标准2U机架式。不少于6个100/1000M 电口4个千兆光口，2个扩展槽位，其中一个管理口，其余的为审计口，2块1T 硬盘+1块装系统的SSD。

3基本要求

3.1包括审计引擎及管理后台软件、策略管理、告警管理、权限管理、系统日志、系统配置

3.2★支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、人大金仓、达梦、神州通用等数据库的审计，满足信息化系统数据库的安全审计需要

3.3可支持同时审计多个不同类型的数据库,审计数据统一存储、查询、分析、统计

4系统部署

4.1采用旁路部署方式对原有网络不造成影响，网络审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行

4.2★本表中所有功能的实现，均无需在被审计数据库服务器上安装任何软件代理或插件，无需提供被审计数据库服务器的任何管理账号和密码

4.3系统支持分布式部署

5审计能力

5.1★支持函数审计(sum求和函数等），防止进行数据库统计行为，必须提供截图

5.2★支持数据库绑定变量审计，必须提供截图

5.3★支持端口重定向的审计

5.4★在无需重启数据库情况下，支持对MS SQLSserver 加密协议的审计，必须提供截图

5.5★支持服务器虚拟化的审计

5.6★支持虚拟桌面操作的审计

5.7支持Telnet、FTP协议的审计

5.8★支持所有应用http以及web报表审计，并能支持工号（账号）审计，能详细定位到人；重要关键页面可以通过执行审计url输出返回内容信息。同时支持和数据库访问关联。必须提供截图。

5.9★支持超长操作语句审计，针对传统型数据库，支持3万字节的审计而不截断

5.10★中间件的支持，支持COM、COM+、DCOM组件的三层架构审计，能精确定位到人（工号、账号），必须提供截图。

5.11支持访问数据库的源主机名、源主机用户的审计

5.12支持SQL操作响应时间的审计

5.13支持Select操作返回结果及行数的审计

5.14支持数据库账号登陆成功、失败的审计

5.15支持数据库操作成功、失败的审计

5.16★支持对执行时间长达48小时操作的审计 

5.17★支持对SQL注入、跨站脚本攻击等web攻击的识别与告警，必须提供截图

5.18支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、域、Schema、游标、事物等各种对象的SQL操作审计

6审计策略支持

6.1系统自带审计规则库，用户可自定义审计策略

6.2★可提供通过子对象模式多级关联跨表跨字段的组合规则

6.3审计策略支持select、create、execute、insert、alter、call、pdate、drop、logout、delete、rollback、login、truncate、grant等数据库操作命令作为分项响应条件

6.4审计策略支持数据库语句执行时间、语句执行回应、最大操作语句长度等作为分项响应条件

6.5审计策略支持数据库客户端操作系统主机名及用户名、客户端进程、客户端MAC、客户端IP等作为分项响应条件

6.6审计策略支持数据库名、表、包、过程、函数、视图、字段、索引、数据库帐户（用户名）等作为分项响应条件

6.7审计策略支持数据库操作返回内容、返回行数作为分项响应条件

6.8审计策略支持数据库操作关键字作为分项响应条件

7响应方式

7.1完整真实地记录及存储审计事件信息

7.2系统管理界面告警

7.3Syslog告警

7.4SNMP trap告警

7.5邮件告警

7.6短信告警

8事件查询统计

8.1实时监控，提供实时告警信息，可对当前会话进行详细察看，有助于管理员及时处置

8.2★审计数据支持18种以上查询条件，可支持按数据库操作命令（包括select、create等14个命令）、语句长度、语句执行回应、语句执行时间、返回内容、返回行数、
数据库名、数据库账户、服务器端口、客户端操作系统主机名、客户端操作系统用户名、客户端MAC、客户端IP、客户端端口、客户端进程名、会话ID、关键字、时间（包括开始、结束日期）等为条件进行查询

8.3★告警检索效率高达亿条数据分钟级 

8.4支持按自定义关键字作为查询和统计条件

8.5支持条件之间的与、或、非逻辑组合查询

8.6实现对所有违规事件出现频率进行图形化的汇总统计分析，并提供对汇总结果的实时查询功能；可以对客户端使用的程序、客户端IP、用户名进行图形化排名展示，并生成报表

8.7支持自定义报表

8.8★可集成等级保护报表，确保能通过公安部信息安全等级保护的评测，必须提供截图

8.9支持以Word、PDF、xls等格式的报表导出

8.10★可对可疑监控对象的操作语句进行回放，方便追溯，必须提供截图

9安全功能

9.1★审计报表加密设置,采用国际通用的AES 256位加密算法

9.2★审计结果隐秘设置，通过*号对审计结果中的重要信息进行隐秘处理，防止非法权限查看，必须提供截图

9.3提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能

9.4★系统本身具备能发现未知仿冒进程工具、防范非法IP地址、防范暴力破解登录用户密码、设置系统黑白名单等安全功能，必须提供截图

9.5管理员登陆支持静态口令认证，支持密码的复杂性管理，比如大小写、数字、特殊字符、长度等

9.6能够对连续失败登陆进行自动锁定，锁定时间可设置

10配置管理

10.1采用B/S管理方式，全中文界面

10.2提供系统升级功能，能够通过升级包的方式实现升级

10.3★提供审计数据管理功能，能够实现对审计数据的自动备份、手动备份，支持增量、全量备份方式

10.4能够实现对自动备份、手动备份审计数据的恢复还原

10.5支持对审计数据存储容量达到一定阀值后，对老记录的自动删除功能

10.6★翻译功能：实现对SQL语句转换成中文自然语言的描述功能，便于不同层次人员理解报警内容，必须提供截图

10.7提供磁盘存储容量不足、磁盘Raid故障等自动邮件报警

10.8提供设备自身CPU、内存、磁盘、网口、运行时间、运行状态等信息的监视功能

10.9提供审计策略和配置的导入导出

10.10系统预留接口以作维护及二次开发之用

11第三方接口

11.1支持Syslog方式向外发送审计日志

11.2支持SNMP Trap方式向外发送审计日志

11.3支持与第三方邮件系统对接

11.4★外置短信猫，支持GSM卡

11.5支持第三方短信平台对接

11.6支持与FTP服务器对接（备份还原）

11.7支持NTP时间同步

（六）终端认证准入系统参数

1产品形态及规格

1.1 1U高度硬件化产品

1.2★6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口≥2个，要求提供产品图片

1.3★硬盘≥1T，DDR2内存≥2G，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库

2网络准入控制


2.1★为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS），CA证书认证功能需提供技术白皮书

2.2支持已认证的用户使用自己的智能手机为访客终端扫描二维码进行访客入网接入认证授权，支持只有授权指定的用户组才能为访客做二维码授权，且在认证系统后台有访客与授权访客开户的用户账号绑定。 提供技术白皮书
2.3★访客二维码名片/公共二维码注册。提供技术白皮书

2.4★闲置时间间隔超过 x [1，1000] 天的用户将会被暂停或者销户

2.5★认证页面合并：普通用户、短信、二维码、微信web认证合并，本次提供≥500个终端并发在线数的授权许可

2.6★支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证。提供功能使用截图

3与第三方认证系统联动

3.1★支持与第三方Radius联动，将认证信息转发给第三方Radius服务器进行认证，即实现统一身份源。提供功能截图

3.2支持从基于Java/web service的第三方接口读取用户数据信息进行认证

3.3★支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和WindowsAD认证。提供技术白皮书

3.4★PEAP-Mschapv2认证支持多个不同AD域名认证

3.5★支持与数据库SQL SERVER、MySQL、ORACLE、DB2、PostgreSQL对接

3.6支持使用短信、邮箱、第三方系统联动自助开户功能。 

4用户管理

4.1★支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户

4.2★昵称认证：采用昵称代替用户名认证

4.3★支持用户上线后弹出广播消息、网页；支持设置禁止认证时段，在该时段内用户禁止认证，无法上网。提供功能界面截图

4.4★首次登陆账号激活，并强制修改密码。首次进行认证时，强制要求用户设置密保：手机号、邮箱账号、私密问答作为密保凭据任选其一。提供功能界面截图

4.5★密保找回密码：

·通过自助服务平台修改密保信息时，需要提供原正确的密保信息，才能修改成功。

·手机号作为密保凭据时，需要向原手机号发送短信校验码才能变更手机号。邮箱账号作为密保凭据时，需要向原邮箱账号发送校验码才能变更邮箱账号。私密问答作为密保凭据时，需要提供正确的答案才能变更密保答案。"

4.6★防密码暴力破解-随机校验码机制：

 认证页面输入N（默认3 次）次错误密码后，将需要输入随机校验码，并记录登录者的IP及MAC，以防止用户通过自动化工具暴力破解密码。自助服务平台登录时默认需要验证码。

4.7★支持对在线用户进行管理，可下发实时和离线短消息、查看在线用户、下发实时和离线修复程序、强制在线用户下线以及重认证、实时进程信息获取以及远程协助的功能

4.8支持禁止已认证用户给未认证用户提供代理服务；禁止已认证用户启用拨号服务，进行非法外连；支持设置用户密码输错的次数上限，防暴力破解

4.9★支持直接获取用户网卡的物理MAC地址，防止篡改MAC地址。提供功能截图

4.10★禁止用户非法外连互联网，一旦访问则进行日志记录，并禁用所有网络连接；支持基于网络设备ACL、设备VLAN、主机ACL的网络权限控制。提供技术白皮书

5主机安全管理

5.1★杀毒软件联动，支持主流杀毒软件若联动联动，部分杀毒软件的强联动，要求能实现自定义杀毒软件联动。强联动可检测安装、运行、更新情况，可推送离线升级包，可远程调用杀毒软件进行病毒扫描；弱联动，可检测安装、运行、更新情况，并可以推送离线升级包

5.2★支持与Windows安全中心联动，实现XP以上Windows系统的安全中心联动。

5.3★支持安装程序的检测和修复，对必须安装的软件强制下载和安装，禁止安装的软件提示卸载；支持进程运行、注册表项、Windows服务项的检查和修复；支持对外连接口进行管理，可禁止使用USB、光驱等外连接口；支持Windows补丁的强制或非强制更新；支持基于交换机ACL、交换机VLAN、主机ACL实现的隔离区

6网络安全管理

★支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行。需提供技术白皮书

7产品资质

需提供公安部销售许可证复印件
（七）流量探针参数

1硬件规格

标准2U机架设备，要求配置双电源，配置4T硬盘，6个千兆电口，1个扩展槽（支持4个千兆光口扩展），本次要求配置三年软件免费升级授权服务

2态势感知展示

2.1★支持三个展示维度大屏，包含内到内流量监控大屏、内到位流量监控大屏、外到内流量监控大屏，提供产品功能界面截图

2.2★支持从管理角度，根据业务自身需要对需要关注的安全事件进行分类，可以分为一般关注、中等关注、重点关注和极度关注四个大类。提供产品功能界面截图

3被动漏扫功能

★支持被动漏扫功能，可以通过流量发现相关资产的高危端口和漏洞等信息，同时通过流量层面发现相应端口和漏洞是否有被黑客或者不法分子利用。提供产品功能界面截图

4文件安全

★支持文件检测，通过特征匹配或检测算法对被检测文件的文件内容进行检测;提供产品功能界面截图

5综合态势感知

★可以配合内网安全态势感知，实现“日志+流量”全维度综合态势感知

6追踪溯源

★支持一个页面对安全事件进行追踪溯源功能，能够通过动画方式直观看到失陷主机访问了什么黑域名、黑IP，以及被什么攻击流量访问，同时体现相应的安全事件；提供产品功能界面截图

7旁路阻断

★支持对长会话TCP应用进行旁路阻断，探针可以通过安全事件页面直接一键下发阻断策略，无需进行额为配置即可阻断相应安全事件；提供产品功能界面截图

8数据包基础处理

8.1支持完整语义的数据包过滤规则（BPF语法）

8.2支持网络巨帧（Jumbo Frame）的处理

8.3实时统计网络吞吐情况，包括BPS、PPS及每秒会话数

9以太层处理

9.1普通以太头解析

9.2支持单向、双向VLAN处理

9.3支持VLAN QinQ处理

10网络层处理

10.1完整IPv4协议和相关选项处理

10.2完整IPv6协议和相关选项处理

10.3IP分片包处理

11全会话留存

★要求支持全量网络会话留存，包含会话主要全部元数据，以及应用协议特有相关元数据保存，全面还原网络连接情况；提供产品功能界面截图

12传输层处理

12.1支持TCP、UDP、ICMP、ICMPv6、SCTP、IGMP等协议的识别和处理

12.2对TCP协议进行完整处理，包括重传和乱序

13应用层处理

13.1支持识别和处理HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、SSH、SSL/TLS、DCERPC、SMB、TELNET、HTTPS、MySQL、Oracle、SQLServer等主要应用层协议

13.2★对主要应用层协议支持深度解析，将应用协议、端口、流入/流出字节数、流入/流出包数等相关字段进行分析，提供产品功能界面截图

13.3系统支持其它诸如门户、论坛、金融、游戏、炒股、聊天等应用协议的识别

13.4对其它附着在HTTP协议之上的其它协议进行二次识别

14网络数据存储及查询

14.1系统存储相关网络协议会话数据

14.2★系统根据协议或应用协议策略保存相关会话数据的原始网络数据包，提供产品功能界面截图

14.3可以通过相关接口查询网络会话数据以便进行回溯

14.4可以通过相关接口下载与特定会话数据相关的网络原始数据包，以便详细查询

14.5可以将相关会话数据（Session Log）、会话统计数据外发至相关系统

15网络质量检测

15.1支持网络带宽占用检测

15.2支持TCP连接延时检测

15.3支持TCP重传检测

15.4支持TCP零窗口检测

16攻击检测

16.1支持设置网络攻击相关检测类型

16.2支持IP分片、小包攻击、ARP泛洪、ICMP泛洪、UDP泛洪、TCP比例异常等网络异常检测

16.3支持检测端口扫描、口令猜测、木马、蠕虫、僵尸网络、拒绝服务、漏洞利用、溢出、WebShell、XSS、跨站请求伪造、远程提权等类别的网络攻击

16.4生成网络攻击事件并外发至相关系统

17威胁情报检测

17.1支持多种类型的威胁情报检测，包括CnC、勒索、僵尸网络、挖矿等

17.2对于所有网络会话，支持基于黑IP检测

17.3对于HTTP、DNS协议，支持黑域名的检测

17.4对于HTTP协议，支持黑URL检测

17.5针对SMTP、POP3、IMAP等邮件协议，支持黑邮箱检测

17.6★支持检测动态域名（DGA）异常，提供产品功能界面截图

17.7生成威胁情报检测事件并外发至相关系统

18其它检测策略

18.1会话连接及流量统计检测

18.2网络流量智能历史基线分析

18.3★支持网络流量异常离群分析，距离建模包含欧氏、马氏距离等方法，提供产品功能界面截图

18.4支持基于信息熵的网络行为异常检查

19部署要求

可以配合本次投标的大数据安全平台使用，要求与本次投标的大数据安全平台为统一品牌

（八）安全态势感知（含日志审计功能）参数

1硬件规格

必须为硬件设备，软硬一体化2U标准机架式设备；内存32G；企业级8T硬盘，要求支持外接第三方存储扩容；4个千兆电口，一个管理口；冗余电源，本次配置三年软件免费升级授权服务，包含3年生产厂商远程安全专家服务，按需提供包括每年1次远程安全专家分析和安全策略优化服务，以及检测报告的输出，如果无法提供远程环境，可按需提供3年内1次的现场安全专家服务

2系统要求

2.1为保证平台未来扩展性及性能要求，系统需采用ElasticSearch、hadoop等大数据底层架构

2.2★支持分布式部署和集中式部署，支持通过集群方式部署进行性能扩展，支持分布式运算，提供投标设备原厂商的承诺函。

2.3★为满足网络安全法要求，应对不断增长的业务需要，要求支持无限扩展存储空间，支持新增硬件存储（兼容至少三家业界主流存储厂家）直接加载扩容存储空间。提供投标设备生产厂商的承诺函。

3态势感知总览

3.1支持对全网安全状态进行总览，包括全网安全评分、系统主机失陷、账号失陷、违规访问、脆弱性、安全资产概况等

3.2支持基于工单、任务情况进行整体安全管理工作的分析统计

3.3支持基于资产进行风险总览，包括资产类别、资产风险分布、资产漏洞分布等

4失陷态势感知


支持全网失陷态势感知分析，支持基于流量与日志两大维度进行整合分析，通过KillChain对各攻击阶段进行分析呈现，得出业务失陷分析结论，包括主机失陷、服务器失陷、账号失陷、网站失陷等。

5攻击态势感知

5.1支持全网攻击态势感知分析，支持结合流量探针、安全设备日志进行攻击态势的分析整合，包括外部威胁、外连威胁、内部互连威胁三个方向的攻击态势分析

5.2支持包括但不仅限于扫描探测、C&C回连、隐蔽通道、恶意程序、风险访问、口令猜测、异常连接等分类别以独立模块进行攻击态势分析及态势呈现，支持以地图、
时序图等方式呈现攻击区域、类型、频率等

6违规风险态势感知

6.1实现对下联终端违规连接会话进行监控，需支持用户自定义违规访问数据流策略，包括用户访问控制策略及风险访问策略等

6.2支持对终端堡垒机绕行、异常跳板行为违规行为进行监控分析，呈现违规连接详细信息、频率等。

6.3支持对用户高危命令操作进行分析监控，呈现高危命令执行的IP地址、操作命令等详细信息，支持用户自定义高危命令格式

7脆弱性态势感知

7.1支持网络中的系统漏洞脆弱性情况进行综合分析，呈现重点漏洞分布，漏洞详情等

7.2支持对网络组件的配置违规风险进行综合分析，如密码生存周期配置过长、密码强度不足、未配置访问控制策略等，呈现配置违规分布等

7.3支持通过流量分析对网络中传输的明文数据进行监控，包括明文传输密码等敏感事件进行监控提醒

8大屏展示


支持多维度大屏展示功能，包括整网态势、外部威胁态势、外连威胁态势、内部互连威胁态势、脆弱性态势、用户行为态势等展示模块

9日志审计与分析

9.1★支持syslog、文件、WMI、SNMPTrap、数据库、SMB等多种日志接入方式，并提供不少于80个支持细分字段的解析。提供产品功能界面截图

9.2支持主流厂商安全设备、服务器、网络设备、中间件等设备日志自识别接入，并提供页面可升级的快速扩展机制

9.3★支持对不同类型、来源于不同设备或系统的日志进行关联分析，支持GUI方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的。支持基于因果式的状态关联分析，内置关联告警规则至少70个。提供产品功能界面截图

9.4支持对关键日志进行审计，包括但不仅限于系统关键日志、数据库的敏感操作等，支持自定义审计模板

9.5支持多级部署，采用日志采集器的方式，将下级网络节点设备通过日志采集器统一采集后传输到日志传输至平台，支持多个日志采集器

9.6分布式部署的方式下，可以制定策略传输指定日志，减少日志量；

9.7支持接收来自下级分析系统转发的告警日志进行二次分析、关联

10资产管理

10.1支持多样化资产管理，包括添加、修改、删除、导入、导出资产；支持对资产的基本属性进行维护；资产可增加自定义属性

10.2系统支持对IP对象的自动发现功能；对自动发现的设备可以转资产或删除。资产管理支持按组织管理和按网络管理

11漏洞管理

11.1★系统自带漏洞扫描功能，支持主动式漏洞扫描，漏扫任务管理支持立即执行任务和周期任务。提供第三方权威机构的测试报告，提供产品功能界面截图

11.2支持任务报告对比，针对同一周期任务不同的报告进行对比，反应漏洞修复情况

11.3支持漏洞查询：用户可以根据漏洞的相关属性对系统存在的当前漏洞进行查询；查询结果可以导出成报告，报告可以另存为PDF、Word、Excel等格式。

12安全基线管理

12.1★要求系统自带基线扫描（配置核查）功能，对设备进行配置核查，支持立即执行任务和周期任务。提供第三方权威机构的测试报告，提供产品功能界面截图

12.2支持任务报告，可导出为pdf、word、Excel等格式，支持周期任务的报告对比。

12.3支持系统内置安全策略，支持自定义的新建基线策略功能

13机器学习


支持对网络设备、安全设备、操作系统、数据库、应用系统日志监测对象的多维度经验曲线绘制，支持实时曲线与经验曲线的实时匹配和差距阈值设定，超标阈值后进行告警，实现监测对象的异常监测、图形化展示和告警。

14预警管理

14.1支持系统自动生成预警挂历，或者人工创建预警。类型包括：网络攻击、恶意代码、安全漏洞等。

14.2支持预警包括待发布、发布、作废、归档等状态

15工单管理

15.1支持工单系统，可以自创建或通过告警、预警转为工单处理，下发给资产管理员进行整改加固，工单需与知识库模块联动

15.2支持工单状态包括：接受、处理、转工单、作废、结束等，同时可提供工单处理报告；

16全文检索


系统支持全文检索功能。能对系统内的对象提供全文检索功能，对于海量数据的检索可限定检索时间段（主要针对安全事件）。全文检索提供一个输入栏，在任何页面均可以检索。

17报表管理


支持报表功能，包括态势感知报表、失陷处理报表、安全告警报表等，支持定制报表发送任务

18知识库管理


★支持安全知识库功能，系统内置对应漏洞、基线问题、安全事件等知识，并支持自定义创建增加知识，支持知识库≥9万条知识记录。提供产品功能界面截图

19用户管理


支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义

20IPV6支持


系统全面支持IPV6，包括漏洞扫描、基线检查、安全事件接入等全面支持IPV6

21配置要求


★要求配置100个日志接入授权，三年免费更新服务授权
22资质


22.1★要求提供公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，证书标准为日志分析三级，提供证书复印件，且提供公安部查询网站结果截图

22.2★要求提供综合型安全审计产品（增强级）的公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供证书复印件，且提供公安部查询网站结果截图

22.3为保障未来对IPV6的无缝支撑，要求提供IPV6 Ready 2证书，提供证书复印件

22.4要求提供《涉密信息系统产品检测证书》，提供证书复印件

23联动要求

23.1★为了提升核心设备误操作故障的排查效率，要求本次投标的内网安全态势感知与本次投标核心交换机联动实现针对高危敏感命令的操作审计并产生告警，提供双方产品原厂商的无缝对接承诺函

23.2★为了实现全网全流量检测，要求本次投标的内网安全态势感知与本次投标的内网高级威胁检测系统联动实现“日志+流量+文件”综合检测关联分析，从日志、流量以及文件维度进行多维化检测，保障网络安全，提供第三方权威机构的测试报告复印件

23.3★为提升安全问题及时、智能处理能力，要求本次招标的内安全态势感知与本次投标当中的SDN控制器联动实现发现问题、智能阻断，提供第三方权威机构的测试报告复印件

（九）高级威胁检测系统参数

1硬件设备数量

1.1★须为单台硬件设备，软硬一体化2U标准机架式设备，本次配置软件免费升级授权服务三年

1.2内存：不低于16G

1.3接口：至少2个千兆管理口，2个千兆电流量采集口

1.4存储：默认不少于2TB的存储容量

1.5电源：冗余双电源

2网络和性能参数

2.1★实时流量检测：不低于1Gbps

2.2★动态文件检测数：不低于20000个/天

2.3静态文件检测：不低于500万个/天

2.4支持IPv4和IPv6双栈检测

3恶意文件检测

3.1★支持从HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP、Webmail（163）、SMB/CIFS、HTTP Proxy协议中还原出指定格式文件 （提供功能截图）

3.2对于系统还原出的文件，系统自动存储，支持对文件加密下载，加密密码可以策略自定义设定

3.3★支持管理员手动上传样本检测功能，支持从人工设定的URL地址自动下载文件检测，从提交的PCAP流量包中提取文件进行检测（提供功能截图）

3.4支持沙箱逃逸技术的检测分析，能够针对特种木马等恶意代码反虚拟机检测技术进行检测和处理，避免恶意代码的绕过，支持200种以上沙箱逃逸技术检测规则

3.5文件静态检测支持检测包括邮件文件（EML）、Office（Word、Excel、PPT、RTF）、WPS、PDF、HTML、JS、PE（EXE、DLL等）、压缩包（ZIP、7Z、RAR等）、脚本文件（BAT、VBS、CMD、Powershell）、图片文件（PNG、JPG等）、APK等70余种默认文件格式（提供功能截图）可灵活变化

3.6沙箱检测报告具有检测信息概要功能，概要内容包含：文件名、威胁级别、文件HASH检测结果、内容分析结果、行为分析结果、CVE信息、机器学习检测结果等重点信息的展示（提供功能截图）

3.7支持对所有已检测过的文件HASH进行统一存储，并提供搜索、查看、重新检测功能

3.8沙箱支持文件行为监测、注册表、进程、模块、进程调用API情况、进程对窗口、进程的异常处理等进行分析检测

3.9沙箱支持对样本的数字签名状态信息进行分析，包括证书验证结果、时间戳、序列号、使用者、有效期等，并能识别签名有效性，如：过期、伪造、盗用、恶意签名等

3.10★沙箱支持对文件样本的网络行为检测，记录文件运行时的网络通信会话，且支持在系统界面在线查看通信会话详情，详情包括目的IP、目的端口、16进制和ASCII格式数据包内容（提供功能截图）

3.11★支持CVE漏洞检测，具备独立的CVE漏洞检测引擎，对已知的文档类漏洞（PDF、OFFICE）进行独立检测，并提供漏洞编号和具体信息（提供功能截图）

3.12★支持三种或以上机器学习检测模型，检测模型各自输出检测威胁概率，并能够利用分类趋势图呈现样本行为偏向，判断样本所属的恶意样本分类，如木马、蠕虫和下载器等（提供功能截图）

3.13支持包括样本威胁行为图和沙箱内屏幕截图两种辅助分析功能，增强威胁可视化分析效果，提升人工分析效率（提供功能截图）

3.14支持为每一条文件检测事件提供详细的知识库说明，并且能够批量导出文件样本检测报告（提供功能截图）

4常规恶意流量检测

4.1备对各类失陷主机的检测和识别，能够分析呈现失陷主机被攻陷的原因、攻击者非法控制的手段，以及失陷主机的状态变化情况

4.2支持基于威胁情报检测，通过C&C威胁情报库（黑IP、黑URL、黑域名）来检测木马（如：ZeuS、Feodo等）、僵尸、蠕虫等恶意代码的活动行为

4.3支持恶意代码通信指令特征检测，通过恶意代码通信指令特征库（上线、文件操作、屏幕截图、命令控制等活动行为）来检测远程控制类恶意代码家族的明文和密文两类通信流量识别通信指令，还原攻击者远程控制的具体行为

4.4★支持基于威胁情报&流量特征的威胁事件会话PCAP文件记录、存储和PCAP文件在线查看功能，并且提供下载源文件（提供功能截图）

4.5★支持远程漏洞攻击检测，基于流量特征来检测远程漏洞扫描及漏洞利用的攻击行为，并为每一条漏洞检测信息提供详细的知识信息说明（提供功能截图）

4.6支持Webshell控制检测，能够检测Webshell控制行为

4.7为每一条检测事件提供详细的知识库说明

5高级恶意流量检测

5.1★支持检测基于协议冗余字段和伪装通信两类隐蔽信道通信的检测，在看似正常的流量中识别木马的隐藏传输行为，且隐蔽信道检测功能至少支持DNS、HTTP、ICMP三类协议的隐蔽信道检测（提供功能截图）

5.2支持动态域名检测，能够检测大量频繁访问常见动态域名的可疑行为，如3322.org等

5.3支持协议异常检测，能够检测通信不符合相关协议规范的可疑行为，包括DNS、HTTP协议

5.4支持异常心跳检测，检测周期性重复数据包疑似心跳的可疑行为

6资产配置

6.1支持对重要资产、业务系统信息登记，资产类型支持：服务器、桌面系统、移动设备、网络设备、安全设备、打印机、其他设备等多种类型。（提供功能截图）

6.2支持自定义重要资产关联告警策略，对关键资产重点有针对性检测和关注；支持设置业务系统分类信息

6.3★支持以资产维度，展示资产的威胁信息，可展示资产的威胁统计、威胁分布、威胁排名（提供功能截图）

7可视化关联分析

7.1★支持网络杀伤链关联分析功能，基于网络杀伤链的思想，对攻击行为按照网络杀伤链不同阶段进行分类统计（类型包括但不限于：扫描攻击行为、利用SQL注入执行系统命令行为、远程溢出攻击、鱼叉式钓鱼攻击、僵木蠕投放攻击、特种木马控制行为、WebShell后门控制行为、常见网络武器的使用等），以全局的视图呈现网络中指定资产（IP）遭受到的攻击情况。需要支持交互式操作，用户可以按照攻击阶段、威胁类别、攻击次数、外网IP进行过滤筛选（提供功能截图）

7.2★支持时间序列关联分析，以内网资产或者指定的外部IP地址作为基础，以时间、检测事件作为条件呈现当前资产或者IP的威胁态势情况。需要支持交互式操作，用户可以按照时间段、威胁类别、攻击次数、外网IP进行过滤筛选（提供功能截图）

8配置管理

8.1支持动态开启/停用系统文件检测、WEB检测、流量检测功能

8.2具有黑白名单自定义库功能，包括：黑IP、黑URL、黑域名、文件HASH、黑WEB特征；白IP、白域名、白文件HASH

8.3支持协议还原策略开关设置，包括

1) 开启关闭HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、SMB、DNS协议

2) 支持设置还原流量的大小

8.4★文件检测支持多种策略设定，包括：

1) 检测文件大小自定义

2) 沙箱检测超时时间

3) 样本联网设置

4) 虚拟机模板切换

5) 支持自定义指定类型文件的特征，如：新增.do后缀类型的文件，系统对此类型文件进行实时检测（提供功能截图）

8.5支持将日志发送给第三方Syslog服务器

8.6支持自定义时间和类型统计报表查询，能够对指定时间段内，当前系统的所有事件以及指定分类（文件、失陷主机、漏洞攻击、WEB检测、异常行为）的统计信息进行查询

8.7支持告警信息支持以邮件形式发送到策略设定的接收人查收

9产品资质

9.1★通过公安部APT安全监测类产品（增强级）检测并获得国家公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（提供证书复印件）

9.2★要求提供软件著作权，提供证书复印件

10联动要求


★为了提升对于全网威胁分析的全面性，要求本次投标的高级威胁检测系统能够和本次投标的内网安全态势感知系统联动实现全面的安全检测分析，提供双方产品原厂商的无缝对接承诺函

（十）虚拟IP动态防御系统参数

1规格参数

1.1硬件参数


★要求固化千兆电口做为管理口数量≥2个；万兆光接口作为业务口数量≥2个；扩展槽位≥4个；内存≥16G，硬盘≥1T，2U高度，双电源，支持扩展卡类型4光4电、2万兆。

1.2性能参数


新建连接≥3万条/秒；并发连接≥200万；自带≥300个IP监控节点，后期可通过授权升级到500点或1000点。"

2实时监控

2.1系统状态监控

系统运行状态实时监控，包括CPU、内存、硬盘的实时运行状态

2.2物理线路状态

物理线路实时监控，对设备端口的实时监控

2.3接入主机状态

★要求接入主机实时监控，实时监控在线主机的上线时间、真实IP、虚拟IP、外网IP、VLAN_ID等信息。要求提供功能截图

3网络功能


3.1★要求支持DHCP server，需提供功能截图

3.2支持静态保留IP

3.3支持软件bypass、硬件bypass

3.4支持VLAN Trunk

4防火墙


4.1访问控制

基于MAC地址、五元组的包过滤规则，支持同网段主机之间的访问控制

4.2准入规则

合法主机才提供网络通讯

4.3主机白名单

特定用户被允许使用网络探测或安全扫描

5安全防护

5.1虚拟地址通信技术

★要求内网主机通过虚拟地址进行相互通信，每台主机分别对应真实IP、虚拟IP、外网IP三类不同的地址 ，提供功能截图

5.2虚拟域名

★要求虚拟域名对应虚拟IP，解决虚拟IP经常变化所带来的内网主机相互通讯不方便的问题

5.3虚拟网络

★要求支持构建克隆网段，用来迷惑和误导攻击者及快速定位攻击源，提供功能截图

5.4动态变换

★要求动态IP、动态域名、虚拟网络不断变化，变化间隔可配置（分钟为单位），提供功能截图

5.5虚拟响应


★要求同网段虚拟响应，多网络虚拟响应；

★要求虚拟响应节点属性可配置，可配置虚拟响应的节点属性，包括主机类型、MAC地址、提供的服务以及响应的概率等，支持多种网络协议虚拟响应。提供功能截图

5.6多网段防护

★要求可对多个网段同时进行防护，也可基于线路进行防护，提供功能截图

5.7蜜罐

支持流量重定向给第三方蜜罐主机，提供功能截图

6攻击识别与阻断

6.1离线分析

要求支持攻击行为离线分析

6.2封堵告警

支持对攻击行为的智能封堵并告警

7日志分析

7.1日志外发

支持日志外发，同时也支持集群模式下的集中日志分析

7.2渗透日志

★要求提供包括攻击者IP、渗透类型、探测端口、探测次数、起始时间、截止时间等，提供功能截图

7.3渗透审计

基于天和月的渗透审计统计，包括可疑探测包排行、可疑主机存活探测包排行、可疑主机服务探测包排行已经可以探测包记录

7.4主机日志

提供主机变换日志及主机下线日志

7.5封堵日志

★要求提供封堵日志，包含攻击者的真实IPMAC地址、封堵时间等信息，提供功能截图

7.6解封日志

手动解封操作所产生的日志记录

7.7操作日志

设备操作日志，便于审计

（十一）SDN控制器参数

1硬件规格


1.1★设备2U以上高度，支持冗余电源，支持独立可插拔硬盘。需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布

1.2★支持模块化双电源备份，支持电源热插拔

1.3★8核及以上处理器，64GB及以上DDR4内存，提供证明材料。

1.4★每个计算节点需提供1个IPMI口，1个VGA口，至少实配2个10/100/1000M 以太网电接口，至少实配2个万兆以太网光接口。需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布

2软件架构


★要求控制器采用OSGi开放式架构，可以通过开发APP的方式灵活扩展新的功能。

3Openflow


3.1支持V1.0、V1.3，提供官网截图。

3.2支持Group，提供官网截图。

3.3支持多表，提供官网截图。

3.4支持辅助连接，提供官网截图。

4南向接口

★支持OpenFlow V1.0、V1.3，NETCONF、telnet等

5北向接口

5.1★支持Restful API接口，反向Restful API，RESTful API Help提供在线接口说明，可进行关键字查询提供官网截图。

5.2北向接口需以标准Http的RestAPI形式提供。

6控制器性能

6.1★支持1000个网元节点规模的网络，提供官网截图。

6.2★支持Packet_In和Packet_Out每秒≥100K的处理速度，提供官网截图。

7控制器可靠性

7.1★为确保控制器的稳定转发，支持控制器之间进行集群部署，且集群数量≥64台，并提供官网截图

7.2支持ISSU升级，升级时业务不中断；

7.3在SDN 控制器出现异常、重启、升级、主备倒换时，网元设备上的流表继续生效，而且不影响转发的连续性。

8控制器安全性

8.1★支持分级分权限的用户添加、删除和修改，用户权限颗粒度可以细化到每一个功能点

8.2支持访问白名单和黑名单设定

9控制器易维护性

9.1★要求控制器及所配置SDN方案提供GUI界面，能够查看网络配置，同时能够进行编辑与配置下发

9.2★提供向导式配置界面，点击开始后即可逐步进行业务配置，帮助用户快速完成业务部署。

9.3★支持图形化web管理，可通过web界面进行节点管理、链路管理、业务管理、拓扑管理、故障感知等；

10控制器开放性


★支持Restful API标准北向接口，便于向第三方系统对接。同时可提供和第三方品牌云平台对接的有效测试报告复印件

11资质证书


★控制器为全网的控制核心，为保障兼容性，本次要求硬件和软件为一体机形式，拒绝软件+服务器的组合形式，提供SDN控制器软件著作权证书和SDN控制器硬件3C认证证书复印件

12配置要求


为保障安全控制器的可靠性，控制器要求集群部署。本次要求配置三套控制器软件集群，软件需要部署在不同的硬件节点上。

13安全资源池功能容量

13.1支持至少配置10个网络节点授权管理

13.2支持部署≥100个服务节点数量

13.3支持配置≥200条业务流

14安全资源池部署方式

14.1可以通过出口设备和SDN控制器旁挂核心的部署方式，实现按需引流的效果；

14.2★支持旁挂设备透明模式、路由模式，并提供实际配置界面截图。

14.3★支持旁挂设备跨品牌负载均衡部署，并提供实际配置界面截图。

14.4★支持旁挂设备跨品牌主备部署，并提供实际配置界面截图。

14.5★安全资源池里的安全设备不能有任何品牌限制，至少满足≥5家以上不同品牌主流安全设备的部署。

14.6★为控制新增物理安全设备上线风险，支持出口新增设备上线不动原有物理拓扑。

15安全资源池故障检测与恢复

15.1★支持安全设备故障检测，并且自动bypass故障安全设备。为保证可用性。

15.2★支持基于流量选择故障发生时是否自动bypass，并提供实际配置界面。

15.3支持控制器、核心交换机与旁挂安全设备之间的心跳检测，以确保业务正常转发

15.4支持SDN控制器web界面实施呈现出口网络拓扑，并通过特定颜色提醒链路故障、端口故障；

15.5★支持配置备份服务链，当主服务链故障时业务自动切换至备服务链

15.6支持故障修复感知和迁回，当主服务链故障恢复时业务自动迁回

16安全资源池转发设置

16.1★支持服务链组之间的负载均衡模式转发

16.2★支持业务流可定制安全设备路径转发，业务流支持L2-L4层五元组匹配方式，并提供实际配置界面截图。

16.3可支持控制器通过OPENFLOW协议下发策略给核心交换设备；

16.4可支持服务链切换过程不断网；

17开放性

★支持Restful API标准北向接口，提供web在线接口帮助说明

（十二）外网出口防火墙参数

1产品架构

1.1系统应采用标准机架式设备，而非插卡式设备，不需要业务卡即可实现下一代防火墙业务；

1.2为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理；

1.3系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSLVPN等功能；

2产品规格


★要求固化千兆电口数量≥18个；固化千兆光口数量≥4个；固化Combo口数量≥4个；固化万兆光口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是全部是固化接口，而非板卡接口；标配冗余电源；本次配置三年软件免费升级授权服务

3性能

3.1三层网络吞吐≥20Gbps ，IPS吞吐量≥1.6Gbps，最大并发连接≥150万，最大新建连接≥5.6万；

3.2★IPSEC VPN隧道数≥2500，设备本身要求自带2500个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥500，设备本身要求自带500个 SSL VPN授权；要求出具厂商声明函

4部署方式

4.1支持路由模式、透明（网桥模式）、混合模式； 

4.2要求支持虚拟防火墙，支持同一个网口用于多个虚拟防火墙支持虚拟系统技术，且每个虚拟防火墙独立管理；

4.3为保障不同业务不同安全策略，要求支持单独为每个虚拟防火墙设置会话数、策略数、用户数、IPSECVPN隧道数、硬盘空间使用量等，进行按需分配。

5组网功能

5.1★支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括多种带宽接入、带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等，提供产品功能界面截图 

5.2支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余，支持双机会话同步，实现无感知切换

5.3支持策略路由、组播路由、静态路由、BGP、RIP、RIPNG、OSPF、OSPFv6、ISIS、ISISv6等动态路由协议（非透传）；

5.4支持802.1Q Trunk，支持不同VLAN之间的数据隔离。

6基础安全功能

6.1内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮件过滤、SSL代理）的识别与控制。提供产品界面截图证明； 

6.2支持服务器的负载均衡，提供加权轮询、最小连接数、最小RTT等多种负载均衡方式

6.3支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；具备硬件TCP SYN FLOOD防护加速能力

6.4支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换

6.5为解决公网IP地址资源问题，支持NAT的端口扩展技术，实现单个公网IP的无限地址转换。

6.6★可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓步展示终端指纹信息和网络连接信息，提供功能截图证明 

6.7★为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立。提供功能截图证明 

7入侵防御功能

7.1支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御

7.2支持旁路和在线两种模式

7.3支持自定义IPS特征，并提供相关配置截图和指导文档有效

7.4具备11000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、严重程度、特征名称、应用类型等方式的查询 

8病毒防护功能

8.1支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的应用进行病毒扫描和过滤

8.2支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作。

8.3支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤；

9VPN功能


9.1支持IPSec VPN、SSL VPN 、L2TP VPN、GRE VPN、L2TP over IPSec VPN、GRE over IPSec VPN等VPN组网

9.2★IPSEC VPN支持阶段二下的DH组的秘钥交换方式，支持DH group 21、27、28、29、30、31的类型，提供产品界面截图 

9.3★IPsec隧道支持CA数字证书导入认证功能，并提供截图

9.4支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查

9.5支持完备的IPv6的IPSec能力，包括Site-to-site、远程接入VPN 和动态DNS 的IPv6 接入方式，IPv6下的Aggressive 协商模式。

10垃圾邮件过滤功能

10.1支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤 

10.2防垃圾邮件功能支持IP地址过滤、邮件地址过滤、MIME头信息、邮件内容过滤、RBL实时黑名单、域名解析等多种方法。

11文件防泄漏功能

11.1支持防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断。

11.2★支持对文件类型过滤，至少基于包括doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip、gzip、tar等40种以上文件类型过滤，要求提供功能截图

12上网行为管理功能

12.1支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个

12.2要求支持URL地址/域名黑白名单，并支持基于代理模式、流模式、DNS模式的URL过滤

12.3支持SSL代理功能，对SSL加密的HTTPS流量进行URL过滤、IPS和病毒过滤。

12.4支持SSL证书检测和深度检测，支持证书卸载；

12.5支持对2900 种以上应用的识别和控制

12.6★支持ICAP服务器联动，实现对于HTTP请求和应答的自定义处理，要求提供功能截图。 

13高级威胁防护功能

13.1支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值，要求提供功能截图 

13.2内置IP威胁域名查询，可直接输入IP或域名查询IP和域名的威胁属性，要求提供功能截图

13.3支持与云沙箱进行联动，动态分析恶意软件、恶意文件以及威胁URL；要求提供功能截图

13.4支持云端威胁情报联动功能

13.5具有独立的WAF功能模块，内置HTTP攻击特征库规则列表，至少包括SQL注入、XSS防护，支持HTTP报头的长度、cookie的个数等参数限制策略对Web服务器进行安全防护并提供功能截图； 

13.6支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，要求提供功能截图

14IPv6功能

14.1为了支持业务扩展，要求支持IPv4/IPv6双栈

14.2IPv6协议栈：TCP6、UDP6、ICMPv6、PathMTU、ACL6等；

14.3IPv6穿越技术：6over4、4over6；

14.4IPv6路由协议：BGP4+、IS-ISv6、OSPFv3、RIPng等。

14.5IPv6NAT技术：NAT64、NAT46、NAT66、DNS64

14.6为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能

15资质要求

15.1提供中华人民共和国公安部颁发的有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件，证书上需体现“下一代防火墙”或“第二代防火墙”名称；

15.2提供所投产品有效的《IPv6 Ready Phase 2证书》复印件；

15.3提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《中国信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3＋级别）》复印件

15.4提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的国家信息安全产品认证证书(ISCCC)复印件

（十三）外网综合出口多业务安全设备参数

1硬件规格


标准1U机箱，多核非X86架构，支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个；支持双硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换，支持内存≥8GB；支持1+1冗余电源，支持1路电口内置硬件Bypass模块，提供配置截图；

2性能


要求并发终端数≥5000，全功能吞吐性能≥5G

3选路优化

3.1支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议

3.2为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。

3.3支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理

3.4★应用路由效果可通过图表呈现，提供设备配置界面截图

3.5★支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问，提供设备配置界面截图

4用户管理

4.1支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务

4.2★支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能，内置认证授权数量1500个

4.3★本地认证支持微信认证、短信认证、二维码授权认证、二维码自助认证、LADP认证，支持与域认证联动实现单点登陆，提供设备配置截图

5应用识别和流量管理

5.1支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种,提供官网截图及查询链接

5.2★要求所投产品内置多种流控模型，包括娱乐模版，办公模版，专家模板等，支持一键开启智能流量控制

5.3支持精准限速功能：能够有效降低对P2P软件进行限速而造成的流量废弃，提升外网带宽利用率

5.4支持VPN内流量的可视化监控，提供设备截图，支持VPN内流量流量控制，

6上网行为管理及内容审计

6.1行为审计策略提供系统配置模版，提供设备截图证明

6.2HTTP流量管理策略支持时间对象设置，时间对象需精确至分钟级

6.3支持网站分类查询功能，可通过网址查询所属分类,提供设备截图

6.4★所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、本次要求提供至少10年软件升级授权服务，提供原厂声明文件，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，提供设备配置界面截图

6.5支持自定义网站分类，可将手工录入、系统自带网站分类分组管理

6.6支持https审计，并对访问网址进行排行

7业务缓存加速

7.1支持网络资源加速（主动缓存），可对指定网络资源提供热点资源本地化服务, 需提供配置及资源热点页面截图
7.2网络资源加速（主动缓存）支持通过定时、实时、立即缓存等多种方式进行缓存同步

7.3支持应用缓存加速（被动缓存），可将用户访问过的APP（IOS及Android）均缓存到本地，供其他访问相同APP的用户在本地下载，提高下载速度

7.4应用缓存加速（被动缓存）支持精确缓存指定的APP，避免浪费本地存储空间

8防火墙

8.1支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤

8.2支持防攻击：支持防land攻击、防 Teardrop 攻击、防 Smurf 攻击、防异常TCP Flag 攻击、防Ping of Death 攻击、防SYN Flood 攻击、防UDP Flood 攻击、防ICMP Flood 
攻击、防Fraggle攻击、防超长ICMP报文攻击、防Winnuke攻击、防ARP Flood报文攻击等，提供设备配置截图

8.3支持TCP/UDP/ICMP会话数新建速率

8.4支持安全域：支持基于IP的安全域划分，支持基于逻辑接口的安全域划分，提供设备配置截图

8.5支持基于对象的访问控制：支持地址对象配置、支持地址组对象配置、支持服务对象配置、支持服务组对象配置、支持配置引用地址、服务、时间对象的访问控制策略

9网络安全

9.1支持接口访问控制（ACL），可对固定端口和IP进行过滤拦截，并支持反射ACL。

9.2为保证设备的安全，投标产品支持防ping，防非法web登陆功能

9.3支持防ARP欺骗、ARP静态绑定和停止学习功能，有效绑定ARP对应关系

9.4支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略

9.5★为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，本次提供≥3000个SSL VPN接入授权,提供功能配置界面截图，提供原厂声明文件

9.6★支持IPSec VPN，本次提供≥2000路Ipsec VPN接入授权，提供原厂声明文件

9.7★ipsec vpn建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态。 提供设备配置界面及效果截图

9.8★支持防共享上网，支持一键防共享开关，发现共享后可以提供只检测、不允许上网、限速上网三种处理方式

9.9★支持直接对接网安平台，满足当地网监要求。提供设备配置截图

10设备管理监控


CPU、内存使用率WEB界面可以展示

11产品资质

11.1提供中国信息安全认证中心办法的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件加盖公章
11.2要求所投产品提供中华人民共和国公安部颁发的互联网公共上网服务场所销售许可证复印件；

11.3要求所投产品提供公安部公共信息网络安全监察局颁发的信息过滤（基本级）公安部销售许可证复印件

11.4要求所投产品提供有效的工信部电信设备进网许可证复印件

11.5为保障产品代码质量，供货厂商需通过CMMI5认证，提供证书复印件

11.6提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件

（十四）核心交换机参数

1交换容量


★ 交换容量≥308Tbps，包转发率≥ 57550Mpps，提供官网截图

2硬件要求


2.1★ 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力

2.2★ 主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗

2.3★  硬件健康状态可视化。设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。

2.4★ 风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数>=2

2.5★ 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图

2.6★ 为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力），投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件

2.7★ 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥312个

2.8支持大容量硬件表项：MAC≥1M，FIB≥3M，ARP≥256K，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件

3虚拟化技术


★支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件

4数据中心特性


★ 支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活

5二层功能


5.1支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)；

5.2支持VLAN内端口隔离；

5.3支持端口聚合；

5.4支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN）；

5.5支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay；

5.6支持Option 82；

6IP路由


6.1 ★ 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；

6.2支持路由协议多实例；

6.3支持GR for OSPF/IS-IS/BGP；

6.4支持策略路由；

7组播


7.1支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM  ；

7.2支持组播流量控制、支持组播查询器；

7.3支持组播ACL；

8IPv6


8.1支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；

支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping；

8.2支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件
9安全性

9.1★ 支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障了CPU安全，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件。

9.2★ 支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件
10可靠性

10.1★ 支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件

10.2支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件

11管理特性

11.1★ 设备支持云管理功能，支持对设备监控与端口配置，列表形式的统一监控。支持设备名称、MAC地址、SN、管理地址、出口地址、设备型号、软件版本、在线状态的监控，支持设备名称的修改配置。支持自动生产网络拓扑功能。支持配置批量下发、复制配置、查看当前配置、手动/自动配置备份、恢复配置、配置对比。投标时提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件
11.2★ 支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集，投标时提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明复印件

11.3支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHv2.0；

支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

12SDN



★ 所投交换机与内网SDN控制器及网络安全设备联动组成安全资源池，投标交换机需支持OpenFlow 1.3协议认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图

13配置


★ 本次配置≥两块独立主控引擎，≥四块独立电源模块，≥两块独立风扇，万兆光接口数量≥24个，千兆光接口数量≥56,千兆光电复用接口数量≥24个，2根五米长度的10G虚拟化光纤线缆（含两端接口模块）

（十五）新老院区专网链路建设

1链路要求：依托运营商在新老院区中心机房间实现双路由通讯；
2带宽要求：100M专线；

3根据院方具体使用时间开通服务，服务期限为3年。
四、供货期限、地点、质保期及验收方式：

（一）项目供货期限：自合同签订之日起60日历日内完成。

（二）供货地点：昌吉市人民医院指定地点。

    （三）质保期：≥3年
（四）验收方式：严格按国家标准和采购技术参数要求及承诺对成交单位服务进行质量验收。
五、付款方式：签订合同后预付合同价款的90%，设备到场调试安装完成正常使用后支付合同价款的5%，剩余5%的合同款为质量保证金，质保期结束无问题后一次性付清。

六、服务响应时间： 2小时内响应，需要时2小时内到达提出解决方案并解决问题。
    七、其他：投标单位认为需要提供的其他材料证明。

第四部分  合同主要条款和格式合同（样板）
合同编号：

医院信息系统安全等级保护建设项目合同书
买方（甲方）：昌 吉 市 人 民 医 院

卖方（乙方）:
签订地点：昌吉市人民医院
签订时间：    年   月   日

甲方：昌吉市人民医院

法定代表人：        身份证号码：

统一社会信用代码：地址：昌吉回族自治州昌吉市宁边西路135号

联系电话：

乙方：

法定代表人：         身份证号码：

统一社会信用代码：

地址：

联系电话：

依据《中华人民共和国合同法》、《计算机软件保护条例》及有关法律法规的规定，遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方向乙方购    系统所供软件及设备购销安装、调测、联调和售后(质保、维护)服务等事宜达成如下条款。

一、产品价款及形式

1.1软件明细

乙方向甲方提供的软件名称及该软件的功能模块清单以《XXXXXX系统》软件功能说明即本合同附件一为准。

1.2价格明细

1.2.1计价标准

乙方向甲方提供前款所述产品的价格以《》软件及设备明细报价表，即本合同附件二为准。

二、总价款、付款方式及履约金

1.本合同标的产品和服务总金额为人民币：￥ 元（元整）。（报价包含 软件包装费、运输费、保险费、设计费、安装调试费、接口费（HIS系统、PACS系统、LIS系统、电子病历系统EMR）、软件升级费用、劳务费、发票税费、所提供自身信息软件对外接口全部免费开放）

2.付款方式：供货验收合格后支付%合同价款，半年后付%，剩%质保期满三年后无质量问题一次性付清。

（1）首付款：合同签订XXXXX系统安装完成，调试合格后支付%合同价款，即人民币：￥  元(大写： 元整)；

（2）中期款：软件使用半年后支付%合同价款，即人民币：￥ 元(大写： 元整)；

（3）尾款：质保期满后无质量问题付清剩余%合同款，即人民币：￥ 元（大写：元整)。

（4）付款信息（甲方不支持乙方合同外账户付款）：

单位名称

开户行：

开户行账号：

税  号：

开票使用地址：

电话：

三、交货日期、地点、质保期

1、交货日期：合同签订后 个日历日内完成定向开发、测试、安装、调试、验收及培训等工作。

2、交货地点：昌吉市人民医院使用科室

3、质保期：安装验收合格甲方签字确认之日起三年，质保期内，一律免费对软件维修或维护。

四、供应产品形式

1. 乙方负责将甲方购买的《xxxxxx》按甲方购买的版本、功能模块和授权数量安装到甲方指定的使用客户终端。

2.乙方负责前述软件系统的安装调试、系统集成、技术支持、服务与培训。

五、安装调试及验收

合同生效后，双方应尽快确定各自的实施项目组成人员，将名单提交给对方，并指定各方的项目负责人员。

六、双方权利义务

1.合同生效后，由甲方协助乙方按乙方的要求，向乙方提供本合同项下软件使用中关联的监护仪、呼吸机、HIS、EMR、PACS、LIS等软、硬件通讯接口商家协议，乙方按合同和标书的要求制作信息无缝连接传输系统，费用由乙方承担。

2.甲方应在确认实施软件所需要的各项条件, 包括工作电脑,服务器,监护仪,呼吸机,第三方系统(HIS、EMR、PACS、LIS)接口（接口费由乙方承担）等已经准备完成的情况下, 通知乙方入场开始软件实施。

3.甲方应在乙方开发、测试、安装、调试期间，积极协调、配合乙方完成相关工作。4.甲方在乙方提出书面验收通知之日起5日内组织使用客户进行验收且在验收当天

向乙方提供验收报告，验收标准以产品说明书或招标文件技术参数要求为准。

5.甲方接收到验收通知书后，应进行用户培训的组织工作，并提供培训所需的各种条件。

6.进驻实施现场前，乙方安排专业的项目实施工程师，对实施环境进行调研。

7.待环境调研完毕，乙方派工程师进驻现场，提供实施服务。

8.按照甲方需求，在甲方指定地点安装本合同约定服务软件，确保软件正常运行。

9在软件交付使用后为甲方提供软件的操作使用培训，培训对象为甲方的系统管理员和软件使用人员。

10.乙方向甲方提供系统软件，包括：可执行文件、应用软件运行参数和系统配置；《软件技术文档》、需求分析报告、系统安装说明书、系统操作手册。

11.乙方违反本协议约定责任内容，造成甲方损失的，应按合同总价款的 20 %向甲方支付违约金。 

12.乙方须保证疆内设有常年维修点或提供常住维修人员。

七．质量保证及售后

1.乙方保证所供软件系统符合软件产品说明书或双方其它有效的书面约定。

2.乙方保证所供软件系统无所有权及知识产权瑕疵，拥有合法的销售权。

3.本合同项下软件自验收合格次日起免费质保三年。

4.质保期内，甲方可通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出服务请求，乙方在收到有效的服务请求30分钟内响应，2小时内予以解决，每年两次到场巡检，质保期内，一律免费对软件维修或维护。

5.质保期期满后，系统需要维护的，乙方予以及时维护，医院若购买软件维护服务，服务费不得高于中标价的8%。

6.乙方所提供安装的《XXXXX系统》自身对外的接口永久免费开放。

7.使用培训：在用户所在地，由乙方对甲方医护人员专项培训的同时对工程技术与信息科软件使用人员进行日常软件使用及日常维护培训，并提供详细的产品说明、操作规程、维护方法等相关技术资料。乙方提出正式培训书面通知后5日内，甲方要安排好培训时间、场地，培训方式由双方商定。

8.系统升级：本合同项下软件产品的非换代性升级免费，换代或功能扩展性升级为收费项目，具体收费标准由双方商定。

八、 知识产权及保密

1.本合同项下软件产品的知识产权完整地归属乙方独立享有。非经乙方事先的书面的明确同意，本合同及其执行不视为任何知识产权的转让、授权或许可；

2.甲方应尊重乙方产品的知识产权，并予以积极、有效地保护。未经乙方事先的书面同意，不得以任何形式直接或间接地拷贝、转让、租赁、销售该软件，且不得以任何形式或手段反向工程、解密、编译该软件，或以乙方的软件为基础进行开发。

3.乙方销售给甲方的软件仅限于甲方自用，未经乙方事先的书面同意，甲方不得擅自拷贝、使用乙方数据，不得向第三方披露乙方的信息资料。

4.甲、乙双方均应采取严格的保密措施。未经对方事先的书面同意，不得将从对方处知悉的对方所有或对方负有保密义务的商业秘密进行未经授权的使用或向第三人披露。

九、违约责任

1.乙方交付XXXXX系统不符合国家标准和合同规定的由乙方全权负责更换。所更新的XXXXX系统必须满足甲方招标文件的要求，因此产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，同时，甲方有权选择退货，乙方应承担退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同金额10%向甲方支付违约金。

2.乙方逾期交货的，按逾期交货部分的货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五违约金，由此给甲方造成的经济损失由乙方按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

3.甲方逾期付款的，按逾期付款部分的货款计算，甲方向乙方支付每日千分之五违约金，由此给乙方造成的经济损失由甲方按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

4.如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出十日内，乙方应当全额支付违约金。

5.合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定，在收到对方书面违约通知后30日内仍未能改正违约的，守约方有权解除合同并要求违约方承担全部损失及责任。

6. XXXXX系统在运行过程中若发现提供产品存在欺瞒与招标文件不一致的，履约保证金不予退还乙方，甲方有权终止合同并退回设备，所造成的一切损失由乙方承担，乙方全额退回甲方所支付货款并按照本合同总金额30%向甲方支付违约金。

十、 不可抗力

1.本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。出现上述不可抗力后，受影响的一方立即通知对方。

2. 双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，友好协商双方是否延续合同。

3.若前述不可抗力延续超过90日，任何一方均可解除合同。

十一、争议及解决

本合同生效后,双方如因履行合同发生纠纷,参照《中华人民共和国合同法》共同协商解决，如协商不成，任意一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他：

1.未经乙方事先的书面同意，甲方不得将本合同项下权利的全部或部分转让给第三人或关联方。

2.合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书，成交方的投标文件及询标中书面答疑和开标中书面承诺等。

3.乙方保证提供资质是真实的，与原件相符否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

4.乙方保证合同中提供的信息包括地址、电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误，否则造成的责任及损失由乙方承担，合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5.本合同任何一方均可提出对本合同内容的补充和修订，但是任何补充和修订仅能

以协议各方盖章的书面文件形式进行，该类文件是本合同的有效组成部分。

本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执 贰 份，采购中心壹份，自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，友好协商解决。

【此后无正文】

第五部分  投标文件格式
表一
开标一览表
	投标人
	

	总报价（大写 ）
	

	总报价（小写 ）
	

	备注
	


    我方将严格按招投标法及招标文件的要求参加本次公开招标，并理解你方以综合评分法确定中标结果，且对中标结果也没有解释义务。如我方为中标候选人，在接到你方发出的中标通知书五个工作日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与采购单位签订合同，并履行规定的一切责任和义务。
    我方如出现以下行为之一者，你方有权不予退还我方针对此项目交纳的投标保证金。
    1、交纳保证金后无故不参加投标。
    2、在招标过程中，未经招标人同意的情况下，我方代表人中途离场。
    3、被通知中标后，我方不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时招标人的要求及我方的承诺签订合同）。     
4、与其他投标人串通或发生其他影响招标公平竞争的行为。
投标人（盖公章）：              法定代表人（签字或加盖印鉴）：
联系人：                      联系地址：     
电话：                        邮编：
                                   年     月     日
表二：

报价明细表

	序号
	产品名称
	品牌型号或生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	......
	
	
	......
	
	
	需逐条对应

	2
	......
	
	
	......
	
	
	需逐条对应

	3
	......
	
	
	......
	
	
	需逐条对应

	4
	......
	
	
	......
	
	
	需逐条对应

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：               法定代表人（签字或加盖印鉴）：

                                      年    月    日

表三:

授权委托书
授权单位：                           （投标人全称）
公司地址：                           
法定代表人：            手机号码：                  。
被授权人：            手机号码：                  。
项目名称：                             
授权单位现授权被授权人为本公司合法代理人，以本公司的名义全权参与本次政府采购活动，签署相关合同及其他相关法律文书，并有权办理与该项目相关的其他所有事宜。 
委托期限至上述事项全部办理完毕为止，受托人无转委托权。
受托人在办理上述事项过程中所实施的民事法律行为及签署的法律文书，授权单位均予以认可。
投标人：            法定代表人： 

（盖公章）          （签字或加盖印鉴）  
	授权人（ 法定代表人）身份证复印件
	被授权人身份证复印件


                                             年  月 日

表三（2）:

 法定代表人身份证明书
兹证明XXX（性别 ，公民身份号码为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）系我公司法定代表人。
                             XXXXXXXXXXX公司
年    月    日
备注：若法人参与本项目，则填写本表，不填写表二（1）。

表四：
反商业贿赂承诺书
昌吉市政府采购中心：
    为促进采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：
    在本次采购活动中，我公司将自觉遵守《政府采购法》，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂，包括送礼金、礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐活动等。
    如存在上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参与资格，若为预中标或成交人，也自愿放弃中标或成交资格，并愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
                投标单位（投标人）：
                 法定代表人：
                                    年     月     日
表五：
商务规格偏离表
	项目
	技术要求
	应标参数
	正/负偏离/响应
	备注

	项目供货期限
	
	
	
	

	供货地点
	
	
	
	

	验收方式
	
	
	
	

	付款方式

	
	
	
	

	质保期
	
	
	
	

	服务响应 时间
	
	
	
	


投标人（盖章）：            法定代表人（签字或加盖印鉴）：
                                      年    月    日
表六：
投标人业绩情况表
	序号
	服务单位
	项目名称
	合同金额
	数量
	单位联系人
	单位联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：               法定代表人（签字或加盖印鉴）：
                                      年    月    日
备注：按照业绩情况表提供相对应的合同或中标通知复印件并加盖公章。

表七：

技术规格偏离表

	项目
	招标参数
	应标参数
	正/负偏离/响应
	备注

	产品名称
	......

......

......

........
	......

......

......

........
	正/负/响应
	需逐条对应

	......
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


投标人（盖章）：               法定代表人（签字或加盖印鉴）：

                                    年    月    日

(附件1)
无违法记录证明
昌吉市政府采购中心：
    我公司郑重承诺，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    如我公司的上述声明及提供的资料有任何虚假内容，则采购机构有权取消我公司的参与、中标或成交资格，且我公司自愿承担由此而引起的一切法律责任。
                       投标单位（投标人）：
                        法定代表人：
                                    年     月     日
(附件2)

声   明  书

昌吉市政府采购中心：

我公司已收到并阅读采购文件，在完全理解该项目的采购质量技术要求、商务条件以及其他内容后，决定参与此次采购活动，并作出如下声明：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行采购项目所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司严格按照法律规定缴纳税金和社会保障资金；

5、我公司保证提供的所有资料及相关证明文件均真实、准确；

6、我公司保证所投货物品牌型号、投标文件及相关资料的合法性，且均未侵犯他人的知识产权。

7、我公司保证使用了他人的专利、专有技术、涉及的费用由其自行承担。

8、如我公司被确定为中标人或成交人，将根据采购文件积极响应，履行合同义务，承担合同责任；

     上述声明内容全部属实，如有不实，我公司自愿承担由此而引起的所有法律责任。

                       投标单位（供应商）：

                       法定代表人：

                                    年     月     日

甲    方： 昌吉市人民医院


（盖章）





签字代表:


  


  年    月    日





乙  方：


（盖章）





签字代表: 





年    月   日












