莎车县公安局通信设备、装备等采购项目

政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：为不断增强队伍战斗力、凝聚力，加强援警保障工作，落实相关政策，加强通信设备及装备的配备，加强自身防护，开展巡逻防控等任务，确保各项工作顺利实施完成。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

- 供应商资格：

- 必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

- （1）具有相应经营范围的营业执照副本；

- （2）法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）；

- （3）在本单位缴纳的近连续4个月社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含被授权委托人；

- （4）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；

- （5）2019年度或2020年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

- （6）投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)的书面承诺书（自拟）；

- (7)信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、无违法违规行为的查询纪录，（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章；提供截图日期需在本项目领取招标文件期内）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效

- （8）针对本项目的反商业贿赂承诺书（自拟）；

- 三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：GA68-2019《警用防刺服》、GA 422-2019《警用防暴盾牌》、《GA296-2001警用勤务盔》、《GA1124-2013 长警棍》、GA/T 947.2-2015单警执法视音频记录系统

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：通信设备、装备一批

2、商务要求如下：

1、采购项目预（概）算：（1593450.00元）

第一包预算金额：294450元

第二包预算金额：90000元

第三包预算金额：675000元

第四包预算金额：234000元

第五包预算金额：300000元

2、开展采购活动的时间安排：2021年11月11日开标

3、采购组织形式：分散委托社会代理机构

4、委托代理安排：新疆方中圆工程项目管理有限公司

5、采购包划分与合同分包：5包

6、采购方式：竞争性谈判

7、竞争范围：符合资质要求的所有投标企业

8、评审规则：最低评标价法,通过资格性审查、符合性审查后的合格供应商取最低的二次报价为第一中标候选人。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

1、技术要求如下：

（1）采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（详细的技术参数）

第一包：

| 名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 防刺服 | 结构：防刺服采用匀质防刺层，肩、腰部采用锦丝搭扣带搭接，可调节肩、腰部尺寸。防刺层结构为≤25层高性能聚乙烯纤维毡+6mm±1mm厚泡沫板，通过热合工艺封装在保护套内。 颜色：防刺服外套颜色应为黑色。Molle织带系统可以悬挂各种战术附件包，（92molle双排弹夹套、92molle塑钢按键快拔枪套、molle战术灯套、molle防暴枪弹套、molle便携包） 防刺层保护套材料性能：防刺服防刺层保护套应为黑色，保护套四边应密封且封边均匀一致。 1.防刺服防刺层保护套材料的抗静水压性能：应能达到GB/T4744-2013中规定的5级。 2.防护面积：≥0.3 m²。 3.防刺层厚度：≤7.8mm 4.质量：≤2.1 kg。 防刺性能：应用D、刀具、测试体以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺,在有效穿刺情况下,防刺服不应出现穿透。 耐浸水性能：常温下，防刺服在水中浸泡≥30 min后，使用刀具以24J±0.5J撞击能量对防刺服的前、后各进行≥3次有效穿刺试验后，防刺服在有效穿刺情况下不应出现穿透。 5.温度适应性：防刺服在环境温度 -55℃～+65℃条件下，在有效穿刺情况下,防刺服不应出现穿透。 6.防刺服外套耐摩擦色牢度：干摩≥5级，湿摩≥5级 7.耐刷洗牢度：≥5级 8.防刺服外套耐汗渍色牢度：≥5级 9.防刺服外套沾水等级：≥4级 10.防刺服外套耐光色牢度：≥5级 11.防刺服外套布料的断裂强力：经向≥3100N、纬向≥3100N。 12.防刺服外套布料的撕破强力：经向≥570N、纬向≥560N。 13.防刺服外套布料的拉伸强力：经向≥3550N、纬向≥3550N。 14.防刺服外套断裂伸长率：经向40%±2%；纬向30%±2% 15.防刺服外套阻燃性能：阴燃≤2s、续燃≤18s，损毁长度≤90mm，燃烧特性：熔融滴落物不会引燃脱脂棉。 16.防护性能：在距离防刺服≤8m处，使用12号猎枪弹、3号弹珠进行枪击试验，在有效击中的情况下，防刺层未穿透。 17.防刺服外套拉链强力：拉头拉片强力≥330 N 18.锦丝搭扣撕揭强度：≥4N/cm。 执行标准：GA68-2019《警用防刺服》 提供公安部权威检测机构出具的产品合格检测报告 | 150 |
| 防暴盾牌 | 1.结构：盾体采用≥4.7mm厚PC材质制成，盾牌四周有防砍包边，防砍包边为橡胶材料内嵌钢丝。 尺寸：(930mm±10mm)×(520mm±10mm) 2.防护面积：≥0.47㎡ 质量：≤3.4kg 3.握把连接强度：握把与盾体间的连接应能承受≥1000N的拉力，不应有断裂、松动或脱落现象。 4.臂带连接强度：臂带的搭扣搭合好后，臂带与盾体间连接应能承受≥1000N的拉力，不应有脱落、松动、脱扣或臂带断裂现象。 5.臂带撕揭强度：≥5N/cm。 6.臂带耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级。 7.臂带耐汗渍色牢度：≥4级。 8.透光率：≥88%。 9.耐冲击强度：防暴盾牌应能承受≥240J动能的冲击,冲击后受力点不应有穿洞或在受力点半径50mm之外出现贯穿性开裂。 10.耐穿刺性能：防暴盾牌应能承受≥170J动能的穿刺，穿刺后受力点不应有直径大于6mm穿洞或在受力点半径20mm之外出现贯穿性开裂。 11.耐击打强度：防暴盾牌应能承受线速度为18 m/s士0.3 m/s、能量为450 J±13 J的击打,击打后盾体不应破碎或出现长度大于50mm的贯穿性开裂,击打后盾体产生的最大凹陷深度应小于或等于30mm。 12.防刀砍性能：防暴盾牌的上边沿应能抵御线速度为8.5m/s±0.5m/s、能量为150J±5J的击砍,试验后刀砍痕迹深度应小于或等于30mm。 13.防护性能：在距离防暴盾牌≤8m处，使用12号猎枪弹、3号弹珠进行枪击试验，在有效击中的情况下，盾牌应无破裂或穿透。 14.阻燃性能：0s。 温度适应性：防暴盾牌在环境温度-30℃～+55℃条件下，防暴盾牌应符合耐击打强度要求。 执行标准：GA 422-2019《警用防暴盾牌》 提供公安部权威检测机构出具的产品合格检测报告 | 150 |
| 德式头盔 | 结构：头盔由壳体、佩戴装置等组成 壳体材质：工程塑料 强度：施加23kg±1kg的载荷，维持≥2min，头盔不出现系带断裂；且不出现连接件脱落及搭扣松脱的现象。 耐候性：老化试验后，头盔表面无明显侵蚀、变形和失色现象 规格（头围）：小（S）540 mm -560 mm、中（M）560 mm -580 mm、大（L）580 mm -600 mm 质量（含附件）：≤0.8Kg 高温吸收碰撞性能：高温（50℃±2℃,4h）头盔从高度约1000mm处，任选2处，间距不小于120mm，各自由坠落1次，头盔壳体不出现裂开。 低温吸收碰撞性能：低温（-10℃±2℃,4h）头盔从高度约1000mm处，任选2处，间距不小于120mm，各自由坠落1次，头盔壳体不出现裂开。 雨淋吸收碰撞性能：雨淋（喷水量15L/min,1h）头盔从高度约1000mm处，任选2处，间距不小于120mm，各自由坠落1次，头盔壳体不出现裂开。 耐穿透性能：质量为3kg±0.1kg的钢锥，从高度约1000mm处自由落下，试验两次，间距不小于75mm，钢锥不得穿透头盔。 头盔耐候性能：头盔老化试验后，头盔表面无明显侵蚀、变形和失色现象。 头盔套：警蓝色，印有警徽logo。 执行标准：《GA296-2001警用勤务盔》 | 150 |
| 组合式警棍 | 1.结构：警棍由攻击部件和警棍两部件组成。攻击部件由三棱钢刺刀、止锁器、螺纹保护套、连接螺纹、圆柱钝刺及破碎玻璃合金体构成；警棍由棍体（凹加强筋）、橡胶攻击头、止锁器、护手、握把及防脱挂绳构成。组合一：单支警棍加装攻击部件组合而成，使用时由三棱刺刀向外或者由圆柱钝刺向外。组合二：两支警棍可连接使用，前端加装攻击部件，使用时由三棱刺刀向外或者由圆柱钝刺向外。 颜色：黑色。 尺寸：单支警棍加装圆柱钝刺向外尺寸长810mm±5mm；单支警棍加装三棱钢刺刀向外尺寸长880mm±5mm；两支警棍加装攻击部件总长度1580mm±5mm；攻击部件总长度275mm±2mm；三枝钢刺刀长度125mm±2mm；圆柱钝刺刀头部分长度65mm±2mm；警棍长度700mm±5mm；三棱钢刺刀锥度≤2°，棍体直径25mm±1mm，握把直径32mm±1mm，金属管壁厚5.5mm±0.5mm。 重量：警棍加攻击部件的总重量≤1.4kg;警棍重量≤1.0kg。 耐腐蚀性能：≥9级。 柔韧性能：在外力作用下能弯曲，且两端夹角为120°时，不出现裂纹或断裂。 2.刚性性能：警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然恢复后产生的残余变形量≤1.2mm。 3.连接装置可靠性：连接装置在正常连接、拆卸≥4000次后，无卡、涩、滞现象，且能正常使用。 穿刺性能：三棱刺刀能穿透≥1mm厚钢板。 对接方式：两支警棍有快速对接并具有锁定功能，对接时间≤6s。 温度适应性：-35℃～+60℃环境条件下，组合警棍能正常使用。 阻燃性能：具有阻燃性能，棍体表面续燃时间3s。 棍体抗拉性能：在≥3500N拉力作用下，棍体表面无龟裂纹或断裂。 4.抗击打性能：抗击打≥2000次后棍体变形量△L应≤2.5mm，连续击打≥3500次后，棍体表面无龟裂纹或断裂。 执行标准：《GA1124-2013 长警棍》 提供公安部权威检测机构出具的产品合格检测报告 | 150 |
| 臂盾 | 结构：盾体采用≥2.5mm厚铝合金板制作，盾体背面有握把和臂带，盾体上有两个破玻璃器及一个LED炫目灯。 质量：≤2.2kg。 尺寸：≥长500mm×宽350mm×厚2.5mm 防护面积：≥0.22㎡ 握把连接强度：在握把与盾体之间施加600N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动和脱落现象。 臂带连接强度：臂带的搭扣搭合好后，臂带与盾体间连接应能承受600N的拉力，不应有脱落，松动、脱扣或臂带断裂现象 照明：照明模式分为强光、弱光、爆闪、续航时间≥220min，电池组配有充电器，可循环使用。 炫目系统：强光初始照度≥190 lx，弱光初始照度≥140 lx，强光爆闪频率：≥8Hz，光束角≥5°，距离光源5m照度值≥130 lx。 电源电压：3.7V,4000mah电源设有过载保护板。 破窗功能：高强度破窗攻击头，能击碎≥8mm厚钢化玻璃。 耐冲击强度：盾牌的盾体可以承受190J动能的冲击，冲击后盾体受力点不应有穿洞或在受力点半径50mm之处出现破裂。 耐穿刺性能：盾牌的盾体可以承受150J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点不应有大于4mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂。 耐击打性能：击打线速度为18m/s±0.3 m/s，击打能量为400J±13J，击打后盾体不出现破碎或出现长度大于50mm裂纹。 温度适应性：-35℃～+60℃，应符合防耐击打强度要求。 图层附着力：盾牌防护面的涂层，其涂层附着力≥GB/T9286中规定的2级。 执行标准：GA 422-2019《警用防暴盾牌》 提供公安部权威检测机构出具的产品合格检测报告 | 150 |

第二包：

| 设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 详细技术参数/配置/规格/性能要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 对讲机加密卡 | 内置硬件安全运算协处理器实现加解密算法，安全性高； 安全算法：支持DES、3DES、AES、SHA-1、RSA、SM1、SM2、SM3算法，内含真随机数生成器。 工作时钟（Clock）：100MHz以内可配置； 总线（Bus）：支持总线宽度X1、X4； 接口（Interface）：SD2.0接口、ISO7816标准； 通用性（Versatile）：连接转接器可以当作标准SD或Mini SD卡使用； 规格（Dimensions）： 11mm x 15mm x 1mm； 存储区读写速率（Speed Rating）：读速率大于14MB/sec； 写速率大于8MB/sec 工作温度（Operating Temperature）：－40℃ to 85℃ 重量（Weight）：0.5g； 电压（Voltage）：2.7V - 3.6V； 静态功耗：1mA。 支持一卡多应用，可在手机平台、对讲机平台、PC平台、PDA平台等开展各行业应用，也可以定制开发； 即插即用，在各平台无需安装驱动即可使用； 承建商需具备对终端声码器刷机技术， | 150 | 个 |
| 以上需与现有通信设备海能达对讲机匹配 |  |  |  |  |

第三包：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持身份证读卡器 | 一、基本参数 整机尺寸：170×85×23 ±2mm 整机重量：380g 显示屏：5寸IPS高清屏，分辨率720*1280 触摸屏：多点触控电容屏 拓展插槽：1个sim卡槽，2个PSAM卡槽、1个MicroSD(TF)卡槽 通讯接口：高速USB2.0设备端接口，3.5棍插充电充电接口 音频：支持语音播报 指示灯：网络指示灯，充电指示灯 键盘：扫描键，功能键 摄像头：后置800万摄像头，带闪光灯，带自动对焦功能 手电筒：低功耗LED灯照明，应急使用 GPS导航：内置GPS全球定位系统，误差范围±5m 性能参数：1、CPU四核64位 Cortex A53 1.3GHZ 处理器 2内存容量：ROM：EMMC 16GB RAM： LPDDR3 2GB 3操作系统：Android 5.1.1 拓展内存：支持32G MICRO SD卡 数据通讯：无线通讯、TD-LTE Band38/39/40 、FDD-LTE Band1,2,3,4,7、WCDMA（850/1900/2100MHz） GPRS/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz WIFI：2.4G/5G双频，符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac 蓝牙：符合Bluetooth 4.0 工作环境：操作温度、-20℃~50℃、存储温度、-20℃~70℃ 相对湿度、10%~90%RH，不凝结 防护等级：主机IP65 电池性能：电池容量、4500mAh锂聚合物电池、电池待机时间、电池充满电后，关闭无线通讯等功能可待机待机150小时 充电工作时间：10小时以上（一次充满电） 电池充电时间：充电时间＜4.5小时 附件：标配锂电池，充电头，DC充电线，USB数据线各1个 选配、腕带，手柄 功能模块：1、指纹识别模块（Live30M）标配 模块功能：指纹录入、图像处理、指纹对比、指纹删除； 传感器：Live30m指纹采集器（TCS1） 传感器类型：电容式传感器 指纹模块参数：有效采集窗口：18.0*12.8 mm 图像大小：256*360 pixel 图像分辨率：508 dpi，畸变率< 1%/灰度等级：8 bit 数据加密：AES-256/认假率：< 0.0001%，拒真率<1% 模板大小<2048 Bytes/模板格式：独有型/模块容量：2000个指纹模版 接口类型：Molex51021~0700（7pin；1.25mm）/通讯方式：USB1.1/2.0兼容UART 工作电压电流：5V;180mA，/传感器尺寸：20*33*6mm（L*W*H)； 2、身份证识别模块/内置模块:公安部二代证安全加密模块（IDM30） 相关功能:采集和识别居民身份证信息，也可通过指纹核验、人脸核验（选配）进行认证合一的核验 3、条码采集器（选配） 一维条码/一维激光扫描模组/Honeywell N431X/支持一维条码类型/Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN等 二维条码/二维激光扫描模组/Honeywell-6603 识别距离远，识别率高，解码速度快，误码率≤0.01％ 支持二维条码类型/PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal等 4、RFID （选配）/超高频/支持频率/915MHz、865MHz（865~868MHz或者920~925MHz） 支持协议/EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C协议 识别距离/可选1.5-3米距离（与标签和天线有关）/可选3-4米距离（与标签和天线有关） 高频/支持频率/13.56MHz 支持协议/针对ISO1443A、ISO15693双协议 识别距离/0~7cm（与标签和天线有关） 低频/125K/134.2K动物耳标 PSAM /支持两张PSAM卡 高频（CPU卡）/支持CPU卡的读写，需配合PSAM使用 5、有源近距离通讯（选配） 有源2.45G/空旷距离200m，200张标签可以全部一次性读取/433M读取距离200m以上，距离可调/ZIGBEE/适用无线组网数据采集 二、产品特点 1、安卓系统、四核处理器、大容量存储空间 采用安卓5.1.1系统，四核1.3GHZ高速处理器，2GB RAM、16GB ROM，可轻松处理每项任务指令，支持多个任务流畅运行，是移动信息处理的最佳保障。 2、多样化无线通讯功能 2.4Ghz&5Ghz双频WIFI，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac，摆脱B/G模式下channel对于网络宽带的束缚，支持蓝牙4.0，在支持连接设备上有更好的表现。 3、5寸720P高清屏幕触摸屏 屏幕采用5寸高清屏，触摸屏，分辨率1280*720，阳光下可见，保证高清体验的同时，兼顾了屏幕的耐摔性。 4、指纹识别和身份证核验功能 搭载指纹识别、身份证读取功能，通过熵基科技居民身份证指纹比对算法或者人脸算法可实现“身份证+指纹”、“身份证+人脸”的人证合一核验的需求。 5、定制化开发，功能可选配 可按照客户需求选配各类模块，满足多种行业的需求，同时可按照客户需求对系统内核进行二次开发和上层应用软件的开发。 6、专业的RFID超高频/高频读写功能 超高频读取距离在2.5米以上，最远读取距离可达4米，高频读取性能稳定，并可根据客户需求在同一台机器上实现HF&UHF双频RFID读写功能。 应符合标准规范：《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、《GA1012-2012居民身份证指纹采集和比对技术规范》、《GA.T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》； 按照GB/T2423.1-2008的要求,产品在温度(-10±2)℃的情况下不工作存放8h后,恢复2h至正常大气条件后进行外观和功能测试，产品外观应无变化,通电能正常工作。需提供国家信息技术设备质量监督检验中心出具的《检验报告》（复印件加盖公章）。 按照GB/T2423.1-2008的要求,样品在温度(55±2)℃的情况下不工作存放8h后,恢复2h至正常大气条件后进行外观和功能测试，产品外观应无变化,通电能正常工作。需提供国家信息技术设备质量监督检验中心出具的《检验报告》（复印件加盖公章）。 在温度(20.0~25.0)℃,湿度(46.0~54.0）%RH,大气压强(100.0~102.0）kPa的试验环境下，进行接触放电（试验电压±4kV）试验，空气放电（试验电压±8kV）试验，产品在骚扰停止后均能自行恢复，按预期持续工作,不需要操作者干预。需提供国家信息技术设备质量监督检验中心出具的《检验报告》（印件加盖公章）。 在温度(20.0~25.0)℃,湿(46.0~54.0）%RH,大气压强(100.0~102.0） kPa的试验环境下进行射频电磁场辐射抗扰度测试，通过测试频率 80~1000(MHz)、试验场强10V/In(ms,未调制)，驻留时间:1秒，频率步长:1%的试验，产品在骚扰停止后能自行恢复，按预期持续工作,不需要操作者干预。需提供国家信息技术设备质量监督检验中心出具的《检验报告》（复印件加盖公章）。 | 150 |
| 2 | 终端管理平台 | 身份认证管理系统是对身份核验系统 APP 上传的数据信息进行设 备管理、数据管理、人员管理、黑/白名单管理等后台管理操作，系统实时显示核验数据，并对设备、人员、数 据进行实时全面的多维监控分析。 数据导入导出说明 记录数据导出：软件导出的数据表格，一般以压缩包 zip 的形式显示，压缩包命名需要和文件夹命名一致， 一个压缩包内最多 60 张表，一张表 500 条记录，一次最大导出 3W 条记录。 首页：基本概况、今日数据显示，主要包括人证记录、比对记录分析  数据管理：原始记录表、白名单人证核验统计、人证记录统计、人证人员记录统计  设备管理：区域设置、设备管理、广告设置  人员管理：普通人员、白名单、黑名单、组织架构  身份认证：PC 端身份阅读服务、核验记录、基本设置  后台比对服务：接入大容量比对盒子，含服务器连接、大容量人员管理、核验记录、盒子状态监控  系统设置：基本设置、网络配置、个人信息、用户管理、数据库备份、命令监控、操作日志、接口文档等 查询查询条件包括：姓名、证件号码、手机号码、个人 ID、设备地点、设备编号、通行方向、设备区域、性别、 部门、卡号、核验时间段等等。 | 1 |

第四包：

| 设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 详细技术参数/配置/规格/性能要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 对讲机电池 | 锂离子电池组成品(2500mAh)， | 300 | 块 |
| 2 | 充电器 | (锂/镜氢)电池MCU快速充电座成品 (通用）， | 150 | 套 |
| 3 | 对讲机耳机 | 分体式透明管耳机成品， | 150 | 套 |
| 以上需与现有通信设备海能达对讲机匹配 |  |  |  |  |

## 第五包：

## 执法记录仪参数

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执 法 记 录 仪 | 1.外形尺寸：外形尺寸（背夹、外接设备除外）长×宽×高≤85mm×60mm×35mm，质量≤165g。 2.存储介质容量：≥32G。 3.电池工作时间：采用内置不可更换电池供电，可满足连续摄录时间≥10h； 4.防摔抗跌：裸机跌落高度2000mm，水泥地面，任意6个面各跌落≥5次，试验期间执法记录仪处于工作状态。 5.外壳防护：外壳防护等级不低于IP68的要求（水深1米，持续2小时）。 6.接口：支持Mini USB和Type-C接口传输数据及充电。 7.夜视功能：设备在开启夜视功能后，红外有效拍摄距离≥3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，红外补光范围在3m处覆盖摄录画面≥70%面积。 8.设备具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态；按下任意按键应能进入取景预览模式。 9.显示屏：显示屏对角线尺寸≥2.0in，显示屏最大亮度≥400cd/m2。 10.视频性能：在2560×1440清晰度下视频分辨力≥1100线，帧率30帧/s，并且在H.265编码方式开启状态下，各分辨率1小时录制文件大小，不大于2.5GB 11.视场角：执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂商声明的所有分辨率条件下均≥120º 12.几何失真：执法记录仪记录的视频在生产厂商声明的所有分辨率条件下几何失真应≤8%。 13.照片分辨力：在生产厂商声明的所有分辨率条件下，照片分辨力应≥1100线。14.重点文件标记：执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。 15.一键切换：执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。 16.视音频预录功能:执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于等于10s的视音频信息。 17.快充：充电时间≤3小时。 18.防抖功能：可通过菜单设置开启/关闭防抖功能。19.紧急摄录：具有开启/关闭紧急摄录功能，在紧急摄录功能开启状态下，录像过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式。 20.一键切换分辨率：在录像状态下，可通过一次按键实现1440P、1296P、1080P、720P、480P五种分辨率之间的切换。 21.绝缘电阻：执法记录仪的充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其它导电电路与易触及部件间的绝缘电阻≥1000 MΩ；22.编码格式：为节约存储空间，支持H.265编码格式。 23.语音播报：在开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报，具有摄录时长播报及整点报时功能； 24.执法记录仪具有检测资质的第三方检测检测机构出具的防爆合格证书（需提供相关证明文件）； 25.低温试验：在温度（-30±3）℃，持续时间：6h（不更换电池下），试验期间执法记录仪处于工作状态； 依据GA/T 947.2-2015单警执法视音频记录系统出具的公安部特种警用装备检测报告 | 150台 |

2、商务要求如下：

（1）交付（实施）的时间（期限）： 签订合同后于10天内供货完毕。

（2）交付地点（范围）：甲方指定地点

3、付款条件：

（1）进度和方式：完成供货并验收合格后支付合同总价款的97%。剩余3%质保期满后一次性付清。（具体以签订合同为准）。

（2）包装和运输：乙方交付的所有货物，材料都具备内陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装应有减振、防冲击的措施，保证在运输、装卸过程中完好无损。

（3）售后服务：一年质保。

- （4）是否提供保险:否

4、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

（1）自然风险：因自然界中的不可抗力所造成的本次公开招标采购工作不能顺利实施的风险。比如因自然灾害影响，供应商不能按时参加本次公开招标活动的风险。
       （2）政策风险：因政府政策或行业标准改变，或者企业发展方向改变、企业升级等问题导致本次公开招标采购项目不得不取消或者进行调整。
        （3）投标单位风险：投标单位风险是本次公开招标采购中的主要风险之一。投标单位风险主要体现在以下几个方面：一是投标单位本身生产能力达不到，但是却恶意拉低投标价格，以低价格中标之后再在生产中通过不良手段降低产品生产成本，提高利润，损害招标单位的行为；二是投标单位相互串通，实施围标、窜标等违法行为；三是投标单位与企业招标人员相互勾结，通过串通的方式拿到标底价格，进行恶意竞争，影响企业公开招标活动的实施。

5、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告:本项目不需要开展需求调查

六、采购标的的验收标准：

验收主体：业主单位自行组织验收。

验收时间：供货完毕后10日内验收。

验收方式：合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织对乙方履约的验收。

验收程序：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

验收内容：采购清单内通信设备、装备数量进行验收。

验收标准：严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

七、采购标的的其他技术、服务等要求；按照合同要求在供货期内完成供货清单内的所有货物，需要安装的安装调试完毕。

八、需要满足的其他技术规格要求；

1、设备名称：通信设备、装备一批

2、维保期限：一年

3、设备使用单位：莎车县公安局

4、维保用途说明：无

5、维保服务参数要求：中标投标单位应保证所供货物质量合格，若质保期内出现问题，采购人有权全部退货。

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

- 一般性审查√

- 重点审查

- 采购单位审查人员姓名：梁海涛

- 审查时间：按照项目进度进行审查

- 采 购 单 位：莎车县公安局

- 2021年11月 3日