

新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期（化工学院专用设备采购）二标段
采购文件
采购文件编号：HYZB-2021- 

采购单位：新疆大学（盖章）
代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（盖章）
日     期：二〇二一年十月
目
录
2

第一章 投标邀请书

7

第二章 供应商须知及前附表

7

（一）供应商须知前附表

13

（二）供应商须知

15

（三）《采购文件》

16

（四）《采购文件》的编制

22

（五）采购文件的提交及相关事项

23

（六）开标

25

（七）评标

26

（八）定标

27

（九）合同签订及履行

28

（十）重新招标和不再招标

29

（十一）纪律和监督

31

（十二）无效投标

32

（十三）废标

32

（十四）质疑和投诉

37

第三章 评标办法

49

第四章 采购内容

49

第五章
合同条款及合同格式

- 107 -

第六章 采购文件格式




 第一章投标邀请书

新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司关于新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期（化工学院专用设备采购）二标段的公告
   项目概况                                                    
   新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期（化工学院专用设备采购）二标段的潜在供应商应在新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401） 获取采购文件，并于2021年 月 日 （北京时间）前提交响应文件。                            
一、项目基本情况
    项目编号：HYZB-2021- 
    项目名称：新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期（化工学院专用设备采购）二标段
    采购方式：公开招标 
预算金额（万元）：356
最高限价（万元）：356
    采购需求：   
   数量：不限     
   预算金额（元）：356
   单位：批 
   简要规格描述：详见采购文件 
   备注： 
合同履约期限：标项 1，专用科研仪器设备（第一包），项目预算：78万元
标项2，专用科研仪器设备（第二包），项目预算：106.5万元

标项3，专用科研仪器设备（第三包），项目预算：90万元

标项4，专用科研仪器设备（第四包）项目预算：81.5万元  
    本项目（否）接受联合体投标。  
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件 
    3.本项目的特定资格要求：
1）、具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本，营业执照经营范围包含本次招标内容）；
    2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年或2020年经外部审计的年度财务报告）；
    3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供近一年缴纳税收证明及被授权人的社保缴纳证明复印件加盖公章）；
    5）、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。
    6）、其他说明：
  （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加；
  （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；
7、提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）；
8、符合国家有关法律法规的规定；
三、获取采购文件
    时间：2021年 月 日至2021年 月 日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）
    地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1401）  
    方式：现场获取 
    售价（元）：  
四、响应文件提交 

    截止时间：2021年 月  日  （北京时间）
    地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307）  
五、响应文件开启 

    开启时间：2021年 月 日   （北京时间）
    地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307） 
六、公告期限
    自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜 

    购买采购文件时须提交的文件资料
 （报名须知：投标人须携带以下资质证明材料原件现场报名） 
（1）营业执照副本原件；
（2）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》； 
（3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章；
 以上证件须同时提供复印件（一份）加盖公章。不接受电话、网络报名，不接受扫描件、彩印件报名。    
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆大学
地 址：乌鲁木齐市天山区胜利路666号
联系方式：0991-8588030
2.采购代理机构信息
名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市五星北路194号
联系方式：13565911520
3.项目联系方式
项目联系人：陈磊
电 话：13565911520
第二章
供应商须知及前附表
（一）供应商须知前附表
	序号
	内
容
规
定

	1
	采 购 人：新疆大学

	
	联 系 人： 于老师



	
	联系电话： 0991-8588030

	2
	代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

	
	地  
址：新疆乌鲁木齐市地址五星北路194号新地园大厦

	
	联 系 人：陈磊



	
	联系电话：13565911520

	3
	项目说明：

	
	1、项目名称：新疆大学2021年中央支持地方高校改革项目（第二批）（地方配套资金）二期（化工学院专用设备采购）二标段




	
	标项 1，专用科研仪器设备（第一包），项目预算：78万元
标项2，专用科研仪器设备（第二包），项目预算：106.5万元

标项3，专用科研仪器设备（第三包），项目预算：90万元 

标项4，专用科研仪器设备（第四包）项目预算：81.5万元  



	
	2、采购文件编号： 

	4
	采购内容：
1、主要采购内容：
（详见第四章：采购内容）
交货期限：（详见第四章：采购内容）（注：从签订合同之日起计算至安装调试验收合格止）;

质保期：（详见第四章：采购内容）

	5
	项目采购预算：叁佰伍拾陆万元（大写：叁佰伍拾陆万元整）
★供应商的投标报价超过采购预算的按无效投标处理。

	6
	★1、响应人资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本，营业执照经营范围包含本次招标内容）； 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年或2020年经外部审计的年度财务报告）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（提供近一年缴纳税收证明及被授权人的社保缴纳证明复印件加盖公章）；

5、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。； 

6、其他说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；

7、提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）；

8、符合国家有关法律法规的规定；

9、本项目不接受联合体投标。

★2.资格审查原件（不提供视为无效采购文件）：

（1）、法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（2）、营业执照副本（原件）；
（3）、提交投标保证金缴纳证明材料；

备注：采购文件涉及要求供应商在开标时所带的原件，请供应商在开标现场一次性提供。供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实、有效；对于不提供或提供不真实或虚假资料者按无效标处理。关于资格审查：投标人在报名获取采购文件时的资格审查，仅代表其在获取采购文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件交由监督组成员进行初步审查（资格审查不合格的，不得进入下一阶段的评审）

	7
	资格审查方式：资格后审

	8
	投标语言：中文

	9
	投标有效期：90日历天（从投标截止之日算起）

	10
	投标截止时间： 2021年 月 日  分（北京时间）

	11
	是否退还采购文件：否（采购文件售价200元 ，一经售出概不退还）

	12
	联合投标：本项目不接受联合体投标。

	13
	投标报价货币: 人民币

	14
	采购方式：公开招标

	15
	评标办法：综合评分法

	16
	评审小组的组建：
评审小组构成：不少于5人，由业主代表与技术、经济等方面的专家组成。
评审小组确定方式：从新疆政采云平台专家库中随机抽取。

	17
	分包（转让）：不允许

	18
	考察现场、采购前答疑会：不组织

	19
	构成采购文件的其他文件：采购文件的澄清、修改书及有关补充通知为采购文件的有效组成部分。

	20
	投标保证金
投标保证金金额：第一包：14000元；
第二包：20000元；

第三包：18000元；

第四包;16000元
投标保证金形式：须从单位基本账户汇出。

收款单位全称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

银行账号：107083025521

开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

银行行号：104881006151

请各投标人将投标保证金于2021年 月 日11:00时（北京时间）前汇入；

投标保证金的缴纳形式：投标保证金于投标截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前，从投标人基本账户以银行电汇、网银的形式汇至或递交至招标代理机构账户，各投标单位缴纳投标保证金时在附加信息及用途栏内注明“项目名称简写”

若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,响应性文件将被拒绝评审。

	21
	投标保证金退还：

    提交授权委托书、汇款凭证、开户许可证（复印件各一份加盖公章）
未中标供应商的投标保证金，在中标结果公示期满后 5 个工作日内由招
标代理机构退还。
中标供应商的投标保证金，在签订合同后 5 个工作日内由招标代理机构
退还。
如供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
(1)供应商未按规定的时间、地点参加投标或者开标后投标方撤标的；
(2)中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；
(3)供应商在采购文件中提供虚假资质或证明材料，进行无效投标
的；
(4)有证据证明供应商参与了串标、商业贿赂等违法、违规行为的；

(5) 缴纳投标保证金的供应商无正当理由不参加投标，且开标前 24 小时
之前未书面通知招标机构的；
(6)供应商被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同的
（即不按中标时规定的技术要求，投标报价，保修服务等签订合同）；
(7)《采购文件》规定的其它情形。

	22
	《采购文件》递交份数、时间及地点：

本项目共分三个包，供应商应按照包号及相应的采购内容制作响应文件。
1、份数：正本 1 份,副本 4 份，电子版 1 份（U 盘，格式：PDF、一份），报价单 1 份
所有文件递交不退。
特别提示：电子版《采购文件》必须与纸质版《采购文件》完全一致。
2、递交截止时间：2021年 月 日 分 （北京时间）

3、递交地点：乌鲁木齐市五星北路194号1307室。

	23
	★采购文件的密封和标记
1、采购文件正本与副本应共同密封，并加贴“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖单位公章。供应商未按此要求采用其他包装的，将造成采购文件被拒收。
2、在封套上注明项目名称、项目编号及“在
年
月
日
时
分
之前不得启封”字样。
3、未按本章第 1 项或 2 项密封和加写标记的采购文件, 造成采购文件被拒收的不利后果由供应商自行承担。
4、供应商必须将“电子版 U 盘”与“投标报价单”单独密封提交，并在封面上注明“电子版 U盘”或“投标报价单”、项目名称、项目编号、投标单位名称（并加盖公章）及“在
 年
  月   日
 时
  分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条。

	24
	开标时间及地点
开标时间：同采购文件递交截止时间

开标地点：同采购文件递交地点

	25
	付款方式：中标单位在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在规定时间内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款。剩余的合同总金额5%的货款作为质量保证金，质保期满经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。 

	26
	★履约保证金：合同金额×2%

1、第一中标候选人在中标公示结束后10日内（签订合同前）

向采购人缴纳合同金额×2%的履约保证金。否则视为自动放弃中标资格，由第二候选人中标，以此类推。

2、履约保证金形式：转账

中标单位未按本文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。

3、履约保证金缴纳账户信息：

户  名：新疆大学

账  号：30704301040002348

开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行

行  号：103881070432

统一社会信用代码：12650000457601471G

地址：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号

联系电话：0991-8582466

4、履约保证金的退还：合同履约完成，项目竣工验收合格后，凭验收报告向乙方无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、采购文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担

	27
	采购项目需要落实的政府采购政策:
1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181 号）和工信部联企业〔2011〕300 号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体办法详见采购文件评标办法和标准；
2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）文件规定，对满足价格扣除条件且在采购文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除 6%-10%后参与评审。具体办法详见采购文件评标办法和标准。

	28
	1、采购文件中加特殊符号的条款属于采购文件的实质性要求和条件。着重提醒各投标人注意，并认真仔细的阅读和理解采购文件中的每一个条款和要求，因误读采购文件而造成的后果，由投标人自行承担，采购人（招标代理机构）概不负责。

2、除法律、法规和规章规定外，采购文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注特殊符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

	29
	备注：

1、招标代理服务费：本项的代理服务费以中标价为计费依据，参照计价格[2002]1980号文件规定取费标准下浮 48 %支付代理服务费，代理服务费由中标人支付。

2、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按采购文件的规定时间提交响应文件和投标保证金的；

（二）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（三）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的响应文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、有下列情形之一的，招标保证金不予退还：

　（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

　（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

　（三）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

　（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

  （五）采购文件规定的其他情形。

5、评审结束后，投标单位的响应文件均不退回。


（二）供应商须知

1、综合说明
本项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规，已办理政府采购相关手续，并得到行业主管部门批准，现通过招标来择优选定为本项目提供服务的供应商。本采购文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本采购文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求，并熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉采购文件的格式、条件和范围。供应商没有按照采购文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对采购文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效，其风险由投标供应商自行承担。
2.适用范围

本采购文件仅适用于本次采购所叙述的采购项目。

3.定义
3.1 “政府采购当事人”系指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和招标代理机构。
3.2 “采购人”系指新疆大学；
3.3 “招标代理机构”系指新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司；
3.4 “供应商、采购单位、响应人”系指符合本采购项目资质要求，参加采购竞争的法人机构或其他组织。

3.5 “采购文件”系指由采购人和招标代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。
3.6 “采购文件”系指供应商根据本《采购文件》向采购人提交的全部文件。
3.7 “采购文件”系指包括采购活动的记录、采购预算、采购文件、采购文件补充、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
3.8 “书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。
3.9 “货物”系指供应商中标后根据采购文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的货物。
3.10 “服务”系指供应商中标后根据采购文件和合同的规定承担有关的服务。

4.合格的供应商
4.1 具备“供应商须知前附表”第六款的基本条件；
4.2 凡是符合国家工商行政管理部门登记审核，具有相应生产经营许可的，有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物的生产商。
4.3 投标单位不得直接或间接地与本次招标进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联；
4.4 投标单位与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
4.5 遵守国家有关的法律、法规和条例及《采购文件》的规定。

5.费用承担
供应商应承担与招标代理活动有关的一切费用。不论招标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6. 招标代理服务费
成交供应商应承担所有与准备和参加采购有关的费用。不论采购的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用；

成交供应商在领取《成交通知书》时须一次性付给采购代理单位采购代理服务费，招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980 号)所规定下浮48%取费。

7. 踏勘现场和答疑会

不组织
8．保密
参与招标投标活动的各方应对采购文件和采购文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9. 适用法律
本次政府采购，招标采购单位、供应商、评审小组的相关行为均受《《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务 招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》和本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

（三）《采购文件》
1.《采购文件》的组成 
采购文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容,但不限于这些内容：
1）投标邀请书
2）供应商须知及前附表
3）评标办法
4）采购内容
5）合同条款及合同格式
6）《采购文件》格式
2.《采购文件》的澄清 
供应商若对《采购文件》有任何疑问，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，供应商应于投标截止日期 10 日前以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，送至招标代理机构。如认为有必要，招标代理机构将以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有供应商发送。供应商在收到该澄清文件后，应于1日内以书面形式（加盖公章）向招标代理机构予以确认，该答复作为《采购文件》的组成部分，具有同《采购文件》同样的约束作用。未确认情况应当视为对采购文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在采购文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

 3.《采购文件》的修改
3.1 投标截止期5日前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对《采购文件》进行修改，《采购文件》的修改书将构成《采购文件》的组成部分。
3.2《采购文件》的修改将以书面形式通知所有领取《采购文件》的投标单位，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应于1日内以书面形式（加盖公章）向招标代理机构予以确认。未确认情况应当视为对采购文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。
3.3 为使供应商在编制《采购文件》时有充分时间对《采购文件》的修改部分进行研究，采购人可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间，并通知全部供应商。
3.4 供应商在应当领取采购文件的 3 日内对采购文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。
（四）《采购文件》的编制
1. 《采购文件》编制要求
1.1 供应商应仔细阅读和充分理解《采购文件》的所有内容，并按照《采购文件》的“采购文件格式”规定及要求内容的格式提交完整的《采购文件》。采购文件应使用中文、编排有序，并按要求编制文件目录和页码，准确标明文件内容所在位置。供应商没有对采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的不利后果由供应商自行承担。 
1.2 采购文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字。资格证明材料的复印件应是清晰可辨并加盖供应商鲜章。
1.3 采购文件所提供的全部资料必须真实可靠。若采购文件填报的内容资料不详，或提供了虚假资料，其采购文件为无效采购文件。
1.4 采购文件应严格按照采购文件格式的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
2. 投标语言：
2.1 专用术语外，与招标投标有关的采购文件、投标交换的文件和往来信件应均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
2.2 采购文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的采购文件将作为无效投标处理。
2.3 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则供应商的采购文件将作为无效投标处理。

 3.计量单位：

除工程规范中另有规定外，采购文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
4.投标货币：

本次招标项目的投标均以人民币报价。
5.联合投标：

本项目不接受联合体投标。
6.知识产权
6.1 供应商应保证在本项目使用的任何技术成果和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
6.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
6.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在采购文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
6.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

7.《采购文件》的组成
《采购文件》应由商务文件部分（包括资格证明文件）、技术文件部分（包括技术响应、服务方案等）、投标报价及其它部分组成，所有复印件须加盖公章。按如下顺序编制：
7.1  商务文件部分、投标报价部分应包括：

一、商务部分

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 

(3)委托授权书（附被授权人身份证复印件）； 

(4)投标保证金缴纳凭证（汇款凭证复印件加盖公章）； 

(5)投标报价单；

(6)投标报价汇总表； 

(7)供应商基本情况；

1）供应商基本情况表；

2）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）、公司资质证书（复印件加盖公章）；

3）提供2019年或2020年经外部审计的年度财务报告（复印件加盖公章成立不满一年的供应可不提供）；

4）单位社会保障缴费证明（复印件加盖公章）；

(8)一般商务条款偏离表； 

(9)企业类似业绩； 

(10)中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11)残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；

(12)其他商务资格证明资料（格式自定）。

二、技术部分

（13）所投产品的技术参数；

（14）项目实施方案；

（15）项目实施、供货及安装计划；

（16）备品备件服务供应方案；

（16）售后服务；

（17）供应商认为需要提交的技术资料；

7.3 本次投标报价要求：
7.3.1 总价格包括完成采购相关服务，采购清单范围内全部内容。
7.3.2 供应商只允许在《采购文件》中有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。
7.3.3 供应商的报价作为评标的重要依据之一，但并不是本项目采购人招标、评标确定中标供应商的唯一依据。拒绝不计成本的故意压低投标报价和恶意以低价投标的行为。
7.3.4 本项目投标报价是在符合采购文件对项目相关要求的情况下，以最大限度的折扣价或优惠后价格的体现。
8.采购文件格式
8.1 供应商应按《采购文件》的内容与要求和第六章提供的格式编写其《采购文件》，供应商不得空留或缺少任何《采购文件》要求填写的表格或提交的资料，未列出格式的部分供应商可自行编制。
8.2 供应商提交的《采购文件》中全部资料必须真实可靠，并接受采购人、招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。
8.3 《采购文件》的封面及密封袋封面编制格式详见附件。

9.投标有效期
9.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，供应商不得要求撤销或修改其采购文件。
9.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其采购文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内须知前附表第 21 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

10.投标保证金
10.1投标保证金应用投标货币即人民币，并采用下列任何一种形式：

投标保证金金额：第一包：14000元；

第二包：20000元；

第三包：18000元；

投标保证金形式：须从单位基本账户汇出。

收款单位全称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

银行账号：107083025521

开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

银行行号：104881006151投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2021年 月 日上午 之前（北京时间，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在采购文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。

投标保证金的退还：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与招标人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。

投标保证金的正常退还程序： 投标人应持法定代表人授权书原件、被授权人身份证原件及复印件、投标保证金汇款凭证复印件（加盖公章）、企业基本开户许可证复印件（加盖公章）到招标代理办理投标保证金退还手续。

10.2投标保证金为采购文件的重要组成部分。未按规定提交投标保证金的供应商，将被视为无效投标而予以拒绝。

10.3成交人的投标保证金，在成交人按规定的金额付清招标代理服务费后予以无息退还。

11.采购文件的印制和签署
11.1 供应商应按“供应商须知前附表”规定的份数提交《采购文件》一正贰副，唱价信封一份（唱价信封内容详见采购响应文件格式目录），电子版（PDF格式）一份。
11.2 《采购文件》的正本和副本均需打印或使用不褪色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在《采购文件》封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
11.3 《采购文件》的正本和副本均应在签字盖章处加盖投标单位公章，并经法定代表人或被授权人签字或盖章的《采购文件》，《采购文件》中须同时提交“委托授权书”。
11.4 除供应商对错误处须修改外，全套《采购文件》应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖投标单位的印章或由《采购文件》签字人签字或盖章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的采购文件可能视为无效投标。
11.5 《采购文件》的印制应采用70克以上的复印纸打印，采用胶装方式装订，即不可抽取调换内页的书式平装方式，无脱落无散页，有目录、有页码。
11.6 《采购文件》应根据《采购文件》的要求签署、盖章及密封，内容应完整详细，如有遗漏，将被视为无效投标。

（五）采购文件的提交及相关事项
1.采购文件的密封和标记
1.1采购文件正本与副本应共同密封，并加贴“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖单位公章。供应商未按此要求采用其他包装的，将造成采购文件被拒收。
1.2在封套上注明项目名称、项目编号及“在
年
月
日
时
分之前不得启封”字样。
1.3未按本章第1.1项或1.2项密封和加写标记的采购文件, 造成采购文件被拒收的不利后果由供应商自行承担。
1.4供应商必须将“电子版U盘”与“唱价信封”单独密封提交，并在封面上注明“电子版U盘”或“投标报价单”、项目名称、项目编号、投标单位名称（并加盖公章）及“在
 年
  月   日
 时
  分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条。

1.5 如封口处未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

2.采购文件的提交
2.1 供应商应按本须知前附表所规定的地点，于递交截止时间前提交采购文件。
2.2 投标截止时间为《采购文件》“供应商须知前附表”中规定时间，逾期送达的、未按采购文件要求密封的《采购文件》招标代理机构和采购人概不接受。
2.3 采购人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交采购文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
2.4 到投标截止时间止，采购人收到的采购文件少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数，采购人将依法重新组织招标。
2.5 本次招标不接受邮寄的采购文件。
3.投标截止时间 
投标截止时间为“供应商须知前附表”中规定时间。
4.迟交的采购文件 
采购人将拒绝并退回在其规定的截止时间后收到的任何采购文件。
5.采购文件的补充、修改与撤回

5.1 供应商在提交采购文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的采购文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为采购文件的组成部分。
5.2 供应商对采购文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层采购文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
5.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改采购文件。
5.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其采购文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标
1.开标时间、地点：

1）开标时间、地点：招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及《采购文件》中规定的时间和地点组织开标会议，邀请所有供应商的法定代表人或授权代表准时到场参加开标会议。
2）开标会议在有关监督部门的监督下，由招标代理机构组织并主持，检查供应商身份和《采购文件》是否符合《采购文件》的密封完好要求，《采购文件》未被提前开启。
3）开标时，除《采购文件》递交截止时间前，递交合格“撤回通知”的《采购文件》不予开封外，将由招标代理机构按照递交《采购文件》的逆顺序公开宣读有效供应商 “投标函”的所有内容，以及采购人认为必要的其它内容。
4）所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“投标函”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

2. 开标程序：
主持人按下列程序进行开标： 
（1）宣布在提交响应性文件截止时间前收到的响应性文件数量；
（2）宣布开标纪律，开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员名单； 

（3）由招标人代表和监督人员审查投标人的资质原件，审查内容如下：

1、法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

2、营业执照副本（原件）；

3、投标保证金缴纳证明材料。
（4）现场投标人代表检查响应性文件的密封情况；
（5）按照响应性文件递交的顺序宣布响应性文件开标顺序；
（6）公布招标控制价及相关内容；

（7）公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并制作记录；唱标时，响应性文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（8）投标人代表、招标人代表、记录人以及有关监督人员在开标记录上签字确认，并存档备查；
（9）开标结束。

（七）评标

1.评审小组

1.1
评标由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家五人的单数组成。
1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避；
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属。
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）其它可能影响公正评标的情形。
2.评标原则
2.1 本次采购遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。评审小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。
2.2 项目实施机构成立评审小组，负责本次项目采购的采购工作，评审小组由业主代表与技术、经济等方面专家组成共5人以上组成，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，符合本办法（财库214号文）第三条第四项规定情形的项目，以及特殊情况。评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2.3 评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
3.评标 
3.1评审小组按照采购文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对采购应性文件进行评审。采购文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 详见“评标办法”内容。
3.2评标过程严格保密。供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
3.3 在评标期间，评委会可要求供应商对其采购文件中非实质性的有关问题进行 澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。
3.4 评委会认定实质性响应采购文件的投标是采购文件与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有实质性负偏离。评委会评审采购文件的 响应性依据是采购文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.5 如果采购文件没有实质性响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝。 供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。
3.6 评委会只对确定为实质性响应采购文件要求的采购文件，根据采购文件的评审标准采用相同的评标程序、评分办法进行评价和比较。
（八）定标

1.定标

1.1 定标原则：评审小组按照公开、公平、公正、诚实信用的原则对待参与采购的供应商的响应文件；能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准且得分最高（但投标价格低于成本价的除外）。 
1.2 定标方法：综合评分法。
1.3 定标方式：根据评委会推荐的中标候选人名单，采购人确定中标人。

2.定标程序
2.1 评审小组按照综合评审打分结果由高到低排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。前三名的供应商为拟中标候选人。
2.2 采购人根据书面评标报告和被推荐的中标候选人，确定得分最高的供应商为拟中标供单位。
2.3 中标结果在“新疆政府采购网” 上予以公告。同时向中标人发出中标通知书。
3.中标通知书
3.1 中标结果在公示期满无质疑或投诉后，该结果将作为正式中标或签订《采购合同》的凭据。招标代理机构将以书面形式《中标通知书》通知中标的供应商其投标被接受。在该通知书发出三十日内，中标单位应与采购人签订采购合同。
3.2 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。
3.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
3.4 中标人的采购文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
（九）合同签订及履行

1.合同授予原则
1.1 采购人将把合同授予经评审小组评议推荐，在法定公示时间后，收到《中标通知书》的投标单位。若因中标单位违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该中标单位之后的下一个供应商，以此类推。
1.2 采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购服务内容的权力。
1.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人采购文件作实质性修改。
1.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计任务，不得将中标项目的转让（转包）给他人。
2.合同的签署
2.1 中标人依据《中标通知书》与采购人签订合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起三十日内。
2.2 中标单位按《中标通知书》中规定的时间和地点，在招标代理机构监督下，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。采购人与中标单位是合同权利与义务的直接全部责任承担人。所发出的《中标通知书》对采购人和中标单位具有同等法律效力。
2.3《中标通知书》发出后，采购人拒绝签订《采购合同》或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若由于中标单位的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

3.履行合同
3.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
3.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

（十）重新招标和不再招标

1．重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数。
（2）经评审小组评审后否决所有投标的。 
2．不再招标
重新招标后供应商仍少于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数，或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程 建设、货物、服务项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
（十一）纪律和监督

1．对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。下列行为视为采购人与供应商串通投标：
(1）采购人在开标前开启采购文件，并将投标情况告知其它供应商，或者协助供应商撤换采购文件，更改报价；
(2）采购人向供应商泄露标底；

(3）采购人与供应商商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给供应商或采购人额外补偿；
(4）采购人预先内定中标人；

(5）其它串通投标行为。
2.对供应商的纪律要求 
供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作；不得诋毁、排挤其他供应商；不得在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；不得拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
2.1 下列行为视为以他人名义投标：
（1）供应商挂靠其他单位；
（2）供应商从其它单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的采购文件上加盖印章或签字；
（4）法律法规规定的其它情形。
2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽项目

a) 供应商的法定代表人的委托代理人不是供应商本单位人员；
b) 供应商拟在担任本项目的项目负责人或主要技术人员等不是本单位人员；
c) 通过出租、出借资质证书或者收取管理费等方式允许他人以本单位名义承接项目；
d) 投标保证金非投标单位银行基本账户转出，或虽由投标单位银行基本账户转出， 但先由非投标单位人员将投标保证金存入投标单位或有关个人账户，或以其他方式抵押的；
e) 项目资金未实行项目资金专户分账管理或独立核算制度的；财务管理人员（财务主管和出纳）非本单位人员，或项目资金的使用未经项目经理本人签字、审批的；
f) 中标后，实际由他人履行职责且他人非本单位人员的(项目负责人换为非本单位人员，或其他主要技术人员有 2 个及以上换为非本单位人员)；
g) 法律法规规定的其它情形。上述条件中，供应商本单位人员，必须同时满足以下条件：
（1）聘任合同必须由供应商单位与之签订，项目负责人的聘任合同投标前已执行合同一年以上；
（2）与供应商单位有合法的工资关系，且投标前已连续支付工资一年以上；
（3）供应商单位为其办理社会保险关系，政府人事或社保管理部门出具的有效证明其为本单位人员身份的文件。
2.3 下列行为均视为供应商串通投标：
2.3.1 供应商串通投标报价： 
a）供应商之间相互约定抬高或压低投标报价；

b）供应商之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价； 
c）供应商之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标； 
d）不同供应商的投标报价或报价组成异常一致的； 
e）供应商之间其它串通投标报价的行为。
2.3.2 不同供应商采购文件的编制人或审核人为同一人或同一单位人员的；
2.3.3 不同供应商采购文件的授权签署人为同一人或同一单位人员的；
2.3.4 不同供应商委托同一人办理投标事宜的；
2.3.5 不同供应商的采购文件相互混装的；
2.3.6 不同供应商使用同一单位的资金缴纳投标保证金的；
2.3.7 不同供应商的采购文件载明的项目成员出现相同人员的；
2.3.8 不同供应商的采购文件内容存在非正常一致的；
2.3.9 不同供应商的服务方案中专门针对本项目的内容基本雷同的；
2.3.10 不同供应商的采购文件出现评审小组认为不应当雷同的情况的；
2.3.11 法律法规规章规定的其他围标串标行为。
3.对评审小组成员的纪律要求 
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对采购文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的 评审因素和标准进行评标。
4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（十二）无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标: 
1)未按照采购文件的规定提交投标保证金的；
2)响应性文件未按采购文件要求签署、盖章的；
3)不具备采购文件中规定的资格要求的；
4) 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5) 响应性文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；
7)有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 
A、不同投标人的响应性文件由同一单位或者个人编制； 
B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
C、不同投标人的响应性文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 
D、不同投标人的响应性文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
E、不同投标人的响应性文件相互混装； 
F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（十三）废标

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：
（1）符合专业条件的投标单位或者对采购文件作实质响应的投标单位不足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及相关法规规定的家数；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，招标代理机构应在发布公告相同的网站上公告，并公告废标的详细理由。

（十四）质疑和投诉
1、质疑与投诉

1.1、质疑的提出

1.1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标供应商。质疑不接受邮寄。

1.1.2 对采购公供应商根据采购公告内容，在报名和取得采购文件后，可对采购文件提出质疑；未报名及未告有异议的，自采购公告发布后，潜在取得采购文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标供应商，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡采购方或评审小组明确提出须由投标供应商确认的事项，且投标供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向采购人和采购代理机构提出质疑。

1.1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。

1.1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送采购人。

1.2、受理和处理
1.2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达采购人或采购单位。

1.2.2 对符合要求的质疑，采购单位或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

1.2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。

1.2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

1.2.5 采购人或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

1.2.6 对采购文件参数的质疑成立的，采购人或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，采购人将取消预中标人中标资格，按照采购文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

1.2.7.质疑须知

投标供应商如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.3、质疑无效的处理

1.3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

1.3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

1.3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

1.3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

1.3.5质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

附表一

质疑函
 

                  ：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

 

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

 

本项目授权代理人（签字）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑文件提交人则不需要填授权代理内容）

注：委托代理人提交质疑文件的，须附法定代表人身份证正反面及授权代理人身份证正反面并加盖质疑人公章； 

质疑人（公章）：

 

                      年   月   日

附表二

质疑内容
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

二、质疑事项2：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料： 

三、同上


质疑人（盖公章）：

法定发表人（签字、盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：年  月 日

备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

第三章
评标办法

一、总则

1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
2.评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的采购小组负责。评审小组成员人数不少于 5 人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审小组由有关技术、经济等方面的专家组成。
3.评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。
4.评审小组按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查采购文件是否符合采购文件要求，并做出评价；
（2）要求投标供应商对采购文件有关事项做出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标单位；
（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二、评标、定标组织
1.开标后，由评审小组组织进行评标。
2.评审小组由业主代表与专家库随机抽取的专家共 5 人组成，评审小组组长由评审小组成员共同推举产生，评审小组组长主持整个评标工作，与评审小组的其他成员有同等的表决权。
三、评标原则
1.评审小组按照公平、公正、科学、择优的原则对待所有的供应商；
2.评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；评审小组成员实行主动回避制度；评审小组成员及工作人员对整个评标活动保密。
3.评审小组审查采购文件是否符合采购文件的所有条款、条件和规定。
4.评标只对实质上响应采购文件要求的有效采购文件进行评审，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。 
5.评标将依据采购文件确定的标准和方法，结合采购文件及其补充文件进行，不得忽视采购文件的实质性内容进行评标。 
6.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预、阻挠采购人采购代理机构的正常工作或者影响评标过程和结果。

四、评标方法
1.本次采购项目定标采用“综合评分法”。“综合评分法”是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、售后服务、商务等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各采购文件质量、价格、供应商的售后服务、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定中标人的方法。总得分最高的供应商作为拟中标单位。
2.采购人、招标代理机构不向供应商承诺最低价中标，不解释中标或落标原因，不退还采购文件。
3.供应商申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
4.供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。
5.供应商在采购文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。
6.供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购的长远售后服务。
7.评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标过程的保密性 
1.开标后，至到向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。 
2.在评标过程中，如果供应商试图在采购文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。 
3.评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。
六、评标过程中采购文件的澄清

1.为了公平、公正的对《采购文件》进行审查、评估和比较，评审小组可以向投标供应商质疑，请供应商对有关情况作必要说明。供应商有责任按照评审小组提出的质疑，指派专人进行答疑。重要问题供应商应以书面形式解答。但是澄清或者说明不得超过采购文件的范围或修改采购文件的实质性内容，解答文件作为《响应性文件》的组成部分。《响应性文件》、《解答文件》及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。若供应商对评审小组提出的质疑不予答复，其不利后果由供应商自行承担。
2.若评审小组发现供应商的投标报价或主要单项货物报价明显低于同标段其它供应商投标报价或者在设有参考标底时明显低于参考标底价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应该要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。如果供应商不能提供材料证明该项报价有效，评审小组应当认定低于成本价竞标，否决其投标。如果供应商提供了证明材料，且评审小组无法证明其无效的，评审小组应当接受该项投标报价。
★3.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

七、会议组成成员的职责 
1.采购人：在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》规定构成评审小组成员之一。
2.采购代理机构：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法（暂行）》等文件的规定，由代理机构工作人员组成，负责《采购文件》的制作，对外联系，开标、评标的会务工作,整理并向评审小组成员分发招标资料和《采购文件》；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对评审小组推荐的拟中标结果进行审核。
3.监督部门：根据国家有关法律、法规规定由规定部门对整个开标评标过程进行监督, 其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

4.审核小组：由监督部门和代理机构项目负责人共同组成，负责对评审小组填写的商务打分表和技术打分表最终统计结果进行审核，审核无误后由评审小组签字确认。

八、定标方法：
1.评审小组以开标、评标情况为基本依据，对符合条件的《采购文件》及供应商进行综合评审打分，总分值设定为 100 分。
2.投标报价得分由评审小组按照价格分计算公式计算分值。
3.商务部分由评审小组共同评定唯一的得分。
4.技术部分由评审小组专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。
5.供应商综合评分最终总分值为商务部分、技术部分和投标报价三部分得分总和。

九、评标程序及标准（综合评分法）

1.初步评审（资格后审）：
1.1 资格性审查：依据法律法规和《采购文件》的规定，对《采购文件》中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
资格性审查有一项不符合的，由监督小组按无效投标处理，资格审查主要审查以下方面的内容（包括但不限于以下内容）：
（1）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（2）、营业执照副本；

（3）、投标保证金汇款凭证
★备注：
（1）以上条款均为有效期内通过年度年检或复审的证书，要求提供的原件。
（2）根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》规定，中小微企业提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函的，可不用提供其他财务状况报告；
（3）相关证件原件在年检期间或者确因特殊情况不能提供原件，则须提供相应的有效证明材料（由政府主管部门出具并加盖其公章的证明原件或政府以正式文件官方发布的有效证明），否则其投标无效。
2.采购及详细评审：

（1）评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各响应性文件进行初步审查，初步审查包括响应性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性评审：评标委员会将根据法律法规和采购文件的规定，对响应性文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

响应性审查：依据采购文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应性文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应性文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足采购文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

（2）评标委员会判断“响应性文件”的响应性，仅基于“响应性文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应性文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

（3）评标委员会根据采购文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

（4）评标委员会按照签到顺序对有效供应商依次评标。

（5）围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效供应商递交的响应性文件分别进行评标。

（6）评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要供应商澄清的，评标委员会将以书面形式通知供应商。

（7）评标委员会认为供应商投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

4.供应商有下列情形之一的，视为无效投标。

（1）响应性文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

（2）响应性文件与事实不符的；

（3）经评标委员会一致认定为重大偏离的；

（4）不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

（5）不符合法律、法规有关规定的。

5.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

（1）本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知供应商当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

6.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照采购文件的要求、条件及供应商所作的实质性响应内容，对供应商的响应性文件进行综合打分。供应商的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

符合性审查

	序号
	评审标准

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前自设备验收合格日期起一年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

	2
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；企业营业执照或三证合一营业执照；

	3
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

	4
	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近自设备验收合格日期起一年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。

	5
	其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

	6
	供应商是否按采购文件要求递交投标保证金；

	备注
	再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应性文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而成为无效响应。


响应性评审
	序号
	评审标准

	1
	响应文件是否按采购文件的要求加盖供应商单位公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

	2
	供应商是否对同一采购项目做出两个以上报价而未明确效力；

	3
	合同履约期限是否符合采购文件要求；

	4
	交货地点是否符合采购文件要求；

	5
	响应性文件的投标报价不得高于采购预算；

	6
	质保期是否满足采购文件要求；

	7
	商务、技术条款是否负偏离采购文件要求；

	8
	响应文件与事实不符或提供虚假或失实资料的；

	9
	不符合法律、法规和采购文件中规定的其他要求，以及其他评标委员会认为不能实质上满足采购文件要求的。

	备注
	响应性文件有上述符合性评审之一的，为未能对采购文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。


3. 综合评分表

评分标准

	项目
	评审内容
	分值
	评分标准

	商务

评审

（10分）
	企业类似业绩
	10
	1、供应商提供（2018年1月1日-至今）类似业绩每提供1项，得1分，满分8分；

注：须提供中标通知书或合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

2、服务评价：上述业绩能同时提供客户服务评价（优秀、优、满意）的，得2分。注：须提供相关证明材料。原件核查，不提供不全或未提供不得分。

	技术
评审

（50分）
	参数响应程度
	30
	所投产品的性能、特点满足招标技术要求，技术参数完全符合得基本分25分，每正偏离1项加1分，最多加5分。本项最多得30分。

注：供应商需提供技术参数中所要求的相关证明材料及设备实物照片等。

	
	项目实施、供货及安装计划
	8
	根据投标方所提供项目整体实施方案和安装计划评审：对产品供货安装计划与调试是否有及时可靠的供应保障方案，安全保证措施、质量保证措施方案是否切实可行。 得0-8分，未提供本项得0分。

提供实施准备计划，符合本项目特点得1分，否则不得分
提供总体布置及工期安排计划，符合本项目特点得1分，否则不得分
提供实施过程中的协调沟通，符合本项目特点得1分，否则不得分
提供实施进度计划，符合本项目特点得1分，否则不得分
提供管理工作程序符合国家相关规定得1分，符合本项目特点，否则不得分

提供管理方案，符合本项目特点得1分，，否则不得分

提供现场管理及协调，符合本项目特点得1分，否则不得分

提供产品供货安装计划与调试，符合本项目特点得1分，否则不得分

	
	备品、备件
	4
	提供《备品备件服务供应方案》，针对各供应商的投标产品所能提供的易损易坏部件、以及所提供的备品备件的品种数量进行综合比较评审，保证所设备品备件库的质量及规模、库存充裕且种类齐全，能够及时满足使用单位备品备件更换需求的得0-2分；未按使用单位要求提供备品备件更换的得0分；保质保量完成本项目的供货及维护保障设备，提供证明材料得2分，未提供的不得分。

	
	售后服务
	6
	1、售后服务方案：供应商按照本项目标的特点，提供完整有效、且可行的售后服务方案。包括故障响应时间、维修处理措施、质保期内服务方式、质保期外服务方式。优（4分），良（3分），中（2分），差（1分），未提供本项得0分。

2、供应商提供有效的增值服务，并提供优惠条件承诺书得0-2分，未提供本项得0分。

	
	履约能力
	2
	1、能提供项目所在地的履约能力的得2分，提供相应证明材料；

注：提供公司或分公司营业执照或本地办事处（机构）备案证书或提供房屋租赁合同或单位自有房产提供房产证复印件加盖投标供应商公章；

	经济

评审

（40分）
	投标报价
	40
	投标报价：

根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，其价格分为满分40分：
有效评标价为满足采购文件要求且符合相应财政政策的扣除折扣后的报价。
评标基准价为投标价格最低的有效评标价，
投标报价得分=评标基准价/投标报价*40

计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计，如果得分为负分时，按零分计。
供应商的报价应为所确定的货物清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现。


投标报价计算备注：
1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181 号）和工信部联企业〔2011〕300 号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加 非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，对满足价格扣除条件且在响应性文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审，不与第1条叠加。
计分原则：1、投标报价得分由评审小组按照价格分计算公式计算分值。

2、商务部分由评审小组共同评定唯一的得分。

3、技术部分由评审小组专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。
4、供应商综合评分最终总分值为投标报价、商务部分和技术部分三部分得分总和。评分计算保留 2 位小数，第三位小数四舍五入。
5、得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
6、评审小组按评分排序确定中标人，同时提交评标报告，由评审小组成员集体签名。第一中标候选人放弃中标后，由第二名作为中标候选人，依次类推。
7、评标中如遇未考虑到的问题，由评审小组成员集体研究处理决定。
 其他注意事项：
（1）评审工作在评审小组内独立进行。
（2）为了有助于对投标进行审查、评估和比较，评审小组有权向供应商质疑、查看有关资质原件、供应商解释投标内容。供应商有责任按照评审小组通知的时间、地点指派专人进行答疑、澄清、提供有关资质原件。
（3）在开标、评标期间，供应商不得向评审小组成员询问情况，不得进行影响评标结果的活动。
（4）采购人、招标机构及评审小组不向落标方解释原因，不保证最低价中标，不退还采购文件。
（5）在招标过程中如供应商有不正当行为时，评审小组有权中止其投标资格。
本评标办法解释权归采购人。
采购内容

专用科研仪器设备（第一包）

	序号
	设备名称
	主要参数
	数量
	质保期限
	交货

日期
	单价(万元)
	总价(万元)
	★
备注（进口、国产）

	1
	短程分子蒸馏系统
	配置高精度进料阀门；变频电机，磁力耦合密封；真空度可以精确控制
	1套
	3年
	合同签订后60日历日
	
	
	

	2
	模拟移动床分离系统
	桌面型高压旋转分配阀，6根分离柱设计，316不锈钢筛板孔径为15um，材质316不锈钢。


	1套
	3年
	合同签订后60日历日
	
	
	

	3
	PEC2000光电化学测试系统
	非标，总功率：500W，150*60*75cm（长*宽*高），光谱范围：320-800nm
	1台
	1年
	合同签订后60日历日
	
	
	

	4
	电脑微波超声波紫外光组合催化合成仪
	常压下微波、超声波、紫外光协同组合功能，+微波水热合成功能，配备3个100ml微波高压反应釜。
	1套
	1年
	合同签订后60个日历日
	
	
	

	总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。


第二类：专用科研仪器设备（第二包）

	序号
	设备名称
	主要参数
	数量
	质保期限
	交货

日期
	单价(万元)
	总价(万元)
	★★★★
备注（进口、国产）

	1
	重质烃高温转化实验装置
	反应器负荷重质烃：0.5~5 kg/h气态烃：0.5~5 Nm3/h应器操作参数：常压≤1300 ℃。
	1套
	3年
	合同签订后60日历日
	
	
	

	2
	回转窑式催化活化碳化一体式实验装置
	非标，型号：D07-19B，压力：0-1.0MPa，设备电源：380V，功率：10KW  
	1套
	1年
	合同签订后75日历日
	
	
	

	3
	高温复杂气氛催化剂制备装置
	非标，工作区尺寸：炉胆恒温区总长150mm，内径φ100mm，额定电压： 220V50HZ
	1套
	1年
	合同签订后30日历日
	
	
	

	4
	化学气相沉积炉
	非标，单温区管式炉OTF-1200XΦ80，最高工作温度：1200℃（<60min），石英管尺寸：外径: 80×内径:74 ×长:1000 mm
	1套
	1年
	合同签订后60日
	
	
	

	总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。


第二类：专用科研仪器设备（第三包）

	序号
	设备名称
	主要参数
	数量
	质保期限
	交货

日期
	单价(万元)
	总价(万元)
	★★★★
备注（进口、国产）

	1
	油品集输管道多相流冲刷腐蚀及流态模拟实验平台
	非标，流体流速在1m/s—5m/s范围可调，压力范围常压，环境温度在20-80℃可调，冲涮部件角度在0-90〫可调
	1套
	3年
	合同签订后60日历日
	
	
	

	2
	原子吸收光谱仪
	使用温度范围：10°C～35°C测定波长范围：185～900 nm敏度值：2μg/mL Cu的吸光度≥0.35Abs重现性：Cu相对标准偏差不大于1%检出限：Cu不大于0.004 μg/mL，Pb 不大于1.0 pg基线稳定性：≤0.004 Abs/30min火焰分析和石墨炉分析均能够对185～900 nm全波段进行背景校正。

加热温度范围：室温～3,000 ℃ 

升温速率：最大升温速度≥3,000 ℃/秒。


	1台
	3年
	合同签订后30日历日
	
	
	

	3
	电解水制氢装置
	电源：最大电压10V，电流100A；2H 可换膜（双通道）光电化学池 型号：C024-1（相对密封）：该电解池的光窗采用石英，透光率大于 95% ，加长型电极，单层池体架空层设计，容积由 100mL，阴极室与阳极室通过离子膜，360 度旋转的聚四氟乙烯内芯，电解池双层恒温水浴。
	2台
	3年
	合同签订后30日历日
	
	
	

	4
	电解水制氢装置
	电源：最大电压30V，电流200A；全四氟 H 型可换膜光电化学池光谱电化学池 型号：C027-1（相对密封）：加长型电极，池体材质是聚四氟乙烯，电解池的容积由 500mL，相对密封电解池体系，阴极室与阳极室通过离子膜隔离，两室采用穿钉进行密封链接，电解池配备可液面下通气的装置，电解池的石英片可快速拆装更换光窗直径：37mm
	1台
	3年
	合同签订后30日历日
	
	
	

	总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。


第四包

	序号
	设备名称
	主要参数
	数量
	质保期限
	交货

日期
	单价(万元)
	总价(万元)
	备注（国产/进口）
	子项目名称

	1
	万能试验机
	最大拉伸行程（有夹具）：900mm；最大试验力：10kN；试验机级别：0.5级
；试验力测量范围：0.2%～100%FS；试验力示值相对误差：0.5%；数据采集速率：50Hz；传感器-通道频带宽度：8.4Hz；试验力分辨力：1/300000
；变形测量范围：0.2～100％FS；变形示值相对误差：±0.5%以内；变形分辨力：1/300000；大变形测量范围：5～700mm；大变形示值相对误差：±0.50%以内；大变形分辨力：0.0125mm；弯曲挠度测量仪测量：15mm；弯曲挠度测量仪分辨率：0.001mm；弯曲挠度测量仪精度：0.005mm
；横梁位移示值相对误差：±0.50%以内；位移分辨力：0.001mm；力控速率调节范围：0.005～5％FS/S；力控速率相对误差：±1%设定值以内；横梁速度调节范围: 0.001～500mm/min
；横梁速度相对误差:速率＜0.05 mm/min时，设定值的±1.0%以内，速率≥0.05 mm/min时，设定值的±0.5%以内；恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5％～100％FS
；恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值≥10％FS时，设定值的±0.1%以内，设定值＜10％FS时, 设定值的±1%以内；
	2
	2年
	交货期自合同签订后30 日历日
	
	
	
	

	2
	熔体流动速率仪
	测量方法：质量法及体积法；电源:(220-15%～220+10%)VAC  50Hz 0.5kVA ；测量范围：(0.1～100)g/10min；控温范围： (100～450)℃；温度示值误差：≤0.2℃；温度恢复时间：<4min；温度分辨率：0.1℃；切料方式：自动切料；计时精度：0.01S加载方式：手动加载


	6
	1年
	交货期自合同签订后20 日历日
	
	
	
	

	3
	热变形、维卡软化点温度测定仪
	★多点测温，全彩色触摸屏，U盘数据存储、导出，实施曲线绘制，可在PC机上对试验数据进行二次处理，试验数据可导出到office软件中进行编辑和排版。★提供近三年参与CNAS能力认证结果为满意的通知单，来证明设备的准确性；试验工位：4工位；试样架数：4架；温度测量点：4个测温点；控制方式：8寸彩色触摸屏控制；温度控制范围：室温～300℃；升温速率：30-120℃/h任意升温速率；温度误差：±0.5℃；


	2
	1年
	交货期自合同签订后30 日历日
	
	
	
	

	4
	电子式简支梁冲击试验
	★配有自动制动装置，冲击后可快速将冲击摆制动为静止状态，试验操作安全高效；★8英寸触控屏控制终端，多语言操作界面，自动计算冲击能量及冲击强度，查看试验结果、U盘导出试验数据等；具有摩擦能损的自动修正、单摆时间自动测量等辅助功能；配有通讯接口，可与试样尺寸测量仪通讯，实现试验参数自动采集。冲击能量J：1.0、2.0、4.0、5.0；冲击速度：2.9 m/s；
	3
	1年
	交货期自合同签订后20 日历日
	
	
	
	

	5
	悬臂梁冲击试验机
	★配有自动制动装置，冲击后可快速将冲击摆制动为静止状态，试验操作安全高效；★采用8英寸触控屏控制终端，多语言操作界面，自动计算冲击能量及冲击强度，查看试验结果、U盘导出试验数据等；具有摩擦能损的自动修正、单摆时间自动测量等辅助功能；显示方式： 触摸屏；冲击速度：3.5m/s；摆锤能量：1.0J、2.75J、5.5J摆锤扬角：150°；打击中心距： 335mm；测量精度：±0.1%；显示分辨力：0.001J；



	3
	1年
	交货期自合同签订后20 日历日
	
	
	
	

	6
	缺口制样机
	进刀速度：（0～90）mm/min；适应试样：80mm×10mm×4mm；所制缺口类型： 标配A型刀， A型刀具 45°±0.2° r＝0.25±0.05；进 给 量： 0～2.5mm可选；进给行程：10mm     


	1
	1年
	交货期自合同签订后20日历日
	
	
	
	

	7
	透射偏光显微熔点仪 
	放大倍数：40X~1600X；电源：交流220±10%，45-60Hz，功率75W；观察头：三目，铰链式30º倾斜；载物台：360º旋转式载物台（直径：120mm）中心可调；转换器：四孔（内向式滚珠内定位）；温度范围：室温~400C；工作方式：连续；测量精度：全范围±0.5%；升温速率：最快10C/min，最慢1°C/min  
	8
	1年
	交货期自合同签订后20 日历日
	
	
	
	

	8
	乌氏粘度计恒温水浴槽
	加热功率：两档，1000W+650W；搅拌电机：功率6W；转速 1200r/min；测温范围：室温～100℃；控温精度：±0.01℃ 显示±0.01℃；恒温浴：容量，20L；内外两层缸（双缸），同时做4个样品；使用环境：环境温度-10℃～+35℃，相对湿度＜85％；温度传感器：工业铂电阻，其分度号为Pt100


	4
	1年
	交货期自合同签订后20日历日
	
	
	
	

	9
	旋转粘度计
	转子规格：0、1、2、3、4号五种转子；转速：6转/分、12转/分、30转/分、60转/分；测量范围：1~10万mpa.s；测量误差：±2%（牛顿液体）；显示：温度数显，带温度传感器；

	10
	1年
	交货期自合同签订后20 日历日
	
	
	
	

	10
	恒温磁力搅拌机
	搅拌点位数量：1；最大搅拌量（H2O）：20L；搅拌子最大长度：80mm；电机类型：无刷直流电机；速度范围[rpm]：100-1500；转速显示精度[rpm]：1；转速显示：LCD；加热功率：500w；加热速度（1升水）[K/min]：6；加热温度范围[℃]：室温～340℃，步长1；温度显示精度[℃]：LCD；加热温度控制精确度[℃]：0.1；工作盘材质：不锈钢陶瓷涂层；工作盘尺寸：φ135mm


	19
	1年
	交货期自合同签订后20日历日
	
	
	
	

	11
	智能恒温磁力搅拌器
	加热功率：600W；搅拌速度：50-1500r/min，温度转速数字显示；定时时间：0~9999min；电机转矩：40mN.M；加热锅控温范围：室温~250℃；保护温度：超温10℃；控温精度：+0.1℃传感器：PT100；加热锅尺寸：φ134*70mm


	19
	1年
	交货期自合同签订后20日历日
	
	
	
	

	总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。
	

	项目预算：81.5万元       人民币大写：   万元
	

	申  请  单  位：   化工学院  （公章）    项 目 负 责 人：                         （签名）


	


第一包：

1、品目名称：短程分子蒸馏系统

1）规格：配置高精度进料阀门，变频电机，真空度可以精确控制

2）详细参数

进料：带刻度玻璃夹套加料罐，配置高精度进料阀门，进料管道带夹套；

★主体：变频电机，磁力耦合密封，316L+PTFE搅拌，0.06m2 玻璃夹套主蒸发器，0.1 m2玻璃盘管内置冷凝器，轻重组分玻璃收集瓶，全夹套设计；

外冷：0.1 m2外置盘管冷凝器Ⅰ，干冰冷凝器Ⅱ，冷凝器接收瓶；

★真空系统：油泵（相当于上海远怀、北京富士特，飞越同等质量），真空度可以精确控制，带油雾过滤装置；皮拉尼真空计，温度显示，转速显示，电源控制；

框架：304不锈钢支架，带万向脚轮。

2.技术指标

2.1电源：单相220V；

2.2 主体双层导热油加热，制冷用乙醇冷凝；

2.3材质：玻璃为高硼硅3.3，搅拌为316L不锈钢+PTFE斜角刮板，框架为304不锈钢；

2.4有效蒸发面积：≥0.06 m2；

2.5内置冷凝器面积：0.1 m2；

2.6外置盘管冷凝器面积：0.1㎡； 

2.7玻璃材质：高硼硅材质便于观测及收集；

★2.8空载真空：≤0.005mbar；

2.9加热温度：室温～200℃ ；

2.10制冷温度：-30℃～室温；

2.11高低温一体机温度范围：-30℃～100℃；

2.12设备总功率：9.0 kW； 

2.13真空显示：可以精确控制真空度。 

2.14 旋转蒸发仪：外部尺寸（最高位置时）·重量：531W×352D×823（1003）Hmm·13.4kg，电源：5.5A 、1.11KVA 、AC220V 50Hz

水·油两用槽，内径240×120mm铝（特氟隆图层）1KW·约5.4L，旋蒸主机驱动部连接用Max.2A；旋转速度10～310rpm，旋钮设定数字显示；蒸发能力Max.25mL/min（水的蒸发量）；温度调节范围·精度：室温+5～180℃、±1.5℃（油±3℃）；手动升降（升降行程180mm、无级调节）；DC无刷电机；、玻璃组件 直立式双层冷凝管（冷凝面积0.146㎡）；试料瓶1L 29/38；回收瓶1L 35/20；真空密封垫 双重密封（主密封垫：特氟隆、氟橡胶；副密封垫：特氟隆）； 连接管口径 冷却水咀·吸气咀 外径10mm；备件密封圈2个；玻璃旋转轴1个；水环真空泵1台（真空度1bar）

3）服务要求

1、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

2、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。

3、装置于签订合同后60天内交货。

4、卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

5、质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。按厂家标准验程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

6、及时免费提供技术咨询。

7、提供不定期的仪器应用技术培训服务。

定期现场回访：免费现场回访。

4）质保要求:

质保期3年。

2、品目名称：模拟移动床分离系统

1）规格：由1台单柱评价及检测分析收集仪及1台模拟移动床分离设备构成
2）详细参数：

1、桌面型高压旋转分配阀，6根分离柱设计，316不锈钢

2、筛板孔径为15um，材质316不锈钢

3、模拟移动床色谱系统技术参数：

3.1 柱容积：43.8ml-470ml；标配：188ml 演示：43.8ml。

3.2 最高耐压：≥6Mpa 填料：≥30μm可更换 。

3.3 232开关控制。

3.4 柱温箱℃：室温-70℃。

3.5 恒流泵：2台。

3.6 24V，3A直流 3.0Kg 

3.7 RS-232/485接口 。

3.8压力：0-10Mpa；流速：0.1-50ml/min；增量：0.1ml/min。

3.9具有流量校正功能，有过压自动启停保护系统。

3.10 压力调节控制阀：3个，压力范围：0-6Mpa。

3.11 吸附分离柱：内径

3.12 φ10*2*500mm 材质316L，带加热套。

3.13 温控水浴：温控-5-99.9℃ 精度0.1℃。

3.14 12ml支平推式自动收集器。

3.15 输液系统：0.01-20ml/min 压力20MPa。

3.16 检测系统：254nm在线检测。

3.17 六通切换阀。

3.18 半制备不锈钢定量管。

3.19采样管：160支。

4 输送检测系统技术参数:

4.1流速范围:0.001~9.999 mL/min 

4.2输液结构:双柱塞串联式;电子压力脉动抑制。

4.3流量精度:<0.4%(1mL/min，二次水，室温)。

4.4流速重现性:0.1%(1mL/min，二次水，室温)。

4.5压力范围:0~40 MPa(1mL/min，二次水，室温)。

4..6迷你型紫外检测器 :波长:254nm ,280,365,415nm。

4.7光源:低压汞灯式 LED。

4.8灯寿命:5000Hr。

4.9噪声:4×10-5AU(1mL/min@甲醇) 4.10漂移:3×10-4AU/h(1mL/min@甲醇)。

4.11最小检测浓度:2×10-8g/mL(1mL/min@甲醇@萘标)。

4.12自动调零:面板或RS232/485反控工作站。

4.13测量范围:0~2.5AU。

4.14显示:LCD 2×8 英文显示。

3）服务要求

1、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

2、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。

3、装置于签订合同后60天内交货。

4、卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

5、质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。按厂家标准验程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

6、及时免费提供技术咨询。

7、提供不定期的仪器应用技术培训服务。

8、定期现场回访：免费现场回访。

质保要求: 质保期3年。

3. 品目名称：PEC2000光电化学测试系统

1）规格：非标

2）详细参数

2.1 基础参数

2.1.1总功率：500W；

2.1.2结构尺寸：150*60*75cm（长*宽*高）

2.2 辐照组件

2.2.1 灯泡功率：300W；

2.2.2 功率调整范围：150W-300W；

2.2.3 工作模式：反馈控制；

2.2.4 最大电流：21A；

2.2.5 均匀方形光斑尺寸：10*10mm-50*50mm；

2.2.6 辐照强度：

10x10mm 光强度大于3000mW/cm2 (调焦筒直接输出)

10x10mm 光强度大于1000mW/cm2 （接液芯光纤）

50x50mm 光强度大于100mW/cm2（调焦筒直接输出）

50x50mm 光强度大于30mW/cm2（接液芯光纤）

2.2.7 光谱范围：320-800nm ；

2.2.8 配合滤光片可以获得：紫外光区，可见光区，近红外光区及窄带光；

2.2.9 输出光不均匀性：±1%；

2.2.10 长期不稳定性（8小时内）：<2%；

2.2.11 精密光反馈（高稳定输出）,数字电流显示；

2.3 光功率测量组件

2.3.1 测量光谱范围：0.2~11µm；

2.3.2 量程范围：0~20W；

2.3.3 测量精度：1mW；

2.4 反应器组件

2.4.1 一体化三电极上盖；(连接简易，高气密性)；

2.4.2 反应器容积：180ml，有效体积约90ml；

2.4.3 快速链接坡口法兰夹具；

2.4.4 可拆卸光窗；

2.4.5 高气密性单室三电极反应器；

2.5 斩波组件

2.5.1 斩波控制：PFS40A快门执行器；

2.5.2 斩波时间范围：1s～30min；

2.5.3 斩波器频率可调，斩波频率数字显示，触控屏幕控制；

2.6 运动调节组件

2.6.1 箱体X轴调节范围：0～80mm；

2.6.2 转盘位置：准直位、光功率测量位、单室反应位、定制反应器反应位；

2.6.3 转盘Y轴调节范围：0～10mm；

2.6.4 手动光源位置调节盘；

2.6.5 准直系统：激光准直器

应用范围

3.1 测试光催化材料的电流-电压曲线，电流-时间曲线，电化学阻抗谱；

3.2 测试光源连续开闭状态下的光催化材料的电流-电压曲线，电流-时间曲线；

3.3 测试氢气和氧气的生成量，法拉第效率。（需外配电化学工作站，光催化在线分析系统）

产品配置

4.1 PLS-FX300HU 高均匀性一体式光纤光源；

4.2 Lightcube10.0光电化学防护箱；（含电动位移平台一套，可调节频率斩波器一套）

4.3 P60-45高气密性单室三电极反应器；

服务要求

1、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

2、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。

3、装置于签订合同后60天内交货。

4、卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

5、质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。按厂家标准验程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

6、及时免费提供技术咨询。

7、提供不定期的仪器应用技术培训服务。

8、定期现场回访：免费现场回访。

精密电池测试系统（M340A）

型号M340A  V5C100MT8

	项目
	仪器指标

	量程
	档位
	范围
	精度（控制与采样）
	控制分辨率
	采样分辨率

	
	电压1
	5V  (可放电至-5V)*1
	±0.01%RD±0.01%FS
	≤50uV
	≤10uV

	
	电流1
	100uA
	±0.01%RD±0.01%FS
	≤1nA
	≤200pA

	
	电流2
	1mA
	±0.01%RD±0.01%FS
	≤10nA
	≤2nA

	
	电流3
	10mA
	±0.01%RD±0.01%FS
	≤100nA
	≤20nA

	
	电流4
	100mA
	±0.01%RD±0.01%FS
	≤1uA
	≤200nA

	
	电流控制范围
	10nA ~ 800mA（单通道10nA ~ 100mA，通道并联最大10nA ~800mA）

	通道数
	
	8Chl

	编程步数
	
	1024

	时间
	精度
	≤±5uS/S (设备自主控制运行，无通信等时间延迟误差)

	
	最小工步时间
	20mS

	
	最小脉冲时间
	2mS

	
	采样控制间隔
	≤10mS（标准10mS，可调区间是1mS~1000mS）*2

	输入阻抗
	
	≥10GΩ（INPUT BASE CURRENT < 0.5nA）

	温度漂移
	
	≤20ppm/℃

	响应时间
	
	电流0~90% ≤1mS ；电流-90~90% ≤3mS （并联模式下增加1mS）

	数据采样
	采样率
	100Hz（采样间隔时间10mS，通道独立，互不影响）*2

	
	设置方式
	间隔时间、采样频率、间隔电流、间隔容量、间隔电压、间隔能量

	过程控制
	工作模式
	静置 / 恒流充放电/ 恒压充放电/ 恒流恒压充放电/ 倍率充放电 / 恒功率充放电 / 恒阻充放电 / 脉冲充放电 / 斜坡充放电

	
	截止条件
	时间 / 电压 / 电流 / 功率 / 容量 / 能量 / 循环数 / 周期数

	
	保护
	过压、欠压、过流、欠流、过充、过放、过充倍率、过放倍率

断电保护、断网保护、宕机保护

	功能支持
	
	DCIR、电容计算、工步脉冲、三电极测试（参比测试）、DQ/DV

自动高精度*3、多电极测试*4、通道并联*5
多扫速——循环伏安（此功能需定制）*6

	输出方式
	
	四电极（支持参比电极测试）

	通信方式
	
	10/100M Ethernet(RJ45)、USB(Console)

	环境要求
	温度范围
	0~40℃（23±2℃最佳精度）

	
	湿度范围
	≤90% 无凝露

	工作电源
	
	AC220V~±10% 50Hz / AC110V~±10% 60Hz,  40 W *7

	机箱尺寸
	
	1U  W*H*L:430*300*43.5(mm)  5KG


辅助配件

	序号
	名称规格
	数量
	备注

	1
	M340A设备主机
	2
	

	2
	电源线*1.5M
	2
	多机可选一拖多电源线

	3
	网线*2M
	2
	

	4
	合格证质保卡
	2
	

	5
	出厂校准报告
	2
	

	6
	测试系统软件（U盘）
	2
	含系统说明书

	7
	0.15M扣式夹具
	任选1
	1、默认配0.15M扣式夹具

2、3M夹具默认耐高低温，适用工作温度-40~120℃。

	
	0.3M鳄鱼夹具
	
	

	
	1.2M扣式夹具
	
	

	
	1.2M鳄鱼夹具
	
	

	
	1.2M聚合物夹具
	
	

	
	3M扣式夹具
	
	

	
	3M鳄鱼夹具
	
	

	
	3M聚合物夹具
	
	

	
	定制夹具
	
	

	8
	装箱清单
	2
	


质保要求: 质保期1年。

4 品目名称：电脑微波超声波紫外光组合催化合成仪

1）规格：XH-300UP

2）详细参数

2.1系统配置要求

该仪器同时具备微波常压、微波高压反应条件，具有微波、超声波、紫外光协同组合或者单一工作模式，为协同组合一体机，没有外置电源。仪器可以对反应容器内的温度和压力实时监测和控制，特制高压反应釜在微波环境下具有耐高压、耐腐蚀、耐高温的安全特性，不同容积的压力反应釜可以满足多种需求。

2.2技术指标

2.2.1微波系统

1、微波频率：2450MHz；

2、微波输入功率≥1600W，微波输出功率≥1000W；

3、微波功率连续可调（1～1000W）；

2.2.2 炉腔系统

腔体容积≥32L，谐振腔体采用奥氏体不含磁不锈钢材质整体压制而成，底部钢板一体结构（不可用不同材料铆焊拼接）具有良好的耐腐蚀性能和反射微波性能，微波泄露符合国家标准； 

2.2.3温度控制系统

采用高精度的PT1000接触式温度传感器，高精度耐腐蚀接触式压力传感器(内置)；检测频率：150～200个数据／秒，实时检测反应温度，准确控制反应进程；速率升温：在设定时间内匀速精确达到目标温度。常压体系温度控制范围：0～260℃，高压体系温度控制范围：0～260℃,测温精度：≤±0.2℃,控温精度：≤±1℃；（提供检定校准证明材料）

2.2.4超声波系统

1、超声波功率：0～1500W连续可调；超声波功率及脉冲工作时间占比可在任意阶段进行设置，超声波换能器为封闭式固定安装，不能裸漏在仪器外面，也不能直接从炉腔上部拔出，不可移动，避免安全隐患；（提供质量管理体系认证证明材料）

2、超声波频率：25±1KHz；

3、超声波钛合金探头：Ф8mm、Ф18mm各一个，适合不同容积的反应容器；

4、工作时间：连续工作99小时；

2.2.5紫外光系统

1、紫外光波长：365nm，功率：250W；

2、紫外辐照强度探头检测并有视窗显示强度数据；测量范围：0.1~1.999×105µw/㎝2；紫外带外区杂光：UV365：小于0.02%；

2.2.6搅拌系统
  提供不同速度的磁力搅拌，速度：1400转/分钟，使反应更加充分，温度更加均匀；搅拌转速可实时显示；

2.2.7反应体系

开放式反应体系，可安装滴液漏斗和冷凝管等进行回流反应；连接腔体内外的开放接口位于微波腔体正上方确保回流冷凝不挂壁，不接受开口位于腔体侧面。

2.2.8控制系统

1、1 8寸IPS彩色液晶触摸显示屏，1200万像素摄像头实时在线观察反应图像,并可随时拍照或者录像，反应图像与实时参数和曲线图象可同屏显示，所拍摄的图片或者视频可通过USB接口导出。

2、采用ARM智能控制系统，彩色液晶电容触摸屏,四核1.2GHz处理器，运行内存2GB，16G存储器，USB接口，实时显示反应体系内温度、时间、功率曲线。仪器可分步设定反应参数，恒温时间，每个数据组20个反应阶段，无限量存储反应数据组。实验参数与录制的视频和图像均可导出并可在电脑中查看任意时刻的实验参数（提供软件著作权证明材料）；

3、先进的智能温控自学习功能，全自动智能调节保温功率；

4、冷却方式：炉腔内强制快速风冷，采用耐腐蚀、大风量离心式风机，排风量≥4M3/min。反应完毕后，微波停止发射，风机继续工作，仪器实时显示反应釜内的温度数值，待冷却至40℃时仪器蜂鸣提示实验结束；

2.2.9高压反应容器：

1、耐压外罐罐体及罐盖均采用全进口高强度复合聚醚醚酮树脂材料制成，全包围式结构密封性好耐压高；高压反应釜容积：100ml，工作压力控制范围0～6MPa，最高工作压力≥6MPa（900psi）；最高工作温度≥260℃。中压反应釜容积：250ml，工作压力控制范围0～4MPa；低压反应釜容积：500ml，工作压力控制范围0～2MPa；（提供质量管理体系认证证明材料）

2、内罐采用模压聚四氟乙烯材料制成，致密性好，无微孔安全性能好； 

3、高压罐最高耐受压力≥10MPa（1500psi）；

4、采集卡；

5、配（附）件的要求
	名  称
	数 量
	名  称
	数 量

	主机
	1（台）
	50ml异型三口石英玻璃烧瓶
	1（个）

	高精度接触式铂金温度传感器
	1（支）
	100ml异型三口石英玻璃烧瓶
	1（个）

	∮8mm超声波钛合金探头
	1（个）
	250ml异型三口石英玻璃烧瓶
	1（个）

	∮18mm超声波钛合金探头
	1（个）
	500ml异型三口石英玻璃烧瓶
	1（个）

	三通玻璃管
	2（支）
	磁子
	1（包）

	100ml高压反应釜
	3（套）
	100ml外罐扳手
	1（付）

	250ml中压反应釜
	1（套）
	250ml外罐扳手
	1（付）

	500ml低压反应釜
	1（套）
	500ml外罐扳手
	1（付）

	测压管总成
	2（套）
	聚四氟乙烯底座
	1（个）

	圆底烧瓶聚四氟乙烯升降托盘
	1（个）
	19#24#硅胶传感器瓶塞
	2（个）

	圆底烧瓶聚四氟乙烯垫圈
	1（个）
	34#聚四氟瓶塞
	1（个）

	合格证
	1（张）
	250V/10A保险管
	2（支）

	使用指南
	1（本）
	34#硅胶瓶塞
	1（个）

	祥鹄多功能组合型微波化学仪器控制系统V5.0（内置）
	1（套）
	19#24#延长管
	2（支）


第二类：专用科研仪器设备

第二包：

1、品目名称：重质烃高温转化实验装置
规格：MCGS工况组态软件、配置计算机、数据采集卡等

详细参数

2.1 原料种类

   重质油：温度小于300℃，粘度小于200cP

   气态烃：天然气、焦炉气、荒煤气

2.2 气化剂

   纯氧、空气、富氧，热氧

   水蒸气、CO2
2.3反应器负荷

重质烃：0.5~5 kg/h

气态烃：0.5~5 Nm3/h

2.4 反应器操作参数

压力 常压

温度 1300℃

2.5 反应器尺寸

外壳直径~500mm，外壳高度~1500mm

炉膛直径~100mm，炉膛高度~1000mm

2.6 停留时间

    0.1~1s

2.7 激冷介质

水、液氨或干冰等

2.8 操作和控制

组态和操作集成实验室用软件，流量手动控制，火焰在线监测，一键停车和吹扫

2.9 气体分析

    在线分析

3、配置清单

3.1 变频油浆泵 2台，含油泵、管线的加热带与保温材料

3.2 蒸汽发生器 1台

3.3 油烧嘴3台

3.4 气态烃烧嘴3台

3.5 气化炉本体1套

3.6 气化炉耐火衬里2套

3.7 高频炉 1台

3.8 气体质量流量计 4台

3.9 高温热电偶 8根、炉膛外壁面测温枪、观火孔摄像头、CO检测仪

3.10 快速激冷及气-油-炭黑-水回收单元 1个，冷却介质可以是水、液氨或干冰

3.11 油气收集系统2套

3.12 组态软件 MCGS 1套

3.13 数据采集模块 2套

3.14 计算机 1台

3.15 在线气体分析仪1台

3.16 点火器 1台

3.17 火焰监测仪 1台

服务要求

1、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

2、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。

3、装置于签订合同后60天内交货。

4、卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

5、质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。按厂家标准验程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

6、及时免费提供技术咨询。

质保要求:

质保期3年。

2、品目名称：回转窑式催化活化碳化一体式实验装置

1）规格：非标

2）详细参数

2.1 固废处理量：1~50g/min和500g/次

2.2 回转窑1和回转窑2工作温度：常温~950℃ ，配置程序升温，控制精度：±1℃
2.3 回转窑1和回转窑2设计温度：950℃ ，控制精度：±1℃
2.4 固定床工作温度：900℃，配置程序升温，控制精度：±1℃
2.5 固定床设计温度：950℃ ，控制精度：±1℃
2.6 系统反应压力：常压，控制精度：±0.01MPa
2.7 设计压力：0.4MPa，控制精度：±0.01MPa

2.8 进料单元采用三路进气和一路液体（可扩展为四路或者五路气体），流量采用质量流量计控制，气体分别为二氧化碳流量：0-1000ml/min， 控制精度：±1%，氢气流量：0-1000ml/min，控制精度：±1%，氮气流量：0－1000ml/min，控制精度：±1%，氮气配置有旁路吹扫；液体采用微量计量泵精确控制，然后再汽化成水蒸气添加到系统。

2.9 回转窑反应炉设置为三段控温，设计温度950℃，配置程序升温，控制精度：±1℃；固定床反应炉设置为三段控温，设计温度950℃，配置程序升温，控制精度：±1℃。

2.10回转窑反应器材质为310S，回转窑旋转速率和倾斜角均可调节，反应器设置管芯测温；固定床反应器上部设有吊篮，下部设有托盘，反应器材质为石英。

2.11 回转窑的产物进入焦油气液分离罐冷却分离，气体加热保温至固定床，固定床后设备焦油分离罐，需配套循环水泵，根据产物沸点进行分离。

2.12 设备电源：380V，功率：10KW。

3、控制系统要求：

3.1.控制系统配置要求

1）采用PLC-计算机控制； 

2）PLC控制系统采用西门子PLC；  

3）温度、压力、流量、转速和进料量远传进机算机，显示并可通过固态继电器设定、调节温度；  

   4）可实现数据的存储、温度变化趋势等在计算机显示；  

   5）可实现高限及超高限报警保护功能和计算机死机保护功能；

   6）可实现数据监测和装置保护功能；  

   7）整个装置运行操作的稳定性较好、重复性较好、精确较高。

3.2.设备控制要求

主要功能包括动设备启停、紧急停车保护、调节控制、相关显示、报警、联锁和开停车信号显示。包括软件控制软件的开发、界面显示、数据库、报表、自动进样和数据保存等功能。

3.3.控制软件要求

采用组态王标准软件包，实际上是增加了软件的可靠性，符合最新国际同类装置的标准，同时操作培训也较为简便。它功能齐全，适用于各类试验装置过程控制。计算机操作画面包括：总目录画面，报警画面，流程控制画面，压力、温度、压力、数字量总览画面，模拟量总览画面，联锁控制画面，实时曲线画面，历史曲线画面，门限设置画面等。能很好实现：

过程监视控制。

数据的采集、处理、分析。

报表提供周期工况记录、指令记录、报警记录，实现自动化。

CRT实时显示：工艺流程及工艺参数及反应器床层的轴向温度分布。

历史数据的存储和历史趋势显示。

当温度或压力超过预定上限，及时发生声光报警信号。

用户能编制修改多段自动升温程序、开车程序、停车程序、紧急关断程序。

用户可方便设置和修改设定和修改工艺参数及报警限。

3.4.装置安全性要求  

由于系统在反应过程中产生易燃、易爆气体，其安全可靠性要求 极高。我们选用 OPTO 主控板、模块，可以在现场与通道，通道与通道之间耐 4000 伏电压的冲击。自控系统采用多重严格安全控制逻辑，符合国际通行的自控标准。国内一般厂家的装置只配置三级安全 保护，实际上不可能实现无人值守。  

不间断地检测来自计算机的心跳脉冲的CFR，无论是什么原因导致计算机故障而心跳停止，系统会根据计算机失效信号自动启动保 护逻辑；当温度或压力达到高高限 （HiHi）时，计算机会发出指令，自动启动相关保护逻辑；另外装置配有独立于计算机之外的超温保护 的TSS，当温度出现异常情况后，系统自动启动断电保护；对工艺过程动态监视，在相关工艺参数达到低限 （Lo）或高限 （Hi）时，系 统产生声光报警，提醒操作员提前处理。

3.5. 自动报表程序要求  

采用功能强大的自动报表程序，满足各类应用的实际需要， 并且能显著提高数据处理能力和自动化水平：  

■ 提供多种类型的报表模板，并按预制的 EXCEL 规范模板可 

■ 同时自动生成多个报表。  

■ 可直接实时动态读取实时数据、历史数据、其他关系数据库。  

■ 报表可以按预设定时触发，按时间间隔触发，按事件触发自动存盘。  

■ 报表可以按预设定时触发，按时间间隔触发，按事件触发自动打印。  

■ 报表文件名称可以按预先设定的规则自动生成。  

■ 提供事后数据查询、分类、整理、统计等功能。  

可以直接生成 EXCEL，HTML，PDF 文件。

在设计控制点、检测点时在满足设备控制。本装置共设模拟量和数字量共12个，其中5个检测点、7个控制点。

*3.6.供应商必须提供装置设计图纸，且满足甲方技术要求，否则视为无效。

3.7.设备的质保期为一年，质保期内非人为损坏的无偿免费维修。

4、配置要求

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	品牌

	1
	质量流量计
	
型号：D07-19B   
	1
	

	2
	质量流量计
	
型号：D07-19B     
	1
	

	3
	质量流量计
	
型号：D07-19B    
	1
	

	4
	计量泵
	
型号：MP0502C 
	1
	

	5
	天平
	型号：MP61001
	1
	

	6
	压力传感器
	压力：0-1.0MPa  
	2
	

	7
	压力表
	量程：1.0MPa                      
	2
	

	8
	普通压力表
	量程：0～1.0MPa                                                             
	1
	

	9
	针型阀
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等                                               材质：316SS
	1
	

	10
	针型阀
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等                                    材质：316SS
	1
	

	11
	针型阀
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等                                 材质：316SS
	1
	

	12
	针型阀
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等                                            材质：316SS
	1
	

	13
	球阀
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等                                           材质：316SS
	4
	

	14
	三通球阀
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等                                         材质：316SS
	1
	

	15
	三通球阀
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等                                             材质：316SS
	2
	

	16
	气体过滤器
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等                               材质：316SS
	2
	

	17
	单向阀
	介质：水                           材质：316SS
	1
	

	17
	单向阀
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等                        材质：316SS
	3
	

	18
	各种连接件
	介质：氧气、氮气、二氧化碳等 
        316SS
	70
	

	19
	管线
	接口：3/8"、1/4"                     材质：316L
	60
	

	20
	热电偶
	形式：K型热偶                                                                                                                                                                                                                                            
	12
	

	20
	热电偶
	形式：K型热偶                                                                                                                                                                                                                                            
长度：500mm
	3
	

	21
	热偶插座
	与热电偶配套
	15
	

	22
	固态继电器
	40H 
	12
	

	23
	补偿导线
	K型
	140
	

	24
	加热套
	耐温：0～350℃
	1
	

	25
	加热带
	耐温：0～200℃
长度以管线而定
	3
	

	26
	保温材料
	保温套、保温棉、保冷棉
	1批
	

	27
	预热汽化系统
	满足设计要求
	1
	

	28
	转窑反应器
	设计温度：1000℃
材质：310S
	2
	

	29
	固定床反应器
	反应器规格：φ20X3X900mm
设计温度：1000℃
材质：310S
	1
	

	30
	转窑加热炉
	设计温度：1000℃
工作温度：≤900℃
长度：950mm
	2
	

	31
	固定床加热炉
	设计温度：1000℃
工作温度：≤900℃
加热区长度：600mm
	1
	

	32
	固渣储罐
	容积：5L
材质：316SS
	1
	

	33
	焦油气液分离罐
	容积：200ml
材质：316SS
	1
	

	34
	干燥罐
	材质：PVC
容积：500ml
	1
	

	35
	碱洗瓶
	5L，材质：PVC
	1
	

	36
	变频器
	满足要求
	3
	

	37
	PLC控制系统
	满足设计要求
	1
	

	38
	控制软件
	工控组态软件
	1
	

	39
	上位机
	满足控制要求
	1
	

	40
	自控附件
	端子、卡子、继电器、电线、电缆等
	1
	

	41
	控制柜
	标准机柜
	1
	

	42
	工艺设备主体框架
	铝型材
	1
	


5、售后服务、培训及技术支持要求

5.1.乙方根据甲方所提供的采购清单负责采购所需要的零部件，清单外的零部件由甲方负责制作或采购，费用由甲方承担。乙方保证所提供的成套设备为原厂产品。乙方按技术协议要求提供配置完整的装置，并保证装置的正常使用。

5.2.质量保证期：自验收之日起开始计算，整体装置免费保修一年。保修期内，由于质量问题引起的维修费用，由乙方承担。

5.3.装置现场安装、调试后，双方共同对装置进行整体验收。

5.4.验收标准：

（1）交付的装置应符合以下要求

交付甲方的装置上使用的设备，应与乙方最终提交的设计包中所列的设备清单相符合（包括设备的规格、型号、供应商）；

乙方交付甲方装置的总体运行性能达到设计要求。设备、电气、仪表、控制和显示等各部分运行正常，设计合理技术先进；自控、联锁设计和数据报表满足甲方的需求。

（2）现场验收过程

在装置运抵甲方现场后，乙方派员负责对装置的设备、管线复位，并完成装置与现场公用系统（水、电、气、放空等）的连接；在确认现场具备调试的条件后，由乙方完成装置气密、单机试运、电气和控制部分的调试、反应器恒温区的测定后交付甲方，并配合甲方完成后续实际投料连续运行试验工作。

根据双方制定的设计物料试运转调试方案，由甲方负责实施调试方案，乙方负责试验装置开工阶段和48小时稳定运转期间的保运工作；稳定运转通过，确认技术资料齐全后，双方签署试验装置验收报告。

5.5.人员培训

乙方免费提供装置投用前培训、技术咨询和支持，保修期间由于装置质量问题引起的故障，乙方负责故障解决，并承担因此引起的各种费用。保修期后，乙方继续免费提供装置技术咨询，并按合同价有偿供应备品备件。

6、供货周期：合同签订后75天运抵甲方现场。

3 品目名称：化学气相沉积炉
1）规格：非标

2）详细参数

1.单温区管式炉OTF-1200XΦ80

1.1最高工作温度：1200℃（<60min）

1.2连续工作温度：1100℃

1.3 30段程序化控温

1.4 加热区长度为440mm，恒温区长度为150mm

1.5石英管尺寸：外径: 80× 内径:74  ×长: 1000 mm  

1.6带有一对已安装截止阀的真空密封法兰

1.7输入电源:：208 – 240V AC , 

1.8 最大功率：4KW

2.等离子射频电源


2.1输出功率:  5 -500W    ± 1%  

2.2射频频率:  13.56 MHz    ±0.005% 

2.3反射功率:  最大 100W 

2.4匹配: 自动

2.5射频接口:  50 Ω, N-type

2.6噪音:  <50 dB 

2.6冷却: 风冷 

2.7电源: AC 208-240V、 50Hz

3.真空系统

3.1壳体尺寸:  600 mm (L) x 600 mm  (W) x 600 mm ( H) 

带有4个滑动轮 

3.2最大承重量：1000 lb

3.3电压/频率：220 V / 50 Hz  

3.4抽 速 m³/h（L/s）： 8 m³/h

3.5极限总压强-有气镇（Pa）：3

3.6电 源：
单相

3.7电机功率（KW）：0.4 KW

3.8进排气连接口：
KF-25

3.9电机转速（rpm）：1440 rpm


3.10电阻真空计: 电阻真空计安装在不锈钢法兰上，测量范围为1×105~1×10-1Pa

3.11波纹管:KF-25x1200mm，高真空手动挡板

4.供气系统

4．1四个精密的质量流量计(精度0.02% ) ：数字显示，自动控制.

MFC 1范围:   0~100 sccm 

MFC 2和3:    0~200 sccm  

MFC 4范围:   0~500 sccm 

4.2一个混气罐，底部装有泄废液口. 

4.3 4 个不锈钢针阀安装在供气系统的左侧，可手动控制4种气体.进气口: 4个1/4NPS. 出气口: 4个 1/4NPS. 

4.4 国家专利
专利名称：可组合式等离子增强化学气相沉积装置 

4.5 采集卡

3）
服务要求

我厂出售的所有产品自到货签收之日起保修期为12个月，到货三天 内反馈运输损坏情况由本公司负责，在接到保修通知后，1个工作日内回应客户，7个工作日内给出解决方案，用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。1、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件。

现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。

装置于签订合同后30天内交货。

卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。按厂家标准验程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

及时免费提供技术咨询。

提供不定期的仪器应用技术培训服务。

定期现场回访：免费现场回访。

4）
质保要求

质保期：一年质保期 (耗材部分：如炉管，“O”型高温密封圈，加热元件等不在保修范围）

4.品目名称：高温复杂气氛催化剂制备装置
1）规格：非标

2）详细参数

（1）生产方式： 周期生产

（2）煅烧方式： 动态回转式煅烧

（3）工作区尺寸：炉胆恒温区总长150mm，内径φ100mm

（4）恒温区总体积：1.2L

（5）使用功率：加热功率  2Kw(满负荷)

（6）额定电压： 220V50HZ

（7）设计温度：RT~1000℃（温度的高低取决于内胆材质）

（8）测温点：一个

（9）控温区数：一区 

（10）温控精度：±2℃

（11）炉管转速：0~2.5rp/min

（12）设备外形尺寸：L600mm×W450mm×H520mm（最终以制造为准）

2、设备构成

本设备主要由炉体、耐火材料、加热系统、排气系统、炉管、310S材质内胆、传动系统、电气控制及监测系统等几部分组成。

（1）炉体

炉体包括窑体框架、炉衬、加热元件几部分组成。

体框架：由型钢及钢板组成。分上下两部分，上部分放置加热炉体，下部分放置电气控制系统、机械传动系统等。

②炉衬：包括两个加热半壳，每个半壳由轻质硅酸铝纤维真空浇铸而成，形成圆形炉膛，以实现最佳节能效果。相应部分的异型件均采用同等质地的材料做异型加工。外部铺设轻质陶瓷纤维毯保温层。

③加热元件：由高档铁铬铝加热丝绕制而成，半镶嵌式整体预埋于耐火材料半壳内，热效率高、寿命长、布线简洁、安装维修方便。

④炉体结构：炉体结构为上下两个半圆对扣式。在降温过程中可以打开散热，极大的提高了降温速度。

（2）310S材质炉管

310S材质炉管，是一种非常优良的基础材料，耐高温，耐一定的酸碱。

（3）传动系统

传动系统为链条传动,由链条、减速机、电机等组成，减速机为调频变速。

（4）炉管尾部为进气端，用于通入保护性气体。炉管出料端设有排气装置，可将炉内反应后的气体排出。该设备配置尾气处理罐。

（5）电气控制及监测系统

位于设备下层框架内，使设备紧凑最大限度节省空间。采用PID程序控制系统，可对电炉的升温、恒温等进行精确控制，可进行自动和手动切换控制运行。在自动状态下可预设烧成曲线，执行采用移相触发，调功控制，实现了缓起动、缓停止。 

3）服务要求1、装置于签订合同后1个月内交货。2、卖方须为买方提供免费的安装、调试指导直至运行正常并验收。3、质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。4、及时免费提供技术咨询。
    4） 质保要求

质保期1年。

第二类：专用科研仪器设备

第三包：

1 品目名称：油品集输管道多相流冲刷腐蚀及流态模拟实验平台 
（1）规格：非标集成装置
（2）详细参数
（3）平台示意图
[image: image1.jpg]



图1 油田集输管道多相流冲刷腐蚀及流态模拟实验
1-混合液箱；2，3-离心泵；4-流量计；5-测试管段；6-回路阀门； 10-温度传感器；11-液位传感器
（4）主要功能：
测定油煤浆、煤焦油输送过程中腐蚀、影响因素（温度，流速，固体颗粒）对管材冲刷和腐蚀规律，具体要求如下：
油品输送中，腐蚀影响各因素耦合作用对管材冲刷腐蚀规律测试及影响因素分析。
具有变温功能，可实现流体介质温度对冲刷腐蚀的影响测试与规律分析。
具有调速功能，可实现流体速度对冲刷腐蚀的影响测试与规律分析。
可实现对直管管路、不同角度弯头的冲刷腐蚀的影响测试与规律分析。
可实现冲刷-腐蚀耦合作用下金属微观腐蚀变化规律分析。
具备电化学数据自动采集与处理功能。
主要参数
固体颗粒粒径（100微米—1毫米）及含量可选。
设备具有较强防腐性，腐蚀影响因素可选。
流体流速在1 m/s—5 m/s范围可调，环境温度在室温~80 ℃可调，冲涮部件角度在0-90〫手动可调。
配有电化学数据自动采集和处理系统。
（6）主要设备组成
	序号
	设备名称
	型号
	用途
	数量
	报价
	备注

	1
	多相流腐蚀管路测试装置系统
	非标，自行搭建
	冲刷腐蚀研究
	1
	216,900
	*

	2
	电化学工作站
	CS350M
	腐蚀测试
	2
	111,600
	在线安装*

	3
	丝束电极电位电流扫描仪
	CST520
	腐蚀测试
	1
	60,000
	在线安装*

	4
	研抛机
	UNIPOL-820
	金相
	1
	7,500
	

	5
	计算机
	-
	配套腐蚀测试
	1
	4,000
	

	总计：40,0000 （* 必须）


多相流腐蚀管路测试装置系统（非标，自行搭建）
（1）功能：实验室冲刷腐蚀；
（2）主要测试项目：单相和多相流体冲刷、腐蚀、磨损及交互实验 

（3）设备构成：管路流动系统（不锈钢），电控系统，传感器（温度，流速、液位等） 

（4）报价：216,900/套 

主要设备尺寸、型号清单
	序号
	设备名称
	规格尺寸
	数量
	备注

	1
	混合液箱
	1  立方米
	1个
	

	2 
	离心泵
	口径1吋，扬程30米
	2台
	

	3
	流量计
	非接触电磁流量计
	1套
	

	4
	测试管段
	1寸（8测试口）
	1套
	

	5
	回路阀门
	1寸
	6个
	

	6
	温度传感器
	室温~150 ℃
	5个
	

	7
	液位传感器
	浮球开关型
	2个
	

	8
	搅拌系统
	桨叶回转直径300 mm
	1套
	

	9
	数据处理系统
	-
	1套
	自建（电化学工作站系统、控制系统、计算机）


电化学腐蚀测量设备
（1）设备名称：电化学工作站  

型号：CS350M电化学工作站
厂家：武汉科斯特有限公司
（2）必要性：腐蚀动力学测试的必要设备
（3）功能：金属的腐蚀动力学测试；
（4）主要测试项目：线性极化、电化学阻抗谱、动电位极化曲线等
（5）报价：55,800/台
腐蚀测量设备
（1）设备名称：丝束电极电位电流扫描仪
型号：CST520 

厂家：武汉科斯特有限公司
（2）必要性：油膜下局部腐蚀监测的必要设备
（3）功能：油膜下金属材料的局部腐蚀行为测试；
（4）主要测试项目：电位与电流波动曲线等
（5）报价：6,000/台
金相观测设备
（1）设备名称：研抛机
型号：UNIPOL-820

（2）必要性：金相分析及腐蚀测试样品前处理必备设备
（3）功能：腐蚀及金相实验样品制备
主要测试项目：金属样品研磨及抛光
（5）报价：7500/台
服务要求
1 现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。
2、装置于签订合同后180天内交货。
3、卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
4、质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。按厂家标准和有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
5、及时免费提供技术咨询。
6、提供不定期的仪器应用技术培训服务。
7、定期现场回访：免费现场回访。
质保要求:

质保期1年。
2品目名称：原子吸收光谱仪

1）规格：非标 火焰-石墨炉一体机

2）详细参数

2.1测光系统

2.1.1光学系统

火焰：光学双光束 石墨炉：电子双光束；光学双光束/电子双光束自动切换，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦）

2.1.2燃烧器/石墨炉切换；火焰/石墨炉一体机，自动切换

2.1.3测定波长范围：185～900 nm

2.1.4分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置

2.1.5谱带宽：0.1，0.2,0.4,0.7,1.0，2.0nm(6档自动切换）

2.1.8光栅刻线数：1800 lines/mm

2.1.9检测器：高灵敏度光电倍增管

2.1.10基线稳定性：≤0.004Abs/30min

2.1.11背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法(BGC-SR)。火焰分析和石墨炉分析均能够对185～900 nm全波段进行背景校正。

2.1.12波长准确度：≤±0.3nm

2.1.13波长重现性≤0.1nm

2.1.14分辨率：0.1nm

2.2灯

2.2.1灯座数量：8灯座(其中有两个灯座既可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯）

2.2.1高性能空心阴极灯2只（可安置于8灯座上指定位置），高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定

2.2.3点灯方式：Emission, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2，D2  

2.2.4点灯时间管理：可选择时间、电流×时间两种方式 ；灯电流：0～40 mA

2.3火焰分析

2.3.1燃烧头型式：空冷预混合型

2.3.2燃烧头：纯钛制品，10cm缝长

2.3.3喷雾器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷制撞击球，可使用氢氟酸

2.3.4雾化室：经特殊处理的聚丙烯材料制，耐腐蚀，雾化效率高

2.3.5位置调节：前后上下位置自动调节；自动搜索最优燃烧器高度

2.3.6气体控制；燃气流量自动设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索。助燃气流量可手动调节。

2.3.7安全措施：气体泄露自动检查。Air-C2H2 火焰优先点火；C2H2流量监视器（光传感器）；Air/N2O自动切换；防止易燃气体泄漏和燃烧器误使用装置；压力监视器防止异常压力时的回火瞬时停电自动检测安全熄火，排水槽水位监视器防止回火

2.3.8灵敏度值：2μg/mL Cu的吸光度≥0.35Abs

2.3.9重现性：Cu相对标准偏差不大于1%

2.3.9检出限：Cu不大于0.004μg/mL

2.4石墨炉分析

2.4.1加热控制方式：灰化阶段开始光控方式，数字式PID技术防止过热。

2.4.1.1干燥：数字式电流控制(具有自动温度校正功能)  

2.4.1.2灰化：光学温度控制方法

2.4.1.3原子化：光学温度控制方法

2.4.2加热温度范围：室温～3,000℃ 

2.4.3升温速率：最大升温速度≥3,000℃/秒

2.4.4加热条件设定

2.4.4.1级数：最多20等级    

2.4.4.2加热方式：RAMP/STEP

2.4.4.3内气体种类：2种，系统自动切换    

2.4.4.4灵敏度方式设定：具备高灵敏度方式设定

2.4.4.5炉内浓缩：最多20次    

2.4.4.6内气流量：0～1.50L/min, 0.01L/min 可调

2.4.4.7升温程序最优化：具备升温程序自动最优化功能

2.4.5安全措施：冷却水流量监视器、气体压力监视器防止电流过载装置（遮断器和光传感器的双重确认），石墨炉区域冷却确认

2.4.6灵敏度值

检出限： Pb 不大于1.0pg (即，检出限不大于0.05ng/mL,  进样量20 μL）

2.5自动进样用于火焰和石墨炉分析

2.5.1火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器主机既可用于火焰分析也可用于石墨炉分析

2.5.1.1功能：原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排

2.5.1.2最大样品个数：试剂用8个  样品60个(都可以随机编排)

2.5.1.3样品容器：样品容器16mL(火焰专用试管)或 2mL(石墨炉专用样品小瓶)试剂容器 40mL或20mL  溶剂容器 2000mL

2.5.1.4喷管清洗：溶剂排出方式（石墨炉测定时） 溶剂吸引方式（火焰测定时）

2.5.1.5清洗液瓶：2L

2.5.2石墨炉专用规格

2.5.2.1采样功能：稀释功能、试剂添加功能

2.5.2.2注射器：250 μL

2.5.2.3 进样量：2～90 μL

2.5.2.4重现性：1% R.S.D(20μL时)

2.5.2.5交叉污染：清洗口0.00001以下    混合口0.00001以下

2.5.2.6混合口清洗：溶剂排出方式、样品共洗方式

2.5.2.7混合功能：使用混合口、可混合最大容量为600μL

2.5.2.8添加试剂数：最多4液体,可设定样品、试剂的进样顺序（非混合时）可混合液体数： 工作曲线法：最多5液体  标准加入法：最多6液体

2.5.2.9自动稀释再测定：根据工作曲线对未知样品的结果进行判断。能够外延法时，根据进入工作曲线的范围自动计算稀释倍数进行稀释。不能外延法时，稀释倍数一律为10倍

2.6数据处理

2.6.1软件环境：Microsoft Windows 7 Professional (32位)

2.6.2参数设定：通过WizAArd软件设置

2.6.3测定方式：火焰吸收法，火焰微量进样调法，石墨炉法

2.6.4浓度变换方式：工作曲线法(可选择1次、2次、3次式）； 标准加入法及简易标准加入法（1次式）

2.6.5重复测定：最多20次。平均值、偏差(SD)、变异系数(RSD)表示。通过指定SD值、RSD值消除异常值

2.6.6基线校正：电子双光束基线漂移校正法（石墨炉）

2.6.7灵敏度漂移校正：根据灵敏度监视自动校正工作曲线

2.6.8表数据处理功能：通过输入采样量、稀释因子、定容量、系数进行最终浓度计算

2.6.9多任务功能：测试进行中能够使用文字编辑等软件

2.6.10条件读取、具有模板功能

2.6.11顺序/结果显示，MRT 工作表(MRT: Measured Results Table)

2.6.12结果打印，汇总报告(Summary  report)

2.6.13  QA/AC相关系数、LCS、SPK、样品上限、%RSD

2.6.14  电子记录：注册ID /密码管理，按使用者级别的使用权限管理、日志记录、数据检查跟踪、电子签名。

2.7电脑一台 主流配置，1T硬盘，8G内存

2.8打印机一台 惠普激光黑白打印机 
2.9火焰/石墨炉一体机 一台

2.10附件、特殊工具和消耗品 （产地同仪器主机原产地） 

2.10.1国产氢化物发生器（用于测：As, Se, Sn, Sb, Te, Bi, Hg ）一套

2.10.2空气空压机，低噪声型一套

2.10.3火焰分析用油水分离器一套

2.10.4火焰分析用高温燃烧头一套

2.10.5石墨炉分析用循环冷却水一套

2.10.6石墨炉分析用石墨管：热解石墨管5根  高密石墨管15根

2.10.7火焰和石墨炉分析用灯空心阴极灯10个
2.10.8随机资料: 中文操作手册

2.10.9验收指标: 按技术指标

2.10.10技术服务

服务要求

1、质保期过后，厂商终身维护，并提供成本价零配件、免收人工差旅费。

2、现场安装调试、并安排现场技术培训，终身提供技术服务、技术支持。

3、装置于签订合同后30天内交货。

4、卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

5、质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。按厂家标准验程序和中国国家计量标准部门的有关规程验收，如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。

6、及时免费提供技术咨询。

7、提供不定期的仪器应用技术培训服务。

8、定期现场回访：免费现场回访。

质保要求: 质保期3年。

3品目名称：电解水制氢装置
1）规格：非标 电源-电解池-气体分离收集装置Ⅱ

2）详细参数

2.1电源系统

•输入电压（按需订制）单相AC220V±15%； 50Hz\60Hz  

•输出稳压值可调范围：(0～30V)范围内按需订制输出电压。  

•输出恒流值可调范围：(0～100A)范围内按需订制输出电流。  

•源电压调整率：稳压≤0.5％；负载调整率：稳压≤1％；恒流≤2％。 

•纹波电压：总纹波电压Vpp≤2%；整机效率：≥86％。 

•数字显示：输出电压：显示准确度±1.2%；输出电流：显示准确度±1.5%. 

•开机输出电压过冲：≤2％输出最大值。 

•绝缘电阻：输入-输出：≥20MΩ；输入-机壳：≥20MΩ；输出-机壳：≥20MΩ。 

•绝缘强度：输入－输出：AC1500V，10mA，1分钟； 

•输入－机壳：AC1500V，10mA，1分钟； 

•输出－机壳：AC1500V，10mA，1分钟。 

•整机过热保护温度阀值：(75～85)℃。 

•平均无故障时间：≥50000h。 

2.2 电解池体系

2.2.1 2H 可换膜（双通道）光电化学池 型号：C024-1（相对密封） 

•该电解池的光窗采用石英，透光率大于 95%

 •该电解池的光窗部分与池体采用锁环链接，保证密封可以快速方便的更换石英光窗片。 

•该电解池的电极可以根据需要配套，所配电极均须加长型 

•该电解池的单层池体具有架空层设计，有效破除溶液隐藏 

•该电解池常用于三电极体系，电解池的容积由 30ml 到 500ml 也可根据要求定做。 

•该电解池阴极室与阳极室通过离子膜进行隔离，两室采用链条进行密封链接方便更换隔膜 参比电极与工作电极同室，有效降低 R 降。阴离子交换膜，阳离子交换膜。
•该电化学池参比电极为银氯化银电极，氧化汞电极及甘汞电极。
•该电化学池对比电极为直径 6mm 的进口石墨电极棒。

•该电化学池的工作电极是片状电极，铂片、玻碳片、ITO、FTO、碳纸，泡沫镍，泡沫铜，钛网电极。
 •该电解池的内芯采用 360 度旋转的聚四氟乙烯使电极精准对应通道（一般电极与膜平行） 

•该电解池配备可液面下通气的曝气装置，根据实验不同进行气氛，如碳还原用直型曝气氮还原用 L 型曝气。 

•该电解池双层在单层基础之上增加了恒温水浴功能通过不断循环的恒温水使电解池内被测溶液达到恒温 效果

2.2.2 原位拉曼光谱电化学池型号：C031-2（2H 可换膜型） 

•原位电化学池为研究电极材料在电化学实验中的原位光谱和形貌变化而设计。因此，工作电极（WE）被放置在透视窗口的正下方。从而使光学仪器能够从上面的石英窗“看到”工作电极。工作电极最大面积为1cm²亦可根据要求定做，测试池配有参比电极、对比电极，可供 3 电极实验使用。 

•该电化学池主体是 PEEK 材质 

•该电化学池阴极室与阳极室通过离子膜进行隔离，两室采用螺丝进行密封链接方便更换隔膜 ，阴离子交换膜，阳离子交换膜。
•该电化学池有效规避阳极对阴极产生的影响。

•该电化学池参比电极与工作电极同室，有效降低 R 降。 

•该电化学池参比电极为银氯化银电极，氧化汞电极及甘汞电极。
•该电化学池对比电极为直径 6mm 的进口石墨电极棒。

•该电化学池的工作电极是片状电极，铂片、玻碳片、ITO、FTO、碳纸，泡沫镍，泡沫铜，钛网电极。

•该电化学池通过注射可简洁的填充电解液。 

•该电化学池可以快速组装和拆卸，方便清洗。 

•该电化学池工作电极距离光窗距离：＜6mm 

2.2.3 气体收集装置

排水集气气体收集装置，装置单腔容积500mL;

气体收集钢瓶，带单向阀，压力表，容积500mL; 
3）服务要求1、装置于签订合同后1个月内交货。2、卖方须为买方提供免费的安装、调试指导直至运行正常并验收。3、质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。4、及时免费提供技术咨询。
    4） 质保要求

质保期3年。

4、品目名称：电解水制氢装置
1）规格：非标 电源-电解池-气体分离收集装置Ⅰ

2）详细参数

2.1电源系统

•恒压恒流:电压电流值从零至额定值连续可调，恒压恒流自动转换 

•过压保护:电压保护值 0～120%额定值连续可调，输出电压超过电压保护值时跳闸保护 

•短路保护:允许在任何工作状态下长期短路或短路开机 

•智能化:可选配 0-5V 或 0-10v 模拟量控制与 PLC 连接，组成远程控制的智能型稳压稳流电源 

•输入电压范围 单相 AC 220V±15% 

•输入频率50Hz/60Hz 

•输出电压 DC0-100V 

•输出电流 0-600A 

•输出功率 60KW 

•电源稳定率 ≦0.5%+10mV 

•负载稳定率 ≦0.3%+30mV 

•纹波 ≤0.8%+10mVrms 

•电压值显示 3位数字表 

•精度 ：±.5% +1个字（10%-100%额定值） 

•显示格式 00.0V-30.0V； 

•电流值显示 3位数字表 

•精度 ：±0.5% +1个字 （10%-100%额定值） 

•显示格式 000A-200A 

•绝缘电阻 输入－输出：≥20MΩ 输入－机壳：≥20MΩ 输出－机壳：≥80MΩ 

•绝缘强度 输入－输出：AC1500V，10mA，1分钟 输入－机壳：AC1500V，10mA，1分钟 输出－机壳：AC1500V，10mA，1分钟 

输出过压保护 

内置O.V.P保护，保护值为额定值+5% 

•输出过流保护 过载、短路定电流输出 过温度保护 内置O.T.P保护，保护值为85℃±5%（散热器温度） 

•电压.电流设定 电位器 

•输出极性 输出正(＋)、负(－)可以任意接地 

•散热方式 强制风冷 

•操作环境 室内使用设计，温度： －10℃～40℃；湿度：10％～85％ RH 

•储存环境 温度：-20℃～70℃；湿度：10％～90％ RH 

•机箱尺寸 长530mm*宽430mm*高200mm 

说明：所有值都为典型值，因此在不同负载或其它情况下会超过此数值。 

精确度是在负载端电压检测状态进行测量的，在温度误差和元件老化情况下，实际值与额定值间可能出现偏差。

2.2 电解池体系

2.2.1全四氟 H 型可换膜光电化学池光谱电化学池 型号：C027-1（相对密封） 

•该电解池的工作电极、辅助电极、参比电极可以根据需要配套，所配电极均须加长型 

•该电解池的池体材质是聚四氟乙烯 

•该电解池常用于三电极体系，电解池的容积由 500ml，也可根据要求定做。 

•该电解池阴极室与阳极室通过离子膜进行隔离，两室采用穿钉进行密封链接方便更换隔膜, 参比电极与工作电极同室，有效降低 R 降。阳离子交换膜，阴离子交换膜。
 •该电解池内芯部采用 360 度旋转的聚四氟乙烯使电极精准对应光窗，通过旋紧外包盖子进行密封。 

•该电解池电极部分通过密封螺丝挤压 O 圈达到密封效果。 

•该电解池配备可液面下通气的曝气装置，根据实验不同选择不同形状的曝气装置进行气氛。如碳还原用直 型曝气，氮还原用 L 型曝气。

•该电化学池参比电极为银氯化银电极，甘汞电极，氧化汞电极。

•该电化学池对比电极为直径 6mm 的进口石墨电极棒。 

•该电化学池的工作电极是片状电极，玻碳片、ITO、FTO、碳纸，泡沫镍，泡沫铜，钛网电极。 
2.2.2 原位拉曼光谱电化学池型号：C031-2（2H 可换膜型） 

•原位电化学池为研究电极材料在电化学实验中的原位光谱和形貌变化而设计。因此，工作电极（WE）被放置在透视窗口的正下方。从而使光学仪器能够从上面的石英窗“看到”工作电极。工作电极最大面积为1cm²亦可根据要求定做，测试池配有参比电极、对比电极，可供 3 电极实验使用。 

•该电化学池主体是 PEEK 材质 

•该电化学池阴极室与阳极室通过离子膜进行隔离，两室采用螺丝进行密封链接方便更换隔膜，阴离子交换膜，阳离子交换膜。

•该电化学池有效规避阳极对阴极产生的影响。 

•该电化学池参比电极与工作电极同室，有效降低 R 降。

•该电化学池参比电极为银氯化银电极，甘汞电极，氧化汞电极。

•该电化学池对比电极为直径 6mm 的进口石墨电极棒。 

•该电化学池的工作电极是片状电极，玻碳片、ITO、FTO、碳纸，泡沫镍，泡沫铜，钛网电极。 

•该电化学池通过注射可简洁的填充电解液。 

•该电化学池可以快速组装和拆卸，方便清洗。 

•该电化学池工作电极距离光窗距离：＜6mm。 

2.2.3 气体收集装置

排水集气气体收集装置，装置单腔容积500mL;

气体收集钢瓶，带单向阀，压力表，容积500mL; 
3）服务要求1、装置于签订合同后1个月内交货。2、卖方须为买方提供免费的安装、调试指导直至运行正常并验收。3、质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求。4、及时免费提供技术咨询。
    4） 质保要求，质保期3年。

第四包
1、品目名称：万能试验机
1）详细参数
机械结构：龙门式；电源：220VAC-15%～220VAC+10%/50Hz/1kVA；

试验空间：单空间；最大拉伸行程（有夹具）：900mm；最大试验力：10kN；试验机级别：0.5级
；试验力测量范围：0.2%～100%FS；试验力示值相对误差：   ±0.5%；数据采集速率：50Hz；传感器-通道频带宽度：8.4Hz；试验力分辨力：1/300000
；变形测量范围：0.2～100％FS；变形示值相对误差：±0.5%以内；变形分辨力：1/300000；大变形测量范围：5～700mm；大变形示值相对误差：±0.50%以内；大变形分辨力：0.0125mm；弯曲挠度测量仪测量：15mm；弯曲挠度测量仪分辨率：0.001mm；弯曲挠度测量仪精度：0.005mm
；横梁位移示值相对误差：±0.50%以内；位移分辨力：0.001mm；力控速率调节范围：0.005～5％FS/S
；力控速率相对误差：±1%设定值以内；变形速率调节范围：  0.02～5％FS/S；变形控制速率相对误差：速率＜0.05%FS时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内；横梁速度调节范围: 0.001～500mm/min
；横梁速度相对误差:速率＜0.05 mm/min时，设定值的±1.0%以内，速率≥0.05 mm/min时，设定值的±0.5%以内；恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5％～100％FS
；恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值≥10％FS时，设定值的±0.1%以内，设定值＜10％FS时, 设定值的±1%以内；★数据采集速率：＞1000Hz（需提供国家级材料试验机评价计量检测报告）；★噪音：试验机工作时的噪音声级（A）对于最大负荷应小于70dB；（需提供国家级材料试验机评价计量检测报告）；★提供近三年参与CNAS能力认证结果为满意的通知单，来证明设备的准确性。配国家标准拉伸样条；

仪器主要配置

内部配置：进口减速机一个、进口伺服系统1套；美国进口传感器1支；拉伸夹具1套；★弯曲夹具（带挠度引伸计）1套；★无线遥控器 1个；★有线控制键盘1个；品牌台式电脑，含主机、液晶显示器、键盘、光电鼠标1套；品牌彩色喷墨打印机1台；应用软件 1套（终身免费升级）；《产品用户手册》1套；国家标准拉伸样条5包；
2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。
2、品目名称：熔体流动速率仪
1）详细参数
①测量方法：质量法及体积法

②电源:(220-15%～220+10%)VAC  50Hz 0.5kVA 

③测量范围：(0.1～100)g/10min

④控温范围： (100～450)℃；温度示值误差：≤0.2℃；温度恢复时间：<4min；温度分辨率：0.1℃

⑤切料方式：自动切料

⑥计时精度：0.01S

⑦加载方式：手动加载

⑧主机尺寸（长×宽×高）:260mm×400mm×620mm

仪器主要配置

主机（含料筒1个、导向套1个） 一台

附件箱1：①活塞杆 1个； ②口模Φ2.095mm  1个； ③水平仪 1个；④清洗杆 1个；

⑤加料顶杆1个；  ⑥口模清理棒 1个；  ⑦刮刀片 1个； 

附件箱2：组合砝码1套：配重砝码1个

①砝码托盘； ②砝码盖； ③600g砝码1个； ④875g砝码1个； ⑤960g砝码1个 ；⑥1000g砝码1个；⑦1200g砝码1个；⑧1640g砝码1个：⑨2500g砝码2个；⑩5000g砝码2个；加料漏斗1个；小镜子一个； 电源线一根；★国家标准样品（190℃）5包；

2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。
3、品目名称：热变形、维卡软化点温度测定仪
1）详细参数
★多点测温，全彩色触摸屏，U盘数据存储、导出，实施曲线绘制，可在PC机上对试验数据进行二次处理，试验数据可导出到office软件中进行编辑和排版。★提供近三年参与CNAS能力认证结果为满意的通知单，来证明设备的准确性；试验工位：4工位；试样架数：4架；温度测量点：4个测温点；电源：(220-15% ～220+10%)VAC  50Hz 4.5kW；控制方式：8寸彩色触摸屏控制；温度控制范围：室温～300℃；升温速率：30-120℃/h任意升温速率；温度误差：±0.5℃；

试样架自身热膨胀系数： <0.005mm/100℃；形变测量量具：高精度数显千分表；形变测量范围：-1.00mm～9.00mm；最大形变测量误差： 0.005mm；试样支承跨距：64mm、100mm；加热介质：甲基硅油（100-200厘斯）；冷却方法：150℃以上自然冷却，150℃以下水冷或自然冷却；主机尺寸（长×宽×高）：760mm×500mm×710mm ；仪器主要配置

主机1台；触摸屏控制器1个；数显千分表4个；试样架4个；热变形压头4个 ；维卡压针4 个 ；PC软件1套；U盘1个；砝码1套；电源线1根；信号线 1根     

备注：用户需备有冷却水源及通风排烟设备，自备甲基硅油。

2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。

4、品目名称：电子式简支梁冲击试验
1）详细参数
★配有自动制动装置，冲击后可快速将冲击摆制动为静止状态，试验操作安全高效；★采用8英寸触控屏控制终端，多语言操作界面，自动计算冲击能量及冲击强度，查看试验结果、U盘导出试验数据等；具有摩擦能损的自动修正、单摆时间自动测量等辅助功能；★配有双防护罩、双防护门；配有通讯接口，可与试样尺寸测量仪通讯，实现试验参数自动采集。提供近三年参与CNAS能力认证结果为满意的通知单，来证明设备的准确性，随机配国家标准冲击样条；

冲击能量（J）：1.0、2.0、4.0、5.0；冲击速度：2.9 m/s；

电源：(220-15％～220+10％)VAC，50Hz，0.1kVA，单相三线；

显示方式：触控屏；摆锤预扬角：150°；冲击摆力矩(Nm)：M1.0 = 0.53590；M2.0 = 1.07180；M4.0 = 2.14359；M5.0 = 2.67949；

显示分辨力：0.001J；能量损失：1.0J:2% 2.0J:1% 4.0J:0.5% 5.0J:0.5%；

打击中心距：230 mm；冲击刀刃圆角半径：（2.0±0.5）mm；冲击刀刃夹角：（30±1）º；钳口圆角半径：（1.0±0.1）mm；钳口支撑线间距离：62 mm；外形尺寸（长×宽×高）：(700×310×750)mm；

仪器主要配置

主机：1台；冲击摆： 2把；砝码：2对；钳口：62钳口1对；对中样板：62对中样板 1块；内六角扳手：3mm、4mm、6mm  各一把；电源线：1根；国家标准冲击样条   5包；
2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。
5、品目名称：悬臂梁冲击试验机

1）详细参数
★配有自动制动装置，冲击后可快速将冲击摆制动为静止状态，试验操作安全高效；★采用8英寸触控屏控制终端，多语言操作界面，自动计算冲击能量及冲击强度，查看试验结果、U盘导出试验数据等；具有摩擦能损的自动修正、单摆时间自动测量等辅助功能；

★配有双防护罩、双防护门；配有通讯接口，可与试样尺寸测量仪通讯，实现试验参数自动采集。提供近三年参与CNAS能力认证结果为满意的通知单，来证明设备的准确性，随机配国家标准冲击样条；

显示方式： 触摸屏
；冲击速度：3.5m/s；摆锤能量：1.0J、2.75J、5.5J；摆锤扬角：150°；打击中心距： 335mm；测量精度：±0.1%；显示分辨力：0.001J；冲击刀刃至钳口上面距离：22.0mm±0.2mm；刀刃圆角半径： 0.8mm±0.2mm；能量损失：1.0J:2%、2.75J:1%、5.5J:0.5%；使用温度：15～35 ℃；试样类型：最佳试样为Ⅰ型，为优选型。；电  源： (220-15％～220+10％)VAC  50Hz  0.1kW  

主机尺寸（长×宽×高）：830mm×300mm×890mm

仪器主要配置：主机1台；冲击摆2把；砝码1对；对中样板1块；内六角扳手2把（3mm、4mm各一）；地脚螺钉座 4个；电源线1根；防护罩1个；国家标准冲击样条 5包；

2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。
6、品目名称：缺口制样机
1）详细参数
①工作台行程：＞90mm

②电源：(220-15%～220+10%)VAC  50Hz  400w 

③进刀速度：（0～90）mm/min 

④适应试样：80mm×10mm×4mm（可定制）

⑤所制缺口类型： 标配A型刀， A型刀具 45°±0.2°r＝0.25±0.05

⑥进 给 量： 0～2.5mm可选

⑦进给行程：10mm     

⑧主机尺寸（长×宽×高）： 450mm×390mm×360mm

2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。
7、品目名称：透射偏光显微熔点仪 

1）详细参数
①放大倍数：40X~1600X

②电源：交流220±10%，45-60Hz，功率75W

③观察头：三目，铰链式30º倾斜

④载物台：360º旋转式载物台（直径：120mm）中心可调

⑤转换器：四孔（内向式滚珠内定位）

⑥温度范围：室温~400°C

⑦工作方式：连续

⑧测量精度：全范围±0.5%

⑨升温速率：最快10°C/min，最慢1°C/min   

2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。
8、品目名称：乌氏粘度计恒温水浴槽
1）详细参数
①工作电源： AC 220V±10%，50Hz±5%

② 加热功率：两档，1000W+650W

③搅拌电机：功率6W；转速 1200r/min

④测温范围：室温～100℃

⑤控温精度：±0.01℃ 显示±0.01℃

⑥恒温浴：容量，20L；内外两层缸（双缸），同时做4个样品

⑦使用环境：环境温度-10℃～+35℃，相对湿度＜85％

⑧温度传感器：工业铂电阻，其分度号为Pt100

⑨整机功耗： 不大于1800W 
2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。
9、旋转粘度计
1）详细参数
①电源：220±10%，50Hz

②转子规格：0、1、2、3、4号五种转子

③转速：6转/分、12转/分、30转/分、60转/分

④测量范围：1~10万mpa.s

⑤测量误差：±2%（牛顿液体）

⑥显示：温度数显，带温度传感器

⑦尺寸：370*325*280mm
2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。

10、恒温磁力搅拌机
1）详细参数
①电源：AC220V±10%；功率：550W

②搅拌点位数量：1；最大搅拌量（H2O）：20L；搅拌子最大长度：80mm；电机类型：无刷直流电机；

③速度范围[rpm]：100-1500；转速显示精度[rpm]：1；转速显示：LCD

④电机输入功率：18W；电机输出功率：10我

⑤加热功率：500w；加热速度（1升水）[K/min]：6

⑥加热温度范围[℃]：室温～340℃，步长1；温度显示精度[℃]：LCD；加热温度控制精确度[℃]：0.1；工作盘安全温度范围[℃]：1

⑦外置温度传感器：360；外置温度传感器控温精确度[℃]：PT1000

⑧工作盘材质：不锈钢陶瓷涂层；工作盘尺寸：φ135mm

2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。

11、智能恒温磁力搅拌器（带加热锅）
1）详细参数
①电源：AC220V±10%

②加热功率：600W

③搅拌速度：50-1500r/min，温度转速数字显示；定时时间：0~9999min

④电机转矩：40mN.M

⑤加热锅控温范围：室温~250℃；保护温度：超温10℃；控温精度：+0.1℃

⑥传感器：PT100

⑦加热锅尺寸：φ134*70mm

⑧外形尺寸：280*160*110mm
2）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。
3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。
第五章
合同条款及合同格式

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）
新  疆  大  学
（设备类招标采购）
供
货
合
同
招标项目名称：                       
采购文件编号：                       
新疆大学合同填写说明：
本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。
合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。
设备参数必须详细列出。
合同打印方式双面打印。
合同签订需双方加盖骑缝章。
新疆大学(设备类招标采购）供货合同
甲   方：新疆大学
乙   方：       
按照20  年  月   日组织的采购文件编号为             的               项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。
设备名称、型号、数量及价格
	序号
	 
	
	
	
	
	

	1
	 
	
	
	
	
	

	总计：大写人民币       元整，小写¥     元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用）


二、报价币种、合同总价
1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。
三、付款方式
1、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。
乙方账户信息如下：
开户名称：                              
账    号：                             
开 户 行：                              
2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。
四、交货地点、时间
甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（学院/部门名称：    ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。 
交货时间： 

五、产品质量保证
1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。
2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足采购文件要求。
3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。
4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。
六、质量保证期
1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。
2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。
七、技术资料
乙方需向甲方提供下述资料：
所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。
八、包装及验收
1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。
2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。
3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。
4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。
5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。
九、甲、乙双方的权利及义务
1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。
2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。
3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。
4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。
5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。
十、合同变更、违约及其它
1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。
2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。
3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。
4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。
5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。
6、采购文件、响应性文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。
7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。
8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。
10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。
11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。
12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。
13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。
14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。
15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。
	甲方：
	                      
	乙方:
	

	单位名称：
	新疆大学
	单位名称: 
	   

	公章：
	
	公章:
	

	法定代表人或授权代理人签字：
	法定代表人或授权代理人签字：    

	电话：
	0991-8587525
	电话:
	     

	传真：
	0991-8585368
	传真:
	    

	联系人：
	 郭建伟   
	联系人: 
	    

	通讯地址:    
	新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学
	通讯地址:
	     

	开户银行:                  
	中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
	开户银行:
	     

	帐  号：            
	30704301040002348 
	帐    号：
	     


二〇      年    月    日
合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学
附件：开票信息

[image: image2.emf]开票信息

纳税人识别号：12650000457601471G

单位名称：新疆大学

单位地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市胜利路14号

开户账号：30704301040002348

开户银行：中国农业银行

开户行地址：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路

（兵团）支行

开户行号：103881070432


第六章
响应性文件格式

响应性文件
文件编号： 
供应商：
（公章） 

法定代表人（或授权委托人）：
（签字）

联系人：

联系电话：
日期：
年
月
日
目录

一、商务部分

(1)投标函；
(2)法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 
(3)委托授权书（附被授权人身份证复印件）； 
(4)投标保证金缴纳凭证（汇款凭证复印件加盖公章）； 
(5)投标报价单；
(6)投标报价汇总表； 
(7)供应商基本情况；

1）供应商基本情况表；

2）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）、公司资质证书（复印件加盖公章）；

3）企业实力；

4）近一年财务状况报告相关材料（复印件加盖公章成立不满一年的供应可不提供）；

5）单位社会保障缴费证明（复印件加盖公章）；

(8)一般商务条款偏离表； 

(9)企业类似业绩； 

(10)中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11)残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；

(12)其他商务资格证明资料（格式自定）。

二、技术部分

（13）所投产品的技术参数；

（14）项目实施方案；

（15）项目实施、供货及安装计划；

（16）备品备件服务供应方案；

（16）售后服务；

（17）供应商认为需要提交的技术资料；

注：1.请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应性文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。
2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：
2.1 开标一览表
2.2 投标保证金交纳凭证
2.3 法定代表人/负责人资格证明书及身份证复印件
2.4 委托授权书及被授权人身份证复印件
（一）商务部分
一、投标函

致：                     

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     采购文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

      (采购供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的响应性文件，正本壹份，副本贰份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按采购文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本响应性文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按采购文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（十）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及响应性文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商：
        （公章） 
法定代表人或委托人：
        （签字）    
      
年
   月    日
二、法定代表人身份证明
投标单位名称：                       
单位性质：                           
地址：                               
成立时间：      年     月     日
经营期限：             
姓名：             性别：      年龄：           职务：           
身份证号码：                                  
系                            （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



供应商：                （公章）
                                                         年   月   日 
三、授权委托书
致：采购人名称 
本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



被授权代表（签字）：
供应商法定代表人（签字）：
职
务：
职
务：
电
话：
电
话：
供应商：




（盖章）

 日期：     年   月   日                
★备注 ：后 附〖 法定代表人资格证明及委托代理人（被授权人）身份证复印件（现场核查）〗，递交响应性文件时需递交一份。
四、投标保证金缴纳凭证
致：（采购人）
我方于
   年
月
 日参加
（项目名称）   的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改响应性文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
缴费回单（复印件应附在响应性文件中）
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



★备注：投标保证金缴费回单复印件加盖公章
五、投标报价单
采购项目名称：　                              　　
采购项目编号：　                              　　
	分项
	金额(元)

	
	

	
	

	
	

	伴随服务
	

	质保期
	

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           ）


注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《采购内容》要求的全部内容。
2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
六、投标报价汇总表
项目名称：　            　　项目编号：　            　　

	一、

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	二、

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	交货期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	三、伴随服务详列

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	四、总报价：人民币    元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）


注：1）以上内容必须与《投标报价单》一致。2)
对于报价免费的项目必须标明“免费”；3)
所有根据合同或其它原因应由报价供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价供应商提交的报价价格中；4)
应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
七、供应商基本情况
（一）供应商基本情况表
	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间 联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职 工 概 况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单 位 概 况
	


（二）营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、（三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照）
企业实力

近一年财务状况报告相关材料（复印件加盖单位公章，成立不满一年的供应商可不提供）
（五）单位社会保障缴费证明（复印件加盖公章）
八、一般商务条款偏离表
	序号
	一般商务条款序号
	条款内容
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则对应填写响应。

供应商：               （公章） 
法定代表人或委托人：               （签字）
 
年
月
日
九、同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	实施时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1、须提供中标通知书或合同复印件加盖公章

2、后附服务评价

供应商：
（公章） 
法定代表人或委托人：
（签字）
 
年
月
日
十、中小企业声明函（符合本声明函填写）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司 同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发 中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公 司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加
单位的
项目采购活动提供本企业制 造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：中型、 小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3.提交本声明函的投标人必须在响应性文件中提供相应的证明材料并对材料 的真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度及上一月的财务报表；从业人员名单及 工资发放明细表。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
说明：
1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关 于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《财政部工业和信息 化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与开标一览表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

十一、残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
说明：
1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕141 号）相关规定。 2.残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。
3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

	序号
	主要产品/技术名称
（规格型号、注册商标）
	制造商
(开发商)
	企业类型
	节能
产品
	环保标志产品
	认证证书编号
	该产品报价（合计）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总合计（节能产品）
	

	
	总合计（环保产品）
	


注：1.
企业为小型或微型企业时才需要填“企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、
“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　  期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、如不填写或填写不全，后果自行承担。

供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
十二、其他商务资格证明资料
（二）技术部分
十三、所投产品的技术参数；

十四、项目实施方案
1
技术方案

1.1项目具体实施方案

1.2技术参数响应表

	序号
	规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	2
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	3
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	4
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	5
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	6
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	7
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	8
	
	
	
	
	见响应性文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.投标供应商必须对应《采购内容》的内容逐条响应。货物清单必须与《报价明细表》一致。

2.投标供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

1.3生产、检测设备情况说明

1.4生产设计相关说明

1.5投标供应商认为必要说明的其他内容

十五、项目实施、供货及安装计划；
十六、备品备件服务供应方案

十七、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

8.拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的
同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


9.履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	
	

	
	月   日—   月   日
	质保期
	


10.需要采购人提供的附加条件

	序号
	投标人需要采购人提供的附加条件

	
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

11.其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

十八、供应商认为需要提交的技术资料










法定代表人身份证复印件（正面）














法定代表人身份证复印件（反面）














法定代表人身份证复印件（正面）














法定代表人身份证复印件（反面）














被授权代表身份证复印件（正面）














被授权代表身份证复印件（反面）









[bookmark: _GoBack]             开票信息   
纳税人识别号：12650000457601471G

单位名称：新疆大学
单位地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市胜利路14号
开户账号：30704301040002348
开户银行：中国农业银行
开户行地址：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
开户行号：103881070432




