招 标 文 件

项目编号：XJCY(HM)-202153

项目名称：哈密市疾控中心标准化建设项目（第六包）

招 标 人：哈密市疾病预防控制中心

招标代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司

日期： 2021 年 10月

哈密市疾控中心标准化建设项目（第六包）招标公告

项目概况

哈密市疾控中心标准化建设项目（第六包）招标项目的潜在投标人应在（新疆诚誉工程项目管理有限公司（哈密市伊州区火箭农场友好东路2168号友好市场10栋二楼））获取招标文件，并于 2021年11月03日 10点 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJCY(HM)-202153

项目名称：哈密市疾控中心标准化建设项目（第六包）

预算金额：199.4万元

最高限价：199.4万元

采购需求：采购全自动电位滴定仪、马弗炉、PH计、微波消解仪/萃取仪、全自动稀释配标仪、原子荧光自动进样器、电感耦合等离子体质谱仪（进口产品可参与投标）一批。（具体内容详见招标文件）。

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；
（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；
（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；
（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；
（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2020]64号文）；
（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）。

3.本项目的特定资格要求：：

1、法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证原件及法定代表人社保证明，委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件及委托代理人社保证明；

2、具有有效营业执照；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、投标企业在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

综合信用评价报告出具方式：

可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。

1、新疆信合联服网络科技有限公司

网址：http://www.xhlfzx.com.cn

地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口

联系电话∶ 0902-2203560

2、长风国际信用评价新疆有限公司

网址∶http://www.cfguoji.com/index.php

地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室

联系电话∶19999101966

三、获取招标文件

时间：2021年10月13日至2021年10月19日，每天上午09:30至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司（哈密市伊州区火箭农场友好东路2168号 友好市场10栋二楼）

方式：线下获取

售价（元）：200元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月03日 10:30（北京时间）

投标地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司（哈密市伊州区火箭农场友好东路2168号 友好市场10栋二楼开标厅）

开标时间：2021年11月03日 10:30（北京时间）

开标地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司（哈密市伊州区火箭农场友好东路2168号 友好市场10栋二楼开标厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、凡满足和响应上述要求且拟参加本次招标的投标单位，以下报名材料需提供原件和加盖投标人单位公章的复印件一份至新疆诚誉工程项目管理有限公司报名且领取招标文件：

（1）法定代表人身份证原件和法定代表人社保证明或法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件和委托代理人社保证明；

（2）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

（3）需提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果的打印截图（查询日期不早于本公告发布之日）。

（4）哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构出具的D级以上（不含D级）的信用报告。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：哈密市疾病预防控制中心

地 址：哈密市疾病预防控制中心

联系方式：0902-7268632

2.采购代理机构信息

名 称：新疆诚誉工程项目管理有限公司

地 址：哈密市伊州区火箭农场友好东路2168号 友好市场10栋二楼

联系方式：13031213605

3.项目联系方式

项目联系人：张瑞

电 话：1303121365

目  录

供应商须知前附表	5

第一章  招 标 书	8

第二章  供应商须知	9

第三章  合同条款	21

第四章  主要技术参数	30

第五章  投标文件格式	35

第六章  评标标准与方法	55

供应商须知前附表

| 项号 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 哈密市疾控中心标准化建设项目（第六包） |
| 2 | 采购人 | 哈密市疾病预防控制中心 |
| 3 | 交货地点 | 哈密市疾病预防控制中心 |
| 4 | 采购内容 | 采购全自动电位滴定仪、马弗炉、PH计、微波消解仪/萃取仪、全自动稀释配标仪、原子荧光自动进样器、电感耦合等离子体质谱仪（进口产品可参与投标）一批。（具体内容详见技术参数） |
| 5 | 最高限价 | 199.4万元 |
| 6 | 采购范围 | 哈密市疾控中心标准化建设项目（第六包）招标文件包含的全部内容 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 交货期 | 合同签订后50天内供货验收完成 |
| 9 | 到货地点 | 哈密市疾病预防控制中心 |
| 10 | 质量要求 | 合格，必须达到国家规定的标准。 |
| 11 | 供应商资格条件 | （1）本项目投标人需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）具有有效的营业执照； （3）具有独立承担民事责任的能力； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）本项目不允许联合体投标； （8）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果的打印截图（查询日期不早于本公告发布之日））； （9）根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 综合信用评价报告出具方式： 可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。 1、新疆信合联服网络科技有限公司 网址：http://www.xhlfzx.com.cn 地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口 联系电话∶ 0902-2203560 2、长风国际信用评价新疆有限公司 网址∶http://www.cfguoji.com/index.php 地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室 联系电话∶19999101966 |
| 12 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 13 | 投标货币 | 人民币 |
| 14 | 投标保证金 | 保证金缴纳截止时间：2021年11月02日19:00点前； 投标保证金的金额：叁万玖仟元整（39000.00元） 投标保证金的形式：电汇或网银转帐； 递交截止时间：于开标前汇入指定账户； 递交账户：新疆诚誉工程项目管理有限公司哈密分公司； 开户行：中国银行股份有限公司哈密市分行 账 号：107682200924 注意：1.请投标人按上述要求将投标保证金汇入招标人指定的开户银行（必须备注项目名称），并在投标保证金的递交截止时间前携带银行进账单到新疆诚誉工程项目管理有限公司哈密分公司换取投标保证金收据，编制于投标文件内。 2. 退投标保证金需要投标单位反开收据（收据内容：新疆诚誉工程项目管理有限公司哈密分公司退回投标保证金+项目名称）和加盖单位公章的账户信息。 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 天 |
| 16 | 招标文件澄清 | 投标截止时间7日前 |
| 17 | 投标文件份数要求 | 纸质投标文件正本1份，副本2份，电子版投标文件：U盘1份 |
| 18 | 投标文件递交 | 新疆诚誉工程项目管理有限公司（哈密市伊州区火箭农场友好东路2168号 友好市场10栋二楼开标厅） |
| 19 | 投标截止时间 | 时间：2021年11月03日10:30（北京时间） |
| 20 | 开标时间及地点 | 开标时间：2021年11月03日10:30（北京时间） 地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司（哈密市伊州区火箭农场友好东路2168号 友好市场10栋二楼开标厅） |
| 21 | 签订合同 | 中标确定后3天内 |
| 22 | 场地费 | / |
| 23 | 评标方法 | 综合评估法（具体详见第六章） |
| 24 | 招标文件编号 | XJCY(HM)-202153 |
| 25 | 付款方式 | 合同签订支付合同价的50%，货物到场并验收合格支付至合同价的98%，质保期满支付剩余价款。 |
| 26 | 中标服务费 | 中标人须按照中标金额向招标代理机构一次性交纳招标代理服务费，参照【国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文的标准】。 |
| 27 | 支持中小企业发展 | 给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
|  | 政府采购支持中小企业融资、政府采购信用担保 | 中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。 |
| 28 | 资格审查资料 | (1)法人身份证原件、法人社保证明或法人授权委托书、被授权人有效身份证原件及被授权人社保证明、三证合一的营业执照原件（或营业执照、组织机构代码证、税务登记证）。 (2)投标单位政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人企业信用证明，提供网站截图复印件加盖公章。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） （3）哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构出具的D级以上（不含D级）的信用报告。 （4）投标保证金收据原件。 |
| 29 | 质保期 | 一年（设备参数中标明质保期的以设备参数为主） |

第一章  招 标 书

新疆诚誉工程项目管理有限公司受哈密市疾病预防控制中心的委托，对哈密市疾控中心标准化建设项目（第六包）进行公开招标，兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。

- 采购内容：

采购全自动电位滴定仪、马弗炉、PH计、微波消解仪/萃取仪、全自动稀释配标仪、原子荧光自动进样器、电感耦合等离子体质谱仪（进口产品可参与投标）一批。（具体内容详见技术参数）

二、有关说明

1、质量要求：合格，必须达到国家规定的标准。

2、服务地点：哈密市疾病预防控制中心

3、运输及包装方式的要求：

（1）所供货物用对应包装盒包装完好；

（2）运输大尺寸货物时，供货商应从有关管理机关获得和遵守铁路和公路运输的尺寸限制，以保证货物能顺利的抵达目的地。

4、随货物必须配备的技术文件清单：

应包括但不限于：货品数量及规格清单、所有货品出场合格证书、权威检测机构出具的检测报告。

- 货物抵达目的地后的检验程序和期限：

货品抵达目的地7日内应提供相关证书（供货方提供材料试验和检验报告，供货方提供工厂出具的具有效力的检验证书一式两份，所有零部件均具有合格证书并注明型号、规格、制造商名称、生产日期）等资质文件进行进场报验。

三、标书一经售出，不论投标方出于何种原因不参与投标，标书费概不退还。

四、标书送达地点：详见本招标文件供应商须知前附表

五、投标截止日期：详见本招标文件供应商须知前附表

六、开标地点：详见本招标文件供应商须知前附表

七、联系方式：

招标代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司

电        话：13031213605

联   系   人：张瑞

第二章   供应商须知

一、说明

1．项目概况

1.1项目名称和采购项目名称：见《供应商须知前附表》。

1.2项目概况：详见招标文件第五章《技术要求》

1.3招标方式：见《供应商须知前附表》。

1.4采购范围：具体内容详见招标文件。

采购名称和数量：详见第五章《技术要求》

1.5供货期：合同签订后50天内供货验收完成。

1.6质量要求：合格，必须达到国家规定的标准。

2．采购人、招标代理机构及合格的供应商

2.1采购人：哈密市疾病预防控制中心

2.2招标代理机构：新疆诚誉工程项目管理有限公司

2.3合格的供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（1）本项目投标人需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）具有有效的营业执照；

（3）具有独立承担民事责任的能力；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本项目不允许联合体投标；

（8）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（9）本项目不接受联合体投标。

（10）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果的打印截图（查询日期不早于本公告发布之日）；

（11）根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

综合信用评价报告出具方式：

可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。

1、新疆信合联服网络科技有限公司

网址：http://www.xhlfzx.com.cn

地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口

联系电话∶ 0902-2203560

2、长风国际信用评价新疆有限公司

网址∶http://www.cfguoji.com/index.php

地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室

联系电话∶19999101966

3．合格的货物和服务

3.1合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述2.3条款所规定的合格供应商。

3.2货物系指供应商按照招标文件规定，须向采购人提供符合招标文件要求的相关的货物。

3.3服务系指招标文件规定的供应商须承担的与货物有关的辅助服务，如运输、卸车、保险、售后服务、以及其他类似的义务。

4．投标费用

供应商应承担其投标书编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。

二、招标文件

5．招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章  招标书

第二章  供应商须知

第三章  合同条款

第四章  技术要求

第五章  投标文件格式

第六章  评标标准与方法

5.2本文件以及所有按照第6条发出的补充通知和第5条所述的招标答疑纪要。

5.3供应商应认真阅读招标文件的所有内容，如果供应商的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由供应商负责。

6．招标文件的澄清

6.1供应商对招标文件如有疑问要求澄清的，应于开标前7天以书面形式（加盖供应商单位公章，电子版发至邮箱2435740224@qq.com）提问，否则采购人不作任何解释。

6.2采购人将在投标截止时间7天前对供应商的疑问作出统一的解答以招标文件补充形式发至各供应商。

7．招标文件的修改

7.1在投标截止时间48小时前，无论出于何种原因，招标代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2招标文件的修改部分是招标文件的组成部分，并对潜在供应商具有约束力。

7.3当采购人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

三、投标文件的编制

8．编制要求

8.1供应商应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

8.2投标文件应按招标文件的全部内容，包括所有的补充、修改及附件进行编制。

8.3供应商须按照本招标文件的要求编制投标文件，否则采购人有权拒绝其投标文件。

9．投标文件的语言及计量单位

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与招标代理机构、采购人就有关投标的所有往来函电均应使用简体中文书写。供应商提供的支持文件和印刷文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本。在解释投标文件时以简体中文为准。

9.2除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10．投标文件的组成

供应商递交的投标书应包含下列文件：正确填写的投标书及投标书附件、本招标文件要求供应商提供的有关资料。本文件第六章的附件所列的文件，但可以按同样格式加以扩展。

10.1商务部分及技术部分内容

10.1.1.投标函

10.1.2法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书原件及身份证复印件；

10.1.3 投标保证金收据复印件；

10.1.4企业营业执照副本复印件加盖公章、其他相关资质复印件加盖公章；

10.1.5通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录网页截图复印件加盖公章；参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；综合信用评价报告，信用等级为D级的投标人，将被拒绝参与本次招标。

10.1.6财务状况表；

10.1.7投标产品的质量、技术、性能综合说明包括：主要技术参数、功能特点、工作原理、设计、制造工艺流程、制造及验收标准、质量管理、试验检测、操作及维护要求等（投标企业自行编制）；

10.1.8投标货物供应含主要配套件、外构件清单，须填报品牌、产地；

10.1.9备品备件、易损件及专用工具供应清单；

10.1.10技术规格偏离表；

10.1.11合同条款偏离表；

10.1.12到货计划表；

10.1.13产品质量保证承诺（投标企业自行编制）；

10.1.14企业的承诺、优惠性条件、合理化建议（投标企业自行编制）

10.1.15企业信誉（投标企业自行编制）

10.1.16产品售后服务承诺和维保计划（投标企业自行编制）；

10.1.17人员培训计划；

10.1.18有关的产品获奖荣誉证书（投标企业自行编制）；

10.1.19有关产品样本及资料（投标企业自行编制）；

10.1.20企业近3年（2018年1月1日至今）来类似项目业绩。

10. 2 投标报价部分内容

10.2.1开标一览表；

10.2.2采购清单及报价明细表；

11．投标报价

11.1投标设备名称、数量及报价明细表应一次性报定，并按下列方式分别填写：

a.设备投标报价应包括外购件、外协件、配套件、原材料及生产制造、检验验收、油漆、包装、保险、合理利润、增值税、管理、运杂、安装等费用；

b.报价明细表中特别要求的零部件、备件的费用；

c.报价明细表中特别要求的培训、售后服务等费用。

11.2供应商应在招标文件所附相应的《采购清单及报价明细表》中标明所提供货物单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.3供应商应对《招标设备名称、规格、数量明细表》中全部货物分项逐一进行报价。

11.4《开标一览表》和《采购清单及报价明细表》中的材料总价应一致，如不一致时以《采购清单及报价明细表》的合计价格为准。

11.5任何有选择报价将不予接受，在同等条件下的每种货物及服务只允许有一个报价。

12．投标货币

供应商提供的货物和服务一律用人民币报价。

13．证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标且有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2供应商提交的合格性证明文件应使采购方满意，供应商在投标时应符合招标文件的规定。

13.3供应商提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使招标方满意，即：

（1）供应商已具备履行合同所需的账务、技术和生产能力。

14．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1供应商应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

14.2证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外（按附件六“技术规格偏离表”格式填写）。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投材料的具体参数值。

（3）服务的内容包含售后服务以及承诺等。

15．投标保证金

15.1供应商应于投标截止时间前按“供应商须知前附表”规定数额和要求提交投标保证金。

15.2投标保证金是为了保护招标方免遭因供应商的行为而蒙受损失。招标方在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的投标保证金。

15.3若供应商未按照投标须知前附表规定缴纳投标保证金的，投标文件将被拒绝评审。

15.4投标保证金有效期应与投标有效期一致。

15.5未中标人在中标公示期后7个工作日内，退回投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

15.6中标人的投标保证金将在合同签订之日起7日内返还。

15.7下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）开标后供应商在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）采购人无正当理由不与采购人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）中标人未按照招标文件要求提交履约担保的。

16．投标有效期

16.1投标应自本须知规定的开标日起，并在“供应商须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求供应商延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将予以退还。接受延长投标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17.投标文件的制作和签署

17.1供应商应准备1份投标文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2投标文件的正本、副本均需打印。投标文件各册均采用左侧胶粘，不得活页装订，自目录后连续标注页码并逐页签字。任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商法定代表人盖章确认才有效。

17.3投标文件应无涂改和行间插字，除非是供应商造成的必须修改的错误，任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商法定代表人盖章确认才有效。

17.4凡招标文件中要求供应商加盖公章或其法定代表人盖章处，须由供应商加盖公章和法定代表人盖章。

17.5采购人及招标代理机构拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

四、投标文件的密封和递交

18．投标文件的密封和标记

18.1投标文件应按招标文件要求的内容编制，投标文件“正本”一份，“副本”贰份，当正本与副本不一致时以正本为准。

18.2供应商必须将投标文件分别密封装袋并在封袋上正确标明 “投标文件”字样，即“投标文件”封袋；“开标一览表”字样，即“开标一览表”封袋；“电子版投标文件”字样，即“电子版投标文件”封袋。

18.3投标文件应使用A4纸打印、复印或不能擦去的墨水书写，投标文件中的字迹以清晰为准，方案清晰、语意明确，在关键部位加盖公章和法定代表人印章，并装订成册，装袋密封。

18.4 “投标文件”封袋上应写明采购人和工程名称及供应商名称，并加盖公章、法定代表人印鉴，并在外封套所有启口处应贴封条，并加盖供应商公章。在投标截止时间前派人送达指定地点，代理机构将派专人进行签收，并记录收到时间，超过时间送到或过早启封的投标书，采购人将不再受理。

19．投标截止时间

19.1供应商应在不迟于“供应商须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交招标机构，递交地点是“供应商须知前附表”中指明的地址。

19.2招标机构可以按本须知第7条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期，在此情况下，招标机构、采购人和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

20．投标文件的修改与撤回

20.1供应商可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间以前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其投标文件的通知。

20.2供应商的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和递交。

20.3在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

20.4在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤销其投标文件。供应商补充、修改、替代投标文件的，采购人不予接受；供应商撤销投标文件的，其投标保证金将按照本须知第15.8条的规定不予退还。

五、开标与评标

21．开标

21.1招标机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有供应商代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

21.2供应商投标时请携带：

（1）法定代表人身份证原件和法定代表人社保证明或法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证原件和委托代理人社保证明；

（2）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

（3）需提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果的打印截图（查询日期不早于本公告发布之日）。

（4）哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构出具的D级以上（不含D级）的信用报告。

（5）投标保证金缴纳收据。

交相关部门审查，未通过资质查验的投标文件将不予以接受。

21.3开标时，招标机构当众宣读供应商名称、投标价格、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第20条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

21.4在开标时没有读出的有关声明，在评标时将不予考虑。

21.5招标机构将做开标记录。

六、评标定标

开标后，评标委员会对各投标书的内容和格式的符合性进行全面审查，并确认投标书是否符合或实质上响应了招标文件的有关要求，只有实质上响应了招标文件的投标书才能被采购人接受。

就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或意见保留。所谓差异或意见保留是指对本招标项目的范围、内容、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及供应商的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或意见保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公平的影响。

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或意见保留，使之成为具有响应性的投标。无效标书的确定按国家计委等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》和本招标文件的规定执行。

22．评标

22.1评标委员会

22.1.1招标机构将按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。

22.1.2评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成，采购人参加谈判的，应向招标代理机构出具授权函。

22.1.3评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标方提交书面评标报告。

22.2评标方法：综合评估法（详见第六章）。

22.3投标文件的初审

22.3.1资格审查

开标后，依照招标文件的规定，评标委员会将根据各供应商的“投标文件”进行资格审查。只有通过资格审查的投标文件才能进行后续的评审。

22.3.2初步审查

评标委员会对投标文件进行初步评审，对无效标做出界定，有下列情况之一者，投标书无效：

（一）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（二）投标文件没有加盖供应商公章和供应商法定代表人或其授权代表签章的；

（三）投标报价高于设定的采购预算的；

（四）投标人对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的；

（五）投标文件记载的供货期限超过招标文件规定的供货期限；

（六）投标文件中所报设备的技术性能、技术参数、使用年限是否满足招标文件要求；

（七）不满足招标文件实质性要求的其他情形。

22.3.3初步评审合格后方可进入详细评审阶段。

22.4详细评审

22.4.1评标委员会将按照本须知第22.3条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

22.4.2评标委员会将对通过初步评审的投标文件进行审核，审查是否有算术或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；

（2）若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

（3）评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力，如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

（4）《开标一览表》和《采购清单及报价明细表》中的设备材料总价应一致，如不一致时以《采购清单及报价明细表》的合计价格为准。

22.4.2详细评审的内容：

（1）投标企业信誉、财务状况及资质

（2）投标企业产品技术配置、性能及技术参数指标

（3）投标企业业绩及售后服务

（4）投标企业投标报价

（5）投标企业对产品质量保证承诺、人员培训计划等

22.4.3详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标文件分别从“商务、技术部分”、“投标报价”二个方面进行评审并按照百分制进行综合打分（详见第六章评标标准）。

22.5中标人的确定

22.5.1评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分并按分数高低作出排序，推荐三名中标候选人，综合得分最高的供应商将被确认为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，以此类推。如果有两个供应商得分相同时，以投标价格低者排名靠前。

22.6招标机构、采购人和评标委员会的接触

22.6.1除本须知第21.3条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，供应商不得就与其投标有关的事项与招标机构、采购人以及评标委员会成员接触。

22.6.2供应商试图对招标机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

七、合同授予

23．合同的授予

23.1合同授予的标准

23.1.1采购方将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的供应商。

23.1.2授标时更改采购货物数量的权力

招标方在授予合同时有权在合同条款规定的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它条款和条件做任何改变。

23.1.3授受和拒绝任何或所有投标的权力

招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

23.2中标通知书

23.2.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

23.2.2中标通知书是合同的一个组成部分。

23.3签订合同

中标人在收到招标机构的中标通知书后三天内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

23.4其他

23.4.1知识产权和专利权

23.4.1.1供应商应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证采购人在中华人民共和国使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权及工业设计权的起诉及索赔。

23.4.1.2投标报价已包括所有应支付的，对专利权、版权、使用权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。

23.4.2保密

由采购人向供应商提供的招标文件、图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

23.4.3供应商知悉

23.4.3.1供应商将被视为已合理地充分了解了对所有影响工程的事项，包括任何与工地、工程和项目时间表有关的特殊困难。

第三章  合同条款

合同条款前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 买方 | 名称：哈密市疾病预防控制中心 |
| 3.1 | 卖方 | 名称： 中标人 |
| 3.7 | 履约保证金 | 合同金额的10%，以电汇或银行转帐的方式汇入买方指定账户。 |
| 3.13 | 交货地点、 交货期 | 交货地点：哈密市疾病预防控制中心 交货期：合同签订后50天内供货验收完成 |
| 3.17 | 备件 | 要求的备件有： 详见技术需求 |
| 3.18.2 | 质量保修期 | 详见第四章要求 |
| 3.20 | 付款 | 合同签订支付合同价的50%，货物到场并验收合格支付至合同价的98%，质保期满支付剩余价款。 |
| 3.27 | 违约金 | 中标单位必须严格按照投标文件承诺交货日期交货，如达不到承诺日期，每延误一天，承担合同价款0.5%的违约金。 |

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

3.1 定义

3.1.1 本合同下列术语应解释为：

1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完成履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或其它材料。

4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5）“合同条款”系指本合同条款。

6）“买方”系指在合同条款前附表中指明的购买货物和服务的单位。

7）“卖方”系指在合同条款前附表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

8）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同条款前附表中指明。

9）“天”指日历天数。

3.2适用性

本合同条款适用于买方和卖方在合同协议书上签字生效所包含的所有时间和内容。

3.3原产地

3.3.1本合同项下所提供的货物及服务均应来自国内或是与中国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

3.3.2 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。

3.4标准

3.4.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国国家标准或货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.5使用合同文件和资料

3.5.1 未经买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3.5.2 未经买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3.5.1所列举的任何文件和资料。

3.5.3 除了合同本身以外，合同条款第3.5.1所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

3.6专利权

卖方应保证，买方在国内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

3.7履约保证金

3.7.1 卖方应在收到中标通知书后 5 日内，向买方提交合同条款前附表中所规定金额的履约保证金。

3.7.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

3.7.3 履约保证金应采用人民币，并采用下述第  2  种方式提交：

1）由一家在国内注册且信誉好的银行用买方接受的格式出具的银行保函；

2）电汇或银行转账。

3.7.4 在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后 30 日内，买方将把履约保证金原额退还卖方。

3.8检验和测试

3.8.1 买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或测试代表的身份通知卖方。

3.8.2 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

3.8.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

3.8.4 买方在货物到达目的港和/或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

3.8.5 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

3.8.6 如果在合同条款第3.18.2规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应及时向卖方提出索赔。

3.8.7 合同条款第3.8的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

3.9包装

卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

3.10装运标记

3.10.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的字样做出以下标记：

1）收货人

2）合同号

3）发货标记（唛头）

4）收货人编号

5）目的地

6）货物名称、品目号和箱号

7）毛重/净重（用Kg表示）

8）尺寸（长×宽×高用cm表示）

3.10.2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他的适当标记。

3.11装运条件

3.11.1 如果是“到岸价”/“运费和保险付至……价”的合同：

1）卖方应负责安排订舱位、运输和支付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。

2）提单/空运提单日期应视为实际交货日期。

3）除非另行同意，货物不能放在甲板上运输，也不能转运。

4）目的地/项目现场在合同条款前附表中有规定。

3.11.2 如果是出厂价（仓库交货价、展室交货价或货架交货价）合同：

1）卖方应负责安排内陆运输，但由买方支付运费。

2）有关运输部门出具的收据的日期应视为交货日期。

3.11.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，买方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

3.12装运通知

3.12.1无论是何种价格条件的合同：

1）卖方应在合同规定的装运日期之前，即装运前—天或空运前—天内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）和备妥待运日期通知买方，同时，卖方应用特快专递把详细的货物清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、单价、总金额、启运地、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给买方。

2）卖方应在货物装完后二十四小时之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、体积（用m3表示）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t）或体积达到或超过长12米(m）、宽2.7米(m）和高3米(m），卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

3.12.2在出厂价合同项下，如果是因为卖方延误不能用电报或电传或传真形式将上述内容通知买方，使买方不能及时办理保险，由此而造成的全部损失应由卖方负责。

3.13交货和单据

3.13.1 卖方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。卖方应提供的装运细节和/或其他单据见合同条款第3.9、3.10、3.11、3.12规定。

3.13.2卖方应在货物装完并启运后以传真形式将全部装运细节，包括合同号、货物说明、数量、运输工具名称、提单号码及日期、装货口岸、启运日期、卸货口岸等通知买方和保险公司。为合同支付的需要，卖方还应根据本合同条款第3.20的规定，向买方寄交或通过卖方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

3.14保险

3.14.1本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，以人民币投保全面保险。

3.14.2如果买方要求按“到岸价”或“运费、保险付至……价”交货，其货物保险将由卖方办理、支付，并以买方为受益人。卖方应以货物的实际价值的发票金额投保一切险。

3.14.3如果是“出厂价”合同，装货后的保险应由买方办理。

3.14.4如果是买方“指定任意地点”或“用仓库交货价”合同,则交货前的一切保险由卖方负责。

3.15运输

3.15.1合同要求卖方将货物运至买方指定的目的地或项目现场，卖方应负责办理、支付将货物运至目的地或项目现场，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

3.15.2合同要求卖方以“到岸价”或“运费、保险付至……价”交货，所选择承运人事先应获买方同意。

3.16伴随服务

3.16.1可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款前附表”与技术规格规定的附加服务（如果有的话）：

1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2）提供货物安装和/或维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并

5）不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

3.16.2卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

3.16.3卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

3.16.4卖方应提供“合同条款前附表”/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在总合同价中。

3.17备品备件

3.17.1正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

1）买方从卖方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；

3）在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

3.17.2卖方应按照“合同条款前附表”/技术规格中的规定提供所需的备件。

3.18保证

3.18.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

3.18.2本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效（上述期限见合同条款前附表）。

3.18.3对保证期内所发现的缺陷，买方应尽快以书面形式通知卖方。

3.18.4卖方收到通知后应在“合同条款前附表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3.18.5如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

3.19索赔

3.19.1如果卖方对偏差负有责任而买方在合同条款第3.18或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2）根据货物的偏差情况，损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第3.18规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

3.19.2如果在买方发出索赔通知后  7  天，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后  7  天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

3.20付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同条款前附表”中有规定。

3.21价格

卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同中给出。

3.22变更指令

3.22.1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货地点；

4）卖方提供的服务。

3.22.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后  7  天内提出。

3.23合同修改

除了合同条款第3.22的规定外，任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

3.24转让

除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

3.25分包

3.25.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

3.25.2分包必须符合合同条款第3.3条的规定。

3.26卖方履约延误

3.26.1卖方应按照本合同买方规定的时间表交货和提供服务。

3.26.2在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取违约金。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

3.26.3除了合同条款第3.29的情况外，除非拖延是根据合同条款第3.26.2的规定取得同意而不收取违约金之外，卖方延误交货，将按合同条款第3.27的规定被收取违约金。

3.27违约金

除合同条款第3.29规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，按照合同条款前附表中的规定扣除违约金。

投标时应明确标明每个型号的生产地，生产厂商名称。本次投标不接受代加工产品，一经发现所提供产品为代加工产品，将全额扣除履约保证金。

3.28违约终止合同

3.28.1在买方对卖方违约提出警告无效的情况下,买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第3.26的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。

为此目的，定义下述条件：

a）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响有关人员在采购过程或合同实施过程中的行为；

b )“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

3.28.2如果买方根据上述第3.28.1的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

3.29不可抗力

3.29.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

3.29.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后  14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续  120  天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3.30因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿,但已交付的货物应按合同支付货款。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

3.31争议的解决

3.31.1合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方协商解决。

3.31.2如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

3.31.3在争议期间，除存在争议的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3.32适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

3.33合同生效及其他

3.33.1本合同文件于双方在合同协议书上签字时间起开始生效。

3.33.2下述合同附件为本合同文件不可分割的部分并与本合同文件具有同等效力：

1）供货范围及单项价格表；

2）技术规格；

3）交货批次及交货时间；

- 履约保函。

3.34合同其他条款

第四章 主要技术参数

设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 台 |
| 2 | 马弗炉 | 1 | 台 |
| 3 | PH计 | 2 | 台 |
| 4 | 微波消解仪/萃取仪 | 1 | 台 |
| 5 | 全自动稀释配标仪 | 1 | 台 |
| 6 | 原子荧光自动进样器 | 1 | 台 |
| 7 | 电感耦合等离子体质谱仪 （进口产品可参与投标，已进行专家论证） | 1 | 台 |
| 合计（最高限价） | 199.4万元 |  |  |

一、自动电位滴定仪

- 设备用途

自动电位滴定仪适用于多种电位滴定包括氧化还原滴定、酸碱滴定、沉淀滴定、络合滴定，用于食品、水质检测。

- 技术参数

2.1 彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏，灵敏度高，参数显示齐全，采用电磁阀控制滴液，主机与磁力搅拌器一体化，避免复杂的仪器安直观，使用方便、简单，人性化操作设计，仪器屏幕亮度可调；

2.2 具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、云端互联等功能设置和自诊断信息等智能化功能。

2.3 内置大容量存储可储存2000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开，极大的方便客户编辑。

2.4 供实验应用中电位滴定法进行容量分析

2.5 可进行pH值或电位的控制滴定，按设定电位（pH）控制滴定终点

2.6 可进行预控电位（pH）调节，设置滴定终点延时功能，可控制滴定间隔时长

2.7 具有手动、自动、控制（恒pH/电位）滴定模式

2.8 可用于测定取样水溶液的pH值，测量电极的电位值

2.9 仪器级别：0.1级

2.10 测量范围：pH:(-2.00~20.00)pH    mV:(-1999~+1999)mV  测量温度：（-5.0～105.0）℃

2.11 分辨率：0.01pH /0.1mV   0.1℃

2.12 电子单元基本误差：

pH：±0.01pH  mV：±0.03%FS   温度：±0.3℃

2.13 仪器pH相对精度：±0.03pH

2.14 输入电流：≤2×10-12 A

2.15 输入阻抗：≥3×10-12 Ω

2.16 电子单元稳定性：（±0.3mV±1个字）/3h

2.17 终点设定范围：(-2~20.00)pH 或(-1999~+1999)mV

2.18 容量分析重复误差：0.2％

2.19 滴定控制灵敏度：pH：±0.1pH  mV：±5mV

2.20 数据存储：2000组

2.21 储内容：名称、终点、样品浓度、日期

2.22 仪器正常工作环境

环境温度：5～40℃

环境湿度：≤85%

2.23 供电电源：交流电压（220±22）V    频率(50±0.5）Hz

二、马弗炉

- 主要用途

用于水质分析、环境分析、食品检验等领域的样品前处理

- 技术要求

2.1 最高工作温度不小于1100℃；

2.3 升温速度可调（达到最高温）≤ 80min；

2.4 最大功率≤3100W；

2.5 均温区控温精度 ±5℃；

2.6 炉壳为优质不锈钢板构成；

2.7 采用双层炉壳，双层结构内的自然空气可对流，可以降低外壳的温度。

2.8 符合标准：生产厂家符合ISO9001和CE认证；

2.9 炉门可选配翻转式或提升式。设计安全，让操作者避开热源隔热外壳，打开室门时，电源会立即切断；

2.10 可安全排放废气，可编辑程序进行样品热处理、灰化等过程；

2.11 可根据温度或程序段触发事件继电器；

2.12 具有温度校准功能，具有实时时钟，可预设定程序启动时间；

2.13 可显示程序进程和程序剩余时间；

2.14 可集成过温保护器，智能显示过温状态；

2.15 可显示设定程序的图形曲线；

2.16 加热状态实时图形显示，时间间隔可调。

2.17 简体中文操作界面；

2.18 主机可编程控制器，每个独立程序可编写不少于8个步骤，每个步骤包括一个升温和一个保温，保温时间可以设为零；

2.19 配备厂家定制排气烟筒。

3. 售后服务

3.1 厂家工程师免费进行现场安装调试和培训，仪器保修期为一年，保修期内，若有质量问题，厂家应免费给予维修，所有服务及配件全部免费；仪器终生免费维修。

3.2 供应商必须提供生产厂家的项目授权书。

3.3 仪器生产厂家在新疆设有办事处或直属机构

三、PH计

- 设备用途

应用于水质pH值测定、食品的pH值测定。

- 技术参数

2.1 测量范围

pH：-2.000—20.000；

mV：-2000.00—2000.00；

温度：-5.0—130.0℃；

2.2 分辨率

pH：0.001；

mV：0.01；

温度：0.1℃；

2.3 基本误差

pH：±0.002；

mV：±0.03%FS；

温度：±0.1℃；

2.4 电源：220-230V；

2.5 彩色触摸屏，导航式操作；

2.6 智能操作系统：具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能；

2.7 支持电极管理；支持校准编辑，方便校准；

2.8 自动识别GB、DIN、NIST等25种缓冲溶液，允许用户创建自己的pH标液；支持自动1-6点校准；

2.9 支持中英文语言，支持固件升级；

3. 技术服务

3.1设备安装、调试和验收：厂家需提前向用户提供详细的安装需求确认书；仪器到达用户所在地，在接到用户通知后的一周内进行安装、调试，直到通过验收；

3.2保修期：提供3年的免费维保期，保修期自仪器验收签字之日起计算，提供终身维修服务；

3.3技术培训：“一对一”技术指导，免费提供售前、售中、售后培训服务，培训内容包括仪器的技术原理、检测步骤、软件操作、数据处理、维护保养等；

3.4 维修响应：24小时热线服务，全年无节假日；专业工程师在接到通知后2小时内做出反应，24小时到达维修现场，以确保可提供及时的服务，以上信息可现场确认。

四、微波消解/萃取仪

- 仪器用途

用于各种样品的微波消解和萃取过程。

- 技术参数

2.1 主机

*2.1.1 微波谐振腔体容积≥68L；

*2.1.2 腔体内具有旋转的微波散射器不断搅拌微波，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量分布优化；

2.1.3 工业双磁控管设计，微波输出功率≥1900W；

*2.1.4 微波腔体门体和主机外壳均采用不锈钢材质，与微波能够自由穿透的塑料材质相比，具有多重微波屏蔽功能。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2  (按照IEC国际标准检测方法) ；

*2.1.5 微波门体为双层全不锈钢材质，不得采用塑料和玻璃等材质，有效防爆和防微波泄露作用。门体具有自动平移泻压功能，遇到意外事故可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状。门体可自吸式关闭，避免关门不严微波泄漏；

*2.1.6 智能电子锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，开门软件控制，防止被随意打开。具有电子温度门锁，锁闭温度可通过软件设定（提供温度门锁设定软件截图）；

2.1.7 高分辨率彩色触摸式智能控制终端，图标式菜单，一键操作智能消解；

2.1.8 可随时修改正在运行的方法参数，修改后无需停止方法自动识别修改内容。具有智能程序升温、梯度升温功能，升温速度和时间软件设定，实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线；

2.1.9 全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性；

2.1.10 包含多语言操作系统，含中英文操作界面；

2.2 温度和压力控制部分

2.2.1 全罐红外温度控制系统，两个在消解罐底部安装的传感器可透过TFM材料实现对样品消解溶液的非接触直接测量，同时监控所有样品罐的反应温度；

2.2.2 样品控温精度：1℃；

2.2.3 全自动过温保护，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，当消解温度回归正常时，自动识别并启动；

2.2.4 非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行；

2.3 全塑材质高通量消解转子

*2.3.1 全塑不含金属材质消解转子，保证转子在微波工作腔内的工作安全，避免酸气腐蚀。每个消解罐均具有弹性泄压主动保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件；

*2.3.2 可同时处理的反应罐数：40；样品消解罐体积： 62mL；

*2.3.3 样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM；保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料，不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变；

2.3.4 样品消解罐最高耐压： 100bar；样品消解罐最高耐温： 300℃；

2.3.5 转子所有部件不吸收水分，消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式；

3. 配置清单

3.1 微波消解萃取/萃取仪主机，含彩色触摸屏控制器     1套

3.2 全罐温度控制系统            1套

3.3 全罐压力控制系统    		    1套

3.4 全塑不含金属材质整套高压消解转子    1套(含全塑转子支架，40个内罐，40个外罐，40个内塞，40个盖子等)

五、全自动稀释配标仪

用途：全自动无机液体样品制备工作站用于元素分析过程中的无机固液样品配制，液体样品稀释，标准曲线配制，混标配制，标准品及质控样的定量添加，以及其他各类液体处理操作，为后续的AAS，ICP-MS等提供标准样品，标准曲线及样品制备服务。此系统可广泛应用于疾病控制，食品安全，农业，环境保护，制药，化工等多种领域。

- 技术指标

  - 系统平台为无机专用仪器，结构件均为耐酸碱腐蚀设计，具有强力排风系统。

  - 系统同时具备固液样品配制，液液样品配制，样品稀释，样品分装，单标配制，混标配制，定容等液体处理功能。

  - 注射泵

    - **采用双注射泵设计，避免量程不同而产生的误差。标配1mL和10mL精密注射泵各一支。具有25mL、10mL，5mL，1mL，500μL，250μL，100μL等多组高精度注射泵可选，并可自由两两组合。

    - 系统根据实际应用在两个注射泵之间自动切换，保证液体处理的准确性和精密度。

    - *仪器整机经过权威计量部门校准，可提供计量证书，保证结果准确有效。计量方法和指标，参考移液器计量标准JJG646-2006要求。

    - 双注射泵均通过机身的视窗可见，方便直接观察及维护更换。

  - 移液针和移液枪头

    - ***具有XYZ轴全方位移动机械臂，独立上下运动的双Z臂设计，分别支持移液针和移液枪头两种移液模式。并且系统支持一个实验过程中，根据方法自动切换移液针和移液枪头，无需人工切换两种模式。

    - **移液针采用特氟龙管结构，加强的外层套管采用特氟龙防腐蚀涂层，整个吸排液过程中，酸液不与金属接触。（也可选择石英针，二选一）

    - **移液针具有内壁三级清洗功能，通过不同清洗池的多级清洗，最大程度避免交叉污染，且是否清洗及清洗级数可以根据样品自行设定，在保证无污染的情况下缩短配标时间。

    - 移液针外壁采用独立的耐酸蠕动泵逆流连续清洗，确保无交叉污染。

    - 系统兼容移液枪头，一体式自动枪头制退器，枪头自动更换，避免交叉污染，最多可容纳180位1ml枪头。

    - 配制液体样品过程中，可以通过移液针进行吸吐混合、气泡混合等方式对溶液进行混合，混合方式可以自行选择。

  - 样品瓶/架

    - 可兼容2ml-110ml常规标液储液瓶和离心管，可根据实际需求进行管架的定制。

    - 可放置3个样品架，最多可同时使用54位110ml玻璃螺口带盖样品瓶、100ml离心管、60ml玻璃螺口带盖样品瓶、50ml塑料离心管，也可最多同时使用216位15ml塑料离心管、12ml玻璃螺口带盖样品瓶、2ml玻璃螺口带盖样品瓶。不同的架子可组合使用。

    - 提供样品架定制服务。

    - 可选配恒温样品架，满足配制温度恒定，避免环境温度对样品制备过程的影响。

  - 溶剂柜

    - **可选配独立的溶剂盒。

    - 系统可提供5种不同溶剂可选，可根据程序设定自动选择任意稀释溶剂。

    - 系统提供溶剂数量扩展服务。

  - 安全结构

    - 仪器整机采用密闭结构，具有通风系统，有效保护实验室人员免受有毒有害试剂危害。

    - 仪器整机避光设计，可以保护光敏样品，支持避光操作。且具有单独的照明装置，在无需避光时可以开启。

    - 仪器整机高防腐设计，平台采用防酸腐材质搭建而成，电机和电器组件采用隔离式设计或者喷涂特氟龙防腐涂层设计。延长仪器的使用寿命。

  - 操作软件：

    - 图形化软件，简单易用，自动计算配制方案无需人工计算，并实时显示仪器运行方法及运行过程。

    - 软件具有标液管理功能，可储存、管理、打印标液相关信息，方便实验室直接通过仪器的操作软件生成标液管理记录。可存储及输出详细配制报告，报告格式符合GLP规范。

    - 液体处理方法可编辑储存在软件中，方便常用方法的随时调用。

    - ***软件符合审计追踪，具有数据溯源和权限管理功能，可为不同等级的用户分配不同的编辑或使用权限，方便管理。

    - **软件具备手机APP远程视频监控和软件监控功能。

- 标准配置清单

  - 全自动稀释配标仪主机               						1套

  - 双注射泵系统（1mL和10mL）								1套

  - 1L溶剂瓶及瓶口适配器										5个

  - 12mL玻璃螺口带盖样品瓶（含实心盖垫）						100个

  - 12mL样品瓶架                                           2个

  - 50mL离心管				                            	100个

  - 50mL样品瓶架                                           2个

  - 1mL枪头                                             1盒

  - 工作站（电脑主机系统和软件操作系统）	                      1套

10L废液桶                                                   1个

六、原子荧光自动进样器

- 仪器用途

连接原有原子荧光光度计使用。

- 仪器参数

2.1 ≥60位极坐标静噪式自动进样器，连接后主机与自动进样器配置灵活

2.2主机脱离自动进样器可工作,配置自动进样器可人机脱离，实现全自动测试分析

2.3 静噪式自动进样系统,降低了仪器的噪声，消除了进样针管挂液滴的现象

2.4控制仪器可以连接原有原子荧光光度计使用（AFS-922型）

3. 标准配置

自动进样器 1套

进样反应系统备件：
顺序注射板 1块

顺序注射泵AP5小板 2块

样品盘 1个

载流槽 1个

样品管 160个

进样针 5根

连接管 2根

25针扁平线缆（连接AP4板与极坐标电缆） 1根

系统改装软件 1根

电源线 1根

极坐标电缆 1根

专用安装工具（六方扳手） 1套

4. 售后服务

4.1 厂家工程师免费进行现场安装调试和培训，仪器保修期为一年，保修期内，若有质量问题，厂家应免费给予维修，所有服务及配件全部免费；

4.2 供应商必须提供生产厂家的项目授权书。

七、电感耦合等离子体质谱仪

1.仪器总体要求

*1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）由“三锥三四极杆”或“双重四极杆”或“双重四极杆+单八极杆”结构，电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成，雾室具有气体稀释功能，碰撞池具有电子稀释功能。

2、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、生物样品分析等等。

3、仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。

2.仪器工作环境

2.1工作环境温度：15-30℃；

2.2工作环境湿度：＜80%（无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V，50 Hz；

3.技术要求

  - 仪器硬件

3.1.1 12滚轴4通道蠕动泵。

3.1.2雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。

*3.1.3雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室，带电子稀释功能。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.4炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，拆卸和安装简单方便；炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

3.1.5离子源：为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率32 MHz以上，频率稳定性< ±0.01%。

3.1.6具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。如有屏蔽矩，提供30套备用。

3.1.7等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.8等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

3.1.9气体控制：高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气，以及雾化器稀释气，可接碰撞气、反应气。

3.1.10接口设计

*3.1.10.1为实现对离子射束紧凑控制，接口采用三级锥设计，一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥。（提供盖章产品彩页予以证明）

*3.1.10.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求（现场验收指标）。

3.1.10.3 超级截取锥要求必须≥0.9mm，耐高盐（现场验收指标）。

3.1.11前端四级杆：正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。

3.1.12四极杆碰撞反应池

3.1.12.1 池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

3.1.12.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数筛选过滤功能。

*3.1.12.4通用池具有电子稀释功能，实现不同元素稀释不同倍数，自定义稀释，实现高低含量同时分析，动态线性范围可达12个数量级。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.13四极杆质量分析器

3.1.13.1 材料：陶瓷镀金材料或特殊合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。

3.1.13.2 质谱范围：3-275amu（现场验收指标）。

3.1.13.3 驱动频率 ≥ 2.0MHz。

*3.1.13.4具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图。（投标人需提供生产厂家盖章≥8个不同分辨率的实时谱图）。

3.1.14脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，10个数量级的动态线性范围。

3.1.15检测器瞬时采集速率不低于90,000数据点/秒。（提供盖章产品彩页予以证明）

3.1.16四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于15分钟。

3.1.17具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%。（以生产厂家盖章公开发表的论文文献为准）。

3.1.18、碰撞反应池能用纯甲烷气体, 消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。(提供生产厂家盖章的文献证明和承诺作为验收指标)。

3.1.19、同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.09%。

3.1.20、四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

3.2软件

3.2.1操作系统： Microsoft Windows 多任务,多用户系统软件。

3.2.2全自动分析功能（启动关闭仪器 ，炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等）

3.2.3实时数据显示和实时报告显示。

3.2.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

4.仪器性能验收指标

4.1仪器检出限

4.1.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt

4.1.2中质量数元素：In或Y≤0.1ppt

4.1.3高质量数元素：U或Tl≤0.1ppt

4.2 稳定性

4.2.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.2.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.3 质谱校正稳定性：≤0.025amu/24h

4.4氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）

5.仪器配置要求

5.1、具备以上功能的电感耦合等离子体质谱主机 1套

5.2、优质冷却水循环系统1套

5.3、工作站软件 1套

5.4、石英矩管 1套（包含中心管）

5.5、采样锥 1个

5.6、截取锥 1个

5.7、超截取锥 1套

5.8、仪器调试溶液1套

5.9、进样泵管24支

5.10、废液管24只

5.11、蠕动管3套

5.12、垫圈 4套

5.13、品牌电脑（商用机，Windows操作系统，64位，CUP酷睿I7，集成显卡，内存8G，带DVD刻录光驱，带网口，带一个COM口，硬盘：1T，24寸液晶显示器）

5.14、黑白激光打印机打印机 1套

5.15、10 KV UPS电源 1套（延时2h）

5.16、100 mL，10μg/mL：Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn多元素混合标准溶液1瓶，Hg单标1瓶

5.17、内标泵管12根

5.18、带气体稀释功能进样系统1套（含雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室）

5.19、冷却剂10瓶

*5.20、自动进样器：≥250位，样品管500个

5.23、99.999%高纯氩气（40L）2瓶，带减压阀；99.999%高纯氦气（8L）1瓶，带减压阀；99.999%高纯甲烷气1（8L）瓶，带减压阀

6、售后服务与培训

6.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

*6.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有≥4名工程师。

6.3提供一年免费质保服务。

6.4制造厂家国内子公司必须具备ISO9001/ISO14001质量体系认证，认证范围必须包含“安装维修服务”。

6.5 提供2名免费培训名额，交通、食宿免费提供，培训次数大于2次，培训地点为仪器公司的应用中心，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成。（备注：带*项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权资格证书复印件和售后服务承诺书复印件，原件备查）

注：1、如中标单位所提供的的货物不符合要求，采购方有权要求中标单位按投标报价退换全部设备，并由中标单位承担采购方的所造成的全部损失。

2、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号），本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其它产品若属于“节能产品政府采购清单”、“环境标志政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

3、此报价包含该项目的全部内容，其配件及辅材应充分考虑在内，投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。报价包含项目的配件、辅材、运输、税金等所有费用，不在另行支付。

4、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

5、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；

6、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

第五章 投标文件格式（封面）

正本

（项目名称）

项目编号：

投 标 文 件

投标单位：            （名称）（盖章）：

法定代表人:             （签字）

单位地址：

联系人：

联系电话：

目 录

- 投标函

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 投标保证金

- 供应商简介

- 企业近3年来类似项目业绩

- 开标一览表

- 采购清单及报价明细表

- 财务状况表

- 供应商产品一览表

- 备品备件、易损件及专用工具供应清单

- 偏离表

- 到货计划表

- 人员培训计划表

- 投标商廉政承诺书

- 政府采购法第二十二条内容全部证明材料

- 其他资料

附件一：

1、投   标   函

致                 （发包人）：

根据已收到的招标文件，我单位经研究贵方的招标文件后：

1、我方愿以             元（大写：            ）投标价格及投标函承包本招标文件中所述招标范围内的全部内容。

2、一旦我方中标，我方保证在贵方约定的日期：                            前交货验收完成。

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量要求完成本工程产品质量，质量要求：合格，必须达到国家规定的标准。

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

5、如果我方中标，到达现场的设备质量、品牌、型号与招标文件要求不一致的，质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以中标价的10%作为违约金。

6、贵方的招标文件、答疑文件、招标文件补充、中标通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

7、到货地点：

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权委托人： （签字或盖章）

年    月     日

附件二：

2、法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓 名：          （亲笔签名）  性别：        年龄：         职 务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证。

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

供应商名称（盖章）：

日  期：       年   月   日

附件三：

3、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              系                             的法定代表人，现授权委托            为我的代理人，以本单位的名义参加                               招标工程的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                     性别：              年龄：

部  门：                     职务：

代理人身份证复印件

（正、反面）

代理人身份证复印件

（正、反面）

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

法定代表人身份证复印件

（正、反面）

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日

附件四：

4、投标保证金

投标保证金缴纳凭证（复印件或扫描件）如下：

投标保证金缴纳凭证

附件五：

5、  供应商简介

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  | 企业成立时间 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 企业拥有资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业职工 | 企业总人数 人。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理层 有职称人员：高级职称 人，中级职称 人，初级职称 人，合计 人，无职称人员 人，合计 人。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工人 自有工人 人，年雇用农民工的平均数量 人，合计 人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业组织结构或体系（用语言描述）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自有主要机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 型号 |  | 数量 | 功率 |  | 产地 | 制造年份 |

注1、企业营业执照副本复印件加盖公章；

2、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录网页截图复印件加盖公章；参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录；

3、投标人应具备哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构出具的D级以上（不含D级）的信用报告。信用等级为D级的投标人，将被拒绝参与本次招标。

4、供应商认为有必要提供的资料。

附件六：

6、企业近3年来类似项目业绩

| 采购 单位 | 项目名称及采购地点 | 数量 | 完供货期 | 合同 价款 | 质量 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供近三年（2018年1月1日至今，以合同签订时间为准）类似业绩（须提供供合同和中标通知书复印件）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日   期：    年   月   日

附件七：

7、开标一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总 报 价 |  | 大写： 小写： |
| 交货期： |  |  |
| 质保期： |  |  |
| 投标有效期： |  |  |
| 备注： |  |  |

单位：元

注1、当大小写不一致时以大写为准

2、当开标一览表中的总报价和采购清单及报价明细表各项合计值不一致时，以采购清单及报价明细表各项合计值为准修正总报价。

3、开标一览表中总报价含：设备购置、安装、调试、送货、检测等所有费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日    期：    年   月   日

附件八：

8、采购清单及报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 详细参数、品牌 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、如中标单位所提供的的货物不符合要求，采购方有权要求中标单位按投标报价退换全部设备，并由中标单位承担采购方的所造成的全部损失。

2、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号），本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其它产品若属于“节能产品政府采购清单”、“环境标志政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

3、此报价包含该项目的全部内容，其配件及辅材应充分考虑在内，投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。报价包含项目的配件、辅材、运输、税金等所有费用，不在另行支付。

4、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

5、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；

6、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

附件九：

9、财务状况表

开户行：

资产负债表：

| 银行 | 银行名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 银行地址： |  |
|  | 联系人及职务： | 联系电话： |
|  | 传真： |  |

| 财务状况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、营运资金 |  |  |  |
| 2、总资产 |  |  |  |
| 3、流动资产 |  |  |  |
| 4、速动资产 |  |  |  |
| 5、总负债 |  |  |  |
| 6、流动负债 |  |  |  |
| 7、税前利润 |  |  |  |
| 8、税后利润 |  |  |  |

注：供应商应提供最近2020财务报表（复印件加盖供应商章）。

供应商名称：（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日    期：    年   月   日

附件十：

10、  供应商产品一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应提供本次招标项目的招标范围中的所有设备。

2、投标货物供应含主要配套件、外构件清单，须填报品牌、产地

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日   期：    年   月   日

附件十一：

11、备品备件、易损件及专用工具供应清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应将所列备品备件、易损件及专用工具价格包含在投标报价中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日   期：    年   月   日

附件十二：

12、 偏离表

12.1技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日   期：    年   月   日

12.2合同条款偏离表

| 序号 | 条款序号 | 条款名称 | 招标文件合同条款 | 投标文件的合同条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 买方 | 名称：哈密市疾病预防控制中心 |  |  |
| 2 | 3.1 | 卖方 | 名称： 中标人 |  |  |
| 3 | 3.7 | 履约保证金 | 合同金额的10%，以电汇或银行转帐的方式汇入买方指定账户。 |  |  |
| 4 | 3.13 | 交货地点、 交货期 | 交货地点：哈密市疾病预防控制中心 交货期：合同签订后50天内供货验收完成 |  |  |
| 5 | 3.17 | 备件 | 要求的备件有： 详见技术需求 |  |  |
| 6 | 3.18.2 | 质量保修期 | 详见第四章要求 |  |  |
| 7 | 3.20 | 付款 | 合同签订支付合同价的50%，货物到场并验收合格支付至合同价的98%，质保期满支付剩余价款。 |  |  |
| 8 | 3.27 | 违约金 | 中标单位必须严格按照投标文件承诺交货日期交货，如达不到承诺日期，每延误一天，承担合同价款0.5%的违约金。 |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：  （签字或盖章）

日   期：    年   月   日

附件十三：

13、到货计划表

| 序号 | 设备名称 | 到货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日   期：    年   月   日

附件十四：

14、人员培训计划表

项目名称：

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注1.为使合同设备能正常调试、运行、维护及检修，供应商有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.培训计划和内容由供应商在投标文件中列出（格式）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日   期：   年   月   日

附件十五：

15、投标商廉政承诺书

为加强政府采购活动中的廉政建设，进一步规范政府采购行为，我单位特作如下廉政承诺：

1.不向招标单位、招标代理机构及其他投标人行贿，搞虚假招标、陪标、围标、串标等行为。

2.不向招标单位、招标代理机构及评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3.不提供虚假证明材料。

4.自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家，不干扰正常的开标评标秩序。

如出现上述行为，我单位自愿承担相关责任，接受达政府采购监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

年   月    日

附件十六：

16、政府采购法第二十二条内容全部证明材料

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（注：供应商提供的资料应真实可靠，否则由此引发的责任风险将由供应商自行承担。）

附件十七：

17、其他资料

16.1产品质量保证承诺

（投标企业自行编制）

16.2企业的承诺、优惠性条件、合理化建议

（投标企业自行编制）

16.3企业信誉

（投标企业自行编制）

16.4产品售后服务承诺和维保计划

（投标企业自行编制）

16.5有关的产品获奖荣誉证书

（投标企业自行编制）

16.6有关产品样本及资料

（投标企业自行编制）

16.7其它资料

（供应商资格条件证明材料投标企业自行编制）

第六章  评标标准与方法

一、总则

（一）采购人负责依法组建评标委员会。评标工作由评标委员会承担。

（二）评标工作依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、国家七部委联合颁发的《工程建设项目货物招标投标办法》及有关规定，公平、公正、科学、择优的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对供应商的投标进行评审、比较。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标依据。

（四）评标采用综合评估法。本办法中规定了所有必须评价的项目及相关评价标准。按照本办法设定的评标标准及方法对投标文件进行评审，任何人在复制、使用过程中均不得对原件修改。

（五）评标工作由评标委员会推举的评标委员会主任主持。每位专家独立评标，任何人不得通过任何方式，干扰评标委员会的评标。

（六）评标委员会将按供应商合计综合得分的高低顺序推荐二名中标候选人报评标委员会。由招标领导小组按照国家有关法规组织定标。

二、评标内容与评标程序

（七）评标的内容

评标的内容包括：对投标报价、企业实力及信誉、产品技术配置与性能、业绩及售后服务、标函质量等的评审和比较。

（八）评标程序及规定

1.评标程序如下：

组建评标委员会→资格审查→初步评审→详细评标→完成评标报告

（1）依法组建评标委员会，由评标委员会推选评标委员会主任委员。

（2）评标委员会依据“投标须知”第13条的规定，确定有效投标。

（3）评标委员会依据“投标须知”中第22.3条规定，对投标文件进行资格审查、初步评审，确定进入详细评标的供应商名单。

（4）评标委员会对进入细致评标的投标文件，在澄清、修正计算错误的基础上进行细致评审。

（5）评标委员会对投标文件的内容有疑问的部分，可以向供应商书面质询，要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。

（6）评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况、评标委员会成员名单、开标记录、符合要求的投标书、废标情况说明、评标标准及方法、定标原则、评标委员会的评标结果、评标过程各项得分记录表以及澄清、说明和相关记录等。

2.评标委员会按照本办法，对进入详细评审的投标文件进行投标文件合格性进行评审。

（九）若发生并列情况，按照投标价格低者优先的原则排序。

三、评标标准及说明

（十）评标标准的说明如下：

评标计分方法按综合评估法进行评标。综合评估法是指对投标文件投标投标报价部分（30）、商务、技术部分（70分）实行量化百分制进行综合评定。评标时评标委员会根据招标文件确定的评标标准，对其进行商务部分、投标投标报价部分进行评审。

评委打分保留小数点后两位，去掉最高和最低分的算术平均值保留小数点后两位，第三位四舍五入。每个供应商的得分为其商务部分评审得分、投标报价得分的总和。

四、定标原则

（十一）1.评标委员会通过综合评分并按分数高低作出排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人，采购人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

2.采购人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人，以此类推。如果有两个供应商得分相同时，取投标价格低者排名靠前。

五、注意事项

（十二）评标过程保密

依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，采购人对评标过程严格保密，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果，同时，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员均不得向他人透露有关评标过程的情况，否则将依法追究其相应的法律责任。

附评分标准（满分30分）

报价部分（总分的30%）

| 序号 | 评审项目 |  |  |  | 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 |  |  |  | 30分 |  | 1.投标总价,有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分； 2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 3.在价格评审中，若评标委员会发现投标人以明显低于市场或成本的价格投标，而投标人又未在投标文件中提供有力证据证明其报价合理的，评标委员会可以认定该投标以低于成本的价格投标。被认定为低于成本价格的投标将按废标处理。 |
| 2 | 商务部分（25分） |  | 类似业绩 |  | 9分 |  | 提供2018年1月1日至今类似业绩，每提供1个类似项目业绩得1.5分，满分9分。以投标人提供的合同和中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不得分。 |
|  |  |  | 投标文件编制质量 |  | 5分 |  | 良好：标函编制内容完整、齐全、叙述严谨，标书无涂改、错页、漏页（3-5分）；一般：标函编制内容不完整、叙述简单，标书有涂改、错页、漏页现象 （0-2分）。 |
|  |  |  | 财务状况 |  | 6分 |  | 提供投标人近三年（2018年01月-2020年12月）的财务审计报告，每提供一年度财务审计报告并且盈利得2分，满分6分，单位亏损不得分。 |
|  |  |  | 信用评价 |  | 5分 |  | （1）信用等级为AAA，得5分; （2）信用等级为AA，得4.5分； （3）信用等级为A，得4分； （4）信用等级为BBB，得3.5分； （5）信用等级为BB，得3分； （6）信用等级为B，得2.5分； （7）信用等级为CCC，得2分； （8）信用等级为CC，得1.5分； （9）信用等级为C，得1分； 注：根据《关于在行政事项中使用信用记录和信用报告的实施方案》（哈市发改经贸〔2021〕1号）文件规定，在政府采购领域，供应商的信用状况将做为参与政府采购活动资格审查、评标的重要依据之一，供应商在投标前需要提供综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 综合信用评价报告出具方式： 可前往哈密市发展和改革委员会备案通过的信用服务机构网站建立信用档案，出具信用报告。 1、新疆信合联服网络科技有限公司 网址：http://www.xhlfzx.com.cn 地址∶哈密市融合路2号哈密市政务服务和公共资源交易中心二楼203房间信用服务窗口 联系电话∶ 0902-2203560 2、长风国际信用评价新疆有限公司 网址∶http://www.cfguoji.com/index.php 地址∶新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号第伍层503室 联系电话∶19999101966 |
| 序号 |  | 评标因素 |  | 分值 |  | 评分标准 |  |  |
| 3 |  | 技术部分 （45分） |  | 产品 （8分） |  | 1.设备技术性能先进、优良、可靠、节能，配置水平高、科学合理，得5-8分。 2.设备技术性能较高、配置水平满足要求，得2-4分。 3.设备技术性能及配置水平一般，基本满足要求，得 0-2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 产品性能（8分） |  | 1.设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性最佳化，得5-8分。 2.设备的功能性较高、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等性能 满足要求，得2-4分。 3、设备性能一般，基本满足要求，得0-2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 供货安装（6分） |  | 1.企业供货安装能力，较好的满足购货方需要得3-6分。 2.企业供货安装能力满足购货方需要的 0-2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 验收方案和措施 （6分） |  | 1.验收等方案和措施满足购货方需要，得3-6分。 2.调试、验收等方案和措施基本满足购货方需要，得0-2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 质量保证能力 （8分） |  | 1.采用标准正确, 质量检测手段先进，材料的检验、试验、鉴定报告齐全，得4-8分。 2.采用标准正确, 质量检测手段满足质量要求，材料的检验、试验、鉴定报告基本齐全，得0-3分。 3.采用标准基本正确, 质量检测手段不能完全满足质量要求，材料的检验、试验、鉴定报告不齐全，得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 承诺及优惠条件 （3分） |  | 投标人提供的超出招标文件要求之外的服务承诺及优惠承诺，每条有价值的承诺可得0.5分，最多不超过3分，没有优惠条款不得分。 |  |  |
|  |  |  |  | 售后服务 （6分） |  | 1.在项目所在地有售后点，售后服务措施、维护保养期服务承诺及人员培训方案、应急措施详细,得4-6分。 2.在疆内有售后点，售后服务措施、维护保养期服务承诺及人员培训方案、应急措施较好,得2-4分。 3.在疆内有售后点，售后服务措施、维护保养期服务承诺及人员培训方案应急措施方案一般,得1分。 |  |  |

注  1、评委应在认真理解本招标文件和项目有关情况后，做出需自己负责的按上述内容对供应商进行评审。

2、商务、技术部分权重70%；投标投标报价部分权重30%。

3、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

附表1：初步审查表

《投标文件初步评审标准》

| 序号 | 评审内容 | 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照招标文件要求提供投标保证金的； |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件加盖供应商公章和供应商法定代表人或其授权代表签章的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标报价未高于设定的采购预算的； |  |  |  |  |
| 4 | 投标人对同一招标项目未做出两个以上报价未明确效力的； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件记载的交货期未超过招标文件规定的交货期； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件中所报产品的技术性能、技术参数、使用年限满足招标文件要求； |  |  |  |  |
| 7 | 满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |  |
| 评标委员会签字： |  |  |  |  |  |
| 备注：如果有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |