第一包段采购需求

| 和田市2021年绿色（蔬菜）高质高效行动项目（第一包段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及主要技术参数 |
| 1 | 太阳能虫情测报灯 | 套 | 8 | - 具体参数见详细技术参数 |
| 2 | 太阳能杀虫灯 | 盏 | 200 |  |

详细技术参数

一、太阳能虫情测报灯

1）产品规格:太阳能虫情测报灯(JDTC-9)符合GB/T24689.1-2009植物保护机械虫情测报灯(必须提供符合GB/T24689.1-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告)。

2）采用光、电、数控技术，兼容农作物有害生物监测预警数字化网络平台、兼容 ATCSP。

3）诱集光源:主波长365nm20黑光灯管(主波长365nm，可根据靶标害虫使用不同波长的频振1＃-20灯管)。

4）工作电压:DC24V。

5）功率:250W待机≤5W。

6）灯体尺寸:650mmX650mX2000m7、设计寿命:5年(灯管和电池除外)。

7）灯管启动时间:≤5s。

8）撞击屏:互成120角。单屏尺寸:长595土2m，宽2132mm，厚5m。

9）整体结构采用不锈钢，不锈钢符合GB/T3280-2007、GB/T4237-2007、YB/T5363-2006。

10）晚上自动开灯，白天自动关灯(待机)。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。

11）远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃，处理时间可调(15种处理时间调整)。

12）远红外虫体处理致死率不小于98％，虫体完整率不小于95％。

13）集虫器为八位自动转换系统，保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆:。

14）整机功能:光控、雨控、红外虫体处理、分天存放。

15）雨控装置:按外界雨量变化自动控制整灯工作:。

16）排水装置:能有效将雨、虫分离18、箱体侧面必须有模压成型的品牌标识。

17）可增设空温、空湿、地温、地湿、风速、风向、光照度显示自动打印单机累计存储一年或与计算机连接:。

18）太阳能电池板功率:≥300p(根据当地光辐照强度选配，提供当地年光照时数与相关部件关系的理论依据)。

19）蓄电池:DC24V/180A/免维护(连续二天阴雨天气可正常工作)。

20）根据农技推广法规定，必須经过7个省以上大面积试验示范，试验面积不得小于2836万公(出具省级以上证明材料)。

21）保养时间随叫随到，保险时间5年。

- 二、太阳能杀虫灯

- 太阳能板功率：50Wp；电压：18.7V；单晶硅组件。

- 储能电池：太阳能专用免维护锂电池，12V/10AH，尺寸：80*67*58mm;重量：585g。

- 诱虫灯头：整机具有防水耐防腐设计；外壳采用4mm厚ABS阻燃工程塑料；黄色圆形灯头；确保产品的使用寿命；规格尺寸：Φ300*600mm。

- 锂电池专用控制器：锂电池专用;光控、雨控、时控、过充过放过流电压保护。

- 灯杆：高度3米、不锈钢灯杆；规格：Φ63mm。

- 接虫器皿:采用透明ABS材质圆形接虫罐；规格：Φ160*270mm；内设喇叭形内口，防治昆虫飞出；设计可开启堵头、便于尸体的观察和清理。

- 电源电压（AC）：12V8、工作电流：≤1.09、额定功率：6W10.智能显示器：具备自动计数、温湿度测试功能（可增加）。

- 8）高压电网：竖丝双层网；网丝直径2mm;电压：4-6KV；确保对幼小害虫都能击杀，不粘虫。

- 9）源类型：六角螺旋型LED光源+RGB三基色LED灯带结合的高效诱虫光源；功率：5.5W；光谱：280～680nm；LED灯带波长及频率可调；光源寿命：50000小时；光源长度：240mm。

- 10）保证亮灯大于6小时；保证3个阴雨天可正常工作。

- 11）提供权威检测部门检验的检测报告。

- 12）保养时间随叫随到，保险时间3-5年。

第二包段采购需求

| 和田市2021年绿色（蔬菜）高质高效行动项目（第二包段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号及主要技术参数 |
| 1 | 有机肥料 | 吨 | 40 | - 1）产品规格：型号 N+P205+K20≧5%。 - 2）规格:40kg/袋产品。 - 3）形态:牛羊粪造粒颗粒，指标含量:总养分≧45%，国家执行标准。 |
| 2 | 阿维·啶虫脒 | 吨 | 1 | 4%阿维·啶虫脒 ； 300毫升*30瓶/件 |
| 3 | ≧20%氯虫苯甲酰胺（悬浮剂） | 件 | 10 | ≧20%氯虫苯甲酰胺（悬浮剂）； 100毫升*40瓶/件 |