新疆维吾尔自治区人民政府机关视频监控系统升级改造项目

新疆维吾尔自治区人民政府机关视频

监控系统升级改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：XJZQ202011022
招   标   人：    新疆维吾尔自治区人民政府办公厅      

招标代理机构：      新疆正企招标代理有限公司   
联   系   人：           陈泊成         
电        话：        0991-3814301         
地        址：乌鲁木齐市高新街217号盈科广场B座2810室

2021年10月
第一部分  招标公告
新疆维吾尔自治区人民政府机关视频监控系统升级改造项目

竞争性磋商公告

我公司受新疆维吾尔自治区人民政府办公厅的委托，对新疆维吾尔自治区人民政府机关视频监控系统升级改造项目以竞争性磋商的方式进行采购，现邀请合格投标人提交响应文件。

一、项目名称：新疆维吾尔自治区人民政府机关视频监控系统升级改造项目

二、项目编号：XJZQ20211022
三、采 购 人：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅

四、采购内容：机关视频监控系统升级改造

（预算金额：309932.18元）（详见招标文件）

五、投标人资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5、投标单位须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

6、采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

7、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件及报名时间：请于2021年10月 12日至2021年10月18日（北京时间上午10：30-13：30，下午15：30-18：30·节假日除外）

携带“三证合一”的营业执照副本（原件)，法人授权委托书（原件），法定代表人身份证或法人授权代表身份证（原件），网上截图打印件，以上所有证件原件及加盖公章的复印件一套前来报名。

获取招标文件的费用及报名地点：新疆正企招标代理有限公司（乌鲁木齐市高新街217号盈科广场B座2810室），招标文件费用：300元/本包（售后不退）

请竞标人携带“三证合一”的营业执照副本、法人授权委托书、被授权人身份有效证件，网上截图打印件（两个网站)，以上资料需提供原件查件及以上证件加盖公章的复印件一套前来报名。
八、招标文件递交截止时间及开标时间：2021年10月22日上午11：00时（北京时间）

九、开标地点：乌鲁木齐市高新街217号盈科广场B座2810室

十、招标代理机构：新疆正企招标代理有限公司

地    址：乌鲁木齐市高新街217号盈科广场B座2810室

联 系 人：陈泊成

联系电话：0991-3814301

新疆正企招标代理有限公司

2021年  月  日

第二部分  投标人须知

1、适用范围

1.1本次为对新疆维吾尔自治区人民政府机关视频监控系统升级改造项目进行招标。

2、定义

2.1“招标方”“招标人”系指组织本次招标的招标机构。

2.2“投标方”“投标人”系指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

2.3“采购方”“采购人”系指实际购买使用标的物的单位；

2.4“采购项目”系指招标人要求投标人提供的监控系统升级改造服务；

3、投标费用

3.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有参加投标有关的费用。

投标保证金为人民币

6，200.00元（陆仟贰佰圆整）

应在投标截止时间前2日缴至下述招标代理机构的银行账号，投标人应在缴纳投标保证金后（开标当天）提供银行付款凭证。（开标时携带加盖单位公章的复印件）

账户名称：新疆正企招标代理有限公司

开户银行：新疆天山农村商业银行股份有限公司高新街支行

银行账号：802021112010101844311

（支付系统行号：402881010810）

若投标人存在虚假应标或无故不参加投标，则投标保证金将不予退还。
4、本项目不接受联合体投标。

5、资质证明文件

5.1所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。 

5.2招标结束后，投标方提供的资质证明文件的原件可根据投标方的需要退回（针对本次招标项目的特定授权原件不予退还）。 

6、招标文件的修改

6.1在投标截止前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

6.2招标文件的修改内容称为修改文件，是招标文件的组成部分，对投标方有约束力。

6.3为使投标人有充分时间对招标文件进行研究，招标人可酌情延长投标截止日期，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

第三部分  投标说明

一、对投标方的资质要求

投标人必须在中华人民共和国境内注册登记、合法经营、有承担本项目能力及符合下述条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5、投标单位须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

6、采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

7、本项目不接受联合体投标。

以上资格证明文件开标时要求提供证件（详见资格审查）。

二、投标文件的编写

1、一般要求

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.2投标文件的语言文字为中文汉字，外语或少数民族文字，必须译成中文汉字；

1.3投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写；

1.4投标文件采用书面方式，采用电子投标文件，如光盘、U盘等形式，须同时提供书面投标文件；使用电报、电话投标一概不予接受（本项目仅提供书面投标文件即可）。

2、投标文件由以下部分构成

2.1投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成。主要包括：投标承诺书、投标报价表、规格响应表、产品配置清单、质量保证承诺书及售后服务承诺书、投标资格证明文件以及投标人认为需要加以说明的其他内容等。详见本招标文件“第六部分附件；一、投标书编制顺序；二、其它有关附件格式范本”。

2.2投标人应按上述第2.1条的内容认真编写投标文件，并使用A4规格纸张打印，按规定签字盖章后，将投标文件牢固装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。评标过程中由于投标文件没有牢固装订造成散落影响评标结果时，后果由投标企业自负。

3、报价

3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

3.2投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

3.3投标报价均为含税价，是指标的物到达采购人指定地点安装验收后的价格；

3.4投标人对每一标的只允许有一个报价，并做到投标承诺书的总价与投标报价表中的总价一致；

3.5除非本招标文件约定，对同一标的项目允许提供备选方案而出现二个或以上的报价外，投标人对同一个标的项目有选择的报价，将被拒绝。

4、投标文件的签署及规定

4.1投标人应印制投标文件正本壹份、副本贰份。每一份投标文件注明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本有差异，以正本为准。

4.2投标人如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，其投标将被拒绝。

4.3投标文件正本和副本须由投标人法定代表人或由法定代表人正式授权的投标人代表签字，按规定盖章，否则将被视为无效投标。

三、投标文件的递交

5、投标文件的密封和标记

5.1投标人应将投标文件正本和副本分别密封，在密封袋上注明招标编号、投标人名称（全称）、投标项目及“正本”或“副本”等，并在密封袋两端粘贴密封条，加盖骑缝章。

5.2投标保证金为人民币

6，200.00元（陆仟贰佰圆整）

应在投标截止时间前2日缴至下述招标代理机构的银行账号，投标人应在缴纳投标保证金后（开标当天）提供银行付款凭证。（开标时携带加盖单位公章的复印件）

账户名称：新疆正企招标代理有限公司

开户银行：新疆天山农村商业银行股份有限公司高新街支行

银行账号：802021112010101844311

（支付系统行号：402881010810）

5.3每一密封袋上注明“于2021年10月22日上午北京时间11：00开标之前不准启封”字样。

6、投标文件的递交

6.1投标文件应在投标规定的截止时间前送达招标会现场。

6.2任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

6.3投标截止后，开标前投标人不得撤回和修改补充投标文件。开标后的投标文件不得撤回。但开标前，书面通知放弃投标的投标文件除外。

7、迟到的投标文件

7.1招标人拒绝接收在投标截止时间后送到的投标文件。
四、开标和评标

8、开标

8.1招标人按投标规定的时间和地点公开开标。投标人必须由法定代表人或法定代表授权人参加开标会。

8.2开标时，由投标人代表当众查验投标文件的密封状况，确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称，投标价格、价格折扣，招标文件允许提供的备选投标方案（如有）以及投标文件的其他主要内容。

8.3未宣读的投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案（如有）等实质内容，评标时不予承认。

8.4开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标承诺书内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.5开标过程由招标人指定专人负责记录，并存档备查。

8.6开、评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，除采购任务取消情形外，招标人将报财政部门后按照以下原则处理：

（一）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

（二）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由招标人依法重新招标。

8.7有下列情形之一的，视为无效投标处理：
（一）投标人未提交投标保证金或金额不足、不符合招标文件要求的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.8有下列情形之一的，作废标处理：
（一）出现8.6条第（二）款情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

9、评标委员会组成及职责

9.1评标工作由招标人负责组织组成评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中专家3人。

9.2评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（一）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（三）推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（四）向招标人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

10、评标委员会履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑；

11、评标工作程序

评标应当遵循下列工作程序：

（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。如果确定投标人无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

资格审查内容详见下表：

1.1法定代表人授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件；

1.2企业法人营业执照（须经年审合格）复印件；

1.3投标单位须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

1.4采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

1.4.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

1.4.2《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

1.4.3《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
1.5本项目不接受联合体投标。
	资格审查表

	序号
	审查内容

	1
	法定代表人授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件

	2
	企业法人营业执照正本或副本或公证件（复印件）

	3
	“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；（提供网上截图打印件加盖公章）


2、符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。

符合性审查内容详见下表：

	符合性审查表

	序号
	审查内容

	1
	按照招标文件要求提供投标保证金

	2
	按招标文件要求截止时间之前递交投标文件

	3
	投标人及授权代表按招标文件格式要求签字和加盖公章

	4
	投标人的报价未超过采购预算，采购人不能支付的

	5
	清单内容有缺项漏项或低于采购人要求的

	6
	响应招标文件中规定的实质性要求

	7
	按照招标文件要求提供投标保证金


（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量根据采购需要确定，并按顺序排列。

12、评标过程的保密性

12.1在评标过程中和评标结束后，评委会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容；

12.2有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员；

12.3投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将撤消其投标资格，并没收其投标保证金。

13、评标原则和方法

13.1评委会对每个标书的供货条件进行比较，列出投标者的报价比较表。

13.2对各投标者所报技术性能进行比较。

（1）综合评价

（2）配置及性能指标；

（3）技术方案，合理性、先进性及完善性，零备件、专用工具及相关服务的费用；

（4）售后服务体系及服务情况，销售服务措施及售后服务的可能性。
13.3对商务内容进行分析比较。

13.4综合以上分析比较最后作出评标结论。

13.5评委会将遵照评标原则，公正、公平、公开地对待所有投标方，评委会对每家投标企业投标文件评审打分，由高到低排序，确定出中标单位。

14、评标过程的保密

14.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

14.2在开标、投标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

15、定标标准

15.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、得分最高的投标方。

15.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。
15.3如果确定该投标方不能圆满履行合同，招标方将按照投标方的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

五、授予合同

16、中标通知

16.1评标结束后，招标人将不当众宣布评标结果，并在新疆政府采购网上予以公告。

16.2公告后，招标人将签发《中标通知书》给中标人；

16.3招标人不向落标的投标人解释落标原因，不退还投标文件；

16.4投标人对评标结果有异议的，按有关办法办理。

17、合同签订

17.1中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起七日内；

17.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

17.3招标文件（含修改文件）、中标人的投标文件（含书面答疑文件）均为签订采购合同的依据；

17.4招标人在授予合同时有权对货物的数量和服务予以适当的增加或减少，但不得对单价或其他条款和条件做任何改变；

17.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同货物或服务的，在不改变合同其他条款前提下，签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

17.6中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。如须将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，应在投标文件中载明，并取得招标人同意，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应该就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

18.中标服务费

中标服务费由中标单位向招标代理单位缴纳。（根据国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号，发改价格（2011）534号文等文件规定收取，由中标单位支付）。

第四部分  标的清单及要求说明

一、项目名称

新疆维吾尔自治区人民政府机关视频监控系统升级改造项目。

二、项目概述

结合自治区人民政府机关视频监控系统升级改造的实际需求，保障视频监控业务应用系统安全可靠平稳运行并满足视频监控存储时限要求。项目建成后将进一步加强政府机关及政府周边安全防范，确保政府机关及周边区域的绝对安全。

三、项目控制价（工程量清单附后）

309932.18元。
四、项目建设内容 

（一）自治区人民政府机关视频监控系统升级及运行维护，平台功能支持系统资源配置、视频监控、显示上墙、用户及用户组管理、报警订阅、视频巡更、预案配置、本地配置、报警中心、告警联动等。

满足现有122个摄像头视频监控存储50天。

与现有武警中队视频监控平台无缝对接。

系统升级及存储扩容不影响原有监控系统正常使用，项目实施完毕后双系统并行。

五、项目实施要求

（一）自治区人民政府机关视频监控系统升级改造项目售后服务要求

1.本次自治区人民政府机关视频监控系统升级改造免费服务期及所购置设备保质期均为3年（时间自项目验收合格之日算起）。

2.提供7*24小时服务支持，20分钟内响应，30分钟到达现场。设有专用报修电话，24小时专人值班，白天安排人员、车辆待命，夜间也给予响应。

3.维修工具及零配件：配备常用维修工具，零配件随时领用，以保证产品的故障及时排除。

4.原厂备品备件：在本地设立有备品备件库，如果设备出现硬件故障影响业务，售后人员可提供备品备件对故障硬件进行替换，确保业务连续性。

5.提供定期巡检服务，并出具巡检报告。

6.提供免费培训服务。培训人员具有丰富的培训经验，提供不少于1次以上的集体免费培训，并确保用户单位至少有1人能够熟练掌握全部应用操作。

（二）自治区人民政府机关视频监控系统升级改造项目服务商要求

1.保障项目实施及售后服务保障，服务企业技术力量、履约能力、资金财务状况优质。

2.在乌鲁木齐市市区有营业场所或办事处，货品仓库。

3.近三年的同类业绩（2018年1月1日至今，以供货合同签订时间为准）。

4.具有质量管理体系认证证书（加分项）、安防企业资质证书三级及以上（加分项）、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（加分项）。

5.专业技术人员安装调试及售后服务，项目经理不少于1名，安防技术人员不少于3名，高级网络工程师不少于3名，操作系统工程师不少于2名。

6.服务期内出现系统问题时，工作日1小时、公休日2小时内排除故障，并提供24小时的连续响应服务。

（三）设备规格参数（此表仅做技术规格响应）
	序号
	名称
	规格参数
	数量

	1
	24盘位128路网络视频录像机
	1.应支持上限不低于4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，可扩展至16个千兆以太网口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
2.应支持上限不低于1个VGA，2个HDMI(均支持4K)视频输出接口，可扩展至26个HDMI（均支持4K）视频输出接口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
3.应支持上限不低于1个RS-232串口（RJ45），1个RS-485（RJ45），可扩展至25个RS-485（RJ45）；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
4.应支持上限不低于24个报警输入接口，8个报警输出接口，可扩展至120个报警输入接口，56个报警输出接口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
5.应支持上限不低于24个SATA3.0磁盘接口，1个DC12V电源输出口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
6.应支持上限不低于24个硬盘槽位，实时显示硬盘运行状态（HDD）、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、四个解码卡指示灯（SLOT0\SLOT1\SLOT2\SLOT3）、2个扩展柜指示灯（LINK）；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
7.应支持NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽不低于1536Mbps、最大存储带宽不低于1536Mbps，最大转发带宽不低于1536Mbps；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
8.应支持标准ONVIF协议、GB/T28181、私有、自定义等协议接入；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
9.应支持第三方H.265摄像机以ONVIF协议接入并预览H.265格式实况、回放录像；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
10.应支持HDMI视频输出分辨率不低于4K（3840*2160）/60Hz视频输出，并可以向下兼容；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
11.应支持接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T/12T/14T容量的SATA硬盘;应支持接入固态SSD硬盘；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
12.应支持双码流存储，NVR可以同时存储同一摄像机主码流、辅码流、第三流中任意两股不同分辨率、码流大小的视频；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告-
13.应支持RAID0，RAID1，RAID5，RAID6，RAID10，RAID50，RAID60，JOBD模式；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
14.应应支持不低于16路1080P的录像同步回放；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
15.应支持预览时候即时回放，回放时长可配范围1分钟至180分钟；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
16.应支持警前存储，设备触发报警后自动存储告警存储，支持存储告警前60秒的视音频数据；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
17.应支持不低于256路图片流识别和64路视频流人脸识别功能，支持添加黑/白名单人脸库，支持实时比对人脸功能。对符合设置条件的人脸触发报警或者联动功能；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
18.支持与现有解码器、拼接控制器、视频存储设备实现无缝对接，需提供承诺函
	2

	2
	16盘位网络存储扩展柜
	1.硬盘接口:16个SATA硬盘接口
2.硬盘容量:每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB等容量硬盘
3.接口:1个mini SAS接口
4.工作电压:交流电源，100V～240V AC；50Hz/60Hz
5.双电源冗余:支持双电源冗余
6.整机功耗:<100W（包括16个SATA硬盘）
7.工作环境温度:-10°C～55°C
8.工作环境湿度:10% ~ 90% （无冷凝）
	2

	3
	6T监控级硬盘
	6T监控级硬盘（硬盘损坏不回收）
	68

	4
	综合安防应用服务器
	1需支持提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项。需提供公安部权威机构检测报告证明
2.需支持视频巡逻路线功能，支持视频巡逻，选择地图上的摄像机添加到收藏夹，可以执行视频巡逻，巡逻过程中地图会自动聚焦到当前摄像机。需提供公安部权威机构检测报告证明。
3.系统需支持2500个前端设备接入（需提供公安部权威机构检测报告证明）
4.需支持按防区实现的视频实时预览，录像回放及下载，视频巡逻等业务。  （需提供公安部权威机构检测报告证明）
5.通过设置智能绊线和禁区等，对录像进行智能分析，浓缩出有效的视频录像。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
6.手动预案定制：可定制手动工作流预案动作，需要实现该动作时，在工作流预案列表中点击该预案的执行按钮，即可实现. （需提供公安部权威机构检测报告证明）
7.可设置向指定用户发送文字、图片、摄像机实况链接的预案动作，该动作可设置为按计划时间定时执行，也可设置为手动点击执行按钮来执行或报警联动执行。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
8.可将预录制的声音文件导入系统，通过计划工作流、手动工作流或报警联动工作流触发播放，声音文件支持WAV格式。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
9.视频监控管理平台具有交接班管理功能。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
10.门岗客户端需支持完全离线模式，平台视频管理服务器离线之后可本地运行，服务器上线之后，可自动连上服务器运行。同时支持离线登录。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
11.支持视频备份；N+M备份：当存储设备宕机后，该存储设备对应的摄像机能自动切换到备用存储设备进行存储；支持前端缓存补录。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
12.为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
13.支持前端设备和存储设备之间进行存储，不生成文件（即不使用文件系统），且多个前端设备支持存储空间共享。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
14.支持与现有解码器、拼接控制器、视频存储设备实现无缝对接，需提供承诺函 

15.支持与现有管理平台实现主从备份，需提供承诺函
	1

	5
	流媒体转发服务器
	1.单台媒体服务器支持768Mbps输入，单台媒体服务器支持1536Mbps输出。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
2.支持音视频单播流的复制分发。
3.支持音视频组播流转单播复制分发。
4.支持对跨域媒体流进行复制分发。
5.支持负载均衡和动态互备。
6.单/组播抗丢包功能：UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
7.支持VPN的部署方式。
8.支持与现有解码器、拼接控制器、视频存储设备实现无缝对接，需提供承诺函
	1

	6
	系统集成
	设备安装上架、级联调试、辅材等
	1


六、其他要求

此次项目施工期限为自合同签订之日起30日内完成。
七、现地勘察

联系单位：政府办公厅参事（文史）室（综合三室）

联系人：余中和

联系电话：1809925956

	
	新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	工程

	招标工程量清单

	

	
	招  标  人：
	
	

	
	
	(单位盖章)
	

	
	造价咨询人：
	
	

	
	
	(单位盖章)
	

	
	
	   年   月   日
	

	
	
	封—1


	建设项目投标报价汇总表

	工程名称：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  1  页 共  1  页

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中: （元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

	
	
	表-02


	单项工程投标报价汇总表

	工程名称：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	
	第  1  页 共  1  页

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中: (元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	电气设备安装工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

	
	
	表—03


	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  1  页  共  1  页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	一、
	分部分项工程费
	
	

	二、
	措施工程费
	
	

	2.1
	其中：安全文明施工费
	
	

	三、
	其他项目费
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	专业工程暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	四、
	规费
	
	

	五、
	增值税销项税额
	
	

	
	
	
	

	投标报价合计=一+二+三+四+五
	
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	表—04


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  1  页  共  7  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	分部分项
	
	
	
	
	

	1
	030507013001
	录像设备
	1.名称:24盘位128路网络视频录像机
2.规格:1.应支持上限不低于4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，可扩展至16个千兆以太网口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
2.应支持上限不低于1个VGA，2个HDMI(均支持4K)视频输出接口，可扩展至26个HDMI（均支持4K）视频输出接口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
3.应支持上限不低于1个RS-232串口（RJ45），1个RS-485（RJ45），可扩展至25个RS-485（RJ45）；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
4.应支持上限不低于24个报警输入接口，8个报警输出接口，可扩展至120个报警输入接口，56个报警输出接口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
5.应支持上限不低于24个SATA3.0磁盘接口，1个DC12V电源输出口；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
6.应支持上限不低于24个硬盘槽位，实时显示硬盘运行状态（HDD）、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、四个解码卡指
	台
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  2  页  共  7  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	本页小计
	
	

	
	
	
	示灯（SLOT0\SLOT1\SLOT2\SLOT3）、2个扩展柜指示灯（LINK）；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
7.应支持NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽不低于1536Mbps、最大存储带宽不低于1536Mbps，最大转发带宽不低于1536Mbps；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
8.应支持标准ONVIF协议、GB/T28181、私有、自定义等协议接入；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
9.应支持第三方H.265摄像机以ONVIF协议接入并预览H.265格式实况、回放录像；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
10.应支持HDMI视频输出分辨率不低于4K（3840*2160）/60Hz视频输出，并可以向下兼容；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
11.应支持接入500G/1T/2T/3T/4T/5T/6T/8T/10T/12T/14T容量的SATA硬盘;应支持接入固态SSD硬盘；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
12.应支持双码流存储，NVR可以同时存储同一摄像机主码流、辅
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  3  页  共  7  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	码流、第三流中任意两股不同分辨率、码流大小的视频；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告-
13.应支持RAID0，RAID1，RAID5，RAID6，RAID10，RAID50，RAID60，JOBD模式；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
14.应应支持不低于16路1080P的录像同步回放；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
15.应支持预览时候即时回放，回放时长可配范围1分钟至180分钟；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
16.应支持警前存储，设备触发报警后自动存储告警存储，支持存储告警前60秒的视音频数据；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
17.应支持不低于256路图片流识别和64路视频流人脸识别功能，支持添加黑/白名单人脸库，支持实时比对人脸功能。对符合设置条件的人脸触发报警或者联动功能；提供公安部检测机构产品专业认证测试报告
18.支持与现有解码器、拼接控制器、视频存储设备实现无缝对接，需提供承诺函
	
	
	
	
	

	2
	030501005001
	插箱、机柜
	1.名称:16盘位网络存储扩展柜
2.类别:1.硬盘接口:16
	台
	2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  4  页  共  7  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	个SATA硬盘接口
2.硬盘容量:每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB等容量硬盘
3.接口:1个mini SAS接口
4.工作电压:交流电源，100V～240V AC；50Hz/60Hz
5.双电源冗余:支持双电源冗余
6.整机功耗:<100W（包括16个SATA硬盘）
7.工作环境温度:-10°C～55°C
8.工作环境湿度:10% ~ 90% （无冷凝）
3.其它:具体详见设计图纸及参考图集。
	
	
	
	
	

	3
	030501004001
	存储设备
	1.名称:6T监控级硬盘
2.容量:6T监控级硬盘
3.其它:具体详见设计图纸及参考图集。
	台
	68
	
	
	

	4
	030501013001
	网络服务器
	1.名称:综合安防应用服务器（平台）
2.类别:1.需支持提供平台功能统一门户，用户可定制客户端功能选项。需提供公安部权威机构检测报告证明
2.需支持视频巡逻路线功能，支持视频巡逻，选择地图上的摄像机添加到收藏夹，可以执行视频巡逻，巡逻过程中地图会自动聚焦到当前摄像机。需提供公安部权威机构检测报告证明。
3.系统需支持2500个前端设备接入（需提供公安部权威机构检测报告证明）
4.需支持按防区实现的
	套
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  5  页  共  7  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	本页小计
	
	

	
	
	
	视频实时预览，录像回放及下载，视频巡逻等业务。  （需提供公安部权威机构检测报告证明）
5.通过设置智能绊线和禁区等，对录像进行智能分析，浓缩出有效的视频录像。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
6.手动预案定制：可定制手动工作流预案动作，需要实现该动作时，在工作流预案列表中点击该预案的执行按钮，即可实现. （需提供公安部权威机构检测报告证明）
7.可设置向指定用户发送文字、图片、摄像机实况链接的预案动作，该动作可设置为按计划时间定时执行，也可设置为手动点击执行按钮来执行或报警联动执行。（需提供公安部权威机构检测报告证明）8.可将预录制的声音文件导入系统，通过计划工作流、手动工作流或报警联动工作流触发播放，声音文件支持WAV格式。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
9.视频监控管理平台具有交接班管理功能。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
10.门岗客户端需支持完全离线模式，平台视频管理服务器离线之后
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  6  页  共  7  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	可本地运行，服务器上线之后，可自动连上服务器运行。同时支持离线登录。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
11.支持视频备份；N+M备份：当存储设备宕机后，该存储设备对应的摄像机能自动切换到备用存储设备进行存储；支持前端缓存补录。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
12.为了实现快速定位录像关键节点，可以将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
13.支持前端设备和存储设备之间进行存储，不生成文件（即不使用文件系统），且多个前端设备支持存储空间共享。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
14.支持与现有解码器、拼接控制器、视频存储设备实现无缝对接，需提供承诺函 
15.支持与现有管理平台实现主从备份，需提供承诺函
3.其它:具体详见设计图纸及参考图集。
	
	
	
	
	

	5
	030501013002
	网络服务器
	1.名称:流媒体转发服务器（平台）
2.类别:1.单台媒体服务器支持768Mbps输入，单台媒体服务器支持1536Mbps输出。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
2.支持音视频单播流的
	套
	1
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  7  页  共  7  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	复制分发。
3.支持音视频组播流转单播复制分发。
4.支持对跨域媒体流进行复制分发。
5.支持负载均衡和动态互备。
6.单/组播抗丢包功能：UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包。（需提供公安部权威机构检测报告证明）
7.支持VPN的部署方式。
8.支持与现有解码器、拼接控制器、视频存储设备实现无缝对接，需提供承诺函
3.其它:具体详见设计图纸及参考图集。
	
	
	
	
	

	6
	030501016001
	计算机应用、网络系统试运行
	1.名称:计算机应用、网络系统试运行
2.其它:具体详见设计图纸及参考图集。
	系统
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08


	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	1
	031302001001
	安全文明施工
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	其中：临时设施费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	3.56
	
	
	
	

	3
	031302002001
	夜间施工增加
	
	0
	
	
	
	

	4
	031302003001
	非夜间施工增加
	
	0
	
	
	
	

	5
	031302004001
	二次搬运
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	0
	
	
	
	

	6
	031302005001
	冬雨季施工增加
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	0
	
	
	
	

	7
	031302006001
	已完工程及设备保护
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	0.13
	
	
	
	

	8
	X031302008001
	工程定位复测、点交清理费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	0.48
	
	
	
	

	9
	X031302009001
	生产工具用具使用费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	3.2
	
	
	
	

	10
	X031302010001
	检验试验费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	0.32
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

	
	
	表-11


	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	25000
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	—
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	—

	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	表-12


	暂列金额明细表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	暂列金
	项
	25000
	

	
	
	
	
	

	合    计
	25000
	—

	注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

	
	
	表—12—1


	总承包服务费计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	

	注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

	
	
	表—12—5


	规费、税金项目计价表

	工程名称：电气设备安装工程
	标段：新疆维吾尔自治区政府办公厅视频监控储存升级
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	工程排污费+社会保险费+住房公积金+大型机械检测检验费
	
	
	

	1.1
	工程排污费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	
	0.29
	

	1.2
	社会保险费
	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费
	
	
	

	1.21
	养老保险费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	
	15.81
	

	1.22
	失业保险费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	
	0.62
	

	1.23
	医疗保险费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	
	3.12
	

	1.24
	生育保险费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	
	0.37
	

	1.25
	工伤保险费
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	
	0.42
	

	1.3
	住房公积金
	分部分项人工费+可计量措施人工费
	
	2.33
	

	1.4
	大型机械检测检验费
	
	
	
	

	2
	增值税销项税额
	分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费
	
	9
	

	合计
	

	编制人（造价人员）：
	
	复核人（造价工程师）：

	
	
	表-13


第五部分  采购合同（仅供参考）
第一章、合同一般条款

1、定义

1.1“合同”系指采购人和中标方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在中标方全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给中标方的款项。

1.3“监控系统升级改造服务”系指中标方按合同要求，须向采购人提供监控系统升级改造服务服务。

1.4“服务”系指合同规定中标方必须承担的技术协助、校准以及其他类似义务。

1.5“甲方”、“采购人”、“招标方”均系指通过招标采购，接受合同监控系统升级改造服务设备及服务的各行政事业单位、社会团体（采购单位）。

1.6“乙方”、“中标方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行监控系统升级改造服务的安装和运转的地点。

1.8“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地

3.1原产地系指监控系统升级改造服务的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准（根据项目实际情况而定）

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权（根据项目实际情况而定）

5.1中标方须保障采购人在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装（根据项目实际情况而定）

6.1除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸网络运维护措施，以确保货物安全运抵现场。中标方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2印刷成品用专用包装材料包紧、包实；每包有符合相关标准与规定的标识。不允许踩踏、重压或从高处扔下，注意防雨、防潮、防晒、防腐。

7、运输标记（根据项目实际情况而定）

7.1中标方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

（1）收货人（2）合同号（3）收货人代号（4）目的地（5）货物的名称、品目号、箱号（6）毛重／净重（公斤）（7）尺寸（长x宽x高，以厘米计）

8、中标方的交货价（根据项目实际情况而定）

8.1中标方应在合同规定的交货期前10天以电报、传真或电传等方式通知采购人合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，中标方应以挂号信寄给采购人详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长x宽x高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2中标方负责安排自发运地至采购人现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3交货日期以货物到达采购人现场为准。

8.4中标方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由中标方承担。

9、装运通知（根据项目实际情况而定）

9.1中标方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知采购人合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，中标方应将其重量或尺寸通知采购人。若货物中有易燃品或危险品，中标方也须将详细情况通知采购人。

10、保险（根据项目实际情况而定）

10.1在合同价条件下，由中标方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式（根据项目实际情况而定）

11.1除另有规定者外，本合同价款将由采购单位的财务部门直接向中标方支付。

12、技术资料（根据项目实际情况而定）

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，中标方应准备与合同监控系统升级改造服务系统设备相符的中文技术资料，并于合同生效后7天内寄送到采购人，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，中标方应在收到采购人通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格（根据项目实际情况而定）

13.1除合同中另有规定者外，中标方为其所供货物和服务而要求采购人支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证（根据项目实际情况而定）

14.1中标方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。中标方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，中标方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，中标方应在收到采购人通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的部件。对造成的损失采购人保留索赔的权利。

14.2除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后12个月。

15、履约保证金（根据项目实际情况而定）

15.1合同签订后，中标方须向采购人提供20%的履约保证金。

15.2采购人在货物验收合格后，采购人无息退还履约保证金。

16、检验（根据项目实际情况而定）

16.1中标方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购人应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向中标方提出索赔。

17、索赔（根据项目实际情况而定）

17.1中标方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在采购人已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，中标方应按采购人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
（1）中标方同意采购人拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给采购人，中标方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及采购人遭受损失的金额，经双方同意降低货价。
（3）更换有缺陷的零件、部件，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，中标方承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切直接费用。同时中标方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2如果采购人提出索赔通知后30天内中标方未能予以答复，该索赔应视为已被中标方接受。若中标方未能在采购人提出索赔通知的30天内或采购人同意的更长时间内，按采购人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，采购人将从未付款或中标方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

18、延期交货与核定损失额（根据项目实际情况而定）

18.1如果中标方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在中标方同意支付核定损失额的条件下，采购人将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果中标方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，采购人有权因中标方违约终止合同，而中标方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

19、不可抗力（根据项目实际情况而定）
19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁（根据项目实际情况而定）

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由采购人所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同（根据项目实际情况而定）

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在中标方收到采购人发出的违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向中标方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果中标方未能在合同规定的期限内或采购人准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）中标方未能履行合同项下的其它义务。

21.2一旦采购人根据第21.1款终止部分或全部合同，采购人可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。中标方应承担采购人购买类似货物的额外费用。但是，中标方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示（根据项目实际情况而定）

22.1采购人可以随时向中标方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

（1）合同项下需为采购人特殊制造货物的图纸、设计或规格；

（2）装运方式和包装方式；

（3）交货地点；

（4）中标方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了中标方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。中标方必须在接到采购人的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改（根据项目实际情况而定）

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包（根据项目实际情况而定）

24.1除采购人事先同意外，中标方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2中标方应书面通知采购人本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除中标方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律（根据项目实际情况而定）

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知（根据项目实际情况而定）

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用（根据项目实际情况而定）

27.1除了中标方为执行合同所雇人员外，在未经采购人同意的情况下，中标方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或采购人为上述内容向中标方提供的资料透露给任何人。中标方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到采购人同意的情况下，中标方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27.3除合同本身以外，若采购人要求，中标方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还采购人。

28、合同生效及其他（根据项目实际情况而定）

28.1本合同应在采购人（采购单位）和中标方签字盖章后生效。

28.2中标方须按技术规格中的规定，向采购人提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3商务合同应包括采购人最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合同具有同等效力；

（1）招标文件（2）中标通知书（3）中标方的投标文件及询标过程中的书面答疑记录

第二章、合同特殊条款（根据项目实际情况而定）

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1、安装调试

1.1中标方必须在合同签订后将所有安装、调试条件，以及需采购人配合的事项以书面方式通知采购人；

1.2中标方免费负责设备在采购人的安装调试，采购人协助开展工作；

1.3中标方安装调试人员应及时到达采购人现场，直至调试结束，通过验收；

1.4设备安装调试工作需在卖买双方技术人员共同参与下完成，包括设备的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

1.5中标方负责安装调试期间，包括错发或运输中可能损坏的货物，中标方应及时调换，中间产生的任何费用均由中标方承担；

1.6中标方如不能按时完成安装调试工作，应赔偿给采购人由此造成的所有损失。

2、验收

2.1货物到达目的地，买卖双方及采购人聘请的有关专家（如需要）一同开箱验货；

2.2中标方提供的所有监控系统升级改造服务应符合中华人民共和国以及国际通行的标准，并应附有相应的检测报告、合格证书；

2.3具体的标准已在投标文件中明确规定，并在合同中由买卖双方确认；

2.4如需技术监督部门对监控系统升级改造服务进行检测，所产生的全部费用由中标方承担。

3、质量保证

3.1中标方保证合同监控系统升级改造服务是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，并提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具等；

3.2中标方须保证所供货物经过正确使用和保养，在货物寿命期内使用良好；

3.3在保修期内，中标方须对产品出现的任何质量问题负责，3天内免费更换，并响应延长质保期；

3.4因中标方原因造成采购人不能按时使用（根据合同有关条款），中标方应根据合同规定向采购人做出赔偿。

4、售后服务

4.1质保期：货物从验收合格之日起，不少于叁年。质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在免费保修服务内，采购人仍可与中标人协商解决。

保质保用期后对中标方合同货物提供终身免费保修服务，如需更换零配件，中标方只收取零配件费。

下列情况中标方不负责免费保修：

不按照中标方提供的正确使用方法而引致监控系统升级改造服务故障损坏；

4.2具有本地化服务机构及长期技术支持能力。具有履行合同所必需的专业技术能力；所投产品及服务必须经相关部门严格认证，并具有当地固定的经过厂家认证的维护人员，能提供良好的技术支持；

4.3在质保期内因监控系统升级改造服务发生质量问题,成交供应商应在8小时以内响应，24小时内完成采购人提出维修要求的服务。

5、其他  

5.1投标报价：

5.2投标货币：人民币；

5.3投标方应提供详细的报价清单，内容应包括：名称、数量、单价、总价；

5.4付款方式：详见第三章、付款币种及方式

第三章、付款币种及方式（根据项目实际情况而定）
1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付

2、付款方式（最终以合同为主）：

第六部分  附件

一、投标书编制顺序

投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

目录索引

一、投标函

二、法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证明原件

三、开标一览表

四、投标方资质证明文件，包括：
1、投标人营业执照复印件

2、中华人民共和国组织机构代码证复印件

3、投标单位须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；

5、关于资格的声明函

采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

五、技术参数、功能偏离表

六、提供其它有利于投标的资料（如有）

（一）投 标 函

致新疆正企招标代理有限公司：

根据贵方为（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本二份。

开标一览表

投标分项报价表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（   ），金额为。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起90日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地 址：    邮编：    电 话：    传真：           
投标人代表签字：

投 标 人 名 称：      
公          章：

20 年   月   日

（二）法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证明原件
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

公      章：                                  
此处附法定代表人及被授权人身份证复印件正反面

授权日期：20   年  月  日
注：法定代表人本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

（三）开标一览表

投标人名称：                         招标项目名称：

招标文件编号：

	所投

服务名称
	投标报价

总金额（元）
	备 注

	
	
	

	总计人民币小写：                  人民币大写：


投标单位法人授权代表签字（盖章）：

注：此表单独装在密封信封中。

投标人报价除包含指定产品的价格外，采购人不必支付其它任何费用。

需单独提供一份并单独密封。

（四）投标方资质证明文件

1、投标人营业执照复印件

2、中华人民共和国组织机构代码证复印件

3、投标单位须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章；
4、关于资格的声明函

关于资格的声明函

致新疆正企招标代理有限公司：

关于贵方年月日第（招标编号）招标公告关于“        ”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的招标监控系统升级改造服务及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人名称：                   签字人姓名、职务：                

地址：                         授权人姓名：                     

邮编：电话：

盖章：
20  年  月  日
（五）技术参数、功能偏离表
投标人名称（公章）：           招标编号：
	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与招标文件“第四部分、标的清单及要求说明 ，“设备规格参数”逐条对应填写。

投标人代表签字：
（六）提供其它有利于投标的资料（格式自定）

第七部分 评标办法

投标书的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占20％，技术得分占50%，商务得分占30％。注：投标单位技术标、商务标得分为所有专家每个单项的算术平均值之和。

	评分项目
	评分标准
	得分

	价格部分（20分)
	投标报价（20分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且二次价格最低的投标价确定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
	20

	
	
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。
	


	价格折扣办法：

1、根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 (财库[2011]181号）文件规定，对于非专门面向中小企业的项目，凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，其小型、微型产品报价部分给予6%的价格扣除优惠，但必须提供如下证明材料（三项具备一项即可），否则不予价格扣除。若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。①中小企业声明函。②由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明文件。③中小企业划分标准详见工信部联企业［2011] 300号文件。若同时所提供的证明材料相矛盾或有虚假，评审时将不予价格扣除优惠，且供应商须承担一切后果。
	

	商务部分(30分）
	履约能力

（6分）
	具有质量管理体系认证证书，具备得2分，没有不得分。
	2

	
	
	安防企业资质证书三级及以上（含三级），具备得2分，没有不得分
	2

	
	
	ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，具备得2分，没有不得分
	2

	
	案例及业绩（24分）
	投标人自2018年1月1日起（以供货合同签订时间为准）的同类业绩案例，具备一项得4分，没有不得分，累计最高得分24分。

投标人合同案例以提供的合同或中标通知书为准，合同要求必须提供与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页作为证明。注：以标书内所提供证件为准，要求证件为中标通知复印件或者合同复印件，否则不得分。
	24

	技术部分(50分）
	技术服务方案


	对投标人提供的技术服务方案进行横向总体评价，技术服务方案（包括现状、服务内容理解等，能紧密结合安装现场实际情况）编制情况打分：

1.现状及需求分析准确、服务方案内容全面、技术路线合理、关键技术分析透彻）得8分；

2.基本满足招标要求，需求分析良好、方案设计基本合理，关键内容、功能设计分析不够透彻、设计不够深入得6分；3.部分满足招标要求，需求分析一般、方案设计基本合理，关键内容、功能设计分析不透彻、设计不深入得3分；
4.不满足招标要求，建设方案不全面，方案设计不合理，关键内容缺失不得分。
	8

	
	应急保障方案
	对标人投标文件方案中明确给出保障内容、保障方式、保障计划等情况打分：

投标文件方案中明确给出保障内容、保障方式、保障计划，理解准确、非常全面，明确给出保障组织结构、职责和人员清单，组织结构完善、合理、工作职责很清晰，得8分；
投标文件方案中明确给出保障内容、保障方式、保障计划，理解准确、比较全面，给出保障组织结构、职责和人员清单，组织结构完善、合理、工作职责较为清晰得6分
投标文件方案中给出保障内容、保障方式、保障计划，理解一般、不全面，给出保障组织结构、职责和人员清单，组织结构一般、工作职责符合基本要求，得3分。

4.投标文件方案中给出保障内容、保障方式、保障计划，理解不全面，给出保障组织结构、职责和人员清单，组织结构不完善，工作职责不符合基本要求，不得分。
	8

	
	合理化建议及服务承诺
	对投标人投标文件中建议及服务承诺进行评价打分：

具有定期的培训咨询服务、实时在线解答，提供完善的月度简报、明确工作任务、服务对象和要求，知晓风险，准确、完整，优于符合招标方要求得8分；
明确定期培训咨询服务、实时在线解答，提供月度简报、明确工作任务、服务对象和要求，知晓风险，准确、较完整，符合招标方要求得6分；
有定期培训咨询服务、实时在线解答，提供月度简报、未明确工作任务、服务对象和要求，知晓风险，符合招标方要求得3分；
定期培训咨询服务、实时在线解答，提供月度简报、未明确工作任务、服务对象和要求，知晓风险较差的，得1分；
5.没有明确定期培训咨询服务、实时在线解答，提供月度简报、未明确工作任务、服务对象和要求，知晓风险，不符合招标方要求不得分。
	8

	
	人员配备


	对投标人服务团队人员进行综合评价打分（依据服务团队人员安排的方案）：

人员配备优于招标人要求、配备人员分工明确根据服务团队人员安排的方案得8分；

人员配备基本满足招标要求得5分；
人员配备较差得2分；
不满足招标要求，人员、分工未提供不得分。
	8

	
	培训
	对投标人服务团队人员培训进行综合评价打分：

投标人根据招标人项目情况，分批、分层次、分人员等提供培训计划和方案，培训方案很完善得5分；
投标人根据招标人项目情况，分批、分层次、分人员等提供培训计划和方案，培训方案很完善得3分；
投标人根据招标人项目情况，有培训计划，有方案，但是计划及培训方案较差得1分；
4.投标人没有根据招标人项目情况制定计划、方案不得分。
	5

	
	售后服务承诺
	对投标人投标文件中售后服务承诺进行评价打分：

1.售后服务承诺满足用户要求（产品质保期、服务响应时间、备件供应等方面），具备完整的本地化售后服务计划、计划完善且优于招标人要求，非常完善得8分；

2.售后服务承诺满足用户要求（产品质保期、服务响应时间、备件供应等方面），具备较完整的本地化售后服务计划、计划完善且满足招标人要求，较完善得6分；

3.售后服务承诺满足满足用户要求（产品质保期、服务响应时间、备件供应等方面），本地化售后服务计划一般、计划一般且满足招标人要求，不够完善得3分；

4.售后服务承诺满足不满足用户要求（产品质保期、服务响应时间、备件供应等方面），本地化售后服务不满足招标人要求，或者未提供不得分。
	8

	
	售后服务体系
	对投标人投标文件中售后服务体系进行评价打分：

售后服务体系很完备，所投主要产品原厂在当地设有办事机构或在乌鲁木齐设有技术支持机构得5分；

售后服务体系较完备，所投主要产品原厂在当地设有办事机构或在乌鲁木齐设有技术支持机构得3分；
售后服务体系不够完备，所投主要产品原厂在当地设有办事机构或在乌鲁木齐设有技术支持机构得1分；
售后服务体系不完备，缺件少件，所投主要产品原厂在当地没有办事机构或在乌鲁木齐没有技术支持机构不得分；
	5




