项目编号：PSXZC2022-031-2号

皮山县民生应急救援体系建设项目（设备采购）二次

招 标 文 件

招标人：皮山县应急管理局

代理机构：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司

日期：2022年06月

招标文件

项目名称：皮山县民生应急救援体系建设项目（设备采购）二次

招标人(盖章）:皮山县应急管理局

联系人：居来提·力提甫

联系电话：0903-6424623

地址：皮山县新城区人事局联合大楼

-------------------------------------------------------

招标代理机构（盖章）:新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司

项目负责人：符议文

电话：0903-7869083

详细地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路805号蟠龙山庄小区二期26栋1层4单元102

目  录

第一部分   招标公告	4

第二部分   投标人须知	8

投标人须知前附表	8

第一章 招标书	12

第二章 总则	14

第三章 采购需求、技术参数、规格	32

第四章 合同范本（仅供参考）	68

第五章 投标文件内容及格式	78

第六章 评标办法及标准	105

第一部分   招标公告

项目概况

皮山县民生应急救援体系建设项目（设备采购）二次的潜在投标人应登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2022年07月14日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：PSXZC2022-031-2号

项目名称：皮山县民生应急救援体系建设项目（设备采购）二次

预算金额：4849800.00元（超过此预算价，作无效报价处理）

采购需求：采购一批灭火救援车辆装备及防护装备等设备（具体采购内容及参数，详见招标文件）；

合同履行期限：60天（具体时间以签订合同为准）；

资金来源：2022年安徽省对口援疆项目资金

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

- 1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 2、经年审合格（三证合一）的营业执照;

- 3、近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动；

4、投标企业须提供2021年度财务审计报告(2022年新成立公司不提供）。

5、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

6、投标保证金：48000.00元整；（大写：肆万捌仟元整）

三、获取招标文件:

时间：2022年06月24日至2022年07月13日，每天上午10:00至14:00，下午14:00至23:59

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取

方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

文件售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2022年07月14日 11:00（北京时间）；

投标地点：投标人应于2022年07月14日 11:00(北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件；

开标时间：2022年07月14日 11:00(北京时间）

开标地点：皮山县政府投资交易中心四楼（新城区东经二路南端）

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：皮山县应急管理局

地    址：皮山县新城区人事局联合大楼

联系方式：0903-6424623

2.采购代理机构信息

名    称：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司

地　  址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路805号蟠龙山庄小区二期26栋1层4单元102

项目联系人：符议文

联系方式：0903-7869083

邮箱：1274223964@qq.com

3.采购监管部门：

项目联系人：皮山县政府采购办公室

电话：0903-6422597

## 特别提醒：

1、投标保证金由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2022年07月13日20：00前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：1274223964@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

3、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后投标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜公章）交至或邮寄（EMS）皮山县政府投资交易中心财务室办理（联系电话：13239801355）。（注：废标项目投标保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款）。

# 第二部分    投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：皮山县应急管理局 联系人：居来提·力提甫 电 话：0903-6424623 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路805号蟠龙山庄小区二期26栋1层4单元102 联系人：符议文 电 话：0903-7869083 |
| 3 | 采购项目名称 | 皮山县民生应急救援体系建设项目（设备采购）二次 |
| 4 | 采购内容 | 采购一批灭火救援车辆装备及防护装备等设备（具体采购内容及参数，详见招标文件） |
| 5 | 资金来源 | 2022年安徽省对口援疆项目资金 |
| 6 | 采购概算价 | 预算总价：4849800.00元；（投标报价总价，单价高于预算限价按废标处理） |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 评审方法：综合评分法。 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。 综合打分排名第一的供应商为中标候选人。 最低报价不是成交唯一条件。 |
| 9 | 供货期及供货地点 | 供货期：60天（具体时间与甲方签订合同为准） 供货地点：皮山县（具体甲方指定地点） |
| 10 | 质量标准 | 合格，必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准并通过验收 |
| 11 | 质保期 | 自验收合格之日起免费质保2年 |
| 12 | 联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 考察现场 | 不组织 |
| 14 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 提出质疑函的时限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至1274223964@qq.com邮箱。 接受质疑的单位：新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司 联系电话：0903-7869083 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路805号蟠龙山庄小区二期26栋1层4单元102 |
| 15 | 投标资格 | 1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2、经年审合格（三证合一）的营业执照； 3、近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动； 4、投标企业须提供2021年度财务审计报告(2022年新成立公司不提供）。 5、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 6、缴纳投标保证金：48000.00元（大写：肆万捌仟元整）； |
| 16 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 17 | 投标文件发放 | 供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 18 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 19 | 投标截止时间 | 2022年07月14日 11:00（北京时间） |
| 20 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账、汇款 投标保证金的金额：48000.00元（大写：肆万捌仟元整） 投标保证金缴纳账户： 账户名称：皮山县政府投资交易中心 帐号：8780 1001 2010 1010 11990 开户银行：新疆皮山县农村信用合作联社 行号：402896400017 注：1、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账； 2、投标保证金需在2022年07月13日20：00前到账，超过时间则不予认可； 3、投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或项目编号； |
| 22 | 备选投标方案和报价 | 报价应包括采购货物、运输、装卸、验收、开具发票和相关售后等服务；不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 23 | 递交投标文件的地点及方式 | 皮山县政府投资交易中心四楼（新城区东经二路南端） 投标人应于2022年07月14日11：00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 24 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 25 | 招标文件解密时间 | 开标时间后60分钟内（2022年07月14日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年07月14日上午12：00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 26 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数组成，评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家。 |
| 27 | 招标代理服 务费 | 按参考国家发改价格【2011】534号、【2015】299号文收取，具体计费按照：100万以下*1.5%=15000元；（100万-500万）*1.1%=44000元；（500万-1000万）*0.8%=40000元，按差额定率累进法进行计算，由中标单位领取中标通知书时一次性支付。 |
| 28 | 中小微型企业 有关政策 | (1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； (2)价格扣除幅度：价格给予 6 %的扣除。 |
| 29 | 履约保证金 | 履约担保 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金。 |
| 30 | 政府采购政策支持 | 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 注：(1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行； (2)价格扣除幅度：价格给予 6 %的扣除。 |
| 31 | 其他说明 | 特别提醒： 1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投 标处理）。 2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。 4、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。 |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

## 第一章 招标书

新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司受皮山县应急管理局的委托，为本次采购项目进行公开招标采购。

- 项目编号：PSXZC20212-031-2号

- 项目名称：皮山县民生应急救援体系建设项目（设备采购）二次

- 采购内容：采购一批灭火救援车辆装备及防护装备等设备（具体采购内容及参数，详见招标文件）。具体采购内容及要求以招标文件相应规定为准。预算总价：4849800.00元；投标人的报价即不能超出预算总价也不能超出预算单价，否则作无效报价处理。

2、采购范围：货物、运输、安装、税金、发票及售后服务等。

三、简要说明：

1、供货地点：皮山县（具体甲方指定地点）。中标人必须将货物运输（含卸货）至招标人指定的地点。

2、供货期：60天（具体时间与甲方签订合同为准）

3、在合同签订后，采购方有权提出因规范、标准等实际情况发生变化而产生的补充要求。

4、投企业须开具本公司正规有效的发票。

5、本项目不接受联合体投标。

四、招标内容

详见第三章  采购需求、技术参数、规格

五、特别提示

1、付款方式：甲乙双方签订合同为准

2、质量标准：合格，必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准并通过验收

3、质保期：自验收合格之日起免费质保2年

4、公告发布的媒体：新疆政府采购网

5、投标报名:在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件并参与投标，不再需要报名，在开标时一并进行资格审核。招标文件费：0元。

六、转包与分包

1、本项目不允许转包

2、本项目不可以分包

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 一、  总  则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的货物及服务采购。

2、投标人资格要求：

## 1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

## 2、经年审合格（三证合一）的营业执照；

## 3、近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动；

## 4、投标企业须提供2021年度财务审计报告(2022年新成立公司不提供）；

## 5、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

## 6、缴纳投标保证金：48000.00元（大写：肆万捌仟元整）；

3、定义

3.1 “采购人”为皮山县应急管理局。

3.2 “合格投标人”系指报名合格、购买了招标文件、提交了投标文件的投标人，中标后即为中标人，签订合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”为新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其它技术资料和材料。

3.5 “服务”系指合同规定卖方须承担的技术协助、本地化开发、安装、调试和交付使用后免费维护期内应履行的义务及质量保证服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1  招标公告

5.1.2  投标人须知前附表

5.1.3  招标书

5.1.4  总则

5.1.5  采购需求、技术参数、规格

5.1.6  合同条款

5.1.7  投标文件格式

5.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部招标响应文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.3招标文件以中文编写。

6、招标文件的澄清

6.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

6.2供应商对招标文件有质疑，须在招标响应文件递交截止时间5日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7、招标文件的修改

7.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间3日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

7.2 供应商在规定的时间内未对招标文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

7.3 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长招标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

### 三、投标文件的编写

8．要求

8.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供招标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其招标响应对招标文件作出实质性响应，否则，其招标可能被拒绝。

9．招标语言

9.1  投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，投标人应将其译成中文。

9.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1投标人应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2如投标人认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，投标人可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

11、投标文件由以下部分构成

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成主要包括：投标函、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明、开标一览表、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标保证金（投标保证金银行转账单复印件）、技术规格功能要求偏离表、商务条款偏离表、货物或产品说明一览表、投标方资质证明文件、近三年（2019至今）业绩及相关证明、技术、质量保证组织措施、售后服务要求、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件、经年审计的上年度财务审计报告、提供生产厂家授权书、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书、中小企业声明函（如是）、残疾人福利性单位声明函（如有）、节能、环保产品证明（如有）、网站截图、投标人认为需要提供的其他资料等。详见本招标文件第五章投标文件的内容及格式。

注：投标文件按统一格式、顺序编写。

12、投标报价

12.1 报价方应在招标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。价格不一致时，根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

12.2 供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价，不接受有任何选择性招标报价。

12.3报价时应对下列几点特别注明：

12.3.1	招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

12.3.2	招标文件中特别要求的货物的采购、供应、运输、保险费、税费和相关售后服务等费用及其它附带服务的全部费用；

12.3.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

12.4 算术性修正。算术性修正是指对招标响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

12.4.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

12.4.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

12.4.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

12.4.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终招标报价。如果供应商拒绝确认，则其招标响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

13、投标人应逐条详细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90天内有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

14.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，并经投标人确认。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

15.2投标人应于2022年07月14日11：00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

15.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

15.6、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

15.8、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

15.9开标时间后60分钟内（2022年07月14日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年07月14日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

16、投标保证金

16.1 投标保证金数额详见投标人须知前附表第20条。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因投标人违规、违约而产生的风险。

16.3 投标人必须于投标截止时间之前（详见投标人须知前附表第20条规定）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以基本账户对公转账方式提交。本招标不接受银行保函形式的投标保证金。

16.5在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式 发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未能做到：中标后，无正当理由放弃中标资格。

16.6.3 投标人在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

- 投标文件的递交

17.1.投标文件的准备和解密

17.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

17.4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

17.1.5开标时间后60分钟内（2022年07月14日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年07月14日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

17.1.6因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.1.7投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

17.2. 投标文件的修改与撤回

17.2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

17.2.2投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

17.2.3若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

- 开    标

18开标

18.1. 开标

18.1.1 本次采用不见面方式网上开标。

18.1.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

18.1.3开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

18.1.4开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

18.1.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

18.1.6投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

- 评标、定标

19、评标

19.1  评标委员会

19.1.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

19.1.2 评标委员会由招标人和专家库中熟悉相关技术的专家组成，成员人数为5人以上（含5人）的单数，其中熟悉相关技术方面的专家不得少于成员总数的三之二。评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

19.1.3  评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

19.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

19.1.3.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

19.1.3.3 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的最低价的评标办法直接确定中标人；

19.1.3.4 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

19.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

19.1.4 .1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.1.4 .2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

19.1.4 .3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

19.1.4 .4 参与评标报告的起草；

19.1.4 .5 配合财政部门的投诉处理工作；

19.1.4 .6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

19.2 按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，本包采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且各投标人的商务评分、技术评分按照评标委员会成员的独立评分的算术平均值计算，进行汇总总得分。

19.3工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

19.4评标委员会完成评标后,评委对得分进行汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐排名前三中标候选人。

19.5 评标的依据为招标文件和投标文件。

19.6 评标过程的保密性。开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.7投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

19.8 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

19.9根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）投标文件没有投标人法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）；

（五）商务条款有偏离情况的；

（六）投标报价不符合招标文件规定的要求（本项目只允许有一个报价且满足招标文件的规定的要求，任何有选择的报价将不予接受。

（七）投标人提供的主要产品的性能、特点等描述是否符合招标人的技术要求；

（八）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（九）不满足招标文件实质性要求的其他情形。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

20、对投标文件的初步审查和响应性确定

20.1 开标后招标人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

20.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

20.3 招标人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

20.4 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

21、投标文件的澄清

21.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

21.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

21.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

21.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

21.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

22、评标原则和评标办法

22.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.1.1.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三部分 评标办法及评分标准》。

22.2评标过程的监控

22.2.1本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

23、定标

23.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标的解释工作。

23.2 评标委员会通过上述评标方法以得由高到低的顺序推荐出前三名作为中标候选人推荐给招标人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序推荐。

23.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

24、中标的标准

24.1 资格审查文件完整无缺；

24.2 已交纳投标保证金；

24.3 报价合理，承诺条件优惠；

24.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

24.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务；

24.6 其他；

24.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

25、中标通知

25.1 评标结束后，招标人将当众宣布评标结果，并在“新疆政府采购网”（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上予以公告。公告有效期1个工作日。

25.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

25.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

25.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

26、付款方式：甲乙双方签订合同为准。

- 签定合同

27、签定合同

27.1 中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起7个工作日内；

27.2 中标合同不得转让。合同分包需在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

27.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

27.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

27.5 合同一式肆份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

28、合同的组成

28.1 下列文件均为合同不可分割部分：

28.1.1 专用合同；

28.1.2 合同条款；

28.1.3 中标通知书；

28.1.4 乙方中标的投标文件；

28.1.5 招标文件；

28.1.6 评标答疑记录。

29、履约保证金

29.1 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条　履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金。

29.2 履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

- 法律责任

30、法律责任

30.1	投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

30.2	中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

- 特别提示

31、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

32、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

33、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

34、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

35、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

36、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

37、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆华泰瑞丰造价咨询有限公司。

### 十、招标失败条件

38.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.因重大变故，采购任务取消的；

40.招标响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

41.最终报价均超过采购预算的；

42.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

### 十一、质疑及答复

43、质疑的提出

43.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

43.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

43.2.1供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

43.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

43.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

43.5   提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

43.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

43.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

43.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

43.9  质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

43.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

44、质疑的审查和受理

44.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

44.2对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

45、质疑的处理和答复

45.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部94号令）》处理及答复质疑。

45.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

45.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

45.4对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

45.5质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

45.6质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

45.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

45.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

45.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

45.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；

（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

（三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

（四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

（五）法律法规规定的其他违法情形。

# 质疑函

致：

依据政府采购相关法规，我公司对	           的项目（项目编号：           	）评审活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：

传真：

手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：

传真：

手机：

公司地址：

邮编：

质疑人（公章）

年	  月 	日

# 质疑内容

项目名称：

项目编号：

| 具体内容 | 质疑事项： |
| --- | --- |
|  | 主要内容： |
|  | 事实依据： |
|  | 适应法规条款： |
|  | 佐证材料： |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目评审委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

第三章  采购需求、技术参数、规格

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市主战车消防车 | - 载水量：≥4T； 载泡沫量：A、B类≥0.5T - 底盘：1、知名底盘，比功率≥12；驱动形式4*2 - 发动机功率≥210kw；上车脚踏板全部采用新型鱼鳞式不锈钢材质，且用直径60mm钢管将踏板与底盘连接固定。 - 尾气排放满足国Ⅵ以上标准；轮胎均为钢丝胎，并配有原装、原尺寸备胎。 - 驾驶室：1、电源总开关安装驾驶室，切换时有声音提示；预留北斗（GPS）接口和功率≥100W的逆变器（12V、24V、220v)。2、安装360度全景行车记录仪及辅助系统，倒车雷达，系统配备超清夜视摄像头和彩色显示屏，显示屏分辨率≥1080P，屏幕尺寸≥7寸，支持分屏、单屏等多种模式，存储卡容量≥128G，可自动分段录制、循环保存。3、主副电动车窗，驾驶室翻转具有电动助力系统，采用双缸支撑机构； - 配备知名品牌车载台，与采购方通信指挥系统可互联互通。 - 取力器：1、类型：侧装取力器；电磁阀、气动控制。2、冷却方式：水冷，设有开关及放余水球阀；3、控制方式：驾驶室设有控制开关带有明显标识及工作指示灯。 - 水液罐 ：1、载水量≥4吨，载A类泡沫≥0.3，载B类泡沫≥0.2；罐体内胆材质使用pp材质（聚丙烯复合材料）；2、水罐、泡沫罐上方设有人孔，并带有快速锁紧和开启装置，内藏式罐、罐底设有排污口、罐内设有溢水口；设有数字液位指示器。3、水罐的补水口设计在车身两侧，口径为80MM。4、车顶进行防滑处理（喷涂防滑磨砂颗粒材质），设有高度为150mm～200mm的防护栏板及锚点固定装置，并具有排水功能。 - 水泵系统：1、泵室采用密封保温措施，并加装燃油式暖风机，暖风机功率≥8kw，燃油通过车辆底盘油箱供给，可在驾驶室操作控制；2、后置国际知名品牌水泵，并在明显处安装水泵铭牌；流量：≥60L／s 额定压力≥1.0Mpa；配备2个出泡沫口，4个80mm出水口；同时配备国际知名品牌空气压缩机和电动泡沫泵，7m吸深引水时间≤35s，后置控制面板，能够显示各类工况实时数据，中文操作说明。3、A类压缩空气泡沫系统，空压机流量≥3000L/min；全自动泡沫比例混合器，混合调节范围不低于0.3%-1%；泡沫泵流量≥9L/min，A类压缩空气泡沫出口，泵室左右两侧各1个。A类压缩空气泡沫系统、空压机、泡沫泵、泡沫比例混合器、控制系统均为同一品牌。4、B类泡沫系统，与A类泡沫系统同一品牌，泡沫比例混合系统可在1%-10%无级自动调节。5、泵室设置压缩空气泡沫系统电脑控制面板（满足A、B类泡沫操作需求），防护等级IP68，配备PTO油门控制系统，并设中文讲解说明，同时在控制面板上设置取力器、后启动按键。 - 消防炮：1、国际知名品牌水炮（配备泡沫炮头），水炮射程≥50米，额定流量≥60L／s；2、操控方式：无线遥控控制，无线遥控距离≥100m，可对炮的仰俯、左右角度、射流形式进行调整，水炮左右旋转180°。 - 器材箱：1、车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮需采用铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架需采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板需采用光面拉丝铝合金板材。帘子门：铝合金材质，顶部设有导流槽，密封条全铺设，防雨、防尘密封。配备拉杆式把手，品牌按压锁、所有卷帘门可通用一把钥匙开启；驾驶室内设置帘子门开闭状态指示灯。配备器材固定带及标识。2、内设置照明灯（LED），并设有箱门开启时照明感应开关；3、车顶设置器材箱，铝合金型材，器材箱与车顶固定牢靠，可拆卸。4、脚踏板：铝合金材质，可承重 ≥300kg，采用机械弹簧加隐藏式锁销，踏板表面采用≥2mm磨砂防滑材质。 - 电气系统：1、驾驶室顶部前端装配有红色长排LED警灯；车顶两侧及车尾装配红色频闪警灯；警灯警报功率≥100W，车辆两侧及后方，加装≥80W的LED长条照明射灯，左右各2个，后侧1个，所有控制开关设在驾驶室内。2、警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立式附加电路，控制键安装在驾驶室内，所有操作按钮有中文防水标识。3、车顶加装单独照明升降系统，灯杆收缩复位后固定牢靠，高度不得高于车载炮，照明灯工作高度≥7米，单个照明灯功率≥100W，灯组≥4个，灯头具有防水功能，灯组左右360°旋转，上下仰俯角≥60°。照明灯采用LED光源；数码静音式发电机，两种启动方式，功率≥4KW；4、电气系统线路改装要求：1、加装应急充电、充气装置。2、整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。3、改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 - 油箱:1、配有针对严寒地区的燃油油箱及管路加热保温系统。 - 随车资料:1、国家工信部认证证书、整车使用说明书、消防车使用说明书及电子版光盘、维修保养手册、整车合格证、消防泵、消防炮使用说明书、底盘随车工具和随车器材及易损件清单；操作培训视频，消防车VIN码及发动机号拓印件。随车器材:1、随车配备：A类泡沫枪4把，19MM直流开关水枪2把，无后坐力水枪2把，滤水器1个、消防栓扳手2副，二节拉梯1把，轮楔两副，泡沫输转泵（10L/S）及配套水带、吸液管，50米线盘1套。 - 总体要求:1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识铭牌；2、整车性能符合GB7956.1-2014的规定；液罐质量符合应急管理部GA39.4-92的规定；3、车用易损件按照1:2随车配备，交车时油水电气处于齐备状态。4、整车质保期5年，水罐质保10年，底盘出厂日期不早于2022年1月1日。5、投标时，投标商要提供整车设计效果图，包括整体结构图、三维效果图等。6、按照应急管理部消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行涂装，并对车辆轮毂进行喷涂（颜色为红白相间）。 | 辆 | 1 | 2300000 |
| 2 | 抢险救援消防车 | - 底盘：1、知名底盘，比功率≥12；驱动形式4*2 - 发动机功率≥210kw；上车脚踏板全部采用新型鱼鳞式不锈钢材质，且用直径60mm钢管将踏板与底盘连接固定。 - 尾气排放满足国Ⅵ以上标准；轮胎均为钢丝胎，并配有原装、原尺寸备胎。 - 驾驶室：1、电源总开关安装驾驶室，切换时有声音提示；预留北斗（GPS）接口和功率≥100W的逆变器（12V、24V、220v)。2、安装360度全景行车记录仪及辅助系统，倒车雷达，系统配备超清夜视摄像头和彩色显示屏，显示屏分辨率≥1080P，屏幕尺寸≥7寸，支持分屏、单屏等多种模式，存储卡容量≥128G，可自动分段录制、循环保存。3、主副电动车窗，驾驶室翻转具有电动助力系统，采用双缸支撑机构； - 原装驾驶室为四门双排，座位≥6个；后排座椅设置6.8L空气呼吸器支架≥4个。 - 配备知名品牌车载台，与采购方通信指挥系统互联互通。 - 牵引装置：1、车头加装国际知名品牌电动绞盘牵引系统，与底盘大梁硬连接，牵引力≥5吨，总牵引长度≥30米，配备遥控器，配备绞盘滚轮导口，配有金属材质绞盘保护箱。 - 吊臂系统：1、配备国际知名品牌折叠伸缩吊臂，最大起重重量≥6T，支腿为后置液压式，并配备垫木；使用符合高寒区工作要求的液压油，工作环境温度-45—70℃。 - 器材箱：1、车厢（器材箱、泵室及内骨架）全部采用高强度铝合金型材，内饰板采用光面拉丝氧化铝板。车厢的骨架为全铝合金框架焊接式结构，外蒙皮需采用铝合金板粘接技术；车厢内器材骨架需采用铝合金型材搭接结构，内饰板和底板需采用光面拉丝铝合金板材。帘子门：铝合金材质，顶部设有导流槽，密封条全铺设，防雨、防尘密封。配备拉杆式把手，品牌按压锁、所有卷帘门可通用一把钥匙开启；驾驶室内设置帘子门开闭状态指示灯。配备器材固定带及标识。2、内设置照明灯（LED），并设有箱门开启时照明感应开关；3、车顶设置器材箱，铝合金型材，器材箱与车顶固定牢靠，可拆卸。4、车顶进行防滑处理（喷涂防滑磨砂颗粒材质），设有高度为150mm～200mm的防护栏板及锚点固定装置，并具有排水功能。5、脚踏板：铝合金材质，可承重 ≥300kg，采用机械弹簧加隐藏式锁销，踏板表面采用≥2mm磨砂防滑材质。 - 电气系统：1、驾驶室顶部前端装配有红色长排LED警灯；车顶两侧及车尾装配红色频闪警灯；警灯警报功率≥100W，车辆两侧及后方，加装≥80W的LED长条照明射灯，左右各2个，后侧1个，所有控制开关设在驾驶室内。2、警报器、警灯、电台、器材箱照明等上装部分电气为独立式附加电路，控制键安装在驾驶室内，所有操作按钮有中文防水标识。3、车顶加装单独照明升降系统，灯杆收缩复位后固定牢靠，照明灯工作高度≥7米，单个照明灯功率≥1000W，灯组≥4个，灯头具有防水功能，灯组左右360°旋转，上下仰俯角≥60°。照明灯采用LED光源；数码静音式发电机（220V、380V），两种启动方式，功率≥10KW；4、电气系统线路改装要求：1、加装应急充电、充气装置。2、整车电路标识清楚，每根电线都具备单独编号，整车电气系统线路采用铜芯或铜合金芯电线，正负电极线路颜色区分明显，改装线路具有防水、防尘性能，各线路捆扎整齐，线路铺设位置便于检查维修。3、改装线路裸露在车体外部、接近热源、靠近油箱等情况下应加装隔板或相应的保护。 - 燃油箱：1、配有燃油箱及管路加热保温系统。 - 随车资料：1、国家工信部认证证书、整车使用说明书、消防车使用说明书及电子版光盘、维修保养手册、整车合格证、吊臂使用说明书、底盘随车工具和随车器材及易损件清单；操作培训视频，消防车VIN码及发动机号拓印件。 - 总体要求：1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识铭牌；2、整车性能符合GB7956.1-2014的规定；3、车用易损件按照1:2随车配备，交车时油水电气处于齐备状态。4、整车质保期5年，底盘出厂日期不早于2022年1月1日。5、投标时，投标商要提供整车设计效果图，包括整体结构图、三维效果图等。6、按照应急管理部消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行涂装，并对车辆轮毂进行喷涂（颜色为红白相间）。 | 辆 | 1 | 1850000 |
| 3 | 火场勘察车 | 能源类型：汽油；环保标准：国VI；最大功率：165kw；最大扭矩：385（N.m） 发动机：2.0T 224马力 L4；变速箱：8档手自一体；长宽高（mm）：5077*1926*1900 车身机构：5门5座SUV；整车质保：五年或20万公里；轴距（mm）：2800 车门数：5 ； 座位数：5 ；整备质量（kg）：2305；燃料形式：汽油；驱动方式：前置四驱；四驱形式：适时四驱；中央差速器机构：多片离合器 ；前悬架类型：双叉臂式独立悬架；后悬架类型：多连杆非独立悬架；助力类型：电动助力；车体机构：非承载式；前制动器类型：通风盘式；后制动器类型：通风盘式；驱动方式：前置四驱；四驱类型：适时四驱；中央差速器结构：多片离合器式中央差速器；前悬挂形式：双叉臂式独立悬挂；后悬挂形式：整体桥式非独立悬挂；转向类型：电动助力；车体结构：非承载式；驻车制动类型：电子驻车；前轮胎规格尺寸：265/65 R17；后轮胎规格尺寸：265/65 R17； 随车器材：便携式摄像机1台。最大像素 251万，有效像素 229万 ，光学变焦 30倍，数字变焦 350倍，液晶屏尺寸 3英寸 ，液晶屏像素 46万像素，存储容量 32GB 便携式照相机1台。有效像素：约2010万像素；镜头规格：24-200mmF2.8-F4.5，影像传感器：Exmor RS CMOS新；对焦速度：约0.02秒；支持实时追踪支持实时眼部追踪；支持视频眼部对焦；4K视频拍摄：4K HDR；4K视频防抖：标准模式/增强模式；触摸功能：触摸快门／对焦/跟踪，内置取景器：一触弹出式取景器；液晶屏：向上180度／向下90度翻折；麦克风接口：有；无线传输：支持。 总体要求：1、所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识铭牌；2、投标时，投标商要提供整车设计效果图，包括整体结构图、三维效果图等。3、按照应急管理部消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 | 辆 | 1 | 270000 |
| 4 | 3/4消防头盔（战斗员） | 满足XF44-2015或GA44-2015标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《17式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》： 一、颜色 1、盔壳：黄色，潘通色号为PANTONE 186C，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级。 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光桔红色为PANTONE 811C，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)。 4、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 二、款式 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 2、盔壳：耐高温阻燃材质。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后部设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。 7、面罩：耐高温阻燃材质，为内插双弧式。 8、披肩：防水处理、耐高温阻燃芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 9、反光标识：宽度为30mm±1mm，长度为256mm±2mm，弧形总高60mm±2mm。黄色头盔使用荧光橙色反光标识条。 10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 三、标志 1、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽，距帽檐底部18±2mm，帽徽规格为高5.9厘米、宽5.7厘米。 2、单位标识：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距10±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈半弧状（与加强筋弧度相似）向盔体后部均匀排列。 3、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识。 四、性能 1、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力（N）：≤3100，辐射热预处理最大冲击力（N）：≤3600，低温预处理最大冲击力（N）：≤3600，浸水预处理最大冲击力（N）：≤3400， 2、抗冲击加速度性能：帽顶部（gn）:≤135，帽前部（gn）:≤320，帽后部（gn）:≤315， 3、耐穿透性能:钢锥应不能穿透头盔与头模产生接触 4、耐燃烧性能:火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象 5、阻燃性能：下颚带：损毁长度（mm）：≤8。续燃时间（s）：≤2。披肩：损毁长度（mm）：≤32. 续燃时间（s）：≤2。面罩：续燃时间（s）：≤5，且以上均不应有熔融、滴落现象。 6、电绝缘性能:帽壳泄露电流：≤1mA 7、侧向刚性:帽壳最大变形标准要求：≤35mm，卸载后变形标准要求：≤3mm 8、质量（g）：≤1100 可对样品进行破坏性试验,对于试验造成的损坏由投标人承担； | 件 | 20 | 617 |
| 5 | 3/4消防头盔（指挥员） | 满足XF44-2015或GA44-2015标准；提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《17式消防头盔款式标识统型要求》和《消防头盔单位标识要求》： 一、颜色 1、盔壳：红色，潘通色号为PANTONE 186C，黄色为PANTONE 012 C，色差≥3级。 2、披肩：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级。 3、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，荧光桔红色为PANTONE 811C，色差≥2级，入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)。 4、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 二、款式 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 2、盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后部设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装可拆洗阻燃舒适软垫；插扣为快脱插扣。 7、面罩：耐高温阻燃材质，为内插双弧式。 8、披肩：防水处理、耐高温阻燃芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 9、反光标识：宽度为30mm±1mm，长度为256mm±2mm，弧形总高60mm±2mm。红色头盔使用荧光黄色反光标识条。 10、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 三、标志 1、帽徽：消防头盔前面居中粘贴软质立体19式消防大帽徽，距帽檐底部18±2mm，帽徽规格为高5.9厘米、宽5.7厘米。 2、单位标识：侧面居中采用耐雨淋反光材料牢固粘贴“新疆消防”，字体为简粗平黑，字体大小为30（±1）mm×35（±1）mm，字间距10±1mm，颜色为银灰色，潘通色号为PANTONE 423C，色差≥3级。头盔两侧文字相同，均从帽徽一侧呈半弧状（与加强筋弧度相似）向盔体后部均匀排列。 3、头盔后部内侧包含“17式消防头盔”的永久性标识。 四、性能 1、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力（N）：≤3100，辐射热预处理最大冲击力（N）：≤3600，低温预处理最大冲击力（N）：≤3600，浸水预处理最大冲击力（N）：≤3400， 2、抗冲击加速度性能：帽顶部（gn）:≤135，帽前部（gn）:≤320，帽后部（gn）:≤315， 3、耐穿透性能:钢锥应不能穿透头盔与头模产生接触 4、耐燃烧性能:火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄，并且无火焰烧透到帽壳内部的明显迹象 5、阻燃性能：下颚带：损毁长度（mm）：≤8。续燃时间（s）：≤2。披肩：损毁长度（mm）：≤32. 续燃时间（s）：≤2。面罩：续燃时间（s）：≤5，且以上均不应有熔融、滴落现象。 6、电绝缘性能:帽壳泄露电流：≤1mA 7、侧向刚性:帽壳最大变形标准要求：≤35mm，卸载后变形标准要求：≤3mm 8、质量（g）：≤1100 可对样品进行破坏性试验,对于试验造成的损坏由投标人承担； | 件 | 5 | 617 |
| 6 | 消防员灭火防护服（四层） | 满足XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；采用四层结构； 一、颜色 藏蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺细品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构： 1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应不小于200mm。 2、衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360 度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带，反光标志带宽度为 50.8mm（2 英寸），颜色为黄银黄。 4、裤子裆部采用一体式设计 5、裤子背带为 H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 6、上衣前门襟拉链号型不小于 8 号。 7、背部设有风琴褶。 (二）附属结构： 1、上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋 1 个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、在左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识；左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽；右胸设90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 3、袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。 5、上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。 6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 7、在肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 8、左右肩部设有两个挂袢。 9、背部设有救生拖拉带，展开时间不大于10S，可以拖动80kg假人10米以上。 三、标识 背部印字：各地消防救援队伍配备服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 70mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过7个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小40mm×55mm，字间距8mm。 四、性能 1、整体热防护性能 TPP（cal/c㎡） ：>32。 2、整套衣服重量：<2.6kg。 3、阻燃性能：外层损毁长度（经向、纬向≤35mm）；防水透气隔热层损毁长度（经向、纬向≤40mm）；舒适层损毁长度（经向、纬向≤45mm）。 4、断裂强力：外层（经向≥1000N，纬向≥900N）；舒适层（经向≥300N，纬向: ≥500N）。 5、外层撕破强力：经向≥200N、纬向≥100N。 6、热稳定性能：经热稳定性能试验后，外层、防水透气隔热层、外层加强材料和舒适层尺寸变化率均≤5％，且试样表面应无明显变化。 7、反光标志带阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤25mm；外层加强材料阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤30mm。 8、防水透气层：耐静水压：>50KPa；拒油性能≥3级；透湿率>8000g/m2·24h。 9、缩水率：外层、防水透气隔热层、舒适层经、纬方向尺寸变化率均≤3％。 10、接缝断裂强力：外层经向、纬向≥800N。 11、外层表面抗湿性能：≥4级。 | 件 | 5 | 3138 |
| 7 | 消防员灭火防护服（三层） | 满足XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；采用三层结构； 一、颜色 藏蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺细品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构： 1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应不小于200mm。 2、衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360 度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带，反光标志带宽度为 50.8mm（2 英寸），颜色为黄银黄。 4、裤子裆部采用一体式设计 5、裤子背带为 H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 6、上衣前门襟拉链号型不小于 8 号。 7、背部设有风琴褶。 (二）附属结构： 1、上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋。大腿外侧各设工具袋 1 个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、在左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识；左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽；右胸设90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 3、袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。 5、上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布。 6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 7、在肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 8、左右肩部设有两个挂袢。 9、背部设有救生拖拉带，展开时间不大于10S，可以拖动80kg假人10米以上。 三、标识 背部印字：各地消防救援队伍配备服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 70mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过7个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小40mm×55mm，字间距8mm。 四、性能 1、整体热防护性能 TPP（cal/c㎡） ：>32。 2、整套衣服重量：<2.6kg。 3、阻燃性能：外层损毁长度（经向、纬向≤35mm）；防水透气隔热层损毁长度（经向、纬向≤40mm）；舒适层损毁长度（经向、纬向≤45mm）。 4、断裂强力：外层（经向≥1000N，纬向≥900N）；舒适层（经向≥300N，纬向: ≥500N）。 5、外层撕破强力：经向≥200N、纬向≥100N。 6、热稳定性能：经热稳定性能试验后，外层、防水透气隔热层、外层加强材料和舒适层尺寸变化率均≤5％，且试样表面应无明显变化。 7、反光标志带阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤25mm；外层加强材料阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤30mm。 8、防水透气层：耐静水压：>50KPa；拒油性能≥3级；透湿率>8000g/m2·24h。 9、缩水率：外层、防水透气隔热层、舒适层经、纬方向尺寸变化率均≤3％。 10、接缝断裂强力：外层经向、纬向≥800N。 11、外层表面抗湿性能：≥4级。 | 件 | 10 | 2470 |
| 8 | 灭火防护指挥服（四层） | 满足XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；采用四层结构； 一、颜色 藏蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺细品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构： 1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应不小于340mm，指挥款上衣的衣长较作战款同号型服装长140mm。 2、衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360 度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带，反光标志带宽度为 50.8mm（2 英寸），颜色为黄银黄。 4、裤子裆部采用一体式设计 5、裤子背带为 H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 6、上衣前门襟拉链号型不小于 8 号。 (二）附属结构： 1、上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆衣兜为斜插兜。大腿外侧各设工具袋 1 个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、在左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识；左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽；右胸设90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 3、袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。 5、上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布 6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 7、在肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 8、左右肩部设有两个挂袢。 9、背部设有救生拖拉带，展开时间不大于10S，可以拖动80kg假人10米以上。 10、下摆后部设有开叉。 三、标识 背部印字：各地消防救援队伍配备服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 70mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过7个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小40mm×55mm，字间距8mm。 四、性能 1、整体热防护性能 TPP（cal/c㎡） ：≥32。 2、整套衣服重量：<2.6kg。 3、阻燃性能：外层损毁长度（经向、纬向≤30mm）；防水透气隔热层损毁长度（经向、纬向≤50mm）；舒适层损毁长度（经向、纬向≤50mm）。 4、断裂强力：外层（经向≥1000N，纬向≥700N）；舒适层（经向≥500N，纬向≥300N）。 5、外层撕破强力：经向、纬向≥100N。 6、热稳定性能：经热稳定性能试验后，外层、防水透气层、隔热层、外层加强材料和舒适层尺寸变化率均≤2％，且试样表面应无明显变化。 7、反光标志带阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤20mm；外层加强材料阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤25mm。 8、防水透气层：耐静水压：>50KPa；拒油性能≥3级；透湿率≥8700g/m2·24h。 9、缩水率：外层、防水透气隔热层、舒适层经、纬方向尺寸变化率均≤5％。 10、接缝断裂强力：外层经、纬向≥800N。 | 件 | 5 | 3517 |
| 9 | 灭火防护指挥服（三层） | 满足XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》；采用三层结构； 一、颜色 藏蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺细品色牢度试验评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构： 1、上下分体式结构，上衣和裤子间重叠部分应不小于340mm，指挥款上衣的衣长较作战款同号型服装长140mm。 2、衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料。 3、上衣在胸部、下摆、袖口各设 1 条 360 度环形反光标识带，裤子在小腿部各设1条360度环形反光标志带，反光标志带宽度为 50.8mm（2 英寸），颜色为黄银黄。 4、裤子裆部采用一体式设计 5、裤子背带为 H 型背带，背带应可调节长度，可拆卸。 6、上衣前门襟拉链号型不小于 8 号。 (二）附属结构： 1、上衣左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆衣兜为斜插兜。大腿外侧各设工具袋 1 个。所有外口袋均设置漏水孔。 2、在左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识；左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽；右胸设90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 3、袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。 4、上衣门襟。上衣门襟魔术贴为贯通式。 5、上衣下摆。上衣舒适层下摆设置止水布 6、裤脚口。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。 7、在肩、肘、膝部应采用耐磨层加厚处理，耐磨层应柔软且易于清洗。 8、左右肩部设有两个挂袢。 9、背部设有救生拖拉带，展开时间不大于10S，可以拖动80kg假人10米以上。 10、下摆后部设有开叉。 三、标识 背部印字：各地消防救援队伍配备服装背部居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 70mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过7个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小40mm×55mm，字间距8mm。 四、性能 1、整体热防护性能 TPP（cal/c㎡） ：≥32。 2、整套衣服重量：<2.6kg。 3、阻燃性能：外层损毁长度（经向、纬向≤30mm）；防水透气隔热层损毁长度（经向、纬向≤50mm）；舒适层损毁长度（经向、纬向≤50mm）。 4、断裂强力：外层（经向≥1000N，纬向≥700N）；舒适层（经向≥500N，纬向≥300N）。 5、外层撕破强力：经向、纬向≥100N。 6、热稳定性能：经热稳定性能试验后，外层、防水透气层、隔热层、外层加强材料和舒适层尺寸变化率均≤2％，且试样表面应无明显变化。 7、反光标志带阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤20mm；外层加强材料阻燃性能：经向、纬向损毁长度≤25mm。 8、防水透气层：耐静水压：>50KPa；拒油性能≥3级；透湿率≥8700g/m2·24h。 9、缩水率：外层、防水透气隔热层、舒适层经、纬方向尺寸变化率均≤5％。 10、接缝断裂强力：外层经、纬向≥800N。 | 件 | 5 | 2200 |
| 10 | 抢险救援防护服（夏） | 满足XF633-2006标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包含救援服上衣、裤子、鸭舌帽、腰带； 一、颜色 橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构。 1、夏季服装为衬衫式上衣配长裤设计，上衣和裤子的重叠部分不应小于120mm，上衣采用收腰设计，衬衫式圆弧形下摆，前下摆应能够束入裤腰，且弯腰时后下摆不得滑出裤腰，前后衣长差量30-50mm。 2、衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，衣门襟使用拉链闭合。 3、前胸设V字形50.8mm（2英寸）宽反光标志带，后背设水平50.8mm（2英寸）宽反光标志带，袖口和脚口设环绕50.8mm（2英寸）宽反光标志带。 （二）附属结构 1、肩背部拼接：上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。 2、口袋：上衣胸前设置贴袋，双线固定口袋布，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。- 10 - 3、标识魔术贴：左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设 19 消防员软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴 19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 4、袖口及腋下：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套。腋下有透气设计。 5、裤腰及门襟：裤腰设置防滑腰衬，裤腰两侧装橡筋收紧。 6、裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 7、行军帽：为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm，帽徽尺寸：长度×高度为 53.5mm×55mm。 8、腰带：为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm。 9、补强处理：肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 10、左右肩部设有两个挂袢。 三、标识 背部印字：各地消防救援队伍配备服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 65mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8 个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过 7 个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小 50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小 40mm×55mm，字间距 8mm。 四、性能 1.阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1， 损毁长度(mm):≤35； 纬向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤23 2.表面抗湿性能 沾水等级(级)：≥4 3.断裂强度：经向（N）≥800 纬向（N）：≥780 4.撕破强力：经向（N）≥185 纬向（N）：≥205 5.接缝断裂强力：经向（N）：≥695 纬向（N）：≥705 6.加强材料：阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤15 ，纬向：续燃时间(s)：≤1 损毁长度（mm）≤13 试验现象：以上均应无熔融、滴落现象 7.质量（kg）：≤1.05 | 件 | 10 | 1143 |
| 11 | 抢险救援防护服（冬） | 满足XF633-2006标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包含救援服上衣、裤子、腰带； 一、颜色 橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 （一）主体结构 1、冬季服装为夹克式上衣配长裤设计，上衣和下裤经拉链连接可实现一体功能。2、衣领为立领，衣领竖起时，能够覆盖颈部，门襟使用拉链闭合。3、反光标志带。前胸设V字形黄银黄反光标志带，后背设水平黄银黄反光标志带，袖口和脚口设环绕黄银黄反光标志带 （二）附属结构 1、肩背部拼接：上衣肩背部设计拼接，面料为深火焰蓝色。 2、口袋：上衣底摆设置立体贴袋，袋盖为深火焰蓝色。大腿两侧设置立体贴袋。 3、标识魔术贴：左上臂外侧设 90mm×110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。左胸设 19 消防软胸徽同形状魔术贴，用于粘贴19 消防员软胸徽或 19 消防干部软胸徽。右胸设 90mm×57mm 长方形魔术贴并配消防指战员胸部标识。 4、袖口：袖口设粘扣带收紧，方便穿戴救援手套。 5、裤脚口：裤脚口设粘扣带收紧，方便穿脱救援靴。 6、行军帽：为棒球帽款式，正前方设 19 消防软帽徽（帽徽底色为橘红色），后部采用卡扣调节袢，头部围度 520-640 mm，帽徽尺寸：长度×高度为 53.5mm×55mm。 7、腰带：为插扣式腰带，腰带规格：长度×宽度×厚度为1300mm×50mm×2.8mm。 8、补强处理：肩、肘、膝、臀、裆部加厚处理增加耐磨性。 9、左右肩部设有两个挂袢。 三、标识 （一）背部印字：各地消防救援队伍配备服装背面居中采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制“应急消防”，字体为简粗平黑，颜色为银色，每个字大小 65mm×85mm，字间距 20mm，位置在反光带上方 30mm 处。反光带下方 30mm 处 3 个训练总队印字为“**训练”，8 个机动支队印字为“**机动”，其他各地区可结合本地情况印制总队、支队单位信息，字数不超过 7 个，字体为简粗平黑，颜色为银色。四个字和五个字时每个字大小 50mm×55mm，字间距15mm；六个字时每个字大小45mm×55mm，字间距10mm；七个字时每个字大小 40mm×55mm，字间距 8mm。 四、性能 1、阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度(mm):≤65。 纬向：续燃时间(s)：≤1， 损毁长度(mm):≤52。 2.表面抗湿性能 沾水等级(级)：≥4 3.断裂强度：经向（N）≥970 纬向（N）：≥1015 4.撕破强力：经向（N）≥205 纬向（N）：≥230 5.接缝断裂强力：经向（N）：≥930 纬向（N）：≥960 6.舒适层面料：断裂强力：经向（N）≥505，纬向（N）：≥480，阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤38，纬向：续燃时间(s)：≤1 损毁长度（mm）≤43 7.加强材料：阻燃性能：经向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤50，纬向：续燃时间(s)：≤1，损毁长度（mm）≤45，且以上均不应有熔融、滴落现象。 8.质量（kg）：≤1.85 9、保温层采用羽绒材质（羽绒保暖部分可拆卸），满足-20℃以下的保暖需求； | 件 | 10 | 1275 |
| 12 | 灭火防护靴（夏） | 满足XF6-2004标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》： 一、颜色 主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级。 二、款式 1、整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构。靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构。靴头部位设有保护包头。靴帮顶部设有便于穿戴的提手。 2、17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 3、靴帮采用筒面和外头皮拼接结构，材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 4、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉。 5、靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 6、靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料。 7、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。 8、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭，抗菌鞋垫。 9、保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料。 10、反光标识。靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。 三、标志 1、“执行标准:XF6-2004” 2、型号、规格； 3、生产厂的名称或商标； 4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月； 5、检验合格标记； 四、性能 1、外底耐油性能(%)：-2—10. 2、金属衬垫的耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象。 3、防砸性能(mm)：≥15 4、抗刺穿性能(N)：≥2250， 5、抗切割性能：靴面经抗切割试验后，不应被割穿。 6、隔热性能(°C)：≤18， 7、抗辐射热渗透性能(°C)：≤16 8、击穿电压不小于8000V，且泄漏电压不少于3mA. 9、总质量不应超过1.8kg | 件 | 20 | 423 |
| 13 | 灭火防护靴（冬） | 满足XF633-2006标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《17式消防员灭火防护靴（橡胶）款式标识统型要求》： 主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级。 二、款式 1、整体结构。靴帮由外到里分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构。靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构。靴头部位设有保护包头。靴帮顶部设有便于穿戴的提手。 2、17式消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。 3、靴帮采用筒面和外头皮拼接结构，材质为耐高温阻燃耐酸碱橡胶。 4、靴帮防切割层采用经2纬3棉帆布，经2用21S双股标准全棉，纬3用7S单股标准全棉。 5、靴帮和靴底隔热舒适层（俗称靴内衬）采用棉布和氯丁橡胶发泡海绵复合面料。 6、靴底防穿刺层采用芳香族聚酰胺纤维复合材料。 7、靴大底采用耐高温、阻燃、耐酸碱、耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能。 8、鞋垫采用减震缓冲、排汗、防臭、抗菌鞋垫。 9、保护包头采用轻质铝合金或非金属复合材料。 10、反光标识。靴后跟设有在耐高温、阻燃、耐酸碱橡胶块上，复合的银色三角形阻燃反光标志带。 11、抗电压 三、标志 1、“执行标准:XF6-2004” 2、型号、规格； 3、生产厂的名称或商标； 4、生产厂的灭火防护靴识别编号或制造年月； 5、检验合格标记； 四、性能 1、应在满足技术性能同时透气性好； 2、应满足小腿部及足部的防护需求； 3、应具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚； 4、救援靴的靴帮和外底结合度应满足GB21148-2007的标准要求，防滑性能：始滑角≥15°； 5、阻燃性能：试验后其损毁长度≤11;离火熄灭时间：≤1s，且不应产生熔融，熔滴或者剥离现象。 6、质量：≤ 2kg。 7、鞋内设置棉绒等保暖材质； 8、击穿电压不小于8000V，且泄漏电压不少于3mA. | 件 | 20 | 443 |
| 14 | 抢险救援靴（夏） | 满足XF633-2006标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识参照《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》； 一、颜色 主体为黑色；反光标志为荧光黄色或红色，色差≥2级,入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；鞋带和“消防救援”标志为橙红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≦3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 17式消防员抢险救援防护靴由靴底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 （一）主体结构 1、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200 mm。2、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm。4、靴鼻处应能限制杂物进入靴内。5、靴内怀或外怀设有拉链。6、靴帮内脚踝处设有护踝片。7、后靴筒荧光黄色或红色反光标志、8靴底采用双向防滑设计。 （二）附属结构 1、靴身内、外侧有高频和激光装饰图案。2、靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮。3、靴身配有的橘红色鞋带。 3、靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。 （三）每双鞋另附2双鞋垫 三、标志 1、靴身外侧有橘色“消防救援”字样，字体为黑体。2、布标：离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号及承制单位名称等标识，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖；承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排。字迹应清晰，排列应均匀。经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号。 四、性能 1、救援靴靴鼻处的设计应能限制杂物进入靴内。 a）所有硬质附件表面应光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐处理： B）缝纫线与措扣的颜色要于外层材料相匹配。 2、防水渗透性能：试验后靴内应无水渗透现象。 3、内里:内里采用进口杜邦面料精编多层透气网布，透气，吸汗，耐磨，止滑，除臭抗菌，抗撕裂。 4、靴垫:一体成型的聚醚脂高分子环保材料，弹性足不变形、减震、防臭、抗菌、透气吸汗、速干。 5、包头:选用宽型 ABS 高强度合成材料，轻便、绝缘、防砸、抗腐蚀。 6、防刺穿板:选用合成纤维板，防穿刺、轻便、绝缘、柔软耐折。 7、靴筒采用 TPU 高频烫贴工艺，使靴筒挺直不变形，美观大方。“消防救援”标识采用 TPU 高频，永不变形掉色，美观醒目。 8、抗穿刺性能：靴帮最大刺穿力≥100N。靴底、靴跟的抗刺穿力≥1100N。 9、靴帮抗辐射热渗透性能：热通量10KW/m2照射1min后，内表面温升≤22℃。 10、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤2mA。 11、防水透气性能良好。 12、重量：≤1.8kg。 13、具有拉链及鞋带系统，靴筒部可通过鞋带进行松紧调节，形状贴合脚面和小腿。 14、靴筒设排气孔，具有排汗排气、导入新鲜空气功能。 15、靴底耐磨: ≤150mg/cm3，靴底耐折:连续曲折 ≥12 万次，裂口≤10mm,耐高温≥300℃。 16、快脱YKK拉链开合次数:连续开合≥ 2 万次。 17、投标人随样品同时提供单只鞋底鞋头侧切实物。 | 件 | 20 | 337 |
| 15 | 抢险救援靴（冬） | 满足XF633-2006标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识参照《17式消防员抢险救援防护靴款式标识统型要求》； 一、颜色 主体为黑色；反光标志为荧光黄色或红色，色差≥2级,入射角5°观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡)；鞋带和“消防救援”标志为橙红色，潘通色号为PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，色差≦3级（按《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》GB/T250-2008 标准评判）。 二、款式 17式消防员抢险救援防护靴由靴底、靴跟、带舒适层的靴帮、带防刺穿层的内底和保护靴头等部分组成的系带式中筒靴。 （一）主体结构 1、抢险救援防护靴从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度不应低于200 mm。2、靴内底防刺穿层应覆盖整个靴内底，不应位于保护包头卷边上方，不应与之接触，在不损坏整靴的情况下应不能被移动。3、靴头保护包头深度从靴尖量起不应小于50 mm。4、靴鼻处应能限制杂物进入靴内。5、靴内怀或外怀设有拉链。6、靴帮内脚踝处设有护踝片。7、后靴筒荧光黄色或红色反光标志、8靴底采用双向防滑设计。 （二）附属结构 1、靴身内、外侧有高频和激光装饰图案。2、靴身上口第一个鞋眼处配有草席纹黄牛皮。3、靴身配有的橘红色鞋带。 3、靴舌上端配有用于隐藏多余鞋带的饰片袋。 （三）每双鞋另附2双鞋垫 三、标志 1、靴身外侧有橘色“消防救援”字样，字体为黑体。2、布标：离每只鞋舌里上口边沿约23mm±2mm处居中熨烫白布标一枚,布标上应有产品名称、鞋号及承制单位名称等标识，“17式消防员抢险救援防护靴”字体应为黑体、字号应为小四；鞋号、检验号、“生产日期20××年××月”字体应为宋体、字号应为三号，其中月份可用印章加盖；承制单位名称字体应为宋体，字号可根据字数多少自行安排。字迹应清晰，排列应均匀。经过检验合格的成品，在布标检验号部位，用不易褪色的色剂盖检验章和检验员代号。 四、性能 1、救援靴靴鼻处的设计应能限制杂物进入靴内。 a）所有硬质附件表面应光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐处理： B）缝纫线与措扣的颜色要于外层材料相匹配。 2、防水渗透性能：试验后靴内应无水渗透现象。 3、内里:内里采用进口杜邦面料精编多层透气网布，透气，吸汗，耐磨，止滑，除臭抗菌，抗撕裂。 4、靴垫:一体成型的聚醚脂高分子环保材料，弹性足不变形、减震、防臭、抗菌、透气吸汗、速干。 5、包头:选用宽型 ABS 高强度合成材料，轻便、绝缘、防砸、抗腐蚀。 6、防刺穿板:选用合成纤维板，防穿刺、轻便、绝缘、柔软耐折。 7、靴筒采用 TPU 高频烫贴工艺，使靴筒挺直不变形，美观大方。“消防救援”标识采用 TPU 高频，永不变形掉色，美观醒目。 8、抗穿刺性能：靴帮最大刺穿力≥100N。靴底、靴跟的抗刺穿力≥1100N。 9、靴帮抗辐射热渗透性能：热通量10KW/m2照射1min后，内表面温升≤22℃。 10、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤2mA。 11、防水透气性能良好。 12、重量：≤1.8kg。 13、具有拉链及鞋带系统，靴筒部可通过鞋带进行松紧调节，形状贴合脚面和小腿。 14、靴筒设排气孔，具有排汗排气、导入新鲜空气功能。 15、靴底耐磨: ≤150mg/cm3，靴底耐折:连续曲折 ≥12 万次，裂口≤10mm,耐高温≥300℃。 16、快脱YKK拉链开合次数:连续开合≥ 2 万次。 17、鞋内设置棉绒等保暖材质； 18、投标人随样品同时提供单只鞋底鞋头侧切实物。 | 件 | 20 | 450 |
| 16 | 多功能消防腰斧 | 1、由斧头、锤子、组合刀具、螺丝批头组合、收纳套等组成； 2、材质：高碳钢锻造，手柄表面有金属拉丝； 3、长：160mm~180mm，宽：89mm~95mm； 4、重量≤500g | 件 | 20 | 252 |
| 17 | 消防手套 | 1、满足XF7-2004标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书； 2、手套外层应采用芳纶材料，并与皮革相配合，增加耐磨性。 3、应采用反光标志带，应具有耐火性。 4、隔热层应为芳纶水刺毡。 5、五分钟浸水测试，不渗透。 6、手腕部位具有可调节松紧尼龙粘胶。 7、型号分为大、中、小三个型号。 8、颜色为藏蓝色 | 件 | 50 | 137 |
| 18 | 消防安全腰带 | 提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《17式消防安全腰带款式标识统型要求》： 一、颜色 1、织带：藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级（按《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》）。 2、带扣、D型环：铝本色。 3、保护盖、移动板、收带扣：颜色为黑色。 4、缝线：颜色为灰色。 二、款式（插扦改良式） 1、织带：尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm×厚2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。 2、带扣：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm×宽90mm×厚6mm。 3、扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度35mm，直径应与带扣、扦针孔适配。 4、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定，距带扣100mm处；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 5、扦针孔：优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部200mm处成双排六列型式向前等距排列。 6、移动板：尼龙66材质，规格为65mm×95mm×3mm。 7、收带扣：尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为20mm。 8、缝线：尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。 9、型号：分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。 三、标志带 永久性标志：耐磨水洗布，长160mm×宽60mm，缝于腰内侧。 四、性能 1、腰带质量：≤0.85kg。腰带的带扣的边角半径应≥6mm。正立方向静拉力：≥13KN。 2、安全腰带的拉环不允许焊接。 3、耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现融熔，焦化现象。 4、金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后。 | 件 | 20 | 350 |
| 19 | 消防员呼救器 | 1、满足GB27900-2011标准；提供国家级消防装备检测报告或认证证书； 2、防水、防爆、耐挤压、耐高温； 3、壳体阻燃，具备方位灯功能； 4、开启方式为按钮开关； 5、配充电器1个，重量≤180g（包括电池），便于悬挂； 6、允许静止时间：30s±1s。预报警时间：15±1s。报警声强度：距离 3 米处≥100dB，连续报警时间：≥350min， 7、防水性能：呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作。 8、应具有自动报警、强制报警、方位指示、低电压显示等多种功能。 | 件 | 20 | 443 |
| 20 | 灭火防护头套 | 1、满足XF869-2010标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书； 2、采用优质阻燃材料；原材料采用原浆染色，不应有洗涤脱色现象；头套应有弹性，隔热透气，贴合面部，佩带舒适； 3、颜色为黑色。 4、续燃时间：≤2S；损毁长度：≤100mm；且不应有熔融，滴落现象； 5、甲醛含量≤70/kg； 6、质量≤300g； | 件 | 20 | 124 |
| 21 | 6.8L正压式消防空气呼吸器 | 1、符合国家XF124-2013标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书； 2、工作压力：30MPa,供气流量≥500L/min。 3、背带材料：采用苯质阻燃材料制作； 4、气瓶总成：瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力；气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。水压试验压力：≥50MPa，爆破压力：≥102MPa。气瓶通过国家相关认证。 5、面罩适合亚洲人的脸型特征，口鼻罩采用食品级透明材料，方便使用者相互识别，贴合性好，卫生、无异味。头罩采用网状KEVLAR阻燃材料制成。 6、面罩前侧可配传声器，传声效果良好。 7、供气阀与面罩一体化设计，操作方便。供气阀配有有强制调节供气旋钮，最大供气量不小于500L/min，具有紧急供气、面罩强制去雾，配备永久除雾、排放余气等功能。中压管与供气阀为活动式（360 度旋转）连接。支持快速插拔功能 8、产品配备他救接头，可连接他救供气阀及面罩，配备中压管。当减压器输出压力超过设定安全压力时，中压安全阀会自动泄压。 9、背板采用复合材质制作，符合人体工程学设计，可以完美贴合使用者背部及腰部。肩带上具有荧光带及面罩放置挂钩等； 10、压力显示器的连接为活动式（360 度旋转），表盘荧光显示，便于黑暗中读取数据。报警哨与压力表一体化，报警哨在肩部的前方，报警声≥90分贝。面罩供气阀不使用时可固定于呼吸器肩带上。 11、配置压力平视显示装置，可采用无线连接；具有防爆认证证书。 12、具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能； 13、每具空呼气瓶底部和瓶身各配备一个气瓶保护垫（橡胶材质） 14、配备1个他救面罩；不配备高压快速充气装置。 | 件 | 10 | 10933 |
| 22 | 6.8L备用气瓶 | 1、符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》 提供国家级消防装备检测报告或认证证书； 气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料； 2、瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力。 3、气瓶外部的标识为中文标识，方便管理。 | 件 | 5 | 2670 |
| 23 | 抢险救援头盔 | 满足XF633-2006或GA633-200标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书；标识符合《17式消防员抢险救援防护头盔款式标识统型要求》； 一、颜色 1、盔壳：红色潘通色号为PANTONE 186C，色差≥3级。2、反光标识条：荧光黄色潘通色号为PANTONE 809C，色差≥2级，入射角5°，观察角0.2°时初始逆反射系数≥100cd/(1x*㎡) 。3、滑块和配饰：黑色潘通色号为PANTONE 19-4007 TPX，色差≥3级。 二、结构 1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。 2、盔壳：耐高温阻燃材质。 3、滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质。 4、缓冲层：耐高温阻燃材质，颜色为黑色。 5、舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度 6、佩戴装置：包括帽箍和系带，耐高温阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮；系带可调节佩戴松紧，加装带孔透气下颏托；插扣为快脱插扣。 7、反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条带，颜色为荧光黄色，宽度为30±1mm，长度为226±2mm，弧形总高52±1mm。 8、所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 9、配一体式、可拆卸护目镜，聚碳酸脂树脂材质，镜面承受压力≥100公斤； 10、半盔式设计，采取多功能模块化滑轨设计 三、性能 1、冲击吸收性能：高温预处理：最大冲击力（N）：≤2100；低温预处理：最大冲击力（N）：≤3000；浸水预处理：最大冲击力（N）：≤2800 抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击加速度（gn）：≤110；帽前部：最大冲击加速度（gn）：≤200；帽侧部：最大冲击加速度（gn）：≤150；帽后部：最大冲击加速度（gn）：≤200 2、耐穿透性能：钢锥应未穿透头盔与头模产生接触。 3、阻燃性能：下颏带：损毁长度(mm):≤30；续燃时间(s)：≤2；帽壳：续燃时间(s)：≤2 4、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流（mA）:≤0.15 5、整体重量≤800g | 件 | 20 | 613 |
| 24 | 消防护目镜 | 1、满足XF1273-2015标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书； 2、防冲击和化学品飞溅； 3、聚碳酸脂树脂材质； 4、镜面承受压力≥100公斤； 5、能够与抢险救援头盔配合使用； | 件 | 20 | 123 |
| 25 | 抢险救援手套 | 1、满足XF633-2006标准，提供国家级消防装备检测报告或认证证书； 2、符合人体手型自然弯曲，手掌指尖一片式翻转手指背；耐磨防割，与手部贴合性能好，腕口有收紧功能。 3、填充D3O®吸震棉，能够有效吸收冲击力降低手部震动，提高整体动作的精准度。 3、阻燃性能：续燃时间≤2s，损毁长度≤15mm,且没有熔融、滴落现象；抗切割性能：割破力≥12N；耐撕破性能：经向≥300N，纬向≥150N；抗机械刺穿性能：≥140N；灵巧性能：徒手控制百分比≤200%；抓握性能：戴手套与未带手套的拉重力比≥100%；穿戴性能：≤9s。 | 件 | 50 | 393 |
| 26 | 护膝、护肘 | 1、提供国家级消防装备检测报告或认证证书； 2、用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破； 3、外层应采用强度高、韧性好、耐磨材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； 4、固定装置可调，耐磨性能≥2000次；颜色为黑色。 | 件 | 20 | 130 |
| 27 | 手提式强光照明灯 | 满足国家GB30734-2014标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告或消防产品认证书 ，经国家防爆认证并提供检测报告；高效大功率LED光源，具备强光、工作光、频闪三种工作模式，一次性充满电后连续照明时间，强光≥10小时，工作光≥18小时；强光平均照度应不小于350lx，弱光平均照度应不小于200lx；重量≤1.2千克；寿命≥10万小时；功率≥15W；具备防水性能，灯体有防碰撞保护层设置，高能锂电池，外壳防护等级：IP68以上，外壳采用高硬度合金材料。 | 件 | 4 | 933 |
| 28 | 佩戴式防爆照明灯 | 满足国家GB30734-2014标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告或消防产品认证书 标识符合《17式消防员佩戴式防爆照明灯款式标识统型要求》： 一、主体结构 17式消防员佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能，爆闪光闪烁频率应为8-10HZ。整体由外壳、光学单元、充电口、电量显示单元、电池和开关等组成。灯具重量≤110g，夹具重量≤40g。 1、灯具外壳应采用AL6061-T6铝合金材质，表面采用硬质阳极氧化处理工艺，颜色为亚光黑色。 2、灯身筒中部采用滚纹处理工艺，滚纹部分距灯头最前端距离为24mm±1mm，距灯尾最后端距离为10mm±1mm。 3、灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2008规定的IP66/ IP68 的要求，同时需要标明灯具的潜水深度和持续时间，灯具从2 m高度跌落不影响使用。 4、灯具工作满10min时测量其2m处光斑中心照度，光斑中心强光最大照度≥1800lx，弱光最大照度≥700lx。 二、附属结构 1、充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位，孔位长度为7.9±1mm，宽度为5±0.3mm，孔位最前端距灯头最前端距离为30.6±1mm。当灯具充电时电量显示器应采用跑马灯方式显示充电进行状态及当前电量情况。灯具完全放电后充满电时间应小于4h。 2、电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用四段式蓝色电量显示设计，每段代表25%电量，孔位长度为11±1mm，宽度为3±0.3mm，电量显示孔与充电孔平行设计，轴向与充电孔的夹角为34°，电量显示窗最前端距灯头最前端距离为29.5±1mm。当电量剩余不足25%时，最后一段电量显示灯持续闪烁提醒电量不足。 3、安装预留台阶结构：灯筒中部两侧对称设计有安装预留台阶，台阶长度为40±1mm，宽度为7±1mm。台阶最前端距灯头最前端距离为40.5±1mm，同时台阶与电量显示孔位垂直结构。 4、尾盖凹槽：为方便开关按压，灯具尾部应设计有凹槽结构，凹槽结构为双侧对称设计，弧度为Φ30±1mm，高度为2.4±0.5mm。 5、挂绳孔：灯具外盖应设计有挂绳孔位，位于尾盖非凹槽部分。挂绳孔规格为（4±0.5）mm×（1.4±0.5）mm，采用对称设计共计4个孔位。 6、开关孔：灯具外壳尾端中部应设计有开关孔，开关孔直径为Φ13.2±0.5mm，位于外壳尾端正中位置。 7、按钮开关：灯具应具备一体式方位灯大开关设计，尾部采用白色透明按钮式大开关设计，开关直径不小于12.5mm，同时开关应一体式设计有红色常亮方位灯，用于方位指示,红色方位灯在晴朗夜间的可视距离应不小于100m。 8、夹具：与消防头盔和抢险救援防护头盔滑轨配套的头灯夹具，上下可调节。 三、电池 1、电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah。 2、灯具电池两端应同时设置正负极，且电池两端正负极性应对称设计，电池装入灯具时应不需区分方向均能使灯具正常工作。 四、标志 灯头部位标有“17式消防员佩戴式防爆照明灯”永久标志。 鼓励配备集中式充电箱，充电箱应设计有充电指示灯，体现箱体内灯具电量是否全部充满。 | 件 | 20 | 463 |
| 29 | 消防用荧光棒 | 1、满足GB/T 8416-2003 标准，具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书 2、长度≥300mm，直径≥15mm；2、发光时间强光型≥30min，普通型≥120min。 3、配备详细的中文说明书。 | 件 | 2 | 47 |
| 30 | 救生照明线 | 1、满足GB26783-2011标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书 2、照明线长度≥100米，备长5米，照明线具备常亮、闪烁2种模式，采用卷盘固定，照明线与卷盘连接牢固，卷盘需设扶手便于收线，照明线自带移动电源（可为其他装备充电），无须使用外接电源。 3、照明线绕线转盘应转动灵活、无卡阻现象， 照明线电源配电箱操作开关灵活可靠，面板操作指示清晰，接插件接触良好，无松动。 4、在连续工作时间内，照明线的发光亮度应不小于10cd/m²；直流电源供电的常亮型照明线，连续工作时间≥8h：直流电源供电的闪烁型照明线，连续工作时间≥16h。 | 件 | 1 | 7258 |
| 31 | 多功能水枪（国产盯野式） | 满足GB8181-2005标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书。单个消防员可有效操作控制，由喷雾枪头、球阀开关、枪管组织，带有握把，马蹄式环形水流开关，枪体内设置铝合金球型阀门可启闭水流；进水口径65mm，町野式接口，配防打结接口；具有直流喷雾无级转换、流量可调等功能，可调节不少于5个档位的流量变化，直流有效射程不低于35米；重量不大于2Kg，金属表面硬质阳极氧化处理涂层 | 件 | 6 | 1010 |
| 32 | 直流水枪（盯野式） | 1、铝合金材质，配备开关； 2、町野式接口，口径65mm； 3、流量≥7L/s，射程≥25m。 4、满足GB8181-2005标准，提供产品相关认证书或国家级检测报告，配备详细的中文说明书。 | 件 | 6 | 177 |
| 33 | 大流量多功能移动消防炮 | 符合国家GB19156－2003《消防炮通用技术条件》规范，提供产品相关认证书或国家级检测报告，配备详细的中文说明书。 1.体积小、重量轻，支撑脚可折叠，炮身和炮头可进行远距离遥控操作，同时安装手动装置。 2. 流量≥60L/S, 射程≥65米 3.遥控器启动至消防炮动作的响应时间＜5s, 4. 控制方式：无线遥控和手动控制等两种控制方式。 5.最小仰角范围：+30~+70°，水平回转角≥90°，最大喷雾角度≥90° 6. 无线遥控距离≥200M，且不会出现信号延迟或断续情况。 7. 具有自泄水装置。 8. 开机后，炮头可自动回到安全位置（＋80 ），避免在启动时因供水压力突然增大，而炮头处于小仰角状态下炮体可能产生的位移。 9. 重量≤45kg，方便搬运及运输，炮体上有警示标志，设有保险带。 | 件 | 1 | 29267 |
| 34 | 65-20消防水带（米） | 满足GB6246-2011标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书，采用聚氨酯材料，接口表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，长度结合需求更改；水带工作压力不低于2.0Mpa；口径65mm；单位长度质量≤330g/m；延伸率（%）≤5；膨胀率（%）≤5；附着强度（N/25m)≥35;厚度规格≥0.3mm；（按米报价） | 件 | 300 | 23 |
| 35 | 65-25消防水带（米） | 满足GB6246-2011标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书，采用聚氨酯材料，长度结合需求更改；水带工作压力不低于2.5Mpa；接口表面无结疤、裂痕、砂眼，内扣式接口，铝合金材质；口径65mm。单位长度质量≤360g/m；延伸率（%）≤5；膨胀率（%）≤5；附着强度（N/25m)≥35;厚度规格≥0.3mm；（按米报价） | 件 | 200 | 25 |
| 36 | 80-20消防水带（米） | 满足GB6246-2011标准，提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书，采用聚氨酯材料，接口表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于2Mpa；口径：80mm，内扣式。单位长度质量≤450g/m；延伸率（%）≤5；膨胀率（%）≤5；附着强度（N/25m)≥35;厚度规格≥0.3mm；（按米报价） | 件 | 400 | 26 |
| 37 | 80-25消防水带（米） | 供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书采用聚氨酯材料，接口表面无结疤、裂痕、砂眼；铝镁合金材质，工作压力不低于2.5Mpa；口径：80mm，内扣式。单位长度质量≤450g/m；延伸率（%）≤5；膨胀率（%）≤5；附着强度（N/25m)≥35;厚度规格≥0.4mm；（按米报价） | 件 | 100 | 26 |
| 38 | 水幕水带 | 度结合需求更改；水带工作压力不低于1.6Mpa；接口表面无结疤、裂痕、砂眼，铝合金材质内扣式接口；口径65mm ， 提供国家消防装备质量监督检验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件和消防产品认证书。 | 件 | 40 | 33 |
| 39 | 65mm水带接口（町野） | 满足GB6246-2011标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝镁合金锻造工艺材质，工作压力不低于2.5Mpa；口径：65mm，快速式。 | 件 | 20 | 138 |
| 40 | 80mm水带接口（町野） | 满足GB6246-2011标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝镁合金锻造工艺材质，工作压力不低于2.5Mpa；口径：80mm，快速式。 | 件 | 20 | 138 |
| 41 | 异形接口（65町野/内扣） | 满足GB6246-2011标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；口径：65mm快速/65mm内扣。接口耐压≥2.0Mpa | 件 | 4 | 153 |
| 42 | 异形接口（80町野/内扣） | 满足GB6246-2011标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；口径：80mm快速/80mm内扣。接口耐压≥2.0Mpa | 件 | 4 | 153 |
| 43 | 异形接口（80内扣/65町野 | 满足GB6246-2011标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；内扣式口径：80/65mm。80mm内扣-65mm町野，接口耐压≥2.0Mpa | 件 | 4 | 153 |
| 44 | 异形接口（80町野/65内扣） | 满足GB12514-2006标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；町野式口径：80/65mm。接口耐压≥2.0Mpa | 件 | 4 | 153 |
| 45 | 内扣异径接口（65/50） | 满足GB6246-2011标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；内扣异径接口：65/50mm。接口耐压≥2.0Mpa | 件 | 1 | 153 |
| 46 | 内扣异径接口（80/65） | 满足GB6246-2011标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；内扣异径接口：80/65mm。80内扣-65内扣，接口耐压≥2.0Mpa | 件 | 4 | 153 |
| 47 | 町野异径接口（80/65） | 满足GB6246-2011标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；铝合金材质，工作压力不低于1.6Mpa；：80/65mm。80町野-65町野，接口耐压≥2.0Mpa | 件 | 4 | 153 |
| 48 | 二分水器 | 满足GA868-2010标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；工作压力不低于1.6Mpa，铝合金材质；进水口径：80mm，出水口径：2×65mm。 80-65两分水器，内扣式、铝合金材质，重量不大于3kg。 | 件 | 5 | 480 |
| 49 | 三分水器 | 满足GA868-2010标准，提供国家级检测机构出具的检测报告，表面无结疤、裂痕、砂眼；工作压力不低于1.6Mpa，铝合金材质；进水口径：80mm，出水口径：3×65mm，重量不大于3.5kg。 | 件 | 6 | 597 |

- 注：1.投标供应商的报价即不能超出预算总价，也不能超出预算单价，否则为无效报价。

- 2.中标企业在供货时必须提供产品检测报告。

- 3.中标企业供货时必须提供所有产品生产厂家授权书与产品3C认证证书。

4.本次报价必须考虑事宜如下：从采购、运输、安装维修、卸货至指定地点、验收合格、交付使用及售后服务等的人民币报价。综合单价包括了货物采购、运输、现场检验试验，因质量问题引起的更换、技术指导和培训、成品保护、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及包括原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，本次报价投标企业必须考虑清楚一切费用，一旦中标不增加任何费用。

第四章   合同条款

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标投标人名称）为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标投标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                              ；

1.2.2 货物数量：                              ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　            。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：        元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                       ；

1.4.2 发票开具方式：                                   。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                       ；

1.5.2 交付地点：                                      ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                    。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的

物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五章  投标文件内容及格式

一、投标文件格式

正/副本

（项目名称）

项目编号：

投  标  文  件

投标人：                                  （单位公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

年      月      日

目   录

一、投 标 函

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

三、开标一览表

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

五、投标保证金（投标保证金银行转账单复印件）

六、技术规格功能要求偏离表

七、商务条款偏离表

八、货物或产品说明一览表

九、投标方资质证明文件

十、近三年（2019至今）业绩及相关证明

十一、技术、质量保证组织措施

十二、售后服务要求

十三、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

十四、经年审计的上年度财务审计报告

十五、提供生产厂家授权书

十六、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

十七、中小企业声明函（如是）

十八、残疾人福利性单位声明函（如有）

十九、节能、环保产品证明（如有）

二十、网站截图

二十一、投标人认为需要提供的其他资料

注：1、只接受A4纸张大小的投标文件

- 投标文件必须制作有目录和页码

- 投标文件严格按要求制作

- 一、投 标 函

致    （招标单位）：

收到你们的             （招标文件编号）               （项目名称），经认真研究，我们决定参加投标。

（1）投标报价表；（2）偏离表；（3）生产、检验货物一览表；(4)人力资源一览表；（5）生产产地及环境说明；（6）质量控制措施；（7）产品配置清单；（8）技术参数说明；（9）质量保证承诺书；（10）售后服务承诺书；（11）投标资格证明文件；（12）主要经营业绩；等相关文件资料

同时，签字代表宣布承诺如下：

（1）投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

（2）投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，全面履行合同。

（3）所附投标报价表中提供的货物投标总价（含优惠折扣）为人民币

（小写）：    　      元，（大写）：         元整。

（4）本投标有效期为90天；若在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被招标人没收。

（5）如提供虚假资质证明材料，其投标保证金将被招标人没收。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

（7）我们同意按招标文件规定，缴纳         元投标保证金。

与本投标有关的一切正式往来通讯如下：

投标单位(盖章) ：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

联系人：

年     月     日

二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

皮山县应急管理局：

我方在此声明，所递交的（项目名称）          （项目编号）              的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。我方近三年来在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺，如存在虚假投标行为，我方自愿承担一切法律责任。

投标单位：（单位公章）

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） | 供货期/服务项目负责人 | 保证金缴纳方式 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、报价货币为人民币。

2、投标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

3、以上报价含一切费用,是指货物经验收交付采购人使用的价格。

4、各投标企业总投标报价不得高于本项目招标控制价，超过本项目招标控制价的视为无效报价，作否决投标处理。

投标单位：（单位公章）

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中的“分项费用”系指“货物采购清单一览表”中某一产品价格构成的分项费用。

- 2、其他费用：供应商应根据所供产品的具体情况，选择所供产品需要进行分项报价的其他费用，包括：技术服务费、安装调试费、运输费用、装卸费、税金等一切费用）。

3、各投标企业每个分项不得超过每个分项的招标控制价，超过本项目分项招标控制价的视为无效报价，作否决投标处理。

4、供应商未进行分项报价或分项报价未能准确全部反映产品价格构成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的，可作无效投标处理。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、本表中的名称、单位、数量应与“货物采购清单一览表”相一致。

7、若获得中标资格并与采购人签署供货合同，由于报价遗漏面造成在供货、等工作中出现费用的增加，均由中标供应商自行承担，采购人将不再支付任何额外费用。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       系             （投标单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

法人身份证复印件  反面

法人身份证复印件   正面

投标单位名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

（二）法定代表人授权委托书

致：         发包人名称        ：

本人      姓名     系        （投标单位全称）        的法定代表人授权我公司   （投标单位代表姓名）  为投标单位代表，代表本公司参加贵司组织的     项目名称、招标编号     ）招标活动，全权代表本公司处理招标的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。投标单位代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证复印件正面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

授权代表身份证复印件反面

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标单位：                  （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月     日

注意：被委托人必须是投标单位正式员工，需提供社保部门出具最少提供近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表） 。

五、投标保证金（投标保证金银行转账单复印件）

六、技术规格功能要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件规格功能要求条目号 | 招标文件 要求规格 | 投标规格 功能 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据系统方案添加的设备（货物）、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投设备（货物）的详细技术参数情况。

4、是否偏离分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应，如有负偏离出现视为完全不响应招标参数。

5、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备（货物）配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

七、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、应与招标文件要求的实质性条款对应填写，如投标企业填写此表空白，则视为不响应招标文件，故按废标处理。此表必须按照要求完整填写无偏离或完全响应招标文件。

2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

八、货物或产品说明一览表

（按所供货物合同包下品目号类别分别填写）

项目编号：

| 设备或产品名称 |  |
| --- | --- |
| 货物或产品的品牌型号、原产地、详细技术指标、参数，性能或功能说明 |  |

说明：为使评标委员会能准确理解及使评审工作顺利进行，请供应商针对所供产品的实际型号或规格，实际技术指标、参数，性能或功能，采用的质量标准等逐条进行说明，不可按招标文件提出的质量指标及技术要求进行简单复制，一旦经评标委员会认定，其所供产品的性能或质量指标、技术参数等与实际不符，有可能给供应商带来的不利或导致投标无效，将由供应商自行承担，敬请供应商注意！

投标单位名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

九、投标方资质证明文件

关于资格的声明函

致                  ：

关于贵方　　年　　月　　日第（招标编号）招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标单位名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

十、近三年（2019至今）业绩及相关证明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩须附经双方签章的合同或中标通知书证明材料，并加盖投标人公章（鲜章）。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

- 十一、技术、质量保证组织措施

- 要求：

- 1.质量管理体系及保证措施；

- 2.技术支持及质量保证等；

十二、售后服务要求

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

十三、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力（注：公司的营业执照、法人身份证复印件）

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（注：上年度第三方审计机构出具的审计报告，成立不足一年的公司出具开户银行出具的资信证明）

- （三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（注：书面承诺）

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（注：依法缴纳税收和社会保障资金的证明近6个月）

- （五）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件（注：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明以及信用中国、中国政府采购网两个网站截图）

【包括健全的财务会计制度、审计机构出具的审计报告、依法缴纳税收证明（近6个月的完税证明）、依法缴纳社会保障资金证明（法定代表人近6个月的社保缴费凭证及个人明细或委托代理人的近6个月的社保缴费凭证及个人明细）等等】

# 十四、经年审计的上年度财务审计报告

# 投标企业提供2021年度财务审计报告 ，2022年新成立公司不提供

健全的财务会计制度

# 十五、提供生产厂家授权书

# 十六、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在                                （项目名称）公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）

项目经办人：

日  期：   年   月   日

十七、中小企业声明函（如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件： 
　　1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。 
2、本公司参加                   单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。   
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　

企业名称（盖章）：

日    期：                         

注重点：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者。

十八、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（公章）：

投标单位法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

- 十九、节能、环保产品证明（如有）

致：采购人名称 ：

    现附上  （节能、环保产品产品目录）     证明文件（可在 网站名称 网站进行查询）复印件，该证件真实有效。




注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

二十、近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；并加盖单位鲜红公章；

二十一、投标人认为需要提供的其他资料

注意事项

1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的招标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

4、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

# 第六章 评标办法及标准

- 一、资格审查

| 序号 | 投标文件审查及响应性 （评审结果为合格/不合格） | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （一）具有独立承担民事责任的能力； |  |  |  |
|  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |  |
|  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |  |
|  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |  |
|  | （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |  |
|  | （六）法律、行政法规规定的其他条件； |  |  |  |
| 2 | 是否具备经过年审的三证合一的营业执照； |  |  |  |
| 3 | 是否按照招标文件要求缴纳投标保证金； |  |  |  |
| 4 | 是否提供2021年度财务审计报告(2022年新成立公司不提供）； |  |  |  |
| 5 | 近三年内（本项目投标截止期前）在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；将拒绝其参加本次政府采购活动； |  |  |  |
| 6 | 企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格; |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |
| “√”合格；“×”不合格，有一项未通过不得参与下阶段评审，视为废标。 |  |  |  |  |

- 二、符合性评审标准（有一项不通过，否决投标文件）

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性评审 | 1 | 投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标企业的公章。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 技术采购需求是否满足招标文件要求。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件记载的招标项目供货期是否超过招标文件规定的供货期。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 是否承诺招标文件规定的投标有效期。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 投标质保期是否满足招标文件要求的。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 商务条款是否有偏离情况的。 |  |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |  |  |
| 结论：“√”合格；“×”不合格，有一项未通过不得参与下阶段评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |  |  |

被拒绝的投标文件为无效。

评审标准细则

详细评审（满分100分）

| - 评分因素 | - 评分项目 | - 评分标准（评分四舍五入保留2位小数） |
| --- | --- | --- |
| - 价格部分 - （50分） | - 投标价及评标基准价 | - 满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分50分，其他供应商的价格得分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）50%×100，报价高于最高限价的，按无效报价处理。计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） - 本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| - 商务部分 - （18分） | - 质量认证 - （8分） | - 1、投标人获得质量管理体系认证书的得2分； - 2、具备装备承制单位资格证书的得2分； - 3、具备高新技术企业证书的得2分； - 4、提供AAA级信用等级证书得2分； - 注：需提供相关证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。 |
|  | - 企业业绩 - （3分） | - 根据投标供应商自2019年以来承担过的类似业绩进行评审：每提供一个业绩，得1分，最高得3分； - （注：须提供合同或中标通知书作为业绩证明材料，复印件加盖公章，不提供不得分。以合同签订时间为准，续签合同不计。） |
|  | - 售后服务 - （5分） | - 根据各投标人的售后服务承诺和售后服务体系等方面进行综合评审，优得【3-5分】，良得【1-3分】，中等及以下得【0-1分】； - 从以下方面进行综合评定：1、在疆内是否派驻有售后服务人员且有固定场所；2、是否有常用备件库且储备了与投标产品售后保障有关的零部件；3、投标产品质保期内是否承诺进行年度巡检；4、装备故障维修应急保障响应方案优良性。 |
|  | - 道路机动车生产企业及产品信息公告（2分） | - 每提供一个《道路机动车生产企业及产品信息公告》证书或工业和信息化装备工业发展中心网站的截图复印件得1分，最高得2分。 |
| - 技术部分（32分） | - 标书制作及投标重视程度（1分） | - 编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行。优的得1分，良的得0.5分，一般不得分。 |
|  | - 技术参数的响应程度 - （8分） | - 根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，全部响应招标文件的得2分，每优越招标参数一项得1分，最高得8分。 |
|  | - 车辆改装及内部设计方案（3分） | - 投标人每提供一辆车的平面布置图，针对（俯视、侧视、前视、后视及整体车辆内部设计）以及设计方案，每提供一辆车的得1分，最高得3分；不提供不得分。 |
|  | - 产品应用方案（3分） | - 根据投标产品在实际灭火救援作战行动中的设计实用性和操作性情况的优劣程度打分，每提供一个类似救援过程中的相关证明资料以及方案，每提供一个得1分，最高得3分；不提供不得分。 |
|  | - 技术专利 - （2分） | - 投标人提供获得技术专利证书的得2分，不提供不得分。 |
|  | - 质量控制 - （5分） | - 有完善、可操作的复核和管理制度，检测体系建立健全，各专业、各阶段控制措施具体、可行针对性非常科学可靠得【3-5分】；检测体系基本建立，各专业、控制措施基本完整、具有一定的针对基本科学可靠得【0-2分】；检测体系未建立，无质量控制措施部分科学可靠的不得分。 |
|  | - 检测报告 - （10分） | - 每提供一辆整车的产品检测报告得1分，最高得3分，不提供不得分。 除车辆之外其余46类产品全部提供检测报告者得7，部分产品提供者或不提供者都不得分。 |