巴楚县基础教育设施设备提升-教学仪器及生活设备采购项目（二次）

项目编号：KSBCX(GK)2022-19号

招标文件

采 购单 位： 巴楚县教育局

联  系  人：     赵映鹏

联 系电 话：   15292926969

采购代理机构：巴楚县政府采购中心

联  系 电 话：   0998-5720880

日 期：2022年6月

目录

第一章.......................................................................1

- 招标公告.......................................................................1

- 投标人须知前附表........................................................3

- 总则...............................................................................7

- 招标文件................................................................8

- 投标文件的编制.....................................................................8

- 投标文件的递交.........................................................11

- 开标及评标........................................................................12

- 确定中标...............................................................15

第二章......................................................................20

- 投标文件格式.....................................................................20

- 开标一览表及资格证明文件...............................................21

- 商务及技术文件...................................................................28

- 第三章.....................................................................43

- 货物需求一览表.........................................................43

第四章................................................................................45

- 评标方法和标准.........................................................45

- 政府采购合同参考范本..............................................................50

第一章

巴楚县基础教育设施设备提升-教学仪器及生活设备采购项目（二次）招标公告

项目概况

巴楚县基础教育设施设备提升-教学仪器及生活设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取采购文件，并于2022年6月27日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：KSBCX(GK)2022-19号

项目名称：巴楚县基础教育设施设备提升-教学仪器及生活设备采购项目一标段学生课桌椅、讲桌等设施设备采购；第二标段班班通，大门口、食堂、教学楼走廊监控设备，校园广播等设施设备采购；第三标段食堂设备采购

本项目总预算：292.989万元。

最高限价：二标段1522448元（壹佰伍拾贰万贰仟肆佰肆拾捌元整）

三标段751952元（柒拾伍万壹仟玖佰伍拾贰元整）

采购内容：二标段班班通，大门口、食堂、教学楼走廊监控设备，校园广播等设施设备采购。

三标段食堂设备采购。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照，原件、可扫描的影印件和复印件均可）；

（2）法人投标需提供本人身份证原件及法人身份证明书，委托代理人投标需提供本人身份证原件及法人授权委托书；

（3）具有税务局开具依法缴纳近一个月（2022年3月-2022年5月，任意一个月均可）完税证明及2020财务审计报告（新成立公司须提供前一个月的银行资信证明）

（4）本项目不接受联合体投标。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-网页打印页)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动。

（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），详见招标文件；

（3）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），详见招标文件；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号，详见招标文件。

四、获取采购文件

时间：2022年6月6日至2022年6月13日（国家法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：线上获取（供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线获取招标文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取招标文件 → 提交审核，通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年6月27日11点00分（北京时间）

地点：详见招标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- /

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：巴楚县教育局

联系方式：15292926969

2.采购代理机构信息

名 称：巴楚县政府采购中心

地　址：巴楚县住房和城乡建设局507室

联系方式：0998-5720880

3.项目联系方式

项目联系人：赵映鹏

电　话：0998-6215938

投标人须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | KSBCX(GK) 2022-19号 |
| 2 | 项目名称 | 巴楚县基础教育设施设备提升-教学仪器及生活设备采购项目二标段 |
| 3 | 采购单位 | 采购人：巴楚县教育局 地 址：巴楚县迎宾大道财政大厦4楼 联系人：赵映鹏 电话：15292926969 |
| 4 | 招标代理机构 | 采购代理机构：巴楚县政府采购中心 地址：巴楚县住房和城乡建设局507室 联系电话：0998-5720880 |
| 5 | 采购内容 | 班班通，大门口、食堂、教学楼走廊监控设备，校园广播等设施设备采购等。 |
| 6 | 本包最高限价 | 1522448（壹佰伍拾贰万贰仟肆佰肆拾捌元整） |
| 7 | 投标资格 | 投标人资格标准： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.开标时须携带以下资格条件证明原件： （1）、具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照，原件、可扫描的影印件和复印件均可）； （2）、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投具有法人身份证及法人代表资格证明书)； （3）、具有税务局开具依法缴纳近一个月（2022年3月-2022年5月，任意一月）完税证明及2020年或2021年财务审计报告（新成立公司须提供前一个月的银行资信证明）； （4）投标保证金银行打款（缴纳）凭证 （5）本项目不接受联合体 未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。 备注：根据政府采购相关法律法规规定如潜在供应商已依法获取其采购招标文件的，自领取7个工作日以内可以对该文件提出质疑。若在届满之日内未提出质疑的，过期不予受理。 |
| 8 | 投标有效期 | 为90日历天（从报价截止之日算起） |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 推荐中标候选投标单位的数量 | 3人 |
| 11 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人 | 否 （是、否） |
| 12 | 是否接受 联合体投标 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 13 | 是否采购进口产品 | 否 |
| 14 | 投标截止时间 | 2022年6月27日11点00分（北京时间） 巴楚县住房和城乡建设局3楼中会议室 |
| 15 | 开标时间及开标地点 | 2022年6月27日11点00分（北京时间） 巴楚县住房和城乡建设局3楼中会议室 |
| 16 | 投标文件 密封 | - 投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分（第一部分：开标一览表及资格证明文件正、副本单独胶装密封在一起；第二部分：商务及技术文件正、副本单独胶装密封在一起，密封袋封面右上角标明“正本/副本”字样）。 2、投标文件：正本：壹份、副本：肆份； 3、投标单位必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标文件将被拒绝。 4、除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。投标人必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。 投标文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。 5、投标文件的签署及规定： 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。 6、投标文件的正本需双面打印或用不褪色墨水书写，页码逐页盖章，书脊处注明项目名称，投标单位，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章和骑缝章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。 7、投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。 8、投标文件的密封和标记 所有包装封皮和信封上均应： 注明招标公告或投标邀请书中指明的采购单位、项目名称、项目编号、包段号、投标人（加盖公章）、法定代表人或授权委托人（签字及加盖法人章）、联系人及电话和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。 如果投标人未按如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。 资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。 |
| 17 | 招标代理 服务费 | 中标服务费： 无 支付形式： 无 支付时间： 无 |
| 18 | 付款方式 | 签订合同后付50%、设备安装调试完成，达到使用条件后付30%，验收合格完成审计后支付15％，质保期满后支付剩余部分。 |
| 19 | 投标保证金 | 本项目投标保证金金额为：30000元（大写：叁万元整） |
| 20 | 投标保证金 | 保证金形式：☑保函 ☑电汇 □转帐 保证金数额：（按照控制金额2%以内的整数计算） 投标保证金：30000元（大写：叁万元整） 收款单位：巴楚县行政服务中心 开户行：中国农业发展银行巴楚县支行 帐 号：20365313000100000449111 开户行行号：203895214196 备注：1、投标保证金截止日期为开标当天11:00（以实际到账时间为准)。投标保证金需投标人基本账户以银行电汇或转账形式交纳，并注明是投标保证金金额和采购项目的招标编号。各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，提前办理相关事项，以保证投标保证金在招标文件指定的交纳截止时间前汇入指定帐户。 2、投标人未按招标文件规定缴纳投标保证金的,投标文件将被拒绝评审。 投标保证金的退还： 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未成交投标单位的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交投标单位的保证金。 |
| 21 | 供货期 | 合同签订后60日内完成供货、安装、调试等 |
| 22 | 质保期 | 1年及以上 |
|  | 供货及安装地点 | 甲方指定地点（具体详见第3章的其他要求） |
| 23 | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同总价的10％（不得超过政府采购合同金额的10%） 账户名称：巴楚县教育局 账号：107667845634 开户行：中国银行股份有限公司巴楚县支行 开户行号：104895289523 履约保证金形式：转账 提交履约保证金的时间：签订合同前 5日历日打入甲方指定账户 |
| 24 | 本项目是否属于信用担保试点范围 | 否 （是、否） |
|  | 备注 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-6210069 |

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     本项目不允许联合体投标；

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共5章，内容如下：

第一册

- 投标人须知前附表

- 投标文件格式

第二册

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第3章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件正本均逐页加盖公章，投标文件副本可采用正本复印件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件14.2规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件正本均逐页加盖公章，投标文件副本可采用正本复印件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。投标人的法定代表人或授权委托代理人按招标文件规定的格式要求在需要签字或盖法人章的地方，必须在投标文件上签字或加盖法人印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记及签字盖章要求

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容单独胶装成册，单独密封提交，分别按招标文件划分的包段递交投标文件。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、包段号、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

15.5    投标文件正本（除封面、封底、目录）均逐页加盖公章，投标文件副本可采用正本复印件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。投标人的法定代表人或授权委托代理人按招标文件规定的格式要求在需要签字或盖法人章的地方，必须在投标文件上签字或加盖法人印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

| 接收投标文件回执单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 递交时间 |  | 投标文件密封情况 |  |
| 接收单位 |  |  |  |
| 接收人签字： |  |  |  |

17.3	递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，资格审查文件均须携带原件，未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

本项目现场开标提供证件原件:

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照，原件、可扫描的影印件和复印件均可）；

（2）法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投具有法人身份证及法人代表资格证明书)

（3）具有税务局开具依法缴纳近一个月（2022年3月-2022年5月）完税证明及2020年或2021年财务审计报告（新成立公司须提供前一个月的银行资信证明）；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录；

（5）投标单位本单位在参加政府采购活动中近三年内无重大违法记录的承诺声明函（受行政主管部门的处罚不能参加投标）；

（6）投标单位（供应商）具备针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》；

（7）投标保证金银行打款（缴纳）凭证；

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在信用中国网https://www.creditchina.gov.cn/被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。（本项目评标委员会由7人单数组成，从政采云专家库随机抽取）

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列评标方法，详细评标标准见招标文件第四章： 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（其中价格部分30分，技术部分52分，商务部分18分）。

23.3    根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181 号）和工信部联企业〔2011〕300 号文件第二条、第五条的相关规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；大中型企业和和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体 3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014］68 号）的规定，对监狱企业产品的价格给予 6%扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）文件规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除 6%后参与评审。因本项目产品种类较多，此条款本项目不适用。

以上政策不重复享受。

特别说明：小微企业投标人需填写的《中小企业声明函》，残疾人福利性单位投标人需填写的《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业须投标人提供由省级（自治区）以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。除以上声明函之外还需要提供有效证明文件或法律文书等，其他证明资料也可提供，不得提供虚假资料，具体由评标委员会根据各投标单位提供资料判定是否享受以上政策。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见磋商文件第6章。

23.4  供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优惠措施为：供应商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

附件1：履约保证金保函（格式）本项目不适用

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

（正本/副本） ** * * ** ** * *项目 投标文件 采购单位： 项目名称： 项目编号： 包段号： 投 标 人： （加盖公章） 法定代表人或授权委托人：（签字及加盖法人章） 联 系 人及电话： 在 2022年 ** 月** 日** 时 ** 分前不得启封

第二章 投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见响应文件格式一）;

2、具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照，原件、可扫描的影印件和复印件均可）;

3、法定代表人授权书（见响应文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

6、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

7、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：人民币（元）

| 货物名称 | 投标单价 | 数量 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

- 此表中的投标价应和投标分项报价表的价格相一致。

2  具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照，原件、可扫描的影印件和复印件均可）

说明：1.提供具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照，原件、可扫描的影印件和复印件均可），复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3 法人代表资格证明书及授权书

- 法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判投标文件附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件反面

供应商（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

    （授权委托人身份证复印件正面）           （授权委托人身份证复印件反面）

（法人身份证复印件正面）                   （法人身份证复印件反面）

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位2020年或2021年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前一个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5  投标保证金银行打款（缴纳）凭证

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

6  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录，网上截图打印(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录；

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

7 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                      招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

9  制造厂家的授权书　（投标文件格式四）（如有）

致：（经销商名称）

我们（制造商名称）兹指派主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1) 代表我方办理贵方（项目名称、招标编号）　项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担谈判文件中所规定的义务；

(3) 我方兹授予（经销商名称）全权办理和履行我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于　     　年　　　月　　　日签署本文件，以此为证。

制造商名称

签字人职务和部门

签字人姓名

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金打款（缴纳）凭证（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

- 投标人关联单位的说明（格式自拟）

- 9、货物技术资料

- 10、货物质量保证承诺书（投标文件格式十四）

- 11、售后服务承诺及服务能力证明

- 12、供货期承诺书（投标文件格式十五）

- 13、技术培训方案

14、同类产品项目业绩一览表（投标文件格式十六）

注：没有提供格式，投标单位自行拟定

1   投标书（投标文件格式五）

致： （采购人）

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标保证金打款（缴纳）凭证

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

投标保证金打款（缴纳）凭证

政府采购投标担保函 （投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币  元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9  货物技术资料

10  货物质量保证承诺书（投标文件格式十四）

致： （采购人）

# 本承诺书作为我方对          项目（项目编号：         ） 所提供货物质量保证证明。我方郑重承诺：

1. 本公司保证所提供的货物是全新的、未使用的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

2. 本公司产品在开始使用前的安装、调试过程中，将派专人对现场有关人员进行协助、指导、并免费对使用方指定的人员进行相关培训。

3. 本公司保证所供货物与投标文件中承诺的品牌、质量、技术参数、规格和性能相一致。

4. 产品的质量保证期为设备验收完毕后   月。

5. 本公司所提供货物在质保期内，由于产品质量问题不能满足要求，我公司：包修、包换、包退。

6.  本公司所提供货物违背合同规定造成的损失，按合同条款和有关法律规定承担相应的经济责任。

投标人名称（公章）：____________

投标人代表签字：_______________

日期：        年    月     日

11  售后服务承诺及服务能力证明

12  供货期承诺书（投标文件格式十五）

致： （采购人）

# 本承诺书作为我方对          项目（项目编号：         ） 所提供的供货时间保证证明。我方郑重承诺：

# 1、自发出中标通知书之日起5日内，缴纳履约保证金并与贵方签订合同；

# 2、合同签订后    日内将货物送达贵方指定地点，并安装调试完毕；

# 3、若我公司未按期供货或未按期安装调试完毕，我公司自愿接受扣除履约保证金的处罚，并由我方承担相应违约责任（包括无条件退货、取消中标资格等）。

投标人名称（公章）：____________

投标人代表签字：_______________

日期：        年    月     日

13  技术培训方案

14 同类产品项目业绩一览表（投标文件格式十六）

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 项目金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

第二册

资格审查表

| 投标人名称 | 具有独立承担民事责任的能力（三证合一的营业执照，原件、可扫描的影印件和复印件均可） | 法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投具有法人身份证及法人代表资格证明书) | 具有税务局开具依法缴纳近一个月（2022年3月-2022年5月，任意一月）完税证明及2020年或2021年财务审计报告（新成立公司须提供前一个月的银行资信证明） | 投标保证金打款（缴纳凭证） | 结论 （是否通过资格审核） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第3章货物需求一览表及技术规格

| 巴楚县基础教育设施设备提升-教学仪器及生活设备采购项目：第二标段班班通，大门口、食堂、教学楼走廊监控设备，校园广播等设施设备采购 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 合计 |  |  |  | 6896 |  |
| 班班通 |  |  |  |  |  |
| 小合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 班班通设备* | 详细见附 | 张 | 53 | 核心产品、提供检验检测报告、提供样品、中标单位样品不退（教育局永久保存） |
| 值班室设备 |  |  |  |  |  |
| 小合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安检门 | 六防区安检门 | 套 | 2 |  |
| 2 | 矩正 | 公共安检系列 一键式开关机、紧急制停、L型光电二级单能量探测器，通道尺寸：500*300、尺寸的极限偏差,±20㎜，传输速度：0.22米/秒，穿透力：10mm钢板、射线束发射角：60度；含显示器、鼠标等配件、保证正常使用 | 台 | 1 |  |
| 3 | 门禁一体机 | 用户数 ：≥1500 ；指纹容量：≥ 1500枚 、≥1500卡；记录容量：≥ 8万条；通讯方式 TCP/IP、USB-host；其它功能 定时状态转换，记录查询、高级门禁、有线门铃；使用温度 0℃～45℃；使用湿度 20%～80% RH；电源规格 DC 12V～1.5A；尺寸： ≥83*≥181*≥34mm | 台 | 1 |  |
| 4 | UPS门禁电源12V3A | 输入标准220VAC ，50HZ 直流输出标准12VDC，3A 外形尺寸≥180*≥77*≥77MM 设开门按钮输入，可直接开启电锁，停电可持续工作最大12小时 | 台 | 1 |  |
| 5 | 身份证阅读器 | 标准规范 符合ISO/ICE 14443Type B标准，以及《GA450-2013台式居民身份证；读器通用技术要求》；读卡时间 <1S；阅读距离 <3cm；数据接口 USB接口；工作电压 5V USB供电；工作频率 13.56MHZ（fc）；系统平台 WIN2000/XP/WIN7/WIN8/WIN8.1；开发工具 SDK支持VC/VB/DEPH/PB等；工作温度 0℃~50℃；存储温度 -40℃~60℃；工作相对湿度 <90% ；含电脑阅读软件、保证正常使用。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电磁锁 | LED指示；适用于90度开的任何有框门；电压：DC12V输入；工作电流；500mA/250mA；抗拉力：280kg级 | 台 | 1 |  |
| 7 | 感应卡 | IC卡片 | 个 | 20 |  |
| 8 | 六类网线 | 符合国标，铜线 | 米 | 60 |  |
| 9 | 电源线 | 符合国标 | 米 | 60 |  |
| 10 | 辅材 | 抗拉管、膨胀螺丝、自攻螺丝等辅材、保证安检门、门禁一体机正常使用 | 套 | 1 |  |
| 11 | 非接触式电子体温仪 | LED数字屏幕、准确度：0.2±、量度单位：C和F度、语音播放、数据回访功能。高温预警实时播放、usb供电；含架子。 | 套 | 1 |  |
| 办公设备 |  |  |  |  |  |
| 小合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资料柜 | 材质：精选冷轧钢板、固定、耐用不易变形、承重性强、每层隔板能承重30-50kg、长期存放不变形；板材厚度≥1mm；品牌锁具、200把不互开、安全储物；钢制锁片、坚固耐用、可更换锁片、使用无忧；把手：固定耐磨、使用寿命长不褪色；标签栏设计:设计科学、方便、牢固、合理分类管理，尺寸: ≥1800*≥850*≥390。 | 个 | 40 |  |
| 2 | 电脑 | 1.CPU:Intel处理器（i5及以上）； 2.主板：主板必须能与上述（所投）处理器匹配，并支持WIN7操作系统。投标单位编制投标参数时必须列明所投主板芯片组具体型号（扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI）*3.内存：≥8G DDR4 2400MHz；4.硬盘：≥512G SSD固态硬盘；5.显卡：独立显卡，显存2G或以上（投标单位编制投标参数时必须列明所投显卡芯片具体型号）； 6.光驱：DVDRW刻录光驱；7.电源：≥180W宽网高效电源（节能）；8.机箱：≥15L机箱，接口：8个或以上外置USB接口，前四后四（前置至少2个USB3.0）；9.键鼠：商用抗细菌键盘和鼠标；USB光电鼠标、防水键盘；10.网卡：集成100/1000MB自适应网卡；11.声卡：集成；12.显示器：≥23寸，WLED液晶显示器（低蓝光护眼显示器）；13.头戴式台式电脑专用耳麦：嵌入式直插头或USB接口，线缆长度≥1.5米，带麦，灵敏度:≥54dB/mW，防尘防水；14.安全：配置机箱报警开关保证硬件安全断电可用。15.稳定的正版网络同传功能：原厂网络同传机房管理软件；16.操作系统和办公软件:Windows7专业版+ WPS办公软件。交货时提供厂家订单确认函或教育经销商正版软件供货说明函，最终用户和订单信息官网可查。必须安装在提供的计算机上，保证电脑正常使用。17.提供一套正版还原软件，不安装。 | 台 | 10 | 提供检验检测报告、提供样品、中标单位样品不退（教育局永久保存） |
| 3 | 打印机 | 黑白激光打印机；打印幅面A4、鼓粉分离技术、屏幕显示LED指示灯、纸张输出容量标准250+1，标配双面自动打印、 自动纠错，水印打印，多页合并打印、反转打印、小册子打印、页眉页脚打印等、随机墨粉容量≥2600页、随机硒鼓寿命≥12000页 | 台 | 2 |  |
| 4 | A4多功能一体机 | 自动双面，A4纸张，扫描打印复印一体机、处理器266MHZ、内存≥32MB、鼓粉分离技术、自动双面打印、中文字符*2液晶显示、分辨率≥HQ1200dpi，≥600×600dpi、复印分辨率≥600*600dpi | 台 | 2 |  |
| 5 | A3多功能一体机 | A3黑白复合机；1、基本功能： 复印/GDI网络打印/USB彩色扫描，标配彩色扫描，标配双面器； 2、操作面板： 四行中文显示液晶屏；2、支持双面自动输稿器：≥50张，且支持150页连续复印/扫描功能； | 台 | 2 |  |
| 6 | 彩色激光多功能一体机 | A4幅面多功能彩色激光一体机，打印、复印、原装碳粉（四色各一支） | 台 | 2 |  |
| 7 | 密码锁文件柜 | 尺寸：≥1850mm*≥900mm*≥420mm、尺寸的极限偏差,±20㎜；材质：冷轧钢板；工艺：静电喷涂工艺；内部设置双抽钢板厚度：1.3mm；承重强、韧性高、表面光滑平整、坚固耐用、不易变形；指纹、密码输入错误报警、柜体收到振动、移动、敲打150分贝报警功能；6枚指纹容量；离合式防爆把手、夜景屏、设置主钥匙、应急钥匙设置； | 个 | 2 |  |
| 大门口、食堂、教学楼走廊监控设备 |  |  |  |  |  |
| 小合计 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像头 | 当分辨率为2560 x 1920时，清晰度不小于1900TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级 信噪比不小于55dB。 红外摄像机在30米距离下应能探测到目标。 摄像机应能在DC12V±25%范围内正常工作，支持POE供电。 射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 传导骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 辐射骚扰限值应符合GB 9254-2008中等级A的规定。 不低于IP66防尘防水等级。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 具有SD卡接口，最大支持256GB SD卡。 具有1个RJ45网络接口，1个SD卡接口，1个内置麦克风，1个DC12V电源输出接口，支持POE供电。 | 个 | 150 | 提供检验检测报告、提供样品、中标单位样品不退（教育局永久保存） |
| 2 | 球机 | 内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像 内置2颗GPU芯片 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 细节镜头支持23倍光学变倍 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作 支持电源电压低于设定阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出欠压报警提示，并可在预览界面显示报警图标 支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料 支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警 支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能 支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变 支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成 支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s；在设备正前方，距离1m处，报警声压最大值应≥80dB(A) | 个 | 4 |  |
| 3 | 支架 | 鸭嘴支架 | 个 | 150 |  |
| 4 | 监控电源 | 小耳朵监控电源 | 个 | 150 |  |
| 5 | 球机电源 | 24V球机电源 | 个 | 4 |  |
| 6 | 支架 | 球机支架 | 个 | 4 |  |
| 7 | 录像机 | 16路8盘位硬盘录像机 | 台 | 2 |  |
| 8 | 硬盘 | 8TB监控硬盘 | 块 | 10 |  |
| 9 | 录像机 | 1.需支持≥64路H.264、H.265混合接入，输入带宽≥320M； 2. 内置≥16个硬盘槽位，可满配≥10TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 3. 支持≥16路1080P解码，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 4. 支持接入云台，并可以通过本地图形用户界面或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能； 5. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段； 6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、音频异常侦测报警事件； 7. 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR设备，选择通道添加； 8. 支持本地预览权限的配置 9. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。 10. 具有≥2个HDMI输出接口、≥2个VGA输出接口，支持多屏输出功能，可设置≥4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，不同HDMI或VGA接口之间可异源输出视频图像； 11. 具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中≥1个USB3.0）、≥1个eSATA接口、≥16路报警输入、≥4路报警输出；； 12. 支持标准机架式安装，安装高度≤3U，工作温度范围不低于-10℃—＋55℃。需满足330路监控设备存储录像要求（需删除） .13.存储≥90天 | 台 | 4 |  |
| 10 | 机柜 | 12U墙上壁挂机柜 | 个 | 12 |  |
| 11 | 机柜 | 42U服务器机柜 | 个 | 2 |  |
| 12 | 显示器 | 42寸 显示器（含壁挂架） | 台 | 6 |  |
| 13 | 监控箱 | 监控专用箱（300*400mm） | 个 | 20 |  |
| 14 | 网线 | 安普 国标纯铜 过测 超五类 网线 | 箱 | 32 |  |
| 15 | 电源线 | 安普 国标无氧铜 2*1.0 纯铜 电源线 | 卷 | 24 |  |
| 16 | 水晶头 | 特级水晶头 | 盒 | 4 |  |
| 17 | 光纤线 | 24芯光纤线 | 米 | 5600 |  |
| 18 | 光端盒 | 光端盒 | 个 | 12 |  |
| 19 | 双联操作台 | 双联操作台 | 个 | 2 |  |
| 20 | 尾纤 | 尾纤 | 根 | 30 |  |
| 21 | 熔纤 | 熔纤 | 点 | 60 |  |
|  | 交换机 | 16口千兆交换机 | 台 | 10 |  |
| 22 | 交换机 | SG108 网络标准：IEEE802.3/U/X/ab 10/100/1000Mbps自协商端口 支持QoS流量优化 千兆 8口交换机；工作环境 温蒂0-45度，湿度10%-90% 无凝结； | 台 | 10 |  |
| 23 | 交换机 | 1. ≥24个千兆电口；支持存储转发，交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps； 2. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启； 3. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示； 4. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容； 5. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发。 6.为保证设备兼容性，需与监控设备为同一品牌。 | 台 | 2 |  |
| 24 | 收发器 | HTB-GS-03 千兆 光纤收发器 10/100/1000M | 对 | 24 |  |
| 25 | 插线板 | 无线多孔插线板 | 个 | 60 |  |
| 26 | 综合安防管理平台软件 | - 最少支持用户≥10000个，最大支持≥500个用户并发登录请求以及≥10000个用户同时在线。 - 需支持组件集群高可用，包括但不限于：设备接入服务和智能设备接入服务集群高可用、媒体网关服务集群高可用、视频联网网关服务集群高可用、视频点播服务集群高可用。 - 3、需支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 - 4、需支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理； - 5、要求支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息；支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息。 - 6、要求监控点最少管理容量≥10000路。 - 7、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 - 8、要求支持接入SDK、ONVIF、GB/T28181等协议的设备。 - 9、要求支持BS客户端、CS客户端视频预览，支持多浏览器实时预览。 - 10、需支持在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲。 - 11、要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加。 - 12、要求最大支持管理电视墙≥100个，监控点上墙出图像耗时小于3秒。 - 13、要求支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景。 14、要求支持GB28181-2011/2016协议平台级联。15、本次监控路数授权≥10000路。需要完成与巴楚县县级安防管理平台对接，并完成后期画面上墙工作。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 平台服务器 | 1、2U双路标准机架式服务器。 2、CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz。 3、内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存。 4、硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘。 5、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10。 6、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽。 7、网口：2个千兆电口。 8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口。 9、电源：（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 。 10.土工的服务器用于安装上述软件，保证软件安装后流畅运行 | 台 | 1 |  |
| 校园广播设备 |  |  |  |  |  |
| 小合计 |  |  |  |  |  |
| 服务器设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制主机 | 1.IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。 2.安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；大于等于17英寸LED液晶显示屏，高分辨率(1920*1080)，内置五线工业加固触摸屏；内置抽拉键盘、触控鼠标面板；最高≥480M传输速率。3.自带2路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统；4.支持双显卡；5.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能；6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能；7.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行；8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。9.触摸屏：10点电容触摸屏；10.芯片组：由于Intel B75；8.标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口；9.存储：支持3.5"、2.5"、国标硬盘，128G；10.内存：DDR3 1333/1600 MHz 大于等于16GB；11.网卡：2个Realtek GbE，1000M；12.网络协议：支持IPV6、IPV4网络协议；13.CPU：Intel Core i5 3.10GHz 四核；14.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB；15.系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 16.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；17.系统音频信号标准输出电平：0dBV；优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 2 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 产品用途 广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 产品特点 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 13.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 14.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。 15.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。 16.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 17.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。 18.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 19.网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 20.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 21.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 22.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 23.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 24.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 25.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 26.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 27.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 28.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。 29.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 30.支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。 31.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 32.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。 33.支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。 34.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 35.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 36.支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。 37.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 38.支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。 39.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 40.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 41.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 42.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 43.支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。 44.支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。 45.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 46.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 47.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 48.Windows服务模式，支持win7及更高版本系统。 49.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。优于以上参数产品均为适宜产品 | 套 | 2 |  |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 技术参数 1.换能方式：驻极体 2.指向性：心型指向 3.频率响应：40Hz-16kHz 4.灵敏度：-43dB±2dB 5.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 6.钟声提示：带钟声提示功能 7.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 8.电源：~AC 220/50Hz（电源适配器DC 11.4V）；电池：DC9V 优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 2 |  |
| 2 | CD播放器 | 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 5.采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 6.自动播放控制，全数码伺服； 7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 8.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 9.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 10.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 技术参数 1.电源：~220V / 50Hz 2.电源功耗：30W±5优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 2 |  |
| 3 | 调谐器 | 1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机； 2.为广播系统提供音源。 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选 4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 5.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 6.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 7.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 8.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 技术参数 1.电源：～220V / 50Hz 2.电源功耗：30W±5优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 2 |  |
| 4 | 调音台 | 1.专业型紧凑式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2.提供4路Mic输入接口兼容4路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 3.提供4组立体线性输入，可连接立体设备。 4.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。 5.提供1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出。 6.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 技术参数： 1.麦克风输入：4路（4个卡侬接口）2.线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口3.立体声输入：4组（8路单声道）4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 7.幻象电源：+48V带开关8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9.失真度：<0.003%（A-weighted）10.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted）11.共模抑制比：60dB 12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB13.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB14.主混音串音：-87dBu（A-weighted）15.通道串音：-85dBu（A-weighted）16.最大输出水平：+20dBu17.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct18.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19.电源：外接AC18V/1A（AC 230-240V 50/60Hz）电源适配器 20.功耗：≤18W 优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 2 |  |
| 5 | IP音频采集器 | 专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 产品特点 1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备，支持输入音频压限功能。 5.支持5分区独立触发打开或关闭采集功能，面板带有5个分区触发按键及指示灯。 6.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。 7.支持“普通采播”、“中级采播”和“高级采播”三种采播模式，“普通采播”，可获得极低延迟的网络音频采集效果，“中级采播”可获得低延迟一般音质的网络采集效果，“高级采播”，可获得极低失真率的网络音频采集效果。 8.支持路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10.支持音频触发采集任务；可通过服务器的采集配置，实现AUX输入自动触发采集任务。 技术参数: 1.网络接口：标准RJ45输入2.支持协议：TCP/IP，UDP3.音频格式：MP3、PCM4.采样率：8KHz~48KHz5.传输速率：100Mbps6.音频模式：ADPCM PCM7.输入频率：80Hz～16KHz +1/-3dB8.AUX输入灵敏度：350mV 标准莲花座输入接口（非平衡）9.AUX声压触发阀值：≥10MV10.谐波失真：≤0.3%11.信噪比：≥68dB12.环境温度：5℃～40℃13.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露14.功耗：≤10W15.输入电源：DC12V/1A 优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 2 |  |
| 6 | 寻呼话筒 | 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 产品特点 1.桌面式设计，自带电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境 3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 8.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 12.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 13.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 14.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 15.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 16.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 17.可支持按键自定义一键呼叫广播功能。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入2.支持协议：TCP/IP，UDP3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP35.采样率：8KHz~48KHz6.传输速率：100Mbps7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：7英寸9.屏幕分辨率：800 x 480 像素10.屏幕类型：65K色DGUS屏11.键盘类型：虚拟QWERTY键12.键盘输入方式：触控13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1%15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV23.短路输入：干接点输入24.短路输出：最大1A/30VDC干接点25.工作温度：5℃～40℃ 26.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露27.整机功耗：≤6W28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 2 |  |
| 联动报警设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 产品介绍 设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。 产品特点 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达1000M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP、UDP 4.短路接口：工业标准压线接线端子 5.功耗：≤20W 6.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz | 台 | 2 |  |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。 产品特点 1.专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 7.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 8.内置2级优先设置： 1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2）AUX优先网络背景音乐信号。 9.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 10.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 11.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入2. 传输速率：100Mbps3. 支持协议：TCP/IP，UDP4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质6. 采样率：8KHz～48KHz7. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）8. 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB9. 谐波失真：≤1% 10. 信噪比：＞65dB11. 整机功耗：≤50W12. 保护电路：过载、短路保护电路15. 工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz,优于以上参数产品均为适宜产品 | 对 | 2 |  |
| 2 | 电源时序器 | 为广播系统其它设备提供电源供电，并可结合系统主机进行电源上、断电管理的设备。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开。 5.有24V消防信号输入接口；有消防短路报警触发信号输出。 技术参数 1.电源：AC ~220V 50Hz 2.电源功耗：50W,优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 2 |  |
| 3 | 控制电脑 | 台式电脑（cpu I5 8G内存 512G固态SSD 2G独立显卡 Win7操作系统）含23.8英寸高清显示器、键鼠,优于以上参数产品均为适宜产品 | 套 | 2 |  |
| 4 | 设备机柜 | 42U | 套 | 2 |  |
| 5 | 网络交换机 | 16口全千兆非网管交换机 | 台 | 4 |  |
| 二、广播分控设备（暂设3套，设置于教师办公室、教务处等） |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播系统分控软件 | 分控工作站软件是利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程音频播放，实时采播、会话管理、广播室讲话等功能。 产品特点 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7s等版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。 5.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 6.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 7.支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 9.支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。支持人工报警弹窗提醒。,优于以上参数产品均为适宜产品 | 套 | 6 |  |
| 2 | 寻呼话筒 | 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 产品特点 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2.自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 6.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 7.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 8.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 9.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 10.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 11.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 12.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 13.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 14.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 15.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 16.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 17.可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入2.支持协议：TCP/IP，UDP3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议4.音频格式：MP35.传输速率：100Mbps7.音频模式：16位CD音质8.显示屏尺寸≥7英寸 9.键盘类型：虚拟QWERTY键盘，触控.整机功耗：≤6W,优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 6 |  |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 教学楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。 产品特点 1.专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 4.内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 5.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。 6.可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 7.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 8.内置2级优先设置： 1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。 2）AUX优先网络背景音乐信号。 9.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 10.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 11.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数 1. 网络接口：标准RJ45输入2. 传输速率：100Mbps3. 支持协议：TCP/IP，UDP4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质6. 采样率：8KHz～48KHz7. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡）8. 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB9. 谐波失真：≤1% 10. 信噪比：＞65dB11. 整机功耗：≤50W12. 保护电路：过载、短路保护电路15. 工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz,优于以上参数产品均为适宜产品 | 对 | 53 |  |
| 2 | IP网络功放终端 | 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档。 2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业数字功放，具有60W定压100V功率输出。 6.1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11.内置3级优先设置：EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 12.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 13.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 16.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 17、自带1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 18、内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。 技术参数1.网络接口：标准RJ45输入：2.传输速率：100Mbps3.支持协议：TCP/IP，UDP4.音频格式：MP35.音频模式：16位CD音质5.高音提升、衰减：±10dB6.低音提升、衰减：±10dB7.谐波失真：≤1%8.输入电源：~220V 50Hz,优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 10 |  |
| 3 | 壁挂音箱 | 产品特点： 室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计，使用于学校，酒店，宾馆，超市等。 技术参数： 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W；2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB；4．阻抗：COM/3.3KΩ/1.7KΩ/1KΩ 5．频率响应：130-18KHz 6．喇叭单元：6.5"×1；7．防护等级：IP5X,优于以上参数产品均为适宜产品 | 只 | 40 |  |
| 食堂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络音柱 | 数字网络解码模块与音柱一体化设计，铝合金防水防锈外壳结构；安装在各个广播管理区域的户外立柱，用于公园、广场、街道、旅游景点等户外场所的节目播放及本地广播。 功能特点： 1.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。 2.内置一路网络数字音频解码模块，支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 3.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。 4.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持100级自定义音频优先级默音控制功能。 5.支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络架构。 6.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 7.支持现场电压过高（254V±5%），自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线，增加设备使用寿命。 8.支持现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示；可以预防户外雷电天气，不接地状态下，有概率损坏设备。 *可定制DC24V供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求。 技术参数： 1.网络接口：标准RJ45输入；2.支持协议：TCP/IP，UDP；3.音频格式：MP3；4.采样率：8K～48KHz；5.传输速率：100Mbps；6.音频模式：16位CD音质 7.额定功率：30W 8.工作电压：～220V 50Hz 9.整机功耗：≤50W 10.喇叭单元：4”×2, 优于以上参数产品均为适宜产品 | 台 | 14 |  |
| 室外 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络音柱 | 数字网络解码模块与音柱一体化设计，铝合金防水防锈外壳结构；安装在各个广播管理区域的户外立柱，用于公园、广场、街道、旅游景点等户外场所的节目播放及本地广播。 功能特点： 1.专业的一体化结构设计，良好的箱体密封性能，快速传导的全铜镀镍接地柱。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，且符合IP54防护等级认证要求。 2.内置一路网络数字音频解码模块，支持IP/TCP、UDP、IGMP(组播)等通讯协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 3.内置数字功率放大器模块，音质细腻，功率强劲。 4.支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码功能；支持100级自定义音频优先级默音控制功能。 5.支持局域网和广域网应用，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络架构。 6.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 7.支持现场电压过高（254V±5%），自动断电保护；当电压恢复正常，可以自动上电重新上线，增加设备使用寿命。 8.支持现场设备不接地线情况，当终端空闲时，会自动播放提示音；当正常接地后，设备才不再继续提示；可以预防户外雷电天气，不接地状态下，有概率损坏设备。 *可定制DC24V供电，以满足户外太阳能蓄电池供电需求。 技术参数： 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8K～48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.额定功率：60W 8.最大功率：240W 9.总偕波失真：≤1% 10.频率响应：130Hz～16KHz +1dB/-3dB 11.信噪比：≥65dB 12.防护等级：IP54 13.整机功耗：≤102W 14.喇叭单元：4”×4 | 台 | 7 |  |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 8 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 12 |  |
| 2 | 音频连接线 | 8 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 4 |  |
| 3 | 网络交换机 | 16口全千兆非网管交换机 | 台 | 10 |  |
| 4 | 前端楼层功放交换机 | 共用楼层弱电间交换机（8口千兆） | 台 | 6 |  |
| 5 | 前端设备机柜 | 19英寸24U共用楼层弱电间设备机柜 | 台 | 6 |  |
| 6 | 网线 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线，305米/箱 | 箱 | 16 |  |
| 7 | 水晶头 | 六类水晶头 RJ45工程类千兆水晶头 100个/盒 | 盒 | 2 |  |
| 8 | 广播喇叭线 | 国标环保纯铜电线电缆RVV2*1.5 | 卷 | 10 |  |
| 9 | 电源线 | 国标环保纯铜铜芯电源线 RVV2*1.5 | 卷 | 12 |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务管理交换机 | 万兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个万兆SFP+光口；交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率108Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持aNAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化，含：交换机管理平台软件(1套);M线缆(1个);产品质保(3年);软件升级(3年); | 台 | 1 |  |
| 2 | 存储组网交换机 | 万兆交换机，12个万兆光口，12个千兆电口；交换容量1.28Tbps/12.8Tbps， 包转发率480Mpps；支持全端口线速转发；支持aNAC统一管理、统一查看状态、VLAN、堆叠等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 含：交换机管理平台软件(1套);线缆(1个);产品质保(3年);软件升级(3年); | 台 | 1 |  |
| 3 | 超融合服务器 | 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Gold 6226R 2.9 GHz（16C），内存：4*32GB DDR4 2666，系统盘：2*240GB SATA SSD，标配盘位数：12，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。 含：光纤线-多模-LC-LC-5M(2个);万兆多模-850-300m-双纤(4个);固态硬盘：960G-SSD（混合型）(2个);机械硬盘8T(2个);产品质保(3年);软件升级(3年); | 台 | 2 |  |
|  |  | 深信服计算服务器虚拟化软件V6.0 | 套 | 4 |  |
|  |  | 深信服虚拟存储软件V3.0 | 套 | 4 |  |
|  |  | 授权销售key-金色 | 个 | 1 |  |
| 备注：一、监控设备保证两所学校各视频保存90天或90天以上、达到相关部门相关要求。含线槽、双面胶、PVC管、弯头，扎丝、铁丝、电胶布、膨胀螺丝等等辅材及安装调试费用。 |  |  |  |  |  |

附件：

班班通设备技术参数

一、硬件部分

1.外观一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。

2.屏幕显示尺寸： ≥75英寸A规屏幕，显示比例16:9，具备防眩光效果。整机屏幕采用钢化玻璃，内置前置摄像头像素不低于500 万。

3.屏幕图像分辨率达3840*2160，显示性能满足FHD高清点对点要求。

4.整机经过产品可靠性检验，MTBF大于120000小时。

5.电源要求：AC 100V～240V

6.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。

7.输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45， VGA输入≥1个。

8.输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。

9.图像制式：PAL/SECAM/NTSC

10.喇叭输出功率：≥12瓦x2

11.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。

12.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及十点书写。13.书写方式：手指或笔触摸

14.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在100ms以内。

15.触摸框内部通道切换速度小于1秒，外部通道切换小于4秒，切换后即达到可触摸状态。

16.快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升老师教学效率。

17.支持在嵌入式系统下自定义侧边栏设置，并在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。

18.内置电脑：

（1）采用模块化电脑方案，采用80pin或以上通用接口，实现无单独接线的插拔。

（2）处理器：i5及以上

（3）内存：8G DDR4笔记本内存或以上配置

（4）硬盘：512G  SSD固态硬盘。

（5）具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少包含2个USB3.0接口。

（6）具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP。

（7）具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。

（8）内置网卡：支持10M/100M/1000M自适应。

二、系统部分，无线同屏系统

1.支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。

2.可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。

3.支持横屏及竖屏双模式，满足不同用户的使用习惯。

4.支持手机投屏，可通过相应软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。

5.具备客户端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接，并支持二维码扫描连接，无需手动设置。

6.客户端热点具备智能开启功能，打开软件状态下，可自动判断当前网络条件，若无网络可自动开启热点。

7.支持对移动终端设备进行接入锁定，防止学生随意接入影响老师使用。

8.可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、单指漫游、双指缩放，支持远程文本输入。

9.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。

10.支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。

11.支持模拟电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，支持鼠标左键/右键、双指滚轮，并有常用快捷键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时，可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。

12.支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能，其中批注功能支持3种或以上颜色。同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。

13.支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。

14.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的图片、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。

15.支持操作指引教学，在老师第一次使用软件时，提供箭头指引，让老师逐步熟悉软件使用。

16.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证移动授课软件与交互智能平板设备为同一品牌，以保证软件稳定性。

三、软件部分

1、软件易用性：批注状态切换明确：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户书写和鼠标两种状态的一键切换，方便教师快速上手。切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不能新键一个页面，方便用户进行对各种运行的软件和文档进行标注。

2、软件兼容性：在教学软件中，可一键打开自定义的浏览器窗口。软件支持Office软件、PDF、视频、图片、WPS等格式的资源，导入到软件中进行演示播放。

3、教学工具：提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、屏幕锁定、量角器、等在内的常用教学辅助工具。量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。

4、丰富的白板教学工具：软件应提供常用教学工具，应提供包括浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、转盘、屏幕锁定、量角器（双游标）等在内的至少70种以上的教学展示的辅助工具，并提供工具名称清单列表。

5、屏幕录制及回放：为方便老师课堂中的动态示范教学，软件支持页面单个对象的轨迹回放或整个页面操作过程的轨迹回放功能。同时支持微课录制，支持对页面局部区域或全屏进行录制。

6、手写识别快速学习：为方便教师展开中英文教学，手写汉字、拼音或英语单词，系统可以自动识别为正规文本。

7、菜单设置：为了增加有效显示面积和方便老师使用，白板软件菜单可隐藏也可跟随到屏幕的左右任意侧，老师站在屏幕两边均可立刻调出白板软件的功能菜单，可根据用户使用按照一定比例缩放菜单。

8、页面功能：为方便课堂学习内容回顾，软件支持页面保存功能，老师随时可以浏览页面、调整顺序、编辑修改；页面内容可以全部或部分导出，导出的内容除了可以生成软件专用格式以外，还可以导出为gif,jpg,bmp,png等多种格式作为素材。

9、在线教学资源：提供按学科、年级、章节、知识点展开的在线教学资源；配套中小学科目，涵盖图片、视频、课件等多媒体资源。

10、软件兼容：为提高老师使用的积极性，减少重复制作课件的负担，要求教学软件具有较高的兼容性和开放性，在教学软件当中可导入PDF、PPT、WORD、EXCEL等课件使用，并且不改变课件本身效果。

11、课后练习题：提供中小学语文、数学课后练习题库。

12、配套仿真实验：配套提供高中、初中、小学和幼儿的多个仿真实验；实现实验教学与电子白板或一体机教学完美结合；包括了科学、物理、化学、生物等学科，按知识点用树状结构进行分类和展开；同时提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；仿真实验过程，对于违反实验操作规范的，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧等相关实验现象。实验总数量不少于450个 ，提供实验名称清单证明。

13、板中板功能:教学软件内包含板中板教学工具，多层板面应用互动。

14、软件联网自动提示更新升级，在白板软件中提供白板软件基本操作的培训操作视频，方便老师熟悉白板软件的操作。同时也提供使用白板软件进行教学的多个示范视频。提供基于PPT课件的交互式教学设计培训视频。

15、电脑安装WIN7专业版系统，安装WPS国产办公软件，安装360杀毒软件。

四、校级管理平台(含客户端和服务器平台端)：

1、管理平台可在WINDOWS、ANDROID、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆操作。

2、可实现集中远程控制各设备的定时开关机。校园内各教室的一体机设备进行分组设置。设备屏幕画面进行实时监控。

3、可实现对监控设备进行信息发布。

4、可实时查看各个教室设备的开关机状态，联网情况、系统信息。

5、可批量对教室联网设备进行自定义时间执行远程控制任务。

6、可查看和管理发布信息和远程开关机任务清单，管理员可快速设置控制任务。

7、平台支持一体机设备的开机频率、开机时间、操作系统和指令执行统计，统计数据采用直观的图表形式，统计数据还可以导出为Excel和Word文档。

8、平台具有高安全性，实施用户权限管理，降低集中管理风险。

9、每个项目内学校部署对应的校级平台。

四、移动授课：

1、无线移动推送播放：提供从移动设备分类显示和选择推送音乐、图像、视频、办公文档、PDF、电子书、等多类型文件到大屏幕上播放。实时推送移动设备的摄像头拍摄的画面到大屏幕上。

2、无线连接和控制：大屏接收端提供二维码下载客户端、用移动设备扫二维码无线连接到大屏幕，大屏接收端可设置设备名称、支持用手机或平板等移动设备无线控制大屏幕，包括模拟鼠标和触摸控制。

3、无线镜像和传屏：无线传送大屏幕画面到常用移动设备上显示，移动设备对大屏幕可进行无线触控、批注功能。提供移动设备的屏幕画面无线传送到大屏幕上。在移动设备上提供显示同一局域网内的全部大屏幕接收端列表, 更改移动设备名称的功能，移动设备传屏的同时支持大屏幕上反向触控移动设备，无需连接触控、VGA或HDMI线。

4、多屏管理：大屏的接收端可同时连接多个移动设备，连接的设备列表上支持断开连接。

5、扩展屏无线传屏：可实现一边板书或播放打开PPT等格式课件，另一边进行无线传屏。或者实现另一边进行远程控制批注授课。

6、教学资源：安装不少于50GB的部编版、人教版等同步教学资源，资源内容应涵盖全国主流教材版本，各主要学科教学内容；资源格式包括文本、PPT、音频、视频、动画、试题等。

五、组合式推拉黑板

1.外形尺寸：与一体机相适应（75寸一体机建议4000mm*1200mm）。
2.产品结构：内外双层结构，根据所配一体机适当调整。
3.边框：外框铝型材正面尺寸≥68mm，壁厚≥1.2mm,香槟色工业铝型材。耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准。内框铝型材正面尺寸≥50mm,壁厚1.0mm，香槟色工业铝型材，耐腐蚀、耐磨性达到GB/T5237-2000标准 。
4.书写板面：采用厚度为0.30mm高档墨绿色金属烤漆书写板，表面细致光洁，书写流畅，抗撞击、磨损、刮擦、不褪色，使用寿命6年以上。
5.采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
6.夹层：采用高密度聚苯乙烯板做夹层，厚度≥20mm，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保，书写无噪音。
7.背板：采用高档优质镀锌板，厚度≥0.27mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。
8.外框四角与绿板四角采用ABS工程塑料，模具一次成型，抗冲击力强。
9.整套书写板的两端装置固定挡板，并设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。配置带拉手的高档锌合金镶嵌式钩锁。 
10.滑轨与外框整体成型，具备独立、隐形的特点。滑轮采用隐形安装、传动，不露一根螺钉。滑轮后置，隔离滑轮与粉笔灰的接触面，杜绝长期使用后，因粉笔灰沉积导致书写板推拉困难，杜绝滑轮脱轨。

- 一、其他要求

1、供货期：合同签订后60日内完成供货、安装、调试等

2、质保期：1年及以上

3、付款方式：签订合同后付50%、设备安装调试完成，达到使用条件后付30%，验收合格完成结算后支付15％，质保期满后支付剩余部分。

4、供货及安装地点：巴楚县第五中学，色力布亚镇第三中学。

5、本标段包含运费及与本标段相关的一切费用

- 6、如因货物运输、安装、调试等原因造成货物堆积，产生的仓储、储存等费用，由中标公司自行承担。

7、货物在验收、交付业主方使用之前，丢失、遗失、损坏、损失等由中标单位自行承担。

二、验收标准和方式:

- 1、由巴楚县教育局组织相关人员（供应商、学校工作人员及相关单位）成立验收小组。

2、负责本项目范围内的采购及安装，如发现服务质量缺陷的、乙方应当负责返工或者采取补救措施。

3、售后服务要求：负责维修、操作人员的免费培训服务，让相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备并能解决一般故障的能力。

4、质保期内在使用过程中发现质量问题或故障时在接到通知后必须以最快速度予以响应。到达现场进行维修保证、售后维修的及时、快捷。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿相应损失。

第4章评标方法和标准

1.本项目将按照招标文件第一章投标人须知总则中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

2.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

3.同品牌处理办法：

如采用综合评标法，则：按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；。

4.中标候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列 。

# 投标文件符合性检查

# 投标文件的和符合性检查：

### 商务符合性审查表

| 审查事项 |  | 投标单位名称及审查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条款（投标单位须知条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业招标要求（1.3.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定（1.4） | 本项目不接受联合体 |  |  |  |
| 投标单位的关联性（1.5） | 在同一包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同投标单位。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.7） | 投标单位在招标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足招标范围的完整性要求（8.1） | 投标单位对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行招标及报价。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标单位所报的各分项招标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 招标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起90日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求（14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 （14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目不适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标单位串通参加招标，或者与采购人串通参加招标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响履约的，投标单位能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评审小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评审。

综合评分表

| 名称 | 评审项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格因素 （30分） | 报价部分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100%（价格权值为30分）； | 30分 |
| 技术因素 （52分） | 产品质量 | 为保证产品质量，投标商需提供官方出具或者官方授权委托第三方机构出具的关于此项目中所有产品的质量检测报告，检测报告无缺页漏页，检测所投产品是否合格，根据检测报告的各项指标对比要求参数，不得提供虚假检测报告，检测报告需有检测机构有效联系电话（必要时支持现场进行查询核验），每提供一个得2分，完全提供得6分，未提供不得分。 | 6分 |
|  | 产品参数 | - 1、根据投标单位所投产品参数进行核准，完全满足招标文件要求得30分，核心产品如有一项参数不满足扣2分，（核心产品共18分） 其余参数如出现负偏离、不响应，每一项扣1分（提供样品的商品不响应每项扣2分），扣完为止，具体由评委视具体情况给分。 提供参数中要求带样品的，样品需和检验检测报告保持一致，否则整个产品参数不得分。 | 30分 |
|  | 样品 | 提供一个样品得2分，最多6分。 | 6分 |
|  | 供货安装方案和供货保障措施 | 1、提供具备完整的供货及安装计划、具体可操作性强的售后服务方案，有准确的质量保障措施和详细安全管理措施，优5分 2、提供较为良好的供货及安装计划、可操作性一般的售后服务方案，良好的质量保障措施和安全管理措施，良3分 3、提供简单的供货及安装计划、无可操作性的售后服务方案，简单的质量保障措施和详细安全管理措施，差2分 注：优：内容有针对性，条例清晰，语言通顺。 良：内容基本符合招标人需求，条例较为清晰，语言通顺。 差：内容没有针对性，概念模糊，语言不通顺，存在错别字。 不提供不得分。 | 5分 |
|  | 企业人员配备 | 提供关于实施该项目的安装、调试、维护人员计划书，计划中需承诺安装人员具有专业技术能力， 计划加盖鲜章，并明确承诺标准，（若签订合同后出现与承诺不符情况，将按照违约处理，具体以合同为准），计划有车辆保障，承诺每个供货地点不少于一辆货车得2分；计划中明确表明安装期限得1分；计划提前完成供货承诺，每提前5天得0.5分最多得2分，不提供不得分。 注：未加盖鲜章不得分，没有承诺标准不得分。 | 5分 |
| 商务因素 （18分） | 应急处理方案 | 1、针对突发情况，在满足需求的前提下提供详细、可操作性强的，得4分。 2、针对突发情况，在满足需求的前提下提供良好的、可操作性强的应急处理方案，得2分 3、针对突发情况，在满足需求的前提下提供一般的、可操作性强的应急处理方案，得1分 备注：应急处理方案针对供货、疫情、售后及维修，由评审小组进行横向对比，确定方案完善、合理及得分。 | 4分 |
|  | 售后服务承诺及方案 | - 完全满足招标文件质保期得1分。 - 2、在产品正常质保期外所投产品每增加6个月加1分（提供质保承诺书（格式自拟））满分5分，不提供不得分。 3、提供中标后建立售后服务点承诺得1分，承诺供应商所投产品出现损坏、故障时，完成维修时限，售后响应时间2小时内得2分，响应时间5小时内得1分。注：中标后未兑现承诺，招标人有权扣除部分质保金用于维修和建立售后服务点。（具体以合同约定为准） | 9分 |
|  | 业绩 | 每提供一个相关业绩（中标通知书、合同、验收报告需一同提供）得2分，满分4分 备注：相关业绩指，教育类设备采购和安装项目，且需提供中标通知书、合同、验收报告。（原件、影印件、复印件均可，复印、影印件需加盖鲜章） | 4分 |
|  | 标函质量 | 对响应文件制作是否规范、响应文件编制的内容是否完整、齐全、叙述是否严谨；标书是否有涂改、错页、漏页现象等的综合评审： 内容完整、齐全、无错页、漏页得1分； 内容较差，不齐全得 0分。 | 1分 |

综合评分表
第三册

- 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

1.4.2 发票开具方式： 增值税普通发票     。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                            ；

1.5.2 交付地点：                                            ；

1.5.3 交付方式：                                             。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请英吉沙县委组织部、英吉沙县质量技术监督局、英吉沙县各乡镇代表参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力，投标单位交货时应向采购单位提供所供货物的出场合格证明、权威机构出具的产品检测报告，如未提供，采购单位有权拒绝接收投标单位所供货物，验收标准按本项目招标文件内规定的技术规格及要求进行验收。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |