
 项目编号：KSJJKFQZFCG(GK)2022-002-01
喀什经济开发区地形测绘项目

招标文件

项目名称：喀什经济开发区地形测绘项目

招 标 人：喀什经济开发区规划土地建设环保局(公章)

法定代表人：（签字或盖章）

联 系 人：魏军军

联系电话：15299792563

采购代理机构：新疆君凯杰工程项目管理有限公司（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联  系  人：崔海燕

电      话：18199305292

地      址：乌鲁木齐市会展大道1119号大成尔雅A座807
二〇二二年五月

目录

2

第一部分 招标公告

5

第二部分  投标人须知

27

第三部分  授予合同（参考）

30

第四部分   采购清单及技术参数

33

第五部分 投标文件格式

51

附件





第一部分 招标公告

喀什经济开发区地形测绘项目的潜在投标人应在登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取采购文件；并于2022年06月08日 11:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
 项目编号：KSJJKFQZFCG(GK)2022-002-01
项目名称：喀什经济开发区地形测绘项目

采购方式：公开招标

预算金额：2000000元

最高限价：2000000元

采购需求：对喀什经济开发区喀什主体园区40平方公里规划区范围进行进行1：500地形测绘、不动产数据调查更新整合、三维建模（含正射影像图）等，成果数据应满足国家及自治区现行规范要求。（详见招标文件）

合同履行期限：（1）工期：90个日历天完成。

（2）服务期：中标单位需提供不少于1年的质量服务期，并对测绘成果负责。
本项目（是）接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

④《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须是必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，能独立承担民事责任，拥有有效的法人营业执照；

（2）投标人须具备乙级测绘资质。

（3）参与采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的书面声明。

（4）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

(5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(6)本项目接受投标人以联合体方式进行投标，组成联合体参加投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书

三、获取招标文件
    时间：2022年05月18日至2022年05月25日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

       方式：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，自行获取采购文件。

    售价（元）：0

四、响应文件提交 

    截止时间：2022年06月08日11:00（北京时间）

    地点：喀什市明宇广场写字楼B座13楼22室会议室（供应商在政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动）

五、响应文件开启 

    开启时间：2022年06月08日11:00 （北京时间）

    地点：喀什市明宇广场写字楼B座13楼22室会议室（供应商在政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动）

六、公告期限

    自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜 

无 

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称：喀什经济开发区规划土地建设环保局

地 址： /

联系方式：17816872990

2.采购代理机构信息

名 称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

联系方式：18199305292
3.项目联系方式

项目联系人：崔海燕

电 话：18199305292

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	项目
	内    容

	1
	招标人：喀什经济开发区规划土地建设环保局
联系人：魏军军
联系电话：15299792563

	2
	采购代理机构：新疆君凯杰工程项目管理有限公司
联系人：崔海燕
联系电话：18199305292

	3
	（1）项目名称：喀什经济开发区地形测绘项目
（2）项目编号：KSJJKFQZFCG(GK)2022-002-01
（3）招标内容：对喀什经济开发区喀什主体园区40平方公里规划区范围进行进行1：500地形测绘、不动产数据调查更新整合、三维建模（含正射影像图）等，成果数据应满足国家及自治区现行规范要求。（详见招标文件第四部分）
（4）项目预算金额：2000000元（投标人投标报价不得高于预算金额，高于预算金额作无效投标处理）

	4
	资金来源：财政资金

	5
	投标人资格条件：   

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

②《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

③《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

④《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须是必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，能独立承担民事责任，拥有有效的法人营业执照；

（2）投标人须具备乙级测绘资质。

（3）参与采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的书面声明。

（4）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

(5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

(6)本项目接受投标人以联合体方式进行投标，组成联合体参加投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书。

	6
	投标保证金：银行转账（由投标人的基本账户转出）

40000元（大写：肆万元整）

新疆君凯杰工程项目管理有限公司

社会信用代码：9165 0105 MA7807 EM58

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号

行号：103881000646

账号：30006 4010 400 10690

开户行：中国农业银行昆仑路支行

附注：（编号+项目名称）投标保证金

投标保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；供应商未按招标文件要求提交投标保证金的，响应文件无效。

4.投标保证金退还：①未中标人开标结束之后携带投标保证金对开收据原件以及投标人账户信息②中标人签订合同之后携带投标人对开的收据、投标人账户信息加盖公章的合同复印件办理退保证金事宜。

	7
	有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。

	8
	招标文件费用：0

	9
	服务期：（1）工期：90个日历天完成。

（2）服务期：中标单位需提供不少于1年的质量服务期，并对测绘成果负责。

	10
	中小企业预留份额：100%

	11
	联合体投标：接受

本次招标接受联合体投标，组成联合体参加资格预审的单位不得超过2家且须提供联合体协议书，联合体各方均须具备前述资格要求。

	12
	投标文件份数：（1）本项目采用远程不见面电子标的方式开标，供应商开标时无需提供纸质响应文件，须在响应文件递交截止时间前登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的的指定位置。

（2）成交的供应商在领取《成交通知书》时须向采购代理机构递交纸质响应文件四份、格式为PDF的电子响应文件一份（U盘存储）

	13
	投标文件递交时间：2022年06月08日11：00（北京时间）止

递交地点：喀什市明宇广场写字楼B座13楼22室会议室（供应商在政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动）

	14
	投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日

	15
	开标日期：2021年06月08日11：00（北京时间）

	16
	投标报价：

（1）投标人的报价应为所确定的招标文件、招标文件招标范围、技术要求以及招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现。

	17
	现场踏勘：不组织。

	18
	评标原则： 

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

	19
	中标服务费：执行国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】，由中标人支付。

	20
	合同签订：中标通知书发出之日起30日内

	21
	评标委员会组成：5人，招标人从政采云专家库随机抽取5名专家组建评标委员会。

	22
	履约保证金：合同价款金额的10%

	23
	付款方式：按甲方要求

	24
	特别说明：

1.为保证本项目服务质量及良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 

2.投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。

3.招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

4.其它：

(1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。

(2)无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。

(3)招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。


一、总则

    1.采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

    2.合格的投标人

    2.1合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标接受联合体投标。
2.2合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件投标人须知前附表第5项的规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2.4合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标法》、和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    3.适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.招标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6.投标人须知前附表规定接受联合体投标，联合体投标人除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须按招标文件文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）通过资格审查的联合体，其各方组成结构或职责，以及财务能力、信誉情况等资格条件不得改变；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体再同一标段中参加投标；
二、招标文件
1.招标文件构成
    第一部分 招标公告；

    第二部分 投标人须知；

第三部分 合同（参考）；
第四部分 采购清单及技术参数；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与招标人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，招标人不承担责任。

2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在开标之前15日以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构负责联络招标人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，招标人/招标代理机构可顺延投标截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，招标人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

1.响应文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，响应文件应用中文编写。响应文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；招标人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。
2.投标文件构成

一、投标承诺书

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、投标报价表

五、投标保证金（附有效的保证金汇款电子凭证）

六、投标人基本情况表

七、类似业绩一览表

八、服务条款响应表

九、商务要求响应/偏离表

十、项目负责人

十一、拟派项目技术人员

十二、技术部分

十三、投标投标人认为有必要提供的其它材料（详见评标办法）

十四、附件

注：1.为了便于查找，请按上述顺序编制内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

2.以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。       

3. 请各投标投标人根据项目实际需求，并结合企业自身情况以及评标办法进行编制。

4.招标文件未提供格式的，投标人自行编制。
3.响应文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、投标报价一览表等材料。

4.投标报价

4.1投标报价为“采购清单及技术参数”内的总报价。

4.2凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，招标人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

4.3投标人的报价明细应列明详细参数。

4.4投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

4.5报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
5.中标服务费

详见前附表。

6.投标保证金

6.1投标人需提交投标保证金，并作为参与招标的组成部分之一。

6.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.3综合得分排名前三的中标候选人的投标保证金于签订合同后5日内退还。

6.4其余未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书签发后5个工作日内退还。

6.5中标人的投标保证金，在成交投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后退还。

6.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）中标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

7.2在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。
8.响应文件份数和签署

8.1电子响应文件须使用供应商电子公章以及法定代表人（企业负责人）的电子签名（或手写签名的扫描件）。若无电子签章/签名，则视为无效响应。

8.2电子招响应文件具有法律效力，与其他形式的招响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与竞争性磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评审系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标被拒绝。

8.3联合体申请人必须提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。
四、响应文件的递交

1.响应文件递交截止日期及方式

 1.1供应商应当按照本须知前附表第6项规定的响应文件递交截止时间前登录政采云平台https://www.zcygov.cn/后，将加密电子响应文件（为.jmbs后缀格式）上传到对应项目的的指定位置。

1.2成交的供应商在领取成交通知书时须向采购代理机构递交纸质响应文件四份、格式为PDF的电子响应文件一份（U盘存储）。
2.响应文件的修改和撤回

2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.2对响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改响应文件。

2.3投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

五、无效标、废标条款

1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取中标的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与招标人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

1.开标程序

1.1招标人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或授权委托人参加开标活动。（供应商在政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动）

1.3经招标人委托，开标由招标代理机构主持。开标时，由评标委员会检查投标人的资格条件等。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查。

唱标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前从政府采购评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等5人以上单数组成，随机抽取专家5人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

    （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

    （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

    （3）推荐中标候选人；

    （4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标委员会成员的义务

    （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    （2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    （4）参与评标报告的起草；

    （5）配合财政部门的投诉处理工作；

    （6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

3.评标原则

 “公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

评标委员会首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。
⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述是否满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4招标人按照签到顺序对有效投标人依次评标。

4.5围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.6评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.7评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目服务质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按最大程度满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。

6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，招标人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4招标人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。
7.无效投标的情形

投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

    7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

    7.2投标文件与事实不符的；

    7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

    7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

    7.5不符合法律、法规有关规定的。

8.废标处理情形

   8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

   8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

   8.3因重大变故，采购任务取消的。

9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

初步评审表

	项目
	评审内容

	资格性审查
	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（一）在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，能独立承担民事责任，提供有效的法人营业执照； 

（二）财务审计报告（提供2018年-2021年内连续三年），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2022年近1个月的完税证明及社保缴纳证明）； 

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料； 

（四）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的提供书面声明； 

	
	2
	投标人须是必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，能独立承担民事责任，拥有有效的营业执照；

	
	3
	投标人须具备乙级测绘资质；

	
	4
	凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

	
	5
	参与采购活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的书面声明。

	
	6
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；

	
	7
	本项目接受投标人以联合体方式进行投标，组成联合体参加投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书。

	
	8
	供应商为中小企业/小微企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准

	符合性审查
	1
	投标人报价是否唯一且不超过招标文件规定的预算

	
	2
	响应文件按磋商文件规定顺序和格式完整提供，并要盖供应商章、法定代表人或授权代理人签字或盖章；

	
	3
	服务期是否符合招标文件要求

	
	4
	响应文件中载明的技术标准、技术指标等，符合招标文件要求的。（可参考技术偏离表）

	
	5
	投标保证金是否足额缴纳。

	
	6
	投标文件是否含有招标人不能接受的条件

	初步评审合格后方可进入详细评审阶段


评分标准

	经济部分（10分）

	评审因素
	评分标准
	分值

	投标报价
	投标报价：

满足招标文件要求且评审价格最低的为评审基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	10分

	商务技术部分（90分）

	评分因素
	评分标准
	分值

	业绩
	2019年1月至今承担并完成类似测绘的业绩每个得1分，最高得2分。

响应文件中提供合同、中标通知书，否则不得分。
	2分

	企业荣誉
	投标人（2018年-2022年）期间承担的地形测绘项目获得过自治区级或省级及以上奖项，每项得1分，最高10分；
	10分

	人员配置
	拟派人员具有注册测绘师职称证书的，每提供一个得1分，最高3分；

拟派人员具有测绘相关专业高级工程师2人得4分，每增加一人加2分，此项最高8分；
拟派人员具有测绘相关专业中级工程师10人得6分，每增加一人加0.5分，此项最高得8分；
拟派人员具有涉密测绘成果管理人员岗位培训合格证或相关证明材料，每提供一个得1分，最高得3分；
注：以上人员需提供证书复印件或证明材料及在本单位缴纳的2022年期间连续两个月的社保证明材料，未提供不得分。
	22分

	项目需求分析
	投标人针对本项目工作内容及成果需求的了解和熟悉程度进行评比：

对项目的情况完全熟悉，能够完全对现状描述清楚详细，任务理解全面、深入的，得8分。

对项目的情况了解一般，任务理解属于常规、通用的理解得6分。

对项目的情况大概了解，对现状描述缺漏的，任务理解有欠缺的，部分满足招标文件要求得4分。

对项目的情况不了解，对现状描述不符得2分；
未提供不得分。

此项最高8分
	8分

	实施方案
	投标人根据本项目定制实施方案，需有清晰得工作团队组织架构；详细的人员分工表；有合理的工作模式；针对工作流程的合理叙述；有合理的工作流程图；有具体的应急安排等。进行评比：

1.实施方案全面，包含以上全部内容得3分；缺一项扣0.5分，扣完为止；

2.实施方案时间安排合理、人员分工满足项目要求，工作模式及方案可行得7分；

时间安排较合理，人员分配基本满足项目要求，工作模式及方案较可行得5分；

时间安排不合理，人员分工不明确，不满足项目要求，可行性差，未准确针对本项目得2分；

未提供不得分。

此项最高10分。
	10分

	企业设备配置
	拟投入无人机数量4台及以上得3分；未提供不得分；

拟投入三维激光扫描仪得3分，未提供不得分；
拟投入GNSS/GPS接收机数量8台及以上得2分；未提供不得分；
拟投入全站仪数量4台及以上得2分；未提供不得分；
注：拟投入企业自有设备提供购置发票复印件（发票抬头需体现投标供应商）和有效期内的一起检定证书复印件加盖公章，无有效证明材料不得分。
	10分

	针对本项目的特点、关键技术点制定服务方案
	投标人根据本项目得了解，对地形测量、不动产权籍调查、三维建模（含正射影像图）、野外一体化数据采集等，分别作出难点的分析及应对措施、服务方案进行评比：

1.满足特殊地形测绘需求、思路清晰，分析透彻,应对措施针对本项目，实施性强服务方案合理得8分。

2.基本满足特殊地形测绘需求、思路较清晰，分析较透彻,应对措施复杂，实时性较强，服务方案较合理基本可行得6分；
3.基本满足特殊地形测绘需求、思路较清晰，分析不透彻,应对措施实时性较弱，服务方案一般，不易实施得4分。

4.未提供不得分。

此项最高8分
	8分

	项目成果
	根据采购需求提供测绘成果进行评审：

1、提供的测绘成果优于采购需求，得 5 分；

2、提供的测绘成果满足采购需求，得4分；

3、提供的测绘成果基本满足采购需求，得3 分； 

4、提供的测绘成果可部分满足采购需求，得 2分； 

5、提供的测绘成果不能满足采购需求，得 1 分； 

6、未提供相关内容，不得分。
	5分

	保密制度
	投标人针对项目实际情况制定对明确数据、成果、存档、版权等保密制度进行评分：

1.制度完善，内容全面，合理性强得5分；

2.制度较完善，内容较为全面，合理性一般得3分；

3.制度简单，内容较全，合理性一般得1分；

4.未提供不得分。
	5分

	售后跟踪服务
	投标人提供相关售后服务承诺书得2分；未提供不得分。
	2分

	
	投标人针对本项目提供的售后服务便利性、详细的售后服务计划及合同期满后的跟进服务等内容进行综合评比：

1.售后服务便利，保障服务规章制度科学，售后考虑全面，应急服务响应时间短得7分；

2.售后服务较便利，保障服务规章制度较科学，售后考虑较全面，应急服务响应时间较长得5分；

3.售后服务不便利，保障服务规章制度不科学完善，售后考虑不全面，应急服务响应时间长2分；

4.未提供不得分。
	7分

	投标文件规范性
	投标文件条理清楚、逻辑清晰、内容规范。

综合评定：条理清楚、逻辑清晰、内容规范得1分，有漏项、页面模糊不清本项不得分。 
	1分


七、成交及合同签订

1.中标人
根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定成交候选投标人。】

招标人人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

2.资格后审

2.1招标人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2招标人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，招标人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

3.中标通知书

3.1中标通知书将于开标、评标结束后由代理机构向投标人发出。

3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经招标人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照财政部18号令第82条款，招标人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4招标人在授予合同时有权对本文件规定的货物或服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。

八、法律责任

1.法律责任

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

4、向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1、中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

2、将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

3、拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。
第三部分  授予合同（参考）

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。

甲方（买方）：                            
乙方（卖方）：                            
一、总则 
根据新疆政府采购         年       月        日  关于“                项目” 招标项目的中标通知书要求，接受了卖方             （中标人名称） 为本项目所做的投标文件，依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方同意按下述条款和条件签署本 合同书（以下简称“合同”）。 
1、本合同中提到的货物和服务以中标人所提交的经采购中心评标确认的投标文件为 依据。 
2、乙方提供的货物和服务，应满足本合同的各项条款的要求。 
3、乙方在合同签订后为履行合同的真实性负责，甲方有权对合同的履行、项目的实 施提出质疑，甲方提出质疑后，乙方必须在二日内做出书面答疑和澄清。 
4、明确双方违约责任。 
5、适用法律：《中华人民共和国民法典》的有关规定进行解释。 
二、合同文件 
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分： 
1、合同基本条款 
2、特殊条款 
3、投标人提交的投标文件、开标一览表和售后服务承诺 
4、供货一览表和产品技术规格说明书 
5、中标通知书 
三、合同范围和条件 
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。 
四、货物采购和服务内容 
本合同所涉及的买方应提供的货物或服务内容详见“供货一览表”（或“分项价格 表”）和“合同基本条款”。 
五、合同金额 
根据采购中心所签发的中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：            元（小写：              ￥ 元）人民币。

六、付款方式 
若无特殊要求，本合同的付款方式采用分期支付。（此付款方式作为参考，具体实施 
由采购人和中标人合同约定） 
1、合同生效之日起七个工作日内支付给乙方合同金额 %，金额为（大写）：              元（小写：￥               元）人民币。 
2、初步验收合格后，投入运行期满 天，若无重大问题，验收合格后，在       个工作日内支付给乙方合同金额 %的款项，金额为（大写）：       元 （小写：￥                元）人民币。 
3、将合同总额的        %，即金额为（大写）：            元（小写：￥               元）人民币作为本项目运行质保金，自项目验收合格之日起，质保期满后支付全额质保金款项。 
七、交货时间和验收方法 
1.交货期：合同生效之日起 日内。 
2.交货地点：                               。 
3.交货方式：由甲方（买方）、乙方（卖方）双方人员进行现场设备检测验收。 
4.项目验收方式：验收工作原则上由采购人组织进行，采购人应当按照政府采购合同 
规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应 
当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收合格后在验收报告单上签字盖章， 
将验收报告单由中标供应商在退还履约保证金时返还采购中心。采购数额较大且有特殊技 
术要求的采购项目，可根据实际情况由采购人提出申请，采购管理办公室抽取专家，成立 
验收小组配合采购人组织验收。 
八、人身安全 
乙方施工人员人身安全由乙方负责。 
九、合同生效 
本合同贰式肆份，由甲方、乙方心各执 贰 份，该合同经甲方、 乙方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后开始生效。 
甲方名称及公章：                   乙方名称及公章： 
法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人： 
开户名称：                         开户名称： 
开户银行：                         开户银行： 
银行账号：                         银行账号： 
签字日期：                         签字日期：

(以上为合同模板，具体以最终签订为准)
第四部分   采购清单及技术参数
根据喀什经济开发区新一轮国土空间详细规划编制与实施和高质量发展的需要，按照国家相关规范规程对喀什经济开发区喀什主体园区40平方公里规划区范围进行进行1：500地形测绘、不动产数据调查更新整合、三维建模（含正射影像图）等，成果数据应满足国家及自治区现行规范要求。

喀什经济开发区喀什主体园区由喀什市内三大片区组成，分别为开发区城东金融贸易区，测量面积为13.23平方公里；开发区空港产业物流区，测量面积为12.89平方公里；开发区城北转化加工区，测量面积为13.88平方公里。

1、项目招标范围

项目招标范围：对喀什经济开发区主体园区约40平方公里，进行1：500地形测绘、不动产数据调查更新整合、三维建模（含正射影像图）。

项目地点：喀什市喀什经济开发区。

2、工期和服务期

（1）工期：90个日历天完成。

（2）服务期：中标单位需提供不少于1年的质量服务期，并对测绘成果负责。

3、技术标准

《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T 2009－2010

《1∶500 1∶1000 1∶2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912－2005

《国家基本比例尺地图图式第1部分：1∶500 1∶1000 1∶2000地形图图式》GB/T 20257.1－2007

4、成果标准

平面坐标系：2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影3°分带第25带（中央子午线为75°）；

高程基准：1985国家高程基准，高程系统为正常高；

野外一体化数据采集按1：500比例尺要求执行，各类符号按图式要求执行，高程点注记至cm，等高距为0.5m。

对现不动产登记成果数据需要进行整合，需要进行统一坐标系统转换，并在地形测量成果中以单独图层表示。

成果图件按50cm×50cm标准进行分幅处理，并制作接合表建立索引。

5、主要工作内容

对喀什经济开发区主体园区约40平方公里范围进行1：500地形测量，内容包括不动产数据更新整合、三维建模（含正射影像图）等内容。

5.1、控制测量

根据后续测图的需要，在测区拟布设一级控制点作为测区首级控制，控制点数量以满足地形测量需求为准。

控制点的观测采用网络RTK的观测方式，使用新疆自治区地理信息局建立的XJ-CORS站，采用平滑采集的方式，直接获取CGCS2000国家大地坐标系坐标。

控制点平面采用高斯-克吕格投影求取，高程采用自治区大地水准面精化成果求取。

5.2、野外一体化数据采集

地形测量采用内外业一体化的采集方法，使用全站仪或GPS RTK仪器，实现对地形、地物点的三维坐标采集，并现场绘制草图，内业根据外业所采集的各种地物和地形点的三维坐标和实地绘制的草图，运用南方cass内外业一体化制图软件编辑成图，最终提供CAD环境下的数字地形图（DWG）。

数据采集时，点状要素应按定位点采集，有向点应确定其方位角。

线状要素应根据实际情况，在地物拐弯处采集，对圆弧线状地物，应加密采集数量，保证地物精度，具有多种属性的线状要素，当其与其它线状地物、面状地物重合时，只采集一次，但应处理好多种属性之间的关系。

面状地物采集构面的拐点，对圆弧形面状地物，应加密采集数量，保证面状地物精度。

采集数据时应在现场绘制草图，对内业无法准确连线时，应到实地核实。

5.3、地形图编辑

(1)要素图层均使用软件默认图层

(2)要素颜色标准：地貌-棕色、水系-蓝色、植被-绿色、其它-黑色

(3)各要素编码均采用cass9.0默认编码

(4)各注记要素大小按“图式”要求执行，行政注记、说明注记、地理名称注记、交通注记、数字注记均采用黑色，性质注记、其它说明注记、水系注记、房屋层数注记、比高等均与相应地物符号颜色一致。

(5)各要素符号应几何位置准确、关系处理合理，在准确反映实地地形特征的基础上可进行综合取舍。

(6)各要素压盖编辑要求

当两个点状地物中心重合或接近，难以同时表示时，可将重要的地物准确表示，次要地物移位0.3mm表示或缩小1/3符号表示。

当两个线状地物重合时，可在重合段移动次要地物，间隔0.2mm准确绘制主要地物。

其它不同层、不同颜色的各要素压盖时，可不断开、移位重合部分。

5.4、不动产数据更新整合

现不动产数据应在统一截止时间进行导出，先进行统一坐标系统数据转换，并进行数据套合，套合精度在0.2m以内时，主要为测绘精度原因，应以不动产登记数据为准，进行数据更新，在0.2m以上时，应认真分析原因，进行外业核实，并征求不动产登记部门意见，进行数据选择使用。

不动产数据以“宗地”、“界址线”图层在成果图件中表示，并辅以文字说明。

5.5、打印输出归档

本项目成果图应进行分幅与编号处理。

图幅编号取本图幅左下角内图廓坐标公里数编号，X-Y，以公里为单位，小数点前后各取两位数，如10.00－10.00。图名可取本图幅内的地名或企事业单位名称,图名选择有困难时,可不注图名,只注图号。

应制作项目成果图的接图表，表示各标准图幅位置及与周边图幅相接情况，接图表只注明图号。

各标准图、接合图均应进行打印输出，并按行、列分序存档。

第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称： 

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：                                 

法定代表人：                           （盖章）

被授权人：                              （签字）
联系电话：                              

        年        月        日

目 录

一、投标承诺书

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、投标投标报价一览表

五、投标保证金（附有效的保证金汇款电子凭证）

六、投标人基本情况表

七、类似业绩一览表

八、服务条款响应表

九、商务技术要求响应/偏离表

十、项目负责人

十一、拟派项目技术人员

十二、技术部分

十三、投标投标人认为有必要提供的其它材料（详见评标办法）

十四、附件

注：为了便于查找，请按上述顺序编排内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

一、投标承诺书（一）

致：（招标人名称）
根据贵方为             项目招标的投标公告  项目编号，签字代表 （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址） 对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90日历日内 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，共计正本一份，副本四份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”“补充文件”“补遗文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

11.1提供虚假材料谋取中标、中标、成交的；

11.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

11.3与采购人、其它服务商或者采购代理机构恶意串通的；

11.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

11.5未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

11.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　

　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　 　　　　　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　
（单位公章）

20    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：     

系                     （投标人名称）的法定代表人。


特此证明。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年    月    日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系                             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （投标人名称）的     为我的代理人，以（投标人名称）的名义参加招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：     性别：     年龄：      
部  门：     职务：    


投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年   月   日

四、投标投标报价一览表(格式)

项目名称:                                            项目编号：

	项目
	投标报价

	报价（人民币）
	小写：        元

大写： 

	服务期
	

	备注：


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2. 投标报价保留两位小数，投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在备注中填写。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

投标分项明细报价表
投标人名称：                                      单位：元

	序号
	内容
	数量
	综合单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	税费
	
	
	
	

	…
	其他
	
	
	
	

	
	投标总报价
	
	
	
	


注：1. 此表中的响应总报价必须与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。

                                    投标人：（盖章）

                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    

                                             年    月   日

注：1.上述报价包含一切由投标人承担的费用。

五、投标保证金


投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期： 年  月  日

六、投标人基本情况表

1、投标人(盖公章)：

2、投标单位地址：


3、经营范围：


4、投标人自我介绍：


5、人员情况介绍：

附：

营业执照

资质证书

企业荣誉

“信用中国”、“中国政府采购网”网页打印件

财务审计报告（提供2018年-2021年内连续三年）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2022年近1个月的完税证明及社保缴纳证明）； 

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供证明材料； 

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的提供书面声明； 等（包括但不限于）

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格书面声明；（格式自拟）

本项目接受投标人以联合体方式进行投标，组成联合体参加投标的单位不得超过2家且须提供联合体协议书。（见附表5）

七、（2019年1月1日至今）类似业绩一览表

	项目名称
	使用单位
	项目金额
	联系人
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人须附相关证明材料（合同、中标通知书）（加盖单位公章）。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

八、服务条款响应表

项目名称：                                             项目编号：
	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，请在表中填写“无偏离”2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或成交资格，并按有关规定进行处罚。
投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
九、商务要求响应/偏离表
项目名称：                                 项目编号：

	序号
	主要商务条款
	是否
响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	3
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	5
	投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/投标文件起至确定正式中标止不少于     天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	6
	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务
	
	

	7
	同意接受本项目服务期或相关进度安排要求
	
	

	8
	同意接受本项目的验收要求及验收标准
	
	

	9
	同意接受本项目服务的各项要求
	
	

	10
	同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	11
	同意接受本项目付款的各项要求
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：



注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，请在此表中填写‘无偏离’。
2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或成交资格，并按有关规定进行处罚。
投标人名称：        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期:
技术要求响应/偏离表
项目名称：                                 项目编号：

	序号
	主要技术条款
	是否
响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	其它技术条款偏离说明：



注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，请在此表中填写‘无偏离’。
2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其报价或成交资格，并按有关规定进行处罚。
项目负责人

项目负责人简介：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目年限和能反映该负责人情况的其他内容。

	姓名
	
	性别
	

	职称
	
	学历
	

	专业
	
	参加工作时间
	

	学历
	
	在公司担任职务
	

	身份证号码
	
	固定电话
	

	手机号码
	

	类似业绩
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附：项目负责人身份证、职称证、学历证明、业绩证明材料、社保证明材料等

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年   月   日

十一、拟派项目技术人员
1、拟派专职技术人员配备应包含：项目负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。

3、专职技术工作人员应附职称证书或注册证书、从业资格证书、社保证明等复印件。

4、本项目根据招标工作实际要求，相关技术人员进行开展工作。 
	姓名
	身份证号码
	性别
	职称
	学历
	专业
	从事工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年   月   日

十二、技术部分

投标人根据评分标准技术部分自行编写

（格式自拟）

包括但不限于以下内容：

1、项目需求分析
2、实施方案（工作团队组织架构、人员分工表、工作模式、工作流程叙述、工作流程图、应急响应等）
3、设备配置（提供照片及购置发票复印件（发票抬头体现投标供应商）和有效期内的一起检定证书复印件加盖公章）

4、针对本项目的特点、关键技术点制定服务方案（地形测量、不动产权籍调查、三维建模（含正射影像图）、野外一体化数据采集等）

5、项目成果
6、保密制度

7、售后跟踪服务

8、其他投标人认为需要提供的证明材料

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：   年   月   日

十三、投标投标人认为有必要提供的其它材料

请投标投标人仔细阅读招标文件，结合评审项要求编写，未提供格式的投标人自拟。须标明页码及目录。

附件
附件1

无重大违法记录声明书

（招标人） ：

我公司参与                          （项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的投标人条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件2

依法缴纳税收承诺书

致：     （招标人）

我单位自2019年1月1日至今已依法足额缴纳各项税款，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中第四项依法缴纳税收的规定。

我单位保证以上陈述真实，如有不符，视为提供虚假资料谋取中标，我单位愿承担相应法律责任。

特此承诺

承诺人（盖公章）：     （投标单位全称）  

                                         日期：    年    月   日

附件3

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期： 
附件4

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期： 年 月  日
附件5                            联合体协议书（如有）
牵头人名称：                        
法定代表人：                       
法定住所：                        
成员二名称：                       

法定代表人：                       

法定住所：                              
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成            （联合体名称）联合体，共同参       

（招标人名称）（以下简称招标人）          （项目名称）         标段（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、                 （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2、在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程资格预审申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                                

                                                                            。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                                     

                                                                            。

5、资格预审和投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格预审、未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

成员二名称：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

    年      月      日

     备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 













法定代表人身份证复印件


（正面）






































法定代表人身份证复印件


（背面）






































代理人身份证复印件


（正面）






































代理人身份证复印件


（背面）
































（附保证金汇款电子凭证）












