
                                                    【采购】
喀什大学新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室项目（第一标段）
项目编号：[2022]2188号-01


招

标

文

件

招 标 人：喀什大学

代理机构：新疆合升源项目管理有限公司

喀什大学新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室项目（第一标段）
项目编号：[2022]2188号-01
招标文件

第一册

招      标     人：       喀 什 大 学                     

采 购 代 理 机 构： 新疆合升源项目管理有限公司            

代 理 机 构 地 址： 喀什西域名都二期高层A座8楼1083室   

联      系     人：            郭小萍                     

联   系   电   话：          13309986803                  

  2022年05月     

目录
5一   总 则


二   招标文件
6
三   投标文件的编制
7
四   投标文件的递交
9
五   开标及评标
10
六   确定中标
13
附件1：履约保证金保函（格式）
15
附件2：履约担保函格式
16
（采用政府采购信用担保形式时使用）
17
第二章   投标文件格式
18
第一部分 开标一览表及资格证明文件
18
1  开标一览表（投标文件格式一）
19
2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
20
3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)
21
4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
22
5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
23
6  社会保障资金的缴纳记录
25
7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
26
8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
27
9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）
28
第二部分  商务及技术文件
30
1   投标书（投标文件格式五）
31
2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
32
3   投标分项报价表（投标文件格式七）
34
4   货物说明一览表（投标文件格式八）
35
5   技术规格偏离表（投标文件格式九）
37
6   商务条款偏离表（投标文件格式十）
38
7-1   投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
39
7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）
40
7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）
41
8   投标人关联单位的说明
42
9   投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件
43
第三章    公告
46

46
公开招标公告
46
一、项目基本情况
46
二、申请人的资格要求
46
三、获取招标文件
47
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
47
五、公告期限
47
六、其他补充事宜
47
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
47
第四章  投标人须知资料表
48
第五章 技术规格及要求
51
第六章  评标方法和标准
101
第七章、政府采购合同
 105


第一章  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5  若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》、中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 公告

 投标人须知资料表

 服务标准及要求

 评标方法和标准

第三册

 政府采购合同

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    提交响应文件截止之日前，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止之日15个工作日前，以书面形式通知所有接收招标文件的供应商，不足15个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.2
采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求遍写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交
15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

	接收投标文件回执单        

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标
开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1  采购人依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，资格审查文件均须携带原件或可扫描二维码的复印件，未按要求提供资格审查资料的投标人或其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入下一轮评审。

本项目现场开标必须提供原件或可扫描二维码的复印件：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

具有独立企业法人资格的法人、其他组织；
具有良好的信誉，且具有完成本项目所必需的专业设备、专业技术人员以及后续服务的能力；

法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），提供在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明；

（4）具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；

（5）需提供近两年任意一年财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟）；

（7）提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖单位公章；提供截图日期需在本项目领取招标文件期内）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）；

（8）提供针对本项目的反商业贿赂承诺书；

（9）投标保证金收据原件；

（10）本项目不接受联合体投标。 

19.2   采购人和采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在的不良信用记录的，其投标将认定为投标无效。

不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.3   查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.4   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由5人单数组成，其中甲方专家1人，其余4人从喀什地区采购专家库中随机抽取。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

（5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，（7）有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

  （2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（3）询价采购。根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中标人。

23.3     根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。  
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。

（2）采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。
27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起3日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，或在约定的期限内不和采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知资料表。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量)，即相当于合同价格的     %，并以此约定如下：

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第二章   投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

 1、开标一览表（见投标文件格式一）；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，法人投标的无需提供）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

6、社会保障资金的缴纳记录；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）。

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                          

	名称
	数量
	单价（元）
	合价
       合价（元）
	供货期限
	备     注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总报价人民币
	大写：                    元 

小写：                    元 

	注：报价包含的内容：负责实验室仪器设备的采购、供应、保险、税费、仓储、运输搬运（卸至招标人指定地点）、安装、调试、试运行、效验、检测检验、提交技术资料、技术咨询、质量保修期内的维保、售后服务等全部服务。


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):


注: 1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每项的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

    且具有完成本项目所必需的专业设备、专业技术人员以及后续服务的能力

（提供承诺书）

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于           年     月     日签字生效，特此声明。



投标人（盖单位章）；                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 
委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
年   月   日 

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、（本项目不接受联合体投标）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证及保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章。

	投标保证金收据复印件


	银行打款凭证复印件


政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。      

保证人：（公章）    年     月      日

6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3.（本项目不接受联合体）如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

致：采购人
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                                  

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购人
根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标价的‥%

（2）本投标有效期为投标标截止之日起   个日历日。
（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

   与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字        

投标人名称（全称）                   

投标人开户银行（全称）　　　　　　  
投标人银行帐号　　　　　　　　 　 　
投标人单位章                        

日期                                

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六），将原件装订在本部分正本中。

注：本项目以投标保证金收据及银行转账回执单复印件盖公章为准。
政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）
编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）    年   月   日

3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称：                      项目编号：                    包号： 　          　报价单位：人民币元

	序号
	名称
	型号/规格
	制造商、品牌及产地
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字： 
                 
投标人(盖单位章)：


注：1.如果投标人认为需要，每种服务需求填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称：                                    项目编号：                       包号：                      

	序号
	名称
	品牌规格/型号
	数量
	单位
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字： 
                 
投标人(盖单位章)：


    5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称：                       招标编号：                 包号：

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字： 
                 
投标人(盖单位章)：


6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称：                    招标编号：              包号：

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字： 
                 
投标人(盖单位章)：


7-1   投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）： 
                 
日　期： 
                 
　

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）
本企业（单位）作为______单位的______项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                      

投标人名称（盖单位章）：            

日　                期：                

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：           

              日  期：             

8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9   投标文件还应包括投标人须知里的所有技术文件

	                                                （正本/副本）

***** *** *** *** ***   项目

编号 ＊＊＊

包号：（如有）
投 标 文 件

第一部分：开标一览表及资格证明文件

投标单位：                                        （公章）

项目名称：                                        

项目编号：                                        

联 系 人：                                        

电    话：                                        
地    址：                                        

注：   在202X年   月  日 上午XX之前不得启封




10投标文件格式范本


                                        （正本/副本）

***** *** *** *** ***   项目

编号 ＊＊＊

包号：（如有）
投 标 文 件

	第二部分：商务及技术文件


投标单位：                                        （公章）

项目名称：                                        

项目编号：                                        

联 系 人：                                        

电    话：                                        
地    址：                                        

注：   在202X年   月  日 上午XX之前不得启封

喀什大学新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室项目（第一标段）

招标文件

项目编号：[2022]2188号-01

第二册

第三章    公告

喀什大学新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室项目（第一标段）公开招标公告
项目概况
喀什大学新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室项目（第一标段）的潜在投标人应在喀什西域名都二期高层A座8楼1083室获取招标文件，并于2022年6月2日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：[2022]2188号-01

项目名称：喀什大学新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室项目（第一标段）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1769400

最高限价（元）：1769400

采购需求：
  标项名称:喀什大学新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室项目（第一标段）
   数量:1
   预算金额（元）:1769400
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件
   备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：1、具有独立企业法人资格的法人、其他组织；2、具有良好的信誉，且具有完成本项目所必需的专业设备、专业技术人员以及后续服务的能力；3、法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），提供在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明；4、具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；5、需提供近两年任意一年财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；7、提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖单位公章；提供截图日期需在本项目领取招标文件期内）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）；8、提供针对本项目的反商业贿赂承诺书。

三、获取招标文件

时间：2022年05月13日至2022年05月20日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：喀什西域名都二期高层A座8楼1083室　

方式：线下

售价（元）：200

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月02日 11:00（北京时间）

投标地点：喀什西域名都二期高层A座8楼1083室　

开标时间：2022年06月02日 11:00

开标地点：喀什西域名都二期高层A座8楼1083室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：喀什大学

地 址：新疆维吾尔自治区喀什市东城区新泉校区

联系方式：13109920626；13899132878

2.采购代理机构信息

名 称：新疆合升源项目管理有限公司

地 址：喀什西域名都二期高层A座8楼1083室

联系方式：13309986803

3.项目联系方式

项目联系人：郭小萍

电 话：13309986803

第四章  投标人须知资料表
本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：喀什大学

联系人：艾老师；王老师   

联系方式：13109920626；13899132878

	1.2
	采购代理机构：新疆合升源项目管理有限公司

地址：喀什西域名都二期高层A座8楼1083室

联系人：郭小萍


联系电话：13309986803

	1.3.1
	合格投标人的其他资格要求：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

具有独立企业法人资格的法人、其他组织；

具有良好的信誉，且具有完成本项目所必需的专业设备、专业技术人员以及后续服务的能力（提供承诺书）；

法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），提供在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明；

具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）；

需提供近两年任意一年财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）；

投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖单位公章；提供截图日期需在本项目领取招标文件期内）；投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）；

提供针对本项目的反商业贿赂承诺书

投标保证金收据原件；

	1.3.2
	是否允许采购进口产品：否（是、否）

	1.3.3
	是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）

	1.4.1
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	1.4.2
	联合体的其他资格要求：无

	2
	预算金额：176.94万元（人民币）（大写：壹佰柒拾陆万玖仟肆佰元整）

最高限价：176.94万元（人民币）

	4
	投标保证金的形式：银行电汇或转账、银行保函

1、银行电汇或转账（从投标单位基本账户转入指定账户）

投标保证金金额：30000.00元(大写：叁万元整)（按照预算金额2%以内的整数计算）

开户名：新疆合升源项目管理有限公司

账  号：860020512010103530802

开户行：新疆喀什农村商业银行股份有限公司克孜都维路支行

注：投标保证金应在投标截止时间前一天下午18:00前交到新疆合升源项目管理有限公司凭打款凭证换取收据，打款时应注明项目名称及包号（如有）。换取保证金收据并将收据复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格审查时一并提交）

	5
	投标有效期：60日历日

	6
	第一部分正本 壹 份，副本 肆 份；密封提交

第二部分正本 壹 份，副本 肆 份；密封提交

开标一览表单独密封提交；

投标文件电子文档  壹  份  U 盘；单独密封提交

	7
	投标截止时间：2022年6月2日上午11:00时

	8
	接收投标文件递交地点：喀什西域名都二期高层A座8楼1083室

	9
	核心产品：详见技术参数要求

	10
	评标方法：综合评分法　　　

	11
	推荐中标候选供应商的数量：3个

	12
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否）

	13
	履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的10%）
履约保证金形式：电汇、网银、支票

提交履约保证金的时间：领取中标通知书3日内（日历日）

货物供应并验收合格后无息返还

	14
	代理服务费：☑参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取，由中标单位支付。
支付形式：电汇、转账

支付时间：中标公示后3个工作日内

	15
	本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否）

	
	适用于本投标人须知的额外增加的变动：无


 资格审查表

	投标人名称
	审查项目

 
	结论

	
	具有有效的营业执照
	具有良好的信誉，且具有完成本项目所必需的专业设备、专业技术人员以及后续服务的能力（提供承诺书）
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），提供在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明
	具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）
	需提供近两年任意一年财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟）
	提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖单位公章
	提供针对本项目的反商业贿赂承诺书
	投标保证金收据原件
	


 技术规格及要求

技术规格及要求
项目名称：喀什大学新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室项目（第一标段）

	序号
	设备名称／支出项目
	单位
	数量
	关键技术指标

	1
	蜂蜜浓度测量仪
	个
	1
	蜂蜜测量范围：糖58-90% 波美度38-43 水10-33%或12-27%    

最小刻度：糖1% 波美度0.5 水1%         

尺寸（毫米）：30*40*145                  

重量（克）：215                           

自动温度补偿：0-30℃

	2
	植物果蔬呼吸测定仪
	台
	1
	特点：

1、3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器，操作简单、界面显示更清晰 

2、内存16G，数据存储量大、导出方便 

3、仪器可自动计算结果，可通过自动USB导出数据，无需电脑软件 

4、仪器可通过USB线直接与电脑通讯导出测量的数据及计算的结果，数据以Excel 格式保存，各种数据分项显示，并可生成各种图表和曲线。 

5、本仪器采用微型气体流量计，流量大小可通过仪器设定 

FT-HX10果蔬呼吸测定仪技术指标 

二氧化碳检测

检测原理：红外

1.测量范围：0-5000ppm  

2.分辨率：1ppm 

3.线性度：≤±1%F.S 

4.重复性：≤±1% 

5.响应时间：≤15s 

6.零点漂移：≤±2%F.S/24h 

7.终点漂移：≤±2%F.S/24h 

氧气检测

检测原理：电化学式

1. 测量范围：0-95% 

2.线性度：≤±2%F.S 

3.重复性：≤±1% 

4.响应时间：30s 

5.零点漂移：≤±2%F.S/24h 

6.终点漂移：≤±2%F.S/24h 

温度检测：测量范围：-20-95℃ 分辨率：0.1℃ 精度：±0.2℃ 

湿度检测：测量范围：0-85% 分辨率：0.1% 精度：±0.2%F.S 

电    源：AC220V±10% 

	3
	★梯度PCR仪
	台
	1
	液晶显示：彩色触摸屏

样本容量： 96 微孔板（全裙、半裙、无裙板通用）； 12 × 8 联管； 96 × 0.2ml

温度范围： 4 — 105℃

升降温速率（ max. ）： ≥ 4 ℃ /sec

温度均一性： ≤± 0.3 ℃

温控精度： ≤± 0.1 ℃ （55℃） ≤± 0.2 ℃（ 90 ℃以上）

温度显示分辨率：0.1℃

温控方式：BLOCK、TUBE模式

变速温度可调：0.1℃ ～ 4℃

程序储存量：本机内存 250个文件 +USB Flash无限存储

最大循环：99带嵌套2级，可做巢式PCR实验

时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验

温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验

自动暂停/断电保护：有

Soak功能：有

实时运行状态显示：图文显示模式

梯度温度范围： 30-105℃

梯度温差范围： 1 -30 ℃

热盖范围温度： 30 -110 ℃

智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭

热盖高度：无极可微调，温度压力可调节，适用不同品牌耗材

通讯接口：USB B型接口

文件保护功能： 有

安全：中国人民财产保险股份有限公司（PICC）质量承保

国际认证：生产厂家通过德国TUV质量管理体系认证（ISO9001:2008）、欧盟医疗器械质量管理体系认证（ISO13485:2003/AC:2007）；仪器通过德国TUV的CE LVD（电气安全）和EMC（电磁兼容）认证。

仪器符合CyclerTest检测标准，可以出具CyclerTest检测报告。

	4
	★卧式防爆冰箱
	台
	2
	产品特点：

1、经国家授权的质量监督检验部门检验合格，取得了防爆合格证书，

2、采用箱内箱外全防爆形式，不仅箱内可以存放易燃易爆制品，而且可在储存易燃易爆危险品的区域内使用

3、控制电路采用微瓦级全光隔离本质安全型电路，把集成防爆系统安装于IIC级隔爆箱内，采用集成与隔爆双全防爆措施。

4、完整的防爆设计，包含了电气与非电气部分                 

5、不会产生电火花的内表面和外表面降低了爆炸的风险；内胆采用密封设计，不会有融化的水泄露破坏本安的结构                                                                 6、制冷系统采用“气密型”防爆与“正压型”防爆复合结构，箱内按0区要求设计，符合新安全规范。

7、无插头电源线(设备必须连线到墙壁上)。                                                                                                                          

8、自动调温器和压缩机零件置于IIC级防爆箱内，防止传爆。                                                       9、整机进行点火测试。保证了设备整体的防爆性能 

10.高品质压缩机，性能稳定，效率高，能耗低

11、微孔低导保温，加厚致密发泡层                                                                                 

技术参数：

总有效容积（L）：520

存储温度（℃）
冷藏：-6℃∽10℃

冷冻：-6℃∽-25℃

外形尺寸（mm）宽*深*高
1730*755*860mm

内空尺寸（mm）宽*深*高
1576*529*632mm

输入功率W
265

气候类型：N

制冷方式：直冷

冷冻能力：46kg/12h

标准耗电量：1.9kw.h/24h

噪声：45dB

功能
智能控温；数显数控；门体带锁； 冷藏冷冻可转换

重量（Kg）≥96

	5
	冰柜
	台
	3
	总容积：428L
制冷方式：直冷
冷冻能力：32kg/24h
额定耗电量：0.95Kwh/24h
温控方式：机械控温
制冷剂：R600a
电源性能：220V/50Hz
放置方式：卧式
开门方式：顶开门
温区：单温区                           

外形设计颜色：白色
外形尺寸：940×560×870mm
产品重量：47kg

	6
	冰箱
	个
	2
	产品类别：三开门冰箱
总容积：220L
冷藏室容积：123L
冷冻室容积：81L
变温室容积：16L
温控方式：电脑温控
制冷方式：风冷
制冷能力：10kg/24h
气候类型：ST-SN-N
能效等级：2级
额定耗电量：0.65度/天
噪声值：39db                                                    

面板材质：彩晶玻璃
外形尺寸：623×553×1804mm
产品重量：67kg

	7
	超低温冰箱
	台
	2
	电压（V/HZ）：220/50 
压缩机功率：3/4HP×2 
箱内温度（℃）：-10~-86 
外部尺寸（mm）（宽×深×高）：860×757×1621 
内部尺寸（mm）（宽×深×高）：620×490×971 
有效容积/（L）：288 
净重/毛重（kg）：217/236 
搁架/内门（板）：2/3  

	8
	超净工作台
	台
	6
	三台标准：1.洁净度100级@≥0.5um(美联邦209E)
2.菌落数≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)
3.平均风速0．25--0．45m/s(快．慢双速)
4.振动/半峰值≤0.5μm(X.Y.Z方向)
5.噪声≤62dB(A)
6.照度≥300Lx
7.电源AC/50HZ/220V
8.功耗0.8KW
9.重量<250kg
10.高效过滤器规格及数量1355×558×50×①
11.荧光灯/紫外灯规格及数量12.30W×①/30W×①
13.适用人数双人双面
14.外形尺寸(mm)1540×680×1600
15.工作区尺寸 (mm)1360×650×520
三台标准
1.洁净度100级@≥0.5um(美联邦209E)   

2.菌落数≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)
3.平均风速0．25--0．45m/s(快．慢双速)4.振动/半峰值≤0.5μm(X.Y.Z方向)
噪声≤62dB(A)≥300Lx               

5.电源照度AC/50HZ/220V
6.功耗0.4KW
7.重量<150kg
8.高效过滤器规格及数量865×558×50× 9.荧光灯/紫外灯规格及数量：
20W×①/20W×①
10.适用人数：单人双面
11.外形尺寸(mm)1050×680×1600
12.工作尺寸870×700×520 (mm)

	9
	连续变倍体视显微镜
	套
	1
	1.目镜倍数 10X高眼点广角平场 视场直径ф20mm 
2.物镜倍数 0.7X-4.5X 物镜变倍比1：6.4 
3.双目观察头 瞳距55-75mm 视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转 
4.视场范围 32 mm -4.4mm 
5.总放大倍数 7X-45X（选购0.5X、2X大物镜，20X目镜可达3.5X-180X） 
6.工作距离 较大工作距离100mm 
7.调节范围 升降调节范围45mm 立杆调节范围140mm 被观察物较大高度100mm 
8.玻璃载物台 玻璃载物工作台直径ф80mm 
9.光源 上下LED光源，亮度可调 220V 
10.仪器尺寸 仪器尺寸24X28X40（cm） 包装尺寸 28X40X44（cm） 
11.产品成套件 1机架 1 台 2双目头部 1 个 3 10X目镜 2 只 4 弹簧压片2只5护目罩 2只6防尘罩1只7产品说明书 1 本.

	10
	解剖显微镜
	套
	2
	1.光学系统：平行双光路变倍系统
2.观察头:双目观察头，倾角0°-35°可调，可提升眼点高度到137mm
3.目镜:WF20×/Φ12、WF15×/Φ16、EW10×/Φ24
4.物镜：0.8×～8×，主物镜 ：1×平场消色差物镜，0.5×消色差物镜，2×平场消色差物镜
5.连续变倍比：1:10
6.工作距离78mm
7.调焦行距105mm
8.照明系统：透射、反射LED照明，亮度可调
9.同轴照明装置配置荧光装置、暗场装置、简易偏光装置、可变光栏、单端口分光器、双端口分光器、摄影、摄像装置 、活动平台 、热台 、万能支架 、同轴粗微调机架 、双管光纤冷光源 、显示屏附件，led透反底座

	11
	三目连续变倍体视显微镜
	套
	1
	1.目镜倍数:高眼点大视野目镜 PLAN10X/ф20 mm
2.物镜倍数:0.9X-7.4X  物镜变倍比1：8.2
3.三目观察头：视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转，铰链式三目，分光比50%/50%瞳距调节范围52-75mm；双边视度调节±5
4.总放大倍数：9-74X （选购0.5X、2X大物镜，20X目镜可达4.5X-280X）变倍范围：0.65～6.5X(变倍比：1:10)
5.工作距离：工作距离102mm
6.调节范围：粗微动调焦，粗动立杆高度300mm，升降范围105mm
7.玻璃载物台：玻璃载物工作台直径ф120mm
8.光源：斜照明：12V20W可调卤素灯；下照明：荧光光源
9.其他配件：:0.5X物镜 2X物镜、10X目镜、20X目镜、摄影摄像装置及相应的图像分析软件三目头部、磨砂玻璃板、黑白塑料板、内六角扳手、保险丝、电源线、护目置、防尘置、产品说明书、产品装箱、单产品合格证、产品保修卡

	12
	智能型光照培养箱
	台
	3
	电源电压|AC220V 50HZ
控温范围有光照：10~50℃无光照：4~50℃
恒温波动度|±1℃
温度分辨率|0.1℃
光照强度|0~12000Lx 
输入功率| 1900W
内胆尺寸580*500*850W×D×H（mm）
外形尺寸780*745*1560WxD×H（mm）
容积| 250L 
载物托架（标配）3pcs
工作环境5-30℃

	13
	智能光照变温培养箱
	个
	7
	容积L：380L
控温范围：0~50℃
控温精度：±0.1℃
控温波动度：±0.1t~±1t（实验条件为空载，环境温度20℃。湿度50%RH）
光照度：0~200（15000）两面光照
工作环境温度：10~35℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体
外形尺寸（mm）：594×594×1970

	14
	全温恒温培养箱
	台
	2
	1.显示方式：真彩触摸屏
2.送风方式：强制对流
3.箱门类型： 单层箱门
4.环境温度要求（℃）： 5~35
5.调温方式 定值、步调可选
6.段数/步数 10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步
7.每步时间 1~999（分）
8.温度控制范围 （℃）：-10~65
9.温度分辨精度 （℃）：0.1
10.温度波动度（℃）：≤±0.5
11.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）
12.安全功能 自诊断功能：停电报警、传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。
12.附属功能： 自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、Φ50测试孔
13.容量（L）：430
14.搁板数量（块）：2（最多4）
15.净重（kg）：108
16.内胆尺寸（mm）：700*645*950
17.外型尺寸（mm）：850*870*1682
18.包装尺寸（mm）：970*940*1852
19.电源：AC 220V 50/60Hz 

	15
	果蝇培养箱
	台
	2
	一、技术指示

1．
控温范围：0~50℃（常用范围参照国家行业指标，即10-40℃）

2．
温度波动度：+0.5~+1°C

3．
温度精度：0.1°C  温度均匀度:≤±1°C

4．
控湿范围：50-95%RH

5．
湿度波动度：±4%～7%RH

6．
压缩机延时保护时间：3分钟左右

7．
工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）

8．
工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

9．
电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ

二、性能特点

1.先进的循环风道设计，风道式通风结构和等量回风技术；工作室风速柔和、温湿度均匀。

2.采用江南专利核心控制系统，核心零部件均采用国际知名品牌。

3.具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全.

4.微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便

5.智能化低温制冷调节方式，会自动识别环境气候变化，来调节制冷上下差值，兼顾控温精确性和用电节能性。

6.具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆。

7.FRM系列箱体采用高压聚氨脂发泡设备整体一次性成型技术，兼具仪器的节能和美观性。

三、空间指标

1．外形尺寸：600*625*1725mm

2．工作室尺寸：500*470*1145mm

3．公称容积（最大）：258L

	16
	恒温震荡金属浴
	
	2
	1.温度范围：室温+5℃~105℃
2.时间设置:最长99h59min
3.温度均一性：±0.2℃
4.温度稳动度：≤0.5℃
5.温度显示精度：0.1°C
6.升温时间:≤20min (从25℃升至105℃)
7.净重： 4.5kg
8.标配模块数：2(可分别独立控温)
9.尺寸(mm)：365×210×150
10.控温精确，加热快速安全----源于先进的温度控制技术，好品质的精密模块加工，确保了热传导性
11.多种模块可供用户选择，模块也可根据需要为您定制以适应您的应用
12.自动故障检测及报警功能，透明PC盖防止试验误差
13.温度偏差校准功能，升温速率快
46.操作简单方便，可选配内置传感器或者外接传感器
15.双路控温

	17
	水浴锅
	
	1
	1.双列四孔                                      

2.孔数 4                                                          

3.加热功率 800W                                                  

4.温控范围 室温~100°C

	18
	恒温水浴锅
	
	5
	1.双列四孔                                      

2.孔数 4                                                           

3.加热功率 800W                                                  

4.温控范围 室温~100°C

	19
	恒温摇床
	台
	2
	|产品名称|台式恒温摇床
|产品型号|TS-100B
显示方式|液晶一屏显示
|电源电压AC220V 50HZ
|控温范围|室温+5~60℃
|温度分辨率|0.1℃
波动度|±0.1℃
旋转频率|30-400rpm
|转速精度|土1rpm
|摆振幅度|p26
|最大容量|100m1*16支或250m1*12支或500ml*9支
托盘尺寸|400*370mm
|震荡方式|回旋式

	20
	★全温恒温培养振荡器
	台
	2
	1、控制方式： P.I.D微电脑处理芯片
2、对流方式： 强制对流
3、振荡方式 ：回旋
4、显示方式 ：7寸触摸屏
5、驱动方式： 多维驱动
6、有USB数据下载处理系统 
7、控制系统： 定值模式；多段程控模式）
8、回旋频率范围（rpm/min）： 0；20～300（可做静态培养，正反转）
9、回旋频率精度（rpm） ±1
10、摇板摆振幅度(mm)： Ø26（20~250rpm/min）、Ø50（20~200rpm/min）
11、标准配置： 250ml×28 ， 500ml×22
12、托板尺寸(mm)：710×455
13、定时范围(h)：0-999.9（可不定时，连续运行）
14、温控范围(°C)：4—60（25℃）
15、温控精度(°C)：±0.1
16、温度均匀度(°C)：≦0.3（37℃，有效工作面）
17、温度波动度(°C)：≦0.1（37℃）
18、托盘数量：2块
19、外型尺寸（mm）：950×700×1320
20、容积（L）：335
21、生产制造厂家通过IS09001，ISO13485，ISO14001体系认证

	21
	★立式双层恒温恒湿振荡器
	台
	2
	1、控制方式： P.I.D微电脑处理芯片
2、对流方式： 强制对流
3、振荡方式 ：回旋
4、显示方式 ：7寸触摸屏
5、驱动方式： 多维驱动
6、有USB数据下载处理系统 
7、控制系统： 定值模式；多段程控模式）
8、回旋频率范围（rpm/min）： 0；30～300（可做静态培养，正反转）
9、回旋频率精度（rpm） ±1
10、摇板摆振幅度(mm)： Ø26（20~250rpm/min）、Ø50（20~200rpm/min）
11、标准配置： 250ml×28 ， 500ml×22
12、托板尺寸(mm)：710×455
13、定时范围(h)：0-999.9（可不定时，连续运行）
14、温控范围(°C)：4—60（25℃）
15、温控精度(°C)：±0.1
16、摇板尺寸：970*560mm    

17、外形尺寸1430*840*1660mm     

18.控制湿度温度范围45～90        

19.控湿分辨精度0.1       

20.摇板层数2，搁板数量2                    

21.内胆尺寸1106*665*850                

 生产制造厂家通过IS09001，ISO13485，ISO14001体系认证

	22
	琼脂糖水平电泳槽
	台
	2
	1、外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm 
2、凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm
3、试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿，8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚)可用排枪加样
4、缓冲液总容量：650ml
5、重量：1Kg

	23
	琼脂糖水平电泳仪
	台
	2
	1、外型尺寸（ W × D × H）：235 × 295 × 95mm
2、并联输出：4组
3、输出范围（显示分辨率）6 ～ 600V（1V）4 ～ 400mA（1mA）240W
4、重量：2.5kg
5、在工作状态中，可以实时微调
6、微电脑智能控制
7、液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间
8、采用开关电源输出
9、具有存储记忆功能
10、具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能

	24
	火焰光度计
	台
	1
	1、输入电源：220V交流
2、频率：50HZ
3、功率：30W
4、显示方式：LCD液晶屏
5、测量元素：K、Na、li、Ca、Ba
6、测量范围：K0-100mg/L、Na0-100mg/L、Li0-100mg/L、Ca0-1000mg/L、Ba0-3000mg/L
7、检测限：K0.1mg/L、Na0.1mg/L、Li0.1mg/L、Ca2.0mg/L、Ba8.0mg/L
8、稳定性：15s内仪器示值的相对最大变化量≤3%
9、重复性：对同一标准溶液重复进行7次连续独立测量≤3%
10、线性误差：K≤0.005mmol/L、Na≤0.03mmol/L、Li≤0.02mmol/L、Ca≤0.07mmol/L、Ba≤0.07mmol/L   
11、曲线标定：折线法、直线法、曲线法
12、进样速度：折线法、直线法、曲线法
13、进样速度：4-6ml/min
14、净重：10KG
15、产品尺寸（L×W×H ）：400X275X460
产品特点：◇LCD液晶屏显示，直观清晰
一键自动点火
带有火焰大小预先选定功能
熄火检测与自动切断燃气功能
带有RS232接口，可连接打印机与数据上传电脑
 高档燃气调节阀，线性调节范围更宽
带有K、Na、Li、Ca、Ba五种滤光片
可同时检测3种元素
可折线法、直线法、二次拟合法校准
可保存近5条校准曲线方程
带有相关系数自动计算功能，给出回归曲线方程
采用菜单式全数字键盘，操作方便

	25
	扫描型紫外可见分光光度计
	台
	1
	性能指标：

显示器：内嵌式7英寸平板电脑显示屏

波长驱动：自动

波长范围：190~1100nm

波长准确度：±0.3nm（全波长）

波长重复性：0.1nm（全波长）

光谱带宽：1.5nm

透射比准确度：≤0.3%T

透射比重复性：0.1%T

透射比范围：0~200%T

吸光度范围：-0.4~4A

浓度显示范围：0~99999

杂散光：≤0.03%T

稳定性：±0.0005A/h

基线平直度：±0.001A

噪声：0.0005A

输出接口：USB RS-232

扫描功能：高中低

动力学：具备

多波长：具备

DNA/蛋白质：具备

光源：进口长寿命氘灯/钨灯

功能特性：

1200L/mm紫外光栅，配以单色器光路和光电转换器。

 试样室根据不同要求可选择10cm样品架。

彩色中英文触摸显示屏界面，配以集成电路，可读取被测样品的相关数据和图谱。

仪器具有光度、定量、回归方程等测试功能。

	26
	双频数控超声波清洗器
	台
	3
	1、容量：3.2L
2、内槽尺寸：240*135*100MM
3、整机尺寸：265*165*225MM
4、超声频率：40KHz
5、时间控制：机械旋钮（0-30min可调）
6、超声功率：180W（3枚振头）
7、加热功率：150W  8、电压：AC100-120V，AC220-240V

	27
	菌种保存箱
	台
	1
	1.额定电压：AC220V
2.额定频率：50Hz
3.输入功率：360w
4.温度范围：2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）
5.噪音：50dB（A）
6.箱体尺寸：1265×680×1823 mm
7.内部尺寸：1160×585×1250mm
8.有效容积:828L
9.气候类型:N
10.制冷剂用量:R134a
11.重量:238kg
12.摸索情况：双门双锁
13.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。门体为电辅热门体。
14.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
15.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
16.精温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
17.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度精度高。
18制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
19.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
20.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
21.箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
22.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
23.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
24.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。

	28
	昆虫针插标本柜
	件
	5
	1、钢架+铁皮材质，高（1900+650+50）*宽1000* 厚420，按要求定制，定制要求见附件昆虫标本柜设计图。
2、颜色:棕黄
3、内有密封条，下有裙腿，可调隔板。

	29
	冷藏柜
	台
	2
	制冷方式：风冷内置
尺寸规格：560*680*2000
温度范围：0-20
功率：220                        容积(L)：350
层架配备：6个/门以实物为准

	30
	种子低温储藏柜
	台
	2
	温度范围：0-10℃
电压：220V/50HZ                     容积：1600L

	31
	全自动五分类动物血液细胞分析仪
	台
	1
	1. 适用动物种类：狗、猫、兔、大鼠、小鼠、等多种动物专用检查模式以及 20 种自定义动物类型，自定义动物类型可以支持五分类；

2. 测量原理：采用主流的半导体激光散射结合细胞化学染色技术，经过对细胞的大小、细胞核以及细胞颗粒复杂程度进行全面的信息搜集，准确的将五类白细胞分为嗜中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞，同时具有异常细胞筛选功能；

3. 显示屏：触摸屏，10.4 寸；

4. 测量参数：WBC，Lym%，Mon%，Neu%，Eos%，Bas%，Lym#，Mon#，Neu#，Eos#，Bas#，RBC，HGB，HCT，MCV，MCH，MCHC，RDW-CV，RDW-SD，PLT，MPV，PDW，PCT 共 23 项参数（白细胞五分类），1 个散点图，3个直方图；

5. 测试速度和用血量：60 样本/小时，全血模式 15Ul，预稀释模式 20UL；

6. *线性范围：WBC:0.00～100×109/L，RBC:0.00～16.99×1012/L，HGB:0～250g/L，PLT:0～2999×109/L；

7. 样本存储：40000 个样本（包括参数和直方图和散点图）；

8. 报告模式：可选配打印机、记录仪和配套软件；

9. 通信协议：支持 HL7 通信协议，支持双向 LIS；

10.结果溯源性：有原厂校准品和质控品；

11. 售后服务：维修服务：新疆有经工商注册的厂家维修服务机构，并提供社保证明。

	32
	★全自动生化分析仪
	台
	1
	1.仪器类型：动物用分立式全自动生化分析仪；

2. 动物生化：有犬猫等动物专用数据库；

3. 分析速度：比色 200T/H，最高可达 400T/H，满足批量测试需求；

4. 最大可同时分析项目：83 个（80 生化+3ISE），保证实验课题所需项目测试；

5. 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配 ISE 模块)；

6. 样本位：40 个样本位，可根据测试需要扩展至 80 个；

7. 样本加样量：2μL-45uL， 0.1µl 步进，满足小标本量测试要求；

8. 试剂位：80 个试剂位，可满足新增测试项目要求；

9. 试剂盘制冷温度：2～12℃，保证试剂保存效果，提高结果准确性；

10. 试剂加样量：10μL-250uL， 0.5µl 步进，试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预；加热功能，保证仪器稳定运行，保证结果准确性；

11. 反应杯位：40 个可重复使用的反应杯，光径 5mm，降低反应杯更换成本，提高测试速度；

12. 最小反应体积： 100µl-360uL，低试剂需求，降低 20-50%测试成本；

13. 温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，降低操作难度，降低维护费用；

14. 比色杯清洗：比色杯采用温水自动清洗，八步清洗降低交叉污染率，提高结果准确性；

15. 光学系统 ：8 个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光，后续光学器件维护成本低；

16. 吸光度线性范围：0～4.0 Abs，检测结果线性范围更广；

17. 支持 HbAlc 全血直接上机测试功能，机内溶血，无需机外手工溶血，降低人工操作误差及人工工作量；

18. 具有酶线性拓展功能，保证结果准确性；

19. 支持一个项目放置多套试剂，降低大批量测试时的工作量；

20. 操作系统：全中文操作界面，好学易上手；

21.生产厂家具有标准化实验室，标准化实验室通过 CNAS 认证认可。（提供证明材料）

22.为保证动物专业产品的专业性，所选产品的知名度要高、市场占有率要高，在当地动物实验科研机构，大学动物实验系统，动物医院都有装机，必须提供当地装机机构的名称和联系方式以便现场进行验证（提供证明材料）。其厂家产品种类多，证明对于动物类医疗设备的专业性，品牌统一度高，便于管理、维护及培训。

	33
	紫外分析仪
	台
	2
	尺寸230*238*272mm
电压220V
功率24W
电源220V50Hz订货号BZ323
滤色片尺寸150*80mm
长波紫外线长度365nm
短波紫外线长度254nm

	34
	植物根系分析仪(含软件)
	台
	1
	配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪。根系反射稿幅面为355.6mm×215.9mm，透扫幅面为304.8mm×203.2mm，最小像素尺寸0.005mm×0.0026 mm。可分析测量：1)根总长；2)根平均直径；3)根总面积；4)根总体积；5)根尖计数；6)分叉计数；7)交叠计数；8)根直径等级分布参数；9)根尖段长分布，10）可不等间距地自定义分段直径，自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等，及其分布参数；11）能进行根系的颜色分析，确定出根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。12）能进行根系的拓扑分析，自动确定根的连接数、关系角等，还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度和分叉数等，可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数（分档数、档直径范围任意可改，可不等间距地自定义），并能进行根的分叉裁剪、合并、连接等修正，修正操作能回退，以快速获得100%正确的结果。13）能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌体贡献量。14）大批量的全自动根系分析，对各分析结果图可编辑修正。15）能做根系生物量分布的大批量自动化估算。16）具有向地角分析、路径分析、主根提取分析特性。17）能自动测量油菜、大豆等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长、弧长、弧玄高等参数。18）能自动测量各种粒的芒长。19）能测各类针叶的叶面积、长度、粗细。20）各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图。配置品牌电脑：电脑参数（酷睿i5九代以上CPU / 8G内存/ 21.5”彩显/无线网卡，4个以上USB2.0口，运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版）。

	35
	电磁炉
	台
	1
	功率 2200W
功率调节 120-2100W
火力档位 8档
控制方式 滑控触摸
面板材质 黑晶面板
时间设定 24预约定时
温度性能 60-240℃
能效等级 3级

	36
	微波炉
	台
	3
	产品容量 23L
烹饪方式 微波/光波
操控 电脑式
底盘类型 平板式
加热功能 支持       内腔尺寸 352*325*202mm
产品尺寸 502*420*302mm
产品重量 11kg

	37
	电热恒温鼓风干燥箱
	台
	1
	控温范围：RT+10℃～250℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±1℃ 输入功率：2470W 内胆尺寸(mm)：600×550×750 外形尺寸(mm)：880×770×930 载物托架(标配)：2块

	38
	电热恒温三用水箱
	台
	3
	电源220V50Hz
控温范围RT-100℃
水温波动0.5℃
加热功率1200180120
工作室容积1200180120
形式孔数单排八孔
规格HH-8
温控范围室温100℃
外形尺寸1200180120mm
产地国产
工作电压220v
材质304不锈钢

	39
	高效液相色谱仪
	台
	1
	型号：P100输液单元
液体输送系统双柱塞往复式并联泵，配二元高压混合器
1、高压恒流泵

往复式并联泵设计，流量精度高，压力脉动小，延长密封圈和活塞杆的使用寿命；

 隔膜式脉冲阻尼器与电子脉动抑制技术同时控制压力脉动保障最低的基线噪音；

整体性单向阀，结构简单，密封性好；

柱塞杆自动缩进，方便更换密封圈；

可选配柱后清洗功能，适用于使用含缓冲盐的分析条件；

基本技术指标：

流量范围：0.001～9.999 mL/min以0.001mL/min步长调节流量。压力线性和准确度：显示压力误差≤0.5MPa(0～42MPa)

流量准确度：RSD<0.06%


压力脉动：≤0.1 Mpa(流量1mL/min，压力5～10Mpa)

定性重复性：RSD6≤0.1%(奈/甲醇标样）


定量重复性：RSD6≤0.3%(奈/甲醇标样）

流量设定值误差Ss≤2%

(1mL/min水，5～10MPa室温)
泵的密封性压力为42MPa，

时间为10min，压力降<0.5MPa。

2、紫外检测器

平行双锥孔设计的流动池，大幅提高信噪比，检测效果更佳；

开机自检功能，通过图谱上486.6nm和656nm这二点的位置，以判断波长示值误差的准确性，保证极优的波长精度，保障仪器最佳状态；

控制电路采用多微处理器结构，分别管理信号采集、数据处理，系统控制和通信。在做等度分析时，可以方便地通过全汉字的液晶屏与七个功能键，设置波长、滤波常数、输出量程，运行时间等参数。并且可以实现开关氘灯，光谱扫描，启动分析程序等功能；

全数字交换系统，避免了色谱信号需要多重摸-数转换带来的信号畸变与干扰；

基本技术指标：

波长范围：190～680nm
流通池体积： 8ųL

光谱带宽：8nm


基线噪音：≤±0.25×10-5AU（空池）

波长准确度 ±1nm


基线漂移：≤0.4×10-4AU（空池）

波长精密度 0.1nm以下

最小检测量：3×10-9g/mL(萘的甲醇溶液)/

3 柱温箱 

室温上5度到80度，可以通过原装工作站反控

4 色谱工作站

可反控并监测仪器各单元运行( 可进行编辑梯度程序， 变波长扫描， 事件程序设置， 光谱扫描， 谱图比较等功能)

ARCUS 5 基本技术参数：

样品装载：基本托盘（1）2ml×54 位（出厂标准配置）；扩展托盘（2）10ml×15 位（3）4ml×35 位

每一侧可任选一种类型的托盘，两侧可放置任意类型的托盘，系统自动判断托盘规格；

样品瓶高度：H≤ 48mm（包括隔垫和瓶盖）；

计量泵体积：200ul（精度0.1uL）

取样模式：全定量环取样方式

部分定量环进样方式

样品无损耗进样方式

取样体积：全定量环取样方式：0.1～120ul（根据定量环体积确定）

部分定量环取样方式：0.1～100ul（可扩展到200ul）

无损样品取样方式：0.1～100ul（可扩展到200ul）

定量重复性：全定量环进样：RSD6≤0.3%

部分定量环进样：RSD6≤0.5%（进样量≥10ul）

无损耗进样：RSD6≤1.0%（进样量≥10ul）

样品残留：≤0.01%（指定清洗程序）

最大压力:40MPa（常规），60MPa（超高效系统）

自动保护功能:缺瓶报警，顶针报警，管路阻塞报警，泄漏报警

样品冷却:半导体制冷装配（选配）

体积/重量:300（w）×450(D)×320(H)， 约25kg

电源：:交流～115—230V（切换选择），50/60Hz

配置台式电脑，电脑技术参数：intel 酷睿双核i3-6100 产品参数处理器为 intel 酷睿双核i3-6100 ，其显卡 intel核显HD530， 内存主要有 4G DDR4 2133 ， B150主板以及128GB固态硬盘。配置打印机，打印机技术参数：黑白打印速度：18ppm，最大打印幅面：A4最高分辨率：1200×1200dpi

	40
	全自动洗衣机
	台
	2
	产品重量：79千克
洗净比：1.03
电压/频率：220V/50Hz
国家能效等级：1级
洗衣容量：10千克
洗涤功率：200瓦
脱水容量：10千克
脱水功率：500瓦
洗涤噪音：43分贝
标准程序耗水量：74升
产品尺寸（宽*深*高）：598*590*848毫米
包装尺寸（宽*深*高）：710*675*970毫米

	41
	酸度计
	台
	2
	1、测量范围：（0.000～14.000）pH
2、分辨率：0.01pH
3、基本误差：±0.05pH±1个字
4、重复性：0.01 pH
5、校正点：可进行1/2/3点标定
6、缓冲液选择：中国（PH4.00、PH6.86、PH9.18）（25℃）
7、mV测量范围：（-1999～1999）mV
8、分辨率：1mV
9、基本误差：±0.05％FS±1个
10、温度补偿范围：(0.0～100.0)℃ (手动)
11、输入阻抗≥1×1012Ω

	42
	野外气象数据记载仪
	套
	4
	1风向传感器：测量范围：0--360度 

 精度：±1°启动风速：0.3m/s

2风速传感器：测量范围： 0~32.4m/s；

精度：±0.3m/s 启动风速：0.2-0.4 m/s

3空气温湿度传感器（含百叶箱），温度测量范围：-20℃～80℃

温度精度:±0.3℃   湿度测量范围:0～100%  湿度精度:±3%

4降雨量传感器：ABS材质  乘水口径：159.6mm

环境温度：0～+60℃  分辨率：0.2mm

测量范围：0～4mm/min

5无线传输：可随时随地在电脑上打开网址查看数据，也可关注手机微信公众号，实时查看数据，赠送一年流量及平台使用费，后期每年续费450元

6气象采集器：多通道数据采集仪，485接口

7气象站支架及紧固件：2.2m三角支架，带室外防护箱，传感器固定用横臂，碳钢结构，外部喷塑防腐，

8太阳能供电系统（可选配）：太阳能板，太阳能控制器，蓄电池，太阳能支架

9 220V供电：220V电源模块，蓄电池

10数据提取：数据提取软件

	43
	智能微波消解仪
	台
	1
	一、仪器特点和功能 

1 零耗材整机设计：从用户角度出发，摒弃了传统微波消解仪器中防爆膜、弹性体、密封碗、密封圈等耗材的设计方式，应用新的设计理念，推陈出新，开发出零耗材微波消解仪，解决了后期购置耗材配件申报难、经费不足、周期长等众多苦恼问题

2 自恢复式样品消解罐：自恢复式结构的设计，使得样品消解罐在消解过程中遇超压泄压后，能自动还原密封状态，并继续工作，这对避免批次样品的报废、降低使用溶剂的浪费率提供了更高的保障；

3 消解罐材料：样品消解罐采用进口改性聚四氟乙烯TFM加工而成， 保护外罐采用进口PEEK+玻纤一体熔制而成，耐温耐压系数高，安全保障系数高；

4 温度-压力双重监测/保护系统：不仅实现了消解样品与温度-压力监测/保护系统的完全隔离，避免了样品间的交叉污染；而且实现了所有样品消解罐单独测温测压，单独实时输出显示的功能；

5 360°连续旋转平台：实现了消解罐组合在炉腔内始终顺时针连续旋转，解决了微波对不同罐位的不对等、不均匀加热；同时连续旋转的方式降低了市场上<360°回旋式旋转方式对旋转电机的冲击，极大地延长了旋转电机的使用寿命；

6 高端彩色智能触屏显示：仪器配置了超大的触摸液晶彩色屏，同时实时显示温度、压力、时间、微波功率曲线，增设了单个消解罐内压力、温度的实时输出显示窗口，使消解过程及消解变化一目了然，更加清晰、更加透明；

7 超大容量内存系统：可任意编辑、修改和存储255种消解程序；每种方法程序可设10个消解步骤；每个消解步骤的相关参数（温度、压力、时间和微波功率）用户都可以根据需要任意设计，为用户的使用和操作提供了方便； 

8 人性化、智能化软件操作界面：设有修改参数功能，用户在程序运行过程中亦可修改相关参数（温度、压力、时间和微波功率），设计更加人性化、便捷化；设有【帮助界面】，详细系统地介绍了多种常见问题的处理方法，操作人员如果在使用过程中遇到问题可以自行迅速及时地参阅相关问题的分析处理方法，节省了“报修-厂家了解情况-电话指导或上门维修”的时间，提高了工作效率，给操作人员在使用过程中带来极大的便利；

外设急停按钮按键：确保当意外发生时能迅速、及时、有效地切断电源，提高对操作人员的人身安全的保障水平；

9 功率及功率调节方式：双磁控管双电源高频谐振式调节方式，高效能转化率；用户可在0-3000W之间根据需要任意调控。

10 多种安全保护功能：温度监测功能、过温及温度骤升保护功能、压力监测功能、过压及压力骤升保护功能、仪器故障监测提示功能、开门暂停保护功能、异响监测功能、急停按钮保护、力学防爆腔体设计等。

二、仪器技术指标

1压力控制方式：50罐扫描控压

2温度控制方式：50罐扫描控温

3消解罐容积：50ml

4测压方式：多光纤非接触式扫描测压

5测温方式：中红外非接触式穿透扫描测温

6样品批处理量：1-50罐

7罐体材质：消解内罐：进口TFM     保护外罐：进口PEEK混玻纤

8显示器：外置式8英寸超大彩色触屏控制器

9控压范围：0-10MPa

10最高工作压力：6MPa

11压控制精度：±0.01MPa

12外罐极限耐压：20MPa

13控温范围：50-400℃

14最高工作温度：250℃

15温度控制精度：±0.1℃

16内罐极限耐温：300℃

17微波功率：双磁控管耦合设计，0-3000W范围内任意调节

18微波频率：2450MHz

19排风机：大风量风机，排风量>5m3/min

20 转盘旋转方式：360°连续旋转

21 炉腔涂层及体积：多层PFA涂层，70L

22 微波泄漏：<5mw/cm2

23电源：AC220V，16A，50/60Hz

24 外观尺寸：640mm*630mm*590mm

25主机净重：78Kg

三、仪器配置清单

1 主机 1台

2 触屏控制器 1台

3 高压消解组合罐
50套

4载样平台
1套

5 辅助平台
1套

6 排风管（含抱箍）
1套

7 30孔内罐放置架
2套

8 脱罐工具
1件

9 信号校准板
3套

10 触屏控制器防护箱
1件

11触屏控制器串口线
1根

12操作手册（含保修单）
1份

	44
	磁力搅拌器
	台
	2
	主要应用于电化学测试，水质检测，环境监测，药物或食品分析，液体培养基混匀等。

一、技术参数

1工作盘尺寸：120×115mm

2盘面材质 ：PET

3电机类型 ：直流无刷电机

4电机输出功率：1.2W

5功率 ：7.2W

6电压 ：100~120/200~240V，50/60Hz

7搅拌点位数量：1

8最大搅拌量（水）：1.5L

9搅拌子最大尺寸（长度）：40mm

10转速范围：300~2000rpm

11转速设置：刻度

12外壳防护等级：IP21

13尺寸（长x宽x高） ：145 x 150 x 50mm

14重量：0.3kg

15允许环境温度湿度：5~40°C，80%RH

	45
	电导率仪
	台
	1
	1.可选电导率范围0.00μS – 100mS/cm
2. 最小分辨率0.01mS/cm  
3.支持手动温度补偿


备注：参数表里所涉及到的产品尺寸、重量、容积、功率等参数，均为参考指标，不指向任何品牌和型号。
项目需求说明

1.所招产品的相关材料要求
本项目所有硬件及软件设备，须具有相应的合格证、检测报告等产品质量证明材料。
2.招标项目的交货期和质保期

1）交货期∶合同生效后，三十日内完成交货。

2）质保期∶所供货质保金为总金额的3%，硬件、软件自安装调试完成并交付使用之日起使用满叁年，无质量问题即支付。

3.付款方式及交货地点

付款方式：没有预付款，硬件、软件安装验收合格后支付合同总额的97%，余款3%在质保期满后无质问题经再次验收合格后一次付清。

交货地点∶喀什大学新泉校区新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室

4.售后服务要求

所投硬件、软件须提供叁年质保及终生维护，在软件使用期间提供24小时技术咨询和升级服务。

5.其他需费说明的事项

必须免费提供软件、硬件使用培训资料，免费提供软件升级服务不少于1次，在质保期内提供免费使培训不少于3次。

第六章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照采购文件要求对投标文件中的投标商资格、投标商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：其中价格因素30分，商务及技术部分70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：
初步评审—资格性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否合格
	是否

合格
	是否合格

	1
	有效的营业执照；
	
	
	

	2
	具有良好的信誉，且具有完成本项目所必需的专业设备、专业技术人员以及后续服务的能力（提供承诺书）；
	
	
	

	3
	法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证），提供在本单位缴纳的近连续3个月社保缴纳证明
	
	
	

	4
	具有税务局开具依法缴纳近连续3个月税收证明的良好记录（完税证明）      
	
	
	

	5
	需提供近两年任意一年财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效的银行资信证明）
	
	
	

	6
	投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟）
	
	
	

	7
	提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖单位公章
	
	
	

	8
	提供针对本项目的反商业贿赂承诺书
	
	
	

	9
	投标保证金收据；
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。
1.《中华人民共和国政府采购法》

2.财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》
3.《中华人民共和国民法典》

初步评审—符合性审查表

	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	投标报价高于预算金额；
	

	2
	投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；
	

	3
	以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	

	4
	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	

	5
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	

	6
	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
	

	7
	投标文件附有采购人不能接受条件的；
	

	8
	不满足招标文件实质性要求的其他情形.
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

	商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	专门面向中小企业（1.3.6）
	本项目不适用
	
	
	

	联合体投标规定（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	投标人的关联性（1.5）
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.5）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求（8.1）
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	未包含价格调整要求（11.4）
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	投标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求（13.1）
	自提交投标文件截止之日起 60 日历日内
	　
	　
	　

	投标文件的装订方式（14.3）
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	　
	　
	　

	投标文件的签署和盖章符合要求（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	接受价格的算术修正（20.3）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求（20.6）
	本项目不适用
	　
	　
	　

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	结论
	
	
	


备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。
技术符合性审查表

	审查事项
	投标人名称
	投标人名称
	投标人名称

	招标文件要求
	条款号
	
	
	

	技术规格及要求
	第五章
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	结    论
	
	
	


评分方法（综合评分法）及评分标准

	评标项目
	评标分项
	分值
	子项目及分值

	价格评审（30）
	投标报价
	30
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值

注：为防止恶意低价竞标，若五分之四（含）以上评委认定报价或者重要分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应要求在规定时限内提供书面说明及相关证明材料，否则视为低价恶意竞争，其投标报价无效。

	商务评审（20）
	资信及履约能力
	5
	提供近3年（从投标截止日往前推算，以合同签订日期为准）以来所投产品类似业绩（附中标通知书及合同复印件，原件备查），每提供1份得1分，最高得5分；

	
	标书制作


	2
	标书制作：投标书顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，满分2分；不符合要求的，每处扣1分，该分项总分扣完为止。

	
	售后服务体系
	13
	具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（2分）；

售后服务承诺充分满足用户要求，售后服务体系完备、响应质保期要求，响应时间2≤小时，每年定期回访4次以上得5分；响应质保期要求，响应时间4≤小时，每年定期回访2次以上得3分；售后服务体系不完备的得0分），满分5分；

3、生产厂家在疆设有售后服务机构（1分），在当地工商部门登记注册（1分），拥有完善的售后服务保障体系（1分），设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持，提供社保证明（2分），设有备件仓库保证常规配件供应（1分），满分6分；（附相应证明材料，否则不得分）。

	技术部分

（50）


	配置及性能指标，技术参数的符合程度
	30
	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，与招标文件响应程度一致的，得25分，有一项正偏离，加1分，最多加5分；若有一项技术指标参数不满足招标要求的扣2分，扣完为止；（投标人须自行编写技术参数复制粘贴采购人技术参数不得分。要求提供产品的彩打件插图，无插图视为不满足参数要求）

	
	质检报告
	10
	根据所投产品带（★号）的提供技术指标里相应的检测报告或证书等证明材料；每提供一项得2分，满分10分

	
	产品培训
	5
	供货方能保证用户单位完全掌握设备正常使用和基础维护，有完整的培训计划方案，人员安排、培训周期的可行性等因素打分。培训方案完整，提供现场培训，得5分；培训方案一般得3分；无培训或培训水平低不得分；

	
	产品运行、维修成本
	5
	备品备件、耗材成本及保修期外运行情况，较合理的得5分；一般的得3分；不合理的不得分。

	
	100分
	
	

	合计
	

	注：评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差25%（含25%）以上时，应做出合理的解释说明，否则不予计分。


注：各项目服务方的计分方法：汇总所有评标小组成员对各服务方的有效记分的算术平均值为该项目服务方的综合得分。计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。(价格评分仅限于有效投标人。)

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业、本地生产企业证明文件的投标人，其投标报价扣除 /  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：   无        

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：          无             
6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：  报价最低为第一中标候选人                ；

如采用综合评标法，则：    综合得分最高的为第一中标候选人          。

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则：符合招标参数报价最低的为第一中标候选人       ；

如采用综合评标法，则：符合招标参数要求综合得分最高的为第一中标候选人  。
喀什大学新疆帕米尔高原生物资源与生态自治区重点实验室项目（第一标段）

招标文件

项目编号：[2022]2188号-01

第三册

第七章、政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：           

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式： 按合同约定支付

1.4.2 发票开具方式：                 。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：按合同约定  ；

1.5.2 交付地点： 采购人指定地点 ；

1.5.3 交付方式： 按1.4.1执行   。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）： 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                    电话： 

传真：                                    传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起     个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	








授权委托人身份证复印件反面











授权委托人身份证复印件正面





  





法人身份证复印件反面














法人身份证复印件正面













