政府采购

竞争性磋商文件（货物）

| 项目名称 | : | 新疆医科大学第七附属医院医教综合楼食堂厨房设备采购及安装项目 （一包） |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 | : | SJX-2022-115 |
| 包号/包名称 | : | / |
| 采购人 | : | 新疆医科大学第七附属医院 |
| 采购代理机构 | : | 新疆世纪星工程咨询有限公司 |
| 时间 | : | 2022年5月 |

目 录

第一章  磋商邀请	3

第二章  磋商须知及前附表	5

第三章  政府采购合同	16

第四章  采购需求	17

第五章  评标方法和标准	18

第六章  磋商响应文件	24

# 第一章  采购邀请

新疆世纪星工程咨询有限公司受新疆医科大学第七附属医院委托，对下述货物及伴随服务和工程进行竞争性磋商采购，现邀请合格的供应商参加竞争性磋商。

一、项目基本情况

项目编号：SJX-2022-115

项目名称：新疆医科大学第七附属医院医教综合楼食堂厨房设备采购及安装项目 （一包）

预算金额：120万元；

最高限价：120万元；

如供应商的响应报价超出采购控制价，将作无效投标处理。

采购需求：炉间拼台、洗面池等详见磋商文件技术需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

招标范围：食堂后堂设备购置安装，包含运费、安装费、人工费及税费等一切费用。

合同履行期限：接到甲方的供货需求后，15个日历日内送达甲方指定的地点，30天内安装合格交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购的项目,所投产品应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所生产。

3.本项目的特定资格要求：/；

4.凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：2022年05月19日至2022年06月02日，每天上午10:30至13:00，下午16:00至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市开发区二期黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼招标一部

售价：人民币 200 元/包，售后不退。

四、首次响应文件提交截止时间及地点：

截止时间：2022年06月02日11点00分（北京时间）

地点：乌鲁木齐市开发区二期黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼会议室

在以上截止时间后送达到指定地点的响应文件为无效文件，该文件将被拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

符合本次招标资格要求且有意向投标的潜在投标人，请携带有效期内的营业执照、法人身份证明书或法人授权委托书及法人或被授权人身份证原件，（以上资料须提供加盖投标人公章的复印件一份留存）前往本项目招标代理机构领取文件。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：新疆医科大学第七附属医院

地    址：乌鲁木齐市水磨沟区

联系方式：刘老师   0991-4678349

2.采购代理机构信息

名    称：新疆世纪星工程咨询有限公司

地　　址：乌鲁木齐市黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼

联 系 人：訾王贝

联系方式：0991-3678303

邮    箱：1587610063@qq.com

# 八、需要落实的政府采购政策：符合政府采购优先节约能源、保护环境及促进中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展的，依据规定给予评审优惠。

# 九、同级政府采购监督管理部门名称：自治区财政厅政府采购管理办公室

# 联系人：包文泉

# 监督投诉电话：0991-2359479

第二章  供应商须知及前附表

供应商须知前附表

本表是关于本项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 名 称：新疆医科大学第七附属医院 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区 联系方式：刘老师 0991-4678349 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐市开发区二期黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼 联系人：訾王贝 联系电话：0991-3678303 电子邮箱：1587610063@qq.com |
| 2.1（4） | 合格投标人的其他资格要求：/； |
| 2.1（5） | 是否允许采购进口产品：否 |
| 2.1（6） | 是否专门面向中小企业采购： 是 |
| 2.1（7） | 所属行业：工业 |
| 2.1（8） | 是否为本项目面向中小企业采购预留份额： 是 |
| 2.2 | 是否允许联合体参加磋商： 否 |
| 2.2（8） | 对联合体的其他资格要求： / |
| 3.3 | 如供应商对多个包进行投标，可以成交 / 包 |
| 7.5 | 项目预算金额：120万元； 最高限价：120万； 如供应商的响应报价超出采购控制价，将作无效投标处理。 |
| 8.1 | 响应文件有效期： 90 日历天 |
| 9.1 | 响应文件数量： 正本：1 份、副本：3 份 除上述文件外，还须密封递交响应文件电子文档（仅限 U 盘）PDF格式 1 份。其中：PDF 格式应为响应文件正本加盖公章后的扫描件。 电子文档要求单独密封于一信封，并在信封上标明 “响应电子版”字样，随响应文件同时递交。 |
| 11.1 | 保证金形式：电汇或银行转账 保证金数额：20000元 收款单位全称：新疆世纪星工程咨询有限公司 银行账号：512090100100073085 开户行：兴业银行乌鲁木齐分行营业部 银行行号：309881002010 递交方式：（电汇投标保证金必须从投标人的基本账户支出）若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 投标保证金有效期：投标截止时间后90日历日。 打款时需备注项目名称简称。 注：投标人无需来我单位开收据，投标书中提供保证金电汇凭证即可 |
| 14.9 | 核心产品：/ |
| 15.2（2） | 磋商文件可以修改变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 20.1 | 磋商小组推荐成交候选人数量：3 名 |
| 23.1 | 提交履约保证金的时间：/ 履约保证金金额：/ 履约保证金形式：/ |
| 26.1 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：参照原国家计委计价格【2002】1980 号文计算方法收取。 □ 万元 支付形式：支票、电汇等形式 支付时间：领取成交通知书的同时 |
| 质保期 | 两年，质保期内产生的一切维修费用由供应商承担。 |
| 付款方式 | 合同签订后，乙方提供发票给予甲方，甲方预付货款的10%；设备安装调试及安装验收合格后，甲方按照合同支付合同价款的85％，两年质保期后支付合同价款的5％。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点。货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿；中标人应提供完备的技术资料和合格证等材料，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。 |
| 适用于磋商供应商须知的额外增加的变动：无。 |  |
| 备注：开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备查验： 1、法人授权委托书及被授权人身份证原件或法定代表人身份证明书及法人身份证原件； 2、投标保证金缴纳缴纳凭证复印件加盖公章 满足要求的投标人为有效投标人；否则其响应文件将被拒绝评审。 |  |

正文

一	总 则

- 1.   采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1  采购人名称、地址及联系方式：见供应商须知前附表。

- 1.2  采购代理机构名称、地址及联系方式：见供应商须知前附表。

1.3  供应商：是指响应磋商、参加磋商竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在供应商：以磋商文件规定的方式获取本项目磋商文件的法人、非法人组织或

者自然人。

- 2.   合格供应商资格条件

- 2.1  满足以下条件的供应商是合格的磋商供应商，可以参加本次竞争性磋商：

- （1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。

- （2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

- （3）从采购代理机构正式获得了本项目的竞争性磋商文件。

- （4）符合供应商须知前附表中规定的其他资格要求。

- （5）如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在供应商须知前附表中写明。但供应商应保证所投产品将通过履行合法报通关手续进入中国关境。若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商所报产品为进口产品，其响应文件无效。

（6）若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所报产品为非中小企业产品，其响应文件无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

（7）响应标的所属行业见供应商须知前附表。

（8）本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见供应商须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为响应文件无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

2.2  如供应商须知前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

（1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份磋商。

（2）联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（3）采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

（4）联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

（5）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。

（6）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目的同一分包（或标段）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目的同一分包（或标段）磋商。

（7）联合体各方在同一磋商项目的同一分包（或标段）中以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的，相关磋商响应文件均无效。

（8）对联合体的其他资格要求供应商须知前附表。

（9）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其响应文件

无效。

2.4  为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，

其响应文件无效。

2.5  供应商在响应过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常

决策行为。一经发现，其响应文件无效。

2.6  采购人在任何时候发现供应商有下列情形之一时，有权依法追究供应商的责任

并取消其成交资格。如果采购合同已经履行的，给采购人、其他供应商造成损失的，

由责任人承担赔偿责任：

（1）提供虚假的资料。

（2）与其他供应商恶意串通。

（3）向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或提供其他不正当利益。

（4）成交后不按照磋商文件和其响应文件与采购人订立合同。

（5）法律、法规规定的其他情形。

3．  适用法律和磋商费用

3.1  采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国

政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、本项目采购人本级和上

级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

3.2  供应商应承担自身所有与磋商活动有关的费用，不论磋商的结果如何，在任何

情况下磋商组织者均无义务和责任承担这些费用。

3.3  供应商可对磋商文件其中一包或几包进行响应，除非在供应商须知前附表中另

有规定。供应商应对所响应分包磋商文件中所列的所有采购内容进行响应，如仅响

应一包中的部分采购内容，其响应文件无效。

3.4  无论磋商文件第四章 采购需求中是否要求，供应商所提供货物及服务均应符

合国家强制性标准。

3.5  响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民

共和国法定计量单位。

二	磋商文件

4.   磋商文件构成

4.1  磋商文件包括：采购邀请、供应商须知、采购需求、合同条款、评审办法、

附件等。

4.2  磋商供应商应认真阅读磋商文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按

要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。果

磋商供应商没有按照磋商文件的要求对磋商文件做出实质性响应，该响应文件无

效。

5.   磋商文件的澄清或者修改

5.1  在首次提交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可

以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并由采购代理机构发出。澄清

或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。对磋商文件的修改，将以书面形式通

知已获取磋商文件的所有潜在供应商。

5.2  澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首

次响应文件截止之日 5 日前通知，不足 5 日的，将相应顺延提交首次响应文截

止时间。

5.3  在磋商过程中，磋商小组根据与供应商磋商情况，可能对技术要求中的技

术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对磋商文件作出的实质

性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋

商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响

应文件。

三	响应文件的编制

6.   响应文件的构成

6.1  按照磋商文件的要求，供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式编

制的首次响应文件，响应文件中须包含供应商所有响应内容，每套响应文件的商

务部分和技术部分合订成一本，应包括内容详见第六章 附件-响应文件格式

7.   报价

7.1  在提交响应文件时，供应商要按照磋商文件给出的格式提供报价函和首次

报价表；在磋商结束后，供应商按照磋商小组的要求及磋商文件给出的格式提供报价函和最后报价表。报价货币应为人民币。

7.2  如本项目允许采购进口产品的，进口产品应当采用人民币报价。

7.3  报价为固定价格，最终结算时不会因任何条件的变化而进行调整。

7.4  每种货物及伴随的服务只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否

则其响应文件将作为无效处理。

7.5  本项目预算金额、最高限价详见供应商须知前附表。供应商最后报价超过竞

争性磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件无效。

8.   响应文件有效期

8.1  响应文件应自首次提交之日起，按照供应商须知前附表中规定时间内保持有

效，有效期短于要求的，其响应文件无效。

四	 响应文件的签署规定和递交

9.   响应文件签署及规定

9.1  磋商供应商应按供应商须知前附表中的规定准备和递交响应文件正本、副本

和电子文档，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正

本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.2  响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由磋商供应商的法定代表

人或经其正式授权的代表按磋商文件规定签字或者加盖公章。由授权代表签字的，

应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。采

用公章授权方式的，应当在响应文件中附公章授权书（格式自定）。

9.3  所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订或其他不可拆装的方式装订，

否则将被视为无效响应被拒绝。

9.4  供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、

修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组

成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.5  供应商根据磋商小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一

致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及磋商中

根据磋商文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同 9.2 款要求。

9.6  响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

10.  响应文件的递交

10.1 响应文件及电子版应密封递交，封套上注明磋商供应商名称、项目编号及

项目名称。首次提交的响应文件必须在响应截止时间前密封送达到指定地点。在

截止时间后送达的响应文件采购代理机构将拒收。

五  保证金

11.  保证金的提交

11.1 磋商供应商在递交响应文件截止时间前，按照供应商须知前附表规定的保证

金的形式、数额和时间要求提交响应保证金。供应商为联合体的，可以由联合体

中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.2 供应商没有按规定提交保证金的，其响应文件无效。采用电汇形式提交保

证金的，一般可以实时入账，建议供应商请于递交文件截止日 2-3 个工作日前

汇出。保证金的提交以采购代理机构保证金账户到账时间为准，供应商需自行评

估因异地、跨行、公休日等因素造成的保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

保证金不能按时进入指定账户的，其响应文件无效。

12.  保证金的没收

12.1 发生下列情况之一，保证金将被没收：

（1）供应商在提交最后报价后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或法律、法规、磋商文件允许的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）存在串通投标情形的；

（5）成交供应商签订合同后不向采购代理机构支付中介服务费；

（6）存在向采购人、代理机构或评审专家行贿事实的。

（7）法律、法规规定的其它情况。

13.  保证金的退还

13.1 已提交响应文件的供应商在提交最后报价之前根据磋商情况退出磋商，保

证金将及时予以退还。

13.2 成交供应商应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内及时联系采购代

理机构办理保证金无息退还手续。

13.3 未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交公告公布之日起 5

个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还保证金手续因供应商

自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

六	评审和磋商

14.  响应文件的评审与澄清

14.1 磋商小组在确认了磋商文件后，按照磋商文件规定的资格条件对供应商进

行资格审查，符合资格条件的供应商将进入符合性审查。不符合资格条件的供商

将按无效处理，不参加后续磋商。

14.2 磋商小组按照磋商文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加磋商的供应商进行有效性、完整性和响应程度的符合性审查。未实质性响应磋商文件的供应商将按无效处理，不参加后续磋商。

14.3 采购代理机构将在截止递交响应文件前一天至截止递交响应文件后一小时

期间查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其响应将按无效处理。

14.3.1 不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在《中华人民共和国政

府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，或在中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn） 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或法律、法

规规定的禁止供应商参加政府采购活动的情况。联合体响应的，联合体成员存在

以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

14.3.2 查询及记录方式：采购代理机构经办人和采购人监督人员将查询网页打

印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购代理机构查询结果为准，查询

之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站

信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

14.4 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应磋商文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（6）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

14.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供

应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其响应文件成为实质性响应的文

件。

14.6 在按照 14.2 的规定进行审查时，磋商小组可以以书面形式要求供应商对

响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容

等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应

文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到磋商小组澄清等要求的供应商

如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

14.7 对未被认定为参加磋商的供应商和其它未实质性响应磋商文件的供应商，

磋商小组将及时告知。

14.8 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌同一型号的，

按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他相同品牌相同型号供应商不作为成交候选人。

14.9 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知前

附表中载明核心产品，多家供应商提供的所有核心产品品牌、型号均相同的，按

第14.8 条规定处理。

15.  磋商

15.1 依据磋商文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，磋商小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一单独进行一轮或多轮磋商（本项目不事先确定磋商轮次，磋商小组根据磋商情况现场确定，并在最后一轮磋商前告知供应商）。磋商小组将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.2 磋商包括但不限于以下内容：

（1）磋商小组根据磋商文件要求，对照各磋商供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

（2）按供应商须知前附表修改变动磋商文件，并及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商；

（3）针对修改变动的磋商文件，与所有参加磋商的供应商进行确认或者询问。

16.  保密原则

16.1 磋商将在严格保密的情况下进行。

16.2 磋商小组成员以及与磋商工作有关的人员不得泄露评审和磋商过程中获悉

的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和磋商情况。

供应商试图影响采购人、采购代理机构和评审委员会的任何活动，将导致其响应

被拒绝，并承担相应的法律责任。

七	 最后报价

17.  最后报价和最终采购需求的提交

17.1 磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应在磋商小组规定时间内提交最

后报价。如果磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，磋商结束后，磋

商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解

决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

17.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.3 最后报价由报价函和最后报价表组成，须密封递交，仅需一份正本，签署规定同本章 9.2 款要求。

18.  逾期提交的最后报价

18.1 最后报价须在磋商小组规定的时间内送达指定地点。逾期提交最后报价的

磋商供应商将被取消授予合同的资格。

八	 综合评审

19.  评审

19.1 磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价

进行综合评分。

19.2 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇

总每个供应商的得分，计算得分平均值，以平均值高低进行排序。分值计算保留

小数点后二位。

九	 确定成交候选供应商

20.  确定成交候选供应商原则

20.1 磋商小组按照打分结果由高到低的顺序提出成交候选供应商，推荐数量见

供应商须知前附表。被推荐为成交候选供应商的最后报价应不高于本项目/包采购预算或最高限价。如出现评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

如出现评审得分且最后报价相同的，按照技术评审得分由高到低顺序推荐。

21.  最终评价确定

21.1 采购人有权对推荐为成交候选供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

21.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确

定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

22.  签订合同

22.1 采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

22.2 成交通知书发出后，采购人将与成交供应商签订合同。

22.3 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件、承诺等，均为签订合同

的依据。

22.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照磋商评审报告推荐

的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开

展政府采购活动。

22.5 当出现供应商自动放弃成交资格时，采购人可以按照磋商评审报告推荐的

成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展

政府采购活动。

23.  履约保证金

23.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴

纳履约保证金。

23.2 如果成交供应商没有按照上述23.1款的规定执行，将视为放弃成交资格，

成交供应商的保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交供

应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.  采购终止

24.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止采购活动，发布项

目终止公告并说明原因：

（1）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；但市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目只有 2 家的情形除外；属于政府购买服务的项目，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的情形除外;

（5）法律法规规定的其他情形。

25.  质疑与接收

25.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，参

照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的

有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

25.2 供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官

方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形

式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、

重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，

供应商将依法承担不利后果。

25.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：新疆世纪星工程咨询有限公司

联系电话：0991-3678303

通讯地址：乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼

十	其它

26.  代理服务费

26.1 成交供应商须按照供应商须知前附表中的规定的金额、形式和时间，向采

购代理机构支付代理服务费。

27.  廉洁自律规定

27.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与

采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

27.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱

乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个

人承担的费用。

# 第三章  政府采购合同

合同编号：

采 购 合 同（合同仅供参考具体以实际签订为准）

项目名称：

甲方名称：新疆医科大学第七附属医院

乙方名称：

签订时间:         年      月      日

买方：（以下简称甲方）

卖方：（以下简称乙方）

甲方因需要，就甲方向乙方购置事宜，经双方经协商一致签订本合同。

一、供货范围及价款

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 运费（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本合同范围内所供货物总价款为元（大写人民币元整）合同价款中已包含质保期内的一切费用。

二、随货资料

1、乙方在交货时应向甲方提供一套交货清单、产品合格证等随货资料（如有），且提供的随货资料必须完整、真实，如无相关（应有）随货资料甲方将不予验收。

三、合同单价调整

1、本合同总金额及单价不作调整。

四、本合同所供货物的交货时间、交货地点及交货验收：

1、交货时间：本合同范围内所有货物必须在   年   月    日前交货。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货验收：由采购人组织验收

五、质量保证

1、乙方必须按照《中华人民共和国产品质量法》和相关产品国家标准的规定提供合格的、全新的货物，其质量保证和产品规格必须符合本合同的规范。

2、乙方应保证所供应的货物，在所有权移交给甲方时除符合上述第1款要求外，还应符合甲方质量要求。

3、如果发现由于乙方责任造成任何货物缺损，或所交货物不符合其特性和规范要求，甲方有权根据本合同第八条的约定向乙方提出索赔。

4、货物的质量保证期为货物验收合格后，甲方扣留本合同总价款的 5%作为乙方所供货物的质量保证金，在质保期满并无乙方未能解决的产品质量问题的前提下，甲方在质保期满后七日内结清余款（可根据所供货物具体情况确定是否需要约定本条并留质保金）。

六、售后服务

1、乙方应提供并按承诺的售后服务条款执行，乙方的售后服务承诺书（须乙方签字盖章）作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

七、付款方式

1、本合同使用的货币种类为：人民币。

2、本合同的付款采用：转账支票、电汇或银行汇票。

3、合同签订后，乙方提供发票给予甲方，甲方预付货款的10%；设备安装调试及安装验收合格后，甲方按照合同支付合同价款的85％，两年质保期后支付合同价款的5％。

八、违约责任

1、违反买卖合同者，应承担违约责任，向对方支付合同金额 20﹪的违约金。供应方逾期供货，每逾期一天，按合同金额的 0.2﹪向使用方支付违约金，逾期超过十五天时，视为供应方不能交货，需方有权解除合同，供应方应承担违约责任，向需方支付合同金额 20﹪的违约金。需方验收完毕后，需方须在五个工作日内按付款方式付款，否则，每逾期一天向供应方支付逾期金额 0.2﹪的违约金。

2、如有质量问题时需方可以按照供应方投标文件的服务承诺从质量保证金款项中扣除相关费用。

3、其它违约，按《中华人民共和国民法典》的相关条款执行。

九、不可抗力

1、签约双方中的任何一方由于战争及严重的洪水、台风、地震、塌方等不可抗力事件而影响合同的执行时，应及时通知对方请求延迟相应受影响部分的履行期限，延迟的时间应相当于事件影响的时间。不可抗力事件系指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法克服和无法避免的。

2、对于本合同中未受不可抗力直接影响的其他义务，义务方应按合同继续履行。如不可抗力事件延续到10天以上时，双方可通过友好协商解决合同是否继续履行问题。

十、仲裁

1、因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方可将争议提交 本合同交货地 法院或仲裁委员会裁决。

2、在诉讼或仲裁期间，除提交裁决的争议事项外，甲方要求乙方仍继续履行合同的其他交货义务，乙方应无条件继续履行。

十一、终止合同

1、合同各项条款按约定履行完毕。

2、因乙方违约，甲方按本合同第八条的约定通知乙方终止合同。

3、因情势变更（如甲方所购产品因客户取消订单取消）导致本合同甲方所购货物失去实际意义时，甲方应及时通知乙方协商办理相应的合同结算及终止事宜。对此双方均不属违约。

十二、其他

1、本合同由双方法人或法人授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式份，甲乙双方各持份。

3、本合同若有变更双方均应以书面形式通知对方，并形成书面补充协议作为本合同附件，与本合同具备同等法律效力。

甲方（盖章）：               乙方（盖章）：

法人代表：                  法人代表：

授权代表：                  授权代表：

时间：      年  月  日      时间：      年  月  日

地址：                      地址：

电话：                      电话：

传真：                      传真：

# 第四章  采购需求

| 新疆医科大学第七附属医院医教综合楼食堂厨房设备采购及安装项目（一包）清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 外形尺寸 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 推荐品牌 | 推荐品牌 | 技术参数 | 图片 |
| 1 | 炉间拼台 | 300*1100*1200 | 台 | 4 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 2 | 炉间拼台 | 500*1100*1200 | 台 | 3 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 3 | 炉间拼台 | 300*1000*1200 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 4 | 炉间拼台 | 600*850*1200 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 5 | 组合炉间拼台 | 500*600*800 | 台 | 2 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 6 | 炉间拼台连隔油池 | 500*1100*1200 | 台 | 3 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 7 | 洗面池 | 600*1100*1200 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.0mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 8 | 洗面池（非标） | 600*850*1200 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.0mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 9 | 单星洗物台 | 700*760*800 | 台 | 2 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 10 | 双星盆水池 | 1200*760*800 | 台 | 9 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 11 | 三星洗物台 | 1800*650*950 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 12 | 单星洗手池连感应龙头 | 500*400*950 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，盆都底部压斜筋工艺，防止盆斗存水难易清理，配优质感应水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.2mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 13 | 洁具清洗池 | 700*500*500 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，盆都底部压斜筋工艺，防止盆斗存水难易清理，配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.2mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 14 | 右单星盆带平台 | 1200*760*950 | 台 | 2 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 15 | 右单星盆带平台 | 1600*760*950 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 16 | 宰杀工作台 | 1200*760*950 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 17 | 收餐工作台 | 1500*760*950 | 台 | 6 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板采用1.2mm不锈钢板，面板下加强撑或加强筋厚度为1.2mm，底板为高密度板，台面拉伸直径300的收残口，立柱通脚直径38*1.2mm不锈钢管，带有不锈钢子弹调节脚。 |  |
| 18 | 双通道工作台 | 1800*800*800 | 台 | 5 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，面板下衬采用20mm木工板，层板、门板采用304优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。门缝均匀，下滑道推拉，四周压死边,方便清洁防止滑伤，台脚采用Ф38mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 19 | 单通道工作台 | 1800*800*800 | 台 | 9 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，面板下衬采用20mm木工板，层板、门板采用304优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。门缝均匀，下滑道推拉，四周压死边,方便清洁防止滑伤，台脚采用Ф38mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 20 | 蓝光水吧台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 凯瑞德 | 煌特 | 磨森 | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。额定电压：220V，功率：0.37KW ，容积：0.37m³，制冷剂：环保制冷剂；1、制冷方式：直冷；2、控温类型：电子数字控温；3、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发智能自动化霜；4、板材厚度：食品级304#不锈钢；5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失；6、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁；7、温度范围：-5～+10℃；8、环境温度：38℃高温正常使用；9、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡加厚设计，厚度达58mm，更加保温节能，有效降低能耗；优质压缩机，蒸发器采用全铜管。 |  |
| 21 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 13 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面板下采用U型加强撑1.0mm，台面下底板为高密度板，密度板下封锡箔纸，起到防潮防火，立柱通脚直径38*1.2mm不锈钢管，带有不锈钢子弹调节脚。 搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 22 | 尼龙工作台 | 1800*800*800 | 台 | 8 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面板为尼龙材质，面板下采用U型加强撑1.0mm，台面下底板为高密度板，密度板下封锡箔纸，起到防潮防火，立柱通脚直径38*1.2mm不锈钢管，带有不锈钢子弹调节脚。 搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 23 | 面粉车 | 500*500*550 | 台 | 8 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.0mm，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。上带可折叠翻盖，四周压死边，方便卫生清理不割手，下带有四个加重静音脚轮，脚轮配备有刹车功能。 |  |
| 24 | 平板米面架 | 1200*600*800 | 台 | 9 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。主架采用38*38*12mm不锈钢方管焊接而成，连接处全部采用满焊工艺，称重腿连接方管连接加强，配置豪华不锈钢方调节全钢脚。 |  |
| 25 | 四层整板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 16 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板层板厚度1.0mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。共有四层平板，立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管、带可调全不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 26 | 挂墙层架 | 1200*300*700 | 台 | 2 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板层板厚度1.0mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面板下加强撑或加强筋厚度为1.2mm，立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管。 |  |
| 27 | 饼盘架车 | 500*650*1360 | 台 | 6 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板层板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。台面两侧及背后加15公分高围板；脚管采用304#51x1.2mm不锈钢方管，配有可调脚；横连接管采用304#30x30x1.2mm不锈钢方管。 |  |
| 28 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 台 | 16 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。柜身、柜门采用1.0mm厚不锈钢，分上下两个滑门，柜门开闭灵活，无异常杂音，柜内层板焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，焊接拉力最大载荷Fm≥35kN，坚固耐用。 |  |
| 29 | 四格保温售饭工作柜 | 1500*700*800 | 台 | 1 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。双层面板封衬高密度板后加装加强筋，柜式，层板下配不锈钢加强筋，保温台上带鱼嘴型玻璃上罩，玻璃罩下带灯，保温台前面带圆管滑道，方便客人取餐，全焊接制造，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，下配可调节载重脚。 |  |
| 30 | 五格保温售饭工作柜 | 1800*700*800 | 台 | 3 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。双层面板封衬高密度板后加装加强筋，柜式，层板下配不锈钢加强筋，保温台上带鱼嘴型玻璃上罩，玻璃罩下带灯，保温台前面带圆管滑道，方便客人取餐，全焊接制造，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，下配可调节载重脚。 |  |
| 31 | 多孔保温汤池连柜 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。双层面板封衬高密度板后加装加强筋，柜式，层板下配不锈钢加强筋，多孔保温台上带鱼嘴型玻璃上罩，玻璃罩下带灯，保温台前面带圆管滑道，方便客人取餐，全焊接制造，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，下配可调节载重脚。 |  |
| 32 | 单通道工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，面板下衬采用20mm木工板，层板、门板采用304优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。门缝均匀，下滑道推拉，四周压死边,方便清洁防止滑伤，台脚采用Ф38mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 33 | 陈列保温柜 | 1550*810*885 | 台 | 1 | 佳斯特 | 杰冠 | 威尔宝 | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。采用厚度1.2mm不锈钢板，双层玻璃展示，自动恒温装置.恒温蒸汽保温，分层控温，高透亚克门板，每层独立双开门，带照明灯。 |  |
| 34 | 圆弧展示柜 | 1500*820*1250 | 台 | 1 | 上海金城 | 广东 星星 | 荣港顺华 | 1、大圆弧中空玻璃，晶莹透亮，展会效果更佳: 2、循环风道，快速制冷，柜内温度均匀: 3、倾斜式层架，增加顾客视野，高度可自由调节:4，每层设晋安全防护一体式节能日光灯: 5、高精度电子温控，液晶数字清晰显示温度: 6、进口品牌压缩机及风机。 |  |
| 35 | 冷藏库 | 3000*2750*2500 | 套 | 1 | 广东 阜雪泰 | 河北 冰浮 | 浙江 雪鹰 | 温控范围0C°～10C°1、 国际知名品牌制冷机组，压缩机（谷轮、艾默生、比泽尔），库内配压力平衡器。2、 智能设定温度，中文显示，恒温自启装置，自动除霜，自动报警系统。3、 蒸发器采用国内知名品牌吊顶式冷风机。4、 膨胀阀：国际知名品牌。5、 机组自动控制箱：包括：温度显示、自动控制、调节、启动手（自）动切换、除霜、缺相与过载自动保护等功能。冷库配有防水LED灯，6、 库门规格为800x1860H(mm),采用双面不锈钢库板，配有闭门器、标准拉手、安全脱锁控制、自动闭门胶发热线及门底双层防跑冷胶条，配锁门机构7、库体保温：采用150mm厚的双面聚氨酯库板拼装（聚氨酯密度为：80kg/m³阻燃），内侧采用304不锈钢材质，外侧采用聚氨酯材质。8、地面保温，内侧采用304不锈钢地板，外侧采用150mm厚聚氨酯底板，无门栏设计。 |  |
| 36 | 冷冻库 | 3000*3800*2500 | 套 | 1 | 广东 阜雪泰 | 河北 冰浮 | 浙江 雪鹰 | 温控范围零下10°至零下28°1、 国际知名品牌制冷机组，压缩机（谷轮、艾默生、比泽尔），库内配压力平衡器。2、 智能设定温度，中文显示，恒温自启装置，自动除霜，自动报警系统。3、 蒸发器采用国内知名品牌吊顶式冷风机。4、 膨胀阀：国际知名品牌。5、 机组自动控制箱：包括：温度显示、自动控制、调节、启动手（自）动切换、除霜、缺相与过载自动保护等功能。冷库配有防水LED灯，6、 库门规格为800x1860H(mm),采用双面不锈钢库板，配有闭门器、标准拉手、安全脱锁控制、自动闭门胶发热线及门底双层防跑冷胶条，配锁门机构7、库体保温：采用150mm厚的双面聚氨酯库板拼装（聚氨酯密度为：80kg/m³阻燃），内侧采用304不锈钢材质，外侧采用聚氨酯材质。8、地面保温，内侧采用304不锈钢地板，外侧采用150mm厚聚氨酯底板，无门栏设计。 |  |
| 37 | 一键启动防空烧双头单尾炒炉（天燃气） | 1900*1100*1200 | 台 | 3 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 38 | 工程款双头大锅炉（天燃气） | 2000*1100*1200 | 台 | 2 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 39 | 一炒一大锅（天燃气） | 2000*1100*1200 | 台 | 1 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 40 | 工程款单头大锅灶（燃气） | 1100*1100*1200 | 台 | 1 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 41 | 工程款六头煲仔炉（燃气） | 1200*1250*1200 | 台 | 2 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。台面1.5mm板厚制作，后背、封板采用1.2mm板；炉头采用静音自吸风炉头，炉盘300mm宽，炉盘与炉盘之间采用不锈钢横竖隔撑，一键旋钮控制配带电子打火及长明火，每个炉头单独控制；炉头下带接灰盘，防止灰尘乱跑，方便清理卫生；背板高度400mm，配备全钢子弹脚直径38mm。 |  |
| 42 | 工程款双头矮汤炉（燃气） | 1200*700*1200 | 台 | 3 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。燃烧器（炉头）燃气冲焰式交喷炉头、大眼鸡强力炉头（鼓风式）；炉面板选用304﹟磨砂1.2mm不锈钢板；炉前板、侧板选用304﹟磨砂1.0mm不锈钢板；炉架体选用国标热轧等边角钢，规格为40×40，国标热轧钢板，厚度2mm；燃气系统选用国内知名品牌气掣; 火种掣，国标拉制铜管；生铁面板为规格为500×500，16KG/块。 |  |
| 43 | 馕坑（燃气） | 1200*1200*800 | 台 | 1 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。天燃气，炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁。 |  |
| 44 | 馕坑（燃气） | 1000*1000*800 | 台 | 1 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。天燃气，炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁。 |  |
| 45 | 油条炸炉（油水分离） | 1000*800*940 | 台 | 1 | 佳斯特 | 杰冠 | 华派 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。节能油水分离型，全不锈钢304发热管；功率：220V/2KW。 |  |
| 46 | 台式双缸炸炉 | 600*600*435 | 台 | 1 | 佳斯特 | 威尔宝 | 华派 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。侧板材加厚电解板，整体结构更加结实；使用不锈钢高效发热管，温控范围50℃一200℃，升温快，及时补偿油炸时的降温，保障油炸品质；带有温度设定，时间设定，蜂鸣提醒，实现标准话管理的操作，独特的电机柜翻盖式断电保护装置设计，安全可靠。 |  |
| 47 | 台式扒炉 | 800*800*350 | 台 | 1 | 杰冠 | 佳斯特 | 金佰特 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。功率：≥15KW/380V， 采用优质201不锈钢板制作，面板厚δ=1.2mm.副板及装饰厚δ=1.0mm ；使用硅胶合金磁感18档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节；具有防漏电，防静电功能；智能保护：有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示。 |  |
| 48 | 烧烤炉 | 1800*380*250 | 台 | 1 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.0mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。电源：380V；烧烤炉需带托架。本产品适用于烧鸡、鸭、羊、牛肉等各种烧烤食品的制作；该系列引进先进的红外线陶瓷火板，并采用打火开关，不但可通过调节火力强弱烤制出肉质嫩滑可口的食品，整机造型精美、工艺独特，高效卫生。 |  |
| 49 | 电磁组合炉 | 1800*850*800 | 台 | 3 | 沁鑫 | 名厨 | 智厨 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。1、炉面板采用304#不锈钢板厚1.2mm,侧板、前板、靠背板采用1.0mm，采用一体成型面板。2、采用通过安全型保护测试的1-9档磁控火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位，火力细分让加热火力更平滑，真正达到明火仿真技术；3、所用线盘火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长；线圈盘通过稳态湿热试验、高温寿命令试验收、中性盐雾耐腐蚀试验。 | 定制 |
| 50 | 四门冰柜 | 1200*760*1900 | 台 | 9 | 广东星星 | 大连松下 | 江苏星崎 | 采用优质304食品级不锈钢板，柜体为 1.0mm 不锈钢制作。 采用风冷无霜技术，极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，容积≥890L，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，双机双控，优质进口压缩机组（需注明品牌）噪音值≤41dB,纯铜管；制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定；采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低75mm；自动回归门，避免冷量流失，带有自动化霜功能；易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生；托盘式层架设计(可放标准GN盘)也可放工程款称重架；门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； |  |
| 51 | 六门冰柜 | 1800*760*1900 | 台 | 1 | 广东星星 | 大连松下 | 江苏星崎 | 采用优质304食品级不锈钢板，柜体为 1.0mm 不锈钢制作。 采用风冷无霜技术，极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，容积≥890L，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，双机双控，优质进口压缩机组（需注明品牌）噪音值≤41dB,纯铜管；制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定；采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低75mm；自动回归门，避免冷量流失，带有自动化霜功能；易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生；托盘式层架设计(可放标准GN盘)也可放工程款称重架；门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； |  |
| 52 | 保鲜工作台 | 1800*760*800 | 台 | 4 | 广东星星 | 大连松下 | 江苏星崎 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。台面1.2mm,柜体全部为 0.8mm 不锈钢制作。 采用风冷无霜技术，极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/360W，容积≥480L，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，双机双控，优质进口压缩机组（需注明品牌）噪音值≤41dB,纯铜管；制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定；采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低75mm；自动回归门，避免冷量流失，带有自动化霜功能；易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生；托盘式层架设计(可放标准GN盘)也可放工程款称重架；门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿。 |  |
| 53 | 和面机 | 50KG | 台 | 3 | 山东银鹰 | 山东 美鹰 | 安徽 华菱 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面团输出采用变频调速机构，可调整面团输出量，促进计量准确性；生产效率高，节省人工，生产的馒头表面光滑、白度增加，口感筋道，提高了馒头品质；50 kg/次/合理的速比设计缩短搅拌时间；与食品接触内胆均采用食品级材质，高温环境下无重金属释放，以防污染食物，符合国家标准GB4806.9-2016标准。面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量(2kg面粉)也可以搅拌。 |  |
| 54 | 包子皮机 | 220V.2KW | 台 | 1 | 山东银鹰 | 山东 美鹰 | 广东 旭众 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。带独立撒粉斗，大容量，撒粉均匀，独立电机操作，铜线电机，电机功率400W，全钢齿轮，结实耐用。所有材质均为食品级材质，无重金属污染，重量100KG，电压220V，功率2KW。 |  |
| 55 | 绞切肉机 | 1020*600*900 | 台 | 1 | 山东银鹰 | 山东 美鹰 | 广东 旭众 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。符合国家食品卫生标准，造型美观，开模铸造，自己加工。马达力量强劲。齿轮耐磨，研用加工汽车齿轮的工艺，齿轮油进口意大利AGIP。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。切片200切丝130绞肉180灌肠150 kg/h。防水等级不低于IPX1。 |  |
| 56 | 台式锯骨机 | 550*570*1150 | 台 | 1 | 广东格盾 | 郑州 华菱 | 广东 善友 | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。500型，锯条规格：3330mm*16mm，锯条速度：26m/s，带轮直径：420mm。可距高度520mm，可距宽度380mm，平面式机身设计，不锈刚机门，表面特殊处理，容易清理及保养；锯带压力张紧装置，便锯带安装及调整；锯带稳定装置，锯切时锯带稳定不会游走；厚度调整板加强设计，便于调节加工厚度，移动时不会摇动，附有安全压杆设计，增加锯条安全防护条，高低可调节，提高工作安全性机器；防水性佳，容易清洗，安全卫生；大马力，具有结构紧凑、外形美观、操作简便、数率高、耗电大小、清洁保养容易、锯骨效果好等优点。滑动脚轮，方便一人移动机器。功率：220V2kw。 |  |
| 57 | 台式绞肉机 | 500*300*360 | 台 | 1 | 伟基业 | 南常 | 银鹰 | 用途：将肉类绞成碎状。装备安全防护罩，安全可靠；易于清洁的简便装卸装置；不锈钢规格，卫生可靠；易于拆卸清洁；采用先进技术，使绞肉的过程减少肉品的摩擦，保持肉品的口感和新鲜度。肉料温度：4一0度；电源：380v，三相； |  |
| 58 | 毛刷去皮机 | 1200*850*1150 | 台 | 1 | 万杰 | 天烨 | 银鹰 | 1.整机加盖设计，并有观察窗口 2.毛刷设计为高低毛，有效去除根茎表皮 3.滚轴，轴承盒均为304不锈钢，增加设备耐用性 4.整机均为304不锈钢，约2.5-3.0mm厚度 产量：800-1000Kg/H 电压：380V三相 50Hz 功率：1.5Kw |  |
| 59 | 多功能切菜机 | 1200*600*1300 | 台 | 1 | 山东银鹰 | 山东 美鹰 | 广东 旭众 | 用途：适合根茎类蔬果切丁,切片,切丝；叶菜类蔬菜切丝，切段处理。可调节，双头同时操作。 外形尺寸：1220*570*1310 产量：800-1000KG 电机功率：220V,1.87KW |  |
| 60 | 菜馅机 | 800*710*1010 | 台 | 1 | 山东银鹰 | 山东 美鹰 | 广东 旭众 | 生产能力：300kg/h，电机规格：1.1kw 3~380V或1.5kw 220V，切刀转速：1430r/min，菜盆转速：30r/min，额定功率：50Hz，防水等级：IPX1，普通V带：A710-2、A1143-2，外型尺寸：770*715*950mm，机器重量：125kg。我厂生产的CP-30型菜馅机，主要将各种根、茎、叶类蔬菜加工成馅状，是面食加工业制作蒸包馅、水饺馅和饲养业加工蔬菜饲料的最好设备。该机采用相对运动的原理，使加工的蔬菜和旋转刀组相对运动，差动旋切，将蔬菜切碎成馅，该机使用寿命长、噪音小，切刀成圆弧形、刀刃锋利耐用，操作简单、维修方便、卫生、安全、高效、对于减轻工人的劳动强度、提高效率起着极其重要的作用。该机传动皮带设计安装到了机体内部，外观漂亮；采用了触摸开关，防水性能好，同时掀盖机器停止动转，放好刀罩后，重新启动机器才能运转，提高了安全性能。 |  |
| 61 | 长龙洗碗机 | 3900*1300*1850 | 台 | 1 | 广东迈科 | 天津 霍巴特 | 浙江超胜 | 外形尺寸 ：3900*1300*1850 mm 机器入口宽度 ：605mm 网带宽度 ：510mm 最大洗涤高度 ：420mm 最大洗涤量 ：5000碟/小时 耗水量 ：350-400L 蒸汽耗量 ：80Kg/h 洗涤温度 ：55-60℃ 漂洗温度 ：82℃ 进水压力 ：0.15-0.4Mpa 进汽压力 ：0.3-0.4Mpa 烘干功率 ：20.2kw 电源要求 ：380V/50Hz/3N 加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率 ：72/78kw 蒸汽加热型功率：25kw 特 点 机械控制面板，数码温度显示。 超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 洗涤烘干于一体，自动化程度高。 多重安全保护设置,更具人性化。 前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。 上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。 高效洗涤烘干，使餐具卫生标准更高。 双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 传送系统采用变频控制电机。 |  |
| 62 | 通道式洗碗机 | 1550*800*1630 | 台 | 1 | 广东迈科 | 天津 霍巴特 | 浙江超胜 | 所用板材须为食品级材质，进口尺寸：700mm，出口尺寸：750mm，单缸尺寸：700mm，喷淋尺寸：700mm，烘干尺寸：700mm，洗涤能力：3270碟/小时，加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热，功率：57.8KW/380V（电) 12KW/380V(蒸汽) 21.8KW/380V（燃气）三相五制，清洗缸水箱容量：87L，清洗缸电热管：9KW，清洗缸水泵电机：2.2KW，立体式喷淋电热管：36KW，传送速度：1.5m/min，传送功率：0.4KW，进水管径：6分（20mm）排水管径：2寸（50mm），进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供），进水温度：10-50℃，进水硬度：0.034~0.103克/升，电缆线规格：国标35平方毫米（三相四线)，变频调速设计，大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗；门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计；自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统、马达过载保护系统、双喷淋三道传动系统设计、烘干模块的加入，以及双喷淋的设计，避免水痕造成二次污染。出入口配备启动/停止/紧停开关装置，方便操作人员控制机器的运行；门有双重保护，内置卷簧及门挂钩，保证操作者安全；出口端装有限位开关，防止餐具因未及时卸载而造成破损。 与食品接触板材部分均符合国家标准GB4806.9-2016标准。提供设备食品接触产品安全认证证书。 |  |
| 63 | 电热水器 | 100L | 台 | 2 | 广东 美的 | 山东 海尔 | 广东 格力 | 配防电墙和漏电声光报警系统，双重安全保护，减少漏电、触电隐患。智能高纯镁芯，抵御腐蚀。高密度聚氨酯发泡层，保温更持久。功率：220V，3KW。 |  |
| 64 | 单门醒发箱 | 700*790*1720 | 台 | 1 | 荣麦 | 红菱 | 恒联 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 |  |
| 65 | 双门醒发箱 | 1000*790*1720 | 台 | 1 | 荣麦 | 红菱 | 恒联 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 |  |
| 66 | 搅拌机 | 大30型 | 台 | 2 | 山东 银鹰 | 山东 美鹰 | 广东 旭众 | 最大搅拌量20KG；料桶容积60L.机内凡接触食物的零部件，均采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。搅拌速度：148-492/rpm。功率：4.3kw 220V或380V. |  |
| 67 | 直饮水机 | 600*400*1200 | 台 | 4 | 山东 兴都 | 广东 恒联 | 广东 威尔宝 | 高效节能型直饮机，功率12kw电压380v，采用304不锈钢，所用板材须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。层板采用1.2mm不锈钢板，电磁节能加热，带三级过滤功能。内胆全发泡，微电脑智能控制，无需人工管理；高效节能，电磁步进式加热烧开，连续供水；带压力桶和过滤器，高精过滤，水质超国家标准，饮用更健康；六重安全设计，使用更放心。 |  |
| 68 | 双门消毒柜 | 1200*500*1800 | 台 | 6 | 山东 伊德欣 | 山东 美厨 | 广东 康宝 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准， 电源电压：220V。额定功率：4.6KW；电脑版智能触控,自带语音播报功能，智能触控选项可选项消毒密胺餐具、竹器木器、毛巾鞋服、玻璃器具、陶瓷器具、不锈钢餐具，自动设定消毒时间及消毒温度范围，半可视玻璃门配不锈钢或全可视玻璃门两种外观可选。也可自选模式调节温度范围和消毒时间； 消毒温度范围最高150℃，消毒时间90min，脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值＞4.00，达到二星级消毒标准。干式高温消毒使餐具无残留水迹。 |  |
| 69 | 双门蒸饭车(电热) | 1400*650*1700 | 台 | 2 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，整体发泡保温效果好；功率：380V12kw*2；内胆顶层斜坡式设计，防止蒸汽滴落污染食物，自动进水； |  |
| 70 | 单门蒸饭车(电热) | 700*650*1700 | 台 | 2 | 厂制品 | 厂制品 | 厂制品 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，整体发泡保温效果好；功率：380V12kw；内胆顶层斜坡式设计，防止蒸汽滴落污染食物，自动进水； |  |
| 71 | 电饼铛 | 720*655*745 | 台 | 2 | 山东 兴都 | 北京 通塔 | 山东 美厨 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，电源：380v；功率：5kw；工作温度：120-250度；设有超温保护装置，自动切断电源，双温双控，特质不粘锅铝面，与食品接触锅面均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.9-2016标准。 |  |
| 72 | 三门烤箱（电热） | 1200*800*1600 | 台 | 3 | 广东 三麦 | 广东 新麦 | 山东美厨 | 烤箱的玻璃门采用的是双层高强度钢化防爆玻璃，坚固耐用耐高温；上下独立发热，受热均匀，高聚能铁板，升温更迅速。能够很好的锁住温度，防止热量流失。烤盘架层数：3层，烤盘数量：6个（每层2个），烤盘尺寸：400mm*600mm，烤盘放置方式：竖盘，控制模式：机械控制面控，每层功率：5.5kw，电压：380v(3P+N+PE）。 |  |
| 73 | 工程款三层海鲜蒸柜 | 1150*950*1820 | 台 | 1 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 厂制品或国内一线品牌 | 蒸柜箱体选用优质304不锈钢板制造，炉头采用静音节能火排炉头加装熄火保护装置，进气口配有稳压装置；蒸车加热采用2.0mm厚加热水箱，采用“水包火”技术水箱与竖管焊接，加热面积增大一级热效率更节能，无燥声操作方便，加热时间快；自动进水技术功能，水箱采用“波浪底”工艺和加装净水装置极大的减少水质的滋生，保证了产品的使用寿命；内胆顶层斜坡式设计，防止蒸汽滴落污染食物；新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠；门拉手采用卡扣式结构，更牢固，不易跑蒸汽；全不锈钢机体,耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。 |  |
| 74 | 馒头机 | 1520*720*1100 | 台 | 1 | 山东 银鹰 | 山东 美鹰 | 广东 旭众 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，不粘辊，全铜电机，功率：380V/3KW；双辊轴搓面一次成型，出品圆馒头；纯铜电机，不锈钢外壳；8头辊轴，馒头克重87.5克；每小时产能：最大4000个。 |  |
| 75 | 压面机 | 125型 | 台 | 1 | 山东 银鹰 | 山东 美鹰 | 广东 旭众 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，900 kg/h/压面厚度 : 2~32mm；压面宽度 : 320mm；生产能力 : 25~30kg/h；纯铜电机，外板磨砂S不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀，增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障。自动连续压面机特色S型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽,可增加面皮之筋性与组织的细密度,不锈钢机壳，符合食品卫生。 |  |
| 76 | 食品留样柜 | 600*650*1800 | 台 | 2 | 广东 星星 | 浙江 银都 | 松下 | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，电量 220V/360W；温度范围:-10℃～+10℃可调节；微电脑温度显示,进口压缩机,整体聚氨酯高压发泡强度高,可拆滤网式冷凝器，方便清洗,强力磁门封条及加强门铰。 |  |
| 77 | 全自动豆浆机 | 520*455*1180 | 台 | 1 | 广东 禾元 | 山东 九阳 | 北京 康得利 | 50L，电机功率：1.2KW/220V，加热功率：5KW/220V,机械尺寸：620*490*1180。功能：全自动加工豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、绿豆沙等五谷杂粮，具有自动脱浆、预红烧水、复位、数显功能等。 |  |
| 78 | 双温蒸汽机开水机 | 650*280*380 | 台 | 1 | 悦登 | 煌特 | 日立 | 220W/3000W 开水加热 锅炉蒸汽带压力加热奶茶等产品 |  |
| 79 | 150磅风冷制冰机 | 500*580*1600 | 台 | 1 | 骑士熊 | 帝吧 | 星级 | 220v1200w自动制作冰块。储藏并消毒 |  |
| 80 | 萃茶冰沙机 | 420*160*180 | 台 | 1 | 煌特 | 麦登 | 益芳 | 220V/650W 冰沙制作 奶盖制作。茶叶萃取 |  |
| 81 | 16健果糖机 | 380*250*400 | 台 | 1 | 煌特 | 帝吧 | 水精灵 | 220V/500W饮料内添加糖度精准定量 |  |
| 82 | 珍珠锅 | \ | 台 | 1 | 广州煌特 | 上海吧凡 | 水精灵 | 220V/900w 珍珠煮制 |  |
| 83 | 全自动咖啡机 | \ | 台 | 1 | 路玛 | 德颐 | 德龙 | 功率：2400W/220v，规格：30.5*27.5*37cm，咖啡豆研磨制作咖啡 |  |
| 84 | 爱苏打气泡水机 | \ | 台 | 1 | MSC | 爱苏打 | 魅影 | 物理加压制作苏打水 |  |
| 85 | 果粉定量机 | \ | 台 | 1 | 益芳 | 水精灵 | 吧凡 | 220V/500W 粉剂类产品精准定量 |  |
| 86 | 全自动封口机 | 580*250*400 | 台 | 2 | 骑士熊 | 水精灵 | 益芳 | 220V/120W，只能控制一键式操作；适用于果汁、豆浆、果茶封口等； |  |
| 87 | 超滤净水器 | 550*680*1450 | 台 | 1 | 爱惠浦 | 3M | 安吉尔 | 水质过滤.除去大分子颗粒物，改善口感 保护设备不受水垢侵害 |  |
| 88 | 水果切片机 | \ | 台 | 1 | 煌特 | 一点七 | 水精灵 | 水果切片，保证每片水果薄厚。 |  |
| 89 | 冰激凌机 | 550*730*1350 | 台 | 1 | 博斯通258C | 东贝 | 冰力欧 | 220V，1300W，冰激凌.圣代等产品的制作使用。 |  |
| 备注：清单内所推荐三个品牌只做为参考，允许满足清单内参数要求的相同及以上品质品牌产品参与。供应商须提供投标产品技术支持资料原件或复印件加盖公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料（包括产品说明书、厂家官网截图、宣传彩页等）或检测机构出具的检验报告等，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。若供应商未提供投标产品的技术支持资料评审小组有权认为供应商投标产品未实质性响应采购文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、基本要求

（一）要求投标单位对清单内的每项投标产品注明品牌、型号、单价、产地及相关的技术参数；响应文件中及交货时均需提供相关产品合格证及产品检测报告等相关资料；厨房机械设备类（如电烤箱、制冷设备、电热水器、直饮水机、压面机、和面机、饺肉机、切肉机、搅拌机、豆浆机、冰激凌机、甜筒机、咖啡机、真空冷却机等）需投标人提供该产品的中国强制性产品认证（CCC认证）证书；选用食品级304不锈钢专用板的相关设备需提供材检报告；消毒类设备需提供生产企业卫生许可证。

（二）质保期：两年，质保期内产生的一切维修费用由供应商承担。

（三）交货、验收、付款要求及履约责任

1、交货地点：采购人指定地点。货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿；中标人应提供完备的技术资料和合格证等材料，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

2、验收合格条件

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准，货物技术资料、合格证等资料齐全。

（2）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（3）在规定时间内交货和验收，并经采购人确认，其中不锈钢制品允许破坏性检测验收，电磁灶允许拆卸式验收；中标人负责项目清单中的货物及货物的全部运输，包括装卸、现场搬运及安装调试(安装调试必须符合医院设施安全标准，并能达到医院使用要求)，直至项目验收合格。对不符合条件的产品进行免费调换。

（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。产品包装材料归采购人所有。

# （7）双方严格履行合同条款，要按时交货、按时付款，若违约由责任人承担相应的责任。

3、供货期：接到甲方的供货需求后，15个日历日内送达甲方指定的地点，30天内安装合格交付使用。

4、付款方式：合同签订后，乙方提供发票给予甲方，甲方预付货款的10%；设备安装调试及安装验收合格后，甲方按照合同支付合同价款的85％，两年质保期后支付合同价款的5％。

# 第五章  评审方法和标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法。是指经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

二、资格审查

磋商小组依据磋商文件，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。审查内容如下：

| 序号 | 资格条件 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供响应截止日前三个月内银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供复印件加盖公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明原件 |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一个月的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内） | 以采购代理机构在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准。 |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 授权人代表签字的须提供法定代表人授权委托书原件及委托人身份证原件 |
| 8 | 其他资格条件 | 本项目专门面向中小企业采购的项目,所投产品应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所生产。 |

三、符合性审查

3.1 磋商小组依据磋商文件，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求做出响应。审查内容如下：

| 序号 | 评审因素 | 审查内容和审查标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签章 | 是否按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 | 按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 |
| 2 | 报价 | 响应文件是否针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；报价是否超过项目/包预算或最高限价或经评标委员会认定低于成本的 | 针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价；报价未超过项目/包预算或最高限价，经评标委员会认定报价未低于成本的 |
| 3 | 响应文件内容 | 是否按照响应文件规定的内容填写 | 按照响应文件规定的内容填写 |
| 4 | 投标保证金 | 是否按磋商文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式是否符合磋商文件规定的 | 按磋商文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式符合磋商文件规定的 |
| 5 | 磋商有效期 | 磋商有效期是否满足磋商文件要求 | 磋商有效期满足磋商文件要求 |
| 6 | 实质性响应 | 是否响应招标文件中“※”号实质性条款的要求 | 响应招标文件中“※”号实质性条款的要求 |
| 7 | 附加条件 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 8 | 其他 | 响应文件中是否存在违反国家法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 | 响应文件中不存在违反国家法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 |

3.2 符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（一）响应文件中首次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应处理。

四、评审

| 序号 | 评分要素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 注：在经济标评审阶段，经评审小组认为无效的投标报价，经济标按零分计算。 |
| 二 | 履约能力 | 15 |  |
| 1 | 业绩 | 12 | 投标人近三年（2019年1月-至今）类似业绩，每提供1个类似业绩得2分，并提供类似业绩证明材料（合同及中标通知书或供货协议及中标通知书）（注：业绩证明材料需提供原件密封随投标响应文件一起递交，不提供不得分）。 |
| 2 | 备品备件配备情况 | 3 | 备品备件完备、充足，评标委员会根据各投标人提供情况横向对比，酌情给分。 |
| 三 | 售后服务承诺 | 6 | 按照磋商文件要求，提出完整有效、且可行的售后服务方案（包括产品的故障处理及响应时间、验收、质保期内服务方式、质保期外服务方式、优惠承诺、是否提供本地的售后服务等），根据方案优劣进行评分。优得6分，良得4分，中得2分，较差或未提供得0分。 |
| 四 | 产品技术参数响应 | 25 | 投标方在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是材质、功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求，且是完全满足招标文件技术参数和技术规格要求的产品，没有实质性负偏离的得基本分20分；经专家评审：主要产品技术指标和性能高于基本招标要求、或经评审比较：比其他本次同类投标产品的相关技术参数、配置、质量和性能更优的，每优于一项加0.5分,最多加5分；若有与招标文件要求有非实质性负偏离的，每负偏离一项扣0.5分,扣完为止； |
| 五 | 各项认证的综合评审 | 10 | 厨房机械设备类（如电烤箱、制冷设备、电热水器、直饮水机、压面机、和面机、饺肉机、切肉机、搅拌机、豆浆机、冰激凌机、甜筒机、咖啡机、真空冷却机等）需投标人提供该产品的中国强制性产品认证（CCC认证）证书，每提供一项得0.5分，满分7分；食品接触认证证书，每提供一项得0.5分，满分3分； |
| 六 | 质保年限 | 2 | 质保期：满足招标文件基本要求的情况下,得基本分1分；主要产品的质保年限每增加1年加0.5分，此项最多加1分。 |
| 七 | 项目实施、供货及安装计划 | 10 | 项目实施方案的完整性、项目进度计划安排的合理性：交货、安装、调试、应急措施、人员配备等对采购人的有利性以及保证项目顺利实施的其他因素。技术服务措施、现场指导方案合理、内容全面、计划可行优10分，良7分，中得5分，一般得3分，较差或未提供得0分。 |
| 八 | 产品质量问题退换货方案 | 2 | 根据投标人对出现产品质量问题退换货方案综合对比，优2分，其余得1分。未提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

评审标准中应考虑下列因素：

- 1.  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除 6 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

- 2.  联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2 % 的最后报价扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

- 3.  供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且供应商所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加1分。

- 供应商所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 0.5 分 。

- 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝。

4.  根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  /   。

第六章  附件-磋商响应文件格式

为保证磋商工作的顺利进行，各供应商需参照如下的格式，认真进行响应文件的编写工作。需建立详细的目录。

各供应商提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

封面格式

# 磋商响应文件

招标编号：

项目名称：

采购人名称：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或签章）：

# 年   月   日

# 响应文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：该目录为方便磋商小组查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，供应商可根据自身情况补充完善；响应文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码。

# 附件 1：

报价函

致：采购人/采购代理机构

在审阅了   （项目名称）     磋商文件（项目编号：      )(包括确已收到的补充修改文件)我方下述签字人将按照竞争性磋商文件的规定提供的总价为 小写：    大写：	（用文字和数字表示的总价）的货物和服务。

并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照磋商后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

6、我方已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

供应商： 	             （公章）

法定代表人或其授权代理人：    	（签字或签章）

日期： 	年   月   日

# 附件 2：

首次报价表

招标编号： 	                             报价单位：人民币  元

| 项目名称 | 响应总价 | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |
| 备注： |  |  |

注 1：本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。

注 2：此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。

注 3：如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

注 4：首次报价不作为评审的依据。

供应商： 	                   （公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）

日期：   年    月    日

# 附件 3：

分项报价表

项目名称：

招标编号： 	                                                              报价单位：人民币 元

| 序号 | 产品名称 | 外形尺寸 | 单位 | 数量 | 所投品牌 | 所投产品单价 | 合计 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉间拼台 | 300*1100*1200 | 台 | 4 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 2 | 炉间拼台 | 500*1100*1200 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 3 | 炉间拼台 | 300*1000*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 4 | 炉间拼台 | 600*850*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 5 | 组合炉间拼台 | 500*600*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 6 | 炉间拼台连隔油池 | 500*1100*1200 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 7 | 洗面池 | 600*1100*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.0mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 8 | 洗面池（非标） | 600*850*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.0mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 9 | 单星洗物台 | 700*760*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 10 | 双星盆水池 | 1200*760*800 | 台 | 9 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 11 | 三星洗物台 | 1800*650*950 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 12 | 单星洗手池连感应龙头 | 500*400*950 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，盆都底部压斜筋工艺，防止盆斗存水难易清理，配优质感应水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.2mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 13 | 洁具清洗池 | 700*500*500 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，盆都底部压斜筋工艺，防止盆斗存水难易清理，配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.2mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 14 | 右单星盆带平台 | 1200*760*950 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 15 | 右单星盆带平台 | 1600*760*950 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 16 | 宰杀工作台 | 1200*760*950 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 17 | 收餐工作台 | 1500*760*950 | 台 | 6 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板采用1.2mm不锈钢板，面板下加强撑或加强筋厚度为1.2mm，底板为高密度板，台面拉伸直径300的收残口，立柱通脚直径38*1.2mm不锈钢管，带有不锈钢子弹调节脚。 |  |
| 18 | 双通道工作台 | 1800*800*800 | 台 | 5 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，面板下衬采用20mm木工板，层板、门板采用304优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。门缝均匀，下滑道推拉，四周压死边,方便清洁防止滑伤，台脚采用Ф38mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 19 | 单通道工作台 | 1800*800*800 | 台 | 9 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，面板下衬采用20mm木工板，层板、门板采用304优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。门缝均匀，下滑道推拉，四周压死边,方便清洁防止滑伤，台脚采用Ф38mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 20 | 蓝光水吧台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。额定电压：220V，功率：0.37KW ，容积：0.37m³，制冷剂：环保制冷剂；1、制冷方式：直冷；2、控温类型：电子数字控温；3、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发智能自动化霜；4、板材厚度：食品级304#不锈钢；5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失；6、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁；7、温度范围：-5～+10℃；8、环境温度：38℃高温正常使用；9、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡加厚设计，厚度达58mm，更加保温节能，有效降低能耗；优质压缩机，蒸发器采用全铜管。 |  |
| 21 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 13 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面板下采用U型加强撑1.0mm，台面下底板为高密度板，密度板下封锡箔纸，起到防潮防火，立柱通脚直径38*1.2mm不锈钢管，带有不锈钢子弹调节脚。 搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 22 | 尼龙工作台 | 1800*800*800 | 台 | 8 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面板为尼龙材质，面板下采用U型加强撑1.0mm，台面下底板为高密度板，密度板下封锡箔纸，起到防潮防火，立柱通脚直径38*1.2mm不锈钢管，带有不锈钢子弹调节脚。 搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 23 | 面粉车 | 500*500*550 | 台 | 8 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.0mm，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。上带可折叠翻盖，四周压死边，方便卫生清理不割手，下带有四个加重静音脚轮，脚轮配备有刹车功能。 |  |
| 24 | 平板米面架 | 1200*600*800 | 台 | 9 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。主架采用38*38*12mm不锈钢方管焊接而成，连接处全部采用满焊工艺，称重腿连接方管连接加强，配置豪华不锈钢方调节全钢脚。 |  |
| 25 | 四层整板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 16 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板层板厚度1.0mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。共有四层平板，立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管、带可调全不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 26 | 挂墙层架 | 1200*300*700 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板层板厚度1.0mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面板下加强撑或加强筋厚度为1.2mm，立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管。 |  |
| 27 | 饼盘架车 | 500*650*1360 | 台 | 6 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板层板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。台面两侧及背后加15公分高围板；脚管采用304#51x1.2mm不锈钢方管，配有可调脚；横连接管采用304#30x30x1.2mm不锈钢方管。 |  |
| 28 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 台 | 16 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。柜身、柜门采用1.0mm厚不锈钢，分上下两个滑门，柜门开闭灵活，无异常杂音，柜内层板焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，焊接拉力最大载荷Fm≥35kN，坚固耐用。 |  |
| 29 | 四格保温售饭工作柜 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。双层面板封衬高密度板后加装加强筋，柜式，层板下配不锈钢加强筋，保温台上带鱼嘴型玻璃上罩，玻璃罩下带灯，保温台前面带圆管滑道，方便客人取餐，全焊接制造，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，下配可调节载重脚。 |  |
| 30 | 五格保温售饭工作柜 | 1800*700*800 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。双层面板封衬高密度板后加装加强筋，柜式，层板下配不锈钢加强筋，保温台上带鱼嘴型玻璃上罩，玻璃罩下带灯，保温台前面带圆管滑道，方便客人取餐，全焊接制造，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，下配可调节载重脚。 |  |
| 31 | 多孔保温汤池连柜 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。双层面板封衬高密度板后加装加强筋，柜式，层板下配不锈钢加强筋，多孔保温台上带鱼嘴型玻璃上罩，玻璃罩下带灯，保温台前面带圆管滑道，方便客人取餐，全焊接制造，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，下配可调节载重脚。 |  |
| 32 | 单通道工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，面板下衬采用20mm木工板，层板、门板采用304优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。门缝均匀，下滑道推拉，四周压死边,方便清洁防止滑伤，台脚采用Ф38mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 33 | 陈列保温柜 | 1550*810*885 | 台 | 1 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。采用厚度1.2mm不锈钢板，双层玻璃展示，自动恒温装置.恒温蒸汽保温，分层控温，高透亚克门板，每层独立双开门，带照明灯。 |  |
| 34 | 圆弧展示柜 | 1500*820*1250 | 台 | 1 |  |  |  | 1、大圆弧中空玻璃，晶莹透亮，展会效果更佳: 2、循环风道，快速制冷，柜内温度均匀: 3、倾斜式层架，增加顾客视野，高度可自由调节:4，每层设晋安全防护一体式节能日光灯: 5、高精度电子温控，液晶数字清晰显示温度: 6、进口品牌压缩机及风机。 |  |
| 35 | 冷藏库 | 3000*2750*2500 | 套 | 1 |  |  |  | 温控范围0C°～10C°1、 国际知名品牌制冷机组，压缩机（谷轮、艾默生、比泽尔），库内配压力平衡器。2、 智能设定温度，中文显示，恒温自启装置，自动除霜，自动报警系统。3、 蒸发器采用国内知名品牌吊顶式冷风机。4、 膨胀阀：国际知名品牌。5、 机组自动控制箱：包括：温度显示、自动控制、调节、启动手（自）动切换、除霜、缺相与过载自动保护等功能。冷库配有防水LED灯，6、 库门规格为800x1860H(mm),采用双面不锈钢库板，配有闭门器、标准拉手、安全脱锁控制、自动闭门胶发热线及门底双层防跑冷胶条，配锁门机构7、库体保温：采用150mm厚的双面聚氨酯库板拼装（聚氨酯密度为：80kg/m³阻燃），内侧采用304不锈钢材质，外侧采用聚氨酯材质。8、地面保温，内侧采用304不锈钢地板，外侧采用150mm厚聚氨酯底板，无门栏设计。 |  |
| 36 | 冷冻库 | 3000*3800*2500 | 套 | 1 |  |  |  | 温控范围零下10°至零下28°1、 国际知名品牌制冷机组，压缩机（谷轮、艾默生、比泽尔），库内配压力平衡器。2、 智能设定温度，中文显示，恒温自启装置，自动除霜，自动报警系统。3、 蒸发器采用国内知名品牌吊顶式冷风机。4、 膨胀阀：国际知名品牌。5、 机组自动控制箱：包括：温度显示、自动控制、调节、启动手（自）动切换、除霜、缺相与过载自动保护等功能。冷库配有防水LED灯，6、 库门规格为800x1860H(mm),采用双面不锈钢库板，配有闭门器、标准拉手、安全脱锁控制、自动闭门胶发热线及门底双层防跑冷胶条，配锁门机构7、库体保温：采用150mm厚的双面聚氨酯库板拼装（聚氨酯密度为：80kg/m³阻燃），内侧采用304不锈钢材质，外侧采用聚氨酯材质。8、地面保温，内侧采用304不锈钢地板，外侧采用150mm厚聚氨酯底板，无门栏设计。 |  |
| 37 | 一键启动防空烧双头单尾炒炉（天燃气） | 1900*1100*1200 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 38 | 工程款双头大锅炉（天燃气） | 2000*1100*1200 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 39 | 一炒一大锅（天燃气） | 2000*1100*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 40 | 工程款单头大锅灶（燃气） | 1100*1100*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 41 | 工程款六头煲仔炉（燃气） | 1200*1250*1200 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。台面1.5mm板厚制作，后背、封板采用1.2mm板；炉头采用静音自吸风炉头，炉盘300mm宽，炉盘与炉盘之间采用不锈钢横竖隔撑，一键旋钮控制配带电子打火及长明火，每个炉头单独控制；炉头下带接灰盘，防止灰尘乱跑，方便清理卫生；背板高度400mm，配备全钢子弹脚直径38mm。 |  |
| 42 | 工程款双头矮汤炉（燃气） | 1200*700*1200 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。燃烧器（炉头）燃气冲焰式交喷炉头、大眼鸡强力炉头（鼓风式）；炉面板选用304﹟磨砂1.2mm不锈钢板；炉前板、侧板选用304﹟磨砂1.0mm不锈钢板；炉架体选用国标热轧等边角钢，规格为40×40，国标热轧钢板，厚度2mm；燃气系统选用国内知名品牌气掣; 火种掣，国标拉制铜管；生铁面板为规格为500×500，16KG/块。 |  |
| 43 | 馕坑（燃气） | 1200*1200*800 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。天燃气，炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁。 |  |
| 44 | 馕坑（燃气） | 1000*1000*800 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。天燃气，炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁。 |  |
| 45 | 油条炸炉（油水分离） | 1000*800*940 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。节能油水分离型，全不锈钢304发热管；功率：220V/2KW。 |  |
| 46 | 台式双缸炸炉 | 600*600*435 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。侧板材加厚电解板，整体结构更加结实；使用不锈钢高效发热管，温控范围50℃一200℃，升温快，及时补偿油炸时的降温，保障油炸品质；带有温度设定，时间设定，蜂鸣提醒，实现标准话管理的操作，独特的电机柜翻盖式断电保护装置设计，安全可靠。 |  |
| 47 | 台式扒炉 | 800*800*350 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。功率：≥15KW/380V， 采用优质201不锈钢板制作，面板厚δ=1.2mm.副板及装饰厚δ=1.0mm ；使用硅胶合金磁感18档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节；具有防漏电，防静电功能；智能保护：有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示。 |  |
| 48 | 烧烤炉 | 1800*380*250 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.0mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。电源：380V；烧烤炉需带托架。本产品适用于烧鸡、鸭、羊、牛肉等各种烧烤食品的制作；该系列引进先进的红外线陶瓷火板，并采用打火开关，不但可通过调节火力强弱烤制出肉质嫩滑可口的食品，整机造型精美、工艺独特，高效卫生。 |  |
| 49 | 电磁组合炉 | 1800*850*800 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。1、炉面板采用304#不锈钢板厚1.2mm,侧板、前板、靠背板采用1.0mm，采用一体成型面板。2、采用通过安全型保护测试的1-9档磁控火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位，火力细分让加热火力更平滑，真正达到明火仿真技术；3、所用线盘火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长；线圈盘通过稳态湿热试验、高温寿命令试验收、中性盐雾耐腐蚀试验。 | 定制 |
| 50 | 四门冰柜 | 1200*760*1900 | 台 | 9 |  |  |  | 采用优质304食品级不锈钢板，柜体为 1.0mm 不锈钢制作。 采用风冷无霜技术，极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，容积≥890L，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，双机双控，优质进口压缩机组（需注明品牌）噪音值≤41dB,纯铜管；制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定；采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低75mm；自动回归门，避免冷量流失，带有自动化霜功能；易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生；托盘式层架设计(可放标准GN盘)也可放工程款称重架；门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； |  |
| 51 | 六门冰柜 | 1800*760*1900 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304食品级不锈钢板，柜体为 1.0mm 不锈钢制作。 采用风冷无霜技术，极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，容积≥890L，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，双机双控，优质进口压缩机组（需注明品牌）噪音值≤41dB,纯铜管；制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定；采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低75mm；自动回归门，避免冷量流失，带有自动化霜功能；易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生；托盘式层架设计(可放标准GN盘)也可放工程款称重架；门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； |  |
| 52 | 保鲜工作台 | 1800*760*800 | 台 | 4 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。台面1.2mm,柜体全部为 0.8mm 不锈钢制作。 采用风冷无霜技术，极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/360W，容积≥480L，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，双机双控，优质进口压缩机组（需注明品牌）噪音值≤41dB,纯铜管；制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定；采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低75mm；自动回归门，避免冷量流失，带有自动化霜功能；易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生；托盘式层架设计(可放标准GN盘)也可放工程款称重架；门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿。 |  |
| 53 | 和面机 | 50KG | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面团输出采用变频调速机构，可调整面团输出量，促进计量准确性；生产效率高，节省人工，生产的馒头表面光滑、白度增加，口感筋道，提高了馒头品质；50 kg/次/合理的速比设计缩短搅拌时间；与食品接触内胆均采用食品级材质，高温环境下无重金属释放，以防污染食物，符合国家标准GB4806.9-2016标准。面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量(2kg面粉)也可以搅拌。 |  |
| 54 | 包子皮机 | 220V.2KW | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。带独立撒粉斗，大容量，撒粉均匀，独立电机操作，铜线电机，电机功率400W，全钢齿轮，结实耐用。所有材质均为食品级材质，无重金属污染，重量100KG，电压220V，功率2KW。 |  |
| 55 | 绞切肉机 | 1020*600*900 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。符合国家食品卫生标准，造型美观，开模铸造，自己加工。马达力量强劲。齿轮耐磨，研用加工汽车齿轮的工艺，齿轮油进口意大利AGIP。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。切片200切丝130绞肉180灌肠150 kg/h。防水等级不低于IPX1。 |  |
| 56 | 台式锯骨机 | 550*570*1150 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。500型，锯条规格：3330mm*16mm，锯条速度：26m/s，带轮直径：420mm。可距高度520mm，可距宽度380mm，平面式机身设计，不锈刚机门，表面特殊处理，容易清理及保养；锯带压力张紧装置，便锯带安装及调整；锯带稳定装置，锯切时锯带稳定不会游走；厚度调整板加强设计，便于调节加工厚度，移动时不会摇动，附有安全压杆设计，增加锯条安全防护条，高低可调节，提高工作安全性机器；防水性佳，容易清洗，安全卫生；大马力，具有结构紧凑、外形美观、操作简便、数率高、耗电大小、清洁保养容易、锯骨效果好等优点。滑动脚轮，方便一人移动机器。功率：220V2kw。 |  |
| 57 | 台式绞肉机 | 500*300*360 | 台 | 1 |  |  |  | 用途：将肉类绞成碎状。装备安全防护罩，安全可靠；易于清洁的简便装卸装置；不锈钢规格，卫生可靠；易于拆卸清洁；采用先进技术，使绞肉的过程减少肉品的摩擦，保持肉品的口感和新鲜度。肉料温度：4一0度；电源：380v，三相； |  |
| 58 | 毛刷去皮机 | 1200*850*1150 | 台 | 1 |  |  |  | 1.整机加盖设计，并有观察窗口 2.毛刷设计为高低毛，有效去除根茎表皮 3.滚轴，轴承盒均为304不锈钢，增加设备耐用性 4.整机均为304不锈钢，约2.5-3.0mm厚度 产量：800-1000Kg/H 电压：380V三相 50Hz 功率：1.5Kw |  |
| 59 | 多功能切菜机 | 1200*600*1300 | 台 | 1 |  |  |  | 用途：适合根茎类蔬果切丁,切片,切丝；叶菜类蔬菜切丝，切段处理。可调节，双头同时操作。 外形尺寸：1220*570*1310 产量：800-1000KG 电机功率：220V,1.87KW |  |
| 60 | 菜馅机 | 800*710*1010 | 台 | 1 |  |  |  | 生产能力：300kg/h，电机规格：1.1kw 3~380V或1.5kw 220V，切刀转速：1430r/min，菜盆转速：30r/min，额定功率：50Hz，防水等级：IPX1，普通V带：A710-2、A1143-2，外型尺寸：770*715*950mm，机器重量：125kg。我厂生产的CP-30型菜馅机，主要将各种根、茎、叶类蔬菜加工成馅状，是面食加工业制作蒸包馅、水饺馅和饲养业加工蔬菜饲料的最好设备。该机采用相对运动的原理，使加工的蔬菜和旋转刀组相对运动，差动旋切，将蔬菜切碎成馅，该机使用寿命长、噪音小，切刀成圆弧形、刀刃锋利耐用，操作简单、维修方便、卫生、安全、高效、对于减轻工人的劳动强度、提高效率起着极其重要的作用。该机传动皮带设计安装到了机体内部，外观漂亮；采用了触摸开关，防水性能好，同时掀盖机器停止动转，放好刀罩后，重新启动机器才能运转，提高了安全性能。 |  |
| 61 | 长龙洗碗机 | 3900*1300*1850 | 台 | 1 |  |  |  | 外形尺寸 ：3900*1300*1850 mm 机器入口宽度 ：605mm 网带宽度 ：510mm 最大洗涤高度 ：420mm 最大洗涤量 ：5000碟/小时 耗水量 ：350-400L 蒸汽耗量 ：80Kg/h 洗涤温度 ：55-60℃ 漂洗温度 ：82℃ 进水压力 ：0.15-0.4Mpa 进汽压力 ：0.3-0.4Mpa 烘干功率 ：20.2kw 电源要求 ：380V/50Hz/3N 加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率 ：72/78kw 蒸汽加热型功率：25kw 特 点 机械控制面板，数码温度显示。 超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 洗涤烘干于一体，自动化程度高。 多重安全保护设置,更具人性化。 前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。 上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。 高效洗涤烘干，使餐具卫生标准更高。 双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 传送系统采用变频控制电机。 |  |
| 62 | 通道式洗碗机 | 1550*800*1630 | 台 | 1 |  |  |  | 所用板材须为食品级材质，进口尺寸：700mm，出口尺寸：750mm，单缸尺寸：700mm，喷淋尺寸：700mm，烘干尺寸：700mm，洗涤能力：3270碟/小时，加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热，功率：57.8KW/380V（电) 12KW/380V(蒸汽) 21.8KW/380V（燃气）三相五制，清洗缸水箱容量：87L，清洗缸电热管：9KW，清洗缸水泵电机：2.2KW，立体式喷淋电热管：36KW，传送速度：1.5m/min，传送功率：0.4KW，进水管径：6分（20mm）排水管径：2寸（50mm），进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供），进水温度：10-50℃，进水硬度：0.034~0.103克/升，电缆线规格：国标35平方毫米（三相四线)，变频调速设计，大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗；门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计；自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统、马达过载保护系统、双喷淋三道传动系统设计、烘干模块的加入，以及双喷淋的设计，避免水痕造成二次污染。出入口配备启动/停止/紧停开关装置，方便操作人员控制机器的运行；门有双重保护，内置卷簧及门挂钩，保证操作者安全；出口端装有限位开关，防止餐具因未及时卸载而造成破损。 与食品接触板材部分均符合国家标准GB4806.9-2016标准。提供设备食品接触产品安全认证证书。 |  |
| 63 | 电热水器 | 100L | 台 | 2 |  |  |  | 配防电墙和漏电声光报警系统，双重安全保护，减少漏电、触电隐患。智能高纯镁芯，抵御腐蚀。高密度聚氨酯发泡层，保温更持久。功率：220V，3KW。 |  |
| 64 | 单门醒发箱 | 700*790*1720 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 |  |
| 65 | 双门醒发箱 | 1000*790*1720 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 |  |
| 66 | 搅拌机 | 大30型 | 台 | 2 |  |  |  | 最大搅拌量20KG；料桶容积60L.机内凡接触食物的零部件，均采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。搅拌速度：148-492/rpm。功率：4.3kw 220V或380V. |  |
| 67 | 直饮水机 | 600*400*1200 | 台 | 4 |  |  |  | 高效节能型直饮机，功率12kw电压380v，采用304不锈钢，所用板材须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。层板采用1.2mm不锈钢板，电磁节能加热，带三级过滤功能。内胆全发泡，微电脑智能控制，无需人工管理；高效节能，电磁步进式加热烧开，连续供水；带压力桶和过滤器，高精过滤，水质超国家标准，饮用更健康；六重安全设计，使用更放心。 |  |
| 68 | 双门消毒柜 | 1200*500*1800 | 台 | 6 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准， 电源电压：220V。额定功率：4.6KW；电脑版智能触控,自带语音播报功能，智能触控选项可选项消毒密胺餐具、竹器木器、毛巾鞋服、玻璃器具、陶瓷器具、不锈钢餐具，自动设定消毒时间及消毒温度范围，半可视玻璃门配不锈钢或全可视玻璃门两种外观可选。也可自选模式调节温度范围和消毒时间； 消毒温度范围最高150℃，消毒时间90min，脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值＞4.00，达到二星级消毒标准。干式高温消毒使餐具无残留水迹。 |  |
| 69 | 双门蒸饭车(电热) | 1400*650*1700 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，整体发泡保温效果好；功率：380V12kw*2；内胆顶层斜坡式设计，防止蒸汽滴落污染食物，自动进水； |  |
| 70 | 单门蒸饭车(电热) | 700*650*1700 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，整体发泡保温效果好；功率：380V12kw；内胆顶层斜坡式设计，防止蒸汽滴落污染食物，自动进水； |  |
| 71 | 电饼铛 | 720*655*745 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，电源：380v；功率：5kw；工作温度：120-250度；设有超温保护装置，自动切断电源，双温双控，特质不粘锅铝面，与食品接触锅面均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.9-2016标准。 |  |
| 72 | 三门烤箱（电热） | 1200*800*1600 | 台 | 3 |  |  |  | 烤箱的玻璃门采用的是双层高强度钢化防爆玻璃，坚固耐用耐高温；上下独立发热，受热均匀，高聚能铁板，升温更迅速。能够很好的锁住温度，防止热量流失。烤盘架层数：3层，烤盘数量：6个（每层2个），烤盘尺寸：400mm*600mm，烤盘放置方式：竖盘，控制模式：机械控制面控，每层功率：5.5kw，电压：380v(3P+N+PE）。 |  |
| 73 | 工程款三层海鲜蒸柜 | 1150*950*1820 | 台 | 1 |  |  |  | 蒸柜箱体选用优质304不锈钢板制造，炉头采用静音节能火排炉头加装熄火保护装置，进气口配有稳压装置；蒸车加热采用2.0mm厚加热水箱，采用“水包火”技术水箱与竖管焊接，加热面积增大一级热效率更节能，无燥声操作方便，加热时间快；自动进水技术功能，水箱采用“波浪底”工艺和加装净水装置极大的减少水质的滋生，保证了产品的使用寿命；内胆顶层斜坡式设计，防止蒸汽滴落污染食物；新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠；门拉手采用卡扣式结构，更牢固，不易跑蒸汽；全不锈钢机体,耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。 |  |
| 74 | 馒头机 | 1520*720*1100 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，不粘辊，全铜电机，功率：380V/3KW；双辊轴搓面一次成型，出品圆馒头；纯铜电机，不锈钢外壳；8头辊轴，馒头克重87.5克；每小时产能：最大4000个。 |  |
| 75 | 压面机 | 125型 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，900 kg/h/压面厚度 : 2~32mm；压面宽度 : 320mm；生产能力 : 25~30kg/h；纯铜电机，外板磨砂S不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀，增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障。自动连续压面机特色S型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽,可增加面皮之筋性与组织的细密度,不锈钢机壳，符合食品卫生。 |  |
| 76 | 食品留样柜 | 600*650*1800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，电量 220V/360W；温度范围:-10℃～+10℃可调节；微电脑温度显示,进口压缩机,整体聚氨酯高压发泡强度高,可拆滤网式冷凝器，方便清洗,强力磁门封条及加强门铰。 |  |
| 77 | 全自动豆浆机 | 520*455*1180 | 台 | 1 |  |  |  | 50L，电机功率：1.2KW/220V，加热功率：5KW/220V,机械尺寸：620*490*1180。功能：全自动加工豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、绿豆沙等五谷杂粮，具有自动脱浆、预红烧水、复位、数显功能等。 |  |
| 78 | 双温蒸汽机开水机 | 650*280*380 | 台 | 1 |  |  |  | 220W/3000W 开水加热 锅炉蒸汽带压力加热奶茶等产品 |  |
| 79 | 150磅风冷制冰机 | 500*580*1600 | 台 | 1 |  |  |  | 220v1200w自动制作冰块。储藏并消毒 |  |
| 80 | 萃茶冰沙机 | 420*160*180 | 台 | 1 |  |  |  | 220V/650W 冰沙制作 奶盖制作。茶叶萃取 |  |
| 81 | 16健果糖机 | 380*250*400 | 台 | 1 |  |  |  | 220V/500W饮料内添加糖度精准定量 |  |
| 82 | 珍珠锅 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 220V/900w 珍珠煮制 |  |
| 83 | 全自动咖啡机 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 功率：2400W/220v，规格：30.5*27.5*37cm，咖啡豆研磨制作咖啡 |  |
| 84 | 爱苏打气泡水机 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 物理加压制作苏打水 |  |
| 85 | 果粉定量机 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 220V/500W 粉剂类产品精准定量 |  |
| 86 | 全自动封口机 | 580*250*400 | 台 | 2 |  |  |  | 220V/120W，只能控制一键式操作；适用于果汁、豆浆、果茶封口等； |  |
| 87 | 超滤净水器 | 550*680*1450 | 台 | 1 |  |  |  | 水质过滤.除去大分子颗粒物，改善口感 保护设备不受水垢侵害 |  |
| 88 | 水果切片机 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 水果切片，保证每片水果薄厚。 |  |
| 89 | 冰激凌机 | 550*730*1350 | 台 | 1 |  |  |  | 220V，1300W，冰激凌.圣代等产品的制作使用。 |  |
|  | 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：单价没有限价，总价不准超项目总价，否则做废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称： 	（公章）

法人代表或其授权人： 	      （签字或签章）

日期：    年   月   日

# 附件4：资格、资信证明文件（格式）

# 附件 4-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

# 附件 4-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证正反面

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电  子 邮 箱：

电        话：

（后附法人、授权人身份证正反面复印件）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力。

# 附件 4-3 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明供应商商业信誉或结算情况等具体要求详见本磋商文件第五章

说明：

- 1、复印件并加盖本单位公章。

- 2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

- 附件 4-4     响应保证金缴纳凭证复印件

- 说明：供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证或保证金收据的复印件（如有）作为缴纳凭证放在响应文件中，复印件上应加盖本单位公章；

# 附件4-5 供应商缴纳税收的证明

供应商缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明，具体要求详见本磋商文件第五章。

【依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税。】

# 附件4-6 供应商为职工缴纳社会保险的证明

供应商为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件， 加盖公章），具体要求详见本磋商文件第五章。

【依法不需要缴纳社保的供应商应做书面说明和证明文件。】

- 附件 4-7 供应商声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目采购活动中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目采购活动的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参与本项目采购活动的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在采购活动中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

供应商名称： 	（盖章）

供应商授权代表 ：              (签字或签章)

日期：

（注：供应商实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：1.自然人投标的无需盖章，需要签字。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

# 附件 4-8 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的响应文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目采购过程中（包括开评审、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的产品（或服务）与响应文件不一致，或发现我公司提供了不真实的响应文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字或签章)：

日	期：

# 附件 4-9（格式自拟）

供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：1.供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
    2.与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字或签章)：

日	期：

# 附件 4-10	供应商须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供供应商须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.原件、复印件上均应加盖本单位公章自然人投标的无需盖章，需要签字

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足磋商文件要求的其他资格证明文件。

# 附件 5：供应商综合情况（格式）

# 附件 5-1 供应商综合情况一览表

| 供应商名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件 5-2 供应商单位简介

（包括但不限于业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

# 附件 5-3 供应商同类型项目案例（业绩）情况介绍【如有】

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请供应商按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料，具体要求详见本磋商文件第五章。

供应商名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人：         （签字或签章）

日 期：

# 附件6   技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件技术条款 | 响应文件技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“响应文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“响应文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受磋商文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.供应商可根据其响应内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

供应商名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人：                    （签字或签章）

日 期：

# 附件7   商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“响应文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“响应文件的商务条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受磋商文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.供应商可根据其响应内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

供应商名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人：                    （签字或签章）

日 期：

# 附件8-1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写前附表中写明的中小企业行业类别。

- 3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

# 附件8-2  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 附件8-3  残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 附件 9 技术文件

供应商应根据竞争性磋商文件中第四章、第五章的规定自行编写，详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.供应商应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

2.主要采购需求和性能的详细说明。

3.从采购方开始使用至磋商文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

4.对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

5.售后服务方案；

6.竞争性磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的其他技术文件；

7.供应商认为其它需要说明的事宜。

# 附件10 供应商认为有必要提供或磋商文件中要求的其它技术、商务文件

# 附件11   中标服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目磋商中若获得成交资格，我们保证在领取成交通知书的同时按磋商文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的代理服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：									（盖章）

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

最后报价表（需单独提供）

注：1.以下表格供应商不能直接装订在响应文件中。

2.以下表格供应商授权代表自行准备签字盖章后的空白表格带至磋商现场，根据现场磋商情况填报最后报价。

# 附件 12：

报价函（最后报价时提交）

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

在审阅了       （项目名称）     磋商文件（项目编号：       ）（包括确已收到补充修改文件）我方下述签字人将按照 竞争性磋商文件 的规定提供的最后总价 为 小写：    大写：      （用文字和数字表示的总价）的服务。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照磋商后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

6、我方已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

供应商： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）

日期： 	年 	 月     日

# 附件 13：

最后报价表

招标编号： 	                               报价单位：人民币  元

| 项目名称 | 响应总价 | 付款方式 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注 1：本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。

注 2：此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。

注 3：如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

供应商： 	                   （公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）

日期：   年    月    日

# 附件14：

分项报价表

项目名称：

招标编号： 	                                                              报价单位：人民币 元

| 序号 | 产品名称 | 外形尺寸 | 单位 | 数量 | 所投品牌 | 所投产品单价 | 合计 | 技术参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉间拼台 | 300*1100*1200 | 台 | 4 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 2 | 炉间拼台 | 500*1100*1200 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 3 | 炉间拼台 | 300*1000*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 4 | 炉间拼台 | 600*850*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 5 | 组合炉间拼台 | 500*600*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 6 | 炉间拼台连隔油池 | 500*1100*1200 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU型钢槽加固，底层框架板厚1.0mm隔板厚1.0mm，拼台前面带门，柜式拼台，以¢38mm不锈钢管为支脚，配备可调ABS防滑子弹脚双层。 |  |
| 7 | 洗面池 | 600*1100*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.0mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 8 | 洗面池（非标） | 600*850*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.0mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 9 | 单星洗物台 | 700*760*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 10 | 双星盆水池 | 1200*760*800 | 台 | 9 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 11 | 三星洗物台 | 1800*650*950 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 12 | 单星洗手池连感应龙头 | 500*400*950 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，盆都底部压斜筋工艺，防止盆斗存水难易清理，配优质感应水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.2mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 13 | 洁具清洗池 | 700*500*500 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板厚1.2mm，1.0mmU不锈钢槽加固，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型，盆都底部压斜筋工艺，防止盆斗存水难易清理，配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38*1.2mm不锈钢圆管，拉称管φ25*φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接，配备可调ABS防滑子弹脚。 |  |
| 14 | 右单星盆带平台 | 1200*760*950 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 15 | 右单星盆带平台 | 1600*760*950 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 16 | 宰杀工作台 | 1200*760*950 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，台面板厚1.2mm，星盆斗厚1.2mm，圆角模压一次性冲压成型。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。通脚φ38不锈钢圆管，拉称管φ25不锈钢圆管，星斗与圆管连接处满焊焊接。优质不锈钢防臭下水器及实心不锈钢可调子弹脚，星盆下衬不锈钢加强筋，更加坚固敦实。配优质水龙头，安全耐用，须注明品牌。焊接抛光后表面纹理均匀一致，表面粗糙度Ra为3.2μm，不得有明显划痕，锤印及烧痕。 |  |
| 17 | 收餐工作台 | 1500*760*950 | 台 | 6 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，面板采用1.2mm不锈钢板，面板下加强撑或加强筋厚度为1.2mm，底板为高密度板，台面拉伸直径300的收残口，立柱通脚直径38*1.2mm不锈钢管，带有不锈钢子弹调节脚。 |  |
| 18 | 双通道工作台 | 1800*800*800 | 台 | 5 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，面板下衬采用20mm木工板，层板、门板采用304优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。门缝均匀，下滑道推拉，四周压死边,方便清洁防止滑伤，台脚采用Ф38mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 19 | 单通道工作台 | 1800*800*800 | 台 | 9 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，面板下衬采用20mm木工板，层板、门板采用304优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。门缝均匀，下滑道推拉，四周压死边,方便清洁防止滑伤，台脚采用Ф38mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 20 | 蓝光水吧台 | 1800*800*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。额定电压：220V，功率：0.37KW ，容积：0.37m³，制冷剂：环保制冷剂；1、制冷方式：直冷；2、控温类型：电子数字控温；3、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发智能自动化霜；4、板材厚度：食品级304#不锈钢；5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失；6、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁；7、温度范围：-5～+10℃；8、环境温度：38℃高温正常使用；9、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡加厚设计，厚度达58mm，更加保温节能，有效降低能耗；优质压缩机，蒸发器采用全铜管。 |  |
| 21 | 双层平板工作台 | 1800*800*800 | 台 | 13 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面板下采用U型加强撑1.0mm，台面下底板为高密度板，密度板下封锡箔纸，起到防潮防火，立柱通脚直径38*1.2mm不锈钢管，带有不锈钢子弹调节脚。 搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 22 | 尼龙工作台 | 1800*800*800 | 台 | 8 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面板为尼龙材质，面板下采用U型加强撑1.0mm，台面下底板为高密度板，密度板下封锡箔纸，起到防潮防火，立柱通脚直径38*1.2mm不锈钢管，带有不锈钢子弹调节脚。 搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 23 | 面粉车 | 500*500*550 | 台 | 8 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.0mm，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。上带可折叠翻盖，四周压死边，方便卫生清理不割手，下带有四个加重静音脚轮，脚轮配备有刹车功能。 |  |
| 24 | 平板米面架 | 1200*600*800 | 台 | 9 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。主架采用38*38*12mm不锈钢方管焊接而成，连接处全部采用满焊工艺，称重腿连接方管连接加强，配置豪华不锈钢方调节全钢脚。 |  |
| 25 | 四层整板货架 | 1200*500*1550 | 台 | 16 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板层板厚度1.0mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。共有四层平板，立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管、带可调全不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 26 | 挂墙层架 | 1200*300*700 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板层板厚度1.0mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面板下加强撑或加强筋厚度为1.2mm，立柱为φ38*1.2mm不锈钢圆管。 |  |
| 27 | 饼盘架车 | 500*650*1360 | 台 | 6 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板层板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。台面两侧及背后加15公分高围板；脚管采用304#51x1.2mm不锈钢方管，配有可调脚；横连接管采用304#30x30x1.2mm不锈钢方管。 |  |
| 28 | 四门碗柜 | 1100*500*1800 | 台 | 16 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。柜身、柜门采用1.0mm厚不锈钢，分上下两个滑门，柜门开闭灵活，无异常杂音，柜内层板焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，焊接拉力最大载荷Fm≥35kN，坚固耐用。 |  |
| 29 | 四格保温售饭工作柜 | 1500*700*800 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。双层面板封衬高密度板后加装加强筋，柜式，层板下配不锈钢加强筋，保温台上带鱼嘴型玻璃上罩，玻璃罩下带灯，保温台前面带圆管滑道，方便客人取餐，全焊接制造，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，下配可调节载重脚。 |  |
| 30 | 五格保温售饭工作柜 | 1800*700*800 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。双层面板封衬高密度板后加装加强筋，柜式，层板下配不锈钢加强筋，保温台上带鱼嘴型玻璃上罩，玻璃罩下带灯，保温台前面带圆管滑道，方便客人取餐，全焊接制造，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，下配可调节载重脚。 |  |
| 31 | 多孔保温汤池连柜 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。双层面板封衬高密度板后加装加强筋，柜式，层板下配不锈钢加强筋，多孔保温台上带鱼嘴型玻璃上罩，玻璃罩下带灯，保温台前面带圆管滑道，方便客人取餐，全焊接制造，焊接部位牢固，焊纹均匀一致，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外漏焊缝经抛光和去色处理，下配可调节载重脚。 |  |
| 32 | 单通道工作台 | 1800*700*800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。厚度1.2mm，面板下衬采用20mm木工板，层板、门板采用304优质不锈钢板制作，厚度1.0mm。门缝均匀，下滑道推拉，四周压死边,方便清洁防止滑伤，台脚采用Ф38mm*1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚。搁板载荷不低于100kg，变形量＜3mm，焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。焊接拉力最大载荷Fm≥40kN。 |  |
| 33 | 陈列保温柜 | 1550*810*885 | 台 | 1 |  |  |  | 采用304#食品级优质不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。采用厚度1.2mm不锈钢板，双层玻璃展示，自动恒温装置.恒温蒸汽保温，分层控温，高透亚克门板，每层独立双开门，带照明灯。 |  |
| 34 | 圆弧展示柜 | 1500*820*1250 | 台 | 1 |  |  |  | 1、大圆弧中空玻璃，晶莹透亮，展会效果更佳: 2、循环风道，快速制冷，柜内温度均匀: 3、倾斜式层架，增加顾客视野，高度可自由调节:4，每层设晋安全防护一体式节能日光灯: 5、高精度电子温控，液晶数字清晰显示温度: 6、进口品牌压缩机及风机。 |  |
| 35 | 冷藏库 | 3000*2750*2500 | 套 | 1 |  |  |  | 温控范围0C°～10C°1、 国际知名品牌制冷机组，压缩机（谷轮、艾默生、比泽尔），库内配压力平衡器。2、 智能设定温度，中文显示，恒温自启装置，自动除霜，自动报警系统。3、 蒸发器采用国内知名品牌吊顶式冷风机。4、 膨胀阀：国际知名品牌。5、 机组自动控制箱：包括：温度显示、自动控制、调节、启动手（自）动切换、除霜、缺相与过载自动保护等功能。冷库配有防水LED灯，6、 库门规格为800x1860H(mm),采用双面不锈钢库板，配有闭门器、标准拉手、安全脱锁控制、自动闭门胶发热线及门底双层防跑冷胶条，配锁门机构7、库体保温：采用150mm厚的双面聚氨酯库板拼装（聚氨酯密度为：80kg/m³阻燃），内侧采用304不锈钢材质，外侧采用聚氨酯材质。8、地面保温，内侧采用304不锈钢地板，外侧采用150mm厚聚氨酯底板，无门栏设计。 |  |
| 36 | 冷冻库 | 3000*3800*2500 | 套 | 1 |  |  |  | 温控范围零下10°至零下28°1、 国际知名品牌制冷机组，压缩机（谷轮、艾默生、比泽尔），库内配压力平衡器。2、 智能设定温度，中文显示，恒温自启装置，自动除霜，自动报警系统。3、 蒸发器采用国内知名品牌吊顶式冷风机。4、 膨胀阀：国际知名品牌。5、 机组自动控制箱：包括：温度显示、自动控制、调节、启动手（自）动切换、除霜、缺相与过载自动保护等功能。冷库配有防水LED灯，6、 库门规格为800x1860H(mm),采用双面不锈钢库板，配有闭门器、标准拉手、安全脱锁控制、自动闭门胶发热线及门底双层防跑冷胶条，配锁门机构7、库体保温：采用150mm厚的双面聚氨酯库板拼装（聚氨酯密度为：80kg/m³阻燃），内侧采用304不锈钢材质，外侧采用聚氨酯材质。8、地面保温，内侧采用304不锈钢地板，外侧采用150mm厚聚氨酯底板，无门栏设计。 |  |
| 37 | 一键启动防空烧双头单尾炒炉（天燃气） | 1900*1100*1200 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 38 | 工程款双头大锅炉（天燃气） | 2000*1100*1200 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 39 | 一炒一大锅（天燃气） | 2000*1100*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 40 | 工程款单头大锅灶（燃气） | 1100*1100*1200 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；黑铁炉膛结构为3mm耐高温铁板，炉膛采用耐火水泥和耐火砖制作，炉头采用多孔静音节能炉头，带电子打火与长明火，带熄火保护；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁；炉通脚直径为 50mm 无缝钢管，炉通脚与大锅灶连接处不同于其它常灶具焊接制作，本产品炉通脚采用旋转卡扣结构，利于拆卸和安装，方便操作人员搬运和维修，炉通脚下带支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的全钢子弹脚。风机：220v/250w中压风机，风机组装采用插销式结构，避免了维修人员在厨房趴下“修车式”维修，更好的为维修人员定期检查和维修更换带来了便利；背板摇摆水龙头连接防旋转卡槽式结构，避免了厨师人员在使用过程中，水龙头固定差、脱落等。 |  |
| 41 | 工程款六头煲仔炉（燃气） | 1200*1250*1200 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。台面1.5mm板厚制作，后背、封板采用1.2mm板；炉头采用静音自吸风炉头，炉盘300mm宽，炉盘与炉盘之间采用不锈钢横竖隔撑，一键旋钮控制配带电子打火及长明火，每个炉头单独控制；炉头下带接灰盘，防止灰尘乱跑，方便清理卫生；背板高度400mm，配备全钢子弹脚直径38mm。 |  |
| 42 | 工程款双头矮汤炉（燃气） | 1200*700*1200 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。燃烧器（炉头）燃气冲焰式交喷炉头、大眼鸡强力炉头（鼓风式）；炉面板选用304﹟磨砂1.2mm不锈钢板；炉前板、侧板选用304﹟磨砂1.0mm不锈钢板；炉架体选用国标热轧等边角钢，规格为40×40，国标热轧钢板，厚度2mm；燃气系统选用国内知名品牌气掣; 火种掣，国标拉制铜管；生铁面板为规格为500×500，16KG/块。 |  |
| 43 | 馕坑（燃气） | 1200*1200*800 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。天燃气，炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁。 |  |
| 44 | 馕坑（燃气） | 1000*1000*800 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。天燃气，炉台面厚度 1.5mm，一次冲压成型；炉身、背板450mm高、前板为 1.5mm，灶面不锈钢下加硅酸铝保温耐火材料和耐高温铁板；整体骨架 40*40*4 镀锌角铁。 |  |
| 45 | 油条炸炉（油水分离） | 1000*800*940 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。节能油水分离型，全不锈钢304发热管；功率：220V/2KW。 |  |
| 46 | 台式双缸炸炉 | 600*600*435 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。侧板材加厚电解板，整体结构更加结实；使用不锈钢高效发热管，温控范围50℃一200℃，升温快，及时补偿油炸时的降温，保障油炸品质；带有温度设定，时间设定，蜂鸣提醒，实现标准话管理的操作，独特的电机柜翻盖式断电保护装置设计，安全可靠。 |  |
| 47 | 台式扒炉 | 800*800*350 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.2mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。功率：≥15KW/380V， 采用优质201不锈钢板制作，面板厚δ=1.2mm.副板及装饰厚δ=1.0mm ；使用硅胶合金磁感18档位周旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节；具有防漏电，防静电功能；智能保护：有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示。 |  |
| 48 | 烧烤炉 | 1800*380*250 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，钢板厚度1.0mm，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。电源：380V；烧烤炉需带托架。本产品适用于烧鸡、鸭、羊、牛肉等各种烧烤食品的制作；该系列引进先进的红外线陶瓷火板，并采用打火开关，不但可通过调节火力强弱烤制出肉质嫩滑可口的食品，整机造型精美、工艺独特，高效卫生。 |  |
| 49 | 电磁组合炉 | 1800*850*800 | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。1、炉面板采用304#不锈钢板厚1.2mm,侧板、前板、靠背板采用1.0mm，采用一体成型面板。2、采用通过安全型保护测试的1-9档磁控火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位，火力细分让加热火力更平滑，真正达到明火仿真技术；3、所用线盘火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长；线圈盘通过稳态湿热试验、高温寿命令试验收、中性盐雾耐腐蚀试验。 | 定制 |
| 50 | 四门冰柜 | 1200*760*1900 | 台 | 9 |  |  |  | 采用优质304食品级不锈钢板，柜体为 1.0mm 不锈钢制作。 采用风冷无霜技术，极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，容积≥890L，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，双机双控，优质进口压缩机组（需注明品牌）噪音值≤41dB,纯铜管；制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定；采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低75mm；自动回归门，避免冷量流失，带有自动化霜功能；易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生；托盘式层架设计(可放标准GN盘)也可放工程款称重架；门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； |  |
| 51 | 六门冰柜 | 1800*760*1900 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304食品级不锈钢板，柜体为 1.0mm 不锈钢制作。 采用风冷无霜技术，极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/720W，容积≥890L，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，双机双控，优质进口压缩机组（需注明品牌）噪音值≤41dB,纯铜管；制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定；采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低75mm；自动回归门，避免冷量流失，带有自动化霜功能；易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生；托盘式层架设计(可放标准GN盘)也可放工程款称重架；门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿； |  |
| 52 | 保鲜工作台 | 1800*760*800 | 台 | 4 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。台面1.2mm,柜体全部为 0.8mm 不锈钢制作。 采用风冷无霜技术，极大的保证食材的新鲜程度；冷藏温度：-5℃～10℃。电量 220V/360W，容积≥480L，智能化温控器（具备自动报警功能）温控防水设计，双机双控，优质进口压缩机组（需注明品牌）噪音值≤41dB,纯铜管；制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A，发泡材料使用聚氨酯，对大气臭氧层无破坏性，制冷效果均匀稳定；采用整体高压六面发泡，发泡层厚度不低75mm；自动回归门，避免冷量流失，带有自动化霜功能；易拆卸抗菌磁性门封，方便卫生的清理和防止害细菌的滋生；托盘式层架设计(可放标准GN盘)也可放工程款称重架；门拉手符合人体工学设计内折弯弧形门拉手；全不锈钢调节腿。 |  |
| 53 | 和面机 | 50KG | 台 | 3 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。面团输出采用变频调速机构，可调整面团输出量，促进计量准确性；生产效率高，节省人工，生产的馒头表面光滑、白度增加，口感筋道，提高了馒头品质；50 kg/次/合理的速比设计缩短搅拌时间；与食品接触内胆均采用食品级材质，高温环境下无重金属释放，以防污染食物，符合国家标准GB4806.9-2016标准。面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量(2kg面粉)也可以搅拌。 |  |
| 54 | 包子皮机 | 220V.2KW | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。带独立撒粉斗，大容量，撒粉均匀，独立电机操作，铜线电机，电机功率400W，全钢齿轮，结实耐用。所有材质均为食品级材质，无重金属污染，重量100KG，电压220V，功率2KW。 |  |
| 55 | 绞切肉机 | 1020*600*900 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。符合国家食品卫生标准，造型美观，开模铸造，自己加工。马达力量强劲。齿轮耐磨，研用加工汽车齿轮的工艺，齿轮油进口意大利AGIP。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。切片200切丝130绞肉180灌肠150 kg/h。防水等级不低于IPX1。 |  |
| 56 | 台式锯骨机 | 550*570*1150 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级优质不锈钢板，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。500型，锯条规格：3330mm*16mm，锯条速度：26m/s，带轮直径：420mm。可距高度520mm，可距宽度380mm，平面式机身设计，不锈刚机门，表面特殊处理，容易清理及保养；锯带压力张紧装置，便锯带安装及调整；锯带稳定装置，锯切时锯带稳定不会游走；厚度调整板加强设计，便于调节加工厚度，移动时不会摇动，附有安全压杆设计，增加锯条安全防护条，高低可调节，提高工作安全性机器；防水性佳，容易清洗，安全卫生；大马力，具有结构紧凑、外形美观、操作简便、数率高、耗电大小、清洁保养容易、锯骨效果好等优点。滑动脚轮，方便一人移动机器。功率：220V2kw。 |  |
| 57 | 台式绞肉机 | 500*300*360 | 台 | 1 |  |  |  | 用途：将肉类绞成碎状。装备安全防护罩，安全可靠；易于清洁的简便装卸装置；不锈钢规格，卫生可靠；易于拆卸清洁；采用先进技术，使绞肉的过程减少肉品的摩擦，保持肉品的口感和新鲜度。肉料温度：4一0度；电源：380v，三相； |  |
| 58 | 毛刷去皮机 | 1200*850*1150 | 台 | 1 |  |  |  | 1.整机加盖设计，并有观察窗口 2.毛刷设计为高低毛，有效去除根茎表皮 3.滚轴，轴承盒均为304不锈钢，增加设备耐用性 4.整机均为304不锈钢，约2.5-3.0mm厚度 产量：800-1000Kg/H 电压：380V三相 50Hz 功率：1.5Kw |  |
| 59 | 多功能切菜机 | 1200*600*1300 | 台 | 1 |  |  |  | 用途：适合根茎类蔬果切丁,切片,切丝；叶菜类蔬菜切丝，切段处理。可调节，双头同时操作。 外形尺寸：1220*570*1310 产量：800-1000KG 电机功率：220V,1.87KW |  |
| 60 | 菜馅机 | 800*710*1010 | 台 | 1 |  |  |  | 生产能力：300kg/h，电机规格：1.1kw 3~380V或1.5kw 220V，切刀转速：1430r/min，菜盆转速：30r/min，额定功率：50Hz，防水等级：IPX1，普通V带：A710-2、A1143-2，外型尺寸：770*715*950mm，机器重量：125kg。我厂生产的CP-30型菜馅机，主要将各种根、茎、叶类蔬菜加工成馅状，是面食加工业制作蒸包馅、水饺馅和饲养业加工蔬菜饲料的最好设备。该机采用相对运动的原理，使加工的蔬菜和旋转刀组相对运动，差动旋切，将蔬菜切碎成馅，该机使用寿命长、噪音小，切刀成圆弧形、刀刃锋利耐用，操作简单、维修方便、卫生、安全、高效、对于减轻工人的劳动强度、提高效率起着极其重要的作用。该机传动皮带设计安装到了机体内部，外观漂亮；采用了触摸开关，防水性能好，同时掀盖机器停止动转，放好刀罩后，重新启动机器才能运转，提高了安全性能。 |  |
| 61 | 长龙洗碗机 | 3900*1300*1850 | 台 | 1 |  |  |  | 外形尺寸 ：3900*1300*1850 mm 机器入口宽度 ：605mm 网带宽度 ：510mm 最大洗涤高度 ：420mm 最大洗涤量 ：5000碟/小时 耗水量 ：350-400L 蒸汽耗量 ：80Kg/h 洗涤温度 ：55-60℃ 漂洗温度 ：82℃ 进水压力 ：0.15-0.4Mpa 进汽压力 ：0.3-0.4Mpa 烘干功率 ：20.2kw 电源要求 ：380V/50Hz/3N 加热方式 ：电加热型/蒸汽加热型 电加热型功率 ：72/78kw 蒸汽加热型功率：25kw 特 点 机械控制面板，数码温度显示。 超低的漂洗用水量,大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器和漂洗泵,并设有保护装置,从而保证水压的稳定。 洗涤烘干于一体，自动化程度高。 多重安全保护设置,更具人性化。 前门双层壁式结构隔热、隔噪音,开启高度任意调节,操作感舒适并节省能源。 上下洗涤臂拆装十分方便,只需轻轻一扣便可紧锁。 高效洗涤烘干，使餐具卫生标准更高。 双道喷淋系统，入口端配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀、卫生无毒、强度高造型美观的工程塑料网爪，适用范围广。 传送系统采用变频控制电机。 |  |
| 62 | 通道式洗碗机 | 1550*800*1630 | 台 | 1 |  |  |  | 所用板材须为食品级材质，进口尺寸：700mm，出口尺寸：750mm，单缸尺寸：700mm，喷淋尺寸：700mm，烘干尺寸：700mm，洗涤能力：3270碟/小时，加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热，功率：57.8KW/380V（电) 12KW/380V(蒸汽) 21.8KW/380V（燃气）三相五制，清洗缸水箱容量：87L，清洗缸电热管：9KW，清洗缸水泵电机：2.2KW，立体式喷淋电热管：36KW，传送速度：1.5m/min，传送功率：0.4KW，进水管径：6分（20mm）排水管径：2寸（50mm），进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供），进水温度：10-50℃，进水硬度：0.034~0.103克/升，电缆线规格：国标35平方毫米（三相四线)，变频调速设计，大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗；门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计；自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统、马达过载保护系统、双喷淋三道传动系统设计、烘干模块的加入，以及双喷淋的设计，避免水痕造成二次污染。出入口配备启动/停止/紧停开关装置，方便操作人员控制机器的运行；门有双重保护，内置卷簧及门挂钩，保证操作者安全；出口端装有限位开关，防止餐具因未及时卸载而造成破损。 与食品接触板材部分均符合国家标准GB4806.9-2016标准。提供设备食品接触产品安全认证证书。 |  |
| 63 | 电热水器 | 100L | 台 | 2 |  |  |  | 配防电墙和漏电声光报警系统，双重安全保护，减少漏电、触电隐患。智能高纯镁芯，抵御腐蚀。高密度聚氨酯发泡层，保温更持久。功率：220V，3KW。 |  |
| 64 | 单门醒发箱 | 700*790*1720 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 |  |
| 65 | 双门醒发箱 | 1000*790*1720 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW,热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架。 |  |
| 66 | 搅拌机 | 大30型 | 台 | 2 |  |  |  | 最大搅拌量20KG；料桶容积60L.机内凡接触食物的零部件，均采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。搅拌速度：148-492/rpm。功率：4.3kw 220V或380V. |  |
| 67 | 直饮水机 | 600*400*1200 | 台 | 4 |  |  |  | 高效节能型直饮机，功率12kw电压380v，采用304不锈钢，所用板材须为食品级材质，无重金属污染，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准。层板采用1.2mm不锈钢板，电磁节能加热，带三级过滤功能。内胆全发泡，微电脑智能控制，无需人工管理；高效节能，电磁步进式加热烧开，连续供水；带压力桶和过滤器，高精过滤，水质超国家标准，饮用更健康；六重安全设计，使用更放心。 |  |
| 68 | 双门消毒柜 | 1200*500*1800 | 台 | 6 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准， 电源电压：220V。额定功率：4.6KW；电脑版智能触控,自带语音播报功能，智能触控选项可选项消毒密胺餐具、竹器木器、毛巾鞋服、玻璃器具、陶瓷器具、不锈钢餐具，自动设定消毒时间及消毒温度范围，半可视玻璃门配不锈钢或全可视玻璃门两种外观可选。也可自选模式调节温度范围和消毒时间； 消毒温度范围最高150℃，消毒时间90min，脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值＞4.00，达到二星级消毒标准。干式高温消毒使餐具无残留水迹。 |  |
| 69 | 双门蒸饭车(电热) | 1400*650*1700 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，整体发泡保温效果好；功率：380V12kw*2；内胆顶层斜坡式设计，防止蒸汽滴落污染食物，自动进水； |  |
| 70 | 单门蒸饭车(电热) | 700*650*1700 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，整体发泡保温效果好；功率：380V12kw；内胆顶层斜坡式设计，防止蒸汽滴落污染食物，自动进水； |  |
| 71 | 电饼铛 | 720*655*745 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，电源：380v；功率：5kw；工作温度：120-250度；设有超温保护装置，自动切断电源，双温双控，特质不粘锅铝面，与食品接触锅面均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.9-2016标准。 |  |
| 72 | 三门烤箱（电热） | 1200*800*1600 | 台 | 3 |  |  |  | 烤箱的玻璃门采用的是双层高强度钢化防爆玻璃，坚固耐用耐高温；上下独立发热，受热均匀，高聚能铁板，升温更迅速。能够很好的锁住温度，防止热量流失。烤盘架层数：3层，烤盘数量：6个（每层2个），烤盘尺寸：400mm*600mm，烤盘放置方式：竖盘，控制模式：机械控制面控，每层功率：5.5kw，电压：380v(3P+N+PE）。 |  |
| 73 | 工程款三层海鲜蒸柜 | 1150*950*1820 | 台 | 1 |  |  |  | 蒸柜箱体选用优质304不锈钢板制造，炉头采用静音节能火排炉头加装熄火保护装置，进气口配有稳压装置；蒸车加热采用2.0mm厚加热水箱，采用“水包火”技术水箱与竖管焊接，加热面积增大一级热效率更节能，无燥声操作方便，加热时间快；自动进水技术功能，水箱采用“波浪底”工艺和加装净水装置极大的减少水质的滋生，保证了产品的使用寿命；内胆顶层斜坡式设计，防止蒸汽滴落污染食物；新型多气囊，嵌入式硅胶门封，密封牢靠；门拉手采用卡扣式结构，更牢固，不易跑蒸汽；全不锈钢机体,耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低。 |  |
| 74 | 馒头机 | 1520*720*1100 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，不粘辊，全铜电机，功率：380V/3KW；双辊轴搓面一次成型，出品圆馒头；纯铜电机，不锈钢外壳；8头辊轴，馒头克重87.5克；每小时产能：最大4000个。 |  |
| 75 | 压面机 | 125型 | 台 | 1 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，900 kg/h/压面厚度 : 2~32mm；压面宽度 : 320mm；生产能力 : 25~30kg/h；纯铜电机，外板磨砂S不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀，增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障。自动连续压面机特色S型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽,可增加面皮之筋性与组织的细密度,不锈钢机壳，符合食品卫生。 |  |
| 76 | 食品留样柜 | 600*650*1800 | 台 | 2 |  |  |  | 采用优质304#食品级不锈钢板制作，微量元素理化指标符合国标GB4806.9-2016标准，电量 220V/360W；温度范围:-10℃～+10℃可调节；微电脑温度显示,进口压缩机,整体聚氨酯高压发泡强度高,可拆滤网式冷凝器，方便清洗,强力磁门封条及加强门铰。 |  |
| 77 | 全自动豆浆机 | 520*455*1180 | 台 | 1 |  |  |  | 50L，电机功率：1.2KW/220V，加热功率：5KW/220V,机械尺寸：620*490*1180。功能：全自动加工豆浆、米糊、玉米汁、紫薯糊、南瓜糊、绿豆沙等五谷杂粮，具有自动脱浆、预红烧水、复位、数显功能等。 |  |
| 78 | 双温蒸汽机开水机 | 650*280*380 | 台 | 1 |  |  |  | 220W/3000W 开水加热 锅炉蒸汽带压力加热奶茶等产品 |  |
| 79 | 150磅风冷制冰机 | 500*580*1600 | 台 | 1 |  |  |  | 220v1200w自动制作冰块。储藏并消毒 |  |
| 80 | 萃茶冰沙机 | 420*160*180 | 台 | 1 |  |  |  | 220V/650W 冰沙制作 奶盖制作。茶叶萃取 |  |
| 81 | 16健果糖机 | 380*250*400 | 台 | 1 |  |  |  | 220V/500W饮料内添加糖度精准定量 |  |
| 82 | 珍珠锅 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 220V/900w 珍珠煮制 |  |
| 83 | 全自动咖啡机 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 功率：2400W/220v，规格：30.5*27.5*37cm，咖啡豆研磨制作咖啡 |  |
| 84 | 爱苏打气泡水机 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 物理加压制作苏打水 |  |
| 85 | 果粉定量机 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 220V/500W 粉剂类产品精准定量 |  |
| 86 | 全自动封口机 | 580*250*400 | 台 | 2 |  |  |  | 220V/120W，只能控制一键式操作；适用于果汁、豆浆、果茶封口等； |  |
| 87 | 超滤净水器 | 550*680*1450 | 台 | 1 |  |  |  | 水质过滤.除去大分子颗粒物，改善口感 保护设备不受水垢侵害 |  |
| 88 | 水果切片机 | \ | 台 | 1 |  |  |  | 水果切片，保证每片水果薄厚。 |  |
| 89 | 冰激凌机 | 550*730*1350 | 台 | 1 |  |  |  | 220V，1300W，冰激凌.圣代等产品的制作使用。 |  |
|  | 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：单价没有限价，总价不准超项目总价，否则做废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称： 	（公章）

法人代表或其授权人： 	      （签字或签章）

日期：   年    月    日