策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目

项目编号：CLX-2022-021号

招 标 文 件

采购单位：策勒县博斯坦乡人民政府

代理机构：新疆中咨建设项目管理有限公司

日    期： 2022年4月

本文件已报备 项目名称：策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目 采购人：策勒县博斯坦乡人民政府

策勒县政府采购办公室盖章处

招标文件

项目名称：策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目

采购单位：策勒县博斯坦乡人民政府

联 系 人：廖勇

电    话：18699286952

详细地址：策勒县博斯坦乡人民政府

招标代理机构：新疆中咨建设项目管理有限公司

联 系 人：王工

电    话：0903-2063459

详细地址：和田市新夜市名门大酒店7楼

目　　录

第一部分　采购公告

第二部分　投标须知

A　说明及注意事项

1．适用范围

2．定义

3．合格的供应商

4．联合体投标

5．投标保证金

6．投标有效期

7．招标文件的澄清

8．招标文件的澄清

9．投标费用

B　投标文件的编写

10．一般要求

11．投标文件由以下部分构成

12．报价

13．投标文件的签署及规定

C　投标文件的递交

14．投标文件的密封和标记

15．投标文件的递交

16．投标文件的修改

17．投标文件的撤回、修改、补充

18．迟到的投标文件

D　开标和评标

19．开标

20．评标委员会组成及职责

21．评标委员会履行的义务

22．评标工作程序

23．评标过程的保密性

E　评标文件及标准

24．评标方法

25．授受和拒绝任何或所有投标的权力

F　中标及合同签订

26．中标通知

27．合同签订

G　法律责任

28．法律责任

H　验收

29．货物验收

I　质疑与投诉

30．质疑

31．投诉

第三部分　清单及说明

第四部分　采购合同（范本）

第五部分　投标文件内容及格式

第一部分　采购公告

策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目公开招标公告

项目概况：

策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目招标项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取招标文件，并于2022年5月6日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：CLX-2022-021号

项目名称：策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目

采购需求：采购管材一批（具体参数详见招标文件）

采购预算：21340635.67 元。

合同履行期限：合同签订后60天内

（实际工期以合同约定为准,含运输、装卸、税金、安装、调试完毕)；

本项目（是/否）接受联合体投标：否；

二、供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）须提供经年审有效的三证合一的营业执照；

（3）供应商代表到场参与投标需提供身份证明书（原件）及身份证原件，提供近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供授权委托书（附授权人及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件，需提供委托代理人近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）；

（4）供应商须提供2021年财务审计报告（2022年新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度）；

（5）凡拟参加本次招标项目的供应商须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动；

（7）凡拟参加本次招标项目的供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章）

（8）凡拟参加本次招标项目的供应商，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（经查询尚在处罚期内的或未解除处罚期的），在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息等管理区域、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的，将拒绝其参与本次采购活动（以开标现场查询实际情况为准）；

落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)，---根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号供应商及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的中型、小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。

三、获取招标文件

时间：2022年4月14日至2022年4月22日，每天00:00至23:59

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：在符合该公告报名条件的前提下，可在该公告附件（新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)中自行下载文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

开标时间（投标文件截止时间）：2022年5月6日11点00分（北京时间）。

开标地点（投标文件递交地点）：策勒县政务服务与公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号）

- 公告期限

- 自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商自行登录新疆政府采购网官网，（即：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），首页点击“采购公告”，进入项目公告中自行下载《策勒县政府采购报名表》、《招标文件》，报名表如实填写后加盖鲜红公章以彩色扫描件形式，于2022年4月22日北京时间下午19:00:00前发送至招标公告中规定的报名电子邮箱，电子邮箱为504152186@qq.com，逾期发送的将拒绝投标。联系人：阿米娜；联系方式：18999653758。

2.本项目公告期限为五个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名  称：策勒县博斯坦乡人民政府

地  址：策勒县博斯坦乡人民政府

联系人：廖勇  联系方式：18699286952

2.采购代理机构信息：

名  称：新疆中咨建设项目管理有限公司

地　址：和田市新夜市名门大酒店7楼

联系人：王工

电　话：0903-2063459

邮  箱：597085516@qq.com

- 3.同级政府采购监督管理部门名称：策勒县政府采购办公室

联系人：阿米娜

联系电话：18999653758

策勒县博斯坦乡人民政府         新疆中咨建设项目管理有限公司

2022年4月13日                    2022年4月13日

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：策勒县博斯坦乡人民政府 地 址：策勒县多斯路克南路286号 联系人：廖勇 联系方式：18699286952 |
| 2 | 代理机构 | 名 称：新疆中咨建设项目管理有限公司 地 址：和田市新夜市名门大酒店7楼 联系人：王工 电 话：0903-2063459 |
| 3 | 采购项目名称 | 策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目 |
| 4 | 资金来源 | 扶贫资金 |
| 5 | 采购内容 | 采购管材一批 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 招标范围 | 场外工程管材采购、运输、安装，全管线钢制管件制作、运输、安装、调试等。（详见清单） |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 交货地点 | 策勒县（必须交至业主指定地点） |
| 10 | 联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的七个工作日内 |
| 12 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分 |
| 13 | 投标截止时间 | 2022年5月6日11点00分（北京时间） |
| 14 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 15 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：转账汇款（对公转账，从基本账户转入）或支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 投标保证金的金额：420000.00元（肆拾贰万元整） 投标保证金缴纳账户： 账户名称：策勒县公共资源交易中心 开户行：策勒县农村信用合作社联合社 行 号：402896600028 帐 号：881010012010102633101 交付方式：1.投标保证金可以用支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 2.使用转账汇款缴纳投标保证金时，必须以投标单位的名义缴纳投标保证金,投标单位在缴纳投标保证金时备注项目名称及用途,于开标前缴入指定账户，以进账时间为准确定投标保证金缴纳的时效性，无需到策勒县公共资源交易中心换取投标保证金收据，开标时现场查验投标保证金到账情况。开标结束后未中标企业现场将授权委托书或授权人身份证复印件、开户许可证复印件（注明：联系人、联系电话、行号）、收据（必须加盖公司公章/财务章）、投标保证金银行回单递交至策勒县公共资源交易中心财务室）联系人：米热爱；联系电话：18999050831 |
| 16 | 供应商资格要求 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）须提供经年审有效的三证合一的营业执照； （3）供应商代表到场参与投标需提供身份证明书（原件）及身份证原件，提供近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供授权委托书（附授权人及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件，需提供委托代理人近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）； （4）供应商须提供2021年财务审计报告（2022年新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度）； （5）凡拟参加本次招标项目的供应商须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”； （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动； （7）凡拟参加本次招标项目的供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章） （8）凡拟参加本次招标项目的供应商，被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的（经查询尚在处罚期内的或未解除处罚期的），在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息等管理区域、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的，将拒绝其参与本次采购活动（以开标现场查询实际情况为准）； |
| 17 | 类似项目 | 指相同或者高于所采购货物性能指标和技术参数的同类货物 |
| 18 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价 |
| 19 | 签字盖章 | 供应商必须按照招标文件的约定签字、盖章 |
| 20 | 投标文件份数 | 投标文件：开标一览表壹份、正本壹份、副本肆份（开标一览表、正本、副本分别密封） 电子版：壹份（光盘、单独密封） |
| 21 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：投标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、供应商名称、地址、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样，并加盖单位公章。 |
| 22 | 投标文件外层密封袋的标注 | 在密封袋上注明项目名称、项目编号、单位名称、地址、联系人、联系电话及“正本”、 “副本”、“开标一览表”和“电子版”等字样（要求光盘PDF格式，不设密码，无病毒，不压缩，内容应与供应商的纸质投标文件内容完全一致，如有不同，以纸质投标文件为准）。密封袋须加盖供应商公章或投标专用章，并应确保密封完好。每一密封袋上注明“于 年 月 日 点 分开标之前不准启封”字样。 如未按上述要求密封的投标文件不予接收 |
| 23 | 递交投标文件的地点 | 策勒县政务服务与公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号）. |
| 24 | 评标委员的组建 | 评标委员会构成：7人或7人以上单数组成，其中业主代表1人；评标专家确定方式：在新疆维吾尔自治区和田地区政府采购专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| 25 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年5月6日11点00分（北京时间） 开标地点：策勒县政务服务与公共资源交易中心（策勒县石榴花社区经五路21号）. |
| 26 | 关于运距补充说明 | 业主指定地点或合同中约定地点 |
| 27 | 履约保证金 | 履约保证金：以中标人与业主签订合同时协商为准 |
| 28 | 中标人 | 本项目拟选定1家中标候选人作为中标人 |
| 29 | 履约保证金 | 形式：银行履约保函或现金支票或按招标人的要求进行提交； 金额：中标合同金额的 10 %。 |
| 30 | 代理服务费方式 | 中标服务费：招标工作结束后由中标单位支付（即中标人在领取中标通知书时一次性付清）。本项目代理服务费参照发改办价格[2011]534号有关规定收取，按差额定率累进法计算， |
| 31 | 配送要求 | 中标单位须按照甲方要求进行供货，将甲方所需货物配送至指定地点或约定地点。所供货物若未通过业主或联合验收组验收者、必须按甲方要求时间重新配送，不得以任何借口推诿，如有推诿的将终止合同； 中标单位不得以任何借口随意上调投标报价或下浮率； |
| 32 | 质保期限 | 全部货物验收合格之日起 5年，在质保期内使用中如出现质量问题，供应商应在6小时内到达，12小时内维修更换。 |
| 33 | 重要说明 | 特别提醒： 1、供应商对招标文件中所有条款如有疑问或异议，请在招标文件发售时间起的七个工作日内以书面形式提出或以加盖公章的PDF格式文件发送至邮箱597085516@qq.com，否则不予受理。 2、所有供应商的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。 - 3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 |
| 34 |  | 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：①、《中小企业声明函》；②、提供供应商工商行政登记所在地管理部门出具的小微企业证明文件；③、小微企业的认定由评标委员会根据供应商提供的资料进行认定。 |

备注：如招标文件中前后不一致时，请以前付须知表为准。

第二部分 投标须知

一、总  则

A   说明及注意事项

1．	适用范围

1.1	本招标文件仅适用于本招标公告中所述的招标项目。

2．	定义

2.1	“采购人”系指策勒县博斯坦乡人民政府

2.2	“供应商”系指向采购人提交投标文件的制造商或供应商；

2.3	“采购人”系指实际购买使用标的物的单位即策勒县博斯坦乡人民政府 ；

2.4   “采购项目”“策勒县2021年退化草场修复治理灌溉建设项目”；

2.5    “服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、装卸、安装、调试、售后服务和其它类似的义务。

2.6     服务期限：合同签订后60天内

（实际工期以合同约定为准,含运输、装卸、税金、安装、调试完毕)；

2.7     此次招标文件中“近三个月”系指2022年1月、2月、3月

3．	合格的供应商

3.1	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2	提供三证合一的营业执照，须有相应的经营范围。

3.3	承诺履行中华人民共和国政府采购有关规定。

3.4	具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录，及履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.5	良好的资金、财务状况健全的财务会计制度。

3.6	生产或销售的产品符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

3.7    供应商代表到场参与投标需提供身份证明书（原件）及身份证原件，提供近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供供应商代表人授权委托书（授权需附供应商代表身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件，需提供委托代理人近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）；

3.8    凡拟参加本次招标项目的供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章）

3.9    供应商须提供2021年财务审计报告（2022年新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度）。

3.10	参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.11	满足本招标文件规定的要求。

3.12	财政部及市级人民政府规定的其它条件。

3.13   提供合法有效的产品委托授权书；

4.	联合体投标（本项目不适用）

4.1   本项目不接受联合投标体。

5．	投标保证金

5.1	投标保证金：详见投标须知前附表。

5.2	采购人不接受非银行款项以外的有价证券抵押、货物抵押、存单抵押、往来款项抵押等形式作为投标保证金；

5.3	联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

5.4	中标人的投标保证金，在签订采购合同后，7个工作日内无息退还。

6．	投标有效期

6.1	从投标截止起，投标报价的有效期为90日历天；

6.2	特殊情况下，在投标有效期满之前，采购人可以以书面形式要求供应商同意延长投标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购人既不要求也不允许其修改投标文件。

7．	招标文件的澄清

7.1	澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明；

7.2	投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议，请在开标前七天以书面形式提出或以加盖公章的PDF格式文件发送至邮箱597085516@qq.com，否则不予受理；采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一供应商，供应商在收到通知后应立即以传真或其他书面形式予以确认收到。

8．	招标文件的修改

8.1	在投标截止前，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

8.2	招标文件的修改内容称为修改文件，是招标文件的组成部分。如有修改文件，采购人应当在提交投标文件截止时间十五日前，在指定的新疆政府采购网发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（包括信函、传真）告知所有招标文件的收受人。供应商则应以传真、信函等书面形式确认已收到修改文件；

8.3	为使供应商有充分时间对招标文件进行研究，采购人可酌情延长投标截止日期，但至少应当在提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9．	投标费用

9.1	供应商参加投标，无论投标结果如何，供应商自行承担所有与投标有关的全部费用

9.2   本项目招标文件为免费提供，无需缴纳文件费用。

9.3   本项目招标代理费经协商由中标人支付，招标工作结束后由中标单位支付（即中标人在领取中标通知书时一次性付清）。本项目代理服务费参照发改办价格[2011]534号有关规定收取，按差额定率累进法计算；

9.4   应采购人要求不组织踏勘项目现场。

B   投标文件的编制

10．一般要求

10.1  供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

10.2  投标文件的语言文字为中文国语汉字，外语或少数民族文字，必须译成中文国语汉字；

10.3  投标文件采用书面方式，采用电子投标文件，如光盘等形式，须同时提供书面投标文件；使用电话投标一概不予接受。

11．  投标文件由以下部分组成

11.1  投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成，主要包括：投标函、投标报价表、规格响应表、产品配置清单、质量保证承诺书及售后服务承诺书、主要经营业绩、投标资格证明文件、相关产品的厂家授权书及合格证等以及供应商认为需要加以说明的其他内容资料等。具体约定详见本招标文件第五部分投标文件的内容及格式。

11.2投标文件的装订：将投标文件采用死页胶装方式装订成册,并在凡规定签字（盖章）处签字（盖章）。装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则按无效标处理。

12．  投标报价

12.1  除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

12.2  投标报价、货款一律使用人民币，以“元”为单位；

12.3  投标报价为本次招标从采购、运输、装卸至指定地点或约定地点并调试、验收合格、交付使用及售后服务等相关费用组合的人民币报价。

12.4  供应商对本次招标项目只允许有一个报价，如有优惠折扣等，即在投标承诺书中注明，并做到投标承诺书的总价与投标报价表中的总价一致；

12.5  报价中总价的合计应为先小写后大写，大小写不相符的，以大写为准；产品单价和合计总价不相符的，以产品单价为准并更正。

12.6  除非本招标文件约定，对同一标的项目允许提供备选方案而出现二个或以上的报价外，供应商对同一个标的项目有选择的报价，将被拒绝。

13．  投标文件的签署及规定

13.1  供应商应印制投标文件正本壹份、副本肆份。每一份投标文件注明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本有差异，以正本为准。

13.2  供应商如在招标文件提供的格式样本上或格式样本复印件上填写数据和文字作为投标书的，其投标将被拒绝。

13.3  投标文件应由供应商代表或供应商授权代表在规定签字处签字并加盖单位公章，正副本应逐页加盖鲜红公章，否则将被视为无效投标。

C   投标文件的递交

14．投标文件的密封和标记

14.1供应商应将投标文件“正本”、 “副本”、“开标一览表”和“电子版”分别密封，在密封袋上注明项目名称、项目编号、单位名称、地址、联系人、联系电话及“正本”、 “副本”、“开标一览表”和“电子版”等字样，密封袋须加盖供应商代表公章或投标专用章以及供应商代表人或委托代理人印章，并应确保密封完好。

14.2每一密封袋上注明“于    年   月   日   点   分（北京时间） 开标之前不准启封”字样。如未按上述要求密封的投标文件不予接收.

- 投标文件的递交

- 15.1投标文件应派专人在招标文件中规定的截止时间前送达采购人，由采购人工作人员签收保存。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件采购人不予受理。

15.2任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

16．投标文件的修改

16.1供应商递交投标文件后，可以修改投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，用书面形式将修改文本送交采购人。修改文本同样用密封袋密封，注明“修改文件”字样，并按第13.3条和第14条要求签署盖章。修改文件是投标文件的组成部分。

17．投标文件的撤回、修改、补充

17.1供应商递交投标文件后，可以撤回、修改、补充投标文件，但必须在投标截止时间之前撤回、修改、补充；

17.2供应商撤回、修改、补充投标文件时，须向采购人出示加盖有单位公章的公函，或由供应商代表本人（出示供应商代表证明）、供应商代表授权人（出示供应商代表授权证明）签字；

17.3投标截止后，开标前供应商不得撤回和修改补充投标文件。开标后的投标文件不得撤回。但开标前，书面通行知放弃投标的投标文件除外。

- 投标文件拒收

- 18.1采购人将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件；

- 18.2 采购人将拒绝接收未按招标文件要求密封和标记的投标文件。

D   开标和评标

19．开标

19.1采购人按采购公告中规定的时间和地点公开开标。供应商必须由供应商代表或供应商代表授权人参加开标会。

19.2 有效证件

开标时，请各供应商随身携带以下有效证件原件现场查验：

(1)提供三证合一的营业执照，须有相应的经营范围；

(2)供应商代表到场参与投标需提供身份证明书（原件）及身份证原件，提供近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；委托代理人到场参与投标需提供供应商代表人授权委托书（授权需附供应商代表身份证及委托人身份证复印件正反面）及身份证原件，需提供委托代理人近三个月由本单位社保缴费凭证及个人明细；有依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）；

(4)投标保证金缴纳凭证；

(5)凡拟参加本次招标项目的供应商所供产品通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章）

(6)凡拟参加本次招标项目的供应商须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7)提供2021年财务审计报告（2022年新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度）；

以上内容必须为原件，未通过资质查验的投标文件将不予以开标、唱标。

19.3 供应商代表人或被授权人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标。

19.4 供应商当众互相查验投标文件的密封状况，经监委、供应商确认无误后，由招标工作人员根据递交标书的正顺序依次当众拆封，宣读供应商名称（先评审再唱标），招标文件允许提供的备选投标方案(如有)以及投标文件的其它主要内容。

19.5未宣读的投标价格、招标文件未允许提供的备选投标方案(如有的话)等实质内容，评标时不予承认。

19.6开标时，投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.7开标过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

19.8开、评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，除采购任务取消情形外，采购人将报财政部门后按照以下原则处理：

- 招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

- 招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并由采购人依法重新招标。

19.9	有下列情形之一的，视为无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

19.10	有下列情形之一的，作废标处理：

(一) 出现10条、11.2、13.3、19.6条第(二)款情形的；；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

20．评标委员会组成及职责

20.1评标工作由采购人负责组织组成评标委员会。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上（含7人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。开标前随机抽取确定，并在招标结果确定前保密。

20.2评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（一）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（二）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（三）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（四）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21．评标委员会履行的义务

（一）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（二）按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（三）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

（四）参与评标报告的起草；

（五）配合财政部门的投诉处理工作；

（六）配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

22．评标工作程序

评标应当遵循下列工作程序：

（一）投标文件初审。初审分为资格性检查和响应性检查。

1、资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对供应商提供的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格（不接受二次提交证明文件资料）。如果确定供应商无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

2、响应性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指将会影响到招标文件中标的清单及技术参数的要求，或限制了采购人权力和供应商义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他供应商的公平竞争地位。采购人将拒绝被确定为非实质性响应的供应商。

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量根据采购需要确定，并按顺序排列。

(五)编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

5、评标结果和中标候选供应商排序表；

6、评标委员会的授标建议。

在评标中，不得改变已规定的评标标准、方法和中标条件。

23.评标过程的保密性

23.1在评标过程中和评标结束后，评委会的研究情况和所有供应商的商业秘密都属于保密内容；

23.2有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向一切情况都不得透露给任何供应商或与上述评标工作无关的人员；

23.3供应商不得干扰采购人的评标活动，否则将撤消其投标资格，

E   评标方法及标准

24．评标方法（综合评分法）

24.1综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本招标文件中规定的各项因素评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标人的评标方法。

24.2评分标准与分值构成

评分标准按商务、技术两个部分确定的评审因素和评分标准分别进行评定，分值构成采用百分制，内容详见详细评审部分。

2、详细评审（满分100分：报价得分40分；商务、技术部分60分）

| 序号 | 评分因素 |  | 分数 | 评分标准（评分四舍五入保留2位小数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价得分 40 |  |  | 以满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其他供应商的价格得分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×40%×100，报价高于预算价的，按无效报价处理。注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定“评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 |
| 二 | 商务、技术、部分60分 | 投标人的信誉 | 3 | 投标人财务资信、银行资信、税务资信优秀得3分，良好得2分，一般的1分。 |
|  |  | 投标文件制作 | 3 | 投标文件制作：投标文件内容编制完整、格式规范、排列顺序准确，装订整齐、美观，完全符合招标文件要求的得3分、良得2分、一般得1分、差不得分。 |
|  |  | 项目业绩 | 6 | 近三年具有相似业绩，每提供一个业绩得1分，总共6分。 评分认定标准：供应商须提供相关业绩合同和中标通知书证明材料的复印件 |
|  |  | 项目实施方案 | 28 | 根据各投标人提供的项目整体实施方案进行评审： 1、有完善的管理架构、有详细的施工计划、质量服务计划表、专业人员配备、机械设备使用、资金使用计划及其保证措施，计划详细、合理、可行，得20-28分； 2、有较好的管理架构、有较详细的质量服务计划表、专业人员配备、机械设备使用、资金使用计划及其保证措施，计划基本合理可行，措施基本得当，得 10-19 分； 3、有一般的管理架构、有基本的质量服务计划表、专业人员配备、机械设备使用、资金使用计划不全，有漏项，得1-9分； 4、方案较差或不提供，得 0 分 |
|  |  | 售后响应时效和专业售后人员 | 10 | 评标委员会根据投标文件中对售后响应时效性与相关证明资料进行综合比较，优得3分、良得2分、一般的得1分；满分3分； 售后服务专业人员每提供一人得0.5分，满分7分； （需提供相关社保及劳务合同证明材料） |
|  |  | 售后服务规划方案 | 5 | 对投标人提供的售后服务规划方案进行评分： 1、售后服务阐述完善，内容具有针对性、合理性和可行性完整性且完全适用且优于本项目用户需求的，得5分； 2、售后服务阐述完善，内容基本合理、具有一定可行性且基本适用本项目用户需求的，得3分； 3、售后服务阐述不完善或内容针对性、合理性不足且有不适用本项目用户需求的，得1分； 4、不提供相关材料或方案、内容明显缺失的，得0分。（需提供承诺函与设计安装规划方案，否则不得分） |
|  |  | 应急服务综合比较评审 | 5 | 根据供应商提供的应急服务方案的详尽程度、科学性、合理性进行评审，优得5分、良3分，一般1分， 差0分。 |

3、评标标准

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 初资格性评审 | 1 | 是否提供合格的营业执照（三证合一）相应的经营范围； |
|  | 2 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （一）具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | （六）法律、行政法规规定的其他条件； |
|  | 3 | 是否提供供应商身份证或供应商代表授权书及被授权人身份证原件 |
|  | 4 | 是否提供社保部门出具的最少近三个月的社保缴纳证明（个人明细表，新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）须有被委托人的社保缴纳证明； |
|  | 5 | 是否提供近3个月的报税相关资料或完税证明 |
|  | 6 | 是否提供通过ISO9001质量体系认证证书（以上条款证书如果为代理商可提供管材生产厂家的证书复印件加盖公章） |
|  | 7 | 是否提供凡拟参加本次招标项目的供应商须提供“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  | 8 | 是否提供2021年财务审计报告（2022年新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度） |
|  | 9 | 技术参数、技术性能是否满足招标文件要求的； |
| 重响应性评审 | 1 | 投标文件供应商代表人签章和供应商公章是否按照招标文件要求签章的； |
|  | 2 | 内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的； |
|  | 3 | 投标报价是否高于采购预算额度； |
|  | 4 | 投标文件是否符合招标文件实质性要求的。 |
|  | 5 | 供应商是否提交投标保证金且金额足够 |
|  | 6 | 资格证明文件是否全面 |
|  | 7 | 投标文件有（无）供应商代表签字，或有（无）供应商代表有效委托书 |
|  | 8 | 投标有效期是否足够 |
|  | 9 | 投标文件是否具有厂家授权证明； |
|  | 10 | 投标文件没有采购人不能接受的其他条件规和招标文件中规定的其它实质性要求 |
|  | 11 | 投标文件组成是否完整 |
|  | 12 | 投标文件总质保期限是否符合招标文件要求 |

25.接受和拒绝任何或所有投标的权力

25.1因政策调整或不可抭力因素的影响，为维护国家利益，采购人在授予合同前的任何时候仍有选择和拒绝所有投标和取消招标过程的权力，供应商不得因此而要求采购人承担任何责任。

25.2采购人有权根据评标情况决定接受其全部或部分的投标。

F   中标及合同签订

26．中标通知

26.1评标结束后，采购人将当众宣布评标结果，并在“《新疆政府采购网》上予以公告。公告有效期1个工作日；

26.2公告期满后，采购人将签发《中标通知书》给中标人；

26.3采购人不向落标的供应商解释落标原因，不退还投标文件；

26.4供应商对评标结果有异议的，按本招标文件第30、31条办理。

27.合同签订

27.1中标人依据《中标通知书》与采购人签订采购合同，签订时间为《中标通知书》发出之日起7个工作日内；

27.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

27.3招标文件（含修改文件）、中标人的投标文件（含书面答疑文件）均为签订采购合同的依据；

27.4采购人在授予合同时有权对货物的数量和服务予以适当的增加或减少，但不得对单价或其他条款和条件做任何改变；

27.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同货物或服务的，在不改变合同其他条款前提下，签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

27.6中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。如须将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，应在投标文件中载明，并取得采购人同意，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应该就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

G   法律责任

28．法律责任

28.1供应商有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、采购人、其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与采购人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

28.2中标人有下列情形之一的，采购人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

H   验收

29．货物验收

29.1验收按本招标文件《采购合同》范本一般条款第七条的规定执行。

29.2验收过程中，采购人将委托专业检测部门对货物本身的性能进行检测验收。

29.3一次性验收合格的项目(另有规定除外)；因为验收不合格而影响《采购合同》的正常履行，由违约方承担违约责任。

I   质疑与投诉

30．质疑

30.1投标供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，质疑书应列明理由、依据，加盖单位公章；

30.2采购人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复，但涉及商业秘密内容的除外；

30.3供应商须对质疑内容的真实性承担责任。

31.投诉

31.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

31.2处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

- 材料要求、规格及需求表

供货要求

招标人对本项目材料采购的供货要求（包括：需求材料的名称、规格、型号、数量及单位、交货期、交货地点、质量标准、验收标准、相关服务要求等）是合同文件的组成文件之一，投标人所供的材料必须满足或符合本章所列的对提供材料的供货要求。

(图纸详见附件)

一、项目概况及总体要求

1、一般规定

1.1工程概况

1.1.1地理位置

策勒县位于新疆南部，昆仑山北麓，塔克拉玛干沙漠南缘，东与于田县接壤、西与洛浦县相邻，南与西藏自治区交界，北与阿克苏地区接壤，地理坐标介于东经 80°03´~82° 11´，北纬 35° 18´~39° 30´，总面积31591.6km'，耕地面积29.46万亩。辖6乡2镇，123个行政村，386个村民小组:总人口16.8万人。

博斯坦乡位于策勒县城东南，距县城100公里（直线88公里），最低海拔1600米，最高海拔6280米，平均海拔2600多米，全乡总面积3322平方公里，可利用耕地1.73亩，草场面积48万亩（夏草场18万亩，冬草场30万亩）。制约该乡经济发展的主要因素之一是水资源利用率较低，现有水资源未能充分开发利用。

项目区位于博斯坦乡拉哈水库下游，属山前洪积一冲积扇区，海拔1950-2010m左右，地热从南向北倾斜纵地20～30%左右，项目区土地性质为其他草地。草场水源采用拉哈水库作为水源，拉哈水库引蓄水源是阿克塞音河。项目区土壤种类较为单一，为砂盖砾土壤类型，沉积物以洪冲积为主、风积物为辅。表层以风积砂为主的砂土，下部为砾石地层，基本为极轻盐渍化土壤。土壤沙性高，通透性能好，供肥力强但养份积累少，适宜种植紫花苜蓿。目前项目区植被以蒲草,驼绒葱，猴子草为主的数种草本植物，覆盖率达30%以上。

1.1.2工程规模

项目区总面积 1.59 万亩，灌溉面积 1.55 万亩，共分为 25 个田间系统，均为自压固定式管道喷灌，田间系统面积均为 620 亩，系统设计流量为140.16m³/h。场外干管供水流量为 0.84m³ /s。

1.1.3工程地质

1.1.3.1 地形地貌

（一）地形、地貌

项目区地处昆仑山山脉西段北部，阿克萨依河冲洪积扇。策勒县地形地貌受北西向构造的控制与影响，地貌上自南向北形成阶梯状依次降低的阶梯状景观地形。地势为南高北低，由南向北分别为中高山区、山前冲洪积砾质平原、冲洪积细土平原、风积区等地貌单元。

中高山区:位于项目区南侧，为昆仑山。该区山体走向NWW，地势南高北低。山脊海拔高程3000~5000m，山顶终年积雪。北坡山顶高程为2000~3000m,山体基岩裸露;冲沟发育，地形上形成深山峡谷，两岸山势陡峭。

山前冲洪积砾质平原区:位于昆仑山北麓，地形较平坦开阔，植被不发育。地势为南高北低，海拔高程1400~2000m。阿克萨依河由南向北流，河床宽0.5~1km，两岸发育Ⅰ～Ⅲ级阶地，比高3.0~7.Om。项目区主要位于该平原区。

冲洪积细粒土平原区:为阿克萨依河、喀拉苏河的冲洪积平原，为农业灌溉区。地势为西南高，东北低。地形平坦，海拔高程1300m~1450m。多分布耕地及居民区，和田县城位于该平原中部。灌区渠道沿线基本分布树林，大部分均有伴渠路；由于受河流及沙漠影响，微地貌较为复杂，多处可见到堆积的沙丘及沙包，局部有沼泽地。

风积沙漠区:为塔克拉玛干沙漠，东西长约1000km，南北宽约400km，是中国最大的沙漠。地势为南高北低，海拔高程1200m~1350m。地势较平坦开阔，部分发育沙丘，比高10~50m不等。

本项目区属于风蚀地貌类型区。

1.1.3.2 结论及建议

1、工程区处于地处昆仑山北麓、塔里木盆地西南，大地构造单元上位于塔里木地台－和田凸起(Ⅸ54-5)中，构造不发育。仅在和田地区策勒县南部发育和田隐伏断层（F1），晚更新世以来仍有较强的活动性。

依据《中国地震动参数区划图<GB18306-2015>》中的  1：400 万《中国地震动峰值加速度区划图》，项目区及附近地震动峰值加速度为 0.20g，地震烈度属 8 级，属地壳稳定性次不稳定区。

2、勘察外业期间，拟建场地周边除拉哈水库外无其它地表水分布，勘探深度 7.0m深度范围内未见地下水分布。地表水对混凝土具中等腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性，地表水对钢结构具有中等腐蚀性。场地水硫酸盐环境侵蚀程度为轻度。

3、拟建引水闸、K0+000～K7+800 段干管、K8+962～K15+962 段干管、一分干～五分干、水池-1、水池-3 工程场地地层主要为卵石，埋深 0.6～1.0m，最大揭露厚度6.4m，青灰色，稍湿，中密，无湿陷，无液化性，无冻胀性，渗透系数 7.62×10-2cm/s，强透水工程地质条件较好，地基允许承载力特征值为300kPa，压缩模量值为30.0MPa，粘聚2kPa，内摩擦角 35°，砼基础与地基土摩擦系数 0.4～0.5。

4、拟建 K7+800～K8+962 段干管、水池-2 工程场地地层上部为粉砂，埋深 0.50～ 0.70m，一般厚度 4.3～5.5m，黄褐色，稍湿，稍密～中密，无湿陷性，无液化性，具冻胀性，渗透系数 8.61×10-4cm/s，中等透水，粘聚力 3kPa，内摩擦角 20°，承载力特征值为 120kPa，压缩模量值为 8.0MPa；下部为卵石，埋深 5.5～6.0m，最大揭露厚度 1.0m，青灰色，稍湿，中密，无湿陷，无液化性，无冻胀性，渗透系数 7.62×10-2cm/s，强透水，工程地质条件较好，地基允许承载力特征值为 300kPa，压缩模量值为30.0MPa，粘聚力 2kPa，内摩擦角 35°。

5、拟建工程场地地基土为非盐渍土，地基土中含盐量小于 0.30%，设计及施工时可不考虑盐胀性、溶陷性对本工程的影响，仅考虑腐蚀性的影响。根据相关规范及土化分试验结果，场地土对混凝土结构有微腐蚀性，混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。

6、依据试验结果，结合工程地质比拟法，建议粉砂层的临时开挖边坡取值为1:1.0～1:1.25,卵石层的临时开挖边坡取值为 1:0.75～1:1.0。引水闸设计时根据基础砼与粉土的接触面抗剪强度建议值进行稳定性验算。

7、所选料场储量满足设计需求，作为填筑料，各项指标满足技术要求，可作为渠道的防冻垫层料，及浆砌石用。混凝土粗、细骨料各项指标可满足混凝土用骨料技术要求。该地区料场具潜在碱活性，建议采用低碱水泥或掺粉煤灰抑制其碱活性。

1.1.5通信条件

工程区移动通讯网络全覆盖，也可与当地电信部门联系就近破口拉专用通讯线至工地，并在工地建立程控交换机系统，供施工期对外和场内通讯联系。

1.1.6交通条件

策勒县距离和田地区首府和田市 97km，西距洛浦县城约 70km，东距于田县城约70km，距乌鲁木齐市 1415km。315 国道横贯县境。策勒县公路总里程 2662km，乡村公路通车里程 1860km，通达率 48.84%，66 个村通公共交通。

1.1.7水利工程现状

阿克塞音河流域是一个独立的灌区，近年来，流域内水利建设投入较大，主要为灌区的农田基本建设、灌溉渠系的建设等，但基础设施仍然较薄弱。流域尚无可调蓄的控制性水利枢纽工程，现状水利工程主要有抗旱应急输水工程、平原水库工程、引水渠首、输水渠道等。

1.1.8电力

博斯坦乡电网覆盖了达到 100%。

上述导流及排水方案仅供投标人参考，不能作为投标人投标报价的决定因素和实际施工时的导流及排水方案，投标人应根据招标文件提供及踏勘现场所掌握的有关水文、地质资料、信息自行决定导流及排水方式。无论投标人是否采用（或参考）此方案，招标人（或招标代理人）对此不负任何责任。

- 清单参数

| 名称 | 规格参数（公称直径、压力等级、环刚度） | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管 | 公称直径：DN800； 压力等级：1.6MPa； 环刚度：7500N/m2 | m | 12408 | 一、原材料 1、增强材料： 应采用E玻璃纤维及其制品制造玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管，所采用的玻璃纤维无捻粗纱应符合GB/T18369的规定。玻璃纤维制品应符合相应的国家或行业标准的规定。 2、树脂 （1）所采用的不饱和聚酯树脂应符合GB/T 8237的规定。其他树脂应符合相应的国家或行业规范； （2）内衬层树脂应采用间苯型不饱和聚酯树脂、双酚A型不饱和聚酯树脂或乙烯基酯树脂； （3）树脂浇铸体的性能要求见JC/T 2538-2019附录A。 3、石英砂 所采用的石英砂应符合相应的国家或行业标准的规定。石英砂的最大粒径应不大于0.8mm，其中粒径小于0.1mm的石英砂含量应不大于1%；石英砂的SiO2含量应大于95%，含水率应不大于0.2%。 4、所有原材料性能和质量应符合现行的相应国家和行业标准要求，所有原材料进厂必须有生产厂家的出厂检验报告和合格证，如将不合格的原料投入生产，甲方有权拒绝接收该批货物。 二、外观质量 管的内表面应光滑平整,无对使用性能有影响的龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区、气泡和纤维浸润不良等现象;管端面应平齐;边棱应无毛刺;外表面保护层无明显缺陷。 三、直径 采用外径系列，管道外直径、连接口外直径和允许偏差应满足JC/T 2538-2019中表1要求。 四、长度 长度为12m，长度偏差为标准长度的±0.5%，且不超过±60mm。 五、管壁厚度 任一截面的管壁平均厚度应不小于设计厚度,最小管壁厚度应不小于设计厚度的90%。当管壁设计厚度不大于20mm时，管壁平均厚度应不大于1.15t;当管壁设计厚度大于20mm时,管壁平均厚度应不大于(t+3)mm，t为管壁设计厚度,由管材生产企业通过设计确定,并在技术文件中给出。 六、内衬层厚度 内衬层厚度应不小于1.2mm。 七、管端面垂直度 管端面垂直度应满足JC/T 2538-2019中表2要求。 八、巴柯尔强度 管外表面的巴柯尔强度应不小于40. 九、树脂不可溶分含量 管壁中树脂的不可溶分含量应不小于90.0%。 十、管壁组分质量百分含量 1、内衬层树脂含量应不低于65%； 2、管壁中的连续玻璃纤维、短切玻璃纤维、树脂和石英砂的含量由管材设计确定，并应在技术文件中明确给出，其中短切玻璃纤维质量含量应不低于9%，各组分的质量百分含量允许偏差为设计值±3%。 十一、初始环刚度 初始环刚度应不小于相应的环刚度等级值。 十二、初始环向拉伸强力 初始环向拉伸强力应满足JC/T 2538-2019中表4要求。 十三、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变 管壁初始轴向拉伸强力应满足JC/T 2538-2019中表5要求，管壁轴向拉伸断裂应变不小于0.25%。 十四、水压渗漏 对整管或带有接头连接好的整管施加该管压力等级1.5倍的水内压，保持2min，管体及连接部位应不渗漏。 十五、初始挠曲性 每个试样的初始挠曲水平A和挠曲水平B均应满足JC/T 2538-2019中表6要求。 十六、检验规则 检验分类、检验项目、检验方案、判定规则、检验条件等应按照JC/T 2538-2019执行。 十七、标志、包装 标志、包装等满足JC/T 2538-2019要求。 十八、使用寿命 管材及管件在埋地状态下，正常使用寿命30年以上。 十九、管件 管件必须按照相关设计规范进行设计和制造，使得它的力学性能等于或优于具有相同压力和刚度等级的玻璃钢直管。管件除了要满足各自的特定要求之外，还必须符合JC/T 2538-2019附录E.2.2~ E.2.7要求。 二十、接头 1、本工程采用套筒式密封圈接头，接头允许偏转角满足JC/T 2538-2019附录D中3.2.2条要求； 2、必须对管与管之间连接用的接头进行设计并通过相应的检验，接头的技术要求应不低于管体的相应技术要求； 3、接头的测试项目和性能要求按照JC/T 2538-2019附录D的规定。 二十一、密封圈 密封圈采用三元乙丙橡胶圈，硬度等级宜为55，其性能指标应符合GB/T 21873的规定。 | 含管道连接所需的相关管件，含管道冲洗、试压。 | 1090.01 | 13524817.62 |
|  | 公称直径：DN800； 压力等级：1.0MPa； 环刚度：7500N/m2 | m | 2414 |  |  | 956.80 | 2309706.58 |
|  | 公称直径：DN600； 压力等级：1.0MPa； 环刚度：7500N/m2 | m | 561 |  |  | 592.27 | 332265.38 |
|  | 公称直径：DN500； 压力等级：1.6MPa； 环刚度：7500N/m2 | m | 561 |  |  | 507.92 | 284941.60 |
|  | 公称直径：DN500； 压力等级：0.8MPa； 环刚度：7500N/m2 | m | 1903 |  |  | 424.79 | 808366.51 |
|  | 公称直径：DN400； 压力等级：1.6MPa； 环刚度：7500N/m2 | m | 561 |  |  | 395.53 | 221891.09 |
|  | 公称直径：DN400； 压力等级：0.8MPa； 环刚度：7500N/m2 | m | 7001 |  |  | 334.88 | 2344466.66 |
| PVC-U管 | 公称直径：DN355； 压力等级：0.8MPa； | m | 4148 | 一、材料 1、生产管材的材料应为PVC-U混配料。混配料应以PVC树脂为主，其中加入为生产达到本部分要求的管材所必需的添加剂，所有添加剂应分散均匀。 2、PVC数值应符合GB/T 5761树脂的K值应大于64，氯乙烯单体含量应小于5mg/kg。 3、任何添加剂的加入不应引起感官的不良感觉、损害产品的加工和粘接性能及影响到本部分规定的其他性能。 二、外观 管材内外表面应光滑，无明显划痕、凹陷、可见杂质和其他影响达到本部分要求的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。 管件内外表面应光滑，不允许有脱层、明显气泡、痕纹、冷斑以及色泽不匀等缺陷。 三、颜色 色泽应均匀一致。 四、长度 管材长度为6m，管材长度、有效长度见GB/T 10002.1中图1所示。长度不允许负偏差。 五、弯曲度 弯曲度≤0.5%。 六、平均外径及偏差 平均外径及偏差遵循GB/T 10002.1中表5要求。 七、壁厚 管材任意点壁厚及偏差应符合GB/T 10002.1中表2、表3和表6的规定，管材平均壁厚及允许偏差应符合GB/T 10002.1中表7的规定。 管件承插部位以外的主题壁厚不得小于同规格同压力等级管材壁厚。 八、承口 采用弹性密封圈式承口，最小深度应符合GB/T 10002.1中表8的规定，密封环槽处的壁厚应不小于相连管材公称壁厚的0.8倍。接口密封圈应符合GB/T 21873。 九、物理性能 物理性能应符合GB/T 10002.1中表9的规定。 十、力学性能 物理性能应符合GB/T 10002.1中表10的规定。 十一、系统适用性试验 管材与管材，管材与管件连接后应按照GB/T 10002.1中表11要求做系统适用性试验。 十二、试验方法、检验规则、检验项目 试验方法、检验规则、检验项目应按照GB/T 10002.1中第七节、第八节要求执行。 十三、标志、包装 标志、包装应按照GB/T 10002.1中9.1、9.2要求执行。 | 含管道连接所需的相关管件，含管道冲洗、试压。 | 190.32 | 789465.24 |
|  | 公称直径：DN315； 压力等级：0.8MPa； | m | 4148 |  |  | 152.11 | 630944.39 |
| PCV直通 | 公称直径：DN355； 压力等级：0.8MPa； | 个 | 69 |  |  | 39.51 | 27299.44 |
|  | 公称直径：DN315； 压力等级：0.8MPa； | 个 | 69 |  |  | 31.61 | 21839.55 |
| B型胶圈 | 公称直径：de355 | 个 | 691 | 符合GB/T 21873-2008相关规定 |  | 178.30 | 12302.69 |
|  | 公称直径：de315 | 个 | 691 |  |  | 142.45 | 9828.93 |
| 施工仓库 | 150m2 | m2 | 150 |  |  | 150.00 | 22500.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 21340635.67元 |  |  |

清单说明：

玻璃纤维增强塑料夹砂管

采用玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管：以玻璃纤维及其制品为增强材料，以不饱和聚酯树脂等为基体材料，以石英砂为填料，采用连续缠绕工艺方法制成、套筒式接头连接的管道。

（1）增强材料

应采用无碱玻璃纤维及其制品制造，所采用的无碱无捻玻璃纤维纱应符合GB/T 18369的规定。无碱玻璃纤维制品应符合相应国家或行业标准。

（2）树脂

1）所采用的不饱和聚酯树脂应符合GB/T 8237的规定。其他树脂应符合相应的国家或行业规范；

2）内衬层树脂应采用间苯型不饱和聚酯树脂、双酚A型不饱和聚酯树脂或乙烯基酯树脂；

3）树脂浇铸体的性能要求见《玻璃纤维增强塑料夹砂管》GB/T21238-2016附录A。

（3）填料

填料的最大粒径不准许大于2.5 mm和五分之一管壁厚度之间的较小值。其中石英砂的SiO2含量应大于95%,含水量应不大于0.2% ;碳酸钙的CaCO3含量应大于98%,含水量应不大于0.2%。

（4）外观质量

管的内表面应光滑平整,无对使用性能有影响的龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区、气泡和纤维浸润不良等现象;管端面应平齐;边棱应无毛刺;外表面无明显缺陷。

（5）管壁厚度

任一截面的管壁平均厚度应不小于设计厚度,最小管壁厚度应不小于设计厚度的90%。当管壁设计厚度不大于20mm时，管壁平均厚度应不大于1.15t;当管壁设计厚度大于20mm时,管壁平均厚度应不大于(t+3)mm，t为管壁设计厚度,由管材生产企业通过设计确定,并在技术文件中给出，管壁厚度见表 5.7-13。

管道壁厚表

| 公称直径DN | 外直径(mm) |
| --- | --- |
| DN 800 | 820 |
| DN 600 | 616 |
| DN 500 | 514 |
| DN 400 | 412 |

（6）内衬层厚度

应不小于1.2mm。

（7）巴柯尔硬度

管外表面的巴柯尔硬度应不小于40。

（8）其他

其他指标应符合《玻璃纤维增强塑料连续缠绕夹砂管》JC/T 2538-2019等相关规范要求。

清单参数的说明

（1）投标工程量及规格或型号以本工程量清单为准，本工程量清单为招标工程量及招标阶段的规格或型号，具体的技术指标及结构形式应以施工设计图纸为准；管材采用压力应符合设计要求，其性能指标符合国家标准《给水用高密度聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663）的要求。

（2）上述除材料或设备费外，包括：标准附件费、备品备件费、专用工具费、技术服务费、伴随服务费、检验检测或费、培训费、运输费用、装卸费、保险费、税金等一切费用），除招标文件另有规定外，含安装费。

（3）投标人所投的管网材料不包括配套附件，配套附件是指：连接件、紧固件（管箍、螺丝、螺母等）、垫片（密封胶垫、金属或同质材料密封垫片）、胶粘剂等安装母体所必须配套的附件，配套附件的应与所供管道的数量相配套，满足管道的安装要求，其费用包含在主材的单价或合价中，发包人不再另行支付。

（4）上述材料或产品需提供当地检验部门的检验合格证明的，其检验费用由投标人计入投标报价中，发包人不再另行支付。

（5）本招标文件所指的目的地均为由招标人指定的项目现场（供货至现场），其费用包含在主材的单价或合价中，发包人不再另行支付。特别注意：

1、投标供应商分项报价不得高于各分项单价价格，如高于各分项报价视为无效报价,即作否决投标处理。

2、全部货物验收合格之日起 5年，在质保期内使用中如出现质量问题，供应商应在6小时内响应，12小时内派出人员到场维修或更换。

- 1.服务承诺要求

1.1依据产品质量监督检验部门提供的质量标准，供应商提供的产品必须是最新经过质量监督管理部门检验并取得合格证明的产品，每批次产品提供时应交存货物质量合格证明、产品质量检测合格报告或检疫报告复印件。

1.2供应商应保证所提供的产品是合格安全的产品，一旦发现伪劣假冒产品、以次充好产品或替代产品，供应商承担全部法律责任。

1.3此次招标产生的代理费用均由中标企业支付。

1.4保证在接到售后服务请求6小时内予以响应，在12小时内（如遇不可抗力因素除外）派出人员赶赴（到达）现场解决问题。

三、质量标准

3.1说明

3.1.1 范围

本章规定适用于本合同施工图纸和监理人指示的各类管网材料的采购。

3.1.2 承包人的责任

（1）供方负责各类货物的供应、质量的检测、检验和验收、移交等工作，以及提供为完成上述所需的全部人工、材料、专用工具、交通运输、和一切辅助作业及辅助设施等。

（2）供方应负责货物达到要求的各项技术性能、指标和参数。

（3）供方提供的《工程量清单》中的货物（产品）必须符合国家、或行业的相关的技术要求、质量标准，并承担缺陷责任与保修责任。

（4）货物应取得国家有关的强制性认证、质量体系认证、批准的生产（经验、销售）许可证书、质量合格证书等。

（5）所供货物的各项指标和参数应符合验收标准，需方有权委托中国境内有资格单位或机构对性能、指标进行检测或校核。

（6）本节所引用的规范、规程或质量标准已颁布了新的版本，应以最新颁布的版本为准。

3.1.3 引用标准和规程规范

（1）《村镇供水工程技术规范》（SL310）；

（2）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）；

（3）《给水用高密度聚乙烯（PE）管材》（GB/T13663）

（4）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176）

（5）《水利水电建设工程验收规程》（SL223）。

3.2管网材料及管道配件的一般规定

3.2.1本节规定适用于管网工程交付的材料（产品）或设备其各项技术、经济指标所述的标准必须符合国家最新颁布的有关标准。

3.2.2生产管材的材料应满足以下要求：

（1）生产管材的材料应以聚乙烯树脂为主，加入为生产符合本标准的管材所必要的添加剂组成的混合。混合料中不允许加入增塑剂。

（2）允许使用满足本标准的本厂的回头料。不得使用其他再加工材料。

3.2.3管材的技术标准必须满足以下要求：

（1）外观：管材内外表面应光滑、平整、无凹陷、分解变色线和其他影响性能的表面缺陷。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直；

（2）不透光性：管材应不透光，按GB/T1002.1-2006规定检验；

（3）管材长度尺寸：管材的长度一般为4m、6m、8m、12m，可由供需双方商定或按招标文件《工程量清单中》的规定。长度极限偏差为长度的+0.1%-0.2%。按GB/T1002.1-2006的规定测量 ，管材长度不包括承口深度；

（4）管材弯曲度：应符合GB/T1002.1-2006的有关规定；

（5）平均外径及偏差和不圆度：应符合GB/T1002.1-2006的有关规定；

（6）壁厚：管材任一点壁厚及偏差应符合GB/T1002.1-2006的有关规定；管材平均壁厚及允许偏差应符合GB/T1002.1-2006的有关规定；

（7）承口：橡胶密封圈式连接的承口最小深度应符合GB/T1002.1-2006的有关规定；溶剂粘接型承口最小深度、承口中部径尺寸应符合GB/T1002.1-2006的有关规定；溶剂粘接型承口壁厚不得低于管材公称壁厚的75%。

3.2.4材料的物理、力学性能指标应符合GB/T1002.1-2006的有关规定。

3.2.5管材性能指标：

目前在长距离中小管径的管道输水工程中，应用较多为预应力钢筋混凝土管（PCCP）、玻璃钢管、钢管、球墨铸铁管、PE 管和 PVC-U 管等。参考已建工程管材比选的特点以及各种管材在新疆的应用情况，本次工程对上述 6 种管材方案进行介绍。

（1）预应力钢筒混凝土管（PCCP）

PCCP 管是一种钢筒与混凝土制作的复合管，管芯为混凝土，在其外壁或中部埋入钢筒，在管芯上环向缠绕预应力高强钢丝，并在其外部喷水泥砂浆保护层。

PCCP管应用至今已有近 70 年的历史，从管材设计、制造、检测到运输、安装、使用等方面均已实现了规范化，广泛用于长距离输水工程。PCCP 管材在工作状态下，由管芯中（处）的薄钢筒承担管材的抗渗和一定程度的纵向抗拉功能，由缠在管芯外的预应力钢丝和管芯混凝土承受管材的内部水压和外部土荷载及其它动静荷载，通过保护层砂浆保证预应力钢丝免遭侵蚀，因此 PCCP 管结合了钢管和普通预应力混凝土管的优点，充分发挥混凝土抗压、钢丝抗拉、钢筒抗渗等性能，其承受内外压的能力均较高，刚性管壁和粗糙外表面使之有很好的耐久性。

PCCP 管内壁是内衬混凝土，外壁是喷射砂浆保护层，接口处内外均用水泥砂浆嵌缝，外层砂浆保护层的抗侵蚀能力较低。当场地土及地下水对普通水泥具有腐蚀性时，在管道外壁需采取一定的防腐措施。另外 PCCP 管中的预应力钢丝及钢筒还受地基中腐蚀性土或其它杂散电流的影响，应考虑发生电化学腐蚀的可能，应采取阴极保护措施。

PCCP 管的缺点主要是吊装重量大，装卸和搬运相对困难，不可弯曲和切割，单根管道长度一般为 5m 或 6m，接头数量相对较多。施工时需配合应用一些槽内安装的简易设备，运输费用相应也较高。另由于糙率相对较大（糙率系数为 0.011～0.0125），输水阻力相应较大，对于低压输水工程不利。

（2）玻璃纤维增强塑料夹砂管（FRPM）

玻璃纤维增强塑料夹砂管（简称玻璃钢管）是由玻璃纤维纱、不饱和树脂、石英砂为主要原材料复合而成，具有抵抗酸、碱、盐及电腐蚀等介质的侵蚀，耐腐蚀性好，长期运行后内壁不结垢的特点，基本不需要单独作防腐处理。

玻璃钢管结构分为内衬层、结构层、外保护层。内衬层起到防腐蚀、防渗漏的作用；结构层起到增强管道刚度和强度的作用；外保护层起到抗老化、抗紫外线作用。

玻璃钢管的在正常使用情况下，使用寿命一般为 30 年，其优缺点主要表现如下：优点：重量轻，运输、施工安装方便。玻璃钢管单根管道长度可达到 12m 甚至更长，可减少接头数量，降低施工费用，加快施工进度；水力性能优越，内壁光滑，糙率小，水头损失小、节省能耗。缺点是：管道壁薄，运输及安装过程中易因碰撞产生薄弱点，施工中应严加注意，承受外压能力是管材本身刚度和回填材料反作用力的组合，相对承外压能力较弱，管道施工对回填材料和回填料密实度要求较高；由于重量较轻，管沟中水位对空管浮力较大，因此在类似情况施工过程中需采取一定的抗浮措施。

玻璃钢管生产工艺主要有三种：定长缠绕工艺、离心浇筑工艺、连续缠绕工艺。

定长缠绕玻璃钢管是在长度一定的管模上，采用螺旋缠绕或环向缠绕工艺在管道

模具长度内由内至外逐层制造管材的生产方法。管道的标准长度为 12m，连接采用承插式，并设置两道橡胶圈，安装方便。玻璃钢管的法兰、弯头、三通、变径管等可根据需要制作。玻璃钢管为柔性管道，刚度相对较小，接头采用柔性橡胶圈密封，变形可在 1°～3°之内，适应地基不均匀沉降能力相对较强，对于较小的转弯可通过接头借转而不制作弯头。

离心浇铸玻璃钢管也叫 HOBAS 管，是用投料机把玻璃纤维、树脂、石英砂按照一定要求浇筑到旋转着的模具内，固化后形成管材。标准管长为 6m，接头用 EPDM 橡胶做衬圈，外缠玻璃纤维粗纱而成，具有很高的强度和抗蚀、抗老化性能。橡胶衬圈用于密封的一侧呈倒顺牙型，与平口的HOBAS管相接，安装便捷，密封性好，抗震能力强，接口多，适应于低压管道。

连续缠绕玻璃钢管是在连续输出的模具上，把树脂、连续纤维、短切纤维和石英砂按一定要求采用环向缠绕方法连续铺层，经固化后切割成需要的长度，由于其为外径系列管道，可灵活进行管道切断，现场切断后，剩余管道可用于下游管段，仅需要采用瑞卡接头进行连接即可，不浪费施工管道，也不需要单独处理接头，施工方便。

根据《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T 21238-2016）中的相关要求，连续缠绕工艺各项物理指标比离心浇筑工艺和定长缠绕工艺高，其连接和检修较方便，不同生产工艺比选内容详见表 5.4-1，本阶段推荐选用连续缠绕玻璃钢夹砂管。

（3）钢管（SP）

目前一般对于大口径、承高压的输水工程可采用螺旋缝埋弧焊钢管。承压流体输 送用螺旋缝埋弧焊钢管（SY5036）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，用双面埋弧焊法焊接，钢管承压能力强，焊接性能好，经过各种严格的科学检验和测试，使用安全可靠。

钢管根据防腐材料可分为涂塑钢管和 3PE 钢管两种。涂塑钢管内防腐采用热熔环氧树脂，外防腐采用热熔聚乙烯。防腐在工厂标准化加工好，质量控制较好。现场补口内壁采用温型液态树脂或不锈钢内衬，外侧采用热收缩带。管道糙率相对较小，内壁较为光滑，摩阻系数较小，是一种安全可靠、性价比高的新型节能管材。3PE 钢管内防腐采用常温型液态树脂或热熔环氧树脂，外防腐采用 3 层结构，依次为热熔型环氧树脂、粘胶层和热缠绕聚乙烯保护层。防腐在工厂标准化加工好，质量控制较好。现场补口内壁采用温型液态树脂，外侧采用热收缩带。管道糙率与涂塑钢管一致，目前在石油天然气管道行业应用广泛，是一种安全可靠，性价比高的传统管材。

钢管的优点是机械强度较好，可以承受较高的内压和外压，抗内压能力在所有管材里面是最强的，可达10MPa以上。钢管富延展性、耐振动及冲击，接头可焊成一体，不需防止脱离，相对来说可以减少一部分弯管镇墩的工程量。钢管制作和焊接较为方便，还可以制成各种管件，对地形的适应性较强，尤其是在穿越河流、公路、山谷和障碍物时最为方便。钢管与设备和各类异型管件连接可采用法兰或焊接的方式，简便可靠。钢管易于维修，便于切割、开孔，对今后运行管理非常便利。

输水钢管最重要的是解决防腐问题，钢管本身容易生锈、抗侵蚀性能较差，外壁腐蚀主要是电化学腐蚀，目前钢管外防腐主要采取涂层防护和阴极保护。钢管的内防腐主要是用水泥砂浆涂衬或内涂层防护，防止管内的水直接和钢管接触，防腐效果较好。与其他管材相比，钢管现场的工作量较大，施工速度较慢，施工现场焊接需要有电源，并保证工作坑内无积水，涌水地点施工困难，安装费用相对较高。

（4）球墨铸铁管（DIP）

铸铁管广泛应用于城镇供排水工程，目前已有近 300 年的使用历史。上世纪 50 年代，球墨铸铁新技术的出现，让铸铁管的性能产生了质的飞跃。球墨铸铁管是使用 18 号以上的铸造铁水经添加球化剂后，经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道。球墨铸铁管是目前给水管中应用较多的管材，球墨铸铁管的优点是强度高，使用年代长，安全性高，管道承受压力较高，采用橡胶圈接口，柔性较好，对地基适应性较强，耐腐蚀性强，富有强韧性，耐冲击强度大。

球墨铸铁管一般为 5-6m 长，接头型式有 T 型接口、XT2 型接口、TF 自锚接口、Xanchor 自锚接口和法兰接口等，常用的为 T 型接口，单胶圈密封止水，属于柔性连接。接头施工方便、快捷。外防腐型式采用表面喷锌+环氧煤沥青防腐层。锌喷涂的厚度不小于 130g/㎡，锌层表面喷涂一层平均厚度不小于 70μm 的环氧煤沥青防腐层，本工程还需要采用聚乙烯套进行增强防腐；内防腐形式为水泥砂浆喷涂，厚度为 3-12mm。

（5）PVC-U 管

PVC-U 管是聚乙烯复合管管材，优点是耐腐蚀性好，埋地施工无需内外防腐；密封性良好，采用承插连接，施工较为简单；无毒，安全卫生；属于柔性管材，对地基的适应性较好；耐磨，耐久性等指标均较高。

（6）PE 管

PE 管是用聚乙烯树脂为主要原料，经挤出成型的一种给水管材。优点是耐腐蚀性好，埋地施工无需内外防腐；密封性良好，采用电热熔连接，管材与管件溶为一体，接头较为可靠；无毒，安全卫生；属于柔性管材，对地基的适应性较好；耐磨，耐久性等指标均较高。但目前限于生产工艺水平，最大只能做到 DN1000 的口径；DN500~DN1000 的价格相对昂贵，故一般用于小口径（DN400 以内）的工程。

3.2.6生产的材料应满足以下要求：

（1）生产管材的材料应以聚乙烯树脂或PE混合料，混合料应以聚乙烯树脂或PE树脂为主，加入为生产符合本标准的管件所需的添加剂。

（2）树脂必须是卫生级，加人的添加剂不得使输送介质产生毒性、引起感官不良感觉或有助于微生物的生长。同时不影响产品的粘接性能以及影响GB/T1002.2-2003规定的其它性能。

（3）允许使用满足本标准性能的本厂回头料。不得使用外部得到其它再加工材料。

四、验收标准

4.1检测和测试

（1）发包人或其代表应有权对所供材料进行检验或测试材料，以确认材料能符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。

（2）检测和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点或材料的最终目的地进行,发包人不应承担费用。

（3）如果任何被检验或测试材料不能满足规格的要求，发包人可以拒绝接受该材料，供方应更换被拒绝的材料，或者经监理确认免费进行必要的修改以满足规定的要求。

（4）管材的检测人必须是当地技术监督部门（如需对管材进行浸泡试验的，管材的浸泡试验可委托当地水质监测部门），其检测费用由承包人承担。

（5）管材卫生指标的检测应由省部级卫生疾控部门进行检测认定并出具检测报告。

（6）到场的材料必须按每批次向发包人提供当年度能证明所供各种规格或型号材料（设备）出厂合格的检验报告。

（7）到场的材料必须按每批次向发包人提供当年度能证明所供各种规格或型号材料（设备）出厂合格的检验报告。提供的检验报告应是具有合格的、相应检验资质的部门所出具。

4.2验收

（1）按照“工程量清单”规定的规格或型号、数量等技术要求由发包人组织会同监理人及承包人对每批次进场管材进行验收交货。

（2）管材验收按以下标准，并符合以下规范、标准的要求（但不限于）：《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223）。

五、相关服务

5.1伴随服务

（1）实施或监督所提供材料现场组装等相关或类似服务。

（2）如发包人需要，供方应负责对发包人指定的相关人员进行培训等。

（3）供方提供的伴随服务的费用应包含在材料的合同价中，双方就其实施细节和责任应在协议书中进一步明确。

第四部分  采购合同(范本)

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月

年    月    日，（采购人名称）以（政府采购方式）对（同前页项目名称）项目进行了采购。经 （相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起7个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称） (以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称 ；

1.2.2 货物数量

1.2.3 货量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格及参数：

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                乙方：

住所：                                住所：

法定代表人或                          供应商代表人

授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）:

联系人：                               联系人：

约定送达地址：                         约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 合同签订前按相关规定缴纳履约保证金（具体缴纳金额由甲乙双方签订合同时商议决定）

2.21.2如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五部分  投标文件内容及格式

正本

（项目名称）

招标文件编号：

投  标  文  件

供应商：_____________________________（盖单位章）

地  址：_______________________________________

供应商代表人：_______________________（签字或盖章）

联系人：_______________________________________

联系电话：_____________________________________

年        月        日

第一部分

经济标报价部分

1、投 标 书

致：                （采购人）：

我方认真研究了贵方关于             项目的招标文件，愿意遵守招标文件中的所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义务。为此，我方承诺：

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。我方投标报价（总价）为                    ；明细见投标报价表。

2、如果我方中标，我方保证按招标文件要求履约相关责任和义务。

3、我方同意在招标文件规定的投标日期起    日内，我方投标文件始终对我方具有约束力。

4、我方己向贵方提交了投标保证金       （元）人民币，若我方违反招标文件的有关规定，同意贵方取消我方投标资格并没收投标保证金。

5、如果在规定的招标时间后，我方在招标有效期内撤回报价，投标保证金将被贵方没收。

6、一旦我方中标，我方保证按照招标文件要求和合同要求工期内完成货物供货。

7、我方自行承担此次投标活动的所有费用。

投标单位：                        （公章）

供应商代表人或授权代表人：          （签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

日期：

2、开标一览表

项目名称：

项目编号;

| 项目名称 | 质量要求 | 报价（总价） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

供应商代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：  年   月    日

3、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格，参数，品牌，产地 | 单位 | 报价（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

投标单位：（公章）

供应商代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：  年   月    日

第二部分

商务部分

1、投标方的资格声明

致：          （采购人）：

关于贵方      年   月   日发出的             项目招标文件，本供应商愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本供应商对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

供应商名称：                       （公章）

供应商代表人（或授权代表）签字或盖章：

地址：

传真：

电话：

2、出具营业执照函

致：          （采购人）：

现附上由             （签发机关名称）签发的我方营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

供应商名称：                       （公章）

供应商代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：  年   月    日

3、投标单位简介

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：               （盖章）

供应商代表人或授权代表：     （签字）

日     期:

4、本项目人员配置一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 族别 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 已完成的部分同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … |  | … |  | … |  | … |
| 其他人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 族别 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 2姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 族别 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 3姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 族别 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 已完成的部分同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 单位 | 项目名称 |  |  | 主要工作内容 |  | 项目金额 |  | 完工日期 |  | 成果质量 等级评定 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … |  | … |  | … |  | … |

注：以上人员信息必须真实有效，提供相关证明材料

供应商名称：               （盖章）

供应商代表人或授权代表：     （签字）

日     期:

5、供应商代表人证明书

供应商名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄：        职务：

系                           供应商代表人。

供应商代表人 身份证复印件正面

供应商代表人 身份证复印件反面

供应商名称：     （公章）

日期：  年   月   日

6、供应商代表授权委托书

# 致：           （采购人）：

# 本人      姓名       系       （供应商全称）      的供应商代表人授权我公司  （供应商代表姓名）  为供应商代表，代表本公司参加                  项目（项目编号：                      ）招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、成交、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

# 本授权书自出具之日起生效，有效期        日历天。

# 供应商代表：           性别：      身份证号：

# 通讯地址：         邮政编码:           电话：

授权代表身份证复印件正面

供应商代表身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面

供应商代表身份证复印件反面

# 供应商（加盖公章）：

# 供应商法定代表人（签字并盖章）：

# 授权代表（签字）：

# 日   期：  年  月   日

7、被委托人须是投标单位正式员工，须提供社保部门出具的最少近三个月的社保缴纳证明（个人明细表，新成立时间少于三个月的公司，按实际发生提供）及依法缴纳税收（提供近3个月的报税相关资料或完税证明）

8、投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证

9、提供合格证及售后响应时效和专业售后人员（附相关证明）

10、提供2021年财务审计报告（2022年新成立公司可不提供审计报告但须提供公司财务制度）；

11、近三年的业绩表及相关证明

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：提供相关证明（中标通知书、合同或协议书）

供应商名称：                       （公章）

供应商代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：  年   月    日

12、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

13、售后服务承诺书

（采购人）：

我公司自愿参加（采购单位、货物名称）项目的报价提交报价文件。我公司郑重承诺，如果我公司的报价被确定为中标，我公司对于中标的货物，除完全响应公开采购文件对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

一、拟提供售后服务的项目；

二、售后服务响应及到达现场的时间（    小时内）；

三、技术培训的具体安排；

四、技术人员及保证措施及收费标准；

五、其他售后服务措施。

报价单位全称（公章）：

供应商代表人或授权委托人签字：

年     月     日

14、质量保证书

（本项内容投标企业须结合本公司产品，做出质量方面的保证书，格式自拟）

注：设备须符合国家“三包”政策。

投标单位：                        （公章）

供应商代表人（签字并盖章）：

日期：   年   月   日

15、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务 条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

供应商名称：                       （公章）

供应商代表人（或授权代表）签字并盖章：

日期：  年   月    日

16、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在        项目(编号：           )招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商代表：（签字盖章）

供应商代表授权人：

项目经办人：

年      月    日

17、供应商企业信誉证明文件；

- 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

第三部分

技术部分

1、投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；（根据招标文件要求自拟）

2、 对本次投标的详细说明或方案(供应商视需要自行编写)；（根据招标文件要求自拟）

3、投标货物的详细参数等；（根据招标文件要求自拟）

4、投标货物和服务的质量保障(证)措施及技术支持等；（根据招标文件要求自拟）

5、提供所投设备的产地及厂家信息及厂家授权证明；（根据招标文件要求自拟）

6、其他检测报告和资料；（根据招标文件要求自拟）

7、售后服务体系和服务网络、产品销售有无故障运行记录证明。

8、技术参数、功能偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件规格 条目号 | 招标规格 | 投标 规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

供应商名称：                       （公章）

供应商代表人（或授权代表）签字并盖章：

日期：  年   月    日

注意事项

1、供应商对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、供应商提供的招标文件将由采购人使用，并据此进行评价和判断，确定供应商的能力。

4、供应商提交的文件将给予保密，但不退还。