喀什市新建五所学校采购项目-第三包食堂设备及直饮水机采购项目
项目编号：XYTDZC-2022GK112
公开招标文件

招标人：喀什市教育局

联系 人：周老师
联系电话：0998-2831019

采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司
联  系  人：柳爱珍
联系电话：17599686906
地址：喀什市深喀大道陕西大厦803室

2022年4月
目   录
2第一章  招标公告


7第二章  投标人须知资料表


27第三章  投标文件格式


52第四章  货物需求及规格


58第五章  评标方法和标准


66第六章  政府采购合同




第一册

第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：XYTDZC-2022GK112

项目名称：喀什市新建五所学校采购项目-第三包食堂设备及直饮水机采购项目

预算金额：216 万元（人民币）

采购需求：食堂设备及直饮水机，详见招标文件及清单

质保期：壹年

供货时间：接到甲方供货通知后，45天内完成供货安装及调试。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

本项目的特定资格要求：

须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人（合格有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供第三方出具的2021年度财务审计报告，成立时间未满一年的公司提供开标前三个月内的银行资信证明）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（税务部门出具的2022年三个月税收缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”，社保须提供2022年三个月公司社保及授权委托人社保明细，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料）；
（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（5）法定代表人投标的需提供法定代表人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及被授权委托人身份证原件；

（6）供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的将拒绝其参加本次政府采购活动。（网络截屏须加盖鲜章）（查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止）。

2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；节能环保等。

3）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
三、获取招标文件

时间：2022年4月29日至2022年5月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

地点：新疆政府采购网。
方式：新疆政府采购网自行下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年5月24日 11点00分（北京时间）

开标时间：2022年5月24日 11点00分（北京时间）

地点：喀什市行政审批局三楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：喀什市教育局　　　　　

地 址：喀什市乔戈里大道130号　　　　

联系方式：周老师　　　　　　

2.采购代理机构信息

名 称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司　　　　　　　　　　　　

地　址：喀什市深喀大道陕西大厦803室　　　　　　　　　　　　

联系方式：柳爱珍　　　　　　　　　　　　

电　话：17599686906
第二章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	项号
	项 目
	内   容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：喀什市新建五所学校采购项目-第三包食堂设备及直饮水机采购项目
项目编号：XYTDZC-2022GK112

	2
	招标人
	喀什市教育局

	3
	资金来源
	援疆资金

	4
	最高限价
	本次采购设置最高限价，最高限价为 216 万元。各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。

	5
	付款方式
	全部货物供货、安装、调试完，并验收合格后支付合同总价的100%，为确保产品质量，需向教育局提供合同总价5%的银行保函或向教育局打款合同总价的5%作为质保金，一年后无质量问题退还。

	6
	招标范围
	主要采购食堂设备及直饮水机(包括运输、装卸、配送、安装、税金及售后服务等， 具体采购需求详见招标文件）

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	供货时间
	接到甲方供货通知后，45天内完成供货安装及调试。

	9
	交货地点
	教育局指定地点

	10
	投标资格
	（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人（合格有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供第三方出具的2021年度财务审计报告，成立实际未满一年的公司提供开标前三个月内的银行资信证明）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（税务部门出具的2022年三个月税收缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”，社保须提供2022年三个月公司社保及授权委托人社保明细，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料）；

（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（5）法定代表人投标的需提供法定代表人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及被授权委托人身份证原件；

（6）供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的将拒绝其参加本次政府采购活动；

	12
	投标有效期
	自投标截止之日起60个日历日

	13
	评标方法
	综合评分法

	14
	资格审查
	资格后审

	15
	评标委员会
	评标委员会构成：5人组成；评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取

	16
	开标时间
	2022年5月24日11:00时（北京时间）

	17
	开标地点
	地点：喀什市行政审批局三楼开标室

	18
	投标保证金
	保证金：40000.00元（大写：肆万元整）
账户名：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

开户行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行
帐  号：991904723110215
行  号：308881029026
投保保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式

联系人：柳爱珍   电话：17599686906
注：汇款时需备注项目名称、包号（若有）。投标保证金于响应性文件首次递交截止时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,响应性文件将被拒绝评审。供应商确认保证金到账后持银行汇款凭证到新疆星耀天都项目管理有限责任公司换取收据并将收据复印件胶装至响应文件中（原件单独放置，资格审查时一并提交）

	19
	投标文件份数及密封情况
	投标文件：正本：壹份、副本：肆份；开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分分开胶装，密封递交，投标文件内容需逐页盖章，副本和正本不一致以正本为准，投标报价大小写不一致以大写为准。（投标文件正副本密封在同一密封袋中，在密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样）

1、开标一览表单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝；

2、投标文件电子文档2份(U盘)密封在同一密封袋中，并在密封袋上标明项目名称、编号、“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。

注：正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，投标文件一律不退。投标文件逾期送达的，恕不接受。

	20
	投标文件签章
	投标响应的文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。

	21
	履约保证金
	签订合同前5日内，将中标金额的5%打款至教育局账户：3012341009026400335，验收合格后退还。（中标单位须注明汇款用途“喀什市新建五所学校采购项目-第三包食堂设备及直饮水机履约保证金”，未注明保证金不予退还）

	22
	代理机构
	单位名称：新疆星耀天都项目管理有限责任公司

单位地址：喀什市深喀大道陕西大厦803室
联 系 人：柳爱珍
电  话：17599686906

	23
	招标代理服务费
	参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）规定，由中标单位领取中标通知书时一次性支付。

	24
	备注
	


一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人：喀什市教育局。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：新疆星耀天都项目管理有限责任公司。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     本项目不允许联合体投标；

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、方案、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（自筹资金）。

2.2    项目预算金额或最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过或不满足招标文件规定的预算金额的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
二   招标文件
5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共六章，内容如下：

第一册

 招标公告 

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

第四章  货物需求及规格

第五章  评标方法和标准
第三册

第六章  政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求及规格”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第四章货物需求及规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分分开胶装，密封递交，在密封袋封面右上角标明“正本或副本”字样，投标人应承担封装失误产生的任何后果。
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
11.投标报价

11.1
本项目以下浮率报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写（如适用）：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7   因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件的正本、副本和电子文档，投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开胶装，密封提交。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称（包段号）、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

	接收投标文件回执单        

	招标编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开招标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，资格审查文件均须携带原件，如携带的资料不全，待评审过程中查看标书正本进一步核实，其中一项未通过的投标人，将视为资格审查不合格，未能通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

本项目开标现场必须提供以下证件原件:

（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人（合格有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供第三方出具的2021年度财务审计报告，成立时间未满一年的公司提供开标前三个月内的银行资信证明）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（税务部门出具的2022年三个月税收缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”，社保须提供2022年三个月公司社保及授权委托人社保明细，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料）；
（4）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
（5）法定代表人投标的需提供法定代表人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及被授权委托人身份证原件；
（6）供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的将拒绝其参加本次政府采购活动；
（7）投标保证金缴纳收据原件；
19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。评标委员会构成：5人组成；评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。
20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列评标方法，详细评标标准见招标文件第五章： 评标方法和标准，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法（其中价格部分40分，技术部分45分，商务部分15分）。
24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第五章评标方法和标准。
27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.廉洁自律规定

33.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

33.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

35.质疑与接收

35.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

35.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

35.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（本项目不适用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

第三章   投标文件格式
第一部分 开标一览表及资格证明文件

（1）开标一览表

（2）具有独立承担民事责任的能力的投标人（合格有效的营业执照）；

（3）法定代表人投标的需提供法定代表人身份证；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及被授权委托人身份证

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供第三方出具的2021年度财务审计报告，成立时间未满一年的公司提供开标前三个月内的银行资信证明）；

（5）提供依法缴纳2022年任三个月的税收证明（税务部门出具的2022年三个月完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）
（6）依法缴纳2022年三个月的社会保险的凭据（须含授权委托人社保明细）；

（7）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）三个网站截图；
（8）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）投标保证金收据；

（10）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（11）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

投标文件封皮格式范本
	                                                （正本/副本）

***** *** *** *** ***   项目

编号 ＊＊＊

投 标 文 件

第一部分：开标一览表及资格证明文件

第二部分：商务及技术文件

供 应 商：                                        （公章）

项目名称：                                        

项目编号：                                        

联 系 人：                                        

电    话：                                        
地    址：                                        

注：   在202X年   月  日 上午XX之前不得启封




1、开标一览表
项目名称：　                  招标编号：                 包号：         

报价单位：人民币 元
	项目名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期及交货地点
	质保期
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	壹年
	


供应商名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、具有独立承担民事责任的能力的投标人（合格有效的营业执照）
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。（本项目不适用）
3、法定代表人投标的需提供法定代表人身份证；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及被授权委托人身份证；
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。



供应商（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 
委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
年   月   日 

4 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供2020年的财务审计报告，新成立的公司提供开标前三个月内的银行资信证明）；
说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不适用）。
5、提供依法缴纳2022年任三个月的税收证明（税务部门出具的2022年三个月完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”）
6、依法缴纳2022年三个月的社会保险的凭据（须含授权委托人社保）；

（1）按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      （2）复印件上应加盖本单位章。

7、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）三个网站截图；

8、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9  投标保证金收据
供应商可将本项目投标保证金支付的汇款凭证或保证金收据的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用。

	投标保证金收据复印件


	银行打款凭证复印件


10  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

11  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。（本项目不适用）
政府采购投标担保函 （本项目不适用）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“供应商”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对投标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）

年     月 

 商务及技术文件

1、投标函
2、投标分项报价表

3、货物说明一览表
4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、供应商情况表

7、中小企业声明函

符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

8、投标人供货业绩一览表  

9、质保期后备品备件、易损件等明细表

10、配送方案及投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件（格式自拟）

11、供应商自行提交的其他文件

1   投标函

致： （采购人） 
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2、 投标分项报价表
项目名称:                  招标编号:              包号: 　 　    报价单位：人民币元
	序号
	货物名称
	品 牌
	规格型号
	原产地和制造厂家
	数 量
	单 价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运杂保险费
	
	

	5
	安装调试费
	
	

	6
	培训
	
	

	7
	技术服务
	
	

	8
	税费
	
	

	9
	其他费用
	
	

	总计
	小写:

大写：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3、   货物说明一览表

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4、   技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


5、   商务条款偏离表
项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


供应商情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	本公司所属

行业
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	从业人员人数：

	统一社会信用代码
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	其他
	

	近三年财务简况
	2019年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2020年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2021年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：



	经营范围
	

	备注
	


供应商授权代表（签字）：                                     

供应商(盖章)：                       

7、中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

注：不符合小微企业情形的供应商无须提供上述声明函件。

   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

                 日  期：_____________________________________________

8、投标人供货业绩一览表            

	序号
	设备名称
	规格型号
	     合同金额
	合同内容
	签约日期
	联系人及联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。
2.有效业绩证明材料：中标通知书及合同复印件，以合同签订时间为准（以上材料复印件需加盖公章）。

投标人盖章：                                   

授权委托代理人（签字）：
日  期：   

9、质保期后备品备件、易损件等明细表

	序号
	名  称
	品牌
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人授权代表（签字）：
  投标人名称（盖章）：

  日      期：

配送方案及投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

（格式自拟）

供应商自行提交的其他文件
第二册

资格审查表
	供应商名称
	资格审查明细
	结论

	
	具有独立承担民事责任的能力的投标人（合格有效的营业执照）
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供第三方出具的2021年度财务审计报告，成立实际未满一年的公司提供开标前三个月内的银行资信证明）
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录2022年（税务部门出具的2022年三个月税收缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”，社保须提供2022年三个月公司社保及授权委托人社保明细，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料）
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
	法定代表人投标的需提供法定代表人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件及被授权委托人身份证原件
	供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的将拒绝其参加本次政府采购活动
	投标保证金收据原件
	

	　
	　

　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格

第四章  货物需求及规格
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	不锈钢烟罩
	米
	82
	规格：L*140cm*80cm；材质说明:1、 烟罩主体采用实卡≥1.2mm厚201不锈钢膜磨砂板；2、 不锈钢制作档水板，采用实卡≥1.2mm厚201不锈钢制作；3、 设落水槽，接油杯、使整个油烟处理过程更加顺畅。4、带有防爆防潮照明灯。

	2
	镀锌烟管
	米
	90
	规格:L*600*600; 材质说明:1、采用实卡≥1.0mm镀锌板，法兰连接制作；接口处采用密封胶密封。

	3
	*低噪声离心风柜
	台
	4
	规格:18KW/380V; 噪声在80HZ以下，4极纯铜芯电机；符合国家行列标准的专业生产厂家。采用双进风的进风柜式风机。

	4
	过载保护器
	台
	4
	规格:40A; 控制箱是专为智能电动阀门配套设计的新颖控制装置，具有操作简单，控制功能直观准确，质量可靠等特点。可以实现风机的启闭和松开夹紧动作。风机控制箱功能强大的伺服控制器、面板、控制按钮、电源开关、指示灯、交流接触器等构成。可以完成风机的启闭和松开、手动/自动切换，状态指示、电机过载保护等功能。

	5
	减震器及风机支架
	套
	4
	 材质说明:采用50X50角铁、50x50槽钢制作。

	6
	*双头大锅灶
	台
	16
	规格:2400*1350*800mm，±偏离≤20mm，锅直径100cm；材质说明:1、 灶面板，灶围采用201加厚优质不锈钢磨砂板；内衬采用3mm厚A3冷轧钢板；2、 燃烧器（炉头）采用红外线无焰静音节能炉头；3、 炉包、炉头等全部为冲压产品；4、 炉架采用40x40国标优质碳素角钢，炉面垫板及锅桶采用2mm厚优质冷轧钢板；5、炉围用2mm厚冷轧钢板冲压成形；6、 炉脚采用直径为50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右；7、 炉灶前板设挡板；8.水龙头采用摇摆加重型水龙头。

	7
	*两炒双温灶
	台
	4
	规格:2000*1100*1200mm，±偏离≤20mm; 材质说明:1、灶面板、灶围采用201加厚优质不锈钢磨砂板；内衬采用3mm厚A3镀锌钢板；2、燃烧器（炉头）采用正品节能炉头；3、炉包、炉头等全部为冲压产品；4、炉架采用50x40国标优质镀锌钢，炉面垫板及锅桶采用2mm厚优质镀锌板；5、炉围用2mm厚冷轧钢板冲压成形；6、炉脚采用直径为50mm的无缝钢管，外套直径51mm的不锈钢焊接而成。下部装M24可调节螺栓，调节高度为40mm左右；7、炉膛为一次铸铁消音型炉膛。

	8
	调料拼台
	台
	12
	规格:400*1100*1200mm，±偏离≤20mm; 材质说明:1、面板、台围板采用加厚201不锈钢磨砂板；2、台面板下垫板为≥13mm厚细木工板；3、所有工作面都需要加固。

	9
	*双通工作台
	台
	12
	规格:1800*800*800mm，±偏离≤20mm; 材质说明:1、面板采用实卡≥1.2mm厚201不锈钢磨砂板，台围板、门板采用1.2mm厚201不锈钢磨砂板；2、台面板下垫板为≥13mm厚细木工板；3、所有工作面都需要加固，加固槽头用1.2mm厚不锈钢制造；4、双通工作台支撑脚采用直径51x1.5mm不锈钢焊管，并配有直径51不锈钢可调节脚，调节范围40mm；5、双通工作台及保洁柜采用轨道式滑拉门；6、组装方式为氩弧焊焊接的方式焊接。

	10
	四层存放架
	台
	16
	规格:1500*470*1550mm，±偏离≤20mm; 材质说明:1、 货架框主骨架采用30x30x1.2mm201不锈钢焊管。并配有不锈钢可调脚，调节范围30mm；2、 货架横管30x30x1.2mm不锈钢201矩管；3、 中间搁条采用1.2mm 不锈钢磨砂板；6、组装方式为氩弧焊焊接的方式焊接。

	11
	米面架
	台
	12
	规格:1500*800*300mm，±偏离≤20mm; 材质说明:1、不锈钢板采用优质不锈钢板；2、支撑脚管采用DN50焊管外套Ф51×0.8mm不锈钢管，配有可调脚;3、框架管采用38*25*1.0mm不锈钢管；4、横管采25*13*0.8mm不锈钢管；1.台面板采用δ40mm优质木板；横连接管采用Ф25×0.8mm不锈钢管。

	12
	*四门冰柜
	台
	12
	规格:1立方米双机双温冷冻冷藏; 材质说明:1、 内藏板管式蒸发器，换热效率高，制冷效果好;2、 产品全部采用名牌压缩机，质量可靠，性能稳定;3、 电脑温度显示器，柜内温度一目了然，且柜门配锁;4、 全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能更加良好；5、 全铜管，无氟；内胆采用压花铝板制作，保温效果好。6、压缩机采用名牌压缩机，制冷速度快。7、容积可达1立方，存储食品量大。8、温度为0--- -18℃。符合国家行列标准的专业生产厂家。

	13
	*不锈钢双门高温消毒柜
	台
	16
	规格:1150*475*1665mm，±偏离≤20mm; 材质说明:1、采用全不锈钢，整体发泡技术，保温效果更好，产品更加牢固、耐用。2、高温消毒。符合国家行列标准的专业生产厂家。

	14
	双层售卖台
	台
	12
	规格:1800*700*800mm，±偏离≤20mm; 材质说明:1、 面板采用实卡≥1.2mm厚201不锈钢磨砂板，台围板、门板采用实卡≥1.2mm厚201不锈钢磨砂板；2、 台面板下垫板为≥13mm厚细木工板；3、 所有工作面都需要加固，加固槽头用1.2mm厚不锈钢制造。

	15
	*五盆保温售卖台
	台
	16
	规格:1800*670*800mm，±偏离≤20mm; 材质说明:1、 面板采用实卡≥1.2mm厚201不锈钢磨砂板，台围板、门板采用实卡≥1.2mm厚201不锈钢磨砂板；2、 所有工作面都需要加固，加固槽头用1.2mm厚不锈钢制造；采用电加热、可任意调节温度；包含盘及盖子。

	16
	连体餐桌椅
	台
	400
	规格:4人座; 材质说明:1、1.0mm厚5*5优质钢管主架，优质不锈钢桌面，环保、防水、防火、耐磨、耐高温.桌面尺寸是120*60cm，从地面到桌面总高度为：75cm，总占地面积：120*160cm；4.采用玻璃钢圆形凳(座凳颜色可选);5.采用50*50可调节脚.

	17
	不锈钢工作台
	台
	12
	加厚优质不锈钢桌面，台面平均载重400斤，2000*900*800mm底座材料:冷轧钢

	18
	*冷面操作台
	套
	8
	尺寸1800*800*800mm，±偏离≤20mm，全钢整体发泡。箱体内胆采用304不锈钢，300KG承重，台面采用加厚双层不锈钢包裹高密度发泡；多档调温。

	19
	*四门碗柜
	台
	8
	尺寸：1200*500*1800，±偏离≤20mm；采用201不锈钢板制作面板，侧围板、门板采用1.2mm厚201不锈钢磨砂板；2、 所有工作面都需要加固，加固槽头用1.2mm厚不锈钢制造；3、 支撑脚采用直径51x1.5mm不锈钢焊管，并配有直径51不锈钢可调节脚，调节范围40mm；5、组装方式为氩弧焊焊接的方式焊接.

	20
	双眼洗刷池
	台
	8
	尺寸1200*700*910，±偏离≤20mm；采用201不锈钢板制作，脚采用∮38*1.0不锈钢管，全钢下水器

	21
	三眼洗刷池
	台
	8
	1800*700*910，±偏离≤20mm：采用201不锈钢板制作，脚采用∮38*1.0不锈钢管，全钢下水器

	22
	*双门燃气蒸饭柜
	台
	16
	 规格24盘；材质说明:1、柜体外壳采用实卡≥1.2mm厚201优质不锈钢磨砂板，冲压成型、1.2厚304优质不锈钢麻砂板内胆；2、采用耐热聚氨酯整体发泡夹层设计，保温性能好，散热小；4、 设安全泄压装置，常压工作，确保安全；5、 蒸胆采用4mm耐热钢板、直径60x5mm无缝钢管组合，耐压不超过5kg/cm2   6、水箱采用可以单独拆卸型

	23
	*和面机
	台
	8
	规格:≥50KG;电压 380V 频率 50HZ;功率2-3KW，纯铜芯线电机;转速40r/min;功能 面粉搅拌 工作时间 5-10min;合面箱采用A3钢。转轴采用45钢。符合国家行列标准的专业生产厂家。

	24
	*压面机
	台
	8
	功率：1.5/2.5KW/220V；规格：生产能力：≥70kg/h，带刻度节，随机附带两把面刀，符合国家行列标准的专业生产厂家。

	25
	*绞切两用机
	台
	8
	材质说明:采用优质不锈钢制作厚度为实卡≥1.2mm,表面额定电压:220V;电机功率:≥1.5kw;加工能力:≥180kg/h，加双离合器、定向滑轮。

	26
	*切丝切片机
	台
	8
	材质说明:采用优质不锈钢制作厚度实测为1.2mm,表面额定电压:220V;电机功率:≥1.5kw;电机转速:≥1400rpm;加工能力:≥280kg/h

	27
	*油烟净化器
	台
	4
	风量≥12000m³/h，输入电压：220v，净化效率：优于国标，产品功率：≥900w，低空净化器。

	28
	油水分离器
	批
	4
	4级过滤及以上，快速分解多重过滤，符合相关环保要求。数量根据以上采购设备及2所学校4层食堂具体情况确定。

	29
	*电烤箱
	台
	4
	规格：1200*820*1200mm，±偏离≤20mm，箱身采用加厚优质不锈钢，内胆材质:锌合金，功率≥13kw，两层四盘，,微电脑控温，采用直管发热，4种加热模式，热防烫把手

	30
	*小冰柜
	台
	18
	开合方式：顶开式，放置方式：立式，能效等级：一级，产品容量≥300L,节能静音，压缩机采用品牌压缩机，制冷速度快。制冷方式：直冷，温度为0℃ --- -18℃。产品由符合国家行列标准的专业生产厂家生产。

	31
	*留样柜
	台
	4
	立式，尺寸590*565*1800mm；容积：≥150L,功率:≥130W，制冷方式：直冷，温度0-10度多档位调温

	32
	*饮水机
	台
	120
	尺寸：长：1650mm×宽：425mm×高：1200mm。 
基本参数：1、款式：柜式、不锈钢 2、电压：380V  50Hz 3、功率：≥6千瓦 4、供水量（升/时）：开水≥45升/时、温开水≥250升/时   5、开水龙头出水流量：≥3.0L/分钟 6、出水方式：6龙头一开三温两凉直饮（光感触摸按键、开关位置适合小学生使用） 7、为了保证加热效率，加热管要用两根，温开水要求采用不锈钢波纹管紊流热交换器降温，杜绝冷热水混合。8、为了保证饮水安全及饮水方便，外型尺寸要达到以下标准：1、6龙头； 2、为了方便打水，取水高度≥500mm。3、为了防止烫伤，取水龙头间距要在安全间距范围内，间距要大于等于210mm。
技术参数
01、机身板材：201不锈钢。 02、无菌水箱：内置食品级304不锈钢无菌热水箱≥35L。 03、杀菌：紫外线杀菌 04、加热模块：内置步进式加热模块，可连续注水，无需等待、安全可靠。 05、蒸汽回收：蒸气回收再利用，节能减排，降低耗电量。 06、安全管理：采用无压式热胆，防漏电、防蒸汽、防干烧、防误设置、缺水保护等安全保护功能。 07、智能管理：可遥控设定开关机时间段、显示时间、当前温度、加热温度、可饮、非饮、缺水、水满等即时显示功能。设备具有自动定时开关机功能，防乱设置功能；程序控制恒温出水，不产生“阴阳水”和“千沸水”；08、模块设计：整机采用模块式组合设计，电控系统要单独封闭，形成独立模块避免溅水到电路系统的安全风险，做到水电分离，并且便于维修。 9、管路材质：内部管路全部为不锈钢材质，不锈钢电磁阀，增加使用寿命，缩短维修流程。 10、维修方便：前面、下门、侧门可开门检修，维修维护简单快捷，节省人力物力。 11、感应按钮：轻触式按钮，降低按钮易损坏风险。 12、节电技术：专利节电技术，商务直饮机与传统开水器相比可节电50%以上，要经实测论证。 13、防溅设计：接水盘采用深凹设计，采用凹槽夹层滤网式以防止水外溅及外流；
第1级：PPF滤芯5微米：对原水进行粗过滤，滤除原水中的泥沙、杂质、胶体、悬浮物等。更换周期3个月左右(80方水)水质差提前。 第2级：颗粒活性炭滤芯：椰壳颗粒净水活性炭对经粗过滤后进入过滤器的水进行吸附，去除水中之异色、异味、重金属、卤化烃等有机物。更换周期3个月左右(80方水)水质差提前。 第3级：压缩活性炭棒滤芯：在第2级颗粒净水活性炭滤芯吸附的基础上深层次吸附滤过水中之异色、异味、卤化烃及有机物等对人体有害的物质，有效改善出水口感，更换周期3个月左右(80方水)水质差提前。 第4级：反渗透RO膜：应用水压逆渗透原理，去除滤过水中之极细微杂质、胶体、重金属、可溶性固体、细菌和其他有害物质，仅保留水分子和溶解氧，出水为纯净水。更换周期24个月左右。 第5级：后置活性炭滤芯：主要作用就吸附杂质和异味，而且能改善水的口感，使水变得更加甘甜爽口！更换周期12个月左右。 第6级；紫外线杀菌器，采用过流式杀菌原理，有效杀死水中有害的细菌繁殖体、芽孢、分支杆菌、冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等，与传统的杀菌方法相比、，表面杀菌具有杀菌速度快，可进行连续处理和批量处理，操作简单，环保无二次污染等特点。紫外线灯产生紫外线对水进行消毒、杀菌。其特点是水流流水速度快，一般在石英外套流过的时间为不超过1s，因此要求杀菌灯的紫外线强度是很高的。

	
	
	
	
	

	厨具

	1
	不锈钢盆
	个
	20
	80cm,采用实卡≥1.2mm厚304不锈钢材质

	2
	不锈钢盆
	个
	20
	60cm,采用实卡≥1.2mm厚304不锈钢材质

	3
	不锈钢盆
	个
	16
	40cm,采用实卡≥1.2mm厚304不锈钢材质

	4
	不锈钢汤桶
	个
	20
	1.5mm厚304不锈钢材质,直径50*50cm

	5
	双耳钢锅
	个
	8
	1.5mm厚304不锈钢材质,直径50cm，配套不锈钢材质1.0厚锅盖。

	6
	砍骨刀
	个
	20
	刀刃长≥20cm，手柄长≥13cm，宽≥11cm，刀背≥3mm不锈钢材质

	7
	菜刀
	个
	32
	刀刃长≥17cm，手柄长≥10.5cm，宽≥9cm，刀背≥1.0mm不锈钢刀，彩色塑料手柄（红色刀柄12把、黄色刀柄8把、绿色刀柄12把）。

	8
	刮皮刀
	个
	60
	宽≥5.5cm，长≥14.5cm，不锈钢刀头，锌合金刀身，平口刀刃。

	9
	不锈钢漏铲
	个
	20
	长度≥80cm，直径≥20cm;304不锈钢材质，不锈钢全柄，新疆抓饭专用漏铲

	10
	钢漏
	个
	20
	37cm,12寸，炳长304不锈钢拉伸冲孔

	11
	水勺
	个
	20
	口径18cm长柄，1.0厚304不锈钢

	12
	大勺子  
	
	16
	不锈钢全柄，80公分

	13
	小勺子  
	
	48
	  打饭专用，长柄，60公分

	14
	料缸
	个
	40
	20cm，1.5mm厚201不锈钢

	15
	鼓形油盆
	个
	20
	1.5mm，304不锈钢材质,11寸

	16
	菜筐
	个
	40
	590*410*320加厚一次成型

	17
	调羹
	个
	40
	长14cm，头3.7料缸用

	18
	食用级塑料菜墩
	个
	20
	健康环保，直径70，厚15CM，分三种不同颜色（4个为黄色、8个绿色、8个红色）

	19
	不锈钢快餐盘
	个
	6000
	33cm*23cm*4.5cm，五格；304不锈钢材质

	20
	储水桶（200L）
	个
	20
	直径600mm，高930mm，

	21
	大铁锅
	个
	32
	直径100CM　　A型加厚，配套不锈钢材质1.0厚锅盖。

	22
	小勺
	个
	6000
	长柄尖头1５CM加厚1.2mm304不锈钢

	23
	不锈钢碗
	个
	6000
	直径16CM双层隔热花边碗

	24
	留样盒
	个
	600
	材质：食品级PP材质/通透盒体，方形，带盖子，容量≥200mL。

	25
	消毒筷子
	双
	6000
	健康环保，塑料耐高温筷子

	26
	刀箱
	个
	12 
	规格根据上述刀的规格提供合适尺寸刀箱，加厚不锈钢5格刀箱带盖+PE抗菌防霉胶垫板


注：所有技术参数的规格不指向任何品牌（或型号），供应商可以作为参考选择所投品牌（或型号），并无限制性。

尺寸不属于正偏离，具体尺寸根据招标人现场实际要求提供。
第五章 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第二章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除   6  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

3.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

4.同品牌处理办法：采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.中标候选人并列式时的处理方式：   

采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定 。

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。
初步评审—响应文件的资格性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有独立承担民事责任的能力的投标人（合格有效的营业执照）
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（提供第三方出具的2021年度财务审计报告，成立实际未满一年的公司提供开标前三个月内的银行资信证明）
	
	
	

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（税务部门出具的2022年三个月税收缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证”，社保须提供2022年三个月公司社保及授权委托人社保明细，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料）
	
	
	

	4
	参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
	
	
	

	5
	法定代表人投标的需提供法定代表人身份证；被授权委托人需提供法人授权委托书及被授权委托人身份证复印件
	
	
	

	6
	供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的将拒绝其参加本次政府采购活动
	
	
	

	7
	投标保证金收据
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个响应文件未响应招标文件而予以废标处理。
	商务符合性审查表

	审查事项
	供应商名称及审查情况

	投标文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号）
	本项目要求
	　
	　
	　

	中小企业投标要求（1.3.6）
	本项目适用
	
	
	

	联合体投标规定

（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	供应商的关联性

（1.5）
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.5）
	供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求（8.1）
	供应商对所投分包投标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	未包含价格调整要求

（11.4）
	供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	投标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求

（13.1）
	自提交响应文件截止之日起 60日历日内
	　
	　
	　

	响应文件的装订方式

（14.3）
	所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订
	　
	　
	　

	响应文件的签署和盖章符合要求

（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	接受价格的算术修正

（20.3）
	响应文件报价出现前后不一致的，应按照投标文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求（20.6）
	本项目适用
	　
	　
	　

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他供应商串通投标，或者与招标人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	结论
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

★备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评审小组将认定整个响应文件未响应招标文件而予以废标处理。
3、综合评标标准和方法

（1）采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。
（2） 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据招标文件规定的标准和方法评标和评分。评分将按经济、商务、技术部分进行，计算出各合格投标人的总得分。

总得分100分：其中价格部分40分，商务部分15分，技术部分45分。
评分方法（综合评分法）及评分标准

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。
评分比重构成如下：

	评估因素
	技术部分
	商务部分
	价格部分

	评估权重
	45
	15
	40


技术评分表（45分）
	评审项目
	评分标准
	分值
	评分

	技术参数
（30分）
	根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标内容技术参数具体要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议打分，满足招标文件技术参数基础分20分，不得出现负偏离，出现负偏离技术参数不得分；标*号的主要产品正偏离一项加1分，最高30分。（参数里的内容为基础参数，优于此参数均可视作属于正偏离）
	30
	 

	项目实施能力
（5分）
	投标人有现货、按期供货供应的（提供证明材料），得5分；无现货供应的，视其供货措施有效程度、方案的严密性，能否按期供货，由评标委员会在1～5分之间酌情赋分；措施及方案存在不可靠、影响或者可能影响供货的，该项不得分。
	5
	 

	投标产品质量
保证
（10分）
	参数清单中标*号的主要产品提供监测报告和合格证明等材料；每提供一个，得1份，不超过10分,不提供不得分。
	10
	 

	合计
	45分


商务评分表（15分）
	评审项目
	评分标准
	分值
	评分

	项目业绩（8分）
	提供2018年至今已完成的相同或类似项目业绩，每提供1份中标通知书及合同得1分，最高得8分，没有不得分。
	8
	 

	售后（7分）
	1、对各投标人售后服务流程、故障维修、质保期、人员配备、零配件供应、技术支持等进行综合评比：

优：售后服务、故障维修、修复时间、项目维护方案及应急处理等售后计划措施方案完整合理，可行性强，完全满足或优于采购文件要求，得4分；

良：售后服务、故障维修方案完整、可行性一般，基本符合采购文件要求，得2分；
差：售后服务、故障维修方案基本完整、可行性较差，不符合采购文件要求，得0分。
2、投标人在疆内设有售后服务点在投标文件内同时提供服务点地址、现场图片、场地租赁/购买合同、劳务合同、拟投入的售后服务人员数量、姓名及服务人员身份证复印件的，综合考虑售后质量、能力得0-3分。
	7
	 

	合计
	15分


价格评分表（40分）
	评审项目
	评分标准
	分值
	评分

	价格（40分）
	评标基准价=有效投标报价的最低值，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100% 

注：1.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）、中小企业出具的属于监狱企业的证明文件的投标人实行6%价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审。于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
	40
	

	合计
	40分
	
	


备注：

评委应在认真理解本招标文件和项目有关情况后，做出需自己负责的按上述内容对投标人进行评审；

技术、商务部分权重60%，报价部分权重40%；
投标人最终得分等于技术、商务、报价三者得分之和；
评标委员会按照投标人最终得分由高到低顺序，确定出各投标人排名顺序。
注：各项目服务方的计分方法：汇总所有评标小组成员对各服务方的有效记分的算术平均值为该项目服务方的综合得分。计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。(价格评分仅限于有效供应商。)
1. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见评分标准。

2. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
3.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

第三册

政府采购合同
 正/副本
项目名称：

项目编号：
甲  方：
乙  方：
签订日期：    年   月   日
合  同  书
甲方：（采购人） 
乙方：（成交供应商）
甲方所需             ，经确定中标单位为        （乙方）。甲、乙、双方依据《中华人民共和国合同法》的规定，为了确保产品质量，本着平等互利，等价有偿、协商一致之原则签订本合同，经甲、乙、双方充分协商，最终就供货达成如下条款：
一、乙方所供设备名称、型号、数量及价格（见附件）
1、招标过程中的甲方招标文件、变更说明、中标通知书、答疑记录、中标方的投标文件及其澄清文件等，均视为本合同的一部分。
2、甲方在授予合同时有权在总价不变的情况下，对“标的清单”中的规定的设备数量和服务予以合理的增加或减少。
3、产品的技术标准（包括质量要求）
乙方所供产品的规格、质量和数量按照甲方标书文件所列标准执行，未列产品标准的，按照行业标准或省级以上标准执行。如甲方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件或补充的技术要求执行。
4、产品交货数量在运输途中意外损坏或减量一律由乙方承担。
5、乙方须准备合同清单以外的部分配件，以备不时之需。
二、供货中标金额及所含费用
    乙方所供设备中标金额为人民币大写：        , 小写：         元，此金额中包含以下内容：
1、所供设备价款；
2、运输费、保险费、装卸费；
3、协助安装、调试、施工费、验收费；
4、“三包”及承诺售后服务费；
5、各类税金。
三、付款方式
合同总价为人民币大写：             , 小写：       元。全部货物按要求供货安装完毕经招标人检查数量、质量等无问题，并验收合格后支付合同总额的100%，计人民币小写：           元，为了确保产品质量，需向教育局提供合同总价的5%的银行保函作为保证金或5%保证金打到教育局账户上，无质量问题一年后退还。 
四、交货日期
1、乙方必须在签订合同后，于      日内完成全部货物供应、安装。乙方对交货日期要求如有变更，应提前5日以书面形式通知甲方，并征得甲方同意后方可变更。否则，变更无效。
2、产品的包装标准和包装物的供应。
乙方所供产品的包装，按国家或行业部门技术规定执行，产品的包装物、产品的包装费用由乙方负责。不得向甲方另外收取包装费用。
五、产品的交货单位、交货方法、运输方式、 到货地点
1、到货地点和接货单位： 教育局指定地点 。
2、交货方法：乙方需把中标货物送到甲方指定的地点。乙方如果不能按照标书中规定日期之前把合格的中标货物送到指定地点，视为供应商不能履行合同，甲方有权没收供应商的履约保证金，并依法解除与该供应商签定的合同。
3、甲方如要变更到货地点，应在合同规定的交货期限前5天通知乙方，以便乙方变更运输计划，产品的运输和装卸费用由乙方承担。
六、 产品质量保证：
1、乙方提供的所有设备必须保证是原装正品。
2、乙方所供设备的型号、数量、规格及技术要求必须与合同中所规定的技术要求条款相一致。
3、甲方对所有设备均进行验收，若发现产品不属正品、质量有问题，甲方拒绝付款。
4、在质保期内若发现设备有缺陷（包括潜在的缺陷或不符合要求的材料等），甲方将以书面形式通知乙方，乙方应在约定的时间内弥补缺陷，价格仍按合同价。
5、乙方提供的产品若出现厂家停产并已升级，乙方应按升级产品的配置提供产品，价格仍按合同价。
6、乙方保证所供货物应按厂家承诺的保修服务条款，免费提供因设备质量问题而必须更换的零部件或整机，价格仍按合同价。
   7、验收中所产生的一切费用由乙方承担，价格仍按合同价。
七、售后服务
1、乙方提供所有产品的售后服务体系、服务保证及服务承诺，并出具书面售后服务协议。乙方必须履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务。
2、所有产品在保修期内出现质量问题，乙方必须在接到通知后7个自然日内负责更换，因乙方原因不能及时保证售后服务的，将扣除全部质量保证金。
3、乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不在另行支付。
4、本项目质保    年，每年开学前由中标方负责检查所供产品是否正常，不正常予以更换或维护，保证所供产品在开学前可以正常使用。
 八、甲方的违约责任
1、甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后无正当理由而拖延接收、验收或拒接接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料，乙方有权将交货日期顺延。
九、乙方的违约责任
  1、除本合同第十条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天合同总价的千分之五（5‰）计收，直至交货或提供服务为止，一旦误期赔偿达到履约保证金全部金额，甲方有权终止合同。
2、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
十、不可抗力
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、其他
本合同自双方签字、盖章后，生效。本合同中未尽事宜，由双方协商解决；双方无法达成共识，提请甲方当地仲裁机构仲裁，本合同涂改无效。本合同一式六份（二正四副）。对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题做出补充、说明、解释。附件具有同等法律效力。
本合同在合同各方签字盖章后生效。
甲  方：                   乙  方： 
法定代表人：               法定代表人：
联系电话：                 联系电话： 
签定日期：                 签定日期： 

附件一: 设备清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格参数
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写（人民币）： 
	


附件二:售后服务承若
附件三:投标文件内承若的其它事项
项目概况


喀什市新建五所学校采购项目-第三包食堂设备及直饮水机采购项目的潜在投标人应在在新疆政府采购网获取招标文件，并于2022年5月24日11:00（北京时间）前递交投标文件。

















授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面





  








法人身份证复印件反面

















法人身份证复印件正面












