新疆师范大学物理实验教学中心实验室与科学环境一体化建设项目-第五包：物理教法实验室项目
第一册

目  录

3

第1章
投标人须知

3

一   总 则

3

1.采购人、采购代理机构及投标人

4

2.资金来源

4

3.投标费用

4

4.适用法律

5

二   招标文件

5

5.招标文件构成

5

6.招标文件的澄清与修改

6

7.投标截止时间的顺延

6

三   投标文件的编制

6

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

6

9.投标文件组成

7

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

7

11.投标报价

8

12.投标保证金

8

13.投标有效期

8

14.投标文件的制作

9

四   投标文件的递交

9

15.投标文件的密封和标记

9

16.投标截止

9

17.投标文件的接收、修改与撤回

10

五   开标及评标

10

18.
开标

11

19.资格审查及组建评标委员会

11

20.投标文件符合性审查与澄清

13

21.投标偏离

13

22.投标无效

14

23.比较与评价

14

24.废标

15

25.保密要求

15

六   确定中标

15

26.中标候选人的确定原则及标准

15

27.确定中标候选人和中标供应商

15

28.发出中标通知书

15

29. 告知招标结果

16

30.签订合同

16

31.履约保证金

1632.预付款

33.招标代理费
16


16

34.政府采购信用担保

16

35.廉洁自律规定

17

36.人员回避

17

37.质疑的提出与接收

18

附件1：履约保证金保函（格式）

19

附件2：履约担保函格式

22

第2章
投标文件格式

22

第一部分 开标一览表及资格证明文件

23

1
开标一览表

24

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

25

3  法定代表人身份证明书

26

4  法定代表人授权委托书

27

5  投标保证承诺书

28

6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

29

7  社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

30

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

31

9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

32

10  进口产品制造厂家的授权书

33

第二部分  商务及技术文件

34

1
投标书

36

2
投标分项报价表

38

3
货物及伴随服务和工程说明一览表

39

4
技术规格偏离表

40

5
商务条款偏离表

41

6-1  投标人企业（单位）类型声明函

42

6-2   投标人监狱企业声明函

43

6-3  残疾人福利性单位声明函

44

6-4  制造商企业（单位）类型声明函

45

7 投标人关联单位的说明

46

8
评审所需要的其他商务文件

47

9  投标人须知第10条的所有技术文件

48

10  投标须知前附表要求的其他文件

50

第3章
投标邀请

52

第4章
投标须知前附表

56

第5章
货物及伴随服务和工程需求

58

第6章
评标方法和标准

65

第7章
政府采购合同


  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机 构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。
1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求
1.3.5  投标须知前附表中已写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.3.6  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效
1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为二册共7章，构成如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标须知前附表

 货物及伴随服务和工程需求
 评标方法和标准
 政府采购合同

5.2
招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。
5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。
5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

        如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。
6.招标文件的澄清与修改
6.1
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。
8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件组成
9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。
10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1
投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.投标保证金
12.1
本项目投标人需提交投标保证金，详见投标人须知前附表。

13.投标有效期
13.1
投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

14.投标文件的制作
14.1
投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：
（1）注明招标公告中投标项目名称、投标人名称、项目编号、联系人及联系方式、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3    如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。   

16.投标截止
16.1
投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况。
17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。
17.4
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5
除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“开标一览表及资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。
通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

     投标文件中存在对招标文件的任何负偏离，其投标将被认定为投标无效。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；
不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密要求
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。
27.确定中标候选人和中标供应商

27.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

28.发出中标通知书
在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
29. 告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式
31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
32.预付款
32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。
32.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

33.招标代理费

   本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。
34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。
35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
35.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36.人员回避
       潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑的提出与接收
37.1、质疑的提出

37.1.1  质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标供应商。质疑不接受邮寄。

37.1.2  对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标供应商，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡采购方或磋商小组明确提出须由投标供应商确认的事项，且投标供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

37.1.3  对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向采购人提出质疑。

37.1.4  提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

37.1.5  质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

37.1.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。

37.1.7  佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

37.1.8  对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

37.1.9  对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送采购人。

37.2、 受理和处理

37.2.1  《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达采购人或采购单位。

37.2.2  对符合要求的质疑，采购单位或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

37.2.3  对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。

37.2.4  在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

37.2.5  采购人或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

37.2.6  对竞争性磋商（采购）文件参数的质疑成立的，采购人或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，采购人将取消预中标人中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

37.2.7. 质疑须知

投标供应商如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.3、 质疑无效的处理

37.3.1  质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

37.3.2  对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

37.3.3  质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

37.3.4  对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

37.3.5  质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

37.3.6超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

附表一

质疑函
 

                  ：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

 

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

 

本项目授权代理人（签字）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑文件提交人则不需要填授权代理内容）

注：委托代理人提交质疑文件的，须附法定代表人身份证正反面及授权代理人身份证正反面并加盖质疑人公章； 

质疑人（公章）：

 

                      年   月   日

附表二

质疑内容
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

二、质疑事项2：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料： 

三、同上


质疑人（盖公章）：

法定发表人（签字、盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：年  月 日

备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         
附件2：履约担保函格式
      （采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件
 1 、开标一览表（见投标文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3、法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）
4、法定代表人授权书（见投标文件格式三）

5、投标保证承诺书（见投标文件格式四）
6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
7、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

9、投标须知前附表要求的其他资格证明文件
10、投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）
注：第6、7、8项承诺事项可在一份承诺书中承诺。
 开标一览表
（投标文件格式一）

项目名称：　                  招标编号：                包号：         

报价单位：人民币万元
	货物名称
	投标总价
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	


投标人（盖公章）：                          
法定代表人或委托代理人(签字或签章):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人身份证明书

(投标文件格式二)

致（采购代理机构名称）：
        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
注：自然人投标的无需提供

4  法定代表人授权委托书

(投标文件格式三)

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

	法定代表人身份证正面
	被授权人身份证正面

	法定代表人身份证反面
	被授权人身份证反面


本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖公章）：                              

法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号码：__________________________________ 

委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                   
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
注：法定代表人投标的无需提供

5  投标保证承诺书
（投标文件格式四）

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：
除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；
中标后不依法与采购人签订合同；
中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约保证金；
中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。
我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：



     

（盖公章）

地址：










 


电话：






传真：


 


电子邮件：




邮编：


 


法定代表人或委托代理人(签字或签章)：






    
日期：




                      
6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

说明：

1、投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。
2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。
7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

说明：
1、投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收（格式自拟）。
2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。
8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2．按照招标文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。
10  进口产品制造厂家的授权书　
     （如需要，格式自拟）
致： （采购代理机构名称）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。
注：仅限于招标文件第4章已将进口产品制造商授权作为资格条件

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（见投标文件格式五）

2、投标分项报价表（见投标文件格式六）

3、货物及伴随服务和工程说明一览表（见投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（见投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式九）
6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（见投标文件格式十）
6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式十一）
6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十二）
6-4《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（见投标文件格式十三）
7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、符合评分标准要求的商务文件
9、投标人须知第10条要求的所有技术文件
10、投标须知前附表要求的其他文件
投标书
      （投标文件格式五）
致：   （采购代理机构名称）      
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务和工程的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。
（7）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：                             
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                  

投标人（盖公章）：                  

投标人开户银行（全称）：                 
投标人银行帐号：                 
日期：                   

投标分项报价表
（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他伴随的服务和工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

货物及伴随服务和工程说明一览表
（投标文件格式七）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物及伴随服务和工程名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注: 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

技术规格偏离表
（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
及伴随服务和工程
	招标文件条款号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
商务条款偏离表
（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
6-1  投标人企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）制造的货物。
（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人（盖章）：             
       日　期：____________      　

6-2   投标人监狱企业声明函

（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人（盖章）：             
　日　期：             

6-3  残疾人福利性单位声明函
（投标文件格式十二）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位（盖章）：                  

日  期：                             

6-4  制造商企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十三）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。
制造商（盖章）：             

投标人（盖章）：             
日　期：____________  

注：投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。
7 投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
  评审所需要的其他商务文件

9  投标人须知第10条的所有技术文件

10  投标须知前附表要求的其他文件

如：1）项目管理人员社保缴纳凭证

2）投标保证金汇款凭证
货物类
政府采购公开招标文件

（适用于不进行资格预审项目）

第二册

           项目名称:             
招标编号：　　　    　
采购人：                      
采购代理机构：                

时间：                        
投标邀请

   新疆师范大学物理实验教学中心实验室与科学环境一体化建设的公开招标公告

项目概况
新疆师范大学物理实验教学中心实验室与科学环境一体化建设招标项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401室获取招标文件，并于2022年4月18日 11:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HYZB-2022-0102
项目名称：新疆师范大学物理实验教学中心实验室与科学环境一体化建设项目-第五包：物理教法实验室项目第五包

采购方式：公开招标
预算金额（元）：346800
最高限价（元）：346800
采购需求：
标项5，第五包：物理教法实验室 34.68万元
合同履约期限：详见招标文件
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件 
 3.本项目的特定资格要求：
    1）、具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本，营业执照经营范围包含本次招标内容）；
    2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录 ；
    5）、参加本次采购活动前三年内（2019年至今），在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，凡拟参加本次招标项目的投标单位，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动，提供相关网站查询结果（查询时间不得早于本招标公告）；
    6）、其他说明：
  （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加；
  （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；
 7、提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）；
 8、符合国家有关法律法规的规定；
 9、本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2022年04月21日至2022年04月28日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401室
方式：现场购买
售价（元）：200
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年05月11日 11:00（北京时间）
投标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307） 
开标时间：2022年05月11日 11:00
开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
购买招标文件时须提交的文件资料：
（报名须知：投标人须携带以下资质证明材料原件现场报名）
（1）营业执照副本原件；
（2）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）并注明所投包号》；
（3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章；
以上证件须同时提供复印件（一份）加盖公章。不接受电话、网络报名，不接受扫描件、彩印件报名。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆师范大学
地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观园路100号新疆师范大学资产管理处
联系方式：0991-4112288
2.采购代理机构信息
名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市五星北路194号
联系方式：13565911520
3.项目联系方式
项目联系人：陈磊
电 话：13565911520
投标须知前附表

 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：　　新疆师范大学　　　　　　　　　　　　

地  址：　　新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观园路100号新疆师范大学　　　　　　　　  　　　
电  话：　　　(0991) 4112288 　　　　　　　　　　　

	1.2
	采购代理机构：  新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司                
地址：     乌鲁木齐市五星北路194号                     
业务联系人：　陈磊　　　　 电话：13565911520　　   　 

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 否  投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：  否  （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：  否    （是、否）

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：不允许联合体

	2.2
	项目预算金额：  34.68万元；最高限价：34.68 万元

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会： 否   （是、否）
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：

□             

□将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	5.5
	提供样品要求：（按照招标文件技术参数及要求提供样品，样品，检测报告，检测机构、检测内容等内容）

	13.1
	投标有效期：提交投标文件截止之日起　　　90　　　日历日

	14.1
	本项目共分为5个包，投标人应按照包号及相应的采购内容制作响应文件。
第一部分投标文件：正本：　1 份、副本： 4　份；
第二部分投标文件：正本：　1 份、副本： 4　份；

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1   份。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。

正本须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。

	16.1
	投标截止时间：　2022年05月11日11：00  （北京时间）　　　　　　

	18.1
	开标时间：　2022年05月11日 11：00 （北京时间）　　　　　    　

开标地点：　新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307）  　　　　    　　

	19.2
	信用查询时间: 2022年05月11日 11：00 （北京时间）前一天　　　　　    　

	20.5
	核心产品：    本项目核心产品为“”                    

	23.2
	评标方法：综合评估法　　　　　

	27.1
	推荐中标候选人的数量：　   1　　

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：  是   （是、否）

	31.1
	是否提交履约保证金： 是    （是、否）
履约保证金金额：合同总价的　　10%　　　（不得超过政府采购合同金额的10%）

提交履约保证金的时间：签订合同后   5  日历日

	32.1
	预付款比例为：政府采购预付款金额一般为政府采购合同标的总金额的30%。如根据政府采购项目情况确需提高政府采购预付款比例或者中标供应商是中小企业的，可注明或协商适当提高比例。）

	32.3
	情形如下：
□采购资金在履约完成之后才能到位
□政府采购合同履约期限小于20日
□政府采购预算资金小于50万元

□其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金

	33
	是否由中标供应商缴纳招标代理费：    是   （是、否）

	34.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：   否  （是、否）

	35.3
	代理机构反腐倡廉监督电话/邮箱：               

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：☑一次性提出                                

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求：   是   （是、否）

	2
	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：

	3
	★1、响应人资格要求：1、具有独立承担民事责任的能力（提供投标单位的营业执照副本，营业执照经营范围包含本次招标内容）； 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

5、参加本次采购活动前三年内（2019年至今），在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，凡拟参加本次招标项目的投标单位，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动，提供相关网站查询结果（查询时间不得早于本招标公告）； 

6、其他说明：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述两款规定的，相关投标均无效；

7、提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）；

8、符合国家有关法律法规的规定；

9、本项目不接受联合体投标。

★2.资格审查原件（不提供视为无效招标招标文件）：

（1）、法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（2）、营业执照副本（原件）；
（3）、提交投标保证金缴纳证明材料；

备注：招标文件涉及要求供应商在开标时所带的原件，请供应商在开标现场一次性提供。供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实、有效；对于不提供或提供不真实或虚假资料者按无效标处理。关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审）

	4
	投标保证金
投标保证金金额： 

第五包：7006元整（大写：柒仟零陆元整）
投标保证金形式：须从单位基本账户汇出。

收款单位全称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

银行账号：107083025521

开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

银行行号：104881006151

请各投标人将投标保证金于2022年05月10日11:00时（北京时间）前汇入；

投标保证金的缴纳形式：投标保证金于投标截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前，从投标人基本账户以银行电汇、网银的形式汇至或递交至招标代理机构账户，各投标单位缴纳投标保证金时在附加信息及用途栏内注明“项目名称简写”（备注：不接受投标保函）

若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

	5
	1、招标文件正本与副本应共同密封，并加贴“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖单位公章。供应商未按此要求采用其他包装的，将造成招标文件被拒收。
2、在密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、包号、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。项目编号及“在
年
月
日
时
分
之前不得启封”字样。
3、未按本章第 1 项或 2 项密封和加写标记的招标文件, 造成招标文件被拒收的不利后果由供应商自行承担。

4、供应商必须将“电子版 U 盘”与“投标报价单”单独密封提交，并在封面上注明“电子版 U盘”或“投标报价单”、项目名称、项目编号、投标单位名称（并加盖公章）及“在
 年
  月   日
 时
  分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条。

	
	特别说明：

(1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。

(2)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。

(3)为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 

（4）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。

（5）招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

（6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。

（7）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。

	6
	备注：

1、招标人评标人员应当具备中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；开标时须携带本人职称证书原件或注册执业资格证书原件及复印件及招标人出具的授权委托书参与评标，非本单位工作人员不得参与评标，一经发现，取消其评标资格。

2、招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定取费标准下浮65%支付代理服务费、专家评审费由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。

3、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的响应文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5、有下列情形之一的，招标保证金不予退还：

　（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

　（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

　（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

　（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

  （五）招标文件规定的其他情形。

6、评审结束后，未中标单位的响应文件正本留存，副本退回。中标单位的响应文件只退回副本一套。


资格审查表
	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	以招标文件规定的方式获取招标文件
	在中华人民共和国境内注册
	营业执照等证明
	法定代表人授权书
	投标保证承诺书
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
	社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书
	无重大违法记录声明
	信用中国网站查询
	中国政府采购网查询
	投标须知前附表中要求的其他资格要求
	进口产品制造商授权

	其他资格条件
	

	
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　


审核人员签字：_________
注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

货物及伴随服务和工程需求

一 、需求一览表

招标编号：               

项目名称：                                   数量：   台/套

	序号
	货物及伴随服务和工程名称
	数量
	主要技术规格及要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、技术规格及要求
	物理教法实验室

	序号
	项目名称
	设备说明
	总价（万元）

	1
	初中物理常规教学仪器
	初中物理学生分组实验20项，配备20套；教师用演示实验仪器1套
	

	2
	高中物理常规教学仪器
	高中物理学生分组实验21套，配备20套；教师用演示实验仪器1套
	

	合计：
	


	附表：高中物理常规教学仪器

	

	编号
	名    称
	设备说明及详细参数
	单位
	数量
	价格（元）
	合计（元）

	2001
	钢制黑板
	 
	块
	1
	
	

	2002
	打孔器
	1.打孔器是实验室的常用工具，可以完成对橡胶塞、软木塞的钻孔。2. 四件。由三件钻管和一件桶杆组成。钻孔直径分别曾6mm，8mm，10mm 。3.钻管、桶杆与手柄 之间应焊接牢固、可靠。钻管壁厚0.75mm，刃口端应平整、均匀。淬火的长度不小于20mm。硬度HRC35～38°；4.手柄由2mm厚的A3钢板制成，周边不应毛刺；5.产品表面镀铬 。
	套
	1
	
	

	2011
	直联泵
	单相 1、物理实验室通用仪器，规格：单相，流量1.25立方米/h，。2、电机220V，0.75KW，
	台
	1
	
	

	2013
	两用气筒
	脚踏式或手持式,执行JY 223标准。
	个
	1
	
	

	2014
	抽气筒
	1、物理实验室通用仪器，手持式，用于物理大气压力相关知识讲授。2、由手柄、活塞、气筒组成。3 、ABS材质，气筒有效长度不小于130mm，直径不小于40mm。
	个
	1
	
	

	2015
	打气筒
	自行车用,执行SB/T 10205标准
冲气压不小于12个压。
	个
	1
	
	

	2016
	抽气盘
	1、本套仪器由钟罩、抽气盘、抽气伐，电铃,橡胶密封圈等组成 2、钟罩的外径为160mm,高度240mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。3、抽气盘直径为190mm,高45mm. 4、在实验时，极限抽气压力6.7×103Pa。5、电铃采用3V干电池供电、发出声音能身处10米外的人清晰可辩。6、钟罩与抽气盘用橡胶密封圈密封，密封性良好。7、产品除符合本标准外还符合JY 0001中的有关规定。8． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1
	
	

	2017
	吹风机
	1.学生实验吹干物品用。2.本品材质：为ABS、PVC、PP。3.额定功率：1000W。电源电压：220V，频率50HZ。4.电抗试验：1.5kV、3KV；1min无击穿。5.绝缘电阻：≧20M6.通过国家“CCC”质量认真，符合国家相关安全标准要求。
	个
	1
	
	

	2020
	仪器车
	1、用于实验室取放物品时使用的仪器小车。2、仪器车规格不小于600mm×400mm×800mm,分2层，层间距不小于300mm。3、车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4、车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。5、车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。6、整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	辆
	1
	
	

	2020
	仪器车
	采用优质不锈钢材质。1、产品由搁盘2个，车架2个；2、 支架底部用万向轮组装，规格不小于Ф25mm×360mm×660mm；3、规格不小于800mm×500mm×1100mm，表面涂复；4、脚杆表面油漆涂复；5、附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成；
	辆
	1
	
	

	2023
	充磁器
	使用电源：交流220V、50HZ，充磁工作电流2A；绝缘电阻不小于20MΩ；充磁效果：磁极端面磁感应强度≥40mT; 消磁效果，端面剩磁≤4mT。
	台
	1
	
	

	2060
	望远镜
	双筒，7×35 1、双筒望远镜由目镜、棱镜及物镜组成，有一个中央调焦装置可同时移动两个目镜。2、双筒望远镜的倍率为7,镜头直径为35mm,射出瞳孔为6mm。3、外观符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求 
	个
	1
	
	

	2075
	酒精喷灯
	1.坐式,由酒精壶、注酒精孔、预燃杯、喷嘴、空气调节棒、预热管、喷火管等部分组成,壶底无焊接。2.壶体容积不小于300ml，使用时在预燃杯倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，空气调节棒应能自如地调节空气进量从而调节火焰大小，仪器正常使用时火焰温度不低于850℃。3.壶体、壶底表面光滑平整，无凹凸起伏。
	个
	1
	
	

	2102
	注射器
	100mL，塑料,执行GB 15810标准。
	个
	2
	
	

	2102
	注射器
	100mL，材质为玻璃
	个
	2
	
	

	2115
	透明盛液筒
	1. 外形尺寸不小于：全高300mm±10mm，直径100mm±5mm，壁厚≥2mm。2. 仪器为透明塑料制品，口部圓正，底部平整，表面无凸凹不平现象，无擦伤，划痕，透明度好。
	个
	2
	
	

	2116
	透明水槽
	方形                  
	个
	1
	
	

	3
	支架
	
	
	
	
	

	3001
	物理支架
	物理支架由下列组件构成：A形座、立杆Φ12mm、复夹（4）、烧瓶夹、万向夹、台边夹、铁环、圆托盘、吊钩（4）、吊钩杆、绝缘杆。所有组件组装成实验支架后，应放置平稳，夹持可靠，紧密牢固。所有金属件须经防锈处理，其中立杆和绝缘杆的金属部分须镀铬。两立杆对接后应平直，无明显弯曲。产品符合JY166-84《物理支架》的要求。
	套
	2
	
	

	3002
	方座支架
	1.立杆直径不小于12mm,长不小于600mm,表面镀铬。2.底座上平面205×130（mm）表面平整、喷塑。垂直夹、平行夹V形夹口，表面烘漆。3.烧瓶夹夹口材料厚度不小于2mm，宽度不小于22mm，夹口内贴绒布缓压层。4.其他技术要求执行JY167标准。
	套
	20
	
	

	3003
	多功能实验支架
	1、组合支架由支座、支块、滑道、外盒等组成。外盒大小尺寸：635mm×225mm×50mm。2、支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。3、零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。4、夹持功能稳妥有效。5、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。
	套
	2
	
	

	3004
	升降台
	1． 产品由载物台、下底座、升降机构、摇手柄等组成。2． 载物台、下底板尺寸不小于200×200mm，用金属制成，外表镀铬。3． 升降范围：不小于150mm，载重量不小于10Kg。4． 摇手柄摇动过程中应灵活轻便无阻滞。5． 台面加载10Kg重物，在全程升降过程中应保持水平，所载重物无晃动、无倾斜、下滑现象
	台
	2
	
	

	3006
	三脚架
	1.采用碳钢制造，三脚均布，高度不小于156mm，三脚内接圆直径不小于120mm。2.上支承环平整，直径不小于100mm。3.三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑。
	个
	20
	
	

	4
	电源
	
	
	
	
	

	4003
	高中学生电源
	JY 0361,交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档
	台
	20
	
	

	4003
	高中学生电源
	双路0V～12V稳压连续可调,1.5A，两路可串联使用，有过载保护。交流一路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护
	台
	20
	
	

	4006
	高中教学电源
	JY 0361,交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断                                             
	台
	4
	
	

	4008
	调压变压器
	输入电压：交流220V 50Hz。输出电压：交流0～250V，连续可调,最大输出电流：8A,额定功率：2KVA,示电压值装置为面板或仪表式，示值误差不大于5%。
	台
	1
	
	

	4010
	电池盒
	1.产品由盒体，串联连接扣、并联连接片组成。2. 盒体用工程塑料成型，表面平整光洁，有正负极标志。3.连接扣，连接片均为铜质，插接方便，可靠。4.单个盒体可装一节1号电池,4个一组。
	组
	20
	
	

	4011
	感应圈
	电子开关式,执行JY 0019标准。
	台
	1
	
	

	4012
	直流高压电源
	
输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V  纹波电压：≤0.5V  输出电流：≥0.1A(250V、300V时)，≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护 
	台
	1
	
	

	4013
	电子起电机
	输入DC6V，输出电压范围：-17.5 kV～+17.5 kV，短路电流不大于500µA  
	台
	5
	
	

	4014
	教学用铅酸蓄电池充电器
	单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式
	台
	1
	
	

	1
	测量
	
	
	
	
	

	10
	长度
	
	
	
	
	

	10002
	木直尺
	木质材料（经干燥防潮处理）≥1000mm*38*5
	只
	20
	
	

	10004
	钢直尺
	不锈钢≥200mm
	只
	20
	
	

	10004
	钢直尺
	不锈钢≥600mm
	只
	20
	
	

	10005
	钢卷尺
	5m，材质：抗摔ABS，50°中碳钢制作尺带
	盒
	20
	
	

	10010
	游标卡尺
	150mm，0.02mm，全钢质
	把
	20
	
	

	10010
	游标卡尺
	150mm，0.05mm，全钢质
	把
	20
	
	

	10011
	外径千分尺
	0～25mm，0.01mm，全钢质
	只
	20
	
	

	10012
	数显游标卡尺
	150mm， 0.01mm
	把
	2
	
	

	11
	质量
	
	
	
	
	

	11001
	物理天平
	500g 0.02g
	台
	1
	
	

	11002
	学生天平
	200g， 0.02g
	台
	20
	
	

	11003
	托盘天平
	200g， 0.2g
	台
	1
	
	

	11010
	电子天平
	100g，0.01g
	台
	1
	
	

	11017
	指针式体重计
	0～160kg，500g
	台
	1
	
	

	11021
	金属钩码
	50g×4，200g×4
	套
	20
	
	

	11022
	金属槽码
	2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×3，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘
	套
	20
	
	

	12
	时间
	
	
	
	
	

	12003
	电子停表
	外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.1s。秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带指南针，且必须带暂停按钮。秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能。应符合QB/T1908-93《电子停表》中表1规定的技术要求
	块
	20
	
	

	12005
	电火花计时器
	JY/T 0390,单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA
	个
	20
	
	

	12005
	电火花计时器
	JY/T 0390,多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能
	个
	20
	
	

	12006
	电磁打点计时器
	JY 38-84,J0203型，配5卷纸带
	个
	20
	
	

	12007
	数字计时器
	四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口
	台
	20
	
	

	12008
	频闪光源
	25Hz，50Hz，100Hz
	台
	1
	
	

	13
	温度
	
	
	
	
	

	13001
	温度计
	红液，0℃～100℃ 1、红液温度计，最小分度值为1℃。2、测量范围为0℃～100℃。3、玻璃光洁透明,不有裂痕。4、毛细管不有明显的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。5、感温液体与液柱5.1感温液体纯洁，无杂质。5.2液体不会中断。上升时，不有停滞和跳跃现象；下降时， 不会在管壁上留下液滴。6、温度计示值误差±1℃。  
	支
	40
	
	

	13003
	温度计
	水银，0℃～200℃ 1、水银温度计，最小分度值为1℃。2、测量范围为0℃～200℃。3、玻璃光洁透明,不有裂痕。4、毛细管不有明显的弯曲现象，其孔径均匀，管壁内清洁无杂质。5、感温液体与液柱5.1感温液体纯洁，无杂质。5.2液体不会中断。上升时，不有停滞和跳跃现象；下降时， 不会在管壁上留下液滴。6、温度计示值误差±1℃。
	支
	2
	
	

	13007
	数字测温计
	集成温度传感器，-50℃～+150℃，  分辩率0.1℃
	个
	1
	
	

	13011
	电子体温计
	1.30秒即可测出体温，并自动蜂鸣提醒；2.超大屏幕显示，准确不会误读3.体温头部顶端可以弯曲，并具有防水功能4.有数据记忆功能，记忆上次测量的体温；5.具备自动待机功能材质：钢套：1Cr18Ni9T不锈钢 软胶：TPR 热塑性橡胶 机身：工程塑料技术参数：功耗：工作状态下0.15mW电池：LR/SR-41型1.5V纽扣电池
	支
	1
	
	

	13012
	红外人体表面温度快速筛检仪
	量程范围： 28℃～42℃/发射率： 0.95/D:S 12:1/分辨率： 0.1℃/显示：带背景光LCD显示/响应时间： 500ms/警示误差：≤±0.4℃/测量距离：200～500 mm/工作温度：16-32℃/电源电压：9V DC
	个
	1
	
	

	13020
	寒暑表
	1、由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。2、采用摄氏（℃）双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃的标志。
	只
	1
	
	

	14
	力
	
	
	
	
	

	14001
	条形盒测力计
	10N由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。量程：0～10N。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求
	个
	2
	
	

	14001
	条形盒测力计
	10N由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。量程：0～5NN。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求
	个
	20
	
	

	14001
	条形盒测力计
	10N由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。量程：0～2.5N。产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求
	个
	20
	
	

	14010
	圆盘测力计
	量程：0～5N
	个
	2
	
	

	14012
	拉压测力计
	测量范围：10N，执行JY 0127标准。
	个
	2
	
	

	14013
	双向测力计
	指针式测力仪表测量范围0.01--5.0（N） 精度等级2.0，执行JY 0127标准。
	个
	2
	
	

	14014
	演示数字测力计
	量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm
	个
	2
	
	

	14015
	学生数字测力计
	量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能
	个
	20
	
	

	15
	电
	
	
	
	
	

	15003
	高中数字演示电表
	直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm
	只
	3
	
	

	15007
	绝缘电阻表
	铝壳，测量范围0-500V，准确度10级
	只
	1
	
	

	15008
	直流电流表
	JY 0330,2.5级，0.6A，3A
	只
	20
	
	

	15008
	直流电流表
	JY 0330,2.5级，200μA
	只
	20
	
	

	15009
	直流电压表
	JY 0330,2.5级，3V，15V
	只
	20
	
	

	15010
	灵敏电流计
	JY 0330,±300μA
	只
	20
	
	

	15011
	多用电表
	指针式，不低于2.5级
	只
	20
	
	

	15011
	多用电表
	数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试
	只
	20
	
	

	15011
	多用电表
	1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级，交流电压测量档、直流电压0－2500V为5.0级；3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2.5kΩ/V；4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；直流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－500V－2500V；交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；交流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－500V－2500V；电阻：R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k；5．阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；6．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；7．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；8．产品所附测量表笔及电池应完好有效。
	只
	1
	
	

	15015
	交流电流表
	2.5级，量程500mA、100mA
	只
	20
	
	

	15016
	演示电流电压表
	2.5级，电流量程直流、交流5A，直流电压、交流电压10V
	台
	2
	
	

	15017
	演示微电流电阻表
	电流0.5-2.5A，电阻挡
	台
	1
	
	

	15020
	教学示波器
	DC5MHz，扫描范围：10Hz～100KHz
	台
	1
	
	

	15022
	学生示波器
	DC2MHz，扫描范围：10Hz～100KHz
	台
	20
	
	

	15023
	示波器
	通用二踪。采样频率不低于20MHz
	台
	1
	
	

	15026
	电阻箱
	四位9999Ω，0.5级
	个
	20
	
	

	15026
	电阻箱
	六位99999.9Ω，0.1级
	个
	1
	
	

	15027
	携式直流单双臂电桥
	金属外壳,单双臂,电桥的总有效量程,单臂电桥10~1111000欧姆.双臂电桥10-4~1111Ω
	台
	1
	
	

	15032
	微电流放大器
	多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出
	台
	3
	
	

	15033
	虚拟电子测试仪器系统
	软件，能在电脑上模拟示波器、信号源、频率计等
	套
	1
	
	

	16
	其它
	
	
	
	
	

	16004
	湿度计
	测量范围湿度：10～95%温度：-10～40℃，分辨率：0.1准确度，湿度：2.5%±1%RH，温度：±0.5℃
	个
	1
	
	

	16009
	空盒气压表
	800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa
	台
	1
	
	

	16013
	露点测定器
	符合教学实验要求
	个
	1
	
	

	16030
	量角器(圆等分器)
	半圆直径≥190mm
	个
	20
	
	

	2
	专用仪器
	
	
	
	
	

	21
	力学
	
	
	
	
	

	21004
	惯性演示器
	钢球、弹簧钢片、支架、底座、木片或塑料片等部分组成。
	套
	2
	
	

	21005
	摩擦计
	由磨擦板和磨擦块组成。磨擦板外形尺寸≥500mm×50mm×10mm。磨擦块外形尺寸100mm×40mm×30mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。
	套
	20
	
	

	21006
	螺旋弹簧组
	1.由钢丝绕成的螺旋弹簧3种为一组。拉力限量分别为,2N,1N,0.5N.表面镀镍防护。弹簧上端为圆环，下端有三角片，杆勾，指针组成。2.三角片一角红漆外为弹簧有工作圈数。3.在工作极限负荷内、各点的弹簧刚度相对刚度平均值的非线性允差不大于5%。4.弹簧刚度选取分别：2N型为0.01 N/㎜，1N型为0.005 N/㎜，0.5 N型为0.0025 N/㎜。5.弹簧外径25㎜。6.工作自由长度120㎜。7.弹簧全长180㎜。其他技术要求执行JY132标准。
	组
	2
	
	

	21006
	螺旋弹簧组
	1.由钢丝绕成的螺旋弹簧3种为一组。拉力限量分别为,2N,1N,0.5N.表面镀镍防护。弹簧上端为圆环，下端有三角片，杆勾，指针组成。2.三角片一角红漆外为弹簧有工作圈数。3.在工作极限负荷内、各点的弹簧刚度相对刚度平均值的非线性允差不大于5%。4.弹簧刚度选取分别：2N型为0.01 N/㎜，1N型为0.005 N/㎜，0.5 N型为0.0025 N/㎜。5.弹簧外径25㎜。6.工作自由长度120㎜。7.弹簧全长180㎜。其他技术要求执行JY132标准。
	只
	20
	
	

	21011
	帕斯卡球
	≥36×10×10cm重量：422g
	个
	1
	
	

	21024
	摩擦力演示器
	1.产品由机架、摩擦力显示器、带弹性的摩擦块、皮带、摇手等组成，摩擦力显示器分别为最大摩擦力和摩擦力瞬时值两部分，数字不少于3位，电源供电为4节5号干电池，摩擦块为长方形金属材料制作
2.外形尺寸为：73mm*45mm*25mm,正面为摩擦块粗糙面，中间有一凹孔直径为40mm深度为6mm，供放置配重块来使用，摩擦块具有弹性拉伸杆，其它三面围光滑面，皮带宽度为75mm,仪器传动方式为手摇式，仪器外形尺寸为320mm*160mm*175mm
	台
	1
	
	

	21025
	微小形变演示器
	利用光杠杆原理
	套
	1
	
	

	21026
	力的合成分解演示器
	通过共点力的平衡力系来演示说明力的合成和分解。实验可配合专用作图计算纸或坐标计算纸加以验证。
	套
	1
	
	

	21027
	支杆定滑轮和桌边夹组
	每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调
	套
	20
	
	

	21028
	高中静力学演示教具
	高中静力学演示教具，符合教学实验要求
	套
	1
	
	

	21029
	高中力学演示板
	1、全套仪器 选用少量通用组件，可以组合成中学力学最基础实验，弥补力学仪器品种不全和缺门现象。2、全套仪器 板面可拼可拆，可挂可放，可大可小，可竖直放置，便于教学选用，且收藏也很方便。3、全套仪器各组件均明装插在底板表面，实验时，配合示图进行教学，形象直观，易于学生建立概念。4、仪器的组件多为塑料压制成型和模具化生产，具有很强的通用性和标准性。且简易明了，竖固实用、组装方便，利于教学使用。5、整套仪器可进行中学力学等最基础的实验教学，教师根据教学需要又可自行设计组合，千变万化。6、本套仪器的实验板跟电学线路实验底板，完全可以互相通用，故通用性实用性较强。
	套
	1
	
	

	21033
	滚摆
	1．滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2．摆轮直径约Φ125mm。摆轴直径约Φ8mm，长约160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高约400mm，横梁长约240mm。3．摆体（摆轮和摆轴）重约0.65Kg。4．摆轴对摆轮的垂直度公差为约0.25mm。5．摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为约0.5mm。6．摆体重心偏移轴线公差为约0.45mm。7．摆轴镀铬。底座采用铸铁应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。8．产品应符合JY110-82《滚摆》的要求。9．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2
	
	

	21034
	离心轨道
	1.轨道圈直径：>140mm。2.主轨长道：>400mm。3.辅轨长道：>250mm。4.钢球直径：约25mm。5.玻璃球直径：约25mm。有捕球网。
	套
	2
	
	

	21038
	手摇离心转台
	执行JY220标准。1.机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 2.主动轮直径为约240mm，从动轮直径为约40mm. 3. 主动轮和从动轮的中心距可在33348mm范围内  调节。4.机座上支承从动轮轴孔对上轴孔的同轴度公差为0.1mm，两轴孔与底脚平面的垂直度为1mm。 5.从动轮轴插孔上段为10±0.1mm，的圆柱孔， 长约6mm，侧面配有M4顶丝，下段为锥孔，锥度为1： 20，大端直径10±0.1mm，锥孔长不小于约40mm. 6.节流阀安装孔位于主动轮和从动轮两面轴线连线上，距从动轮轴线140±1mm处。7.各部件均作防锈处理。
	台
	1
	
	

	21039
	电动离心转台
	220V电压，无级调速
	台
	1
	
	

	21046
	毛钱管(牛顿管)
	有机玻璃或玻璃，可抽气，管直径≥50mm;管长（不含气嘴蝶阀）约为1000mm
	套
	1
	
	

	21047
	伽利略理想斜面演示器
	长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑
	套
	1
	
	

	21049
	运动合成分解演示器
	可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成
	套
	1
	
	

	21050
	演示轨道小车
	轨道材料为铝合金型材，轨道≥长1200mm，轨道宽：52mm，小车质量≥200g土6g
	套
	1
	
	

	21051
	轨道小车
	轨道打点式，打点有效距离不小于600mm                    
	套
	20
	
	

	21053
	演示斜面小车
	1200mm，符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定
	套
	1
	
	

	21054
	斜面小车
	1 基本性能 1.1 J2108型斜面小车供高中物理教学作分组实验和演示实验用1.2 本产品由斜面板、小车、支撑杆、摩擦块、砝码桶组成。2 技术要求2.1 斜面车2.1.1 外形尺寸：长815±6mm，宽100±3mm，高20±2mm；档条：宽15±1mm,高14±1mm2.1.2 斜面板用变形小的木材制造，木材须经过脱脂干燥处理，工作表面应光滑，不得有疖疤、开裂和窝孔。2.1.3 标尺全长800mm，累计误差不超过2mm，最小分度值为10mm，白底黑字。其“0”位与档条内側边线齐平，刻度和数字应清晰。2.1.4 安装支撑杆孔为φ6mm，深为30～40mm，孔与支撑杆配合松紧适度。.1.5 斜面板工作表面度误差小于2mm，背面平面度误差小于3mm，工作面和背面均不得上漆，其它各表面漆层光亮牢固。2.1.6 滑轮支架倾角应能调整，一经紧固后，应能承受0.25N·m的转动力矩而不滑动。2.1.7 滑轮质量小于8g,外径约为30mm，支撑滑轮之顶针用黄铜制造。2.1.8 滑轮与支架组装后，应转动灵活，并无明显的跳动。2.2 支撑杆支撑杆总长为130±1mm，其中长100±1mm一段直径φ10±0．5mm，其余一段直径φ6-0.15mm，支撑杆表面镀铬。2.3 小车 2.3.1 小车外形尺寸约为100x80x40mm，上表面设有放置砝码的孔，小车一端有挂钩，另一端有纸带夹，当小车放在一平台上，应使纸带下沿距离平台尺寸为16±1mm。2.3.2 小车轮轮距小于40mm，轴距不小于60mm，车轮直径不大于24mm，轮轴总质量不大于40g2.3.3 支承轮轴顶尖用黄铜制造。2.3.4 小车总装后，总质量为200g,小车在700mm长度平面内，直线运动偏差小于5mm，当小车在1：35斜度之斜面板上应能自由下滑。2.4 摩擦块2.4.1 摩擦块外形尺寸：长100±3mm宽80±2mm，高40±2mm。其中一个100x40mm的平面和一个100x80mm的平面为摩擦面。两摩擦面的背 面分别有2个和4个圆孔，用以放置法码，圆孔直径约为30mm，一端面的中心安有挂钩，摩擦面应无疖无裂，并不上漆。.4.2 摩擦块用变形小的木材，须经脱脂干燥处理。2．5 砝码桶 砝码桶质量不大于6g，并有盖，届线长度不小于800mm。 
	套
	20
	
	

	21055
	气垫导轨
	由导轨、导轨支架、滑行器等组成，长度≥1200mm
	台
	20
	
	

	21056
	小型气源
	220V电压/50HZ，气压≥5kPa，低噪声
	台
	20
	
	

	21057
	自由落体实验仪
	仪器由主体（含垂直调节螺栓3只、固定螺栓8套）、自由落体插头线（含电磁铁吸球器1套、光电门2个）、接球架、钢球、重锤、备用聚光灯珠、三脚架等组成。仪器总高度：≥1.2m；实验有效高度：≥1.0m；电磁铁电源：DC6V；钢球直径：18mm；实验相对误差：≤2%
	套
	20
	
	

	21059
	牛顿第二定律演示仪
	仪器主要由专用铝合金型材制成轨道，工程塑料制造小车，设计巧妙的同步释放及暂停装置，以及上下配置的轨道结构，仪器还设有小车浮获装置、定位标尺等等，使实验极为方便、直观、可靠/轨道长度：2×1000mm/轨度间距：140mm（上、下配置）/小车质量：200±10g/轨道可倾斜方向：前、后、左、右/表面光洁度：轮廓平均算术偏差值≤3.2μm/配备块：10g，50g/工作环境：温度：0～40℃/相对湿度：≤85/外形尺寸：890×185×220mm。
	套
	1
	
	

	21060
	牛顿第二定律实验仪
	仪器主要由专用铝合金型材制成轨道，工程塑料制造小车，设计巧妙的同步释放及暂停装置，以及上下配置的轨道结构，仪器还设有小车浮获装置、定位标尺等等，使实验极为方便、直观、可靠/轨道长度：2×1000mm/轨度间距：140mm（上、下配置）/小车质量：200±10g/轨道可倾斜方向：前、后、左、右/表面光洁度：轮廓平均算术偏差值≤3.2μm/配备块：10g，50g/工作环境：温度：0～40℃/相对湿度：≤85/外形尺寸：890×185×220mm。
	套
	20
	
	

	21061
	反冲运动演示器
	有两种以上运动形式
	套
	1
	
	

	21062
	超重失重演示器
	记忆式，量程2N，尺寸≥250*160*160mm
	个
	1
	
	

	21062
	超重失重演示器
	移动距离不小于1.5米，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见
	套
	1
	
	

	21064
	动能势能演示器
	半定量实验，由底座，大刻度板，定位圈及滑杆，小滑块，圆筒，弹簧释放器，小刻度板，大滑块，导轨及钢球组成
	台
	1
	
	

	21065
	平抛竖落仪
	1.用途：适用于高中物理教学中有关平抛物体和自由落体，同时落地的演示实验2.结构和原理1）底板2）轴3）角铁4）圆窝5）弹簧6）扳机7）转门8）钢球9)方孔10)挡住,尺寸≥134*69*180mm
	个
	1
	
	

	21067
	平抛和碰撞实验器
	本标准适用于J2135型和J2135-1型碰撞实验器。1 基本性能1.1 本产品供中学物理作研究弹性碰撞实验和平抛运动实验用。1.2 本产品由导轨、钢球、非金属球、过球指示器和台夹等组成。1.3 外形尺寸：约320X70X150mm1.4 整机质量：约0.4Kg2 技术要求2.1 对导轨的要求：2.1.1 导轨的倾斜段与水平段夹角为150±5°水平段长70±10mm，倾斜段最高点较水平段高出105±5mm。2.1.2 导轨宽度为8±0.3mm。2.1.3 导轨直线部分直线度公差为0.25mm。弯曲处过渡平滑。2.1.4 导轨表面粗糙度Ra最大值允许2.5mm，不得有明显碰伤或其它划伤。2.2 对球的要求：2.2.1 钢球直径为16±0.1mm。表面硬度不小于HRC60。圆度公差为0.05mm。2.2.2 非金属球直径为16±0.5mm，圆度公差为0.2mm。表面硬度不小于HRC60，质量为钢球的1/4-1/6。2.3 对支球柱的要求。2.3.1 支球柱凹坑直径为3±0.5mm，深度不小于2mm。支球柱转动灵活。2.3.2 支球柱高度上下可调，调节范围为3mm。2.3.3 支球柱轴心离轨道端面水平距离可在14．5-17．5mm范围内调整并固定。在这范围内，重锤悬线均应能自导轨端面对称线自然下垂。2.3.4 支球柱应能调至轨道的对称面上，限位后，左右活动间隙不大于0.2mm。2.4 对悬访和重锤的要求：2.4.1 悬线应柔软，总长不小于1.3m，并附有放线机构。2.4.2 重锤悬挂后，锤尖应垂直向下。2.5 对支架和台夹的要求：2.5.1 支架应便于调整导轨水平段的水平，并能用台夹分别把实验器固定在平台和竖直放置的平板上。2.5.2 台夹外形美观，夹持力为300N时无永久变形。夹持厚度为10-50mm。2.6 实验误差：2.6.1 用本产品实验，钢球作平抛运动5次，其落点范围不超过直径15mm的圆2.6.2 用本产品进行正碰实验5次，碰撞后入射球或靶球落点分布不超过直径20mm的圆。二球偏离入射球自作平抛运动的方向不大于25mm。2.6.3 用本产品进行验证动量守恒定律实验，实验误差不大于4%。进行验证动能守恒定律实验，断差不大于6%。 
	套
	20
	
	

	21068
	碰撞实验器
	长≥250mm,宽10mm，高130mm,≥16mm的三种小球。
	台
	20
	
	

	21069
	冲击摆实验器
	外形尺寸：≥400×100×300mm
	台
	1
	
	

	21070
	运动频闪观测仪
	1、产品外形尺寸：160mm×210mm×570mm,误差不大于5mm;可视窗尺寸：70mm×400mm,误差不大于3mm.2、产品由黑色有机玻璃胶合而成，有机玻璃板：3mm±0.2mm;供电部分、水槽部分可以拆装。
	套
	1
	
	

	21071
	二维空间—时间描迹仪
	同步计时打点描迹，悬浮式平抛
	套
	20
	
	

	21072
	向心力演示器
	由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。主动轮≥200mm,从动轮≥130mm
	台
	1
	
	

	21072
	向心力演示器
	由机座、变速盘、大皮带轮、小皮带轮、旋臂、示力标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成。主动轮≥200mm,从动轮≥130mm
	台
	1
	
	

	21074
	向心力实验器
	4 技术要求4.1 结构特征4.1.1 悬挂式的结构特征为：重锤钩挂在横杆末端的挂轴上，可绕挂轴转动。4.1.2 滑杆式的结构特征为有与横杆平行的导向杆，两杆穿过重锤，重锤可在两杆上滑动。4.1.3 手动向心力实验器应有手轮或摇柄。4.2 底座与立柱4.2.1 底座应稳固可靠，附水平调节装置。4.2.2 立柱应垂直横杆。重锤应能灵活转动或滑动，工作中无明显晃动或跳动。横杆应有足够强度。.3 横杆、导向杆4.3.1 横杆、导向杆的工作半径应调整方便，固定可靠，工作中不应有松动现象。4.3.2 横杆的工作半径高速范围应不小于50mm。4.3.3 横杆的末端应有防止重锤和平衡锤滑脱的装置。4.3.4 导向杆与横杆平等，重锤在两杆上滑动时，应无明显的跳动或卡死现象。4.4 重锤、配重锤和平衡锤4.4.1 重锤质量为100±5g。.4.2 配重锤质量为50±5g。4.4.3 配重锤置于重锤上时应取放方便可靠。工作时配重锤应保证不从重锤上脱落。4.4.4 在工作半径范围内调整平衡锤位置，应保证横杆能以立柱顶端为支点处于平衡状态。平衡锤固定后，在工作中不得滑动。4.5 弹簧和弹簧位置调节杆4.5.1 弹簧类型为半圆钩环拉伸弹簧。4.5.2 弹簧刚度P应在39.49.0N/m范围内。4.5.3 弹簧初拉力P0不大于0.25N；工作负荷为0.49～2.45Ｎ；极限负荷P1为4.90N。4.5.4 弹簧使用寿命脉应不少于3000次。4.5.5 弹簧位置调节杆应调节方便，固定可靠，保证在任一工作半径时弹簧拉力都在工作负荷内。4.6 转速测量机构4.6.1 重锤的转动半径可用指针指示。在达到预定的转动半径范围时，重锤的转动圈数应不少于10圈。4.6.2 针式指示机构，其指示标志应有足够的可见度。指针转动要灵活，无卡死、跳动现象。4.7 向心力实验器应装有测量重锤作匀速圆周运动半径的标志。4.9 验证向心力综合实验相对误差平均值不大于5%。
	台
	20
	
	

	21076
	凹凸桥演示器
	凹、凸桥间隙独立可调塑钢合金外框。操作简单实验效果明显。
	套
	1
	
	

	21077
	演示力矩盘
	圆盘直径≥27厘米
	个
	1
	
	

	21078
	力矩盘
	圆盘直径≥27厘米
	个
	20
	
	

	21079
	动量传递演示器(碰撞球)
	5球，球体直径≥20mm,尺寸≥180*150*180mm
	套
	1
	
	

	21080
	微重力实验装置
	仪器由控制面板、起落台、光源、摄像机、静止坐标系、安装软件(光盘或移动U盘)、吸小钢球的电磁铁和用于观察现象的配件盒等组成。
	套
	1
	
	

	22
	振动和波、分子物理和热学
	
	
	
	
	

	22001
	音叉
	256Hz、和512Hz，各一个
	套
	1
	
	

	22005
	纵波演示器
	1.由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成。2弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。通过改变振子位置，其频率可在2.5～3.3Hz范围内调整。3.螺旋弹簧需经防锈处理，在工作状态下应满足下表要求。弹簧工作长度全长圈数波速（mm/s）波的传播可见距离100mm200±10不大于0.5不少于2个单程1250mm230±101600mm250±10不少于1个单程5.螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀。6.外观质量应符合JY0001第6章的有关规定。
	套
	1
	
	

	22009
	声速测量仪
	尺寸≥160*125*65mm
	台
	1
	
	

	22010
	共振音叉
	440Hz
	对
	1
	
	

	22012
	纵横波演示器
	规格：≥50*21.5*270mm
	台
	1
	
	

	22013
	绳波演示器
	使用电压AC220V50HzZ电源采用分体式，可拆卸。面板安装有220V开关，220V指示灯，3位数码管，振幅调节旋钮，频率调节旋钮。背面印刷有绳波计算公式与图形。
	套
	1
	
	

	22014
	波动弹簧
	扁钢丝弹簧，外径≥66mm，圈数≥180，两端为90°弯折半圆
	个
	1
	
	

	22015
	波动演示器
	尺寸≥600×210×250mm，产品由底座、支撑架、机械传动机构、横波水平帘、纵波水平帘、纵波弹簧、横波质点、纵波质点、阻尼盘、摇柄等部件组成
	台
	1
	
	

	22016
	发波水槽
	电动波源带同步频闪光源
	套
	1
	
	

	22018
	弹簧振子
	气垫式
	套
	1
	
	

	22018
	弹簧振子
	水平式和竖式
	套
	1
	
	

	22020
	弹簧振子振动图像描绘器
	产品有气源、弹簧振子（气垫式）、和卷纸机构及打点装置一体化组成，气源和打点装置有独立的开关控制，电源电压：AC220V/50Hz电源功率≥50W。、扫描电火花频率：50Hz扫描脉冲电压：≥8000V走纸速度：80±5mm/s。电火花在描绘纸上描绘出曲线的点的直径：≮0.6mm。记录用纸：直接用热敏纸，无需用导电墨粉纸，幅宽110mm、直径50mm的热敏纸卷，衰减振动次数：≥20个周期。仪器总体尺寸：≥m×250mm×170mm
	台
	1
	
	

	22021
	简谐振动投影演示器
	工作电压:DC6V-8V
	台
	1
	
	

	22022
	匀速圆周运动投影器
	1、吊线横梁2、吊杆3、摆长调整器4、屏幕板5、单摆球6、电磁铁7、转动盘8、小球9、机箱座10、屏幕支架11、直流电源插座12、电磁铁开关13、电机开机K214、指示灯15、电位器16、机箱盖
	台
	1
	
	

	22023
	单摆组
	5个摆球
	组
	20
	
	

	22024
	单摆振动图像演示器
	有底座、单摆锤、立柱、电磁铁及电机组成。
	台
	1
	
	

	22025
	单摆运动规律演示器
	由圆底盘、立柱≥直径12*600mm、横杆、立柱夹、上标尺，下标尺、光电门、塑料空心摆球≥直径22mm、钢球≥16mm、玻璃球16mm、胶木球16mm、摆线、偏转指针组成
	套
	1
	
	

	22026
	受迫振动和共振演示器
	改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振
	台
	1
	
	

	22027
	共振演示器
	弹簧振子，电动机驱动，尺寸≥250*160*150mm
	台
	1
	
	

	22202
	内聚力演示器
	有挤压扳动器和刮削器，支架尺寸：≥75mm*15x150mm
	套
	4
	
	

	22203
	空气压缩引火仪
	1．产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成。2．产品应符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求。
	个
	4
	
	

	22209
	双金属片
	由两种不同的金属组成的
	个
	1
	
	

	22210
	气体做功内能减少演示器
	用热敏电阻演示
	套
	1
	
	

	22213
	纸盆扬声器
	直径≥166mm，8Ω
	台
	1
	
	

	22215
	油膜实验器
	尺寸≥直径200*20mm，工程塑料
	套
	20
	
	

	22216
	浸润和不浸润现象演示器
	符合教学实验要求
	个
	1
	
	

	22217
	液体表面张力演示器
	液体表面张力演示器半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈等六件组成
	套
	1
	
	

	22218
	液体表面张力实验器
	J2266液体表面张力演示器半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈等六件组成
	套
	20
	
	

	22219
	毛细现象演示器
	1、构造一塑料盛液座，五根内径大小不同的玻璃毛细管2、使用说明将五根毛细管，分别插入孔内，将有色水慢慢加入盛液座内，直到浸入毛细管为止。此时可以看到有色水在管内上升高度不同，毛细管内径越小有色水就上升越高。
	套
	1
	
	

	22220
	伽尔顿板(道尔顿板)
	尺寸：≥33*42*5cm
	台
	1
	
	

	22222
	气体定律实验器
	由气筒，活塞组成，符合教学要求
	套
	20
	
	

	22223
	玻意耳定律演示器
	有带刻度气室，压力表，放气阀，底座组成，符合教学实验要求
	套
	1
	
	

	22224
	盖·吕萨克定律演示器
	尺度板是铁质的，演示器由尺度板、玻璃管、橡胶塞、烧瓶、温度计、支脚、胶头滴管等组成。用来实验一定质量的某种气体在压强不变的情况下其体积V与热力学温度T成正比。
	套
	1
	
	

	22225
	气压模拟演示器
	≥13*15*24cm，电源电压10-14V
	套
	1
	
	

	22227
	饱和水汽膨胀液化演示器
	透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全
	套
	2
	
	

	23
	静电、电流
	
	
	
	
	

	23001
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒(附丝绸)，教师用
	对
	1
	
	

	23003
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用
	对
	1
	
	

	23005
	箔片验电器
	教师用，铁壳，圆玻璃观察窗直径不小于120mm，两玻璃面之间的距离不小于60mm。导电杆采用φ6mm的圆钢制作，总长度约120mm，导电球直径约15mm；
	对
	1
	
	

	23005
	箔片验电器
	铁壳，圆玻璃观察窗直径不小于120mm，两玻璃面之间的距离不小于60mm。导电杆采用φ6mm的圆钢制作，总长度约120mm，导电球直径约15mm；
	对
	20
	
	

	23007
	指针验电器
	产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由底座、外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成。1、底座采用工程塑料制作，底座底径φ102mm，高40mm；2、圆桶形观察窗直径约200mm，两玻璃面距离约×65mm；3、导电杆采用φ6mm的圆钢制作，总长度约80mm导，电球直径约15mm；4、指针采用轻薄金属片制成，总长度不小于160mm针体平直下部成箭头形；5、指针架采用金属材料制作，指针在指针架上动作灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后能顺利回零6、仪器组装后总高度约410mm（含验电杆）
	对
	1
	
	

	23008
	感应起电机
	1、在静电学实验中用来获得正、负电荷和高压。与其它仪器配合，可做静电感应、火花放电、尖端放电、导体表面电荷分布、静电场电力线、真空放电等演示实验。2、在湿度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转/分时，火花放电距离不小于55mm。3、在温度为5℃~30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm。4、起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm。5、起动盘转动应平稳灵活。采用直径不小于Φ315mm×3mm，有机玻璃制成。6、电刷在起电盘上与铝箔接触良好；起电片不少于26片，尺寸不小于12mm*55mm两头为圆弧形。7、底座采用绝缘性能良好的塑料制成；尺寸不小于345*205*25mm并配有底座配重板。8、莱顿瓶筒直径不小于56mm高度190mm;极板涂敷高度≥150mm，涂敷层表面应光滑、无划伤、无脱落现象。9、其余要求等应符合JY115《感应起电机》第2章及JY 0001标准的有关规定。
	台
	1
	
	

	23009
	枕形导体
	两仪器均有下面几部分构成 1、表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，球形导体呈球状，枕形导体（可折式）是在园筒的一端装一个半球面，另一端为平面，把两个这样的导体平面的一端对合起来，就成为一个枕形导体。2、三角形铁脚底座（或胶木脚）3、插在底座上的有机玻璃棒
	副
	1
	
	

	23010
	小灯座
	JY 116-82本标准适用于J2351型小灯座1 基本性能1.1 J2351型小灯座主要供中学物理实验用。1.2 小灯座由底板、接线柱，灯座组成。1.3 小灯座为插口、螺旋两用式灯队与E10／13、E10／14、1c9／14计小电珠配用1.4 小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。2 技术要求 2.1 底座用黑色塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸约75X35X10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0.5mm。应有足够的强度。2.2 接线柱为644型，行程不小于6mm。2.3 灯座用剧0.5～0.6mm的磷铜片制做，表面镀镍。灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体。2.4 小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质。2.5 小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路。2.6 未旋人小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ。2.7 未旋人小电珠时两接线柱间抗电强度为500V。
	个
	100
	
	

	23011
	单刀开关
	JY 0117-911 主题内容与适用范围 本标准适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学用闸刀开关。4 技术要求4.1 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。4.2 工作环境条件环境温度：-10～40℃，相对湿度：不大于85%。4.3 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。4.4 开关通额定电流，其导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。4.5 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。4.6 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直汉电压降应不大于100mV。4.10 开关应具有足够的强度。
	个
	50
	
	

	23012
	滑动变阻器
	20Ω，2A；尺寸≥200mm，铸铝底座
	个
	20
	
	

	23013
	滑动变阻器
	50Ω，1.5A；尺寸≥170mm，铸铝底座
	个
	20
	
	

	23014
	滑动变阻器
	200Ω，1.25A，尺寸≥150mm,铸铝底座
	个
	1
	
	

	23019
	电阻定律演示器
	不少于四根导线，长度、截面积、材料不少于三种铜、铁、镍络。底板尺寸不小于1000*160**25mm，材料为实木或ABS塑料。
	台
	1
	
	

	23024
	电阻定律实验器
	1、下表金属材料的长度、电阻、截面积均为常温时数值：2、其中Φ4的截面积约为Φ3的两倍，Φ2的长度是Φ3的一半。3、接触电阻 ＜0.035Ω。4、工作环境：温   度：0ºC～+40ºC。相对湿度：＜85％。5、绝缘电阻：支架和接线柱之间不小于10MΩ。6、额定电流：＜1.5安培7、外形尺寸：约530×165×25mm。
	台
	20
	
	

	23030
	演示线路实验板
	尺寸≥400*90*300mm，绿色软塑，有金属扣。底板为ABS塑料压制，单板面积为：360*240平方毫米。厚度为20mm。底板上有12*8个等距圆孔，供接插元件插座用。元件插座为聚乙烯塑料压制，表面装有电路元件，下方有两个等距塑料插柱可插入底板的等距圆孔。
	套
	1
	
	

	23032
	学生线路实验板
	高中学生组
	套
	20
	
	

	23033
	单刀双掷开关
	1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	20
	
	

	23034
	双刀双掷开关
	1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定
	个
	20
	
	

	23035
	焦耳定律演示器
	焦耳定律演示器主要技术性能：电压范围：DC, 6~10V 或者：AC, 6~10V.50Hz电阻丝阻值：R =10Ω ，R 2 =10Ω ，R3 =10Ω ，R4 =5Ω ，误差 ≤ ±5%工作电流：＜2A标准电阻：5Ω ±0.5环境温度：-10℃～40℃外行尺寸：280mm × 270mm × 90mm重量：约70g
	套
	1
	
	

	23037
	保险丝作用演示器
	初中物理教学演示板仪器，1.规格大小：538mm*177mm*500mm，产品面板应采用工程塑料一次性成型，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落。2．产品内置变压器220/12V。3．仪器机壳应为工程塑料材质一次性成型坚固耐用。4． 绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离80mm，5．接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离30mm±1mm。6．电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠。
	套
	1
	
	

	23040
	范氏起电机
	电源：交流250V  50HZ电极球直径：200mm放电球直径：60mm消耗功率：65W绝对湿度小于8g/m3时最高发生电压≥180kv火花放电距离≥100mm电源：220VAC±10% 50Hz120W
	台
	1
	
	

	23041
	球形导体
	表面镀镍球形空心导体，三角形铁脚支架（或胶木支架），有机玻璃支杆
	个
	1
	
	

	23042
	验电器连接杆
	JY 204-851 基本性能1.1 验电器连接杆，供物理静电实验中作活动的连接导体用。1.2 本产品由导电杆、绝缘与柄，压紧块及压紧螺钉组成。2 技术要求2.1 工作条件：环境温度－10～40℃；相对湿度不大于65%。2.2 绝缘与柄用有机玻璃或绝缘性能相当的材料制成，其直径不小于12mm，长度不小于110mm。2.3 导电杆由金属制成，两端成弧面，其长度不小于250mm，镀铬抛光后表面应光洁无划痕及毛刺。2.4 压紧螺钉应镀铬。压紧块须由不含砂粒、不易磨损和弹性较好的材料制成。2.5 验电器连接杆装好后，其导电杆应能在手柄的孔内全程拉动自如，不松动脱落。
	个
	1
	
	

	23043
	移电球(验电球)
	JY 183-85本标准适用于J2303型验电球。基本参数、性能1.1 J2303型验电球，供中学物理静电实时中用来移送电荷。1.2 验电球由绝缘手柄及金属球组成。1.3 使用条件:工作温度：0～40℃,相对湿度：不大于65%2 技术要求2.1绝缘手柄用有机玻璃制成，直径为10mm，长度不小于160mm，表面光洁，无划痕及毛刺，一端面嵌入M4螺栓。2.2 金属小球直径为15mm，铁质镀铬或镀抛光，表面光洁，应无镀层剥落及锈蚀现象。2.3 金属小球旋紧在绝缘手柄的螺栓上，并与绝缘手柄端面接触，紧固后无松动及歪斜绝缘现象。2.4 绝缘手柄的绝缘性能应良好。　　
	个
	1
	
	

	23044
	验电羽
	1.在绝缘底座上装一根金属杆，在金属杆上端用两个半园形的金属片之中夹约40根自由线（丝织带制成）。上端用螺母拧紧。自由线约长90㎜。2.要求：验电羽上的金属片带电后，周围的空间形成了电场，自由线的电场的作用下产生极化的现象，成为连续的电场极子，它沿电场线的分布方向取向显示出电场线的分布情况。
	对
	1
	
	

	23045
	验电幡
	本产品的构造：一面长方形的钢丝网，用三根绝缘支柱支起，绝缘支柱由三部分组成，为增加仪器的稳定，使用铁底座，绝缘部分用有机玻璃制成，支杆部分与钢丝网固定，使用完毕，可将其自绝缘支杆中插出，将盒保存。在钢丝网的二面悬挂着红色的丝线。在400MM长的铜线网上三面各悬挂10条丝线。
	个
	1
	
	

	23046
	尖形布电器
	J2307型，产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。尖形导体用铜材制作，表面电镀，导体直径φ57mm，柱形长度85mm，锥体高度75mm；绝缘支杆及底座的总高度约80mm，绝缘支杆直径10mm，底座采用ABS工程塑料制作，尺寸约82×55×14mm。导体与绝缘支杆之间用金属杆连接，金属杆尺寸φ5×23mm。
	个
	1
	
	

	23047
	正负电荷检验器
	产品由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。仪器外形尺寸：130×86×66mm；产品机壳采用ABS工程塑料制作，探头为Sφ4.5的金属圆球。电路板、电池盒安装于机壳内部，仪器结构紧凑、实验方便、灵敏度高，可以检验摩擦起电的电荷，电容等带电体的正负及演示静电感应。仪器使用电源电压：DC6V。
	台
	1
	
	

	23048
	静电实验箱
	避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等
	套
	2
	
	

	23049
	金属网罩
	由金属网编制而成金属底座
	个
	1
	
	

	23050
	电荷间作用力演示器
	产品特点：（1）产品通过先进技术原理，将电荷间作用力原理更好的理解运用，制作出仪器更适合做此项试验；（2）产品经过细节处理和外观设计，降低试验品维护费用，基本无需维护，延长机器寿；(3)自主创新，基于现代教育设计，更实用可靠。产品可制作试验（1）电荷间作用力演示器（2）库仑定律原理演示器。
	套
	1
	
	

	23051
	电荷间作用力实验器
	产品主要由底座、大球、带线小球、刻度尺、伸缩杆等组成。仪器底座外形尺寸：330×120×30mm；大球直径：φ62mm；小球直径φ20mm；伸缩杆高度可随意调节。电荷间作用力大小可根据刻度尺指示说明。
	套
	20
	
	

	23052
	库仑定律演示器
	测量范围: 摆球偏转距离：0-25cm , 偏转角度：0-45°,摆球水平方向偏转力见45°角度时的标示值.使用范围:空气湿度≤80%可做定性演示;空气湿度＜70%可做库仑定律的验证性实验尺寸 Size (L x W x H) :  435 * 420 * 115 mm重量　Weight : 3 ㎏
	台
	1
	
	

	23053
	电场线演示器
	  产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。演示板采用透明性好的“372”材料制作，由盒座和盒盖组成，盒座内注满机油和适量发屑后与盒盖密封良好，五块演示板外形尺寸均为108×90×6.5mm。单点电极演示板：单点电极采用M4×16接线柱，接线柱设在演示板的中心位置；双点电极演示板：双点电极采用M4×16接线柱，两接线柱位于演示板短边中心线上，两接线柱间距35mm；平行板电极演示板：两条宽5mm，长45mm，厚度为0.5mm的铜片用接线柱平行安装在演示板内，两平行板中心距为32mm；环形电极演示板：环形电极由宽5mm、厚0.5mm的铜片成形，外径φ36mm，内径φ24mm；尖形导体演示板：尖形导体由δ0.5mm的铜片制作，一端为R12mm的半圆形，一端为尖形，尖形导体总长36mm。所有演示板密封牢靠，无漏油现象。
	套
	2
	
	

	23054
	电势演示仪
	电势、电势差、等势面
	套
	1
	
	

	23055
	等势线描绘实验器
	导电玻璃型
	套
	20
	
	

	23056
	平行板电容器
	JY 205-85本标准适用于J2309型平行板电容器1 基本性能1.1 J2309型平行板电容器可以演示平行板电容器电容量与各种因素的关系和匀强电场电力线的分布，并可作起电盘用。1.2 本产品由两件置于底座上的带有机玻璃棒柄的铝板、一件带有机玻璃棒柄的介质板组成。1.3 铝板和介质析均为面积相同的圆板。2 技术要求2.1 工作环境条件：温度－10～40℃；相对湿度不大于65%。2.2 铝板和介质板的直径不小于230mm、板厚不小于2mm，有机玻璃棒柄的直径不小于11mm。2.3 铝板和介板的板面应当光洁、无毛刺，板面的平面度误差不大于0.5mm，铝板应经涂覆处理。2.4 有机玻璃棒柄和板面装配应紧固可靠，装配后的有机玻璃棒柄的轴线应能均匀地等分板面。棒柄的外露长度不小于70mm。2.5 底座应保证铝板的稳定，并经防锈处理。2.6 装配后的平行板电容器的板面应与底座面垂直。经调节后，两块板面应相互平行，两平行板间最大距离与最小距离之差应不大于20mm。2.7 装配后的平行板电容器，两块板面间的距离和相对面积能任意调节，板面的另一面应有外接线用的接线端位置。
	套
	1
	
	

	23057
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	电场中带电粒子加速、偏转
	套
	1
	
	

	23058
	常用电容器示教板
	电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等，尺寸≥300*200mm
	套
	1
	
	

	23059
	常用电阻器示教板
	定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)尺寸≥300*200mm
	套
	1
	
	

	23060
	演示可调内阻电池
	长度≥200mm，气压调节式、闸板调节式及其改进型
	个
	2
	
	

	23062
	演示电桥
	符合教学实验要求
	个
	1
	
	

	24
	电磁、电子
	
	
	
	
	

	24001
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，铝铁碳，≥170mm×20mm×10mm，技术要求符合JY0057的相关规定。
	对
	20
	
	

	24002
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80，铝铁碳，≥80mm*60mm，技术要求符合JY0057的相关规定。
	个
	20
	
	

	24003
	磁感线演示器
	配条形、蹄形磁铁，尺寸≥200×123×11mm
	套
	1
	
	

	24004
	立体磁感线演示器
	永磁磁场，有机玻璃材料，尺寸≥170*20mm，配条形磁铁
	套
	1
	
	

	24005
	磁感线演示板
	1． 仪器由透明穴板、方线圈、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈、铁芯板、磁屏铁环、投影磁针、透明字标等构成。2． 使用电源：直流，最大电流8A，电压不高于24V。3． 电磁线圈在通过电流5min内温升不应高于50℃。
	套
	1
	
	

	24006
	电流磁场演示器
	物理教学中观察电流磁场的感线的形状，方向及学习左右手定则，该仪器使用方便，效果明显，既可直观又可投影。
	套
	2
	
	

	24007
	菱形小磁针
	1、每套16个菱形小磁针2、符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	2
	
	

	24008
	翼形磁针
	JY 00121 主题内容与适用范围本标准适用于教学中使用的磁针。3 术语 磁针体：具有磁性的片状针体。磁针：有磁针体和支座组成的能够指示磁极方向的教学器具。4 产品分类 磁针按结构外形分翼型磁针和菱型磁针。5 技术要求5.1磁针的基本尺寸见下表。翼形磁针 长140±2.0 宽8±0.7 底径71±1.5 总高112±1.7菱形小磁针 长28±1.0 宽8±0.7 底径25±1 总高>25±1.05.2磁针的每组数量：a 翼行磁针 2支 b 菱形小磁针 10支5.3磁针体的形状翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直。两翼面端斜面向下。菱形小磁针的磁针体为平面菱形。5.4磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。铆嵌要牢固。5.5磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于：a 翼形磁针 9mT b 菱形小磁针 5mT。5.6 磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或兰色。5.7 支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装钢针，钢针镀铬，不得有绣蚀和毛刺。5.8 磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜和阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5。5.9磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针体应无明显倾斜。5.10磁针体经人工老化处理3h，平均剩磁下降幅度不大于30％。
	对
	5
	
	

	24009
	演示原副线圈
	产品由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成。线圈骨架采用酚醛塑料制作，演示原线圈骨架内径13mm，外径22mm，线圈采用QZ0.59mm高强度漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm，线圈表面有绕向标志；演示副线圈骨架内径35mm，外径49mm，线圈采用QZ0.27mm高强度漆包线分五层平绕115±20匝，绕向和演示原线圈一致，绕线宽度69mm，线圈表面有绕向标志；铁芯采用直径12mm的软钢棒制作，长度113mm，铁芯上端装有塑料手柄。
	套
	1
	
	

	24010
	原副线圈
	1、原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁心三部分组成。2、外形尺寸：≥67×40×88mm3、。产品应符合JY120－82《演示原副线圈》的要求。
	套
	20
	
	

	24014
	演示电磁继电器
	JY 50-87演示电磁继电器 ( JY 50-87 ) 代替JY 50-79本标准适用于J2413、J2413-1型演示电磁继电器。1 基本性能1.1 J2413、J2413-1型演示电磁继电器，供中学物理教学讲解电磁继电器的基本结构及工作原理用。本产品与其它仪器配合，可进行自动控制和遥控等演示实验。1.2 本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。1.3 工作环境：温度-10～+40℃  度不大于85%RH。1.4 外形尺寸：J2413型,卧式约150x90x80mm。J2413-1型，立式约200x90x230mm。2 技术要求 2.1 吸合电流不大于48mA。2.2 释放电流不小于10mA。2.3 额定工作电压：DC9V电流：60±10mA。2.4 触点接触电阻：常闭触点小于1欧，常开触点小于0．5欧。2.5 触点开距不小于2mm。触点开、闭后，应无抖动现象。2.6 在额定工作电压上，应耐受500次无误动作。2.7 电磁线圈要平绕，最外层有明显的绕向标志。2.8 轭铁的装配应不易脱落。2.9 铁芯、轭铁、衔铁、触点片表面镀铬或镀镍。2.10 触点的铜质表面镀银或镀镍。2.11 各导线端要焊铜质接线片，再与接线柱连接，接线片表面镀锡或锡合金。
	个
	1
	
	

	24017
	左右手定则演示器
	3 技术要求 3.1 工作条件：环境温度：0～40℃ 相对湿度：不大于90%RH 3.2 左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。3.3 底座用不小于190mm×140mm×4mm的非金属材料制成，其底部安装垫角。3.4 撑杆长度不小于440mm，与底座装接牢固。3.5 悬挂方形线圈的接线板(棒）要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm,其上装有红、黑两只接线柱。3.6 对方形线圈的要求3.6.1 线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为63±3mm，其上有绕线槽。3.6.2 线圈引线采用导线截面积不大于0.8mm2的多股软线制成，线端接线叉加套管。3.7 底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm。3.8 配合U085型蹄形电磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。3.9 左右手定则演示器的表面质量应符合JY 0001第6章规定的要求。
	个
	20
	
	

	24019
	手摇交直流发电机
	1．本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压≥5V。2．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。3．转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。4．磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。5．电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。6．本机底座为木制,平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方。7．底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。8．对演示效果的要求和测试方法空载电压:交直流电压：≥8V两个电刷片，放在整流子的两端，或中间，输出端效空载，接上交直流电压表，当转子转速为1600转／分时，测得电压为≥8V。测试仪器精度不低于1.5级的仪器。负载电压:交直流电压：≥5V电路连接同上。输出端接上4.8V，0.3A小灯泡作负载，当转子转速为1600转／分时，小灯泡正常发光。电压表测得输出端交直流电压为≥5V。测试仪器精度不低于1.5级的仪器。9．产品应符合JY21－79《手摇交直流发电机》的要求。
	个
	1
	
	

	24021
	阴极射线管
	磁效应管
	个
	1
	
	

	24021
	阴极射线管
	示直进管
	支
	1
	
	

	24021
	阴极射线管
	机械效应管
	支
	1
	
	

	24021
	阴极射线管
	静电偏转管
	支
	1
	
	

	24022
	低频信号发生器
	10Hz～1MKHz,正弦波功率输出≥5W
	台
	1
	
	

	24027
	音频信号发生器
	0.4MHz～130MKHz分段连续可调,误差±5%
	台
	1
	
	

	24028
	教学信号发生器
	455KHz～1700KHz,误差±5%；中频465KHz，±3%；低频正弦波、方波、锯齿波信号
	台
	1
	
	

	24029
	学生信号发生器
	455KHz～1700KHz,误差±5%；中频465KHz，±2%；低频500Hz、1KHz、1.5KHz、2KHz，2.5KHz
	台
	20
	
	

	24030
	条形强磁体
	磁感应强度≥0.8T,整体都是强磁
	个
	5
	
	

	24031
	蹄形强磁体
	高磁能积磁体≥0.8T，整体都是强磁
	个
	5
	
	

	24032
	强磁针
	高磁能积磁体
	个
	2
	
	

	24033
	通电平行直导线相互作用演示器
	产品由底座、支杆、上支架、直导线铜管、接插线等组成，工作电压：AC220V±22V，频率：50Hz，电源功率≥60W,仪器总体尺寸≥：220mm×170mm×560mm，底座尺寸≥220mm×170mm×100mm，底座平稳、不倾斜，底座有可转换的电源输入插孔插孔为4mm，操作开关为按通，支杆采用直径≥20mm的铝管制作，壁厚≥1.2mm,高度≥420mm,上支架上有并联接线端和电流指示箭头，箭头有效尺寸≥45mm×15mm，能自由旋转可改变方向，直导线铜管2根，直径≥4mm，长度≥400mm，产品附有连接导线2根
	套
	1
	
	

	24034
	电流天平
	尺寸≥240*110*140mm，符合教学实验要求
	套
	1
	
	

	24035
	安培力演示器
	主要技术能性：1、励磁方式：永磁式（分立平行放置的匀强磁铁）。2、直导线：a、直径：Φ1.6mm 紫铜线。b、长度：150mm (磁感线段)。3、指示方式：指针式。  4、工作电源：a、3V（2节1号干电池）,b、HA-J1202型学生电源，HA-J1209型教学电源。5、工作环境：a、温度：10~40℃, b、相对湿度：﹤ 85％。                 
	套
	1
	
	

	24036
	安培力实验器
	主要技术能性：1、励磁方式：永磁式（分立平行放置的匀强磁铁）。2、直导线：a、直径：Φ1.6mm 紫铜线。b、长度：150mm (磁感线段)。3、指示方式：指针式。  4、工作电源：a、3V（2节1号干电池）,b、HA-J1202型学生电源，HA-J1209型教学电源。5、工作环境：a、温度：10~40℃, b、相对湿度：﹤ 85％。                 
	套
	20
	
	

	24037
	自感现象演示器
	1、主线圈：带铁芯线圈。2、显示方式：高亮度LED发光二极管3、工作电源：CD3V（ 5电池二节）尺寸≥500*300mm
	台
	1
	
	

	24038
	电磁感应演示器
	1、磁感应强度：>7MT。2、匀强磁场面积：130×110mm2。3、磁场不均匀度：≤4％。4、工作电源电压：J1209型高中教学电源。4-1)磁极主体：两极串接：DC 16～24V、2A。4-2)直流电机模型：DC：8～12V。4-3)悬挂导体实验：DC 16～24V、3A。5、主机外形尺寸：230×175×190mm3。
	套
	1
	
	

	24039
	楞次定律演示器
	JY 0015楞次定律演示器1主题内容与适用范围本标准适用于中学物理教学用楞次定律演示器。3技术要求3.1楞次定律演示器由铝梁、铝环（开口环和闭合环各一只）带顶针的支柱座组成。3.2铝梁长度不小于140mm，宽不小于10mm，厚为0.5mm，有两条通长加强筋，铜轴承套镶嵌在铝梁中点处，内钳玻璃轴承。铝梁置于支柱顶针时应能保持水平，大于2mm,并转动灵活。3.3铝环的直径不小于40mm,宽不小于10mm，厚0.5～1.0mm。开口号不和闭合环分别衔接在铝梁两端下方，开口环开口间隙为2°-0.5mm。3.4铝梁、铝环表面应经氧化处理。3.5支座底面为圆形，直径应不小于60,总高度不小于100mm，底座应平整，顶针安装在支柱的中心线上，针尖要进行防锈处理。3.6外观和结构应符合JY0001第5章、第6章的规定。3.7用条形磁铁迅速抽出（或插入）闭合铝环时，梁的偏转角度应不小于30°。3.8环境条件：平衡、无风。
	套
	1
	
	

	24040
	电磁阻尼演示器
	由基座、U型磁铁、支架、摆杆和铝合金阻尼片组成
	套
	1
	
	

	24041
	动能发电手电筒
	符合教学实验要求
	套
	1
	
	

	24042
	单匝线圈电机原理演示器
	使用高磁能积磁体，电压1.2-1.5V
	套
	1
	
	

	24044
	三相电机原理演示器
	1.由永磁式旋转磁场演示器和电磁式旋转磁场演器两部分组成。2.附件磁针为冀形，长约40mm，铝框尺寸约：40mm×60mm，塑料框尺寸约：40mm×60mm鼠笼转子尺寸约：φ33mm×40mm.。
	套
	1
	
	

	24045
	手摇三相交流发电机
	1．手摇三相交直流发电机由发电机、星形负载板和三角形负载板组成采用直流激磁方式手摇发电。2．当转子激磁电压为6V、转速1500转/分，输出频率为25Hz时，3．产品应符合JY23－88《手摇三相交直流发电机》的要求。
	台
	1
	
	

	24046
	三线电子开关
	1、输入阻抗：300KΩ//40PFA、B、C相同；2、最大输入耐压：≥200V（DC+AC）；3、开关频率：50Hz～50KHz连续可调；4、放大系数：≥3倍A、B、C相同；5、最大相对位移：≥4伏；6、输入通道间隔离比：≥30分贝；7、输出极性
	台
	1
	
	

	24047
	交流电路特性演示器
	大电感、小电感、大电容、小电容，电阻
	台
	1
	
	

	24048
	可拆变压器
	JY 14-88 可拆变压器JY 14-88 代替JY I4-79。1 主题内容与适用范围:本标准适用于中学物理中作变压器原理及远距离输电等演示实验使用的J2423型可拆变压器。3 技术要求:3.1 可拆变压器由单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁芯压紧螺钉装置组戌。3.2 工作环境条件:温度：0～+40℃相对湿度：不大于90%。3.3 铁芯包括U形铁芯及条形铁轭各一件。U形铁芯截面约为32mmX32mm。条形铁轭截面约为32mmx27mm。铁芯窗口高62mm.宽60mm。3.4 变压器线圈骨架为塑料制品.线圈骨架内孔尺寸为34mmx34mmx60mm。3.5 变压器线圈共两个。其中一个线圈总匝数约为1400匝.在200匝及800匝处抽头：另一个线圈总匝数约为400匝.在100匝处抽头。各线圈组的匝数可作适当的补尝。3.6 变压器初级线圈的空载电流不大于100mA。3.7 变压器电压比与线圈匝数比的误差不大于10%.不得出现正误差。3.8 变压器电流比线圈匝数比的误差不大于10%.不得出现正误差。3.9 变压器的效率不小于60%。3.10 变压器的绝缘电阻不小于100MΩ。3.11 外观和结构的工艺要求3.11.1 变压器铁芯应铆压牢民表面平整.并经缘浸渍处理。U形铁芯及条形铁轭的相互接触表面经机械加工.应平兹光洁.不上漆。3.11.2 变压器线圈外表面应平整、美观。线圈各抽头应有明显的匝数标志。3.11.3 线圈各端及抽头和焊片焊接。焊片紧固在标准接线拄上。接线柱的安装应牢固。3.12 外观和结构应符合JY26的要求。
	台
	1
	
	

	24049
	小型变压器
	JY 15-85小型变压器技术条件 JY　15－85 代替JY　15－79 本标准适用于J2426型小型变压器1 基本性能、参数1.1 小型变压器供高中物理学生分组实验用。1.2 使用本产品可进行变压器初、次级线圈间电压、电流与线圈匝数关系及变压器效率的实验。1.3 本产品的使用条件:工作温度：－10～40℃ ,相对湿度：不大于80% 2 技术要求2.1 变压器铁芯为可拆式，铁芯冲片用斜山字形。2.2 变压器铁芯2.2 1 铁芯冲片用0．5mm高硅钢片冲制，舌宽18mm，表面平整，无毛刺。2.2 2 交叉迭片，每层3片对插，迭厚总片数为104－106片。2.3 变压器线圈 2.3.1 线圈均用高强度漆包线，按定额工作电压30匝／伏绕制。2.3.2 线圈I用做初级，线径Ф0．55mm，匝数120±1。额定工作电压为4V。2.3.3 线圈II用做次级，线径Ф0．51mm，匝数240±1。额定工作电压为8V。2.3.4 线圈III用做次级，线径Ф0．8mm，匝数60±1。额定工作电压为2V。2.3.5 线圈外层涂绝缘清漆、始未端焊接在骨架上的焊片处。 2.3.6 线圈骨架上标明绕线匝数。2.4 线圈插满铁芯冲片后，用外壳套入固定。2.5 空载电流 变压器次级空载，初级线圈用120匝，接交流4V电源，此时初级线圈的空载电流不大于50mA。
	套
	20
	
	

	24050
	变压器原理说明器
	JY 13-88变压器原理说明器 ( JY 13-88 ) 代替JY l3-79 1 主题内容与适用范围 本标准适用于供中学物理作变压器原理、电磁感应和交流电性质等演示实验使用的 J2425型变压器原理说明器。 3 技术要求 3.1 变压器原理说明器由变压器铁芯、变压器线圈、示教板、铝圈、阻尼摆及感应灯组成。 3.2 工作条件 ：环境温度：0～＋40℃;相对湿度：不大于90% 3.3 变压器铁芯为单相芯式、可拆，包括U形铁芯及条形铁轭各一件，另配梯形铁轭一对。U形铁芯截面约为36mmx36mm，条形铁轭及梯形铁轭截面均约为36mmx31mm。 3.4 变压器线圈骨架为塑料制品。线圈共两个，其中一个线圈总匝数为1600匝，在200匝及800处抽头，另一个线圈总匝数为400匝，在100匝处抽头。各线圈的匝数可作适当补偿3.5 变压器空载电流 变压器铁芯闭合，次级线圈空载，初级线圈用1600匝，接交流220电源，此时初线圈空载电流不大于60mA。 3 6 变压器电压比与线圈匝数比的误差不大于10%，不得出现正误差。 3 7 变压器电流比与线圈匝数比的误差不大于10%，不得出现正误差。 3 8 断电自感演示：在断电瞬间，回路内电流强度突然增强。 3 9 通电自感演示：在通电瞬间，电感支路中电流强度的增强明显滞后。 3.10 跳圈演示：铝圈悬空高度大于50mm。 3.11 阻尼摆演示：在重力场中，强弱两阻尼摆摆动时间均大于3分钟；在磁场中，强阻尼摆摆动时间T1，不大于5秒，弱阻尼摆摆动时间T2应大于3T1。 3.12 感应灯演示：在交变磁场中，感应灯线圈平面与磁场方向垂直时感应电动势最大，磁场方向平行时感应电动势最小。 3.13 变压器的绝缘电阻不小于100MΩ。 3.14 对结构和外观的工艺要求 3.14.1 变压器铁芯应铆紧牢固，表面平整，并经绝缘浸渍处理，U形铁芯与条形铁轭的相互接触表面经机械加工应平整光洁，不上漆.梯形铁轭表面镀铬。 3.14.2 变压器线圈外表面成平整、美观，最外层有透明绝缘材料被覆。线圈各抽头应有匝数标志，数字高度约为15mm。 3.14.3 示教板：布线及元件均在板面安装。电路中一切接点应导电良好，支架镀铬。 3．14．4铝线圈高度不小于10mm，表面经氧化处理。 3.14.5 阻尼摆包括强、弱阻尼摆各一件，两摆除颜色不同及弱阻尼摆摆体开槽外，其外，形轮廊应相同。 3.14.6 感应灯的感应线圈为矩形。外部有绝缘被覆。线因而端应与感应灯手柄上的小灯座及接线端子接通。 3.15 外观和结构应符合JY26的要求。
	台
	1
	
	

	24051
	日光灯原理演示器
	初中物理教学演示板仪器，1.规格大小：538mm*177mm*500mm，产品面板应采用工程塑料一次性成型，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落。2．产品内置变压器220/12V。3．仪器机壳应为工程塑料材质一次性成型坚固耐用，电感式镇流器
	套
	1
	
	

	24052
	洛伦兹力演示器
	有洛伦兹力，尺寸≥350*450*300mm，电流幅值0-2.5A，电流幅度50-250V连续可调
	台
	1
	
	

	24053
	电子束演示器
	1、加速极电压：0～200伏连续可调2、偏转板电压：电压幅度0～40伏连续可调电压方向：上正、断路、下正三档3、电源：220V±10%50Hz4、功率消耗：小于8瓦
	台
	1
	
	

	24054
	阴极射线演示器
	热阴极
	台
	1
	
	

	24055
	门电路和传感器应用实验箱
	与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验
	套
	20
	
	

	24056
	电学元件黑箱
	三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)
	套
	20
	
	

	24057
	低气压放电管组
	由6支玻璃管组成支
	套
	1
	
	

	24059
	电谐振演示器
	发送：放电距离0.2㎜～2㎜可调，来顿瓶电容≥500pF；接收：来顿瓶电容≥500pF，可变电容3500pF～8500pF
	台
	1
	
	

	24060
	赫兹实验演示器
	符合教学实验要求
	台
	1
	
	

	24061
	电磁振荡演示仪
	阻尼震荡，等幅震荡，震荡频率与震荡电路的电容、电感关系
	台
	1
	
	

	24062
	电磁波的发送和接收演示器
	发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示
	套
	1
	
	

	24063
	电磁波的干涉衍射偏振演示器
	发射器：频率10GHz±1GHz,等幅输出≥10mW；接收器：喇叭天线接收距离≥0.5m，有声、光、电显示
	套
	1
	
	

	24064
	密立根油滴仪
	平均相对误差：≤3%；板极电压：0~900VDC；电子分划板刻度：油滴下落距离2mm;配10寸液晶监视器
	台
	1
	
	

	24065
	电子比荷实验仪
	0~12VDC,I≤1A(飘移<1%),三位半显示；0~100VDC/0~200VDC(纹波<1%)(两档)三位半显示；带PASCO通讯接口，可在110V/220V之间切换。
	台
	1
	
	

	24066
	半导体致冷器
	产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（铝槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。铝槽由厚度不小于1mm的铝板制作，内空尺寸：≥40×40mm，深约10mm。支杆采用直径φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：≥230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸≥100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度250mm，外接导线长度300mm。产品的工作电压为DC：12V、3A
	台
	1
	
	

	24067
	整流电路实验器
	半波、全波、滤波
	台
	2
	
	

	25
	光学﹑原子物理
	
	
	
	
	

	25001
	光具盘
	磁吸附式
	套
	1
	
	

	25002
	凹面镜
	由凹面镜体，托架、支柱、底座各部分组成。托架、支柱、底座均为铁制品。底座直径Φ105mm，厚度1mm，表面涂清漆，支柱直径Φ8mm，表面电镀，托架呈半圆形，厚度2mm，半圆直径Φ110mm。凹面镜体直径Φ95mm，外部镶嵌黑色塑料外框。产品应符合JY138－82《凹、凸面镜》的有关规定。
	个
	1
	
	

	25003
	凸面镜
	由凸面镜体，托架、支柱、底座各部分组成。托架、支柱、底座均为铁制品。产品应符合JY138－82《凹、凸面镜》的有关规定。
	个
	1
	
	

	25004
	玻璃砖
	1．外形尺寸：上底长≥35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm。2．玻璃料的一拉质量要求应符合GB903一65《无色光学玻璃》中的要求，
	块
	20
	
	

	25005
	光具座
	1.导轨采用铝合金结构。 2、主机由铝合金导轨，支脚、滑块、刻度尺组成。3、导轨全长1000mm。4、附件：光源筒 ∽6v-8v 3w;双凸透镜φ40mm f=100mm、φ30mm f=50mm;平凸透镜φ50mm f=300mm;双凹透镜φ30mm f=-75mm;一字屏100×80mm2;白色光屏100×80mm2;毛玻璃120×80mm2；烛台φ26mm；插杆φ6×110mm2   。5、导轨上附刻度尺总长1000mm,滑块上应有一中央刻线,利于学生读数。6、符合JY0034要求。
	套
	20
	
	

	25007
	三棱镜
	1． 产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。
2． 三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。
3． 应符合JY142-82《三棱镜》》的有关规定。
	个
	2
	
	

	25008
	白光的色散与合成演示器
	1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长≥25mm，高度≥25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。4． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。
	套
	1
	
	

	25009
	透镜及其应用实验器
	产品由凸透镜、凹透镜、支架和底座组成。1、凹凸透镜直径46mm。2、塑料框架及支杆，支杆直径10mm、长54mm。3、塑料底座直径64mm。
	套
	9
	
	

	25015
	光的折射全反射实验器
	1.规格大小：538mm*177mm*500mm，产品面板应采用工程塑料一次性成型，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落2.产品由激光笔光源、入射CD面(直径：300mm)、反射CD面、平面镜、玻璃砖、水槽(直径：250mm）等部件组成，操作方便，实验效果明显。
	套
	20
	
	

	25016
	光的干涉衍射偏振演示器
	光源单缝缝宽a=0.025,a=0.11,牛顿环直径32mm，偏振片直径32mm，投影透镜直径30mm,符合教学实验要求
	套
	1
	
	

	25017
	激光光学演示仪
	尺寸≥4100*1400*1200mm
	台
	1
	
	

	25018
	微型物理光学观察器
	半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等)
	套
	5
	
	

	25020
	双缝干涉实验仪
	主要部件有遮光管、照明系统、双缝、观察筒及测量头。照明系统包括光源灯泡、透镜、遮光板、光源单缝及滤色片。双缝有两块，观察筒由筒体、毛玻璃屏及目镜组成。测量头上有游标尺、分划板、滑座、滑块、目镜、手轮等。光源的供电电压12伏，功率为15～24瓦。
	台
	25
	
	

	25021
	牛顿环
	由球面玻璃和平面玻璃组成，平凸透镜的曲面半径2000mm以上，直径25mm以上
	个
	1
	
	

	25022
	光导纤维应用演示器
	高中物理教学演示光导纤维具有传光、传声、传像功能。仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。机座（也兼作仪器盒）采用木材制作，外形尺寸330×260×70mm，幻灯镜头为15×15mm，反光镜尺寸为40×25mm；电路原理图印制于面板上。
	台
	1
	
	

	25023
	光的偏振观察器
	起偏片、检偏片
	套
	20
	
	

	25101
	紫外线作用演示器
	技术要求1．产品由防紫外线罩，紫外线灯，日光灯，滤光片，荧光片，主机盒等组成。2．使用电源AC220V±22V50Hz.3．紫外线灯为AC220V6W波长265mm、254mm各一只。4．日光灯：220V，8W一只。5。12、符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1
	
	

	25102
	红外线作用演示器
	技术要求1．本仪器包含：红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器，三套实验装置。2．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1
	
	

	25103
	手持直视分光镜
	符合JY-2003《教学仪器一般质量要求》的有规定
	套
	4
	
	

	25106
	棱镜分光镜
	带波长分度尺
	台
	3
	
	

	25107
	光谱管组
	光谱管组是一种低气压放电管，用来观察气体的发射光谱。每组6支，每支玻璃管两端均装有电极。每支大概22cm长，直径1.6cm左右。
	套
	1
	
	

	25108
	钠的吸收光谱演示器
	产品由钠管、钠管加热炉、防护散热罩、光源、立柱、底盘等组成。加热炉炉膛长≥80mm，内径φ25mm。炉膛两端有厚度≥2mm的耐热玻璃光窗，加热炉工作电压为AC24V，电流约为5A；防护散热罩采用φ0.5mm厚的铝板制作。
	台
	1
	
	

	25109
	光电效应演示器
	带光源和锌板
	台
	1
	
	

	25109
	光电效应演示器
	带光源和锌板
	台
	1
	
	

	25111
	太阳电池演示器
	产品由机壳、太阳能电池板、小电机、风叶、蜂鸣器、转换开关等组成。最大开路电压：3.5V；最大短路电流：50mA；蜂鸣器工作电压：3V，蜂鸣器工作电流：20mA；风叶电机工作电压：3V，风叶电机工作电流：30mA。
	台
	1
	
	

	25112
	X射线演示仪
	带防护箱、萤光屏
	台
	1
	
	

	25113
	盖革计数器
	1、计数管：J305β、γ工作寿命10^9次。2、显示方式：声响：>70dB及液晶显示。数码：6位LED数码管。3、工作电源：220V±10％、50Hz
	台
	1
	
	

	25114
	威尔逊云雾室
	杠杆式
	台
	1
	
	

	25115
	高温扩散云室
	探测器特点：探测器有宽阔的观察视场（46cm×46cm）能方便而直接地用肉眼看到所有带电粒子的运动轨迹以及这些粒子的入射方向。本仪器最大的特点在于能连续不断地显示仪器所在的自然背景辐射及来自宇宙的和来自地球的自然辐射，由于探测器的工作过程是完全自动的，所以操作简单，且耗能低。技术参数：1、显示粒子径迹的活动层：46cm×46cm×近似1cm，2、观察室尺寸：不小于65cm×65cm×20cm，3、工作液体：分析纯无水乙醇，4、制冷剂：R4045、蒸发槽加热器工作电流：2.5～5A，6、电场电压：6kV，7、低温板工作温度：-30℃～-40℃，8、光源：15W×2（荧光灯），9、电压：AC220V，50Hz  ，10、功耗：1kVA
	台
	1
	
	

	25116
	普朗克常量测定器
	中空光电管，滤光片635nm,570nm,540nm,550nm,460nm,加速极电压误差<2%，暗电流<0.003uA，220V/25W白炽灯泡，电流放大器增益60db.
	台
	1
	
	

	3
	模型
	
	
	
	
	

	31
	物理
	
	
	
	
	

	31005
	液压机模型
	金属材料，≥290mm，高约30mm
	个
	1
	
	

	31008
	汽油机模型
	1、汽油机模型由底座、模型主体、接线柱、电池槽等组成。2、产品用途：物理教学中演示四冲程单缸汽油机的结构及工作原理。3、产品规格：高度≥300mm，底座140*100mm，可使用2节5号电池或直流教学电源供电，压缩比：6，材料；工程塑料
	个
	1
	
	

	31009
	柴油机模型
	尺寸：≥140*100*300mm，压缩比：14，材料；ABS工程塑料
	个
	1
	
	

	31010
	磁分子模型
	JY 299-883.1 磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成。3.2 磁分子模型的结构。3.2.1 衬板由塑料或木材制成，板面尺寸约为长270mm，宽170mm。衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳。3.2.2 磁分子为：长为40mm，宽为12mm，两端为R6弧形的磁针。磁分子的排列为三排六行，间距为6mm，中心轴为可拆式。磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色。磁分子应安有透明塑料防护板。3.2.3 吸转叶片用软磁材料制成、叶片尺寸为长22mm，宽10mm，反正面为两种颜色。吸转叶片安装在透明罩中，叶片轴的下轴孔嵌φ3玻璃钻，轴的上端带手柄。3.2.4 标尺为铝板或塑料板制成，双面刻度为0～50mm，分度值为5mm。3.2.5 支座用铸铁制成，中心柱孔带M4顶丝，底部带调平螺栓，立杆尺寸为6mm，长为70mm，表面镀铬。3.3 磁分子每个磁极的平均磁感应强度不小于11mmT。3.4 磁分子模型在条形磁铁的作用下，应能呈现横向规则排列；在条形磁铁的不规则作用下磁分子可呈混乱排列状态。磁分子排定后，在无外界作用下，不应发生变动。3.5 经调整支座的调平螺丝后，吸转叶片应能静止在任意角度上。3.6 磁分子横向规则排列后，每排磁分子距上边线或下边线的偏移不大于2.4mm。3.7 磁分子左端或右端对叶片的吸动距离不小于20mm。3.8 外观和结构应符合JY26的规定。
	套
	1
	
	

	31013
	离心机械模型
	节速器、干燥器、分离器，材料；金属、工程塑料
	套
	1
	
	

	31014
	晶体空间点阵模型
	球体≥直径15mm，食盐，金刚石，石墨，明矾，石英
	套
	1
	
	

	31017
	蒸汽机模型
	吹动式，此模型以实验室吹风机配合使用，也可以手动，也可以人工直接吹。此模型采用吹动式和全透明的设计结构，外观精美，结构紧凑，设计巧妙，可视性好，实现对蒸汽轮机工作原理和工作过程的完美演示。全透明的设计使演示清晰可见。并直观的观察到蒸汽轮机利用从外来的气流，冲击汽轮机的叶片带动机轴一起转动的演示过程，清晰明了，趣味性强，有助于启发学生的想象力和创造性思维，培养学生对物理的兴趣爱好、丰富课堂第容。 
	台
	1
	
	

	31018
	蒸汽轮机模型
	吹动式;燃气轮机模型采用可动式，外观精美，结构紧凑，设计巧妙，可视性好，实现对燃汽轮机工作原理和工作过程的完美演示。清晰明了，趣味性强，有助于启发学生的想象力和创造性思维，培养学生对物理的兴趣爱好、丰富课堂的内容。 通过直观的感性元素辅助老师讲解理论知识，帮助学生将理论知识以实物相结合，深刻理解燃汽轮机的工作过程及原理。实验过程中，学生可广泛参与，达到教学互动的效果。燃气轮机工作原理：压气机(即压缩机)连续地从大气中吸入空气并将其压缩；压缩后的空气进入燃烧室，与喷入的燃料混合后燃烧，成为高温燃气，随即流入燃气透平中膨胀作功，推动透平叶轮带着压气机叶轮一起旋转。
	台
	1
	
	

	31019
	燃气轮机模型
	可动模型;燃气轮机模型采用可动式，外观精美，结构紧凑，设计巧妙，可视性好，实现对燃汽轮机工作原理和工作过程的完美演示。清晰明了，趣味性强，有助于启发学生的想象力和创造性思维，培养学生对物理的兴趣爱好、丰富课堂的内容。 通过直观的感性元素辅助老师讲解理论知识，帮助学生将理论知识以实物相结合，深刻理解燃汽轮机的工作过程及原理。实验过程中，学生可广泛参与，达到教学互动的效果。燃气轮机工作原理：压气机(即压缩机)连续地从大气中吸入空气并将其压缩；压缩后的空气进入燃烧室，与喷入的燃料混合后燃烧，成为高温燃气，随即流入燃气透平中膨胀作功，推动透平叶轮带着压气机叶轮一起旋转。
	台
	1
	
	

	31020
	高压输变电模拟演示器
	发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户尺寸≥600*400mm
	套
	1
	
	

	31021
	车床变速器模型
	材料；有机玻璃、塑料。直观的看到齿轮的变换过程和轮子的转速变化。尺寸≥300*200mm
	套
	1
	
	

	31022
	汽车变速箱模型
	常用于演示汽车变速箱的结构和基本原理。结构比较形象。带档位调节。材料；全金属材料，两档变速
	套
	1
	
	

	31024
	机械机构模型
	曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构，材料；有机玻璃、塑料,尺寸≥300*200mm
	
	1
	
	

	31032
	机械传动模型
	含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动，材料；金属、塑料、木质，手动或电动
	
	1
	
	

	31037
	液压传动模型
	材料；有机玻璃，塑料，符合教学实验要求
	套
	1
	
	

	31038
	汽车刹车系统模型
	产品主要由底板、小电机、大（小）皮带轮、刹车碟、油路管、液压缸、支架等组成。尺寸：≥300×200×150mm。电机起动电压：DC6-8V；刹车碟直径：φ110mm。液压缸尺寸：φ22×30mm。
	套
	1
	
	

	6
	玻璃仪器
	
	
	
	
	

	60
	计量
	
	
	
	
	

	60001
	量筒
	10mL
	个
	2
	
	

	60001
	量筒
	50mL
	个
	2
	
	

	60001
	量筒
	100mL
	个
	30
	
	

	60012
	量杯
	250mL
	个
	2
	
	

	61
	加热
	
	
	
	
	

	61001
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	30
	
	

	61001
	试管
	12孔，12柱，与Φ32mm×200mm试管匹配
	支
	30
	
	

	61020
	烧杯
	250mL
	个
	30
	
	

	61020
	烧杯
	500mL
	个
	10
	
	

	61033
	烧瓶
	圆、长，500mL
	个
	5
	
	

	61033
	烧瓶
	平、长，250mL
	个
	5
	
	

	62
	一般
	
	
	
	
	

	62001
	酒精灯
	1、规格：150mL 2、酒精灯：由灯座、灯芯、灯头和灯帽4部分组成；3.灯座：玻璃制品，尺寸：φ85mm（最大直径）*85mm（高度），灯座应无明显缺陷，无飞边毛刺，无锐边，4.灯芯：纯棉棉线，直径≥φ10mm，长度≥130mm;5.灯头：铝制品，尺寸φ45mm(最大直径）*57mm（高度），由0.8mm铝片在旋压机上旋压成形而成，没有任何表面处理，底部切口无锐边；6.灯帽：铝制品，尺寸φ48mm（最大直径）*72mm（高度），由0.8mm铝片在旋压机上旋压成形而成，没有任何表面处理，底部切口无锐边。
	个
	20
	
	

	62031
	漏斗
	90mm
	个
	5
	
	

	62035
	分液漏斗
	筒形，250mL
	个
	1
	
	

	62070
	平底管
	φ12mm×150mm
	支
	2
	
	

	62071
	T形管
	1、规格：T形。φ7mm～8mm。下支管长度50mm±5mm，全长100mm±10mm，壁厚1mm。2、外观：节瘤最大直径不超过1.5mm，数量不会多于3个。结石最大直径不超过0.8mm，数量不会多于2个。3、其余要求符合JY/T 0427-2011、JY/T 0423-2011的规定。
	个
	5
	
	

	62096
	可密封长玻璃管
	内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板
	支
	2
	
	

	64
	材料和配套用品
	
	
	
	
	

	64005
	镊子
	1．镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9㎜，镊子的长度为125±5㎜。2．镊子制作应光滑、平整、无缺陷。3．镊子的夹持端应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致，弹性好。4．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	支
	5
	
	

	64032
	石棉网
	1、产品由金属网和附在网上的石棉组成。2、金属网由直径0.1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀。3、应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。
	个
	20
	
	

	64051
	玻璃管
	φ7～φ8mm
	千克
	1.5
	
	

	64063
	乳胶管
	或塑料管
	米
	5
	
	

	8
	其它实验材料和工具
	
	
	
	
	

	80
	实验材料
	
	
	
	
	

	80101
	电工材料
	鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等
	套
	20
	
	

	80102
	电子元件(工业产品)
	电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等
	套
	20
	
	

	80104
	家庭电路器材
	空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等
	套
	20
	
	

	80105
	一般材料
	磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等
	套
	20
	
	

	80106
	彩色透光片
	红、绿、蓝
	套
	20
	
	

	80110
	电珠(小灯泡)
	2.5V或3.8V
	个
	100
	
	

	80111
	洗洁精
	环保，无毒无害，使用安全，500ml
	毫升
	1000
	
	

	80112
	蜂蜡
	环保，无毒无害，使用安全,250g
	克
	500
	
	

	80113
	集成电路实验板(面包板)
	尺寸：16*11mm间距：0.65mm材质：FR-4表面处理：双面喷锡
	个
	20
	
	

	80114
	传感器器材
	色标传感器、各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、应变式力传感器、气体压强传感器、酒精气体传感器等
	套
	2
	
	

	80115
	晶体和非晶体样品
	石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体;玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶
	套
	1
	
	

	80116
	滚珠盒
	自行车小滚珠200粒
	盒
	1
	
	

	80117
	演示实验器材
	云母片、电解电容器(25V，470～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00
	套
	1
	
	

	80118
	学生实验纸材
	打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸
	
	20
	
	

	80120
	温度报警实验器材套件
	热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)
	套
	20
	
	

	80121
	电熨斗控温电路套件
	本款电熨斗控温电路套件是由双金属片、电热丝、弹性片、触点、绝缘支架、调温螺丝等组成。
	盒
	1
	
	

	80122
	防盗报警电路器材套件
	小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)
	套
	20
	
	

	80123
	光控开关实验器材套件
	光敏电阻、74LS14、发光二极管、51kΩ可变电阻、330Ω电阻
	套
	20
	
	

	80125
	火灾报警器
	仪器由发光管,光电管,蜂鸣器,继电器等组成.
	个
	1
	
	

	 
	科技活动材料
	
	
	
	
	

	81
	工具
	
	
	
	
	

	81001
	测电笔
	一、适用范围：初中物理、生物和小学科学实验教学用。二、技术要求：1. 由测电头、绝缘手柄组成。2. 光示感应，光亮显示明显。3. 测量范围：交流12V-220V。4. 手柄绝缘性能良好。5. 安全、结构、外观应符合JY0001第5、6、7的有关要求执行
	支
	20
	
	

	81002
	一字螺丝刀
	一、适用范围、规格型号：1、适初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。2、型号规格：75mm×0.6mm×4mm 二、技术要求：1、旋杆长度采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48。2、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm3、旋杆应经镀鉻防锈处理。4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。5、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
	支
	20
	
	

	81003
	十字螺丝刀
	一、适用范围、规格型号：1、初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。2、型号规格：75mm 二、技术要求：1、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54。2、旋杆长度L:75mm，直径D:4mm 3、旋杆应经镀铬防锈处理。4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号。5、其它技术要求按 GB10635的规定执行。
	支
	20
	
	

	81004
	尖嘴钳
	150mm
	个
	20
	
	

	81005
	电工刀
	手感好，防滑设计，直刃200mm
	个
	1
	
	

	81006
	手摇钻
	木工工具
	个
	1
	
	

	81007
	木锉
	250mm带手柄
	个
	1
	
	

	81008
	木工锯
	材质：锰钢，长度不小于500mm，其他符合GB/T 14897.2-1994标准。
	个
	1
	
	

	81009
	木工锤
	0.25Kg
	个
	1
	
	

	81010
	铇
	粗、细
	个
	1
	
	

	81011
	斧
	采用60号络钒钢，整体淬火处理，7寸
	个
	1
	
	

	81012
	钢手锯
	锯条10条，长300mm,由钢锯弓、钢锯条组成
	个
	1
	
	

	81013
	剥线钳
	符合QB/T2207相关规定
	个
	1
	
	

	81014
	钢丝钳
	1、规格尺寸应符合 GB6295.2表格1的有关要求。2、技术要求应符合GB6295.2的第2章有关要求。3、其它技术要求应符合GB6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。
	个
	1
	
	

	81015
	手锤
	羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，规格：250G其他符合QB/T1290.8-1991《羊角锤》标准。
	个
	1
	
	

	81016
	錾子
	采用60号络钒钢，整体淬火处理，7寸
	个
	1
	
	

	81017
	锉刀(平板)
	6英寸， 细齿平锉，总长度不小于250mm。塑料手柄。
	个
	1
	
	

	81018
	三角锉刀
	刀口长250mm，带塑柄或木柄
	个
	1
	
	

	81019
	什锦锉
	规格：φ5×180mm.10件为一套， 其他技术要求执行 QB/T 5806标准。
	个
	1
	
	

	81020
	活扳手
	150mm
	个
	2
	
	

	81021
	手剪
	钳工工具，剪铁皮、铜片
	个
	1
	
	

	81022
	直角尺
	不锈钢钳工工具
	个
	1
	
	

	81024
	电烙铁
	橡胶线，30W外热式电烙铁
	支
	2
	
	

	81025
	平口钳
	80mm，台钻上用
	个
	1
	
	

	81026
	台钻
	钻夹φ1～φ13mm
	台
	1
	
	

	81027
	手电钻
	φ1～φ13mm
	台
	1
	
	

	81028
	钻头
	规格；φ1～φ13mm
	套
	2
	
	

	81029
	台虎钳
	125mm
	台
	1
	
	

	81031
	砂轮机
	单相，300W，3000r/min，含安全护板
	台
	1
	
	

	81035
	烙铁架
	尺寸：123*83*125mm,铸铁座子
	个
	2
	
	

	81036
	油石
	粗细两面
	个
	2
	
	

	81037
	冲子
	φ2mm～φ20mm
	个
	1
	
	

	81038
	水平尺
	三水泡型，水平面工作长度160～250mm
	个
	1
	
	

	82
	安全防护用具
	
	
	
	
	

	82001
	工作服
	1. 产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色全棉连体，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和防酸碱性。4、达到GB12012-89国家标准。5、符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。
	件
	10
	
	

	82002
	护目镜
	防强光，上部衰减10～20倍，下部透射比≥75％
	个
	10
	
	

	82003
	护目镜
	1. 眼镜四周有防护罩。2. 侧面能够完全遮挡。4. 性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001-2003标准的第4、5、6、7章的有关要求。
	个
	10
	
	

	82006
	手套
	1、实验室教师用一般防护棉线手套。2、通用型。
	双
	10
	
	

	小计:
	

	附表：初中物理常规教学实验仪器

	

	编号 
	名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	1011
	计算器
	函数型
	个
	4
	
	

	2
	一般
	
	
	
	
	

	2001
	钢制黑板
	900mm×600mm，双面
	块
	1
	
	

	2002
	打孔器
	四件
	套
	1
	
	

	2010
	手摇抽气机
	双缸式
	台
	1
	
	

	2011
	直联泵
	1、温度：-10℃～40℃；相对湿度不大于90%RH2XZ-1型，2、型号：QDx1.5-16-0.37 功率：0.37KN电压：220V、50Hz 扬程：15m 流量：1.5m3/h出口：25mm 加油量：220ml 净增量：不小于4.5KG 外形尺寸：不小于360*180*130mm.3、产品应无明显噪音、变形、振动、高压测试不低于1850V。4、产品中的各个部件应无明显缺陷和变形。采用优质钢材，防锈处理。
	台
	1
	
	

	2013
	两用气筒
	脚踏式或手持式
	个
	1
	
	

	2014
	抽气筒
	1、初中物理通用仪器，手持式，用于中学物理大气压力相关知识讲授。2、由手柄、活塞、气筒组成。3 、ABS材质，气筒有效长度不小于130mm，直径不小于40mm。
	个
	1
	
	

	2015
	打气筒
	自行车用,执行SB/T 10205标准冲气压不小于12个压。
	个
	1
	
	

	2016
	抽气盘
	1.仪器底盘外径不小于180mm，附罩
2.仪器透明钟罩外径不小于135mm。
3.仪器透明钟罩，透明度良好，无夹生，无气泡，无擦痕。
4.对抽气盘进行抽气，抽到腔内压强-0.06Mpa，30分钟后，腔内压强不大于-0.04Mpa .
5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1
	
	

	2020
	仪器车
	1.产品结构：产品规格长为600mm、宽400mm、高800mm。采用双层结构。主要部件由上层托盘、下层托盘、车架联接管、四个万向轮等部件组成。采用钢管做车架，冷轧板做托盘，表面经酸洗，磷化后喷塑防护；两层托盘层间距不小于380mm，每层托盘四周有护栏围杆，小车两端有推拉扶手。
2.车体加载30Kg重物后，应推拉灵活，车体无变形。
3.每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆高度为不小于50mm。
4.车体底脚万向轮转动灵活，结实耐用。
5.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	辆
	1
	
	

	2023
	充磁器
	1． 仪器由底座、充磁线圈、电路装置、启动开关等构成；启动开关应使用常开按钮式开关，并应有充磁时间自动控制功能；充磁时间是瞬时完成的；（可具有对已磁化的材料进行退磁的功能；）
2． 使用电源：交流220V，使用单相三极电源线和插头；
3． 充磁线圈的轴向长度不小于80mm.
4． 充磁的磁场强度不小于56kA/m；
5．外壳应使用非铁磁性材料；
6.绝缘电阻大于20MΩ；
7. 对中学物理实验室配备的条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能；标有充磁N极、S极取向标志；
8. 充磁后的条形磁铁（D-CG-LT-180）的磁感应强度（表面）≥0.070T；蹄形磁铁（D-CG-LU-63）磁感应强度（表面）≥0.055T、蹄形磁铁（D-CG-LU-80）磁感应强度（表面）≥0.050T、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）磁感应强度（表面）≥0.070T。
 
	台
	1
	
	

	2051
	放大镜
	1.手持式，有效通光孔不小于30mm，放大倍数为5×。
2.执行JY/T 0378标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1
	
	

	2075
	酒精喷灯
	1.实验中加热、灼烧等操作中使用。
2.座式，全铜制、由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。。
3.空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。
4.最高温度应能达到800℃。
5.40S内顺利喷火。
6.符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1
	
	

	2103
	注射器
	1.100mL，塑料。
2.执行GB 15810标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2
	
	

	2115
	透明盛液筒
	1.透明盛液筒体为透明塑料制品，透明度良好、不易损坏。
2.筒的外径≥100mm，高度≥300mm。
3.筒体表面印制表示深度的标尺和刻度标志。
4.筒体壁厚度≥2mm，筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。
5.刻度和字迹要清晰、量值要准确。
6.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1
	
	

	2116
	水槽
	1.圆形或方形：圆形不小于φ270mm×高100mm。
2.产品采用透明工程PP塑料注塑成形，壁厚≥1mm。
3.口部有弧线沿，弧线圆口厚度≥5mm。
4.产品自800mm高度处自由下落于水泥地面后无破损。
5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2
	
	

	3
	支架
	
	
	
	
	

	3001
	物理支架
	1.适用于中学物理实验教学用物理支架。
2.物理支架由下列组件构成：A型座、立杆、复夹、烧瓶夹、万向夹、台边夹、铁环、圆托盘、吊钩、吊钩杆、绝缘杆。
3.执行JY166标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	2
	
	

	3002
	方座支架
	由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成
	套
	20
	
	

	3003
	多功能实验支架
	1.适用于中学物理演示实验作为实验支架使用。
2.型号规格：BT—Jzh—Z—Ⅲ/876型。
3.组合支架由下列组件构成：支座、支块、滑道、滑块、轴棒、万向夹、烧瓶夹、铁环、平台、吊环、绝缘杯、定滑轮。
4.支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类。
5.零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无损伤；滑块在轨道上滑动灵活自如，定位可靠；万向夹在轨道上能万向定位，夹持稳固，夹口灵活，闭锁有力，方向正确，位置端正。
6.夹持功能稳妥有效。
7.执行JY/T0393标准，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	2
	
	

	3004
	升降台
	1.适用于中学物理实验教学用升降台。
2.J1110型。
3.由两个工作台面、角形铝条、扁铁和螺杆等构成；升降台使用中应有足够稳度，升降灵活，升降机构配合良好，动作可靠，无卡死现象。
2.工作台面分大小两块，台面用厚度不小于1.5mm的不锈钢板制成。
3.台面平面度≤1.5mm。
4.台面载重≥10kg重物，并升至1/2高度和全程高度时，应无下滑、无倾斜、无损坏、无变形。
5.台面载重10kg时应保持水平。
6.台面升降范围：≥150mm。
7.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	2
	
	

	3006
	三脚架
	1.采用碳钢制造，三脚均布，高度不小于150mm，三脚内接圆直径不小于70mm。
2.上支承环平整，直径不小于100mm。
3.三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径不小于6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑。
4.表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，不应有锈蚀及其他机械损伤。
5.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	20
	
	

	3007
	泥三角
	1.中学物理、化学实验中灼烧坩埚时放置坩埚用。
2.产品为套有磁管的铁丝弯制成三角状。
3.磁管耐高温性能良好，实验中无破裂、脱落现象。
4.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	20
	
	

	4
	电源
	
	
	
	
	

	4001
	学生电源
	直流1.5～9V/1.5A，每1.5V一档
	台
	20
	
	

	4004
	教学电源
	交流：2～12V，5A，每2V一档 ；                         直流：1.5～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共六档； 40A、8s自动关断
	台
	1
	
	

	1
	测量
	
	
	
	
	

	10
	长度
	
	
	
	
	

	10002
	木直尺
	长度1000mm 
1.优质干燥木材，不变形，量值准确。
2.执行JY 168标准且产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定
3.表面光洁，无毛刺。
	只
	20
	
	

	10004
	钢直尺
	长度200mm 执行GB/T 9056标准且符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定
	只
	20
	
	

	10005
	钢卷尺
	2000mm
	盒
	20
	
	

	10010
	游标卡尺
	125mm，0.05mm或0.02mm
	把
	1
	
	

	10011
	外径千分尺(螺旋测微器)
	25mm，0.01mm
	只
	1
	
	

	11
	质量
	
	
	
	
	

	11001
	物理天平
	500g,0.02g
执行QB/T4168标准；要求：每台天平应附五等砝码1套（含镊子一把且镊子为不锈钢或镀铬）木盒或塑料盒包装，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	1
	
	

	11002
	学生天平
	200g，0.02g，要求：每台天平应附五等砝码1套（含镊子一把且镊子为不锈钢或镀铬）木盒或塑料盒包装，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	20
	
	

	11004
	托盘天平
	1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。 2、刀子：钢制成。3、最大称量为：200g ,标尺称量为:0-5g,分度值e=d：0.2g,秤盘直径：85mm。4、规格：200mm×75mm×135mm。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀， 游码起点对准零线，移动时松紧适宜。
	台
	20
	
	

	11005
	托盘天平
	1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢制成。3、最大称量为：500g ,标尺称量为:0-10g,分度值e=d：0.5g,秤盘直径：116mm。 4、规格：256mm×80mm×180mm。5、标尺光洁平直，连接部位固紧，分度线均匀， 游码起点对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不移位。 
	台
	1
	
	

	11010
	电子天平
	1.量程100g，感量0.001g，数字显示6位；
2.以电子元件:称重传感器，放大电路,AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成；
3.功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。
	台
	1
	
	

	12
	时间
	
	
	
	
	

	12001
	机械停表
	最小刻度值：1/10s；分针：15秒/圈；秒针: 30秒/圈；延续走时：6h；钻数；13钻；尺寸：￠50小x70x16mm；暂停机构：504为1式。
	块
	20
	
	

	12003
	电子停表
	1. 0.1s，双道记时塑壳。
2. 防水防震，防滑结构。
3. 大容量进口锂电池。
4. 执行QB/T 1908标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	块
	20
	
	

	13
	温度
	
	
	
	
	

	13001
	温度计
	红液，0～100℃
	支
	20
	
	

	13003
	温度计
	水银，0～200℃
	支
	2
	
	

	13004
	演示温度计
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	只
	1
	
	

	13006
	双金属温度计
	WSS双金属温度计，万向型可调节；温度范围可定制；全不锈钢材质；安全卫生，寿命长
	个
	1
	
	

	13010
	体温计
	1.水银，35℃～42℃。
2.执行GB 1588标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	支
	2
	
	

	13011
	电子体温计
	液晶显示温度
	支
	1
	
	

	13012
	红外线体温快速检测仪
	测量距离：5-10cm，温度范围:-30+50℃，解析度：≤0.1℃，准确度：≤0.2℃
	台
	1
	
	

	13020
	寒暑表
	1.由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。
3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
4.温度准确度：±1℃（0℃～30℃）
5.最小分度值：1℃
6.储藏条件：-30℃～60℃
7.参考尺寸：不小于250mm×49mm×9mm
8.产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	只
	1
	
	

	14
	力
	
	
	
	
	

	14001
	条形盒测力计
	10N，产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	40
	
	

	14002
	条形盒测力计
	5N 执行JY0127标准。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	40
	
	

	14003
	条形盒测力计
	2.5N 执行JY0127标准。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2
	
	

	14004
	条形盒测力计
	1N 执行JY0127标准。产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	40
	
	

	14005
	圆筒测力计
	5N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2
	
	

	14006
	圆筒测力计
	1N，分度值0.02N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2
	
	

	14008
	平板测力计
	5N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	40
	
	

	14011
	演示测力计
	0N～2N，执行JY 0127标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2
	
	

	14012
	拉压测力计
	拉压两用，带刻度拉丝面板
	个
	2
	
	

	14013
	双向测力计
	既能测量拉力又能测量压力，显示被测力的大小和方向
	个
	2
	
	

	15
	电
	
	
	
	
	

	15001
	演示电表
	1.准确度2.5级
2.检流计:100-0-100μA
  直流电流：0-500μA，0-5mA，0-100mA，0-1A，0-5A;
  交流电流：0-1A，0-5A
  直流电压：0-10V，0-25V;
  交流电压：0-25V，0-250V;
  电    阻：0-1K(R×1);0-100K(R×100);
  交流功率：0-125W(250V，0.5A)
3.执行JY0330标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	3
	
	

	15002
	数字演示电表
	直流、电压、电流、检流；四位半
	台
	3
	
	

	15006
	电能表
	单相
	只
	1
	
	

	15007
	绝缘电阻表
	500V
	只
	1
	
	

	15008
	直流电流表
	2.5级，0.6A，3A
	只
	20
	
	

	15009
	直流电压表
	2.5级，3V，15V执行JY0330标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	只
	20
	
	

	15011
	多用电表
	不低于模拟式电表的交流5级，直流2.5级
	只
	1
	
	

	15020
	教学示波器
	2MHz
	台
	1
	
	

	16
	其它
	
	
	
	
	

	16001
	密度计
	1.1  密度大于1g/㎡。
1.2  技术要求应符合GB/T17764的相关规定。
1.3  符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。
	支
	2
	
	

	16002
	密度计
	1.1  密度小于1g/㎡。
1.2  技术要求应符合GB/T17764的相关规定。
1.3  符合中华人民共和国教育行业标准 JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》和JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》的有关规定，教学用电子仪器必须符合中华人民共和国行业标准JY0010-90《教学用电子仪器的标志、说明书、包装、运输和贮存通用技术条件》的有关规定。
	支
	2
	
	

	16004
	湿度计
	指针式，由支架、圆盘带刻度±50、游丝、透明圆盖、调零装置等组成。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1
	
	

	16008
	空盒气压计
	多模盒1.测量范围800hPa～1060hPa，最小分度值1hPa，误差≤2.0hPa。
2.执行JY 0128标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	1
	
	

	2
	专用仪器
	
	
	
	
	

	21
	力学
	
	
	
	
	

	21001
	圆柱体组
	铜，铁，铝
	套
	20
	
	

	21002
	立方体组
	铜，铁，铝， 木材，不小于60cm3
	套
	20
	
	

	21003
	运动和力实验器
	产品由平面板、 斜面板、球轨板、小车、 钢球、塑料球 、硬盒 、毛巾 、棉布、瓦楞纸等组成
	套
	20
	
	

	21004
	惯性演示器
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	2
	
	

	21005
	摩擦计
	木质，初中物理分组仪器，技术要求符合JY/T0394的相关规定。
	套
	20
	
	

	21006
	螺旋弹簧组
	0.5N，1N，2N，3N，5N，执行JY132标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	组
	2
	
	

	21007
	阿基米德原理实验器
	执行JY175标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	20
	
	

	21009
	液体压强与深度关系实验器
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	20
	
	

	21010
	连通器
	1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；2．外形尺寸不小于：210×120×210（mm）；3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；4．玻璃件壁厚约1.0mm；5．玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm；6．玻璃件必须经过退火处理，消除应力；7．执行JY232标准；8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1
	
	

	21011
	帕斯卡球
	产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成
	个
	1
	
	

	21012
	浮力原理演示器
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1
	
	

	21018
	气体浮力演示器
	大球内胆、大气球
	套
	1
	
	

	21019
	马德堡半球
	1．产品由两个附有拉手的铸铁半球组成;2．产品为铸铁件应符合：1）铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。3）金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。4）旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1∶7，外径约φ8mm。5）当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。3．产品为橡胶件应符合：1）橡胶件应选用优质橡胶制造。2）半球（圆盘）外径不小于φ105mm，内径不小于φ75mm。3）将橡胶两半球对合轻压，施加500N拉力，保持3秒，两半球不得分离，金属拉环等不得脱落。4．产品应符合JY108-82《马德堡半球》的要求。5．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	2
	
	

	21021
	压力和压强演示器
	1.产品由支架和海绵块组成。2.支架为四条腿方凳状塑料制品，上表面长约130mm,宽约120mm，四条腿与平面接触面积总和为约50 mm2，支架高约38mm，具有足够的可见度。3.海绵块长约135mm，宽约80mm，高约40～50mm，具有良好的恢复弹性。
	盒
	1
	
	

	21030
	杠杆
	执行JY 172标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	20
	
	

	21031
	演示滑轮组
	单2，三并2，三串2，可卡2，执行JY 134标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	组
	1
	
	

	21032
	滑轮组
	单4，二并2，二串2，可卡2，执行JY 135标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	组
	20
	
	

	21033
	滚摆
	执行JY110-82标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	2
	
	

	21034
	离心轨道
	有捕球网
	套
	2
	
	

	21035
	力学实验盒
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	20
	
	

	21036
	初中力学演示板
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1
	
	

	21037
	飞机升力原理演示器
	产品整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1
	
	

	21038
	手摇离心转台
	执行JY220标准。1.机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。2.主动轮直径为约240mm，从动轮直径为约40mm.3.主动轮和从动轮的中心距可在332～348mm范围内调节。4.机座上支承从动轮轴孔对上轴孔的同轴度公差为0.1mm，两轴孔与底脚平面的垂直度为1mm。5.从动轮轴插孔上段为10±0.1mm，的圆柱孔，长约6mm，侧面配有M4顶丝，下段为锥孔，锥度为1：20，大端直径10±0.1mm，锥孔长不小于约40mm.6.节流阀安装孔位于主动轮和从动轮两面轴线连线上，距从动轮轴线140±1mm处。7.各部件均作防锈处理。
	台
	1
	
	

	22
	振动和波、热学
	
	
	
	
	

	22001
	音叉
	256Hz
	套
	20
	
	

	22002
	音叉
	512Hz
	套
	20
	
	

	22003
	发音齿轮
	1.三片齿板的顶圆直径约为78mm。                                                                 
2.三片齿板的齿数分别为80、40、20齿，各齿板的齿形为半圆形                                          
3.执行JY 224标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	个
	1
	
	

	22004
	单摆
	一个摆球，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。
	套
	20
	
	

	22005
	纵波演示器
	1.可作为直观的演示机械波的仪器之一，它可以演示纵波的传播；纵波波长更振源的频率的关系，脉冲的传播；纵波的反射；波的基本性质（互不干扰），驻波等实验；
2.采用金属支架悬挂弹簧形式；全长110cm，直径60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可以上下任意调节。
	套
	1
	
	

	22007
	声传播演示器
	1.仪器由示教板、有机棒、两用气筒、水槽（自备）组成。                                             
2.能演示声音在空气、液体、固体中的传播情况并说明声音在真空中不能传播。                            
3.执行JY/T 0371标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1
	
	

	22008
	超声应用演示器
	可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示；
本仪器采用专用单片机控制电路，通过超声的发射和接收及相关控制电路进行演示实验。
	台
	1
	
	

	22204
	爆燃器
	酒精点火，透明盒
	个
	1
	
	

	22205
	机械能热能互变演示器
	1． 产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；
2． 外形尺寸约180×75×20mm；
3． 导热管用Φ16×1mm紫铜管制成，长65mm，表面抛光处理；
4． 导热管与底座焊接牢固无漏气现象，可承受径向拉力不小于500N；
5． 弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度不小于30 mm；夹紧压力不小于200kg；
6． 导热管与弓形夹的安装无明显倾斜、夹持稳固，塞盖与导热管配合松紧适宜；
7． 摩擦绳为Φ4.5mm腊旗绳，长度为1米。
	套
	1
	
	

	22206
	金属线膨胀演示器
	1. 产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成；附专用酒精灯和火焰罩；外形尺寸：约380×135×270mm；
2. 金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒；直径均为6mm，长度200±0.5mm、表面氧化处理；
3.支架由金属材料制造，左、右支架中两相邻的试棒插孔中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位；
4.三组传动机构动作灵活，互不干扰；在实验过程中，指针运动方向与试棒运动方向一至，并且无明显跳动；
5.三根指针分别着三种颜色，色泽对比鲜明；针体长20mm，最宽部分5mm，针尖复盖辅助刻度线3/5；
6. 标尺满刻度不小于30度，每10度有一主刻度线，线长15mm，每两条主刻度线间有一条辅助刻度线，线长8mm，宽3mm，刻线均匀清晰；
7. 底座用金属材料制造，应有足够的强度，放置平稳；
8. 专用酒精灯配合火焰罩能对三根试棒同时较为均匀地加热，使用安全可靠；在室内无风，常温条件下，用专用酒精灯加热三分钟，指针最小偏转角应不小于15度；
9.本产品的底座、支架、标尺板表面均喷涂烤漆。
	个
	1
	
	

	22207
	固体缩力演示器
	初中物理演示仪器，技术要求应符合JY226的相关规定。
	个
	1
	
	

	22208
	热传导演示器
	1. 由铜、铝、铁棒、加热铁、支架和底座构成；
2. 铜、铝、铁三根金属棒均为约Ф5×185mm；
3. 金属棒三孔之间相距均为50±1mm；加热块尺寸不小于40×35×17mm，材料为合金铝；支架用Ф8mm±0.5mm的圓钢制成，底座用灰生铁铸造，表面烤漆，底脚应放置平稳。
	个
	1
	
	

	22209
	双金属片
	1. 双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成，有效长度 为不小于250mm；
2. 双金属片用铝铆钉铆合，铆钉行距约10mm，间距约20mm，常温下主体平直；
3. 手柄为木质；
要求：本产品在酒精灯上加热一分钟，顶端偏离原位置不小于30mm。
	个
	1
	
	

	22210
	气体做功内能减少演示器
	1.能演示被压缩的气体膨胀对外做功时，它的内能减少，温度降低的现象。2.仪器由 1)黑色背景板 2)玻璃气室3)胶管（接气筒）4)底座 5)防护罩 6)橡胶塞组成。用热敏电阻演示。
	套
	1
	
	

	22212
	声热实验盒
	声热实验盒供中学物理教学学生分组实验使用，能完成下列声学、 热学分组实验；
          1、物体振动发生的实验；
          2、声音有大小、高低的实验；
          3、物体传声的实验；
          4、金属线膨胀的实验；
          5、热传导的实验。
	套
	20
	
	

	22213
	纸盘扬声器
	直径不小于180mm，8Ω
	台
	1
	
	

	22214
	手持式喇叭
	由弓字夹头、紫管铜、橡皮管、绳（皮条）组成
	个
	1
	
	

	23
	静电、电流
	
	
	
	
	

	23001
	玻棒（附丝绸）
	教师演示用，直径不小于12mm，长度不小于300mm，一端锥形，球面R4mm；本色丝绸，面积不小于360mm×360mm；执行JY 179标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	对
	1
	
	

	23002
	玻棒(附丝绸)
	或有机玻棒(附丝绸)，学生用
	对
	20
	
	

	23003
	胶棒（附毛皮）
	教师演示用，直径不小于12mm，长度不小于300mm，一端锥形，球面R4mm；兔皮或羊羔皮，鞣制合格，不脱毛、无虫蛀，面积不小于150mm×150mm. 尼龙绸本色，面积不小于280mm×280mm。执行JY 179标准，符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	对
	1
	
	

	23004
	胶棒(附毛皮)
	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用
	对
	20
	
	

	23005
	箔片验电器
	1． 本产品由塑料外壳 导电杆 金属盘 箔片等组成。
2． 外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；
3． 园球或园盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象；
4． 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片；
5． 金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零；
6． 在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟。
	对
	20
	
	

	23007
	指针验电器
	1．产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成；
2． 壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密活动方便；
3． 圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺；
4． 圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正；
5． 指针用薄金属片制成；长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色；
6． 指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺；指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利向零；
7． 在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针保持30°以上的时间应不小于10分钟；
8． 本产品中两只验电器的指示灵敏度指针指示张角0°到60°范围内不得有明显的偏差；指针指示文化中不应有跳动现象。
	对
	1
	
	

	23008
	感应起电机
	1． 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm；在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm；
2． 起电盘采用直径235mm，厚3mm的有机玻璃板制成；
3． 起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；
4． 底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；
5． 起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1.5mm；
6． 两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm；
7． 起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm；手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm；
8． 起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象；
9． 电刷在起电盘上与铝箔接触良好；
10． 电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成；
11． 起电盘上铝箔粘接整齐牢固；
12． 莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。
	台
	1
	
	

	23009
	枕形导体
	由下列配件组成：（1）表面镀镍（镀锌或镀铬）的金属空壳，枕形导体（可折式）是在园筒的一端装一个半球面，另一端为平面，把两个这样的导体平面的一端对合起来，就成为一个枕形导体；（2）三角形铁脚底座（或胶木脚）；（3）插在底座上的有机玻璃棒。
	对
	1
	
	

	23010
	灯座
	1． 小灯座由底板、接线柱，灯座组成； 
2． 小灯座为插口、螺旋两用式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14等小电珠配用；
3． 小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A；
4． 底座用黑色塑料制成，表面平整光洁；外形尺寸约75×35×10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0.5mm；应有足够的强度；
5． 接线柱为644型，行程不小于6mm；
6． 灯座用厚0.5～0.6mm的磷铜片制做，表面镀镍；灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体；
7． 小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质；
8． 小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路；
9． 未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ；
10． 未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。
	个
	40
	
	

	23011
	开关
	1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 
2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；
3． 开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃；
4． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象；
5． 开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV；
6． 开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变；
7． 开关应具有足够的强度。
	个
	40
	
	

	23012
	滑动变阻器
	1． 技术规格：电阻20Ω；额定电流2 A；
2． 电阻值误差应小于10％；
3． 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；
4． 电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5． 在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6． 瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7． 常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8． 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象.
	个
	20
	
	

	23014
	滑动变阻器
	1． 技术规格：电阻5Ω；额定电流3 A； 
2． 电阻值误差应小于10％；
3． 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；
4． 电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5． 在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6． 瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7． 常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8． 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	个
	1
	
	

	23018
	电阻圈
	1． 电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理； 
2． 每组包含以下三种规格的电阻圈各一只： 5Ω  额定电流1.5A，10Ω  额定电流1.0A ，15Ω  额定电流0.6A 
 3． 接线端钮应为铜质材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω；
 4． 电阻圈阻值的基本误差不大于1%；
 5． 电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求； 
6． 电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；
 8． 外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象；
 9． 产品应符合JY0029－91《电阻圈》的要求。
	组
	20
	
	

	23019
	电阻定律演示器
	1． 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成； 
2． 外形尺寸： 1060×150×40mm；
 3． 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象；
 4． 三种金属导线的规格、阻值如下： 铜1根  导线直径 0.5mm±0.04  有效长度1000mm±2　 参考阻值0.09Ω  ；铁1根 导线直径 0.5mm±0.04  有效长度1000mm±2 参考阻值0.5Ω ； 镍铬2根 导线直径0.5mm±0.04  有效长度1000mm±2， 参考阻值5Ω；
 5． 金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象；金属导线在两接线柱间的长度为1000±2mm； 
6． 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记；
 7． 底板应平整无变形、表面作防护处理；
 8． 连接片为1mm厚的黄铜制成，表面镀铬；
 9． 接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好；
 10． 产品应符合JY217－87《电阻定律演示器》的要求。
	台
	1
	
	

	23020
	电阻定律实验器
	底板采用塑料材质，四周圆角直径≥10mm，表面平整无变形，外形尺寸不小于560mm×150mm×40mm，放置平稳；金属导线应不少于紫铜丝1根（500mm），铁丝1根（500mm），镍铬丝2根（500mm）绕线应有带线槽绝缘小轮。执行JY 217标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	台
	20
	
	

	23030
	演示线路实验板
	初中演示组 由底板、元器件插座、电池盒插座、开关、空位插座、接插线、走线插座组成。表面光洁平整，无飞边、毛刺。
	套
	1
	
	

	23032
	学生线路实验板
	一、适用范围： 适用于中学物理学生分组实验用。二、技术要求： 1. 线路实验板为拼接式，由线路底板、三角支板、紧固销、吊环等组成。2. 规格型号应符合 JY 218表1的要求。3. 紧固销用于底板拼合时应松紧适度。4. 各种插座插脚的直径为φ6±0.3mm,中心距为30mm的整数倍。5. 其它技术要求应符合 JY 218中的2.2、2.4、2.5条的要求。
	套
	20
	
	

	23033
	单刀双掷开关
	1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 
2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；
3． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。
	个
	20
	
	

	23034
	双刀双掷开关
	1． 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A； 
2． 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；
3． 开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。
	个
	1
	
	

	23035
	焦耳定律演示器
	1.由贮气盒、标准电阻、气门螺帽、连接软管、红色液体、玻璃管、刻度线等组成；
2.电源电压：DC：0-6V
3.工作电流：＜2A
4.标准电阻：4Ω±0.5Ω。
	件
	1
	
	

	23036
	焦耳定律实验器
	1.该实验器可以验证焦耳定律，与课本上不同的是其演示介质不是煤油而是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显；供学生分组使用；
2.由贮气盒、标准电阻、温度计等组成；
3.电源电压：DC：0-6V
4.工作电流：＜2A
5.标准电阻：4Ω±0.5Ω。
	件
	20
	
	

	23037
	保险丝作用演示器
	初中物理教学演示板仪器，1.规格大小：538mm*177mm*500mm，产品面板应采用工程塑料一次性成型，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落。2．产品内置变压器220/12V。3．仪器机壳应为工程塑料材质一次性成型坚固耐用。4． 绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离80mm，5． 接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离30mm±1mm。6． 电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠。7． 实验材料及要求按下表。8． 保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间内熔断。9． 绝缘实验导线的芯线为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定值时，绝缘实验导线外套管应能冒烟、燃烧。10．交流电压表和交流电流表为竖直使用式，准确度等级不低于2.5级。11．当输入电压为220V时，电源输出空载电压不大于14.5V；额定电流时负载电压不小于12V。额定电流值由产品规定，不小于10A。12．裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min后负载短路，保持5min，关闭电源。重新开启电源，仪器应能正常工作。安全性能应符合国家标准。要求：现场演示。技术要求应符合JY/0364的相关规定。
	台
	1
	
	

	24
	电磁、电子
	
	
	
	
	

	24001
	条形磁铁
	1． D-CG-LT-180型：主参数（长度）180mm，磁极横截面积405mm2、磁感应强度应不小于0.07T；
 2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；
 3． 教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求；
4． 教学用磁钢提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。
	对
	20
	
	

	24002
	蹄形磁铁
	1． D-CG-LU-80型：主参数（高度）80mm，磁极横截面积200mm2、磁感应强度应不小于0.055T； 
2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；
3． 教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，试验后磁感应强度不小于第1条的要求； 
4． 教学用磁钢提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。
	个
	1
	
	

	24003
	磁感线演示器
	条形、蹄型、外壳用有机玻璃制成，盒内装蓖麻油及适量铁粉，盒内允许有一个直径≤2mm的气泡，仪器能承受-20～40℃高低温贮存和运输，仪器所附条蹄磁铁磁感应强度≥45mT。其它整体质量应符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	件
	1
	
	

	24004
	立体磁感线演示器
	1.由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备马蹄型和圆柱型磁铁，装上磁铁后，轻击塑料片，小指针受磁场影响被磁化，显示磁感线分布立体空间形状；
2.具有六片透明显示板单片显示板尺寸不小于200×100×2（mm）组合尺寸≥220×220×210（mm）能显示不少于5条磁感线，配条形、蹄形磁钢。
	台
	1
	
	

	24005
	磁感线演示板
	1． 仪器由透明投影板、电磁线圈（圆形和方形二种）、磁针以及铁芯板、铁环和投影板座等构成； 
2． 使用电源：直流，最大电流8A，电压不高于24V；
3． 电磁线圈在通过电流5min内温升不应高于50℃。
	套
	1
	
	

	24006
	电流磁场演示器
	1． 仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；
 2． 工作电流：直流3～6A；
 3． 线圈必须用不小于Φ0.3 mm铜线，线圈两端必须焊有连接铜片；
 4． 演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。
	套
	2
	
	

	24008
	翼形磁针
	1、磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2、有垂直翼形针体和支座两部分。3、初中物理演示仪器，技术要求符合JY0012的相关规定。
	对
	20
	
	

	24009
	演示原副线圈
	1． 演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成； 
2． 演示原付线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，演示付线因底座平整，直立于平面时不应晃动；
 3． 对演示原线圈的要求：园筒内径：13±0.5mm；园筒外径：22±1mm；采用直径0.59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm；绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面应有示向胶线三匝；
 4． 二对演示付线圈的要求：园筒内径：35±1mm；园筒外径：49±1mm；采用直径0.27mmQZ型漆包线分五层平绕115±20匝，绕向要和演示原线一致，绕线宽度69mm；
5． 绕线引出端应明显看出线目的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固；
6． 绕线表面应有示向胶线三匝； 
7． 对铁芯的要求：采用长度不小于113mm，直径为12±0.2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装塑料手柄；
 8． 进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显；演示原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入演示付线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。
	套
	20
	
	

	24011
	蹄形电磁铁
	1． 工作电压：直流，不大于6V；工作电流：不大于1A；
 2． 蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N； 
3． 铁芯剩余磁力应不大于5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600G时应自行与铁芯脱离； 
4． 磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm；
 5． 衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm；
 6． 铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N； 7． 线圈骨架用塑料布制成；骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固；接线柱、焊片及垫圈均为铜质；接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。
	组
	1
	
	

	24012
	电磁铁实验器
	1． 立式或卧式，外形尺寸：立式85×50×70mm；卧式100×65×70mm；
2． 电磁继电器由控制系统和电磁系统两部份组成；
3． 控制系统包括：动断和动合触点各一对；
4． 电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等；
5． 额定工作条件：线圈额定工作电压为直流6V，电流为30±3mA；使用时，被控端电压不大于36V，电流不大于1A；
6． 吸合电流不大于30mA；
7． 释放电流不小于7.5mA。
	台
	20
	
	

	24014
	演示电磁继电器
	1． 本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成；电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对； 
2． 卧式或立式，外形尺寸：卧式约150x90x80mm；立式约200x90x230mm； 
3． 吸合电流不大于48mA； 释放电流不小于10mA； 
4． 额定工作电压：DC9V,电流：60±10mA； 
5． 触点接触电阻：常闭触点小于1欧；常开触点小于0.5欧；
5． 触点开距不小于2mm；触点开、闭后，应无抖动现象；
7． 电磁线圈要平绕，最外层有明显的绕向标志；
8． 轭铁的装配应不易脱落； 
9． 铁芯、轭铁、衔铁、触点片表面镀铬或镀镍； 触点的铜质表面镀银或镀镍；
 10． 各导线端要焊铜质接线片，再与接线柱连接，接线片表面镀锡或锡合金。
	个
	1
	
	

	24015
	电磁继电器
	初中物理演示仪器，应符合JY 50的规定。
	个
	20
	
	

	24016
	磁场对电流作用实验器
	产品由钕铁硼磁片强磁铁体、磁体架、底座、导轨、导电管和连接导线组成
	套
	20
	
	

	24017
	左右手定则演示器
	1．左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成。                                  
2．底座用不小于190mm×140mm×4mm的非金属材料制成。                                          
3．撑杆长度不小于440mm，与底座装接牢固。                                                             
4．悬挂方形线圈的接线板要用具有一定强度的绝缘材料制成，长度不小于150mm。                                    5．方形线圈要求：线圈框架为非金属材料，结构为正方形，内边长为63±3mm，其上有绕线槽。线圈引线采用导线截面积不大于0.5mm2的多股软线制成。                                                             
6．底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈装接后，线圈框架底端内边两端到底座的高度差不大于3mm，其中部到底座的高度为46±3mm。                                                                               
7．配合D-CG-LU-100型蹄形磁铁（磁极端面磁感应强度为0.5±0.1T）演示左手定则。在方形线圈的输入电流为1.5A时，方形线圈偏离平衡位置的位移应不小于130mm。                                                 
8．其他技术要求应符合JY0014－90《左右手定则演示器》的要求。
	个
	1
	
	

	24018
	小型电动机实验器
	执行JY22标准 ，型电动机，性能  永磁
	套
	20
	
	

	24019
	手摇交直流发电机
	1．本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压≥5V。 2．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。3．转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。4．磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极。5．电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦。6．本机底座为木制,平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方。7．底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。8．其他技术要求执行JY21标准。
	个
	1
	
	

	24020
	电机原理说明器
	1．电机原理说明器主要由转子、机座等组成。外形尺寸：不小于260x230x254(mm)2．演示直流电动机：a 定子与转子串激，加4V至16V电压，转速可变。 B 定子与转子并激，加10V至6V电压，转速可变。3．演示直流发电机。定子加6V电压，转子转速在180转／分以内，电机输出大子80μA。4．演示交流发电机，定子加6V电压，电机的输出使电流计指针左右偏转满刻度。5．导体与机座之间的绝缘电阻，不小于10MΩ。6．定子与转子串激，加24V额定工作电压，连续工作不低于1小时。7．电枢用红、蓝色布包扎成方口线圈，外框尺寸约142X70mm，线圈外应有电流输入的标志。电磁铁结用软铁，线圈应整齐美观，井标有线圈绕向指示线。8．两个组合的接触环（换向器）与转轴的同轴度不大于0.3mm。电枢两端与极靴的距离不小于1mm，不大于3mm，电枢在定子中转动要灵活，无停滞摩擦或碰撞现象。9．电刷的材料必须用锡青铜（QSn）或铍青铜（QBc），表面要完洁，无锈层蚀班痕，边缘无毛刺。10．机座应为铁制，无变形，实验时仪器应平稳。无晃动现象。11．本仪器的机座和铁皮环应喷涂烤漆，铁皮环件油漆应为红、兰两色，以示出不同的磁极。12．产品应符合JY2085《电机原理说明器》的要求。13．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。14．执行JY20标准。
	个
	1
	
	

	24021
	阴极射线管(磁效应管)
	1.产品由阴极射线管和胶木底座组成；
2.在演示中，荧光板上光束明亮、清晰；当没有外加磁场、电场时，光束应有明显的偏围转，荧光板上光束尾端宽度不大于3mm；静电偏转管接250V直流偏转电压后，光束尾端可偏离12mm以上；
3.管内真空度范围0.13帕～0.07帕
4.基本尺寸主管直径不小于40mm，管长不小于270mm；电极相距不小于219mm；
5.荧光板长不小于120mm，宽不小于35mm；荧光板与玻管轴线约成10°夹角，其正面涂荧光粉；挡板开缝宽0.8～1mm；
6.阴极射线管的电极用不低于99.7%的纯铝制成；电极表面应清洁光滑，无划痕，无酸碱腐蚀层及明显的水渍；电极在玻壳内安装牢固；封接丝与电极、护帽环接触良好；
7.阴极射线管在通电使用后，金属极件周围无明显溅射物质；
8.荧光板上荧光粉涂附均匀，无凸起和脱落现象；
9.底座表面光洁，立柱插孔内径为14mm，阴极射线管插入后稳定可靠，与插孔间隙不大于1.5mm；
10.阴极射线管护帽用铜板压成，护帽粘接应端正牢固，经温度、湿度试验，不得松动；
11.玻壳内外壁应清洁，无明显水渍及其他附着污物，透明度良好，管内没有异物。
	个
	1
	
	

	25
	光学、原子物理
	
	
	
	
	

	25002
	凹面镜
	1． 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；
 2． 凹面镜的直径为100±2mm； 
3． 凹面镜的焦距为65±10mm；
 4． 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 
5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；
 6． 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm；
7． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；
 8． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。
	个
	1
	
	

	25003
	凸面镜
	1． 本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对； 
2． 凸面镜的直径为100±2mm；
3． 凸面镜的焦距为－65±10mm； 
4． 凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹； 
5． 反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；
 6． 镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度； 
7． 镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。
	个
	1
	
	

	25004
	玻璃砖
	1、外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度15±1mm.2、玻璃料的一拉质量应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条文级别为C类，气泡类别为7类；3、玻璃砖的上下两底面平行度为0.10mm；4、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；5、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。
	块
	20
	
	

	25005
	光具座
	1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY0034-91《普教光具座》技术条件。2、导轨：双轨结构；与基准平面的不平行度<1mm。3、平行光源：光源用电压68V，功率不小于3W的灯泡。4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，¢=40mm；F=50±2mm，¢=30mm；F=300±12mm，¢=50mm；F=-75±4.5mm，¢=30mm；5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。
	套
	20
	
	

	25007
	三棱镜
	1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成。2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0.5°，棱长80mm。3．三棱镜体能作任意方向的转动，并能停止在任意位置。
	套
	20
	
	

	25008
	白光的色散与合成演示器
	1.该产品由实验箱体、等边三棱镜、三棱镜架及光屏等组成。
2.箱体应大于或等于220×200×60mm，箱体装有进光狭缝。
3.光屏面积不小于250×170mm。
4.三棱镜为等边棱镜，顶角60±0.50、有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，三棱镜中部色散NF—NC不小于0.015。
5.其他技术要求执行JY0310标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	套
	1
	
	

	25009
	透镜及其应用实验器
	本产品由凸透镜、凹透镜、光盘、支架、底座组成；
	盒
	20
	
	

	25010
	平面镜成像实验器
	1、初中物理分组仪器，供中小学物理教学实验用。2、实验器由平面镜、平面镜支架、三角尺、像物、白条、有刻度的直尺组成。
	套
	20
	
	

	25011
	光的传播、反射、折射实验器
	1.规格大小：538mm*177mm*500mm，产品面板应采用工程塑料一次性成型，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落2.产品由激光笔光源、入射光盘面(直径：300mm)、反射光盘面、平面镜、玻璃砖、水槽(直径：250mm）等部件组成，操作方便，实验效果明显。
	套
	20
	
	

	25013
	光的三原色合成实验器
	1.仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。
2.工作电压：DC6V；工作电流：0.3A。
3.调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显，且操作方便。
4.其他技术要求符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
要求：每一套为一个包装。
	套
	20
	
	

	25101
	紫外线作用演示器
	1.紫外线作用演示器是说明紫外线的一些特性以及在各个领域中的应用；通过与日光灯的比较，证实紫外线的存在，通过两种波长不同的紫外线灯发出的强烈紫外线，来说明紫外线的荧光、感光、产生臭氧等特性；
2. 由日光灯、254nm、365nm紫外线灯各一只，滤色片（不少于红黄绿蓝四种）和荧光片组成；
3. 配有防紫外线辐射罩壳。
	套
	1
	
	

	25102
	红外线作用演示器
	1．本仪器由光阑（缝长不小于25mm，宽度不大于3mm）、三棱镜（顶角为60°±0.5°）、毛玻璃屏、凹面镜、热辐射体、传感器光敏管、红外线发射管和接收管相对距离不小于90mm、能演示有关红外线的发现、性质和应用三组实验；
2．仪器表面平整光洁无锈蚀无油漆层脱落和机械损伤。
	套
	1
	
	

	25103
	手持直视分光镜
	 1． 本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱；
2. 主要部件：单缝，透镜，组合棱镜，保护片；
3. 应能分辨汞光谱中波长为577nm和579nm的橙色汞双谱线；
4.  宽度固定的狭缝用镀铬玻璃刻制而成；宽度可调的狭缝用金属材料制成。
	套
	20
	
	

	3
	模型
	
	
	
	
	

	31
	物理
	
	
	
	
	

	31002
	轴承模型
	模型由滑动轴承、滚动轴承组成。滑动轴承由塑料底座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0.5mm。
	个
	1
	
	

	31008
	汽油机模型
	单缸剖面。模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型用硬塑料制成，高度大于300㎜，各部件比例适当。模型能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程及排气冲程，在做功冲程时活塞到达上止点时，使火花塞点火的灯泡通电发光，点火完成后灯熄灭。用于说明四冲程单缸汽油机的基本工作原理和常见单缸汽油机的主要构造。
	个
	1
	
	

	31009
	柴油机模型
	压缩比：14 用于说明四冲程单缸柴油机的基本工作原理，更好的阐明常见单缸柴油机的主要构造。模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、手柄齿轮、挺杆等组成。单缸剖面。 模型由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、手柄齿轮、挺杆等组成。其外壳剖开，能看清内部结构。模型用硬塑料制成，高度大于300㎜，各部件比例适当。模型能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
	个
	1
	
	

	31010
	磁分子模型
	密布小磁针，透明外壳
	套
	1
	
	

	31011
	电机模型
	由集流环、电刷、接线柱、U型支架、电枢、转轴、指示灯、磁铁等组成
	个
	1
	
	

	5
	挂图、软件及资料
	
	
	
	
	

	51
	物理
	
	
	
	
	

	510
	教学挂图（图片）
	
	
	
	
	

	51001
	物质的形态和变化
	5幅
	套
	1
	
	

	51002
	物质的属性
	2幅
	套
	1
	
	

	51003
	物质的结构与物体的尺度
	1幅
	幅
	1
	
	

	51004
	新材料及其应用
	2幅
	幅
	1
	
	

	51005
	多种多样的运动形式
	2幅
	幅
	1
	
	

	51006
	机械运动和力
	13幅
	套
	1
	
	

	51007
	声和光
	8幅
	套
	1
	
	

	51008
	电和磁
	12幅
	套
	1
	
	

	51009
	能量、能量的转化和转移
	2幅
	幅
	1
	
	

	51010
	机械能
	3幅
	套
	1
	
	

	51011
	内能
	4幅
	套
	1
	
	

	51012
	电磁能
	10幅
	套
	1
	
	

	51013
	能量守恒
	2幅
	套
	1
	
	

	51014
	能源与可持续发展
	4幅
	套
	1
	
	

	514
	图书、手册
	
	
	
	
	

	51401
	初中物理实验教学指导书
	16开、封面覆膜
	套
	2
	
	

	51402
	初中物理实验仪器手册
	16开、封面覆膜
	套
	2
	
	

	6
	玻璃仪器
	
	
	
	
	

	60
	计量
	
	
	
	
	

	60001
	量筒
	10ml
	个
	30
	
	

	60002
	量筒
	50ml
	个
	2
	
	

	60003
	量筒
	100ml
	个
	30
	
	

	60012
	量杯
	250ml
	个
	2
	
	

	61
	加热
	
	
	
	
	

	61002
	试管
	试管外径Φ15 mm；试管高150 mm
                            
	支
	30
	
	

	61007
	试管
	试管外径Φ32 mm；试管高200 mm
	支
	5
	
	

	61023
	烧杯
	250ml
	个
	30
	
	

	61024
	烧杯
	500ml
	个
	5
	
	

	61034
	烧瓶
	 规格：圆底，500mL；
	个
	5
	
	

	61037
	烧瓶
	规格：平底，250 mL；
	个
	5
	
	

	62
	一般
	
	
	
	
	

	62001
	酒精灯
	150ml
	个
	20
	
	

	62032
	漏斗
	90mm
	个
	5
	
	

	62070
	平底管
	Φ12mm×150mm符合《玻璃仪器通用技术要求》
	支
	2
	
	

	62071
	T形管
	直径Φ7－8 mm
	个
	5
	
	

	62096
	可密封长玻璃管
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	支
	20
	
	

	64
	材料和配套用品
	
	
	
	
	

	64005
	镊子
	
	个
	1
	
	

	64032
	石棉网
	1． 产品由金属网和附在网上的石棉组成；
2． 金属网由Φ0.1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝；
3． 金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落；
4． 整体应平整、美观，不翘角。
	个
	20
	
	

	64052
	玻璃管
	Φ7～Φ8mm
	kg
	1.5
	
	

	64063
	乳胶管
	乳胶管是用橡胶质地材料做成的粗细不同的管子, 可以弯曲, 伸展；规格：5×7mm或5×9mm 
	米
	5
	
	

	64088
	蒸发皿
	 瓷，Φ60mm
	个
	20
	
	

	7
	药品
	
	
	
	
	

	70007
	铁粉
	符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。（100克/瓶）
	瓶
	1
	
	

	70021
	碘
	试剂；符合GB6753标准。符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。（100克/瓶）
	瓶
	1
	
	

	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	工业（1000克/瓶）
	瓶
	1
	
	

	72016
	甘油
	500ML/瓶
	瓶
	1
	
	

	72025
	酒精
	工业（1000ML/瓶）
	瓶
	1
	
	

	77004
	硫酸
	工业（1000ML/瓶）
	瓶
	1
	
	

	8
	其它实验材料和工具
	
	
	
	
	

	80
	实验材料
	
	
	
	
	

	80101
	电工材料
	鳄鱼夹，插口夹，香蕉插头，电阻丝，导线等
	套
	20
	
	

	80102
	电子元件(工业产品)
	电阻,电容,电感,电位器,二极管,三极管,集成块等
	套
	20
	
	

	80103
	新材料样品
	纳米材料，超导材料，形状记忆合金，单晶和多晶，光导纤维，隐形材料
	套
	1
	
	

	80104
	家庭电路器材
	空气开关，漏电保护器，螺丝口灯座，卡口灯座，三孔插座，三孔插盒，接线开关，按钮开关，声控开关，光控开关，导线等
	套
	1
	
	

	80105
	一般材料
	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡（15W、60W）小电池（5号、纽扣、大阳电池）、保险丝、保险管（不同规格的合金熔丝、保险管）、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、塑料薄膜、纸板等
	套
	20
	
	

	80106
	彩色透光片
	1.由红、黄、蓝三色透光片组成。
2.颜色纯正，透光性能良好。
	套
	20
	
	

	80107
	颜料的三原色
	1、 符合JY0001《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
2、品红、黄、蓝各不少于500克为1套。
	适量
	20
	
	

	80108
	甲电池
	著名品牌
	个
	2
	
	

	80109
	一号电池
	4个一组，1号电池。
	组
	30
	
	

	80110
	电珠(小灯泡)
	2.5V或3.8V
	个
	100
	
	

	81
	工具
	 
	
	
	
	

	81001
	测电笔
	1．全长不小于145mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V ；
2．刀杆材料选用优质CR-V钢, 全硬热处理, 达到CE标准；
2. 采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显；
3. 手柄绝缘性能良好;
	支
	20
	
	

	81002
	一字螺丝刀
	1.规格1 mm×5 mm×150 mm，头部尺寸：宽5 mm，厚1 mm；工作长度：150 mm；
2.旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀鉻防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
	支
	20
	
	

	81003
	十字螺丝刀
	1.规格#2×150 mm，头部尺寸：头部尺寸：#2；工作长度：150 mm；
2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀铬防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号；
	支
	20
	
	

	81004
	尖咀钳
	1.  6”，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄；
2.  应提供注册商标的品牌产品。
	把
	20
	
	

	81005
	电工刀
	普通四用木柄直刃电工刀 
长度不小于110mm 。
其他技术要求执行QB/T2208标准。
	把
	1
	
	

	81006
	手摇钻
	木工工具
	个
	1
	
	

	81007
	木锉
	长度不小于250 mm。
其他技术要求执行 QB/T 2569.6标准。
	个
	1
	
	

	81008
	木工锯
	带把手锯
	把
	1
	
	

	81009
	木工锤
	0.25kg
	把
	1
	
	

	81011
	斧
	木柄。0.5KG
	把
	1
	
	

	81012
	钢手锯
	1、由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm 。2、手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。3、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。4、锯条不少于10条。5、锯条和锯弓配合良好。6、钢锯条技术要求符合GB/T14764-2008的相关规定；钢锯架技术要求符合QB/T1108-1991的相关规定。
	把
	1
	
	

	81013
	剥线钳
	一、适用范围：1. 初中物理、化学、生物和小学科学实验室用。2. 型号规格：180mm。二、技术要求：1. 规格尺寸应符合 GB 6295.2表格1的有关要求。2. 技术要求应符合GB 6295.2的第2章有关要求。3. 其它技术要求应符合GB 6290夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。
	把
	1
	
	

	81014
	钢丝钳
	250mm    
	把
	1
	
	

	81015
	手锤
	1、供学生敲击物体的手动工具。2、规格：锤体重0.44Kg
3、材质：45～55优质碳素结构钢4、硬度：大头HRC≥48mm～55mm，小头HRC≥40mm5、锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷。6、木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纹、霉变、虫蛀，表面涂清漆。7、榔头装柄后不得松动摇头。8、产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。
	把
	1
	
	

	81016
	錾子
	铸铁，合金头。
	个
	1
	
	

	81017
	锉刀
	250mm，带柄
	个
	1
	
	

	81018
	三角锉刀
	250mm，带柄
	个
	1
	
	

	81019
	什锦锉
	6件套
	套
	1
	
	

	81020
	活扳手
	1、型号规格：200mm ；
2、装夹丝锥用手攻制机件上的内螺纹；
3、材质：优质碳素结构钢3、硬度：HRC≥45 
4、活板手的尺寸应符合 GB 4440表1的有关要求；
5、技术条件按 GB4440第4章的有关要求。
	把
	2
	
	

	81021
	手剪
	钳工工具，剪铁皮、铜片
	把
	1
	
	

	81022
	直角尺
	钳工工具
	个
	1
	
	

	81024
	电烙铁
	60W，20W
	支
	2
	
	

	81025
	平口钳
	使用工具，采用优质钢制成，开口度150mm。
	个
	1
	
	

	81027
	手电钻
	φ1mm～φ13mm
	台
	1
	
	

	81028
	钻头
	φ1mm～φ13mm
	套
	2
	
	

	81029
	台虎钳
	100mm
	台
	1
	
	

	82
	安全防护用具
	
	
	
	
	

	82001
	工作服
	产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢
	件
	5
	
	

	82002
	护目镜
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。
	个
	40
	
	

	82006
	手套
	1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm.；
2． 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；
3． 冬季不得发硬，夏季不得粘连；
4． 各部位应完整严密，无开裂和小孔。
	双
	10
	
	

	
	初中电学实验箱
	吸附磁贴式
	箱
	2
	
	

	
	初中光学实验箱
	吸附磁贴式
	箱
	2
	
	

	合计：
	


评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件第1章及本章的规定进行评标工作，采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

评标准备工作，由采购代理机构负责

核对评审专家身份和采购人代表授权函；
宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
组织评标委员会推选评标组长；
符合性审查工作

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应，填写“商务符合性审查表”和“技术符合性审查表”（如有）。

要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）
对投标文件进行比较和评价

如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。
除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。
如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。
确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。
采购代理机构核对评标结果。
评审标准中应考虑下列因素：
1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 （6） %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 （2）  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
3. 采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加  3  分 。
4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
5.其他政府采购政策要求： 第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购进口产品管理办法》          。

6.同品牌处理办法：
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列时的处理方式：   
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

特别说明：

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人;招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

	一、商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	条款号
	本项目要求
	　
	　
	　

	1.3.5
	允许采购进口产品
	
	
	

	1.3.6
	不专门面向中小企业
	
	
	

	1.4
	联合体投标规定
	　
	　
	　

	1.5
	在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	1.6
	未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
	
	
	

	2.3
	报价未超过招标文件规定的预算金额或最高限价
	
	
	

	8.2
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标。
	
	
	

	9.1
	投标文件完整，格式符合招标文件要求
	
	
	

	11.4
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	13.1
	投标有效期自提交投标文件截止之日起不少于       日历日
	　
	　
	　

	14.2
	投标文件的签署和盖公章符合要求
	
	
	

	14.3
	投标文件采用不可拆装的装订方式
	　
	　
	　

	20.3
	接受价格的算术修正
	　
	　
	　

	20.6
	符合强制采购节能产品要求
	　
	　
	　

	22.2
	未发现串通投标
	　
	　
	　

	22.2
	无需提供报价说明

或报价说明可以接受
	　
	　
	　

	22.2
	无采购人不能接受的附加条件
	
	
	

	
	实质性响应了招标文件
	
	
	

	结论
	
	
	


评标委员会成员签字：__________

	二、技术符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	条款号
	招标文件要求
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　

	结论
	　
	　
	　

	评标委员会成员签字：__________


评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）
	序号
	评分项
	分值区间
	评分主要因素
	评分具体因素
	评分细则（分值）

	1
	价格分
	30%
	投标报价
	
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×最高分值
评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价评分具体因素

	2
	技术分
	45%
	技术或者服务水平
	
	

	3
	商务分
	25%
	履约能力
	
	

	4
	
	
	售后服务
	
	

	5
	其他
	无
	伴随服务和工程（如有）
	
	

	6
	
	
	其他
（如对样品评审因素）
	
	

	总分
	100分
	


	评审因素
	权值
	评分细则

	价格
30分
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。分值保留小数点后2位。

	技术部分45分
	技术指标
（35分）
	所投产品技术参数符合招标文件要求，计35分。依据各投标人主要技术指标、参数、性能等情况。 

1.技术要求带▲*号的技术参数有1项不满足，扣3分；技术要求带▲*号的技术参数有3项及以上不满足，得0分。 

2.其他技术参数负偏离的，每条扣 2 分；满分 10 分，扣完为止。 

投标人需按核心设备招标参数中的要求，提供证明材料复印件加盖投标人公章。 

	
	产品检测报告
（7分）
	所投产品技术参数及招标文件要求提供：
1、投标人提供有效期内国家级检测机构出具的所有成品检测报告，满分为5分，每少一份扣0.5分，扣完为止。
2、投标人提供招标公告发布前三年内国家级检测机构出具的原材料检测报告，包含：主要原材料等，检验报告必须为第三方检测机构出具的带CMA和CNAS标识的抽样检验报告，满分为2分，每少一份扣1分，扣完为止。

	
	产品质保
（3分）
	产品质保期为三年，此外每增加一年得1分，最高3分。

	商务部分
25分
	企业财务（2分）
	提供2020年度经会计师事务所审计的财务审计报告（报告包含四表一注），复印件加盖投标人公章。（注：须原件递交核查、无原件不计分）。

	
	生产实力
（3分）
	生产厂家拥有先进的、生产设备是顺利完成该项目的必备条件，需提供以下设备的生产车间实拍图加盖投标人公章：
全部符合得3分，缺1项扣1分，扣完为止。

	
	环保、安全、管理体系认证
（10分）
	1、投标人提供中国环保产品认证证书（CQC）证书、中国环境标志产品（CEC）认证证书得4分。2、投标人提供有效期内的：国家安全生产标准化企业证书 、ISO9001质量管理体系认证ISO14001环境管理体系认证证书及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证得6分。
（注：以上各项须提供国家认证中心网页查询截图，无查询和无原件或不符合要求不计分）

	
	信用
（5 ）
	投标人提供有效期内合同、诚信、资信、企业信用、质量、服务等级等相关证明，每提供一份得1分，满分5分。
（注：无原件或不符合要求不计分）

	
	业绩
（3分）
	投标人提供2018年至今政府采购类的同类项目业绩证明：提供1份得0.5分。业绩累计加分不超过3分。
（中标通知书及合同原件递交核查，无原件或不符合要求不计分）。

	
	售后服务
（2分）
	1、投标人在项目实施地有售后服务机构的，提供有关证明材料。得1分。
2、投标人提供完整的售后服务方案，根据合理及完善程度分档计分：优0.5分，差不计分，无售后服务方案计0分。
3、获得“售后服务认证证书”，五星级得0.5分。


政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。



