- 新疆铁道职业技术学院1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室

- 建设项目

招标文件

项目编号：XJYHZB2022-050

采购人：新疆铁道职业技术学院

联系人：李老师

联系电话：15688338557

采购代理机构：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

联系人：宋方方

联系电话：15099177725

目	录

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  投标人须知

第一章  投标人须知

第二章 招标文件的编写第三章 投标文件的编写第四章 投标文件的递交第五章 开 标

第六章	评	标

第七章	授予合同

第八章	其他

第九章	质疑的提出及处理

第三部分	采购内容及技术参数要求

第四部分	合同条款

第五部分	附件

投标文件编制顺序

其他有关附件格式范本

第一部分 招标公告

新疆铁道职业技术学院1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室建设项目招标公告

项目概况新疆铁道职业技术学院1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室建设项目 招标项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（政采云）获取招标文件，并于2022年05月09日11:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：XJYHZB2022-050

项目名称：新疆铁道职业技术学院1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室建设项目

预算金额：2557500元

最高限价：2557500元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆铁道职业技术学院1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室建设项目 | 1 | 2557500 | 批 | 1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室建设项目（具体详见招标文件） | / |

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠；

3.本项目的特定资格要求：

1）供应商须出具工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本；

2）凡拟参加本次投标的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争；

三、获取采购文件:

时间：2022年04月19日至2022年04月26日，每天上午 10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）获取文件。

地点：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件。

方式：符合要求的投标人登陆政采云平台在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请）审核通过后可下载招标文件；如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。

标书售价(元)：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2022年05月09日11:00（北京时间）

2.投标地点：：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 注：投标人应将投标文件上传至政采云平台对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

3.开标时间：2022年05月09日11:00（北京时间）

4.开标地点：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室政采云平台https://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、获取招标文件时请上传以下资料清晰原件扫描件，否则不予认可。报名时的资料查验不代表最终资格资质的通过或合格。
  （1）有效的营业执照；
  （2）法定代表人身份证明或授权委托书及委托人身份证明（附法人身份证及被授权人身份证）；

（3）投标人如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚。
  2、注：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

（2）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

（3）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（4）供应商在开标时须自行准备硬件设备及CA数字证书，硬件设备须提前配置好相关浏览器（建议使用360或谷歌浏览器），并自行调试该设备可联网，以便开标时解密。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法按规定时间正常解密，一切后果由供应商自行承担。
  （5）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
  （6）本项目各标项（段）不接受未报名的投标人投标。

3、请投标人随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　新疆铁道职业技术学院

地址：　乌鲁木齐市新市区北京中路233号

联系方式： 李老师  15688338557

2.采购代理机构信息

名 称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

地　址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

3.项目联系方式

项目联系人： 宋方方

电　话：　15099177725

财政监督电话：0991-2359482

- 第二部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 1.1 款 | 项目名称 | 新疆铁道职业技术学院1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室建设项目 |
| 第一章 1.2 款 | 采购方式 | 公开招标，投标人只有一次报价。 |
| 第一章 1.3 款 | 采购内容 | 1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室建设项目（详见采购内容及技术服务要求） |
| 第一章 1.4 款 | 资金来源 | 财政资金 |
| 第一章 1.5 款 | 项目地点 | 采购人约定地点 |
| 第一章 1.6 款 | 服务期 | 自合同签订之日起至2022年6月30日完成 质保期：3年 |
| 第一章 2.1 款 | 采购人 | 采购人：新疆铁道职业技术学院 地址：乌鲁木齐市新市区北京中路233号 联系人：李老师 联系电话：15688338557 |
| 第一章 2.2 款 | 代理机构 | 名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司 地址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室 联系人：宋方方 联系电话：15099177725 |
| 第一章 2.9 款 | 偏离 | 不接受实质性负偏离 |
| 第一章 3.1 款 | 投标人资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠； 3.本项目的特定资格要求： 1）供应商须出具工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本； 2）凡拟参加本次投标的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争； |
| 第一章 5.1 款 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 第一章 6.1 款 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 第三章 15.7 款 | 业绩 | 近三年（2019年4 月 1 日至今）已完成类似项目业绩，业绩须包含本次招标的内容； 业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书等相关的证明材料； 合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、供货合同签字盖章页即可，需加盖公章）。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。本项内容作为评审内容，未按上述要求提交证明材料的，将影响评审得分。 |
| 第三章 16.3 款 | 最高投标限价 （采购预算） | 本项目的最高投标限价（即采购预算）为：2557500（贰佰伍拾伍万柒仟伍佰元整）。各投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标文件将按否决投标处理。 |
| 第三章 17.1 款 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 第三章 18.1 款 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：20000.00 元。（贰万元整） 投标保证金的形式：电汇、网银等非现金形式。 账户名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司 开 户 行：交通银行乌鲁木齐青年路支行 账号：86516510350188001000711 附注：xxx 项目投标保证金（项目名称简写即可） 注：保证金以实际到账为准、各投标人因自行考虑资金在途时间，投标文件中需提供汇款凭证，无需到公司换取投标保证金收据，投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。 |
| 第三章 18.2 款 | 投标保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 第三章 18.3 款 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： 供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； 供应商在投标文件中提供虚假材料的； 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 招标文件规定的其他情形。 |

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三章 19.1 款 |  | 投标文件密封和标记 | ☑采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、投标人需通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制，并将加密的电子投标文件（格式为.PDF），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，投标人务必在政采云平台https://www.zcygov.cn/投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4.投标人须在开标后提供纸质版投标文件3份（1正2副，密封在档案袋中），未加密的电子投标文件2份U盘（内容：投标文件正本按照招标文件规定的投标文件格式加盖完投标人公章及法定代表人章的彩色扫描件，PDF格式），做好标示，密封提交至新疆元泓工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市经开区乌昌路252号九方财富广场A座525），纸质版投标文件与电子版投标文件内容保持一致，由此产生的一切风险与后果由各潜在投标供应商承担。装订应采取A4纸分包牢固胶装装订成册，必须编写目录页码（页码应连续），投标人应在密封袋上注明项目名称、编号和投标人名称。 注：投标人在开标时须自行准备硬件设备及CA数字证书，硬件设备须提前配置好相关浏览器（建议使用360或谷歌浏览器），并自行调试该设备可联网，以便开标时解密。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法按规定时间正常解密，一切后果由投标人自行承担。 |
| 第四章 20.1 款 |  | 投标文件递交截止时间及地点 | ☑采用不见面开标： 时间：2022年05月09日11时00分。 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）远程不见面开标大厅。 |
| 第五章 22. 款 |  | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 不见面开标默认解密时长：30分钟 |
| 第六章 26.1款 |  | 资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠； 3.本项目的特定资格要求： 1）供应商须出具工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本； 2）凡拟参加本次投标的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争； 资格审查材料内容： 1、法定代表人授权委托书、或法定代表人身份证明； 2、有效的营业执照； 3. 投标保证金汇款凭证加盖公章； 4、投标人认为有必要提供的声明及文件资料； |
| 第六章 25.2 款 |  | 评标方法 | 综合评分法 |
| 第六章 30.1 款 |  | 推荐的中标候选 人数量 | 3 人。 |
| 第六章 34.1 款 |  | 履约保证金 | 履约保证金金额：合同签订价的5% 注：中标人在签订合同前提交履约保证金。 履约保证金形式：现金或转帐支票。如不缴纳履约保证金，视为放弃中标。 |
| 第八章 37.1 款 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 37.1.1 | 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |  |  |
| 37.1.2 | 付款方式：1、合同签订后支付合同总价的40%，全部完成并验收合格后支付合同总价的55%，留合同总价款的5％作为质量保证金，一年后，无质量问题，无息退还； 2、采购人采用转帐支票或电汇、承兑汇票等方式向成交人支付货款； |  |  |
| 37.1.3 | 投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自公告发布之日起至投标文件递交截止时间的期间的任一时间。 查询渠道为：“信用中国”网站及“中国政府采购网”。 查询结果：附网页截图的扫描件。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝 |  |  |
| 37.1.4 | 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权 或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务。 |  |  |
| 37.1.5 | 如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |  |
| 37.1.6 | 招标人委托招标代理机构实施本次招标工作。招标代理服务费的计算参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）按照采购类计价本次招标代理服务费由中标单位支付。 |  |  |
| 招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |  |  |  |

第一章	投标人须知

- 1.项目概况

- 1.1 项目名称：详见投标人须知前附表；

- 1.2 招标方式：详见投标人须知前附表；

- 1.3 采购内容：详见投标人须知前附表；

- 1.4 资金来源：详见投标人须知前附表；

- 1.5 项目地点：详见投标人须知前附表；

- 1.6 服务期：详见投标人须知前附表；

- 2.定义

下述术语和缩写的定义为：

- 2.1 “招标人”“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

- 2.2 “采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见投标人须知前附表。

- 2.3 “投标人”、“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

- 2.4 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

- 2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

- 2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

- 2.7 “节能产品”或者“环保产品”系指对财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

- 2.8 “进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119 号）。

- 2.9 偏离

- 2.9.1 本条所称偏离为响应文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

- 2.9.2  除法律、法规和规章规定外。招标文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果， 招标人概不负责。

- 2.10 特别说明

- 2.10.1 供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

- 2.10.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件的要求编制、提交响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 2.10.3 招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

- 3. 投标人资格

- 3.1 投标人资格：详见投标人须知前附表。

- 3.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

- 3.3 投标人不得存在下列情形之一：

- （1）与采购人、代理机构存在利害关系。

- （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 4. 投标费用

- 4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 5. 联合体形式

- 5.1 除投标人须知前附表中另有规定，本次招标不接受为联合体形式的供应商。

- 5.2 投标人为联合体形式的，除应符合本章第 3 条规定外，还应遵守以下规定：

- （1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

- （2）联合体各方均应当符合本章第 3.1 款规定的供应商基本资格条件；

- （3）除投标人须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1 款规定的投标人特定资格条件；

- （4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

- 6. 现场勘察

- 6.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

- 6.2 勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

- 6.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

- 7. 采购进口产品

- 7.1 除投标人须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

- 8. 政府采购政策的支持

- 8.1 落实的政策如下：

- （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）；

- （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68 号）；

- （3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。

产品符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予 6%的扣除。

- 8.2 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 8.3 投标人在签署相关承诺、提供相关信息前，应当认真阅读财政部门的相关政策规定。符合本章第 8.1-8.2 款规定的，应当提供相关的证明材料。

第二章 招标文件的编写

- 9. 招标文件的构成

- 9.1 招标文件由下述部分组成：

- 第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购内容及技术参数要求

第四部分 合同条款

第五部分 附 件

- 9.2 招标文件以中文书写。

- 9.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

- 9.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后 1 日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

- 10. 招标文件的澄清

- 10.1 投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期 15 日前按招标文件中载明的地址以书面形式将纸质版文件加盖公章送至代理机构处。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

- 11. 招标文件的修改或补充

- 11.1 在投标截止期 15 日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

- 11.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

11.3 招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。

- 11.4 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作投标文件，否则由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

第三章 投标文件的编写

- 12. 要求

- 12.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容， 按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

- 13. 投标文件语言和度量单位

- 13.1 投标文件及投标人和招标人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。投标人可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

- 13.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 14. 投标文件的组成

- 14.1 投标文件包括（但不仅限于）下列内容：

- （1）投标函；

- （2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

- （3）开标一览表；

- （4）投标保证金提交证明；

- （5）投标人资格证明文件；

- （6）投标人基本情况表；

- （7）投标人关联企业情况

- （8）中小微企业证明文件（如有）；

- （9）信用查询记录；

- （10）近三年内已完成的类似项目业绩；

- （11）项目整体实施方案；

- （12）商务条款偏离表；

- （13）售后服务方案；

- （14）其他有利于投标人的资料（如有）

- （15）投标单位反商业贿赂承诺书；

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

- 14.2 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标被否决。

- 14.3 投标人可按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式逐项填写投标文件，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

- 14.4 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

- 14.5 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

- 14.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

14.7  电子投标文件的编制

14.7.1电子投标文件使用政采云上提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.7.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

14.7.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

- 15. 投标人符合招标文件规定的证明文件

- 15.1 投标人提供的资格证明材料，须满足投标人须知前附表的要求。

- 15.2 投标人为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

- 1  15.3 投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

- 15.4 投标人须提交证明拟供货物（或服务）符合招标文件规定的技术响应文件， 作为投标文件的一部分。

- 15.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

- 15.6 对照招标人的采购内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务） 是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

- 15.7 投标人应当提交符合招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件的要求详见投标人须知前附表。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由投标人自行承担。

- 16.投标报价

- 16.1 投标人应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。投标人漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

- 16.2 其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。招标人不接受有任何选择性报价。

16.3 为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本项目的最高投标限价，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均最高投标限价，招标人有权重新组织招标。

- 16.4 投标报价货币单位：人民币。

- 17. 投标有效期

- 17.1 投标有效期详见投标人须知前附表，如不满足其投标将被否决。

- 17.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

- 18. 投标保证金

- 18.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

- 18.2 投标保证金的退还详见投标人须知前附表。

- 18.3 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表。

第四章 投标文件的递交

- 19. 投标文件的密封和标记

- 19.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

- 投标截止时间以政采云上显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

- 20. 投标文件递交截止时间

- 20.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

- 20.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 20.3 是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

- 21. 投标文件的修改和撤回

- 21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

第五章	开 标

- 22. 开标

A．采用见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

22.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、CA证书及应当提交的其他资料参加开标并签到。

22.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用纸质版投标文件进行开评标。

22.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

22.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

- 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

第六章	评 标

- 23. 评标委员会

- 23.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》相关的法律、法规及规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

- 23.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 23.3 评标委员会由五人以上单数组成， 其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

- 23.4 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

- 23.5 评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

- 23.6 评标专家应符合下列条件：

- 23.6.1 具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

- 23.6.2 具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满 8 年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

- 23.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；

- 23.6.4 承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

- 23.6.5 身体健康，能够承担评审工作；

- 23.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

- （1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- （2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- （3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 23.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求； （2）要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

- （3）对投标文件进行比较和评价；

- （4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- （5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 23.8 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- （1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- （2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第 27.1 款规定的情形除外；

- （3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- （4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

- 24.评审过程的保密性

- 24.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

- 24.2 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评标委员会成员及参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格。

- 24.3 投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规,以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

- 25. 评审依据及评标办法

- 25.1 评审的依据为招标文件及各投标人的投标文件。

- 25.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 25.3 评审程序：

成立评标委员会→资格审查→初步评审（符合性审查）→错误性修正→详细评审（商务、技术部分评审，报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告

通过资格审查的投标文件，方可进入下一环节的评审。

- 26.资格审查

- 26.1 公开招标采购项目开标结束后，评标委员会应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 27. 初步评审

- 27.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

- 27.2 采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

- 27.3 在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

- 27.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

- （3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （6）不同投标人的投标文件相互混装；

- （7）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 27.5 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 27.6 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

- 27.7 投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

- 27.8 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。

初步评审的标准详见附表 1。

- 28.投标文件计算错误的修正

- 28.1 投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：

- a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

- 28.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。

- 28.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

- 29. 详细评审

- 29.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

- 29.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 29.3 评审和定标一般应当在开标后 7 个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在 30 个工作日内完成。不能在开标后 30 个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前 3 天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

- 29.4 评审因素及标准(详见评分细则)

评审因素：与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

- （1）商务技术部分 70分 ；

- （2）投标报价部分 30 分。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

- 29.5 报价

- 29.5.1 本项目为公开招标，只有一次报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

商务标报价得分计算说明：

本次评标采用综合评分法；价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

本项目的价格权重为 30%

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

产品符合促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一个符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品/服务制造商的从业人员、营业收入、资产总额、应纳税所得额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。注:小型、微型企业提供中型（或大型）企业制造的货物的，视同为中型（或大型）企业，不享受本项优惠。

- 29.5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 29.6 综合得分

综合得分=商务技术部分得分+ 投标报价部分得分

详细评审的标准详见附表 2。

附表 1：初步评审-符合性审查表

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 凡招标文件中要求签章或签字处，投标文件是否按要求加盖单位电子公章、法定代表人或被授权委托人电子签名或盖章的。 |  |  |
| 2 | 投标文件是否组成齐全完整，内容是否均按规定填写；投标文件的关键内容是否有字迹模糊、无法辨认的情况。 |  |  |
| 3 | 投标文件是否实质上响应招标文件的要求。 |  |  |
| 4 | 投标人的投标报价未超出最高投标限价，一份投标文件只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。 |  |  |
| 5 | 投标人的服务期未超出招标文件规定的期限。 |  |  |
| 6 | 投标文件未附有招标人不能接受的附加条件的。 |  |  |
| 7 | 未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的。 |  |  |
| 8 | 无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |

说明：

- 投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

- 投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。

附表2：（1）商务、技术部分评审（70分）

| 序号 | 评审内容 | 单项分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信及企业实力 | 5分 | 投标人具有ISO9001 质量管理体系认证证书 、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书（需提供清晰可辨的复印件并加盖公章）每提供一项得0.5分，满分1.5分，不提供不得分； 根据企业实力（包括人员、资质、财务等状况）及信誉情况评审，满分得3.5分； |
| 2 | 类似项目业绩 | 9分 | 根据供应商近三年（2019年4月1日至今）与本次采购相关的实施成功案例（以中标通知书或合同为依据），已完成的类似项目业绩三项得5分，每增加一项有效业绩加2分，满分为9分； |
| 3 | 产品性能技术指标 | 10分 | 产品质量、性能满足招标项目采购需求，产品性价比高，产品材料新颖、技术指标描述详细（需提供清晰可辨的相关说明文件及产品检验报告或产品合格证复印件），满分10分； |
| 4 | 项目技术方案 | 10分 | 技术方案完善，方案内容细致、编制合理、可执行性高, 充分结合了采购人的具体要求和实际情况，可实施性强，具有高度的可靠性和连续性，最大限度地减少维护工作量,满分10分； |
| 5 | 针对本项目方案的科学性、合理性 | 10分 | 拟投入项目的设备及货物兼具稳定性、先进性、易用性、可管理性、可实施性的基础上兼具合理的性能价格比,满分10分； |
| 6 | 应急保障方案 | 6分 | 方案完整、详细,体现对需求的深入理解，具有成熟性，具有较强的可操作性，得6分； 方案基本完整，对需求把握基本到位，基本可操作得4分； 方案不完整，没有很好的细化，可操作性较差得2分； |
| 7 | 保证项目实施的人力资源安排 | 10分 | 拟派负责人基本情况及相关专业人员配备情况，是否能够达到本项目服务要求（现场项目负责人、技术人员、安装人员，需提供相关证书如学历证书、上岗证书、作业证书等），满分10分； |
| 8 | 售后服务方案 | 10分 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于： 1、售后服务承诺，基础质保期为3年，得基础分1分，每增加1年得0.5分，此项满分2分；（质保期内所有非人为损坏零配件均包含在质保范围内） 2、培训计划：提供详细周全的培训计划，有方案有安排有操作手册；满分2分 3、优惠承诺：优惠承诺合理，可行性强；满分2分 4、本地化服务及响应时间（在疆内设有售后服务点，出现突发紧急事件能在最短时间内响应，需要证明材料如办公租赁合同或公司分支机构文书等，满分2分，未提供不得分） 5、备品备件供应方案等内容，满分2分 2-5项评标委员会依据所有投标文件相关内容横向对比，酌优评比。 |
| 合计 |  | 70分 |  |

（2）经济部分（30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 本项目的价格权重为30%。 注：1.在经济标评审阶段，经评审小组认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计； 2. 符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，其价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一家符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品/服务制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。 3.为了限制恶性低价竞争，如果投标人的报价明显低于其他有合格投标人报价且评标委员会要求现场合理的时间内提供报价证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，作为无效标处理； | 30分 |

- 30.定标原则

- 30.1 评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

- 30.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第七章	授予合同

- 31.合同授予标准

- 31.1 合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标人。

- 31.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

- 31.3 如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

- 32. 接受和拒绝任何投标的权力

- 32.1 为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

- 33. 中标通知书

- 33.1 中标结果经公示后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

- 33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

- 34. 履约担保

- 34.1 履约保证金：详见投标人须知前附表。

- 34.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

- 34.3 如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

- 35. 签订合同

- 35.1 中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

- 35.2 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 35.3 如果中标人不能按本须知第 35.1 款的规定执行，招标人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，招标人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

- 35.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件

的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第八章	其 他

- 36. 重新招标和不再招标

- 36.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

- （3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

- （4）法律法规规定的其他情形。

- 36.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 37.需要补充的其他内容

- 37.1 需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

第九章	质疑的提出及处理

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

- 38.质疑的提出

- 38.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，

为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的， 为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 38.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

- 38.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 38.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 38.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

- 38.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。

38.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

- 39. 受理和处理

- 39.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。

- 39.2 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函， 应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 39.3 质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

- 39.4 对于不符合上述 38 项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。

- 39.5 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

- 39.6 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

- 39.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

- （1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的， 澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

- （2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时， 可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 40.质疑无效的处理

- 40.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

- 40.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

- 40.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

- 40.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

- 40.5 质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向相关的采购管理部门进行投诉。

- 41. 其他

- 41.1 质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。

- 41.2 对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。

第三部分	采购内容及技术参数要求

新疆铁道职业技术学院1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室建设项目

  - 一、建设内容

列车运行控制系统现场信号设备实训系统包含实物平台（区间自动闭塞及ZPW2000移频轨道电路实训台、LEU及应答器实训台）、虚拟平台两部分。

1、实物平台

实物平台设备结构图

1.1区间自动闭塞及ZPW2000移频轨道电路实训台

1）构成

平台由组合柜，考核实作台、FIU单元、分线盘及接口架、改方继电器组合、区间信号机继电器组合、故障考核系统、集中监测终端、区间信号机、ZWP2000K客专移频轨道电路室内外设备等组成，拓展功能组件包括转辙机及继电器组合。

设备示意图

组合柜：铁路信号组合柜，尺寸不小于960*500*1600（宽*深*高），放置电源零层，继电器组合，移频发送器，接收器，衰耗器，分线盘及接口架，FIU单元等，主要完成信号设备的控制执行，及配线故障实现等。

考核实作台：尺寸不小于600*900*750（宽*深*高），主控台内部放置工控机、及电源端子。桌面放置放置显示器，键盘鼠标等。该操作台为实训台人机操作界面，如集中监测终端，故障考核终端等，主要完成实训台的操控、故障设置、及考试考核等。

2）功能

- 区间移频轨道电路的占用、空闲、断轨、机车低频发码等功能；

- 移频轨道电路的发送报警器故障功能；

- 区间改方功能；

- 区间信号机点灯功能；

- ZPW2000K移频轨道电路运行电气参数监测功能；

- 区间信号机运行电气参数实时监测功能；

- 交流转辙机定操、反操电路控制功能；

- 交流转辙机定位、反位表示功能；

- 同总控台连接后，实现完整站场的列控业务逻辑功能。

1.2LEU及应答器实训台介绍

1）LEU及应答器实训台系统构成

平台由组合柜，考核实作台、FIU单元、分线盘及接口架、LEU、应答器、故障考核系统、集中监测终端等组成。

设备示意图

应答器：铁路客专有源应答器设备。

考核实作台：尺寸不小于600*900*750（宽*深*高），主控台内部放置工控机、LEU。桌面放置放置显示器，键盘鼠标等。该操作台为实训台人机操作界面，如集中监测终端，故障考核终端等，主要完成实训台的操控、故障设置、及考试考核等。

2）功能

- 应答器报文数据读取实操；

- 应答器报文烧写实操；

- 轨旁电子单元LEU调试实操；

- 同总控台连接后，实现完整列车作业任务逻辑功能。

2.虚拟平台

虚拟平台利用3D仿真技术还原现场作业环境。平台包含与真实逻辑一致的列控、联锁、集中监测主控软件，满足实训考核各项要求。

虚拟平台设备结构图

二、 1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室采购需求

| 序号 | 产品名称 |  | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区间自动闭塞及ZPW2000移频轨道实训台 | ZPW2000集成组合柜（含信号继电器） | 1.组合柜尺寸≥960mm*500mm*1600mm（宽*深*高），含电源零层、分线盘接口架、电源固定组合等； 2.组合侧面全部采用压接接线端子。包含排架报警器≥1个（供电电压：DC24V；尺寸：不小于38mm*80mm*165mm(长*宽*高)）。 断路器：满足额定电流5ADC≥4个、3ADC≥1个、10ADC≥2个，额定电压80VDC，额定分断能力10kA；专用Q型底座安装； 断路器：额定电流1AAC≥1个、5AAC≥1个，额定电压240VAC，额定分断能力3kA；专用Q型底座安装； 断路器底座：含底板及罩，由绝缘性能良好，阻燃性PC材料压注而成，由底板、接线端子、配线、发光二极管及电路板组成，阻燃等级UL-V0。 防雷分线端子：≥2个。带防雷接线座，满足铁路分线盘防雷标准。 接口架矩形连接器：≥2个。32针镀金线簧矩形连接器，额定电压300V，额定电流5A；绝缘电阻：常温≥500MΩ，湿热≥20MΩ。 3.绝缘电阻：常温≥500MΩ，湿热≥20MΩ） 侧面端子≥6个（54柱笼式弹簧接线单元，额定电压500V；额定电流10A；额定浪涌电压6KV） 隔离变压器≥1个，BGY2-80。 模拟网络盘矩形连接器≥2个，（34针镀金线簧矩形连接器，额定电压300V，额定电流5A；绝缘电阻：常温≥500MΩ，湿热≥20MΩ） 4.铁路信号继电器 JWXC-1700，≥14个；JZXC-16/16，≥2个；JYXC-660，≥1个。满足铁路信号安全继电器标准及功能，数量满足区间自动闭塞及ZPW2000移频轨道电路组合继电器需求。 无绝缘发送器：≥2个，ZPW•F-K 无绝缘接收器：≥1个，ZPW•J-K 无绝缘衰耗沉余控制器：≥1个，ZPW•RS-K 无绝缘防雷模拟网络盘：≥2个，ZPW•ML-K。 | 1 |
| 2 |  | ZPW2000监测 | 1.道岔信号机监测板≥1个：不少于16路DC模拟量(量程DC0-20mA)采集通道，输入开关量信号（输入电平允许范围：≤40V、≤5mA），周期上送数据包时间≤500ms，并支持变化上报，能够完成提速道岔动作电流曲线，功率曲线，直流道岔动作电流曲线监测，监测精度2%，分辨率40ms，监测时长小于等于40S；具备通道及板卡自诊断功能，采用铁标机笼插板方式安装，板卡尺寸按铁路设计施工规范执行，不小于144mm*160mm,采用CAN总线接口。 2.交直流电压监测板≥1个：电压监测板，监测量程：0-200VAC，0-300VDC，监测精度：±1%，25Hz或50Hz相位角差：0.5°，周期上送数据包时间≤500ms，并支持变化上报，能够实现道岔表示电压，电缆侧电压，移频轨道电路接收电压在线监测功能，具备通道及板卡自诊断功能，采用铁标机笼插板方式安装，板卡尺寸按铁路设计施工规范执行，不小于144mm*160mm,采用CAN总线接口。 3.接口电缆板卡尺寸按铁路设计施工规范执行，不小于2个：接口电缆,采用与铁路现场一致的航插电缆，电缆长度根据现场实际需求而定，连接器采用34PIN航空插头）。 | 1 |
| 3 |  | 区间信号机 | 1.L+H+U三灯位三显示铝合金矮柱信号机≥1台。 2.点灯单元≥3套： - DDX1-34铁路信号点灯单元由BX1-34信号变压器、灯丝转换继电器、外壳和端子板组成； - 变压器线包初级采用Qz-2φ0.27、次级采用Qz-2φ1.12高强度漆包线，初、次级线圈采用排绕，层间垫1层组间垫3层聚酯薄膜,变压器线圈采用真空浸漆3遍、铁芯和变压器线包紧固后在整体浸漆一遍； - 变压器铁芯采用CD16*32*50一级品铁芯； - 灯丝转换继电器采用经铁道部认可工作寿命达50万次的155/PJZSJC交流灯丝转换继电器； - 端子板用DMC封压注而成，引线采用RT耐高温多股镀锡线； - 二次输出电压根据需要可调整为13V、14V、16V； - 主灯丝断丝时，点灯单元应能自动转至副灯丝，转换时间不应大于0.1s； - 绝缘耐压应能承受交流正弦波50Hz、220V有效值电压，历时1min应无击穿或闪络现象。复验时的试验电压值应为原试验电压的75% | 1 |
| 4 |  | ZPW2000轨道电路 | 1.区间改方、通过信号机及ZPW2000移频轨道电路相关设备组合拆装、配线、调试等实操实训功能； 2.实现区间移频轨道电路的占用、空闲、断轨、机车低频发码等功能； 3.实现移频轨道电路的发送报警器故障功能； 4.实现区间改方功能； 5.实现区间信号机点灯功能； 6.实现ZPW2000K移频轨道电路运行电气参数实时监测显示和报警功能； 7.实现区间信号机运行电气参数实时监测显示和报警功能； 8.同真实车站信号系统连接后，实现完整区间信号业务逻辑功能。 | 1 |
| 5 |  | 区间自动闭塞及ZPW2000移频轨道电路操作台 | 1.机构小车≥2台，（采用优质钢板，静电粉末喷塑，焊接部分采用高标准溶接焊，带可移动橡胶轮，尺寸1000mm*900mm）； 2.单联台≥1个；采用优质板，静电粉末喷塑，无污染优质锁具，焊接部分采用高标准溶接焊。）； 3.XB箱≥1个，（复核铁路信号设备规范：SMC复合材料，密封等级：IP67，强度好、防腐蚀、污染小、重量轻）； 4.双体盒≥2个、无绝缘调谐匹配单元≥1个：ZPW•PT-1700；无绝缘大电流空心线圈≥1个：ZPW•XKD。 | 1 |
| 6 |  | 区间自动闭塞及ZPW2000移频轨道电路上位机软件 | 集成电路故障库和案例预设功能，支持考试，考核，统计等功能 | 1 |
| 7 |  | 故障考核系统 | 1.FIU机笼≥1个：FIU单元负责实现组合柜内继电器接点配线故障，包括断线，混线故障，该单元采用铁标机笼安装方式，机笼采用铝型材设计，表面抗氧化拉丝处理，尺寸为796mm*240.8mm*177mm（宽*深*高），每台机笼支持最大18块插板安装，电源额定输入为DC24V。 2.故障板≥5个：故障板,采用铁标机笼插板方式安装，板卡尺寸为144mm*160mm,采用CAN总线接口，对外提供≥16组常闭常开接点通道，接点电气参数：≤AC 5A/400V，周期响应时间≤500ms，具备通道及板卡自诊断功能。 3.通信接口板≥2个：通信接口板,采用铁标机笼插板方式安装，板卡尺寸为144mm*160mm,对外提供CAN总线和RJ45接口，采用CAN2.0B通信协议和TCP/IP协议对外交互数据。 4.FIU驱动板≥1个：驱动板,采用铁标机笼插板方式安装，板卡尺寸为144mm*160mm,采用CAN总线接口，对外提供16路DC24V驱动通道，通道电气参数：≤DC 500mA/40V），周期响应时间≤500ms，具备通道及板卡自诊断功能。 5.FIU采集板≥1个：采集板,采用铁标机笼插板方式安装，板卡尺寸为144mm*160mm,采用CAN总线接口，对外采集≥16路或≥32路输入开关量信号，信号输入电平允许范围：≤40V、≤5mA），周期上送数据包时间≤500ms，具备通道及板卡自诊断功能。 | 1 |
| 8 | LEU及应答器实训台 | LEU及应答器操作台 | 1.单联台：单联操作台，其尺寸≥750mm*900mm*600mm（高*深*宽）；采用优质板，静电粉末喷塑，无污染优质锁具，焊接部分采用高标准溶接焊。 | 1 |
| 9 |  | LEU及应答器上位机 | 2.工控机采用IPC-610L/或以上型号工业控制机，23.8＂或以上宽屏液晶显示器； 工控机配置： 1）CPU主频：大于等于3.0GHZ； 2）内存：≥8G； 3）硬盘：≥500G； 4）含键鼠； | 1 |
| 10 |  | LEU应答器报文库 | 具备标准线路中区间应答器组、定位应答器、进站应答器组、出站应答器组等常规应答器报文数据案例。 | 1 |
| 11 |  | 应答器报文解析软件 | 具备将应答器源码解析为可视化、可识别的应答器报文功能；报文应答器解析工具应具备830、1023等多种常规格式应答器报文解析功能。 | 1 |
| 12 |  | 应答器报文编码软件 | 具备应答器报文编码功能，编码后应答器应可使用应答器烧写工具写入标准无源应答器中。 | 1 |
| 13 |  | LEU | LEU接收列控中心发送的行车许可报文信息，并将转化为串行信息发送给应答器，主要技术参数和功能如下： （1）S接口协议遵照《10 08.04.19 客专列控中心接口协议》； （2）C接口输出电气要求符合《FFFI SUBSET-036》； （3）与TCC采用以太网接口，接收TCC发送的应答器数据； （4）能够检测出于LEU连接的应答器是否正在有车占用； （5）能够存储4条默认报文，存储器具备存储至少1000条报文能力； （6）能够自诊断功能，发现自身故障能可靠切断与应答器之间通讯； （7）绝缘电阻不小于200Ω，绝缘耐压1000VAC，50Hz，1min； （8）外形尺寸266mm*238mm*420mm，重量≤20Kg。 | 1 |
| 14 |  | 应答器 | 应答器接收BTM车载天线发射的下行能量，接收LEU数据以及发射上行链路数据报文，并支持无线编程操作，主要技术参数和功能描述如下： （1）应答器外壳防护等级IP67； （2）应答器采用灌封工艺，满足设备密封、防尘需求及盐雾环境等的使用需求； （3）应答器从C1接口接收到应答器报文，并将报文通过A1接口发送出去； （4）应答器C1接口具有短路保护功能； （5）应答器上行链路报文传输到A接口均无需地面设备供电，而是由A接口外部设备的Tele-power远程供电； （6）应答器（有源应答器）除Tele-power远程供电外，还能通过接口C从LEU提供的偏置电压处获得电源，该偏置电压不能给发射单元供电； （7）应答器应符合铁路信号设备电磁兼容性标准要求； （8）外形尺寸488mm*260mm*40.5mm（长*宽*高） | 1 |
| 15 | 转辙机拓展套件 |  | ZDJ9转辙机：1台 继电器组合：2个，DC5和DCF各1个，符合铁路信号设计及施工规范 继电器：1台，BDR-7 继电器：1台，JWJXC-H125/80 继电器：5台，JWXC-1700 继电器：1台，JYJXC-160/260 继电器：1台，JWJXC-480 断相保护器：1台，DBQ-S 继电器：2台，JPXC-1000 阻容盒：1台，RXYC-75/1KΩ 断路器：1个，液压型专用Q型底座安装，额定电流三相交流5A 断路器：1个，液压型专用Q型底座安装，额定电流交流0.5A | 1 |
| 16 | 移频表 |  | 符合铁路信号设备测量仪表要求； 1、设备体积：188mm*106mm*38mm（长*宽*厚） 2、内含可充电电池，可手持式测量，质量约380g （不含内装电池） 3、能够实现ZPW2000移频轨道电路电气参数特性检测、25周轨道电路电气参数特性检测、高压脉冲轨道电路电气参数特性检测、国内移频轨道电路电气参数检测等功能 4、直流电压幅值测量指标：测量范围：0～±300V；最小显示分辨力：1mV；量程档位切换方式：自动切换；测量允许误差：±(1.0%＋1d) 5、电压真有效值测量指标：测量范围：5Hz～5000Hz频段，0～400V；最小显示分辨力：1mV；量程档位切换方式：自动切换；测量允许误差：±(2.0%＋1d) 6、电流真有效值测量指标：测试要求：DLH-11型电流钳的Ｋ键扳至I侧，测量范围：400Hz～5000Hz频段，0～60A；最小显示分辨力：1mA；量程档位切换方式：自动切换；测量允许误差：±(3.0%＋1d) 7、频率测量指标：测量范围：5Hz～5000Hz；测量灵敏度要求：不大于２mV/５mA；显示分辨力：100Hz以下，0.01Hz ；100Hz以上，0.1Hz ；测量允许误差：100Hz以下，±(0.02Hz＋1d)；100Hz以上，±(0.2Hz＋1d)；标称频点：1700Hz,2000Hz,2300Hz,2600Hz，中心频率测量范围：标称频点±15Hz；频偏测量范围：11Hz±4Hz；调制频率测量范围：6.00Hz～30.00Hz；调制频率显示分辨力：0.01Hz；上下边频允许误差：±(0.3Hz＋1d)；调制频率允许误差：±(0.03Hz＋1d) 8、轨道补偿电容在线测量指标：幅值要求：≥100mV；测量范围：10μF～200μF；最小显示分辨力：0.1μF；允许误差：±(3.0%＋1d) 9、在线阻抗测量指标：幅值要求：≥200mA，或≥100mV；测量范围：0～5000Ω；测量允许误差：±(3.0%＋1d) 10、电压相位差测量：测量范围：0°～360°；测量分辨力：0.1°；测量允许误差：±(0.2°＋1d) 11、失真度测量：测量幅值要求：应不小于100mV；频率测试范围：20Hz～100Hz；失真度测试范围：3%～50%（满量程）；谐波衰耗：二次至十次谐波衰耗不大于2％；测量分辨力：0.1％；测量允许误差：不大于(测量值的10％+1.5)％； 12、脉冲轨道电路频率测量：测量范围：1.4Hz～4.5Hz；显示分辨力：0.001Hz；测量允许误差：±(0.002Hz＋1d) 13、脉冲轨道电路波头、波尾电压测量：测量范围：0～800Vp；测量允许误差：±(2.0%×波头电压＋1d) | 1 |
| 17 | 应答器报文读取仪 |  | 符合铁路信号设备测量仪表要求： 1、供电输入电压：9-36VDC，待机功耗3.5W@16VDC ；11W@16VDC； 2、箱体尺寸358 mm*281 mm*116mm； 3、工作环境：温度-20℃~50℃；相对湿度95%； 4、读写成功率：≥99.9%； 5、读写间隔时间≥10S | 1 |
| 18 | 学员机 |  | Cpu:i5-11400F及以上 内存：16G 显卡：GTX2060或1660Ti及以上,显存6G及以上 硬盘：512G及以上固态，23.8及以上英寸，分辨率1080p及以上,刷新率144Hz，单显示器及键鼠套装 | 50 |
| 19 | 教师机 |  | Cpu:i5-11400F及以上 内存：16G及以上 显卡：GTX2060或1660Ti,显存6G及以上 硬盘：512G固态及以上，23.8英寸及以上，分辨率1080p及以上,刷新率144Hz，双显示器及键鼠套装 | 1 |
| 20 | 列车运行控制系统现场信号 设备虚拟平台软件 |  | 虚拟平台由三维场景、现场设备系统软件、教学考试系统构成。 考核端具备的场景功能如下： （1）通用作业规程考核 主要针对铁路现.场作业必须执行的相关作业规范进行考核。例如上线前要核对调度命令，严格落实防护制度，夜间作业准备好照明用品，必须按规定穿戴劳动保护用品，作业同去同归。严格落实 “三不动、三不离”、“七严禁”，作业前后登、消记。 （2）室外拆装类 拆装类包括转辙机内部结构、转辙机主体、道岔外锁闭装置和信号机的拆装；系统还具备转辙机安装流程，具备18号客专提速道岔场景，具备外锁闭装置和杆件拆装流程。具备信号机拆装流程。 考生按照规定的步骤，选用适当的工具进行拆装作业。 （3）室外巡检类 巡检类包括道岔、密贴检查器、轨道电路、信号机、电缆径路、电源屏、微机监测、列控设备。 考生根据系统指定的巡检对象，选取对应的工具，到达检修地点，根据任务清单查找故障和简单故障处理。 | 1 |
| 21 | 学生桌椅（虚拟考核系统） |  | 双人电脑桌子，带2个主机架，带键盘位，规格：≥1550*600*750mm，含2张凳子； | 24 |
| 22 | 教师桌椅（虚拟考核系统） |  | 带主机架和文件柜，带键盘位，规格：≥1400*700*750mm，配套椅子； | 1 |
| 23 | 室内装修 |  | 130平米静电地板，墙体粉刷，安装投影机及投影幕布、音响、麦克风、交换机、摄像头、综合布线。 | 1 |
| 24 | 1+X实训室数据维护电脑 |  | 商品名称：联想小新Air15及以上 类型：轻薄笔记本 屏幕尺寸：15.0-15.9英寸及以上 支持IPv6：支持IPv6 处理器：intel i5及以上 屏幕刷新率：60Hz 显卡型号：集成显卡 内存容量：16GB及以上 固态硬盘（SSD）：512GB及以上 | 1 |
| 25 | 信号基础设备虚拟仿真软件开发 |  | 一、开发内容 1.转辙机模块 （1）转辙机结构认知 包括：底壳、机盖、减速器、摩擦联接器、滚珠丝杠副、动作杆、左右锁闭杆(表示杆)、自动开闭器、安全开关、挤脱器和接线端子。 （2）转辙机内解锁状态过程展示 2.信号机模块 （1）信号机结构认知 包括：基座、内透镜、外透镜、灯丝、遮檐等。 （2）信号机各功能用途展示 3.道岔转换与锁闭设备模块 （1）道岔转换与锁闭设备结构认知，提速道岔，包括：转辙机、锁闭设备、钢轨连接部分。 （2）转辙机对道岔操控的展示 4.轨道电路模块 完成轨道电路各设备的结构认知展示； 5.继电器模块 （1）不低于10种铁路常用继电器的结构认知展示 （2）继电器吸合状态展示 二、开发功能要求 1.360度观察：可对选取的结构模型任意旋转、缩放； 2.悬停：选取任意结构，自动展示该结构名称； 3.拆解：可一键爆炸拆解或恢复，也可通过选取拖拽任意单独操作； 4.X光模式：被选取结构模型进入半透明状态或其他结构均进入半透明状态； 5.结构认知：点击结构认知按钮，出现对应模块结构列表，点击列表中某一项，可对选中的结构进行突出显示，其他模型进入半透明状态，同时出现此项结构的文字介绍； 6.视图：含左视图、主视图、俯视图，点击对应按钮则可自动旋转到相应视图； 7.具备学习、练习、考试三种模式。学习模式下学员可自主完成以上功能内容的操作；软件内设有场景交互类试题库，练习模式下，学员自主完成测试；考试模式下，教员进行试卷管理和学员管理，教员下发组卷题库后，学员按要求完成答题并自动评分，教员可统计学员成绩。 | 1 |
| 26 | 混合现实全息创作平台、教学互动平台 |  | MR studio | 6 |
| 27 | 混合现实MR双目眼镜 |  | 即墨A95 | 6 |
| 28 | 充电消毒柜 |  | VR8XN | 1 |
| 29 | 教学触控白板 |  | MC08FEA 1.显示/尺寸: 尺寸:86英寸 屏幕尺寸（长宽）mm:1958*1148 显示比例:16:9 背光类型:LED 分辨率:3840*2160 2.触控: 触摸屏材料:防眩光钢化玻璃 识别原理:红外识别 书写工具:手指，书写笔等不透光物体 触摸精度：2mm 触摸点数：20点触摸 3.系统 CPU:i5 内存：8G 固态硬盘：256G 支持系统：win 10 4.功能 支持无线传屏，可四分屏展示，且支持双向操作 5.其他 配套书写笔3只，移动落地支架1个，5米长HDMI和VGA连接线各1根。 | 1 |
| 30 | 资源创作终端 |  | 携式笔记本电脑：拯救者Y7000P CPU：i7-10代以上 八核 16线程 内存：≥16GB 硬盘：≥512GB固态 显卡：NVIDIA GeForce RTX 2060 操作系统：Windows 10 屏幕尺寸：≥15英寸 屏幕类型：IPS 分辨率：1920*1080 配套：无线键鼠 | 1 |
| 31 | 学生掌上操作终端 |  | 小新Pad Pro 2021：屏幕尺寸：≥10.6英寸 屏幕比例：16:9 厚度：7.0mm以下 运行内存：≥6GB 内存容量：≥128GB 分辨率：≥2560*1600dpi 系统：Android 扬声器数量：≥2个 麦克风：≥2个麦克风 连接方式：Wi-Fi；蓝牙 电池容量：≥8000mAh 前置摄像头：≥800w 后置摄像头：≥1300W+500 其中1台配套原装磁吸键盘和触控笔 | 6 |
| 32 | 学生桌椅（虚拟考核系统） |  | 1.三角形组合式实验桌：双人电脑桌子，带2个主机架，带键盘位，规格：≥1550*600*750mm，含2张凳子；2张可组成一个正六角桌，亦可通过其他方式任意组合。 尺寸：≥140*70*75cm 台体采用钢架结构，台面采用2.5CM厚E1环保板材 配套万向轮底座，可便于移动。 2.橡木25方1.2壁厚 | 6 |
| 33 | 教师桌椅（虚拟考核系统） |  | XCY-04教师桌： 1.类型：多媒体讲台; 2.产品尺寸：≥1140mm*800mm*1000mm; 3.材质:优质冷轧钢板台体/木制耐划台面/橡木扶手 4.功能：可集成翻转显示器、中控系统等多种电教设备于一体。 2.S165-01-白色教师椅： 1.类型：简约可升降旋转电脑转椅 2.产品尺寸：≥560 mm*480mm* 730-830mm 3.材质：PP材质框架+加厚海绵坐垫 | 1 |
| 34 | 1+X实训室数据维护电脑 |  | 商品名称：联想小新Air15及以上 类型：轻薄笔记本 屏幕尺寸：15.0-15.9英寸 支持IPv6：支持IPv6 处理器：intel i5及以上 屏幕刷新率：60Hz 显卡型号：集成显卡 内存容量：≥16GB 固态硬盘（SSD）：≥512GB | 1 |

本系统支持“1+X”职业技能等级标准要求的中级技能考核包含并不限于以下考核项目：

表1考核项目（中级技能）

| 项目类别 | 考核项目 | 考核内容 |
| --- | --- | --- |
| 现场信号设备操作 | 计算机联锁设备操作 | 区间改方操作业务办理 |
|  |  | 站内设备的行车状况变化信息识读 |
|  |  | 轨道区段操作业务办理 |
|  |  | 存储信息调阅查询 |
|  |  | 行车状况变化信息识读 |
|  |  | 接发车、调车作业办理 |
|  |  | 道岔操作业务办理 |
|  |  | 信号按钮操作业务办理 |
|  |  | 信号重开操作业务办理 |
|  |  | 其它联锁控制台操作业务办理 |
|  | 列控地面设备操作 | 应答器报文读写 |
|  |  | 存储信息调阅查询 |
|  |  | 行车状况变化信息识读 |
|  |  | 柜面板指示灯含义及操作 |
| 现场信号设备施工与维护 | 列控地面设备施工与维护 | 列控地面设备安装 |
|  |  | 主备机冗余切换、倒机试验 |
|  |  | 电池性能测试 |
|  | 轨道电路设备施工与维护 | 轨道电路设备的安装、调试 |
|  |  | 轨道电路设备电气特性测试 |
|  |  | 轨道电路设备整治 |
|  |  | 分路残压测量 |
|  | 信号机设备施工与维护 | 信号机设备安装、调试 |
|  |  | 信号机设备电气特性测试 |
|  |  | 主、付灯丝转换试验 |
|  |  | 信号机电灯试验 |
| 现场信号设备故障处理 | 轨道电路设备故障处理 | 电气开路等常见故障处理 |
|  |  | 连接线缆故障处理 |
|  |  | 设备更换后的试验 |
|  | 信号机设备故障处理 | 信号机异常显示判断 |
|  |  | 电气开路等常见故障处理 |
|  |  | 连接线缆故障处理 |
|  |  | 设备更换后的试验 |
|  | 列控地面设备故障处理 | 报警信息和指示灯状态判断及处理 |
|  |  | 电气开路等常见故障处理 |
|  |  | 连接线缆故障处理 |
|  |  | 应急操作及恢复倒切 |
|  |  | 设备模块更换后的试验 |

注：为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，投标时应当提供有关技术证明资料。

第四部分	合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

项目名称：

合同号：

甲方（采购单位）：

乙方（中标人）  ：

甲乙双方根据   年  月  日           所签发的《中标通知书》（编号：   ），以及招标文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本购销合同（中标通知书、招标文件、投标文件以及甲、乙双方商定确认后的补充协议构成本合同不可分割的部份）：

一、采购内容

| 序号 | 服务名称 | 采购数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本合同的采购总金额为（大写）                （¥）人民币，该价格为交货含税价。

二、付款方式：

1、合同签订后支付合同总价的40%，全部完成并验收合格后支付合同总价的55%，留合同总价款的5％作为质量保证金，一年后，无质量问题，无息退还；

2、采购人采用转帐支票或电汇、承兑汇票等方式向成交人支付货款；

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

四、 违约责任

1、在本合同约定的供货周期完成前，乙方单位单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应支付本合同总金额 10 %给甲方作为违约金。

2、因乙方提供的产品质量原因造成的甲方直接及间接损失由乙方承担责任。

3、因履行合同造成的甲方及第三人人身损害及财产损失由乙方承担责任。

4、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付本合同总额的10%违约金。

5、甲方不按照本合同规定准时支付货款时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付1‰违约金。违约金额不超过合同总额的5%为限度。

五、项目完成期限：自合同签订之日起至2022年6月30日

六、双方义务：

1.甲方义务：

（1）甲方应按合同规定，按时支付合同项目所需的费用。

（2）未经乙方同意，甲方不得将由乙方提供的技术资料和其他资料泄露给与本项目无关的单位或个人。

2.乙方义务

（1）乙方应根据合同按时、按质、按量向甲方提交供货清单的全套设备（包括软件和硬件）及设备说明书。

（2）不得将由甲方提供的，构成秘密的技术资料和其他资料，泄露给与本项目无关的单位或个人。

（3）乙方免费为甲方相关人员提供现场技术培训。

七、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或法院起诉。

八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商同意后，另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各一份，均具同等法律效力。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

第五部分 附	件

（投标文件制作参考格式）

正本(或副本)

新疆铁道职业技术学院1+X列车运行控制系统地面信号设备运用与维护实训室建设项目

投 标 文 件

项目编号：

采购单位：

投标单位：                            (名称及电子签章)

法定代表人：                           (电子签名)

联系人及联系电话：

年  月  日

一、投标文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订投标文件并标注页码：

  - 投标函；

  - 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书；

  - 开标一览表；

  - 投标保证金提交证明；

  - 投标人资格证明文件；

  - 投标人基本情况表；

  - 中小微企业证明文件（如有）；

  - 信用查询记录；

  - 近五年内已完成的类似项目业绩；

  - )项目整体实施方案；

  - 商务条款偏离表；

  - 售后服务方案；

  - 其他有利于投标人的资料（如有）

  - 投标单位反商业贿赂承诺书；

注：1.投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

2.为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

二、其他有关附件格式范本

（一）投标函

致：（招标人名称）

根据贵方为 （项目名称）的招标文件（项目编号） ，签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件。

1、开标一览表

2、按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

3、投标保证金，形式（电汇、网银），金额为        。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交的服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）	。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起 	个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

年 	月 	日

（二）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明	同志在我单位任 	（职务），是我单位的法定代表人（或分支机构负责人）。

附法定代表人（或分支机构负责人）基本情况：

姓名 	   	      性别 	年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码： 	邮编：

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：年      月      日

附：法定代表人（或分支机构负责人）《居民身份证》扫描件正反面

（身份证背面）

（身份证正面）

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（或分支机构负责人）（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 (项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证扫描件

（身份证正面）

（身份证背面）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

（三）开标一览表

项目名称：	       项目编号：

| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 （元） | 小写： ； 大写： 。 |
| 服务期： |  |  |
| 备注： |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

- 2.投标报价为完成本次采购项目的一切相关费用。

- 3.任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

（四）投标保证金

（投标人须将银行打款凭证扫描件附在此处，并加盖电子公章）

- 投标人资格证明文件

- 1、关于资格的声明函

致：（招标人名称）

关于贵方   年 月 日第（项目编号）招标公告关于“	”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 （项目名称） 项目中的全部货物及相关服务内容，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

地    址：

传     真：

邮     编：

电     话：

日    期：       年     月     日

（六）、投标人基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企业职工及组织机构 | 企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。 |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |

注：在本表后应附：

① 投标单位企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的扫描件、相关资质证书、许可证书（如有）及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的扫描件。

② 附其他相关证明材料扫描件（如：审计报告、办公用房产权或者使用权证明等）（如有需要）。以上扫描件必须完整、清晰可辨、有效。

以上资料均需加盖电子公章

（7）、中小微企业证明文件等（如有）

1、中小企业声明函、监狱企业声明函（如有）

致： 	（采购人名称）	：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 	（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。

- 本公司参加 	单位的 	项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 	（请填写：中型、小型、微型、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

企业基本情况表

| 应纳税所得额（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

说明：

- 须提供《中小企业声明函》，格式自制或是根据相关要求提供证明材料（如近期的审计报告，须反映出从业人员、营业收入、应纳税所得额、资产总额等情况）。

- 小型、微型企业提供其他小型、微型企业生产的产品时，则须同时提供该小微企业的声明函及相关证明材料，并对拟享受价格优惠的投标产品的报价做分类汇总，以便于评审。

- 未按上述要求填写并提供证明材料的，将不按小型、微型企业享受价格优惠。如提供的证明材料有虚假的，将按无效标处理。

2、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

4 、监狱企业证明材料（如有）

- 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

2.证明材料须加盖投标人电子公章。

（8）、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为自公告发布之日起至投标文件截止时间的期间（该时间段内任一时间）。

附网页查询后的截图证明。

（9）、近五年内已完成的类似项目业绩

投标人名称（电子签章）： 	项目编号/包号：

| 序号 | 项目名称 | 发包人 | 主要内容 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  | … | … | … |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按招标人要求的内容及范围提供相关类型的业绩。

- 本表后须附清晰可辨的、真实的合同协议书中标通知书等相关的证明材料。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。有效业绩的认定详见投标人须知前附表。

- 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（十）项目整体实施方案

（根据需要编写，格式自制）

1.对招标项目的需求分析和总体思路；

2.工作量及计划安排；

3.质量保证措施、进度保证措施等；

4. 针对本项目的特点，提供完善和可操作性的项目售后技术服务工作保障，承诺后续服务的安排及服务保证措施；

5.拟投入的人员及主要人员的简历，可附表说明；

6.其他建议。

上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

附表 1	拟投入本项目主要人员汇总表

投标人名称（电子签章）：

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或采购人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在内。

附表 2	拟投入本项目的主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出 生 日 期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目名称及主要内容等 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

附 1、注册类证书（如有）、职称证书（如有）、身份证等相关证件的扫描件。2、社保缴纳情况。

3、类似业绩等证明材料。

（十二）商务条款偏离表

投标人名称（电子签章）：                                                                项目编号：UU

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

（十三）售后服务承诺书

结合本项目的情况，格式自制。

（十四）其他有利于投标人的资料（如有）

（十五）投标单位反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

承诺书（2）

投标单位承诺书

我公司承诺在参加本次（项目名称） 投标前三年内，无以下行为：重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：       年     月     日

附件资料一：

招标代理服务收费标准

招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299 号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534 号）文件”及计价格[2002]1980 号的规定。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购项目招标代理业务中标金额为 200 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100×1.5％=1.5 万元

（200-100）万元×0.8％=0.8 万元合计收费=1.5+0.8=2.3 万元。