- 新疆铁道职业技术学院城市轨道交通应急处理实训室建设项目

竞争性磋商文件

项目编号：XJYHZB2022-049

采购人：新疆铁道职业技术学院

联系人：李老师

联系电话：15688338557

采购代理机构：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

联系人：宋方方

联系电话：15099177725

目     录

第一部分 磋商公告	1

第二部分  供应商须知	4

供应商须知附表	4

第三部分 合同范本	19

第四部分 采购需求及技术要求	22

第五部分 范本格式	22

第一部分 磋商公告

新疆铁道职业技术学院城市轨道交通应急处理实训室建设项目

竞争性磋商公告

项目概况:新疆铁道职业技术学院城市轨道交通应急处理实训室建设项目 采购项目的潜在供应商应在 新疆政府采购网（政采云）获取采购文件，并于 2022年04月29日 11:00 （北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：XJYHZB2022-049

项目名称: 新疆铁道职业技术学院城市轨道交通应急处理实训室建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1000000

最高限价（元）：1000000

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆铁道职业技术学院城市轨道交通应急处理实训室建设项目 | 1 | 1000000 | 批 | 城市轨道交通应急处理实训室建设项目（具体详见竞争性磋商文件） | / |

合同履行期限：详见竞争性磋商文件

本项目（ 否 ）接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠；

3.本项目的特定资格要求：

1）供应商须出具工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本；

2）凡拟参加本次投标的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争；

三、获取（下载）采购文件

时间： 2022年04月19日 至 2022年04月26日 ，每天上午 10:00至13:30 ，下午15:30至19:00 （北京时间，法定节假日除外）获取文件。

地点（网址）：登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件。

获取方式：符合要求的投标人登陆政采云平台在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请）审核通过后可下载招标文件；如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。

文件售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间： 2022年04月29日 11:00 （北京时间）

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 注：投标人应将投标文件上传至政采云平台对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。

五、响应文件开启

开启时间： 2022年04月29日 11:00 （北京时间）

地点（网址）：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室政采云平台https://www.zcygov.cn/

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取招标文件时请上传以下资料清晰原件扫描件，否则不予认可。报名时的资料查验不代表最终资格资质的通过或合格。
  （1）有效的营业执照；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书及委托人身份证明（附法人身份证及被授权人身份证）；

（3）投标人如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚。
  2、注：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

（2）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

（3）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

（4）供应商在开标时须自行准备硬件设备及CA数字证书，硬件设备须提前配置好相关浏览器（建议使用360或谷歌浏览器），并自行调试该设备可联网，以便开标时解密。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法按规定时间正常解密，一切后果由供应商自行承担。
  （5）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
  （6）本项目各标项（段）不接受未报名的投标人投标。

3、请投标人随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 新疆铁道职业技术学院

地  址： 乌鲁木齐市新市区北京中路233号

项目联系人（询问）：　李老师

项目联系方式（询问）： 15688338557

2.采购代理机构信息

名 称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室

项目联系人（询问）：  宋方方

项目联系方式（询问）： 15099177725

财政监督电话：0991-2359482

第二部分  供应商须知

供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：新疆铁道职业技术学院 项目名称：新疆铁道职业技术学院城市轨道交通应急处理实训室建设项目 项目编号：XJYHZB2022-049 预算金额：1000000元。（★供应商的投标报价超过采购预算的按无效投标处理。） |
| 2 | 招标代理机构名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司 单位地址：乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌路252号九方财富广场A座525室 联系人：宋方方 电话：15099177725 |
| 3 | 项目完成期限：自合同签订之日30天内完成 质保期：3年 |
| 4 | 磋商响应保证金金额：10000元（壹万元整）。 磋商保证金有效期：60日历天（从磋商截止之日算起）。 开户单位名称：新疆元泓工程项目管理咨询有限公司 开 户 行：交通银行乌鲁木齐青年路支行 行 号：301881000198 银行帐号：86516510350188001000710 磋商保证金的缴纳形式：转账、电汇等其他形式。 注：汇款单上需注明供应商单位名称、项目名称、金额（可简写）。磋商保证金于磋商截止时间前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳磋商保证金,磋商响应文件将被拒绝评审，提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间。汇款后请把汇款凭证放在响应文件中，无需到公司换取磋商保证金收据。 |
| 5 | 磋商响应语言：中文 |
| 磋 商 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠； 3.本项目的特定资格要求： 1）供应商须出具工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本； 2）凡拟参加本次投标的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争； |
| 8 | 磋商响应有效期：60天（如不满足将导致废标）。 |
| 9 | 履约保证金：合同签订价的5% 注：中标人在签订合同前提交履约保证金。 履约保证金形式：现金或转帐支票。如不缴纳履约保证金，视为放弃中标。 |
| 10 | 付款方式： 1、合同签订后支付合同总价的40%，全部完成并验收合格后支付合同总价的55%，留合同总价款的5％作为质量保证金，一年后，无质量问题，无息退还； 2、采购人采用转帐支票或电汇、承兑汇票等方式向成交人支付货款； |
| 11 | 采购人单位监督部门的工作人员将对供应商磋商响应进行资格初审。 |
| 12 | 资格审查内容： - 有效的营业执照； 2、法人授权委托书（附法人身份证复印件及被授权人身份证复印件，加盖公章及法人章）、被授权人身份证原件，或法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件；3、磋商保证金汇款凭证（复印件盖公章）； - 注：若供应商开标时以上证件不全者，视为无效的供应商。 |
| 13 | ☑采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、供应商需通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制，并将加密的电子响应文件（格式为.PDF），在响应截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，供应商务必在政采云平台https://www.zcygov.cn/响应文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4.供应商须在开标后提供纸质版投标文件3份（1正2副，密封在档案袋中），未加密的电子响应文件1份U盘（内容：响应文件正本按照磋商文件规定的响应文件格式加盖完供应商公章及法定代表人章的彩色扫描件，PDF格式），做好标示，密封提交至新疆元泓工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市经开区乌昌路252号九方财富广场A座525），纸质版响应文件与电子版响应文件内容保持一致，由此产生的一切风险与后果由各潜在投标供应商承担。装订应采取A4纸分包牢固胶装装订成册，必须编写目录页码（页码应连续），供应商应在密封袋上注明项目名称、编号和供应商名称。 注：供应商在开标时须自行准备硬件设备及CA数字证书，硬件设备须提前配置好相关浏览器（建议使用360或谷歌浏览器），并自行调试该设备可联网，以便开标时解密。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法按规定时间正常解密，一切后果由供应商自行承担。 |
| 14 | 磋商响应文件以加密形式递交至：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）远程不见面开标大厅。 磋商响应文件递交截止时间：2022年04月29日 11:00（北京时间） 不见面开标默认解密时长：30分钟 |
| 15 | 磋商日期：2022年04月29日 11:00（北京时间） 磋商地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长：30分钟 |
| 16 | 磋商小组构成：共 3人，由技术、经济等方面的专家组成。 |
| 17 | 中国政府采购法和“87号令”、符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。根据财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定执行，价格扣除幅度：价格给予 6 %的扣除。 |
| 18 | 自购买磋商文件之日起，供应商应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知供应商，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |
| 19 | 供应商须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自公告发布之日起至投标文件递交截止时间的期间的任一时间。 查询渠道为：“信用中国”网站及“中国政府采购网”。 查询结果：附网页截图的扫描件。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝 |
| 20 | 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目。 |
| 21 | 如本《供应商须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则以本《供应商须知前附表》相关内容为准。 |
| 22 | 本项目招标代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）按照采购类计价，由成交人支付。 |
| 授 予 合 同 |  |

A  说　明

1. 适用范围

  - 本磋商文件仅适用于本次磋商中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆元泓工程项目管理咨询有限公司；

2.2 “买方”系指新疆铁道职业技术学院；

2.3 “磋商供应商”系指向招标代理机构提交磋商响应文件的制造商或代理商；

2.4 “成交方”系指在本次磋商中成交，将被授予合同的供应商，即成为“成交方”。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供磋商文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商的资格要求

4.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业发展政策的，依据规定给予评审优惠；

4.3.本项目的特定资格要求：

1）供应商须出具工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本；

2）凡拟参加本次投标的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；

3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争；

5．磋商费用

5.1无论磋商过程中的结果如何，供应商将自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴磋商公告；

⑵供应商须知；

⑶采购需求及技术要求；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间5日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间2日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

8.3 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长磋商截止时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应对磋商文件作出实质性响应，否则，其磋商可能被拒绝。

10．磋商语言

10.1磋商响应文件及供应商与招标代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写（磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主）。

10.2  电子响应文件的编制

10.2 .1电子响应文件使用政采云上提供的投标文件制作工具以及磋商文件要求进行制作编制。响应文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照磋商文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

10.2 .2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

10.2 .3 电子磋商文件、响应文件具有法律效力，与其他形式的磋商文件、响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其投标被拒绝。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

- 磋商书承诺书

- 报价表、最终报价表

- 法定代表人授权书、法定代表人身份证明书

- 磋商保证金汇款凭证

- 商务标

- 技术标

- 关于资格的声明函

- 反商业贿赂承诺书

- 近三年（2019年4月1日至今）类似业绩表

- 供应商具备投标资格的证明文件

- 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

- 财务状况报告

- 中小企业声明函（符合本声明函填写）

- 售后服务承诺

- 投标人认为的其他资料及附件格式自拟

响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的文件格式填写磋商书、磋商报价表、磋商报价分项表。

13．磋商报价

13.1 供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在磋商报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性磋商报价。

13.2 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.2.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.2.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.2.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.2.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终磋商报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

- 1、有效的营业执照；

- 2、法人授权委托书（附法人身份证复印件及被授权人身份证复印件，加盖公章及法人章）、被授权人身份证原件，或法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件；

- 3、磋商保证金汇款凭证（复印件盖公章）；

16 货物符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

17．磋商的有效期

17.1 磋商响应文件从磋商之日起，磋商有效期为60天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由磋商供应商全权代表签章。

18.3磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：一式3份。正本1份，副本2份。

19．磋商保证金

19.1供应商按照供应商须知附表第4条缴纳磋商响应保证金。

19.2 本次招标仅接受网银或电汇作为磋商保证金，磋商保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1成交供应商的磋商保证金，将在合同签订后的5个工作日内予以退还；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内予以退还。

19.4未按规定提交磋商保证金的磋商，将被视为磋商无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其磋商文件；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按规定签订合同；

19.5.2.2按规定向招标代理机构交纳代理服务费。

D  磋商响应文件的递交

20. 响应文件的密封和标记

- 20.1.供应商应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作响应文件，在响应截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以响应截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

- 20.2磋商截止时间以政采云上显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

- 21 响应递交截止时间

- 21.1 供应商应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

- 21.2 在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后上传的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 21.3 是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在响应截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 供应商不得在磋商时间起至磋商有效期期满前撤销磋商响应文件。否则招标代理机构将没收其磋商保证金。

E  磋商程序

A．采用见面开标方式（是否采用详见供应商须知前附表）

23.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。供应商法定代表人或授权代理人应携带身份证明、CA证书及应当提交的其他资料参加开标并签到。

23.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查电子响应文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用纸质版投标文件进行开评标。

23.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

23.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，供应商法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见供应商须知前附表）

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

- 法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的磋商保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其磋商将被拒绝。

24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。

25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格部分占30分，技术部分、商务部分占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

资格性检查表

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： | 1）具有独立承担民事责任的能力； | 供应商提供有效的统一社会信用代码的营业执照，供应商必须是中华人民共和国境内注册的； |
|  |  | 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 供应商提供2020年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告或自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明； |
|  |  | 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟） |
|  |  | 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 供应商提供自投标截止之日前半年内任意一个月依法缴纳社会保障资金的凭据； |
|  |  | 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟） 未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |
| 2 | 信用查询 |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以采购代理机构于递交投标文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |

符合性检查表

| 序号 | 评标因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 响应文件签署 | 凡磋商文件中要求签章或签字处，响应文件是否按要求加盖单位电子公章、法定代表人或被授权委托人电子签名或盖章的。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人或授权委托人是否有电子签名和是否加盖单位电子公章； |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 磋商保证金 | 按时、足额缴纳磋商保证金（提供汇款凭证复印件加盖公章）。 |
|  |  | 项目完成期限 | 满足磋商文件要求。 |
|  |  | 响应有效期 | 满足磋商文件规定。 |
|  |  | 其他 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

备注：

1.本表与磋商文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

评分标准

经济部分（30分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 根据中国政府采购法和“87号令”、符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。根据财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定执行，属于小微型企业的价格扣除幅度：价格给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |  |  |
| 注：属于监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审,监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |  |

商务、技术评分标准（70分）

| 项目名称 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务、技术部分（80分） | 企业资信及企业实力 | 5分 | 投标人具有ISO9001 质量管理体系认证证书 、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书（需提供清晰可辨的复印件并加盖公章）每提供一项得0.5分，满分1.5分，不提供不得分； 根据企业实力（包括人员、资质、财务等状况）及信誉情况评审，满分得3.5分； |
|  | 类似项目业绩 | 9分 | 根据供应商近三年（2019年4月1日至今）与本次采购相关的实施成功案例（以中标通知书或合同为依据），已完成的类似项目业绩三项得5分，每增加一项有效业绩加2分，满分为9分； |
|  | 产品性能技术指标 | 10分 | 产品质量、性能满足招标项目采购需求，产品性价比高，产品材料新颖、技术指标描述详细（需提供清晰可辨的相关说明文件及产品检验报告或产品合格证复印件），满分10分； |
|  | 项目技术方案 | 10分 | 技术方案完善，方案内容细致、编制合理、可执行性高, 充分结合了采购人的具体要求和实际情况，可实施性强，具有高度的可靠性和连续性，最大限度地减少维护工作量,满分10分； |
|  | 针对本项目方案的科学性、合理性 | 10分 | 拟投入项目的设备及货物兼具稳定性、先进性、易用性、可管理性、可实施性的基础上兼具合理的性能价格比,满分10分； |
|  | 应急保障方案 | 6分 | 方案完整、详细,体现对需求的深入理解，具有成熟性，具有较强的可操作性，得6分； 方案基本完整，对需求把握基本到位，基本可操作得4分； 方案不完整，没有很好的细化，可操作性较差得2分； |
|  | 保证项目实施的人力资源安排 | 10分 | 拟派负责人基本情况及相关专业人员配备情况，是否能够达到本项目服务要求（现场项目负责人、技术人员、安装人员，需提供相关证书如学历证书、上岗证书、作业证书等），满分10分； |
|  | 售后服务方案 | 10分 | 投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于： 1、售后服务承诺，基础质保期为3年，得基础分1分，每增加1年得0.5分，此项满分2分；（质保期内所有非人为损坏零配件均包含在质保范围内） 2、培训计划：提供详细周全的培训计划，有方案有安排有操作手册；满分2分 3、优惠承诺：优惠承诺合理，可行性强；满分2分 4、本地化服务及响应时间（在疆内设有售后服务点，出现突发紧急事件能在最短时间内响应，需要证明材料如办公租赁合同或公司分支机构文书等，满分2分，未提供不得分） 5、备品备件供应方案等内容，满分2分 2-5项评标委员会依据所有投标文件相关内容横向对比，酌优评比。 |

26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，此项目做废标处理。

26.6本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审并计算商务得分。若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+ 投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构 将对此项目做出废标处理。

29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1成交方须按照如下标准向新疆元泓工程项目管理咨询有限公司支付招标代理代理服务费：（本项目由成交人向代理机构支付代理费。招标代理服务费收取标准: 参照计价格[2002]1980号文件收取招标代理服务费。）

G  磋商失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

第三部分  合同范本

项目名称：

合同号：

甲方（采购单位）：

乙方（成交人）  ：

甲乙双方根据   年  月  日           所签发的《成交通知书》（编号：   ），以及招标文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本购销合同（成交通知书、竞争性磋商文件、响应文件以及甲、乙双方商定确认后的补充协议构成本合同不可分割的部份）：

一、采购内容

| 序号 | 服务名称 | 采购数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本合同的采购总金额为（大写）                （¥）人民币，该价格为交货含税价。

二、付款方式：

1、合同签订后支付合同总价的40%，全部完成并验收合格后支付合同总价的55%，留合同总价款的5％作为质量保证金，一年后，无质量问题，无息退还；

2、采购人采用转帐支票或电汇、承兑汇票等方式向成交人支付货款；

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

四、 违约责任

1、在本合同约定的供货周期完成前，乙方单位单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应支付本合同总金额 10 %给甲方作为违约金。

2、因乙方提供的产品质量原因造成的甲方直接及间接损失由乙方承担责任。

3、因履行合同造成的甲方及第三人人身损害及财产损失由乙方承担责任。

4、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付本合同总额的10%违约金。

5、甲方不按照本合同规定准时支付货款时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付1‰违约金。违约金额不超过合同总额的5%为限度。

五、项目完成期限：自合同签订之日起30天内完成

六、双方义务：

1.甲方义务：

（1）甲方应按合同规定，按时支付合同项目所需的费用。

（2）未经乙方同意，甲方不得将由乙方提供的技术资料和其他资料泄露给与本项目无关的单位或个人。

2.乙方义务

（1）乙方应根据合同按时、按质、按量向甲方提交供货清单的全套设备（包括软件和硬件）及设备说明书。

（2）不得将由甲方提供的，构成秘密的技术资料和其他资料，泄露给与本项目无关的单位或个人。

（3）乙方免费为甲方相关人员提供现场技术培训。

七、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，则向合同签订所在地仲裁部门提交仲裁或法院起诉。

八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

2、合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商同意后，另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式二份，甲、乙双方各一份，均具同等法律效力。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：具体合同以实际签订为准

- 第四部分 采购需求及技术要求

新疆铁道职业技术学院城市轨道交通应急处理实训室建设项目

一、建设内容

项目具体建设内容：

根据《城市轨道交通站务专业职业技能等级标准》及《城市轨道交通服务员大赛》的考核要求，实操设备应可完成包括“车站综合控制室实训”、“火灾应急处置实训”等考核内容，厂家需提供满足城市轨道交通服务员技能实训与考评系统相关主题证明材料，适用于站务专业初级、中级与高级的实操技能等级考核及城轨服务员大赛的需求。

1.车站控制室实训区

可与原有站务1+X设备进行整体联动，需能够提供联动证明材料软件系统及功能逻辑可与原有考核系统保持一致。车站控制室可以考核正常行车作业办理、信号故障处置等任务。

2.IBP一体化操作台

采用地铁车控室的真实的IBP综合后备控制盘，IBP发出的控制信号输入IBP盘控制单元，由控制单元发出联动控制指令和某些设备的远程控制指令，可联动其他各实训系统真实设备。由四部分组成：IBP屏柜、综合操作台、马赛克盘面、临窗工作台以及电气控制显示元件。IBP盘与摆放显示器的连接箱体一体化设计，柜体采用全钢结构制作；IBP盘盘面由25X25mm的马赛克模块镶嵌单元组成，其表面平滑、无缝、无反射。操作台台面采用20mm厚金属制作，台面连接处缝隙小于2mm，并均匀一致，台面前沿为自然圆弧，后沿为相匹配的5度直角圆弧，台面具有坚固、耐冲击、防水、耐潮湿等特性；盘面喷绘工艺采用UV平板喷绘，使用UV油墨，面板四周采用铝合金边框作为盘面与屏体的连接件。柜体主体采用SPCC优质冷轧钢板制作，安装板厚度2mm，其他1.0-1.5mm。操作台满足2个ISCS工作站和1个ATS工作站、以及通信设备的放置。基本功能仿真：

(1) SIG的紧急停车、扣车和放行；

(2) 环控通风排烟系统以及阻塞模式下的控制；

(3) PSD紧急开门控制；

(4) AFC闸机释放控制；

(5) 扶梯停止控制；

(6) 门禁释放控制；

(7) 自动扶梯及电梯的手动控制；

(8) 同时还设置重要系统的报警音响指示以及指示灯测试等。

3.车站级ATS工作站

车站ATS列车监控工作站可通过它监视本联锁区轨道线路图，以及本联锁区内虚拟列车的实时运行情况；掌握联锁相关命令的操作。

4.车站级综合监控工作站

车站级ISCS综合监控工作站通过它可完成对本站车站设备的监视和不同模式下的控制，以及实时监控车站场景，为行车值班员岗位提供了全面、稳定的实训环境。

5.车站级ATS系统

车站ATS系统负责控制中心与车站联锁系统之间的数据传输，能根据运行图或目的地自动触发列车进路，当列车到达站台后，设备集中站LATS将正确驱动发车计时器。

设备集中站ATS系统：用于显示系统设备状态、站场图，并可进行联锁控制等，相关界面操作方式与控制中心基本一致，其控显范围为本集中站管辖区域，并可选择显示相邻设备集中站/车辆段的系统设备状态、站场图、列车运行状态信息。

6.车站级综合监控系统

综合监控系统集成及互联系统的基本情况要求成熟稳定，厂家需提供城市轨道交通综合监控仿真实训系统的相关主题材料，包括如下：1)环境与设备监控系统（BAS）模块；2)火灾自动报警系统（FAS）模块；3)广播系统（PA）模块；4)乘客信息系统（PIS）模块；5)自动售检票系统（AFC）模块；6)屏蔽门（PSD）模块；7)信号系统（SIG）模块；8)视频监控系统（CCTV）模块。9)门禁控制系统（ACS）模块。

7. OCC调度实训区

整体需满足轨道交通运营OCC调度中心综合仿真实训系统成熟稳定可靠性同时需要提供相关主题材料。

8.站场信号显示仿真

中心ATS系统与车站、CBTC、运行图和时刻表等系统是集成在同一个信号系统平台下的不同子系统，界面风格统一。

1.能以类型符号区分不同的设备。

2.能显示联锁设备，并能对该设备进行操作。

3.能显示轨道设备，并能对该设备进行操作。

4.能显示进路信息，并能对其进行操作。

5.支持缩小，放大，移动，定位，界面之间切换等基本功能。

6.能够以图形化的方式完整的显示全线信号设备状态信息，包括轨道、道岔、信号机、列车等，能够显示全部轨道设备的必须信息。

7.该功能用于监督整条线路的信号设备当前状态及列车运营。显示信息内容包括但不限于：1）全线线路、车站的线路布局；2）集中站控制范围及站控/遥控状态；3）主要设备的工作状态；4） 信号机、道岔和计轴（或轨道）区段状态；5） 自动通过进路状态；6） 自动折返状态；7） 安全门状态信息；8） 临时限速表示；9）扣车及跳停表示；10）紧急关闭状态；11）列车停站表示；12）折返轨位置；13）列车位置、列车识别号；14） 挤岔表示；15）接触网供电区段状态；16）调显目的地码位置、轨道计轴号和道岔号；显示的典型状态信号包括如下：联锁：显示设备状态，并能进行相关操作。道岔：道岔名称、定/反位、单锁、封锁、进路锁闭、挤岔等，并能进行相关操作。信号机：信号机名称、灯位显示、封锁、灯丝故障、自排状态等，并能进行相关操作。轨道：计轴名称/轨道区段名称、占用/出清、封锁、进路锁闭等，并能进行相关操作。进路：进路相关的信号机、轨道、道岔实时状态显示，能够进行进路的设定和取消操作。

9.联锁设备支持的操作

具有联锁、自动排路功能、与信号区有关的操作。联锁操作包括控制权交接、上电解锁、引导总锁、取消全站限速、自动进路等。

10.轨道设备支持的操作

提供封锁轨道区段，禁止排列进路功能；包括封锁、解封、区故解、计轴复位、区段跟踪激活和切除。

11.信号机设备支持的操作

支持信号机封锁功能；支持信号机的自动进路排列功能；提供包括排列进路、取消列车进路、人解列车进路、设置/取消自动通过进路、信号重开、限速特殊开放、封锁、解封、引导、进路交人工控、进路交自动控。

12.道岔设备支持的操作

提供锁闭道岔，禁止转换功能；提供转换道岔功能；提供封锁道岔，禁止排列进路功能；包括定操、反操、单锁、解锁、封锁、解封、区故解、计轴复位、区段跟踪激活和切除。

13.车站支持的操作

支持关闭车站的信号功能；支持跳停功能；支持扣车功能；车站提供包括设置/取消扣车、设置/取消跳停、设置停站时间、设置运行等级。

14.进路提供的功能

支持排列进路；支持取消进路；

15.车辆运行监视仿真

列车识别号仿真，主要是由列车服务号、序列号、车组号、目的地号、乘务组号、运行方向符及线号等组成：除列车识别号外，ATS通过图形和颜色显示列车的如下状态：

1） 是否计划车，计划车的早点、准点、晚点状态；

2） 列车CBTC通信正常还是故障；

3） 列车运行模式；

4） 列车驾驶模式；

5） 列车运行方向及运动、静止状态；

6） 列车扣车状态；

7） 列车跳停状态；

8） 列车车门是否关且锁闭；

9） 列车是否有报警。通过点击列车识别号并选择列车信息显示功能

16.列车运行图仿真

在列车运行图系统中，列车的车次用由时间和距离组成的二维坐标图形来表示。能以图形化的方式显示运行图，显示操作中，操作员可选择运行图的类型，装入计划与实际运行图的时刻表。典型功能包括：载入并显示计划时刻表，包括计划时刻表中各车次信息。载入并显示实际运行时刻表，包括实际时刻表中各车次信息。选中运行图时，显示该运行图的详细信息。

17.自动列车调整功能仿真

可提供自动调整、关闭调整

18.时刻表管理的仿真

能装入一个新的时刻表、查看时刻表。

19.点式ATP功能

支持CBTC和非CBTC下的点式ATP列车运行功能，具备CBTC列车和点式ATP列车在线路中的混跑。CBTC列车根据列车的实时位置信息(CBTC)进行跟踪和监视，非CBTC列车根据计轴占用信息自动跟踪列车实际位置。

20.虚拟设备的仿真

能实现线路设备的仿真。包括线路段编号、长度、公里标及线路限速等信息。能实现信号设备的仿真。包括设备编号、位置、显示状态及信号名称等信息。能实现道岔设备的仿真。包括设备编号、位置、状态及道岔名称等信息。联锁设备仿真系统，可实现正线列车进路设置和取消、信号机点灯、控制转辙机动作等相关联锁功能。具备与真实轨旁信号基础设备（如信号机、道岔等）接口的适配机制。联锁子系统在调度仿真培训系统中提供线路中各主要信号设备的状态和控制功能，包括道岔、信号机、屏蔽门、紧急停车按钮等。提供模拟线路中各类信息，包括线路段编号、长度、公里标及不同线路区段限速的信息。实现线路设备的仿真。提供包括道岔、信号机、屏蔽门、紧急停车按钮等设备的编号、位置、状态及等。

21.信号逻辑的仿真

厂家需提供满足城市轨道交通信号设计与验证虚拟仿真实训系统功能需要的相关主题材料：能实现轨道设备功能的仿真，能实现道岔设备功能的仿真，能实现信号机设备功能的仿真，能实现进路功能的仿真，能实现多种进路类型的仿真，能实现进路监控功能，能实现与相邻联锁的接口功能，能实现操作模式转换功能的仿真，能实现设备的控制和监视逻辑的仿真，能实现与车辆段微机联锁的接口。可模拟紧急停车功能，可模拟站台扣车功能可模拟屏蔽门逻辑功能，可模拟CBTC功能的实现。

a.可模拟CBTC列车和非CBTC列车安全的在同一个系统中运行。

b.可实现接近、进路、方向和转辙机锁闭功能。

c.可模拟CBTC系统是从虚拟区域控制器接收CBTC列车位置信息。

d.可模拟非CBTC列车从虚拟计轴设备获取列车位置信息。

22.中心综合监控ISCS系统

综合监控系统集成及互联系统的基本情况，包括如下：

1)环境与设备监控系统（BAS）模块；

2)火灾自动报警系统（FAS）模块；

3)广播系统（PA）模块；

4)乘客信息系统（PIS）模块；

5)自动售检票系统（AFC）模块；

6)屏蔽门（PSD）模块；

7)信号系统（SIG）模块；

8)视频监控系统（CCTV）模块。

9门禁控制系统（ACS）模块。

- CCTV视频仿真系统

CCTV视频仿真系统采用视景仿真子系统，由CCTV仿真监控终端、视景仿真服务器、视景图形软件构成，视频视景系统中可全面地模拟车站内所观察到的区域范围相关的场景，包括监视器视域范围的静态和动态景物。调度员可以切换监视器显示内容、调整视角等等。视景系统能够与IBP控制台、综合监控系统、列车自动监控系统等实现模拟联动功能，从而解决实操过程无实物受控设备联动的问题。CCTV仿真系统是基于真实地铁车站布局、结构，构建出虚拟的三维数字化城轨车站，厂家需提供满足城市轨道交通信号设计与验证虚拟仿真实训系统功能需要的相关主题材料：包含站台层、站厅层、车控室以及出入口等静态场景，并包含屏蔽门、自动扶梯、垂直电梯、自动检票机等动态设备，并且再采用多画面渲染技术，同时对场景内多个视角进行图像渲染，并将渲染结果进行拼接，输出至用户界面UI层。

整条地铁运行线路的运行状况进行监督和控制。能实现站场和列车数据的显示，能实现正线列车运行信息显示、正线信号操作、列车运行调整管理、告警/事件处理，能实现人工进路设置、进路交人工/自动控制、单独操作或封锁轨旁信号设备、车次号操作、控制权的交接、设置扣车、跳停指令、联锁相关的道岔单操、道岔单锁、重新开放信号、区段封锁等功能。

24.火灾应急处置实训区

可与原有站务1+X设备进行整体联动实训，软件系统及功能逻辑可与原有考核系统进行兼容，厂家需提供相关证明材料。模拟系统具备智能化人机交互功能，可自动判断所选择灭火器种类、检查、拔销、所处风向、寻找风口等灭火方法是否正确，自动打分。为保证该系统的成熟度、稳定性及优秀性，厂家需提供本单位虚拟灭火产品的优秀软件产品证书作为证明材料。系统可以显示站台、站厅等不同的火灾场景，培训考核包括穿戴消防战斗服，灭火以及站台或站厅火灾任务的客运组织和客运组织恢复。

25.三维车站设备

系统采用三维建模技术、三维交互技术和三维引擎技术，构建出全三维车站作业环境。可在站层图中进行位置跳转，进行客运组织以及客运组织恢复等相关操作，厂家需提供在实物设备上进行扶梯的启停、火灾的隔离、综合监控系统的操作以及IBP盘的操作等操作视图展示材料。

26.虚拟灭火设备

具备智能化人机交互功能，可自动判断所选择灭火器种类、检查、拔销、所处风向、寻找风口等灭火方法是否正确，自动打分；为确保相关功能的实现，厂家需提供虚拟现实人机交互技术中的电磁追踪技术证明材料。

仿真灭火器及底座模块内置传感器，可识别灭火器安全销的拔插、按压手柄、灭火器喷射方向等。为确保技术可行性、成熟性且满足项目需要，厂家需提供至少一种本单位与本条技术指标相关专利证书作为证明材料。

可以显示站台、站厅等不同的火灾场景；

培训考核包括穿戴消防战斗服，灭火以及站台或站厅火灾任务的客运组织和客运组织恢复。

二、新疆铁道职业技术学院城市轨道交通应急处理实训室建设项目采购需求

1.设备采购需求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBP一体化操作台 | 采用地铁车控室的真实的IBP综合后备控制盘，IBP发出的控制信号输入IBP盘控制单元，由控制单元发出联动控制指令和某些设备的远程控制指令，可联动其他各实训系统真实设备，可与原有站务1+X设备进行整体联动实训，软件系统及功能逻辑可与原有考核系统进行兼容，厂家需提供相关证明材料。 IBP盘由四部分组成：IBP屏柜、综合操作台、马赛克盘面、临窗工作台以及电气控制显示元件。IBP盘与摆放显示器的连接箱体一体化设计，柜体采用全钢结构制作；IBP盘盘面由25X25mm的马赛克模块镶嵌单元组成，其表面平滑、无缝、无反射。操作台台面采用20mm厚金属制作，台面连接处缝隙小于2mm，并均匀一致，台面前沿为自然圆弧，后沿为相匹配的5度直角圆弧，台面具有坚固、耐冲击、防水、耐潮湿等特性；盘面喷绘工艺采用UV平板喷绘，使用UV油墨，面板四周采用铝合金边框作为盘面与屏体的连接件。柜体主体采用SPCC优质冷轧钢板制作，安装板厚度2mm，其他1.0-1.5mm。整体大小尺寸不低于300*100*180cm；操作台满足2个ISCS工作站和1个ATS工作站、以及通信设备的放置。基本功能仿真：(1) SIG的紧急停车、扣车和放行； (2) 环控通风排烟系统以及阻塞模式下的控制； (3) PSD紧急开门控制； (4) AFC闸机释放控制； (5) 扶梯停止控制； (6) 门禁释放控制； (7) 自动扶梯及电梯的手动控制； (8) 同时还设置重要系统的报警音响指示以及指示灯测试等。 为确保该套产品成熟稳定性，厂家需提供相关设计图纸，并能够提供相关证明材料能够满足城市轨道交通运营管理（服务员）技能实训系统竞赛的要求。 参照标准：（1）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）；（2）《铁路工程劳动安全卫生设计规范》（TB10061—98）；（3）我国现行有关安全保护法律、法规及其它相关要求。 | 套 | 1 |
| 2 | 车站综控工作站 | 1）品牌工控机； CPU:I7-6700；16G内存；128G固态硬盘；独立显卡：2G。 2）2台显示器：23英寸；静态对比度：1000:1；最佳分辨率：1920*1080；背光类型：LED背光；屏幕比例：16:9（宽屏）；视频接口：D-Sub（VGA）。 车站级ISCS综合监控工作站通过它可完成对本站车站设备的监视和不同模式下的控制，以及实时监控车站场景，为行车值班员岗位提供了全面、稳定的实训环境。综合监控系统（ISCS）的主要目的是将各分散孤立的自动化系统联结为一个有机的整体，实现地铁各专业相关系统之间的信息互通、资源共享，提高各系统的协调配合能力，提高地铁全线的整体自动化水平。系统将在各个车站、车辆段和控制中心为操作员提供各项功能，从而使得操作员可以对各个集成互联的子系统进行监控、调度管理。 | 套 | 1 |
| 3 | 车站ATS工作站 | 1）品牌工控机； CPU: CPU:I5-3470；4G内存；128G固态硬盘；集成显卡。 2）2台显示器：23英寸；静态对比度：1000:1；最佳分辨率：1920*1080；背光类型：LED背光；屏幕比例：16:9（宽屏）；视频接口：D-Sub（VGA）。 车站ATS列车监控工作站可通过它监视本联锁区轨道线路图，以及本联锁区内虚拟列车的实时运行情况；掌握联锁相关命令的操作。主要有正线站场信号状态显示，车辆段站场信号显示，正线列车运行信息显示，车辆段列车运行信息显示，正线信号操作，正线列车管理，车辆段列车管理，在线行车计划管理，车辆段出入段计划管理，列车编组管理，出入库预告显示，列车运行调整管理，告警/事件处理，ATS设备状态实时显示，告警事件历史分析，回放，统计报告 | 套 | 1 |
| 4 | 线材及工程施工 | 网线、水晶头等设备,安普AMP，超五类非屏蔽，保证系统稳定性。实训室需包括最终实训室文化建设（实训室整体装修，包括地面、屋顶、墙面、更换大门等。同时完成实训室操作流程、安全注意事项、实训室关联工作岗位职责等制度上墙。） | 套 | 1 |
| 5 | 车站ATS系统 | 车站ATS系统负责控制中心与车站联锁系统之间的数据传输，能根据运行图或目的地自动触发列车进路，当列车到达站台后，设备集中站LATS将正确驱动发车计时器。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 设备集中站ATS系统：用于显示系统设备状态、站场图，并可进行联锁控制等，相关界面操作方式与控制中心基本一致，其控显范围为本集中站管辖区域，并可选择显示相邻设备集中站/车辆段的系统设备状态、站场图、列车运行状态信息。 |  |  |
| 7 |  | 非设备集中站ATS系统：可以显示本站及相邻车站系统设备状态、站场图、列车运行状态信息。非集中站ATS工作站正常情况下不具备控制功能，但有岔非集中站也可在授权情况下进行该站的本地控制。 | 套 | 1 |
| 8 | 数据库管理系统 | 在数据库管理系统上运行并行数据库例程，数据库例程接受数据库访问。数据库数据如线路数据、培训数据、时刻表数据、列车运行数据等存放在数据库上，以便系统调用和查看。 | 套 | 1 |
| 9 | 通信接口服务 | 该服务作为控制中心ATS子系统的通信枢纽，负责为控制中心的外部系统（无线、时钟、综合监控等系统）提供与ATS连接的接口，通过该接口实现与综合监控系统的数据交换。可实现综合监控后台数据与ATS数据实时一致，实现联动。 | 套 | 1 |
| 110 | 正线联锁仿真系统 | 可实现正线列车进路设置和取消、信号机点灯、控制转辙机动作等相关联锁功能。具备真实轨旁信号基础设备（如信号机、道岔等）接口的适配机制。实现进路办理、进路取消、转换道岔、单锁道岔、封锁/解封道岔、封锁/解封信号机、封锁/解封区段、重启令解、ATS自排进路、自动追踪进路、侧防功能、关站信号、信号重复开放、关区信号、进路解锁、进路取消、信号机自动进路开启与关闭、信号机追踪进路开启与关闭。 | 套 | 1 |
| 11 | 轨旁ATP仿真系统 | 轨旁ZC设备仿真系统可以模拟主流地铁线路信号系统中的轨旁ATP子系统的相关功能。轨旁ZC设备仿真系统可通过通信网络接收多列车仿真系统或模拟驾驶仿真系统发送的位置报告信息，实现列车的跟踪功能。也通过从联锁接收来的进路和轨道占用状态、结合所有列车的位置报告，为每一列有通信的列车计算移动授权MA，最后通过通信网络将移动授权发送给多列车仿真系统或列车模拟驾驶器仿真系统。 | 套 | 1 |
| 12 | 联锁设备支持的操作 | 具有联锁、自动排路功能、与信号区有关的操作。联锁操作包括控制权交接、上电解锁、引导总锁、取消全站限速、自动进路等。和ATS互通信息，接收ATS系统根据运行时刻表、联锁表、列车位置、车次号、目的地，自动生成的进路控制命令。联锁系统会和车载设备互通信息数据，实时更新站台门状态，和地面ATP设备实时互通数据信息更新轨旁设备状态比如道岔，信号机，进路等。保证列车在CBTC模式下正常运行。 | 套 | 1 |
| 13 | 轨道设备支持的操作 | 提供封锁轨道区段，禁止排列进路功能；包括封锁、解封、区故解、计轴复位、区段跟踪激活和切除。可满足对轨道区段，道岔的相关操作指令并采集执行结果反馈给联锁，ATS显示等。 | 套 | 1 |
| 14 | 车辆运行监视仿真 | 列车识别号仿真，主要是由列车服务号、序列号、车组号、目的地号、乘务组号、运行方向符及线号等组成：除列车识别号外，ATS通过图形和颜色显示列车的如下状态：1） 是否计划车，计划车的早点、准点、晚点状态；2） 列车CBTC通信正常还是故障；3） 列车运行模式；4） 列车驾驶模式；5） 列车运行方向及运动、静止状态；6） 列车扣车状态；7） 列车跳停状态；8） 列车车门是否关且锁闭；9） 列车是否有报警。通过点击列车识别号并选择列车信息显示功能 以上功能需要提供截图作为依据。 | 套 | 1 |
| 15 | 列车运行图仿真 | 在列车运行图系统中，列车的车次用由时间和距离组成的二维坐标图形来表示。能以图形化的方式显示运行图，显示操作中，操作员可选择运行图的类型，装入计划与实际运行图的时刻表。典型功能包括：载入并显示计划时刻表，包括计划时刻表中各车次信息。载入并显示实际运行时刻表，包括实际时刻表中各车次信息。选中运行图时，显示该运行图的详细信息。 以上功能需要提供截图作为依据。 | 套 | 1 |
| 16 | 自动列车调整功能仿真 | 可提供自动调整、关闭调整。ATS系统能根据在线时刻表管理列车运行，当列车运行偏离计划时刻表时，自动调整列车运行，通过运行等级的选择和扣车、催发车等手段，确保列车依照时刻表运行。 当列车的实际运行与计划运行图发生的偏差不大时，系统自动调整列车运行计划并控制列车运行至正点状态；当列车的实际运行与计划运行图发生较大偏差时，系统根据列车的实际运行偏离情况，自动生成调整运行图供调度人员确认执行。 | 套 | 1 |
| 17 | 时刻表管理的仿真 | 能装入一个新的时刻表、查看时刻表。该仿真时刻表主要是为了实现列车能够按照运行图正常运行，并且在仿真时刻表的时间下可以实现列车出段和入段计划。 | 套 | 1 |
| 18 | 点式ATP功能 | 支持CBTC和非CBTC下的点式ATP列车运行功能，具备CBTC列车和点式ATP列车在线路中的混跑。CBTC列车根据列车的实时位置信息(CBTC)进行跟踪和监视，非CBTC列车根据计轴占用信息自动跟踪列车实际位置。 | 套 | 1 |
| 19 | 虚拟设备的仿真 | 能实现线路设备的仿真。包括线路段编号、长度、公里标及线路限速等信息。能实现信号设备的仿真。包括设备编号、位置、显示状态及信号名称等信息。能实现道岔设备的仿真。包括设备编号、位置、状态及道岔名称等信息。联锁设备仿真系统，可实现正线列车进路设置和取消、信号机点灯、控制转辙机动作等相关联锁功能。具备与真实轨旁信号基础设备（如信号机、道岔等）接口的适配机制。联锁子系统在调度仿真培训系统中提供线路中各主要信号设备的状态和控制功能，包括道岔、信号机、屏蔽门、紧急停车按钮等。提供模拟线路中各类信息，包括线路段编号、长度、公里标及不同线路区段限速的信息。实现线路设备的仿真。提供包括道岔、信号机、屏蔽门、紧急停车按钮等设备的编号、位置、状态及等。 | 套 | 1 |
| 20 | 信号逻辑的仿真 | 能实现轨道设备功能的仿真。能实现道岔设备功能的仿真。能实现信号机设备功能的仿真。能实现进路功能的仿真。能实现多种进路类型的仿真。能实现进路监控功能。能实现与相邻联锁的接口功能。能实现操作模式转换功能的仿真。能实现设备的控制和监视逻辑的仿真。能实现与车辆段微机联锁的接口。可模拟紧急停车功能。可模拟站台扣车功能。可模拟屏蔽门逻辑功能。可模拟CBTC功能的实现：a.可模拟CBTC列车和非CBTC列车安全的在同一个系统中运行。b.可实现接近、进路、方向和转辙机锁闭功能。c.可模拟CBTC系统是从虚拟区域控制器接收CBTC列车位置信息。d.可模拟非CBTC列车从虚拟计轴设备获取列车位置信息。 以上功能需要提供截图作为依据。 | 套 | 1 |
| 21 | 综合监控ISCS系统 | 综合监控系统集成及互联系统的基本情况，包括如下：1)环境与设备监控系统（BAS）模块；2)火灾自动报警系统（FAS）模块；3)广播系统（PA）模块；4)乘客信息系统（PIS）模块；5)自动售检票系统（AFC）模块；6)屏蔽门（PSD）模块；7)信号系统（SIG）模块；8)视频监控系统（CCTV）模块。9)门禁控制系统（ACS）模块。 要求提供系统满足城市轨道交通服务员技能实训系统使用要求，并提供相关主题测试报告。 | 套 | 1 |
| 22 | 行车作业办理 | 上岗确认车控室设备状态上岗确认站台门工作状态 完成接收控制权操作 组织管辖车站范围内图定列车按计划运行 列车计划性出段 列车计划性入段 | 套 | 1 |
| 23 | 信号故障 处置 | 列车进出站紧急停车按钮点亮的处置 办理区故解作业 信号重开操作 车站扣车操作 道岔单锁操作 道岔单解操作 设置和取消轨道临时限速 | 套 | 1 |
| 24 | 虚拟灭火设备 | 包含虚拟灭火显示设备和三个仿真灭火器设备，尺寸约1400*580*1600；为保证投标人提供的灭火实战演练系统具备上述功能满足考试要求，厂家需本单位研发的“灭火实战演练系统”上述功能应通过国家科学技术部认可的国家一级科技查新咨询单位的科技查新，提供科技查新报告复印件作为评标依据。仿真灭火器及底座模块内置传感器，可识别灭火器安全销的拔插、按压手柄、灭火器喷射方向等。为确保技术可行性、成熟性且满足项目需要，投标人可提供至少一种本单位与本条技术指标相关专利证书作为证明材料。 | 套 | 1 |
| 25 | 虚拟灭火考培系统 | 模拟系统具备智能化人机交互功能，可自动判断所选择灭火器种类、检查、拔销、所处风向、寻找风口等灭火方法是否正确，自动打分。 灭火距离会跟着人的移动而变化，面向灭火机柜，往前移动，灭火距离会减少，往后移动，灭火距离会增加。 厂家需提供自动打分证明材料。 | 套 | 1 |
| 26 |  | 系统满足三维场景中第一人称位置应跟随操作者位置移动而同步发生变动。系统采用三维建模技术、三维交互技术和三维引擎技术，构建出全三维车站作业环境。 可以显示站台、站厅等不同的火灾场景。如：站厅A端TVM着火、站厅B端商铺着火、站厅付费区书报架着火、站台B端垃圾桶着火，并完成相应火灾应急处置实训。 厂家需提供虚拟火灾相关作业流程，并提供相关截图证明。为保证投标人提供的模拟灭火器灭火操作功能成熟稳定满足上述功能要求，投标人本单位生产的模拟灭火设备应是国家级职业技能竞赛使用设备且上述功能通过国家级职业技能竞赛验证并在投标文件中提供证明文件作为评标依据。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 培训考核包括穿戴消防战斗服，站台或站厅火灾任务的现场应急处置。三维场景中第一人称位置应跟随操作者位置移动而同步发生变动。考核点主要是风向判断，灭火器选择，灭火点选择以及灭火时间等。 厂家需提供针对火灾场景模拟功能、仿真灭火器单元、灭火评价模块的功能给出相应的模块介绍及视图展示。 | 套 | 1 |
| 28 | 灭火器 | 干粉4KG灭火器，灭火级别：2A、55B、C、E驱动气体：氮气1.2Mpa瓶身材质：碳钢喷射距离：≥3.0M | 个 | 2 |
| 29 | 现场火灾应急处置 | 现场疏散，客运组织和客运组织恢复,应能满足车站客流疏散虚拟系统的实训要求，并提供评标依据。 站厅A端TVM着火 站厅B端商铺着火 站厅付费区书报架着火 站台B端垃圾桶着火 | 套 | 1 |
| 30 |  | 灭火处置，灭火处置应能满足灭火器的选择和使用考试系统的实训要求，并提供评标依据。 |  |  |

2.大屏采购需求

| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 ▲3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 ▲6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口演示视频供评标查证或提供接口截图佐证） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 | TS-9408UHM | 3 | 台 |  |
| 2 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | TS-9404HI | 3 | 块 |  |
| 3 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | TS-9404HO | 3 | 块 |  |
| 4 | 室内全彩LED显示屏 | 规格P2.0室内表贴节能全彩LED屏 像素点间距2mm 像素构成 1R1G1B 1.像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 2.供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 3.整屏平整度 ≤0.1mm ★4模组平整度 ≤0.03mm ★5拼接缝 ≤0.05mm 6.单元板分辨率 160*80=12800Dots 7.驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 8.PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 9.人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 10.亮度 ≥750Cd/m² 11.亮度均匀性 ≥98% 12.色温 1000-18000K 13.色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 14.对比度 ≥7000：1 15.灰度等级 采用16bit技术 16.低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3840Hz 17.刷新率 刷新率达到3000Hz ★18.画面延时 ≤500ns 19.换帧频率 60Hz，支持120Hz等3D显示技术 20.峰值功耗 ≤300W/m² 21.平均功耗 ≤150W/m² 22.供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 23.电流增益 电流增益调节范围：1%～199% 24.能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 25.睡眠功耗 ≤100 W/m² 26.图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 ★27.SELV电路 具备SELV电路 28.防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 29.阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 ★30.静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 31.摩擦起电电压 ≤100V ★32.灯管抗静电（ESD) HBM模式：ESD＞2000V，灯珠点亮无异常 33.排线含铜量 ≥95% 34.使用寿命 ≥100000h 以上技术参数指标，必需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，否者视为不满足要求。 | P2.0 | 462 | 张 | 尺寸6.72m*3.52m |
| 5 | LED电源 | 输入电压范围：176VAC-264VAC、额定输入电压：200VAC-240VAC、输入频率：47 Hz/50 Hz/63Hz、输入电流：3A、冷启动冲击电流：50A、效率：86%、空载功耗：5W、额定输出电压：V1:+4.5Vdc/4.41V/4.59V、额定输出电流范围：0～40.0A-40A、稳压精度：±2%-4.41V-4.59V、负载调整率：±2%、温度系数：±0.03%/℃、电压过冲：<5.0%-5%、启动时间：3Sec.-3Sec.、纹波噪声：<200mV-200mV、动态负载：10%-100%Load:<1000mV(Vp-p)-10%-50%Load:< 600mV(Vp-p)-50%-100%Load:< 500mV(Vp-p)、容性负载：至少 5000uF、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作、过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作 | 定制 | 120 | 台 |  |
| 6 | 系统接收卡 | •减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； •全新灰度引擎，低灰度表现更佳； •细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； •支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； •支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； •单卡支持16组RGB信号输出； •支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； •先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； •支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； ★、大屏幕参数设置必须提供国家新闻出版广电总局、广播电视规划院、广播电视计量检测中心检测报告； ★、为保证信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧（并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告） ★、为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（并提供CMA、CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告） ★、为保证显示屏整体亮度的一致性，接收卡需支持一键修缝功能（并提供CNAS、ilac-MRA的第三方厂家盖章检测报告） | E80 | 54 | 张 |  |
| 7 | 长排线 |  | 定制 | 462 | 根 |  |
| 8 | 网线 |  | 定制 | 54 | 根 | 含黑红线 |
| 9 | 三芯线 |  | 定制 | 462 | 根 |  |
| 10 | 配电箱 |  | 定制 | 1 | 套 |  |
| 11 | 高清线（25米） | HDMI 纯铜 | 定制 | 8 | 根 |  |
| 12 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | T-G1.8 | 8 | 条 |  |
| 13 | 电源时序器(8口） | 带网络管理，层、输出电压：交流220V50Hz，可控电源：8路通道，单路功率2000W，单路电流40A；带电压显示、带延时开关、电脑远程控制、带自动切断、多重防护内置智能芯片、统筹管理支持多台联机。 | HG8 | 1 | 台 |  |
| 14 | 辅材 | 线缆、线槽、扎带、胶布、插板、显示屏框架结构等 |  | 1 | 批 |  |

- 包括视频会议设备安装、更换、调测、大屏安装、包边、综合布线等

- 三、项目建设预期的效益

(1)按照建设规划，建成后的城市轨道交通应急处理实训室能够满足城市轨道交通站务职业技能等级（中级）考核的专业课程教学、实操培训、模拟考核的要求、同时可以满足城市轨道交通服务员大赛的场地要求。

具体可实现的功能：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 现场火灾应急处置题库 | 站厅A端TVM着火 站厅B端商铺着火 站厅付费区书报架着火 站台B端垃圾桶着火 |
|  | 行车作业办理题库 | 上岗确认车控室设备状态 上岗确认站台门工作状态 完成接收控制权操作 组织管辖车站范围内图定列车按计划运行 列车计划性出段 列车计划性入段 |
|  | 信号故障处置题库 | 办理信号重开作业 列车出站紧急停车按钮点亮的处置 办理区故解作业 道岔单独锁闭 道岔单解 扣车和取消扣车操作 设置和取消轨道临时限速 |

（2）提高1+X证书考核通过率

参与1+X证书制度试点的学生，通过平台的学习，可以让学生获得更专业的学习指导，让学生学习到更全面的知识内容，让学生真实体验考核的操作环境，提高其技能操作水平，提高考核通过率，今后找工作更能得到行业的认可。

（3）社会效益

实训平台结合职业技能等级证书培训要求和相关专业建设，改善了我校实训条件，优化了我校课程设置和教学内容，提高我校培训能力。随着工作的开展加强了行业、企业和院校之间的学术交流，提升教学研究成果，宣传我校在轨道交通领域的学术建设，同时也可以扩大我校在同行之间的影响力。

四、售后服务承诺
（1）详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点等：
（2）售后服务内容全面（有专门的电话售后服务系统并能够提供本地化售后服务协议）、形式多样化、解决质量或操作问题的响应时间及时、解决问题时间迅速、维修单位名称及地点等；
2、培训计划（包括安装调试和操作技术规范培训）,其中驻场培训不少于７天，方案详细、内容具体、培训师资实力强、可行性强，且具备副高级及以上职称，提供相应的证书及其在投标人单位近3月内缴纳的社保作为证明材料。

注：为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，投标时应当提供有关技术证明资料。

第五部分　范本格式

（1） 磋商书承诺书

致： （采购人）

根据贵方为　　　（项目名称）    项目采购的招标（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本两份。

- 报价表

- 资格证明文件

- 磋商保证金，形式（网银或电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

2．供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3．本投标有效期自开标之日起60个日历日。

4．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其磋商保证金将被贵方没收。

5．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价投标或收到的任何磋商。

6．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商法定代表人或被授权人（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

（2）报价表

供应商名称(公章)：　　        　　　　　　项目编号：

| 项目名称 | 磋商总价 （元） | 项目完成期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、报价包括项目实施所需的人工费、服务费、税费及其他一切费用。

2、供应商应将报价表附在正本里。

3、开标时，价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

供应商名称： （电子签章）

法定代表人（电子签名）：

授权代表（电子签名）：

签署日期：    年   月  日

## 投标分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

注：格式自拟，内容包括：规格、型号、技术参数、产地、品牌、供货厂商名称、价格、运保、安装、调试费等，如果不提供详细报价将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商法定代表人或授权代表（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：         年    月   日

最终报价表

供应商名称（电子签章）：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 项目名称 | 磋商总价 （元） | 项目完成期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、报价包括项目实施所需的人工费、服务费、税费及其他一切费用。

- 2、开标时，价格明细表及分项价格表的内容不一致的，以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 3、本页最终报价表由供应商在磋商现场依磋商情况填写，请加盖公章后在磋商现场备填(不需装订在响应文件内)

供应商名称：（电子签章）

法定代表人（电子签名）：

授权代表（电子签名）：

签署日期：    年   月  日

## 投标分项报价明细表

项目名称：

招标编号：

注：格式自拟，内容包括：规格、型号、技术参数、产地、品牌、供货厂商名称、价格、运保、安装、调试费等，如果不提供详细报价将视为没有实质性响应招标文件。

供应商法定代表人或授权代表（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：         年    月   日

（3）法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。（）

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

（附：法人、授权委托人身份证正、反面）

法定代表人（电子签名）：

被授权人（电子签名）：

供应商（电子签章）：

注：凡公司法定代表人前来参加磋商的供应商，可以不提供此项证明文件。

法定代表人身 份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正、反面）

供应商：                      （电子签章）

日  期：        年        月        日

（4）磋商保证金缴纳凭证

致：（采购人）

我方于	年	月	 日参加	（项目名称）   的竞争性磋商，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改磋商文件的，或者在收到成交通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，磋商保证金不予退还。

磋商保证金汇款凭证（复印件应附在响应文件中）

供应商：	（（电子签章）

法定代表人或被授权人：	（电子签名）

日	期：	年	月	日

备注：磋商保证金汇款凭证复印件加盖公章

（5）商务标

（1）*商务偏离表（逐条响应）

（2）评分细则提及或响应人认为需要提供的其他说明和资料

项目名称：												项目编号：

| 序号 | 磋商项目 | 磋商要求 | 磋商内容 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.

供应商名称（电子签章））：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日期：         年    月   日

（6）技术标

（1）*技术偏离表（逐条响应）

（2）评分细则提及或响应人认为需要提供的其他说明和资料

项目名称：												项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 磋商规格 | 磋商规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名）：

日期：         年    月   日

（7）关于资格的声明函

致：

关于贵方    年   月   日第（项目编号）竞争性磋商公告关于   项目名称  的采购项目，本签字人愿意参加磋商采购活动，并有能力提供（项目名称）项目中的货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商  供应商名称     签字人姓名、职务：

地址：                 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：                      电话：

供应商法人（电子签名）：

供应商名称（（电子签章）：                                年   月    日

（8）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）采购活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

法定代表人（电子签名）：

被授权代表（电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期：

（9）近三年（2019年4月1日至今）类似业绩表

项目名称：

项目编号：                                              填表日期：年   月   日

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 金额 | 采购单位 名称 | 合同签订 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名）：

附中标通知书或合同复印件。

1、类似业绩一览表   2、中标通知书或合同复印件  3、供应商认为有必要提供的其他材料

（10）供应商具备磋商资格的证明文件

供应商基本情况表

供应商名称：（电子签章）

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

附件2-1　法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件

(示例略)

附件2-2　具备履行合同所必需的货物和专业技术能力的证明材料

(示例略)

（11）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1.项目负责人

| 姓名 | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

授权代表（电子签名）：

日期：   年  月  日

（12）财务状况报告

供应商提供2020年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告或自发布公告之日起基本开户银行出具的资信证明；

（13）中小微企业证明文件

中小企业声明函、监狱企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本公司为           （请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为              （请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。

2.本公司参加            单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （电子签章）

法定代表人或委托代理人：（电子签名）

日期：    年    月    日

说明：

- 1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关 于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定。

- 2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（（电子签章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： （电子签章）

法定代表人或委托代理人：（电子签名）

日期：    年    月    日

中小企业、监狱企业证明材料（如有）

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

4.证明材料加盖供应商公章。

- （14）售后服务承诺（格式自拟）

- （15）供应商认为的其他资料及附件（格式自拟）