
 轮台县智慧交通系统项目
招标文件

招标文件编号：LTXZHJTXTXM
采购单位：新疆轮台县公安局（盖章）

采购代理机构：新疆申光建设工程项目管理有限公司（盖章）

目    录

第一章 招标公告……………………………………………………………3

第二章 投标须知前附表及投标须知………………………………………5

一、投标须知前附表……………………………………………………… 5

二、招标说明…………………………………………………………………8

第三章 投标文件的编制 …………………………………………………11

第四章 投标文件的递交 …………………………………………………13

第五章 招标及评标 ………………………………………………………14
第六章 定      标 ………………………………………………………19
第七章 合同条款………………………………………………………… 20
第八章 采购需求………………………………………………………… 25
第九章 投标文件格式…………………………………………………… 33
　　　

轮台县智慧交通系统项目
公开招标公告
受采购单位的委托，新疆申光建设工程项目管理有限公司将对轮台县智慧交通系统项目进行公开招标，现邀请合格供应商前来投标。

1、项目名称：轮台县智慧交通系统项目

2、项目编号：LTXZHJTXTXM
3、采购单位名称：新疆轮台县公安局
4、采购代理机构名称：新疆申光建设工程项目管理有限公司
5、采购代理机构地址：库尔勒市欢乐海岸3号写字楼10层                                

6、采购内容及预算价：
采购内容：在轮台县建设智慧交通系统，内容包含电子卡口等。
最高限价：900万元。
7、供货时间及具体参数等详见公开招标文件。
8、供应商资质要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；
2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照；
3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5.本项目不接受联合体投标。

9、缴纳投标保证金：壹拾肆万元整（140000.00元）      

收款账户名称：新疆申光建设工程项目管理有限公司巴州分公司

开户银行：中国建设银行有限公司库尔勒巴音西路支行

银行账号：65001700500052503317

注：投标保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效。凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在2022年4月8日11:00时（北京时间）前将投标保证金汇入到账指定账户，投标保证金汇款凭证上用途栏应注明所投项目名称。否则，届时其投标将被拒绝。
10、报名及获取招标文件时间、获取方式、售价：

（1）报名及招标文件获取时间：2022年3月18日至2022年3月25日；

（2）地点：政采云平台线上报名及获取招标文件（https://www.zcygov.cn/）

（3）方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取采购文件。

（4）售价（元）：0元
备注：供应商获取采购文件时应上传的资料：①营业执照原件（扫描件）；②法人身份证原件（扫描件）或法定代表人授权委托书原件（扫描件）及被授权人身份证原件（扫描件）。
11、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2022年4月8日11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台

开标时间：2022年4月8日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台

12、其他事项：

（1）本项目实行全流程电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 

（2）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。新疆CA已于2020年9月16日正式上线，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。前期如申领过浙江临时CA，其有效期将截止到11月1日。新疆CA服务热线0991-2819290。 

（3）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 

（4）供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

13、采购单位：新疆轮台县公安局
联系人：樊森              联系电话：18083992495
14、招标代理机构：新疆申光建设工程项目管理有限公司

联系人：姜雁               联系电话：18009963742
地址：库尔勒市欢乐海岸3号写字楼10层。
 新疆申光建设工程项目管理有限公司                                        

                                        2022年3月18日

第二章 投标须知

一、投标须知前附表
	项号
	内  容
	说明及要求

	１
	项目名称
	轮台县智慧交通系统项目

	
	项目编号
	LTXZHJTXTXM

	
	采购方式
	公开招标

	
	资金来源
	县级财政拨付

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	采购内容
	在轮台县建设智慧交通系统，内容包含电子卡口等

	2
	最高限价
	人民币900万元（同最高限价）。

供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

	3
	质量标准
	合格；

	4
	供应商资格
	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；
2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，提供有效的营业执照；
3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5.本项目不接受联合体投标。

	5
	标前准备
	1、本项目实行全流程电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 

2、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。新疆CA已于2020年9月16日正式上线，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。前期如申领过浙江临时CA，其有效期将截止到11月1日。新疆CA服务热线0991-2819290。 

3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 

4、供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

	6
	招标文件获取方式
	供应商报名合格后，供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取采购文件。

	7
	开标地点
	政采云平台

	8
	投标文件递交
	（1）投标人应于2022年4月8日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）中标结果公示期满后，中标供应商需提供：

纸质版投标文件：正本一份、副本四份。

电子版投标文件：以光盘为介质的电子版投标文件五份。

	9
	投标文件递交截止时间
	2022年4月8日11:00 时（北京时间）

	10
	投标文件解密时间


	投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。

	11
	投标有效期限
	投标截止后60天（日历日）

	12
	评标办法
	综合评分法

	13
	投标保证金
	缴纳方式：对公转账

金额：壹拾肆万元整（140000.00元）       

收款账户名称：新疆申光建设工程项目管理有限公司巴州分公司

开户银行：中国建设银行有限公司库尔勒巴音西路支行

银行账号：65001700500052503317

注：（1）须在2022年4月8日11时00分之前到账；投标保证金只针对公对公汇款，个人名义汇款无效；

（2）供应商缴纳投标保证金时，须备注所投项目名称；

（3）投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间）；

（4）如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还；

	14
	采购文件售价
	0.00元

	15
	对采购文件的质疑
	潜在供应商对采购文件提出质疑的，均应在2022年3月24日11:00

时（北京时间）之前一次性提出，并以书面《质疑函》形式通知采购

代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后在开标截止日15日前作出

答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

	16
	质保金
	合同价款的3%

	
	质保期
	三年，自验收合格并正常使用之日起算；

	17
	供货期限
	合同签订90日内完成交货、安装调试达到验收标准。

	18
	供货地点
	由新疆轮台县公安局指定

	19
	付款方式
	按年度付款，合同签订后分五年支付，每年付合同价款的20%直至第五年支付完成。

	20
	评标小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购单位依法组建评标小组共5人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。

小组确定方式：在新疆维吾尔自治区政府采购专家库巴州分库中随机抽取。

	21
	中小微型企业

有关政策
	（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定执行；

（2）价格扣除幅度：价格给予6%的扣除。

	22
	节能、环保要求
	财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）；《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

	23
	代理服务费
	根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，本次招标由中标人支付招标代理服务费。收费标准按国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号执行。

	24
	其他说明
	用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由评标委员会按照报

价最低的供应商，优先推荐其作为中标候选人；评分得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生第一名中标候选人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

	
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本采购文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。


二、招标说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于在轮台县智慧交通系统项目中所叙述的本采购项目的合格供应商。

2.定义：

2.1 “采购人”系指：新疆轮台县公安局。
2.2 “采购代理机构”系指：新疆申光建设工程项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指具备资格并响应招标文件要求提交投标文件的法人，供应商若成交，在签订和执行合同阶段称“乙方”。

2.4 “招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “投标文件”系指供应商根据招标文件提交的所有文件。

2.6“货物”，系指供方根据合同规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括产品、设备、配件等。

2.7“服务”系指合同文本、技术规范及标准、项目采购需求、本招标文件规定，中标供应商完成应承担的所有工作并提交相关成果资料。

2.8“工程”系指供方根据合同规定须向采购人提供的永久或临时工程。

2.9凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。 

2.10.本文件及本合同的货币单位为人民币。

3、采购需求及服务期

3.1采购需求：在轮台县建设智慧交通系统，内容包含电子卡口等。
供货期限：合同签订90日内完成交货、安装调试达到验收标准。

质量要求：合格；

4、合格供应商资格要求

4.1详见第一章“招标公告”中的供应商资格要求。

5、回避: 

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、参与投标费用

6.1无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。采购人和采购代理机构无义务和责任承担供应商所发生的一切费用。

6.2供应商在投标准备、实地考察和投标的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由供应商自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

8、招标文件的约束力

8.1供应商若成交，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。是采购人与中标供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。
第三章、投标文件的编制

1、招标文件的组成

1.1 本招标文件是轮台县智慧交通系统项目招标程序、合同文本进行说明。招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告
第二章  投标须知
第三章  投标文件的编制
第四章  投标文件的递交

第五章  招标及评标

第六章  定标

第七章  合同的一般条款和特殊条款
第八章  采购需求


第九章  投标文件格式
2.1 招标文件以中文编印，以中文文本为准。

2.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若成交履行合同有关的一切情况。

2.3采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

3、招标文件的澄清

3.1 供应商对招标文件如有疑问，可要求澄清，应按招标文件规定的时间前在政采云平台上提出，采购人和采购代理机构将视情况在政采云平台上予以澄清，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源，答复一经发布将视为已经通知所有潜在投标供应商，请各投标供应商及时关注相关信息。

3.2 如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的组成部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后发出的答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

3.3供应商在递交投标文件截止日期15日前未对招标文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就招标文件内容提出的质疑将不予受理。
4、要求：
4.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应。否则可能被拒绝。

4.2  允许投标人对本次招标项目的所有包进行报价，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行报价，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行报价。采购人可选择一家投标单位作为所有包的成交人，也可选择若干个投标单位分别成交。

5、 投标文件语言和度量单位

5.1 采购人和投标单位就采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

5.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6、投标文件的组成：详见第九章投标文件格式
7、投标文件格式

7.1　投标方应按招标文件范本格式中提供的招标文件格式认真填写投标文件、开标一览表、设备项目配置明细表等，并注明报价货物的名称、数量、价格、产地及货物简介等。
8.  报价

8.1　投标方应在设备项目配置明细表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其报价将被拒绝。投标方应在设备项目配置明细表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性的报价。

8.2. 报价时应注意下列几点：

8.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

8.2.2 招标文件中特别要求的维护维修、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用。

8.2.3 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在中华人民共和国境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的报价即交货价，包括但不限于以下费用：制造费、运费、保险费、调试费、培训费、已付的全部关税、销售税和其他税等。

9、报价的货币单位

9.1报价单位为人民币。

10、招标文件规定的技术投标文件

10.1投标方须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为招标文件的一部分。

10.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

（4）技术参数（响应）偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11、投标有效期

11.1　招标文件从开标之日起，投标有效期为60天（如不满足将导致废标）。

11.2　在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长招标文件的有效期。

12、投标文件的签署规定

12.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

12.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

12.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有法人代表签字或法人授权代表签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

12.4电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价概不接受。

13．投标保证金

13.1 投标保证金是为了弥补招标方因供应商的违规行为而蒙受的损失。招标方在因供应商的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

13.2 供应商在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。

13.3 投标保证金不接受现金。按招标文件要求，在投标截止时间前将本项目投标保证金从投标公司的帐户汇到招标方指定帐户，投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间：

A、开户许可证复印件。

B、各投标供应商在采购结果公示五个工作日后，我公司会根据各公司提供的开户许可证信息办理退保证金事宜。

13.4招标代理机构方应当在《中标通知书》发出后5个工作日内无息退还未中标供应商的投标保证金。

13.5 未按招标文件规定提交投标保证金的，招标方应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

13.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

13.6.1 投标方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的； 

13.6.2 中标方在规定期限内未能按规定与采购人及招标方签订合同的。

第四章、投标文件的递交
1. 投标文件的标记

1.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

2. 投标截止时间

2.1  投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间。

2.2　所有投标文件，都必须在招标方规定的投标截止时间之前行上传并解密投标文件，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

3. 投标文件的修改和撤销

3.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件形式进行修改或撤销。

3.2  投标截止时间以后不得修改投标文件。

3.3  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

第五章、招标及评标 

1、评标依据

1.1 评标的依据为采购招标文件。

2、评标

2.1　评标小组

2.1.1采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次采购的评标小组，负责本次采购的招标活动。评标小组负责向采购人推荐中标候选人，由采购单位确定中标供应商。

2.1.2 评标小组人选于开标前确定。评标小组成员名单在中标结果确定前保密。

2.1.3 评标小组由采购人代表和有关专家共五人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

2.1.4 评标小组中的专家，由采购代理机构从专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足招标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标小组的人选。

2.1.5　评标小组成员遵循法定的回避规定。

3.招标和评审过程的保密性

3.1　所有与本次采购及招标有关的人员，均不得向供应商及与招标项目无关的其他人员，透露与招标有关的资料以及授予合同的意见等。

3.2　在招标过程中，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评委及采购人施加影响的任何行为都可能导致其投标文件被拒绝。

4、招标程序、报价确认和澄清及中标原则。

4.1　招标程序：

(1)在招标过程中，对投标方的报价、技术部分和商务部分分别进行评审打分。

(2)采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定拟中标候选人。

4.2对报价是否均超过采购预算的审查和确认：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商的报价超过采购预算（最高限价）时应予废标。

4.3评标小组对投标文件进行实质性审查时，对属于下列情况之一的投标文件，将作无效投标处理：

（1）投标文件未按规定由投标方法定代表人或其授权代理人盖章或签字的；

（2）投标文件的报价超过最高限价的；
（3）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（4）投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准以及商务条款要求的；

（5）投标文件附有采购人和采购代理机构不能接受的条件的；

（6）投标文件有不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

4.4对报价的审查：评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.5 澄清：评标小组对于招标文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组专家可以要求供应商在规定的时间内（评审结束前）做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，评标小组将取消其继续参加投标的资格。

4.6成交原则：本次招标实行综合评分法。

4.7 评标小组成员按照招标文件的规定，根据各投标方的商务和技术响应情况等分别进行比较和评标。
4.8  评标办法和标准

4.1 本招标项目评标办法为综合评分法

4.2 审查

18.2.1 资格审查（资格审查通过的投标人进入到符合性审查）：

（1）法定代表人参加时是否提供：身份证原件的扫描件；或委托代理人参加时是否提供：身份证、法人授权委托书原件的扫描件；
（2）是否提供有效的营业执照；
（3）是否提供投标保证金汇款凭证；

（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人自行登录网站进行查询并打印完整查询结果加盖公章。

4.2.2 投标文件符合性审查（符合性审查通过的投标人进入到详细评审）：

（1）投标文件组成是否完整，是否按照招标文件规定要求签字或盖章；

（2）投标报价是否高于公布的最高限价；

（3）供应商是否对同一招标项目做出两个以上报价且未明确效力的；

（4）投标文件载明的交货期、交货地点是否满足招标文件规定期限；

（5）投标保证金的缴纳主体是否与供应商一致；是否按照招标文件要求的金额、方式提供投标保证金；

（6）投标文件是否按照招标文件要求的商务、技术、报价部分提供必备项内容；

（7）投标人是否响应招标文件中的付款方式；
（8）投标人是否满足招标文件中的质量要求及质保期要求；
（9）是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。
4.2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

4.3 评标的具体评分标准：

详细评审
	评分因素
	评分点
	评分标准
	权重分配

	详

细

评

审
	价格评审

（30分）
	最终

报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）
	30.00

	
	商务标

评审

（25分）
	标书质量

（5分）
	投标文件编制内容完整、齐全、叙述严谨，标书无涂改、错页、漏页现象的得5分；编制内容不完整、叙述简单，标书有涂改、错页或漏页现象得1分。
	25.00

	
	
	交货期

（5分）
	满足采购文件要求得2分，每优于招标文件一天加1分，最高得5分。

（不满足磋商文件中交货期的，按实质性不响应进行处理）
	

	
	
	质保年限（5分）
	质保期满足文件要求的得3分，每增加半年加1分，最高5分。

（不满足磋商文件中质保期的，按实质性不响应进行处理）
	

	
	
	履约经验、能力

（10分）
	履约经验、能力强，得6-10分；

履约经验、能力一般，得3-6分；

3、履约经验、能力弱，得0-3分。
	

	
	技术标

评审

（45分）
	技术参数响应（15分）
	投标产品技术参数满足招标文件要求的得基本分7分；投标产品技术参数每有一个正偏离的加1分，最高得15分；所有技术参数每有一个负偏离扣0.5分，扣完为止。
	45.00

	
	
	质量和性能

（10分）
	①质量：根据投标产品的规格、型号齐全，运行的稳定性和可靠性，质量符合招标文件的要求。优秀得5分，良好得3分，差得1分。

②性能：投标货物的技术指标达到招标文件的要求，使用寿命长，性能优良，性能说明真实、详尽、合理。优秀得5分， 良好得3分， 差得1分。
	

	
	
	项目实施方案

（10分）
	对投标人提供的本项目实施方案的合理性、可行性：包含但不限于项目供货管理流程，人员配置、安排，时间响应措施，运输保障计划，供货、安装、调试、质量保证措施，验收计划和验收合格率控制措施，人员培训计划方案等进行综合评审。优秀得6-10分，良好得3-6分，差得0-3分。
	

	
	
	售后服务及承诺（10分）
	对投标人提供的本项目售后服务方案全面合理，售后服务承诺书的免费保修期限，到达故障现场时间，故障期内备品备件提供，有详细完整的“三包”，其他优惠承诺等内容评审。优秀得6-10分，良好得3-6分，差得0-3分。
	

	
	合计
	100

	
	注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。


1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，对小型和微型企业的产品参加政府采购活动时的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

3、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

5、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6、在评标过程中，评标小组发现投标方的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标方做出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组认定该投标方以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

第六章 定　标

19、定标标准

19.1合同将授予被确定为货物和服务均能满足招标文件实质性响应要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的、对采购方最为有利的投标方。

19.2推荐成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

19.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人，最低投标价不一定是被授予合同的保证。

19.4通过资格审查、符合性审查后，经评委评审打分，评审后得分最高的投标人为第一名中标候选人；评审得分相同的，优先选择报价最低的投标人为第一名中标候选人；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生第一名中标候选人。

20、接受和拒绝任何报价的权力

20.1为维护国家利益，评标小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何报价的权力。

21、中标通知书

21.1《中标通知书》由新疆轮台县公安局颁发。

21.2采购人在评审结束后5个工作日内，应按照评标报告中专家推荐的成交候选供应商顺序确认中标供应商；如不确认，应在评审结束后5个工作日内，以书面方式回函提出异议，经过监管部门同意后，由我公司直接向成交首选供应商发出《中标通知书》。如逾期既不确认也不回函提出异议的，则视同采购人认可专家组推荐的成交首选结果，直接向拟成交首选供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

第六章 授予合同

23.签订合同
23.1 中标供应商应当自《中标通知书》发出之日起15日内，按照招标方招标文件的约定和成交方投标报价文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的采购合同不得对招标方招标文件和成交方的投标报价文件作实质性修改。 

23.2 采购单位不得向中标供应商提出任何不合理要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3 采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

23.4 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应责任。

23.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

23.5.1招标方有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少，并要在采购合同中增加条款进行说明。

23.6 如中标供应商拒签采购合同，则按违约处理。将没收其合同履约保证金。

23.7招标方的招标文件、成交方的投标报价文件及其澄清、询标（答疑）文件等，均做为签订采购合同的法律依据。

23.8 一般情况下，不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。而且，采购人或招标方也不得直接指定分包人。

23.8.1 特殊情况下，采购人申请经财政部门批准后，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商向分包项目承担责任。

23.8.2 对于不具备分包条件或者不符合分包规定的，招标方有权在签订采购合同或中标供应商提出分包要求时予以拒绝。如发现中标供应商转包或违法分包时，有权要求其改正；拒不改正的，有权要求终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

23.8.2.1 中标供应商必须与采购人协商一致，经招标方同意后，共同决定将采购合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标供应商必须对采购合同标的的全部内容向采购人、招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标方招标文件的约定和其投标报价文件的承诺及相关约定。

第七章 合同的一般条款和特殊条款
一、合同的一般条款

1、定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、采购答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5“甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过政府采购，接受合同货物及服务的各单位。

1.6“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、专利权

2.1卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。   

3、质量保证

3.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

3.2除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后一年。

4、检验

4.1卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

4.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

5、索赔

5.1卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

5.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

6、延期交货与核定损失额

6.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

7、不可抗力

7.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8、合同修改

8.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

9、转让与分包

9.1除特殊情况外，且经买方和我公司 事先同意后，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

9.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

10、适用法律

10.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

11、通知

11.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

12、合同文件及资料的使用

12.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

12.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

12.3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

13、合同生效及其他

13.1本合同应在买方（采购单位）和卖方签字。

13.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

13.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

13.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）招标文件

（2）中标通知书
（3）成交方的招标文件及询标过程中的书面答疑记录

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训：

1.1卖方的维修维护、调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作；

2、 检验

2.1卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的检测报告和合格证书；

2.2对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3具体的国际或国内检验标准按卖方在招标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3、维护维修、调试

3.1卖方必须在合同签订后将所有的维修维护、调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户；

3.2卖方免费负责设备在买方的维修维护、调试买方协助开展工作；

3.3卖方维修维护、专家人员应及时到达买方现场，直至维修维护、调试结束、通过验收；

3.4卖方负责维修维护、调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）；

3.5上述维修维护、调试完成后，买方按相应的卖方在招标文件中所提供的技术指标进行验收；

3.6卖方如不能按时完成维修维护、调试工作，应赔偿由此对买方造成的所有损失；

3.7最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

4、质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

4.2 卖方对合同项下设备提供为期三年的免费保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

5、为保证项目实施进度，要求卖方合同签订90日内完成交货、安装调试达到验收标准。
6、付款币种及方式

1）付款币种：本次采购所述的项目资金均以人民币支付。

2）付款方式：按年度付款，合同签订后分五年支付，每年付合同价款的20%直至第五年支付完成。

7、售后服务承诺

在交付使用后，卖方应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用时，卖方应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。卖方在新疆范围内应有常设或指派的法定售后服务机构，售后服务人员应是卖方派出的具有一定专业技术和服务水平的人员，并具有卖方的法人授权委托和有关主管部门的资质证书。

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第八章 采购货物需求清单

一、 平台建设
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、后端平台扩容

	1
	智能交通业务门户服务器
	支持查询过车记录、查看过车关联录像信息;支持查询违法数据、告警数据；支持设置车牌号码、车牌颜色、车牌种类、时间段、抓拍地点、更多查询条件；支持查看回放、轨迹、以图搜车以及布控等操作;支持查看实况视频、回放视频、电视墙等视频业务；支持搜索地图上的摄像机资源，对于摄像机搜索结果，支持实况、回放、批量实况、批量回放、录像下载、收藏、视频巡逻、批量备份、批量实况上墙等操作;支持网格追踪功能,支持防区设置;支持过车、违法数据统计，支持流量相机过车流量数据统计;配合人脸识别系统，可提供行人闯红灯人脸识别方案、驾驶员人脸识别方案等;支持扩展AR软件升级包，提供AR实景地图指挥功能,支持扩展行人闯红灯管理软件升级包;支持数据可视化功能，数据可视化内容包含过车数据、违法数据、告警数据等;支持黑名单、白名单、红名单布控管理;支持第三方网页、客户端嵌人，嵌入后可以自定义名称、目录位置、图标。 
支持属性自定义，可自定义登录页LOGO、系统名称、背景图、首页LOGO、首页名称、导航栏LOGO、导航栏名称。
支持应用克隆功能，克隆应用可自定义分组管理。
	套
	1
	

	2
	视频接入许可
	视频管理服务软件-视频接入许可-100路通道授权
	套
	2
	系统承载能力扩容

	3
	交通媒体交换服务模块
	支持接入视频物联协议、GA/T1400标准协议的前端设备或平台，并传输相关机动车、非机动车数据。
支持对车辆进行精确布控和模糊布控。
可配置机动车区间测速功能，支持区间超速违法图片合成。
支持TCP/IP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP、SIP、SNMP、FTP、TFTP多种网络协议。
支持遵循SIP＋XML国际标准信令互通协议。
可采用视图库GA/T1400标准协议进行域间级联并完成多级域的数据推送，支持机动车、非机动车数据的以图搜图、结构化检索及人脸数据以图跨域布控、车辆数据车牌跨域布控功能。
支持将视频物联协议接入的车辆数据通过视图库协议进行域间推送转发。
单套支持接入车道数量≤900，数据接入带宽≤512Mb/s，数据转发带宽≤1024Mb/s；
	套
	2
	系统承载能力扩容

	4
	交通流量分析软件
	支持持接入前端交通流量相机、后端事件分析、雷视等设备生产的交通参数，如车流量、平均速度、排队长度、车头间距、车头时距、车道时间占有率等。
支持持新增交通场景，如路口、路段、隧道等，并完成交通参数设备精准到车道级别的绑定。
支持图标实时以不同颜色展示交通通行情况，如拥堵、缓行、畅通等。
支持按时、日、月、年及自定义时段，即可查看统计时间段的流量统计数据，配合地图可直观展示交通场景类型、名称以及流量信息。
地图界面支持快速筛选各种状态的交通场景。
统计界面支持各交通场景交通参数信息展示、导出。
支持多维路口流量统计，直观展示路口流量数据
帮助交通部门直观判断路口流量趋势，指导潮汐车道开放规则制定、红绿灯切换间隔设定等；从而缓解路口高峰时段交通压力，降低交通事故发生频率
	套
	1
	

	5
	媒体交换服务器
	支持媒体流的复制分发
支持媒体流转封装
支持最大入口流量为1024Mbps
支持最大出口流量为2048Mbps
采用Linux操作系统，支持7×24小时稳定运行，并且不易受到黑客、病毒的入侵和攻击
支持音视频单播流的复制分发
支持音视频组播流转单播复制分发
支持对跨域媒体流复制分发
支持对回放媒体流的转发
支持负载均衡和动态互备
支持GB28181、DB33等联网标准
服务器有看护进程驻守，能有效防止进程异常
	套
	1
	

	二、视图信息存储扩容

	1
	24盘位云存储设备
	视频监控云存储节点
控制器架构，
磁盘通道数：前端热插拔24盘位
电源模块：交流电源
网络接口：不少于3个千兆以太网接口
支持PCIe插槽、支持千兆GE接口卡和万兆10GE接口卡、Mini SAS HD卡(SAS 3.0)
支持网络端口链路聚合、负载均衡
 支持提供存储虚拟化管理功能，将所有存储节点空间合并成一个存储虚拟池，对外提供海量存储空间管理
支持标准ONVIF、GB/T28181等标准前端接入
支持视频智能结构化数据存储
支持数据离散，并发读写，支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载
支持云节点负载均衡、故障切换，解决单节点性能瓶颈问题及单节点故障问题，保证业务连续性
支持云备份功能，实现云内数据备份和云间备份
支持冗余电源，风扇，，支持磁盘、电源、风扇、电池的热插拔和在线更换
支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对故障进行告警
支持IP冲突告警、网口降速、电源故障、风扇故障等告警
支持掉电前1秒的数据可以存入存储节点保证不丢失
支持JBOD、RAID 0、1、5、6、10、50，RAID阵列可即建即用
支持SATA、SSD盘
支持自动空白盘全局热备、专有热备
支持风扇多级调速技术
在灰尘较大的场景下和地震发生时的场景下，如何保证设备可以正常运行，请提供相应的技术应对方案证明。
参数请提供权威机构相关证明或报告
	台
	3
	云存储扩容

	2
	24盘位网络存储扩展柜
	存储扩展柜
磁盘通道数：48
控制器个数：1个
支持Mini SAS HD卡(SAS 3.0）
在启动时采用磁盘顺序加电方式，降低启动冲击电流，确保系统电源安全。
支持冗余双电源，电源自动故障切换和在线故障电源更换。
	个
	3
	

	3
	云存储硬盘
	监控级SATA硬盘：8TB，混存64M、6GB/S接口
	块
	96
	154路卡口电警按4M码流存30天+36路按4M码流90天存储，卡口电警图片过车180天，违法存两年

	三、支队专网侧软件支撑能力扩容

	1
	支队专网接入层软件
	支持接入智慧物联协议、WA3011协议、GA/T1400标准协议的前端设备或平台，并传输相关人脸、机动车、人体、非机动车数据。可配置机动车区间测速功能，支持区间超速违法图片合成;单套支持接入车道数量≤900，数据接入带宽≤512Mb/s，数据转发带宽≤1024Mb/s；两个性能指标相比取最大值；接入带宽：转发带宽=1:3
	套
	1
	系统承载能力扩容

	2
	支队专网转发层软件
	支持向集成指挥（过车数据、违法数据传输性能分开单算）、多维感知平台转发数据；接入卡口/电警数量：≤300个；接入过车信息、图片性能：100张图片/s（图片分辨率≤900W）；两个性能指标相比取最大值；
	套
	2
	2台在支队对接集指平台，1台对接多维感知平台

	3
	通用服务器
	CPU：1颗Intel_5218_Xeon，2.3GHz，16核
内存：64GB（32GB*2）RDIMM DDR4 2933MHz
RAID卡：1块RAID_3108-8i_2G_12Gbps（带超级电容）
硬盘：4块2.4T_SAS_12Gbps_10Krpm_2.5in
网卡：1块电口网卡（包含2个千兆电口）
电源： 1+1冗余电源
品牌：国产品牌、自主设计 
≧三年7×24×4H维保，三年硬盘介质保留服务
	台
	3
	

	4
	交通业务支撑软件 
	接入业务能力支撑软件 部署在云服务器上、接入视频专网过车及违法数据、平台中间件、通过流计算方式上传过车违法、图片、过车文本信息， 要求部署环境centos OS 6.9
	套
	1
	

	四、支队公安网侧业务承载能力支撑

	1
	信息接入服务器（公安网侧）
	CPU：2颗Intel_5218_Xeon，2.3GHz，16核
内存：128GB（32GB*4）RDIMM DDR4 2933MHz
RAID卡：RAID_3108-8i_2G_12Gbps（带超级电容）
硬盘：3块300G_SAS_12Gbps_10Krpm_2.5in
网卡：2块千兆电口网卡（包含4个千兆电口），1块万兆网卡（包含2个光口、2个光模块）
电源： 1+1冗余电源
品牌：国产品牌、自主设计 
≧三年7×24×4H维保，三年硬盘介质保留服务
	台
	1
	对接视频专网侧过车数据接入、违法接入

	2
	大数据节点服务器（公安网侧）
	CPU：2颗Intel_4210_Xeon，2.2GHz，10核
内存：128GB（32GB*4）RDIMM DDR4 2933MHz
RAID卡：RAID_3108-8i_2G_12Gbps（带超级电容）
硬盘：4块8T_SATA_6Gbps_7.2Krpm_3.5in，2块600G_SAS_12Gbps_10Krpm_2.5in
网卡：1块千兆电口网卡（包含2个千兆电口），1块万兆网卡（包含2个光口、2个光模块）
电源： 1+1冗余电源
≧三年7×24×4H维保，三年硬盘介质保留服务
	台
	1
	裸机

	3
	流式计算服务器（公安网侧）
	CPU：2颗Intel_4210_Xeon，2.2GHz，10核
内存：256GB（32GB*8）RDIMM DDR4 2933MHz
RAID卡：RAID_3108-8i_2G_12Gbps（带超级电容）
硬盘：6块600G_SAS_12Gbps_15Krpm_2.5in
网卡：1块千兆电口网卡（包含2个千兆电口），1块万兆网卡（包含2个光口、2个光模块）
电源： 1+1冗余电源
品牌：国产品牌、自主设计 
≧三年7×24×4H维保，三年硬盘介质保留服务
	台
	1
	裸机

	4
	流计算及大数据节点软件（公安网侧）、业务支撑能力软件
	实时流处理引擎软件及大数据分布式数据库软件、业务支撑能力软件
	套
	2
	软件


二、 电子警察
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端设备

	1
	三车道电警摄像单元
	1＂ 900万像素全局曝光CMOS图像传感器 ; 
支持三码流视频输出，视频分辨率支持4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720等，1~25帧可调 ; 
图片分辨率4096×2160 ; 
编码协议支持H.265、H.264、MJPEG ; 
智能识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息 ; 
支持闯红灯、不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测 ; 
支持多种内容叠加视频OSD、照片OSD叠加 ; 
包含SFP光口、自适应以太网电口、I/O接口、RS485等多种接口 ; 
32G前端EMMC存储 ; 
摄像单元电源:AC220V±35% ; 
工作温度：-40-+85℃  ; 
防护等级：IP66;
	套
	14 
	

	2
	两车道电警摄像单元
	1＂ ≥500万像素全局曝光CMOS图像传感器 ; 
支持三码流视频输出，视频分辨率支持2752×2208、1920×1080、1600×1200、1280×720等，1~25帧可调;
图片分辨率2752×2208;
编码协议支持H.265、H.264、MJPEG ; 
智能识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息 ; 
支持闯红灯、不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测 ; 
支持多种内容叠加视频OSD、照片OSD叠加 ; 
包含SFP光口、自适应以太网电口、I/O接口、RS485等多种接口 ; 
32G前端EMMC存储 ; 
摄像单元电源:AC220V±35% ; 
工作温度：-40-+85℃  ; 
防护等级：IP66;
	套
	24 
	

	3
	电警单元镜头
	 1" 11-40mm P-Iris C接口镜头
	个
	38 
	

	4
	三车道卡口摄像单元
	1＂ 900万像素全局曝光CMOS图像传感器 ; 
支持三码流视频输出，视频分辨率支持4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720等，1~25帧可调 ; 
图片分辨率4096×2160 ; 
编码协议支持H.265、H.264、MJPEG ; 
智能识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息 ; 
支持闯红灯、不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测 ; 
支持多种内容叠加视频OSD、照片OSD叠加 ; 
包含SFP光口、自适应以太网电口、I/O接口、RS485等多种接口 ; 
32G前端EMMC存储 ; 
摄像单元电源:AC220V±35% ; 
工作温度：-40-+85℃  ; 
防护等级：IP66;
	套
	32 
	

	5
	两车道卡口摄像单元
	1＂ ≥500万像素全局曝光CMOS图像传感器 ; 
支持三码流视频输出，视频分辨率支持2752×2208、1920×1080、1600×1200、1280×720等，1~25帧可调;
图片分辨率2752×2208;
编码协议支持H.265、H.264、MJPEG ; 
智能识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息 ; 
支持闯红灯、不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测 ; 
支持多种内容叠加视频OSD、照片OSD叠加 ; 
包含SFP光口、自适应以太网电口、I/O接口、RS485等多种接口 ; 
32G前端EMMC存储 ; 
摄像单元电源:AC220V±35% ; 
工作温度：-40-+85℃  ; 
防护等级：IP66;
	套
	20 
	

	6
	卡口镜头
	1.1" C接口定焦50mm镜头 固定F1.4
	个
	52 
	

	7
	LED频闪白光爆闪一体灯
	1LED色温≤4000K
2≥24颗LED灯珠
3补光距离18-32米
4可在-40℃～70℃温度环境正常工作
5防护等级达到IP67
6连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms
7滤光片未遮挡情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积＜15％
8具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告
	台
	88 
	

	8
	10度暖光频闪灯
	10度暖光频闪灯; 
色温3000K ; 
光通量1400lm@20%占空比 ; 
响应时间≤370μs ; 
发光角度10° ; 
补光距离16-26m;
	台
	88 
	

	9
	三维可调安装支架
	三维可调安装支架
	个
	178 
	

	10
	通用型抱杆支架,加长型
	通用型抱杆支架,加长型
	套
	178 
	

	11
	16路红灯信号检测器
	稳定可靠，7*24小时不间断工作 ;
支持故障自检，异常信息上报等故障管理措施 ;
支持RS485和RJ45网络通信 ;
红绿灯检测时间＜1ms ;
红绿灯网络上报时间＜1s ;
DC12V ±10%，功耗≤1W ;
	个
	10 
	

	12
	信号检测器电源适配器
	Non-Brand DC12V/1A墙插电源适配器
	个
	10 
	

	13
	16路终端录像主机
	1面板应具有显示主机工作状态的灯光指示，可显示电口、光口、硬盘、报警、加热等工作状态
2可以接入≥16路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机
3支持4个硬盘槽位，支持硬盘S.M.A.R.T检测、坏道检测功能，支持RAID0、RAID1、RAID5等磁盘阵列，支持手动录像、定时录像、计划录像，支持图像质量检测功能
4支持区间测速功能、断网续传功能、管理录像功能
5支持通过IE进行远程控制及浏览，具备画面分割显示功能，最大支持16画面分割显示
6支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将卡口电警抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序
7支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询
8支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓拍功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能
9支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv6组网配置
10支持UNP通信，可通过虚拟IP地址登录并进行操作
11支持NTP校时功能，可自定义NTP服务器IP地址、端口及更新时间间隔等信息
12支持IP地址过滤、Telnet开关自定义、802.1x认证、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能
13工作温度-40℃～70℃，最大功耗低于80W，支持DC12V电源输出功能
	台
	10 
	

	14
	存储硬盘
	视频监控系列监控级3.5英寸4T硬盘
	个
	20 
	

	二、配套设备

	1
	监控杆
	高6.5米-臂长7米；
立柱钢管Q235B，圆形Φ219×6×6500；横臂钢管Q235B，八角Φ(75～180)×4×7000；
包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
	根
	6 
	

	2
	监控杆
	高6.5米-臂长8米；
立柱钢管Q235B，圆形Φ219×6×6500；横臂钢管Q235B，八角Φ(75～180)×4×8000；
包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
	根
	6 
	

	3
	监控杆
	高6.8米-臂长9米；
立柱钢管Q235B，圆形Φ273×7×6800；横臂钢管Q235B，八角Φ(75～220)×5×9000；
包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
	根
	7 
	

	4
	监控杆
	高6.5米-臂长10米；
立柱钢管Q235B，圆形Φ273×8×6800；横臂钢管Q235B，八角Φ(75～220)×5×10000；
包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
	根
	2 
	

	5
	监控杆
	高6.5米-臂长12米；
立柱钢管Q235B，圆形Φ325×8×6500；横臂钢管Q235B，八角Φ(90～240)×6×12000；
包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
	根
	10 
	

	6
	34米简易龙门架
	高7米-跨度34米；
立柱钢管Q235B，圆形Φ377×12×7000；横臂钢管Q235B，圆形Φ133×6×34000；
包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
	套
	5 
	

	7
	监控杆基础制作
	基础尺寸1.2米(宽)*1.2米(长)*1.4米(深)；
	套
	12 
	7米、8米横臂基础

	8
	监控杆基础制作
	基础尺寸1.4米(宽)*1.4米(长)*1.6米(深)；
	套
	9 
	9米、10米横臂基础

	9
	监控杆基础制作
	基础尺寸1.6米(宽)*1.6米(长)*1.8米(深)；
	套
	10 
	12米横臂基础

	10
	监控杆基础制作
	基础尺寸1.8米(宽)*1.8米(长)*2.0米(深)；
	套
	5 
	龙门架基础

	11
	落地设备箱
	尺寸：高度1.2米*宽0.6米*深0.4米，钢板厚度1.5MM，内含风扇、温控、二合一防雷器、500W稳压器、2P16A空开、6孔插线板
	个
	10
	

	12
	设备箱基础
	基础尺寸1.2米(宽)*0.8米(长)*0.8米(深)；
	套
	10
	

	13
	抱箍设备箱
	尺寸：高度550MM*宽480MM*深310MM，钢板厚度1.2MM，二合一防雷器、500W稳压器、2P16A空开、6孔插线板
	个
	36
	

	16
	交换机
	8口千兆
	台
	36
	

	17
	光纤收发器
	一光一电 千兆SC口 单模单纤千兆光端机，进口芯片，传输快稳，可提供扇热拔插功能，电源保护，优质金属，防雷耐摔。支持10Base-T、100Base-TX或1000Base-T自适应与1000Base-SX/LX间相互转换，光口支持1000Base-X光纤传输标准，可与SFP、GBIC互通，符合IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX快速以太网标准 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商，支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装，支持VLAN超长数据包传输。存储温度－40℃～70℃不间断工作十万个小时
	对
	36
	

	三、辅材

	1
	设备箱电源线
	RVV2*2.5mm²
	米
	3650 
	

	2
	摄像机电源线
	RVV3*1.mm²
	米
	980 
	

	3
	频闪、爆闪灯电源线
	RVV3*1.0mm²
	米
	1350 
	

	4
	频闪灯、爆闪灯控制线
	RVV 2*0.5mm²
	米
	1350 
	

	5
	红绿灯信号检测线
	RVV4*0.5mm²
	米
	20 
	

	6
	网线
	国标超室外五类网线
	米
	1340 
	

	7
	光缆
	4芯
	米
	4000 
	

	8
	4口光缆终端盒
	含2个SC耦合器，2根尾纤
	套
	36 
	

	9
	光纤跳纤
	1.5米长
	根
	320 
	

	10
	其他辅材
	电源插头、穿线管、胶带、钢丝等
	批
	1 
	

	四、其他

	1
	开挖
	道路挖、夯、填、道路画线、PE管、检修井
	项
	1 
	

	2
	市电接入费
	电表
	处
	9 
	


三、 红绿灯
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端设备

	1
	交通信号控制机
	道路交通信号控制机
包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS。
相位：支持16主相位+16跟随相位；
灯控输出：44路输出，单通道负载800W；
灯控板：4块，每块支持11路；
车检板：无，可选配；
网络接口：1个RJ45接口
其他接口：1个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口
外部输入：8路行人按钮输入
外部输出：无
无线遥控：支持
无线接入：可选配4G/WIFI模块
工作电压： AC220V±44V，50Hz±2Hz
温度：-40℃～+70℃
功耗：35W
绝缘强度：＞500 MΩ
防护等级：IP54
结构尺寸（含机柜）：600mm（宽）×1084mm(高)×450mm（深）
	套
	10
	

	2
	车行红绿灯杆体
	含衬边、遮阳罩及镀锌安装配件/杆件工艺：镀锌喷塑/带地笼，
	套
	31
	

	3
	交通信号灯（满屏信号灯）
	横装
包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：180mm）
产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体）
面罩规格：φ400mm 
面罩材质：玻璃
外壳材质：铝压铸
表面处理：黑色喷塑哑光
LED数量：红156，黄156，绿156
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：≥1440V
中心光强：400 ~1000 cd
可视距离：＞450m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：功率≤20W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
重量：29kg
	台
	12
	

	4
	交通信号灯（左转）
	包含：灯具、帽檐
产品尺寸：1500×600×100mm
面罩规格：φ400mm 
面罩材质：玻璃
外壳材质：不锈钢
表面处理：黑色喷塑哑光
LED数量：红90，黄90，绿90
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：≥1440V
中心光强：400 ~1000 cd
可视距离：＞450m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：功率≤20W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
	台
	14
	

	5
	交通信号灯（直行）
	包含：灯具、帽檐 
产品尺寸：1500×600×100mm 
面罩规格：φ400mm  
面罩材质：玻璃 
外壳材质：不锈钢 
表面处理：黑色喷塑哑光 
LED数量：红90，黄90，绿90 
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 
LED直径：φ5mm  
单管电流：＜18mA 
LED寿命：≥70000小时 
绝缘电阻：≥500MΩ 
介电强度：≥1440V 
中心光强：400 ~1000 cd 
可视距离：＞450m 
可视角度：＞30° 
工作电压：AC 220V±44V，50HZ    
功率：功率≤20W 
工作温度：-40 ~ +80℃  
相对湿度：≤93% 
防护等级：IP53 
重量：34kg
	台
	18
	

	6
	交通信号灯（右转）
	包含：灯具、帽檐 
产品尺寸：1500×600×100mm 
面罩规格：φ400mm  
面罩材质：玻璃 
外壳材质：不锈钢 
表面处理：黑色喷塑哑光 
LED数量：红90，黄90，绿90 
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 
LED直径：φ5mm  
单管电流：＜18mA 
LED寿命：≥70000小时 
绝缘电阻：≥500MΩ 
介电强度：≥1440V 
中心光强：400 ~1000 cd 
可视距离：＞450m 
可视角度：＞30° 
工作电压：AC 220V±44V，50HZ    
功率：功率≤20W 
工作温度：-40 ~ +80℃  
相对湿度：≤93% 
防护等级：IP53 
重量：34kg
	台
	14
	

	7
	交通信号灯（倒计时）
	
面罩规格：800×600×420mm（带帽檐）
产品尺寸：800×600×105mm
数字尺寸：510×290mm
计时方式：跟随/触发/RS485通信
显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1
面罩材质：PC
外壳材质：铝、黑色喷塑
LED数量：红420，黄210，绿420
LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
中心亮度：红＞5000 cd/m2；黄＞5000 cd/m2；绿＞5000 cd/m2
可视距离：＞500m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：≤25W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
	台
	31
	

	8
	人行信号灯
	
包含：一体化灯具
产品尺寸：3000×420×150 mm
面罩规格：φ300mm 
面罩材质：玻璃
信号灯：RX300-3-3910
外壳材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板
计时方式    学习/触发/RS485通信
LED数量：人行灯：红60，绿56；倒计时：红140，绿140
LED波长：红：625nm；绿：505nm
LED直径：φ5mm 
单管电流：＜18mA
LED寿命：≥70000小时
绝缘电阻：≥500MΩ
介电强度：≥1440V
中心光强：150~400 cd
可视距离：＞300m
可视角度：＞30°
工作电压：AC 220V±44V，50HZ   
功率：功率≤15W
工作温度：-40 ~ +80℃ 
相对湿度：≤93%
防护等级：IP53
重量：≤80kg
	套
	70
	

	9
	复合式数显方向指示一体灯
	含衬边、遮阳罩及镀锌安装配件/杆件工艺：镀锌喷塑/带地笼，包含1组403复合式箭头灯，一组400mm倒计时器，
	套
	4
	

	二、基础

	1
	交通信号控制箱基础
	基础尺寸1.2米(宽)*0.8米(长)*0.8米(深)；
	套
	10
	

	2
	车行红绿灯基础
	基础尺寸1.2米(宽)*1.2(长)*0.8米(深)；
	套
	31
	

	3
	人行信号灯基础
	基础尺寸0.7米(宽)*0.4米(长)*0.6米(深)；
	套
	70
	

	4
	复合式数显方向指示一体灯基础
	基础尺寸0.8米(宽)*0.8米(长)*0.8米(深)；
	套
	4
	

	三、辅材

	1
	人行灯用电源线
	RVV3*1.5mm²
	米
	3900
	

	2
	倒计时用电源线
	RVV6*1.5mm²
	米
	2300
	

	3
	箭头灯用电源线
	RVV4*1.5mm²
	米
	2500
	

	4
	信号线用电源线
	KVV16*1.5mm²
	米
	2500
	

	四、开挖

	1
	开挖路面
	道路挖、夯、填、道路画线、PE管、检修井
	项
	1
	

	2
	市电接入费
	电表
	处
	10
	


四、 高速公路违停抓拍
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端设备

	1
	200万红外型智能交通球机
	1/2.8＂ 逐行扫描200万像素CMOS图像传感器
相机焦距范围≥5-220mm，≥44倍光学变倍
视频最大分辨率≥1920*1080，最大帧率≥60；
照度适应范围≥130dB
云台定位准确度≤0.01 °
具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、1路RS485接口，1个SFP接口；2路告警输入接口，1路告警输出接口
支持违停停车、压线、违法变道、逆行等违法行为检测抓拍
违停车辆捕获率，白天≥98%
违法停车白天有效检测距离≥300m
支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率≥99%
支持取证时间锁定功能 
支持本地存储，存储容量最大支持256G，支持SD卡热插拔
存储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置 
设备电子罗盘功能，可在监视画面上叠加镜头当前指向方位和角度
≥4种时钟同步方式 
支持一键除雪功能 
支持场景的光照及仰角自动采集 
支持满比例、按比例、实际大小三种匹配播放方式 
图片存储策略自动、永存、保留三种可设 
设备工作温度范围≥-45℃~+80℃
防护等级≥IP66
	套
	8 
	

	2
	球机室外吊装盘
	球机室外吊装盘
	套
	8 
	

	3
	球机吊装杆200
	球机吊装杆200
	套
	8 
	

	4
	通用型抱杆支架,加长型
	通用型抱杆支架,加长型
	套
	8 
	

	5
	云台壁装支架
	采用高强度不锈钢
结构坚固、防腐蚀，抗震性好
具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐老化、结构牢固等特点
专为防爆一体化摄像仪设计，适用于垂直承重面的安装，承重40Kg
	个
	8 
	

	6
	9米立杆
	高9米；
立柱钢管Q235B，八棱锥形Φ280-180×6×9000；
	根
	8 
	

	7
	监控杆基础制作
	包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
基础尺寸1.4米(宽)*1.4米(长)*1.6米(深)；
	套
	8 
	

	8
	抱箍设备箱
	尺寸：高度550MM*宽480MM*深310MM，钢板厚度1.2MM，二合一防雷器、500W稳压器、2P16A空开、6孔插线板
	个
	8
	

	9
	交换机
	8口千兆
	台
	8 
	

	二、辅材

	1
	设备箱电源线
	RVV2*2.5mm²
	米
	1450 
	

	2
	网线
	国标超室外五类网线
	米
	120 
	

	3
	4芯光缆
	单模光纤
	米
	550 
	

	4
	光电收发器
	一光一电 千兆SC口 单模单纤千兆光端机，进口芯片，传输快稳，可提供扇热拔插功能，电源保护，优质金属，防雷耐摔。支持10Base-T、100Base-TX或1000Base-T自适应与1000Base-SX/LX间相互转换，光口支持1000Base-X光纤传输标准，可与SFP、GBIC互通，符合IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX快速以太网标准 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商，支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装，支持VLAN超长数据包传输。存储温度－40℃～70℃不间断工作十万个小时
	对
	4 
	

	5
	光缆终端盒
	含2个SC耦合器，2根尾纤
	台
	4 
	

	三、开挖及接电

	1
	开挖路面
	道路挖、夯、填、道路画线、PE管、检修井
	项
	1 
	


五、 新建卡口
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端设备

	1
	两车道卡口摄像单元
	1＂ ≥500万像素全局曝光CMOS图像传感器 ; 
支持三码流视频输出，视频分辨率支持2752×2208、1920×1080、1600×1200、1280×720等，1~25帧可调;
图片分辨率2752×2208;
编码协议支持H.265、H.264、MJPEG ; 
智能识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息 ; 
支持闯红灯、不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测 ; 
支持多种内容叠加视频OSD、照片OSD叠加 ; 
包含SFP光口、自适应以太网电口、I/O接口、RS485等多种接口 ; 
32G前端EMMC存储 ; 
摄像单元电源:AC220V±35% ; 
工作温度：-40-+85℃  ; 
防护等级：IP66;
	套
	6
	

	2
	摄像单元镜头
	 1" 11-40mm P-Iris C接口镜头
	个
	6
	

	3
	LED频闪白光爆闪一体灯
	1LED色温≤4000K
2≥24颗LED灯珠
3补光距离18-32米
4可在-40℃～70℃温度环境正常工作
5防护等级达到IP67
6连续两次补光之间最小时间间隔≤50ms
7滤光片未遮挡情况下，遮挡面积占爆闪灯总面积＜15％
8具有GA/T1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》公安部交通安全产品质量监督检测中心的系统检测报告
	台
	8
	

	4
	三维可调安装支架
	三维可调安装支架
	个
	14
	

	5
	通用型抱杆支架,加长型
	通用型抱杆支架,加长型
	个
	14
	

	二、配套设备

	1
	龙门架拆除安装
	高7米-跨度12米；
立柱钢管Q235B，圆形Φ219×6×7000；横臂钢管Q235B，圆形Φ89×4×12000；
包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
	根
	2 
	高速路龙门架拆除

	2
	龙门架基础制作
	基础尺寸1.2米(宽)*1.2米(长)*1.4米(深)；
	套
	4 
	

	3
	监控杆
	立杆直径￠219、高6.0米，壁厚5.5；横壁￠180-￠75八棱杆，长7米，壁厚4.0；表面热镀锌、喷塑
	根
	2
	监控立杆

	4
	监控杆基础制作
	基坑开挖1.2m*1.2m*1.5m，C25商砼浇注，含地脚螺栓，基础养护
	套
	2
	

	5
	落地设备箱
	尺寸：高度1.2米*宽0.6米*深0.4米，钢板厚度1.5MM，内含风扇、温控、二合一防雷器、500W稳压器、2P16A空开、6孔插线板
	个
	2
	

	6
	设备箱基础
	基础尺寸1.2米(宽)*0.8米(长)*0.8米(深)；
	套
	2
	

	7
	抱箍设备箱
	尺寸：高度550MM*宽480MM*深310MM，钢板厚度1.2MM，二合一防雷器、500W稳压器、2P16A空开、6孔插线板
	个
	4
	

	8
	交换机
	8口千兆
	台
	4
	

	9
	光纤收发器
	一光一电 千兆SC口 单模单纤千兆光端机，进口芯片，传输快稳，可提供扇热拔插功能，电源保护，优质金属，防雷耐摔。支持10Base-T、100Base-TX或1000Base-T自适应与1000Base-SX/LX间相互转换，光口支持1000Base-X光纤传输标准，可与SFP、GBIC互通，符合IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX快速以太网标准 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商，支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装，支持VLAN超长数据包传输。存储温度－40℃～70℃不间断工作十万个小时
	对
	2
	

	三、辅材

	1
	设备箱电源线
	RVV2*2.5mm²
	米
	420
	

	2
	摄像机电源线
	RVV3*1.mm²
	米
	50
	

	3
	频闪、爆闪灯电源线
	RVV3*1.0mm²
	米
	50
	

	4
	频闪灯、爆闪灯控制线
	RVV 2*0.5mm²
	米
	50
	

	5
	网线
	国标超室外五类网线
	米
	80
	

	6
	光缆
	4芯
	米
	130
	

	7
	4口光缆终端盒
	含2个SC耦合器，2根尾纤
	套
	2
	

	8
	光纤跳纤
	1.5米长
	根
	8
	

	9
	辅材
	电源插头、穿线管、胶带、钢丝等
	批
	1
	

	四、开挖

	1
	开挖
	道路挖、夯、填、PE管、检修井
	项
	1 
	

	2
	市电接入费
	电表
	处
	2 
	


卡口优化

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端设备

	1
	两车道卡口摄像单元
	1＂ ≥500万像素全局曝光CMOS图像传感器 ; 
支持三码流视频输出，视频分辨率支持2752×2208、1920×1080、1600×1200、1280×720等，1~25帧可调;
图片分辨率2752×2208;
编码协议支持H.265、H.264、MJPEG ; 
智能识别车牌、车身颜色、车款、行驶方向等信息 ; 
支持闯红灯、不按车道行驶、压线、逆行、不系安全带、开车打电话等违法检测 ; 
支持多种内容叠加视频OSD、照片OSD叠加 ; 
包含SFP光口、自适应以太网电口、I/O接口、RS485等多种接口 ; 
32G前端EMMC存储 ; 
摄像单元电源:AC220V±35% ; 
工作温度：-40-+85℃  ; 
防护等级：IP66;
	套
	38
	

	2
	卡口摄像单元镜头
	1.1" C接口定焦50mm镜头 固定F1.4
	个
	38
	

	3
	白光爆闪灯
	闪光持续时间≤1/6000s
有效补光距离18-30米
开光量触发
支持卡口抓拍进行同步补光
支持通过开关量接口进行8档亮度调节
连续两次补光之间最小间隔不大于40ms
防护等级不低于IP68
可在-40℃～80℃温度环境正常工作
	台
	38
	

	4
	10度暖光频闪灯
	10度暖光频闪灯; 
色温3000K ; 
光通量1400lm@20%占空比 ; 
响应时间≤370μs ; 
发光角度10° ; 
补光距离16-26m;
	台
	38
	

	5
	三维可调安装支架
	三维可调安装支架
	个
	30
	

	6
	通用型抱杆支架,加长型
	通用型抱杆支架,加长型
	个
	30
	

	7
	监控杆
	高6.5米-臂长5米；
立柱钢管Q235B，圆形Φ219×6×6500；横臂钢管Q235B，八角Φ(75～180)×4×7000；
包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
	根
	2
	

	8
	监控杆基础制作
	基础尺寸1.2米(宽)*1.2米(长)*1.4米(深)；
	套
	4
	

	9
	落地设备箱
	尺寸：高度1.2米*宽0.6米*深0.4米，钢板厚度1.5MM，内含风扇、温控、二合一防雷器、500W稳压器、2P16A空开、6孔插线板
	个
	2
	

	10
	设备箱基础
	基础尺寸1.2米(宽)*0.8米(长)*0.8米(深)；
	套
	2
	

	11
	抱箍设备箱
	尺寸：高度550MM*宽480MM*深310MM，钢板厚度1.2MM，二合一防雷器、500W稳压器、2P16A空开、6孔插线板
	个
	3
	

	二、辅材

	1
	设备箱电源线
	RVV2*2.5mm²
	米
	100
	

	2
	摄像机电源线
	RVV3*1.mm²
	米
	30
	

	3
	频闪、爆闪灯电源线
	RVV3*1.0mm²
	米
	30
	

	4
	频闪灯、爆闪灯控制线
	RVV 2*0.5mm²
	米
	30
	

	5
	网线
	国标超室外五类网线
	米
	30
	

	6
	光缆
	4芯
	米
	40
	

	7
	4口光缆终端盒
	含2个SC耦合器，2根尾纤
	套
	1
	

	8
	光纤跳纤
	1.5米长
	根
	4
	

	9
	其他辅材
	电源插头、穿线管、胶带、钢丝等
	批
	1
	

	三、其他

	1
	市电接入费
	电表
	处
	2 
	


七、治安监控

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	一、前端设备

	1
	400万球形智能网络摄像机
	1/1.8’’逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；
6~150mm，电动变焦，25倍光学变倍，红外补光，补光距离200米；
视频编码协议支持H.265、H.264、MJPEG；
具有10M/100M自适应以太网电口；100M/1000M SFP单模光口；、1路RS485接口,2路报警输入，1路报警输出，支持1路音频输入，1路音频输出；
最低照度0.001lux(F1.3，AGC ON，彩色)；0.0005lux(F1.3，AGC ON，黑白)；
编码制式400万(2688*1520)最大30帧/秒
支持光学透雾，穿透雾霾成像，图像清晰
自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
支持4种深度智能功能：人脸检测、周界布防、人数统计、自动跟踪
周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防
人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及人脸属性提取，并实现人脸、人体关联，可支持40张人脸并发检测，支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片
人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求
自动跟踪：支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置
支持定时抓拍、隔时抓拍、巡航预置位抓拍、事件抓拍等多种抓拍方式
可将视频图片存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256G
水平范围/速度360°；0.1°/s~180°/s，预置位速度：300°/s
垂直范围/速度-15°~+90°；0.1°/s~180°/s，预置位速度：240°/s
预置位1024
支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航
支持看守位、断电记忆
支持AC24V、DC 24V多种模式供电；
工作温度-40℃～+70℃；
防护等级达到IP66；
	套
	5 
	

	2
	球机室外吊装盘
	球机室外吊装盘
	台
	5 
	

	3
	球机吊装杆200
	球机吊装杆200
	台
	5 
	

	4
	通用型抱杆支架,加长型
	通用型抱杆支架,加长型
	套
	5 
	

	5
	监控杆
	高6.5米-臂长5米；
立柱钢管Q235B，圆形Φ219×6×6500；横臂钢管Q235B，八角Φ(75～180)×4×7000；
包含预埋件、地笼、接地等制作安装，避雷针、接地线等材料等；
	根
	1
	

	6
	监控杆基础制作
	基础尺寸1.2米(宽)*1.2米(长)*1.4米(深)；
	套
	1
	

	7
	落地设备箱
	尺寸：高度1.2米*宽0.6米*深0.4米，钢板厚度1.5MM，内含风扇、温控、二合一防雷器、500W稳压器、2P16A空开、6孔插线板
	个
	1
	

	8
	设备箱基础
	基础尺寸1.2米(宽)*0.8米(长)*0.8米(深)；
	套
	1
	

	9
	抱箍设备箱
	尺寸：高度550MM*宽480MM*深310MM，钢板厚度1.2MM，二合一防雷器、500W稳压器、2P16A空开、6孔插线板
	个
	2
	

	二、辅材

	1
	设备箱电源线
	RVV2*2.5mm²
	米
	100
	

	2
	摄像机电源线
	RVV3*1.mm²
	米
	75
	

	3
	网线
	国标超室外五类网线
	米
	75
	

	4
	光缆
	4芯
	米
	75
	

	5
	4口光缆终端盒
	含2个SC耦合器，2根尾纤
	套
	1
	

	6
	光电收发器
	一光一电 千兆SC口 单模单纤千兆光端机，进口芯片，传输快稳，可提供扇热拔插功能，电源保护，优质金属，防雷耐摔。支持10Base-T、100Base-TX或1000Base-T自适应与1000Base-SX/LX间相互转换，光口支持1000Base-X光纤传输标准，可与SFP、GBIC互通，符合IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX快速以太网标准 支持全双工和半双工传输模式，能自动协商，支持双绞线口自动交叉，方便系统调试安装，支持VLAN超长数据包传输。存储温度－40℃～70℃不间断工作十万个小时
	对
	1 
	

	7
	光纤跳纤
	1.5米长
	根
	8
	

	8
	其他辅材
	电源插头、穿线管、胶带、钢丝等
	批
	1
	

	三、其他

	1
	开挖
	道路挖、夯、填、道路画线、PE管、检修井
	项
	1 
	

	2
	市电接入费
	电表
	处
	1 
	


八、流量监测

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	流量监测前端
	 ≥77GHz高频段毫米波雷达
≥400万低照度视频摄像机
• 支持机动车、非机动车、行人目标捕获，最大支持128个目标跟踪
• 支持流量数据统计，并输出给信号机
• 支持多断面检测实时流量数据
• 支持最大检测距离250米
• 支持排队长度、车流量、平均车速、平均车长、车头时距、车道占有率和实时通道车数统计
• 支持变道、异常停车、拥堵检测、逆行检测、超速报警、排队溢出等多种事件检测
• 支持跑车、微型轿车、两厢轿车等23种车型识别
• 支持250种车标识别
• 支持车牌识别
	套
	6
	

	2
	电源适配器
	DC24V/2.7A桌面式两端带线电源适配器
	套
	6
	

	3
	通用型抱杆支架,加长型
	通用型抱杆支架,加长型
	个
	6
	

	4
	电源线
	
	批
	1
	

	5
	辅材
	
	批
	1
	


九、指挥中心及机房

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1、显示系统

	1
	55寸1.25mm拼缝标亮LCD拼接显示单元
	55寸0.88mm拼缝标亮LCD拼接显示单元
分辨率：1920×1080
色彩数：16.7M
亮度：500
对比度：4000:1
响应时间：8ms
可视视角：178°/ 178°
视频输入：HDMI*2，DVI*1，VGA*1
USB口：1个
视频输出：HDMI*1控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口
1个红外接口，功能自定义按键，电源环接：支持
电源：交流供电，AC100-240V 50/60Hz
工作温度：0~40℃ 
工作湿度：20%--90%(无冷凝)
	块
	6
	2X3排列

	2
	HDMI 线缆 5米-4K
	HDMI 线缆 5米
	跟
	12
	

	3
	55寸拼接屏直立式支架底座
	55寸拼接屏直立式支架底座-0.88/0.99-H80(模块化落地式)
	套
	3
	

	4
	55寸拼接屏直立式支架单元
	55寸拼接屏直立式支架单元-0.88/0.99(模块化落地式)
	套
	6
	

	5
	LCD拼接系统工程安装服务
	LCD拼接系统工程安装服务
	套
	6
	

	6
	视频拼接处理器控制主机
	2. 设备具有双主控板卡槽位
3. 设备应支持电源备份功能，当其中一个电源模块断开时，另一电源模块可继续工作，设备应正常运行。
4. 设备机框大小不大于3U高度。
5. 每个机框可插入不少于10张业务板卡。
6. 设备应支持双面板卡插入，并可正常工作，增加机框利用率
7. 设备的业务卡槽可接入多种型号板卡，且输入板卡槽位和输出板卡槽位可进行混插并正常工作
8. 可自定义电视墙布局，可以选择固定布局或自定义布局两种方式。
9. 可通过输入坐标及窗口大小进行开窗操作。
10. 可将叠加显示的窗口进行置顶或置底操作
11. 可将叠加的窗口置顶至底
12. 可根据业务需求，自由扩展业务板卡
13. 支持双击分屏放大，双击窗口放大功能
14. 支持使用平板、手机等移动终端控制开窗、漫游、叠加、缩放等功能
15. 从视频信号正常接入，到视频画面正常显示的时间应为≤35ms
16. 可对底图进行设置，最多可设置4张底图，并应支持分辨率为4096×2160的底图。
17. 输出分辨率支持1024×768 60fps，1280×720 60fps， 1280×1024 60fps，1440×900 fps，1600×1200 fps，1920×200 fps，1920×1080 fps，3840×2160 fps。
18. 输入分辨率支持1024×768 60fps，1280×720 50 fps，1280×720 60fps，1280×1024 60fps，1440×900 60fps，1600×1200 60fps，1920×1080 50fps，1920×1080 60fps，1920×1200 60fps，3840×2160 30 fps。
19. 可添加，删除，更改虚拟LED字幕，虚拟LED字幕可跨拼接屏显示，并设置滚动效果。
20. 单个输出通道可开32个窗口（需提供公安部权威机构检测报告证明）
21. 支持控制外接的LED屏幕的手动，定时，倒计时开关机机延时关机
	台
	1
	

	7
	视频拼接处理器控制主机主控板
	
	块
	1
	

	8
	视频拼接处理器控制主机交换板
	
	块
	1
	

	9
	拼接处理器8口HDMI输出卡模块
	拼接处理器8路HDMI 1.3输出板模块，最高支持分辨率WUXGA（1920x1200）@60
	块
	2
	

	10
	拼接处理器8口HDMI输入卡模块
	拼接处理器8路HDMI 1.3输入板模块，最高支持分辨率WUXGA（1920x1200）@60
	块
	2
	

	11
	12路高清解码器
	12路高清解码器
解码格式：H.265、H.264
解码能力：16*1200W@20/16*4K@30/64*1080P@30/144*720P@30
输出通道：12路HDMI视频输出接口
输出分辨率：最大支持3840X2160（4K）@30HZ，向下兼容多种
以太网口：2个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口，10M/100M/1000M Base-T自适应，1000M时不支持半双工
串口：1个RJ45接口的RS232串口，1个RJ45接口的RS485接口
支持最大单口36画面
支持场景切换
支持开窗、漫游、叠加功能
支持智控APP
支持虚拟LED功能
	台
	1
	

	12
	配电柜
	1.额定功率：30KW，输出路数：9路
2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。
3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。
4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。
5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。
	台
	1
	

	2、扩声系统

	1
	专业功放
	1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
2.采用智能控制强制散热设计
3.具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。
5.采用标准XLR+TRS1/4"复合多功能输入接口。智能KM削峰限幅器，控制功率XL模块及扬声器系统在安全范围内工作。
	台
	1
	主扩音箱

	2
	专业音箱
	1.采用10寸中低音钕磁喇叭单元和1只44mm压缩钕磁高音单元。
2.箱体采用15mm桦木制作，质量轻，耐磨喷漆处理，内贴防尘网棉。
3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。
4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。
5.特点：声压充沛、音色舒适；高音清澈、低音柔和而富有弹性、包围感十足，给人高品质的享受。
6.阻抗：8Ω
7.频响：45Hz-20kHz
8.额定功率：300W
9.灵敏度：98dB/W/M
10.覆盖角度：(H)90°(V)70°
	只
	2
	

	3
	安装支架
	1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm
2.臂杆长度:440mm
3.箱体固定杆长度:165mm
	只
	2
	

	4
	模拟调音台
	1.支持≥24路Mic输入接口兼容24路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。
2.支持≥2组立体主输出、≥8路编组+辅助输出、≥1组立体监听输出、≥1路耳机监听输出。
3.采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换。
4.支持1个7英寸IPS触屏，支持1024×600分辨率；具备13个100mm行程的高精密电动推子。
5.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。
6.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。（提供接口截图佐证）
7.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。（提供接口截图佐证）
8.支持场景记忆功能，可保存、调用24个场景。
9.支持自动混音功能、RTA功能、Talkback功能；具有12种效果处理器。
10.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持12组DCA。
11.支持复制功能；支持锁定、解锁、密码修改功能。
12.支持Talkback功能，通过Talkback键可进行插播讲话。
	台
	1
	

	5
	有线话筒
	1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料)
5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。
6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。
7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风
8.输出功率:3mW~30mW。
	套
	1
	

	3、装修部分

	1
	拆除原有吊顶
	600×600×0.8
	 m2
	100
	

	2
	铝合金微孔吸音天花
	600×600×0.8
	 m2
	100
	

	3
	天花龙骨、五金配件
	
	 m2
	100
	

	4
	天花收边材料
	
	m 
	100
	

	5
	顶面防尘处理
	
	 m2
	200
	两层防尘漆

	6
	全钢无边抗静电活动地板          
	600×600×35
	 m2
	100
	

	7
	抗静电活动地板支架          
	
	 m2
	100
	200mm高

	8
	二级踏步
	
	个
	2 
	

	9
	地弹簧
	合资
	个
	1
	

	10
	100mm夹板面包铝塑板地脚线
	
	m
	60 
	

	11
	强弱电网格桥架
	150*50*50
	m
	40 
	双层

	12
	LED照明灯
	600*600
	套
	27 
	

	13
	电源线
	包含动力电缆、插座电缆
	批
	1
	

	14
	网线
	CAT5E、CAT6
	批
	1
	

	15
	公安蓝背景墙
	定制
	项
	1
	

	16
	墙体粉刷
	
	项
	1
	

	17
	暖气改造
	拆除、搬运、装修施工
	项
	1
	

	18
	镀锡汇地母排
	8*100*400mm
	套
	1
	

	19
	防雷引下地线
	50mm2
	米
	50
	

	20
	接地端子
	4*40*400+2000mm扁钢
	项
	1
	

	21
	工程辅材
	电力插座、信息点插座、PVC线槽、KBG管等
	项
	1
	

	4、其他

	1
	3联操作台
	
	套
	1
	带椅子

	2
	双人坐席
	
	套
	12
	带椅子

	3
	机柜
	42U 网络机柜
	架
	3
	

	4
	交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,PoE+,含2个交流电源
	台
	3
	

	5
	光模块
	千兆多模双纤光模块 
TX1310nm/1.25G 
RX1310nm/1.25G 
LC 
多模双纤双向 
距离1km 
0～70℃ 
SFP 
发射光功率:-9～-3dBm 
接收灵敏度（低值）:-20dBm
	个
	6
	

	6
	摄像头
	200万红外半球型摄像机
	个
	2
	

	7
	电脑
	
	台
	10
	

	8
	空调
	3P立式空调，国产
	台
	2
	机房、指挥中心

	9
	空调
	2P挂式空调，国产
	台
	1
	大屏检修通道


第九章 投标文件格式

一、投标人的投标文件接收电子投标文件（网上上传）。

二、投标文件组成：投标文件封面、资格审查资料、商务及技术文件组成

三、投标人的投标文件编制内容：

1、投标文件封面格式。

2、开标一览表。

3、投标函。

4、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式附后）。

5、投标方标书内需编制的资格审查资料，包括但不仅限于：

（1）营业执照；

（2）投标保证金汇款凭证；

（3）《反商业贿赂承诺书》（格式附后）；
（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人自行登录网站进行查询并打印完整查询结果加盖公章。

（5）其它资料

（6）关于资格的声明函（格式附后）；

6、设备项目配置明细表；
7、整体技术性能；
8、技术参数响应（偏离）表；
9、项目实施方案；

10、售后服务及承诺；

11、提供其它有利于投标的资料。

（1）中、小微企业声明函

（2）其它内容可自行补充

二、投标文件顺序及格式范本 

（一）投标文件顺序及要求

1、各投标人应严格按格式范本提供，不允许擅自或随意改变和变动，标书范本应做到工整整齐和完整。

2、凡须签字盖章处，必须符合招标文件规定要求。

3、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

4、凡招标文件要求提供的，必须提供。否则，将视为不响应招标文件的实质性要求，可能投标文件将会被拒绝。

一、投标文件封面格式：

轮台县智慧交通系统项目
投标文件

采购文件编号：LTXZHJTXTXM

供应商（单位名称）：                        （盖章）

法定代表人                                 （签字或盖章）

单位地址：                                 
联系人：                                   

联系电话：                                 
投标文件格式范本

 二、开标一览表（需放在投标文件目录后第一页）

项目编号：                                                币种：人民币

	项目名称
	

	投标报价
	小写：                               

大写：                               



	质量
	

	交货期
	

	交货地点
	

	质保金
	

	质保期
	

	备注：是否响应招标文件其他内容等。


说明：1、投标人严格按照规定的格式填写。

2、任何有选择或有条件的投标报价或表中写多个报价，均将导致投标被拒绝。

供应商名称(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日
三、投标函

                   （采购单位名称） ：

我方全面研究了 “         ”项目招标文件（文件编号：       ），决定参

加本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需工作内容，商务报价为￥          元（大写：人民币           ）。

我方承诺：本项目的供货期限为           ；质量要求为          。
3、若我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需工作内容及应尽义务。

4、其投标自递交投标文件截止之日起有效期为   个日历日。如果我们的投标被接受，则至合同生效时止，本投标始终有效，我们将按服务协议、投标承诺及采购文件的规定履行合同责任和义务。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与招标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。
投标人名称（盖章）：                                                           

投标人法定代表人或委托代理人（盖章或签字）：                                                   

日期：          年      月     日
四、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。
法定代表人资格证明书

        （采购单位名称）：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：          性别：     年龄：     职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表身份证复印件或扫描件（正、反两面）




注：法定代表身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。
投标人名称（盖章）：                        
日期：           年           月           日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系（供应商名称）                   的法定代表人，现授权委托          的为我的代理人，以 （供应商名称）                      的名义参加（项目名称和项目编号）                招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：                 性别：                年龄：
部  门：                 职务：

 
投标人名称（盖章）：                        
法定代表人（签字或盖章）：                        

身份证号码：                               

委托代理人（签字）：                        

身份证号码：                                     

日期：           年           月           日

注：法人代表本人前来参加投标的，投标方可以不提供此项证明文件。

五、资质证明文件

（1）营业执照；

（2）投标保证金汇款凭证；

（3）《反商业贿赂承诺书》（格式附后）
（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.vn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.vn ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人自行登录网站进行查询并打印完整查询结果加盖公章。

（5）其它资料

（6）关于资格的声明函（格式附后）；
反商业贿赂承诺书
我公司（或本人）承诺在（项目编号、项目名称）          招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

投标人名称（盖章）：                        
法定代表人或授权代表签字（或盖章）：                       
承诺日期：          年           月           日
关于资格的声明函

致：新疆轮台县公安局：

关于贵方20　　年　　月　　日第（招标编号）　　　　　招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）          项目中的设备招标及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　投标人名称　                         　　　　

授权签署本资格文件人（签字）：被授权人姓名             

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务                  

地址：投标人地址                                      　　　　　　　　　　　　　

传真：          　电话：            　 邮编：         　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　声明日期：20　　年　月　日

六、设备项目配置明细表（按清单内容详细报价）
七、整体技术性能；
八、技术参数响应（偏离）表

技术参数响应（偏离）表

采购项目编号：                                   

采购项目名称：                              

	序号
	招标文件要求部分
	投标服务

响应部分
	偏离内容
	投标文件证明材料起始页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：凡投标文件中所投货物数量、规格型号、技术参数及质量标准必须在此表中列出，投标人应对照招标文件要求逐条列出并在偏差内容“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：                        
法人代表人或授权代表签字（或盖章）：                       
日期：           年           月           日
九、项目实施方案；

十、售后服务及承诺；
十一、提供其它有利于投标的资料。
（1）中、小微企业声明函（非中、小微企业可不提供）；
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

        （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

        （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：           

日期：                 

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）其它内容可自行补充。












代理人身份证复印件


（正面）






































代理人身份证复印件


（背面）






























