新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

第八地质大队

设备采购

竞争性磋商文件

项目编号：GYCS-DZBDCG2023

新疆国源土地矿产资源交易中心

2023年4月

目 录

第一章 磋商公告	2

第二章 供应商须知前附表	10

第三章 供应商须知	14

第四章 评标办法（综合评估法）	28

第五章 采购需求	32

第六章 政府采购合同	95

第七章 响应文件封面格式	1150

- 第一章 磋商公告

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队设备采购

的竞争性磋商公告

项目概况：

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取该项目磋商文件，并于2023年4月19日 15:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GYCS-DZBDCG2023

项目名称：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队设备采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：6035700.00

最高限价（元）：1293200.00，1160100.00，750000.00，650000.00，1157100.00，455300.00, 570000.00。

采购需求：

标项一：

标项名称：实验室分析仪器

数量：13

预算金额（元）：1293200.00

单位：套

简要规格描述或项目基本概况介绍：1.全自动凯氏定氮仪一台，标配；配42位消解仪一台，按本项目参数要求配置；2.TOC测定仪一套，标配；自动进样器、配件，按本项目参数要求配置；3.原子荧光光谱仪一套，标配；配件，按本项目参数要求配置；4.台式pH计一台，标配；5.火焰光度计一套，标配；6.冷原子吸收测汞仪一套，按本项目参数要求配置；配件，按本项目参数要求配置；配笔记本电脑一台；7.便携式红外线CO分析器：CO+CO2组合功能测定仪一台、CO测定仪二台，标配；三台均要求有检定证书；8.移机服务:2台原子吸收、2台原子荧光、2米光栅摄谱仪1台。

标项二：

标项名称：色谱仪

数量： 3

预算金额（元）：1160100.00

单位：套

简要规格描述或项目基本概况介绍：一、气相色谱仪（vocs专用）1套：1.气相色谱仪主机，1套；2.FID检测器，2套；3.分流/不分流进样口，1套；4.气体进样器，1套；5.甲烷、非甲烷总烃色谱柱，2套；6.满足仪器运行的品牌电脑（戴尔或联想）及打印机，各1套；7.氢气空气发生器，1套。 二、液相色谱仪:1.液相色谱仪主机，1台；2.高灵敏度紫外检测器，高灵敏度荧光检测器，各1台；3.200以上自动进样器，1台；4.样品瓶，100个；5.多环芳烃专用柱，2根；6.C18色谱柱，3根；7.保护柱芯，2根，保护柱套，2套；8.满足仪器运行的品牌电脑（戴尔或联想）、打印机，各1套；9.溶剂过滤器及超声装置，1套。 三、离子色谱仪1套:1.离子色谱仪主机，1套；2.阴离子分析柱及保护柱，各1个；3.自动进样器，1台；4.银和钡预处理柱，各25支；5.满足仪器运行的品牌电脑（戴尔或联想）及打印机，各1套。四、移机服务：电感耦合等离子体质谱仪1台，电感耦合等离子体发射光谱仪1台，吹扫捕集气相色谱法质谱联用仪1台，1台顶空、1台热脱附加2台气相。移机服务中过滤管,氧气/水分捕集阱，1/8 英寸配置1个。

标项三：

标项名称：瞬变电磁系统

数量： 1

预算金额（元）：750000.00

单位：套

简要规格描述或项目基本概况介绍：1.大功率等值反磁通瞬变电磁仪1套，厂家标配；2.笔记本电脑2台，厂家标配。

标项四：

标项名称：无人机

数量：1

预算金额（元）：650000.00

单位：套

简要规格描述或项目基本概况介绍：1.固定翼无人机1套，厂家标配；

2.全画幅量测相机1套，厂家标配；3.5镜头倾斜相机1套，厂家标配；

4.数据预处理软件、航线规划软件各一套；5.赠送1名AOPA执照(机长)培训名额及费用。

标项五：

标项名称：工艺试验机

数量：21

预算金额（元）：1157100.00

单位：套

简要规格描述或项目基本概况介绍：1.微机控制电液伺服万能材料试验机0.5级精度，1套；2.微机控制电液伺服万能材料试验机0.5级精度，1套；3.微机控制电液伺服万能材料试验机0.5级精度，1套；4.大液晶触摸屏电动液压弯曲试验机，1套；5.液晶显示钢管弯曲试验机，1套；6.微机控制脚手架扣件力学性能试验机0.5级，1套；7.液晶触屏电子万能拉力试验机带大变形，1套；8.低温柔性试验仪(含低温箱)，1套；9.电工套管冲击试验机，1套；10.电工套管弯曲试验机，1套；11.微机控制电子万能拉力试验机带大变形配7套夹具标准配置，1套；12.建筑材料燃烧热值试验仪，1套；13.建筑保温材料可燃性试验机，1套；14.建筑材料不燃性试验机，1套；15.触摸屏热变形维卡软化温度测定仪，1套；16.新标准微机控制环钢度试验机1.5米配做可做宾格拉伸，1套；17.管材耐压爆试验主机3路，1套；18.恒温水箱，1套；19.管材落锤冲击试验机，1套；20.全自动水质采样器，1套；21.超声波明渠流量计，1套。

标项六：声振仪器校准装置

数量：29

预算金额（元）：455300.00

单位：套

简要规格描述或项目基本概况介绍：1.混凝土抗渗仪，1套；2.混凝土压力泌水仪，1套；3.混凝土含气量测定仪，1套；4.砂浆抗渗仪，1套；5.全自动标准雾化养护室控制仪，1套；6.粗集料坚固性测定仪，1套；7.液晶显示静音配置电动油毡不透水仪，1套；8.高精度铆钉粘结强度检测仪，1套；9.智能粘结强度测定仪一体机，1套；10.混凝土高强度回弹仪，1套；11.一体式楼板测厚仪，1套；12.智能型锚杆拉拔仪，1套；13.数显砂浆贯入仪，1套；14.新标准智能门窗物理性能检测设备，1套；15.中空玻璃露点仪，1套；16.绝缘电阻测试仪，1套；17.绝缘厚度投影测试仪，1套；18.耐静压测试仪，1套；19.电工套管压力试验机(数显)，1套；20.电工套管跌落性能检测仪，1套；21.电工套管耐热性能检测仪，1套；22.电工套管阻燃性能检测仪，1套；23.安全帽耐冲击穿刺测试仪，1套；24.安全帽垂直间距佩戴高度测量仪，1套；25.安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪，1套；26.安全网安全带综合动态静态测试仪(里面含安全网冲击.贯穿试验.安全带整体动态.整体静态试验.不含测试架)，1套；27.微机控制导热系数测定仪(内置空压机)，1套；28.管材柔韧性测定仪，1套；29.安全网安全带测试架及基础，1套。

标项七：其他试验仪器及装置

数量：50

预算金额（元）：570000.00

单位：套

简要规格描述或项目基本概况介绍：1.水泥胶砂盛型标准养护箱，1套；2.新标准水泥净浆搅拌机，1套；3.新标准水泥胶砂搅拌机，1套；4.新标准水泥胶砂振实台，1套；5.抽体式水泥胶砂试件恒温水养箱，1套；6.超级低温水箱李氏比重法专用，1套；7.恒温鼓风干燥箱，2套；8.连续式电动钢筋标距仪，1套；9.触摸屏混凝土快速冻融仪，1套；10.恒温电热鼓风干燥箱，1套；11.砖瓦暴列蒸渚箱，1套；12.砖用数显磁性振动台，1套；13.砖用数显搅拌机，1套；14.恒温电热鼓风干燥箱，1套；15.数显混凝土卧式强制搅拌机，1套；16.数显砂浆凝结时间，1套；17.数显砂浆卧式强制搅拌机，1套；18.多功能顶击式摇筛机，1套；19.恒温电热鼓风干燥箱，1套；20.多功能立式锯床(可锯延面板.泡沫板.水泥泡沫砖等)，1套；21.苯板现场抗冲击强度试验仪，1套；22.一体式钢筋位置测定仪，1套；23.大功率多功能电动钻孔取蕊机，1套；24.蕊样切割机，1套；25.蕊样磨平机，1套；26.气密标准板，1套；27.混凝土裂缝测宽测深一体机，1套；28.水密标准板，1套；29.建筑外窗现场气密性检测设备，1套；30.导体电桥，1套；31.耐静压高低温试验专用水箱，1套；32.安全帽低温.恒温水浸泡预处理箱，1套；33.安全网、安全帽综合紫外线氙气灯老化箱，1套；34.安全测试橡胶模拟假人，1套；35.钢球，1套；36.恒温鼓风干燥箱，1套；37.短期吸水测定恒温水槽(延面板吸水率)，1套；38.硬质泡沫吸水率投影测定仪，1套；39.建筑制品单体燃烧试验装置，1套；40.触摸屏氧指数测定仪，1套；41.立式专用延面扳、泡沫板切割锯床，1套；42.环刚度宾格网夹具，1套；43.恒温鼓风干燥箱，1套；44.划线器，1套；45.多联搅拌器，1套；46.水浴恒温振荡器，1套；47.水浴恒温振荡器，1套；48.纯水机，2套。

合同履约期限：签订合同后10个工作日内。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

时间：2023年4月6日至2023年4月18日，每天上午10:30至14:00，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）。

售价（元）： 0

四、响应文件提交

截止时间：2023年4月19日 15:30（北京时间）

地点：政采云投标客户端

五、响应文件开启

开启时间：2023年4月19日 15:30 （北京时间）

地点：政采云投标客户端

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。
    2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
    3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
    4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端上传响应文件。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
    5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
   特别提示： 
    1.超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 
    2.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%～5%作为其价格分。 
   八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队设备采购

地 址：新疆阿克苏市北京东路26号

联系方式：15770062893

2.采购代理机构信息

名 称：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司）

地 址：乌鲁木齐市新市区阜新街1号2号楼3楼

联系方式：15022995647

3.项目联系方式

项目联系人：周刘桂     孙 丽

电 话：15022995647    15160883519

# 第二章 供应商须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队设备采购 采购需求：实验室分析仪器、色谱仪、瞬变电磁系统、无人机、工艺试验机、声振仪器校准装置、其他试验仪器及装置 |
| 2 | 采购人：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队 地 址：新疆阿克苏市北京东路26号 电 话：邓华宏 15770062893 |
| 3 | 采购代理机构： 新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司） 地址： 乌鲁木齐市新市区阜新街1号2号楼3楼 业务联系人：周刘桂 电话：15022995647 传真：0991-4846078 |
| 4 | 合格供应商的资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |
| 5 | 合格供应商的其他资格要求：供应商为中小企业 |
| 6 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 7 | 是否为专门面向中小企业采购： 是 （是、否）（专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声~明函》，非专门面向中小企业采购，小型、微型企业应出具《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审） |
| 8 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 9 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 10 | 项目预算金额人民币：603.57万元。 标项一：项目预算金额人民币：129.32万元，最高限价人民币129.32万元； 标项二：项目预算金额人民币：116.01万元，最高限价人民币：116.01万元； 标项三：项目预算金额人民币：75.00万元，最高限价人民币：75.00万元； 标项四：项目预算金额人民币：65.00万元，最高限价人民币：65.00万元； 标项五：项目预算金额人民币：115.71万元，最高限价人民币：115.71万元； 标项六：项目预算金额人民币：45.53万元，最高限价人民币：45.53万元； 标项七：项目预算金额人民币：57.00万元，最高限价人民币：57.00万元。 |
| 11 | 磋商保证金形式：☑对公转账☑保函 ☑保单☑电汇 保证金数额：标项一人民币：2.5万元；；标项二人民币：2.3万元；标项三人民币：1.5万元；标项四人民币：1.3万元；标项五人民币：2.3万元；标项六人民币：0.9万元；标项七人民币：1.1万元。 磋商保证金收款人：新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司） 开 户 行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行 账 号：512050100100003684 ★保证金缴纳要求：保证金须在开标前从投标供应商的基本账户一次性汇入指定账户，不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。若没有在规定时间内汇入指定账户，视为自动放弃本项目投标。打款时注明磋商保证金项目名称、包号。 磋商保证金的退还： 中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的磋商保证金，中标单位磋商保证金在与采购单位签订合同后，5个工作日内，无息退还保证金。中标人退还保证金需提交保证金收据（请注明：今收到新疆国源土地矿产资源交易中心（有限公司）退还 ×××项目 磋商保证金 元），收据需加盖财务专用章。 |
| 12 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 （是、否） |
| 13 | 是否需要提供样品： 否 （是、否） |
| 14 | 磋商有效期：提交响应文件截止之日起90自然日（日历日） |
| 15 | 响应文件（电子）提交截止时间：2023年4月19日15：30（北京时间） 响应文件提交地点：新疆政府采购网投标客户端 |
| 16 | 磋商时间： 2023年4月19日15：30（北京时间） 磋商地点：乌鲁木齐市新市区阜新街1号2号楼3楼开标厅 |
| 17 | 推荐成交候选人的数量： 1 |
| 18 | 采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商： 否 （是、否） |
| 19 | 是否提交履约保证金： 是 （是、否） 履约保证金金额：合同总价的 5% 提交履约保证金的时间：签订合同后 3 自然（日历）日 履约保证金提交方式：支票、本票、保单、保函、对公转账 |
| 20 | 是否收取招标代理费： 是 （是、否） 是否由成交供应商缴纳招标代理费： 是 （是、否） 招标代理费：根据（发改价格[2015]299号文件），招标代理费按成交金 额的1.5%收取。 收取形式： 转账 收取时间： 发布结果公示后 3 自然（日历）日 |
| 21 | 本项目是否属于政府采购合同线上信用融资管理规定办理融资业务的范围： 否 （是、否） |
| 22 | 针对同一采购程序环节的质疑次数及形式： ☑一次性提出 □多次提出 |
| 23 | 其他政府采购政策： 本项目专门面向中小企业 |
| 24 | 磋商文件解密时间： 开标时间后30分钟内（2023年4月19日 15:30至16:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 （是、否） |
| 2 | 根据本项目特点，供应商应提交的其他资格证明文件：无 |
| 3 | 供应商应提交的其他文件：无。 |
| 4 | ①本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 ②各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 ③本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 新疆政务通APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 ④供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询 |

# 第三章 供应商须知

（一）总则

1.采购人、采购代理机构及磋商供应商

1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3   磋商供应商：是指响应磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。潜在磋商供应商：以磋商文件规定的方式获取本项目磋商文件的法人、非法人组织或者自然人。

1.4   供应商及其响应的货物须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条

件的规定。

1.4.2 以磋商文件规定的方式获得了本项目的磋商文件。

1.4.3 符合本项目合格供应商的其他资格要求

1.4.4 若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合

法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

1.4.5 若本项目专门面向中小企业采购的，如供应商所投产品为非中小企业制造，其响应将被认定为响应无效。

1.5   如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个响应联合体，以一个供应商的

身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合本须知1.4.1的规定。

1.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当

有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的

工作和相应的责任，并将共同响应协议作为响应文件的内容提

交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型

企业组成联合体共同参加的，共同响应协议中应写明小型、微

型企业的协议合同金额占到共同响应协议投标总金额的比例。

1.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参

加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下

的响应，否则相关响应将被认定为响应无效。

1.6   单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应

商参与本项目同一合同项下的响应的，其相关响应将被认定为

响应无效。

1.7   为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采

购活动。否则其响应将被认定为响应无效。

1.8   在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害

关系之一的，应当回避：

1.8.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。

1.8.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。

1.8.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.8.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.资金来源

本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

3.投标费用

不论结果如何，供应商应承担所有与磋商有关的费用。

（二）磋商文件

4.磋商文件构成

4.1   磋商公告

4.2   供应商须知前附表

4.3   供应商须知

4.4   项目说明和采购需求

4.5   政府采购合同范本

4.6   响应文件格式

5.磋商文件的澄清与修改

5.1   采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件等进行必要的

澄清或者修改。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。

5.2   磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；

供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3   供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

6.响应截止时间的顺延

6.1   为使供应商有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行

研究而准备或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延响应截

止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。

6.2   供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

7.其他事项

7.1   供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规

范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响

应文件没有对磋商文件的实质性要求做出响应，其响应将被认

定为响应无效。

7.2   原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅

凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观

判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表。

（三）响应文件的编制

8.响应范围及文字、计量单位要求

8.1   供应商应当对磋商文件中所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其响应将被认定为响应无效。

8.2   无论磋商文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.3   响应文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.4   除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，

应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应文件的组成

供应商应完整地按照磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，对其响应文件的真实性与准确性负责，成交后，其响应文件将作为合同的组成部分。

10.证明响应标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

10.1  供应商应提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

该证明文件是响应文件的技术文件。

10.2  上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2 货物从采购人开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为磋商时判定其响应是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4  本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。

11.响应报价

11.1  供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有响应均应以人民币报价。

11.2	供应商应在价格明细表上标明响应货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	价格明细表上的价格应包括：响应货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

12.响应保证金

12.1	保证金是磋商文件的组成部分。本项目要求供应商提交响应保证金的，应当在磋商文件中明确保证金的数额及缴纳形式。

12.2  供应商未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按磋商文件规定交纳保证金的，其响应将被认定为响应无效。

12.3  采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的响应保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的响应保证金。

12.4  供应商有下列情形之一的，保证金不予退还：

12.4.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

12.4.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.4.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形之外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.4.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.4.5磋商文件规定的其他情形。

13.响应有效期

13.1  响应应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应将被认定为响应无效。

13.2	因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。供应商也可以拒绝延长响应有效期的要求，且不承担任何责任。

14.响应文件的制作

14.1	供应商应按供应商须知前附表中的规定，准备和上传响应文件。

14.2	响应文件需由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按磋商文件规定在响应文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在响应文件中。

未按磋商文件要求签署和盖章的响应文件，其响应将被认定为响应无效。

（四）响应文件的上传

15.响应文件的密封和标记

15.1   电子响应文件密封和上传要求：供应商须知前附表中要求密封和上传。

16.响应截止

16.1	供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将响应文件上传到竞争性磋商公告中规定的平台。

16.2	采购人和采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后解密的响应文件。

17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1	采购人和采购代理机构将按磋商文件规定的时间接收响应文件。

17.2	上传响应文件以后，如果供应商要进行修改，须在响应截止时间前提出申请，供应商对响应文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

上传响应文件以后，如果供应商要进行撤回的，须在响应截止时间前提出申请，采购人和采购代理机构将予以接受。

（五）磋商评审

18.成立磋商小组

18.1  磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

18.2  采购人、磋商小组根据磋商文件规定的程序和标准对供应商递交的响应文件进行资格性审查，确定供应商是否具有参加磋商的资格。

18.3  采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查

询供应商的信用记录。

18.3.1供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，响应将被认定为响应无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应将被认定为响应无效。

18.3.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.磋商

19.1 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

19.2 在磋商过程中，磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商

小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

19.3  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

19.4  供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

19.5  在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

19.6  对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分, 应通知所有参加磋商的供应商,并给所有磋商供应商提供较充分的修正时间。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

19.7  磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成文件。

19.8  已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

19.9  经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评

审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

19.10 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的供应商，按照相关价格扣除规定和供应商须知前附表要求执行。

19.11 落实其他政府采购政策条款，具体详见供应商须知前附表。

20.响应无效

20.1  如发现下列情况之一的，其响应将被认定为响应无效：

20.1.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

20.1.2未满足响应文件中的实质性要求；

20.1.3属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

20.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

20.1.5属于磋商文件规定的其他响应无效情形；

20.1.6不符合政府采购法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

21.保密要求

21.1  磋商将在严格保密的情况下进行。

21.2  有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情

况和从评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

（六）确定成交

22.成交候选人的确定原则及标准

22.1  除磋商小组受采购人委托直接确定成交供应商的情形外，磋商

小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐

成交候选供应商。

23.确定成交候选人和成交供应商

23.1  磋商小组按供应商须知前附表中规定数量推荐成交候选供商，

采购人在成交候选供应商中按照排序由高到低的原则确定成交

供应商。

23.2  按供应商须知前附表中规定，采购人书面授权磋商小组按照成交候选供应商排序由高到低的原则直接确定成交供应商。

24.发出成交通知书

在响应有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告。在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。

（七）合同及履约验收

25.签订合同

25.1	采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。

25.2	磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订合同的依据。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3   如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按响应函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人排序，确定下一成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4   当出现法律法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

26.履约保证金

如果需要履约保证金，成交供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

27.履约验收

由采购人进行现场验收后出具证明文件。

28.招标代理费

本项目是否由成交供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照供应商须知前附表规定执行。

29.政府采购合同线上信用融资

本项目不适用。

## （八）质疑和投诉

30.质疑

30.1  供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

30.2  提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的

供应商。依法获取可质疑磋商文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。

30.3  质疑供应商应在法定质疑期内通过“新疆政府采购网”“政府采购在线质疑投诉系统”提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

30.4  采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函7个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

31.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第四章  评标办法（综合评估法）

- 资格审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 1 | “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询记录（查询结果以磋商小组现场核查为准）； |  |  |  |  |
|  | 2 | 有效营业执照正本或副本； |  |  |  |  |
|  | 3 | 有效的磋商保证金缴纳凭证。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 供应商为中小企业 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过资格审查 |  |  |  |  |  |  |
| 审查人签字： |  |  |  |  |  |  |

## 二、初步评审（符合性审查）

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符 合 性 审 查 ︺ | 1 | 提交的响应文件“格式、内容、标识、签字、盖章”等是否符合磋商文件要求； |  |  |  |  |
|  | 2 | 响应报价是否超过本项目的预算或最高限价且采购人不能支付的； |  |  |  |  |
|  | 3 | 同一供应商是否提交两个以上不同的响应文件或者响应报价的； |  |  |  |  |
|  | 4 | 响应文件的供货期是否超过磋商文件规定期限； |  |  |  |  |
|  | 5 | 磋商保证金的缴纳主体是否与供应商一致、应缴未缴磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的； |  |  |  |  |
|  | 6 | 供应商是否具备磋商文件规定的资质和资格要求及特定条件、并按磋商文件要求提供相关资料； |  |  |  |  |
|  | 7 | 响应有效期是否满足磋商文件要求； |  |  |  |  |
|  | 8 | 响应文件载明的磋商范围是否小于磋商文件规定的采购范围的(缺漏磋商文件所要求的内容)； |  |  |  |  |
|  | 9 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件； |  |  |  |  |
|  | 10 | 是否满足“供应商须知”规定的实质性要求； |  |  |  |  |
|  | 11 | 是否符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过初步评审（初步评审合格后方可进入详细评审阶段） |  |  |  |  |  |  |
| 磋商小组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过符合性审查的以“√”标记；未通过符合性审查的以“×”标记，并予以说明。 |  |  |  |  |  |  |

- 详细审查

商务技术评分表

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60分 |
| 1 | 对供应商履约能力的评价。 | 供应商具备履约能力得9-12分，基本具备履约能力得5-8分，不具备履约能力得0-4分。 | 12 |
| 2 | 对磋商文件商务条款的响应程度。 | 完全响应磋商文件条款得4-6分，基本响应得1-3分，不响应得0分。 | 6 |
| 3 | 投标设备的业绩。 | 每提供一项供应本设备的业绩得2分，最高得6分。（每项业绩需提供证明文件，否则不得分） | 6 |
| 4 | 对响应设备整体评价。 | 响应设备规格完全满足采购需求得4-6分，基本满足得1-3分，不满足得0分。 | 6 |
| 5 | 响应设备技术性能指标的响应程度。 | 响应设备技术指标完全满足采购需求得10-12分，基本满足的5-9分，不满足得0-4分。 | 12 |
| 6 | 对供应商技术服务和质保期服务能力的评价。 | 技术服务和质保期服务全面且完全满足采购需求得5-8分，基本全面且基本满足得1-4分，不全面且不满足得0分。 | 8 |
| 7 | 售后服务能力的评价。 | 售后服务全面且满足采购人需求得7-10分，基本全面且基本满足采购人需求得2-5分，不满足得0-1分。 | 10 |
| 总得分V |  |  | 60 |

报价评分表

| 报价评审 | 40 | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值；计算分数时四舍五入取小数点后两位。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。（注：若报价单位为中小企业，其投标报价扣除10%后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） |
| --- | --- | --- |
| 报价分合计 |  | 40 |

# 第五章 采购需求

## 一、项目概况

随着现代工业的快速发展使设备在性能、精度、电子控制系统和整体系统化方面不断发展，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队在全面考虑技术和经济等方面的因素，通过经济效益分析，在技术先进、经济合理的前提下，决定采购一批地质勘查生产、工作设备，用以提高生产效率。

## 二、设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量及单位 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 实验室分析仪器 | 13套 | 按合同约 定执行 | 阿克苏市 | 1.全自动凯氏定氮仪一台，标配；配42位消解仪一台，按本项目参数要求配置；2.TOC测定仪一套，标配；自动进样器、配件，按本项目参数要求配置；3.原子荧光光谱仪一套，标配；配件，按本项目参数要求配置；4.台式pH计一台，标配；5.火焰光度计一套，标配；6.冷原子吸收测汞仪一套，按本项目参数要求配置；配件，按本项目参数要求配置；配笔记本电脑一台；7.便携式红外线CO分析器：CO+CO2组合功能测定仪一台、CO测定仪二台，标配；三台均要求有检定证书；8.移机服务:2台原子吸收、2台原子荧光、2米光栅摄谱仪1台 |
| 标项二 | 色谱仪 | 3套 |  |  | 一、气相色谱仪（vocs专用）一套 1.气相色谱仪主机一套 2.FID检测器两套 3.分流/不分流进样口一套 4.气体进样器一套 5.甲烷、非甲烷总烃色谱柱两套 6.满足仪器运行的品牌电脑（戴尔或联想）及打印机各一套 7.氢气空气发生器一套 二、液相色谱仪 1.液相色谱仪主机一台 2.高灵敏度紫外检测器，高灵敏度荧光检测器各一台 3.200以上自动进样器一台 4.样品瓶100个 5.多环芳烃专用柱2根 6.C18色谱柱3根 7. 保护柱芯2根，保护柱套2套 8.满足仪器运行的品牌电脑（戴尔或联想）、打印机各一套 9.溶剂过滤器及超声装置一套 三、离子色谱仪一套 1.离子色谱仪主机一套 2.阴离子分析柱及保护柱各一个 3.自动进样器一台 4.银和钡预处理柱各25支 5.满足仪器运行的品牌电脑（戴尔或联想）及打印机各一套 四、移机服务 电感耦合等离子体质谱仪1台，电感耦合等离子体发射光谱仪1台，吹扫捕集气相色谱法质谱联用仪1台，1台顶空、1台热脱附加2台气相。移机服务中过滤管,氧气/水分捕集阱，1/8 英寸配置1个。 |
| 标项三 | 瞬变电磁系统 | 1套 |  |  | 1.大功率等值反磁通瞬变电磁仪1套，厂家标配； 2.笔记本电脑2台，厂家标配 |
| 标项四 | 无人机 | 1套 |  |  | 1.固定翼无人机1套，厂家标配； 2.全画幅量测相机1套，厂家标配； 3.5镜头倾斜相机1套，厂家标配； 4.数据预处理软件、航线规划软件各一套； 5.赠送1名AOPA执照(机长)培训名额及费用 |
| 标项五 | 工艺试验机 | 21套 |  |  | 1.微机控制电液伺服万能材料试验机0.5级精度1台； 2.微机控制电液伺服万能材料试验机0.5级精度1台； 3.微机控制电液伺服万能材料试验机0.5级精度1台； 4.大液晶触摸屏电动液压弯曲试验机1台； 5.液晶显示钢管弯曲试验机1台； 6.微机控制脚手架扣件力学性能试验机0.5级1台； 7.液晶触屏电子万能拉力试验机带大变形1台； 8.低温柔性试验仪(含低温箱)1台； 9.电工套管冲击试验机1台； 10.电工套管弯曲试验机1台； 11.微机控制电子万能拉力试验机带大变形配7套夹具标准配置1台； 12.建筑材料燃烧热值试验仪1台； 13.建筑保温材料可燃性试验机1台； 14.建筑材料不燃性试验机1台； 15.触摸屏热变形维卡软化温度测定仪1台； 16.新标准微机控制环钢度试验机1.5米配做可做宾格拉伸1台； 17.管材耐压爆试验主机3路1台； 18.恒温水箱；1台； 19.管材落锤冲击试验机1台； 20.全自动水质采样器1台； 21.超声波明渠流量计1台； |
| 标项六 | 声振仪器校准装置 | 29套 |  |  | 1.混凝土抗渗仪1台； 2.混凝土压力泌水仪1台； 3.混凝土含气量测定仪1台； 4.砂浆抗渗仪1台； 5.全自动标准雾化养护室控制仪1台； 6.粗集料坚固性测定仪1台； 7.液晶显示静音配置电动油毡不透水仪1台； 8.高精度铆钉粘结强度检测仪1台； 9.智能粘结强度测定仪一体机1台； 10.混凝土高强度回弹仪1台； 11.一体式楼板测厚仪1台； 12.智能型锚杆拉拔仪1台； 13.数显砂浆贯入仪1台； 14.新标准智能门窗物理性能检测设备1台； 15.中空玻璃露点仪1台； 16.绝缘电阻测试仪1台； 17.绝缘厚度投影测试仪1台； 18.耐静压测试仪1台； 19.电工套管压力试验机(数显)1台； 20.电工套管跌落性能检测仪1台； 21.电工套管耐热性能检测仪1台； 22.电工套管阻燃性能检测仪1台； 23.安全帽耐冲击穿刺测试仪1台； 24.安全帽垂直间距佩戴高度测量仪1台； 25.安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪1台； 26.安全网安全带综合动态静态测试仪(里面含安全网冲击.贯穿试验.安全带整体动态.整体静态试验.不含测试架)1台； 27.微机控制导热系数测定仪(内置空压机)1台； 28.管材柔韧性测定仪1台； 29.安全网安全带测试架及基础1台； |
| 标项七 | 其他试验仪器及装置 | 50套 |  |  | 1.水泥胶砂盛型标准养护箱1台； 2.新标准水泥净浆搅拌机1台； 3.新标准水泥胶砂搅拌机1台； 4.新标准水泥胶砂振实台1台； 5.抽体式水泥胶砂试件恒温水养箱1台； 6.超级低温水箱李氏比重法专用1台； 7.恒温鼓风干燥箱2台； 8.连续式电动钢筋标距仪1台； 9.触摸屏混凝土快速冻融仪1台； 10.恒温电热鼓风干燥箱1台； 11.砖瓦暴列蒸渚箱1台； 12.砖用数显磁性振动台1台； 13.砖用数显搅拌机1台； 14.恒温电热鼓风干燥箱1台； 15.数显混凝土卧式强制搅拌机1台； 16.数显砂浆凝结时间1台； 17.数显砂浆卧式强制搅拌机1台； 18.多功能顶击式摇筛机1台； 19.恒温电热鼓风干燥箱1台； 20.多功能立式锯床(可锯延面板.泡沫板.水泥泡沫砖等)1台； 21.苯板现场抗冲击强度试验仪1台； 22.一体式钢筋位置测定仪1台； 23.大功率多功能电动钻孔取蕊机1台； 24.蕊样切割机1台； 25.蕊样磨平机1台； 26.气密标准板1台； 27.混凝土裂缝测宽测深一体机1台； 28.水密标准板1台； 29.建筑外窗现场气密性检测设备1台； 30.导体电桥1台； 31.耐静压高低温试验专用水箱1台； 32.安全帽低温.恒温水浸泡预处理箱1台； 33.安全网、安全帽综合紫外线氙气灯老化箱1台； 34.安全测试橡胶模拟假人1台； 35.钢球1台； 36.恒温鼓风干燥箱1台； 37.短期吸水测定恒温水槽(延面板吸水率)1台； 38.硬质泡沫吸水率投影测定仪1台； 39.建筑制品单体燃烧试验装置1台； 40.触摸屏氧指数测定仪1台； 41.立式专用延面扳、泡沫板切割锯床1台； 42.环刚度宾格网夹具1台； 43.恒温鼓风干燥箱1台； 44.划线器1台； 45.多联搅拌器1台； 46.水浴恒温振荡器1台； 47.水浴恒温振荡器1台； 48.纯水机2台； |

## 三、规格清单

## （一）实验室分析仪器

## 1.全自动凯氏定氮仪

一、全自动凯氏定氮仪适用范围：

用于检测食品、药品、土壤、化工、农业、林业、材料、环境监测等领域氮含量或蛋白质含量测定、阳离子交换量测定。

（一）、基本功能要求：

1.采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判断法。

2.★全自动添加试剂、全自动蒸馏滴定、滴定杯全自动排废清洗、全自动校正、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算、数据存储、测试报告生成;（需提供厂家技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

3.滴定颜色可自动与手动校准。滴定终点判定采用高精度的十六位三基色数字信号颜色传感器采集颜色信号。

4.2.0μL的高精度滴定系统，专业的一体式精工柱塞。确保测试精度和使用的可靠性。

5.彩色液晶触摸屏，中英文操作界面可选,实时监测和显示实验过程，条件可自动保存;

6.可存储完整的测试数据1000组;

7.全自动故障检测和提示：安全门、消化管到位监测和提示，试剂液位监测和提示，蒸汽炉液位和温度检测和提示;

8.采用成熟稳定的蒸汽发生器技术，自动预热、补水，自动控制蒸汽压力，自动防干烧，自动清洗;

9.自动控制蒸汽压力在安全范围之内，远离蒸汽过压危险;

10.双蒸馏模式,手动与自动任意切换;

11.★碱泵采用高可靠的聚四氟乙烯风箱泵，专用防腐蚀，耐颗粒堵塞，加液稳定，负压抽吸无危险;（需提供厂家技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

12.节水设计，冷却水流量1.5L/min， 冷却水只在蒸馏过程开启，冷却水流量实时监控，低水压报警显示,停水自动终止运行;

13.贴合氨逸出规律特殊设计的蒸馏系统，确保高可靠的测试回收率；

14.消化管周边设施智能化设计，透明亚克力保护罩，将危险彻底隔离;

15.蒸汽发生器具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、水位双重检测等多重保护;

16.仪器具备自检功能、具备一键重置；

17.★试剂桶液位监测，保证实验过程不出现缺液问题（需提供厂家技术证明文件，并加盖厂家鲜章）。

18.★高分子材料防溅瓶设计（需提供原厂技术证明文件，并加盖厂家鲜章）。

（二）技术指标：

1.测试范围：0.1mg～240mgN

2.★回收率：≥99.5%(100±0.5%)（需提供厂家技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

3.重复性误差：±0.5%

4.测试样品重量：固体≤6g   液体≤25ml

5.蒸汽流量设置：0～100%

6. 蒸馏时间：0～99分钟动态连续可调

7. 蒸馏延时：0～999分

二、42位消解仪适用范围：

氮与蛋白质测试的样品消化制备；COD消化，总磷、砷等的消化；重金属消化（铅 铜 锌 锡等）。

（一）基本功能要求：

8,12,18,20,42,56多种孔位满足不同需求用户；

★彩色触摸屏，界面简洁、操作简单；（需提供原厂技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

★智能化控制、时间控制、曲线升温功能（双模式三阶段升温）。

双模式分别为：CA模式：从升温开始计时，CK模式：达到目标温度开始计时。（需提供原厂技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

★机壳喷涂特氟龙处理，具有良好的耐腐蚀能力。（需提供原厂技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

采用防腐隔离设计，具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器。

过压、过流、过热保护，实时监测传感器状态、仪器工作环境温度并以声音和报警汉字提示；

隔热方式：陶瓷以及风道隔热。

★加热方式：铝模块一体式加热。（需提供原厂技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

（二）技术指标：

消化能力：42个样品

★加热方式：铝模块一体式加热（需提供原厂技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

样品消化量：固体≤6g  液体≤25ml

控温范围：室温～450℃

隔热材料：陶瓷纤维，采用陶瓷以及风道隔热

控温精度：±1℃

消化管：100/300ml

其他要求：

1.★该产品通过ISO质量体系认证、欧盟CE认证.

2.★该产品需提供生产厂家给经销商的授权书原件和售后服务承诺书，并加盖厂家鲜章

3.★配x42铝模块自动消化装置、84根消化管，配套消化管架子、消解试剂2瓶（混合硫酸铜之类的）、主机和消解装置质保5年

## 2.TOC测定仪

1. 技术要求：

1.1	该仪器必须能够进行总碳、总有机碳、总无机碳和总氮的定量分析，适用于制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液体等所有水质以及经过前处理的植物、土壤样品分析。总有机碳/总氮（TOC/TN）分析仪包括下列单元：高温催化燃烧单元（含固体燃烧进样系统和固体模块）、自动进样器、NDIR检测器系统、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统。

1.2	高温催化燃烧单元

★1..2.1燃烧温度：液体：950℃，最高温度1000℃，固体：1300℃（需提供样本等原厂技术证明文件及软件截图）

1.2.2	升温速率：从室温到950C，少于15分钟

1.2.3	样品最高允许含盐量:  80 g/l

1.2.4	样品中最大悬浮物直径: 0.25 mm

1.2.5	催化剂：Pt,CeO2

1.3	   固体模块：

★★1.3.1	固体样品最大进样量不小于2.5g（需提供原厂技术证明文件）

★★1.3.2 固体检测模块必须独立装置，独立供电，液体与固体切换时不需要更换燃烧管或其它硬件设备（需提供独立固体燃烧炉照片及详细描述）

★1.3.3 固体样品由样品舟直接进样，无需使用锡囊等一次性耗材（需提供原厂证明文件）。敞开式进样系统，非球阀进样，降低机械故障率。

1.3.4 固体燃烧管：高纯净耐温陶瓷材质。无需内外套管，结构简洁，分析中不使用催化剂。

1.3.5样品舟平均重复使用次数：不低于3次。

1.3.6超温报警功能：炉温超过 1350℃时，自动报警提示。

1.4	检测器系统

1.4.1 TOC: 非色散红外检测器，TN: 电化学检测器

1.4.2测量范围: 液体：TOC: 0 mg/l~25000 mg/l，检出限4ppb;N: 0 -500 mg/L，检出限50ppb；固体：0.05mg—130mg 碳绝对量

★ 1.4.3在500ppb检测范围内必须可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线，并提供实验报告，可作为验收指标。

1.4.4	测量时间 TOC+ TN：5分钟/样品. TC + IC+TN: 7 分钟/样品

1.4.5	重现性： TOC: 1% ; TN：2%

★1.4.6可同时分析TOC 和总氮，要求一次进样同时得到结果（需提供原厂技术证明文件）

★ 1.4.7 总氮模块必须采用固态电化学检测器

1.4.8  液体自动进样器，要求至少有21个样品位，自动平行吹扫，自动搅拌，每位最大体积不小于50ml；

1.5电子气路控制系统

1.5.1	具有Vita技术可以补偿气流流速引起的变化

1.5.2	气体流速数字化控制, 带有气体流量自动补偿校正系统

★1.5.3	采用免维护电子干燥装置，非化学干燥方式

1.6     软件系统

1.6.1	使用中文系统；

1.6.2	具有方法开发和储存功能；

1.6.3	系统状态显示和参数设定；

1.6.4	具有1次方或2次方线性回归校正曲线；

1.6.5	实验结果可以输出及打印

1.6.6	遵循GLP（优良实验室规范）

★1.6.7 操作软件必须为全中文界面 （提供中文软件截

1.7	   自动进样器

1.7.1	自动进样器，样品位21个以上，样品进样顺序可按程序软件控制

1.7.2	具有自动清洗功能

★1.7.3	所有样品位带自动搅拌功能，搅拌速度10级可调。

1.7.4	所有样品位带自动酸化功能

1.7.5	计算机/打印机系统

2.配置

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总有机碳/总氮分析仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 专用分析软件 | 套 | 1 |
| 3 | 仪器安装起始包 | 套 | 1 |
| 4 | 石英棉 | 包 | 1 |
| 5 | 高温垫片 | 包 | 3片/包 |
| 6 | 催化剂 | 份 | 1 |
| 7 | 过滤器 | 只 | 1 |
| 8 | 小过滤器 | 只 | 1 |
| 9 | 卤素吸附填充物 | 包 | 1 |
| 10 | 自动进样器 | 套 | 1 |
| 11 | 固体分析单元 | 套 | 1 |
| 12 | 计算机、打印机：满足仪器运行的品牌商务计算机、品牌打印机各一套 |  |  |

3. 技术服务

3.1.能提供及时的配件供应。

3.2负责免费安装设备免费培训两名操作人员直至能独立操作。

3.3方法建立、质保期五年，在质保期内出现质量问题，负责免费维修。质保期后.负责终身维修。但不包含零备件及易耗品。

3.4如发现设备出现故障，接到通知后，维修人员应在12小时内响应，36小时内到达现场。

★4.其他要求

提供生产厂家给经销商的授权书原件，并加盖厂家鲜章。

★5.配件要求

石英舟4套、铜丝2份、过滤器2份、燃烧管多配1根

## 3.原子荧光光谱仪

一、技术参数：

1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量分析。

1.2工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz

1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。

★1.4相对标准偏差RSD：<0.6%（出具第三方检定报告，并加盖厂家鲜章）

★1.5漂移：≤1.5%/30min （出具第三方检定报告，并加盖厂家鲜章）

★1.6噪声：≤1.5%（出具第三方检定报告，并加盖厂家鲜章）

1.7道间干扰：≤2%

1.8线性范围: 大于三个数量级。

1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。

二、技术性能指标要求

2.1进样系统：内置式间歇进样系统

★2.1.1一体式间歇进样技术、六滚轴、小泵头，泵速：0-200r/min连续可调（提供官方知识产权证明文件）。

2.1.2具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）；

2.1.3碳纤骨架PTFE取样针，支持自动在线补载流；

2.1.4支持样品快速检测，检测周期＜30s；

2.2 光学系统：

2.2.1双通道，短焦距透镜聚光，内置式氩氢火焰观察窗，既减少了外界光线干扰仪器内部

光路，又可实时观察火焰状态。

2.3光源：

2.3.1智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时（提供证明文件）。

★2.3.2灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）。

★2.3.3 可选配简易免调元素灯支架，方便操作，无需反复调节（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）。

2.3.4 具备信号增强功能，可提高检出性能。

2.4   氢化物反应装置：

2.4.1 新型化学气液分离器，免加水，废液直排，有效消除水蒸气（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）。

★2.4.2 具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）。

★2.4.3 可升级超大容量溢流自动监测废液桶，智能软件提醒（提供装置图，并加盖厂家鲜章）。

★2.4.4 可升级高效除汞装置，去除重金属对环境的污染（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）。

2.5气路系统：

★2.5.1 采用阀岛阵列式结构，自动控制载气和屏蔽气双路流量，具有低压报警功能。

2.5.2   具备低消耗运行设计，有效节约氩气消耗量70%~80%达（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）。

2.6电路系统：

2.6.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性。（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）

★2.6.2快速多通道采样电路，提高采样频率（500Hz），降低道间干扰（提供知识产权证明文件，并加盖厂家鲜章）。

2.7 扩展功能

2.7.1具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。

2.8数据处理系统：

★2.8.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）

2.8.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换；

2.8.3 可通过主菜单快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件；

★2.8.4支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息；支持扫码器直接导入编码（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）

2.8.5提供向导式操作功能，实现一站式运行；

★2.8.6 具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测（提供漂移校准证明文件，并加盖厂家鲜章）；

2.8.7独立数据分析模块，支持多数据文件同时打开，切换处理；

2.8.8信号曲线实时监测，支持多道信号谱图实时显示，可加载背景谱图进行对比；

2.8.9灵活报告模版，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模版，可按需选择；支持自定义模版；

2.8.10检测结果可以转换成至少5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc、txt等，支持LIMS数据读取。

★2.8.11具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作，符合GMP/GLP要求（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）

2.8.12 具备自动清洗、大流量吹扫功能（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）

★2.8.13专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能，支持静态预热和动态预热功能（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）；

2.8.14支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口

2.9监控和报警信息：

★2.9.1 具有全方位传感系统，低压报警、炉丝电流监测等；

★2.9.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护；

3.仪器配置：

3.1原子荧光光度计（1套）

*3.2双路蠕动泵

*3.3自动进样器：防酸腐蚀极坐标式158位以上自动进样器

3.4特制空心阴极灯

3.5中文软件操作系统

3.6 计算机、打印机：满足仪器运行的品牌商务计算机、品牌打印机各一套

4.★需提供生产厂家给经销商的授权书原件，并加盖厂家鲜章。

5.★为了保证售后服务质量，生产厂家需要在新疆内具有分公司或办事处官方证明（提供证明文件）。

6.★配备：硒灯、砷灯、汞灯各3个、锑灯、铋灯、锗灯各1个、毛细管等5套、蠕动泵管20套、泵油2瓶、进样针2盒、方法建立、质保5年。

## 4.台式pH计

1.测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度；

2.pH: -2.000～20.000, 分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调, 精度: ±0.002pH；

3.mV: -2000.0～2000.0; 分辨率:0.1 / 1mV；

4.温度: -30.0～130.0℃,精度：0.1 °C，℉和℃可选；

5.自动/手动温度补偿；

6.★7英寸彩色触摸屏（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）

7.全屏键盘，数据输入更轻松

8.用户指导和集成式帮助系统

9.★状态指示灯显示仪表读数状态（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）

10.★两级用户权限管理（提供证明文件，并加盖厂家鲜章）

11.测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示。

12.★IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒。

13.电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架。

14.含SD20主机，InLab Expert Pro-ISM电极， F离子复合电极，DX200参比电极，电极支架，袋装缓 冲液，保护罩等

15.★5.需提供生产厂家给经销商的授权书原件，并加盖厂家鲜章。

16.★pH复合电极1根、参比电极1根、氟电极1根、固态袋装缓冲液10套、质保5年

17. ★厂家在新疆设有售后服务办事机构（需提供办事处房产合同或者租房合同证明）；

18. ★厂家在新疆设有专职售后人员 不少于3 名，并提供在新疆售后人员名单和电话及厂家总机电话（并提供由社保机构出具的新疆当地工程师缴纳的近6个月的社保证明材料），每年至少提供 2 次以上的上门回访服务。

## 5.火焰光度计

基本功能要求：

● 具有钾、钠、锂、钙、钡元素浓度直读功能。

● 具有钾、钠、锂、钙、钡检测量程屏幕切换功能。

● 具有相关系数自动计算功能。

● 具有火焰大小预先选定功能。

● 具有安全的熄火保护装置。

● 具有数据直接打印功能。

● 具有USB 通讯口。

(五元素：K、Na、Li、Ca、Ba)

★显示方式：≥7英寸彩色触控屏；

★具有相关系数自动计算功能，USB通讯口；

测量元素键盘可自由选择，最多可同时显示5种元素含量；

测量元素：钾、钠、锂、钙、钡；

曲线标定：拆线法、直线法、线性回归法；

一、主要技术指标：

稳定性：15s内≤3%、5min内≤15%；

重复性：≤3%；

线性误差：K：（0.0100～0.0800）mmol/L：≤0.005 mmol/L；

Na：≤(0.0500～0.400)mmol/L：≤0.03mmol/L；

Ca：(0.1250-1.000) )mmol/L：≤0.075mmol/L；

Ba：≤(0.1090～1.3120)mmol/L：≤0.066mmol/L；

检测限：K：≤0.004mmol/L；Na：≤0.008mmol/L；

Li：≤0.015mmol/L；Ca：≤0.050mmol/L； Ba：≤0.044mmol/L；

二、配置要求：

包括主机、空压机、减压阀、附件备件等。

三、仪器正常使用条件

3.1环境温度：10℃～35℃；

3.2相对湿度：≤ 85%；

3.3仪器应水平放置于无震动的工作台上，避免强光直接照射，周围无强烈的电、磁场干扰，气流影响，无影响使用的振动；

3.4产品使用现场不应有易燃易爆、腐蚀性气体，并备有灭火设施；

3.5电源电压220V±22V，频率50Hz±1Hz，并具有良好的接地；

3.6额定功率为250W；

3.7用户备有不含杂质、并燃烧稳定的液化气。

★3.8需提供生产厂家给经销商的授权书原件，并加盖厂家鲜章。

## 6.冷原子吸收测汞仪

1、基本功能：

用于快速测定气、固、液中的汞含量，可直接分析检测，无需消解、富集和预处理；可直接快速测量食品、化妆品、土壤、矿产、燃煤、固体废弃物、石油等固体样品中的汞含量；可以直接检测废液中的汞含量；可分析地表水可实现实验室、野外便携、车载、固定站点检测等，适用于应急突发事故、污染应急排查、职业场所检测、模拟烟道气检测、固定污染源的检测等；

2、配置要求

2.1 主机1台；

2.2 固体分析附件1台；

2.3 液体分析附件 1套；

2.4 样品舟 石英舟带手柄5个，石英舟 不带手柄5个；

2.5配套控制软件和相配的电缆线；

2.6电源适配器；

2.7防尘过滤器；

2.8数据处理系统；

3、技术要求：

★3.1工作原理采用高频塞曼效应背景校正原子吸收光谱法，保证超高灵敏度和准确度，抗干扰性强；需提供原厂技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

★3.2双光程池设计，9m多光程池,可实现超低汞浓度检测和高灵敏度，6.9cm单光程池可实现高浓度汞检测，保证宽泛动态的检测范围；需提供原厂技术证明文件，并加盖厂家鲜章）

3.3无需耗材，可不用金汞齐富集实现样品检测，后续使用和分析成本低；

3.4只用空气作载气，减少使用成本，保证实验室安全；

3.5仪器分析软件采用中文操作系统；

3.6仪器设计精巧，便携性强，可用于实验室和野外操作；

3.7废气采用HJ 543-2009或者HJ917-2017；废水、固体废物及煤采用EPA Method 7473 直接热解分析；

3.8液体采用氯化亚锡冷原子吸收法，方法符合EPA 1631方法，HJ597-2011，GB 5009.17-2014；

3.9仪器配备专用的便携包，可方便携带以及现场检测；

3.10 仪器为模块化设计，在现场进行简单切换即可转换为流动样品进样测汞（还原-冷原子吸收原理）；使同一台仪器同时具备完善的符合固体、液体及气体测汞；

4、技术指标：

4.1固体检出限：≤0.05ug/Kg（ppb级）；

4.2液体检出限：≤0.5ng/L（ppt级）；

4.3分析速度： ≤105秒左右；

5、仪器使用要求：

5.1电源要求：交电220V/50Hz直电10/14V；

5.2温度：1- 40℃；

5.3湿度：≤95%；

6、质保及售后服务

免费提供中文操作手册，用户现场免费安装，调试，培训，为用户提供2个人的集中培训。对客户的服务要求24小时做出响应，两天内到的实验室现场。能提供免费咨询电话，以保证用户能以最快、最低成本的得到技术支持。自仪器安装调试合格之日起免费保修一年。

★7.需提供生产厂家给经销商的授权书原件，并加盖厂家鲜章。

★8.石英舟带手柄5个，石英舟不带手柄5个；自仪器安装调试合格之日起免费保修5年、方法建立、小新Air14 i5-1155G7 8G 512G笔记本电脑一台。

7.便携式红外线CO分析器。

基本功能：

1.非分散红外光学法测量CO，准确度高，检出限低；

2.内置大容量锂电池，可连续工作6小时以上，使用更便捷；

3.体积小，重量轻，携带方便；

4.CO多量程可选，满足不同的使用需求；

5.支持手动测量和自动测量模式，同时满足便携式测试/在线测量的需求；

6.自动测量模式支持实时测量和定时测量，具备分钟均值、小时均值、8小时均值、日均值显示，存储功能；

7.带有中文输入法，方便用户输入采样地点等信息；

8.配可延长取样管，携带、使用更方便；稳定性好，可连续运行测量，实现无人自动运行；

9.5英寸触摸彩屏显示，支持CO曲线显示和缩放，操作使用更方便；

10.具备μmol/mol、mg/m3、和%单位切换功能；

11.支持氮气校零、空气校零两种方式，配有CO洗涤器，可使用环境空气进行调零；

12.丰富的人机接口：具备RS232、USB等接口，支持对外数据通信，U盘数据转存输出；

13.提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持仪器软件升级；

14.配高速低噪蓝牙打印机（配对码可设），支持数据打印；

15.具有超限报警功能，可以设定报警点浓度，超限自动声、光报警；

16.仪器内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理；

17.具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用；

18.具备环境温度、湿度、大气压读取和显示功能；

19.具备GPS读取和显示功能；

20.选配物联网模块，支持仪器联网；检测标准、方法符合国家相关标准的要求。

21.可靠的防雨雪功能；

技术指标

主要参数	指  标

1.气体	CO、CO2

2.量程	（0~50）μmol/mol或（0~200）μmol/mol

3.示值误差	≤±2%Fs

4.重复性	≤1.0%

5.检出限	0.07 mg/m3（CO，0~50μmol/mol）

6.漂移	零点/量程漂移、：≤±2%Fs

7.非被测组分干扰误差	不包括水蒸气的误差	≤±2%FS水蒸气干扰误差

8.响应时间	≤45s

9.抽气流量	1.0L/min

10.通信接口	RS-232

11.工作电源	AC(220±22 )V, 50Hz、功耗	≤60W

标准配置：

主机、电源线、取样管、包装箱、蓝牙打印机、说明书

★2.需提供生产厂家给经销商的授权书原件，并加盖厂家鲜章。

- （二）色谱仪

| 仪器名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 气相色谱仪（搭配气体进样器） | 用于永久性气体、挥发性、半挥发性有机化合物的定性、定量。 能够实现温度编程，功能卓越的气相色谱仪。它可以多种配置下使用，比如在有无自动进样口，有无可编程全气路控制系统(PPC),以及各种适合各类气相色谱的进样口/检测器接口。可进行控制的微处理器。使用者可以使用触摸式彩色界面对仪器进行操作。 2.1 电子流量控制功能，精确控制载气、分流、检测器氢气、空气、尾吹等辅助气的流量与压力。 2.2 独立控温进样器，不小于2个进样器高精度的控温精度，具有3个标准控温区。 主机具有存储功能，可存储10个以上操作方法，随时调用全反控工作站。 2.6全彩色显示屏，中文显示。 2.7电子流量控制:所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性。流量精度：0.01ml。 2.8电子压力调节范围：0～150 psi 精度：不大于0.001psi； 2.8具有4种EPC操作模式：恒温、恒压、程序升压、程序升流 2.9保留时间重现性：< 0.0008 min（十五烷程序升温条件测试验证） 2.10可同时安装不小于两个检测器 3柱箱 3.1温度范围：1℃步进可达350℃ 3.2数据采集频率：≥100HZ 3.3 炉箱操作温度：室温至450℃（最小增量0.1℃） 3.4 温度设定：1℃，程序升温间隔0.1℃ 3.5 升温速度0-160℃/min 3.6 程序升温；稳定性：＜0.01摄氏度 3.7最大升温速率：全电压范围内最大160℃/min。 3.8温度稳定性：室温变化1℃时柱温箱变化<0.01℃ 4进样系统 4.1可同时安装两个以上进样口，并可两个进样口同时进样 4.2具备六通阀进样 4.3电子压力/流量控制 4.4最高操作温度450℃ 4.5十通气体进样反吹阀-钝化处理（如需要） 4.6六通阀-钝化处理（如需要） 5、分流/不分流进样口 5.1最高使用温度：450℃ 5.4 具有恒压、恒流、恒定线速度进样等模式。 6、填充柱/宽口径柱上进样口 6.1压力设定范围：0~150 psi 不大于精度0.01psi 6.2最高设定温度：450℃ 6.3 具有恒压、恒流、恒定线速度进样等模式。 6.4 检测器 火焰离子化检测器（FID） 操作温度：100˚C至450˚C，1˚C增量 最小定量检测： <3*10-12 gC/sec 壬烷，S/N = 2:1 线性范围： >107 信号过滤： 50，200，800 msec 尾吹气： 不需要 6.5工作站软件，基于Windows 10/7工作环境下的工作站软件可同时控制八台气相色谱仪或液相色谱仪，并进行数据采集和处理，可存储原始文件、方法文件、结果文件，满足ISO9001质量认证体系。具有完整的IQ/OQ认证和服务，电子签名、电子登录、综合审计跟踪记录，符合21 CFR Part 11的法规和GLP/ GMP的要求。TCPublisher色谱结果报告方式可根据用户不同要求作出各自工作报告。可汇标准物的RSD、样品的平均值、色谱图等为一体，以多种格式满足各种要求，并可提供多种报告格式的选择。 6.6耗材和辅助设备 1总烃柱和甲烷柱 2套 2氢气空气发生器 1套 气体进样器技术参数： 1、工作条件： 1.1电源：220V，50Hz 1.2环境温度：5～40℃（最佳温度15～30℃） 1.3环境湿度：5～80%（最佳湿度45～60%） 2、主机技术要求： 样品位≥36位，可以通过串联提高进样通量 进样体积：标配1.0ml，可根据需求定制 重复性<1.5%（100ppm 甲烷 N=5） 六通阀和传输管线温控范围：室温~220℃，温度控制精度：±0.1℃ 可与任何气相色谱联用，检测非甲烷总烃时，双通道可以直接连接填充柱进样，无需进样口，可以同步启动色谱和数据工作站，也可以通过外部事件控制本进样器，不浪费样品远程控制功能，实现远距离仪器控制，可实现24小时无人值守操作和工业过程监测自主知识产权的PC端软件，简单易用，可以操作仪器、采集状态、保存日志以及权限管理等功能， 每次分析间隔可以自动清洗管路阀体，避免交叉污染， *管线采用惰性材质（硅钢或EFNi材质），防腐蚀及交叉污染， 配置耐腐采样泵，适用常压或微正压取样， 数据存储与读取，确保实验记录和样品附属信息都一一对应的保存和读取， 可以设定进样分析序列的顺序，可对每一路样品进行重复分析和顺序分析， 实时显示运行进度，并提示样品运行所需时间。 |
| 液相色谱仪 | 一、工作条件 1、环境温度：4℃～35℃； 2、相对湿度：20%～85%； 3、供电电源：220~240V，50~60Hz； 二、 技术指标 1. 输液泵 1.1 泵类型:串联双柱塞往复式 1.2 流速范围：0.001~5.000 mL/min（1.0~44 MPa）；5.001~10.000 mL/min（1.0~22 MPa） 1.3 流速准确度：± 2% 或 ± 2µL/min（其中较大值） 1.4 流速精确度：<0.06% RSD或0.02minSD（其中较大值） 1.5 工作压力：最大耐压44Mpa (6380psi) 1.6 溶剂压缩性补偿：低压梯度时，支持最多1种压缩率的设置 1.7 柱塞冲洗：自动柱塞清洗组件 1.8 梯度曲线：共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品 1.9 梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进 1.10 梯度混合准确度：高压梯度/低压梯度 ±1% 1.11 混合溶剂数：高压梯度2或3、低压梯度4 3．自动进样器 3.1 进样方式：全量进样, 进样量可变式 *3.2 最大耐压：66MPa 3.2 进样量设定范围：0.1L ~ 50L(标准值), 可以增加至2000L 3.3 样品瓶数目：175个(1mL样品瓶)；105个(1.5mL样品瓶)；50 个(4 mL 样品瓶)、192个 (2块96孔微孔板/深孔板)；768个 (2块384孔微孔板/深孔板) 3.4 反复进样次数：1-30次/1个样品 3.5 进样精度：<0.3%RSD 3.6 进样量准确度：1%以下 3.7 交叉污染：< 0.005% 3.8 吸样速度：0.1 – 15 L/sec 3.9 进样针清洗：在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液，有在线自动脱气 3.10 使用pH范围：pH1 ~ pH14 4. 脱气单元 *4.1 流路数目：5个 4.2 最大操作流速：每个流路 10 mL/min 4.3 内部容量：每个流路 400ul 4.4 压力阻力：±0.1MPa（仅当用输送单元抽吸时） 5. 柱温箱 5.1 容量：可放置6根 8x 300mm的柱子和两个手动进样器, 梯度混合器、柱切换阀等 5.2 温度控制范围：(室温+10)℃ - 85℃ 5.3 温度设定范围：4℃ - 85℃（步距为 1℃） 5.4 控温方式：强制空气循环 5.5 温度稳定性：±0.1℃ *5.6 安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护；b.内装温度保险丝；c.内装可燃溶剂漏漏液传感器； 5.8 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320步，0.1-999.9分，支持线性控温 5.9 控制方式：软件控制、面板控制 6. 紫外检测器 6.1 波长范围：190-700nm 6.2 波长准确度：±1nm 6.3 波长精密度：±0.1nm *6.4 波长校正：专利设计，使用氘灯和低压汞灯特征线 (包括紫外区) *6.5 噪音（AU）：0.5 ×10-5AU（250nm，室温恒定，池内空气） 6.6 双通道功能：有 6.7 漂移：0.5×10-4 AU/0.5h（250nm，室温恒定，池内空气） 6.8 线性范围：0.0001-2.5AU 6.9 谱带宽：8nm 6.10 标准流通池：光程10mm，池体积12L，池压上限12MPa 6.11 池温控制：可以，室温＋5～50℃ 6.12 扫描（储存）：可停泵作UV光谱图扫描, （寻找最大吸收波长） 6.14 极性切换：可以 6.15 时间程序：可设定项目：波长（包括双波长）、自动调零、范围、标志指示、响应波长扫描、事件、极性、打开/关闭灯，循环、池温度以及停止 7、荧光检测器RF-20A/RF-20Axs 1、光源：氙灯 2、波长范围：200~600nm 3、光谱带宽：20nm 4、波长准确度：±2nm 5、波长精度：±0.2nm *6、S/N：RF-20A：水的拉曼峰＞S/N1200，暗背景下＞S/N8000 7、池温控制范围：无 8、检测池：体积12μL，最大耐压2Mpa 9、操作温度范围：4~35℃ 10、电源：AC100-240V、400VA、50/60Hz 8. 色谱柱 8.1 C18 数量3 8.2 专业柱 数量2 9. 工作站软件 9.1 功能构成：图形化工作界面，含仪器控制、数据采集、数据处理、PDF报告等功能 9.2 连接方式：支持大容量接口卡、TCP/IP 网卡连接 9.3 语言：中文/英文/日文 9.4 操作系统：Windows 10 64位专业版 9.5 支持系统适用性测试功能（SST） 9.6 支持手机等智能终端监测/操作/分析 9.7 GMP合规功能：符合CFDA数据完整性功能要求，如用户管理、权限分级管理、审计追踪、日志记录等功能。 9.8 支持与其他系统（如LIMS系统）连接 10、技术资料 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 11售后服务 11.1在新疆有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库（需提供新疆分公司的营业执照）。在乌鲁木齐有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有 的服务,包括备用零配件及消耗品，仪器生产厂家需在国内直接设有服务中心三年以上（需提供资质证明，包括厂家服务中心营业执照和工程师名单、联系方法及厂家盖章的售后服务承诺书等）。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训。 11.2 质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修 11.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修。 11.4 技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料。 11.5 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应及时派维修人员前往验收。 |
| 离子色谱仪 | 1.1系统要求 1.1.1仪器组成：电子六通道进样阀、电导检测器、高压泵、抑制器、阴离子分析柱及保护柱、原装蠕动泵、柱温箱、工作站、自动进样器、电脑及打印机。 1.1.2离子色谱流路均采用原厂PEEK/PTFE材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。 *1.1.3 高压泵、色谱柱、检测器具有智能芯片技术，须有实物，不可采用软件虚拟功能替代。 *1.1.4可扩展兼容电化学检测器（脉冲安培检测器）。（为确保后期扩展功能，该项技术要求必须提供加盖厂家公章的原厂彩页资料证明文件或官网可供下载的具有该参数的说明或主机说明书。 *1.1.5 整套系统无需使用任何辅助气体。 1.2工作环境 1.2.1工作电压：AC 220V±10％， 50Hz 1.2.2环境温度： +5 ~ +45℃ 1.2.3环境湿度：20%~80% 1.3高压泵 1.3.1 采用化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路 *1.3.2流速范围：不更换泵头情况下，流速可达到0.001-20.000mL/min *1.3.3 耐压范围：最大耐压50Mpa 1.3.4 不更换泵头情况下，流速最小分度值0.001mL/min 1.3.5 重现性：﹤0.1%与设定值偏差 1.3.6 需配备智能芯片，能进行流量智能优化，须有实物，不可采用软件虚拟功能替代。 1.3.7 需具备高压泵维护记录追踪功能 1.3.8 需具备高压泵维护定时提醒功能 1.4电导检测器 1.4.1类型：数字信号控制处理器，全量程检测； 1.4.2检测范围：0—15000μS/cm； *1.4.3线性偏差：﹤0.1% 1.4.4温度补偿： 0-5%/K，可任意调节 *1.4.5 电子噪音：＜0.1ns/cm(0—15000μS/cm) 1.4.6基线噪音：﹤0.2ns/cm（使用化学抑制器时，必须提供加盖厂家公章的原厂彩页资料证明或需提供仪器制造商官方网站可供下载的具有该参数的说明或主机说明书。） 1.4.7电导池体积：＜1µL *1.4.8温度稳定性：≤0.001℃（为确保系统稳定性，必须提供加盖厂家公章的原厂彩页资料证明） 1.4.9需配备智能芯片，可以储存样本色谱图，用于软件验证或培训 1.5抑制器 1.5.1自动连续化学抑制器：自动连续再生，能够降低淋洗液背景电导，具有高容量，自动清洗，低背景电导，低噪声和稳定的基线。 *1.5.2长寿命，8年以上保用保换（提供厂商用户承诺书加盖公章）；膜型抑制器至少提供6套以上备用（需在配置清单中体现，包括货号，单价等信息）。 1.5.3耐有机溶剂，可以在洗脱液中添加25%甲醇、丙酮等有机溶剂增加离子的分离效果； 1.5.4耐重金属毒害，分析土壤浸取液等样品，无须去除重金属； 1.5.5 非膜结构，抑制过程不使用电解方式,避免电解噪音的产生，无样品分析任务时无须开机润洗维护。 1.6原装蠕动泵 1.6.1数量：1套 1.6.2类型：双通道 1.6.3旋转速度：0-42 转/分钟，共7种调速级，每级6转/分钟 1.7色谱分析柱 1.7.1阴离子分离柱及保护柱（1套，一次进样完成BrO3¯、F¯、Cl¯、Br¯、SO42-、NO3¯,PO43-等阴离子分析。 1.7.2必须含有智能芯片，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息。 1.7.3需和非膜抑制器联用，具有低噪声和稳定的基线，无样品分析任务时无须开机润洗维护。 1.7.4银和钡预处理柱各25支 1.8自动进样器 1.8.1样品位：不小于35位 1.8.2最大提升负载：30N 1.8.3提升速率：5-25mm/秒，可调节 *1.8.4每次最大进样量：≥10ml，可满足在线样品预处理要求 1.8.5进样方式：原装进口蠕动泵进样 1.8.6蠕动泵转速：6-90转/分 *1.8.7自动进样器针头材质必须为PEEK材料，避免引入其他离子污染。 1.9智能化色谱工作站 1.9.1功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和数据处理完全由软件进行；可编制分析方式和顺序、色谱图积分和分析报告。 1.9.2必须具有原版中文和英文软件 1.9.3 软件提供免费升级服务 2.技术服务 2.1供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。 2.2仪器在调试通过后必须有至少12个月的保修期，化学抑制器5年以上质保。 2.3供应商必须为买方培训两位以上技术人员，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。 2.4仪器出现故障需要维修时，供应方维修人员72小时之内赶到 2.5“*”号条款响应满足或正偏离的，必须提供产品厂家的技术支持材料（指厂家所投产品的样本或产品厂家为本项目出具的书面承诺，样本中有的指标以样本为准，样本中没有的指标以承诺书为准）。产品厂家的技术支持材料须加盖产品厂家印章和签字。 |
| 移机服务 | 电感耦合等离子体质谱仪1台，电感耦合等离子体发射光谱仪1台，吹扫捕集气相色谱法质谱联用仪1台，1台顶空、1台热脱附加2台气相。移机服务中过滤管,氧气/水分捕集阱，1/8 英寸配置1个 |
| 培训 | 培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，并且完成各种仪器的方法的建立工作 |

## （三）瞬变电磁系统

技术参数

一、基本配置要求： 大功率等值反磁通瞬变电磁主机系统一套；等值反磁通瞬变电磁天线一套；主机天线连接信号线两套；笔记本电脑二台；数据采集软件一套（永久升级）；数据处理软件一套 (永久许可和升级)。 二、技术要求： 主机： 1、发送波形：占空比50%的双极性方波； 2、发送电压：12V，电流：30A； 3、发送频率：0.1Hz～25Hz； 4、关断时间：0.5uS@阻性负载； 5、接收分辨率：24位，系统分辨率34位； 6、接收采样率：625KHz； 7、时间道：最大1250时间道； 8、工作温度：-20℃~+70℃。 天线： 1、天线类型：收发一体反磁通天线，具备零互感特性； 2、发送等效常规瞬变电磁法中心回线边长与面积：400m×400m ; 3、有效探测深度：≥500m 3、接收等效面积：≥400m2； 4、谐振频率：>20kHz； 5、过渡过程时间：0 uS； 6、工作温度：-20℃~+70℃； 7、重量：20 Kg； 8、体积：50 cm×50 cm×30cm。 9、笔记本：联想拯救者Y9000P 2023(RTX4060/13代I9/2.5K 240Hz屏/1T) 三、仪器用途： （1）金属矿勘探 ① 快速评价金属矿的矿权远景；② 探测金属矿体的范围和产状。 （2）工程勘察 ① 探测浅层岩溶，并评价岩溶规模、形态以及含水性等； ② 确定浅层断裂破碎带的规模、产状以及含水性等； ③ 探测浅层采空区的分布范围、埋藏深度以及赋存状态等特征。 （3）工程检测 ① 检测高速公路、机场跑道、城市道路以及铁路公路隧道路基基底空洞、断裂、岩溶、软弱层等地质病害； ② 检测水库、拦河坝、尾砂坝等坝基和坝体的渗漏、空洞、蚁穴等安全隐患。 （4）浅层能源勘探 ① 圈定浅层油气构造； ② 探测浅层煤层分布范围、产状； ③ 探测冻土可燃冰分布范围等。 （5）军事用途：未知爆炸物探测 四、软件要求： 软件应具有数据处理模块、数据反演模块、成图显示模块。 数据处理模块应具有数据多样化抽道、去噪、编辑飞点和不启用无效数据的功能； 数据反演模块具备可调整参数的一维和二维反演方法； 成图显示模块能对单点衰减曲线，多点多测道曲线以及二维反演结果进行可视化。

## （四）无人机

1、固定翼无人机参数

| 1.无人机平台 | 小型垂直起降固定翼无人机 | ★小型巡护无人机采用纯电垂直起降固定翼，采用航空复合材料机身（包括但不限于碳纤维、玻璃纤维等常用航空复合材料，不得使用泡沫、木质等易燃、易融材料） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最大起飞重量≤30kg，最大挂载≥6公斤 |
|  |  | 续航时间≥5 小时 |
|  |  | 最远测控距离≥50公里 |
|  |  | 起降最大抗风≥5级 |
|  |  | 实用升限≥6500米 |
|  |  | 最大飞行速度≥120公里／小时 |
|  |  | 无人机拆装完全免工具，从携行状态到起飞状态展开时间≤2min，从起飞状态到携行状态的撤收时间应≤2min； |
|  |  | ▲采用双动力电池，可实现双余度供电，且垂直起降电机与平飞电机共用电池，一块电池失效，另一块电池仍可维持正常工作； |
|  |  | 关键机构（舵面,包括副翼、升降舵面）全部采用冗余设计； |
|  |  | 提供符合CNAS认证的鉴定机构对无人机性能参数出具的检测鉴定报告 |

2、正射相机招投标参数

| 序号 | 评审项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品硬件技术参数要求 | ▲总像素：6100万 传感器尺寸：35.7mm*23.8mm 有效分辨率：9504*6336px 最短曝光间隔：≤0.8s 存储容量：128GB ▲重量：≤400g； ▲相机尺寸（mm）：134mm*77mm*87mm； ▲镜头焦距（mm）：标配40mm； |
| 2 | 产品功能性要求 | 镜头卡口：E卡口； 工作电压：12V-27V 工作温度：满足-20℃-50℃ ▲调参方式：支持遥控器/蓝牙/串口调节相机参数，统一或则独立设置相机参数，以适应不同环境的作业 数据存储：SD卡、TF卡； 调参接口：Type-C； 数据读取方式：SD卡读取 触发方式：Skyport/低电平/串口/曝光完成反馈 ▲支持多挂载平台：支持挂载其他旋翼及固定翼无人机飞行平台 ▲支持相机实时图传，能随时观察拍照状态（仅限DJI M300） ▲支持相机拍照录像功能切换，支持多场景应用（仅限DJI M300） 数据预处理功能：能够自动生成block文件，一键导入建模软件提供数据融合处理，可空三前刺点，提高空三效率。 相机支持一键修复重置和相机固件支持在线升级，优化用户体验。 |
| 3 | 产品及生产厂商资质要求 | 为保证产品质量，要求生产厂家通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业安全健康管理体系认证，提供厂家证书复印件。▲ |
| 带“▲”符号的项为重要参数，可以优于但不允许出现负偏差，若出现负偏差或无实质性响应，则视为不满足招标文件要求，评审组不得将其列为中标候选人； |  |  |

3、倾斜相机招标参数

| 招投标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 内容 |
| 1 | 产品硬件技术参数要求 | ▲总像素：2.1亿 单镜头分辨率：7952*5304 最短曝光间隔：≤0.8s 镜头数量：5pcs ▲重量：≤1000g ▲尺寸（mm）：160mm*160mm*105mm； 焦距（mm）：正射40mm/倾斜56mm 数据拷贝速度：≥300M/s 相机存储容量：≥640G 工作温度：-20℃-65℃ 供电电压：12V-27V |
| 2 | 产品功能性要求 | ▲调参方式：支持遥控器/蓝牙/串口调节相机参数，统一或则独立设置相机参数，以适应不同环境的作业。 支持5相机拍照状态实时反馈 ▲数据拷贝方式：统一外置存储模块，五镜头数据统一拷贝。 数据预处理功能：能够自动生成block文件，一键导入建模软件，提供数据融合处理，可空三前刺点，提高空三效率。 ▲可对空三任务进行分配，指定性能更强的电脑做后续空三，提高空三效率 拍照同步性20ms以内，相机实时反馈拍照状态，避免无效飞行 支持高同步性控制工作和延时同步性工作。 航片筛选功能：软件可自动剔除5相机外扩航线的无用航片。 能直接读取和记录无人机的GPS和IMU数据 无人机兼容性：兼容更多市面主流的多旋翼，固定翼无人机飞行平台。 相机支持开机自动修复重置和相机固件支持在线升级，优化用户体验。 ▲配备航线规划软件，可实现防地、立面、环绕等多种航线飞行。 相机支持正射镜头独立工作，采集正射航片数据。 |
| 3 | 产品及生产厂商资质要求 | ▲为保证产品质量，要求生产厂家通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业安全健康管理体系认证，提供厂家证书复印件。 产品经过第三方检验机构检测认证，提供检测报告复印件。 |
| 带“▲”符号的项为重要参数，可以优于但不允许出现负偏差，若出现负偏差或无实质性响应，则视为不满足招标文件要求，评审组不得将其列为中标候选人； |  |  |

4、数据预处理软件

拥有一键导入数据、自动生成 ContextCapture 工程区块索 引、批量写入 XMP 信息、相机姿态矫正等功能，最大程度减少数据处理人工干 预。

（1）数据下载：预览相机内存状态，可实现数据一键统一下载，架次自动分组，自动剔除外扩冗余数据，相机快门寿命提醒等功能，pos矫正、写入，

（2）生成预览：无相机连接情况下，根据pos文件生成相关区块.xml文件和曝光点展点.kml文件，便于用户前期预览和后期检查；

（3）ROT工具：用于修正飞机姿态过大导致相机姿态变化的问题；

（4）Sky Filter：工具筛选出测区范围内的有效相片，剔除范围外无效相片，有效提高空三效率。

5、航线规划软件：

可根据测区、航高自动外扩并生成相应航线，并且拥有KML文件、三维模型一键导入、智能测区分割、航飞信息统计等一系列实用功能，同时支持网格、环形、仿地、立面四类航线类型，满足各种飞行任务和应用需求，为用户打造便捷化、智能化的航线规划平台。

（1）支持普通、环绕、仿地、立面等多种类型航线生成；

（2）内置睿铂科技各种设备参数定义,避免错误的参数输入；

（3）支持测区自动外扩,保障数据合理性；

（4）支持0~359航线方向调节,保障更好的模型效果；

（5）支持多种航线入口点选择,保障作业安全,提高作业效率；

（6）支持大面积测区分割航线,提高作业效率；

（7）支持导入市面主流的 Context Capture 、瞰景Smart3D、大疆智图软件生成的 osgb 格式三维模型,并支持模型原级别 LOD 加载,避免加载过程中长时间反应和等待；

（8）内置地形数据,并支持外部 DEM 地形数据导入,实现更高精度的航线任务规划；

（9）支持飞行作业信息预览,更好地安排作业时段；

（10）智能飞行速度限制,避免因飞行速度过快导致的无效飞行；

（11）支持对地表、模型等的测量功能。

## （五）工艺试验机

工艺试验机采购项目设备参数表

| 序号 | 品名 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电液伺服万能材料试验机0.5级精度 | 技术参数： 1.最大负荷（kN）300 2.试验机准确度等级 ≤0.5级 3.力值、变形、位移闭环分辨率 满量程的100万码 * 4.数据采样频率≥120HZ(附证书，现场共同验证后验收) 5.试验力加载速率范围 0.02%-2%FS/s 6.主油缸活塞行程(mm) 150 7.主油缸活塞上升速度(mm/min) 0～180 8.下横梁升降速度(mm/min) 350 9.活塞运动方向控制 双向油缸 10.立柱数 4 11.间距离（mm） 410 12.最大拉伸空间（mm） 520 13.最大压缩空间（mm）520 14. 圆试样夹块的夹持范围（mm） Φ10～Φ32板试样夹持厚度（mm） 2～25 压板尺寸（mm）Φ120 15.外形尺寸（mm） 820×570×1955 16.油源外形尺寸（长×宽×高，mm） 1150×600×900 17.总功率（kW） 2.5 重量（kg） 1500 详细配置:1.主机: 双空间油缸下置，液压楔形拉伸夹具1台 * 2、进口美国传力负荷传感器1件 3、位移传感器抽线式编码器2500线 日本内密控1件 *4、DTC-500控制器1套 5、电液伺服油源系统一台 6、联想品牌电脑 1套 7、配套拉压夹具各1套 专用工具包一套 * 8、Test Pilot试验软件1套 9、三面防护罩一套 * 10、MP3542引伸计一套 * 11、设备的测量控制系统、软件、引伸计等应与设备主机为同一品牌或厂家，不接受组装拼凑机 12、设备生产方在新疆有固定售后维修网点及人员 13、*生产厂家具备ISO9001、ISO14001、ISO18001及同型号CE欧盟安全认证和CNAS认证证书原件14、同时具备：机械限位、力过载、电流过载和电压过载保护15、防护罩 合金边框，透明PC板 。16、标注“*”号的为关键性技术参数，不接受负偏离，交验双方共同做质量验证合格后再验收。 |
| 2 | 微机控制电液伺服万能材料试验机0.5级精度 | 技术参数： 1.最大负荷（kN） 600 2.试验机准确度等级：≤0.5级 *3.力值/变形/位移闭环分辨率：满量程的100万码 4.试验力加载速率范围 ：0.02%-2%FS/s *5.数据采样频率:≥120HZ（附证书，现场共同验证后验收） 6.主油缸活塞行程(mm): 250 7.主油缸活塞上升速度(mm/min)： 0～140 8.下横梁升降速度(mm/min)：270 9.活塞运动方向控制:双向油缸 * 10.立柱数：6 立柱间距离（mm）不小于435 最大拉伸空间（mm）不小于710 最大压缩空间（mm）不小于520 11.圆试样夹块的夹持范围（mm）：Φ10～Φ40 板试样夹持厚度（mm） 2～30 压板尺寸（mm）Φ150 12. 外形尺寸（mm） 940×650×2400 油源外形尺寸（长×宽×高，mm） 1150×600×900 总功率（kW） 3.5 重量（kg） 2500 详细配置:主机: 双空间油缸下置，液压楔形拉伸夹具1台 *2.进口美国传力负荷传感器1件 3.位移传感器抽线式编码器2500线 日本内密控1件 *4. DTC-500控制器1套 5.琴台式柜面电液伺服油源系统1台，油温通过风冷散热装置控制，并具备温控启停功能 6.联想品牌电脑 1套 7.配套拉压夹具各1套 专用工具包1 套 8.自主知识产权证书的Test Pilot试验软件1套 9.圆试样拉伸夹块圆试样规格：Φ10～Φ40 1套 板试样拉伸夹块板试样规格：2～30 1套 *10.MP3542引伸计：标距：50mm，变形量25mm 1套 *11.设备的测量控制系统、试验机软件、引伸计等应与设备主机为同一品牌或厂家，不接受组装拼凑机 12.透明防护罩，内嵌钢网格 1套。 13.安全防护同时具备：机械限位、力过载、电流过载和电压过载保护 14.备用油源滤芯1只、安装辅料调平地脚、螺栓等 1套 。 15.设备生产方在新疆有固定售后维修网点及人员 *16.生产厂家具备ISO9001.ISO14001.ISO18001及同型号CE欧盟安全认证和CNAS认证证书原件 标注“*”号的为关键性技术参数，不接受负偏离，交验双方共同做质量验证合格后再验收。 |
| 3 | 微机控制电液伺服万能材料试验机0.5级精度 | 技术参数： 1.最大负荷（kN）：1000 2.试验机准确度等级：≤0.5级 3.试验力、 变形、位移分辨力：1/1000000FS 4.试验力示值相对误差：±0.5％ 5.试验力测量范围：1％－100％FS *6. 数据采样频率：≥120HZ 7.试验力加载速率范围： 0.02%-2%FS/s 8.主油缸活塞行程(mm)：250 9.主油缸活塞上升速度(mm/min)：0～90 10.下横梁升降速度(mm/min)：310 11. 立柱数： 6 个，间距离（mm）≥450 10.最大拉伸空间（mm）≥750 最大压缩空间（mm）≥660 11. 圆试样夹块的夹持范围（mm）: Φ15～Φ55 板试样夹持厚度（mm）:2～40 12.压板尺寸（mm）:Φ200 13.主机外形尺寸（长×宽×高，mm）1020×670×2400 14. 油源外形尺寸（长×宽×高，mm） 1150×600×900 15.总功率（kW）4 重量（kg） 4000 详细配置:1.主机: 双空间油缸下置，液压楔形拉伸夹具1台 2.负荷传感器进口传力1件 3.位移传感器抽线式编码器2500线 日本内密控1件 4.控制器DTC-500控制器基于DSP全数字闭环电气系统 5.琴台式柜面，电液伺服油源系统1台 6.油泵：日本NACHI油泵流量：5升/分钟，1套 ，伺服阀：美国MOOG1件，日本YUKEN换向阀2件，美国SUN流量控制阀1套 7.油温冷却器：风冷散热1套，具备温控启停功能 8.联想M435商务电脑1台 含试验机软件 9.打印机1台 10.圆试样拉伸夹块圆试样规格：Φ15～Φ55 1套 板试样拉伸夹块板试样规格：2～40 1套 *11.MP3542引伸计：标距：100mm，变形量25mm 1套 *12.设备的测量控制系统、试验机软件、引伸计等应与设备主机为同一品牌或厂家，不接受组装拼凑机 13.透明防护罩，内嵌钢网格 1套。 14.安全防护同时具备：机械限位、力过载、电流过载和电压过载保护 15.备用油源滤芯1只、安装辅料调平地脚、螺栓等 1套 。 16.设备生产方在新疆有固定售后维修网点及人员 *17.生产厂家具备ISO9001.ISO14001.ISO18001及同型号CE欧盟安全认证和CNAS认证证书原件 标注“*”号的为关键性技术参数，不接受负偏离，交验双方共同做质量验证合格后再验收。 |
| 4 | 大液晶触摸屏电动液压弯曲试验机 | 弯曲钢管最大直径：Φ60.3 正向弯曲角度 0—90°内任意设定 反向弯曲角度 0—90°内任意设定 工作盘转速 ≤0.4rad/s 电动机功率 1.5kW 机器外形尺寸（cm）155×111×150 主机机器重量 808Kg |
| 5 | 液晶显示钢管弯曲试验机 | 弯曲钢管最大直径： Φ60.3 正向弯曲角度 0—90°内任意设定 反向弯曲角度 0—90°内任意设定 工作盘转速 ≤0.4rad/s 电动机功率 1.5kW 机器外形尺寸（cm） 155×111×150 主机机器重量 808Kg |
| 6 | 微机控制脚手架扣件力学性能试验机0.5级 | 技术参数： 1.最大负荷（kN） 100 - 试验空间 单空间 3.试验机级别 ≤ 0.5级 4.试验力测量范围 0.2%-100%FS 5.试验力示值相对误差 ≤ ±0.5% 6.试验力分辨力 1/1000000FS 7.力控速率调节范围 0.005-5%FS 8.力控速率相对误差 设定值的±0.5%以内 变形分辨力 1/1000000FS *9.位移分辨力≤0.027μm 力值分辨力 ≤0.0035N（付实物照片，现场共同验证） *10.数据采集频率≥ 4800Hz (附证书，付实物照片，现场共同验证后验收) 11.横梁移动速度调节范围(mm/min) 0.001～500（无级可调） - 横梁移动速度相对误差 设定速度≤0.01mm/min,设定值±1.0%以内；设定速度＞0.01mm/min,设定值±0.5%以内； - 13.横梁行程（mm）1100 - 14.试验宽度（mm) 600 15. - 外观尺寸：1145（W)×765（D）×2350（H） 16. 安全保护: 力过载保护，位移机械限位，电压过载保护 重量(kg) 1200 详细配置:1.D型台式主机 1台 2、门式主机框架1个 3、减速机1台 4、进口伺服电机，伺服器1套 5、进口负荷传感器 进口位移传感器各1套 *6、基于DSP全数字闭环电气系统 DTC-500控制器1套 7、联想电脑台式套机一台 8、随机维修工具包1个 *9、 Test Pilot试验软件 含光盘 一套 10、产品合格证、产品使用说明书、装箱单各1套。11、直径150mm圆形压盘1套 12、手动楔形拉伸夹具(含平夹块、V型夹块)1套 夹具型号：X105 钳口规格: 平钳口：0-21mm V型钳口：φ4-φ9、φ9-φ19mm 13、 1、抗滑性能试验夹具WJSJ105A.03、WJSJ105A.05 2、抗破坏能试验 WJSJ105A.03、WJSJ105A.06、3、扭转刚度性能试验夹具WJSJ105A.04、WJSJ105A.07 4、钢管拉伸夹具 WJSJ105A.08 5、底座抗压性能试验夹具 YS105 碗扣式脚手夹具。 |
| 7 | 液晶触屏电子万能拉力试验机带大变形 | 主要用途及适用范围： 本系列材料试验机广泛应用于各类小截面金属丝、干粉砂浆、防水材料、橡塑胶、保温材料、 纺织 、电线电缆、 涂料、 无纺布、 纸张等各类材料，测试其拉伸、撕裂、剥离、延伸率等各项物理性能试验 ，也可以做其它零部件的力学性能试验。符合GB2611-81«试验机通用标准» ， 《沥青防水卷材试验方法》GB/T328-89， 《硫化橡胶和垫塑性橡胶拉伸性能的测定》GB/T528-1998， 《聚氯乙烯防水卷材》GB12952-2003 ，《石油沥青玻璃纤维胎油毡》GB/T14686-93等国家标准。 技术参数 最大试验力（KN）0.5KN 1KN 2 KN 5KN 试验力测量范围 最大试验力的2%—100%FS 试验力准确度 ±1% 位移测量 分辨率为0.1mm 滑块移动速度 0.5mm-500mm/min 最大拉伸空间 800mm 整机电源 单相,220V±5%,50Hz 工作环境 10-40℃,相对湿度不超过80% 主机尺寸 380×520×1550mm 重量 150 kg |
| 8 | 低温柔性试验仪(含低温箱) | 低温柔度仪 1. 电源 220V 2. 输入功率 90W 3. 测试速率 360±40mm/min 4. 测试温度 -20-40度（任意可调） 5. 试件数量 5件 6. 试件尺寸 150×25mm 7. 时间设置 0—99分（可调） 8. 弯曲轴尺寸 ￠20 ￠30 ￠50 低温试验箱 1.最大容积：160升 2.最低温度：-40° 3.控温精度：±2° 4.电源：220v/50HZ 5.内尺寸：735x425x470mm 5.环境温度：0-23度 6.相对湿度：≤75% |
| 9 | 电工套管冲击试验机 | 1最大冲击能量：6J 2最大冲击高度：300mm 3重锤质量：1KG 2KG 4间隔钢块端部： 5曲率半径：R300mm 6工作台类型：平板型货120°V型 7外形尺寸：长X宽X高 300mmx140mmx770mm 8重量：20kg |
| 10 | 电工套管弯曲试验机 | 试样导管直径: 16 20 25mm 成形模槽底半径: 48 60 75mm 弯曲型辊中心轨迹半径: 84 105 131.25mm 成形模及弯曲型辊槽半径：8.1 10.1 12.6mm 弯曲型辊槽底直径： 24 30 37.5mm 试样弯曲总角度： 180° 外形尺寸：长×宽×高 350×320×850mm 重 量 ： 30kg |
| 11 | 微机控制电子万能拉力试验机带大变形配7套夹具标准配置 | 工作电压:220V 结构形式 门式 最大试验力（KN） 5.□ 10 □ .20.☑ 30 □ .50 □ 操作方式 微机仪表双控□仪表控制 力值测量范围 最大试验力的2%-100% 试验力准确度 优于示值的±1% 变形显示误差 ±1%(或者±0.5%) 试验力最小分辨力 1N 横梁位移精度 ±1%（±0.5%） 变形准确度 优于±1%（±0.5%） 调速范围 0.01-500mm 试验行程 ﹥600 mm（可根据客户需求定制） 试验空间调整机构伺服电机□或步进电机□，同步带传动 外观 符合国家GB/T2611标准 保护功能 过载保护,限位保护。 供电电源 220 V 重量(约kg) 400 工作环境 室温25°C，湿度20%～80% 夹具形式 专用辅具一套 |
| 12 | 建筑材料燃烧热值试验仪 | 一、适用范围 满足国标GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》中所规定的技术指标和要求，适用于建筑材料燃烧热值的测试。在该标准规定的试验方法用于测试试验制品燃烧的绝对热值，与制品的形态无关。 二、产品功能特点 1.自动控制外筒水温度在设定温度点，确保实温变化不影响冷却校正，测量结果更准确 2.自动调整内外筒温度，采用冷却校正系统，水循环系统及软件自动误差补差系统，减小冷却校正，使测量结果更准确 3.满足国标规定“终点时内筒比外筒高1K左右” 4.微机燃烧热值测定仪，保持了微机系统的全部功能，可运行通用软件进行其他事务处理，同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量（热容量）、测量发热量（用户自备电脑、打印机；上位机软件、路由器、网线我们会随设备发出） 5.微机燃烧热值测定仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌，使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。 6.微机燃烧热值测定仪操作于WinsowsXP及以上操作系统，全过程汉字提示、人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。 三、性能指标 1.静电喷涂处理钢板箱体 2.点火丝断丝自动检测，自动点火。 3.试验过程自动熄火。 4.高精度pt100温度传感器测温，16位的PLC温度模块变送确保测量数据的可靠性与准确性。 5.试验异常声音报警提示。 6.PLC加嵌入式一体化10.2”触摸屏可实现(该功能需定制); 7.控制参数设定与显示; 试验状态与故障显示、查询； 8.温度数据采集与保存；画面监控, 实时温度曲线显示； 9.历史曲线与数据查询； 10.数据USB导出/可打印； 11.控制箱体备有USB/RS232串口，可选外接台式/笔记本电脑操作控制；自动化程度高，测试过程安全可靠，操作便捷； 12.弹桶厚度大于弹桶内径的1/10 13.盖子能容放坩埚和电子点火装置，盖子以及所有的密封装置能承受21Mpa的内压 14.弹桶内壁采用USU304#不锈钢能承受样品燃烧产物的侵蚀，也能够抵制燃烧产生的酸性物质所带来的点腐蚀和晶间腐蚀 四、相关技术参数 1.测量原理：氧弹量热法 2.测量时间：12-15min 3.精密度：RSD≤0.1% 4.温度分辨率：0.001℃ 5.点火时间：5s 6.点火电压：DC-12V 7.热容量：约 10500J/K 8.外水筒容量：约 40L 9.内水筒容量：约 2.1L 10.使用环境：23±2℃ 相对湿度 40~60﹪RH 11.电源：AC220V±10﹪ 50Hz 12.主机功率：300W 13.氧弹： ①容量：300ml ②充氧压力：2.5~3.0MPa ③耐压：水压 20MPa ④重量：约2.5Kg 14.量热弹容量：（300±50）mL。 15.量热弹耐压21Mpa。 16.坩埚:Φ25mm，高度（14-19）mm，壁厚1mm。 17.计时器：精度为0.5s。 18.最大使用功率：0.5KW； 19.环境温度： （10～35）℃，湿度≤80%； 20.仪器热容量：约10000J/K； 21.热容量重复性误差：≤0.2%； 22.测温范围：（4.5-42）℃； 23.温度分辨率：0.0001oK； 24.内筒容积：2000ml； 25.氧弹密封性：充氧压力2.5～3.5MPa，无漏气； 26.搅拌功率：3W； 27.搅拌速度：内筒（375r/min）。 五、适用标准 标准：GB/T 14402-2007 ISO1716-2002 |
| 13 | 建筑保温材料可燃性试验机 | 一、产品功能特点 1.符合人机工程学的操作设计，试验全部通过触摸屏操作完成，自动化程度高，可存储以往试验结果，可调阅以往试验数据； 2.伺服电机驱动式样架可控自动升降； 3.本生灯可进退调节； 4.1.5mm不锈钢钢板箱体； 5.2扇钢化耐热玻璃门双角度观察测试, 双（带锁）方便实用 6.高压自动点火，耐久燃烧； 7.点火源可自动倾斜45度； 8.火焰高度通过精密调节阀进行调节； 9.试样架可以上下及前后进行移动； 10.配备两种试样夹。 11.火焰测量标尺； 12.自动化程度高，实验数据精准、易操作； 13.箱体尺寸：宽835×深400×高815mm 14.材质：1.5mm不锈钢 15.箱体底部为平置自然通风口，通风口由5cm*5cm方格通风口组成(真正1.5mm厚钢板通风口,高50mm)保持气流平整通过 16.做工细致，真正无焊点工艺 17.触摸显示屏： a.尺寸：7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm； b.分辨率：800*480 c.通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式 d.储存容量:1G e.采用纯硬件FPGA驱动显示，“零”启动时间，上电即可运行 f.采用M3+FPGA架构，M3负责指令解析，FPGA专注TFT显示， g.主控制器均采用低能耗处理器，自动进入节能模式 二、相关技术参数 1. 环境温度：15℃～25℃； 2. 相对湿度：≤85％； 3. 供电电压和功率：220V 50HZ 100W； 4. 气源：纯度不低于95%的商用丙烷 ，普通试验也可用液化石油气代替 5. 本生灯对式样施加火焰时间15s 6.单片机控制，数字显示。 7.烧器孔径为Φ0.17mm、本生灯火焰长度20mm±1mm，燃烧器可倾斜45°。 8.对试样施加火焰(1s-99 s)±0.5s，可任意调节,精度±0.2s。 9.可燃气源：纯度95%以上的丙烷。（注：气源和链接头用户自备） |
| 14 | 建筑材料不燃性试验机 | 应用于建筑材料不燃性试验方法，适用于测试建筑材料。对于复合制品，可以对组成该制品的各组分材料分别进行测试，并在试验报告中说明。有涂层、有饰面层或多层的制品还可以按其他对火反应试验方法进行评定，该测试仪器也可用来对 BS 476-4 & 11 以及 IMO FTP part 1标准进行检测. ●符合标准： 国际标准化组织（ISO） ISO 1182 国际海事组织（IMO） IMO FTP part 1 英国标准委员会（BSI） BS 476-4 & 11 中华人民共和国国家标准 GB/T 5464 ●技术参数： 1、最高温度900 ℃ 2、温度精度±0.1℃ 3、试件尺寸：ф45，高50±3mm 4、整机重量：45kg |
| 15 | 触摸屏热变形维卡软化温度测定仪 | 本机是依据最新的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器，主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确，是一种智能化的测试仪器，广泛应用于大专院校，科研单位及产品质量监督检验单位。PID调相输出，具有上限温度设定，试验温度达到上限温度时自动停止加热。 执行标准：符合JTGE50、GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTM D 1525, ASTM D 648等标准要求。 ●技术参数 1、温度控制范围：室温～300℃ 2、升温速率：120℃/h 、 50℃/h（可调） 3、最大温度误差：±0.5℃ 4、温度测量点：1个 5、试样架数：3 6、形变测量量具：数显千分表 7、形变测量范围：0～1.1mm 8、试样支承跨距：64mm、100mm 9、最大形变测量误差：0.01mm 10、加热介质：甲基硅油（客户自备） 11、冷却方法：150℃以上自然冷却，150℃以下水冷或自然冷却 12、所需空间：前后0.5m，左右1.5m 13、电源：220V 14、外型尺寸：850×450×670mm 15、整机重量：67Kg |
| 16 | 新标准微机控制环钢度试验机1.5米配做可做宾格拉伸 | 微机控制环刚度试验机是我公司新一代全自动控制试验机。该机采用计算机自动控制，实时显示实验数据及试验曲线，并外接打印机打印实验报告。主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。微机或控制器，经调速系统控制电机转动，经减速系统减速后通过进口丝杠副带动横梁上升、下降，完成试样的拉伸、压缩力学性能试验，无污染、噪音低，效率高，具有较宽的调速范围。完全符合GB/T9647《热塑性塑料管材环刚度的测定》的要求。该机广泛用于钢铁冶金、建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析，是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 ●技术参数 1、最大试验力：50kN 2、测量范围：最大试验力的2%-100% 3、试验机精度级别：1级 4、试验力准确度：优于示值的±1% 5、位移测量：分辨率为 0.01mm 6、变形准确度：优于±1% 7、调速范围：1-200mm/min 8、试验空间：最大可做到1.5米管径 9、压缩空间：1.5米管径（按客户需求定制） 10、主机形式：门式框架结构 11、主机尺寸：1350×900×2530mm 12、整机重量：约1000Kg 13、工作环境：室温～45℃，湿度20%～80% |
| 17 | 管材耐压爆试验主机3路 | 用于各种非金属管材在恒定温度下的耐压时间测定，主机采用微处理器全闭环控制系统，实现整个系统全闭环控制。试验控制系统由上位机和下位机上下两级控制系统组成，上位机主要完成图形处理、数据处理、数据管理，下位机根据上位机的指令控制水压系统实现目标压力，并具有断电自动保存、通电后可继续试验的功能，确保试验的连续性。可分别显示每路曲线，独立设定每路试验参数。广泛应用于工厂、建筑工程质量检测站、产品质量检验所、科研院校等各种管材的生产检验、开发研究等领域。 满足GB18742.2、GB6111-《长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法》、 GB/T15560《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》。 符合PVC、PP-R、PE-X、PPB铝塑复合管、钢塑复合管等管材对于持久静液压压力试验等相关国家标准的要求。 ●技术参数 1、压力范围：0.5～14MPa, 精度：1.0级 2、计时精度：≤0.5% 3、控温范围：常温～95℃ 精度：±0.5℃ 4、温场均匀性：≤0.2℃ 5、加热功率：6kW 6、制冷功率：1.1kW(选配) 7、其它功率：≤2kW 8、试件种类：包括：管材、管件 9、试件范围（外径）： a: 16mm～110mm （其他外径尺寸可选配） 10、一次试验试件数量：3个（其他数量可选配） 11、外型尺寸： 控制柜：长×宽×高=1000mm×800mm×1600mm 水浴箱：长×宽×高=1000mm×750mm×950mm 12、整机重量：540Kg ●技术特点 1、适用范围广：适用于前述国家标准中的试件，包括管材及管件。 2、微机系统全自动实现：统一控压、分路控压、加压、保压、补压显示存档及控温等关键技术。 3、便于用户远距离监控，适时跟踪显示压力——时间曲线。 4、微机窗口的每个界面均可打印，试验结果及报告自动生成并打印。 5、本套应用软件可进行国家标准中的实验方法： A：长期恒定压力耐压时间测定 6、实验报告内容自动储存，并为用户提供多种查询方式，均可随时调出以前所有的试验原始记录，便于档案长期管理。 7、可进行千小时实验，同时微机具有上电启动功能，即：停电后，系统存储当前实验结果，来电后，启动微机，并从断点处继续进行实验。 配置夹具包含 315管材耐压水箱 可控温 管材夹具φ16(一套二个左右） 60*60mm 管材夹具φ20(一套二个左右） 70*68mm 管材夹具φ25(一套二个左右） 70*70mm 管材夹具φ32(一套二个左右） 84*70mm 管材夹具φ40(一套二个左右） 107*73mm 管材夹具φ50(一套二个左右） 117*73mm 管材夹具φ63(一套二个左右） 127*73mm 管材夹具φ75(一套二个左右） 147*95mm 管材夹具φ90(一套二个左右） 162*100mm 管材夹具φ110(一套二个左右） 187*115mm 管材夹具φ125(一套二个左右） 207*120mm 管材夹具φ140(一套二个左右） 225*130mm 管材夹具φ160(一套二个左右） 244*160mm 管材夹具φ180(一套二个左右） 270*160mm 管材夹具φ200(一套二个左右） 300*170mm 管材夹具φ225(一套二个左右） 319*170 管材夹具φ250(一套二个左右） 364*190mm 管材夹具φ280(一套二个左右） 406*284mm 管材夹具φ315(一套二个左右） 415*270mm |
| 18 | 恒温水箱 | 水箱由箱体、循环系统 、温控系统组成；控温范围：室温—95℃；3路配置。 内胆尺寸：(长1700x宽800x高900)mm； 外形尺寸：(长2500x宽1100x高1300)mm； 管材试样卧放。控温精度为±1℃；加热功率18KW。 气动开启。 带制冷系统，配1.5P制冷机以及相应制冷管路。 |
| 19 | 管材落锤冲击试验机 | 本试验机适用于对塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料试样或制品进行冲击试验，是用以评价材料抗冲击性能的一种测试仪器，升降高度由数字显示，直观准确，自动防止二次冲击，符合ZBN72026《落锤式冲击试验机技术条件》、GB/T14152《热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法、时针旋转法》、GB/T14153《硬质塑料落锤冲击试验方法通则》、GB6112《热塑性塑料管材和管件耐冲性能的测试方法（落锤法）》、GB/T10002.1《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB/T10002.3《埋地排污、废水用硬聚氯乙稀（PVC-U）管材》、GB/T13664《低压输水灌溉用薄壁硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB11548《硬质塑料板材耐冲击性能试验方法（落锤法）》、JB/T5125《农用硬聚氯乙烯管材》、GB/T8814《门、窗框用硬聚氯乙烯（PVC）型材》及GB/T5836.1《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》等标准要求。 ●技术参数 1、锤体质量：0.5kg、0.8kg、1.0kg、1.25kg、1.6kg、2.0kg、2.5kg、3.2kg、4.0kg、5.0kg、6.3kg、8.0kg、10.0kg、12.5kg、16.0kg 2、锤头圆弧半径：R5mm、R10mm、R25mm、R30mm、R50mm 3、工作台行程：0-400mm（600mm需定制） 4、试样直径：10-400mm（600mm需定制） 5、冲击高度：0-2000mm 6、冲击中心与夹具中心偏差：不大于2mm 7、托板型式：120°V型托板或可带支撑物、夹具平型托板 8、电源：AC220V±10% 50HZ 9、外型尺寸（长×宽×高）：1055mm×660mm×3235mm 10、整机重量：450Kg |
| 20 | 水质采样器 | 产品符合中国环保部HJ/T372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》，集流量测量、水样采集，自动分瓶多种功能，具有体积小，方便移动、操作简捷、环保节能等特点。适用于混合采样，有连续采样和间隔采样二种功能。 产品参数： 1、采样程序：可以预先编制10种采样程序，一键式启动； 2、采样方式：定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量等； 3、显示方式：240*128 LCD中文液晶显示器； 4、采样方式：蠕动泵吸入式； 5、采样速度：每分钟300ml-1200ml可调； 6、采样间隔：1分钟到9999分钟可调； 7、采样量：5ml-9999ml可调； 8、采样量误差：≤ ±5％； 9、等比例采样误差：≤ ±10％； 10、垂直吸程：≤ 8米； 11、水平吸程：≤ 50米； 12、样品瓶个数：12瓶 13、样品瓶容量：＜ 1000ml； 14、内部时钟：实时时钟，月累积误差小于10秒； 15、分瓶方式：单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样； 产品具备 图形化大屏幕彩色触摸显示屏，全中文操作界面 2、支持等比例采样（或称时间等比例，以下统称为等比例采样）、定时采样 3、支持同一采样方式的混合采样(同一瓶、不同瓶) 支持不同采样方式的混合采样(不同瓶) 4、实时显示12瓶的 采样方式、采样时间 5、内置日历时钟 |
| 21 | 超声波明渠流量计 | 标准参数 1、累计范围：9999999 Km3 2、瞬时范围：0～93m3/s 3、堰槽类型：三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽等 4、流量精度：±1% 5、显示器：中英文ＬＣＤ、彩屏TFT（可选） 6、数字输出：USB、存储卡8G 7、无线传输：GPRS（采集系统可定制） 8、卫星定位：GPS 9、工作电压：3.7V锂电池 10、外接电源：DC5V 11、正常功耗：<1.5W 12、主机尺寸：200mmX94mmX40mm 13、外壳材质：ABS 14、按键：18位键盘 15、工作温度：-10～60℃ 16、环境湿度：≤85RH 17、储存温度：-40℃～70℃ 18、储存湿度： ≤80%RH无结露 19、压力：常压 |

## （六）声振仪器校准装置

声振仪器校准装置采购项目设备参数表

| 序号 | 品名 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土抗渗仪 | 1、最大工作压力：4Mpa 2、工作方式：自动恒压 3、一次可作试件数：6个 4、试模几何尺寸（主模） 上口直径：174.8mm 下口直径：185mm 高度：153mm 5.电源：380v |
| 2 | 混凝土压力泌水仪 | 主要技术参数: 压力表最大量程60Mpa 2、缸体内径：125土0.02 mm 3、棚体活塞直径：125mm 4、缸体内高：200+0.2mm 5、网筛孔径：0.315mm 6、净重：=20kg |
| 3 | 混凝土含气量测定仪 | 1、技术参数： 量钵容积：7升 含气量量程：≤10％ 粗骨料的最大粒径：≤40毫米 |
| 4 | 砂浆抗渗仪 | 技术性能： 1、允许最大工作压力:1.5MPa 2、工作方式:自动稳压和手动稳压 3、一次同时可做试件数:6个 4、试模几何尺寸: 上口内径:68mm 下口内径:80mm 高度:35mm 5、柱塞泵参数: 柱塞直径:10mm 行程:10mm 往复领率:136次分 流量:0.1升/分 6、电动机: 功率:90瓦 转速:136转/分 7、外形尺寸:长×宽×高:60×50×85 8、净重:公斤 |
| 5 | 全自动标准雾化养护室控制仪 | 目前我国对工程质量要求越来越高，对水泥的使用量越来越大，所以单位要对水泥的质量要求进行合格的试验。试验证明，温度和湿度是影响水泥和混凝土强度其决定因素的关键过程。温湿度的偏差越大，对试件强度数据的可靠性就越不准确。所以试件能否进行标准养护是取得准确的实验数据和正确的指导施工,既保证工程质量，又节约水泥的重要因素。从而我厂依据国家有关标准规定如（GBJ204-83）、GBJ177-85）及国标（ISO）GB/T-17671最新研制了具有多功能的全自动养护设备。 二、主要技术性能 1、温度控制仪误差 ±1℃ 2、控制温度 20℃±1℃ 3、控制湿度 ≥95% 4、电源电压 380V（三相四线） 5、电源频率 50Hz 6、制冷功率 7500W 7、加热器功率 7500W 8、最大控制面积 60㎡(按面积可另设计) |
| 6 | 粗集料坚固性测定仪 | 1、电源：220V，温度应保持范围0-100度， 2、升降次数：25次， 3、加热功率：2800W |
| 7 | 液晶显示静音配置电动油毡不透水仪 | 检测石油沥青油毡及弹性全沥青防水卷材的不透水性的仪器，可满足GB/328所规定的试验要求，本仪器采用电动泵加压，电器 自动控制加气加压，自动保持压力，数显计时，在测试压力不大于0.6Mpa的情况下，可以用本仪器做其它有关材料透气性或洗水性的测定。 主要特点： 1、特有的超静音技术 2、液晶控制系统 3、压力数字直观显示精度高 ·技术参数： 1、电源:220V50HZ 2、试验压力:0-0.6Mpa 3、试件数量:3件(一组) 4、试件尺寸:150mmx150mm 5、外形尺寸:1000x310x550mm 6、整机重量:50Kg |
| 8 | 高精度铆钉粘结强度检测仪 | 适用于建筑工程固定隔热材料铆钉拉拔力、墙体隔热保温材料粘结强度和外墙饰面砖、各种板材、油漆等材料粘接强度的检测 高精度铆钉拉拔仪 墙体隔热保温材料饰面砖粘结强度检测仪符合标准 • JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》 • JG/T158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 • JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 • JGJ110-2008《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 • JGJ126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 • GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 高精度铆钉拉拔仪 墙体隔热保温材料饰面砖粘结强度检测仪产品特点 • 一体化设计，嵌入式测量显示电路 • 峰值保持功能 • 可存储多200条数据 • 10段折线修正 • 自动关机及背光控制 • 高速USB 通讯接口 • 上位机软件 大拉力值:10kN 拉力行程:60mm 重量:3.5kg 精度等级:0.5%F.S 电源:4.2V锂电池 |
| 9 | 智能粘结强度测定仪一体机 | 功能特点： 精钢主体，内置微型液压系统； 采用进口合金材料。内置微型液压系统； 配有嵌入式数字压力仪表； 可选配专用上位机软件，可自动生成检测报告； 中文设置菜单，数据可记录、查询、删除操作； 数值10段折线修正，提高仪器精度； 超低功耗设计，无操作自动关机，连续工作时间可超过200小时； 强度和力值两种测量模式。 依据标准： JGJ 110-2017《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ 126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术规程》 JG/T 158-2013《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JG 149-2003《膨胀聚苯颗板薄抹灰外墙外保温系统》 GB 50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 技术指标： 仪器结构 ：一体式 显示方式 ：2.3寸56mm×22mm高亮液晶屏 拉力行程： 10mm 显示模式： 力值、强度可调 测量范围 ： 0-6.25MPa 分辨率： 0.001kN 峰值保持： 有 数值修正： 10段折线数值修正,提高精度 数据存储： 200条 主题材质、重量： 合金材料2.0kg |
| 10 | 混凝土高强度回弹仪 | 应用领域： 用于结构工程高层建筑构件、桥梁及砼构件（板、梁、柱、桥架），通常适用于强度等级为C50~C100的混凝土抗压强度检测。 功能特点： 进口高韧性合金钢弹簧减性好，更耐疲劳； 高精度数控精密加工精制机芯，确保回弹值更稳定； 指针轴顺滑，摩擦力均匀，测量稳定性高； 精磨球面调零螺钉匹配高强度挂钩，回弹击发更顺滑，耐磨损不易弹空； 采用高强硬铝机身壳体，使用轻便，抗压耐摔； 定制护套手托，回弹操作更舒适； 专业数据处理软件，支持原始记录输入，方便出具检测报告。 依据标准： GB/T 9138-2015 《回弹仪》 JJG 817-2011《回弹仪》检定规程 JGJT 294-2013《高强混凝土强度检测技术规程》 技术指标： 标准能量： 4.5J 弹击拉簧的工作长度： 106mm 弹击拉簧拉伸长度： 100mm 弹击拉簧刚度： 900±40N/m 钢钻率定值： 88±2 弹击杆冲击球面半径： 35±1mm 仪器质量： 1.3kg 规格： Φ54×380mm |
| 11 | 一体式楼板测厚仪 | 应用领域： 一体式楼板测厚仪，是一种便携式智能无损检测设备，用于测量现浇楼板、混凝土或墙、柱、梁、木材以及陶瓷等其它非金属厚度 符合标准： GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 产品特点： 实时定位，实时显示发射探头位置，通过方向指示实现快速定位； 操作简便； 实时显示测量数值，自动锁定真实厚度； 主机带有轮胎，减少仪器磨损； 具有存储、浏览、删除等功能，可存1000个构件或者22万测点； USB数据传输，可将存储数据通过USB线上传到计算机； PC机专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成； 2.8寸高分辨率彩色液晶屏(320x240像素)； 主机一体式设计，体积小巧，重量轻，方便携带。 采集仪表 方向指示范围 X方向 0.2~1.5m X方向 0.2~1.2m 测量精度 20-350±1mm 351-600±2mm 601-900±3mm 数据存储容量 1000个构件和220000测点 主机供电 内置大容量锂电池可工作24小时 供电方式 可充电，内置2100mAH高容量锂电 探头供电 内置大容量锂电池可工作64小时 |
| 12 | 智能型锚杆拉拔仪 | 应用领域： 适用于各种锚杆、锚索、钢筋、植筋、膨胀螺栓、化学锚栓、铁路道钉、及各种锚固件的锚固力检测，也可做玻璃幕墙锚栓的现场抗拔力检测（试验）。 符合标准： GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》 GB50330-2013《建筑边坡工程技术规范》 JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》 CECS 22：2005《岩土锚杆（索）技术规程》 GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》 GB50550-2010《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》 GB50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 产品特点： 智能彩色液晶大屏，功能易学快速上手； 荷载-时间曲线（F-t）、力值（kN）同屏显示，检测过程数据完整记录； 全不锈钢高精度传感器，测量精度0.5%F.S； 满足持荷5分钟，降荷值小于5%规范要求； 数据峰值保持，数值10段折线自动修正； 采取过载保护结构 , 空载超过量程时有效保护油缸，有效延长使用寿命； 大存储容量，可存储 2000 条检测数据； 可选蓝牙模块，支持实时数据上传 油缸中心孔 27mm 油缸行程60mm 测量范围0~100kN 油缸重量5.5kg 常用锚具Φ6-20 拉头M18 转换头M6-20 分辨率0.01kN |
| 13 | 数显砂浆贯入仪 | 应用领域： SJY-800B 贯入式砂浆强度检测仪适用于砌体砂浆强度检测和混凝土强度检测。采用杠杆式加力方法，把测钉贯入至砂浆中，通过钉子的贯入深度与测强曲线来换算砂浆抗压强度的一种新型现场检测方法。 符合标准 （JGJ/T136-2001）《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 技术参数 贯入仪贯入力 800±8N 工作冲程 20±0.1mm 数字测量尺量程 20mm±0.01mm 测钉长度 40mm 测钉直径 3.5mm 量规槽 3.95mm |
| 14 | 新标准智能门窗物理性能检测设备 | 1.1简介 本检测设备用于检测建筑外门窗的气密性能、水密性能及抗风压性能，量化测试性能参数。本设备可采用自动操作的方式，压力自动控制，自动数据采集和计算，报表报告自动生成。 本设备结构简单，使用方便可靠，易维护，自动化程度高，软件功能全面，适合于各级地方指令监督部门和生产厂家。 本设备执行标准或者参考标准： GB/T7106--2019《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7108--2008《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T5823《建筑门窗术语》 GB/T5824《建筑门窗洞口尺寸系列》 1.2功能和技术参数 1.2.1技术参数 可测试最大洞口： 2.4m×2.4m （用于安装试件的最大可用尺寸） 风压可调范围： -7000Pa ～ +7000Pa 气密性风压量程： -200Pa ～ +200Pa 精度：±0.5% F.S 抗风压风压量程： -8000Pa ～ +8000Pa 精度：±0.5% F.S 大气压量程： 0-110kPa 精度：±1.5% FS 空气流量测量范围： 0.1 ～ 630m3/h 精度：±3.00% F.S 位移测量范围： 0 ～ 50mm，分辨率 0.01mm 精度：±0.20% F.S 水流量测量范围： 0.16 ～ 1.6m3/h（DN40） 精度：±2.50% F.S 淋水量调节范围： 1 ～ 3L/m2.min 风机参数： AC380V，18.5kW 离心风机 电源输入：三相四线AC380V/50Hz 整机最大总功率：19kW 正负压换向形式： 电动执行风阀 1.2.2产品功能特点： 适用新标准GB/T 7106-2019的建筑外门窗气密，水密，抗风压性能检测试验。 2）电动风阀设计，正负压换向自动完成，高低压传感器自动切换。 3）控制系统和静压箱集成设计，自带有10寸组态触摸屏，可以实现数据监控和扣箱控制。 4）扣箱自动开合关闭（电动控制），全硅胶密封，自动气压锁紧（总共10个锁紧气缸，远超竞品的6个锁紧气缸），杜绝箱内自然泄漏。 5）带有过滤装置的可循环利用的水箱，可以无需外接水源机壳实现水密检测。 6）全透明（标配）扣箱，方便试验过程直接观察。 7）侧入式供风管路，背板喷嘴分布均匀，水密喷淋时水量分布均匀。水流量可调节。 8）变形检测采用数字百分表检测，精度更高，且无需校准。 9）琴台式测控柜，标配触控式19寸工业平板电脑，LAN网口连接。 10）整机电路EMC设计，大功率变频器开启时可以减少对周边电器的干扰。 11）自主研发的PC版门窗试验软件，完善的试验和数据管理功能，我司提供终身免费的不计容量云存储功能。（出厂默认开通） |
| 15 | 中空玻璃露点仪 | 一、产品介绍 该仪器属于建筑材料节能检测仪器。用来测量中空玻璃的露点，检测中空玻璃试样内表面在标准规定条件和方法情况下是否结露。适用于大专院校、科研单位、中空玻璃生产、使用单位以及相关检测单位。 二、执行标准 GB/T11944-2012 《中空玻璃》 三、产品特点 1、采用微型压缩机蒸发器作为半导体制冷片的散热面，直接将散热面冷却到-40℃以下。利用半导体制冷片的温差直接将测试铜头温度降到-65℃以下 2、体积小、重量轻、噪音小、操作方便 3、采用数控表直接控制与显示温度 4、外观质量优异，机械强度高，耐腐蚀 四、技术参数 冷测头的温度：＜-60℃ 温度分辩率：0.1℃ 测温精度：±0.5℃ 时间范围: 1～10min（可任意设定） 时间分辩率: 1s 电压：交流220V，0.3kW. 外形尺寸 ：650*400*420mm |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | 绝缘电阻测试仪简称高阻计，是一种直读式的超高电阻和微电流两用的仪器,仪器的最高量程:1017Ω电阻值(测试电压1000V)和10-14A微电流.适用于科研,工厂,学校等企业部门对绝缘材料,电工产品,电子设备以及元器件的高阻值绝缘电阻（表面电阻和体积电阻）的测量或微电流的测量。可连接固体或液体材料电极，测试体积和表面电阻率，符合GB/T3048.5，GB5654 技术指标: 1.额定电压: 直流10,100,250,500,1000V 2.电压准确度: 5% 3.电阻量程: 1×106~1×1017 4.电阻准确度: ±10% ~20% 5.微电流测量:1×10-5~1×10-14 6.电流准确度: ±20% 7.外形尺寸: 380W×260D×150H（选配直径50mm的电极箱） |
| 17 | 绝缘厚度投影测试仪 | 专为导线厚度测量设计的电脑版测量装置，彩色影像，可提供标准里60度角测量（其它低倍投影仪无法准确测量角度选择，技术参数： 1、放大倍数：60 2、图像传染器130万像素1/2’’ 彩色CMOS 3、光谱响应400nm～1000nm 4、灵敏度1Lux 5、像素尺寸5.2um×5.2 um 6、传输速率16f/sZ@1280×1024 30 f/sZ@640×480 30 f/sZ@320×240 7、白平衡支持自动/手动 8、曝光控制，支持自动/手动 9、图像输出USB2.0，480Mb/s 10、电源USB2.0独立供电，480mA 11、动态范围62Db 12、可编程控制图像尺寸、图像质量、亮度、增益、曝光时间、对比度、饱和度、清晰度、伽玛 13、照明控制上下LED照明分别控制 14、工作温度0℃～50℃ |
| 18 | 耐静压测试仪 | 技术参数 ： 1、输出电压设定和测量范围：100V~5000V AC 1V/步 2、最大输出电流：100mA/3、输出电压调整率：±（2%×设定值+5V）输出电压分辨率及精度：10V ±（2%×设定值+5V）输出频率范围及精度：50Hz/60Hz ±100ppM 3、输出波形正弦波，纯阻负载下，200V以上失真度优于2%，100V~200V优5% 击穿电流报警上下限设定上限0.00~99.99mA 0.01mA/步； 下限0.000~9.999mA 0.001mA/步 上限0.00~40.00 mA 0.01mA/步； 下限0.000~9.999mA 0.001mA/步 4、击穿电流测量范围：0.000~3.500mA / 3.50~99.99mA、0.000~3.500mA / 3.50~40.00mA 5、击穿电流测量分辨率：0.001mA / 0.01mA 6、击穿电流测量精度：0.2mA 以上优于 ±（2%×读数+3个字）； 0.2mA 以下优于 ±（2%×读数+10个字） 7、缓升时间设置范围/分辨率：0.0~999.9ss 0.1s/步 缓降时间设置范围/分辨率： 0.0~999.9 0.1s/步 8、测试时间设置范围/分辨率：0.5~999.9s 0.1s/步 |
| 19 | 电工套管压力试验机(数显) | 最大压力：5000N 压力精确度： ±1% 压头规格：50*50*50mm 管径变化测量范围：0-10mm 测量精度：0.01mm 升降平板尺寸：250*200mm 升降范围：90mm 外形尺寸：长*宽*高 320*200*600mm 重量：40KG |
| 20 | 电工套管跌落性能检测仪 | 跌落高度 (可调) ：1500mm 跌落角度：45° 跌落方式：平行 角度 跌落高度误差： ±5mm 试件最大重量：5KG 电源：220V±10%50Hz 功率：50W 试验机外形尺寸：450*450*2000mm 净重：20KG |
| 21 | 电工套管耐热性能检测仪 | 压力：20N±0. 2N 材质：304 不锈钢 钢球：轴承钢 R2.5mm ISO 3290 支座： Φ50X100 标准：GB4706、GB2099、JG3050《建筑用绝缘电工导管及配件》等 |
| 22 | 电工套管阻燃性能检测仪 | 火焰燃烧时间及火焰熄灭时间计时：0-999.9s±0.1s 本生灯倾斜角度：45° 燃烧喷灯标准功率：1KW、喷嘴 (本生灯) 内径 9mm； 火焰高度：100mm，蓝色锥形焰心高度：50mm； 电源电压：220V/50Hz |
| 23 | 安全帽耐冲击穿刺测试仪 | 1、冲击锤：质量为5-5.01kg，锤头为半球形，半径48mm，材质为45#,外形对称匀称。（不同标准配置略有不同，以实际符合标准为准）。 2、穿刺锤：材质45#钢，质量为3-3.05kg；穿刺部分锥角为 60°；锥尖半径0.5mm，长度 40mm，最大直径 28mm，硬度 HRC45。（不同标准配置略有不同，以实际符合标准为准）。 3、传感器：动态力传感器，量程0-20000N，频率不低于5KHZ，精度1.5%。 4、数据系统：采样频率20kHz，采样时间50ms，采集下限500N，精确到1N。 5、冲击高度：1000mm±10mm 电动调节。 6、测试头模：质量 5.0±0.1kg。高度250mm，铝镁合金材料，受撞击后可修复。 7、设备电源：AC220V，50Hz。 |
| 24 | 安全帽垂直间距佩戴高度测量仪 | 插口式更换头模。 |
| 25 | 安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪 | 1、PLC程序操作，软著登字第4948301。 2、程序自动控制，自动采集数据计算结果。 3、实时显示力值、速度、位移。 4、正申请专利，专利号202122473389.X。 |
| 26 | 安全网安全带综合动态静态测试仪(里面含安全网冲击.贯穿试验.安全带整体动态.整体静态试验.不含测试架) | 1、仪器电源： AC 380V，50Hz。 2、仪器尺寸：6.5m×3.5m×12m，,同时要有吊车等活动空间以便设备的安装。 安全网指标 1、冲击高度：0-7.5m可触摸屏自行设定，标准冲击高度7.0m、2.0m、1.8m、1.5m。 2、贯穿高度：标准1m高度。 3、冲击样品：标准试验尺寸为3m×6m、1.8 m×6m 、1.5 m×6m三种尺寸的完成样品。 4、贯穿样品：标准试验尺寸为1m×1m的裁剪样品。 5、冲击钢球：重量100±1kg，直径500±10mm，表面光滑。如需要可自行配重。 6、贯穿棒：重量5±0.2kg，直径50mm圆棒，端面是最小断面且边角锋利，圆角小于R1。 安全带指标 1、动态力传感器：测量范围 0-20KN，频率不低于5KHZ，精度±1.5% 2、动态数据系统：采样频率20kHz，采样时间38ms，采集下限1000N，精确到1N。 3、静态力传感器：0～30KN，精度0.5%。 4、静态数据系统：采样频率5Khz，实时采集，采集下限300N，精确到0.01KN。 5、静态拉伸范围：0～5500mm。 6、静态拉伸速度：小于100mm/min。 7、静态拉伸时间：0-999S，可触摸屏自行输入设定，设定时间到自动报警提示。 8、配合测试假人，能进行安全带动态、静态检测，符合GB/T6096-2020 条款4 的要求。 |
| 27 | 微机控制导热系数测定仪(内置空压机) | 导热系数测量范围：0.01~1.50W/(m*K) 导热系数测量误差：±3% 导热系数测量重复性：±1% 冷板温度：0--100℃ 热板温度：≤150℃ 温度测量范围：0~90℃ 温度测量精度：0.1℃ 环境室温：15~30℃,建议用标准温度20℃。 湿度：20~80%RH,建议使用40~60%RH。 电源电压：AC 220V±10%，3kw。 试件标准厚度：20mm，量程5~50mm。 试件标准尺寸：300mm×300mm 试件平面度：小于0.1%。 |
| 28 | 管材柔韧性测定仪 | 测量波纹营规格: Φ50mm,Φ60mm,Φ 75mm,Φ 90mm. 弯曲半径: 1500mm和1800mm 弯曲支撑机构间距调节范围: R1500规格的为50-100mm ，R1800规格的为100-150nn 试件长度: 1100mm 塞尺规格:Φ 50mm，Φ60mm， Φ75mm，Φ90mm. 采用全不锈钢材料制成 外型尺寸: 1050*4 50x 1430mm 8.整机重量: 125kg |
| 29 | 安全网安全带测试架及基础 | *需提供现场实地勘测图纸，并按时保质保量完成施工。 |

## （七）其他试验仪器及装置

其他试验仪器及装置采购项目设备参数表

| 序号 | 品名 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥胶砂盛型标准养护箱 | 内部尺寸：700×560×1100(mm) 2、容量：软练试模40套 砼150×150试模 30套 3、恒温精度(每层)：20℃±0.5 4、恒温范围：0-50℃(可调) 5、恒湿范围：30%-99%RH(可调) 6、恒湿精度：≤5%RH 7、压缩机功率：165W 8、加热功率：600W 9、雾化气：15W 10、水泥胶砂试体养护箱净重：150Kg |
| 2 | 新标准水泥净浆搅拌机 | 搅拌叶宽度：111mm 电压:220V 搅拌锅内径：*深度：160*139mm 搅拌锅壁厚：1mm 搅拌锅容量：2.5L 外形尺寸：470*300*575mm 重量：40kg |
| 3 | 新标准水泥胶砂搅拌机 | 1、搅拌叶转数：自转 r/min 140±2 公转 r/min 62±2 速度挡： 低速 125±3 高速 285±3 2、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同 ISO679 3、搅拌叶宽度 135mm 4、搅拌锅容积 5L，壁厚 1.5mm 5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为 3±1mm 6、电机为单相交流伺服电机，功率 750W 7、外形尺寸：长×宽×高为 620×420×815（mm） 8、净重 75kg |
| 4 | 新标准水泥胶砂振实台 | 1、台盘（包括臂杆、压模框等）的总质量:13.75㎏±0.25㎏ 2、振动部分总重量:20kg±0.5kg 3、振幅（落距）:15mm±0.3mm 4、振动 60次的时间:60秒±2秒 5、电动机型号:90TDY4 6、电动机转速:60转/分 7、电动机功率:70W 8、电源电压:AC220V 50Hz 9、外形尺寸（长×宽×高）:（1240×570×580）㎜ 10、净重:≈83㎏ |
| 5 | 抽体式水泥胶砂试件恒温水养箱 | 1、温度控制仪误差:±1℃ 2、电源电压:220V±10% 3、电源频率:50HZ 4、压缩机功率：30型180W 64型240W 5、加热器功率：1000W 6、工作室尺寸：30型180×320×75（mm）×30只 7、 64型180×320×70（mm）×60只 8、外形尺寸 : 30型800×645×1710（mm） 9、 64型1100×850×1790（mm） |
| 6 | 超级低温水箱李氏比重法专用 | 1、电压：220V 2、制冷功率：184W 3、加热功率：800W 4、温度范围 ：5-99.99℃ 5、恒温精度:±0.1℃ 6、工作尺寸:300*300*300(mm) |
| 7 | 恒温鼓风干燥箱 | 101系列电热恒温鼓风干燥箱 一. 内部尺寸参数；工作电压：220v/380v 101-2内部尺寸：550x450x550mm 220V/2KW 外部尺寸；640*580*640 101-3内部尺寸：600x500x750mm 220V/3KW 外部尺寸；870*640*1100 101-4内部尺寸：800x800x1000mm(380V/220V)/5KW 外部尺寸；1200*950*1300 101-5内部尺寸；1220*600*750mm(380V/220V)/6KW 外部尺寸；1600*850*1100 101系类电热恒温鼓风干燥箱最高温度均匀10-150℃。实验室正常使用温度105度它适用与烘焙，干燥箱热处理或其他加热用。也是实验室常备仪器。干燥箱之工作温度可由室温+5℃起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本干燥箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。101系列恒温数显干燥箱是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。结构干燥箱由镀锌钢板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。箱门中间有一玻璃窗，以供观察工作室内之情况。开启箱顶排气阀可使工作室温之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。控制层内有侧门可以卸下，以备检查或修理线路时用。 |
| 8 | 连续式电动钢筋标距仪 | 1、电源输入电压：220v±10； 2、输入电流：0.2a； 3、打印标距：5mm10mm； 4、外形尺寸：630×230×300mm； 5、重量：约30公斤。 |
| 9 | 触摸屏混凝土快速冻融仪 | 1、试件尺寸：100×100×400 ，测温件尺寸相同，中间留有测温孔。 2、试件数量：28件，基中一件为测量温度用 3、冻结终了时试件中心温度：－18.0℃±2℃ 4、融化终了时试件中心温度：＋5.0℃±2℃ 亦可改变电脑上报警点的设定值，按用户要求的试件中心温度和冻融循环介质温度进行设定。 5、冻融周期：冻融循环一次历时2.5~4小时，用于融化的时间不少于整个冻融周期的1/4。 6、冻融循环媒冲注量-40℃防冻液，90kg 7、外型尺寸： 长1350mm、宽750mm、高900mm （室内） 长1350mm、宽600mm、高1400mm（室外） 8、机组电源：三相四线制380V 50HZ 9、机组运行功率：9.7KW |
| 10 | 恒温电热鼓风干燥箱 | 101系列电热恒温鼓风干燥箱 一. 内部尺寸参数；工作电压：220v/380v 101-2内部尺寸：550x450x550mm 220V/2KW 外部尺寸；640*580*640 101-3内部尺寸：600x500x750mm 220V/3KW 外部尺寸；870*640*1100 101-4内部尺寸：800x800x1000mm(380V/220V)/5KW 外部尺寸；1200*950*1300 101-5内部尺寸；1220*600*750mm(380V/220V)/6KW 外部尺寸；1600*850*1100 101系类电热恒温鼓风干燥箱最高温度均匀10-150℃。实验室正常使用温度105度它适用与烘焙，干燥箱热处理或其他加热用。也是实验室常备仪器。干燥箱之工作温度可由室温+5℃起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本干燥箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。101系列恒温数显干燥箱是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。结构干燥箱由镀锌钢板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。箱门中间有一玻璃窗，以供观察工作室内之情况。开启箱顶排气阀可使工作室温之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。控制层内有侧门可以卸下，以备检查或修理线路时用。 |
| 11 | 砖瓦暴列蒸渚箱 | 1、最高沸煮温度：100℃ 2、煮箱名义容积：100L 3、加热时间控制：0~99小时59分 4、管状电加热元件功率：4KW/220V 5、电源电压：220V±10% 6、电源频率：50±1HZ |
| 12 | 砖用数显磁性振动台 | 外型尺寸：1*1m 2.电源：380V 3.磁盘电压：36V 4.振幅：0.5±0.2mm 5.振动器功率：1.1KW 6.振动频率：2850次/分 7.噪音测试：不大于80分贝 |
| 13 | 砖用数显搅拌机 | 技术性能与参数型号：QJ-20型 容量：20L 2转速：a.45r/min b.90r/min c.150r/min 3.电压：220V 4.功率：750W 5.外形尺寸：570×440×820mm |
| 14 | 恒温电热鼓风干燥箱 | 电压：380/220 周率：50 相数：三 加热器数量：2 加热器总功率：8KW 最高工作温度：300℃ 调温范围：室温升℃ 恒温灵敏度：±1 温差（最高温度时）：±9℃ 鼓风机功率：0.04KW 鼓风机转速：2800转/分 |
| 15 | 数显混凝土卧式强制搅拌机 | 进料容量:88升 2、出料容量:60升 3、最大出料容量: 66升 4、搅拌均匀时间: <47秒 5、搅拌轴转速:约45转/分 6、电动机功率: 1.5千瓦 7、电源电压:380伏 8、外形尺寸:1440X530X800毫米 9、重量:约280公斤 |
| 16 | 数显砂浆凝结时间 | 检测范围: 0~ 100N 2.示值精度: 1%N 3.示值分辨值: 0.5N 4.最大行程: 50mm 5.试针截面积: 30mm' 6.试模内径及深度:中140x75mm |
| 17 | 数显砂浆卧式强制搅拌机 | 1、进料容量：22升 2、出料容量：15升 3、最大出料容量：15升 4、搅拌均匀时间：≤45 秒 5、搅拌轴转速：47秒/分士3 6、电动机功率：0.55千瓦 7、电源电压：380伏 8、外形尺寸：1300X380 X 580mm 9、重量：约88公斤 |
| 18 | 多功能顶击式摇筛机 | 1.筛子直径：ø200- ø300mm 2、筛座震幅：8mm 3、振击次数：147次／分 4、筛摇动次数:221次／分 5、回转半径：12.5mm 6、电机功率：0.75KW 7、电压380V |
| 19 | 恒温电热鼓风干燥箱 | 电压：380/220 周率：50 相数：三 加热器数量：2 加热器总功率：8KW 最高工作温度：300℃ 调温范围：室温升℃ 恒温灵敏度：±1 温差（最高温度时）：±9℃ 鼓风机功率：0.04KW 鼓风机转速：2800转/分 |
| 20 | 多功能立式锯床(可锯延面板.泡沫板.水泥泡沫砖等) | 1.主电机功率：1.2（kw） 2.重量：270（kg） 3.外形尺寸：930*660*1590（mm） 4.最大锯削直径：350（mm） 5.切割缝宽度：3-13（mm） 6.控制形式：人工 7.布局形式：立式 8.安装形式：落地式 9.适用行业：通用 10.适用范围：通用 |
| 21 | 苯板现场抗冲击强度试验仪 | 检测项目： 用于膨胀聚苯板薄抹灰表面抵抗冲击强度的性能试验。适用于固体表现密度18kg/m3，厚度50mm以上的膨胀聚苯板抗冲击强度及其它类似苯板固体材料抗落球冲击性能的测定。 适用标准： 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 技术参数： 冲击球质量：500g，1000g 冲击高度：<1200mm(任意调节） 外形尺寸 长×深×高(mm):300×635×1305 自重：30kg |
| 22 | 一体式钢筋位置测定仪 | 钢筋直径设置范围（mm）： Φ6~Φ50 量程（mm）： 第一量程：1~120； 第二量程：5~210 保护层厚度最大允许误差： ±1（mm）：1~80； ±2（mm）：81~120； ±4（mm）：121~210 直径估测适用范围（mm）： Φ6~Φ50 直径估测最大误差（规格）： ±1规格 屏幕尺寸： 2.8寸彩色液晶屏(320x240像素) 存储数量： 2500个构件 供电方式： 大容量锂电池（2块） 操作方式： 电容触屏+按键 仪器尺寸： 96mm*92mm*211.5mm 仪器重量： 650g 实时上传： 支持 同步显示器功能参数 屏幕尺寸：1.3寸彩色液晶屏(240*240像素) 传输距离：15m 操作方式：按键 通讯方式：蓝牙 工作时长：大于23小时 |
| 23 | 大功率多功能电动钻孔取蕊机 | 最大钻孔直径：Ф180 最大钻孔取芯深度：500MM 电机功率：2.5KW 电 压：220V 转 速：880-1100转/分钟 外形尺寸：470*280*880MM 配 件：另外配备多功能的工作台、夹具、磨头、锯片、挡水板等配件，钻头另配 机器重量：35KG |
| 24 | 蕊样切割机 | 电机功率：2.2KW 可锯芯样：Φ50-150mm 金刚石锯片：Φ400mm 主轴转速：2880r/min 电压：380V 机器重量：40KG |
| 25 | 蕊样磨平机 | 1.平行度：100范围内＜0.05MM 2.垂直度:100范围内＜0.05MM 3.平滑度:100范围内＜0.05MM 4.光洁度:按机械加工粗糙度标准Ra3.2以下 |
| 26 | 气密标准板 | 3.0*500*500mm |
| 27 | 水密标准板 | 610*610mm |
| 28 | 建筑外窗现场气密性检测设备 | 冷测头的温度：＜-60℃ 2.温度分辩率：0.1℃ 3.测温精度：±0.5℃ 4.时间范围: 1～10min（可任意设定） 5.时间分辩率: 1s 6.电压：交流220V，0.3kW. 7.外形尺寸 ：650*400*420mm |
| 29 | 导体电桥 | 测量范围：0.01μΩ~1.11110kΩ 2.准 确 度: 0.05% 3.电 源：内接指零仪电源9V(6F22型电池1节)内接电桥工作电源1.5V(1号干电池8节并联) 4.外型尺寸: 300×250×160mm 5.重 量: 约6kg |
| 30 | 耐静压高低温试验专用水箱 | 水箱由箱体、循环系统 、温控系统组成；控温范围：室温—95℃；3路配置。 内胆尺寸：(长1700x宽800x高900)mm； 外形尺寸：(长2500x宽1100x高1300)mm； 管材试样卧放。控温精度为±1℃；加热功率18KW。 气动开启。 带制冷系统，配1.5P制冷机以及相应制冷管路。 |
| 31 | 安全帽低温.恒温水浸泡预处理箱 | 1、安全帽低温恒温水浸泡预处理箱设备的恒温水浸箱温度：20℃±1℃ 2、的低温：-20℃±1℃或-10℃±1℃可选 3、数显计时器定时范围：0~99.99小时，时间到自动声音报警提示。 4、温度设置范围：-25℃～25℃ |
| 32 | 安全网、安全帽综合紫外线氙气灯老化箱 | 1、紫外线光源：450W短脉冲高压氙灯。 2、定时范围： 0-999小时。触摸屏可自行设定。到时报警。 3、温度范围：0-200℃。触摸屏可自行设定，超温报警。 4、安全帽样品数量：1-14顶安全帽，其中底部3顶，顶部3顶，中部8顶。球形分布式结构。 5、安全帽距灯距离：标准距离150±5mm，并配置专用测试标尺。 6、安全网样品数量：最大1m×1m试样2个，左右对称分布。 7、安全网距灯距离：标准距离400±20mm，并配置专用测试标尺。 8、设备电源：AC220V，50Hz。 |
| 33 | 安全测试橡胶模拟假人 | 1、假人重量：100±2kg 2、表面硬度：＞90HD 3、橡胶厚度：≥40mm |
| 34 | 钢球 | 100Kg |
| 35 | 恒温鼓风干燥箱 | 内容积：136L 隔板承重：15kg, 隔板层数：17层 隔板间距：25mm 电源额定：AC 220V 电流：18.2A |
| 36 | 短期吸水测定恒温水槽(延面板吸水率) | 产品特点 1、千分尺尺寸调节，满足不同厚度泡沫试验 2、十种计量单位测量精准使用寿命长久 高精度0.1g 符合行业标准 3、刻度容量筒精确毫升 将盛有试样的悬挂网笼挂于天平下称钩上 4、不锈钢材质将盛有试样的悬挂网笼挂于天平下称钩上 5、随意缩放聚焦调整高清显示搭配显微镜配合试验 产品参数 称量范围：5000克测量精度：0.1克 切片厚度：0.1-0.4mm可调 电压：220V 泡孔测试仪 最小计算孔径：0.1mm 外形支持：1000*600*800mm 被测物尺寸:长度150MM、宽度150mm、厚度75mm;休积不大于500cm3; 环境温度:23土2C环境湿度:50±5% |
| 37 | 硬质泡沫吸水率投影测定仪 | 量程0～2kg, 最小辨析率：10毫克 3.试样专用切片器 4.切片厚度：0.1-0.4毫米 5.硬质泡沫塑料泡孔φ测试仪： 最小计算孔径：0.1MM |
| 38 | 建筑制品单体燃烧试验装置 | 燃烧室：规格根据标准要求制作；墙体由耐火砖建成，要求至少耐900℃高温；房间顶部有连接取样管道的集气罩和排烟管道，试验过程中样品的燃烧释放热量和燃烧生成物都要从排烟管道中排出，燃烧室设有开口，便于小推车进入，垂直试样板的两前表面正对的两面墙上分别开设观察窗口。 主框架：角铁喷塑处理，附带砂盒燃烧器两个，燃烧器符合标准要求。 样品架：带有样品安装夹具的小推车，下方留有空气自然进出的空间，进气口处安装有k型热电偶，温度测量精度±1℃ 集气罩：2～3mm厚304不锈钢，能够完全收集正常测试过程产生的烟气。 排烟气管道： J型双层不锈钢排气管，内径315mm。 采样段：1mm厚304不锈钢，配有3路k型热电偶，风压探测器，烟浓度探测装置以及采样探头，温度测量精度±1℃，压力测量精度±1Pa，系统示值压力测试精度±2Pa。 采样管线：直径6mm，1mm厚304不锈钢采样管线。 采样泵：采用膜片泵，用于工业过程气体连续分析系统中（抽取式测量），抽取气体用，内部防腐蚀，能够适用于烟气分析。抽气量6～8L/min，最大压力2～4bar，额定电流0.65A，功率60W，转速3000rpm，电源AC220V，50HZ 冷却器：能够冷却至5℃以下，能够在设置温度下稳定工作。 蠕动泵：自动排出管道冷凝水，保持气路干燥。转速0.1～50r/min，流量0.3～1200ml/h，电源AC220V 过滤器：包含粗细两道过滤器，粗过滤器不高于25u，精细过滤器不高于3u。 顺磁氧氧气分析仪：测量范围：0～25%；信号输出：4～20mA；响应时间T90:≤12S；环境温度：0～45℃；5、相对湿度：<90%（无凝结）；14.6、线性度：<±0.1% O2；14.7、零点漂移：0.05% O2（一周）；14.8、重复性：<±0.02% O2；分辨率100×10-6。 红外二氧化碳分析仪：测量范围：0～10% ；重复性：＜±1%；零点漂移：≤2%/周；量程漂移：≤2%/周；线性偏差: ＜±1%；响应时间：T90≤12秒；分辨率100×10-6。CO2分析仪。 烟气测量系统：进口白炽电灯提供光源，白炽灯光源，标称功率30W，标称电压12V，精度±0.01V，标称光通过量90～100Lm，标称色温2900K±10K。光信号接收器 质量流量控制器：自动控制纪录所用燃气，316不锈钢材质，最大压力0.2MPa，泄漏率小于1×10-7sml/s，经NIST校准，MODBUS标准RS485信号，回路保护，丙烷流量范围0～2.3g/s，控制速度≤2s，0.6～2.3g/s时控制精度为±1%FS，重复性±0.5FS，通过MODBUS标准RS485信号直接由电脑控制。质量流量控制器。 电磁阀：两路燃气专用电磁阀，能够耐丙烷腐蚀，转换时间≤2s。 点火装置：高温自动点火，保证测试的安全性能，避免长明灯或者电火花点火带来的干扰以及热释放计算偏差。 独立多功能排气压力检测装置：实时监控测试过程中排气压力的变化。检测范围0～200Pa，精度±0.5Pa，系统示值压力测试精度±2Pa。压力变送器。风道中放置紊流环，均匀风速，减少紊流，材质304不锈钢。 风机：380V，50Hz，3Kw配备变频器，具备风速变频调节功能，能够改变风速大小，最大流量至少为8000m3/h。 设备尺寸：主机：3000*3000*4500mm 控制柜：700*600*1980mm |
| 39 | 触摸屏氧指数测定仪 | 适用范围： 适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定 主要技术参数： 采用进口氧传感器，数字显示氧气浓度无需计算，精度更高更准确，范围0— 100% 数字分辨率：±0.1% 整机测量精度：0.4级 流量调节范围：0-10L/min（60-600L/h） 响应时间：＜5S 燃烧筒：内径≥75㎜ 总高≥450mm 燃烧筒内气体流速：40mm±2mm/s 压力表精度2.5级，分辨率：0.01MPa 流量计：1-15L/min（60-900L/H）可调，精度2.5级 试验环境：环境温度：室温～40℃；， 相对湿度：≤70%； 输入压力：0.2-0.3MPa 工作压力：氮气0.05-0.15Mpa 氧气0.05-0.15Mpa氧气/氮气混合气体入口：包括稳压阀，流量调节阀，气体过滤器和混合室。 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等 丙烷（丁烷）点火系统，火焰长度5mm-60mm可自由调节 气体：工业用氮气、氧气，纯度＞99%；（用户自备）。 电源要求：AC220（+10% ）V、50HZ 最大使用功率：50W 点火器：有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴，能插入燃烧筒内点燃试样，火焰长度： 16±4mm ， 大小可调 自撑材料试样夹：能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样 非自撑材料试样夹：能将试样的两个垂直边同时固定在框架上(选配 纺织品薄膜等材料适用) 三、机箱及部分结构： 1. 控制箱：采用数控机床加工成型，钢板喷塑箱体静电采用喷涂，控制部分与试验部分分开控制 。 2. 燃烧筒：耐高温优质石英玻璃管（内径￠75mm，长480mm） 出口内径：φ40mm 3. 试样夹具：自撑式夹具，并能竖直地夹住试样；（可选配非自撑式式样架），两套式样夹满足不同试验要求；式样夹插接式，安放式样与式样夹更简易 4. 长杆点火器尾端管孔直径￠2±1mm,点火器火焰长度（5-50）mm可任意调 五、设计标准：GB/T 2406.2-2009 符合标准：ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996 六、装箱清单： 主机 1台 燃烧筒 1套 点火器 1个 电源线 1根 玻璃管 1根 尼龙管Ф4 1.2米（连接燃烧筒与主机） 密封圈 若干 尖头试样夹 1套 金属网 1个（放入燃烧柱内） 不锈钢出气板 1个 橡皮管 2 说明书 1份 非自撑式试样夹 1套（需选配） Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源，由于以上气体为高危运输品，无法作为氧指数测定仪的配件提供，只能在用户当地气站购买。（为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买） |
| 40 | 立式专用延面扳、泡沫板切割锯床 | 本机主要用刀带或锯带将大块的片状海绵、鞋格、EVA、珍珠绵，皮革，蜂窝纸板，等进行切裁成条料或块料 切割材料 1.软质的海绵或硬质的泡沫板材 2.EVA,鞋材底，皮革，PE绵，包装材料或纸类 3.蜂窝纸等纸板 配置或特点 1.推动挡板采用滚珠直线轴承导轨 切割更精准，易推动,工作轻松,效率高 2.磨刀电机护罩防护，磨刀安全性跟高 1.内工作台尺寸: L500mm*W1000mm 2.外工作台尺寸: L1000*W1000mm 3.最大切割高度: 600mm 4.电力功率:1.74kw 5. 刀带长度 : 4620 6.机器外形尺寸:L1680*W1600*H2150 7.机器重量 : 820KG |
| 41 | 环刚度宾格网夹具 | 标准配置 |
| 42 | 恒温鼓风干燥箱 | 101系列电热恒温鼓风干燥箱 一. 内部尺寸参数；工作电压：220v/380v 101-2内部尺寸：550x450x550mm 220V/2KW 外部尺寸；640*580*640 101-3内部尺寸：600x500x750mm 220V/3KW 外部尺寸；870*640*1100 101-4内部尺寸：800x800x1000mm(380V/220V)/5KW 外部尺寸；1200*950*1300 101-5内部尺寸；1220*600*750mm(380V/220V)/6KW 外部尺寸；1600*850*1100 101系类电热恒温鼓风干燥箱最高温度均匀10-150℃。实验室正常使用温度105度它适用与烘焙，干燥箱热处理或其他加热用。也是实验室常备仪器。干燥箱之工作温度可由室温+5℃起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本干燥箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。101系列恒温数显干燥箱是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。结构干燥箱由镀锌钢板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。箱门中间有一玻璃窗，以供观察工作室内之情况。开启箱顶排气阀可使工作室温之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。控制层内有侧门可以卸下，以备检查或修理线路时用。 |
| 43 | 划线器 | 刀片厚度：2mm 刀片滚轮间距：100mm±0.1mm 不锈钢材质 4.外形尺寸：长400mm×宽350mm×高180mm |
| 44 | 多联搅拌器 | 光谱样品混匀仪可每次混匀样品60个,混匀时间5~10分钟。 根据不同的样品量，选用适合的混匀频率;设定混匀时间。 混匀震动频率: 2300~3600HZ 混匀时间: 0~3600S 常用混匀震动频率: 3300HZ 左右 电压: 220V 功率: 60W 设置参数时，按住加键或者减键，数字连续变化;点动加键或者减键,数字间瞬变化。待参数设置好后，按启动键，机器按设定的参数运行。 机器运行过程中，可根据样品混匀情况，调整混匀震动频率和时间。 按停止键，设备停机并保留运行的混匀频率和时间参数，下次开机启动 时直接按该参数运行。 时间和屏保设置: 接通电源，轻触红色“光谱样品混匀仪”界面，进入时间和屏保设定界面。 屏保时间设置为0min时，屏幕常亮。 注意事项: 盖板上的小黑圈对准装样盘1号数字: 盖板与坩埚之间的坩埚密封垫，每次混匀完毕后清洗擦干或烘干后再用: 选用5ml瓷坩埚直径和高度尽量保持一致: 样品、缓冲剂、玛瑙珠保持干燥。 注意缓冲剂易吸潮，最好放在干燥器内保存。 |
| 45 | 水浴恒温振荡器 | 1、电 源 交流220V±10% 50Hz±2% 2、温控范围 RT-100℃ 3、控温精度 ±1℃（LED数显控温） 4、振荡托盘 410×310(mm) 5、振荡速度 启动~280转/分（回旋往复可选，速度数显） 6、振荡幅度 20mm 7、定时范围 0-999分钟（数显） 8、外形尺寸 720×480×520 9、工作环境温度 0～40℃ 10、工作环境相对湿度 85%以下 |
| 46 | 水浴恒温振荡器 | 1、电 源 交流220V±10% 50Hz±2% 2、温控范围 RT-100℃ 3、控温精度 ±1℃（LED数显控温） 4、振荡托盘 410×310(mm) 5、振荡速度 启动~280转/分（回旋往复可选，速度数显） 6、振荡幅度 20mm 7、定时范围 0-999分钟（数显） 8、外形尺寸 720×480×520 9、工作环境温度 0～40℃ 10、工作环境相对湿度 85%以下 |
| 47 | 纯水机 | 一、工作环境 1、进水要求：城市自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2、电源及功率：AC220V/50Hz，150-300W 二、技术参数 1、制水量: ≥40升/小时（水温25℃时） 2、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：≥100升，水箱具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水。 3、★ 反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷。电导率≤源水电导率×2%（在线监测，约1—5μs/cm 补偿至25℃） 4、★超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率17-18.2MΩ.cm @25℃（在线监测） 微生物≤1cfu/ml，微物颗粒≤1个/ml 三、功能特点及设备配置： 1具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 2一机两用，可制备纯水和超纯水；超纯水电阻率在线监测功能 3 ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 4. 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。 ★5 具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。 ★6 具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。 ★7 具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。 ★8有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。 （带★设备装置需生产厂家提供相关证明原件或复印件并加盖单位公章） 四、配套资质 １、★具工商行政管理局颁发的“省著名商标”，“欧盟CE认证”、“ISO9001：2008质量认证”、荣获省级质监网“产品质量稳定合格·用户满意单位” 、获得“科技成果自主创新奖”. 2、★厂家注册资金≥600万元，具有400免费专线，售后服务人员二十名以上，必须在新疆本地有办事处或售后服务部，由生产商负责免费到场安装调试；对最终用户在安装现场进行免费人员培训；能及时解决售后服务问题，提供终身维护。 注：为保证产品质量，需提供生产厂家授权书原件. |
| 48 | 混凝土裂缝测宽测深一体机 | 基本功能 混凝土裂缝测宽、裂缝测深，2大功能集于一体； 自动判读首波声时、波幅，无需人工判读，直接显示检测结果； 5寸高清全彩液晶触摸屏，操作便捷； 操作界面简单友好，易学易用； 低功耗设计，连续工作时间大于8小时； 支持手动调整声时线，数据校正检测结果更准确； 测试过程中，可任意覆盖、删除已存测点波形； U盘转存数据，支持通过U盘进行软件升级，享受便捷服务支持； PC机专用分析软件功能强大，数据分析处理、打印报表轻松完成。 依据标准 GB 50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》 JGJ 125-2016《危险房屋鉴定标准》 DB11/T 637-2015《房屋结构安全鉴定标准》 CECS 21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 SL/T 352-2020《水工混凝土试验规程》 技术指标 通道数：双通道 显示方式：5 寸彩色液晶屏（720x1280） 存储容量：16G 采样间隔：0.025μs ～ 2000μs 多档可选 采样长度：512 点 ～ 2048 点多档可选 发射脉宽：0.1μs ～ 100μs 发射电压：125V、250V、500V、1000V 多档可选 触发电路：内触发方式 转存方式：专用 U 盘 充电电源：AC100~240 V，50/60Hz，输出12.6VDC，3.0A 主机体积：200×144×65(mm) 主机重量：1.35kg 工作温度：-20 ～ +60℃ 深度测量范围：5 ～ 500 ㎜ 宽度测量范围：0.01 ～ 10 ㎜ |

## 四、售后服务

根据采购不同设备的实际情况，响应供应商需作出相应的售后服务承诺、质量保证承诺等，其中包括针对硬件、软件、配件等的质保期限和技术人员的培训等。

## 五、供货时间

合同签订后十个工作日内。

# 第六章 政府采购合同

## 通用合同条款

### 1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2合同协议书：指采购人和供应商共同签署的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指采购人通知供应商中标的函件。

1.1.1.4投标函：指由供应商填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5商务和技术偏差表：指供应商响应文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7中标设备技术性能指标的详细描述：指供应商响应文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8技术服务和质保期服务计划：指供应商响应文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9分项报价表：指供应商响应文件中的分项报价表。

1.1.1.10其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指采购人和（或）供应商。

1.1.2.2.采购人：指与供应商签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.2.3供应商：指与采购人签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.3合同价格

1.1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.1.3.2合同价格：指供应商按合同约定履行了全部合同义务后，采购人应付给供应商的金额。

1.1.4 合同设备：指供应商按合同约定应向采购人提供的设备、装置、备品、备

件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，采购人作出接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指供应商按合同约定，在合同设备验收前，向采购人提供的安装、调试服务， 或者在由采购人负责的安装、调试、考核中对采购人进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，供应商按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，供应商向采购人提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.13.3天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.13.4月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.13.5书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，

解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

1.4.1除专用合同条款另有约定外，采购人和供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3采购人可以安排监理等相关人员作为采购人人员，与供应商进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知供应商。

1.6联合体

1.6.1供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，并向采购人为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向采购人承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与采购人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。采购人可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2.合同范围

供应商应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向采购人提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3.合同价格与支付

### 3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括供应商为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及供应商的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，采购人应通过以下方式和比例向供应商支付合同价款：

3.2.1预付款

合同生效后，采购人在收到供应商开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向供应商支付签约合同价的 10%作为预付款。

采购人支付预付款后，如供应商未履行合同义务，则采购人有权收回预付款；如供应商依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

供应商按合同约定交付全部合同设备后，采购人在收到供应商提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向供应商支付合同价格的 60%：

（1）供应商出具的交货清单正本一份；

（2）采购人签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款

采购人在收到供应商提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向供应商支付合同价格的 25%。

3.2.4结清款

采购人在收到供应商提交的采购人签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向供应商支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，供应商应向采购人支付费用的，采购人有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在采购人向供应商支付验收款的同时或其后的任何时间内，供应商可在向采购人提交采购人可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求采购人支付合同结清款，采购人不得拒绝。

### 3.3采购人扣款的权利

当供应商应向采购人支付合同项下的违约金或赔偿金时，采购人有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4.监造及交货前检验

4.1监造

专用合同条款约定采购人对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备的制造过程中，采购人可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，采购人监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，供应商应予配合。供应商应免费为采购人监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，采购人监造人员的交通、食宿费用由采购人承担。

4.1.3供应商制订生产制造合同设备的进度计划时，应将采购人监造纳入计划安排，并提前通知采购人；采购人进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供应商应提前 7 日将需要采购人监造人员现场监造事项通知采购人；如采购人监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但采购人监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4采购人监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。供应商应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供应商负责。

4.1.5采购人监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响供应商交货后采购人依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供应商依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

专用合同条款约定采购人参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备交货前，供应商应会同采购人代表根据合同约定对合同设备进行

交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由供应商承担。供应商应免费为采购人代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 采购人代表的交通、食宿费用由采购人承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供应商应提前 7 日将需要采购人代表检验事项通知采购人；如采购人代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若供应商未依照合同约定提前通知采购人而自行检验，则采购人有权要求供应商暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由供应商负责。

4.2.3采购人代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。供应商应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由供应商负责。

4.2.4采购人代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响供应商交货后采购人依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除供应商依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1供应商应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，采购人无需将包装物退还给供应商。

5.2标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，供应商应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，供应商应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备   中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1供应商应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，供应商应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知采购人，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知采购人。

5.3.4供应商在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则供应商应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知采购人；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知采购人。

5.4交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，供应商应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给采购人。采购人对供应商交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。采购人签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备的所有权和风险自交付时起由供应商转移至采购人，合同设备交付给采购人之前包括运输在内的所有风险均由供应商承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，采购人如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，供应商应在收到采购人的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果采购人发现供应商提供的技术资料有误，供应商应在收到采购人通知后 7 日内免费替换。如由于采购人原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，供应商应在收到采购人的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但采购人应向供应商支付合理的复制、邮寄费用。

### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，采购人应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知供应商。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，供应商应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，采购人和供应商应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果供应商代表未能依约或按采购人通知到场参加开箱检验，采购人有权在供应商代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为供应商已接受，但供应商确有合理理由且事先与采购人协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由采购人负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由供应商负责，供应商应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由采购人承担，但采购人能够证明是由于供应商原因或合同设备交付前非采购人原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响供应商依照合同约定对采购人负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

6.2安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）供应商按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）采购人或采购人安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，供应商提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于采购人或采购人安排的第三方未按照供应商现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，采购人应自行承担责任。如在采购人或采购人安排的第三方按照供应商现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，供应商应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由采购人承担。

6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

6.3考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由采购人承担。

6.3.2如由于供应商原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则供应商应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于供应商原因未能达到技术性能考核指标时，为供应商进行考核的机会不超过三次。如果由于供应商原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，采购人有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，采购人无权解除合同，且应接受合同设备，但供应商应按专用合同条款的约定进行减价或向采购人支付补偿金。

6.3.4如由于采购人原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则供应商应协助采购人安排再次考核。由于采购人原因未能达到技术性能考核指标时，为采购人进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

6.4验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于采购人原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，供应商有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应采购人要求提供相关技术服务，协助采购人采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。采购人应承担供应商因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于采购人原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，供应商有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应采购人要求提供不超出合同范围的技术服务，协助采购人采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且采购人无需因此向供应商支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，供应商也可单方签署验收款支付函提交采购人，如果采购人在收到供应商签署的验收款支付函后 14 日内未向供应商提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除供应商在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

### 7.技术服务

7.1供应商应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为采购人提供技术服务。供应商的技术服务应符合合同的约定。

7.2采购人应免费为供应商技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，供应商技术人员的交通、食宿费用由供应商承担。

7.3供应商技术人员应遵守采购人施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购人的现场管理。

7.4如果任何技术人员不合格，采购人有权要求供应商撤换，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响技术服务并且征得采购人同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。

### 8.质量保证期

8.1除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，供应商应自负费用提供质保期服

务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于采购人原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由采购人承担。

8.3质量保证期届满后，采购人应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向供应商出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于采购人原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于采购人原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，供应商也可单方签署结清款支付函提交采购人，如果采购人在收到供应商签署的结清款支付函后 14 日内未向供应商提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

### 9.质保期服务

9.1供应商应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，供应商应在收到采购人通知后 24 小时内做出响应，如需供应商到合同设备现场，供应商应在收到采购人通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果供应商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，供应商应承担由此发生的全部费用。

9.2如供应商技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则采购人应免费为供应商技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，供应商技术人员的交通、食宿费用由供应商承担。供应商技术人员应遵守采购人施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从采购人的现场管理。

9.3如果任何技术人员不合格，采购人有权要求供应商撤换，因撤换而产生的费用应由供应商承担。在不影响质保期服务并且征得采购人同意的条件下，供应商也可自负费用更换其技术人员。

9.4除专用合同条款另有约定外，供应商应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由采购人签字确认，并在质量保证期结束后提交给采购人。

10.履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果供应商不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣划相应金额的履约保证金。

11.保证

11.1供应商保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2供应商保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3供应商保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因供应商原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4供应商保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

11.5供应商保证，供应商所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6供应商保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因供应商原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，供应商应免费提供。

11.7除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，供应商应事先将拟停止生产的计划通知采购人， 使采购人有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据采购人要求，供应商应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供采购人或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便采购人持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。供应商保证采购人或采购人委托的第三方制造及采购人使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8供应商保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果供应商发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，供应商将及时通知采购人并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12.知识产权

12.1采购人在履行合同过程中提供给供应商的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于采购人。

12.2除专用合同条款另有约定外，采购人不因签署和履行合同而享有供应商在履行合同过程中提供给采购人的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3如合同设备涉及知识产权，则供应商保证采购人在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4如果采购人收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，供应商在收到采购人通知后， 应以采购人名义并在采购人的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购人因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果供应商拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购人通知后 28 日内未作表示，采购人可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由供应商承担。

13.保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14.违约责任

14.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2供应商未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向采购人支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除供应商继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3采购人未能按合同约定支付合同价款的，应向供应商支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15.合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）供应商迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于供应商原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）采购人迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16.不可抗力

16.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第七章 响应文件封面格式

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查

开发局第八地质大队设备采购

响   应  文  件

项目编号：GYCS-DZBDCG2023

供 应 商：（盖章）

年   月   日

目录

一、响应函………………………………………………（页数）

二、响应一览表…………………………………………（页数）

三、响应价格明细表……………………………………（页数）

四、采购需求响应表…………………………………（页数）

五、采购需求及相关要求响应详情…………………（页数）

六、其他资料……………………………………………（页数）

一、响应函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我方）自愿参加              （项目名称和招标编号）项目,并做出如下承诺：

一、我方授权  (姓名和职务)代表我方           （供应商的名称）全权处理本项目的有关事宜。

二、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务。

三、我方已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

四、我方同意按照磋商文件要求缴纳保证金，并承诺自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应文件的、或者成交后不依法与采购人签订合同、或者成交后不按照本磋商文件规定缴纳招标代理费的，我方将向采购人、采购代理机构支付本磋商文件公布的保证金作为违约赔偿金。

五、我方愿意按照磋商文件的要求，提供与项目有关的所有文件资料，并保证我方所有文件资料的合法性、真实性、完整性和准确性。

六、一旦我方被确定为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。

供应商：				     		（盖公章）

地址：

电话：				    			传真：

电子邮件：		 			邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 二、响应一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应价格 | 小写（元）：人民币 |
|  | 大写（元）：人民币 |
| 供货期 |  |
| 备 注 | 响应价格为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。 |

供应商：         （盖章）

年     月     日

## 三、响应价格明细表

| 序号 | 货物名称 | 货物内容 （型号及主要规格、技术参数） | 单价 | 数量 | 总价 （万元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商：         （盖章）

年     月     日

## 四、采购需求响应表

| 序号 | 服务 名称 | 磋商文件规定 | 响应文件响应情况 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服务内容 | 服务内容 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

## 五、采购需求及相关要求响应详情

（本部分由供应商根据磋商文件的采购需求和相关要求填写，附详细的方案和相应的承诺等。）

六、其他资料

（一）法人代表人授权委托书

致：（采购人/采购代理机构名称）

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就        （采购项目名称）购项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号：___________________________ _______

联系电话：

委托代理人（签字或签章）：

身份证号：

联系电话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传真：

电话：

（附法人及代理人身份证复印件）

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求提供相应的证明材料。

（供应商承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（三）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求提供相应的证明材料。

（供应商承诺依法缴纳社会保障资金和税收；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：         ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求提供相应的证明材料。

（申请人承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（五）落实政府采购政策要求的资格证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日    期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日    期：

（六）响应供应商认为可以提供的其他资料

供应商需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业申明函》。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。