
博尔塔拉蒙古自治州政府采购
公开招标招标文件
项 目 名 称：博州水利灌溉试验站2022年信息化项目
采 购 编 号：BZGK2023004
采购代理机构：博州政府采购中心
联   系   人：李新杰  何洋洋
联 系  电 话：0909-2312785
2023年03月
目   录
3

第一章 
投标邀请书

6

第二章 
投标人须知

6

投标须知前附表

9

一、
说  明

10

二、
招标文件

11

三、
投标文件

14

四、
开标与评标

15

五、
投标人信用信息及查询

16

六、
中标与合同

17

七、
采购信息公告

17

八、
质疑及提交

18

九、
相关条文解读

18

十、
其他注意事项

18

十一、
适用法律

19

十二、
招标文件的解释权

19

第三章 
项目技术、服务及商务要求

24

第四章 
资格审查方法及标准

24

一、
资格审查方法

24

二、
资格审查标准

27

第五章 综合评分法

27

一、
评标方法

27

二、
评标程序及标准

29

三、
评审因素及评分标准

34

第六章 合同书格式（参考）

36

第七章 投标文件格式（参考）

38

一、投标文件封面

39

一、投标文件封面

40

二、资格证明文件

46

三、商务文件

64

四、技术、服务文件文件




投标邀请书
一、项目基本情况
项目编号：BZGK2023004
项目名称：博州水利灌溉试验站2022年信息化项目
预算金额（元）：2496200.00
最高限价（如有）：2496200.00
采购需求：建设基于物联网通信技术的智能化管控系统，建设内容包含农情测报系统、智能灌溉系统、试验区视频监控系统、控制中心及综合展示系统，网络传输系统等5个子系统，各个系统相对独立又互相关联。
合同履行期限：：合同签订后30天内完成供货安装
本项目（是/否）接受联合体投标：
□是，
☑否
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；
  （2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

  （3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

  （4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

  （5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

  （6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

  （7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）

3.本项目的特定资格要求：开标时资格审查的必须条件，如果缺项，视为不响应。须具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
3.0法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.1法人代表授权书及其本人的有效身份证件（委托人身份证、姓名必须同委托书上的姓名相符）

3.2经审计的最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）或其基本开户银行出具的资信证明；

3.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.6 不接受联合体投标；

3.7本项目专门面向中小微企业，供应商需提供《中小微企业声明函》。
3.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（以上提供网页截图加盖公章）

三、获取采购文件
1、采购文件领取时间：2022-03-21  10:00:00至2022-04-10  23:59:00（北京时间，法定节假日除外）
2、采购文件领取地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

3、采购文件领取方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
4、采购文件售价：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、投标文件递交截止时间： 2022-04-11  11:00(北京时间)，供应商投标人应于之前将电子投标文件上传到新疆政府采购平台。应按照本项目招标文件和新疆政府采购平台的要求编制、加密传输投标文件。
2、开标时间：2022-04-11  11:00 （北京时间）
3、开标地点：新疆博乐市锦绣路6号，州市行政服务中心三楼博州公共资源交易中心开标3室，请携带制作投标文件的CA数字证书参与开标解密。
4、注：请供应商携带制作投标文件的CA数字证书参与开标解密。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290

特别提示：

 1.超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。 2.对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
	采购人信息
	采购代理机构信息

	名称
	博州水利灌溉试验站
	名称
	博州政府采购中心

	地址
	精河县托里乡
	地址
	新疆博乐市锦绣路6号，州市行政服务中心三楼公共资源交易中心320室

	联系方式
	13519973786
	联系方式
	0909-2312785


投标人须知
投标须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	BZGK2023004

	2
	项目名称
	博州水利灌溉试验站2022年信息化项目

	3
	项目属性
	□货物类
☑服务类

	4
	采购人
	博州水利灌溉试验站

	5
	投标保证金
	□收取 金额：元，大写：
☑不收取投标保证金。
保证金缴纳方式：供应商登录博州公共资源交易平台在投标项目项目流程中选择投标保证金模块，选择中国工商银行博尔塔拉蒙古自治州分行，生成投标子账号。每位供应商有唯一子账号通过基本账户在保证金缴纳截止时间前进行缴纳；
到账截止时间（开标时间）：（北京时间）
注： 
(1)投标保证金将通过博州公共资源交易平台的投标保证金管理系统，进行网上统一的缴纳和退还，具体操作流程详见博州公共资源网“下载中心”栏目发布的《博州公共资源交易平台保证金操作手册》。
(2)投标保证金必须以网银、银行柜台等转账的形式由投标人的企业基本账户汇出(个体工商户除外)，并汇入至博州公共资源交易平台保证金缴纳账户（保证金缴纳账户在投标人采购文件下载成功后自动生成）。
(3)投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至博州公共资源交易平台保证金账户，建议投标人在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，开标时若查询不到，视同未交纳投标保证金，不允许参加投标，并承担相应责任。

	6.1
	电子版投标文件
	1、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

3、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290^

4、未加密的电子投标文件 1份（光盘介质），做好标示，密封提交；^其中，未加密的电子投标文件光盘应密封。投标人应在密封袋上注明项目名称和投标人名称。

备注：因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

	6.2
	纸质版投标文件
	☑需要，份数要求：1份密封后于开标前1小时内到开标现场提交（纸质份数以此为准）
□不需要

	7
	投标文件封装及递交
	请于投标截止时间前上传加密版投标文件，进行递交投标文件；开标时请携带制作投标文件的CA数字证书、非加密版投标文件（光盘1份）和纸质投标书1份注明项目名称及供应商名称密封后参与开标解密，并于开标前1小时内递交纸质投标文件到招标文件指定开标室。投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。交易中心（代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

	8
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日历日

	9
	资格预审
	□资格预审
☑资格后审

	10
	投标文件递交时间
	详见第一章“投标邀请书”要求

	11
	开标时间、地点
	详见第一章“投标邀请书”要求

	12
	备选方案
	□允许
☑不允许
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	13
	实物样品
	(提交
☑不提交
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求
如招标文件要求提供投标样品的，未中标的投标人应于中标结果公告发布之日起30日内按中标公告中的联系方式联系并取回投标样品；对于中标人提供的样品，采购人进行妥善保管、封存，并作为履约验收的参考。

	14
	踏勘现场
	□组织
☑不组织
详见第三章“项目技术、服务及商务要求”要求

	15
	质询方式
	质询时间：2022-03-22  10:00至2022-04-01  19:30
质询方式：通过政采云交易平台进行提问

	16
	评标办法
	☑综合评分法
□最低价法

	17
	中小企业
	☑是,专门面向
□否

	18
	监狱企业
	□是,专门面向
☑否

	19
	质疑及提交
	详见本章“质疑及提交”要求

	20
	履约保证金
	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。
交纳时间：预中标公告结束后一周内 
交纳金额：中标价0%
收款单位：博尔塔拉蒙古自治州行政服务中心
开户银行：新疆博乐农村商业银行股份有限公司南城支行
银行账号：835011512010101990008
项目完成验收合格无质量问题后退还，返还需提交合同原件，验收合格单，返还收款收据、银行开户许可证并备注开户行行号。

	21
	场地服务费
	☑不缴纳
□缴纳，金额:

	22
	其他
	

	23
	备注
	1、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

2、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290


说  明
适用范围
招标文件仅适用于第一章“投标邀请书”中所述项目的货物、工程及服务的采购。
当事人定义
“采购人”是指：详见第一章“投标邀请书”。
“监管部门”是指：博州财政局。
“代理采购机构”是指：博州政府采购中心（采购代理机构）。
“投标人”是指：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
“合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。
“中标人”是指：经评标委员会评审，授予合同的投标人。
项目属性及定义
“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
“工程”是指：计算机网络系统工程。
“服务”是指：除货物和工程（含本章3.2条所述工程及《招标投标法》所定义工程）以外的其他政府采购对象,包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。
投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
根据《政府采购法》和有关规定，代理采购机构不向中标人收取中标服务费。
招标文件
招标文件的构成
第一章 投标邀请书
第二章 投标人须知
第三章 项目技术、服务及商务要求
第四章 资格审查方法及标准
第五章 评标方法、程序及标准
第六章 合同书格式（参考）
第七章 投标文件格式（参考）
其 他  在招标过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等
招标文件疑问的提交
潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向代理采购机构或采购人提出询问，或在6.2规定的时间前以书面的形式向代理采购机构提交疑问函。
潜在投标人在招标文件规定时间内未对招标文件提出疑问的，代理采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的疑问将不予受理。
代理采购机构将组织采购人对潜在投标人所提交疑问以书面（或网上公告）的形式予以答复。必要时，代理采购机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个领取招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
招标文件的澄清、修改
代理采购机构和采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理采购机构和采购人将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，代理采购机构和采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面（或网上公告）的形式通知所有领取招标文件的潜在投标人。
澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面（或邮件）形式向代理采购机构确认收悉。
现场踏勘
采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场踏勘。采购人组织现场踏勘的，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料。是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。
投标文件
投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与代理采购机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。
投标文件的构成
投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：
第一部分  资格证明文件（详见第七章“投标文件格式”中资格证明文件组成），如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）
第二部分  商务文件（详见第七章“投标文件格式”中商务文件组成）
第三部分  技术、服务文件（详见第七章“投标文件格式”中技术、服务文件组成）
投标文件编制
招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每包要求分别装订和封装，并注明对应包号。
投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”提供的《投标书》、《开标一览表》、《投标报价明细表》、《法定代表人授权书》等格式、要求、规定来编制投标文件。
投标人应对投标文件中所提供资料的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受代理采购机构对其中任何资料进一步核实的要求。
因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据等，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。
投标文件用纸应统一为A4规格（图纸除外）。
投标人应将投标文件第一部分资格证明文件、第二部分商务文件、第三部分技术、服务文件按顺序编制装订，逐页连续标注页码，建立目录索引。各部分文件及内容详见第七章“投标文件格式”要求。
投标报价
投标人所提供的货物（工程或服务）均以人民币计价。
投标人应按照“第三章 项目技术、服务及商务要求”规定的货物（工程或服务）内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按照《开标一览表》和《投标报价明细表》的格式报出分项价格和投标总价。报价上的优惠应体现在各分项报价中，投标总价应为优惠后的最终报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
《投标报价明细表》填写时应响应下列要求：
12.3.1 应包括所有根据合同或其他原因由投标人支付的款项、税费；
12.3.2 投标价格为目的地价，包括该商品的主设备、附配件和安装所需的配件，包装费及其运输、运杂费及保险（运抵买方现场）费、装卸费、检测费、安装及调试费、保管费、监督检验费、税金、伴随货物（工程或服务）、配合费及投标人认为需要的其他费用等一切税费；
12.3.3设备报价既要有总价，也要有分项报价及明细报价；
12.3.4应详细提供《投标报价明细表》和《投标货物、服务清单》等内容，否则按照无效投标处理。
每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。
投标人的投标总报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切税费，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），采购人不予支付。
对于招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。
投标人应对项目招标范围内的全部内容进行报价，不得缺、漏项或只投其中的部分内容的，否则按照无效投标处理。
备选方案
只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。
中标后分包
招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。
联合体投标
两个及以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。
采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体的主体应完全满足项目投标人资格要求。
联合体各方之间应签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中应提供联合投标协议。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
采取联合体形式投标的，其投标文件应由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。
采取联合体形式投标的，项目评审时只对联合体主体进行评议。
联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体单位负主要责任。
联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
招标文件第一章“投标人资格要求”中未载明是否接受联合体投标的，视同接受。
以联合体形式参与投标的，其价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。
资格证明文件
投标人应按本节及第四章“资格审查方法及标准”的要求，提供足以证明其符合项目“投标人资格要求”且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
资格证明文件应真实、合法，并就此承担相应法律责任。
资格证明文件正本应为清晰影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。
资格证明文件内容详见第四章“资格审查方法及标准”中资格审查内容。
如采购人组织项目资格预审的，代理采购机构将拒绝未通过资格预审投标人的投标。
投标保证金
本项目对投标保证金收取要求，详见本章“投标须知前附表”中的说明。
投标有效期
投标有效期详见本章“投标须知前附表”中规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。
特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理采购机构或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝代理采购机构或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容。
投标文件的数量和签署
投标人应按本章“投标须知前附表”中规定的份数要求编制投标文件，投标文件的副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。
投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
投标文件中任何涂改和增删，应由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字后方为有效。
招标文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，投标文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。
投标文件的密封和标记
投标文件包括第一部分资格证明文件，第二部分商务文件，第三部分技术、服务文件, 上述三部分应密封包装，包括正本1份、副本4份。（如采购人已组织过项目资格预审的，投标人无需再提交资格证明文件）
为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》原件一份装入一个信封，单独密封提交，并在信封上注明“开标一览表”字样。未单独提交或单独提交的上述资料未按照招标文件规定的格式填写完整并签字、盖章的代理采购机构则以投标文件正本中报价一览表为准。
“开标一览表”信封和投标文件各部分的封包上还应注明采购项目编号、项目名称、投标内容和封口处加盖投标人公章。
未按要求密封、标记或存在错误，代理采购机构对其误投或提前启封概不负责。
投标文件递交
投标人应在不迟于投标邀请书中规定的投标截止日期和时间将投标文件密封递交至代理采购机构规定的投标地点。
代理采购机构拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件。
代理采购机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，做好保存。
投标文件的修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理采购机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。
投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。
开标与评标
开标
代理采购机构在第一章“投标邀请书”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人和投标人代表（投标人法定代表人或其授权代表）参加,参加开标的代表应签到以证明其出席。
投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。
开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由代理采购机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
代理采购机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、代理采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理采购机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。合格投标人不足3家的，不进行评标。
资格审查详见第四章“资格审查方法及标准”。
评标方法
最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评标方法详见第五章“评标方法、程序及标准”。
评标委员会的组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。
评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
评标程序
评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
对投标文件进行综合比较和评价；
确定中标候选人名单或中标人；
向采购人、代理采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。
投标人信用信息及查询
信用信息查询渠道及使用规则
按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，代理采购机构拒绝其参与政府采购活动。
两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
投标人的信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站和“中国政府采购网”发布的信息为准。
在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，代理采购机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。
中标与合同
确定中标人
采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
中标候选人并列的：
采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同 的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。
中标人确定后，代理采购机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
合同授予
除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。
合同签订
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
采购信息公告
公告的媒体及规定
代理采购机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上（登录新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），请在博州公共资源交易平台登录后发布。
代理采购机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。
资格审查未通过的投标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的资格审查情况。
采用综合评分法评审的项目，未中标人可在结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本单位的评审得分与排序。
质疑及提交
质疑提交
投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向博州公共资源交易中心（集采机构或采购代理机构）提出质疑。质疑提出时间以提供书面质疑书记载为准（或电子质疑书发出的为准）。联系人：李新杰、何洋洋，联系电话：0909-2312785；联系地址：新疆博乐市锦绣路6号，州市行政服务中心三楼博州公共资源交易中心320室。
投标人应知其权益受到损害之日是指：
对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。
质疑书应当包括下列主要内容：
质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
提出质疑的日期；
质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
不予受理的情形
投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，代理采购机构不予受理。
相关条文解读
政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
根据财政部《政府采购法实施条例》释义中关于供应商资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人和代理采购机构允许其分支机构参与投标。
其他注意事项
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
适用法律
采购人、代理采购机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《合同法》。
招标文件的解释权
招标文件的最终解释权为采购人、代理采购机构所有。
项目技术、服务及商务要求
受博州水利灌溉试验站的委托，新疆博州政府采购中心对基层政务服务延伸项目在国内组织公开招标。

博州水利灌溉试验站位于精河县托里乡境内，精河县城以西22公里，乌伊公路北侧9公里处。试验地点在博州水利灌溉试验站，地理坐标为北纬42°32′，东经82°38′。海拔高程297米左右。
博州水利灌溉试验站经博州人民政府（89）47号精河（89）30号批文划土，具有独立的事业法人资格，系科级自收自支事业单位。编制10人，科级领导指数2名，现有职工11人，科级领导2名，聘用人员4人。经营范围以科委（93）05号批复的土壤改良发包、种植灌溉试验、农田水利技术开发示范推广、水利技术人员培训、水利灌溉试验数据的采集及分析并建立数据库。依据新水建管[2005]111号文件我单位2005年6月被纳入全疆重点灌溉试验站网体系。
气候状况：该区气候属典型的北温带干旱荒漠型大陆性气候，特点是降水量小，蒸发量大，夏季炎热，空气干燥，春季多风沙、浮尘天气，冬季长而且寒冷，积雪薄而不稳定，光照充足，热量丰富，昼夜温差大，日照时间长，年降水量114.95毫米、平均气温8.65︒、日照时数2700小时、无霜期天数170多天。一月份平均气温-15℃，七月份平均气温26℃，极端最低气温为-34℃，极端最高气温为42℃；年平均降水量102mm，适应种植喜光作物，对枸杞、小麦、玉米、水稻、棉花、油料、瓜果生长有利，特别有利棉花的生长。主要自然灾害有大风、风沙、冻害、干热风、冰雹、干旱等。
土壤：土层土壤质地以草甸土、灰漠土为主。草甸土面积约占70%，有机质含量3.86%，30cm土层灰漠土面积约占30%，有机质含量,2.95%,土壤盐分以氯盐、硫酸盐类型为主。土壤土质为中壤土，干容重为1.37g/cm3,田间持水量29%。水解性氮56~72mg/kg,有效磷20.8~16.3mg/kg,速效钾365~348mg/kg,全盐量10.006~8.789g/kg.PH值7.76~8.1。
水文地质：地下水埋深60米、矿化度0.68g/L、PH值7-8之间；无排水系统。
已建信息化情况：目前有国有土地一万亩，共有13眼机井，机井已进行阀门远程控制改造，并在阀门控制井安装了信息化流量监测设备；目前有500亩土地需要进行信息化灌溉示范改造，位于博州灌溉试验站展示厅北侧；试验站已建气象站一处，为人工观测普通气象站（不具备远传功能），位于灌溉示范区田间；灌溉示范区已建水肥一体机一处，目前已经损坏，需要维修才能使用。
设计依据
《灌溉渠道系统量水规范》（GB/T21303-2017）
《水资源水量监测技术导则》（SL365-2015）
《水资源监测设备现场安装调试》（SZY204-2016）
《土壤墒情监测规范》（SL364-2015）
《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）
《水资源管理系统数据传输规约》（SL427-2008）
《水利水电工程通信设计规范》（SL517-2013）
《水利系统通信业务技术导则》（SL/T292-2020）
《水利视频监视系统建设指南》（SL515-2013）
《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

《水利信息系统初步设计报告编制规定》（SL/Z332-2005）
《机电井更新改造技术规范》（GB/T50510-2009）
《水肥一体化技术规范》（NY/T2624-2014）
《耕地土壤肥力监测技术规程》（DB22-T2283-2015）
建设方案
建设任务
依据《灌溉试验规范》（SL13-2015）要求，建设基于物联网通信技术的智能化管控系统，建设内容包含农情测报系统、智能灌溉系统、试验区视频监控系统、控制中心及综合展示系统，网络传输系统等5个子系统，各个系统相对独立又互相关联，其中，农情测报系统及试验区视频监控系统为智能灌溉系统提供决策支持，网络传输系统贯穿整个核心试验区，为所以子系统提供数据传输网络。
[image: image1.png]RIEMERSE
L mwEmas
LY MRS

BRI ORARE R

25

N s

&
%
it
L
i
=]
]
%
=
=
=
i





图3‑1总体建设方案框架图
表3‑1建设任务总表
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	备注

	一
	农情测报系统
	
	
	

	1
	土壤信息监测系统
	处
	13
	土壤墒情11处，氮磷钾2处

	2
	虫害监测系统
	处
	1
	示范区

	二
	智能灌溉系统
	
	
	

	1
	水肥一体化自动控制系统
	项
	1
	利用原水肥、田间灌溉系统

	2
	系统融合服务
	项
	1
	

	三
	试验区视频监控系统
	
	
	

	1
	视频监控系统
	处
	1
	

	四
	控制中心及综合展示系统
	
	
	

	1
	灌溉试验站一张图应用展示平台
	套
	1
	　

	2
	灌溉试验站业务应用系统
	套
	1
	

	3
	灌溉试验站信息采集处理系统
	套
	1
	

	4
	多媒体教研室
	处
	1
	

	5
	一体式会商室
	处
	1
	

	五
	网络传输系统
	
	
	

	1
	通信网络
	项
	1
	自建光缆


农情测报系统
农情测报系统实时采集作物的需水需肥参数、虫情参数，为智能灌溉系统提供决策支持。需水数据包括土壤温湿度、土壤养分；虫情包括虫情图像、虫情信息等。
土壤信息监测系统
概述
本项目建设土壤信息监测系统主要是在灌溉实验站试验田建设土壤信息监测系统，为水肥一体化智能灌溉系统提供数据依据。监测内容包括土壤温度、湿度、土壤氮磷钾肥力。通过高精度传感器和智能云终端，远程在线采集实时数据，实现对生产生态环境数据的实时监测，定时将监测到的土壤温湿度、养分等数据通过无线网络发送到监测平台或者管理人员的手机上，指导农业生产并有效形成气象灾害预警,方便精准地了解和掌握作物的生产环境，从而进行适时适宜的调控，优化农作物的生长境，提高生产的效益。
建设内容
建设土壤信息监测站13处。其中墒情监测站11处，土壤氮磷钾肥力监测站2处。
五百亩核心试验区内共布设土壤氮磷钾肥力监测站2处。一万亩试验区共布设墒情监测站11处。主要为了监测土壤的含水量、温度和盐分，为高效节水灌溉提供有利的数据支撑，确保水肥一体化控制设备的有效利用。
功能要求
测站能自动完成数据的采集和上报，具体要求如下：
数据采集要求：
按照用户设置的采样间隔和时间点定时采集；
能够提供测量值出界监测和差值监测；
存储接近万次的测量结果，并可按照要求随时查看历史数据；
采集数据的存储具有选择性，存储需要存储的数据。
通讯要求：
数据传输必须符合《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）、《水资源监测数据传输规约》（SL/T427-2021）、《水资源监测数据传输规约》（SZY206-2016）三者之一。
按照用户设置的上报间隔和时间点定时上报测量数据；
当测量值出现异常及恢复正常时上报测量数据，超过报警上限后，每增长一定值，重新上报1次；
当收到数据中心的召测命令时，立即按召测要求回复当前测量数据或历史数据。
设备配置清单
	序号
	设备及规格
	单位
	数量
	备注

	　
	土壤剖面温湿度传感器（6层）
	套
	13 
	

	　
	土壤氮磷钾传感器
	个
	2
	

	　
	RTU（4G）
	台
	2
	

	　
	通信卡（含3年通信费）
	张
	15 
	

	　
	信号线（RVVP4*0.25）
	米
	10
	

	　
	太阳能电池板（9V5w含支架）
	套
	15 
	

	　
	设备箱
	个
	2
	

	　
	辅材
	套
	15 
	


主要设备参数
1、土壤温湿度传感器（带盐分）
土壤含水量测量范围：干土～饱和土
可监测土壤盐分
土壤含水量测量精度：±4%
土壤温度测量范围：-20～60℃
测量精度：±0.5℃
工作电压：内部工作电压：3.2V
外部输入电压：9～12V
工作环境：-20～60℃
湿度：100%RH（无凝结）
防水防尘：IP68（水下1米防尘）
2、土壤氮磷钾传感器
氮磷钾测量范围：1～1999mg/kg（mg/L）
氮磷钾分辨率：1mg/kg（mg/L）
氮磷钾测量精度：±2%F.S
反应时间：<1s
防护等级：IP68
工作温度：-20～60℃
3、RTU（网口）
支持水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输

支持2G/3G/4G/Ethernet/LoRa/NB-IoT等通信功能，且支持短信通信功能

支持双LoRa采集数据方式，较低通信丢包率，确保数据完整

可外接北斗、超短波、ZigBee等通信方式

提供接口丰富、标准易用：提供1个翻斗式雨量计接口、1路PI接口、2个RS232接口、2个RS485接口、1个SDI-12接口、8路模拟量输入接口、8路开关量输入接口、8路开关量输出接口，4路继电器输出接口、1个以太网接口、1个TF卡接口

提供4.3寸触摸屏，支持本地数据、状态查看，设备参数配置，人工置数等功能

支持蓝牙APP配置功能，支持蓝牙APP对设备升级

支持TF卡插入升级、支持串口配置和串口升级功能

大容量数据存储空间：提供32MB的内部FLASH可存储10年以上的采集数据，支持外部32GTF卡数据存储

低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等），静态值守电流<2mA@12VDC。

可接入4路摄像头，支持图片人工抓拍、定时抓拍、报警联动抓拍功能

支持多中心上报模式：可向8个中心站分发数据，主备信道自动切换

支持超上限报警，低下限报警，水位变化加报，有雨加报等

支持中心站远程补数，远程下载数据，远程设置所有参数等

宽电源输入5~36V内置反相保护和过压保护

提供配套的中心站数据接收处理软件，具有数据纠错、冗余过滤、报文补报等机制，提供报文接收、解析、写库存储功能远程管理：支持远程诊断、远程设置、远程维护、远程升级等功能

工作环境温度：-35～75℃，存储环境温度：-40～85℃

工作环境湿度：≤95%RH（40℃）

平均无故障工作时间：≥25000H

金属外壳，保护等级IP30

4、设备箱
厚度：1.5mm；
材质：镀锌钢板
尺寸：400mm*500mm*300mm。
虫害监测系统
概述
本系统使用虫情测报灯，安装在田间，采集田间昆虫情报，并采集昆虫中害虫的种类与数量。自动虫情测报灯利用现代光、电、数控技术，实现虫体远红外自动处理、接虫袋自动转换、整灯自动运行等功能，在无人监管的情况下，能自动完成诱虫、杀虫、收集、分装、排水等系统作业。
建设内容
五百亩核心试验区内建设虫害监测站1处。采集田间昆虫情报，并采集昆虫中害虫的种类与数量，为科学研究作物长势，提供必要的虫情信息。
功能要求
1、通过GIS地图的方式对区域的地理位置在地图上也可进行定位，明确区域地理位置，同时兼具防盗的功能。
2、可以实时查看设备的定时模式、光控、雨控、温控、落虫、加热、仓门开启、信号强度、流量使用情况等工作状态信息，能够准确的了解设备的实时的工作情况，可对设备出现的故障进行研判、分析、和预警。
3、设备具有高低温保护功能，可根据用户自行设定的高低温保护阈值，在冬季自动待机休眠，延长设备使用寿命。设备支持光控和时控两种定时模式，具有常规、节能和加强三种工作模式供用户选择。可以自行设定落虫时间、加热时间、加热温度。
4、设备可以实时显示空气温度、湿度、加热仓温度、雨控、温控、光控的状态、经纬度值以及数据上报的时间。空气温湿度数据实时显示，能够以图表和折线图的形式展现，方便用户结合害虫的发生情况，更加准确的对虫害的发生进行趋势进行分析和预警。
5、内置4G模块，可通过通信卡进行控制及传输功能。
设备配置清单
	序号
	设备及规格
	单位
	数量
	备注

	　
	虫情测报灯
	台
	1
	

	　
	害虫成像系统
	套
	1
	

	　
	通信卡（含5年通信费）
	张
	1
	

	　
	电源线（RVV2*1.0）
	米
	20
	

	　
	安全围栏
	处
	1
	

	　
	辅材
	套
	1
	


主要设备参数
虫情测报灯
整体结构：不锈钢，符合GB/T4237
供电配置：AC220V，50HZ
控制模式：光控、雨控、时控（分时段控）、远程控制、可编程自动控制；
液晶显示：10英寸液晶触摸平板电脑，可通过平板电脑对产品进行控制模式设定、功能测试；
自动落虫机构：害虫通过落虫机构进入烘烤系统后可自动传送到拍照平台上；
虫水分离机构：具有自动排水的虫水分离机构，能有效将雨虫分离，箱体内不留积水；
害虫自动烘干功能：采用红外定时自动对害虫进行烘干，确保虫体干燥不腐烂，两个接虫仓，同时烘烤。烘干温度自动调节，烘干时间可自行设置；
烘干杀虫效率：杀虫率≥98%，虫体完整率≥95%
拍照平台：传送带结构，具有自动清洁功能；
自动图像采集：1200w网速，定时采集害虫照片；
重启功能：具备远程重启复位功能；
远程调试功能：具备远程调试功能，远距离技术支持服务；
防雷：具备防雷装置，有效防止感应雷击；
断电记忆功能：断电后可将断电前的工作做完再开始新的工作；
设计寿命不少于5年；
诱虫光源：18W黑光灯管，主波长365nm；
灯管启动时间：≤5s；
配置顶部摄像头；
绝缘电阻：≥2.5MΩ
智能灌溉系统
根据定点区域作物的需水需肥参数，配合生态大数据系统，对目标区域进行基于人工智能的灌溉，对目标区域进行基于人工智能的灌溉、施肥参数设定，并且控制一系列机电设备实施上述灌溉、施肥再根据传感器反馈评估效果以自动改进人工智能决策，从而达到按照作物需求灌溉、施肥。
系统融合服务
本次信息化项目建设中将完成灌溉试验站一张图和业务应用系统建设，将融合已建的水肥一体化自动控制系统的数据和试验区内机电井的数据，统一机电井、电动阀、水费一体控制器的控制和数据接口，达到灌溉试验站管理平台的数据统一性，平台一致性，操作简易程度提升，智慧化程度提高，管理更科学，日常工作效率更高。
数据接入服务以已建数据信息为基础，整合各项数据，建立多业务系统分散数据高效融合的标准化数据交换平台。实现各类感知监测数据融合、自动控制数据融合。从而加强试验站业务数据与信息技术的深度融合，完善数据更新机制，提升数据资源获取能力。同时统一数据交换方式，整合数据资源，有力推动实现数据整合共享和有序开放，促进管理的现代化管理。主要包括以下四大功能：
1、实现对符合行业标准设备的数据整合。针对符合监测数据通信规约（SL651—2014）、水资源监测数据传输规约（SZY206-2016）和水资源监控管理系统数据传输规约（SL427-2008）等标准协议，采用标准协议解析中间件整合数据。随着技术的不断发展，后续可采用组件式模式扩展新的国家或行业标准协议。
2、实现对主流设备厂商的数据解析。采用定制开发的方式整合集成相关厂家的设备协议。
3、实现已建各系统数据的整合。采用SDK开发包技术，研发数据发送服务，将已建系统数据直接发送至消息服务器进行分发处理。
4、集成已有的数据服务接口。针对已有系统存在数据整合服务或交换系统的情况，直接集成数据服务和数据交换系统。
试验区视频监控系统
视频监控系统
概述
视频监控系统是通过现场的摄像装置，将实时图像准确、快速、清晰的传输到控制中心。管理工作人员根据视频图像反映的现场情况进行实时分析，对灌溉系统分析、作物长势分析，提高运行管理水平具有非常重要的作用。。
建设内容
在五百亩核心试验区内建设1处（2台）全彩枪球一体机，通过先进的全景和局部视频集成技术，完成核心试验区作物长势全景的实时查看，同时可以观察局部作物的虫害和长势情况。
功能要求
1、图像存储功能

视频图像循环存储，硬盘录像机图象存储时间不低于1个月。
2、图像显示功能


支持全景路3840 × 1080高清画面输出，细节路最大2560 × 1440高清画面输出。
3、远程查看及控制权限划分功能
视频监控系统可进行远程从电脑、显示屏或移动终端等多种设备上显示查看所需的视频监控画面。同时可设置管理权限，对画面数量、云台操作、摄像机操作等权限进行设置和划分。
设备配置清单
	序号
	设备及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	视频监控系统
	　
	　
	

	　
	全彩枪球一体机
	台
	2
	

	　
	摄像机支架
	台
	2
	

	　
	高清网络硬盘录像机（16路）
	台
	1
	

	　
	监控专用硬盘（6T）
	台
	3
	

	　
	电源线(RVV2*1.0)
	m
	10
	

	　
	六类双绞线
	m
	10
	

	　
	二合一防雷器
	台
	2
	

	　
	设备箱
	个
	1
	

	
	辅材（视频监控系统）
	套
	1
	


主要设备参数
1、高清网络硬盘录像机（16路）
2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源
16盘位，可满配8T、10T硬盘
2个千兆网口
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
1个eSATA接口
报警IO：16进8出
支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘
软件性能：
输入带宽：256M
16路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码
支持H.265、H.264解码
Smart2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份
2、网络二合一防雷器
通流量Imax：5KA/（8/20）μs；

额定电压：12V；

保护水平：＜35V；

传输速率：100Mbit/S；

响应时间：5ns；

接口：RJ45；

标配线：1,2,3,6。
3、全彩枪球一体摄像机
传感器类型
【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS
最低照度
【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light
【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR 
日夜转换模式
【全景】彩色；【细节】自动ICR彩转黑 
强光抑制
支持
3D降噪
支持
白平衡
手动白平衡、锁定白平衡、室外、室内、日光灯、钠灯、自动跟踪白平衡、自动白平衡
数字变倍
【全景】不支持；【细节】16倍
光学变倍
【细节】40倍
增益控制
自动，手动 
光学透雾
支持
最大分辨率
3840 × 1080
聚焦模式
半自动，手动，自动
焦距
【全景】2.8 mm；【细节】6.0~240 mm
光学变倍速度
【全景】不支持；【细节】约5.6 s
视场角
【全景】水平视场角：190° ± 5°，垂直视场角：50°；【细节】59.0°~2.0°（广角~望远）
最大光圈数
【全景】F1.0【细节】F1.2
白光照射距离
30 m
补光灯距离
【全景】30 m；【细节】200 m
水平范围
【全景】不支持；【细节】0~360° 
垂直范围
【全景】7~17°；【细节】-20~90°
水平速度
【全景】不支持；【细节】水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 
垂直速度
【全景】垂直键控速度可设；【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s
比例变倍
【全景】不支持；【细节】支持
设备检测异常
硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问
全结构化功能
人脸结构化信息提取，人体结构化信息提取，车辆结构化信息提取
最大取流路数
20路
日夜转换方式
白天，夜晚，自动，定时
图像增强
支持
信噪比
≥52 dB
陀螺仪
支持
电子罗盘
不支持
网络接口
支持100 M网络数据，RJ45网口，自适应网络 
SD卡扩展
内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB
报警
7路报警输入
报警输出
2路报警输出
音频
1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%
音频输出
1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω
RS-485
采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议
普通事件
音频异常侦测，视频遮挡侦测，报警输入，报警输出，异常
通用智能
混合目标检测
【全景】不支持；【细节】支持混合目标检测及抓拍，可对人体、人脸、车辆进行检测
电源
DC：36 V/2.5 A
电源接口类型
直流供电
工作温湿度
-40 ℃~70 ℃；湿度小于95%
喇叭温度-30 ℃~55 ℃
雨刷
不支持
除雾
支持
材质
ADC12
尺寸
Ø242.6 mm × 423.6 mm
重量
7.5 kg
功耗
最大功耗：60 W（其中【全景】加热6 W，补外灯6 W；【细节】加热6 W，补外灯12 W）  
防护
IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
控制中心及综合展示系统
综合展示系统
灌溉试验站智能应用体系主要实现对灌溉试验站1万亩区域的作物的长势、土壤墒情、虫情信息等自动化监测和分析应用；根据智能感知数据，通过对机电井、水肥一体机、管网出水电动阀的智能编组控制，实现智能灌溉；实现对灌溉试验过程和成果资料的电子化管理，通过灌溉试验数据录入相关功能，积累灌溉试验数据，方便灌溉试验人员对灌溉试验数据的查询分析。
[image: image2.png]ERi I E AR





图3‑11灌溉试验站智能应用体系功能框架
主要包括灌溉试验站一张图应用展示平台、灌溉试验站业务平台和灌溉试验站信息采集处理系统。
灌溉试验站一张图应用展示平台
灌溉试验站一张图应用展示平台是以二、三维电子地图为展示媒介，以机电井及输配水管网网三维模型为主线，以核心区种植作物倾斜摄影模型为核心，结合气象、墒情、肥情、虫情、视频等自动化监测信息，实现基于一张图的可视化智能灌溉、病虫害监测、肥情管理等应用和展示。
[image: image3.png]ERiR S —KE N

BREA

=
1
7777777777777 | ==ty i pEs——I— | N "77777 —
REUSER 0 EESEE  m|ELN EELY Wmae
\ | ‘L L N | \\ |
|
HERREE
1
Ve f =\ ] ] N
| SOORBUBFMMERSHNY  (SESUSHE  WIRARGKERERSE





图3‑17灌溉试验站应张图应用展示平台功能框架
主要包括灌溉试验站概况、智能灌溉、病虫害监测、肥情监测、和视频监控5大功能模块。一张图应用展示平台以数据底板作为支撑，包括了1万亩高清影像图、500亩核心区不同作物倾斜摄影三维模型、各类传感器点位空间分布和输配水管网的分布。
（1）灌溉试验站概况
实现“一图览全局、一图知全貌”的目的。在一张图上查看灌溉试验站的整体概况信息，包括1万亩高清影像图、500亩核心区不同作物倾斜摄影三维模型、各类传感器点位空间分布和输配水管网的分布，以及灌溉试验站的概况文字介绍、感知设备的数量和分布、种植作物的种类和面积等统计信息。
[image: image4.jpg]AR T
WALR2SEA, AR
UERAS, SFABIMIL
Phto RUMAHEN AR
Wik R, LR
4232, 54882738, HRAIL
207TKE . BREEAHE—
T, IR, A
TR R ENNE, HE
RANAEMARET R HTR
LG E.

\
\

o ko I

(o MHERTR—KERARTTES <

lg.zn

s

bz

on i e
Yoos 108

=
“¥1om





图3‑12灌溉试验整体概况
[image: image5.jpg]O MAERTR—KERARTES « =

€ & & 9 > =2

ARBIER BHEAR AAEEN L] nane UETE

AR RS T nE %
' B2 ER, RARE L] A
LE2AR, SEABINL e ne
1008 5 jom

Dhto RUAEN AR
A TR PP e
4237, 30238 MEAE
207Kz, BREEAEHE—
o, IR, A
TR ERENNE, HiE
ANAMIRET R ATR
e

101 107

[nan |‘73:;. ‘H"’"“’m [ e





图3‑13灌溉试验核心区整体概况
（2）智能灌溉
在一张图上实现智能灌溉。实现土壤墒情信息的自动反馈，自动研判墒情所在地块和作物是否需要灌溉，自动开关井和自动开关阀的智能灌溉调度，并且在一张图上通过对机井、电动阀和过水管网水流动态的模拟，直观了解灌溉进度。
智能调度流程如下：

[image: image6.emf]设定的作物 、

地块和墒情灌

溉阈值

土壤墒情实时数据

研判是否开

灌 、 停灌 ？

确定要启动的机电

井和电动阀

开井 、 开阀

实时反馈

开灌指令

获取阈值

确定要关停的机电

井和电动阀

关井 、 关阀

停灌指令

一张图上机井状态 、 管网水流状态 、 电动阀状态 、 灌溉地块状态

灌溉状态实时反馈 灌溉状态实时反馈


根据土壤墒情传感器实时反馈灌溉目标地块土壤墒情信息，设定自动控制程序，根据不同作物和地块设置的灌溉阈值进行智能灌溉，同时根据机电井电动阀的开关状态在一张图上直观展示灌溉进度和状态。
并在一张图上智能灌溉模块预留人工控制灌溉的开关，实现人工干预。
（3）病虫害监测
在一张图上显示各虫情监测点位的分布，自动显示每个点位的实时监测分析数据，显示虫子的分类、密度、数量等信息，根据点位所在田块作物的种类，自动调取知识库，显示给出病虫害的程度和用药的建议。
（4）视频监控
在一张图上显示视频监控点位的分布，点击实现实时视频的查看，并可以控制球机或者全彩枪球一体机的视角，实现对灌溉试验区域的360度查看，可以辅助自动化监测设备，从视觉上对旱情、长势、虫情的分析和研判。
灌溉试验站业务应用系统
灌溉试验站业务应用系统，也是智能应用体系不可分割的一部分，提供了田块、输配水系统（机电井、电动阀、管网）、作物、自动监测设备等基础信息的管理；同时为灌溉试验站工作人员和灌溉试验人员提供业务应用功能，主要包括智能灌溉数据查询分析、病虫害监测数据查询分析、土壤墒情监测数据查询分析、灌溉试验管理和知识库等应用功能。
[image: image7.png]ERIS s S RS

- BeEEREE

- RRESENSEEEST

TR E NSRS ST

- EElinEE

—— HiRE

BilESERE




（1）智能灌溉管理
实现对智能灌溉过程监控和控制，对机电井、电动阀的开关状态进行监控，并按需进行人工操控；统计13眼机电井的日、月、年的用水量；对作物、地块智能灌溉墒情阈值的设置，管理作物、地块、灌溉设施关联关系，实现智能灌溉控制命令的编组，为智能灌溉提供基础数据和逻辑支撑。
（2）病虫害监测数据查询分析
实现对虫情监测信息的浏览和查询，并根据灌溉试验病虫害防治要求进行分析；实现虫情监测站点、地块、作物的关系管理，为病虫害防止提供数据支撑。
（3）土壤墒情监测数据查询分析
实现对土壤墒情监测信息的浏览和查询，并根据灌溉试验要求进行旱情分析；实现土壤墒情监测站点、地块、作物的关系管理，为土壤墒情管理和智能调度提供数据和逻辑支撑。
（4）灌溉试验管理
实现对灌溉试验项目的管理，以及灌溉试验过程和成果数据电子化管理，积累灌溉试验数据，方便灌溉试验人员对灌溉试验数据的查询分析。
（5）知识库
管理灌溉试验和作物种植相关知识和成果，为科学试验、科学种植、科学施肥、科学灌溉、科学防止病虫害等提供知识支撑。
（6）基础信息管理
作为灌溉试验站智能应用系统的基础，管理田块、输配水系统（机电井、电动阀、管网）、作物、自动监测设备等基础信息。
灌溉试验站信息采集处理系统
信息采集处理系统主要对墒情信息信息、虫情监测信息、视频图像图片、阀门控制信息、管道流量监测信息等自动监测站传输的监测信息进行采集、处理、存储、展示，并根据试验站预设的预警条件，针对满足报警的数据自动进行声音、颜色和短信等多种方式的预警处理，为量水测水、配水调度、灌溉管理、田间灾情处理、工程运行安全提供及时的数据信息支持。
[image: image8.png]DR RS W ’ EESHT ’ HEITE ’ pw=ra ’
" P 5] Bl b3 AR ik
KRR s | wmE | m& | @8 | B8 | px




[image: image9.png]



控制中心
多媒体教研室
概述
多媒体教研室是试验站建设成果的多维展示大厅，其主要职责是综合展示博州试验站的成果，并可进行试验教学交流，科学技术讲演，科研成果汇报等功能。试验站已经建设管理信息中心一处，利用已建房屋，为信息化展示大厅配置室内全彩显示屏展示系统、触摸展示屏及调度台等相应配套的设备。
建设内容
多媒体教研室是试验站建设成果的多维一体式展示大厅，其主要职责是综合展示博州试验站的成果，并可进行试验教学交流，科学技术讲演，科研成果汇报等功能。
多媒体教研室安装有小间距LED全彩显示屏，环绕立体声音响，并配有会议桌椅、演讲台等必要的会议设施。。
功能要求
1、配置多媒体展示屏，可循环播放试验站视频。
2、安装触摸展示屏1台，用于灌溉试验站的信息介绍和系统介绍。
3、为参观人员布置休息区。
4、为信息展示厅进行合理的布局和装修，并满足设备的使用要求。
5、试验站决策机制发布功能、调度指挥功能；
设备配置清单
	序号
	设备及规格
	单位
	数量
	备注

	　
	P1.25LED全彩屏
	㎡
	9.72
	

	　
	视频处理器
	台
	1
	

	　
	配电系统
	套
	1
	

	　
	显示屏钢结构及包边
	㎡
	9.72
	

	　
	高清视频线HDMI（20米）
	根
	2
	

	　
	企业级无线路由器
	台
	1
	

	　
	24口交换机
	台
	1
	

	　
	全频壁挂8寸音箱
	个
	4
	

	　
	四通道专业功放
	台
	1
	

	　
	时序电源
	台
	1
	

	　
	调音台
	台
	1
	

	　
	数字音频处理器
	台
	1
	

	　
	无线一拖二话筒
	台
	1
	

	　
	充电箱
	台
	1
	

	　
	管理工作站
	台
	2
	

	　
	商务沙发（含茶几）
	套
	4
	

	　
	连排桌椅
	套
	4
	

	　
	通信机柜（24U）
	台
	1
	

	　
	吸顶式一拖三空调
	台
	1
	


主要设备参数
1、P1.25LED全彩屏

规格P1.25室内表贴节能全彩LED屏   
1、大屏幕净显示尺寸：4.8m*2.025m=9.72㎡（不含包边）    
2、大屏幕像素点间距：≤1.25mm
3、像素密度≥640000点/㎡
4、刷新率≥3840hz
5、鬼影和拖尾现象，符合（SJ/T 11141-2012《LED显示屏通用规范》、SJ/T 11281-2007《发光二极管（LED）显示屏测试方法》LED显示屏无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕
6、显示效果
：色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广
7、亮度≥1000cd/m²
8、失控点/失控率/杂点率：白屏最大亮度下，运行5000H时<1/2000000（0.5PPM）且无连续失控点，出厂时均为0
9、图像增强：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提 升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果
10、热平衡：LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料，温升不超过70K，表面不超过10℃
★11、盐雾试验：LED显示屏在35℃/5%浓度环境下连续96H表面无锈蚀;
★12、抗电强度试验：抗电强度试验: 电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，承受2KV交流电压，历时2min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象.
13、绝缘电阻试验：LED屏体单元电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下≥200MΩ，湿热条件下≥5MΩ
14、电源安全试验：电源（a.c.）引出线必须使用三芯电源线，其中地线必须出设备的保护接地端牢固，其接触 电阻不应大于0.5欧姆，并应能承受不小于20N 的拉力作用2min不损伤和脱落。
15、泄露电源试验：不大于3 mA (AC峰值)
★16、阻燃试验：PCB 板（主板、模组等）、单元塑料面板料（面罩等）及单元整体采用特殊材质，满足GBT5169.16-2008《电工电子产品着火危险试验》V-0 级。
★17、产品需通过防火试验，箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级，其中1.5分钟火焰传播距离≤80mm，10分钟火焰传播距离≤450mm。
★18、产品需通过光生物安全及蓝光危害试验，显示屏光源能量应符合GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》
19、完整性试验：产品经过抗振、抗冲击、抗碰撞、抗紫外线、跌落检测，且产品外观无损坏，能正常工作。
20、安全防护功能：具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，  防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保 护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
21、UV测试：LED显示屏抗紫外UV辐射符合5级标准。
22、亮暗线消除功能：支持模组间亮暗线修复功能. 
23、调节方式：具备拼缝微调节机构，支持上下左右前后微调，提高拼接精度，最高精度可达±0.1‰
24、平均无故障时间：≥120000小时，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟
25、峰值功率：≤800 W/m²
26、平均功率：≤300 W/㎡
27、EMC等级: 符合国家及行业标准CLASS B. 
★28、抗谐波能力：LED显示屏产品抗谐波能力达到B类。产品符合GB/T9254-2008 测试标准，1GHz以下的限值，准峰值限值≤50db；谐波电流、电压变化符合GB 17625.1 标准。
29、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡ 灰度等级16bit；刷新率不低于3200HZ；亮度调节至300cd/㎡ 灰度等级为15bit；刷新率不低于3100HZ；亮度在200cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于3000HZ；亮度在100cd/㎡时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于2800HZ；
★30、所投品牌需通过ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001职业健康安全管理体系认证，CE认证、ROHS认证、FCC认证（提供复印件加盖公章）
★31、 LED生产厂家需为专业LED生产厂家，营业执照认证范围需涵盖LED显示屏产品的生产、计算机信息系统集成服务及基础软件服务（提供复印件加盖公章）
★32、所投LED显示屏应为节能产品，提供中国节能产品认证证书。（提供复印件加盖公章）
★33、所投屏体须通过CCC强制认证，要求3C证书。（提供复印件加盖公章）
标星项需要提供 CNAS、ILAC-MRA、CMA 认可的第三方检测报告作为佐证，所需资质需提供厂家盖章证明文件。

2、视频处理器

1、本次项目需包含8路输入，4路输出。主机箱支持多路HDMI信号输入接口板卡，多路DVI信号输出接口板卡（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告及设备板卡实物照片并加盖公司公章）

2、设备满足图像开窗、漫游、叠加、缩放等，具备字符叠加、EDID管理、随路音频切换功能，以实现项目应用的基础需求。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）

★3、为保障视频信号的流畅传输，设备最大单机背板信号处理带宽不小于1600Gbps，单路信号带宽不少于5Gbps。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）

★4、设备机箱支持输入输出混插，卡槽为双向数据通道槽位，单个卡槽即可支持输入板卡，也可支持输出板卡。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）

5、设备支持RRTA_4分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制多组不同分辨率的大屏幕显示。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）

★6、 支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可外接显示器、解码器观看大屏回显，图像帧率可达60帧/秒。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）

7、支持窗口布局保存至设备，支持不少于1280个单屏场景。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）

★8、支持OSD大鼠标操作，实现无需客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）

9、支持滚动字幕OSD功能，支持用户调整字幕的样式、动作、方向。（提供CNAS机构认可的第三方权威检测报告）

★10、平均无故障时间（MTBF）不小于120000小时。（提供MTBF报告）。

11、产品资质

★产品生产厂家应具有产品3C、CE、CB、FCC、KC

★产品生产厂家应具有CNAS机构认证的第三方检测报告

★产品生产厂家应具有温湿度检测报告

★产品生产厂家应具有MTBF检测报告

提供视频处理器厂家针对本次招标项目的授权书（提供原厂授权书并加盖公章），所需资质及检测报告需提供厂家盖章证明文件

3、管理工作站
CPU:inteli511320H
运行内存：16GB
硬盘容量：512GBSSD
屏幕尺寸：23.8英寸
显卡：集成显卡
系统：Windows11
特性：隐藏式摄像头，Wi-Fi
4、吸顶式一拖三空调
制冷量：25.2KW
制热量：27KW
匹数：10匹
IPLV：6.1C
电源：380V～3N/50Hz
额定功率：制冷：8.25kW；制热：8.50kW
5、调音台
6路单声道+4组立体声
2编组输出
6、四通道专业功放
额定功率(8ohm)600Wx2
额定功率(4ohm)960Wx2
额定功率(2ohm)1152Wx2
额定功率(桥接8ohm)1680W
谐波失真<0.05@960W
互调失真<0.01@600W
Into(60Hz&7kHz)

频率响应20Hz-20kHz0.1/0.3dB1w/8ohm
阻尼因数350:1kHz@8Ω
信噪比>105dB
电压转换率96Xstandrd
输入增益20dB、23dB、26dB、29dB、32dB、35dB、38dB、41dB八种可选
输入阻抗平衡(Balanced)20KOhm非平衡(Unbalanced)10KOhm
电源供电AC~200-240V/50-60Hz
尺寸(L×W×H)mm570x550x140
7、企业级无线路由器
处理器：ARM642核
转发性能：1Mpps
固定WAN接口：1*GECombo
内存：1GB
固定LAN接口：4*GE电可切换为WAN口
WLAN：双频，802.11ac/b/g/n
USB接口：1*USB2.0
串行辅助/控制台端口：1*RJ45Console串口
Flash：1GB
8、24口交换机
类型：机架式交换机
端口数量：24口
上行/下行端口速率：千兆
端口供电功能：非POE供电
网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3ad、IEEE802.3x、IEEE802.1p、IEEE802.1q

支持云管理
一体化会商室
概述
一体化会商室满足灌溉试验站内单位、集体、个人日常会议、技术交流、试验课题研讨、远程视频会商等要求。会商室内安装98寸液晶显示屏和会议办公设施。
建设内容
建设一体式会商室一处，安装大屏显示设备和会议办公设施。
功能要求
1、满足日常会议使用；
2、实现远程视频会议功能。
设备配置清单
	序号
	设备及规格
	单位
	数量
	备注

	　
	会议电视（98寸含挂架）
	台
	1
	

	　
	会议桌椅
	套
	1
	


主要设备参数
1、会议电视（98寸含挂架）
色域值  90%

对比度  1400：1
屏幕比例  16:9

支持格式（高清）  2160p

色域标准   DCI-P3

屏幕尺寸   98英寸
屏幕分辨率   超高清4K
亮度    300-500尼特
VRR可变刷新率   不支持VRR可变刷新率
响应时间   8ms

HDR显示   支持HDR
网络传输系统
通信网络系统
概述
博州灌溉试验站为了能够适应信息化的建设，本次设计使用云服务器进行数据存储和应用的安装（利用州平台服务器）。为了更稳定的视频监控系统，设计使用自建光纤网络，对田间信息和视频监控系统提供支撑。
建设内容
建设满足视频监控系统的通信光缆，计划从灌溉试验站管理区地埋光缆至试验站核心试验区，地埋光缆600米，保证田间全景视频图像的实时性和清晰度。
整个灌溉试验站内的信息传输依靠通信网络来实现，主要包括试验区的信息传输、信息交换和信息存储。网络传输系统的搭建根据实际传输数据类型及周边环境情况采用多种形式。

[image: image10.png]



图3‑20光纤链路图
功能要求
1、遥测数据传输
墒情、虫情等信息数据传输，要求数据传输的时效性和稳定性。
2、视频图像数据传输
视频图像数据根据图像清晰度的不同，占用的带宽也各不相同。需要保证视频监控摄像机的传输图像带宽不低于1M。
设备配置清单
	序号
	设备及规格
	单位
	数量
	备注

	1
	自建光缆
	　
	　
	

	　
	百兆光纤收发器（1光1电）
	台
	2 
	

	　
	百兆光纤收发器（1光8电）
	台
	2 
	

	　
	24口交换机
	台
	1
	

	　
	电源线RVV3*4.0）
	米
	600
	

	　
	地埋穿线管（Φ40）
	米
	600
	

	　
	室外地埋光缆（重铠单模12芯）
	Km
	0.6
	

	　
	光缆线路标志桩
	个
	5
	

	　
	光纤终端盒
	个
	4
	

	　
	光纤跳线
	条
	4
	

	　
	辅材（通讯网络系统）
	套
	1
	


主要设备参数
1、24口交换机
类型：机架式交换机
端口数量：24口
上行/下行端口速率：千兆
端口供电功能：非POE供电
网络标准：IEEE802.3、IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3ad、IEEE802.3x、IEEE802.1p、IEEE802.1q

支持云管理
2、百兆光纤收发器（1光1电）
10/100M自适应以太网光纤收发器；

性能稳定，质量优良。适用于电信、广电、宽带网络等需要高性能、高可靠性的网络环境中；

1个RJ45电口和1个SC/ST/FC光口，实现双绞线和光纤之间的光电信号转换；

符合IEEE802.310Base-T和IEEE802.3u100Base-TX，100Base-FX标准；

具有纯100M传输速率；

电口能自适应直通线/交叉线连接方式；

具有全双工/半双工工作模式；

支持IEEE802.3X全双工流量控制和半双工背压流量控制；

支持防止广播风暴功能；

支持最大1916Bytes数据幀（可选项）；

内置防雷电路，可大大减少雷电感应造成的损坏；

双绞线最长100米，单模光纤最长120公里;

有6个LED指示灯：Power，TX100，TXLink/Act，FX100，FXLink/Act，FDX/Col；

便于监测收发器的工作状态和判断故障原因；

有外置、内置电源两种类型：AC100～265V/DC5V开关电源；

工作环境温度：0～50℃（网络级）-20～70℃（电信级）；

储存环境温度：-20～70℃。

3、百兆光纤收发器（1光8电）
光口速率为1.25G，电口速率为10/100M自适应，全/半双工通讯模式自适应；

可存储1K容量的MAC地址，并可自动更新；

具备网络广播风暴保护功能（Broadcaststormprotection）；

数据传输的最大速率（线速）为1488000帧/秒、148800帧/秒、14880帧/秒（10M）；

支持1552byte的VLAN数据帧的传输（硬件配置1552/1536BYTE）；

工作在存储转发（storeandforward）的模式，支持全双工半双工（full/halfduplex），支持在全双工工作模式下的流量控制（802.3xflowcontrol），支持直通线交叉线（MDI/MDIX）的自适应；

可选过滤和直通广播包和特殊包（Filter/forwardspecialDAoption）；

网络线路状态的LED指示，包括：传输速率(10/100M)LED指示，光纤、双绞线连接状态及数据传输状态LED指示；

8电口支持同时通讯，用于同时连接计算机网卡NIC与连接交换机、集线器HUB；

大容量的缓存技术可以保证网络在数据传输及多媒体应用时表现得更出色；

具有平衡流量、隔离冲突和检测差错（CRC）等功能，实现真正的无阻塞传输交换性能，保证数据传输的更高的安全性与稳定性；

光纤接口有远端链路监测功能，当光纤链路出现故障时，相应的状态指示灯会给出告警；

高度的电磁屏蔽特性及良好的电磁兼容性。

4、室外地埋光缆
外皮：环保聚乙烯（PE）保护管
芯数规格：12芯
衰减：（@1310nm）≤0.35dB，（@1550nm）≤0.22dB
弯曲半径静态/动态：10D/20D（mm）
允许拉伸力：600/1500N
允许压扁力：300/1000（N/100mm）
使用温度：-40℃～70℃
防雷配套建设
概述
防雷配套主要用于田间视频监控系统。
防雷配套建设
为田间视频监控系统配套防雷设备。
1、安装避雷针。避雷针的接地电阻应小于10Ω。但因为当地环境和土质原因，地阻降不下去，可以放宽要求。

2、天线系统安装合适的避雷装置。

3、交流电源增加浪涌吸收器，隔离变压器或其他防雷装置。对于室外遥测站，应尽可能采用太阳能电池浮充的蓄电池供电，以避免从交流电源引入雷电。

4、遥测终端和遥测传感器之间的室外传输电缆增加电缆保护措施和避雷设备。较长的信号传输线，如水位计电缆，穿入金属管道埋入地下铺设。应尽可能使一个遥测站或中继站的设备相对集中，减少室外传输电缆，尽量避免长距离的水位传送。

5、遥测终端和遥测传感器之间的接口采用光电隔离技术/压敏电阻等浪涌吸收元件隔离或吸收雷电冲击，能有效防止信号线上引入的感应雷电对遥测终端接口的冲击。

6、避雷地网和设备地是连在一起还是分开铺设，应根据各个站的实际情况决定，总的原则是：避雷针和站房相距较近时应铺设统一的地网，避雷针引下线和设备接地线采取一点接地法，共同接到同一地网；当两者相距较远时则应分别设计接地网。从提高避雷效果的角度来看，避雷针应远离站房将雷电引到别处，但这时避雷针的高度将要增加，而且需要另架设天线铁塔和增加一个接地地网，建设投资将大大增加。

本方案中设计直埋型地极网如下图所示，在地面上呈一字型挖深在1m左右的壕沟，将三根长2.5m的热镀锌角钢40*40*3mm每隔3米打入地底，上用一根40*4mm的镀锌扁钢焊在一起，镀锌扁钢直接跟钢杆预埋件基础相连接。


[image: image11.wmf]40mm*4mm

40mm*40mm*4mm

3000

3000

2500

1

2

2500

3

焊接

1 - 镀锌扁钢；2 - 镀锌角钢； 3 - 钢杆基础预埋件�


图3‑23直埋型地极网安装图
	表3 仪器设备购置及安装工程概算表

	序号
	  项 目 名 称 及 规 格
	单位
	数量

	
	
	
	

	
	仪器设备及安装工程
	
	

	一
	立体感知体系
	
	

	1
	土壤信息监测系统
	
	

	
	土壤剖面温湿度传感器（10层）
	套
	13 

	
	土壤氮磷钾传感器
	个
	2

	
	RTU（4G）
	台
	2

	
	通信卡（含3年通信费）
	张
	15 

	
	信号线（RVVP4*0.25）
	米
	10

	
	太阳能电池板（9V5w含支架）
	套
	15 

	
	设备箱
	个
	2

	
	辅材
	套
	15 

	2
	虫害监测系统
	
	

	
	虫情测报灯
	台
	1 

	
	害虫成像系统
	套
	1 

	
	通信卡（含5年通信费）
	张
	1 

	
	电源线（RVV2*1.0）
	米
	20 

	
	安全围栏
	处
	1 

	
	辅材
	套
	1 

	二
	自动控制体系
	
	

	1
	全景展示视频监控系统
	
	

	
	全彩枪球一体机
	台
	2

	
	摄像机支架
	台
	2

	
	高清网络硬盘录像机（16路）
	台
	1

	
	监控专用硬盘（6T）
	台
	3

	
	电源线(RVV2*1.0)
	m
	10

	
	六类双绞线
	m
	10

	
	二合一防雷器
	台
	2

	
	设备箱
	个
	1

	
	辅材（视频监控系统）
	套
	1

	三
	智能应用体系
	
	

	1
	灌溉试验站一张图应用展示平台
	套
	1 

	2
	灌溉试验站业务应用系统
	套
	1 

	3
	灌溉试验站信息采集处理系统
	套
	1 

	四
	信息服务体系
	
	

	
	数据接入服务
	项
	1 

	五
	支撑保障体系
	
	

	1
	展示厅与会议室
	
	

	（1）
	多媒体教研室
	
	

	
	P1.25 LED全彩屏
	㎡
	9.72 

	
	视频处理器
	台
	1 

	
	配电系统
	套
	1 

	
	显示屏钢结构及包边
	㎡
	9.72 

	
	高清视频线HDMI（20米）
	根
	2

	
	企业级无线路由器
	台
	1

	
	24口交换机
	台
	1

	
	全频壁挂8寸音箱
	个
	4

	
	四通道专业功放
	台
	1

	
	时序电源
	台
	1

	
	调音台
	台
	1

	
	数字音频处理器
	台
	1

	
	无线一拖二话筒
	台
	1

	
	充电箱
	台
	1

	
	管理工作站
	台
	2 

	
	商务沙发（含茶几）
	套
	4 

	
	连排桌椅
	套
	4 

	
	通信机柜（24U）
	台
	1 

	
	吸顶式一拖三空调
	台
	1 

	（2）
	一体式会商室
	
	

	
	会议电视（98寸含挂架）
	台
	1 

	
	会议桌椅
	套
	1 

	2
	通信网络
	
	

	
	自建光缆
	
	

	
	百兆光纤收发器（1光1电）
	台
	2 

	
	百兆光纤收发器（1光8电）
	台
	2 

	
	24口交换机
	台
	1

	
	电源线（RVV3*4.0）
	米
	600

	
	地埋穿线管（Φ40）
	米
	600

	
	室外地埋光缆（重铠单模12芯）
	Km
	0.6

	
	光缆线路标志桩
	个
	5

	
	光纤终端盒
	个
	4

	
	光纤跳线
	条
	4

	
	辅材（通讯网络系统）
	套
	1


第五章 综合评分法
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。
评标方法
本项目评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评标程序及标准
评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。
符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查出现下列情形之一的投标按照无效投标处理：
澄清有关问题
评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。
投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
综合比较与评价
评标委员会应当按照本章中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术、服务评估，综合比较与评价。
商务评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的商务评议进行综合比较和评分。
技术、服务评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行评议，并依据本章“评审因素及评分标准”中的技术、服务评议进行综合比较和评分。
价格评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议（执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素），价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算公式。
报价合理性说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。
小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：
非专门面向中小企业的货物类采购项目，按招标文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
非专门面向中小企业的工程、服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除，不重复享受政策。
监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
小型和微型企业应出具《声明函》（附件二、三）；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《声明函》（附件四）。
相同品牌处理原则
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“相同〈或同一〉品牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在招标文件中标注。
计分办法
代理采购机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果均精确到小数点后两位。
各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。
推荐中标候选人名单或确定中标人
评标委员会按照招标文件确定的评标方法、程序及标准，对投标文件进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
评标委员会依据评标结果，按各投标人的评审后得分由高到低的顺序向采购人推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面的评标报告。
中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
评审因素及评分标准
说明：投标人应在投标文件的“第二部分商务文件”、“第三部分技术、服务文件”中提供“1.商务评议”、“2.技术、服务评议”所有评分标准中要求提供的相关证明材料，否则，将会导致对应的评审因素不得分。
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	符合性检查
	审核投标人提供证明、资质；
	对提供虚假证明、虚假资质的，不予审核通过；
	
	

	
	审核投标人投标报价是否超过采购预算
	对投标报价超过采购预算的，不予审核通过。
	
	

	
	审核投标人对本项目的投标方案
	投标内容的技术方案达不到招标文件要求，降低了质量或影响项目进度；评委会二分之一以上专家认为项目实施服务方案不满足招标人需求的
	
	

	条款号
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	
	商务评分标准
	信用等级5 分
	1. 企业信用评价为AAA级的，得5分；
2. 企业信用评价为AA级的，得3分；
3. 企业信用评价为A级的，得2分；
4.无信用等级或者在我区无处于有效期内的一般不良行为记录的，得1 分。

	
	
	企业实力(10分)
	近5年被列入水利部关于公布国家成熟适用节水技术推广目录的企业得3分，没有不得分。

近3年具有水利先进实用技术推广证书企业，得4分，没有不得分。

具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围：水利行业应用软件开发及技术服务;信息系统集成及服务）。每个1分，没有不得分。

	
	
	同类货物的销售业绩10分
	投标人须提供近三年的同类项目业绩（提供中标成交通知书或合同），每提供一项得2分，最多得10分。注：需提供合同首页、合同内容描述页/合同清单页、合同盖章页等合同关键页复印件等证明材料并加盖公章，复印件应清晰可见， 无法提供相应证明材料或复印件不清晰无法辨识内容的本项不得分。

	
	
	交货时间与进度的承诺2分
	交货时间与进度符合本招标项目总体进度要求,且有违约处罚（每违约一天,愿按照迟到货物总价的5‰及以上受到处罚）承诺的，得2分，否则得0分。

	
	
	售后服务的承诺2分
	售后服务时间、内容明确,且有违约处罚（如果违约,愿按照合同总价的3%受到处罚）承诺的，得2分，否则得0分。

	
	
	不良行为记录和处罚6分
	投标人没有不良行为记录且未受到水利部或者省（自治区）级水行政主管部门的处罚的，得6分，如有相关记录一次扣3分（最多扣6分）。

	
	技术评分标准
	技术响应29 分
	投标产品技术性能对招标文件技术参数要求响应程度，依据投标文件内容以及技术商务条款偏离表等对招标文件所要求的各项指标响应程度评审；(带“★”号条款为核心参数，必须安全响应技术参数要求，不能出现负偏离)
1、带“★”号条款为关键参数，完全满足得16分，必须提供证明材料（提供产品彩页、相应的功能证明材料，第三方权威检测报告复印件并加盖厂商公章（检测报告须有CMA、CNAS、ilac-MRA标识）等）关键参数一条负偏离扣除2分，扣完为止；
2、其他为一般参数，完全满足得8分，一般参数每条负偏离评标分扣除1分，以参数中要求提供的证明材料为评判依据，未提供视为负偏离；
3、投标人所投所投LED显示屏应为节能产品，须通过CCC强制认证，提供相关佐证材料（提供中国节能产品认证证书及3C证书的复印件加盖设备供应商的公章），满足得5分，不满足不得分。

	
	
	技术方案6 分
	总体框架的完整性、合理性及科学先进性，得2分,否则得0分。
各子系统建设方案优越的，得4分,否则得0分。

	
	
	质量管理与措施4分
	质量管理体系和资源配置有利于保证货物质量的，得2分，否则得0 分；
试验和质量检验方案及条件（包括试验、检验方法、仪器设备、完成时间等）满足要求的，得2分，否则得0分。

	
	
	技术服务6分
	技术培训计划的时间、内容安排合理的，得2分，否则得0分；
安装调试及试运行措施或者安装调试及试运行、工程验收的技术指导安排合理的，得2分，否则得0分；
技术图纸提供计划（包括图纸种类和供图时间）满足本工程建设和运行管理需要的，得2分，否则得0分。

	
	报价评分
	投标总价20 分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100

评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。


第六章 合同书格式（参考）
（根据《政府采购法》和《合同法》相关规定，采购人和中标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）
合   同   书
项目名称：

合同编号：
签订日期：
签订合同地点：
本合同由（采购人）（以下简称“甲方”）与（中标人）（以下简称“乙方”）签订。乙方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向甲方提供如下货物（工程或服务）：
经双方协商，同意按下列条文执行：
本合同甲、乙双方应遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的合同款，并承担应负的责任和义务。

乙方保证按合同条款规定的内容和工期（服务期限）向甲方提供合格的货物（工程或服务），并承担应负的责任和义务。

合同文件。下列文件为本合同不可分割的部分：

招标文件（项目编号：　　            　）；

中标的投标文件；

合同书；

合同条款；

代理采购机构发出的中标通知书；

附件；

甲方在招标期间发布的所有补充通知；

乙方在投标期内补充的所有书面文件；

乙方在投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

合同范围和条件。本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

货物（工程或服务）及数量。本合同所提供的货物（工程或服务）及数量详见招标文件的要求及乙方投标文件中的承诺。

付款条件。本合同的付款条件按招标文件规定执行。

合同金额。合同总金额见合同书，分项价格在乙方的投标报价表中有明确规定。

工期和交货（服务）地点。本合同中货物（工程或服务）的工期、交货（服务）地点在招标文件中有明确规定。

合同生效。本合同经甲、乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

合同的份数。本合同正本一式　份，甲方执　份，乙方执　份；副本一式　份，甲方执　份，乙方执　份。

合同的失效。本合同在合同价款全部结清后失效。

甲　　方：
                         乙　　方：

单位名称（盖章）：
                  单位名称（盖章）：

单位地址：
                         单位地址：

法人代表授权人(签字)：             
法人代表授权人(签字)：

联 系 人：
                         联 系 人：

电　　话：                         
电　　话：

传　　真：                         
传　　真：

邮政编码：                         
邮政编码：

开户银行：                         
开户银行：

帐　　号：                         
帐　　号：

税　　号：                         
税　　号：

第七章 投标文件格式（参考）
目  录

一、封面

二、资格证明文件组成（参考）

三、无重大违法记录声明函格式

四、交纳投标保证金的银行凭证

五、法定代表人授权书

六、投标书

七、开标一览表

八、投标报价明细表

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表

十二、项目管理机构

十三、投标人类似项目业绩表

十四、符合性审查对照表

十五、商务要求响应、偏离说明表

十六、商务要求★号条款响应、偏离说明表

十七、商务评议对照表

十八、售后服务及培训方案

十九、服务水平及履约能力

二十、其他

二十一、技术服务要求响应、偏离说明表

二十二、技术服务要求★号条款响应、偏离说明表

二十三、技术服务评议对照表

二十四、技术参数

二十五、其他材料

一、投标文件封面
一、投标文件封面
1.1、封面
项目名称
项目编号
分包编号
博尔塔拉蒙古自治州政府采购
投标文件
 供应商     （供应商电子公章）  

法定代表人    （电子签章）     

日期（年/月/日）               

二、资格证明文件
2.1、资格证明文件组成（参考）
资格证明文件组成
由各投标人根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和审查。具体内容应包括但不限于以下内容：
资格证明文件目录（目录应涵盖下述所有资料，页码清晰以便查阅）；
应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料；
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）：
法人
企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。
其他组织
非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；
个体工商户：提供有效的“个体工商户、营业执照”。
自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）
财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（投标人根据自身情况提供对应的证明材料）；
财务状况报告
法人：提供经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其基本开户银行出具的资信证明；
部分其他组织和自然人：没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；
投标人没有经第三方审计的财务报告和资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料
法人
税务登记证（国税、地税或多证合一）；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据；
社会保险登记证（或多证合一）；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
其他组织和自然人
参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据；
参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)。
依法免税或不需要缴纳社会保险资金的投标人
提供其依法免税或不需要缴纳社会保险资金的相关证明文件。
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：
提供具备足够数量的设施设备的证明材料；
提供具备足够数量的技术人员的证明材料。
具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：
2.4.1国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料。
未应未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”；
招标文件第一章“投标人资格要求”中有特殊要求的，投标人应提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
不符合联合体投标相关规定和要求的（适用于接受联合体投标的项目）；
投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。
说明：1、以上材料提供不实的，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚；
2、资格证明文件正本应为清晰影印件且加盖单位电子，否则按照无效投标处理。
2.2、无重大违法记录声明函格式
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函
博州政府采购中心（采购代理机构）：
   (投标人全称)  参加贵中心组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下：
参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；
参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；
如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。
投标人：        （电子签章）  

                 日  期：
2.3、交纳投标保证金的银行凭证
博州政府采购中心（采购代理机构）：
  （投标人全称）  参加贵方组织的项目（项目编号：）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）      万元的投标保证金。
	投标人
	全  称
	

	
	地  址
	

	
	邮  编
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	开 户 银 行
	

	
	帐  号
	


	粘贴转帐、电汇或网上银行凭证（清晰影印件）
注：在交款凭证备注中说明项目编号及开标时间


说明：投标人应认真填写银行信息，与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，代理采购机构将依据此凭证信息查退投标保证金。
2.4、法定代表人授权书
博州政府采购中心（采购代理机构）：
兹授权      同志为我单位参加贵方组织的       项目（项目编号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在项目采购活动中的一切事宜。代理期限从2018年   月   日起至     年   月   日止。 
被授权代表无转委托权。
授权单位（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日  期：      年    月   日
附：
投标人授权代表单位名称：                     
职务：                          性别：       
身份证号码：                   
电话：                         
	粘贴被授权人身份证（清晰影印件）


三、商务文件
3.1、投标书
投 标 书
博州政府采购中心（采购代理机构）：
依据贵方 （项目名称）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人全称 ） 提交投标文件正本     份，副本     份。
在此，我方宣布同意如下：
（1）《开标一览表》中规定的应提交和交付的      （包号）货物（工程或服务）投标总价为    （注明币种，并用大写和小写表述投标总价） ；
（2）按招标文件的约定履行合同责任和义务；
（3）已详细审查全部招标文件，包括 （修正或补充文件）（如果有的话） ，对此无异议；
（4）投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共    个日历日；
（5）提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
（6）与投标有关的一切正式往来信函请寄：  
投标人：(公章)
地  址：                                 
电话/传真：                              
电子邮件：                                                       
投标人授权代表（签字）：                  
日    期：                               
开户银行：                               
帐号：
行号：                          
3.1、投标书
投 标 书
博州政府采购中心（采购代理机构）：
依据贵方 （项目名称）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人全称 ） 提交投标文件正本     份，副本     份。
在此，我方宣布同意如下：
（1）《开标一览表》中规定的应提交和交付的      （包号）货物（工程或服务）投标总价为    （注明币种，并用大写和小写表述投标总价） ；
（2）按招标文件的约定履行合同责任和义务；
（3）已详细审查全部招标文件，包括 （修正或补充文件）（如果有的话） ，对此无异议；
（4）投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共    个日历日；
（5）提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
（6）与投标有关的一切正式往来信函请寄：  
投标人：
地  址：                                 
电话/传真：                              
电子邮件：                                                       
投标人授权代表：                  
日    期：                               
开户银行：                               
帐号：
行号：                          
3.2、开标一览表
供应商：
项目名称 
项目编号：
分包编号：
	序号
	名称
	品牌、型号
	数量
	单价(元)
	分项合计(元)

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	小写：     万元
大写：      

	项目工期/交货期
（服务期限）
	（单位：     日历天）

	质保期
	（单位：     年）

	备注
	               


说明：1、所有价格均用人民币表示。
2、价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。
3、本表应加盖投标人公章，否则将按照无效投标处理。
投标人：        （电子签章）  

日  期：                       
3.3、投标报价明细表
供 应 商：
项目名称 
项目编号：
分包编号：
	序号
	货物（工程或服务）名称
	品牌型号规格
	数量
	制造商名称
	单价
	分项合计

	
	货物1
	
	
	
	
	

	
	货物2
	
	
	
	
	

	
	货物3
	
	
	
	
	

	
	货物4
	
	
	
	
	

	
	货物5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。
2、报价明细表合计应与《开标一览表》中的投标总报价一致。
3、未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由投标人自行承担。
投标人：        （电子签章）  

日  期：                       
3.4、中小微企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：        （电子签章）  

日  期：                       
备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商        （电子签章）  

日期：                       
备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
3.5、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
投标人：        （电子签章）  

日  期：                       
（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）
3.6、小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表
供 应 商：
项目名称 
项目编号：
分包编号：
	序号
	制造商名称
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	分项合计
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。
3.7、项目管理机构

（1）项目负责人、技术负责人简历表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	姓    名
	
	性    别
	
	年    龄
	

	职    务
	
	职    称
	
	学    历
	

	参加工作
时间
	
	从事本行业工作年限
	
	个人专业资质及证书
	

	个人简介

	

	类似项目经验

	项目单位
	项目名称
	项目内容
	项目金额
	项目时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
（2）项目班子成员情况表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	序号
	姓 名
	专 业
	年 龄
	从事本行业工作年限
	在本项目中承担的工作
	个人专业资质及证书

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
3.8、投标人类似项目业绩表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	项目单位名称
	

	项目名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	项目金额
	

	项目负责人姓名
	

	项目时间
	

	项目内容
	


说明：1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。
2、项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。
3.9、符合性审查对照表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	序号
	招标文件符合性审查条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“符合性审查”的条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
3.10、商务要求响应、偏离说明表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	序号
	招标文件商务要求条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“商务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
3.11、商务要求★号条款响应、偏离说明表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	序号
	招标文件商务要求“★”号条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中商务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
3.12、商务评议对照表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	序号
	招标文件商务评分标准的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明
	投标文件对应的页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“商务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
2、投标人提供的相关证明文件对应的页码填写到上表“投标文件对应的页码”中。未提供页码或内容页码完全不一致的，导致的后果由投标人自行承担。
四、技术、服务文件文件
4.1、技术服务要求响应、偏离说明表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	序号
	招标文件技术、服务要求条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中“技术、服务要求”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
4.2、技术服务要求★号条款响应、偏离说明表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	序号
	招标文件技术要求 “★”号条款的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第三章“项目技术、服务及商务要求”中技术、服务要求“★”号条款进行逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
4.3、技术服务评议对照表
供 应 商：
项目编号：
分包编号：
	序号
	招标文件技术评分标准的序号及内容
	投标响应内容对应简述
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


说明：1、投标人应按招标文件第五章“评标方法、程序及标准”中“技术、服务评议”的评分标准逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。

_1234567890.unknown

_1234567891.dwg

