新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业、工科分析化学、过程装备与控制工程专业、化工类专业、实训条件、化工原理教学、化工与新材料中试基地建设）

招标文件

采购人：新疆大学

招标代理机构：新疆金正建设工程管理有限公司

2023年3月

目  录

第一部分　商务部分	2

第一章　投标邀请	2

第二章　供应商须知	9

第三章　评标办法及标准	30

第四章　拟签订的合同文本	34

第五章　投标文件组成	44

一、投　标　函	47

二、开标一览表	52

三、明细报价表	53

四、商务条款偏离表	54

附件6－1	56

★附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力的证明材料	56

★附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料	56

★附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	57

★附件6－2－4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料	57

★附件6－2－5	58

★附件6－2－6	59

★附件6－2－7符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；	60

七、供应商近三年（2020年1月1日-至今）类似项目业绩	61

八、投标人认为需提供的其他资料	62

九、投标人企业类型声明函	62

十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表	64

十二、监狱企业声明函	65

十三、残疾人福利性单位声明函	65

第二部分　技术部分	66

一、技术方案	66

二、技术投标与偏离表	67

三、供应商售后服务承诺	68

四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件	69

五、其他材料	69

第六章 项目采购需求	70

# 第一部分　商务部分

## 第一章　投标邀请

新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院的投标邀请

项目概况 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业、工科分析化学、过程装备与控制工程专业、化工类专业、实训条件、化工原理教学、化工与新材料中试基地建设）的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）线上获取招标文件，并于2023年4月7日上午11:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：金采招字[2023]XJJZC-017

项目名称：新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业、工科分析化学、过程装备与控制工程专业、化工类专业、实训条件、化工原理教学、化工与新材料中试基地建设）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：7406000.00（其中第一包：167万、第二包：157.75万、第三包：265.85万、第四包：150万）

最高限价（元）：1670000.00，1577500.00，2658500.00，1500000.00

采购需求：

标项一

标项名称:新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业实验教学平台、工科分析化学实验教学平台、过程装备与控制工程专业实验教学、化工类专业实验、实训条件建设项目、化工原理教学实验平台建设）第一包

数量：1

预算金额（元）：1670000.00

单位：批

简要规格描述：采购及安装实验微型吹膜装置（配套微型挤出机）、万能试验机、紫外光催化平行合成仪、门尼粘度仪、万能实验机传感器（带夹具）(100 N)、防爆冰箱、超声波清洗仪、安全阀泄放性能测定实验装置、材料高温高压动态腐蚀性能测试实验装置、停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置、变压吸附实验装置、吸收与解析实验装置等；具体详见招标文件技术参数要求

备注：

标项二

标项名称: 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第二包

数量：1

预算金额（元）：1577500.00

单位：批

简要规格描述：采购及安装重油四组分制备色谱、气相色谱等；具体详见招标文件技术参数要求

备注：

标项三

标项名称:新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第三包

数量：1

预算金额（元）：2658500.00

单位：批

简要规格描述：采购及安装负氧离子热解炉、高压高温反应釜、平行合成反应仪器、高压光热协同固定床反应器、中低压气液固三相催化剂固定床评价装置、VOC氧化、CO2还原催化反应在线评价装置、电催化氧反应测试系统、CO2电催化还原评价系统、光催化降解仪、高温实验气氛炉等；具体详见招标文件技术参数要求

备注：

标项四

标项名称:新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第四包

数量：1

预算金额（元）：1500000.00

单位：批

简要规格描述：采购及安装材料稳定性快速原位老化综合评价系统；具体详见招标文件技术参数要求

备注：

合同履约期限：标项1、实验微型吹膜装置（配套微型挤出机）、万能试验机、紫外光催化平行合成仪、门尼粘度仪、万能实验机传感器（带夹具）(100 N)、防爆冰箱、超声波清洗仪、停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置、变压吸附实验装置、吸收与解析实验装置自中标公示截止之日起60日历日，安全阀泄放性能测定实验装置、材料高温高压动态腐蚀性能测试实验装置自中标公示截止之日起90日历日；标项2、自中标公示截止之日起60日历日；标项3、负氧离子热解炉、高压高温反应釜、平行合成反应仪器、高压光热协同固定床反应器、中低压气液固三相催化剂固定床评价装置、VOC氧化、CO2还原催化反应在线评价装置自中标公示截止之日起60日历日，电催化氧反应测试系统自中标公示截止之日起40日历日，CO2电催化还原评价系统、光催化降解仪自中标公示截止之日起90日历日，高温实验气氛炉自中标公示截止之日起45日历日；标项4、自中标公示截止之日起240日历日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1．供应商的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2．采购项目需要落实的政府采购政策:标项1、2、3、4

符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部招标内容及服务能力的供应商；

2、凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

三、获取招标文件

时间：2023年3月17日至2023年3月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台：（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年4月7日 11:00（北京时间）

投标地点（网址）：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

开标时间：2023年4月7日 11:00 （北京时间）

开标地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

3、各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成 CA 数字证书(符合国密标准) 申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商可前往新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如需咨询，请联系新疆CA服务热线 0991-2819290。

5、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”— “政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器(建议使用360浏览器或谷歌浏览器) ，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆大学

地址：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号

联系方式：0991-8588030

2.采购代理机构信息

名称：新疆金正建设工程管理有限公司

地址：乌鲁木齐水磨沟区南湖东路165号新疆国际大厦18层

联系方式：0991-4508367、19999111512

3.项目联系方式

项目联系人：刘力槟、施霞、肖甜甜

电话：0991-4508367、19999111512

## 第二章　供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业、工科分析化学、过程装备与控制工程专业、化工类专业、实训条件、化工原理教学、化工与新材料中试基地建设） |
|  | 采购预算 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业实验教学平台、工科分析化学实验教学平台、过程装备与控制工程专业实验教学、化工类专业实验、实训条件建设项目、化工原理教学实验平台建设）第一包：1670000.00元 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第二包：1577500.00元 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第三包：2658500.00 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第四包：1500000.00 |
|  | 最高限价 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业实验教学平台、工科分析化学实验教学平台、过程装备与控制工程专业实验教学、化工类专业实验、实训条件建设项目、化工原理教学实验平台建设）第一包：1670000.00元 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第二包：1577500.00元 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第三包：2658500.00 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第四包：1500000.00 |
|  | 项目编号 | 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业实验教学平台、工科分析化学实验教学平台、过程装备与控制工程专业实验教学、化工类专业实验、实训条件建设项目、化工原理教学实验平台建设、化工与新材料中试基地建设项目）第一包（高分子材料与工程专业实验教学平台、工科分析化学实验教学平台、过程装备与控制工程专业实验教学、化工类专业实验、实训条件建设项目）：金采招字[2023]XJJZC-017-1 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第二包：金采招字[2023]XJJZC-017-2 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第三包：金采招字[2023]XJJZC-017-3 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第四包：金采招字[2023]XJJZC-017-4 |
|  | 公告媒体 | 新疆政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 名称：新疆大学 地址：乌鲁木齐市天山区胜利路666号 电话：0991-8588030 联系人：来老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆金正建设工程管理有限公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路165号新疆国际大厦18楼 电话：0991-4508367、19999111512 联系人：刘力槟 |
| 4 | 供应商资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 3.本项目的特定资格要求： 1、在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部招标内容及服务能力的供应商； 2、凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； |
| 5 | 项目现场勘察 | 不组织 □组织 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 □接受 注:本项目不得分包、不得转包 |
| 7 | 招标范围 | 招标文件及补充文件中所要求的全部要工作内容：包括供货、运输、安装、调试、验收、质保及售后等。 |
| 8 | 澄清或者修改时间 | 投标截止时间15日前 |
| 9 | 提交投标文件的截止时间、地点 | 时间：2023年4月7日11时00分 地点：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 10 | 开标时间、地点 | 时间：2023年4月7日11时00分 地点：新疆政府采购网政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。采购当日，供应商无需到达采购现场，仅需在任意地点登录新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅） |
| 11 | 其他唱标内容 | 投标报价、交货时间、交货地点、质保期 |
| 12 | 投标保证金 | 要求提供。数额不得超过招标项目预算金额的1%，本项目的投标保证金为人民币： 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业实验教学平台、工科分析化学实验教学平台、过程装备与控制工程专业实验教学、化工类专业实验、实训条件建设项目、化工原理教学实验平台建设）第一包：16700.00元（壹万陆仟柒佰元整） 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第二包：15700.00元（壹万伍仟柒佰元整） 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第三包：20000.00（贰万元整） 新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第四包：15000.00（壹仟伍佰元整） 投标保证金到账截止时间：同招标截止时间 提交方式：须从供应商账户转出或以网银、银行电汇等非现金形式缴纳。 账户信息： 开户单位名称：新疆金正建设工程管理有限公司 开户行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市友好南路支行 行号：104881005062 银行帐号：107601654453 联系电话：0991-4508736 联系人：杜香 投标保证金以到账信息为准，制造商应充分考虑在途时间，制造商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途(投标保证金)。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标文件截止时间起90日(日历日) |
| 14 | 投标文件份数 | 采用见面开标 投标文件包括： ☑ 本项目采用不见面开标： 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。招标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成投标截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回； 解密时长：30分钟。 2. 参与“不见面”开标的采购人或其委托代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。 3.供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由供应商自行承担责任。 4.各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 5.开标、评标过程中，供应商参与远程音视频交互（以下简称“交互”）的法人代表或授权委托人应始终为同一人，中途不得更换，并保持签到的通讯畅通。供应商端口操作人员均被视为供应商法人代表或授权委托人，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 |
| 15 | 信用查询 | 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）”查询相关主体信用记录。本项目信用记录查询截止时点为2023年 月 日 时 分 □供应商自行查询上述记录，如实提供无不良信用记录承诺并加盖供应商公章。本项目信用记录查询截止时点为/ |
| 16 | 定标原则 | 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 |
| 17 | 交货时间及交货地点 | 交货时间：第一包：实验微型吹膜装置（配套微型挤出机）、万能试验机、紫外光催化平行合成仪、门尼粘度仪、万能实验机传感器（带夹具）(100 N)、防爆冰箱、超声波清洗仪、停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置、变压吸附实验装置、吸收与解析实验装置自中标公示截止之日起60日历日，安全阀泄放性能测定实验装置、材料高温高压动态腐蚀性能测试实验装置自中标公示截止之日起90日历日；第二包：自中标公示截止之日起60日历日；第三包：负氧离子热解炉、高压高温反应釜、平行合成反应仪器、高压光热协同固定床反应器、中低压气液固三相催化剂固定床评价装置、VOC氧化、CO2还原催化反应在线评价装置自中标公示截止之日起60日历日，电催化氧反应测试系统自中标公示截止之日起40日历日，CO2电催化还原评价系统、光催化降解仪自中标公示截止之日起90日历日，高温实验气氛炉自中标公示截止之日起45日历日；第四包：自中标公示截止之日起240日历日。 交货地点：业主指定地点 |
| 18 | 质保期 | 满足招标文件“第六章 项目采购”需求中质保期要求 |
| 19 | 采购资金的支付方式及时间 | 乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款。剩余合同总金额5%的货款，使用期满一年后经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。 |
| 20 | 履约保证金 | □不要求提供 要求提供 第一成交供应商收到成交通知书后10日内(签订合同前)向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。收取履约保证金比例如下: 货物类服务类：中标价*2％ 履约保证金递交:中标单位收到中标通知书后10日内(签订合同前)向采购人缴纳履约保证金形式:转账 中标单位未按本文件规定纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 履约保证金缴纳账户信息: 单位名称：新疆大学 纳税人识别号:12650000457601471G 地址:新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号 联系电话:0991-8585360 开户行:中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路(兵团)支行 账号:30704301040002348 行号:103881070432 统一社会信用代码:12650000457601471G 履约保证金的退还:合同履约完成，货物验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。 |
| 21 | 招标文件的澄清或修改 | 投标截止时间15日前，供应商应留意政采云平台采购项目通知。 在投标文件递交截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标进行修改。 |
| 22 | 核心产品 | 第一包：吸收与解吸实验装置 第二包：重油四组分制备色谱 第三包：负氧离子热解炉 第四包：稳定性快速原位老化综合评价系统 |
| 23 | 招标代理服务费 | 1、代理报酬支付方式：由中标人支付。 2、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。 3、代理服务费收费标准：参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮45%。 |
| 24 | 政府采购支持政策 | 本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19 号）及《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22 号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格10%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（行业划分） |

供应商须知正文

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

1.3　“供应商”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.4　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.采购项目预算

2.1　预算金额见供应商须知前附表。

★3.供应商的资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.2  采购项目需要落实的政府采购政策:符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.3  本项目的特定资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部招标内容及服务能力的供应商；

（2）凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动。

3.4  投标人 存在下列情形之一的不得参加投标：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.1　供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

★5.授权委托

供应商代表不是供应商的法定代表人的，应当持有法定代表人的授权委托书，同时提供供应商代表身份证明。

6.联合体投标

6.1　本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见供应商须知前附表。

7.2　供应商应按供应商须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。供应商未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

8.　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

二、招标文件

9.招标文件的构成

9.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分　商务部分

第一章　投标邀请

第二章　供应商须知

第三章　评标方法及标准

第四章　拟签订的合同文本

第五章　投标文件格式

第二部分　技术部分

第六章　项目需求

9.2供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。供应商对招标文件有疑问的请以书面形式向采购人、采购代理机构提出,提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

10.招标文件的澄清与修改

10.1　供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。供应商若对招标文件有任何疑问，应按照招标文件第二章“供应商须知前附表”第20项规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过政采云平台查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。并在政采云平台发布更正公告。

供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2　如果澄清或者修改时间距本章供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见供应商须知前附表。

10.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在供应商均具有约束力。

10.4  供应商应注意及时政采云发布的澄清或修改通知并下载，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

11.偏离

11.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

★11.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

12.　一般要求

12.1　供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

12.2　供应商提交的投标文件及供应商与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

12.4　供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

12.5　投标文件应采用电子形式。

12.6电子投标文件制作时，应按照统一的“投标文件制作工具”和招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.7供应商应按照供应商须知前附表要求的份数编制投标文件。

12.8供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效文件。

12.9电子投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

12.10为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

12.11供应商应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《开标一览表》、《明细报价表》等招标文件中规定的所有内容。

12.12供应商必须保证供应商文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。

13.投标文件的组成

13.1　投标文件包括但不限于下列内容

13.1.1　价格及商务部分：

★(1)投标函(含法定代表人身份证明或授权委托书)

★(2)开标一览表

★(3)明细报价表

(4)商务条款偏离表

(5)投标保证金

★(6)投标人符合投标人资格条件的证明文件

- 供应商近三年（2020年1月1日-至今）类似项目业绩

- 供应商认为需提供的其他资料

- 投标人企业类型声明函

★(10)中小企业声明函

(11)中小企业生产或销售的产品优惠明细表

(12)监狱企业声明函

(13)残疾人福利性单位声明函

13.1.2　技术部分

(1)技术方案

(2)技术条款偏离表

(3)投标人售后服务承诺

(4)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(5)其他资料

13.3　在投标过程中，供应商根据评标委员会电子形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.投标报价

14.1　供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

14.2　供应商必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。供应商在供应商须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

★14.3　供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送及“零”报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4　项目有特殊要求的见供应商须知前附表。

15.投标保证金

15.1　本项目是否交纳投标保证金见供应商须知前附表。

15.2　供应商须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间前，向采购代理机构提交供应商须知前附表规定的投标保证金。投标保证金有效期应与本章供应商须知前附表规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

15.3　未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.4　中标的供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

15.5　供应商有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在供应商须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

16.投标有效期

16.1　投标有效期见供应商须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从供应商须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

16.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

17.投标文件的签署和规定

17.1　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件

17.2　供应商应根据供应商须知前附表规定提交投标文件。为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子投标文件若无 CA电子签章，则视为无效文件。

18.投标文件的密封和标记

18.1　电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子评标系统将无法接受,采购单位不予受理。

19.投标文件的递交

19.1投标文件应在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到供应商须知前附表指定的地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

19.2　逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

20.投标文件的修改和撤回

20.1　在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

20.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。

20.3　供应商按本章20.1款撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

20.4　供应商在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

21.开标

21.1　采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商不足3家的，不得开标。

★22.资格审查

22.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

（1）满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。

(2)供应商按照招标文件规定提交投标保证金的；

(3)在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部招标内容及服务能力的供应商；

(4)凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

23.评标委员会

23.1评审由依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表和评审专家组成。政府采购评审专家是在政采云专家库中随机抽取产生。

24.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三章。

25.评标程序

★25.1　投标文件的符合性审查。

25.1.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署及盖章的；

（2）技术参数、技术性能不满足招标文件要求的；（采购需求中标“★”）

（3）投标有效期不足的；

（4）交货时间、质保期不满足招标文件规定的；

（5）售后服务承诺未提供的；

（6）投标报价是否在采购预算或最高限价以内；

（7）投标文件不符合招标文件实质性要求的；

（8）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

25.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

25.3　投标文件澄清

25.3.1　评审小组在对投标文件(包括首次投标文件、重新提交的投标文件)的有效性、完整性和对招标文件的投标程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。各供应商在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

25.4　同品牌多家供应商处理原则

25.4.1　提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.4.2  非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

25.5　比较与评价

25.5.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

★25.5.2　评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.6　推荐中标候选人名单

25.6.1　评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

26.确定中标供应商

26.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

26.3　采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照供应商须知前附表规定的方式确定中标人。

27.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有供应商：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性投标的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

★29.禁止行为

29.1　供应商不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

29.2　供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的投标文件相互混装；

(6)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、中标信息公告与签订合同

30.中标信息公告

30.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在供应商须知前附表中规定的公告媒体上公布。

30.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

31.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.履约保证金

32.1　本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

32.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.3　中标人没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33.签订合同

33.1　招标文件和中标供应商的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

33.2　中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

33.3　采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

33.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在供应商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

六、其他规定

34.招标代理服务费。

34.1　中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

35.询问、质疑、投诉

35.1　供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问

35.2　供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.3　供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

35.4　质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖供应商单位章，质疑书由授权的投标代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

35.5　供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按中华人民共和国政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

36.发生下列情况之一，供应商将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标供应商的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

37.其他规定。

37.1　投标文件的其他规定见供应商须知前附表。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按中华人民共和国政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

七、质疑处理

40.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

40.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

40.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

40.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

40.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

40.3质疑函必须按照本《政府采购质疑和投诉办法》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则质疑函中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

40.4 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。代理机构质疑接收人为：刘力槟，联系地址：乌鲁木齐市南湖东路165号新疆国际大厦18层，，电话：19999111512。

采购人质疑接收人：来全宝，联系地址：新疆乌鲁木齐胜利路666号，联系电话：0991-8588030。

40.5 以下情形的质疑不予受理

40.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

40.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

40.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

40.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

40.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

40.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 第三章　评标办法及标准

1.评审方法

1.1　评审方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评审方法。

2.资格审查

| 序号 | 评审项目 |
| --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； (1)具有独立承担民事责任的能力； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6)中华人民共和国政府采购法律法规相关规定的其他条件。 |
| 2 | 供应商按照招标文件规定提交投标保证金的； |
| 3 | 在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照，有能力提供本项目全部招标内容及服务能力的供应商； |
| 4 | 凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； |
| 备注：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商少于三家的，不进行评标。再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |  |

3.投标文件的符合性审查

| 序号 | 评审项目 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件未按照招标文件规定要求签署及盖章的； |
| 2 | 技术参数、技术性能不满足招标文件要求的；（采购需求中标“★”） |
| 3 | 投标有效期不足的； |
| 4 | 交货时间、质保期不满足招标文件规定的； |
| 5 | 售后服务承诺未提供的； |
| 6 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |
| 7 | 投标文件不符合招标文件实质性要求的； |
| 8 | 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。 |
| 最终结论（通过/不通过） |  |

3.评分标准

| 序号 | 项目 | 评标内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标报价得分=（评标基准价／修正后投标报价）×40%×100 备注： 1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 1、根据财库〔2020〕46号及自治区相关的规定，对小微企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同中小微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 40分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人所投产品业绩应根据采购文件中的要求，提供近三年以来（2020年1月1日至今）类似产品的项目业绩，每个项目需要提供中标通知书或合同等证明材料。每提供一项得1分，满分7分。 | 7分 |
| 3 | 体系认证 | 投标人或厂家具备具有ISO质量体系、ISO环境管理体系、ISO职业健康安全管理体系资质认证证书，每提供一项得1分，满分3分，不提供不得分。 | 3分 |
| 4 | 技术参数 | 所投服务的性能、特点满足采购需求，技术参数全部满足得30分，每负偏离一项扣2分；最低得分0分。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。上述允许负偏离项为一般条款（非采购需求中明确的实质性条款） 投标参数不得全盘照抄招标文件参数，全盘照抄按无效标处理。 | 30分 |
| 5 | 实施方案 | 投标人提供本项目的实施方案（包括但不限于①硬件平面布置、②各类线路布置、③此次采购的硬件及软件与学校现有各类软件及硬件的对接方案、④安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况、⑤进度应急预案等）： 实施方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，每项得2分；有缺陷、漏项且可行性有问题的每项得1分。 未提供或不符合项目实际需求不得分。 | 10分 |
| 6 | 售后服务方案 | 售后服务方案制定完善，包括但不限于①售后服务内容、②方式、③人员、④应急预案、⑤其他资源保障等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决且符合本项目要求的每项得1分；有缺陷、漏项且可行性有问题每项得0.5分。 未提供或不符合项目实际需求不得分。 | 5分 |
| 7 | 培训方案 | 根据培训方案（包括但不限于：①培训方案、②培训时间、③培训计划及④培训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行评审： 内容完善，条例清晰，针对性强且符合本项目要求的每项得0.75分，满分3分。其中提供培训方案有缺陷、漏项且可行性有问题的每项得0.5分。 未提供或不符合项目实际需求不得分。 | 3分 |
| 8 | 质保期后的维修 | 1.质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等的，可得1分；能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得0.5分；不能提供终身维修服务的，得0分。 2.质保期结束后软件提供永久有偿升级、维护和技术支持服务且明确承诺按市场最低价收费的，可得1分，不能提供承诺的，得0分。 | 2分 |
| 详细评审中应考虑下列因素： |  |  |  |
| 注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3 %的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。 |  |  |  |

## 第四章　拟签订的合同文本

新  疆  大  学

（国产设备）

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

新疆大学合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

- 设备参数必须详细列出。

- 合同打印方式双面打印。

- 合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆大学

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为的项目，经评定，乙方为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 货物名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计大写人民币 元整，小写￥元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为￥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1、合同签订后，乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款，金额为￥          元（人民币大写：        元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为￥        元（人民币大写：     元整），使用期满一年后经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开户行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票或符合甲方要求相应票据，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

# 甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（学院/部门名称：           ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于年的，以年为准；生产厂家提供的质保期长于年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费，质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

4、货物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，乙方可根据甲方要求延期交货，甲方向乙方出具确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还预付款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还预付款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），乙方应返回预付款，按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

甲    方：                       乙    方：

单位名称：新疆大学               单位名称：

公    章：                       公    章：

法定代表人或授权代理人签字：      法定代表人或授权代理人签字：

电    话：0991-8587525           电    话：

传    真：0991-8586368           传    真：

联 系 人：                      联 系 人：

二零一  年   月   日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

附件：开票信息

详细参数

以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白    以下空白

（以上合同仅供参考，具体以正式签订合同为准）

## 第五章　投标文件组成

第一部分　商务部分

★一、投标函(格式附后)

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2　法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3　授权委托书(格式二)(适用于自然人委托投标)

★二、开标一览表(格式附后)

★三、明细报价表(格式附后)

四、商务条款偏离表(格式附后)

五、投标保证金

★六、供应商的资格证明材料

(一)供应商基本情况表(附件6－1)

(二)参加政府采购活动的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力证明材料；

附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；

附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

附件6－2－4　有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；

附件6－2－5　参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

附件6－2－6　无不良信用记录承诺函(招标文件要求由供应商查询信用记录的提供)；

附件6－2－7  符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；

七、供应商近三年（2020年1月1日-至今）类似项目业绩

八、符合政府采购政策的证明材料

九、投标人企业类型声明函

十、中小企业声明函

十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

十二、监狱企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

注：(9-13)项投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。

- 技术部分

一、技术方案

二、技术投标与偏离表

三、供应商售后服务承诺

四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

投标文件

项目名称：____________________

项目编号：____________________

供应商名称：__________________

______年____月____日

一、投标函

### 一、投　标　函

致____________(采购人或采购代理机构)：

根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表供应商________(供应商名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天遵守本投标文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

2.具备政府采购相关法律法规规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.具备本项目招标文件中规定的其他资格条件。

4.提供供应商须知规定的全部投标文件。

5.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解供应商须知的所有条款。

6.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

7.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和投标招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

9.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

10.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

11.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

12.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

13.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

附件1－1：法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)

附件1－2：法定代表人授权书(授权代表参加投标)

附件1－3：授权委托书(自然人提供)

供应商名称：____________供应商公章：____________

供应商地址：____________邮编：____________

电话：____________传真：____________

法定代表人或供应商代表(签字或盖章)：____________

联系电话：____________

日期：____________

附件1－1　法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标的)

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证明复印件

投标人名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－2　法定代表人授权委托书(授权代表参加投标的)

法定代表人授权委托书(格式一)(适用于被授权人投标)

____________(供应商名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(供应商代表姓名、职务)为本公司的供应商代表，就________(项目名称)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证明复印件

被授权人身份证明复印件

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人(签字或盖章)：____________________

授权代表(签字或盖章)：____________________

______年____月____日

附件1－3

授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

致：____________(采购人或采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从　　　年　　月　　日起至　　　年　　月　　日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：　　　　年　　月　　日

### 二、开标一览表

开标一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包号 |  |  |  |
| 2 | 总报价人民币 | 大写：人民币______元 小写：￥______ |  |  |
| 3 | 交货时间 |  |  |  |
| 4 | 交货地点 |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |
|  | 备注 |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：年月日

### 三、明细报价表

明细报价表

项目名称：____________________							项目编号：

包号：____________										金额单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、请各供应商根据投标方案，在本表中详细写明所有产品规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

3、综合单价必须包括货物、运输、保险、售后服务、税金等其它必须的所有费用。

4、本项目为交钥匙项目，运输、保险费、税金等其它一切费用含在单项报价中。

供应商名称(盖公章)：____________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

### 四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，则必须注明“偏离”；未注明偏离的，视为完全投标。

供应商名称(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

五、投标保证金

说明：提供汇款单或转账凭证复印件。

六、供应商具备投标资格的证明文件

#### 附件6－1

供应商基本情况表

供应商：(公章)

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |

#### ★附件6－2－1　具有独立承担民事责任的能力的证明材料

备注：附有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）

#### ★附件6－2－2　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

供应商提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供上一年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（承诺函格式自拟）。

说明：

1、审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页。

2、银行资信证明是指供应商参加本次招标截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

3、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，招标小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

5、当月新成立公司不需要提供。

#### ★附件6－2－3　具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

说明：供应商提供书面声明或相关证明材料（例如：相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等），证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明供应商已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

#### ★附件6－2－4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

1、有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供参加本次政府采购活动近三个月内的任意一月缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章当月新成立公司不需要提供；

2、纳税证明（个人所得税除外），须提供参加本次政府采购活动近三个月内的任意一月银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。如近六个月未达到应缴税标准，须提供相应说明及证明材料（如：增值税纳税申报表或零纳税申报表），并加盖供应商公章，当月新成立公司不需要提供。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明并加盖本单位公章。

#### ★附件6－2－5

参加政府采购活动近三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

#### ★附件6－2－6

无不良信用记录承诺函(供应商自行查询适用)

致____________(采购人或采购代理机构)：

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称(盖公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

#### ★附件6－2－7符合招标文件第二章“供应商须知前附表”4.3中第3条的证明材料；

新疆大学：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），不存在与我单位负责人为同一人的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称，如没有填“无”），不存在与我单位存在直接控股、管理管理的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

我单位不为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位确认本声明是真实的、正确的，如有虚假，相应后果和法律责任均由我单位承担。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（加盖单位公章）：

日期：

### 七、供应商近三年（2020年1月1日-至今）类似项目业绩

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

备注：1、类似项目业绩为：2020年1月1日-至今类似业绩，以合同签订时间为准。

2、本表后附中标通知书和合同复印件。

供应商(公章)：____________________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________________

日期：______年____月____日

### 八、投标人认为需提供的其他资料

附件8－1　设备具体说明（可提供对外发布的的彩页、第三方检测报告、技术白皮书等说明设备的具体性能以便专家能清楚的了解所投设备的具体情况）（自行提供）；

### 九、投标人企业类型声明函

（格式自拟）

十、中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收入为万元， 资产总额为万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员人， 营业收为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

3.（···）， 属于（招标文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员 人， 营业收为万元， 资产总额为万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，投标人须按照第六章采购内容填报此表，不得缺项漏项。

### 十一、中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）报价总计：（元） |  |  |  |  |  |
|  | 本标段（包）价格评审扣除金额总计：（元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，服务商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×招标文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表”不必填写。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日

### 十二、监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：年月日

### 十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：附件九至十三投标人根据情况自行选择，投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。

# 第二部分　技术部分

### 一、技术方案

技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式由投标人根据本项目的具体情况自行拟定，技术方案说明书包含但不限于以下内容：

①供货计划安排

②项目负责人、项目技术等人员的组织构架说明

③质量保证措施

④配送及验收方案

⑤投标人针对本项目的优惠条件及履约措施

### 二、技术投标与偏离表

技术投标与偏离表

项目名称：											项目编号：

包号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标规格 | 技术指标要求 | 投标投标情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在偏离项必须注明正偏离、负偏离或无偏离。

投标人名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日

注：投标人填写技术偏离表时，不得整篇复制粘贴招标文件中技术参数，须逐条响应。否则将视为未实质性响应招标文件。如投标文件中技术偏离表所有参数均与招标文件中技术参数一致，请提供相关证明材料（如：检测报告等）。

### 三、供应商售后服务承诺

1.包括对拟提供材料进行售后服务的组织机构和人员名单及其工作经验、工作时间、从事过的工作岗位和相关的证书；

2.质保承诺计划等；

3.产品供应方案；

4.人员及生产安排；

5.售后服务承诺。

### 四、投标标的物符合招标文件规定的证明文件

(示例略)

备注：提供第二章“供应商须知前附表”和第六章“项目需求”规定的证明材料复印件。

- 其他材料

- 项目采购需求

新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：高分子材料与工程专业实验教学平台、工科分析化学实验教学平台、过程装备与控制工程专业实验教学、化工类专业实验、实训条件建设项目、化工原理教学实验平台建设）第一包

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 质保期限 | 交货日期 | ★★★★ 备注（进口、国产） | 子项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验微型吹膜装置 （配套微型挤出机） | 详见下文 | 1套 | 2年 | 自中标公示截止之日起60 日历日 | 国产 | 高分子材料与工程专业实验教学平台 |
| 2 | 万能试验机 |  | 1台 | 2年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 高分子材料与工程专业实验教学平台 |
| 3 | 紫外光催化平行合成仪 |  | 4台 | 2年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 高分子材料与工程专业实验教学平台 |
| 4 | 门尼粘度仪 |  | 1台 | 2年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 高分子材料与工程专业实验教学平台 |
| 5 | 万能实验机传感器 （带夹具）(100 N) |  | 4套 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 高分子材料与工程专业实验教学平台 |
| 6 | 防爆冰箱 |  | 5台 | 1年 | 自中标公示截止之日起60 日历日 | 国产 | 工科分析化学实验教学平台 |
| 7 | 超声波清洗仪 |  | 4台 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 工科分析化学实验教学平台 |
| 8 | 安全阀泄放性能测定实验装置(SVRDTS—1型) |  | 1套 | 2年 | 自中标公示截止之日起90 日历日 | 国产 | 过程装备与控制工程专业实验教学 |
| 9 | 材料高温高压动态腐蚀性能测试实验装置 |  | 1套 | 2年 | 自中标公示截止之日起90 日历日 | 国产 | 过程装备与控制工程专业实验教学 |
| 10 | 停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置 |  | 1套 | 2年 | 自中标公示截止之日起60 日历日 | 国产 | 化工类专业实验、实训条件建设项目 |
| 11 | 变压吸附实验装置 |  | 2套 | 2年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工类专业实验、实训条件建设项目 |
| 12 | 吸收与解吸实验装置 |  | 4套 | 2年 | 自中标公示截止之日起60 日历日 | 国产 | 化工原理教学实验平台建设 |
| 总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、品目名称：实验微型吹膜装置（配微型挤出机）（国产）

- 详细参数

1.1、【单螺杆挤出机】机筒螺杆直径为Φ20mm；机筒螺杆材料为38CrMoAlA；机筒加热方式为电加热；电机功率为1.10kw；调速方式为变频调速；螺杆转速为 10 ~ 60rpm。

1.2、【模具】吹膜型式为口模向上；模具口径为Φ30mm；模具结构为螺旋结构；流道处理为内外电镀--抛光处理；加热方式为电加热。

1.3、【吹膜机】 吹膜厚度为0.01-0.1mm（由材料定）；吹膜宽度为80--120mm；牵引辊筒直径为Φ 65mm；牵引辊筒长度为200mm；牵引辊筒驱动为独立驱动；收卷电机为变频电机；收卷工位为单工位；收卷方式为摩擦收卷。

1.4、设备外形尺寸（长*宽*高） 1500*580*1900mm；设备重量：185KG(净重） ；

总功率为3.5KW；电 源220V, 单相, 50HZ(220V, 1PHASE, 50HZ)； 生产线产量（理论值）200-1000g/h；

1.5、附件：一套常用维修工具箱

- 服务要求

2.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

- 质保要求

仪器保修期自验收合格日期起两年。

2、品目名称：万能试验机（国产）

- 详细参数

1.1机械结构：龙门式；电源：220VAC-15%～220VAC+10%/50Hz/1kVA；试验空间：单空间；最大拉伸行程（有夹具）：900mm；最大试验力：10kN；试验机级别：0.5级	；试验力测量范围：0.2%～100%FS；试验力示值相对误差：±0.5%；数据采集速率：50Hz；传感器-通道频带宽度：8.4Hz；试验力分辨力：1/300000；变形测量范围：0.2～100％FS；变形示值相对误差：±0.5%以内；变形分辨力：1/300000；大变形测量范围：5～700mm；大变形示值相对误差：±0.50%以内；大变形分辨力：0.0125mm；弯曲挠度测量仪测量：15mm；弯曲挠度测量仪分辨率：0.001mm；弯曲挠度测量仪精度：0.005mm	；横梁位移示值相对误差：±0.50%以内；位移分辨力：0.001mm；力控速率调节范围：0.005～5％FS/S	；力控速率相对误差：±1%设定值以内；变形速率调节范围：  0.02～5％FS/S；变形控制速率相对误差：速率＜0.05%FS时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内；横梁速度调节范围: 0.001～500mm/min；横梁速度相对误差:速率＜0.05 mm/min时，设定值的±1.0%以内，速率≥0.05 mm/min时，设定值的±0.5%以内；恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5％～100％FS	；恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值≥10％FS时，设定值的±0.1%以内，设定值＜10％FS时, 设定值的±1%以内；

1.2、数据采集速率：＞1000Hz（需提供国家级材料试验机评价计量检测报告）；1.3、噪音：试验机工作时的噪音声级（A）对于最大负荷应小于70dB；（需提供国家级材料试验机评价计量检测报告）；

1.4、提供近三年参与CNAS能力认证结果为满意的通知单，来证明设备的准确性。配国家标准拉伸样条；

- 服务要求

2.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

- 质保要求

仪器保修期自验收合格日期起两年。

3、品目名称：紫外光催化平行合成仪（国产）

1）详细参数

1.1、仪器具备环形反应腔，内置4个紫外光源，同时可以进行4个平行反应；具有温度监测和强力排风降温系统；

1.2、紫外汞灯光源功率：400W；100～400W功率分档可调；紫外光波长：365nm；

1.3、不锈钢材料筒状结构腔体，灯巢独特设计；

1.4、磁力搅拌系统：4点位超强磁力搅拌系统，4点位转速一致，无极可调，可同时满足4位样品搅拌；

1.5、接触式PT100铂电阻耐腐蚀温度传感器，实时监测反应体系内温度；数码管显示：时间、当前温度；

1.6、大功率风冷式降温系统，控制体系内温度，确保安全；

1.7、腔体内温控系统，在排风系统失灵时及时关机；（提供软件著作权证明材料）

1.8、反应器皿：配备4个石英烧杯；容积：50-250ml，可同时做4位平行反应；

1.9、附件：①每台设备配备2套光源（8个紫外汞灯）；②每台设备配备8个石英烧杯。

2）服务要求

2.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起两年。

4、品目名称：门尼粘度仪（国产）

1）详细参数

1.1、高精度传感器：0~200 个门尼值；门尼值精度在±0.5个门尼值以内；门尼值测量范围：满量程 200 个门尼值；门尼值分辨率：0.1 个门尼值。

1.2、控制系统：采用电脑软件+Integrated circuit 模组进行数据采集、保存、处理，打印试验结果及曲 线处理，具备测试过程默认时间延长或缩短，曲线比对、历史记录曲线比对等功能。

1.3、旋转系统：采用伺服系统+行星减速系统。

1.4、控温系统：采用智能温度测量多路扩展模块，实时自动调整 PID 控制参数。

1.5、转子：Cr6wv 材质、高强度耐磨。

1.6、数据传输方式：USB 传输；显示方式：TY viscosity 测试软件计算机屏幕显示。

1.7、防护系统：≥5mm 亚克力防护罩，跟随开合模状态自动开启或者关闭，断电自动处于关闭状态，以防压 手；合模必须使用设备端物理按键，避免误操作，以保障安全操作。

1.8、①测温范围：室温－200℃ ；②温度波动：＜±0.3℃ ；③升温速度：室温~150℃<20min

1.9、①压力：0.4MPa；②转子转速：2±0.02r/min；③模腔总闭合力：11.5KN ④电源交流：单相 AC220V±10%， 50/60HZ ⑤功率：≥800W

2）服务要求

2.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起两年。

5、品目名称：万能实验机传感器（带夹具）(100 N)（国产）

1）详细参数

1.1、力值量程100N；

1.2、精度0.5级

1.3、传感器连接头20/10 mm 1套

1.4、wance试验软件窗口扩展。

1.5、超轻质1.6N地膜/滴灌带对夹夹具1套。

1.6、地膜/滴灌带试验方案及标准添加。

2）服务要求

2.1、现场安装到万能试验机并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。

6、品目名称：防爆冰箱（国产）

1)规格：

有效容积：≥300L

2)详细参数：

- 电源：220V/50Hz

- 功率：150W

- 存储温度：0~10℃

- 有效容积：≥300L

- 防爆标志：ExdibmbIICT4Gb

- 温度显示方式：数显可调

- 尺寸：≥590*550*1890mm

- 防触电保护类别：I类

3)服务要求：

免费上门安装调试，仪器终身有偿维修，保证24小时内响应，48小时内到达现场，72小时内处理完毕。每年定期上门回访，为用户提供及时周到的服务。

- 质保要求：

仪器保修期自验收合格日期起1年

7、品目名称：超声波清洗仪（国产）

1)规格：

容量≥22.5L

2)详细参数：

1、容量：≥22.5L

2、清洗槽尺寸(长*宽*高)：≥300*240*150mm

3、超声频率可调：≥40KHZ

4、超声功率：≥500W

5、加热功率：≥800W

6、时间可调：1-480min

7、网架：不锈钢

8、降音盖：有

3)服务要求：

免费上门安装调试，仪器终身有偿维修，保证24小时内响应，48小时内到达现场，72小时内处理完毕。每年定期上门回访，为用户提供及时周到的服务。

4）质保要求：

仪器保修期自验收合格日期起1年

8、品目名称：安全阀泄放性能测定实验装置(SVRDTS—1型)（国产）

（1）详细参数

测试精度要求：

1基点压力 	     精度0.5%

2基点温度	        精度0.5%

3孔板进口静压力 	 精度0.5%

4孔板进口温度	 精度0.5%

5孔板差压力	     精度0.5%

（2）主要功能

1测定安全阀在运行条件下的排放压力，绘制安全阀开启前后的压力变化曲线。

2测定安全阀在额定排放压力下的排量，绘制安全阀的排量曲线。

（3）仪器设备的软、硬件配置要求

1往复式压缩机	Q=0.5m3/min,P=0.7MPa,N=4KW	1台

2电容式差压变送器	0—50KPa	1台

3压力变送器	0—1.6 MPa，4-20mA，24V	2台

4温度变送器	0—100℃，4-20mA，24V	2台

5孔板流量计	0—0.8 m3/min	1台

6安全阀		2个

7试验容器	PN1.0	1台

8数据采集板	12位AD，16CH，10µs	1块

9接口转换箱	PS-2	1个

10计算机及显示器	酷睿双核64位,8G,1T硬盘，2G显卡,20”液晶显示器	1套

11实验指导书		1套

12设备功率：5KW (3×380V 五线制，单相220V 10A)。

13实验台的不锈钢卧式容器需要有《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力容器）的设计资质的单位进行设计（设计级别不低于A2级别，品种范围：第三类低压中压容器）。

14设备使用维护条件：电源：3X380V电压，电流：16A。气源：压缩空气，0.8MPa。仪器占地面积：6m2，工作面积：30m2

（4）服务要求

4.1现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

4.2具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

（5）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起两年。

9、品目名称：材料高温高压动态腐蚀性能测试实验装置（国产）

1）详细参数

一、装置各部件的技术指标：

1）反应釜主体指标：

1．工作压力：20 Mpa；容积：2000 mL；工作温度：室温～300℃；

2. 反应釜材质：不锈钢，反应釜具有耐酸性，能承受硫酸、盐酸。采用电机搅拌传动机构，反应釜采用开启式电加热，温控仪自动控温。

3．反应釜搅拌电机采用微型直流电机，调速范围0～1000r/min，电机功率450W，搅拌速度通过面板上旋转钮人工调节。搅拌速度值通过磁电转速传感器测量，智能转速表直接显示。

4．增压系统：当反应釜需要的工作压力小于背压阀压力时采用增压系统增压，增压系统由储液活塞容器、高压柱塞泵及压力表组成。储液活塞容器容积：1000mL，工作压力：4 0Mpa。高压柱塞泵工作压力：40Mpa，排量：4L/h ，压力表量程：40Mpa。

5．反应釜压力测量：反应釜压力采用压力变送器测量，压力数显表直接显示压力值。

6．安全泄压系统：采用高压背压阀节阀控制系统反应压力，背压阀控制压力范围0～40Mpa。

7．取样系统：取样器容积10mL；安装在反应釜釜体上，用于定时采集反应釜样品。

8．挂片数量：同时安装至少三个挂片。

9. 面板支架：用于安装反应釜、储罐及温度、压力仪表等。

2）配备原位腐蚀测定装置及系统，实时监测气、液、固、混合介质引起的材料腐蚀损耗，自动记录腐蚀损失量并计算腐蚀速率，可工作于总线、无线、记录仪三种模式。主要指标如下：

1. 测量范围：0-262144。

2. 通讯标准：RS485（MODBUS DTU）。

3. 测量精度：±30nm。

4. 防爆等级：ExdllCT6 Gb。

5．环境温度：-40~85 ℃。

6. 防护等级：IP66。

7. 相对湿度：0-95%，无冷凝。

8. 记录容量：1000组。

9. 供电电源：9~36V直流。

10. 外部接口：探针/通讯。

11. 体积容量：φ112×120，1.4kg。

12. 仪器附件：说明书、合格证、检测报告。

二、装置主要功能：

设备高温高压动态腐蚀实验仪的功能仪器在一定温度研究、一定压力下动态状况时的液体介质对材料的腐蚀情况。可开展如下试验：1.高温高压搅拌反应釜基本结构认知与拆装实验；2．测试流体流动情况下材料腐蚀反应动力学参数；3．高温高压流动工况下压力容器材料腐蚀速率测定。

三、仪器设备的软、硬件配置要求（包括附件、辅助仪器设备等）

1提供各种平台下地二进制安装包。不需要任何编译，下载后即可安装在以下系统上。

2 匹配必要的台式电脑，Windows 8/10 （图形界面和计算后端，64位）操作系统。

2）服务要求

2.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起两年。

10、品目名称：停留时间分布与反应器流动特性测定实验装置（国产）

1）详细参数

一、装置功能要求：

1、采用脉冲示踪法测定釜式与管式反应器停留时间分布,通过软件处理得到停留时间分布曲线。

2、装置具备专业性，装置可分别进行无循环及变化循环比R操作，在不同返混程度下测定管式反应器停留时间分布。

3、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

4、智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求提供相关软件演示账号、相关功能截图。

4.1智能3D虚拟仿真板块，具备3D虚拟实验室场景和实验装置，实现模拟操作、测试，模拟操作成绩可同步至在线教学系统账号，并具备在无网络环境进行3D模拟练习。

4.2智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

二、配置要求

1、反应釜：容积：0.5～3L，材质：透明有机玻璃，数量4个。

2、管式反应器：Φ25～30，长1.2～1.5m，填料拉西环φ5mm，透明PVC材质，数量1套。

3、水箱：容积：≥30L，材质：透明PE，数量1个。

4、电机：功率：≤60W，数显无级调速，数量4个。

5、水泵：磁力驱动泵，额定功率：15W，额定流量：≥7L/min，数量2台。

6、数字电导仪：0～2000μS/cm，4-20mA远程输出，数量5个；电导仪变送模块数量5个。

7、转子流量计：量程：6～60L/h，16～160L/h，介质水，数量各1个。

8、管路：设备所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥0.6MPa，壁厚≥2.0mm，引压管等辅助管道采用透明软管，提供装置实物照片1张予以证明。

9、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

9.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测水箱温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

9.2适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测电导率仪，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

9.3适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制搅拌桨转速，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

9.4兼容DO信号，输出开关量信号，控制搅拌桨、水泵启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

10、控制系统主模组内部集成12路插槽口，用于安装以上信号板，可实现不低于32路信号的监控；每个插槽口均能适配全部信号板，同时可自动识别插槽所安装信号板的功能；提供主模组内部实物照片，不少于2张；提供主模组设计图，不少于1张。

11、控制系统主模组内部集成一路以太网、两路串行端口用于通讯。

12、控制系统主模组支持外部扩展，可支持不低于6组共96路开关量信号的监控。

13、控制系统主模组提供复位按钮，用于初始化通讯参数。

14、控制系统主模组MCU芯片参数：工作电压范围：2V~3.6V；内部振荡器：有外部时钟频率范围：4MHz~16MHz；程序FLASH容量：512KB；RAM总容量：128KB；GPIO端口数量：80；ADC(单元数/通道数/位数)：3@x16ch/12bit；DAC(单元数/通道数/位数)：2@x2ch/12bit；PWM(单元数/通道数/位数)：2@x16bit；16位Timer数量：6；U(S)ART路数：5；I2C路数：2；(Q)SPI路数：3；CAN路数：1；USB(主/从/自适应)：全速USB Device；外设/功能/协议栈：DMA；看门狗；CCP捕获/比较；LIN总线协议；LCD/LED驱动；片载温度传感器；SDIO；IrDA；CRC校验；RTC实时时钟，工作温度范围：-40℃~+85℃。要求提供控制系统主模组MCU芯片实物图片，不少于1张。

15、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，≥15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件。

16、内嵌实验人员信息采集模组1套。

17、配有云控制修复系统软件模块1套。提供软件运行界面截图不少于2张。

18、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

19、装置配套有智能在线学习系统。能提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

20、设备配套化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个，能实现扫码演示。

21、附件：品牌电脑一台：13代I5 13400、16G、1TSSD、23寸显示器；HP P1106打印机一台。

22、装置外观及尺寸：装置采用高品质铝合金框架，配有可升降可固定万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。装置尺寸（长*宽*高）≤2200mm*580mm*2200mm。

2）服务要求

2.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

设备制造厂家提供不少于2年的免费质保服务，终身维修。质保期内提供免费的软件升级。

11、品目名称：变压吸附实验装置（国产）

1）详细参数

一、装置功能要求：

1、装置可实现自行设定变压吸附循环时序，优化吸附分离工艺。

2、能够进行氮氧分离，选择不同吸附剂，可变压吸附制氮。

3、装置采用工业一体机进行远程控制和数据显示，让学生提前接触工业控制相关知识。

4、设备可通过手机扫描装置的二维码，观看实验演示动画，预习实验内容：动画演示时间不小于2min，动画内容通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果，提供不少于三张设备不同角度含播放进度条的动画截图。

5、装置配套智能在线学习系统：应用WEBGL技术呈现网页版智能在线学习系统，实现虚实结合的教学模式，要求可根据提供的演示账号，能登录演示体验。

5.1智能题库板块，具备远程理论学习、试卷制作、答题操作、考试成绩统计。老师分类别建立题库，自主选择试卷题型如选择题，判断题等，自主设置题型权重及分值，试卷自动生成，考试成绩自动统计。

5.2音视频资源板块，动画视频通过现代化三维建模手段，动画视频配有全流程语音讲解，达到声情并茂的效果。

二、配置要求

1、实验体系：氮氧分离制氮气

2、吸附塔：内径：≥51mm；长度：≥400mm；材质：不锈钢304。数量：2支。

3、无油空气压缩机：额定排气压力≤0.7MPa。数量：1台。

4、气体质量流量计：介质：空气；量程：0～20L/min，精度FS≤±2%。数量：1个。

5、工作压力：-0.1～0.6MPa，压力数字显示，精度FS≤0.5%。

6、电动球阀：电压220V，数控开闭，材质：不锈钢304。数量：4个。

7、分析系统：介质：氮气，量程范围：0～100%，精度：≤±0.1。数量：1套。

8、产品罐：材质：304不锈钢；耐压≥0.6MPa；容积≥500mL。数量：1个。管路：管径：≥6mm，材质:不锈钢316。

9、售后服务保障，设备制造商需具备专业售后服务管理，提供通过GB/T27922-2011认证且获得服务水平达五星的售后服务认证证书。

10、压力表：量程：-0.1～0.9MPa，数量：4个；量程：0～1MPa，数量：1个；现场显示，精度≤2.5%FS

11、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个。

11.1适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测吸附和脱附压力、原料气流量、产品气浓度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

11.2适配DA模块，输出4～20mA模拟量信号，控制原料气流量，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

11.3兼容DO信号，输出开关量信号，控制真空泵启停、电动阀，显示机构为操控终端12、控制系统主模组内部集成12路插槽口，用于安装以上信号板，可实现不低于32路信号的监控；每个插槽口均能适配全部信号板，同时可自动识别插槽所安装信号板的功能；提供主模组内部实物照片，不少于2张；提供主模组设计图，不少于1张。

13、控制系统主模组内部集成一路以太网、两路串行端口用于通讯。

14、控制系统主模组支持外部扩展，可支持不低于6组共96路开关量信号的监控。

15、控制系统主模组提供复位按钮，用于初始化通讯参数。

16、控制系统主模组MCU芯片参数：工作电压范围：2V~3.6V；内部振荡器：有外部时钟频率范围：4MHz~16MHz；程序FLASH容量：512KB；RAM总容量：128KB；GPIO端口数量：80；ADC(单元数/通道数/位数)：3@x16ch/12bit；DAC(单元数/通道数/位数)：2@x2ch/12bit；PWM(单元数/通道数/位数)：2@x16bit；16位Timer数量：6；U(S)ART路数：5；I2C路数：2；(Q)SPI路数：3；CAN路数：1；USB(主/从/自适应)：全速USB Device；外设/功能/协议栈：DMA；看门狗；CCP捕获/比较；LIN总线协议；LCD/LED驱动；片载温度传感器；SDIO；IrDA；CRC校验；RTC实时时钟，工作温度范围：-40℃~+85℃。要求提供控制系统主模组MCU芯片实物图片，不少于1张。

17、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件。

18、内嵌实验人员信息采集模组1套。

19、确保设备质量可靠稳定。

20、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。

21、装置配套有智能在线学习系统。能提供5个教师端帐号和200个学生学习帐号，系统永久免费使用和升级。需提供软件操作截图不少于3张。

22、设备配套化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个，能实现扫码演示。

23、附件：每套设备配品牌电脑一台：13代I5 13400、16G、1TSSD、23寸显示器；HP P1106打印机一台

24、装置外观及尺寸：装置采用高品质铝合金框架，配有可升降可固定万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。装置尺寸（长*宽*高）≤1480mm*580mm*1800mm。

2）服务要求

2.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

设备制造厂家提供不少于2年的免费质保服务，终身维修。质保期内提供免费的软件升级。

12、品目名称：吸收与解吸实验装置（国产）

1）详细参数

1、体系：CO2-空气-水，常压常温，液体流量范围：200～1000L/h，气体流量范围：0～0.5m3/h，吸收传质系数1000～8000 kmol/(m3·h）

2、填料塔：透明塔体，能观看塔内液体流动状态，塔内径:95～105 mm，填料层高:550～600 mm。数量：2套

3、填料：φ10×10 陶瓷拉西环填料及φ6不锈钢θ环填料

4、旋涡气泵：220V供电，风量≥145m3/h，风压≥16kPa，进风口具备过滤器。数量：1个

5、解吸泵：不锈钢离心泵，220V供电。数量：1个

6、饱和泵：不锈钢离心泵，220V供电。数量：1个

7、电磁阀：220V供电。数量4个

8、循环水罐：PE材质，容积≥50L，循环水配置过温保护。数量：1个

9、缓冲水罐：透明材质，容积≥9L。数量：1个

10、U型差压计：量程：±2000Pa，铝合金背板。数量：1个

11、管路：设备所有液体管路及气体管路均采用硬质透明可视管路，整套采用快拆式连接方式，耐压≥0.6MPa，壁厚≥2.0mm，提供检测报告，引压管等辅助管道采用透明软管，需提供装置实物照片1张予以证明。

12、涡轮流量计：流量数据能实现远程显示，流量计结构透明可视，精确度：≤0.5%FS，介质：水，量程：0.2～1.0m³/h，数量：2个，需提供涡轮流量计实物照片1张予以证明。

13、气体检测测量系统

13.1、质量流量计：介质：空气，量程≥1.0m3/h，显示精度0.01 m3/h。数量：1个

13.2、质量流量计：介质：空气，量程0～300L/min，显示精度0.1 m3/h。数量：1个

13.3、全自动智能红外气体分析仪：介质：CO2，量程：0～20%，显示精度：0.01%，数量：1个。

14、电控系统：集成所有远传信号，模块控制系统，随意搭配控制模组，采样频率不低于200Kbps，通信端口数不少于3个，具备超温提示和联锁保护停机。

14.1适配PT模块，接收温度传感器信号，监测循环水温度，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

14.2适配AD模块，接收4～20mA模拟量信号，监测吸收塔、解吸塔进气流量和进水流量、气体分析仪，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

14.3兼容DO信号，输出开关量信号，控制旋涡气泵、饱和泵、解吸泵、电磁阀启停，精度≤0.05%，显示机构为操控终端

15、控制系统主模组内部集成12路插槽口，用于安装以上信号板，可实现不低于32路信号的监控；每个插槽口均能适配全部信号板，同时可自动识别插槽所安装信号板的功能；提供主模组内部实物照片，不少于2张；提供主模组设计图，不少于1张。

16、控制系统主模组内部集成一路以太网、两路串行端口用于通讯。

17、控制系统主模组支持外部扩展，可支持不低于6组共96路开关量信号的监控。

18、控制系统主模组提供复位按钮，用于初始化通讯参数。

19、控制系统主模组MCU芯片参数：工作电压范围：2V~3.6V；内部振荡器：有外部时钟频率范围：4MHz~16MHz；程序FLASH容量：512KB；RAM总容量：128KB；GPIO端口数量：80；ADC(单元数/通道数/位数)：3@x16ch/12bit；DAC(单元数/通道数/位数)：2@x2ch/12bit；PWM(单元数/通道数/位数)：2@x16bit；16位Timer数量：6；U(S)ART路数：5；I2C路数：2；(Q)SPI路数：3；CAN路数：1；USB(主/从/自适应)：全速USB Device；外设/功能/协议栈：DMA；看门狗；CCP捕获/比较；LIN总线协议；LCD/LED驱动；片载温度传感器；SDIO；IrDA；CRC校验；RTC实时时钟，工作温度范围：-40℃~+85℃。要求提供控制系统主模组MCU芯片实物图片，不少于1张。

20、工业一体化操控终端：数量1台。触摸式操作，不小于15寸，分辨率不低于1920×1080，可安装控制软件、实验数据处理、存储等。

21、内嵌实验人员信息采集模组1套。

22、装置配有云控制修复系统软件模块1套，提供软件运行界面截图不少于2张。

23、装置配有MES实验信息管理系统1套。能自由切换当前监测装置，与装置现场的工业组态软件操作界面实时同步数据显示，实验记录数据同步，装置报警同步提示需提供该管理系统操作视频二维码，可通过手机扫描二维码，观看系统操作讲解视频。

24、装置配套实验辅助系统，1套。通过装置自带操作终端进行分步式操作视频指导学习，同时具备手机端APP，学生通过网络随时学习实验指导视频。能提供系统操作截图不少于2张。

25、提供实验操作视频，包括流程介绍、局部功能介绍、实验人员逐步操作过程。并能现场演示视频。视频时长不少于20分钟，提供视频截图不少于3张，并提供网络链接或二维码证明。

26、附件：每套设备配品牌电脑一台：13代I5 13400、16G、1TSSD、23寸显示器；HP P1106打印机一台

27、随设备附赠化工类实验与实践装置教学系统3D动画演示视频二维码40个以上，能实现扫码演示。

28、装置外观及尺寸：装置采用高品质铝合金框架，配有可升降可固定万向脚轮：脚轮带有ABS调节手把，可分别调节高度。装置尺寸不大于（长*宽*高）2200mm*580mm*2300mm

29、投标时要求所投产品制造厂商提供不少于一年的免费质保服务。

30、保证设备的创新性。

2）服务要求

2.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

2.3、售后服务保障：设备制造商需具备专业售后服务管理。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起两年。

新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第二包

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 质保期限 | 交货 日期 | ★★★★ 备注（进口、国产） | 子项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重油四组分制备色谱 | 详见下文 | 1套 | 2年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 2 | 气相色谱 |  | 1台 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 3 | 气相色谱 |  | 1台 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 4 | 气相色谱 |  | 1台 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 5 | 气相色谱 |  | 1台 | 1年 | 自中标公示截止之日起60 日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、品目名称：重油四组分制备色谱（国产）

1）规格

棒状制备色谱

2）详细参数

2.1、前期制备

2.1.1、样品处理量：支持 1-10 种样品处理；

2.1.2、机械臂：上层为两轴机械臂设计，零活的喷嘴传动设计 与伺服精准定位。下层为三轴机械臂设计，提高样品接收瓶 运行效率；

★2.1.3、计量泵：自动精准计量分离剂。全特氟龙泵体、耐磨陶瓷转子，0-50ul 可自由调节，保证样品的平行性和再现性；

2.1.4、样品体积：0.5-5mL 样品宽范围可选

2.1.5、流速控制：0-50ml/MIN。全软件控制，实现闭环模糊PID  控制，使分离剂按照设定流速通过复合柱，确保分离剂的平行性和重现性；

2.1.6、分离剂控制系统：支持≥4 种分离试剂；实时监控，增加液位雷达功能，低液位报警提示；

★2.1.7、自动活化功能：一键自动活化复合柱，活化次数可手动 编程，活化次数 1-5 次可选。透视窗可方便观察复合柱活化过程，保证充分活化，确保实验结果的准确性；

2.1.8、排废通道：双通道废液接收系统，排空废液和活化废液 通过不同通道排入废液瓶，实现不同性质废液分别处理；

2.1.9、复合柱规格：可适用于 6ml、12ml 复合柱；

2.1.10、方法建立及调用：不少于10 中方法可方便建立并存储于仪器中，开机后根据需要调用所需方法即可，方便快捷；

2.2、棒状制备色谱主机技术参数

2.2.1、扫描速度：30～500mm/min（任设）；增量为 1mm/min FID 稳定时间：<1min，检出限<1×10-11g/s；

2.2.2、极化电压：DC150-250V；(区间调节)，增量为≤1V 点样量：1ug～35ug；

2.2.3、信号输出：模拟信号和数字信号同时输出，

2.2.4、谱图和数据处理：全反控软件，先进的峰识别算法，直  观的谱图对比和计算；更宽的采集频率，提供多种算法，可扩展升级山分挥发和吸附系数模块

2.2.5、点火装置：软件安全点火；

2.2.6、进样方式：专利推拉进样方式，快速高效；

2.2.7、柱盘退出：采用自动弹出方式，无需人工操作。避免交  叉污染

2.2.8、电压：110-220 V/AC 宽输入电压 ；

2.2.9、频率：50/60Hz±5%；

2.2.10、功率：≥90W；

2.2.11、气源：内置空气源；提供便于更换的净化系统；

★2.2.12、气体流量控制：全电子流量，无需手动调节。摒弃压力表、转子流量计和机械压力调节阀

2.2.13、工业触摸屏：全中文界面，软件控制和屏幕程序控制可同时使用，方便不同使用习惯科研人员操作，

2.2.14、一键活化：全新设计的一键活化功能，无需繁琐操作，一键启动活化色谱棒。提高了工作效率

2.2.15、声光报警：到达展开时间预设通知实验人员，避免目测观测的误差；防止误操。

2.3配置：

2.3.1、制备色谱主机  1台

2.3.2制备棒固定架  1台

2.3.3数据处理系统  1台

2.3.4、自动制备仪  1台

2.3.5氢气发生器  1台

2.3.6、样品分析棒  1盒

2.3.7、样品分离柱  10盒

3）服务要求

1.现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

4）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起2年。

2、品目名称：气相色谱仪（国产）

1）规格

1.1气相色谱主机一台；

1.2分流不分流进样口1个；

1.3填充柱进样口1个；

1.4 16位液体自动进样器1套；

1.5 FID检测器1个；

1.6 TCD检测器1个；

1.7 甲烷转化炉一套；

1.8  自动六通阀带阀箱（带加热功能）1套；

1.9 专用毛细管柱2根；

1.10 专用填充柱  2根；

1.11 自动进样器进样针2个；

1.12中文工作站一套；

1.13空气发生器 1套；

1.14 氢气发生器 1套；

1.15气体质量流量计 1台；

1.16光反应池系统  1套；

1.17玻璃管路计塑料管路附件 1套；

1.18电脑打印机 1套（酷睿四核I5以上CPU, 8G内存；1T硬盘，21寸液晶显示器，DVD-RW，操作系统WIN10 专业版）

2）详细技术参数和主要功能：

2.1.工作条件

2.1.1电源：220V，50Hz

2.1.2温度：操作环境15˚C-35˚C

2.1.3湿度：操作状态30-70%

2.2.色谱主机性能指标

2.2.1保留时间重现性 < 0.06%；

2.2.2峰面积重现性 < 2%；

2.2.3彩色触摸屏设计；

2.2.4主界面：一目了然，提供最新的系统配置与流路连接状态；

2.2.5仪器实时状态界面：允许您自定义并确定常用的设定值，以便快速访问；

2.2.6实时谱图：实时观察色谱图采集状态；

*2.2.7浏览器用户界面：该浏览器界面针对 10 英寸平板电脑进行优化，您可以在平板电脑或台式计算机上使用，可从网络中的任意位置连接，以便查询状态或运行诊断；

2.2.8可装两个进样口、三个检测器；

*2.2.9支持六个独立的加热区、三个阀；

2.2.10辅助区的最高操作温度 400 °C。

2.3.柱箱

2.3.1温度分辨：1˚C温度设定；

2.3.2温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化；

2.3.3温度范围：室温以上8˚C-425˚C；

2.3.4升温速度：0.1˚C/分钟-75˚C/分钟；

2.3.5程序升温：20阶；

2.3.6降温速率：从400˚C降至50˚C最快可达210秒(22℃室温下)；

2.3.7温度波动：环境温度变化1℃，柱温箱温度变化< 0.01℃。

2.4.毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制）

2.4.1电子参数设定压力，流速和分流比，最大分流比12500:1；

*2.4.2流量范围：流量设定范围：0-500ml/min（以N2为载气时）0-1250ml/min（以H2，He为载气时）；

2.4.3 压力范围：最大可达100 psi；

2.4.4数字式电子气路控制保证气体流量精度；

*2.4.5扳转式顶部密封系统，可在5秒内进行进样口维护，有利于快速、简便地更换进样口衬管；

2.4.6自动海拔高度压力及室温补偿；

2.4.7 全电子压力/流量控制的高性能气相色谱仪，控制精度：0.01psi；

2.4.8具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制；

2.5.氢火焰检测器FID（电子气路控制控制）

2.5.1最低检测限（对十三烷）：<3 pg C/s；

2.5.2线性动态范围：>107（±10%）。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析；

*2.5.3数据采集速率：500 Hz；

2.5.4灭火自动检测和自动再点火；

2.5.5最高使用温度：425°C；

2.6.热导检测器TCD（EPC控制）

2.6.1最高操作温度400℃；

2.6.2电子气路控制，EPC精度0.01psi；

2.6.3最低检测限：800 pg 十三烷/mL，以氦气作载气（最低检测限可能受实验室环境的影响）；

2.6.4线性动态范围：线性动态范围：105 （±10%）；

2.6.5单丝TCD 可实现开机后的快速基线稳定，漂移低，无需单独的参比气体或手动电位计调节；

2.7.化学工作站

2.7.1时间编程；

2.7.2仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录；

2.7.3早期维护反馈功能（EMF），能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示

2.7.4独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能

2.7.5软件图象化，灵活简单，操作易学

2.7.6系统适用性验证服务

2.7.7保留时间锁定功能（RTL），使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。用户可据此自建保留时间锁定谱库

2.8.附属设备的技术参数：

2.8.1气体发生器

a）氢气发生器：输出流量: 0-2000ml/min (0.4MPa 状态下)，输出压力: 0-0.4MPa，压力稳定性: < 0.003MPa，工作噪音: < 35dB(A)，消耗功率: 150W

b）空气发生器：氢气纯度：99.999%，氢气流量：0-300ml/min，输出压力：0~0.4MPa、0~ 0.6MPa两挡可调，压力稳定性：< 0.001MPa，供电电源：220V±10% 50HZ，消耗功率：150 W

2.8.2气体质量流量计 1台

流量规格：0-50 SCCM；准确度：±1 % F.S.；线性：±0.5 % F.S.；重复精度：±0.2 % F.S.；响应时间：≤2 sec；工作差压范围：≤10 SLM：0.1~0.5 MPa  (14.5~72.5 psid)；最大工作压力：1 MPa (145 psig)；耐压：3 MPa (435.1 psig)；工作环境温度：5 ℃ ~ 45 ℃；输入输出信号：0 V ~ +5.00 V (输入阻抗大于100K, 输出电流不大于3mA)；电源：+15 V 50 mA，-15V  200 mA；接口尺寸：3 mm；控制方式：与D08-1F型流量显示仪连接；重量：0.95 kg

2.8.3光化学控温一体反应器：

玻璃材质，一体成型。反应器含有可控温水套一体夹层，通气管深入反应器底部，玻璃节门可实现气体的通断，预留一个在线取样进样口，配置紫外高透石英窗口，法兰密封。容积100ml。可实现常压下的可见光、紫外光的光催化、气液、气相催化、催化降解、制氢、制氧、CO2还原；

含产品配置

控温一体反应器   1个；

紫外高透石英板   1个；

耐腐蚀O型圈     2个；

C型 法兰夹子     3个；

10ml塑料注射器   2个；

金属针头         1个。

14#硅胶反口塞    4个

2.8.4氙灯光源系统：

CEL-HXF300-T3灯箱采用最新的模块散热结构，提高稳定性；T3灯箱与HXF300电源互相兼容，降低升级成本；采用的PE300灯泡用户可自行快速更换，无需任何的连线拆装；T3灯箱采用最新的光路结构，实现灯泡、散热、隔离、法兰等多位同心；T3灯箱采用新的温控反馈系统，既隔离高压，又提高准确度；标配的转向镜头可以匹配M62、M52全系滤光片，可任意多层叠加滤光片；T3灯箱可以选配电动升降台LMP400，实现便捷升降调节；可以选配LB70防护箱体（400*400*700mm，可以同时放两台氙灯）。

基本参数：

1) 灯泡功率：300W；

2) 功率调整范围：150W-320W连续可调（点灯电压30KV）；

3) 电流调节范围：11-22A；工作电压14V；

4) 光谱范围：300nm～2500nm（无臭氧O3）；

5) 总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W；

6) 光功率密度：100mw/cm2 – 2000mw/cm2；

7) 平行光光斑直径：60mm；

8) 灯泡寿命：≥1000H  光稳定度：±1%；
9) 电源优于欧盟标准，稳流精度可达0.01%；
10）光路转向装置内预装滤光片：VisREF  1片（350-780nm），可选UVREF(200-400nm）、AREF(300-2500nm)。

2.8.5滤光片套组

光催化氙灯常用滤光片 VisREF*1，UVREF*1，UVIRCUT400-780*1。

2.8.6 升降台

升降台（光化学，光源配套），200*200mm，可放置各种系列光源或光催化反应器,可用的最低高度是55mm，最高高度是310mm。

3）服务要求

3.1厂商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。

3.2厂商为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程。

3.3厂商有专业的维修工程师，具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。

3、品目名称：气相色谱仪器（国产）

1）详细参数

一、详细技术参数和主要功能

（一）快速加热和冷却的柱温箱

1.1 柱箱温度：室温以上10℃ ～ 420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）

1.2 程序升温：20阶21平台

1.3 最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加

1.4 温度设定精度：0.1℃

1.5 控温精度：0.01℃

1.6 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

1.7 冷却速度：从 420 降到 50℃ 约7.5 min（室温25℃）

1.8 具有柱温箱温度的自动保护功能。

1.9 最大运行时间：9999.99分钟

（二）进样单元

2.1 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的自动流量控制系统（AFC）控制。

2.2 最高温度：420℃

2.3 升温设定：1℃步阶

2.4进样单元种类：双填充柱进样口、分流/不分流进样口

2.4.1 双填充柱进样口

程序段数：7段

流量设定范围：0 ～ 100 mL/min

程序比率设定范围：-400 ～ 400 mL/min

校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量

2.4.2 分流/不分流进样口

配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能

标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量

压力设定范围：0 ～ 970 kPa（相当于0-141 psi）

升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min

压力程序：7阶

分流比设定范围：0 ～ 9999.9

流量设定范围：0 ～ 1250mL/min

校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时）

（三）检测器单元

3.1 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统（APC）控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。

1. 热导检测器（TCD）

1.1 最高使用温度：420℃

1.2 具有过热保护功能

1.3 灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)

1.4 动态范围：105

1.5 热导丝：铼-钨丝

1.7 惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝，内装预置放大器，10×增幅时。

2. 氢火焰离子化检测器（FID）

2.1 最高使用温度：420℃

2.2 方式：双流路方式

2.3 自动点火功能

2.4 检测限：3 pgC/s ( 十二烷 )

2.5 动态范围：107

（四）其他

1. 色谱柱和流路系统

1.1 支持填充柱和毛细管柱

1.2 具有室温补偿和自动环境补偿功能

1.3 具有恒定的载气线速度控制功能

2. 面板键盘

2.1  完全控制及显示所有温度区域和载气流量

2.2  完全控制所有检测器功能

2.3  实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件

2.4  主机具有背光式LCD240x320点大液晶显示屏（30列x16行），实现对主机的直接控制。

3. 多种附件可供选择

3.1可选配AOC-20i/s自动液体进样器、顶空、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件。

（五）数据处理系统

1. 数据采集和文件格式：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。

2. 报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。

3. 质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。

4. 网络化控制：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

（六）基本配制

1 气相色谱主机一台

2 分流不分流进样口1个

3 填充柱进样口两个

4 FID检测器两个，TCD检测器一个；

5 15位自动进样器一套；

6 毛细管色谱柱三根（SK-WAX,0.25mm x 30m x 0.25um); 填充柱三根（GDX-104、GDX-502、Q-Bound PLOT column）；

7 中文工作站一套

8 电脑及打印机一套

9 自动进样器AOC-20i Plus for GC-2014C（单塔（6位，可扩展至12位或15位），GC-2014系列用AOC电源板，12位样品瓶长导轨

10 氢气发生器（1套）、空气发生器（1套）、高纯氮气钢瓶及阀、气路附件

11 自动六通阀和阀箱一套

12 甲烷转化炉1 套

13 10 uL进样针（5个）、气密针5个、气体收集袋100 个；1.5 mL样品瓶套装, 带盖和隔垫 (100个/包) 、4 mL 溶剂/废液瓶套装,带盖和隔垫 (50个/包)

14 毛细管柱用消耗品（毛细管柱切割器1个、进样口耐高温隔垫100个、分流用的衬管5个，石墨垫100个）

15 标气（CO2+C2H2）1个；0.25 um进样膜(有机系）2盒

3）服务要求

3.1有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有 的服务,包括备用零配件及消耗品。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要为最终用户提供人员培训服务。

3.2 质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修

3.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

3.4 技术资料：免费提供该设备全套技术资料；如有可能欢迎同时提供中文资料。

3.5 验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派维修人员前往验收。

现场安装调试并进行操作培训。

4）质保要求

一年

4、品目名称：气相色谱（国产）

1）规格

气相色谱仪

2）详细技术参数

2.1工作条件

电源：220V±10%，50/60 Hz

温度：操作环境15˚C-35˚C，非操作环境-40 ˚C-70 ˚C

相对湿度：操作状态5%-90%

2.2、技术参数

色谱性能

2.2.1 保留时间重现性< 0.008% 或< 0.0008 min

2.2.2 峰面积重现性< 0.5% RSD

2.2.3 压力控制精度: 0.001 psi

*2.2.4 可以安装8个EPC 模块，提供19个通道的EPC 控制，EPC可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物

2.2.5 对毛细管柱的 EPC 支持四种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度），计算色谱柱平均线速度

*2.2.6 具有扩展的配置功能，可同时安装和运行最多两个进样口和四个检测器

2.2.7 具有六个气相色谱柱智能钥匙和三个 USB 端口

2.2.8 标准化的大气压和温度补偿，即使实验室环境有变化时，检测结果也不会有改变

2.2.9 可对时钟时间编程，设定未来事件，最多可以设定550 个时间事件

*2.2.10 微板流路控制系统，可以实现色谱柱柱前、柱中、柱后反吹和换柱子不卸真空等功能，配有独立的EPC系统维持压力

2.2.11 7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用先进的一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能

2.2.12 浏览器界面：浏览器界面针对 10 英寸平板电脑进行了优化，适用于平板电脑或台式计算机。浏览器界面是智能移动访问功能使用最广泛的界面。现在，您可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。可以使用先进的一体化分析技术自动评估空白，从而监测气相色谱仪性能

2.2.13 所有 GC 和 ALS 设定值均显示在触摸屏、浏览器界面或数据系统中

柱温箱

2.2.14 操作温度：室温以上4˚C-450˚C，使用 液氮LN2 低温冷却：–80 至 450°C，使用 CO2 低温冷却：–40 至 450°C

2.2.15 温度设定值精度：0.1°C

*2.2.16 扩展功能：具有GC+GC功能，双柱箱设计

2.2.17 支持20 阶柱箱升温梯度，21 个恒温平台

2.2.18 最大升温速度可拓展至：1200˚C/min

2.2.19 降温模式：具有快速降温模式和慢速降温模式，方便方法开发，从450°C到50°C ≤ 4 min

2.2.20 温度稳定性：<0.01˚C/1˚C环境变化

2.3毛细柱分流/不分流进样口（S/SL）

2.3.1最高使用温度：400 °C

2.3.2  扳转式顶部密封系统，可在5秒内进行进样口维护，有利于快速、简便地更换进样口衬管（提供更换照片）

2.3.3  EPC压力设定范围：0-100 psi 或0-150 psi

2.3.4隔垫吹扫流量电子压力/流量控制，压力控制精度: 0.001 psi

2.3.5分流比：12500:1

2.3.6载气节省模式可以减少气体消耗而不影响仪器的性能

2.3.7总流量设定范围：N2: 从0-500 mL/min，H2: 或He：从0-1250 mL/min，Ar或CH4:0–200 mL/min

2.4 热导检测器 (TCD)

2.4.1 最低检测限：400 pg 十三烷/mL

2.4.2 线性动态范围：> 105±5%

2.4.3最高使用温度：400 °C

2.4.4 标准EPC用于尾吹和参比：尾吹气 0-12 mL/min， 参比气：0-100 mL/min

2.5 火焰离子化检测器（FID）

*2.5.1 最低检测限（对十三烷）：< 1.2pg C/s

2.5.2 线性动态范围：> 107（±10%）

2.5.3 最高使用温度：450 °C

2.5.4 最高数据采集速率：1000 Hz

2.5.5 标准EPC用于三类气体：空气：0-800 mL/min；H2：0-100mL/min；尾吹气：0-100 mL/min

2.5.6 灭火自动检测和自动再点火

2.6 自动进样器

2.6.1 自定位“即插即用”式，拆卸方便，便于进样口维护

2.6.2 快速注射技术，进样速度：＜100 毫秒

2.6.3 进样体积：0.01 μL-250.0 μL

2.6.4样品数量：16位样品瓶转动架进样塔，可扩展150位样品盘，最大166位样品位

2.7.化学工作站

2.7.1 时间编程

2.7.2 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录

2.7.3 早期维护反馈功能（EMF），能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示

2.7.4 独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能

2.7.5 软件图象化，灵活简单，操作易学

2.7.6 系统适用性验证服务

2.7.7 保留时间锁定功能（RTL），使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。用户可据此自建保留时间锁定谱库

3）服务要求

3.1 厂商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

3.2 厂商在国内为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程。

3.3 厂商有专业的维修工程师，具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。

5、品目名称：气相色谱（国产）

1）详细参数

1.1、工作条件

1.1.1电源：220V，50Hz

1.1.2温度：操作环境15˚C-35˚C

1.1.3湿度：操作状态30-70%

1.2.色谱主机性能指标

1.2.1保留时间重现性 < 0.06%；

1.2.2峰面积重现性 < 2%；

1.2.3彩色触摸屏设计；

1.2.4主界面：一目了然，提供最新的系统配置与流路连接状态；

1.2.5仪器实时状态界面：允许您自定义并确定常用的设定值，以便快速访问；

1.2.6实时谱图：实时观察色谱图采集状态；

1.2.7浏览器用户界面：该浏览器界面针对 10 英寸平板电脑进行优化，您可以在平板电脑或台式计算机上使用，可从网络中的任意位置连接，以便查询状态或运行诊断；

1.2.8可装两个进样口、三个检测器；

1.2.9支持六个独立的加热区、三个阀；

1.2.10辅助区的最高操作温度 400 °C。

1.3.柱箱

1.3.1温度分辨：1˚C温度设定；

1.3.2温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化；

1.3.3温度范围：室温以上8˚C-425˚C；

1.3.4升温速度：0.1˚C/分钟-75˚C/分钟；

1.3.5程序升温：20阶；

1.3.6降温速率：从400˚C降至50˚C最快可达210秒(22℃室温下)；

1.3.7温度波动：环境温度变化1℃，柱温箱温度变化< 0.01℃。

1.4.毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制）

1.4.1电子参数设定压力，流速和分流比，最大分流比12500:1；

1.4.2流量范围：流量设定范围：0-500ml/min（以N2为载气时）0-1250ml/min（以H2，He为载气时）；

1.4.3 压力范围：最大可达100 psi；

1.4.4数字式电子气路控制保证气体流量精度；

1.4.5扳转式顶部密封系统，可在5秒内进行进样口维护，有利于快速、简便地更换进样口衬管；

1.4.6自动海拔高度压力及室温补偿；

1.4.7 全电子压力/流量控制的高性能气相色谱仪，控制精度：0.01psi；

1.4.8具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制；

1.5.氢火焰检测器FID（电子气路控制控制）

1.5.1最低检测限（对十三烷）：<3 pg C/s；

1.5.2线性动态范围：>107（±10%）。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析；

1.5.3数据采集速率：500 Hz；

1.5.4灭火自动检测和自动再点火；

1.5.5最高使用温度：425°C；

1.6.热导检测器TCD（EPC控制）

1.6.1最高操作温度400℃；

1.6.2电子气路控制，EPC精度0.01psi；

1.6.3最低检测限：800 pg 十三烷/mL，以氦气作载气（最低检测限可能受实验室环境的影响）；

1.6.4线性动态范围：线性动态范围：105 （±10%）；

1.6.5单丝TCD 可实现开机后的快速基线稳定，漂移低，无需单独的参比气体或手动电位计调节；

1.7.化学工作站

1.7.1时间编程；

1.7.2仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录；

1.7.3早期维护反馈功能（EMF），能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并将这些信息用图形化直观地显示

1.7.4独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能

1.7.5软件图象化，灵活简单，操作易学

1.7.6系统适用性验证服务

1.7.7保留时间锁定功能（RTL），使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间、不同实验室之间，同一物质的保留时间误差保持在百分之几，甚至千分之几分钟之内。用户可据此自建保留时间锁定谱库

1.8.附属设备的技术参数：

1.8.1气体发生器

a）空气发生器：输出流量: 0-2000ml/min (0.4MPa 状态下)，输出压力: 0-0.4MPa，压力稳定性: < 0.003MPa，工作噪音: < 35dB(A)，消耗功率: 150W

b）氢气发生器：氢气纯度：99.999%，氢气流量：0-300ml/min，输出压力：0~0.4MPa、0~ 0.6MPa两挡可调，压力稳定性：< 0.001MPa，供电电源：220V±10% 50HZ，消耗功率：150 W

2）服务要求

装置到货后，在接到用户通知后10日内完成安装调试。在用户现场, 工程师将对用户进行仪器的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训。包括仪器的硬件，软件和附件的安装,并使用户能够独立使用和获取正确的数据，时间1-2天。

3）质保要求

1年保修，从仪器验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期内的服务由国内相应服务机构免费负责。保修期后，厂家提供终身维修和长期免费技术咨询服务，并保证零配件的供应

新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第三包

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 质保期限 | 交货 日期 | ★★★★ 备注（进口、国产） | 子项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负氧离子热解炉 | 详见下文 | 1套 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 2 | 高压光热协同固定床反应器 |  | 1台 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 3 | 高压高温反应釜 |  | 6台 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 4 | 平行合成反应仪器 |  | 4台 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 5 | 中低压气液固三相催化剂固定床评价装置 |  | 1套 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 6 | VOC氧化、CO2还原催化反应在线评价装置 |  | 1套 | 1年 | 自中标公示截止之日起60日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 7 | CO2电催化还原评价系统 |  | 1套 | 1年 | 自中标公示截止之日起90日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 8 | 电催化氧反应测试系统 |  | 2套 | 1年 | 自中标公示截止之日起40日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 9 | 光催化降解仪 |  | 1台 | 1年 | 自中标公示截止之日起90日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 10 | 高温实验气氛炉 |  | 1台 | 2年 | 自中标公示截止之日起45日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、品目名称：负氧离子热解炉（国产）

1）规格

处理量为0.5 m3/次。

2）详情参数

2.1、基本功能

2.1.1、处理工艺	负氧离子辅助节能热解

2.1.2、处理能力	≥0.5m3/天

2.1.3、系统组成	提升上料装置、物料处理设备主体、烟气处理装置、自动控制系统

2.1.4、有机物减容率	有机废弃物减容率达到≥95 %。

2.1.5、物料要求	物料含水率≤65%，无需控制粒径等物性参数。

2.1.6、热解后产物要求	产物以固体粒状或粉状形态排出系统。有机废弃物以气体和液体产物为主。

2.2、提升上料自动布料装置

2.2.1、基本要求	接料具有一定储存功能；能够将物料输送至设备主体，并能够均匀布料。

2.2.2、提升上料自动布料装置组成	采用自动控制系统将料斗提升到入料口内，通过温度识别将处理物智能到达处理点后自行退出；其中提升斗材质：碳钢，尺寸：300*300*600内挡板材质：不锈钢；尺寸：长×宽×高(±100)mm：2200×800×100；功率：3 kw。

2.3、有机废弃物处理设备主体

2.3.1、基本要求	有机废弃物在热解设备内应实现充分热解反应，可根据运行需求能够连续或间断运行，主体设备由进出料口、温度感应系统、可调节进出风装置等组成，整体仓体的密闭性良好，无渗漏；产物以固体粒状或粉状形态排出系统。设备能够在高寒地区冬夏季不同温度下正常使用。

2.3.2、外形尺寸	有机物核心处理器:长×宽×高mm：1000×1000×1000;

进料仓：长×宽×高mm：1000×1000×500。

2.3.3、设备材质	碳钢

2.3.4、处理设备主体组成	反转进料仓门数量：2组；材质：碳钢；尺寸：长×宽×高mm：1000×1000×6。电机功率0.3kw；进风管直径：100 mm，厚度：3 mm，长度与场地及设备相配套；材质：碳钢。进风支管的数量与工艺要求及处理能力相匹配；直径：6 mm，厚度：3 mm，长度与设备相配套；材质：碳钢；配套铜制50球阀

3）服务要求

3.1、应提供设备通过国家相关部门检测的报告等材料；

3.2、应提供的成套设备包括但不限于提升上料装置、垃圾处理设备主体、烟气处理主题及自动控制系统等，能充分满足处理过程中各环节需要，满足环保验收要求；

3.3、设备投入使用后，能达到环保验收标准；

3.4、处理后的固态灰渣的比例不超过入炉总量的3-5%。

4）质保要求

4.1质保期：1年，质保期内免费提供设备维护、维修服务，时间自最终验收合格之日起计算；质保期过后设备提供终身维修；

4.2故障响应时间：设备出现故障时，承诺在接到通知后30分钟内做出响应，并进行技术指导，24小时内解决问题；

4.3人员培训方案：设备验收合格后，投标人应安排专业技术人员对操作人员进行培训与辅导，直至操作人员完全掌握设备日常运行及保养的所有事宜；应提供系统、完善的培训方案。

2、品目名称：高压光热协同固定床反应器（国产）

1）详细参数：

1.1、反应压力：<10 MPa（采用8 mm厚蓝宝石窗片），光热反应炉温度：RT~1100 ºC（长期使用温度800 ºC以上，采用纤维烧结一体化炉膛），温度控制精密度<±1 ºC，温度和压力使用范围广，要求在8 MPa、800 ºC下通过长期测试试验（>1周），不漏气；

1.2、气路由四路高压气路组成，每路高压气路均由过滤器、开关阀、减压阀、压力表、流量计、单向阀等组成，通过尾端出口的背压阀来进行压力控制。四路高压气路采用进口质量流量计控制流量，标定气体和量程待定，最高耐压10 MPa，工作压差5~50 psi，介质为非腐蚀性气体，φ3双卡套，精准度≤±1% F.S，重复精度±0.25% F.S；

2.3、混合器体积为50 ml，气体总流量为150 ml，混合气体在气体混合器中混合的时间达到20 s，以保证气体充分均匀混合；

1.4、液体通过液体柱塞泵打入，经过汽化器气化，并与气体进行混合，再一起进入反应管中；高压输液泵流量设定范围0.001~4.999 ml/min、最大压力42 MPa、流量准确度：±0.5%、流量精度：±0.2%；

1.5、配备汽化器以对液体物料进行气化，汽化器温度RT~800 ℃（采用纤维炉膛），反应炉上下保温箱控温RT~300 oC，加热带控温RT~180 ℃，控温精度<±1 ℃；

1.6、配备T型双层结构的不锈钢反应管，其T型窗口一端采用圆形透光窗片（透光区域），直径~17 mm；内置石英反应管，总长度400 mm，中间扁平结构位于石英管中心，尺寸为13 mm（宽）*13 mm（高）*3 mm（厚），两端圆管尺寸为外径8 mm，内径4 mm，催化剂装填量为0.05~0.5 ml；

1.7、不锈钢反应管T型窗口采用特殊的双层结构，除放置蓝宝石窗片外，还可以放置滤光片，可选择不同光截止的滤光片（不密封），双层的结构已保证了在蓝宝石窗片破裂的情况下有滤光片的保护，达到泄压的目的；不锈钢反应管两端采用螺纹结构，O型圈快拧密封；

1.8窗口双层结构内可以放置一块或多块滤光片，得到一定波长范围或某波长单色光；

1.9、T型结构反应管对应采用半开式炉膛，反应炉两端固定有反应管固定支架，操作方便，摒除十字反应管以及相应的推拉式炉子；

1.10、光热反应炉采用不锈钢双层空隙结构，内置隔热材料，表面温度低，例如中心内部温度为600 ℃时，外表温度不超过80 ℃；

1.11光热反应炉为特殊结构，反应炉上下端的空心区域内放置有M型加热器以对该空心区域加热，保证汽化器之后和反应管出口管道及反应管接头无冷点存在，拆卸反应管时无需反复拆卸加热带；反应炉上下保温箱控温RT~300 ℃，加热带控温RT~180 ℃，控温精度<±1 ℃；

1.12、光热反应炉配备双控制器和双热电偶进行温度的控制和实现，使用控温仪精确控制反应炉的温度，样品内插有热电偶准确测定反应的温度，即通过控制反应炉的温度的控温仪来间接控制反应的温度（反应炉温度和反应温度之间会有一定温度的偏差，可通过偏差来校准反应温度，也可以直接通过反应温度来控制）；

1.13、反应炉尾端配备有三通阀，通过三通阀阀柄的操作可控制反应气进入气液分离器（冷凝器和收集器）中或在保温的状态下（管线全程保温）直接进入与反应器尾端相连的分析仪器中进行检测；冷凝器为双层结构，内为冷凝盘管结构，外体积约为50 ml；收集器也为双层结构，内部有冷凝盘管，外层通入冷凝液进行降温，内体积约为50 ml（外体积约为120 ml）；

1.14、收集器上端配备三通阀，通过三通阀的切换可对收集器进行补气，以防止因收集器放液出现压差而导致催化剂流失；

1.15、光源为平行式氙灯光源，模拟太阳光，输入功率300 W，发光总输出功率50 W，光谱范围300nm~2500nm（无臭氧）；

1.16、 配电脑（酷睿四核I5以上CPU,8G内存；1T硬盘，21寸液晶显示器，DVD-RW,操作系统WIN10专业版）及软件控制系统，可在软件上控制加热、流量等参数，实时显示反应炉温度、流量计流量、反应温度、加热带温度等信息，并可实时记录相关时间曲线。

1.17、配在线色谱（GC112N），可实现在线产物检测分析。色谱型号GC112N(3个填充进样口+热导检测器+氢火焰离子化检测器；反控软件和内置工作站；含色谱柱三根（包含5A分子筛柱一根:3m*φ3mm；PQ柱两根：分别为3m*φ3mm和2m*φ3mm）；包含液体自动进样器AS3016A(19个样品位）及氢气空气一体发生器（HA-300）。

2）服务要求

装置到货后，在接到用户通知后10日内完成安装调试。在用户现场,工程师将对用户进行仪器的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训。包括仪器的硬件，软件和附件的安装,并使用户能够独立使用和获取正确的数据，时间1-2天。

3）质保要求

1年保修，从仪器验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期内的服务由国内相应服务机构免费负责。保修期后，厂家提供终身维修和长期免费技术咨询服务，并保证零配件的供应。

3、品目名称：高压高温反应釜（国产）

1）规格：

100ml高压高温反应釜

2）详细参数

高压反应釜腔有效容积为100mL，总容积300mL。高压反釜由顶置式磁力耦合机械搅拌高压反应釜、防爆箱、程序控温、转速控制系统组成。反应釜采用微型快开结构（卡钳式），使拆卸更加方便快捷。控制器采用集成电路+7寸触摸屏，集成控制，操控更加便捷。

带有顶置式磁力耦合机械搅拌组件的高压反应釜6套：

★2.1、反应釜6套，100ml单釜内腔有效容积为100mL，总容积300mL，安全操作温度500℃。材料方面，釜体釜头采用哈氏合金C276制作，其余结构件采用304不锈钢材质整体加工，工艺口连接件采用316L不锈钢材质整体加工（核心承压结构非焊接），设计压力300bar。

2.2、各配备1个精度高于±1.5%的无油压力表，316L不锈钢机芯为带特氟隆涂层的扇齿和齿轴，可调刀刃型末端指针，不锈钢外壳，镜面刻度盘，铝制表盘，零点可调，1/4 NPT径向连接，±0.5%的精度，2A级，防震不锈钢外壳。

2.3、进排气阀门采用1/8NPT接口针型阀，316L不锈钢材质，V型阀杆，316L不锈钢条形手柄。阀座的最大可允许泄漏率为0.1标准cm3/min。

2.4、搅拌采用带有磁力耦合器的机械式搅拌结构，搅拌轴、搅拌桨、搅拌组件基座均采用与反应器主体同样的材质制造。采用免维护自润滑二氧化锆陶瓷轴承。最大搅拌力矩不低于30N∙cm，能够有效搅拌的物料最大粘度≥10000mPas。搅拌桨采用推进式，采用螺纹可替换式连接，后期可按需更换不同形式的搅拌桨。动力采用低压直流无刷电机驱动，工作电压不高于36V安全电压，电机工作过程中不得产生任何火花。

2.5、配有安全阀，出厂设定压力为4--400bar，参考内径为3.6mm，工作温度为-20℃--148℃，调解式阀帽盖，可调节正定压力，接口尺寸为6mm双卡套。

2.6、紧固形式要求采用双对开卡钳式。

2.7、密封结构采用快开式卡钳结构。

2.8、釜盖上配有对应材质的热电偶套管各一根。

2.9、全部结构均为整块金属材料加工制成。

★2.10、各配有平衡回流取样系统和催化剂装载篮，可在反应过程中实时取样。

2、仪器及生产商满足的相关国际安全标准：

①反应釜结构满足GB150-2011的要求设计制造。

★2.11、制造厂商需提供中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器）。

智能型反应釜控制器

★①包含每套反应釜的可编程智能温度控制单元，可与对应容积顶置式磁力耦合机械搅拌釜式反应器配合使用。

②测温采用φ3mm铠装K型热电偶，测温探头精度高于±0.5%，控温波动度低于±0.5%。控温采用厦门宇电AI系列控温仪表，可30段程序控温，并具有温度准备、程序保持、程序自停、程序跳转的功能。加热系统最大升温速率10K/min。

★③控制界面采用7寸触摸屏，温控单元与搅拌单元集成触屏控制，2个触摸屏可以分别控制两个系统。实验数据可通过USB数据接口实时导出。

4、每台反应釜附件包1套，包括：

① 配套拆装扳手4把。

② 反应釜密封元件替换装6套，包括改性聚四氟乙烯密封垫、聚四氟乙烯密封带，热电偶等。

③高压充气φ3mm钢管4根，耐压100bar。

④ 其他常用维护保养工具，如内六角扳手等。
⑤100mL反应釜需配有高压防护箱。

3）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

4）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起1年。

4、品目名称：平行合成反应仪器

1）详细参数

1.1反应釜部分：釜体、釜盖材质：316L，设计温度：200℃，设计压力：5MPa，容积50mL、自制4套

1.2压力表：量程：1MPa，仪器4个

1.3针阀：材质：316、8个

1.4安全阀：量程：0-5MPa，安全阀。4个

1.5压力传感器：量程：0-5MPa （精确至0.01兆帕）

1.6接头及管道：材质为316、4套

1.7热电偶：材质：316，K型热电偶，用于釜内测温。沈阳中色 1根

1.8进气探底管：材质为316、自制4套

1.9取样阀：材质为316、4个

1.10加热炉部分：钢套加热炉 加热功率：2KW、自制 4套

1.11控制部分	控制系统程序：1、超温报警；2、超压报警；3、30段程序控温；4、可USB端口导出历史数据；自制4套

1.12控制系统硬件：7寸高清触摸屏面板，电气元件采用大众国际品牌、自制4套

1.13其他：设备壳体表面处理采用静电粉末喷涂涂装，达到抗腐蚀/耐磨的功能。自制 4套

1.14进气系统：配3mm盘管及混气罐，釜体四路浮子流量计控制进气。自制4套

1.15尾气汇流系统：釜体出口接3mm不锈钢管，配汇流排汇集后排空。自制4套

1.16配件包：充放气钢管、扳手、质量流量计、浮子流量计*5、磁子*100个。自制1批

2）服务要求

现场安装调试并进行操作培训。

3）质保要求

一年

5、品目名称：中低压气液固三相催化剂固定床评价装置（国产）

1）规格：

非标定制，中低压气液固三相催化剂固定床评价装置，包括气体质量流量控制器；预热器；精密温控仪；加热炉；冷凝器；气液分离器；增压系统等。

2）详细参数：

1.1、反应压力：0.1-15MPa，反应炉温度：RT~800 ℃，温度控制精密度<±1 ℃，温度和压力使用范围广，要求在15 MPa、800 ℃下通过长期测试试验（>1周），不漏气；容纳催化剂最大量：10ml。

1.2、气路由三路气路组成，各气路均由过滤器、开关阀、减压阀、压力表、流量计、单向阀等组成，通过尾端出口的背压阀来进行压力控制。三路气路采用质量流量计控制流量，标定气体和量程待定，最高耐压15 MPa，φ3双卡套，精准度≤±1% F.S，重复精度±0.25% F.S；气体流速：根据实验要求而定；泄压装置：比例卸荷阀；压力传感器；压力表。

1.3、液相进料单元由一路液路组成，液相原料由原料罐装载，原料罐顶部设计氮封，液相原料通过高压柱塞泵进行计量，计量泵上游设计过滤器，计量泵旁路安全阀，计量泵下游设计放空阀、单向阀，计量泵流量范围：0.01~10mL/min，控制精度：±1%F.S.。

1.4、配备预热带以对液体物料进行气化，汽化器温度RT~350℃。

1.5、反应炉尾端配备有三通阀，通过三通阀阀柄的操作可控制反应气进入气液分离器（冷凝器和气液分离器）中或在保温的状态下（管线全程保温）直接进入与反应器尾端相连的分析仪器中进行检测。

1.6、配软件控制系统，可在软件上控制加热、流量等参数，实时显示反应炉温度、流量计流量、反应温度、加热带温度等信息，并可实时记录相关时间曲线触摸式控制面板。

1.7、配在线色谱，可实现在线产物检测分析。配置TCD、FID检测器，1个填充进样口+氢火焰离子化检测器；内置工作站；含色谱柱三根（包含P-Q、RB-Al2O3(S)、5A 分子筛柱）；包含自动进样器。

3）服务要求：

要求公司提供的所有硬件设备必须是原厂生产的全新设备。实验分析软件基于常见的Windows系统下能够稳定运行。

装置到货后，在接到用户通知后10日内完成安装调试。在用户现场,工程师将对用户进行仪器的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训。包括仪器的硬件，软件和附件的安装,并使用户能够独立使用和获取正确的数据

4）质保要求：

1年保修，从仪器验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。保修期后，厂家提供长期免费技术咨询服务，并保证零配件的供应。

6、品目名称：VOC氧化、CO2还原催化反应在线评价装置（国产）

1)规格：

非标定制，包括气体质量流量控制器；预热器；精密温控仪；加热炉；冷凝器；气液分离器。

2)详细参数：

1.1、反应压力：<10 MPa反应炉温度：RT~750 ºC（陶瓷纤维炉膛），温度控制精密度<±1 ºC，温度和压力使用范围广，要求在8 MPa、750 ºC下通过长期测试试验（>1周），不漏气；容纳催化剂最大量：5ml

1.2、气路由六路气路组成，其中三路高压气路，各气路均由过滤器、开关阀、减压阀、压力表、流量计、单向阀等组成，通过尾端出口的背压阀来进行压力控制。六路气路采用质量流量计控制流量，标定气体和量程待定，最高耐压10 MPa，φ3双卡套，精准度≤±1% F.S，重复精度±0.25% F.S；气体流速：0-100ml/min；泄压装置：比例卸荷阀（飞托克）；压力传感器（Wika）；压力表（Wika）

1.3、配备预热带以对液体物料进行气化，汽化器温度RT~350ºC

1.4、反应炉尾端配备有三通阀，通过三通阀阀柄的操作可控制反应气进入气液分离器（冷凝器和气液分离器）中或在保温的状态下（管线全程保温）直接进入与反应器尾端相连的分析仪器中进行检测；冷凝器换热面积约0.15~0.2 m2；收集器内体积约500 ~1000ml；

1.5、 配软件控制系统，可在软件上控制加热、流量等参数，实时显示反应炉温度、流量计流量、反应温度、加热带温度等信息，并可实时记录相关时间曲线触摸式控制面板；。

1.6、配在线色谱（SP-3501），可实现在线产物检测分析。1个填充进样口+氢火焰离子化检测器；内置工作站；含色谱柱两根（包含5A分子筛柱一根:3m*φ3mm；HAY柱一根： 3m*φ3mm）；包含自动进样器。

3）服务要求：

要求公司提供的所有硬件设备必须是原厂生产的全新设备。实验分析软件基于常见的Windows系统下能够稳定运行。

装置到货后，在接到用户通知后10日内完成安装调试。在用户现场,工程师将对用户进行仪器的使用操作,日常的维护保养及简单的故障维修方面的培训。包括仪器的硬件，软件和附件的安装,并使用户能够独立使用和获取正确的数据

4）质保要求：

1年保修，从仪器验收合格, 双方签字之日起保修期开始生效。保修期后，厂家提供长期免费技术咨询服务，并保证零配件的供应。

7、品目名称：CO2电催化还原评价系统（国产）

1）规格：

定制，包括气相色谱；气体发生器；气体质量流量控制器；流量显示仪；电解池；原位拉曼CO2RR池；二氧化碳还原电解槽；双恒电位仪；商用电脑

2）详细参数

1、气相色谱 1台

1.1快速加热和冷却的柱温箱。柱箱温度：室温以上10℃～420℃；程序升温：20阶21平台；最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加；温度设定精度：0.1℃；温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃；冷却速度：从 420 降到 50℃ 约7.5min（室温25℃）；最大运行时间：9999.99分钟。

1.2 进样单元：最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的自动流量控制系统（AFC）控制；最高温度：420℃；升温设定：1℃步阶；进样单元种类：双填充柱进样口、分流/不分流进样口。

1.3、双填充柱进样口。程序段数：7段；流量设定范围：0～100mL/min；程序比率设定范围：-400～400mL/min；校正功能：保持柱温箱升温中的柱流量。

1.4、分流/不分流进样口：配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能；标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量；压力设定范围：0～970 kPa（相当于0-141 psi）；升压速率设定范围：-400～400 kPa/min；压力程序：7阶；分流比设定范围：0～9999.9；流量设定范围：0～1250mL/min；

1.5、检测器单元：可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统（APC）控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。热导检测器（TCD）：最高使用温度：420℃；具有过热保护功能；灵敏度：40000mV.mL/mg (癸烷)。氢火焰离子化检测器（FID）：最高使用温度：420℃；方式：双流路方式；自动点火功能；检测限：3 pgC/s ( 十二烷 )；

1.6色谱柱和流路系统：支持填充柱和毛细管柱，具有室温补偿和自动环境补偿功能，具有恒定的载气线速度控制功能；完全控制所有检测器功能；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件；主机具有背光式LCD240x320点大液晶显示屏（30列x16行），实现对主机的直接控制。

1.7数据处理系统。数据采集和文件格式：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。

1.8网络化控制：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。

1.9基本配制：气相色谱主机一台；分流不分流进样口1个；填充柱进样口两个；FID检测器两个，TCD检测器一个；甲烷转化炉一套；自动十通阀带阀箱（带加热功能）一套；原装填充柱各一根，共3根（MS5A 8ft；Porapak 6ft；Porapak N 10ft）；1MDF-LL-GT 1 mL进样针和SGE Model 500F-GT 500 μL/25/2进样针各3个；STD GAS 标准品（氩气为底，氢气、氧气，1000ppm，二氧化碳100ppm，甲烷20ppm，乙烷乙烯20ppm，CO 100ppm，黄铜减压阀）中文工作站一套，电脑打印机一套（商用品牌机：处理器i7-11700，八核，H570芯片，内存16GB，2G独显，硬盘512GB SSD+2TB HDD，正版64位中文专业版windows10，23.8英寸液晶显示器；打印机品牌机：宽度238mm，产品高度196mm，产品净重6.35kg，长度349mm，端口USB）。

2、气体发生器

氢气发生器 1个：氢气纯度：99.999%，氢气流量：0—300ml/min，输出流量: 0-2000ml/min (0.4MPa 状态下)，输出压力: 0-0.4MPa，压力稳定性: < 0.003MPa，工作噪音: < 35dB(A)，消耗功率: 150W

空气发生器 1个：输出压力：0~0.4MPa、0~ 0.6MPa两挡可调，压力稳定性：< 0.001MPa，供电电源：220V±10% 50HZ，消耗功率：150 W

3、气体质量流量控制器1个

流量规格：0-50 SCCM；准确度：±1 % F.S.；线性：±0.5 % F.S.；重复精度：±0.2 % F.S.；响应时间：≤2 sec；工作差压范围：≤10 SLM：0.1~0.5 MPa  (14.5~72.5 psid)；最大工作压力：1 MPa (145 psig)；耐压：3 MPa (435.1 psig)；工作环境温度：5 ℃ ~ 45 ℃；输入输出信号：0 V ~ +5.00 V (输入阻抗大于100K, 输出电流不大于3mA)；电源：+15 V 50 mA，-15V  200 mA；接口尺寸：3 mm；控制方式：与D08-1F型流量显示仪连接；重量：0.95 kg

4、流量显示仪  1个

输出电源：+15V±3% 400 mA，-15V±3% 400 mA；基准源：+5.00V±0.1%  5mA；供电电源：~85-265VAC  50/60Hz；最大能耗：15 W；输入输出信号：电压信号0~+5V 电流信号 4~20mA(或0~10mA)；控制通道数：1路MFC；抗电磁干扰：通过CE认证；与气体质量流量控制器D07-19B系列配套使用；外形尺寸：96*96*157 mm；重量：1 kg

5、电解池  3套

H型6103电解池40ml/电极外置，铂片导电电极夹，6.0mm银氯化银电极，10*10*0.2mm铂片电极，6mm石墨电极，杜邦N117质子膜，碳纸一张，碳布一张

6、原位拉曼CO2RR池

H型-单光窗-电极夹型原位拉曼电解池（体积：30 mL, 尺寸：80*110*30mm，离子膜交换面积：Φ14mm，三电极：Φ6 mm，光窗：JGS2石英，光窗尺寸：Φ 41mm） 1套

氧化汞参比电极  2支

PEEK铂电极夹  2支

可拆卸L型玻碳电极 1支

蠕动泵 1台

四氟款液流池 1个

四氟转接 3mm-4.8 mm 6个

杜邦N117质子膜 4张

7、二氧化碳还原电解槽

精密数显型扭矩扳手（含适配接头）1套

Air Brush催化剂喷枪（含连接管道，3 mm, 5 mm and 8 mm 3 mm spray-head）1套

气体扩散电极 Sigracet 36BB GDL (20 cm*20 cm)  4张

5 cm2 Electrolyzer Hardware KQMEC-B-2 (Ni/Ni，5 cm2 Anode Flowfield (Nickel)，5 cm2 Cathode Flowfield (Nickel)，Nut, bolt, insulator kit for 5 cm2 electrolyzer )  1套

5 cm2 Elctrolyzer Hardware KQMEC-F-1 (Ni/ST，5 cm2 Cathode Flowfield (Stainless Steel)，5 cm2 Anode Flowfield (Ni)，Nut, bolt, insulator kit for 5 cm2 electrolyzer） 1套

阴离子交换膜-1 Sustainion® X37-50 Grade 60 (23 cm*28 cm)  2张

8、双恒电位仪  1台

零阻电流计

2，3，4电极结构（可同时测定盘电极、环电极、对电极和参比电极的四电极体系。）

浮动地线或实地

两个通道最大电位范围：±10 V

最大电流：±250 mA连续（两个通道电流之和）, ±350 mA峰值

槽压：±13 V

恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms

恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz

所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V

所加电位分辨：电位范围的0.0015%

所加电位准确度：±1 mV,±满量程的0.01%

所加电位噪声：< 10mV均方根植

测量电流范围：±10 pA至±0.25 A，12量程

测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3 fA

电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%

输入偏置电流：< 20 pA

恒电流仪

恒电流范围：3 nA – 250 mA

加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA

所加电流分辨率：电流范围的0.03%

测量电位范围：±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V测量电位分辨率：测量范围的0.0015

Electrometer:电位计

参比电极输入阻抗：1e12欧姆

参比电极输入带宽：10 MHz

参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C

波形发生和数据获得系统

快速信号发生更新速率：10 MHz，16位分辨

快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点

外部信号记录通道最高采样速率1M Hz

可拓展扫描电化学显微镜功能

附件

电极线

USB通讯线

电源线

含：工作站连用电脑打印机一套（商用品牌机：处理器i7-11700，八核，H570芯片，内存16GB，2G独显，硬盘512GB SSD+2TB HDD，正版64位中文专业版windows10，23.8英寸液晶显示器；打印机品牌机：宽度238mm，产品高度196mm，产品净重6.35kg，长度349mm，端口USB）。

实验参数

CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s

扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为1,000 V/s时）

CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000 sec

CA的最小采样间隔：1ms，双通道同步

CC的最小采样间隔：1ms

CC模拟积分器

DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至10 sec

SWV频率：1至100 kHz

i-t的最小采样间隔：1ms，双通道同步

ACV频率范围：0.1至10kHz

SHACV频率范围：0.1至5 kHz

FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据

交流阻抗：0.00001至1 MHz

交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值

其他特点

自动或手动iR降补偿

电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度

电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度

外部电位输入

电位和电流的模拟输出

可控电位滤波器的截止频率：1.5 MHz, 150 KHz, 15KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

可控信号滤波器的截止频率：1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

旋转电极控制电压输出：0-10V对用于0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作

通过宏命令可以控制数字输入输出线

内闪存储器可迅速更新程序

USB口数据通讯

电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统

CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI730E以上）或预定义反应机理（其他型号）

交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号）

最大数据长度：256K-16,384K 点可选择

仪器尺寸：37 cm (宽)23cm (深)12cm (高)

具有如下功能：循环伏安法（CV）、线性扫描伏安法（LSV）、阶梯波伏安法（SCV）、Tafel图（TAFEL）、计时电流法（CA、计时电量法（CC）差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、差分常规脉冲伏安法（DNPV）、方波伏安法（SWV）、交流（含相敏）伏安法（ACV）、二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）、傅里叶变换交流伏安法（FTACV）、电流-时间曲线（i-t）、差分脉冲电流检测（DPA）、双差分脉冲电流检测（DDPA）、三脉冲电流检测（TPA）、积分脉冲电流检测（IPAD）、控制电位电解库仑法（BE）、流体力学调制伏安法（HMV）、扫描-阶跃混合方法（SSF）、多电位阶跃方法（STEP）、交流阻抗测量（IMP）、交流阻抗-时间测量（IMPT）、交流阻抗-电位测量（IMPE）、计时电位法（CP）、电流扫描计时电位法（CPCR）、多电流阶跃法（ISTEP）、电位溶出分析（PSA）、电化学噪声测量（ECN）、开路电压-时间曲线（OCPT）、RDE控制（0-10V输出）、任意反应机理CV模拟器、预设反应机理CV模拟器、交流阻抗数字模拟器和拟合程序。

商用电脑

XPS 8950-57N8B

主板：芯片组：Z690; 1000Mbps以太网卡  1个

CPU：i7-12700, 12核  1个

显卡：GTX 1660Ti  6GB GDDR6  1个

内存：16G DDR5

23.8英寸液晶显示器

硬盘：480G/512G SSD固态硬盘  1个；1TB HDD机械硬盘 1个

系统：Windows11

3）服务要求

3.1 厂商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起一年。

3.2 厂商需有专业的维修工程师，具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4）质保要求：

仪器设备自验收合格之日起保修一年。

8、品目名称：电催化氧反应测试系统（国产）

1）规格：

定制，包括双恒电位仪；旋转圆盘电极；商用电脑

2）详细参数

2、双恒电位仪 1台

可同时控制同一电解池中的两个工作电极的电位，其典型应用是旋转环盘电极，也能被用于其它需要双工作电极的情况下。双恒电位仪只能用于同一溶液中的两个工作电极的电位控制以及电流测量，而不是两个独立的恒电位仪。仪器内含快速数字信号发生器，用于高频交流阻抗测量的直接数字信号合成器，双通道高速数据采集系统，电位电流信号滤波器，多级信号增益，iR降补偿电路，双恒电位仪。两个通道的电位范围均为+/-10V。电流范围(两通道电流之和)为±250mA。能够控制两个工作电极的电位，允许循环伏安法，线性扫描伏安法，阶梯波伏安法，计时安培法，差分脉冲伏安法，常规脉冲伏安法，方波伏安法，时间-电流曲线等实验技术进行双工作电极的测量。当用作双恒电位仪测量时，第二工作电极电位可以保持在独立的恒定值，也可与第一工作电极同步扫描或阶跃等。在循环伏安法中，还可与第一工作电极保持一恒定的电位差而扫描。两个工作电极的电流测量下限均低于50pA，可直接用于超微电极上的稳态电流测量。信号发生器的更新速率为10MHz，数据采集采用两个同步16位高分辨低噪声的模数转换器，双通道同时采样的最高速率为1MHz。循环伏安法的扫描速度为1000V/s时，电位增量仅0.1mV，当扫描速度为5000V/s时，电位增量为1mV。又如交流阻抗的测量频率可达1MHz，交流伏安法的频率可达10KHz。仪器还有外部信号输入通道，可在记录电化学信号的同时记录外部输入的电压信号，例如光谱信号等。这对光谱电化学等实验极为方便。双通道同步扫描时，最高扫速可达10,000 V/s。双通道同步阶跃时，最小采样间隔可达1微秒。允许四电极体系，用于液/液界面的电化学测量。

双恒电位仪

零阻电流计

电极结构（可同时测定盘电极、环电极、对电极和参比电极的四电极体系。）

浮动地线或实地

两个通道最大电位范围：±10 V

最大电流：±250 mA连续（两个通道电流之和）, ±350 mA峰值

槽压：±13 V

恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms

恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz

所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V

所加电位分辨：电位范围的0.0015%

所加电位准确度：±1 mV,±满量程的0.01%

所加电位噪声：< 10mV均方根植

测量电流范围：±10 pA至±0.25 A，12量程

测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3 fA

电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%

输入偏置电流：< 20 pA

恒电流仪

恒电流范围：3 nA – 250 mA

所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA

所加电流分辨率：电流范围的0.03%

测量电位范围：±0.025 V, ±0.1 V, ±0.25 V, ±1 V, ±2.5 V, ±10 V

测量电位分辨率：测量范围的0.0015%

Electrometer:电位计

参比电极输入阻抗：1e12欧姆

参比电极输入带宽：10 MHz

参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C

波形发生和数据获得系统

快速信号发生更新速率：10 MHz，16位分辨

快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点

外部信号记录通道最高采样速率1M Hz

可拓展扫描电化学显微镜功能

附件

电极线

USB通讯线

电源线

工作站连用电脑打印机一套（商用品牌机：处理器i7-11700，八核，H570芯片，内存16GB，2G独显，硬盘512GB SSD+2TB HDD，正版64位中文专业版windows10，23.8英寸液晶显示器；打印机品牌机：宽度238mm，产品高度196mm，产品净重6.35kg，长度349mm，端口USB）。

实验参数

CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s

扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为1,000 V/s时）

CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000 sec

CA的最小采样间隔：1ms，双通道同步

CC的最小采样间隔：1ms

CC模拟积分器

DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至10 sec

SWV频率：1至100 kHz

·i-t的最小采样间隔：1ms，双通道同步

·ACV频率范围：0.1至10kHz

·SHACV频率范围：0.1至5 kHz

·FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据

·交流阻抗：0.00001至1 MHz

·交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值

其他特点

·自动或手动iR降补偿

电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度

电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度

外部电位输入

电位和电流的模拟输出

可控电位滤波器的截止频率：1.5 MHz, 150 KHz, 15KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

可控信号滤波器的截止频率：1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz

旋转电极控制电压输出：0-10V对用于0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作

通过宏命令可以控制数字输入输出线

内闪存储器可迅速更新程序

USB口数据通讯

电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统

CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI730E以上）或预定义反应机理（其他型号）

交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号）

最大数据长度：256K-16,384K 点可选择

仪器尺寸：37 cm (宽)23cm (深)12cm (高)

具有如下功能：循环伏安法（CV）、线性扫描伏安法（LSV）、阶梯波伏安法（SCV）、Tafel图（TAFEL）、计时电流法（CA、计时电量法（CC）差分脉冲伏安法（DPV）、常规脉冲伏安法（NPV）、差分常规脉冲伏安法（DNPV）、方波伏安法（SWV）、交流（含相敏）伏安法（ACV）、二次谐波交流（相敏）伏安法（SHACV）、傅里叶变换交流伏安法（FTACV）、电流-时间曲线（i-t）、差分脉冲电流检测（DPA）、双差分脉冲电流检测（DDPA）、三脉冲电流检测（TPA）、积分脉冲电流检测（IPAD）、控制电位电解库仑法（BE）、流体力学调制伏安法（HMV）、扫描-阶跃混合方法（SSF）、多电位阶跃方法（STEP）、交流阻抗测量（IMP）、交流阻抗-时间测量（IMPT）、交流阻抗-电位测量（IMPE）、计时电位法（CP）、电流扫描计时电位法（CPCR）、多电流阶跃法（ISTEP）、电位溶出分析（PSA）、电化学噪声测量（ECN）、开路电压-时间曲线（OCPT）、RDE控制（0-10V输出）、任意反应机理CV模拟器、预设反应机理CV模拟器、交流阻抗数字模拟器和拟合程序。

旋转圆盘电极

1、转速范围：40～8300r/ｍin

2、精度：测速精度可达0.5%±1个字（满度）

3、转速稳定度：1500 r/ｍin以下标准偏差不大于20

1500 r/ｍin以上相对标准偏差优于1%

4、电极头径向跳动≤0.05mm；无轴向窜动

5、电极与其它部分的绝缘电阻＞10MΩ

6、电极信号引线系统与相应电极接触电阻≤25Ω。

7、内螺纹设计，180度可调

8、环盘/圆盘两用

9、可通过外设控制（与电化学工作站联用），1mV对应1rpm

10、外形尺寸：375×330×495

11、重量：7.6Kg

12、功耗：<25W

13、附件：含铂环/玻碳盘电极、甘汞电极、银/氯化银电极、辅助电极(铂)各1支；5mm玻碳盘电极2支，电解池2套；抛光套件1套

商用电脑

XPS 8950-57N8B

主板：芯片组：Z690; 1000Mbps以太网卡  1个

CPU：i7-12700, 12核  1个

显卡：GTX 1660Ti  6GB GDDR6  1个

内存：16G DDR5

23.8英寸液晶显示器

硬盘：480G/512G SSD固态硬盘  1个；1TB HDD机械硬盘 1个

系统：Windows11

3）服务要求：

3.1 厂商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起一年。

3.2 厂商需有专业的维修工程师，具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4）质保要求：

仪器设备自验收合格之日起保修一年。

9、品目名称：光催化降解仪（国产）

1）规格：

多通道光催化反应系统，循环冷却水控温。

2）详细参数

2.1、主要应用：

可在真空、惰气保护、流动性气氛下，用于光合成反应、光催化降解污染物、光催化分解水制氢等光化学反应的研究。

2.2、技术参数：

2.2.1 基本参数

工作电压：220V AC/50HZ，最大电流：10A;

2.2.2平行一致性

2.2.2.1辐照单元采用循环圆周运动模式，避免因各发光体输出光不一致造成的受光不均匀；

2.2.2.2采用微电脑芯片-机械联动技术，各反应位磁力搅拌速度一致（可调节）；

2.2.3.辐照模块

多光源可选：紫外光（100W、300W和500W汞灯）、模拟日光（250W、350W和500W氙灯）和可见光（400W和500W金卤灯，属于赠品试用光源）；

2.2.4.反应模块

2.2.4.1反应位数量：12位；

2.2.4.2固定反应位，可在反应过程中进行进取样操作。

2.2.4.3光学级-石英瓶底：

2.2.4.4反应瓶体积可选： 15mL、50mL试管各12支（标配）、250ml和500ml反应容器各1个；

2.2.4.配件： 15ml试管专用搅拌子12颗、50ml试管专用搅拌子12颗、石英冷阱1个、全石英透光罩1个、微型水泵1台；

2.2.5.温控模式

2.2.5.1控温方式：循环冷却水控温；

2.2.5.2控温范围：≤室温＋5℃；

2.2.6搅拌方式

2.2.6.1搅拌方式：磁力搅拌；

2.2.6.2搅拌速度：0~1000 r/min；

2.3、标准配置：

光源：紫外光（100W、300W和500W汞灯）、模拟日光（250W、350W和500W氙灯）和可见光（400W和500W金卤灯,属于赠品试用光源）；10ml试管12支、50ml试管12支、10ml试管专用搅拌子12颗、50ml试管专用搅拌子12颗、250ml和500ml反应容器各1个、石英冷阱1个、全石英透光罩1个、微型水泵1台。仪器主件：光源控制器1台、主体箱1台、XPA-7型多试管搅拌反应仪1台。另赠：紫外与可见光滤光片各6片。

3）服务要求

3.1、现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

3.2、具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

4）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起一年。

10、品目名称：高温实验气氛炉（国产）

1）详细参数

1.1炉管尺寸：φ100mm×900mm

1.2最高温度：1700℃

1.3长期工作温度：1650℃

1.4加热区尺寸：300mm

1.5温度稳定性：±1℃

1.6升温速度：1-10℃/min，可根据工艺自由调节

1.7电源功率：AC220V，4KW， 50HZ

1.8采用厦门宇电微电脑PID温控仪表，PID参数自整定功能，手动/自动无干扰切换功能，超温报警功能，自动升温、自动保温、自动停止，可编程30个时段，可满足连续恒温和控温要求。

1.9采用SEMIKRON德国西门康功率调节器，SCR可控硅移相触发调压控制方式，加热升温波动小，温度稳定性高。在突加负载或负载电流超过限流值时，限制调压器的输出电流在额定电流范围内，确保输出和调压器正常工作。电压环参与调节，调压器的输出电流被限制在额定电流范围内，维持输出电流及电压的恒定；保护发热元件避免过大电流、电压的冲击，达到安全可靠的控制效果及控制精度。

1.10 控温精度：±1℃

1.11刚玉管

1.12 硅钼棒

1.13 B型热电偶

1.14采用多晶纤维作为基本材料，湿法真空抽滤成型制备成多晶无机陶瓷纤维材料，热震性能和热稳定性能好，低热容，低导热率，较传统碳化硅炉膛，节能50%以上。

1.16温度控制系统由温控仪表、控制元件和热电偶组成；

1.15炉膛由炉膛材料、保温材料和加热元件组成；

1.17炉体和温控一体式结构，炉膛固定在温控器上面。

2）服务要求

标准品

3）质保要求

2年质保（刚玉管除外）。

新疆大学2023年度“双一流”建设项目（一期）化工学院（含：化工与新材料中试基地建设项目）第四包

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 质保期限 | 交货 日期 | ★★★★ 备注（进口、国产） | 子项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料稳定性快速原位老化综合评价系统 | 详见下文 | 1套 | 2年 | 自中标公示截止之日起240日历日 | 国产 | 化工与新材料中试基地建设项目 |
| 总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

1、品目名称：材料稳定性快速原位老化综合评价系统（国产）

1）详细参数

1.1 ★原位样品气化反应池：可单一或同时进行“光/热/湿/气氛”环境因素耦合；

1.2 ★原位样品气化反应池：光路窗片材料采用氟化钙晶体；

1.3 光环境控制系统：光源为300W不含臭氧的短弧氙灯，光源波长290-800 nm；聚焦透镜透射范围200~2500 nm；输出光束尺寸33 mm，辐照测试λP=365 nm，波长为320~400 nm，辐照测试准确度≤±5%；

1.4 ★检测器：MCT高灵敏度液氮检测器，分辨率0.25cm-1，范围650~5000 cm-1；

1.5加热环境控制系统：室温~200℃，加热功率24W，电压24 V，面积530 mm2；

1.6气体环境控制系统：净化后的空气中CO2含量≤1ppm，净化后输出空气流量≥14 L/min，空气净化露点温度（℃）≤-70；

1.7★数据处理模块：中文版系统操作控制分析软件（包括峰值检出、光谱差减、定量计算、单点标准曲线法、多点标准曲线法、光谱检索）；反应动力学光谱采集（具备反应动力学动态光谱采集分析软件，根据设定的时间每分钟或每几分钟采集光谱图，自动绘制各波数的吸光度随时间变化的光谱三维光谱图）；

1.8 评价周期 ≤24h，评价样品消耗量为mg~g级样品；

1.9 吹扫平台：光学平台和样品室均具备清洗吹扫功能；

1.10设备配置清单：①材料稳定性快速原位老化综合评价系统主机；主机包括环境因素控制模块；原位检测模块；系统控制软件和电脑、打印机；②空气压缩机（CFPJ04-B-6）1台；③冷干机（与空气压缩机配套使用，SPL006）1台；④紫外辐照计和辐照计光纤模具1套；⑤原位样品气化反应池2套 ；⑥反应池上封盖、窗片、下封盖1套；⑦氙灯组件1套；⑧放置设备实验室气路管线安装布线。

2）服务要求

2.1现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作及日常维护的培训。

2.2具备非常完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。

3）质保要求

仪器保修期自验收合格日期起两年。

注：1、以上“项目采购需求”中参数出现的品牌型号仅作为参考，不作为约束性要求；

2、设备参数中带有★要求为实质性要求；

3、标注国产设备的产品若用进口产品参与投标，不享受免税补贴政策。

4、如产品质保期和供货期存在上下表述不一致之处，以有利于采购人的表述为准，即：质保期时限长的有利、供货期短的有利。