竞 争 性 谈 判

采 购 文 件

文件编号：QTCG-2023-004

项目名称：奇台一中国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目

采购单位：奇台县第一中学

单位负责人:

单位经办人：

采购机构：奇台县政务服务和公共资源交易中心

二O二三年三月

目   录

第一部分  谈判邀请	7

第二部分  谈判须知	8

第三部分  项目采购需求	18

第四部分  评标方法和评标标准	28

第五部分  政府采购合同及验收报告	37

第六部分  响应文件的组成和格式	43

第一部分  谈判邀请书

奇台县政务服务和公共资源交易中心现就奇台一中国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

奇台一中国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目的潜在供应商,应在新疆政府采购网在线申请获取采购文件，并于2023年3月17日上午11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号:QTCG-2023-004

2、项目名称：奇台一中国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1150000.00元

5、本项目最高限价(控制价）：1150000.00元

6、项目内容及需求：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接显示单元 | 套 | 8 | 合同签订后30日历天内 |
| 2 | 安装底座 | 套 | 4 |  |
| 3 | 安装框架 | 套 | 8 |  |
| 4 | LED屏 | 套 | 1 |  |
| 5 | 考场拾音器 | 台 | 87 |  |
| 6 | 网络球机 | 台 | 5 |  |
| 7 | 考场专用网络半球摄像机 | 台 | 87 |  |
| 8 | 网上巡查视频安全存储平台 | 台 | 3 |  |
| 9 | 大屏拼接及解码平台主机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 4路DVI编码板(输入板) | 块 | 1 |  |
| 11 | 4路HDMI解码板(输出板) | 块 | 2 |  |
| 12 | SIP网关/媒体转发服务器（二合一） | 台 | 1 |  |
| 13 | 标准化考点时钟同步服务器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 标准化考点网络时钟智能管理系统 | 套 | 1 |  |
| 15 | 硬盘 | 块 | 48 |  |
| 16 | 管理电脑 | 台 | 1 |  |
| 17 | 音视频巡查指挥终端 | 台 | 1 |  |
| 18 | 会议摄像机 | 台 | 1 |  |
| 19 | 全向麦克风 | 个 | 1 |  |
| 20 | 接入交换机 | 台 | 7 |  |
| 21 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| 22 | 光模块 | 个 | 14 |  |
| 23 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 24 | 移频功放 | 台 | 1 |  |
| 25 | 音箱 | 只 | 2 |  |
| 26 | 鹅颈话筒 | 个 | 1 |  |
| 27 | 防火墙 | 台 | 1 |  |
| 28 | 4K专业摄像机 | 台 | 1 |  |
| 29 | 机柜 | 套 | 6 |  |
| 30 | 机柜 | 套 | 1 |  |
| 31 | 线材线缆及辅材附件 | 项 | 1 |  |

6.1本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

6.2采购人的具体采购需求：详见谈判文件第三部分中的“采购项目需求”。

6.3本项目不属于专门面向中小企业预留采购的项目。

需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)。

6.4本项目采购标的对应的中小企业划分标准（详见附件1）所属行业：制造业

6.5供应商必须对项目进行整体响应，不允许仅对其中部分内容进行响应。

二、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（三）本项目不接受联合体参与谈判。

三、获取采购文件

时间：2023年3月10日至2022年3月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件。

方式：供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件，不提供纸质版文件。

售价：0元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2023年3月17日上午11点00分（北京时间）

2、地点：新疆政府采购网政采云平台投标客户端（www.zcygov.cn）

特别提醒：

1、本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行线上申领，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领，新疆CA服务热线0991-2819290。或前往奇台县大成时代写字楼908室线下办理，服务热线0994-7219990。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

2、本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。

3、供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”按照要求上传递交至政采云平台指定地点，供应商无需到场。递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：　奇台县第一中学

地    址：　奇台县解放东街51号

联系方式：　18096811523

2、采购代理机构信息

名    称：　奇台县政务服务和公共资源交易中心

地　　址：　奇台县天山东部物流园综合楼三楼

联系方式：　0994-6835004

3、项目联系方式

项目联系人： 闫岗

电　　 话：　0994-6835004  13579612866

七、 本项目相关公告发布媒体：

1、新疆政府采购网：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn。

2、相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

第二部分 谈判须知

一、谈判须知前附表

| 项号 | 内 容 | # 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 项目名称 | # 奇台一中国家教育考试标准化考点设施设备升级改造项目 |
| 4 | 项目编号 | QTCG-2023-004 |
| 5 | 采购方式 | # 竞争性谈判 |
| 6 | 资金来源 | # 财政资金 |
| 7 | 资格审查方式 | # 资格后审 |
| 8 | 采购内容 | # 详第三部分项目采购需求 |
| 9 | 预算金额 | # 115万元 # 注：供应商投标报价超过预算金额的按无效投标处理 |
| 13 | 谈判保证金 | 不缴纳 |
| 14 | 标前准备 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系（0991-2819290），申请增加电子证书即可，无需重复申领。 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”→“操作流程”→“电子招投标”→“政府采购项目电子交易管理操作指南”→“供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 |
| 19 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 24 | 其他说明 | 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的成交候选人。 本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商人以其中通过资格审查、 符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照谈判文件中评审办法规定的方式确定一个参加评审的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他谈判资格将被认定为无效。 |
| 25 | ★注意事项 | 供应商最后报价需同时提交投标产品分项报价表，供应商提前做好准备，因供应商自身原因在规定的时间（30分钟）内报价不成功的，责任自负！ |

二、谈判须知

一、供应商

（一）合格供应商条件

合格供应商应完全符合采购文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对采购文件作出实质性响应。

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致谈判被拒绝或评定为响应文件无效。

二、采购文件

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是谈判小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）采购文件由邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；供应商须知；评审方法、评审标准、响应文件无效条款和终止谈判活动条款；合同主要条款、合同范本；响应文件格式等六部分组成。

（二）采购机构对采购文件所作的一切有效通知、修改、补充及澄清，都是采购文件的组成部分。修改和/或补充文件应在提交响应文件截止时间三日前发至新疆政府采购网，所有获取采购文件的供应商自行登录网站查阅，修改和/或补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

（三）本项目的采购文件、补遗文件（如果有）一律在新疆政府采购网上发布，请各供应商注意浏览、下载。

三、响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。（编制上传响应文件与相应模块对应）

（一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六部分“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写，否则有可能影响谈判小组对响应文件的评审。

（二）谈判有效期

谈判有效期为递交响应文件截止日期后九十天。

（三）响应文件的签署

1、响应文件采用电子文档。响应文件中应按照采购文件第六部分响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

2、若供应商对响应文件做必要修改或澄清，则应在修改或澄清处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

（四）报价

1、供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标响应文件按照谈判文件中规定的各项因素经谈判小组审核，以技术参数、售后服务承诺、价格因素等综合因素实质性完全响应谈判文件的所有供应商在规定时间（30分钟）内提交最后报价，实质性不响应谈判文件要求的供应商，取消最后报价资格。

*3、供应商最后报价，需同时投标产品分项报价表，供应商提前做好准备，因供应商自身原因在规定的时间（30分钟）内报价不成功的，责任自负！

（五）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字响应文件的解释发生异议的，以中文为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件按无效处理。

（六）响应文件的递交

1、响应文件须在响应文件提交截止时间前递交至指定地点。

2、供应商递交响应文件的地点：见邀请书。

3、逾期递交或未递交到指定地点的响应文件恕不接受。

四、谈判

（一）谈判应当在采购文件中“邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）开标由采购机构主持，邀请采购人、供应商参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（三）本次采用网上开标，供应商在线参加开标（不需到现场参加开标）。开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评标结束，供应商须登录新疆政府采购政采云平台并保持网络畅通，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

（四）供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内（2023年3月17日上午11：00-11：30）用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

五、确定成交供应商

（一）采购人或其授权的谈判小组应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（二）如有供应商对评审结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、成交通知书

（一）采购人依法确定成交供应商后，采购机构以发出成交通知书。

（二）成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

七、 废标

1、 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

八、 询问、质疑、投诉

1、 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项（谈判文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者政资中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

1.2 采购人或者政资中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2、 质疑

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向政资中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政资中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 政资中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。项目开标前的质疑（针对采购文件的项目采购需求质疑），由采购人负责回复答疑。项目开评标中评标结束后由政资中心负责回复。

开标前质疑（针对采购文件的质疑）接收人：本项目采购单位联系人，联系地址及电话：见第一部分 。

开标后质疑接收人：奇台县政务服务和公共资源交易中心

联系地址：奇台县天山东部物流园综合楼三楼（物流园B区北段综合办公楼）

联系电话：0994-6836386；6835004。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政资中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、 投诉

3.1 质疑供应商对政资中心的答复不满意，或者政资中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1 至3年内参加政府采购活动：

3.3.1 捏造事实；

3.3.2 提供虚假材料；

3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

九、 特别说明

1 、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

1.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4 不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

1.5 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

十、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）自政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（四） 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报本级县财政部门政府采购监管部门备案。

（三）采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

十一、合同的履行

（一） 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报本级县财政部门政府采购监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报本级县财政部门政府采购监管部门备案。

（二） 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，经本级县财政部门政府采购监管部门（采购办）同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

（三）成交供应商如为依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十二、验收

（一）采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（二）在验收时，供应商应向采购人提供工程的相关资料，按采购人提出的方式验收。

（三）由采购人对质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与谈判文件要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

（四）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

第三部分  项目技术规格、数量及质量要求

一、采购项目预（概）算

| 资金 来源 | ☑财政 □ 自筹资金 项目资金批复文件□无 ☑有 |
| --- | --- |

总 预 算：1150000.00元

最高限价：1150000.00元

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接显示单元 | 套 | 8 | 合同签订后30日历天内 |
| 2 | 安装底座 | 套 | 4 |  |
| 3 | 安装框架 | 套 | 8 |  |
| 4 | LED屏 | 套 | 1 |  |
| 5 | 考场拾音器 | 台 | 87 |  |
| 6 | 网络球机 | 台 | 5 |  |
| 7 | 考场专用网络半球摄像机 | 台 | 87 |  |
| 8 | 网上巡查视频安全存储平台 | 台 | 3 |  |
| 9 | 大屏拼接及解码平台主机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 4路DVI编码板(输入板) | 块 | 1 |  |
| 11 | 4路HDMI解码板(输出板) | 块 | 2 |  |
| 12 | SIP网关/媒体转发服务器（二合一） | 台 | 1 |  |
| 13 | 标准化考点时钟同步服务器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 标准化考点网络时钟智能管理系统 | 套 | 1 |  |
| 15 | 硬盘 | 块 | 48 |  |
| 16 | 管理电脑 | 台 | 1 |  |
| 17 | 音视频巡查指挥终端 | 台 | 1 |  |
| 18 | 会议摄像机 | 台 | 1 |  |
| 19 | 全向麦克风 | 个 | 1 |  |
| 20 | 接入交换机 | 台 | 7 |  |
| 21 | 汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| 22 | 光模块 | 个 | 14 |  |
| 23 | 电源时序器 | 台 | 1 |  |
| 24 | 移频功放 | 台 | 1 |  |
| 25 | 音箱 | 只 | 2 |  |
| 26 | 鹅颈话筒 | 个 | 1 |  |
| 27 | 防火墙 | 台 | 1 |  |
| 28 | 4K专业摄像机 | 台 | 1 |  |
| 29 | 机柜 | 套 | 6 |  |
| 30 | 机柜 | 套 | 1 |  |
| 31 | 线材线缆及辅材附件 | 项 | 1 |  |

| （1） 商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 1 | 付款方式 （付款的时间及比例） | 项目调试完毕付款40%，项目验收结束30%，高考结束付款30%。 |
| 2 | 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订后30个日历天内 |
| 3 | 交货（实施）地点 | 奇台县第一中学 |
| 4 | 履约验收 （含验收内容、标准、程序等） | 采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以邀请相关专家或参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。货物类因质量问题发生争议时，以质量技术检验检测机构检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。 其他要求：无 ☑有 标准化考点的建设应严格按照教育部颁布的《国家教育考试标准化考点规范》、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》、《国家教育考试考务管理与服务平台视频会议系统建设技术要求》以及《新疆国家教育考试标准化考点建设技术标准》、等规范进行设计、实施和验收，系统所用设备必须满足上述规范要求。 ★2、按照《国家教育考试网上巡查系统互联关键设备检测及联调测试方案》进行系统自测，新建系统必须与已建标准化考点系统互联互通。第一中标选候人必须在与甲方签定合同前携带加盖厂家公章的授权书、承诺书原件，同时携带SIP服务器、音视频巡查指挥终端等设备、摄像机等相关设备在3日内完成互联互通的视音频流畅测试，在规定时间无法完成互联互通视音频的流畅性，将取消其第一中标候选人资格并承担由此造成工期延误的损失与责任。 ★3、本次招标采购的系统及设备需与已经建设完成的国家教育考试标准化考点相关系统及设备能够相互兼容实现互联互通,必须与现有县、州、自治区巡查和指挥系统平台无缝接入，实现五级互联互通，能够跨互联网对网上巡查和视频指挥相关设备进行统一的远程监控、管理和维护。 |
| 5 | 售后服务 | 自项目验收合格后 三年 售后服务要求： 投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务 ①投标产品质量保证期3年，3年考试保障驻场服务（技术人员不少于2人）。 ★②主要设备（标准化考场摄像机、拾音器）必须提供不低于招标文件数量的1%套设备备用，价格包含在投标总价内,考试期间，要在考点有实际数量的备品，其他设备要在疆内有备品配件。 ③电话咨询 投标人和制造商应当为采购人提供24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 ④故障响应 投标人应在2小时内做出响应，4小时内到场提供更高层级的技术支持，12小时内不能解决问题则必须提供备用产品，使采购人能够正常使用。 ⑤技术升级 在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。 ⑥质保期外服务要求 质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 质量保证期过后，供应商和制造商应提供标准化考场设备所有软件永久免费升级，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。 ⑦备品备件及易损件 投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。 |
| 6 | 投标人特定资格要求 | 1、投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格 供应商（1.1具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件；） 2、其他特定资格： □无 ☑有： （1）本次项目投标人必须考虑到各系统设备的高度集成对接及兼容性。如在集成实施过程中，出现设备对接兼容性问题，采购方有权对涉及该问题的投标人不予付款，并追究问题所造成的损失赔偿。 （2）参数中“★”部分为招标文件重要技术参数和条款。投标人所投产品须符合招标文件对产品“★”要求，不允许出现负偏离，未响应、未满足、未按要求提供资料等，将导致响应无效。 （3）设备技术招标参数以设备类明细表参数为准。 （4）本项目所采购的设备要求符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》，必须与现有市级、自治区级巡查和指挥系统平台无缝接入，实现巡查、指挥平台互联互通，实现对考点视（音）频信号的实时调取及转发。 （5）设备的安装需根据现场具体情况，但需严格遵守《新疆国家教育考试标准化考点建设技术标准》。 （6）所有施工均不得影响学校正常的教育教学秩序，施工时间只能在假期或者夜间施工，施工方必须将原有标准化考场设备和细路拆除后方可施工。 （7）在新疆本地拥有一定的技术支持和后续服务能力。 （8）售后服务要求：本次项目招标的所有软硬件产品及设备必须提供三年的免费质保和3年考试保障服务。 （9）为保障施工的质量及可操作性，投标人必须实地勘察施工现场，做好规划。 （10）本项目为交钥匙工程。 注：1、投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。带“★”为货物主要技术参数、规格及商务指标须完全符合招标文件要求，否则将将导致响应无效。 2、本招标文件所列数据参数和服务要求由用户单位提供，如有产品品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，此项参数指标作为衡定同类产品的依据，供应商可投同等档次或者更优产品。 3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。 4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受 。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 是否属于专门面向中小企业预留采购份额的采购项目 | 否 |
| 9 | 中小企业划分标准所属行业 | 划分标准所属行业：制造业 |
| 10 | 投标报价 | 招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。 |

（2）技术要求

依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购；参数中“★”部分为招标文件重要技术参数和条款。投标人所投产品须符合招标文件对产品“★”要求。

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接显示单元 | 1、55英寸超窄边液晶显示单元，显示区域：1209.6mm(H)×680.4mm(V)，物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9，响应时间≤8ms。物理接缝≤1.8mm,数字显示单元亮度≥500cd/㎡。 2、拼接屏可以支持一组多种类型的图像信号输入，能同时在一屏幕上显示一组信号或者在拼接屏幕上实现大屏幕显示，可以实现单屏，整屏或屏体组合画面等功能。 3、观看视角到达水平/垂直178度和10BIT的色彩饱和度，确保画面的输出精确和稳定， 支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障率低，使用寿命长； 4、拼接单元接口：输入：VGA≥1、HDMI≥2； | 8 | 套 |  |
| 2 | 安装底座 | 根据控制室现场定制，金属底座。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 安装框架 | 根据控制室现场定制，模块化金属框架。 | 8 | 套 |  |
| 4 | LED屏 | 根据控制室现场尺寸定制，全色屏、集成网络控制卡、管理软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 考场拾音器 | 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 所选拾音器应与摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 具有1个音频输出接口和1个电源输入接口； 拾音器符合《GB/T 30148-2013》电磁兼容抗扰度要求； 拾音器辐射骚扰限值和传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定； 设备接通额定电源后，输出音量不应存在时大时小、时有时无现象； 设备接通额定电源后，输出声音不应发出由电源产生的异常声等非拾音环境中的杂声现象； | 87 | 台 |  |
| 6 | 网络球机 | 400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.5" CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR； 采用4.8mm-110mm镜头, ≥ 23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； ★视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC等，最大图像尺寸2560×1440； 最高输出帧率为30fps、输出分辨率支持2560×1440/1920×1080/1280×960/1280×720； 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥256G)本地存储； 具有智能报警功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测和移动侦测等报警类型； 支持宽动态、透雾、强光抑制、3D定位和电子防抖； 水平及垂直：水平范围360°，垂直范围-15°～90°，水平转速：0.1°～160°/s，速度可设，水平预置点速度：240°/s，垂直速度：垂直转速：0.1°～120°/s，速度可设，垂直预置点速度：200°/s； 支持≥300个预置点； 8条巡航扫描，每条可设置≥32个预置点，支持断电记忆； 支持标准SIP2.0，支持统一SIP URI统一命名规则、分级命名； 具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口； 红外照射距离≥150米； 防护等级：IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； 提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等）； 符合标准：符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 ★内置视音频编码算法嵌入式软件自主可控，提供国家权威机构证明材料。 ★为保障系统兼容性，要求与SIP网关/媒体转发服务器同一品牌； ★要求与现有校、市级巡考管理平台无缝对接，完全兼容统一，投标人需提供承诺书。 设备报价需包含支架、电源。 | 5 | 台 |  |
| 7 | 考场专用网络半球摄像机 | 400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器 最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 采用2.7mm镜头, 水平视场角93°～35°； 视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，最大图像尺寸≥2560×1440； 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； ★支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议； ★具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警； ★支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； 支持UDP回放方式，支持UDP下载方式； 支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 具有视频移动侦测能力，可根据设置实现相应的编码、传输、存储或视频报警。 具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口； 支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 红外照射距离≥30米； 防护等级为≥IP65、防暴等级为IK10。 ★内置视音频编码算法软件，提供软件著作权证书； ★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 支持三轴调节； 提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等）； ★为保障系统兼容性，要求与SIP网关/媒体转发服务器同一品牌； ★要求与现有校、市级巡考管理平台无缝对接，完全兼容统一，投标人需提供承诺书。 设备报价需包含支架、电源。 | 87 | 台 |  |
| 8 | 网上巡查视频安全存储平台 | 网络视频输入≥64路； 具有录像回放及检索等功能； 具有VGA输出：≥2路、HDMI输出：≥2路，RJ45≥2路，SATA接口≥16路，eSATA接口≥1路； 预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36画面； 视频编码格式支持H.264、H.265、MPEG4编码格式，音频编码支持G.711alaw、G.711ulaw、G.722、G.726、ACC音频编码格式； 支持TS、PS流封装格式，支持标准SIP2.0、支持SIP地址解析、信令转发支持SIP URI 统一命名规则、分级命名； 支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPOE等网络协议； 具有数字时钟显示（OSD）功能，支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量，单块硬盘最大支持10TB； 支持RAIDO、1、5、10； 内置集中存储录像服务器软件，具有提供软件著作权证书； 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，符合《公共安全视频监控联网系统信息安全技术要求》GB/35114-2017。 提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网等）； ★统一兼容性，要求与摄像机同一品牌； ★要求与现有校级巡考管理平台无缝对接，完全兼容统一。 | 3 | 台 |  |
| 9 | 大屏拼接及解码平台主机 | 设备集电源、总线背板、智能控温风扇于一体，19英寸标准机架式设计，采用双高速总线； 支持2个主控板（一主一备），主控板具有不少于5个RJ45网络接口、不少于4个光纤接口，具有不少于12个插槽； 支持按需选配VGA、DVI、HDMI输入/输出业务板卡，具有RS485/RS232串行接口； 电源采用AC 200～240V，50Hz，1+1冗余电源。 | 1 | 台 | 主机，拼接、解码一体化设备。 |
| 10 | 4路DVI编码板(输入板) | 4路DVI编码输入板，支持4路DVI信号接入,支持H264编码，支持DVI转VGA、HDMI输入，支持复合音频输入。内置音频采集及编码算法软件，控制编码板对接入视频信号进行高清编码。 | 1 | 块 |  |
| 11 | 4路HDMI解码板(输出板) | 4路HDMI解码输出板，支持解码2路2400W@25fps、或4路1200W@25fps、或8路800W@25fps、或16路400W@25fps、或 32路200W@25fps，奇数口支持3840x2160@30Hz及以下标准分辨率输出，偶数口支持1080p及以下标准分辨率输出。内置视音频解码算法软件，控制解码板对网络视音频流进行解码还原。 | 2 | 块 |  |
| 12 | SIP网关/媒体转发服务器（二合一） | SIP网关是巡查系统中信令和音视频流上传下达的最关键设备，能够完成SIP注册和SIP重定向、媒体转发功能，实现客户端的跨域（跨中心）音视频请求，实现多级巡查中心的互通； 为了保证SIP应用的稳定性，减少故障点，设备必须为一体化设备； 设备应是嵌入式设备，本身具有抗病毒和抗攻击能力。 为确保设备能够长期稳定运行，系统应为LINUX操作系统。 ★支持北斗/GPS模块,可实现设备时间同步；（需要提供检验报告证明） ★支持标准SIP2.0； 支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射； ★支持SIP URI统一命名规则,分级命名； ★支持SIP URI组、用户、树形列表管理； 支持SIP注册用户账号管理； ★支持SIP终端的接入认证功能； 支持SIP用户请求认证功能； ★支持多级注册；支持SIP终端远程访问权限控制； ★支持SIP终端访问呼叫过程控制；支持建立SIP路由器间信任关系； 支持SIP URI地址解析，SIP重定向等功能； 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中定义的SIP注册描述； 支持SIP URI组管理，SIP URI地址解析； 支持域、子域管理； ★支持TS,PS流封装； 支持向上级注册。 支持以组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户； 单台设备应具备不小于64路4Mpbs、分辨率为1920*1080的流媒体转发能力； 支持多级转发、支持带宽自动适应； 支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPPOE、RTP等网络协议； 应具有极低延迟的控制信号转发、媒体流的分发功能； 支持音、视频转发和路由控制； ★支持时间同步功能，支持网络时间协议(NTP)； ★为保障系统兼容性，要求与摄像头同一品牌； SIP网关内置嵌入式软件具有版权证书；（提供软件著作权证书复印件） ★能够实现与现有平台对接以及考试网上巡查指挥系统五级互联互通（投标人提供承诺函）； ★提供3C认证证书以及检查检验报告。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 标准化考点时钟同步服务器 | 时间来源：北斗卫星、GPS卫星、4G-LTE； 守时方式：内置RTC电池、温补晶振，支持卫星失锁守时、断电守时； 授时精度：用户终端同步授时精度：1ms； 输出接口：具有RJ45 10M/100M自适应以太网口； 天线接口：具有天线接口，标配30米天线； 供电方式：AC220V 50Hz； 平均故障间隔时间：大于50000小时； 安装方式：机架式安装。 ★内置网络时钟智能授时服务嵌入式软件（提供软件著作权证书复印件）。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 标准化考点网络时钟智能管理系统 | 设备管理：支持对网络时钟、时钟同步服务器进行集中管理与控制，支持对设备的IP地址进行配置，支持远程开关网络时钟显示状态； 时间源查看：支持查看时钟同步服务器锁定卫星情况，包括GPS、北斗卫星数量，当前时间信息。 ★标准化考点网络时钟智能管理系统（提供软件著作权证书复印件）。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 硬盘 | 8TB SATA3 监控级硬盘 | 48 | 块 |  |
| 16 | 管理电脑 | 处理器：I7-9700（8核心，主频3GHz，三级缓存12MB）；内存：16G(DDR4)；硬盘1T+128G；显卡：独显2G显存；光驱：DVDRW；其他：USB键盘、鼠标；显示器：21.5液晶显示器；正版操作系统：win10 64位。 | 1 | 台 |  |
| 17 | 音视频巡查指挥终端 | 通信协议：遵循H.323/SIP协议； 视频：支持H.263、H.264、H.264HP；图像格式支持1080P50/60帧、1080P25/30帧、720P50/ 60帧、720 P25/30帧、并向下兼容4CIF、CIF图像格式； 音频：支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.722.1C、AAC音频协议； 双流：支持H.239标准双流协议，主流支持1080p60fps，辅流支持不低于1080p30fps；视频接口：≥2路视频输入，≥2路视频输出接口； 音频接口：≥2路视频输入、≥1路视频输出接口； 网口：具备1个10M/100M/1000M自适应网口。 可完成视频巡查指挥和视频会议功能，稳定可靠； 能够同时连入音视频指挥系统和网上巡查系统，支持对前端考场图像进行实时监看； 支持多分屏调看音视频指挥图像和网上巡查系统图像，并且具有获取巡查列表、图像解码显示等功能； ★与前期已部署的相关指挥系统实现完全兼容、统一，确保全系统形成完整的设备监控指挥管理体系。 ★内置应急指挥软件应具有软件著作权，提供软件著作权证书复印件，与现有平台兼容互联互通。. | 1 | 台 |  |
| 18 | 会议摄像机 | 镜头：1/2.8"HD CMOS传感器，像素：≥200万；支持1920x1080高分辨率图像输出；支持12倍光学变焦；具有3G-SDI、DVI或HDMI接口；远程控制支持RS232或RS485串口；具有1路10M/100M/1000M自适应以太网。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 全向麦克风 | 拾音半径：≥6米 最大声压：103dBA SPL 级联能力：4级 音频处理：内置回声消除AEC,自动增益AGC，以及噪声抑制ANS 静音按键：电容感应式无杂音触摸按键 指示灯：静音、非静音 环境噪音：小于50dBA SPL | 1 | 个 |  |
| 20 | 接入交换机 | 24个10/100/1000TX，4个SFP千兆光口；交换容量≥336Gbps；包转发率≥96Mpps；支持基于端口的VLAN。 | 7 | 台 |  |
| 21 | 汇聚交换机 | 24 个 10/100/1000TX，24 个 SFP 千兆光口 交换容量 (全双工) ≥19.2Tbps；包转发 率 (整机) ≥1440Mpps，支持基于端口的 VLAN。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 光模块 | 千兆单模光纤模块 | 14 | 个 |  |
| 23 | 电源时序器 | 标准机架式设计，16路电源输出，并有指示灯，支持多台设备级联控制；带有电压显示功能，单路最大功率2000W；定时器控制信号 短路信号 （0V）；动作间隔时间 1.5s；16路电源输出，并有指示灯；按顺序开启或关闭16路受控设备的电源，可以通过定时器自动控制或人工控制；可通过短路信号自动打开电源；插座总容量达8000W； | 1 | 台 |  |
| 24 | 移频功放 | 新一代教学移频扩声教学设备，它能有效地抑制扩声啸叫，大幅提高传声质量； 五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术、话筒增益提升量5～14dB、3路音频线路输入，独立调节、4路话筒平衡（XLR插座）和不平衡（6.35插座）输入，独立调节。4路话筒幻象供电独立切换开关选择、4路话筒移频效果独立切换开关选择；供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz；移频量：5Hz±1Hz、输出功率：300W+300W、频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz、移频状态：150Hz-15kHz. | 1 | 台 |  |
| 25 | 音箱 | 全新设计的楔接工艺，使箱体结构更加坚固美观，特有的箱体结构加强技术有效的减少箱体无用谐振，减少有害的音染，使声音更加干净，整体输出效率更高，使听感更自然、真实。额定功率：150W；额定阻抗：8Ω；输出声压级：107dB/W/m；额定频率范围:80-18KHz；中高音通透清晰、低音浑厚有力，高声压输出，瞬态响应好。 | 2 | 只 |  |
| 26 | 鹅颈话筒 | 高保真电容式话筒；指向性: 心形指向；频率响应：400Hz～16KHz；灵敏度：-30dB±2；输出阻抗:200Ω；带工作指示灯；电源：DC9V/48V幻像供电； | 1 | 个 |  |
| 27 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：1G，防病毒吞吐量：500M，IPS吞吐量：300M，全威胁吞吐量：250M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：2.5万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：15，SSL VPN最大用户数（单独购买）：40，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：150M，IPSec VPN 最大接入数：200，IPSec VPN吞吐量：200M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 采用需自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“多核并行安全操作系统”的证书。 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源。 支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用等维度进行访问控制策略设置。 支持应用管控功能，应用特征识别库数量大于8000种。 支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 产品支持勒索病毒检测与防御功能，需提供功能截图并提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局之中任意一家检测机构出具关于“勒索病毒”的相关证书证明功能有效性。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 4K摄像机 | 类型：4K摄像机，高清摄像机，手持式摄照一体机；最大像素(万)：≧2000万 有效像素(万)：≧1420万；传感器：Exmor RS CMOS 1英寸(13.2×8.8mm) 最大光圈F2.8-4.5；显示屏尺寸：3.5英寸液晶屏像素156万；取景器：0.39英寸OLED，约144万像素。 实际焦距f=9.3-111.6mm等效35mm焦距 f=29.0-348.0mm 对焦范围 广角：10mm-无穷远，长焦：1000mm-无穷远 最大光圈F2.8-4.5 滤镜口径 62mm 最低照明度(lux)：1.7lux 麦克风：内置全指向立体声驻极体电容 HDMI接口 USB接口 Micro USB2.0 其他接口 音频输入：XLR型3针（母头）(x2)，线路/麦克风/麦克风 +48 V 可选 视频输出：已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1)，RCA 针 (x1)，复合 1.0Vp-p，75Ω 音频输出：已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1)，RCA 针（单声道）(x1) SDI输出：BNC(x1)，3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259 标准 耳机输出：立体声迷你插孔 (x1) 扬声器输出：单声道 DC输入：DC插孔 远程控制：立体声迷你插孔（直径2.5mm） 存储卡插槽 MS/SD，SD 必配附件：1、随机清单附件。 2、170MB/S 256G*2 ；防尘镜头UV保护镜*1；摄像机专用铝箱*1；摄像机原装电池NP-F970*2 ；摄像机原装VG1枪式话筒*1；液晶双充充电器*1；LED摄影灯*1 带电充；1.86脚架+滑轮底座套装*1； D21无线麦*1套；防雨罩*1；HDMI线5米*1；USB3.0读卡器*1；五合一清洁套装 镜头纸 摄像机肩带 屏幕贴膜 视频编辑软件 | 1 | 套 |  |
| 29 | 机柜 | 根据现场情况定制（壁挂或落地） | 6 | 套 |  |
| 30 | 机柜 | 42U，600mm*1000mm*2000mm spcc冷扎钢板 | 1 | 套 |  |
| 31 | 线材线缆及辅材附件 | 国标电源线、六类网线、线槽、插排、配电箱、光纤、音响线、HDMI等以及辅材辅料 取电要求：标准化考场摄像机均采用楼栋集中供电并接入不间断电源模式，不能就地取电。 | 1 | 项 |  |
| 32 | 安装调试 | 综合布线、设备安装及接入调试、旧设备线缆的拆除、运输、培训、互联互通、考试保障等。 | 1 | 项 |  |
| 33 | 其他技术参数 | - 主要设备（标准化考场摄像机、拾音器）必须提供不低于招标文件数量的1%套设备备用，价格包含在投标总价内,考试期间，要在考点有实际数量的备品，其他设备要在疆内有备品配件。★ - 附：备件详细表格 序号; 备件名称; 品牌型号; 数量; 单价. 2、供应商和制造商应提供标准化考场设备所有软件永久免费升级服务。 |  |  |  |

第四部分 评审方法、响应文件无效条款和终止谈判活动条款

一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目采用最低价成交法。最低价成交法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

（二）评审程序

评审工作由采购机构负责组织，具体评审事务由采购机构依法组建的谈判小组负责。

谈判小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

1、资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查不合格的，将失去供应商投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明复印件（见格式文件） |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供最近一个年度的财务状况报告（投标人是法人单位的，应提供经审计的财务报告，包括“四表一注”，或其基本开户行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明）（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（见格式文件）； |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件）； |
|  |  | （6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单 | （现场查询） |
|  |  | （7）法人定代表人授权书 | 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（见格式文件） |
| 说明：供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。资格证明文件应按照电子响应文件制作要求上传到指定位置，因供应商自身原因，未上传到指定位置造成资格审核不通过的，责任自负。 |  |  |  |

注：

① 供应商提供有效的三证合一营业执照（副本）复印件。

② 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，依据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）中《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的，将按响应文件无效处理。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信 | 响应文件内容 | 内容组成齐全完整，无遗漏没有字迹模糊，无法辨认的。 |
|  |  | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字、单位公章齐全。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足采购文件规定。 |
|  |  | 拟投入项目组人员 | 拟派技术人员不少于2名，提供人员从业相关证书证明材料。 |
|  |  | 交付（实施）的时间 | 满足谈判文件规定。 |
| 2 | 报价 | 报价唯一 | 报价未超预算，只能有一个有效报价，未提交选择性报价。 |
|  |  | 报价完整性 | 投标分项报价表货物品牌、型号或规格、制造商等内容完整； |
| 3 | 技术 | 技术参数响应 | 技术参数要求偏离表完全响应谈判文件要求，没有实质性负偏离。 |
|  |  | 培训方案 | 满足谈判文件规定要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足谈判文件规定要求。 |

3、澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组以书面形式（应当由谈判小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

评审委员会认为，排名在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该成交候选人资格，按顺序由排在后一位的成交候选人递补，以此类推。

5、推荐成交候选人名单。评审结果按投标报价由低到高顺序排列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策执行

1、本项目不属于专门面向中小企业采购预留的项目，依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定，对小型微型企业报价不作扣除。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%的扣除，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

4、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供监狱企业证明复印件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。以上格式详见磋商文件第五部分响应文件格式，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

5、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。

7、节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

7.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕 9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

三、响应文件无效条款

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，其响应文件无效：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（四）响应文件未按照采购文件第六部分响应文件格式中所规定签字、盖章的；

（五）响应文件出现多个响应方案或报价的；

（六）报价超出采购文件规定的采购预算的；

（七）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（八）供应商的交货期、质量保证期及谈判有效期不满足采购文件要求的；

（九）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（十）响应文件未按照规定加密的。

（十一）因供应商自身原因造成响应文件无法解密的。

四、终止谈判活动条款

谈判小组评审时出现以下情况之一的，应予终止谈判活动：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（技术复杂或者性质特殊项目除外）；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

终止谈判活动后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五部分  合同主要条款和格式合同、验收报告（样本）

一、合同主要条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三部分 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、转账支票、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的谈判时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、合同（格式）

政府采购合同书

采购项目编号：

项目名称：

甲    方：                 （盖公章）

电    话：

传  真：

地  址：

乙    方：              （盖公章）

电    话：

传  真：

地  址：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、货物或服务要求

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

四、交货期、交货方式及交货地点（服务期限、服务方式）

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

五、付款方式：

六、质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为X年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

七、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或或参加本项目的其他投标人或第三方机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价   %的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价   ‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的    %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的   ‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理(合同双方一致同意提请克拉玛依区仲裁委员会仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼)。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式四份，甲、乙双方、公共资源交易中心、政府采购办各一份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表（签字）：	代表（签字）：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：（此部分信息应当按照供应商开户许可证信息填写，保证后期资金支付准确）

银行帐号：

开 户 行：

三、验收报告（格式）

| 奇台县政府采购货物类项目验收报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  | 电话 （手机） |  |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| 中标单位 |  |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  |  | 电话 （手机） |  |
| 合同金额（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 验收日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 货物品牌、型号或规格 |  |  |  |  |  |
| 货物清单 | 序 号 | 货物名称 | 品牌、型号或规格尺寸 |  | 到货 数量 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | .. |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 提供的货物品牌、型号或规格、数量是否与合同相符，技术参数配置与采购文件相符： （填写意见） |  |  |  |  |  |
| 安装调试：（填写意见） |  |  |  |  |  |  |
| 运行情况：（填写意见） |  |  |  |  |  |  |
| 是否提供验收附件资料：（货物接收清单或相关检测报告或质量技术鉴定部门出具的鉴定结果均可作为附件一并存档） |  |  |  |  |  |  |
| 采购 单位 验收 意见 |  | 验收结论： 验收合格□ 验收不合格□ 在相应的□打√。 其他： 单位负责人（签字）： 采购单位（盖公章） 验收小组负责人（签字）： 年 月 日 验收小组成员（签字）： |  |  |  |  |
| 备注：1、采购单位依据合同和验收报告支付货款。 2、此表一式三份，采购单位、公共资源交易中心、供应商各一份。 3、其它验收文件作为此验收单附件一并提供。 |  |  |  |  |  |  |

第六部分  响应文件格式

# ***项目

# 投标响应文件

# 项目编号：

# 供应商名称：                     (盖公章)

# 地址：

# 法定代表人或其被授权人（签字）：

# 电话：

# 日期：        年       月       日

响应文件主要目录

- 资格审查文件

1、法人单位或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明...............................................................页码

2、法定代表人资格证明书、法人代表授权书................页码

3、最近一个年度的财务状况报告..........................页码

4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料................页码

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明....页码

6、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明...............................页码

# 二、报价文件

# 1、开标一览表..............页码

# 2、投标产品分项报价表......页码

# 三、商务文件

1、投标函..................页码

# 2、商务条款响应及偏离表....页码

3、拟投入项目组人员........页码

# 4、节能和环境标志产品证明材料清单（属于政府采购强制节能产品的必须提供，其它如有可提供）..........页码

# 四、技术文件

# 1、技术参数响应及偏离表..........页码

# 2、培训方案......................页码

# 3、售后服务方案..................页码

# 五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

一、资格审查文件格式

# 格式一

# 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定的资格证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：在本表后附企业营业执照副本、特定资格（邀请公告若有要求的提供）证明材料复印件或扫描件（加盖公章）。

# 格式二

# 法定代表人资格证明书及授权委托书

# （1）法定代表人资格证明书

致：奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：        年龄：       职务：        系     （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                              （盖公章）

日  期：       年       月      日

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号：）采购活动相关的响应、谈判、合同执行，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

（反面）

附：被授权代表人身份证复印件

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

投标人名称（单位盖公章）：

日期:

说明：1、如果是法人代表投标不需要填写此表；

# 格式三

# 企业近一年度财务审计报告（包括“四表一注”）或其基本户开户银行出具的资信证明

附审计报告或银行出具的资信证明（部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可提供基本开户银行出具的资信证明）

格式四

# 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

附参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭证，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证和缴纳社会保险的凭证。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

# 格式五

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

# 格式六

# 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

监狱企业证明（可选）

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 二、报价文件

格式七

开标一览表

| 投标报价 | 小写： 人民币 (大写): |
| --- | --- |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 日 |
| 报价说明 | 投标总报价不得超过本项目的预算金额，报价包含为完成本项目发生的人工、设备、材料、机械费、税费等所有费用。 |

采购项目名称：

项目编号：

注：

1.供应商须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。

2. 总报价不得超出本项目采购预算价，否则视作无效响应文件。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

格式八

投标产品分项报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：

注：1、投标货物品牌、型号或规格、制造商等需详细填写。2、单价和总价采用人民币报价，以元为单位。3、行数不够，可自行添加。

# 三、商务文件

# 格式九

# 投标函格式

致：奇台县政务服务和公共资源交易中心

根据贵方为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目的投标邀请＿＿＿＿＿＿＿＿（项目编号），签字代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（全名、职务）经正式授权并代表投标人＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人名称、地址）参加该项目的投标活动并按要求提交投标响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供采购文件规定的全部货物和服务，投标总报价为：大写         ，￥：         元。

（2）如果我们的投标响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本采购文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（5）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（6）如果我们的投标响应文件被接受，我们将按采购文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

（7）我公司与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

（8）我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

（9）我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,参加同一合同项下的政府采购活动”的行为。

（10）我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

（11）除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本采购文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在采购文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标响应文件中提供虚假材料。

④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（12）                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

# 格式十

商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

格式十一

# 拟投入项目组人员

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |

说明：后附技术人员相关证书复印件或扫描件。

投标人名称：＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

格式十二

节能产品证明材料清单（若有的提供）

项目名称：       项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 节能产品认证证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 是否属于节能产品政府采购品目清单内带“★”强制节能产品 | 证明材料 详细页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 是或否 |  |

特别提醒：

1、货物属于《节能产品政府采购品目清单》内带“★”强制节能产品的，必须填写此表。

2、请自行登陆（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）查询《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）文件中《节能产品政府采购品目清单》后，详细填写此表。

3、依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或相关截图等证明材料，证明材料不清晰无法辨认将视为无效。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：＿＿＿＿＿＿＿

环境标志产品证明材料清单（若有的提供）

项目名称：         项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 环境标志产品证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证明材料 详细页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别提醒：

1、请自行登陆（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）查询《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）和《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）文件中的《环境标志产品政府采购品目清单》后，详细填写此表。

2、依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或相关截图等证明材料，证明材料不清晰无法辨认将视为无效。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿

三、技术文件

格式十三

技术参数响应及偏离表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件技术参数要求 | 投标技术参数描述 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列；2、行数不够，可自行添加；

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿

格式十四

培训方案

主要根据采购文件评审标准的要求（格式自定）

投标人名称：＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

格式十五

售后服务方案

主要根据采购文件评审标准的要求（格式自定）

投标人名称：＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

# 五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

# 附件1

# 质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人单位或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑函份数要求：一式三份。

附件2

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境

标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

（此件公开发布）

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |