招  标  文  件

项目名称：全区法院第二套视频会议建设项目

项目编号：ctzb-2022-038

政府采购计划编号：[2022]17827号

采购方式：公开招标

采购人：新疆维吾尔自治区高级人民法院

地址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路19号

联系人：刘文旭

电话：0991-7679587

采购代理机构：新疆承泰建业工程管理咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路绿地商务中心领海大厦7楼

联系人：巩立晟、张涛

电话：0991-8890732

2022年12月

目    录

第一部分 招标公告………………………………………………………

第二部分 投标须知前附表及投标须知…………………………………

一、 投标须知前附表……………………………………………………

二、 投标须知……………………………………………………………

第三部分 合同格式………………………………………………………

第四部分 招标需求………………………………………………………

第五部分 投标文件格式…………………………………………………

第一部分 招标公告

全区法院第二套视频会议建设项目公开招标公告

【招标公告发布日期：2022年12月27日】

项目概况

全区法院第二套视频会议建设项目的潜在供应商应在供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2023年1月17日11时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：ctzb-2022-038

2、项目名称：全区法院第二套视频会议建设项目

3、政府采购计划编号：[2022]17827号

4、采购方式：公开招标

5、资金来源：财政资金

6、预算（元）：2131700.00

7、限价（元）：2131700.00

8、采购标的和数量：视频会议系统、全彩LED显示屏、无纸化会议管理系统等采购安装调试及配合服务（详细品目、规格、技术参数、数量等见招标文件）

9、招标范围：全区法院第二套视频会议建设（具体详见招标文件）

10、工期（合同履约期）：合同签订后30个工作日完成招标需求工作（具体详见招标文件）

11、质量要求：合格（满足招标需求并通过采购人组织的项目验收）

二、申请人的资格要求：

1、供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商未被“信用中国、中国政府采购网”列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、特定条件：无；

4、本项目不接受联合体；

5、其他说明：（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标；（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目其他采购活动；（4）供应商被“信用中国、中国政府采购网”列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。违反前三项规定的，相关投标无效。

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：

6.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目标项1非专门面向中小企业预留采购份额。

6.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

三、落实优惠政策

1、财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

2、财政部、工业和信息化部日前发布《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3、财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

4、财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号文）；

5、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业享受10%的价格折扣，监狱企业、残疾人福利组织视同小型、微型企业（详见招标文件）；

6、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

四、获取招标文件

时间：2022年12月28日～2023年1月5日[每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）]

地点：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

方式：登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请

售价（元）： 0

五、投标文件提交截止时间、地点

截止时间：2023年1月17日11时00分（北京时间）

地点：乌鲁木齐市红光山路2588号绿地中心领海大厦7楼会议室

六、开标会议时间、地点

时间：2023年1月17日11时00分（北京时间）

地点：乌鲁木齐市红光山路2588号绿地中心领海大厦7楼会议室

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（招标公告发布媒体：新疆政府采购网）

八、补充事宜

无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区高级人民法院

地址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路19号

联系人：刘文旭

电话：0991-7679587

2、采购代理机构信息

名称：新疆承泰建业工程管理咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市水区红光山路2588号绿地中心101栋7层

联系方式：巩立晟、张涛，0991-8890732

3、项目联系方式

项目联系人：巩立晟、张涛

电话：0991-8890732

第二部分  投标须知前附表及投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 采购人 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院 |
|  | 项目名称 | 全区法院第二套视频会议建设项目 |
|  | 项目编号 | ctzb-2022-038 |
|  | 实施地点 | 新疆维吾尔自治区高级人民法院 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 2 | 联系方式 | 1、采购人信息 名称：新疆维吾尔自治区高级人民法院 地址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路19号 联系人：刘文旭 电话：0991-7679587 2、采购代理机构信息 名称：新疆承泰建业工程管理咨询有限公司 地址：乌鲁木齐市水区红光山路2588号绿地中心101栋7层 联系方式：巩工、张工、马工，0991-8890732 |
| 3 | 项目采购预算 标段划分 | 项目采购预算（限价）（元）：2131700.00 标段划分：共分1个标项（详见招标需求） |
| 4 | 合同价格形式 | 本次招标为总价合同 |
| 5 | 招标范围 | 全区法院第二套视频会议建设（具体详见招标文件） |
| 6 | 采购标的及数量 | 视频会议系统、全彩LED显示屏、无纸化会议管理系统等采购安装调试及配合服务（详细品目、规格、技术参数、数量等见招标文件招标需求） |
| 7 | 质量要求 | 合格（满足招标需求并通过采购人组织的项目验收） |
| 8 | 工期/合同履约期 | 合同签订后30个工作日完成招标需求工作（具体详见招标文件） |
| 9 | 供应商条件 | 1、供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、供应商未被“信用中国、中国政府采购网”列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、特定条件：无； 4、本项目不接受联合体； 5、其他说明：（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标；（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目其他采购活动；（4）供应商被“信用中国、中国政府采购网”列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。违反前三项规定的，相关投标无效。 6、落实政府采购政策需满足的资格要求： 6.1 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业） 本项目标项1非专门面向中小企业预留采购份额。 6.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。 |
| 10 | 投标文件 | 1、纸质版投标文件：正本1份，副本2份； 2、电子版投标文件：电子版投标文件3份（其中：U盘1份，光盘2份）[电子版投标文件封装在一个密封袋中，与纸质版投标文件一同递交。[电子版投标文件要求：必须为递交的纸质版投标文件正本签章完毕后的全部内容（扫描件PDF格式），电子版表面标记“单位名称”、“项目名称和项目编号”、“电子版文件”]。 3、开标一览表：供应商需将此表单独密封并递交。 |
| 11 | 投标文件递交 | 截止时间：2023年1月17日11时00分（北京时间） 地点：乌鲁木齐市红光山路2588号绿地中心领海大厦7楼会议室 |
| 12 | 投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日） |
| 13 | 开标会议时间及地点 | 开启时间：2023年1月17日11时00分（北京时间） 地点：乌鲁木齐市红光山路2588号绿地中心领海大厦7楼会议室 |
| 14 | 评标标准 | 综合评分法 |
| 15 | 报价扣除 （非专门面向中小企业招标项目适用） | （1）小型和微型企业价格扣除：10%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （详见招标文件评审标准） |
| 16 | 确定中标候选人 | 评审小组推荐中标候选供应商的数量：3家 |
| 17 | 投标保证金（人民币） | 金额：21300元/家 缴纳方式：供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将予以拒绝。供应商应充分考虑资金在途时间） 缴纳时限：提交投标文件截止时间前 开户银行：新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司和平北路支行 开户名称：新疆承泰建业工程管理咨询有限公司 银行帐号：801010212010102580858 行 号：402881000994 财务电话：0991-8890721 [注：①供应商缴纳投标保证金时，须备注注明所投“项目名称简称、项目编号（备注标包号）、供应商简称”。 |
| 18 | 招标文件售价 | 200元/份（售后不退） |
| 19 | 履约担保 | 履约保证金金额：合同金额的/ %。 履约保证金提交：中标供应商收到《中标通知书》后（签订合同前）向采购人缴纳； 履约保证金形式：支票、汇票、银行转账等非现金形式；（中标供应商未按招标文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还） 履约保证金（质保金）退还：（1）履约保证金的有效期为该项目履约期满止。（2）供应商在履约期满前未发生违约行为，采购人应当在七个工作日内予以退还。（如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿；履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。） |
| 20 | ①供货要求 ②验收条件 ③供货统计 | 详见招标需求 |
| 21 | 报价方式 | 供应商自主直接报价（需符合招标文件要求、限价要求） |
| 22 | 是否专门面向中小企业采购项目 | 是 ■否 |
| 23 | 兼投兼中 | 兼投兼中 ■ 兼投不兼中 |
| 24 | 是否允许分包 | ■是（允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包） 否 |
| 25 | 联合体 | 接受 ■不接受 |
| 26 | 优惠政策 | 1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》(第 期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》(第 期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 3、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），给予小型和微型企业、残疾人福利企业和监狱企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；【本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策。】 （2）政府采购货物和服务类项目，如接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（政府采购工程的，价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行）的扣除，用扣除后的价格参加评审；【大中型企业中标的，大中型企业向小微企业分包且符合前述约定份额比例的，大中型企业价格的具体扣除比例为4％。】 |
| 27 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | ①在评标过程中，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的产品（或成果）和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 ②供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认； ③供应商实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其投标文件作为无效处理。 ④供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可以否决其投标。 |
| 28 | 样品 | - 样品提交截止时间：/。 - 样品退回：/。 - 样品制作：/。 - 样品密封要求：/。 - 样品评审：/。 |
| 29 | 质保 | 第二套视频会议系统：项目验收合格后 3年； LED显示屏：[配楼六楼、主楼九楼]项目验收合格后 5年； 无纸化会议管理系统：项目验收合格后 3年； 视频会议室装修改造：[配楼六楼、主楼九楼]项目验收合格后 1年； |
| 注1）供应商所投产品（或成果）及提供服务等同或不得低于招标文件要求的技术要求。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。供应商应保证所投产品（或成果）及提供服务完全符合招标文件规定的招标需求。 注2）本项目设有最高限价，所有供应商报价均不得高于最高限价，否则做无效处理。投标总报价须以元为单位，小数点后保留2位。 注3）供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。 |  |  |

二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。

1.2本招标项目已经批准，采购人为新疆维吾尔自治区高级人民法院，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标。允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。

供应商必须符合投标须知前附表说明，通过资格后审的供应商为合格的供应商。合格的供应商必须符合招标文件中对供应商的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求 ；

1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署和盖章；

1.4.3供货期、履约期、投标有效期符合招标文件要求；

1.4.4供货地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、规格参数、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；

1.4.7符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”所述。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及国家相关招标投标法律、法规制约和保护。供应商购买招标文件并参加本项目投标，即被认为接受了招标文件中的所有要约和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品（或成果）、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目要求

4.1质量要求、验收条件详见投标须知前附表和招标需求。

5. 供货期及供货地点

5.1 供货期已通过“前附表”所述；供货地点已通过“前附表”所述。

6. 资金来源

6.1采购人的资金通过“前附表”所述的方式获得，并将资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

7.1供应商应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求：

（1）供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）供应商未被“信用中国、中国政府采购网”列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）特定条件：无；

（4）本项目不接受联合体；

（5）其他说明：1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标；3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目其他采购活动；4）供应商被“信用中国、中国政府采购网”列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。违反前三项规定的，相关投标无效。

（6）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（6.1） 中小企业政策（说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，小微企业包含小型、微型企业）

本项目标项1非专门面向中小企业预留采购份额。

（6.2） 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

7.2本项目落实的优惠政策：

- 1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如供应商认定投标产品制造商为中小微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。

- 2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

本项目执行政府采购优惠政策有关说明

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不接受联合体）

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人确定。具体如下：

本项目小微企业报价扣除比例为10%（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业，享受报价扣除优惠，用扣除后的价格参加评审并计算报价得分）。

政府采购货物和服务类项目，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（政府采购工程的，价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行）的扣除，用扣除后的价格参加评审；【大中型企业中标的，大中型企业向小微企业分包且符合前述约定份额比例的，大中型企业价格的具体扣除比例为 4％。】

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。本项目属性为货物。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 供应商开标会代表为法定代表人的，须持有法定代表人身份证明书和法定代表人身份证（原件）；供应商开标会代表不是供应商的法定代表人的，须持有授权委托书和授权代表人的身份证（原件）。

9.2 供应商需委派授权代表参加开标会议并按按所投标段分别编制并递交投标文件。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标；否则联合体投标视为无效投标。招标项目接受联合体投标的，除应符合本章第7.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的招标投标。

（二）招标文件

11. 招标文件的组成

11.1 招标文件包括下列内容

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知前附表及投标须知

第三部分 合同格式

第四部分 招标需求

第五部分 投标文件格式

11.2 招标的最小单位是标段。招标文件未分标段的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标段的，供应商应当以标段为单位编制投标文件并按标段分别提交。

11.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

11.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

11.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

11.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

11.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝评审”、“无效投标”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制并提交投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

12. 招标文件的获取

12.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不少于5个工作日。具体提供期限见《招标公告》。

12.2凡符合资格要求并有意参加竞标的供应商，按招标公告获取招标文件要求提交的材料后，在代理机构处获取招标文件。

13. 招标文件的澄清或修改

13.1供应商若对招标文件有任何疑问，应于投标截至时间 10 日前以书面形式向采购人提出澄清要求。澄清要求须以书面形式并加盖供应商公章送至招标代理机构。

13.2采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在投标截止时间 15 日前，采购人可在原招标公告媒体发布澄清或更正（本项目澄清或更正信息将通过招标补充文件发送供应商获取招标文件时预留的邮箱），采购人对招标文件进行必要的修改或者澄清，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。不足15日的，应当顺延投标截止时间。为使供应商在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改或者澄清等内容进行研究，采购人可酌情延长提交招标文件。

13.3采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标信息发布媒体上发布变更公告，不足3日的，应当顺延投标截止时间和开标时间。

13.4在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

14. 投标报价

14.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，以 人民币 支付。

14.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将其视为无效投标。

14.3 投标价格应包括：

14.3.1投标报价包括供应商为实施本项目提供投标产品（或成果）及服务内容所包括的全部含税价格的体现。招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物及服务仅接受一个价格。

14.3.2投标报价为含税价，投标总价包括标的物本身及其附件、税金、运输、装卸、包装等一切费用。

供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

供应商的任何错漏、优惠、投标报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

14.3.4供应商应在《开标一览表》、《投标报价一览表》等标明供应商报价；《明细报价》提供招标要求的子目明细报价。

14.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：“供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

15.投标保证金

15.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同或未按招标文件要求提交履约保证金的，视为供应商违约，则采购人有权提取中标人投标保证金。

15.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件前附表规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

15.3 投标保证金具体提交要求见投标须知前附表。凡未按招标文件要求提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应投标而被拒绝。

15.4招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.5 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还（因违反规定被没收的投标保证金不予退回）。

15.6 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

15.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定中标人后，中标人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标后，无正当理由不签订合同，或转让、违法分包项目，以及拒绝履行合同义务的；

（5）未按招标文件要求提交履约保证金的；

（6）招标文件规定的其他情形。

16. 招标答疑会和踏勘

16.1招标答疑会：不组织。

16.2 集中踏勘：不组织。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

18. 投标文件编制要求

18.1供应商提交的投标文件及供应商与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

19. 投标文件编制的依据

19.1 采购人提供的有关招标需求；

19.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

19.3 政府采购相关的法律、法规和规定。

# 20. 投标文件的组成

20.1投标文件的组成：

供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

投标文件目录

商务和技术部分主要包括但不限于以下内容：

（1）供应商概况及企业综合实力[包括不限于：供应商概况表；依法纳税承诺；供应商投标资格声明；招标文件要求的的资质和资格条件证明文件复印件；招标文件采购人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件证明资料]；

（2）投标承诺书（一）；

（3）投标保证承诺书；

（4）法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人身份证（复印件）或者法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证（复印件）；

（5）投标保证金缴纳凭证复印件；2021年度财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；

（6）项目负责人简历表[附：项目成员的身份证、职称证（如有）、学历证书（如有）、资格证书（如有）等有关证明材料复印件]；

（7）拟投入本项目的团队人员及设备一览表[附：项目成员的身份证、职称证（如有）、学历证书（如有）、资格证书（如有）等有关证明材料复印件]；

（8）参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）供应商没有被限制或取消投标资格的承诺函（自拟、做出承诺）；

（10）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；提供享受采购优惠政策的证明材料；分包协议（如有向小微企业分包并须注明分包合同金额占合同总金额比例）；

（11）货物性能证明资料；备品备件清单；

（12）质量承诺；进度承诺、服务承诺（包含不限于保证及措施）；

（13）项目分析；技术方案；供货及安装方案；售后服务方案（包括交付验收、送货、退换货、质保响应时间等）；

（14）供货产品具有相关部门出具的合格证明资料；投标货物制作工艺、技术、性能的详细说明与描述；

（15）商务条款偏离表；技术条款偏离表；

（16）2019年12月1日以来相关类似项目业绩（合同复印件）；

（17）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件和商务技术相关资料。

经济部分主要包括但不限于以下内容：

（1）投标报价表；

（2）明细报价；

（3）报价说明；

（4）报价需要的其他资料。

21. 投标文件的编制和要求

21.1 投标文件包括本招标文件第20条规定的内容，供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式和内容（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性，未提供格式的，供应商可自行编制。

21.2 招标文件要求提供的所有证书、合同、获奖表彰文件等采购要求的证明资料，均使用复印件，特别说明为原件的除外。本招标文件规定的投标文件编制中所需提交的证明材料复印件须加盖供应商公章, 否则视为非实质响应。

21.3 投标文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字。

21.4 招标文件中分标段的，供应商须针对本单位所投标段分别编制投标文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则视为非实质响应。

22. 投标文件的制作

22.1 供应商应当按照本须知前附表规定，递交投标文件（纸质版和电子版），否则视为非实质响应。

22.2供应商按照招标文件及附件格式等相关要求进行签章。（招标文件接受联合体投标的，除联合协议及招标文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位公章）。

22.3 投标文件签署和盖章均应符合招标文件要求。投标文件按招标文件给定目录顺序、格式和内容编制后编辑成电子版投标文件，须符合招标文件给定附件格式的签字和（或）盖章要求。为方便评委查看，供应商的投标文件应编制目录、页码。投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予已通过。

22.6 发生下列情况之一者，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章、提交等要求递交投标文件的；

（3）联合体未提交联合协议，或未提交联合体各方资格证明文件（如接受联合体的）；

（4）参加本项目招标投标活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备招标文件规定资格要求的；

（6）不满足“投标须知”规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过招标项目最高限价的；

（8）同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件允许提交备选方案的除外）；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（四） 投标文件的递交

23. 投标文件的提交

23.1投标文件（纸质版）：封面须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话、编制时间”，投标文件封面右上角须标明“正本”、“副本”字样，同时加盖供应商法人公章、法定代表人印章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须合并在一个封袋中密封后提交（并须在外封套封皮注明“正本”、“副本”字样）（份数详见招标需求前附表）。

电子版投标文件：电子版投标文件3份（其中：U盘1份，光盘2份），电子版文件单独封装在一个密封袋中，与纸质版投标文件一同递交。[电子版投标文件要求：必须为递交的纸质版投标文件正本签章完毕后的全部内容（扫描件PDF格式），电子版表面标记“单位名称”、“招标项目名称和招标项目编号”、“电子版文件”]。

23.2 除特别说明外，全套投标文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

23.3 密封件外层正面加贴封条，须注明“项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮编、委托代理人、联系电话、编制日期”等字样，并标注“  年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启”，并在启封处加盖公章、法定代表人印章，并应确保密封完好。

23.4 供应商须按20条投标文件编制目录合并胶装，标识、密封后提交（如内容多可分册装订，分别标明投标文件第xx分册）。

23.5 为方便评委查看，供应商的投标文件须编制目录、页码。

23.6 未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝。

若投标文件未按上述要求密封和加写标识，将视为非实质性响应。

（五） 开标

24. 开标

24.1 本次招标项目开标会议将于投标须知前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商参加，请供应商做好各项投标准备工作。

24.2 开标程序

24.2.1在开标前不得开启投标文件。供应商不足3家的，不得开标。

24.2.2 开标由采购人或招标代理机构主持；

24.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人/监督人；

24.2.4 由采购方监督人和代理机构工作人员，检查各投标文件的密封性、完整性等情况，并宣读投标截止时间，供应商递交投标文件的情况；

24.2.5 采购人监督人员对供应商的有效授权进行资格审查；合格供应商不足3家的，不得评标；

24.2.6 经审查确认无误后，由采购人或招标代理机构工作人员按投标文件递交逆顺序时间开启，宣读开标一览表中供应商的名称及工期、质量目标、投标总报价等招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.2.7 按本招标文件第 23条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封。

24.2.8 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

24.3采购人或招标代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员确认后随招标文件一并存档。

25. 资格查验

25.1 投标文件开启前，请各供应商委派授权代表并提供下列有效证明资料以备现场查验：

供应商应将“①三证合一营业执照复印件加盖公章；②法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件；③投标保证金缴纳凭证复印件加盖单位公章”。供应商提供的上述资格查验资料，须按招标文件中投标文件编制、封装、标识要求，单独密封后（按标包）分别提供，在外封袋标明“资格审查”字样。

25.2 提供资格查验资料齐全、满足招标文件要求的供应商为合格有效供应商。

（六） 评标

26. 评审小组与评标

26.1 评标工作由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组的名单在评标结果公告前应当保密。

26.2 本项目评审小组由5人组成，其中：评审专家不少于2/3。

26.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.4 评审小组组长由评审小组成员推举产生，并与评审小组其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评审小组组长。

26.5 评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

26.6 评审小组根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

26.7 在评标过程中，评审小组发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作无效标处理。

27. 投标文件的澄清

27.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评审小组书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可以否决其投标。

28. 投标文件的评审、比较

28.1 投标文件符合性审查

28.1.1评审小组应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。评审会议由评审小组组长主持。评审小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评审小组将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商投标文件中所述服务质量、技术、规格、数量、服务期等和服务明显不能满足招标文件要求。

28.2 投标文件的详细评审

28.2.1本项目采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

28.2.2 评审中，评审小组可对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.3 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的产品（或成果）和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其投标文件作为无效处理。

评审小组判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

评审小组根据招标文件要求，讨论、通过评审工作流程和评审要点。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.2.4评审小组发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

28.2.5评标报告由评审小组全体成员签字。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.2.6评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评审小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评审小组认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评审小组应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评审小组进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级采购监督部门。

28.2.7评审小组依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务技术标、经济标最终报价得分之和。评审小组确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

29. 评标的办法和标准

29.1 本招标项目评标方法为投标须知前附表规定的方法；评审小组以评分方式对投标文件提出的商务标、技术标等，能否最大限度满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评估。

29.2 审查

29.2.1资格审查

29.2.2符合性审查

29.2.3 详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件的详细评审

29.3 评标的具体评审办法和标准

## 一．评审方法：

- 1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审。金额以元为单位，计算数值小数点保留2位。其他计算数值小数点保留2位。

2、所有标段的实质性投标供应商必须满足至少3家以上，否则对应标段招标失败。

## 二、评审程序：

按照招标文件初审、澄清有关问题、比较与评审等，推荐中标候选人名单。在上一步评审中被认定为无效投标者，不进入下一步的评审。

1、对投标文件的初审：

1.1资格审查

| 项目编号： |  |  | 开标时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件审查及响应性 （评审结果为合格/不合格） | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 提供有效的营业执照副本扫描件（三证合一）； |  |  |  |
| 2 | 提供法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）； |  |  |  |
| 3 | 提供参加本次招标活动前三年内在经营活动中无重大违法声明的； |  |  |  |
| 4 | 供应商资格符合招标文件要求；供应商提供的投标文件符合招标文件要求； |  |  |  |
| 5 | 供应商在“新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网”网站上未列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）（现场查询各参标供应商信用情况）； |  |  |  |
| 6 | 供应商提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》。 |  |  |  |
| “√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。 |  |  |  |  |

1.2符合性审查。评审小组对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和招标文件的响应程度进行审查，有一项因素不符合审查标准的，供应商不能通过符合性审查，其投标无效。

| 项目编号： |  | 开标时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 投标报价未高于设定的标段招标限价的； |  |  |  |
| 2 | 投标文件按照招标文件要求编制、签章并提交的； |  |  |  |
| 3 | 按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |
| 4 | 投标保证金的缴纳主体与供应商一致、提供投标担保或者所提供的投标担保符合招标文件要求； |  |  |  |
| 5 | 未提供两个以上不同的投标报价，且未注明何者有效的(以开标一览表为准)； |  |  |  |
| 6 | 供应商名称、组织机构与本单位资料相符，未涉嫌以他人名义投标的； |  |  |  |
| 7 | 供应商之间未串通投标的； |  |  |  |
| 8 | 未以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |  |  |
| 9 | 评标委员会确定无实质上不响应招标文件要求的； |  |  |  |
| 10 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |  |
| 11 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等，符合招标文件要求的； |  |  |  |
| 12 | 投标文件未附有采购人不能接受条件的； |  |  |  |
| 13 | 没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |
| “√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。 |  |  |  |  |

投标文件符合性审查

评 审 标 准

经济部分评审标准30分

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评审基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） |

备注：

根据财政部、工业和信息化部日前发布《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业视同小型和微型企业，享受同等优惠政策。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和评审报价。

政府采购货物和服务类项目，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%扣除，用扣除后价格计算评审得分。

| 商务部分40分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 分值 | 评审内容 |  |
| 类似业绩 | 4 | 投标人需提供自2019年12月至投标截止日（以合同签订日期为准）与本项目类似的业绩，每提供1个得2分，总分4分，不提供不得分；证明资料包括中标通知书或合同首尾页、关键信息页、合同中设备明细页等，并加盖供应商公章。 |  |
| 技术力量要求 | 4 | 投标人现场实施、技术服务、售后支撑团队人员满足项目实施和售后维护需要，具有本招标项目核心产品的厂商专业售后培训的认证资格（提供证书复印件）的每人加2分，满分4分。（技术服务工程师须为投标供应商正式专职人员并提供相投标供应商为其缴纳的近半年社保证明）。 |  |
| 履约评价 | 4 | 2021年12月以来技术服务工程师有类似服务经验并获得用户优质评价的得2分/次（提供用户证明材料），最高4分，未提供的不得分。 |  |
| 培训方案 | 5 | 供应商针对本次项目需求，制定科学合理的培训方案：包含培训方式、培训课程、培训计划定制等方面进行编写。 ①培训方案及培训课程完整，有明确的培训目标、计划、内容、范围、对象等内容的，能够保证培训的高质量按计划完成得5分； ②培训方案及课程不完整，或培训目标、计划、内容、范围、对象等内容不全或不完善的得2分。 ③培训方案不合理的不得分。 |  |
| 售后保障 | 6 | 1、备品保证：供应商备品备件满足售后服务且产品性能技术指标不低于原设备，符合相关政策法规要求和招标需求：①优于招标需求的得2分；②满足招标需求得1分；③不满足不得分。 2、售后服务：供应商须具有售后服务能力，提供售后服务有关证明资料的得1分，不提供不得分。 3、提供质保承诺（满分3分）：①实质性优于招标要求，得0.5分/每项，最多得3分；②满足招标需求得基础分1分；③不满足不得分。 |  |
| 售后服务方案 | 14 | 售后服务方案进行评审： ①售后服务团队及技术支持方案、服务响应及承诺、故障管理处置方案、应急预案，规范有效、详实、可行、优于招标需求、准备充分、内容完整，得14分；②方案规范有效，可行，满足项目实际，内容不完整有待完善，得10分；③方案有一定针对性，不完全符合项目实际、有待完善，得6分；④方案针对性不强、不完整的，得2分；⑤方案不规范、不合理的，得1分；⑥未提供得0分。 |  |
|  | 3 | 保密措施及保障：①措施及保障充分考虑项目实施风险，合理可行完善的，得3分；②措施及保障有缺漏、不完善，得1分；③保密措施不符合项目需求的不得分。 |  |
| 技术部分30分 |  |  |  |
| 评审项目 | 分值 |  | 评审内容 |
| 性能技术 | 22 |  | 1、所投产品完全满足或优于技术指标（无偏离或正偏离）的得17分。 标“★”为主要参数，负偏离或缺项每一项扣1分。 注：技术参数中要求提供相关证明材料的，包含但不限于（产品彩页、检测报告等）。 非标★”为一般参数，每有一项偏离技术要求扣除0.5分，扣完为止。 2、技术加分项 ①协同通讯平台，国产自主芯片，加1分；国产自主嵌入式操作系统的加1分；（投标人须提供相关证明材料并加盖公章） ②协同通讯平台，采用原生支持AVC编解码设计机制。在全编全解处理机制下媒体资源可动态分配，对会议中的视频终端实现全适配处理能力,不同视频终端以多种视频协议、视频格式、分辨率、帧率和码率参与同一会议,每个软件或硬件视频终端均可独立自由选择不同的分屏观看模式和分屏数量；加1分（投标人须提供相关证明材料并加盖公章）; ③为了适应网络发展趋势，会议管理系统支持IPv4和IPv6双协议栈，支持许可资源集中管理、按需分配、浮动共享；加1分（投标人须提供相关证明材料并加盖公章）; ④led视频处理器，支持HDR10标准极大增强显示屏画质，颜色更加真实画质更加清晰，加1分（提供检测报告加盖供应商公章） |
| 项目实施 | 4 |  | 投标人须提供切合用户信息系统实际情况提供建设方案。 ①方案设计完整，建设方案对项目理解清楚，设计准确、合理、完整，具有较强的先进性、可扩展性得4分；②建设方案对项目理解程度一般，设计的准确、合理性不强，有一定程度的先进性、可扩展性得2分；③建设方案对项目理解不清，设计分析不准确、不合理，无先进性、可扩展性的不得分。 |
| 安装及调试 | 4 |  | 根据供应商针对本项目提供的安装及调试方案进行评审。 ①方案具体全面、详细、合理、可行，能更好的满足项目需要的得4分；②方案内容较为合理、可行，有待完善的，得2分；③方案内容较差，不全面或不合理的不得分。 |

2、投标文件的澄清

2.1评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的产品（或成果）和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其投标文件作为无效处理。

2.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

## 三、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价在价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号的规定。

1.3监狱企业参加政府采购时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府招标投标时，视同小型、微型企业。

1.4符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府招标投标时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1、小微企业的价格评分标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），给予小型和微型企业、残疾人福利企业和监狱企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；【本项目具体扣除比例为 10％，不重复享受政策。用扣除后的价格参与评审，其评审报价=投标报价*（1-10%）】。

（2）招标文件接受联合体投标的或者接受大中型企业分包给中小企业的，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（政府采购工程的，价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行）的扣除，用扣除后的价格参加评审；【大中型企业中标的，大中型企业向小微企业分包且符合前述约定份额比例的，大中型企业价格的具体扣除比例为 4％。用扣除后的价格参与评审，其评审报价=投标报价*（1-4%）】。

（3）中小微企业（供应商提供货物的制造商）按《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

2.2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府招标投标中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的采购优惠政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审报价=投标报价*（1-10%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府招标投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

2.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府招标投标中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审报价=投标报价*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府招标投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

2.4、节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的有关规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品。

（2）环境标志产品根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。环保清单所列产品为政府优先采购产品。

## 四、详细评审

1、依据（中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为招标标段排名第一的中标候选人，依次对招标标段候选人进行排序。

2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作无效处理。

3、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待评审小组确认后，再行评定。

30. 定标原则

30.1 评审小组依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照标段排序确定出前3名作为中标候选人推荐给采购人。

30.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。

31. 评标过程的保密

31.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评审小组成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

31.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评审小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

31.3 中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评审小组组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

32. 确定中标人

32.1 中标的标准

32.1.1 投标文件对招标文件做出了实质性响应；

32.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

32.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

32.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

33. 授予合同的准则

采购人将把合同授予经确认的中标人。

34. 中标通知书

34.1 采购人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人后，将对中标结果公示1个工作日，同时向中标人发出《中标通知书》。

34.2 《中标通知书》对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

35. 合同的签订

35.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按评审报告推荐的中标候选人名单排序，确实下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动，无需向财政部门报批。

35.3 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。

35.4招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

35.5 中标人因不可抗力或自身原因不能履行项目合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订项目合同，以此类推，或采购人重新组织招标。

36.质疑与投诉

1、供应商认为招标文件、招标过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、招标代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停招标活动。

2、质疑函的必备内容

（1）供应商提交的质疑函必须注明单位名称、地址、邮编、可供查询的单位和法定代表人的电话号码、联系人电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）提起质疑的日期；

（6）质疑函须加盖单位公章，由法定代表人签章。

（7）授权代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的授权委托书（附法定代表人和被授权人的身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，同时出示被授权人身份证。

3、质疑应符合下列条件：

⑴质疑人是参与所质疑项目的招标活动的供应商；

⑵质疑函内容符合相关的规定；

⑶在规定的有效期限内提起质疑；

⑷招投标监管部门规定的其他条件。

4、采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37. 履约担保

中标人须按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

履约保证金金额：详见投标人须知前附表。

如中标供应商不能按照投标须知第39条的规定执行，采购人将视为中标供应商放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标供应商应当赔偿。

38.招标代理服务费

本项目招标代理服务费：按计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文，由中标人支付。

39. 其他

未尽事宜将依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规执行。

# 第三部分  合同格式（参考）

[合同以采购人和中标供应商实际签署的为准]

甲方（采购方）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

乙方（供应方）：

联系人：

联系电话：

联系地址：

根据甲方申请并经财政主管部门核准政府采购计划，依据甲方委托新疆承泰建业工程管理咨询有限公司进行本项目全区法院第二套视频会议建设项目（ctzb-2022-038）（项目名称、项目编号）政府采购（采购计划编号：[2022]17827号）的招标结果，确定乙方为本项目 标项1 （标段名称和编号）中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同内容：

- 乙方负责完成甲方的骨灰盒的供货，详见《标的物清单》。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；②乙方中标的投标书；③招标文件；

④乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 价格与支付：

- 付款步骤：合同签订后，乙方提供如下单据，甲方支付合同款项。

（1）甲方填制的支付申请单；

（2）合格销售发票；

（3）送货回单；

（4）验收单。

- 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 付款方式：银行汇票或转账支票。

- 质量与验收：

- 乙方应按照标书的有关规定提供合格材料。

- 材料质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

- 材料的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

- 验收标准根据有关规定及技术要求，验收通过为准。

- 乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方。

- 对标的物货物提出异议的时间和办法

- 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

- 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

- 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 售后服务

- 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺                                。

- 乙方应以优良的服务态度，提供  24  小时服务响应时间，接到用户维修服务要求， 2 小时内到达现场，  8小时内完成用户方提出的维修要求。

- 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

- 违约责任

- 甲方违约责任及违约金支付：

- （1）在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- （2）甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之五支付逾期付款违约金。

- （3）甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

- 乙方违约责任及违约金支付：

- （1）如果乙方不能交货（逾期超过十天视为不能交货），乙方需服从甲方提出退货要求,同时需向甲方偿付采购逾期交付货物金额每天万分之五的逾期违约金，一旦达到逾期货产品赔偿的最高限额（采购金额的5%），甲方有权终止合同。

- （2）乙方交货质量不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方需服从甲方提出退换货要求,乙方偿付供货质量不合格货物金额5%的质量违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方限期补足（未在限期缴纳违约金的，采购人有权从合同款项的待支付获取金额中递减），且甲方有权终止合同。

- （3）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商；甲方仍有需求的，乙方应立即发货；乙方未立即发货的，甲方有权按本条第（1）款对逾期货产品赔偿的最高限额（采购金额的5%）向乙方索赔，同时甲方有权终止合同。

- （4）供应商出现延迟供货的给予警告，延迟供货未在甲方要求时限内完成的，采购人有权解除供货合同。(因不可抗力原因导致的延误，供应商需提供相关证明报采购人审核，经采购人审核同意后可免除供应商相关违约责任。)

- 不可抗力

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 索赔

- 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

- 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

- 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

- 合同修改

- 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的10%，报政府采购管理部门审核。

- 转让

- 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的解除

- 有下列情形之一，合同一方可解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均选择以下方式二解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

- 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章（合同章）后生效，合同由政府采购监督管理部门网上备案。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

- 中标通知书；

- 乙方中标的投标书；

- 招标文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，并提交政府采购监督管理部门和乌鲁木齐市殡葬服务中心备存。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式 捌份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，政府采购监督管理部门备案壹份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

签订日期：

| 名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- |
| 采购人 | 采购人：新疆维吾尔自治区高级人民法院 地址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路19号 联系人：刘文旭 电话：0991-7679587 |
| 供货限（工期）/履约期 | 详见招标文件 |
| 招标内容与要求 | 详见招标文件 |
| 合同价款、支付方式和条件 | 1.付款人：新疆维吾尔自治区高级人民法院 - 2.付款方式：①合同签订后，支付合同金额的30%；②项目验收合格，支付合同金额的65%；③验收合格后1年内无质量问题支付合同金额的5%。 |
| 伴随服务 | 详见招标文件 |
| 解决争议的方式 | 向采购方所在地人民法院提起诉讼 |
| 合同未尽事项 | 协商解决 |

# 第四部分 招标需求

一、项目概况

1、项目编号：ctzb-2022-038

2、项目名称：全区法院第二套视频会议建设项目

3、政府采购计划编号：[2022]17827号

4、采购方式：公开招标

5、资金来源：财政资金

6、预算（元）：2131700.00

7、限价（元）：2131700.00

8、采购标的和数量：视频会议系统、全彩LED显示屏、无纸化会议管理系统等采购安装调试及配合服务（详细品目、规格、技术参数、数量等见招标文件）

9、招标范围：全区法院第二套视频会议建设（具体详见招标文件）

10、工期（合同履约期）：合同签订后30个工作日完成招标需求工作（具体详见招标文件）

11、质量要求：合格（满足招标需求并通过采购人组织的项目验收）

12、投标总价包括采购需求标的物本身及其附件、税金、运输、装卸、包装等以及为完成项目需求全部工作所包括的一切费用。

13、售后服务、保修条件：采购人优先享有中标供应商提供的技术咨询、培训服务和国家规定的“三包”服务等售后服务内容。供货产品的质保期不得少于本次采购货物质保期要求。

14、质量要求：合格并符合招标需求和供应商承诺且通过采购人组织的验收。

15、验收条件：供应商实际供货及配合服务工作需符合招标文件要求、投标文件承诺，供应商完成供货、各项指标及服务等需符合采购要求且经采购人验收合格。

16、验收：根据采购文件和中标人投标文件由采购人按规定组织阶段验收和项目验收。

17、供货要求：中标供应商须严格按照招标文件、投标文件、供货合同，认真履行供货方义务，确保采购人采购需求的货物品目、数量、质量和服务要求，供应商须合理安排货物供应、运输、安装、验收、配合服务等工作。

18、供货延迟：

- （1）如果乙方不能交货（逾期超过十天视为不能交货），乙方需服从甲方提出退货要求,同时需向甲方偿付采购逾期交付货物金额0.05%/天的逾期违约金，一旦达到逾期货产品赔偿的最高限额（采购金额的5%），甲方有权终止合同。

- （2）乙方交货质量不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方需服从甲方提出退换货要求,乙方偿付供货质量不合格货物金额5%的质量违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方限期补足（未在限期缴纳违约金的，采购人有权从合同期内合同待支付金额中递减），且甲方有权终止合同。

- （3）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商；甲方仍有需求的，乙方应立即发货；乙方未立即发货的，甲方有权按本条第（1）款对逾期货产品赔偿的最高限额（采购金额的5%）向乙方索赔，同时甲方有权终止合同。

- （4）供应商出现延迟供货的给予书面警告，延迟供货未在甲方要求时限内完成的，采购人有权解除供货合同。(因不可抗力原因导致的延误，供应商需提供相关证明报采购人审核，经采购人审核同意后可免除供应商相关违约责任。)

- 19、履约期内的实际供货款项支付：采购人报请财政主管部门审核批准且资金拨付到账后，进行支付。

20、采购人有权对中标的供货商实行动态考核和管理，建立供应商履约管理，确保优质、高效、服务优良等要求。

21、售后服务：①项目实施期间，乙方应提供至少2人专人售后服务。②乙方应以优良的服务态度，完成甲方提出的合理要求（详见合同条款服务要求）。

22、产品其他技术文件：详见招标需求。

二、搭建全区法院第二套视频会议建设项目需求

本次招标项目核心产品为led大屏、视频会议系统。

（一）第二套视频会议系统

搭建第二套视频会议系统纳入或接管现有法院专网视频会议系统，并与现有视频会议系统组网实现一主一备，并能同时运行召开2个视频会议，形成全区法院视频会议汇聚中心，提升视频会议中心综合保障能力，为各类应用稳定高效运行提供保证。

（二）相关视频会议室新增设备及装修改造

1.视频会议室1

对现有LCD显示屏及相关设备进行以旧换新改造，更换为全彩小间距LED显示屏，配备相应大屏管理控制系统软件、视频拼接处理器、接收卡和控制电脑；对现有电路进行改造改造，需要将地下室配电室的强电电缆，穿过强电竖井和墙体，接至大屏背景墙后侧，并单独安装配电箱保证大屏供电；在装屏过程中需要对墙面重新布线和装修，同时增加控制室的承重改造。

2.视频会议室2

对现有DLP背投显示屏及相关设备进行以旧换新改造，更换为全彩小间距LED显示屏，配备相应大屏管理控制系统软件、视频拼接处理器、接收卡、高清音视频矩阵输入输出板卡、高清音视频图形采集卡和控制电脑，其中高清音视频矩阵输入输出板卡和高清音视频图形采集卡用于连接互联网视频会议设备，以实现转播腾讯会议、钉钉会议等互联网端会议；在装屏过程中需要对大屏周边墙面及吊顶进行重新布局和装修。

（三）会议管理系统

拟新采购一套无纸化会议管理系统，系统分为后台会议管理程序、终端管理程序两部分。后台会议管理程序主要用于会议设置（一键开始、暂停、结束会议）、会议议程制定（提前设置会议议题、流程）、会议资料管理（分类上传会议资料并进行相应的保密权限设置、可对会议资料临时上传、删除管理，会议结束一键清除终端上的会议信息及资料）、座位安排（选择对应座位要绑定的参会人并设置相应的资料权限）和会议资料归档（会议结束可将会议资料归档至服务器，年终对历史会议信息及资料打包下载整理）等功能；终端管理程序的功能主要方便参会人员登录并查看会议资料，方便记录。

三、其他要求

供应商针对本项目提供售后服务方案，包括但不限于售后服务团队及技术支持方案；服务响应时间；后期巡检方案等售后服务计划措施；故障管理处置方案；应急预案。供应商售后服务团队及技术支持方案，应详实、可行，方案内容应完整并符合项目实际情况；服务响应及承诺，应具有针对服务质量、时效性和用户需求响应方面的质效评估机制，违约条款和惩罚措施应合理完善；故障管理处置方案，应针对本项目的故障管理处置流程细致、全面，故障处理预案应准备充分，故障处置时间、人员安排应完整准确；应急预案，供应商对各种突发事件的应急预案应合理可行、处理流程规范应有效、管理制度应详细完善。保密措施：提供合理的项目保密管理制度等，充分考虑项目实施风险，提供合理可行的质量保障和保密措施的完备性。投标文件中需提供备品备件清单明细并按招标人要求存放至招标人指定库房。

四、项目属性

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。项目属性为“货物”。

- 五、政府采购政策

- 1.中小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，如供应商认定本企业提供产品的制造商为中小微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。

- 2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 4.绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

- 5.本项目落实价格优惠政策：详见须知前附表。

- 六、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

- 1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，在“新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网”的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 2、代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- 1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

- 2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

- A.被列入失信被执行人名单；

- B.被列入税收违法黑名单；

C.企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上的较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

七、招标说明

- （1）本次采购不接受进口产品。

八、包段划分

标包划分：本次采购项目划分1个标段，具体招标需求清单及参数如下：

附件1：

第二套视频会议系统参数

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协同通讯平台 | - 设备满足全编全解处理机制下支持40路的1080P/30fps授权许可或80路720P，最大支持可扩容至不少于80点1080P接入； - 国产主机，国产操作系统，支持7×24小时无故障连续运行；（投标人须提供相关证明材料并加盖公章） - 3.支持会议管理、MCU、注册和呼叫控制管理、防火墙穿越、移动软件接入、互联网终端接入、会议录制/点播等多功能服务模块； 4. 支持与用户现有MCU产品实现视频和辅流高清互联，视频和辅流可达1080P； 5. 支持 384Kbps 带宽下实现 720P 30fps，支持 512Kbps 带宽下实现 1080P 30fps，支持 1Mbps 带宽下实现 1080P 60fps，支持 2Mbps 带宽下实现 4K 30fps; 6.单台MCU设备在全编全解处理机制下支持不少于30方4K 30fps超高清并发处理能力；1路4K 30 fps资源可用于2路1080P 60 fps或4路1080P 30 fps或8路720P 30fps、或16路标清端口资源； 7. ★支持添加多个MCU组成资源池，实现召开多方视频会议，会议自动级联。当召开会议的MCU因网络故障和断电情况时，MCU资源池中备份MCU可自动接管会议，要求实现并配置MCU热备;（投标人须提供相关证明材料并加盖公章）; 8.支持WEB管理；对会议进行的单路或多路音频开关控制、视频开关控制；邀请或移除参会者；调整画面布局、锁定会议、轮询操作和结束会议；支持广播会场; 9.可预览参会终端的会场画面；远程控制摄像头；可查看终端网络状态、终端视频编码协议和分辨率。可查看会场终端的音量; 10. ★支持多会场多画面同时显示，支持不少于25个画面的同时自动显示。支持相同分屏会议模式（投标人须提供相关证明材料并加盖公章）; 11. 支持多画面分屏布局显示，支持分屏轮询的控制，每个分屏均可设定不同轮询列表，实现所有分屏均可指定轮询; 12. 具有网络适应性，可以保证在50%丢包下音频清晰连贯，视频图像清晰流畅，无花屏；网络丢包在70%环境下，音频清晰连贯（投标人须提供相关证明材料并加盖公章）; 13. 支持国家安全保密局指定的国密算法; 14. 支持录制文件的点播回放，通过浏览器即可以观看录制完成的媒体文件，媒体文件包含音频、视频及双流内容。支持不少于10组超高清1080p 30fps会议同时录制。（投标人须提供相关证明材料并加盖公章）； | 台 | 1 |
| 2 | 会议管理系统 | - ★采用国产化操作系统及数据库，非centOS等停止服务的操作系统，提供纯软件单一或混合交付模式，支持虚拟化部署，支持 7×24 小时无故障连续运行；(投标人须提供相关证明材料并加盖公章）； - 2.支持创建和展现树状多层级组织架构，用户数据、注册/呼叫控制、 MCU、视频终端、防火墙穿越均支持多层级树状架构部署和管理; 3.要求实现对全网185个视频会议系统进行资源管理; 4.支持预监终端管理，不限制作为预监终端的品牌型号和软硬件终端类型，可利旧现有视频终端； 5. 支持最高管理控制，可以查看MCU、用户、终端和会议录制文件等资源（投标人须提供相关证明材料并加盖公章）； 6.支持主会场会议模式和讨论会议模式，可一键切换； 7. 支持视频终端设定开放、共享、私有访问权限控制； 8. 支持横幅、短消息、会议字幕广播等； 9. ★支持召开的高清会议实现不少于 25个会场在同一屏幕上同时呈现； 10. 支持呼叫控制服务双机热备，主服务故障时，备用服务可平滑接管，会议不中断（投标人须提供相关证明材料并加盖公章）; 11. 支持终端备份冗余，可利旧用户现有视频终端实现备份冗余，系统自动备份切换，切换时间≤5秒（投标人须提供相关证明材料并加盖公章）; 12. 对于会议可以进行故障告警与诊断，便于对系统进行问题排查分析 13．为了安全及管理，要求三员账号管理，包含系统管理员、安全管理员、安全审计员账号角色; | 套 | 1 |
| 3 | 超高清4K会议终端 | 1.★含12倍光学变焦云台摄像头视频图像采集支持4K 60帧/秒,支持≥800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，包含全向麦克风（含线缆）、遥控器、摄像机、电源;（投标人须提供相关证明材料并加盖公章） 2.支持ITU-T H.323、IETF SIP、SVC视频通信协议、支持TCP/IP、RTP、RTCP网络传输协议； 3.支持H.263、H.263+、H.264、H.264 High Profile、H.265视频压缩编解码协议，支持H.239、BFCP辅流双流协议; 4.主流分辨率支持4K、1080p、720p视频图像清晰流畅的视频处理能力; 5.支持终端发送和接收4K 30fps辅流能力。物理有线和无线两种双流两种发送方式； 6.支持自动增益、自动噪音抑制、自适应回声消除，支持自适应网络纠错、动态带宽调整功能; 7.设备具备不少于3路视频输入接口，包含HDMI、摄像机接口；不少于2路HDMI视频输出接口；8.路音频输入接口，包含HDMI、RCA、TRS、XLR（支持幻象供电）； 8.音频输出接口，包含HDMI、RCA、USB。9、配件包含3×HDMI线缆、1×五类网线;; | 套 | 1 |

附件2：

（配楼6楼）P1.5LED显示屏屏幕参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1、LED像素点间距≤1.53mm；管芯采用SMD铜线封装； 2、显示屏有效显示尺寸：宽不小于6.08米，高不小于3.2米；总面积不小于19.46平方米，整屏分辨率不小于3952*2080；像素密度：≥420000点/㎡ 3、整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm 4、显示模组的平均无故障工作时间≥100000小时，支持模组热插拔前维护；平均修复时间MTTR≤5分钟；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 5.投标产品白平衡亮度≥600cd/㎡；对比度≥5000：1；色彩16Bit，281万亿色；换帧频率50/60Hz；刷新率≥3840Hz；亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；模组机械强度≥5MP；水平和垂直视角≥170°。 6.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 7.投标产品盲点率≤0.00001，无常亮点；整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 8.投标产品灰度等级8-16Bit，灰度任意调节；亮度100nit，灰度等级14Bit，刷新2500Hz以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新3800Hz以上。 9.投标产品亮度与视角，中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。 10.投标产品支持多级调节，亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 11.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 12.以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，提供检测机构检测报告，以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告须加盖供应商公章； 13.含配套开关电源、接收卡。 | ㎡ | 19.46 |
| 2 | LED视频处理器 | 1、支持1 路真4K HDMI 2.0输入 ,4路DVI输入,1路3G-SDI。 2、视频输出支持16个千兆网口输出和4路10G光口输出，最大带载高达1040万像素。 3、支持光电转换器模式，可支持10公里远距离传输。（提供检测报告加盖供应商公章） 4、支持5个窗口任意布局加1路OSD字幕显示。（提供检测报告加盖供应商公章） 5、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 6、支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 7、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。（提供检测报告加盖供应商公章） | 项 | 1 |
| 3 | 播控软件 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等；2.配置显示屏的传输方式和方向；3.配置控制器映射位置和大小；4.保存和加载控制系统参数；5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态；6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数；7.上传校正数据到控制系统；8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数；9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节；10.对显示屏进行Gamma调节；11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权；12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 套 | 1 |
| 4 | 配电系统 | 功能特点：1、额定功率：20KW；2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能；3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作；带PLC功能。 技术参数：1.手动控制方式：启动按键/旋钮2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程3.功率容量（KVA）：20KW；4.输入接线方式：3相4线&地线；5.输入电压（V）：380；6.输入频率（HZ）：50/60；7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏；8.输出电压（V）：交流220V；9.输出分路：单相交流220V；10.分路开关容量（A）：40A，单相；11.分路断路器安装：轨道安装；12.交流接触器型号：CJX2-5011；13.防雷：正泰；14.IP等级：IP44 | 台 | 1 |
| 5 | 大屏支架 | 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。确保结构的合理与稳定。 | ㎡ | 20.39 |
| 6 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*6mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-2路；网线若干；强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100 | 项 | 1 |
| 7 | 屏体施工 | 大屏屏体安装、调试、测试、培训等 | ㎡ | 19 |
| 8 | 备品备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、辅材1套 | 套 | 1 |
| 9 | 控制电脑 | I7/16G/256GSSD/2T/DVD/23寸显示器 | 台 | 1 |

附件3：

（主楼9楼）P1.5LED显示屏屏幕参数

| 序号 | 产品名称 | 基本参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1、LED像素点间距≤1.53mm；管芯采用SMD铜线封装； 2、显示屏有效显示尺寸：宽不小于7.36米，高不小于2.56米；总面积不小于18.84平方米，整屏分辨率不小于4784*1664；像素密度：≥420000点/㎡ 3、整屏平整度：≤0.10mm，箱体间缝隙：≤0.10mm 4、显示模组的平均无故障工作时间≥100000小时，支持模组热插拔前维护；平均修复时间MTTR≤5分钟；具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。 5.投标产品白平衡亮度≥600cd/㎡；对比度≥5000：1；色彩16Bit，281万亿色；换帧频率50/60Hz；刷新率≥3840Hz；亮度均匀性≥99%；色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内；模组机械强度≥5MP；水平和垂直视角≥170°。 6.投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。 7.投标产品盲点率≤0.00001，无常亮点；整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003。 8.投标产品灰度等级8-16Bit，灰度任意调节；亮度100nit，灰度等级14Bit，刷新2500Hz以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新3800Hz以上。 9.投标产品亮度与视角，中央亮度为100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%。 10.投标产品支持多级调节，亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。 11.LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能；具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施。 12.以上产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，提供检测机构检测报告，以上参数需提供产品检测报告证明真实性，检测报告须加盖供应商公章； 13.含配套开关电源、接收卡。 | ㎡ | 18.84 |
| 2 | LED视频处理器 | 1、支持1 路真4K HDMI 2.0输入 ,4路DVI输入,1路3G-SDI。 2、视频输出支持16个千兆网口输出和4路10G光口输出，最大带载高达1040万像素。 3、支持光电转换器模式，可支持10公里远距离传输。（提供检测报告加盖供应商公章） 4、支持5个窗口任意布局加1路OSD字幕显示。（提供检测报告加盖供应商公章） 5、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 6、支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。 7、支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。（提供检测报告加盖供应商公章） | 台 | 1 |
| 3 | 播控软件 | 1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等；2.配置显示屏的传输方式和方向；3.配置控制器映射位置和大小；4.保存和加载控制系统参数；5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态；6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数；7.上传校正数据到控制系统；8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数；9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节；10.对显示屏进行Gamma调节；11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权；12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示； | 套 | 1 |
| 4 | 配电系统 | 功能特点：1、额定功率：20KW；2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能；3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。5、可以通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作；带PLC功能。 技术参数：1.手动控制方式：启动按键/旋钮2.自动控制方式：控制软件，多功能卡，远程3.功率容量（KVA）：20KW；4.输入接线方式：3相4线&地线；5.输入电压（V）：380；6.输入频率（HZ）：50/60；7.输出接线方式：单相两线+地线，要均匀接入LED显示屏；8.输出电压（V）：交流220V；9.输出分路：单相交流220V；10.分路开关容量（A）：40A，单相；11.分路断路器安装：轨道安装；12.交流接触器型号：CJX2-5011；13.防雷：正泰；14.IP等级：IP44 | 台 | 1 |
| 5 | 大屏支架 | 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理。确保结构的合理与稳定。 | ㎡ | 19.84 |
| 6 | 综合布线 | 强弱电材料动力电缆5*6mm²-1路；电源线电箱输出到屏体RVV3*4mm²-3路；控制台至电箱网线2根；电箱至屏体网线2根；控制台至屏体网线10根；强弱电材料槽式电缆桥架XQJ C100*100；高清hdmi线缆4条；4端口hdmi分配器（支持720P、1080p）1台 | 项 | 1 |
| 7 | 屏体施工 | 大屏屏体安装、调试、测试、培训等 | ㎡ | 18.84 |
| 8 | 备品备件 | 同批次模组2张、开关电源1台、接收卡1张、辅材1套 | 套 | 1 |
| 9 | 高清音视频矩阵输入板卡 | 支持720P60、1080p30 hdmi接口板卡，兼容现有高清矩阵 | 块 | 2 |
| 10 | 高清音视频矩阵输出板卡 | 支持720P60、1080p30 hdmi接口板卡，兼容现有高清矩阵 | 块 | 1 |
| 11 | 高清音视频图形采集卡 | 支持usb接口接入，hdmi图像输入，支持720P60、1080p30 | 块 | 2 |
| 12 | 控制电脑 | I7/16G/256GSSD/2T/DVD/23寸显示器 | 台 | 1 |

附件4：

无纸化会议管理系统参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无纸化会议系统软件套装 | 无纸化会议系统后台管理程序软件(PC版)：1.运行环境：客户端软件基于CS架构+BS运用,软件界面分辨率：1920*1080。2.安全与保密：操作系统密码作为第一级安全防护。会后资料整理支持输入密码进行二次验证确认。3.支持查看历史会议。4.支持的无纸化会议控制应用功能。5.支持后台发起同屏和投影演示。6.支持多路多视窗功能。7.支持中控功能。8.主持功能。9.支持统一规划管理员及参会者角色：可根据单位需求创建对应的管理员角色和对应的权限，对参会人员可创建不同需求的角色以及对应的权限。10.支持会议交流模块会议进行的过程中参会人之间可以进行点对点的文字、表情、文件等互动，并可选择一点对一点和群聊。11.支持多会议管理功能。12.支持二次开发功能自定义及与办公OA系统对接，UI界面定制化等。13.支持统一管理多个会议议题。14.支持议题内加入文件夹。15.支持会议资料按照默认文件名排序。16.支持统一管理多个投票。17.支持后台统一管理服务器、客户端、安卓端，一键实现系统所有设备版本升级。18.支持会议室功能配置。19.支持议程独立排位和资料管理。20.支持创建（及修改、删除、查看）多个会议标语。 ※无纸化会议系统终端管理程序软件(PC版)：1.支持客户端界面切换成不同主题风格，不同的单位或者机构的使用可切换更加符合的主题。2.支持快速进入会议交流模块、会议材料、未读消息提示等。3.支持双屏显示，副屏幕显示姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等。4.支持直接在无纸化会议终端上进行手动签到和扫码签到。5.支持在会议终端上查看本次会议的参会人员以及其所坐的座位，真实的还原现场。6.支持会议议程以表格的形式将当前会议各项议程展现出来，并可以随时快速地查看对应议程的相关资料。7.支持查看文字资料、图片资料、视频资料等不同的会议资料。8.支持会议过程中参会人员可快速呼叫常用服务如茶水、笔、纸等，也可自定义呼叫内容。9.支持匿名与实名制进行投票表决。10.支持音视频会议文件投影申请到投影机或大屏幕与投影申请端同步显示。11.支持参会人员可申请将自己的屏幕上的任意内容及音视频文件分享给其他的参会人。12.支持在会议进行的过程中参会人之间可以进行点对点的文字、表情、文件等互动。13.支持一键切换系统语言，如中文简体、英文等。14.支持参会人可点播观看实时视频.和批注的文件。15.支持将直播视频窗口的实时视频任意拖动、放大、缩小、全屏。16.支持同时观看多个视频文件。17.支持终端在电子白板讨论组内进行互动、多人对同一文档进行批注,使用橡皮擦/铅笔,清空白板,保存白板界面等功能。18.支持会中u盘导入资料并分享给其他参会人观看。19.支持悬浮按钮操作同屏、投影、打开记事本、进行批注、呼叫服务、打开软键盘等功能。20.会议秘书支持会议控制功能。21.会议秘书支持远程控制设备。22.会议秘书支持远程操作参会人员。23.会议秘书支持会议资料管理。24.会议秘书支持会中进行议程、表决管理，打开关闭议程和表决，可实时查看表决过程。25.会议秘书支持会中发布标语通知，可创建多个标语通知，通过打开和关闭进行标语切换。26.会议秘书支持会中进行会议背景图设置、铭牌终端显示设置、会议记录等。27.支持一场会议按照议程分批指定不同的参会人，议程开始时，客户端软件根据后台配置自动切换到新的参会人界面，参会人按照人名指引入会。 | 1 | 套 | 含PC后台管理软件及80个PC版终端软件 |
| 2 | 投影申请器 | 参会人员通过本设备可自行将讲稿内容投影到会议室大屏幕，或者有秘书终端管理后再投影。会议秘书还可根据本单位的要求选择宣传片、音乐进行投影播放。1.低功耗高效率设计，安全稳定可靠；2.支持多个用户投影申请，最多支持8个；3.处理器 i5 ；4.内存 DDR3/4G；5.硬盘 128G(SSD固态硬盘）；6.输入接口 DC*1、RJ45*1、USB2.0*4、COM*1；7.输出接口 VGA*1、HDMI*1、AUDIO*1；8.外壳材质 塑料；9.电源需求 DC12V；10.工作温度 -10℃～45℃；11.工作湿度 10%~95% 。含配套应用软件。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 安装费 | 各种线材、接头及所需各种辅材 | 1 | 批 |  |
| 4 |  | 现有终端设备完成无缝对接及安装调试费用 | 1 | 项 |  |

（配楼6楼）视频会议室装修改造清单

| 序号 | 施工项目名称 | 产品描述 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制室吊顶及墙面改造 | 国标 | 项 |  |
| 2 | 控制室地面静电地板改造 | 国标 | 项 |  |
| 3 | 控制室增加配电箱及安装 | 国标 | 个 |  |
| 4 | 控制室操作台改造 | 国标 | 项 |  |
| 5 | 增加机柜 | 国标 | 个 |  |
| 6 | 控制室内灯具改造 | 国标 | 项 |  |
| 7 | 控制室顶面明装配线架及安装 | 国标 | 项 |  |
| 8 | 会议室后侧信息面板 | 国标 | 个 | 用于参观演示模式临时搭接演示计算机 |
| 9 | 会议室主席台后侧信息面板安装布线 | 国标 | 项 |  |
| 10 | 会场音频线缆更换 | 国标 | 项 |  |
| 11 | 垃圾清运 | 国标 | 项 |  |
| 12 | 辅材 | 国标 | 项 |  |

（主楼9楼）视频会议室装修改造清单

| 序号 | 施工项目名称 | 产品描述 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室大屏区域吊顶及墙面改造 | 国标 | 项 |  |
| 2 | 吊顶电路改造 | 国标 | 项 |  |
| 3 | 吊顶灯具 | 品牌筒灯 | 项 |  |
| 4 | 垃圾清运 |  | 项 |  |
| 5 | 辅材 | 国标 | 项 |  |

第五部分  投标文件格式

（封面示例）

正本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段编号：/

供应商（盖公章）：×××公司

法定代表人（签字或盖章）:

授权代理人（签字）:

地址：

联系人：

联系电话：

编制时间：×年×月×日

投标文件目录

商务和技术部分主要包括但不限于以下内容：

（1）供应商概况及企业综合实力[包括不限于：供应商概况表；依法纳税承诺；供应商投标资格声明；招标文件要求的的资质和资格条件证明文件复印件；招标文件采购人根据招标项目的特殊要求规定的特定条件证明资料]；

（2）投标承诺书（一）；

（3）投标保证承诺书；

（4）法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人身份证（复印件）或者法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证（复印件）；

（5）投标保证金缴纳凭证复印件；2021年度财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）；

（6）项目负责人简历表[附：项目成员的身份证、职称证（如有）、学历证书（如有）、资格证书（如有）等有关证明材料复印件]；

（7）拟投入本项目的团队人员及设备一览表[附：项目成员的身份证、职称证（如有）、学历证书（如有）、资格证书（如有）等有关证明材料复印件]；

（8）参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（9）供应商没有被限制或取消投标资格的承诺函（自拟、做出承诺）；

（10）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；提供享受采购优惠政策的证明材料；分包协议（如有向小微企业分包并须注明分包合同金额占合同总金额比例）；

（11）货物性能证明资料；备品备件清单；

（12）质量承诺；进度承诺、服务承诺（包含不限于保证及措施）；

（13）项目分析；技术方案；供货及安装方案；售后服务方案（包括交付验收、送货、退换货、质保响应时间等）；

（14）供货产品具有相关部门出具的合格证明资料；投标货物制作工艺、技术、性能的详细说明与描述；

（15）商务条款偏离表；技术条款偏离表；

（16）2019年12月1日以来相关类似项目业绩（合同复印件）；

（17）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件和商务技术相关资料。

经济部分主要包括但不限于以下内容：

（1）投标报价表；

（2）明细报价；

（3）报价说明；

（4）报价需要的其他资料。

（注：供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由供应商用文字或者表格、图片等其它形式提供。）

附件

投  标  人  企  业  简  介

1、供应商(盖公章)：          （供应商名称）

2、供应商地址：

3、经营范围：

4、供应商自我介绍：

附件

投标承诺书（一）

致：      （采购人名称）

我方收到并研究了贵方   （项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担招标项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。我方已知悉本项目招标文件全部内容且无异议，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方按招标文件要求提交全部投标文件；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，我方保证将按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方；

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人；

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订服务合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投保证金保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位；

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担招标代理服务费；

7、贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同；

8、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择；

9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为   天。

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

## 投标保证承诺书

致：    （采购代理机构名称）

我单位     （单位名称，以下统称我单位）自愿参加     （项目名称和项目编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为之一的，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1、自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2、中标后不依法与采购人签订合同；

3、中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4、中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                           （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人(签字或盖章)：

授权代理人(签字)：

日期：

附件

法定代表人身份证明书

单位名称：

所属行业：

地址：

营业期限：

成立时间：

经营范围：

姓名：    性别：   年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（背面）

特此证明。

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   系   （供应商名称）的法定代表人，现授权委托   （供应商名称）的   为我的代理人，以   （供应商名称）的名义参加   （项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：

法定代表人身份证复印件

（背面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（背面）

代理人身份证复印件

（正面）

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

依法缴纳税收承诺书

致：       （采购人名称）

我单位自2019年1月1日至今已依法足额缴纳各项税款。

我单位保证以上陈述真实，如有不符，视为提供虚假资料谋取中标，我单位愿承担相应法律责任。

特此承诺！

[近三年：指成立三年以上的，为提交投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

投标方的资格声明

致：     （采购人名称）

关于贵方发出的    （项目名称和项目编号）招标文件，本供应商愿意参加本项目投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本供应商对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

无重大违法记录声明书

致：      （采购人名称）

我公司参与    （项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明：

我方参加本项目招标投标前三年内无重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》和招标文件规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在本次招标投标前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

[近三年：指成立三年以上的，为提交投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：                                  标段编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职称 | 名称： 专业： 等级： 编号： | 学 历 |  |
| 项目负责人类似项目业绩一览表（2019年12月至今） |  |  |  |  |  |
| 甲方 | 项目名称 | 项目内容 | 开始、结束日期 |  | 质量等级 |

备注：

1、本项目一旦我单位中标，将配备上述项目负责人。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

2、项目负责人简历中应附：身份证、职称证、职称证书、学历证书及其他有关证明材料复印件。

3、项目负责人业绩应附合同复印件(若合同中无法反应项目负责人，则提供业主方出具的证明材料)。

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

拟投入本项目的人员及设备一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他团队人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |

备注：1、投入本项目的主要管理、技术人员等相关人员学历、职称证书（如有）、专业、类似项目经验等情况说明。标书中必须附有身份证、毕业证书、职称证书（如有）及其他有关证明资料。

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

供应商近年类似业绩表（2019年12月至今）

项目名称：

项目编号：                                  标段编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目规模及内容 | 合同总额 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：

1.供应商必须提供合同复印件作为证明材料。

2.证明材料的复印件必须附在本表格之后，否则在评审时该项业绩无效。

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：                                  标段编号：

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：                                  标段编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺：在    （项目名称、项目编号）招标投标中，不给予国家工作人员以及代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

提供享受采购优惠政策的证明材料

附件

中小企业声明函

- 【不属于中小企业单位的无需填写】

中小企业声明函(（货物)）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：     （供应商名称）

日期：    年    月    日

附件

监狱企业证明资料

- 【不属于监狱企业的无需填写】

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：     （供应商名称）

日期：    年    月    日

附件（示例，按标段填列）

开标一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 报价合计 （元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质保 | 第二套视频会议系统：项目验收合格后 年； LED显示屏：[配楼六楼、主楼九楼]项目验收合格后 年； 无纸化会议管理系统：项目验收合格后 年； 视频会议室装修改造：[配楼六楼、主楼九楼]项目验收合格后 年； |
| 报价说明 |  |

备注：1、报价须以元为单位，小数点后保留2位。2、投标报价包括供应商为实施本项目提供投标产品（或成果）及服务内容所包括的全部含税价格的体现。3、供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。4、享受价格优惠政策的，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），提供中小企业声明函（货物），注明投标标段提供货物的制造商为“中型或小型或微型”。（本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。项目属性为“货物”。）5、本表须单独密封后提交。

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件

投标报价表

项目名称：                                           项目编号：

| 报价合计 （元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 质保 | 第二套视频会议系统：项目验收合格后 年； LED显示屏：[配楼六楼、主楼九楼]项目验收合格后 年； 无纸化会议管理系统：项目验收合格后 年； 视频会议室装修改造：[配楼六楼、主楼九楼]项目验收合格后 年； |
| 报价说明 |  |

备注：1、报价须以元为单位，小数点后保留2位。2、投标报价包括供应商为实施本项目提供投标产品（或成果）及服务内容所包括的全部含税价格的体现。3、供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。4、享受价格优惠政策的，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），提供中小企业声明函（货物），注明投标标段提供货物的制造商为“中型或小型或微型”。（本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。项目属性为“货物”。）

供应商（盖公章）：      （供应商名称）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日