谈  判  文  件

项目编号：[2022]18081-02号

项目名称：新疆医科大学第一附属医院视频监控系统设备招标项目(二次)

委托单位：新疆医科大学第一附属医院

代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

目录

第一部分 谈判公告	3

第二部分 供应商须知	6

第二部分供应商须知	6

A  说　明	8

B　谈判文件	9

C 谈判响应文件的编写	10

D 谈判响应文件的递交	12

E 谈判过程	13

F评标办法	16

G 授予合同	17

H  谈判失败条件	17

第三部分  技术要求	18

一、 项目概述	18

二、 项目内容及规格参数	18

第四部分  一般条款	错误！未定义书签。

第六部分　范本格式	33

第一部分 谈判公告

新疆医科大学第一附属医院视频监控系统设备招标项目（二次）

招标公告

华诚博远工程咨询有限公司受新疆医科大学第一附属医院委托，对新疆医科大学第一附属医院视频监控系统设备招标项目（二次）以竞争性谈判的方式进行招标，现欢迎符合要求的投标人参与本次招标活动。

- 项目基本情况

- 1.招标项目名称：新疆医科大学第一附属医院视频监控系统设备招标项目（二次）

- 2.项目编号：[2022]18081-02号

3.招标内容：新疆医科大学第一附属医安防系统小规模的建设、改造及维修。

- 4.资金来源：自筹资金 。

- 5.预算金额：49.5万元。

6.供货期限：以甲方签订合同为准。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- ①具有独立承担民事责任的能力；

- ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

- ⑥法律法规规定的其他条件。

- 2.遵守国家法律、法规有关招标的规定。

- 3.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

- 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

- 5.具有工商部门核发的营业执照。

6.投标单位需具备《安防工程企业资质等级证书》三级及以上资质证书。

7.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

8须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

9.近一年任意月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）。

10.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

11.投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。

12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

13.凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

14.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。

- 三、获取招标文件：

时间：2022年12月30日至2023年1月6日，每天上午00:00-12:00,每天下午12:00-23:59，（北京时间，法定节假日除外）。

地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.投标截止时间及开标日期：2023年1月10日下午16时00分（北京时间）（过期不予受理）。

2.开标地点：乌鲁木齐市鲤鱼山北路领世广场3号楼904室 。

- 五、联系事项：

1.采购人信息：

名 称：新疆医科大学第一附属医院

地址：乌鲁木齐市新鲤鱼山南路137号

联系人：刘老师、叶老师

联系电话：0991-4362391

2.招标代理机构：

招标代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市鲤鱼山北路领世广场3号楼904室

联系人：刘宁

联系电话: 15999169190

华诚博远工程咨询有限公司

- 2022年12月30日

第二部分供应商须知

供应商须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1 | 项目名称：新疆医科大学第一附属医院视频监控系统设备招标项目 项目编号：[2022]18081-02号 招标方式：竞争性谈判 |
| 2 | 采购人名称：新疆医科大学第一附属医院 |
| 3 | 代理机构名称：华诚博远工程咨询有限公司 代理机构地址：乌鲁木齐市鲤鱼山北路领世广场3号楼904室 电话：15999169190 |
| 4 | 预算金额：49.5万元 |
| 5 | 保证金金额：4900元，（大写：肆仟玖佰元整） 投标保证金的缴纳形式：应在2023年1月10日16时00分以银行电汇保证金必须由投标人的基本账户（即投标人经中国人民银行核准的基本账户《开户许可证》上载明的账户）一次性汇入华诚博远工程咨询有限公司账户（以招标代理到账时间为准），否则其投标保证金视为无效。 招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：华诚博远工程咨询有限公司新疆分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐新民西街支行 账 号：30014701040006436 行 号：103881001479 备注须填写项目名称（项目名称可简写，但内容要明确） |
| 6 | 投标语言：中文 |
| 谈 判 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 7 | 供应商的资格要求： 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录； ⑥法律法规规定的其他条件。 2.遵守国家法律、法规有关招标的规定。 3.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。 5.具有工商部门核发的营业执照。 6.投标单位需具备《安防工程企业资质等级证书》三级及以上资质证书。 7.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。 8.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。 9.近一年任意月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）。 10.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。 11投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。 12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 13.凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印） 17.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。 18.本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 谈判相应文件：壹套正本，叁套副本 |
| 9 | 谈判有效期：90天（如不满足将导致废标） |
| 10 | 现场踏勘：不组织 |
| 11 | 谈判相应文件以密封形式递交至：谈判现场 谈判相应文件递交截止时间：2023年1月10日下午16时00分（北京时间） |
| 12 | 谈判时间：2023年1月10日下午16时00分（北京时间） 谈判地点：乌鲁木齐新市区鲤鱼山北路领世广场3号楼904 |
| 13 | 本项目专门面向中小微企业（实质性要求）。 |
| 按发改价格[2011]543号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮40% |  |
| 本项目按单价招标，按实际发生量结算金额，每次结算按实际发生量的90%，剩余10%质保期满后支付，支付90%时开全价发票 |  |

A  说　明

1. 适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述项目的工程和相关服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指华诚博远工程咨询有限公司；

2.2 “委托方”系指新疆医科大学第一附属医院；

2.3 “谈判供应商”系指向招标代理机构提交谈判响应文件的供应商；

2.4  “成交方”系指在本次谈判中成交，将被授予合同的供应商，即成为“成交方”。

3．合格的供应商

3.1 有能力完成并提供谈判文件中所要求的工程及服务、资格审查合格的供应商为合格的供应商；

3.2供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（9）本项目特殊资格要求：（开标现场查验原件）

①具有工商部门核发的营业执照;

②法人身份证明及身份证原件或法人授权委托书原件被授权人有效身份证原件；

③近一年任意月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）；

④凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）

⑤须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）

⑥须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）

⑦《安防工程企业资质等级证书》三级及以上资质证书

5．谈判费用

5.1 无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。B　谈判文件

谈判文件构成：

6.1谈判文件包括：

（1） 谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）合同一般条款；

（4）合同特殊条款；

（5）范本格式。

6.2 谈判文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件作出实质性响应。如果没有按照谈判文件要求提交全部谈判相应文件或资料，没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

谈判文件澄清和质疑

7.1 供应商对谈判文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对谈判文件有质疑，须在谈判响应文件递交截止时间3个工作日之前，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商；

7.3 采购人及采购代理机构接受供应商的质疑为：供应商在质疑期内一次性提出的针对同一采购程序环节的质疑。

谈判文件的修改

8.1 对谈判文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间3个工作日之前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该修改的内容为谈判文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求的，招标代理机构将视其为同意。

8.3在谈判截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长谈判截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

C 谈判响应文件的编写

要求

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判相应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判可能被拒绝。

谈判语言

10.1谈判相应文件及供应商与采购方就参与谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。

谈判相应文件的构成

11.1 供应商编写的谈判相应文件应包括下列内容：

11.1.1.投标书、谈判报价一览表；

11.1.2所投设备的相关技术/证明资料；

11.1.3谈判响应保证金；

11.1.4谈判文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料。

11.2供应商应将谈判相应文件装订成册，并填写文件资料清单。

谈判相应文件格式

12.1供应商应按谈判文件的范本格式中提供的谈判相应文件格式填写谈判书、谈判报价表等。

谈判报价

13.1供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价分项报价表成交明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性报价。

13.2.1除谈判文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对谈判响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终谈判报价。如果供应商拒绝确认，则其谈判响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

谈判报价货币

14.1以人民币报价。

15.供应商资格的证明文件

（1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、犯罪记录；

⑥法律法规规定的其他条件。

2.遵守国家法律、法规有关招标的规定。

3.与采购人就本次招标的项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

5.具有工商部门核发的具有营业执照

6.投标单位需具备《安防工程企业资质等级证书》三级及以上资质证书。

7.须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）。

8.须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）。

9.近一年任意月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）。

10.须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

11.投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》。

12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

13.凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）

14.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。

15.本项目不接受联合体投标。

16.投标符合谈判文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判相应文件的一部分。

16.2没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17.投标的有效期

17.1谈判相应文件从谈判之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2在特殊情况下，招标机构可与供应商商量延长谈判相应文件的有效期。

18.谈判响应文件的书写要求

18.1 谈判响应文件须打印。

18.2 谈判响应文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3 谈判响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5谈判相应文件的份数：一式肆份。正本壹份，副本叁份。

19.谈判保证金

19.1供应商按照供应商须知前附表规定的金额，于投标截止时间前向采购代理机构交纳谈判保证金。

19.2本招标可接受电汇作为谈判保证金，谈判保证金有效期应当与谈判响应有效期一致。

19.3谈判保证金的退还时间：在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的投标保证金。不计利息。

19.4未按规定提交谈判保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收

19.5.1供应商在谈判文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第32条规定向采购代理交纳采购代理服务费。

D 谈判响应文件的递交

谈判相应文件的密封与标记

20.1 供应商应将谈判相应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 谈判相应文件袋上应写明：

采购代理：华诚博远工程咨询有限公司

项目名称：

项目编号：      注明“谈判时才能启封”

谈判单位名称：

20.3为方便谈判，供应商须将正本的投标书、谈判一览表单独密封，并在信封上标明“谈判报价一览表”字样，然后再装入正本谈判相应文件密封袋中。

20.4谈判文件装订要求：谈判响应文件要求不得活页装订。

谈判截止时间

21.1 谈判响应文件的递交不得迟于2023年1月10日下午16时00分（北京时间）。

谈判响应文件递交至：乌鲁木齐市鲤鱼山北路领世广场3号楼904室。

21.2 所有谈判响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在谈判邀请中规定的投标截止时间之前送到谈判文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因谈判文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

谈判响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 供应商不得在谈判时间起至谈判有效期期满前撤销谈判响应文件。否则招标代理机构将没收其谈判响应保证金。

E 谈判过程

23．谈判

23.1本次谈判按谈判文件中谈判邀请规定的时间地点进行谈判，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加谈判会。

23.2宣布谈判响应文件开启顺序。

23.3 谈判时检查谈判响应文件密封情况。

23.4 谈判原则在谈判会议上宣布。

23.5 对采购方的纪律要求

采购方不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

23.7对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及谈判有关其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

23.8对谈判小组成员要求谈判纪律

23.8.1谈判小组应当依照有关法律法规的规定，按照谈判文件确定的谈判标准和办法客观、公正的对谈判响应文件提出评审意见。谈判文件设有规定的谈判标准和方法不得作为谈判依据。

23.8.2谈判小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．谈判过程

24.1 谈判的依据为谈判文件和谈判响应文件。

23.1谈判时，由监督人员对供应商进行资格审核。供应商应在密封的谈判响应文件之外随身携带15.2条内容。

24.2对通过资格审核的供应商，谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对谈判响应文件进行详细评估之前，谈判小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务、技术和生产能力。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 谈判小组将确定每一谈判响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应文件是指符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

25．谈判响应文件的澄清

25.1为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组将对供应商进行谈判，请供应商澄清其谈判内容，供应商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。谈判时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对谈判内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为谈判响应文件的组成部分。

26  确定成交供应商的办法

26.1谈判小组和供应商谈判过程中作出的书面承诺是否符合谈判文件中对质量、技术和服务的要求。

26.2 本次谈判投标报价以最终报价（二次或多轮报价）作为谈判依据，谈判小组根据供应商报价作为谈判小组评比的最终依据。供应商的最终报价的投标总价应当与各项合计金额一致。

26.3符合采购需求、从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，按最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

26.4采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交人。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

27 谈判过程的保密性

27.1 谈判后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等谈判小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何项目的谈判。

27.2 供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的，不符合《政府采购法》及本次谈判中有关规定的活动，将被取消其谈判资格。

F 评审方法

| 资格性审查 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具备有效的营业执照（三证合一） |
|  | 2 | 投标单位需具备《安防工程企业资质等级证书》三级及以上资质证书。 |
|  | 3 | 须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算） |
|  | 4 | 须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算） |
|  | 5 | 法人身份证明及身份证和社保明细或法人授权委托书原件被授权人有效身份证原件和社保明细 |
|  | 6 | 须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函 |
|  | 7 | 凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印） |
|  | 8 | 投标单位须为中小企业，提供《中小企业声明函》 |

| 符合性审查表 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 投标人名称是否与营业执照一致 |
|  | 2 | 按谈判文件规定要求签署、盖章的。 |
|  | 3 | 符合谈判文件要求，投标有效期90天 |
|  | 4 | 投标文件是否按照招标文件要求编写、装订 |
|  | 5 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |
|  | 6 | 投标人是否有违反招标投标纪律的。 |
|  | 7 | 未有明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的）； |
|  | 8 | 是否符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求； |
|  | 9 | 商务条款未有偏离情况的； |
|  | 10 | 是否缴纳投标保证金； |

G 授予合同

28合同授予标准

28.1 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.2 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理将对下一个可能成交的供应商资格作出类似的审查。

29接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，采购方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30成交通知书

30.1 评标结束后采购代理将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过谈判有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3采购代理将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其谈判保证金。

31签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，30日内与采购商签订合同。采购商和成交人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如成交方拒签合同，则按违约处理。采购代理没收其谈判保证金。

31.3谈判文件、成交方的谈判相应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32 履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

H  谈判失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.谈判响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对谈判文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

- 技术要求

新疆医科大学第一附属医院视频监控系统设备招标项目要求及参数

- 项目：

- 我院的视频监控系统因落实政府部门安全管理要求、解决各科室在实际工作中的需求和解决出现的问题等原因，使每年度的视频监控系统建设难以做到计划性，此类系统建设、零星施工项目虽然单项金额较少，但每年频次较多、需求紧迫。因此，为高效率的完成此类工作，现对视频监控系统设备采购及安装以单价形式进行招标。

- 二、投标人资质要求：

- （一）投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业，拥有有效的营业执照。

- （二）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。

（三）投标单位需具备《安防工程企业资质等级证书》三级及以上资质证书。

- 三、产品技术要求：

- 我院目前视频监控系统为海康品牌，因此，提供的产品必须能够必须能够与我院目前的视频监控系统兼容、对接并确保运行正常。

- 四、设备及施工要求：

- 1、此次招标的中标单位必须做好必要的设备储备，确保在接到我院设备采购安装要求后，按时施工并按期完工，不得延误我院的工作。

2、提供的设备、部件等产品应为完好、未经使用并经国家相关机构检测合格的国产优质品牌产品。

3、按照安防相关规范、技术和其他施工作业的规范要求进行施工、安装和调试，安防设施施工工艺、材料、辅材应符合安防相关规范、技术要求及规定。

4、所有施工项目不得转包第三方。

五、设备清单

| 序号 | 名称 | 设备材料技术参数规格 | 数量 | 单位 | 设备单价 | 安装费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频综合管理平台（主机） | 1. 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求； 2. 标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统； 3. 插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； 4. 5槽位机箱，双电源适配器，单主控板； 5. 业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 6. 双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 | 1 | 台 | 48860.00 | 2500.00 |
| 2 | 视频综合管理平台（扩展板） | 1. HDMI输出板，8个接口； 2. 解码通道数：256； 3. 解码能力：8路4096×3072@20fps，或16路4096×2160@25fps，或40路2048×1536@25fps，或64路1080P，或128路720P，或256路4CIF以下分辨率； 4. 视频输出接口类型：VGA； 5. 视频输出接口数：8； 6. 音频输出接口类型：DB15转BNC； 7. 音频输出接口数：8； 8. 输出分辨率：1600*1200@60Hz（仅奇数口）、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz； 9. 画面分割数：1/4/6/8/9/16画面分割。 | 1 | 块 | 34104.00 | 1000.00 |
| 3 | 视频解码器 | 1. 4路DVI 输入+12路HDMI 输出+单主控板+单电源； 2. 视频编码输入， 采用H.264/265 视频压缩标准，支持DVI 视频信号接入编码； 3. 视频支持HDMI 输出显示， 支持1/4/6/8/9/16 画面分割显示， 最高支持1200W 高清视频解码， 最高192 路200W 高清视频解码能力， 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式， 支持PS、TS、ES、RTP、HIK 等主流封装格式， 支持ONVIF 协议接入设备解码； 4. 大屏拼接， 最大支持24 个显示屏的任意大屏拼接， 支持开窗和漫游功能， 窗口支持1/4/6/8/9/16 画面分割， 最大支持8 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 5. 配置10米HDMI高清线24根。 | 1 | 台 | 38216.00 | 2500.00 |
| 4 | 55英寸液晶拼接屏 | 1. 55英寸液晶拼接屏，对角线尺寸≥55英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms； 2. 物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178°； 3. 输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA、≥1个DP，输出接口≥1个HDMI，可选配HDbaseT等接口； 4. 设备通过GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011认证，具有中国质量认证中心出具的电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书； 5. 图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现≥10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到≥1024级，画面层次丰富、色彩逼真； 6. 内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换； 7. 支持以像素点为单位进行矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性≥80%； 8. 符合绿色设计产品技术规范T/CESA 1018-2018；风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%； 9. 设备客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能；支持客户端集中管理，支持多级用户权限管理，支持多场景模式管理； 10.设备具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题； 11.设备连续运行24小时，液晶表面中心温度≤40℃，边缘测试点与中心温差≤6℃； 12.包含拼接屏配套支架1套。 | 1 | 块 | 18427.00 | 1000.00 |
| 5 | 32寸 LED液晶监视器 | 1．32寸 LED液晶监视器； 2．点距 0.27963 mm x 0.27963 mm、最大分辨率 1920×1080、亮度 300cd/m²、对比度 1000:1； 3．响应时间 14ms、可视角度（水平178°，垂直178º）； 4．VGA输入接口1个、HDMI输入接口1个； 5．电源 AC100V--240V 50/60Hz、功耗 ≤50W； 6．工作温度 0℃--50℃ 、工作湿度 10%--90% ； 7．标准配置（电源线1根、5米HDMI高清线1根、支架1套。 | 1 | 台 | 4809.00 | 350.00 |
| 6 | 55寸LED液晶监视器 | 1．55寸 LED液晶监视器； 2．点距 0.27963 mm x 0.27963 mm、最大分辨率 1920×1080、亮度 300cd/m²、对比度 1000:1； 3．响应时间 14ms、可视角度（水平178°，垂直178º）； 4．VGA输入接口1个、HDMI输入接口1个； 5．电源 AC100V--240V 50/60Hz、功耗 ≤150W； 6．工作温度 0℃--50℃ 、工作湿度 10%--90% ； 7．标准配置（电源线1根、5米HDMI高清线1根、支架1套。 | 1 | 台 | 7860.00 | 350.00 |
| 7 | 网络磁盘阵列存储服务器 | 1. 19英寸标准机箱，不低于64位多核处理器，内存≥32GB，具有≥4个千兆以太网口，≥2个USB 3.0接口； 2. 需要配置硬盘≥20T容量企业级硬盘24块（硬盘需要单独采购）； 3. 支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 4. 支持接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像；支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出；支持对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 5. 支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果； 6. 系统盘支持RAID1模式，当主系统故障时，备用系统可接管工作；支持实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 设备发生磁盘、网络、电源、RAID、温度超限、风扇、码流异常等故障时，可发出声光指示或通过E-mail报警；具有短信网关报警功能，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设； 8. 在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断；支持损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持优先选择损坏严重或对标记重要的特定文件中的数据进行重构，重构过程中不应影响录像的性能； 9. 工作温度≥5℃～40℃，储藏温度≥-20℃～70℃，含盘功耗 ≤450W，冗余（1+1）双电源。 | 1 | 台 | 68400.00 | 6500.00 |
| 8 | 企业级监控硬盘 | 20TB企业级硬盘，能够与本招标项目采购的网络硬盘服务器适配。 | 1 | 块 | 5680.00 | 50.00 |
| 9 | 企业级监控硬盘 | 8TB企业级希捷硬盘（7200RPM,3.5寸,SATA），能够与我院在用网络软盘服务器适配。 | 1 | 块 | 2412.00 | 50.00 |
| 10 | 运维基础服务软件 | 支持视频设备、it设备、存储设备、编解码设备、数据库等资源运行状态结果展现和基础配置功能；支持各类型设备告警阈值配置和告警情况的统一展现功能 | 1 | 套 | 35810.00 | 2200.00 |
| 11 | 视频设备运维IP授权 | 支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备运行状态的统计功能。 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单项目录像情况巡检效率不低于1000路/小时。 | 1 | 路 | 15.00 | 1.00 |
| 12 | 智能应用服务器 | 1. 2U双路标准机架式服务器； 2. CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 3. 内存≥16G*2 DDR4，≥16根内存插槽，支持扩展至2TB内存； 4. 硬盘≥2块4T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5. 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； 6. PCIE扩展可支持6个PCIE扩展插槽； 7. 网口≥2个千兆电口，≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口； 8. 具有双电源（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 1 | 台 | 38737.00 | 3000.00 |
| 13 | 人脸识别抓拍室内外 智能网络摄像机 | - 400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机； - 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式，人数统计； - 人脸抓拍模式：a）支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d）最多同时检测30张人脸，e）支持人脸去重； - 道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c）支持卡口和出入口模式切换； - Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测； - 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图； - 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； - 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； - 宽动态: 120dB； - 焦距&视场角:4~6 mm：水平视场角：79°~51.5°，垂直视场角：43.3°~28.7°，对角视场角：92°~59.4°6~9 mm：水平视场角：50.8°~32.9°，垂直视场角：27.6°~18.1°，对角视场角：59.1°~38.1°； - 补光灯类型: 暖白光； - 补光距离: 白光：普通监控：最远可达20 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m； - 最大图像尺寸: 2560 × 1440； - 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG - 复位: 支持 - 接口类型: 外甩线； - 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - SD卡扩展: 内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB； - 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； - 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风； - 电流及功耗: DC：12 V，0.72 A，最大功耗：8.6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，最大功耗：10.1 W； - 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结)； - 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结)； - 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 1，Class 3； - 电源接口类型: 3芯电源接口 - 防护: IP67。 |  |  | 2850.00 | 1000.00 |
| 14 | 室外枪型网络摄像机（200万像素） | 1. 智能彩色网络枪型摄像机，视频分辨率和帧率不小于1920×1080、25帧/秒，镜头光圈不低于F1.0（即F值≤1.0），宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx、黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. 支持网络优化功能，根据网络情况自动进行码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形、超强纠错功能优化； 4. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数； 5. 支付POE供电，≥1个内置麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级需≥IP66； 6. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 1184.00 | 1000.00 |
| 15 | 高空抛物专用网络摄像机（800万像素） | - 高空抛物自清洁智能800W变焦筒机（专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景）； - 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出8 × 8像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹）； - 设备自带雨量感应器，根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率，有效保证摄像机雨天成像清晰；采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光；设备具有自清洁功能，自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污；支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等； - 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题；最高分辨率可达800万像素（默认3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像； - 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术；支持宽动态120 dB；支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181；支持双码流技术，支持同时20路取流； - 供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at； - 防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水； - 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； - 宽动态：120 dB；最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）； - 焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：78°~55.5°，垂直视场角：42.5°~30.9°°，对角视场角：92.75°~63.9°；8~32 mm @F1.7：水平视场角：41.8°~14.9°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1°；最大图像尺寸：3840 × 2160； - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG； - 网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；复位：支持；雨刷：支持； - 扩展接口：支持半导体制冷集水和喷水，实现自清洁； - 电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W - PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.52 A~0.39 A，最大功耗：22.5 W；电源接口类型：2芯电源接口；供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护； - 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； - 防护：IP67 - 包含安装支架辅材等。 | 1 | 套 | 3720.00 | 1000.00 |
| 16 | 室外枪型网络摄像机 （400万像素） | 1. 智能彩色网络枪型摄像机，视频分辨率和帧率不小于2560×1440、25帧/秒，镜头光圈不低于F1.0（即F值≤1.0），宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx、黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. 支持网络优化功能，根据网络情况自动进行码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形、超强纠错功能优化； 4. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数； 5. 支持POE供电，≥1个内置麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级需≥IP67； 6. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 1384.00 | 800.00 |
| 17 | 室内半球型网络摄像机 （200万像素） | 1. 海螺型高清半球摄像机，视频分辨率和帧率不小于1920×1080、25帧/秒，镜头光圈不低于F1.0（即F值≤1.0），宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx、黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. 支持网络优化功能，根据网络情况自动进行码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形、超强纠错功能优化； 4. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数； 5. 支持POE供电，≥1个内置麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级需≥IP66； 6. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 947.00 | 800.00 |
| 18 | 室内半球型网络摄像机 （400万像素） | 1. 海螺型高清半球摄像机，视频分辨率和帧率不小于2560×1440、25帧/秒，镜头光圈不低于F1.0（即F值≤1.0），宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx、黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. 支持网络优化功能，根据网络情况自动进行码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形、超强纠错功能优化； 4. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数； 5. 支持POE供电，≥1个内置麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级需≥IP67； 6. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 1089.00 | 800.00 |
| 19 | 超广角（180°）摄像机 （800万像素） | 1. 摄像机靶面尺寸≥1/2.8英寸，不少于2个F1.0（即F值≤1.0）光圈镜头，内置麦克风、扬声器； 2. 视频分辨率与帧率不低于3840×1080、25帧/秒，最低照度彩色≤0.0005 lx (AGC ON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)； 3. 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于45°； 4. 支持POE供电，具有≥1个存储卡接口，白光补光距离≥30米，防护等级≥IP66； 5. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 1860.00 | 1000.00 |
| 20 | 防爆枪型网络摄像机 （400万像素） | 1．防爆筒型网络摄像机； 2．最小照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON);黑白:0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3．镜头:2.8-12mm @ F1.6 水平视场角：80.3°~25°； 4．支持电动镜头、宽动态范围:120dB、视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG、最大图像尺寸:1920 x 1080、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/SDHC /SDXC卡(256G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 5．通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口、报警输入:1路、报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) ； 6．工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 7．电源供应:AC宽压100V-240V,支持PoE(802.3af)、功耗:AC:100-240V、电源接口类型:三芯接口； 8．防护等级:IP68、防暴等级:IK08； 9．红外距离:最远可达30米； 10.包含防爆支架及防爆挠管。 | 1 | 套 | 3591.00 | 1500.00 |
| 21 | 智能球型摄像机 （400万像素） | 1. 全景联动摄像机，内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像； 2. 全景镜头靶面尺寸≥1/2.9＂ CMOS传感器 ；细节镜头靶面尺寸≥1/2.9＂CMOS传感器； 3. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 4. 全景焦距≤4 mm；细节最大焦距≤110 mm，支持不小于23倍光学变倍，16倍数字变倍；视场角全景水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°；细节水平视场角：57.6°~2.7°； 5. 白光照射距离≥30 m；红外照射距离≥100 m；水平范围: 360°，垂直范围: -15°~90°（自动翻转）；支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 6. 内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能功能；具备智能分析抗干扰功能； 7. 视频压缩标准支持H.265，H.264，MJPEG；1路报警输入，1路报警输出； 1路音频输入，1路音频输出； 8. 支持DC12V±30%，PoE供电； 最大功耗≤24 W；工作温湿度: -30℃~65℃；湿度小于90%；支持加热玻璃除雾；支持IP67防尘防水等级，支持IK10防暴等级； 9. 包含安装支架等配件。 | 1 | 支 | 7008.00 | 1500.00 |
| 22 | 室内高清拾音器 | 1. 全向数字降噪拾音器； 2. 拾音范围70平方米、音频传输距离3000米、灵敏度-38dB、信噪比 75dB、MINI DSP处理器； 3. 吸顶安装（自带底座转接盘）； 4. 连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）、电源DC12V（9V-15V）。 | 1 | 个 | 488.00 | 150.00 |
| 23 | 室外高清拾音器 | 1. 全向数字降噪拾音器； 2. 拾音范围5-100平方米、音频传输距离3000米、灵敏度-42dB、信噪比 ＞50dB（户外）＞60dB（室内）； 3. 高灵敏度电容咪头，咪头数量，双咪头，信号处理电路 ClearSpeech数字降噪； 4. 连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）、电源DC12V（9V-16V）。 | 1 | 个 | 1011.00 | 200.00 |
| 24 | 全万兆核心交换机 | 1、≥48个1G/10G SFP+光接口，≥2个40G QSFP+光接口，支持2个扩展槽位；支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口；交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps 2、设备内存容量≥2048M，端口平均转发时延≤3us；支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2； 3、支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能；支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条；MAC地址表≥128K，ARP表≥64K，端口MAC地址缓存能力≥2048个；IPv4路由表≥64K，IPv6路由表≥32K | 1 | 台 | 38600.00 | 1800.00 |
| 25 | 千兆汇聚交换机 | 1. 管理型交换机，可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4；交换容量≥256Gbps，转发性能≥96Mpps； 2. 支持独立的console管理串口；支持802.3ad规定的链路聚合功能；支持MAC地址绑定功能；支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK； 3. 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6； 4. 支持广播风暴抑制；支持IGMP Snooping；支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL；支持端口镜像； 5. 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 | 1 | 台 | 8036.00 | 1000.00 |
| 26 | 千兆接入24口POE交换机 | 1. 网管型交换机，≥24个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥370W；支持存储转发，交换容量≥52Gbps，包转发率≥36Mpps； 2. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启； 3. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示； 4. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容； 5. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级短裤的数据会被优先转发。 | 1 | 台 | 4141.00 | 500.00 |
| 27 | 千兆接入16口POE交换机 | 1. 网管型交换机，≥16个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥320W；支持存储转发，交换容量≥48Gbps，包转发率≥36Mpps； 2. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启； 3. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示； 4. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容； 5. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级短裤的数据会被优先转发。 | 1 | 台 | 3735.00 | 500.00 |
| 28 | 千兆接入8口POE交换机 | 1. 网管型交换机，提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口； 2. 支持IEEE 802.3at/af； 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z； 4. 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 5. 支持PoE输出功率管理； 6. 线速转发、无阻塞设计； 7. 存储转发交换方式。 | 1 | 台 | 1957.00 | 200.00 |
| 29 | 千兆接入5口POE交换机 | 1. 提供4个千兆PoE电口，1个千兆电口； 2. 支持IEEE 802.3at/af； 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z； 4. 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 5. 支持PoE输出功率管理； 6. 线速转发、无阻塞设计； 7. 存储转发交换方式。 | 1 | 台 | 546.00 | 200.00 |
| 30 | 室内外无线网桥 | 1. 5.8G无线网桥； 2. 802.11a/n制式； 3. 物理带宽最大300Mbps，实际带宽40Mbps； 4. 定向天线，距离3公里 5. 包含安装配件。 | 1 | 个 | 903.00 | 250.00 |
| 31 | 六类网络线 | 国产国标CAT-6 | 1 | 个 | 5.90 | 3.00 |
| 32 | 超五类类网线 | 国产国标CAT-5 | 1 | 个 | 5.50 | 3.00 |
| 33 | 六类水晶头 | 国标六类RJ45连接头 | 1 | 个 | 7.70 | 2.00 |
| 34 | 五类水晶头 | 国标超五类RJ45连接头 | 1 | 个 | 4.80 | 2.00 |
| 35 | 六类跳线 | 3米六类 | 1 | 个 | 25.20 | 1.00 |
| 36 | 六类跳线 | 5米六类 | 1 | 个 | 29.40 | 1.00 |
| 37 | 四芯光纤 | 国产国标GYXTW-4 | 1 | 个 | 6.50 | 4.00 |
| 38 | 八芯光纤 | 国产国标GYXTW-8 | 1 | 个 | 7.00 | 4.00 |
| 39 | 光纤跳线 | 3米单模单芯 | 1 | 个 | 37.00 | 1.00 |
| 40 | 光纤跳线 | 3米单模双芯 | 1 | 个 | 42.00 | 1.00 |
| 41 | 四口光纤终端盒 | 1. 规格：4口SC； 2. 材质：冷轧钢板（0.8mm厚）； 3. 配线方式：尾纤+耦合器+终端盒。 | 1 | 个 | 120.00 | 50.00 |
| 42 | 八口光纤终端盒 | 1. 规格：8口SC； 2. 材质：冷轧钢板（0.8mm厚）； 4. 配线方式：尾纤+耦合器+终端盒。 | 1 | 个 | 136.00 | 60.00 |
| 43 | 熔纤 | 熔纤设备人工费 | 1 | 个 | 58.00 | 0.00 |
| 44 | 万兆光模块 | 1. 速率：10GE； 2. 中心波长：1310； 3. 标准：10GBASE-LR。 | 1 | 个 | 693.00 | 100.00 |
| 45 | 千兆光模块 | 1. 速率：GE； 2. 波长：1310； 3. 标准：1000BASE-LX10/LH。 | 1 | 个 | 493.00 | 100.00 |
| 46 | 万兆光纤收发器 | 1. 速率：10GE； 2. 中心波长：1310； 3. 标准：10GBASE-LR。 | 1 | 个 | 630.00 | 100.00 |
| 47 | 千兆光纤收发器 | 1. 速率：GE； 2. 波长：1310； 3. 标准：1000BASE-LX10/LH。 | 1 | 个 | 420.00 | 100.00 |
| 48 | 千兆电口模块 | 1. 传输速率：1000M； 2. 传输距离：100米； 3. 接口类型：RJ45。 | 1 | 个 | 493.00 | 100.00 |
| 49 | 电源线 | 国产国标（RVV2*0.5） | 1 | 个 | 5.00 | 3.00 |
| 50 | 电源线 | 国产国标（RVV2*1.0） | 1 | 个 | 7.60 | 3.00 |
| 51 | 电源线 | 国产国标（RVV2*2.5） | 1 | 个 | 9.70 | 3.00 |
| 52 | 12V2A电源 | 12V2A | 1 | 个 | 47.00 | 5.00 |
| 53 | 12V5A电源 | 12V5A | 1 | 个 | 58.00 | 5.00 |
| 54 | 12V10A电源 | 12V10A | 1 | 个 | 94.00 | 5.00 |
| 55 | 开关电源 | 12V10A/24V5A | 1 | 个 | 299.00 | 5.00 |
| 56 | POE转换分离器 | 48V转12V供电 | 1 | 个 | 61.00 | 5.00 |
| 57 | 空气开关 | 2P/10A | 1 | 个 | 47.00 | 15.00 |
| 58 | PDU电源模块 | 7个10A组合孔+1个16A三孔 | 1 | 个 | 367.00 | 30.00 |
| 59 | 电源接线板 | 4孔组合插座 | 1 | 个 | 47.00 | 5.00 |
| 60 | 42U服务器机柜 | 42U(600*1000*2055mm) | 1 | 台 | 5040.00 | 500.00 |
| 61 | 9U室内壁挂机柜 | 9U(600*450*500mm) | 1 | 台 | 892.00 | 180.00 |
| 62 | 室外设备柜 | 500*400*200mm | 1 | 台 | 682.00 | 150.00 |
| 63 | PVC线管 | 外径1.6cm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 3.00 | 3.00 |
| 64 | PVC线管 | 外径2.0cm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 4.50 | 3.00 |
| 65 | PVC线管 | 外径2.5cm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 5.00 | 3.00 |
| 66 | PVC线槽 | 20*10mm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 2.50 | 3.00 |
| 67 | PVC线槽 | 40*20mm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 3.80 | 3.00 |
| 68 | PVC线槽 | 60*40mm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 4.90 | 3.00 |
| 69 | 镀锌钢管 | 防爆穿线钢管，内行250mm，壁厚2.5mm，包含布线中使用的固定卡子、直接、弯头、三通等辅料。 | 1 | 米 | 21.00 | 8.00 |
| 70 | 室外立杆（6米） | - 1. 镀锌喷塑防腐处理，立杆高6m、直径160mm、底座板厚不低于12mm，挑臂长5m； - 2. 立杆顶部预留三个方向挑臂接口，每根挑臂至少设置四个摄像机安装接口，采取可靠的加固、支撑措施确，确保挑臂、摄像机、线路安装牢固并减少摆动、震动现象； - 3. 立杆地笼埋深不低于长（600mm）*宽（600mm）深（1200mm），采用混凝土浇筑，确保安装牢固，采取可靠的抗风、接地、避雷措施。 | 1 | 套 | 4300.00 | 1200.00 |
| 71 | 室外立杆（5米） | - 1. 镀锌喷塑防腐处理，立杆高5m、直径160mm、底座板厚不低于12mm，挑臂长4m； - 2. 立杆顶部预留三个方向挑臂接口，每根挑臂至少设置四个摄像机安装接口，采取可靠的加固、支撑措施确，确保挑臂、摄像机、线路安装牢固并减少摆动、震动现象； - 3. 立杆地笼埋深不低于长（600mm）*宽（600mm）深（1200mm），采用混凝土浇筑，确保安装牢固，采取可靠的抗风、接地、避雷措施。 | 1 | 套 | 4100.00 | 1200.00 |
| 72 | 立杆挑臂 | - 镀锌喷塑防腐处理，四个固定安装位，一个球机吊装位，挑臂长5m。 | 1 | 根 | 1100.00 | 300.00 |
| 73 | 室外设备箱 | - 高：600mm/宽：500mm/深300mm，内置2个固定托盘、1个漏电保护器，安装辅材五金，防雨雪，防尘，防热。 | 1 | 套 | 855.00 | 150.00 |
| 综合合计：445773元（设备单价+安装） |  |  |  |  |  |  |

注:产品不能为淘汰陈旧设备,产品为近几年生产的产品能与我院设备匹配.

- 六、报价及支付方式：

- 1、各类设备综合报价应包含：设备材料价格、安装施工费用、调试费用、运输费用、税费、质保费、合理利润及其他费用。我院自采购设备至安装施工、调试并正常运行不再支付任何费用。

- 2、在综合报价的基础上，分别明确列出设备采购单价、安装施工费用。

3、支付方式：本项目按单价招标，按实际发生量结算金额，每次结算按实际发生量的90%，剩余10%质保期满后支付，支付90%时开全价发票。

- 七、其他要求：

1、中标单位接到中标通知书时，即视为开始履行合同条款。

2、中标单位在施工时不得妨碍科室及公共场所的正常工作，进行接线调试除外，施工时避免过分影响现有设备正常工作，施工单位在施工期间因施工发生的所有安全事故及造成的损失均由施工单位承担。

3、中标单位及其人员在我院施工期间必须严格遵守消防、治安管理规定，在运送设备及其它材料时按指定的地点和时间进行。

4、中标单位施工过程遵守医院的安全管理规定，需要使用电源时必须与相关科室进行协调并服从管理，如损坏、移动医院设施并及时进行修复、恢复，施工产生的穿墙洞必须进行封堵。

5、中标单位落实施工项目必须遵守我院的工作流程及相关规定，施工前向我院提交工程进度表并严格执行，施工结束后向我院提交项目资料，包括设备设施合格证、说明书、相关技术资料和设备设施清单、光纤线路敷设、点位图等。

6、中标单位的施工项目涉及的施工质量及设备质量的质保期为2年。

7、中标单位按照我院的要求结合施工项目对我院相关人员进行培训。

新疆医科大学第一附属医院-保卫科

2022年11月20日

- 第四部分、合同条款

- （仅供参考，具体以甲方签订合同为准）

新疆医科大学第一附属医院

保卫科视频监控系统设备采购安装项目

合

同

书

甲方：

乙方：

新疆医科大学第一附属医院保卫科视频监控系统设备采购及安装项目

合同书

甲方：

乙方：

- 根据中华人民共和国民法典和相关政策规定，在   年   月   日的竞争性谈判招标过程中，经专家评审确定乙方中标。甲、乙双方依据招标结果同意签订本次工程项目合同，并达成以下合同条款：

- 项目配置报价清单及合同价格：

| 序号 | 项 目 名 称 | 数量 | 综合单价 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 《合同附件1/1》 | 《合同附件1/1》 |
| 合同价格： |  |  |  | (小写) |
|  |  |  |  | (大写) |
| 备注：项目单价为固定价格，包含设备材料价、包装、运输、项目的施工费、安装调试开通费、培训费、质保费及国家税费等一切相关费用。乙方明确，甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再行支付其他任何费用及款项。 |  |  |  |  |

- 二、工程项目概况：

新疆医科大学第一附属医院保卫科视频监控系统采购及安装项目的单价招标是为了更好的保障医院安防系统能够快速高效进行小规模的建设、改造及维修，服务地点为一附院所辖区域，服务内容为医院区域内各科室及公共空间在需要时安装视频监控项目。

- 合同工期及交付地点：

施工工期： 年 月 日-年 月 日；

交付地点：新疆医科大学第一附属医院。

- 质量标准及质保约定：

- 严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；

- 设备质保期为乙方交付甲方验收合格之日（需要安装调试的从安装调试甲方验收合格之日）起36个月；

- 维修约定为甲方的技术维护响应时间为（半小时），全天24小技术支持。

- 交货期限、地点：

签订合同之日起，十五个日历日内所有设备及材料到达甲方指定场所，并交甲方检验。

- 设备安装、开通、验收及使用培训：

设备及材料到达甲方指定场所，乙方工程技术人员到达甲方指定区域，同时进行工程线路施工、设备的安装、测试、试运行工作，并对甲方单位相关工作人员培训，在六十个工作日内，完成所有工作，七个工作日内甲、乙双方进行系统验收，同时系统正式交付甲方使用。

- 结算方式及付款期限：

- 合同签字盖章生效后，甲方依据医院的视频监控的需求进行施工，施工日期：年 月 日- 年 月 日，以年度为周期进行项目累计结算；

- 合同价格固定：项目实施过程中要严格执行以《合同附件1/1》单项设备材料列表中选择对应设备材料。项目单项报价和合价在一年期间内不因市场变化因素而变动，乙方在计算报价时已考虑风险因素；

- 乙方应在甲方付款前提供真实合法有效且符合甲方财务做账需求的等额发票，经甲方财务部门审批过后付款，按照银行承兑的汇票、本票、网银或者银行支票进行结算，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任；

- 乙方施工安装采购的设备及辅助材料以合同附件单项报价（含所有费用）清单和甲方施工安装设备明细台帐（甲乙双方负责任人签字）为依据结算，报价清单以外采购的设备及辅助材料由乙方承担。

- 产权转移及设备质保：

设备的所有权自甲方付清合同项下的所有款项之日起转移给甲方。设备验收交付甲方使用后，免费维护三年，所有由于人为、操作不当、自然灾害而损坏的硬件，都不在保修范围之内。

- 不可抗力：

由于不可抗力（战争、地震、水灾、火灾、严寒等）而导致乙方工程逾期时，乙方应立即通知甲方，并于事故发生三日内,出具的事故说明书，并取得甲方认可后，可免除逾期完工的违约责任。

- 违约责任：

如乙方未能如期按时完工（如因甲方原因耽误了工期不在此例)，或所提供的设备不是合同条款所规定的设备，甲方有权要求乙方进行改正、退货、中止合同，由于乙方的原因导致逾期完工，每逾期一天赔偿甲方200元。

- 乙双方的权利及义务

- 若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补；

- 若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物；

- 若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换，更换所需要的所有费用由乙方承担；

- 乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点。同时进行安装调试；

- 乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

- 合同变更、违约及其它

- 甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推；

- 乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约撤销合同，而乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按照付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推；

- 乙方应严格按照合同文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的20%承担违约金；

- 合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效；

- 合同所有附件，均与合同具有同等法律效力；

- 合同经甲、乙双方签字盖章后即刻生效。合同生效后 ，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额5%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的5%的违约金；

- 本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定 。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决；

- 本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。合同生效后如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费由违约方承担。

- 禁止商业贿赂条款：

乙方不得以任何形式对甲方各部门经办人员、主管及其他相关人员行贿或变相行贿；否则，一经核查属实，甲方除有权立即解除本合同外，并有权要求乙方承担支付违约金等违约责任；当乙方所承担违约责任仍不足以赔偿甲方因此受到的损失，乙方还应对差额部分作出赔偿。其中违约金额度为本合同总金额的5%。

- 保密条款：

乙方在履行本合同过程中了解到的甲方相关信息（包括但不限于技术资料、图纸、本合同交易条件等）不得向任何第三人泄漏；否则甲方有权立即解除本合同，且乙方应向甲方支付合同总金额的2%作为违约金（甲方损失超过违约金数额的，乙方应予补足）。本保密条款不因本合同终止、中止、解除、无效而失效。

- 补充注意事项：

- 未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中规定的内容透露给任何人，否则甲方有权解除本合同，并有权要求乙方承担违约责任；

- 乙方在施工中应注意保护好甲方院内的其它设施和管道、线路，如有损坏乙方负责限期恢复原状。

- 合同的解除：

本合同生效后，如未出现法定或约定的合同解除事由，非经双方达成书面补充协议，任一方均不得擅自解除本合同。

- 争议解决：

甲乙双方均按中华人民共和国合同法的法规执行，在合同有效期内，若发生违约责任或争议，协商不成,应由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。

本合同一式六份，甲方持四份，乙方持二份，均自双方加盖公章后生效。

《合同附件1/1》

视频监控系统设备材料价格明细表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

（以下无正文，为合同签署页）

甲方代表（签字、公章）

单位名称：

单位地址：

开户银行：

单位帐号：

单位电话：

乙方代表（签字、公章）：

单位名称；

税务登记：

单位地址：

开户银行：

单位帐号：

单位电话：

注：合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。

第五部分　范本格式

投 标 书

致： 华诚博远工程咨询有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

投标报价一览表

按谈判文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标下浮率为         %,下浮后单项报价合计为:                元(大写:               )。

2．供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商代表签字：

供应商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

报价一览表

| 序号 | 名称 | 设备材料技术参数规格 | 数量 | 单位 | 设备单项控制价（元） | 安装费单项控制价（元） | 总下浮率% | 下浮后设备单价（元） | 下浮后安装费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频综合管理平台（主机） | 1. 8U标准机箱，满足各种规模的监控需求； 2. 标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统； 3. 插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展； 4. 5槽位机箱，双电源适配器，单主控板； 5. 业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 6. 双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求。 | 1 | 台 | 48860.00 | 2500.00 |  |  |  |
| 2 | 视频综合管理平台（扩展板） | 1. HDMI输出板，8个接口； 2. 解码通道数：256； 3. 解码能力：8路4096×3072@20fps，或16路4096×2160@25fps，或40路2048×1536@25fps，或64路1080P，或128路720P，或256路4CIF以下分辨率； 4. 视频输出接口类型：VGA； 5. 视频输出接口数：8； 6. 音频输出接口类型：DB15转BNC； 7. 音频输出接口数：8； 8. 输出分辨率：1600*1200@60Hz（仅奇数口）、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz； 9. 画面分割数：1/4/6/8/9/16画面分割。 | 1 | 块 | 34104.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 3 | 视频解码器 | 1. 4路DVI 输入+12路HDMI 输出+单主控板+单电源； 2. 视频编码输入， 采用H.264/265 视频压缩标准，支持DVI 视频信号接入编码； 3. 视频支持HDMI 输出显示， 支持1/4/6/8/9/16 画面分割显示， 最高支持1200W 高清视频解码， 最高192 路200W 高清视频解码能力， 支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式， 支持PS、TS、ES、RTP、HIK 等主流封装格式， 支持ONVIF 协议接入设备解码； 4. 大屏拼接， 最大支持24 个显示屏的任意大屏拼接， 支持开窗和漫游功能， 窗口支持1/4/6/8/9/16 画面分割， 最大支持8 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 5. 配置10米HDMI高清线24根。 | 1 | 台 | 38216.00 | 2500.00 |  |  |  |
| 4 | 55英寸液晶拼接屏 | 1. 55英寸液晶拼接屏，对角线尺寸≥55英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms； 2. 物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178°； 3. 输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA、≥1个DP，输出接口≥1个HDMI，可选配HDbaseT等接口； 4. 设备通过GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011认证，具有中国质量认证中心出具的电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书； 5. 图像显示灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现≥10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到≥1024级，画面层次丰富、色彩逼真； 6. 内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换； 7. 支持以像素点为单位进行矫正，能够消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性≥80%； 8. 符合绿色设计产品技术规范T/CESA 1018-2018；风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60%； 9. 设备客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能；支持客户端集中管理，支持多级用户权限管理，支持多场景模式管理； 10.设备具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题； 11.设备连续运行24小时，液晶表面中心温度≤40℃，边缘测试点与中心温差≤6℃； 12.包含拼接屏配套支架1套。 | 1 | 块 | 18427.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 5 | 32寸 LED液晶监视器 | 1．32寸 LED液晶监视器； 2．点距 0.27963 mm x 0.27963 mm、最大分辨率 1920×1080、亮度 300cd/m²、对比度 1000:1； 3．响应时间 14ms、可视角度（水平178°，垂直178º）； 4．VGA输入接口1个、HDMI输入接口1个； 5．电源 AC100V--240V 50/60Hz、功耗 ≤50W； 6．工作温度 0℃--50℃ 、工作湿度 10%--90% ； 7．标准配置（电源线1根、5米HDMI高清线1根、支架1套。 | 1 | 台 | 4809.00 | 350.00 |  |  |  |
| 6 | 55寸LED液晶监视器 | 1．55寸 LED液晶监视器； 2．点距 0.27963 mm x 0.27963 mm、最大分辨率 1920×1080、亮度 300cd/m²、对比度 1000:1； 3．响应时间 14ms、可视角度（水平178°，垂直178º）； 4．VGA输入接口1个、HDMI输入接口1个； 5．电源 AC100V--240V 50/60Hz、功耗 ≤150W； 6．工作温度 0℃--50℃ 、工作湿度 10%--90% ； 7．标准配置（电源线1根、5米HDMI高清线1根、支架1套。 | 1 | 台 | 7860.00 | 350.00 |  |  |  |
| 7 | 网络磁盘阵列存储服务器 | 1. 19英寸标准机箱，不低于64位多核处理器，内存≥32GB，具有≥4个千兆以太网口，≥2个USB 3.0接口； 2. 需要配置硬盘≥20T容量企业级硬盘24块（硬盘需要单独采购）； 3. 支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 4. 支持接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像；同时回放≥512Mbps的视频图像；支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出；支持对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 5. 支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果； 6. 系统盘支持RAID1模式，当主系统故障时，备用系统可接管工作；支持实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. 设备发生磁盘、网络、电源、RAID、温度超限、风扇、码流异常等故障时，可发出声光指示或通过E-mail报警；具有短信网关报警功能，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设； 8. 在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断；支持损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构，支持优先选择损坏严重或对标记重要的特定文件中的数据进行重构，重构过程中不应影响录像的性能； 9. 工作温度≥5℃～40℃，储藏温度≥-20℃～70℃，含盘功耗 ≤450W，冗余（1+1）双电源。 | 1 | 台 | 68400.00 | 6500.00 |  |  |  |
| 8 | 企业级监控硬盘 | 20TB企业级硬盘，能够与本招标项目采购的网络硬盘服务器适配。 | 1 | 块 | 5680.00 | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 企业级监控硬盘 | 8TB企业级希捷硬盘（7200RPM,3.5寸,SATA），能够与我院在用网络软盘服务器适配。 | 1 | 块 | 2412.00 | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 运维基础服务软件 | 支持视频设备、it设备、存储设备、编解码设备、数据库等资源运行状态结果展现和基础配置功能；支持各类型设备告警阈值配置和告警情况的统一展现功能 | 1 | 套 | 35810.00 | 2200.00 |  |  |  |
| 11 | 视频设备运维IP授权 | 支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持设备运行状态的统计功能。 1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时； 2、单项目录像情况巡检效率不低于1000路/小时。 | 1 | 路 | 15.00 | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 智能应用服务器 | 1. 2U双路标准机架式服务器； 2. CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 3. 内存≥16G*2 DDR4，≥16根内存插槽，支持扩展至2TB内存； 4. 硬盘≥2块4T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5. 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； 6. PCIE扩展可支持6个PCIE扩展插槽； 7. 网口≥2个千兆电口，≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口； 8. 具有双电源（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 1 | 台 | 38737.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 13 | 人脸识别抓拍室内外 智能网络摄像机 | - 400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机； - 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式，人数统计； - 人脸抓拍模式：a）支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d）最多同时检测30张人脸，e）支持人脸去重； - 道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c）支持卡口和出入口模式切换； - Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测； - 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图； - 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳； - 最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； - 宽动态: 120dB； - 焦距&视场角:4~6 mm：水平视场角：79°~51.5°，垂直视场角：43.3°~28.7°，对角视场角：92°~59.4°6~9 mm：水平视场角：50.8°~32.9°，垂直视场角：27.6°~18.1°，对角视场角：59.1°~38.1°； - 补光灯类型: 暖白光； - 补光距离: 白光：普通监控：最远可达20 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m； - 最大图像尺寸: 2560 × 1440； - 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG - 复位: 支持 - 接口类型: 外甩线； - 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - SD卡扩展: 内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB； - 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； - 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风； - 电流及功耗: DC：12 V，0.72 A，最大功耗：8.6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，最大功耗：10.1 W； - 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结)； - 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结)； - 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 1，Class 3； - 电源接口类型: 3芯电源接口 - 防护: IP67。 |  |  | 2850.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 14 | 室外枪型网络摄像机（200万像素） | 1. 智能彩色网络枪型摄像机，视频分辨率和帧率不小于1920×1080、25帧/秒，镜头光圈不低于F1.0（即F值≤1.0），宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx、黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. 支持网络优化功能，根据网络情况自动进行码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形、超强纠错功能优化； 4. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数； 5. 支付POE供电，≥1个内置麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级需≥IP66； 6. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 1184.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 15 | 高空抛物专用网络摄像机（800万像素） | - 高空抛物自清洁智能800W变焦筒机（专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景）； - 支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出8 × 8像素以上抛落物；可有效过滤飞虫，飞鸟，树叶，晾晒衣物等干扰目标；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用海康播放器播放方可显示轨迹）； - 设备自带雨量感应器，根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率，有效保证摄像机雨天成像清晰；采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光；设备具有自清洁功能，自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污；支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等； - 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题；最高分辨率可达800万像素（默认3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像； - 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术；支持宽动态120 dB；支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪；支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181；支持双码流技术，支持同时20路取流； - 供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at； - 防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水； - 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； - 宽动态：120 dB；最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）； - 焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：78°~55.5°，垂直视场角：42.5°~30.9°°，对角视场角：92.75°~63.9°；8~32 mm @F1.7：水平视场角：41.8°~14.9°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1°；最大图像尺寸：3840 × 2160； - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG； - 网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 - 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；复位：支持；雨刷：支持； - 扩展接口：支持半导体制冷集水和喷水，实现自清洁； - 电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W - PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.52 A~0.39 A，最大功耗：22.5 W；电源接口类型：2芯电源接口；供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护； - 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）；存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）； - 防护：IP67 - 包含安装支架辅材等。 | 1 | 套 | 3720.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 16 | 室外枪型网络摄像机 （400万像素） | 1. 智能彩色网络枪型摄像机，视频分辨率和帧率不小于2560×1440、25帧/秒，镜头光圈不低于F1.0（即F值≤1.0），宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx、黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. 支持网络优化功能，根据网络情况自动进行码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形、超强纠错功能优化； 4. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数； 5. 支持POE供电，≥1个内置麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级需≥IP67； 6. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 1384.00 | 800.00 |  |  |  |
| 17 | 室内半球型网络摄像机 （200万像素） | 1. 海螺型高清半球摄像机，视频分辨率和帧率不小于1920×1080、25帧/秒，镜头光圈不低于F1.0（即F值≤1.0），宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx、黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. 支持网络优化功能，根据网络情况自动进行码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形、超强纠错功能优化； 4. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数； 5. 支持POE供电，≥1个内置麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级需≥IP66； 6. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 947.00 | 800.00 |  |  |  |
| 18 | 室内半球型网络摄像机 （400万像素） | 1. 海螺型高清半球摄像机，视频分辨率和帧率不小于2560×1440、25帧/秒，镜头光圈不低于F1.0（即F值≤1.0），宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准支持H.265、H.264； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx、黑白≤0.0001 lx；在彩色模式下，当照度降低至一定值时，摄像机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. 支持网络优化功能，根据网络情况自动进行码流平滑、带宽自适应、TCP智能加速、流量整形、超强纠错功能优化； 4. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数等，并支持恢复默认操作；支持像素数显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素和垂直像素数； 5. 支持POE供电，≥1个内置麦克风、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级需≥IP67； 6. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 1089.00 | 800.00 |  |  |  |
| 19 | 超广角（180°）摄像机 （800万像素） | 1. 摄像机靶面尺寸≥1/2.8英寸，不少于2个F1.0（即F值≤1.0）光圈镜头，内置麦克风、扬声器； 2. 视频分辨率与帧率不低于3840×1080、25帧/秒，最低照度彩色≤0.0005 lx (AGC ON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)； 3. 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于45°； 4. 支持POE供电，具有≥1个存储卡接口，白光补光距离≥30米，防护等级≥IP66； 5. 包含安装支架。 | 1 | 支 | 1860.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 20 | 防爆枪型网络摄像机 （400万像素） | 1．防爆筒型网络摄像机； 2．最小照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON);黑白:0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)，0 Lux with IR 3．镜头:2.8-12mm @ F1.6 水平视场角：80.3°~25°； 4．支持电动镜头、宽动态范围:120dB、视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG、最大图像尺寸:1920 x 1080、存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/SDHC /SDXC卡(256G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 5．通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、音频接口:1对音频输入(Line in)/输出外部接口、报警输入:1路、报警输出:1路(报警输出最大支持DC12V 30mA) ； 6．工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 7．电源供应:AC宽压100V-240V,支持PoE(802.3af)、功耗:AC:100-240V、电源接口类型:三芯接口； 8．防护等级:IP68、防暴等级:IK08； 9．红外距离:最远可达30米； 10.包含防爆支架及防爆挠管。 | 1 | 套 | 3591.00 | 1500.00 |  |  |  |
| 21 | 智能球型摄像机 （400万像素） | 1. 全景联动摄像机，内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像； 2. 全景镜头靶面尺寸≥1/2.9＂ CMOS传感器 ；细节镜头靶面尺寸≥1/2.9＂CMOS传感器； 3. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux；在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 4. 全景焦距≤4 mm；细节最大焦距≤110 mm，支持不小于23倍光学变倍，16倍数字变倍；视场角全景水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°；细节水平视场角：57.6°~2.7°； 5. 白光照射距离≥30 m；红外照射距离≥100 m；水平范围: 360°，垂直范围: -15°~90°（自动翻转）；支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 6. 内置2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能功能；具备智能分析抗干扰功能； 7. 视频压缩标准支持H.265，H.264，MJPEG；1路报警输入，1路报警输出； 1路音频输入，1路音频输出； 8. 支持DC12V±30%，PoE供电； 最大功耗≤24 W；工作温湿度: -30℃~65℃；湿度小于90%；支持加热玻璃除雾；支持IP67防尘防水等级，支持IK10防暴等级； 9. 包含安装支架等配件。 | 1 | 支 | 7008.00 | 1500.00 |  |  |  |
| 22 | 室内高清拾音器 | 1. 全向数字降噪拾音器； 2. 拾音范围70平方米、音频传输距离3000米、灵敏度-38dB、信噪比 75dB、MINI DSP处理器； 3. 吸顶安装（自带底座转接盘）； 4. 连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）、电源DC12V（9V-15V）。 | 1 | 个 | 488.00 | 150.00 |  |  |  |
| 23 | 室外高清拾音器 | 1. 全向数字降噪拾音器； 2. 拾音范围5-100平方米、音频传输距离3000米、灵敏度-42dB、信噪比 ＞50dB（户外）＞60dB（室内）； 3. 高灵敏度电容咪头，咪头数量，双咪头，信号处理电路 ClearSpeech数字降噪； 4. 连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）、电源DC12V（9V-16V）。 | 1 | 个 | 1011.00 | 200.00 |  |  |  |
| 24 | 全万兆核心交换机 | 1、≥48个1G/10G SFP+光接口，≥2个40G QSFP+光接口，支持2个扩展槽位；支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口；交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥1080Mpps 2、设备内存容量≥2048M，端口平均转发时延≤3us；支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2； 3、支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能；支持IPv4 ACL表入方向≥2K条+出方向≥512条；MAC地址表≥128K，ARP表≥64K，端口MAC地址缓存能力≥2048个；IPv4路由表≥64K，IPv6路由表≥32K | 1 | 台 | 38600.00 | 1800.00 |  |  |  |
| 25 | 千兆汇聚交换机 | 1. 管理型交换机，可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4；交换容量≥256Gbps，转发性能≥96Mpps； 2. 支持独立的console管理串口；支持802.3ad规定的链路聚合功能；支持MAC地址绑定功能；支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK； 3. 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6； 4. 支持广播风暴抑制；支持IGMP Snooping；支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL；支持端口镜像； 5. 可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 | 1 | 台 | 8036.00 | 1000.00 |  |  |  |
| 26 | 千兆接入24口POE交换机 | 1. 网管型交换机，≥24个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥370W；支持存储转发，交换容量≥52Gbps，包转发率≥36Mpps； 2. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启； 3. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示； 4. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容； 5. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级短裤的数据会被优先转发。 | 1 | 台 | 4141.00 | 500.00 |  |  |  |
| 27 | 千兆接入16口POE交换机 | 1. 网管型交换机，≥16个千兆POE电口，≥2个千兆光口；支持802.3af/at PoE标准，支持整机POE最大输出功率≥320W；支持存储转发，交换容量≥48Gbps，包转发率≥36Mpps； 2. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启； 3. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示； 4. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容； 5. 支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离≥240米；支持对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级短裤的数据会被优先转发。 | 1 | 台 | 3735.00 | 500.00 |  |  |  |
| 28 | 千兆接入8口POE交换机 | 1. 网管型交换机，提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口； 2. 支持IEEE 802.3at/af； 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z； 4. 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 5. 支持PoE输出功率管理； 6. 线速转发、无阻塞设计； 7. 存储转发交换方式。 | 1 | 台 | 1957.00 | 200.00 |  |  |  |
| 29 | 千兆接入5口POE交换机 | 1. 提供4个千兆PoE电口，1个千兆电口； 2. 支持IEEE 802.3at/af； 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z； 4. 支持6 KV防浪涌（PoE口）； 5. 支持PoE输出功率管理； 6. 线速转发、无阻塞设计； 7. 存储转发交换方式。 | 1 | 台 | 546.00 | 200.00 |  |  |  |
| 30 | 室内外无线网桥 | 1. 5.8G无线网桥； 2. 802.11a/n制式； 3. 物理带宽最大300Mbps，实际带宽40Mbps； 4. 定向天线，距离3公里 5. 包含安装配件。 | 1 | 个 | 903.00 | 250.00 |  |  |  |
| 31 | 六类网络线 | 国产国标CAT-6 | 1 | 个 | 5.90 | 3.00 |  |  |  |
| 32 | 超五类类网线 | 国产国标CAT-5 | 1 | 个 | 5.50 | 3.00 |  |  |  |
| 33 | 六类水晶头 | 国标六类RJ45连接头 | 1 | 个 | 7.70 | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 五类水晶头 | 国标超五类RJ45连接头 | 1 | 个 | 4.80 | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 六类跳线 | 3米六类 | 1 | 个 | 25.20 | 1.00 |  |  |  |
| 36 | 六类跳线 | 5米六类 | 1 | 个 | 29.40 | 1.00 |  |  |  |
| 37 | 四芯光纤 | 国产国标GYXTW-4 | 1 | 个 | 6.50 | 4.00 |  |  |  |
| 38 | 八芯光纤 | 国产国标GYXTW-8 | 1 | 个 | 7.00 | 4.00 |  |  |  |
| 39 | 光纤跳线 | 3米单模单芯 | 1 | 个 | 37.00 | 1.00 |  |  |  |
| 40 | 光纤跳线 | 3米单模双芯 | 1 | 个 | 42.00 | 1.00 |  |  |  |
| 41 | 四口光纤终端盒 | 1. 规格：4口SC； 2. 材质：冷轧钢板（0.8mm厚）； 3. 配线方式：尾纤+耦合器+终端盒。 | 1 | 个 | 120.00 | 50.00 |  |  |  |
| 42 | 八口光纤终端盒 | 1. 规格：8口SC； 2. 材质：冷轧钢板（0.8mm厚）； 4. 配线方式：尾纤+耦合器+终端盒。 | 1 | 个 | 136.00 | 60.00 |  |  |  |
| 43 | 熔纤 | 熔纤设备人工费 | 1 | 个 | 58.00 | 0.00 |  |  |  |
| 44 | 万兆光模块 | 1. 速率：10GE； 2. 中心波长：1310； 3. 标准：10GBASE-LR。 | 1 | 个 | 693.00 | 100.00 |  |  |  |
| 45 | 千兆光模块 | 1. 速率：GE； 2. 波长：1310； 3. 标准：1000BASE-LX10/LH。 | 1 | 个 | 493.00 | 100.00 |  |  |  |
| 46 | 万兆光纤收发器 | 1. 速率：10GE； 2. 中心波长：1310； 3. 标准：10GBASE-LR。 | 1 | 个 | 630.00 | 100.00 |  |  |  |
| 47 | 千兆光纤收发器 | 1. 速率：GE； 2. 波长：1310； 3. 标准：1000BASE-LX10/LH。 | 1 | 个 | 420.00 | 100.00 |  |  |  |
| 48 | 千兆电口模块 | 1. 传输速率：1000M； 2. 传输距离：100米； 3. 接口类型：RJ45。 | 1 | 个 | 493.00 | 100.00 |  |  |  |
| 49 | 电源线 | 国产国标（RVV2*0.5） | 1 | 个 | 5.00 | 3.00 |  |  |  |
| 50 | 电源线 | 国产国标（RVV2*1.0） | 1 | 个 | 7.60 | 3.00 |  |  |  |
| 51 | 电源线 | 国产国标（RVV2*2.5） | 1 | 个 | 9.70 | 3.00 |  |  |  |
| 52 | 12V2A电源 | 12V2A | 1 | 个 | 47.00 | 5.00 |  |  |  |
| 53 | 12V5A电源 | 12V5A | 1 | 个 | 58.00 | 5.00 |  |  |  |
| 54 | 12V10A电源 | 12V10A | 1 | 个 | 94.00 | 5.00 |  |  |  |
| 55 | 开关电源 | 12V10A/24V5A | 1 | 个 | 299.00 | 5.00 |  |  |  |
| 56 | POE转换分离器 | 48V转12V供电 | 1 | 个 | 61.00 | 5.00 |  |  |  |
| 57 | 空气开关 | 2P/10A | 1 | 个 | 47.00 | 15.00 |  |  |  |
| 58 | PDU电源模块 | 7个10A组合孔+1个16A三孔 | 1 | 个 | 367.00 | 30.00 |  |  |  |
| 59 | 电源接线板 | 4孔组合插座 | 1 | 个 | 47.00 | 5.00 |  |  |  |
| 60 | 42U服务器机柜 | 42U(600*1000*2055mm) | 1 | 台 | 5040.00 | 500.00 |  |  |  |
| 61 | 9U室内壁挂机柜 | 9U(600*450*500mm) | 1 | 台 | 892.00 | 180.00 |  |  |  |
| 62 | 室外设备柜 | 500*400*200mm | 1 | 台 | 682.00 | 150.00 |  |  |  |
| 63 | PVC线管 | 外径1.6cm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 64 | PVC线管 | 外径2.0cm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 4.50 | 3.00 |  |  |  |
| 65 | PVC线管 | 外径2.5cm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 5.00 | 3.00 |  |  |  |
| 66 | PVC线槽 | 20*10mm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 2.50 | 3.00 |  |  |  |
| 67 | PVC线槽 | 40*20mm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 3.80 | 3.00 |  |  |  |
| 68 | PVC线槽 | 60*40mm（含卡子/接头/扎带等配套五金） | 1 | 米 | 4.90 | 3.00 |  |  |  |
| 69 | 镀锌钢管 | 防爆穿线钢管，内行250mm，壁厚2.5mm，包含布线中使用的固定卡子、直接、弯头、三通等辅料。 | 1 | 米 | 21.00 | 8.00 |  |  |  |
| 70 | 室外立杆（6米） | - 1. 镀锌喷塑防腐处理，立杆高6m、直径160mm、底座板厚不低于12mm，挑臂长5m； - 2. 立杆顶部预留三个方向挑臂接口，每根挑臂至少设置四个摄像机安装接口，采取可靠的加固、支撑措施确，确保挑臂、摄像机、线路安装牢固并减少摆动、震动现象； - 3. 立杆地笼埋深不低于长（600mm）*宽（600mm）深（1200mm），采用混凝土浇筑，确保安装牢固，采取可靠的抗风、接地、避雷措施。 | 1 | 套 | 4300.00 | 1200.00 |  |  |  |
| 71 | 室外立杆（5米） | - 1. 镀锌喷塑防腐处理，立杆高5m、直径160mm、底座板厚不低于12mm，挑臂长4m； - 2. 立杆顶部预留三个方向挑臂接口，每根挑臂至少设置四个摄像机安装接口，采取可靠的加固、支撑措施确，确保挑臂、摄像机、线路安装牢固并减少摆动、震动现象； - 3. 立杆地笼埋深不低于长（600mm）*宽（600mm）深（1200mm），采用混凝土浇筑，确保安装牢固，采取可靠的抗风、接地、避雷措施。 | 1 | 套 | 4100.00 | 1200.00 |  |  |  |
| 72 | 立杆挑臂 | - 镀锌喷塑防腐处理，四个固定安装位，一个球机吊装位，挑臂长5m。 | 1 | 根 | 1100.00 | 300.00 |  |  |  |
| 73 | 室外设备箱 | - 高：600mm/宽：500mm/深300mm，内置2个固定托盘、1个漏电保护器，安装辅材五金，防雨雪，防尘，防热。 | 1 | 套 | 855.00 | 150.00 |  |  |  |
| 综合合计：元（设备单价+安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：1、 所投报价应为完成本次报价需完成全部工作所发生的所有费用,并承担一切风险责任。投标单位应结合项目的特点，市场行情及投标单位自身的经济实力，合理预测风险，确定报价。

2、投标报价一览表须与文件中所提交的投标报价一览表报价保持一致，如不一致则以单独密封的投标报价一览表为准。

3、投标单位务必按以上格式规范填写报价及设备信息,设备参数表可自行添加

投标单位公章：

投标单位法人盖章：

年   月   日

设备参数表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标单位公章：

投标单位法人盖章：

年   月   日

投标承诺书

招标人：

1、根据已收到的           的谈判文件，遵照国家、地方招标投标法律法规的规定，我单位经考察现场和研究贵方的谈判文件后愿以投标文件中所报投标价格承包本招标范围内的货物。

2、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出中标通知单后立即供货，并在如下供货期内完成。

供货期：

3、投标人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

4、如果我方中标，我方将在谈判文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，另外，我方愿以合同价      %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的成交通知书和本投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：

职务：

系           （供应商单位名称）              的法定代表人。

后附法人身份证正反面：

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （供应商名称）的法人代表人，现授权委托                                   （供应商名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人在参加整个工程招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

后附法人及委托代理人身份正反面：

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

报价方（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

报价方（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次报价前三年内，无以下行为：

1、重大违法行为；

2、商业贿赂行为；

3、政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的报价资格，若为成交人，也自愿放弃成交资格。

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

投标人资格审查

## 资格、资质证明文件

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附以下资料

①具有有效的营业执照（三证合一）;

②近一年任意月法人或授权委托人人员社保明细证明（新公司从成立之日起算）；

③须具备近一年财务审计报告或银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）

④须具有近一年任意月纳税证明（新公司从成立之日起算）

⑤投标单位需具备《安防工程企业资质等级证书》三级及以上资质证书。

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：           日期：   年   月   日

商务技术条款偏离表

投标人名称（公章）：

| 序号 | 招标文件 编号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：本表需写清招标文件章节及条款号和投标文件章节及条款号，如本表空白则视为商务技术条款响应招标文件要求无偏差。

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

华诚博远工程咨询有限公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位名称：                          法人公章：

法定代表（或授权代表）签字：

日期：   年   月   日

## 技术文件

- 主要服务内容、方案、承诺、计划等说明

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有

- 重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

______年____月____日

中小企业声明函

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

1.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为   万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员     人,营业收入为     万元,资产总额 为     万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业；不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：

- 此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

- 从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

- 供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

其 他

1、凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动。

2、投标保证金凭证。

3、投标人认为有必要提交的其他资料。