货物需求一览表、技术参数及要求

- 货物需求一览表

| 产品及服务 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云互动课堂 | 智慧课堂-教师端系统 | 个 | 30 | 所有设备保修遵循国家规定三包政策，软件账号服务有效期为签订合同后两年。 |
|  | 智慧课堂-学生端系统 | 个 | 270 |  |
|  | 智能终端（带皮套） | 个 | 300 |  |
|  | 教室环境设备-无线网络AP | 个 | 6 |  |
|  | 教室环境设备-无线供电模块 | 个 | 6 |  |
|  | 教室环境设备-平板充电车 | 个 | 6 |  |
|  | 实施、培训、技术服务及售后 | 套 | 1 |  |
|  | 学情数据统计与分析 | 套 | 1 |  |
|  | 平台对接服务 | 套 | 1 |  |
| 精品录播课堂 | 电容智慧黑板 | 台 | 2 | 系统软件免费维护服务有效期限：3年；所有设备保修遵循国家规定三包政策。装修明细附后。 |
|  | 高清录播主机 | 台 | 2 |  |
|  | 录播管理软件 | 套 | 2 |  |
|  | 录播导播软件 | 套 | 2 |  |
|  | 高清摄像机 | 台 | 10 |  |
|  | 高清摄像机管理软件 | 套 | 10 |  |
|  | 教师循迹聚焦设备 | 个 | 2 |  |
|  | 教师循迹聚焦软件 | 套 | 2 |  |
|  | 学生循迹聚焦设备 | 个 | 2 |  |
|  | 学生循迹聚焦软件 | 套 | 2 |  |
|  | 板书循迹聚焦设备 | 个 | 2 |  |
|  | 板书循迹聚焦软件 | 套 | 2 |  |
|  | 录制面板 | 个 | 2 |  |
|  | 音频处理器 | 台 | 2 |  |
|  | 音频处理与功放管理软件 | 套 | 2 |  |
|  | 采访话筒（指向性） | 支 | 6 |  |
|  | 讲桌 | 张 | 2 |  |
|  | 互动音箱 | 对 | 2 |  |
|  | 电源管理器 | 台 | 2 |  |
|  | 导播电脑 | 台 | 2 |  |
|  | 互动抬头屏 | 台 | 6 |  |
|  | 机柜 | 个 | 2 |  |
|  | 操作台 | 张 | 1 |  |
|  | 学生桌椅 | 套 | 96 |  |
|  | 观摩室桌椅 | 把 | 16 |  |
|  | 线材 | 批 | 2 |  |
|  | 装修1（96㎡带观摩室) | 间 | 1 |  |
|  | 装修2 | 间 | 1 |  |
| 常态化录播课堂 | 录播系统终端 | 台 | 10 | 系统软件免费维护服务有效期限：3年；所有设备保修遵循国家规定三包政策。 |
|  | 终端管理软件 | 套 | 10 |  |
|  | 教师摄像机 | 台 | 10 |  |
|  | 摄像机管理软件 | 套 | 10 |  |
|  | 拾音麦克风 | 个 | 10 |  |
|  | 音频优化处理软件 | 套 | 10 |  |
|  | 有源音箱 | 对 | 10 |  |
|  | 控制面板 | 个 | 10 |  |
|  | 线材 | 批 | 10 |  |
|  | 集成服务 | 套 | 1 |  |

- 技术参数

注：招标文件中带“▲”项为关键技术要求，作为专家评分的重要参数；带“★”项为现场演示条款，需现场给予呈现；带“▼”项作为项目采购核心内容，为实质性条款，需完全满足，未满足的按无效投标处理。

  - 云互动课堂

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云互动课堂 -教师端 | （一）资源中心 1.同步资源： 课程资源支持精细分类，涵盖课件、学案、微课、好题精析、碎片资源等，支持按教材目录分类，每课资源集中于一个页面，直观呈现，即点即看。资源中心列表页可以选择教材（学段、学科、版本、年级）及单元章节，展示该章节下的资源范围和类型。资源格式支持文档类、图片类、音视频类等通用格式资源。 2.教师可以将资源分享到班级、小组、教研组、校内其他教师等，支持对资源进行收藏、评论、下载、二次编辑后再上传至教师个人账号。 3.▲题库资源： 题库资源：题库资源包括小初高数字试题、数字试卷及标准答案和文字解析、难易度、考察知识点属性。支持9个学科配套资源，如语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理。系统题库包括教材同步题库和专题题库。教师可按照同步练习、单元测试、月考试题、期中考试、期末考试、中考/高考专题类型选择全国各地区试卷布置作业，也可进行选题组卷或智能组卷操作。 4.微课资源： 提供优质知识点微课讲解视频，深度细分中小学各知识点，专项剖析各知识点精髓，视频短小精悍，高效有趣。 5.应用资源： 提供上传优质应用资源入口，方便将应用加入学校或区域应用库，便于教师定向推送应用至学生终端。 （二）课程中心 1. ★▲课程包： 可以任务+活动+子活动的层级结构搭建课程，将教师的教案、教学资源、教学记录与学生的学案、学习资源、作业等内容以结构化形式进行组织。系统支持模板库、资源库、习题库、场景库、学习工具、评价量表的调用，支持文件上传，可利用工具栏搭建课程包。 2.课程库： 课程库为教师提供成套的对应课时的体系化课程包，每一套课程包内包含多个教学环节及各环节说明。教师可根据学段、学科、教材版本、年级进行筛选，对现有课程包进行查看、引用，同时对已引用的课程包进行编辑和分享。 3.课程包内资源： 课程包内的资源包含小学段语文、英语、数学主流版本全部课时的体系化资源，初中段语文、英语、数学主流版本全部课时的体系化资源。 4.课程包制作： 教师可新建结构化课程包，或对课程库内已有课程包引用后进行二次编辑，可新增本地资源、云端同步资源、系统资源库资源，教师可结合实际教学对所有教学环节名称、说明内容、内链资源进行增加、删除、修改或调整顺序。 5. 课程包发布： 教师可以将制作完成的课程任务在线向授课班级发布，支持设置课程开始时间，或手动开启活动，灵活组织学生学习。 6.▲课程包授课： 教师将完成的课程包发布后，可以直接在教师移动设备、大屏一体机等设备中应用授课，调起智慧课堂互动教学，课堂教学过程中师生产生的互动内容及数据记录，教与学全流程数据完整保存。 7.▲数据记录： 教师可以根据班级、个人维度实时查阅学生的学习数据，对班级完成情况、学生学习进度、内容达成率等数据可视化展示。 8. 课程包管理： 教师可以直接管理个人课程包，包括对内容的增删改、分类等操作。支持对课程包的分享、共享，构建区域、学校个性化学习体系。 9.▲课程库建设： 区域、学校共享的课程包资源可存储至云端，以“课程库”的形式展现，教师共享课程包需要经过相关人员审核通过后进入课程库。教师可以直接通过“课程库”预览查看并引用获取，修改后使用。 （三）课前备课 1.▲课程包引用、备课、发布： 教师可直接引用或修改课程库内的课程包资源，组建体系化、结构化的课程。用于预先发布学生自学，或用于组织课堂授课。教师可查看课程任务单的班级完成情况、学生学习进度、内容达成率。 2.备课资源： 全学科、全学段的同步备课资源，为教师按照相应的章节目录，根据不同资源的属性和功能进行分类，包括互动课件、教学PPT、备课素材、教学设计、学案等，方便老师课前备课调取和使用。 3.互动课件： 专用教师备课工具，以所见即所得的编辑方式，进行互动课堂的教案备课，预设交互式课堂活动，支持备课资源云端同步教师个人资源库。 4.支持PPT等通用课件，亦支持专用互动课件进行备课，系统提供同步资源、学科工具的支持，专用课件内可同时包含多个常用文档、音视频等文件，并存储为云课件，文件随时可调用。 5.专用互动课件提供选择、排序、投票、填空、闯关等多种课堂活动，教师可根据需要创建不同类型的教学互动，编辑、复制、删除当前课堂活动。 （四）课堂教学 1.移动教学： 教师可以使用移动教学APP，遥控控制智慧课堂教学进程、使用教学工具，实现走下讲台走近学生移动教学。教师可以实现教师终端与大屏幕的同屏或分屏教学、实现大屏幕教学内容向学生的一键推送，以及实现大屏幕和学生端屏幕同屏或互动教学。 2.教学工具： 提供多样化教学工具，教师可自由组织资源、课程、教材，学生参与实时互动学习，高效完成课堂教学进程。 3.互动工具： 提供多种教学互动工具，涵盖抢答、倒计时、分屏对比、学生投屏、随机点名等辅助工具以及学科专属工具，使课堂更有趣味，学生注意力更加集中。 4.▲作品展示： 可通过分组、合作、自由展示、同屏对比讲解等互动形式。系统支持多种课堂互动和展示方式，包括教师挑选学生展示、学生自主单独展示，学生按小组集体展示、各小组代表对比展示、多个课堂任务分别提交和回顾展示。各小组学生可以自主互看其它小组代表展示。 5.课堂练习： 通过课堂练习、实时测验、即时互动练习，教师可随时发起课堂中的练习测验，现场查看学情并讲评。测验结果数据将同步到云端，并以详细报表呈现。 6.点赞： 记录学生课堂中学习行为，教师可以随时发起激励点赞，可针对小组点赞，也可针对学生个人点赞，鼓励学生。 7.授课形式： 课堂授课形式支持数字课程任务单、课堂交互活动、数字教材、数字白板四种形态，并可以无缝切换。 8.▲课堂管控： 课堂授课中，交互活动的统一切换，对学生终端的锁定、解锁、关闭屏幕操作，并可实现控制学生端第三方学习APP的开启与课堂返回，实现课堂工具拓展。 9.资源下发： 授课中，教师可以随时下发文档、PPT、表格类、音视频类资源文件供学生查看学习，支持教师将PPT、白板、第三方应用等任意教师端的截图分享给学生。 10.书写工具、互看作品： 课堂中提供学生的数字书写工具便于自主学习，提供课程任务单中个人、小组、班级学习的分享查看工具，实时获取并查看其他学生学习数据。 11.▲讲评模式： 课堂内可调取作业练习，进入讲评模式。可通过查看报告，了解学生练习情况，包括单题得分率、班级排名、以及客观题每道题各选项的答题统计、主观题作答详情等数据，可对标注的学生典型错误答题内容进行展示。 （五）统编版和人民教育出版社版（以下简称人教版）数字教材 1.★▲提供包含统编教材和人教教材在内的人教版数字教材，且教材采用原版原式，保持书籍原貌。数字教材内嵌经过审定的高品质多媒体资源，支持教学互动、测评练习，引导学生按照信息化学习规律方便地进行自主学习和探究学习。 2.▼▲投标人所提供的数字教材优质资源，需取得数字教材原创出版单位针对本项目的数字教材授权文件，并加盖投标人公章，投标现场需携带授权原件备查。投标人提供的经授权的数字教材，应覆盖小初高全学段和全学科包含统编版以及人民教育出版社教材的国家课程教材。 3.支持教师使用数字教材，基于教材进行个性化备课，教师可以自由地在教材上添加个性化在线教学资源，形成个性化数字教材。 4.教师在教材的备课过程，按照章节实时进行记录，并可导出备课内容，云端分享，实现教材个性化备课的自由分享与导入。 5.数字教材及个性化备课内容，可以与智慧课堂进行无缝衔接，教师可以展开基于数字教材的课堂授课。 （六）国家通用语言文字学习资源 1.提供国家通用语言文字教学所需要的教学资源，资源种类包括书写视频、演示动画等。 2.提供国家通用语言文字书写真人示范书写视频，书写视频包括铅笔、粉笔、钢笔（水性笔）、毛笔四种笔类，各类视频不少于 7000 个。 3.★▲提供国家通用语言文字字典工具，支持查询常用国家通用语言文字的拼音、读音、偏旁部首、语义、组词、字形演变动画、笔顺动画等。提供国家通用语言文字字典工具，支持汉字的样式调节，包括不同偏旁部首的颜色、笔顺演示模式等；支持一键切换米字格、田字格、九宫格等汉字背景样式；支持汉字笔顺动画的分步、书写速度调节等；支持一键生成练习字帖，支持行数的设置，笔顺填充、笔顺渐显、隔行书写等模式；支持直接调用本地的打印机一键打印字帖和页面内容。 （七）作业练习 1.支持教师多种终端上布置作业、批阅作业、讲解试题、查看学科及学生学情。 2.布置作业： 支持多种形式命题组卷：基于教材的同步成卷，可以直接布置给学生；系统智能组卷，教师通过设置试卷结构，如：题型的数量、分数和难度，智能生成一套新的试卷；选题组卷，教师手动挑选试题，可以根据章节、来源、难度、题型来筛选适合本班学情的试题。支持提供试卷组成分析，包括每道题的分值、分值占比和考察知识点。 3.布置作业设置： 支持多项布置作业设置，包括：作业类型设置、答案公布时间设置、是否允许订正设置，支持布置分层作业和个性化作业，支持催交作业和催交订正。其中题型支持客观题及主观题，客观题支持单选题、多选题、填空题、判断题等，主观题支持拍照上传纸笔手写的答案，涂鸦标画作答，题目包括简答题、论述题等。 4.批阅： 支持智能批阅，实现客观题自动批阅，主观题教师手动批阅。可以支持按人和按题依次批阅，批阅打分支持全对/半对/错的快捷打分、键盘打分、一键打分等多种模式，切实提升教师批改效率。 5.▲订正后再批阅： 订正后再批阅：教师可以对“原始练习”进行批改，也支持“订正后再次批改”， “订正后再次批改”时可进行原作答与订正作答对比批阅操作。支持查阅、提交、批改、订正等各个状态下的学生数。支持一键批阅。 6.▲添加批注： 支持教师进行涂鸦批注、添加点评、添加语音批注、添加微视频讲解、添加文档类资料等。批阅可选择发送给单个学生或全班学生。支持对答案标注“优秀答案”或“典型错误”等。 7.答题卡、圈题组卷： 可利用答题卡或圈题组卷功能，快速收集学生作答数据，对学情进行及时统计分析。 8.校本资源： 支持创建校本题库、区本题库，支持对自建题目进行深度标引，且能实现与系统题库知识脉络打通，支持相似题互相引用。 9.精准讲评： 支持教师根据学生学情，基于试卷概览、批改记录等数据，利用课堂教学工具进行课上精准讲评。 10. ★▲个性化提升： 每题标注知识点，每题配相似题，每题均提供详细答案和解析。支持基于错题及薄弱知识点为学生推送个性化提升训练。教师也可通过自主推题，布置学生错题重练及推送合适的变式题目。 11.支持基于学情进行知识点巩固训练、智能强化训练、选题强化训练。 12.个人资源管理： 支持教师对个人资源进行管理，通过时间段和关键字筛选查看个人收藏的试题、试卷、资源，支持教师查阅个人创建的试卷、答题卡，也可分享给其他老师使用。 （八）问答系统 1.服务教师与学生互相提问解答的系统，教师可以管理学生的提问及分享问题。 2.支持教师向学生或全班提出问题，实现教师与学生之间一对一的问与答，或形成在教师指导下的讨论氛围。 3.▲教师可以查看学生向自己提出的问题，并进行回答，可以进行删除问题，禁言学生，消息分享，问题收藏等操作。班主任教师可以看到本班学生的所有提问。 4.教师可以在联系人页面查看本班学生和分组情况，可以针对某个学生进行提问，也可以针对某个小组进行提问。 5.教师可以向其他的教师和学生分享问题和消息，也可以查看其他教师分享的问题和消息。 （九）应用管理 1.▲支持教师和管理员推送APP给学生，实现一键推送、在线管理、应用可管可控，管理员可以设置管控。 2.开放的软件生态，可提供完整的对接API，供第三方公司教学APP对接到平台体系使用。 （十）管控功能 1.设备管控系统提供在线后台，可全面统计、监管学生使用终端的情况，包括对上网、应用安装、设备硬件进行全面在线管理，确保学习终端的合理使用。 2.实时统计学生终端的使用情况，涵盖硬件参数、用户登录与使用数据以及详细的应用情况。 3.对学生进行上网管控，可限制App应用内部链接。 4.通过硬件接口管控：可开启或关闭智能设备蓝牙、USB接口等。 5.配置有护眼模式，以及定时提醒提示，距离太近提醒提示，保护学生视力。 |
| 2 | 云互动课堂 -学生端 | （一）课前预习 1.▲支持学生查看教师推送的课前预习资源和课程，进行在线学习和记录学习笔记功能。 2.提供学生对教师推送的作业进行作答功能。 （二）课程学习 1.任务展示： 学生通过任务板块以时间、学科维度查看学习任务列表，了解每个任务的开始时间和完成进度。 2. ★▲课程学习： 学生可以基于课程包，根据教师提前预设场景信息进行场景化的学习，可以通过闯关模式完成任务的自主学习。可以按照任务要求自主提交作品，依据评价量表提交自我评价。可以通过智慧课堂完成在课堂内的学习，系统会将学生学习和评价的数据记录并统计。 3.▲学习履历： 学生的学习情况与进度会实时保存、在线留档。学生可以通过课程包回顾学习内容。 4.互看作品： 学生在完成教师下发的课程包所有任务后，可以查看班级其他同学的作品提交，交流点赞。 （三）课堂互动 1.通过移动终端完成教师下发的随堂测试题目功能，并支持勾选、拍照、涂鸦标画作答方式提交答案，提交后即时生成统计分析报告。 2.学生可在个人终端对课堂内容进行标记并保存，同时支持新建空白页书写、笔记留存。 3.▲提供抢答、投票、讨论、分组答题、代表小组展示等互动功能。 4.★▲可以自主将终端内容投射到教师端进行学习过程展示，并可以动态、同步进行书写与批注。学生可以自主单独展示，或作为小组代表对比展示。各小组同学也可以自主互看其它小组代表展示情况。 （四）数字教材及优质资源 1.提供包含统编教材和人教教材在内的人教版数字教材，且教材采用原版原式，保持书籍原貌。数字教材内嵌经过审定的高品质多媒体资源，支持教学互动、测评练习，引导学生按照信息化学习规律方便地进行自主学习和探究学习。 2.▲支撑学生使用数字教材，学生可以在数字教材上进行笔记、涂鸦、书写以及重点标注，辅助课外学习时使用数字教材预习和复习。 3.数字教材可以与智慧课堂进行无缝衔接，学生可以基于数字教材与教师展开教材学习与课堂互动。 （五）智慧训练 1.支持学生APP作答、登录网站作答。 2.▲完成作业全流程： 支持学生在线作答、补做、提交、订正、自批、查看答案和查看报告等功能。 3.作答方式： 支持学生在任务中心和作业列表中查看教师下发的作业，并支持勾选、拍照、涂鸦标画、输入文本等方式提交答案；在任意终端答题后，支持保留答题记录，方便中断后继续答题。 4.作业报告： 支持查看作业报告功能，学生可查看作业完成的整体情况、答案和正确答案对比、题目解析，同时支持查看教师对学生答案的批注。 5.个性化提升： 支持接收和作答个性化提升训练。训练分为练习报告、错题订正和变式再练三个环节。 6.▲错题本： 支持对于答错的所有题目，自动分学科归纳至错题本。学生可以对错题按照作业时间、题型、知识点、难度等多个维度进行筛选。支持自主上传题目照片到错题本。 7.好题本： 学生在学习过程中收藏的试题会进入好题本。好题本支持多维筛选。支持在好题本中对收藏的试题添加标签，支持自主上传题目照片到好题本。 8.★▲自主训练： 支持学生自主训练，学生对错题进行筛选，然后系统自动生成错题重练或相似题再练的自主训练内容。支持学生对自主训练的试卷进行自我批改，验证对错题相关知识点的掌握情况。支持自主训练报告可在教师端进行查看。 9.任务中心： 学生通过任务中心可以快速获得教师布置的学习任务。教师布置的作业、任务单、作业订正、个性化提升作业等学习任务均会在任务中心呈现。 10．学生可以接收教师已批改作业、教师对作业的点评和讲解、教师催交作业、催交订正等消息。 （六）问答系统 1.服务教师与学生互相提问解答的系统，学生可以设置问题属性私密或普通。 2.支持学生向一个或多个教师提出问题，随时随地接受教师的在线指导。 3.学生可以回答老师提出的问题。 4.学生可以查看所有任教本班的教师，并对其提问。 5.▲学生可以查看教师分享的问题和消息，针对问题和消息进行收藏操作，分类查询等。 |
| 3 | 智能终端 （含皮套） | 1.CPU：八核或以上处理器，主频≥1.8GHz； 2.▲内存：≥3GB LPDDR3； 3.存储空间：≥32GB，且能够通过卡插槽至少扩展到128GB存储空间； 4.操作系统：Android 8.0或以上版本； 5.屏幕：尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1920×1200，触控点≥10； 6.▲摄像头：前置≥500万像素定焦，后置≥800万像素自动对焦； 7.支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4GHz和5GHz双频双通道； 8.支持蓝牙4.0； 9.机身接口： Type-C； 10.电池容量≥7000mAh； 11.终端取得国家CCC认证证书； 12.终端取得产品节能认证证书； 13.配备保护皮套。 |
| 4 | 教室环境设备 -无线网络AP | 1.采用三路双频设计，一个2.4GHz/5GHz可变射频卡，两个5GHz射频卡； 2.支持802.11ac wave2标准，支持802.11ac MU-MIMO； 3.整机最大6条空间流，且全部支持MU-MIMO； 4.5GHz 单射频最大接入速率≥867Mbps；2.4GHz 单射频最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥2600Mbps； 5.2个10/100/1000Base-T以太网上联端口，其中一个支持IOT扩展； 6.产品必须能支撑至少60台云终端的课堂教学和学习环境； 7.为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用，保留测试权利； 8.支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信。 |
| 5 | 教室环境设备 -无线供电模块 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at，适用于802.11ac AP的供电） |
| 6 | 教室环境设备 -平板充电车 | 1. 满足60位平板电脑充电，柜体采用冷轧钢板材质， 经过酸洗磷化静电喷漆处理工艺； 2. 柜体顶部采用凹型设计，便于上课时放置教具、平板等辅助设备不易滑落，凹型深度≥8mm 凹型尺寸:长≥590mm 宽≥570mm 3. 柜体全封闭式防盗结构，安全存储； 4. 内部分舱：前舱为平板放置充电区域，学生接触区域，无强电；后舱为电源管理控制区域，由专业管理人员控制； 5. 前柜门可180°转角，方便3-5个学生同时取放平板，节约时间； 6. 配有一体化电源管理系统:定时器、漏电保护器、时序电源一体成型，通过弱电，为保障安全更换一体化电源时采用快捷插拔方式安装 • 具备时序供电:按顺序依次间隔2-5秒分组供电，组数≥4组，防止通电时电流瞬间变大,对设备造成损坏. • 可设置集中供电，连续供电等多种供电模式。 • 可设置分组循环供电，可设每组供电时长，达到设置充电时长后，自动为下组供电，解决了电压不稳地区和用电高峰高功率的问题。 • 过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电。 • 带有定时时长显示屏，数码显示定时时长，可设置任意充电时长。 7. 接口： • 提供4路可管理电源输出接口； • 提供≥2路常供电电源输出接口； • 提供一路外接开关控制接口； 8. 内置隔板上带有卡线槽，柜体内部USB线走线顺畅、美观； 9. 外置带指示灯金属开关不用打开柜门即可控制充电车的电源开关； 10. 外置电源插座，便于连接笔记本等电器、办公设备； 11. 3寸高品质超静音减震万向轮（带刹车功能）和人体工学把手便于充电柜的移动使用； 12. 柜体侧面带有绕线卡槽，移动时电源线可缠绕在卡线槽上 13. 整机通过国家3C认证 |
| 7 | 实施、培训、技术服务 | 1.AP初始设置与调优； 2.课堂交互效率测试调优； 3.教师电脑或智能终端的平台安装； 4.学生智能终端升级； 5.充电车的配置； 6.教师现场集中功能使用培训； 7.示范班培训课，为班主任示范如何指导学生登录与基本使用规则； 8.通过客服电话、微信群等渠道进行远程指导和问题答疑服务； |
| 8 | 学情数据统计与分析 | （一）教师学情数据统计 1.支持课堂授课过程记录的图形化报表呈现，包括：授课时长、课堂各环节时间节点、各教学活动时长占比。 2.支持学生参与课堂活动数据的图形化报表呈现，包括：学生出勤情况、课堂学练记录及正误统计、学生个人、小组及班级参与活跃度情况（抢答、提交、展示、获得点赞等）。 ★▲（二）教师学情数据分析 支持查看训练内容的多维度学情报告，如学科学情、学生学情、自主训练学情。支持导出学科学情、学生学情报告明细。支持导出班级共性错题本和学生单人错题本。 1.作业报告： 支持查看单次作业报告，包括最高分、最低分、平均得分率、提交率、订正率、分数段统计、单题得分率、学生排名等具体作业明细，为教学管理提供数据支撑。 2.学科学情： 针对训练内容形成的学科学情报告，支持筛选后按周、按月、按学期，统计训练次数、考核知识点个数、薄弱知识点个数、支持查看班级历次练习情况、班级知识图谱、知识点掌握详情、班级共性错题。并支持查看对应错题分布情况，包括题型分布、来源分布及学生掌握程度分布。 3.学生学情： 针对训练内容形成的学生学情报告，支持筛选后按周、按月、按学期，统计每个学生练习提交情况、得分率、练习完成时长、历次练习成绩波动趋势等信息。 4.自主训练： 针对训练内容形成的自主训练报告，支持筛选后按周、按月、按学期，查看学生自主进行错题重练和错题变式的情况，包括：训练次数、得分率、总题量、作答时间等信息。 （三）学生学情数据统计 1.支持历次授课记录按照时间轴、按照科目分项呈现。 2.▲课堂资源留存： 支持课后查看授课内容，包括历次授课课件、教师下发配套资源、教师分享板书和批阅内容、学生学练及作答结果、本组和其它小组代表展示结果、学生自主保存的课堂笔记等。 （四）学生学情数据分析 1.支持按照学科进行学生作业训练学情的统计；支持按照时间段、训练类型进行学情筛选。 2.学科学情统计： 支持筛选后按周、按月、按学期、按学年，以及按照试卷类型，汇总学生学科历次练习次数的统计、考核知识点个数的统计、薄弱知识点个数的统计；支持学生查看班级荣誉榜。 3.历次数据统计： 支持查看历次练习的得分率、班级排名、和学生个人知识图谱。支持查看知识点掌握程度、关联题目数、个人平均得分率及班级平均得分率。 |
| 9 | 平台对接服务 | ▼须对接现有山东援疆教育网平台，做相关定制开发，实现统一服务与管理、教育信息的无缝流转与数据共享、统一部署资源。用户按需求享受权限范围内的应用服务，实现师生一人一号的统一管理。（提供针对该项的服务承诺加盖厂商公章） |

2.2 精品录播课堂

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电容智慧黑板 | 一、整机硬件 1．整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁，整机均支持粉笔、白板笔等直接书写。 2．显示面板为86英寸LED液晶屏，可视角度：178°（H）/178°（V）；分辨率：3840×2160；亮度：≥300cd/m²；对比度：≥1200:1；屏幕比例：16:9，屏幕显示灰度分辨率达到256灰阶以上。 3．▲整机采用全贴合模组工艺，钢化玻璃和液晶面板间无任何间隙，书写无悬空感，侧视不存在重影。 4．内置嵌入式安卓系统，CPU采用高性能四核设计，系统版本不低于Android9.0，运行内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5．▲高清编解码支持：整机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码，支持最高4K超高清视频。 6．采用电容触控技术，支持安卓和Windows系统中进行20点触控，支持多人同时书写，触摸分辨率32768*32768。 7．整机能主动感应并自动调节显示亮度实现在不同光照环境下的最舒适的屏幕亮度效果，功能具备自行开启或关闭权限。 8．▲整机支持硬件防蓝光护眼功能，保证师生的用眼安全。 9．智能背光模式：当师生进行书写触控时，整机自动调低亮度，当不触摸时，亮度自动调高。 10．▲前置简约设计全功能物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开关/待机、支持电脑开关机。 11．▲前置最新的Type-C接口，支持通过连接笔记本的Type-C接口进行投屏，支持高速文件传输，兼容手机充电功能。 12．前置接口包括三路全通道USB接口（支持安卓和ops电脑识别，如鼠标键盘U盘等）、一路Type-C接口。 13．为了提高整机拓展性能，后置支持一路HDMI 输入接口，一路触控TouchUSB接口，一路网口，一路串口（RS232），一路数字音频S/PDIF输出接口，一路3.5mm耳机输出接口。 14．▲整机内置一体式1300万像素摄像头，对角线120°，水平视角≥95°，支持3D降噪，便于采集师生画面信息。 15．内置四路麦克风阵列，支持8m拾音。 16．整机内置2*15W音响，支持DTS音效解码和杜比音效解码，营造优秀的课堂听觉效果。 17．▲软控菜单：支持在任何信号源下五指呼出软控菜单功能，菜单实现返回，切回主页、设置、批注、半屏、熄屏等系统操作，无操作下自动隐藏，无需手动关闭。 18．整机可通过内置智能检测功能，检测网络连通情况、温度、机器硬件设备故障问题。 19．整机软件具备一键还原功能，进行系统还原时，需要软件弹窗二次确认，不接受按键还原，防止误操作。 20．整机内置无线WIFI模组，双WIFI设定，共模双频，一路作为WIFI连接网络，另一路作为热点投屏，且两路WIFI支持2.4G/5.8G双频段，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。整机内置隐藏天线，无外置显露天线，保证美观及使用安全。 21．支持一网通，通过一根网线可实现安卓系统和Windows系统上网。 22．整机支持蓝牙5.1，可通过外接蓝牙设备实现蓝牙传输。 23．▲支持内置NFC模块，支持NFCIP-1、NFCIP-2、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 15693、MIFARE Classic IC和FeliCa协议，刷卡响应时间≤10ms 24．为方便教室校园卡管理，提供NFC卡信息添加删除自定义信息功能，支持与校园一卡通系统绑定。 25．支持熄屏播放功能，熄屏状态下仍可继续播放音频内容，节能环保。 26．半屏功能：支持显示画面快速下移，方便用户点击屏幕上方的内容，点击屏幕上方即可快速恢复全屏模式。 27．软件锁：为防止无关人员操作，支持教师通过调取软件功能锁定屏幕。 28．U盘锁：为防止无关人员操作，支持教师通过U盘对屏幕进行锁定和解锁。 29．密码锁：为防止无关人员操作，支持教师通过密码锁对屏幕进行锁定和解锁。 30．一件自检：整机支持对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、网络信息、光感系统、NFC、摄像头进行检测，方便用户和售后人员快速定位异常。 二、内置OPS电脑 1．CPU：Intel第10代酷睿I5处理器；内存：≥ 8G；硬盘：≥256G固态硬盘； 2．接口：≥1个HDMI，≥6个USB。 3．系统：标配正版Windows 10操作系统及正版Office专业版办公软件。 4．模块化电脑采用抽拉内置式，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔。 |
| 2 | 高清录播主机 | 一.整体设计 1.▲主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式架构，非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署，并要求录播主机为非壁挂式架构，不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2.功能设计：要求主机功能高度集成化，需具备录制、导播、自动循迹、存储、点播、互动等多功能功于一体，拒绝采用录播主机与循迹主机分离式设计。 3.要求所投录播主机产生噪声最大值≤28dB(A)，不影响教室正常授课。 4.要求具有嵌入式低功耗环保特性，需采用不高于DC36V安全电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过40W。 二.主机性能 1.视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI ≥5、HDMI ≥2；高清输出接口HDMI ≥3。 2.视频编解码：支持标准H.265、H.264视频编解码协议。 3.音频输入输出：具备数字音频输入接口≥2、线性音频输入接口≥2；线性音频输出接口≥1、耳机监听接口≥1。 4.音频编解码：采用AAC音频编解码协议标准，并内置音频处理功能。 5.网络接入：具备标准RJ45网络接口，支持10/100/1000M网络自适应。 6.存储容量：内置不少于1T存储空间，用于录制视频文件的本地存储。 7.主机控制：具备Console控制接口≥2，支持RS232/422协议。 8.外设连接：具备USB 3.0接口≥2，可用于连接U盘等外设。 三.其他要求 1.要求整机使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥180000小时,提供检测报告复印件。 2.要求主机与视频资源管理平台、高清摄像机设备为同一品牌。 |
| 3 | 录播管理软件 | 一.整体要求 1.出于录播主机嵌入式设计特性，要求配套的录播管理软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。软件架构：软件需采用B/S架构设计，使用主流浏览器通过网络即可访问软件后台进行管理应用。 2.自主知识产权：要求录播管理软件具备自主知识产权，提供证书复印件。 二.录播模块 1.要求支持高低码流录制：要求支持高低双码流同步录制，并要求支持自定义录制分辨率、码流。 2..要求支持分段录制：要求支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长，当录制课程时间较长时，可在不结束录制的条件下自动按分段时长将课程视频文件分割录制成多个视频文件，需支持不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 3.要求支持同步录制：要求支持U盘等外设设备接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中。 4.要求支持循迹屏蔽：支持设置循迹屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰循迹效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析循迹运算，以避免这些地方干扰整体的循迹效果。 5.要求支持音频处理：要求内置音频处理模块，支持EQ均衡、回声抑制、噪声抑制等音频处理功能。 三.多流直播 要求支持RTMP和RTSP视频传输协议，要求支持不少于3路RTMP同步推流直播，并要求可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择每路推流信号源进行推流，实现多流直播。 直播模式：要求支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。 四.互动模块 1.互动要求：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。 2.互动通讯录：支持对接获取互动云系统的通讯录数据，数据内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入录播账号进行呼叫。 3.▲要求支持发言权限控制：通过录播主机的网络导播界面，需支持主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式。 4.互动画质：要求录播主机在双向互动过程中，可实现1080P@30FPS画质，并支持网络自适应功能。 5.▲要求支持互动网络检测：要求录播主机支持网络检测功能，测试录播主机与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。 |
| 4 | 录播导播软件 | 1.架构要求：出于录播主机嵌入式设计特性，要求配套的录播导播软件在出厂时内嵌于高清录播主机中。 2.本地导播：要求支持连接外接导播台进行控制导播，实现本地导播控制。 3.▲网络导播：为保障低配置电脑也能正常使用，要求支持通过浏览器访问录播主机进入导播界面，在导播界面实现对所有接入视频和录制效果画面的实时预览，并支持在手动导播模式下进行信号源实时切换录制。支持渐变、缩放、切换等转场特效。不接受安装客户端软件进行导播的方式。 4.导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，并支持录制过程中任意切换导播模式。 5.导播预览：要求导播界面可实现接入画面的导播预览，预览画面需包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等。并支持点击预览画面可自由切换录制画面进行录制。 6.画面布局：要求支持双分屏、三分屏、画中画等录制布局，并支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。 7.摄像机预置位：要求支持8个摄像机云台预制位设置，导播过程中可便捷调取摄像机预设位置的画面。 8.字幕台标：要求录制模式下支持Logo台标、字幕设置，可自主上传Logo图标、编辑字幕内容。 9.音量控制：要求可通过导播界面进行音量控制，调整相关输入输出音量大小。 10.提供导播功能的软件著作权证书复印件。 |
| 5 | 高清摄像机 | 1.视频输出接口：SDI≥1、HDMI≥1 2.传感器类型：CMOS，1/2.5英寸 3.传感器像素：有效像素不低于207万 4.焦距：22倍变焦 5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7° 6.支持水平、垂直翻转 7.背光补偿：支持 8.数字降噪：2D&3D数字降噪 9.预置位数量：255 10.通讯接口：RS232/RS422≥1 11.网络接口：RJ45≥1 12.音频输入接口：Line in≥1 13.USB接口：USB Type-A≥1 14.支持的协议类型：VISCA 15.编码技术：视频H.265、H.264 16.电源支持：支持POC和DC12V电源适配器两种供电方式。 17.要求摄像机与录播主机为同一品牌 |
| 6 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。 5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 8.提供高清摄像机管理软件相关测试报告复印件。 |
| 7 | 教师循迹聚焦设备 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H）×1080（V) 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 |
| 8 | 教师循迹聚焦软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5. 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6. 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； |
| 9 | 学生循迹聚焦设备 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 |
| 10 | 学生循迹聚焦软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4. 支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5. 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果。 |
| 11 | 板书循迹聚焦设备 | 1. 扫描方式：逐行扫描 2. 输出帧率：30fps 3. 摄像元件：1/3 " 4. 有效像素：1920（H.×1080（V. 5. 最低照度：0.3Lux 6. 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 |
| 12 | 板书循迹聚焦软件 | 1. 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2. 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3. 支持板书行为跟踪拍摄，当老师书写板书是自动切换为板书特写画面； 4. 支持板书画面大小、位置的自定义调节； 5. 支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； |
| 13 | 录制面板 | 1.在讲台上镶嵌式安装方式； 2.控制接口：RS232 3.信号指示灯：支持 4.支持一键式系统电源开关控制。 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6.▲支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7.支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8.▲支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9.▲支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.▲支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |
| 14 | 音频处理器 | 1.48K采样率，高速DSP处理芯片。 2.▲内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备。 3.至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理。 4.频率响应：20-20KHz。 5.THD+N：≤0.003 。 6.动态范围：≥100dB。 7.幻象供电：支持每路独立48V幻象供电。 8.音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等。 9.支持全功能矩阵混音功能。 10.支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置。 11.USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 |
| 15 | 音频处理与功放管理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.直观、图形化软件控制界面。 3.信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息； 4.扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围； 5.自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出； 6.压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变； 7.均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 |
| 16 | 采访话筒（指向性） | 1. 单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3. 频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度≥-29dB±3dB 6. 输出阻抗≥500Ω±20% 7. 最大声压级≥130dB 8. 信噪比≥70dB 9. 动态范围≥106dB 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC） |
| 17 | 讲桌 | 外型尺寸：1100*780*1000 上体部分1100*780*340mm（长*宽*高）； 下体部分800*650*650mm（长*宽*高）。 讲台选用优质冷轧钢板0.8-1.5mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经脱脂除锈磷化、静电喷塑工艺处理。塑层厚度均匀、抗冲击，经久耐用、美观大方。造型设计以人为本，边角圆弧过渡，无尖锐，可以防止碰伤学生。 一、讲台采用上下分体设计，方便搬运及装卸。 二、支持笔记本电脑安装教学。 三、讲台桌面采用木黄色耐划木质材料，高端大气，防静电处理。左右两边安装高档橡木扶手，背面安装L形橡木装饰板，背板高度和宽度一至，适合人体最佳使用。 四、讲桌桌体采用双开式柜门设计，更加美观！检修门设计——讲台后检修门采用百叶窗门设计，通风散热。 五、为方便学校对讲台进行管理，对上柜讲台采用一把锁，使中控抽屉，键盘抽屉，实物展台抽屉全部用一把锁进行控制。实物展台通过内置弹簧暗销，将显示器盖板翻转下来，将其锁住。 六、显示器采用翻转式设计，翻转角度为0-130度，键盘采用翻转式设计，其中采用不锈钢十字铰链，实物展台采用抽拉式设计，隐藏放置于讲桌内。键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。 七、支持中控，主机，DVD，功放音箱，实物展台等安装，并可支持现今市面上任意一款实物展台安装。 八、应用范围:可用于高等院校、中小学的多媒体教室、阶梯教室、网络机房会议室、演播厅、各种培训学校以及报告厅等。 九、桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个\话筒接口一个。 |
| 17 | 互动音箱 | 1.HF线性标准，释放纯粹而清透的声音，确保较高的保真度 独有的箱体单元组合技术，消除了低频信号的谐波失真，使音箱的低音更加纯正 2.超高性能的驱动器单元，可以实现高效率、高功率输入带来高声压级极低失真的内在表现，长期使用表现出良好的耐用性 3.采用对称斜面屏障设计，配置的扬声器排成阵列，喇叭单元上下方向排列的指向性可使声音在水平方向均匀地扩散，获得很好的声场均匀度 4.扬声器箱体采用特殊乙烯树脂一次注塑成型，箱体轻巧坚固 5.高音单元：1＂ 6.低音单元：6.5＂ 7.频率响应：60Hz-20KHz 8.阻抗： 6Ω 9.功率：60W(RMS) 120W(PEAK) 10.灵敏度：91dB 11.最大声压级：105dB |
| 18 | 电源管理器 | 1.▲向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 |
| 19 | 导播电脑 | i5-10400 8g 1t 512 23.8寸屏 |
| 20 | 互动抬头屏 | 50英寸以上高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装 |
| 21 | 机柜 | 定制19U定制 |
| 22 | 操作台 | 单人位：800*700*750 台面颜色：可选 1、桌面材质:桌面厚度25mm,翻转板厚度9mm，高密度纤维板，边缘采用单面封边工艺，采用冷压工艺三聚氰胺贴面，防划、防泼水；甲醛释放量达到国家E1级环保要求。 2、桌腿下脚长度为590mm，桌腿中间钢板长度为280mm。 特点： ①：腿具有拆装功能，腿里面是方管框架（结实实用），外面是装饰条（美观大方）。 ②：桌脚采用双u型结构焊接而成，使整体稳固度 抗压度 大大提升。 ③：桌脚中间位置加宽 安装无需再塑钢管部位打孔安装，桌脚中间口走线 ，使整体看起来更加美观整洁。 3、前挡板和门板冲条形孔，达到美观和散热的功能。 4、脚装配尼龙可调脚，耐用防滑。正常使用经久耐用，整体造型设计以人为本，边角圆弧。 5、主机隐藏起来，放在后背板和前挡板中间，底板开走线孔。 翻转器；可选配 19-24寸 6、整体为冷轧钢板，钢板厚度为1.2毫米，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑。选用优质气压杆支撑，优质五金锁具，独立结构。 7、为保证厂家的专业性，要求生产厂家通过ISO9001：2015标准质量管理体系、ISO14001：2015标准环境管理体系、ISO45001：2018标准职业健康安全管理体系的认证，认证范围涵盖：教学设备（电子讲台、智慧教室课桌椅）等；生产厂家为省级和国家教育装备协会会员； 9、投标电脑桌配件，GB 18584-2001 甲醛释放量、可溶性重金属含量、挥发性有机化合物（VOC）含量、（铅/镉/汞/六价铬/苯含量等）全部检验格。 10、投标电脑桌产品主要尺寸及偏差、产品形状和位置公差、产品外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、力学性能6种部分的检查，全部符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检验依据的要求。 |
| 23 | 学生桌椅 | 1、中纤板：E1级高密度板 台面，厚度为25MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边； 2、圆柱形桌架：桌面连接板为1.2MM冷轧钢板，立柱采用Φ50*1.2 圆形冷轧钢管，所有金属件表在经除油、防锈、酸洗磷化处理后，再采用全自动生产线，氟碳粉末静电喷涂，高温200度后固化，表色色泽光亮，附着力好，抗氧化，易清洁。 4、木板颜色：多色可选或提供样品色定制； 5、尺寸：800*400*750mm。 |
| 24 | 观摩室桌椅 | 带写字板椅子 材料细节说明： 1.面料，采用优质华宇网布面料，防磨防污性好；颜色可选，背架全新进口PA+30%玻纤 2.辅料：采用优于或等于45#高密度、高弹力定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3.扶手：PA+30%玻纤扶手、耐磨 4.架子：32.5*20.5*T1.5mm厚，Q235碳素钢 5.功能：座板可翻起、可全折叠 6.产品尺寸：L657*W555*H835 7.写字板：1、铝合金：全铝合金支撑杆，铝合金旋转连接件，φ16mm 实心钢筋支架。2.写字板底PA+30%玻纤，写字板面ABS |
| 25 | 线材 | 满足系统布线需求 |
| 26 | 装修1（96㎡带观摩室) | 附明细（1） |
| 27 | 装修2 | 附明细（2） |

装修明细（1）

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 施工及材料工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿棉板吊顶 | Ｍ２ | 69 | 38轻刚龙骨基层处理，阿木喜壮60*60高密度矿棉板安装，长9.6米，宽7..2米，高3.4米。 |
| 2 | 灯安装 | 个 | 28 | 灯具安装。 |
| 3 | 吸音墙面制作 | Ｍ２ | 108 | 1.0聚酯纤维吸音板。 |
| 4 | 塑胶地板 | Ｍ２ | 100 | 塑胶地板铺贴，塑胶线焊缝。 |
| 5 | 地脚线 | Ｍ | 62.5 | 地脚线安装。 |
| 6 | 边角修饰 | 项 | 1 | 边框边角制作。 |
| 7 | 观摩室矿棉板吊顶 | Ｍ２ | 31 | 38轻刚龙骨基层处理，阿木喜壮60*60高密度矿棉板安装，长4.3米，宽7..2米，高3.4米。 |
| 8 | 观摩是开窗 | 项 | 1 | 砸墙 |
| 9 | 观摩窗包边 | 项 | 1 | 包边 |
| 10 | 单项玻璃 | Ｍ２ | 6 | 钢化玻璃贴单向膜。 |
| 11 | 隔墙吸音棉 | Ｍ２ | 74 | 聚酯纤维吸音板。 |
| 12 | 包暖气 | Ｍ | 13.5 | 木龙骨框架，奥松板饰面。 |
| 13 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |
| 14 | 窗帘 | 个 | 6 | 罗马杆安装，及窗帘安装。 |
| 15 | 设备安装及布线 | 项 | 1 |  |
| 16 | 防盗门 | 个 | 3 |  |

装修明细（2）

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 施工及材料工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿棉板吊顶 | Ｍ２ | 100 | 38轻刚龙骨基层处理，阿木喜壮60*60高密度矿棉板安装，长9.6米，宽7..2米，高3.4米。 |
| 2 | 灯安装 | 个 | 28 | 灯具安装。 |
| 3 | 吸音墙面制作 | Ｍ２ | 108 | 1.0聚酯纤维吸音板。 |
| 4 | 塑胶地板 | Ｍ２ | 100 | 塑胶地板铺贴，塑胶线焊缝。 |
| 5 | 地脚线 | Ｍ | 62.5 | 地脚线安装。 |
| 6 | 边角修饰 | 项 | 1 | 边框边角制作。 |
| 7 | 包暖气 | Ｍ | 13.5 | 木龙骨框架，奥松板饰面。 |
| 8 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |
| 9 | 窗帘 | 个 | 6 | 罗马杆安装，及窗帘安装。 |
| 10 | 设备安装及布线 | 项 | 1 |  |

  - 常态化录播课堂

| 序号 | 类别 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 录播系统终端 | 1.整体设计：ARM嵌入式架构，基于Linux操作系统。要求采用一体式集成化设计，内置高清摄像、视音频互动、视频录制、实时直播、音频处理功能。 2.内置学生拍摄摄像头：1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素1130万。图像成像分辨率支持1920*1080，帧率最高可达30帧/秒。内置摄像机视场角：最大水平视场角84.7°，最大垂直视场角53.4°，逐行扫描，焦距(EFL)7.35mm，自动/手动聚焦,最低照度0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON)，电子快门1/25s ~ 1/10000s，室内外自动/手动白平衡，支持背光补偿； 3.视频接口：HDMI in*1和Digital Video in（RJ45）*1、HDMI out*1； 4.音频接口：Digital MIC（RJ45）*2，Line in*1，Line out*1， 5.▲Digital Video数字视频接口支持扩展外接1路1080p@30fps高清摄像机，外接摄像机直接传输高清视频裸数据，避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题，实现高清视频信号的无延时、低损耗采集； 6.▲Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输； 7.▲Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输； 8.其他接口：USB*1、网口（RJ45）*1，1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。 9.协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4、TS； 10.供电模式：采用不高于DC 36V的安全电压供电，节能环保，满负荷功耗＜20w，待机功耗＜10w； 11.安装方式：支持壁挂式安装。 |
| 2 | 终端管理软件 | 1.管理方式 （1）采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控； （2）支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能； （3）支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作或上电后保持关机状态； （4）支持中英文双语版本，可一键切换中英文软件界面； （5）支持用户管理系统，可添加多个账户区分管理员与普通用户的不同账号密码及系统权限； （6）▲支持通过本设备外接的数字高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，无需独立登录外接摄像机。提供配置界面截图佐证。 2.录制应用 （1）支持对内置摄像头拍摄画面、外接摄像机画面、外接HDMI教学课件画面进行组合画面或单一画面录制； （2）录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps，码流512Kbps~40Mbps可设； （3）支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档； （4）支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持主子高低双码流同步录制，可自定义录制的画质，最高支持1080p@30/25fps； （5）支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，需支持不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。 （6）支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。可录制时间对录像文件进行顺序或倒序排列，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。 3.网络导播 （1）支持基于web浏览器的导播模式； （2）支持内置摄像头画面及外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示； （3）支持满足基本课堂录制需求的非线编功能，包括多画面布局、添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等。字幕的字体色和背景色可设，可设置字幕静止或滚动播放； （4）基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现不同场景画面自动跟踪。 4.实时直播 （1）支持标准RTMP视频传输协议，实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播，推流分辨率最高支持1080P@30fps。 （2）支持自定义推流分辨率和码率，码率2Kbps~40Mbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。 （3）最大支持3路RTMP同步推流，自定义每路推流信号源，实现多流直播。 （4）支持对接专有或通用云服务商CDN加速平台，设备可与之实现无缝对接，通过在设备端快速扫码自动导入推流地址，一键即可完成通过CDN加速平台面向互联网的高并发直播应用。 5.视频互动 （1）通讯录系统：支持查询互动云系统的通讯录数据，可通过通讯录选择互动对象直接呼叫，或手动输入互动账号进行呼叫。 （2）短号系统：可以通过直接呼叫一个或多个短号快速创建互动房间； （3）分组系统：支持对通讯录自定义添加分组，可对分组内账号进行批量快速呼叫； （4）呼叫记录：自动保留最近呼叫的历史记录，便于快速查询回拨； （5）互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质，支持网络自适应功能。 （6）网络检测：支持网络检测功能，测试设备与互动服务器之间的网络通讯情况，包括上下行丢包率数据、带宽数据； （7）互动画质支持高清1080p@30fps； （8）一机两用，提供“授课模式”和“会议模式”两种互动模式，适应不同场景的互动管控需求，提供更简单、更适合课堂互动教学场景的会控方案，不干扰老师日常教学； （9）授课模式：支持与教务系统课表对接，定时自动创建互动课堂，无需人为操作。同时提供安装于大屏一体机的简易会控软件，适应课堂互动教学场景，简化老师操作，软件支持一键式快速创建专递课堂。课中提供“本地老师”、“本地学生”、“本地课件”、“远程一”、“远程二”、“远程三”等软件按键，所按即所得，并可对多个按键进行连续按键自由组合画面。 （10）会议模式：适应视频会议操作习惯，采用web导播进行会控，包括创建会议、添加互动人员、画面布局、发言权限管控、画面轮巡、场景预设与快速恢复等。 |
| 3 | 教师摄像机 | 1.成像性能：采用1/2.5英寸CMOS传感器，有效像素1130万。图像成像分辨率支持1920*1080；帧率最高可达30帧/秒。最大水平视场角49°，最大垂直视场角28.2°； 2.网络接口：RJ-45，支持1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈； 3.视频接口：RJ-45，Digital Video数字视频接口，实现无延时、低损耗视频采集； 4.协议支持：支持H.264编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议； 5.扫描方式：逐行 6.焦距(EFL)：7.35mm，自动、手动 7.最低照度：0.5 Lux @ (F2.0, AGC ON) 8.电子快门：1/25s ~ 1/10000s 9.白平衡：自动、室内、室外、一键、手动 10.背光补偿：支持 11.供电方式：支持通过RJ45口实现对摄像机供电； 12.安装方式：支持壁挂式安装方式。 |
| 4 | 摄像机管理软件 | 1) 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2) 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3) 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4) 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5) 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6) 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7) 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 |
| 5 | 拾音麦克风 | 1.类型：360°全指向数字阵列麦克风； 2.拾音距离：不小于8米拾音距离； 3.音频输入接口：line in（3.5mm）≥1； 4.音频输出接口：line out（3.5mm）≥2； 5.▲USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0协议，实现音频数据通信； 6.灵敏度：-26dBFS； 7.信噪比：不小于80dB(A)； 8.频率响应：20Hz-16kHz； 9.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样； 10.▲音频处理：需支持回声消除、噪声抑制、增益控制等自动音频处理功能； 11.供电：USB DC5V |
| 6 | 音频优化处理软件 | 1.具备音频效果自适应校准能力，在不同场地均能实现自动校准，无需配手工配置。 2.支持全向智能拾音追踪，自动追踪识别发言人，拾音范围内的声音均能清晰拾取。 3.具备自动增益功能，在拾音范围内，无论演讲者距离麦克风的距离远或近，均能实现音量恒定输出。 4.具备反馈抑制功能，有效抑制啸叫现象。 5.具备智能自动降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音，如空调等噪声实现自动检测和消除。 |
| 7 | 有源音箱 | 1.有源音箱，无需额外配置功放设备。 2.标准3.5mm音频接口，连接麦克风无需其他设备协议转换。 3.功率不小于8W+8W。 4.信噪比不小于85dB。 5.频响范围不小于20Hz-20kHz。 |
| 8 | 控制面板 | 1. 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3. 信号指示灯：要求具备信号指示灯。 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6. ▲支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 8. ▲支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9. ▲支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 10.▲支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |
| 9 | 线材 | 网线等，5口POE交换机，8口千兆交换机及各类接头，要满足所需安装调试需求。 |
| 10 | 集成服务 | 定制 |