公 开 招 标 文 件

项目编号：QTCG-2022-025

- 项目名称：奇台中等职业技术学校2022年自治区示范性职业教育集团资金项目

采购单位：奇台中等职业技术学校

单位负责人（签字）:

单位经办人（签字）：

采购机构：奇台县政务服务和公共资源交易中心

二O二二年十一月

目  录

第一部分  招标邀请..........................03

第二部分  采购需求..........................10

第三部分  投标人须知........................40

第四部分  评标办法及评分标准................52

第五部分  合同、验收报告....................58

第六部分  投标文件格式......................64

第一部分  招标邀请书

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，奇台县政务服务和公共资源交易中心受奇台中等职业技术学校的委托，就2022年自治区示范性职业教育集团资金项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

项目概况

奇台中等职业技术学校2022年自治区示范性职业教育集团资金项目的潜在供应商,应在新疆政府采购网在线申请 获取采购文件，并于2022年12月12日下午16点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、采购项目名称：奇台中等职业技术学校2022年自治区示范性职业教育集团资金项目

二、采购编号：QTCG-2022-025

三、采购方式：公开招标

四、预算金额及最高限价：

标项1预算金额：70万元；最高限价：70万元。

标项2预算金额：133.51万元；最高限价：133.51万元。

标项3预算金额：12万元；最高限价：12万元。

标项4预算金额：31.5万元；最高限价：31.5万元。

标项5预算金额：24万元；最高限价：24万元。

五、采购内容：

| 序号 | 标项 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标项1：化工总控工培训与竞赛装置（精馏） | 装置具有实训、考核、实验、研究功能，具有工厂情景化、操作实际化、控制网络化（DCS）、故障模拟真实化特点（详见采购文件第二部分） |
| 2 | 标项2光机电一体化实训设备 | 光机电一体化实训考核装置、可编程控制器挂板、焊台、万用表电子、电路装调与应用实训材料（详见采购文件第二部分） |
| 3 | 标项3：智能导游模拟实训软件 | 系统功能至少包括导游教学过程中的模拟导游练习模块、导游技能竞赛模块、导游考证模块、导游教学资源、导游讲解作品展示、导游讲解视频DIY等模块（详见采购文件第二部分） |
| 4 | 标项4：电脑、打印机 | A3¦A4打印机、商用台式机、笔记本电脑、摄像机等（详见采购文件第二部分） |
| 5 | 标项5：在线精品课程建设 | 建立一个基于互联网的适用于校内校外学生辅助学习的、自主学习的交互式教与学的应用平台。 |

5.1本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

5.2本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

六、合格投标人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、未列入“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

7、本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（四）本项目不接受联合体参与投标。

七、招标文件的获取方式

1、获取采购文件时间：2022年11月21日至2022年11月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

2、地点（网址）：政采云平台（http://www.zcygov.cn/）。

3、获取方式：供应商登录政采云平台的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：400-881-7190。

4、供应商应在“新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）”政采云平台注册登记，成为新疆省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

5、有关本项目招标的其他事项，请与奇台县政务服务和公共资源交易中心联系。

售价：0元

八、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

九、投标与开标注意事项

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、标前准备：

（1）各投标人应在开标前确保成为新疆省政府采购网正式注册入库供应商，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行线上申领，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领，新疆CA服务热线0991-2819290。或前往奇台县大成时代写字楼908室线下办理，服务热线0994-7219990。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

（2）供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4、现场演示：本项目标项3、标项5，评标现场开启视频评审后，投标单位项目负责人将视频演示做桌面分享。

十、投标截止时间和地点：

1、投标人应于2022年12月12日下午16时00分（北京时间）前，将电子投标文件上传到“政采云”平台。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

十一 、开标时间和地点：

1、开标日期及时间：2022年12月12日下午16时00分（北京时间）；

2、开标地点（网址）：奇台县政务服务和公共资源交易中心（奇台县天山东部物流园B区北段综合办公楼三楼）（政采云（http://www.zcygov.cn/））

3、开标时间后30分钟内（开标日下午16：30时前）投标人可以登录“政采云”平台，在“项目采购——开标评标”中使用制作投标文件的CA锁解密投标文件。若投标人在规定时间内，因自身原因无法解密或解密失败的，视为投标人放弃投标。

十二、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：奇台中等职业技术学校

地    址：奇台县东关街331号

联系人：严正

联系方式：15909942828

2、采购代理机构信息

名    称：　奇台县政务服务和公共资源交易中心

地　　址：　奇台县天山东部物流园综合楼三楼

联系人： 杨斌

联系方式：　0994-6835004

4、同级财政监管部门：奇台县财政局（政府采购监督管理办公室）

联系人：叶成          联系电话：0994-7225817

- 十三、落实的政府采购政策

# 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），落实中小微企业发展政策。

2、《关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09 号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），落实国家节能环保政策。

3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准（详见附件2）所属行业：

标项1：工业；

标项2：工业；

标项3：软件和信息技术服务业；

标项4：工业；

标项5：软件和信息技术服务业；

特别提醒：

奇台中等职业技术学校2022年自治区示范性职业教育集团资金项目属于100%专门面向中小企业预留份额项目。中小企业声明函将作为供应商投标资格条件（货物类项目中小企业声明是填写货物制造商信息），请各投标供应商依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，认真填写中小企业声明函。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

十四、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。

2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

奇台县政务服务和公共资源交易中心

2022年11月20日

第二部分  采购需求

（二）采购项目预（概）算

| 资金 来源 | ☑财政 □自筹资金 项目资金批复文件□无 ☑有 |
| --- | --- |

标项1预算金额：70万元；最高限价：70万元。

标项2预算金额：133.51万元；最高限价：133.51万元。

标项3预算金额：12万元；最高限价：12万元。

标项4预算金额：31.5万元；最高限价：31.5万元。

标项5预算金额：24万元；最高限价：24万元。

- 具体采购内容：

标项1：化工总控工培训与竞赛装置（精馏）

| 序号 | 名称 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工总控工培训与竞赛装置（精馏） | 台 | 1 |
| 2 | 商用笔记本电脑 | 台 | 4 |

标项2光机电一体化实训设备

| 序号 | 名称 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光机电一体化实训考核装置 | 套 | 2 |
| 2 | 商用台式电脑 | 台 | 2 |
| 3 | 可编程控制器挂板(PM005) | 块 | 8 |
| 4 | 焊台 | 台 | 30 |
| 5 | 万用表 | 块 | 30 |
| 6 | 电子电路装调与应用实训材料 | 套 | 100 |

标项3：智能导游模拟实训软件

| 序号 | 名称 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能导游模拟实训软件 | 套 | 1 |

标项4：电脑、打印机

| 序号 | 名称 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3激光打印机 | 台 | 1 |
| 2 | A4激光打印机 | 台 | 3 |
| 3 | A4彩色激光打印机 | 台 | 1 |
| 4 | 商用台式电脑 | 台 | 13 |
| 5 | 商用笔记本电脑 | 台 | 55 |
| 6 | 立式反渗透纯水直饮机 | 台 | 1 |
| 7 | 摄像机 | 台 | 1 |
| 8 | 办公桌 | 张 | 10 |
| 9 | 垃圾桶 | 个 | 10 |

标项5：在线精品课程建设

| 序号 | 名称 | 单 位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线精品课程建设 | 门 | 6 |

- （四）商务、技术要求

I、商务要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 （付款的时间及比例） | 货到付50%，安装验收合格后付30%，剩余20%，60日内付清。 |
| 2 | 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订后30日内 |
| 3 | 交货（实施）地点 | 奇台中等职业技术学校 |
| 4 | 履约验收 （含验收内容、标准、程序等） | ☑采购人依据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以邀请相关专家或参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。货物类因质量问题发生争议时，以质量技术检验检测机构检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。 其他要求：☑无□有 |
| 5 | 售后服务 | 培训：设备安完毕，安排技术人员对学校教师进行免费培训；若培训效果达不到要求，后期继续安排技术人员到学校培训，保证学校教师能够独立完成操作，方可完成培训工作，培训人员在培训过程中产生的费用由企业承担。 质保期：所有设备自项目验收合格后3年； 售后服务要求： 1、质保期内，如若发生故障24小时内不能修复，免费提供同种规格零配件进行更换，对货物进行终身维修。 2、供应商必须保障设备正常运行，设备发生故障，24小时提供电话服务，电话不能解决的必须及时到现场解决。 3、供货商必须提供设备易损部件的配件，方便后期更换及维护。 |
| 6 | 投标人资 格要求 | 1、投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商（1.1具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件；） 2、其他特定资格（没有法律、行政法规或者国务院规定的不作为资格要求）： ☑无 □有 |

II、技术要求

（一）标项1：化工总控工培训与竞赛装置（精馏）

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工总控工培训与竞赛装置（精馏） | 1、装置设计制造要求 （1）整体要求：装置具有实训、考核、实验、研究功能，具有工厂情景化、操作实际化、控制网络化（DCS）、故障模拟真实化特点。 （2）要求设备主体采用不锈钢材料制作、框架采用碳钢材质，总体采用不锈钢抛光焊接管路连接，必须坚固耐用。 （3）要求装置能满足化工专业高级工、技师、高级技师培训大纲的培训和考核要求。 （4）要求装置能进行装置开车准备、开车、正常操作、停车、设备维护等方面的技能操作训练、工艺指标控制操作技能训练。 （5）要求装置采用DCS集散控制系统，并能进行工控组态，同时也能进行手动操作控制。 （6）要求装置故障设定真实：通过计算机隐蔽发出故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培养学员发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。 （7）实验体系为乙醇-水体系，塔顶乙醇组分不低于85%。 ▲（8)要求装置配备自动评分系统，可对操作过程进行全程监控，操作结束，系统自动评分，投标时要求提供≥3张以上截图。 （9）要求可测定塔板效率。 （10）要求有不合格产品的排放设计和塔釜残液罐的倒液泵。 （11）要求装置连续运行≥2h。 （12）要求投标时提供装置的流程图、实验指导书等资料。 2、装置功能 （1）要求能在全回流稳定状态时测定全塔效率性能和连续进料时部分回流操作。 （2）要求能完成回流量调节，冷凝系统水量及塔温调节，进料预热系统调节。 （3）要求能进行机泵、电加热设备、容器、塔器等设备操作。 （4）要求能分别进行连续常压精馏和连续真空精馏操作，可对学员进行实训操作考核。 （5）要求能进行单板效率测定，可对学员进行实训操作考核。 3、装置配置及主要技术参数 3.1设备主体：不小于长×宽×高4800×2500×4400mm，要求整机整体采用喷塑框架结构，带两层操作平台，一层平面方便操作、检修、巡查，二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板，配套现场控制台（含可编程多回路控制器、嵌入式微机位、报警器及开关位、二次仪表及显示位）并内含DCS接入口。 3.2工艺设备系统 （1）塔底产品槽：不锈钢（不锈钢材质，下同）,容积不小于200L，数量1只。 （2）塔顶产品槽：不锈钢，容积不小于90L，数量1只。 （3）原料槽：不锈钢，容积不小于360L，数量1只。 （4）真空缓冲罐：不锈钢，容积不小于V=90L，数量1只。 （5）冷凝液槽：不锈钢，容积不小于V=16L，数量1只。 （6）原料液加热器：不锈钢，容积不小于V=46L，加热功率不小于9kW，数量1台。 （7）塔顶冷凝器：不锈钢，换热面积不小于2m2，数量1只。 （8）再沸器：不锈钢，加热功率不小于21kW，数量：1只。 （9）塔底换热器：不锈钢，换热面积不小于1.0m2，数量1只。 （10）精馏塔：主体不锈钢材质，塔径不小于DN200mm；至少含有14块塔板，且是筛板精馏塔，数量：1只。 （11）产品换热器：不锈钢，换热面积不小于 0.1m2，数量1只。 （12）取样冷却器：不锈钢，要求盘管式，数量1只。 （13）回流泵：磁力齿轮泵，最大流量：120L/h，数量1只。 （14）快速进料泵：不锈钢离心泵，额定流量：60L/min，数量1只。 （15）原料液泵：磁力齿轮泵，最大流量：120L/h，数量1台。 （16）残液泵：泵220V AC，最大流量：2.5m³/h，数量1台。 （17）产品泵：磁力齿轮泵最大流量：120L/h，数量1台。 （18）真空泵：不锈钢旋片真空泵，数量1台。 3.3仪控检测系统 （1）温度：检测机构为双金属温度计（精度：2.5%FS），显示机构为就地显示，数量9只。 （2）温度：检测机构铂电阻（精度：A级），显示机构为可编程多回路控制器（精度：0.5%FS），数量8只。 （3）温度：检测机构为铂电阻（精度：A级），数量3只，执行机构为调压模块*1、变频器*1。 （4）压力：检测机构为压力表（精度2.5%FS），显示机构为就地显示，数量：1只。 （5）压力：检测检测机构为压力变送器（精度 0.5%FS），显示机构为可编程多回路控制器（精度：0.5%FS），数量1只。 （6）压力：检测检测机构为压力变送器（精度 0.5%FS），显示机构为可编程多回路控制器（精度：0.5%FS），数量1只，执行机构为电动开关阀*1。 （7）压力：检测机构为电接点压力表，显示机构为就地显示，数量1只。 （8）流量：检测机构为玻璃转子流量计，显示机构为就地显示，数量6只。 （9）流量：检测机构为电磁流量计；显示机构为可编程多回路控制器（精度：0.5%FS），数量1只，执行机构为变频器*1。 （10）流量：检测机构为电磁流量计；显示机构为可编程多回路控制器（精度：0.5%FS），数量1只，执行机构为电动调节阀*1。 （11）流量：检测机构为水表，显示机构为就地显示，数量1只。 （12）液位：检测机构为液位计，显示机构为就地显示，数量5 只。 （13）液位：检测机构为差压变送器（精度 0.5%FS），显示机构为可编程多回路控制器（精度：0.5%FS），数量：2只。 （14）故障点：显示机构为DCS控制，数量：2个，执行机构为电磁阀。 3.4智能仪表系统：标准电器控制柜，内安装漏电保护空气开关、电流型漏电保护器充分考虑人身安全保护；同时每一组强电输出都有旋钮开关控制，保证设备安全，操作控制便捷；装有分相指示灯，开关电源等。 3.5自动评分系统：要求包含自动评分系统，可对学员操作过程进行全程监控，操作结束，系统自动评分，便于教师考察培训效果。 3.6 DCS控制系统 （1）DCS工业标准机架。DCS工业标准机架：长×宽×高：800×600×2100mm（允许左右10mm的偏差值）。数量：1套。 （2）数据转发卡：数量1块。 （3）主控制卡标准套件：数量1套。 （4）24V电源模块：数量1块。 （5）5V电源卡(窄)：数量2块。 （6）6路电流输入卡：数量3块。 （7）4路模拟量输出卡：数量2块。 （8）8路开关量输出卡：数量2块。 （9）8路开关量输入卡：数量2块。 （10）电源指示卡：数量1块。 （11）槽位保护卡：数量6块。 （12）端子排：数量4块。 （13）实时监控软件：数量1套，功能：操作站功能软件。 （14）系统组态软件：数量1套，功能：包含系统组态、流程图制作、报表制作、编程软件（工程师站功能）。 （15）故障分析软件：数量1套。 （16）工程师站软件狗：数量1 个，功能：软件授权。 （17）ScnetII网卡：数量 1块，功能：专用通讯网卡。 （18）HUB（系统公用部件）：数量1块，功能专用集线器。 （19）设备操作站参数要求：CPU：intel Core i5，最大频率≥3.2GHz；内存：≥8GB；；固态硬盘（SSD）≥512GB,机械硬盘≧1T；显存≥4GB；显示器：≧19.5英寸显示器。 ▲（20）要求DCS组态程序、评分系统与全国职业院校技能大赛 “化工生产技术”赛项DCS组态程序和评分系统保持一致。 |  |
| 2 | 学生端商用笔记本电脑 | 1.参数要求：处理器：intel i7，屏幕刷新率：90Hz，显卡型号：RTX 2050，内存：≥16GB；显存≥4GB；固态硬盘（SSD）≥512GB,机械硬盘1T，屏幕尺寸：14.0-14.9英寸。 ▲2.其他要求：投标方必须提供节能产品认证证书。 |  |

- 标项2光机电一体化实训设备

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光机电一体化实训考核装置 | 一、总体要求： 该设备要求包括实训台架、典型的机电一体化设备的机械部件，电气控制单元等。机械部件要求包括供料机构、传送带输送分拣机构、工业机器人、直角坐标机械手、立体仓库以及可扩展的模拟生产设备实训模块；电气控制单元要求包括电源配电、PLC可编程控制器、触摸屏、变频器、步进电机控制、伺服电机控制、按钮指示灯、接线端子及各种检测传感器等部分。整体结构要求采用开放式和拆装式，可根据按教学或竞赛要求组装具有生产功能的机电一体化智能生产线设备。 二、技术指标： 1.输入电源：三相五线制AC 380V±10% 50HZ 2.输入功率：≤2 kw 3.工作环境：1） 温度： -10℃～+40℃ 2） 相对湿度：≤90%（+20℃） 3） 海拔高度：≤4000m 4）空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃 4.设备重量:≥300kg 5.整体尺寸：长×宽×高：3600mm×800mm×2000mm（允许偏差±30mm） 6.本质安全：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、结构功能要求 该设备要求以4个铝合金导轨式工作平台为基础平台，整体结构要求采用开放式和拆装式结构，可根据不同形式生产功能要求将多个实训台组合成不同长宽的基础工作面，然后在基础平台上根据现有的机械部件，以模块化的方式组装和搭建具有生产功能的机电一体化智能生产线设备，也可添加其它机械部件组装其他生产设备，使整个装置能够灵活的按教学或竞赛要求组装具有生产功能的机电一体化智能生产线设备。实训台的控制单元要求采用式网孔抽屉，可根据不用的控制要求，选择或扩展相关的电气控制元器件，灵活的安装在抽屉网孔面上，自由搭建、布局灵活、扩展性和互换性强，实训操作时更加贴近工业自动化设备生产操作环境。 设备电源供电要求采用配电箱集中配电方式，其中外部供电电源为三相五线制AC 380V的进线方式，三相电源总开关选用DZ47LE-32/C16，系统单元中各主要负载通过小型断路开关单独供电。要求配置一台直流开关稳压电源，输出为DC24V/10A,为系统提供稳定可靠的控制直流电源。 PLC、变频器及触摸屏控制系统模块要求能够满足实训要求；人机界面要求采用7寸彩色触摸屏，配套安装支架，支架可固定与实训台架铝合金台面上。设备中的PLC、变频器、按钮指示灯控制元件及其它电气元件单元均要求放置抽屉中，可进行灵活的布局、安装、连接和扩展。 该设备PLC模块的I/O 端子、变频器的接线端子、各指令开关、光电开关、传感器和指示元件的电路，控制元件电路均要求采用接插线一体化的接线端子。 供料装置要求采用多种不同的供料形式，供料台机构要求采用多层托盘结构设计，每个托盘可放置多种不同属性的物料，供料时，通过工业机器人直接在托盘上抓取。转盘供料底部装有直流减速电机，作为旋转动力，并通过缓冲装置与送料盘内部的螺旋叶片连接，供料时，直流电机驱动螺旋叶片旋转，将物料送至出料口。 传送带输送分拣装置要求采用步进电机和三相异步电动机电机加编码器两种不同驱动方式的传送带，传送带运行时，物料可在传送带上进行自由定位，以满足物料在不同位置的检测，分拣，抓取等功能。在传送带两端处设计有挡料口，通过光电传感器检测物料；传送带上装有三个出料槽，同时正对料槽位置装有推料气缸，对不同类型的物料进行分拣。 智能检测装置要求以梅花型联轴器作为物料的检测对象，配置有传感器检测装置，可检测出联轴器的高度，外径大小以及颜色等属性信息。 工业机械手装置要求采用工业机器人和直角坐标机械手两种工业机械手装置，工业机器人要求可选配不同品牌的配置，该两种机械手在系统中主要用于物料的搬运或者进行工件装配等工作，可根据不通的功能需求，进行组合或者功能互换。要求配置多种气动手爪快换装置，以满足工业机器人不同的工装要求。 工件旋转及翻转装置要求工件在检测或者进行装配时，需要对工件进行不同角度的识别及校准，最后通过工业机器人和冲压单元进行装配和冲压。 冲压装置要求工件在完成定位装配后，需要对工件进行冲压紧配，冲压装置主要包括滑动料台，模拟冲头和冲床,物料台伸出/缩回气缸等组成。能把该单元物料台上的工件（工件由抓取机械手装置供料送来）送到冲压机构下面，完成一次冲压加工动作，然后再送回到物料台上，等待机械手装置取出。 立体仓库装置要求采用5层6列的梯形结构设计，在每一层的库位中，可放置3个物料托盘，每个托盘可放置两种不同属性的物料，在出入库时，通过机械手不同的夹具，对托盘或者直接对物料进行出入库的搬运。在物料托盘中要求嵌入RFID电子标签、条形码或二维码图形标签，可以对仓库的物料进行数据化信息管理，在读写信息时，可通过RFID读写控制器或扫码枪操作进行信息的录入和读取，实现仓储的智能化、信息化管理。 四、▲实训要求： （一）机电设备的组装与调整项目 1.供料单元的组装与调整； 2.皮带输送机的组装与调整； 3.物件分拣机构的组装与调整； 4.直角坐标机械手设备组装与调整； 5.工业机器人的组装与调整； 6.旋转机构的组装与调整； 7.翻转机构的组装与调整； 8.冲压机构的组装与调整； 9.立体仓库机构的组装与调整； 10.自动生产线设备组装与调整。 （二）气动系统的安装与调试项目： 1.气动方向控制回路的安装与调试； 2.气动速度控制回路的安装与调试； 3.气动摆动控制回路的安装与调试； 4.气动顺序控制回路的安装与调试； 5.气动快换控制回路的安装与调试； 6.气动系统安装与调试； （三）电气控制电路的安装与调试 1.供料单元控制电路的连接与调试； 2.变频器驱动的输送分拣控制电路的连接与调试； 3.步进电机驱动的输送分拣控制电路的连接与调试； 4.直角坐标机器人电气控制电路的连接与调试； 5.工业机器人单元控制电路的连接与调试； 6.工件旋转单元控制电路的连接与调试； 7.工件翻转单元控制电路的连接与调试； 8.工件冲压单元控制电路的连接与调试； 9.立体仓库单元信息识别电路的连接与调试； 10.机电一体化设备整机控制电路的连接与调试； （四）机电设备程序控制与调试项目 1.供料单元PLC控制程序编写与调试； 2.三相异步电机驱动的输送分拣单元PLC控制编写与调试； 3.步进电机驱动的输送分拣PLC控制编写与调试； 4.直角坐标机器人PLC控制程序编写与调试； 5.工业机器人单元PLC控制程序编写与调试； 6.工件旋转单元PLC控制程序编写与调试； 7.工件翻转单元PLC控制程序编写与调试； 8.工件冲压单元PLC控制程序编写与调试； 9.立体仓库单元PLC控制程序编写与调试； 10.机电一体化设备整机PLC控制程序编写与调试； （五）该装置用于考核或技能竞赛，可考察的职业能力： 1.机械构件的装配与调整能力； 2.机电设备的安装与调试能力； 3.电路安装能力； 4.气动系统的安装与调试能力； 5.机电一体化设备的控制程序的编写与调试能力； 6.自动控制系统的安装与调试能力。 五、▲配置要求： 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位; 备注. 1; 实训桌; 要求包含3张≥800×800×860 mm的实训桌及≥11200×800×860 mm的铝合金实训桌。; 1; 套. 2; 配电箱; 漏电开关：3P+N 16A，1只；1P+N 6A 1只； 断路器：3P 10A 1只；2P 5A 7只； 开关电源 DC24 10A 1只。 三位两极双用、两极带接地插座：1只。; 1; 台. 3; 触摸屏模块; 以Cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz）的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏（分辨率4096×4096）。预装MCGS嵌入式组态软件（运行版），具备强大的图像显示和数据处理功能。显示颜色：65535真彩，背光灯：LED，显示亮度：200cd/㎡，内存：128M，系统存储：128M; 2; 套. 4; 可编程控制器1; 2只PLC主机模块（CPU ST60 DC/DC/DC）；扩展模块（EM DR08、EM AM03及SB CM01）各 1只；配套1只8口交换机及5条3米网线。; 1; 套. 5; 可编程控制器1; 2只PLC主机模块（FX3U-48MT/ESS）；扩展模块2只（FX2N-8ER）；通信模块2只（FX3U-485BD）、通信模块1只（FX3U-485ADP-MB）、数字量模块1只（FX3U-3A-ADP）；配套2条RS-232编程线缆。; 1; 套. 6; 变频器模块1; G120C 0.75KW; 1; 台. 7; 变频器模块1; FR-E840-0026-4-60; 1; 台. 8; 按钮指示灯模块; 急停按钮1只，转换开关1只，复位按钮绿、红各1只， 24V指示灯黄、绿、红各2只；; 2; 套. 9; 供料单元; 直流减速电机（24 V，输出转速7.4r/min）1台，送料盘1个，多层托盘式供料台1套。; 1; 套. 10; 皮带输送分拣1单元; 86mm步进电机1台；平皮带1条；单出杆气缸3只；导杆气缸1只；单控电磁换向阀4只；光纤传感器3只；光电传感器2只；磁性开关4只；物件导槽3个。; 1; 套. 11; 皮带输送分拣2单元; 三相减速电机（380 V，25W，转速1300r/min）1台；旋转编码器（500线）1只；平皮带1条；单出杆气缸3只；单控电磁换向阀3只；视觉传感器1套；超声波传感器1只；磁性开关3只；光电传感器2只；物件导槽3个。; 1; 套. 12; 工业机器人单元; 工作范围：580mm；有效荷重：3kg；自由度：6轴； 集成信号源：10路；集成气源：4路； 重复定位精度：0.01mm；防护等级：IP30； 轴1旋转工作范围 +165°～-165°最大速度250°/s； 轴2手臂工作范围 +110°～-110°最大速度250°/s； 轴3手臂工作范围 +70°～-90°最大速度250°/s； 轴4手腕工作范围 +160°～-160°最大速度320°/s； 轴5弯曲工作范围 +120°～-120°最大速度320°/s； 轴6翻转工作范围 +400°～-400°最大速度420°/s； 1kg拾料节拍：25×300×25mm 0.58s TCP最大速度 6.2m/s TCP最大加速度 28m/s 加速时间0-1m/s 0.07s 电源电压：200-600V，50/60Hz； 变压器额定功率：3.0kVA；功耗：0.25kW； 机器人底座尺寸：180×180mm；机器人高度700mm； 机器人重量：25kg；; 1; 套. 13; 旋转单元; 旋转机构1台；步进电机1台；光纤传感器1只。; 1; 套. 14; 翻转单元; 翻转机构1台，旋转气缸1只，手爪气缸1只；双控电磁阀2只。; 1; 套. 15; 冲压单元; 薄型气缸1只，气爪1只；标准气缸1只，磁性开关4只；单控电磁阀3只。; 1; 套. 16; 直角坐标机械手; X轴Y轴同步带模组1套； Z轴丝杆直线模组1套； 伺服电机及驱动器2套； 集成式步进电机1套； 气动手爪2只； 双控电磁阀2只； 三层警示灯1只；; 1; 套. 17; 立体仓库单元; 立体仓库机构1套；RFID读写系统1套；RFID托盘15只；手持扫码枪1套; 1; 套. 18; 接线端子; 插接线一体化接线端子，若干; 2; 套. 19; 物料; 多种规格联轴器物料，托盘物料。; 2; 套. 20; 安全插线; 2; 套. 21; 气管; Φ4\Φ6; 2; 套. 22; 通信线; 触摸屏与计算机通信线。; 2; 条. 23; 线架; 2; 个. 24; 电脑推车; 580*450*960; 2; 套. 25; 配套工具; 工具箱1只、数字万用表1只、内六角扳手（组套）1套、150×19活动扳手1只、160mm 6"斜口钳1只、6"尖嘴钳1只、剥线钳1只、压线钳1只、钟表螺丝刀1盒、3*75十字螺丝刀1只、3"十字螺丝刀1只、3*75一字螺丝刀1只、3"一字螺丝刀1只; 2; 套. 26; 气泵; 1.电 源: 220V 2.额定功率≥550W 3.排气量≥106L/min 4.最高排气压力≥0.8MPa 5.储气罐容量≥30L 6.重 量≤19.1KG 7.噪 音≤65dB; 1; 台. 27; 耗材/易损件/随机技术文件; 实训指导书1本、配套光盘1张、φ6兰气管5米、PU4-2.5气管15米、PU4-2.5气管15米、EPE-6三通2只、3×120扎带1包、10-15-20M 生料带1卷、QE-1008红插针100只、QE-1008兰插针100只、5×20 5A保险丝5只、5×0.75五芯护套线5米、50g/瓶的缝纫机油1瓶、螺丝若干。; 2; 套. 28; 工业电气设计软件; 软件面向工业和教育的智能化电气设计软件。为了与硬件设备更好的进行切合，数字化教学需要。 软件应不少于以下功能： 1、电气原理图设计应至少包含：电气主电路图设计、电气控制电路图设计、电气机柜图设计、电线自动编号、产品列表生成等。 2、软件应能够直接将电气原理图转换成电气接线图。软件库应集成电气元件库、机柜元件库，用户可以自定义库，软件包括三菱PLC电气符号（包括不限于：FX3U-32MT、FX3U-32MR、Q00U CPU、Q61P电源模块、QX10输入模块、QY10输出模块、FX2N-32CCL、Q-CClink、3A-ADP模拟量模块等）、接触器电气符号、伺服驱动器电气符号、变频器电气符号、步进驱动器电气符号、电机电气符号、熔断器电气符号、变压器电气符号、机柜电气符号（包括不限于：三菱变频器外形符号、步进驱动器外形符号、伺服驱动器外形符号等）等，以及各类页面模板，能够让学生通过平台快速的设计电气原理图； 3、软件也应具备对这些元器件再编辑功能，并且具备能够导出和打印电气原理图、电气接线图的功能。 4.为避免纠纷，软件须有自主知识产权并在投标文件件中提供相应的扫描件证明。; 1; 套. 29; 工业三维设计软件; 软件提供在统一的集成设计环境中同时使用特征建模和协同建模两种方式。用户可以在任何需要的时候通过特征建模和协同建模的任意切换来加速模型的设计和编辑过程，特征建模可以方便的设计机械加工产生的铸件和细节。现有模型中的构建树元素可以选择性地转换为协同元素，这为构建器提供了更大的灵活性和使用系统的简单性。协同建模技术作为一个新的建模技术，用于新模型的创建、异种CAD数据的修改、数据重用等各个设计领域。 5.1特征建模功能要求 1)智能草图：草图需要约束，并且通过草图驱动三维模型。 2)历史树特征：严格基于操作历史的前后特征过程，特征之间存在父子关系。前端特征做了修改，后续特征必须重新计算、生成。 3)特征关联：以草图为载体，特征和尺寸，可做到多重链接，以保证设计理念的贯彻。 4)基于单个零件的设计修改：特征的修改必须基于草图，因此设计修改必须通过激活零件，在零件环境下完成参数修改。然后通过隐性的特征链接传递到相关零件。从而完成整个装配。 5.2协同建模功能要求 1)能够基于无历史树的特征，根据几何规则就能编辑修改模型，即使用变量化方式进行产品设计。 在进行三维建模，拖动几何体的时候，协同解算三维驱动尺寸、三维几何约束、三维几何关系，并赋予参数特征，实现直观式的所见即所得三维设计模式。 2)融合了二、三维的操作环境。无需刻意去创建草图，系统会自动捕捉草图平面，实现从2D到3D的自然过渡。整个操作过程，可以在全三维环境下完成，也可以切换到二维平面视图，自然方便。 3)图形化的操作手柄方向盘，实时操控整个三维建模过程。它融合拉伸、旋转、平移、对齐等众多可视化操作过程。换句话说，只要学会了控制方向盘，就能得心应手地用协同建模创建三维模型。 4)可以编辑修改来自异种CAD的模型数据。根据适用的实时规则，自动增加三维可驱动尺寸，自动识别和维护设计意图。通过方向盘即可使用对模型的编辑修改，并且可以使用简单的拷贝、粘贴，来实现多异种CAD数据的重用。实时剖面则实现了二维协同驱动三维的能力。 5)无需打开零件，即可在装配环境下同时协同编辑修改多个零部件。在编辑多个零件的时候，实时规则、三维几何约束等自动应用到所编辑模型上。可以编辑修改主流3D模型数据，实现数据重用，提高设计质量和效率。 5.3数据处理及数据转换要求 1)能完整地继承二维的历史设计图纸，并能提供再编辑功能。 2)与DWG/DXF实现双向数据衔接 3)能充分利用原来的视图数据，以及2D尺寸标注，支持从二维设计平滑转向三维实体设计，并自动将2D尺寸转变为3D可驱动尺寸。 4)含有所有的中间数据交换接口，如IGES、STEP、ACIS、Parasolid、STL、3MF、JT等，以及含有对CAXA、Solidworks、Pro/E、NX、Catia等三维软件的数据接口。 5)能够基于几何规则，深层次地编辑修改导入的3D数据。 5.4变量化设计要求 1)变量名能使用中文名称 2)用户能根据设计要求，协同设置变量之间的关系，达到变量化设计的要求。 3)能实现零件与零件之间的变量关联 4)能实现可变零件与可变装配的设计，满足个性化的设计需求 5.5装配设计 1)运用最简便的操作，就能完成部件的装配，能灵活修改、编辑装配关系。 2)具有在装配环境下的多个零件设计和修改的能力，以及关联设计能力。 3)支持超过十万个零部件规模的大型装配件设计，要有零部件轻量化能力、装配简化等的装配能力。 4)可以实现装配件的物理属性管理，BOM信息，具有干涉检查能力。 5)支持Top-Down的自顶向下设计方式，能有效地利用装配草图来控制整个零部件设计。 6)具有简单的运动仿真能力，可以实现动态的干涉检查。 7)支持焊接设计 8)产生装配爆炸图，制作真实渲染效果图，将动画文件保存为AVI格式，脱离CAD系统独立运行。 9)具有在三维装配模型上协同增加尺寸标注、公差、形位公差、表面粗糙度、注释等的能力，要符合国际标准，并且能被工程图协同利用。 5.6工程图要求 1)提供从三维模型生成符合国家标准的二维工程图，并且二维图纸要与三维模型保持关联关系。 2)能与AutoCAD双向兼容。可以协同打开AutoCAD的数据，并提供再编辑功能，同时还可以再保存为DWG/DXF格式，用于必要的数据交流。 3)要能生成符合国标的各种视图，如剖视图、局部剖视图、方向视图等，有对视图进行编辑的能力。 4)要有符合国标的各种标注工具，公差、形位公差、表面粗糙度、基准符号、零件序号、注释等操作都要简单易行。 5.7钣金设计要求 1)提供易用钣金设计能力，有平板、折弯、卷边、凹坑、百叶窗、角撑板、压花等常规的钣金设计。 2)支持钣金的加强强度设计，包括角撑板、加强筋等。 5.8焊接件设计要求 焊接可以将复杂的产品工艺简单化，大大降低生产成品。作为工艺过程，从属于装配文件，以装配特征方式呈现。焊接件设计在3D环境下，先将零部件装配完成，然后再进行焊接操作，如同我们在实际工作中的设计工艺流程一样。在3D环境下增加的焊缝等标注，会自动带入到2D工程图环境。同时，在3D环境下增加的焊锡，它的重量也如实反应在装配里。 5.9框架设计要求 空间定义框架路径（直线、曲线），多种框架截面类型可供选择，丰富的框架结构库，灵活的接口控制方法，可以将实体边直接转换为框架。 5.10运动仿真要求 模拟零部件真实的运动状态（区别于动画），内嵌在装配环境中，实现装配体中动态的干涉检查，输出运动状态的动画。 5.11有限元分析效验能力要求 能够提供对实体的有限元分析，包括线性静态分析。 5.12为避免纠纷，软件须有自主知识产权并在投标文件件中提供相应的扫描件证明，软件具体功能须不得少于以上功能要求。; 1; 套. |  |
| 2 | 商用台式电脑 | I7-12700/16G/512G+1T/2G独显/DVDRW/云教室 23.8寸显示器 ▲2投标方必须提供节能产品认证。 |  |
| 3 | 可编程控制器挂板 | 1.三菱主机挂板：FX3U-48MR+485模块 2.将PLC上的所有接点接到控制面板上的安全插拔头上，通过面板上的开关可独立使用； |  |
| 4 | 焊台 | 1.双屏数显，有自动休眠功能，有摄氏度及华氏度切换。 2.输入电压220V/50Hz，风枪功率≤450w，电烙铁温度200-480℃。 3.气流形式：柔和无刷风机。 4气流量：≤120L/min。 5.内含烙铁支架*1个，风枪支架*1个。 焊台配件参数（每个焊台搭配以下配件） 1.助焊膏*1盒：BGA免洗无铅无卤助焊剂≥100g装（针筒*1、毛刷*1）。 2.低温焊锡丝*5卷：每卷≥100g，线径≥0.3mm，熔点：≤183℃。 3.镊子套装*1套：尖头、弯头、平头防静电镊子三件套。 4.无铅烙铁头套装*1套：内含 （1）圆锥头*1； （2）尖头*1； （3）刀头*1； （4）马蹄头*1； （5）扁头*1； （6）圆锥头SB型*1； （7）保证与焊枪匹配。 5.吸锡器*1个。 6.6件套，金属撬棒套装，拆机工具，金属拆机棒，开壳，开机撬壳起壳工具*1套。 7.焊接锡膏手机维修环保无铅高中低温焊锡膏针筒锡泥*2支：≤183℃低温有铅锡膏100G/支。内含锥杆*1个，针头*1个。 8.高碳钢斜口钳*2把： 总长：≤130mm 柄部外侧宽：≤82mm 开口：≤6.5mm （4）毛重：不小于74g |  |
| 5 | 万用表 | 1.直流电压：200mV~1000v±(0.5%+3) 2.直流电流：2mA ~20A ±(1.2%+8) 3.交流电压：2V ～750v± (0.8%+5) 4.交流电流：20mA~20A ±(2.0%+5) 5.电阻：200Ω~～100MΩ ± (0.8%+5) 6.电容：20nF ~60mF ±(3.5%+20) 7.伴随频率：10Hz ~10MHz ±(0.1%+3) 8.二极管：二极管正向压降，蜂鸣长响，两点阻值约小于(50+20)Ω 9.三极管：hFE NPN或 PNP近似值(0～1000β) 10.温度：(—20~1000)℃ 11.模拟条提示：(电压、电流)下模拟条特有显示 12.通断蜂鸣：蜂鸣长响，信号灯亮起 13.Live零火线：零火线识别 14.NCV测量：非接触测量 15.语音播报：有 16.数值保持：按HOLD屏幕显示HOLD保持，再按一次取消 17.背光照明：长按2秒开启，12秒内无操作背光自动关闭 18.自动待机：(15+10)分钟不使用进自动断电，按 SELECT 开机 19.Hz%：低压高频频率（占空比) 20.真有效值：数值更准确 21.低压/超量提示：超量程显示“OL”，电压低提示 |  |
| 6 | 电子电路装调与应用实训材料 | 1.五路综合报警器套件 型号：TJ-56-497 供电：DC5V 尺寸：112*102mm（允许±20mm） 2.多变循环小灯系统故障检修竞赛套件 型号：JS-56-270 供电：DC5V 尺寸：114*83mm（允许±20mm） 3.模拟地铁运行控制系统电路故障检修板 型号：JS-56-299 供电：DC5V 尺寸：161*131mm（允许±20mm） 4.点滴速度监测系统套件 型号：JS-56-252 供电：DC5V 尺寸：97*98mm（允许±20mm） 5.交通灯控制电路焊接套件 型号：JS-56-148 供电：DC5V 尺寸：117*75mm（允许±20mm） 6.贴片元件焊接套件 型号：TJ-56-273 供电：DC9V 尺寸：146*100mm（允许±20mm） |  |

- 标项3：智能导游模拟实训软件

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能导游模拟实训软件 | 【运行环境要求】 1.系统须基于JAVA或.NET技术和B/S架构等便于后期维护的数据开发，客户端无人数限制，易安装易维护，便于教学顺利开展 2.系统数据库基于MySQL或同类数据库、服务器环境基于linux或windows等主流操作系统。 3.软件提供至少两种或以上的安装版本：云服务器部署及本地服务器部署。 【系统功能要求】 ▲1.系统功能至少包括导游教学过程中的模拟导游练习模块、导游技能竞赛模块、导游考证模块、导游教学资源、导游讲解作品展示、导游讲解视频DIY等模块； ▲2.要求系统具备以动态的中国地图展示中国现有行政区划中所包含的333个地级行政区城市名片的功能，所有地级行政区的城市名片内容至少包含该城市最新的城市概况、人文、历史、文化、人物、自然资源、城市荣誉、地理、教育、科技、旅游等方面的图文及视频介绍。 ▲3.要求城市名片中具备该城市景区VR实景教学资源，所有景区的VR实景教学资源要求以实地拍摄的景区VR实景为展现形式，并具有配套的标准导游词讲解语音和导游词文本，学生可以通过学习标准的讲解后，直接在该页面创作导游词并进行讲解训练，学生创作的导游词要求以字幕的形式滚动显示在景区VR场景中，且要求系统支持可以将学生的整个讲解过程录制成完整的讲解视频，讲解视频以三分屏的形式囊括学生讲解时的肢体动作和语音、导游词字幕以及同步的VR全景画面。 ▲4.要求系统具备普通话导游讲解AI智能评价功能，可实时从学生讲解的完整性、流畅性、声韵、调型等维度进行客观的智能评分，智能评分合格的学生则可将其创作的导游词及讲解录音和录像通过系统提交给教师进行主观评价或分享至系统优秀作品展示模块由同班、同校及使用本系统的其他同学或教师进行主观点评。 ▲5.系统具备与全国导游技能大赛导游词创作比赛环节赛项规程一致的实训功能，学生可从系统提供的80个旅游文化元素与10个旅游团型随机抽取导游词创作要求，在规定的时间内完成导游词创作及导游讲解，且要求系统内置与院校旅游管理专业教师合作编制的80个旅游文化元素及10个团型的不同组合创作不同风格的导游词范例不少于800篇，要求导游词结构严谨、内容翔实，符合全国导游技能大赛要求； ▲6.系统具备旅游英语口语测试实训功能，依据全国导游技能大赛旅游英语口语测试题库范围及旅游英语课程实际内容，提供不少于120个旅游英语口语实训场景，实训方式包括跟读、人机智能对话，人机智能对话可调换角色，且系统支持对学生旅游英语口语测试环节的实训通过流利度、完整度、准确度及音节发音等方面进行全维度测评，并生成测评报告； ▲7.系统具备自选景点讲解模块，学生可从本地读取ppt文件与对应讲解文档上传到系统进行播放，学生可根据ppt内容进行讲解录制，录制完成后可共享给教师、同学、及其他院校的学生进行点评，或保存至草稿箱内。 ▲8.系统具有学校所在地及全国其他省市导游考试科目五导游服务能力考试大纲规定的导游服务能力知识问答环节题库，要求题库质量及数量符合最新导游考试大纲规定，内容翔实，且学生可通过一键抽取知识问答题目进行模拟考试，在用户采购该软件后的3年内免费根据技能大赛规程的变化对案例进行免费更新； ▲9.系统具备导游讲解视频DIY的功能，学生可通过截取全景图片或从本地上传图片与视频的方式制作图集，可对图集内的图片进行时间上单独设置或整体设置的把控，也可通过秒表的方式进行连贯性的计时，精准的确定每个图片的展示时长，对单个图片或视频上传对应的导游词生成字幕，选择合适的背景音乐与转场样式，全部设置完成后可进行预览，无问题后生成完整视频文件，进行模拟讲解，整个讲解过程可通过录制功能进行录音录像，并可将整个讲解过程生成完整的讲解视频。 ▲10.要求系统作品展示模块分为我的作品与优秀作品两个模块，学生录制创作的各种类型作品均保存在我的作品内，可进行分享、编辑、查看等。优秀作品内展示学生之间分享作品，有教师特别推荐，供学生学习、借鉴、提高。 ▲11.系统具备教学课件视频库模块：要求系统提供根据2021年最新的教材内容，软件研发厂商与在职的中高职院校旅游管理专业老师共同研发的教学视频资源，且下述教学视频资源结构合理，画面清晰，内容完整，符合院校导游在线教学需要，具体应至少包括如下教学视频资源： 11.1导游业务课件（包括但不限于如下课件资源） （1）导游服务 （2）导游 （3）导游礼仪 （4）地方导游服务程序与服务质量 （5）全程导游服务程序与服务质量 （6）景区导游服务程序与服务质量 （7）散客导游服务程序与服务质量 （8）导游领队引导文明旅游规范 （9）导游的语言技能 （10）导游的带团技能 （11）导游的讲解技能 （12）游客个别要求的处理 （13）问题与事故的处理 （14）自然灾害避险与新型冠状病毒肺炎疫情常态化 （15）旅行社饭店景区知识 （16）入出境知识 （17）交通知识 （18）其他相关知识 11.2地方导游基础知识（包括但不限于如下课件资源） （1）华北地区各省市自治区导游基础知识 （2）东北地区各省导游基础知识 （3）华东地区各省市导游基础知识 （4）华中地区各省导游基础知识 （5）华南地区各省自治区导游基础知识 （6）西南地区各省市自治区导游基础知识 （7）西北地区各省自治区导游基础知识 （8）港澳台地区导游基础知识； 11.3全国导游基础知识（包括但不限于如下课件资源） （1）中国共产党成立百年来领导中国人民和中国革命取得的伟大成就 （2）中国旅游业发展概况 （3）中国历史文化知识 （4）中国文学知识 （5）中国建筑艺术 （6）中国园林艺术 （7）中国饮食文化 （8）中国传统工艺美术 （9）中国民族知识与宗教知识 （10）中国旅游景观 （11）中国主要客源国概况 11.4旅游政策法律法规（包括但不限于如下课件资源） （1）全面推进法治中国建设 （2）宪法基本知识 （3）夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利 （4）“十四五”规划和2035年远景目标纲要 （5）旅游方针政策 （6）文化和旅游部关于新型冠状病毒肺炎疫情防控指南 （7）维护国家安全法律制度 （8）民法的基本知识 （9）旅游法的基本知识 （10）合同与旅游服务合同法律制度 （11）侵权责任法律制度 （12）旅行社法律制度 （13）导游管理法律制度 （14）旅游安全管理与责任保险法律制度 （15）-出入境与交通法律制度 （16）食品安全、住宿与娱乐法律制度 （17）旅游资源保护法律制度 （18）解决旅游纠纷的法律制度 ▲11.5一带一路沿线国家导游基础知识动画课件资源（包括但不限于如下课件资源） （1）中国主食文化之饺子 （2）中国餐饮文化之火锅 （3）中国餐饮文化之鱼 （4）中国餐饮文化之豆腐 （5）中国山水文化-京杭大运河 （6）印尼弗洛雷斯巴贾瓦咖啡 （7）埃及莲花 （8）几内亚马森塔咖啡 （9）马来西亚砂拉越黑胡椒 （10）越南鱼露 （11）贵州茅台 （12）吐鲁番葡萄 （13）喀麦隆Kilichi干辣牛肉 （14）肯尼亚蒙内铁路 （15）泰国茉莉香米 （16）汉中仙毫 （17）延川红枣 （18）南汇水蜜桃 （19）宗明老毛蟹 （20）蓝田玉 （21）中国游记文化-徐霞客 （22）少数民族怎样过中秋一 （23）田园文人-陶渊明； 要求以上flash课件动画资源内容完整，结构合理、画面精美，知识点准确，能够充分体现上述知识点。（投标人自行准备电脑设备随机抽取以上5个课件进行演示内容）。 12.要求系统具备实训安排及教学互动功能，教师可发布实训任务，发布的任务在学生端通过消息模式弹窗显示，学生接受任务后教师端显示已参与和未参与实训的人数以及学生参与实训的状态，并且教师及其他同学进行多种形式的教学互动，如：互动点评等； 13系统具备收藏模块支持学生收藏自己需要练习的景点和需学习的课程，方便学生快速进行观看或录制练习作品。 14错题本模块，支持将学生答错题目自动按题库或试卷汇总到错题本下，学生答对后自动将该题从错题库移除。 |  |

- 标项4：电脑、打印机

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3激光打印机 | 1.打印功能：自动双面 2.类型：黑白 3.最大支持幅面：≥A3 4.纸张输入容量：≥250-499页 5.扫描功能：平板式 6.基础功能：复印，扫描，打印 7.输稿器：支持输稿器 8.连接方式：有线，局域网，USB 9.打印速度：≥0-24页/分 10.扩展功能：自动双面打印，支持网络打印 11.产品尺寸：长≥565mm；宽≥527mm；高≥485mm 12.产品净重：≥26kg 13.打印功能：黑白模式最佳打印分辨率≥600*600dpi ▲14.投标方必须提供节能产品认证证书。 |  |
| 2 | A4激光打印机 | 1.打印功能：自动双面 2.类型：黑白 3.打印速度：≥25-34页/分 4.纸张输入容量：≥250-499页 5.扫描功能：馈纸式 6.基础功能：复印，扫描，打印 7.输稿器：支持输稿器 8.连接方式：有线，局域网，USB 9.最大支持幅面：≥A4 10.扩展功能：支持有线网络打印 11.基本参数：输稿器纸张输入容量≥31-40页 12.单面支持纸张尺寸：≥A4 13.双面支持纸张尺寸：≥A4 14.端口：USB，以太网 15.规格：产品尺寸：≥长390mm；≥宽361mm；≥高362mm 16.产品净重：≥1kg 17.打印功能：黑白模式最佳打印分辨率≥600*600dpi ▲18.投标方必须提供节能产品认证证书。 |  |
| 3 | A4彩色激光打印机 | 1.打印功能：自动双面 2.类型：彩色 3.最大支持幅面：≥A4 4.纸张输入容量：≥250-499页 5.扫描功能：平板式+馈纸式 6.基础功能：复印，扫描，打印 7.输稿器：支持输稿器 8.连接方式：有线，局域网，USB 9.打印速度：≥0-24页/分 10.网络打印：支持有线网络打印 11.端口：以太网；USB 12.输稿器纸张输入容量：≥21-30页 13.产品尺寸：长≥417mm；宽≥429mm；高≥495mm 14.打印功能：黑白模式最佳打印分辨率≥1205*1200dpi；彩色模式最佳打印分辨率≥1200*1200dpi ▲15.投标方必须提供节能产品认证证书。 |  |
| 4 | 教学用商用台式电脑 | 1.处理器：intel i3以上，CPU核心数四核以上，CPU型号i3-12100以上 2.主板：芯片组intel B660，集成声卡，≥1000Mbps以太网卡，集成显卡。 3.硬盘容量：≥240GB/256GB SSD+1TB HDD 4.屏幕尺寸：屏幕尺寸≥21.45英寸，分辨率≥1920*1080 5.内存容量：≥8GB，插槽数量：≥2个 6.前(侧)面接口：USB接口数，≥4个 7.后面接口：视频接口VGA\HDMI接口 8.特性：无线上网；支持IPv6：支持IPv6； 9.输入设备：有线鼠标、有线键盘 10.能效等级：一级能效 ▲11.投标方必须提供节能产品认证证书。 |  |
| 5 | 实习指导老师用商用笔记本电脑 | 1.主体：产品尺寸：长≤327mm；宽≤241mm；高≤19mm 产品净重≤1.5（kg） 2.内存≥8G，插槽数量≥1个，内存类型DDR4； 3.音效系统：内置麦克风 4.端口：HDMI接口，USB2.0接口数≥3个；type-C≥1个；耳机、麦克风二合一接口3.5mm。 5.处理器：处理器加速频率≥3.6GHz；线程数≥8线程;处理器基准频率1GHz,CPU集成显卡,Intel集成显卡 CPU型号:i5-1035G1 CPU类型:第十代智能英特尔酷睿i5处理器，四核。 6.显卡：独立显卡，显存位宽≥64bit 显存类型GDDR5，显存容量≥2GB 7.硬盘：固态硬盘（SSD）：≥256GB 机械硬盘：1TB；SATA接口数量≥1个，M.2接口数量≥1个。 8.网络传输：局域网≥10/100Mbps；Wi-Fi连接：Wi-Fi 5；蓝牙版本：蓝牙≥5.0-5.1。 9.其它设备：摄像头，读卡器SD 10.电源：100-240V自适应交流电源适配器；电池容量≥35Wh；理论续航时间：≥2-5小时, 具体时间视使用环境而定。 11.输入设备:全尺寸键盘；防泼溅键盘。 12.显示器：屏幕类型LED；显示比例宽屏16：9；屏幕尺寸：14英寸；屏幕分辨率≥1920*1080；屏幕刷新率：60Hz 13.支持IPv6：支持IPv6 14.机身材质：复合材质 ▲15.投标方必须提供节能产品认证证书。 |  |
| 6 | 立式反渗透纯水直饮机 | 1.电压：220伏特 2.毛重：≥50千克 3.取水方式：触摸取水 4.滤芯：RO反渗透膜，PP棉，活性炭滤芯 5.过滤方式：四级过滤 6.控温方式：电子控温 |  |
| 7 | 摄像机 | 1.像素：≥601万以上 2.存储方式：闪存式 3.类型：轻巧便携，高端专业，婚庆摄像机 4.清晰度：≥4K 5.变焦倍数：≥15-30倍 6.功能：高音质，取景器 7.镜头：焦距约≥29.3mm~601mm (分辨率：≥3840×2160，标准IS关闭) 8.滤镜直径：≥58mm 9.功能参数：音效模式，内置麦克风 10.其他参数：产品尺寸（mm），≥115×84×231mm (含镜头罩) 11.产品净重（kg）≥0.875 12.电池类型：BP-820 / BP-828 13.基本参数：画幅1/2.3型约2114万总像素CMOS影像传感器 14.光学变焦倍数：≥15-30倍 15.存储方式：闪存高清 16.机身内存：其他 |  |
| 8 | 办公桌 | 1.面料：优质AAA级≥0.6mm厚优质胡桃实木木皮饰面，木材含水率8～12%，符合国家标准； 2.产品尺寸：长≥140cm；宽≥70cm；高≥76cm 3.基材：采用通过国家环保认证的中纤板，E1级环保标准，甲醛含量≤0.5mg/L，密度≥760kg/m³,吸水膨胀率≤8.1%； 4.油漆：采用环保无苯油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，无异味； 5.五金配件选用优质三节钢轨，抽拉顺滑、流畅，承重≥30kg，选用同品牌中央锁扣系统及优质门铰，拉手采用优质铝合金拉手。 |  |
| 9 | 垃圾桶 | 1.主体：常规禁烟款1mm厚度，材质:201不锈钢 2.大小：长≥33CM×宽≥33CM×高≥76.5CM 3.款式：禁烟标款 4.材质：201不锈钢(拉丝) 5.颜色：砂钢、玫瑰金、黑金 6.工艺：拉丝无指纹，防指纹纳米漆，手摸上去不会留下指纹和7印迹，桶身采用加厚不锈钢，耐腐蚀，坚固耐用，不易生锈，更有拉丝工艺，彰显美观大气，内桶不锈钢材质一体成型，防漏耐高温，汤汁茶水不外漏，安全环保无异味，室内整洁美观。 7.内桶：铁锌合金材质，1mm厚。 |  |

- 标项5：在线精品课程建设

| 序号 | 产品名称 | 招标技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线精品课程建设 | 一、课程运行与推广要求 建立一个基于互联网的适用于校内校外学生辅助学习的、自主学习的交互式教与学的应用平台。实现与学生的“课前”、“课中”、“课后”有机结合的网络在线学习，逐步实现课堂教学与网络教学相结合的混合式教学模式。平台具有网上教学组织和管理、网上题库建设、在线考试和阅卷等功能。通过管理端实现大屏实时大数据的展示，对每个学生，教师，班级院系都有不同的数据进行实时展示。管理者可随时随地通过手机端或PC查看自己所要的数据，对于学校课程资源，学生学习状况，教师教学能力以及其他相关教学信息都能做到实时监察和管理。 通过网络教学平台及课程视频和配套资源的建设，搭建启发式、探究式、讨论式、参与式的教学平台，为学校教育教学改革创新提供立体化、数字化的教学环境，提供教学观念和教学方法改革创新途径，促进学校优质教育资源共享，提高教学资源的利用效率，形成一批有特色的网络优质课程，体现学校教育教学改革和现代信息技术的应用成果，着力提高教学效果和人才培养质量。 二、技术参数和相关要求 （一）总体要求： 1.课程资源建设，依据国家级精品在线开放课程建设技术标准，对课程微课视频进行拍摄制作、对PPT教学课件及其他教学资源素材进行优化包装，进行课程的标准化包装制作，保障整体风格和谐统一，美观精致。 基于工作过程进行课程的整体设计和单元设计，区别于正常上课课件，设计适合学生自主学习的PPT教学课件1套，根据每门课程特点设计该课程的资源包装风格设计方案1套，设计精美的课件模板1套、视频包装模板1套； 对每个章节精心准备丰富的试题库和作业库，以及相应的国家标准和行业规范做为参考资料，试题与作业套数不得少于课程课节数，国家标准和行业规范不得少于10套。 2.课程上线运行，此次精品课程建设项目的是对课程视频进行拍摄制作及上线运行，要求达到国家精品在线开放课程标准。 3.课程宣传推广，为每门课程设计制作课程专属的宣传展示片1个，充分体现课程定位、课程价值、课程内容、教学团队、学习方法等，配备至少2个专业机位设备进行多角度多景别的素材采集拍摄，安排导演编导进行现场的编排指导，保障课程宣传的充分体现，体现良好的视觉效果，充分对对学习者起到吸引的作用。 （二）具体要求： 1.每门课程平均50个微课点，5-8分钟内，每门课程至少含有5个动画，图片至少70张，文本15套，课件每门25套。 2.投标人须同时提供视频、动画、微课、PPT等资源制作源文件。并按照课程建设负责人的要求将课程建设内容上传至学校指定的在线开放课程平台。 3.拍摄成品总体要求：视频图像清晰，景别合理，剪辑流畅，画面优美，字幕同步，视频文件大小适中，适合网络播放。 4.投标人能够在第一时间响应拍摄需求，能在规定的时间内保质保量的完成视频拍摄和制作任务。 5.投标人的视频拍摄、动画、PPT制作质量必须要达到标书规定的要求。 6.每门课程中微课、教学视频数量不得低于要求数。 7.录制方式及设备 （1）根据课程需要采用单或多机位，具备专业广播级水准的高清数字摄像机；拍摄设备要同型同款，保证录制效果的一致性。主机位用于拍摄教师全景，辅助机位拍摄教师特写、板书以及多媒体信息。机位设置应满足完整记录课堂全部教学活动的要求。 （2）拍摄场地为教学实境或专业摄影棚，录制现场光线充足、环境安静、整洁，采用单一背景，避免在镜头中出现有广告嫌疑或与课程无关的标识等内容。 （3）录音设备要求使用若干个专业级话筒，保证师生发言的录音质量。 （4）后期制作设备，使用相应的非线性编辑系统。 8.制作团队及服务要求 （1）投标方应安排精品在线开放课程教学设计专家团队及经验丰富的课程制作开发团队，承担项目任务，团队各成员必须充分理解本项目课程的制作和精品在线开放课程平台上线运营特点。每门课程的具体人员配备如下： 业务人员1人：负责校方与公司各部门协调，拍摄期间住校全职全程参与；项目经理1人：负责项目整体进程把控，质量监督，以及课程开发服务全过程相关事宜的沟通、协调；课程编导1人：负责现场拍摄、制作监控与管理，拍摄场地勘察以及场景设计；课程顾问1人：负责商定在线课程内容设计、章节及知识点切割及时间的把控，制作课程脚本；美术设计师1人：负责课程整体美术风格的设定及课程包装设计方案的编制；摄像师4人：提供演播室、外景等各类课程表现形式的拍摄服务；现场灯光师1人：负责拍摄现场灯光设计及场记；后期制作及效果包装6人：负责课程后期剪辑以及所涉及动画设计和制作。 （2）制作团队与学校课程团队共同完成视频、微课的脚本制作，必须在拍摄之前与教学团队就资源或微课脚本提案做充分沟通，能够为主讲教师脚本设计提供优质的展现形式，协助教师梳理知识点、收集整理相关资料；制作团队完整负责课程拍摄以及后期制作（剪辑、修改、特效、包装、动画制作、录音合成、字幕），直至主讲教师审核通过。并确保所制作的资源在技术层面与国家主流MOOC平台相兼容，制作团队必须做好该项目的管理和服务工作。 9.拍摄场地及人员的要求 （1）投标人需根据微课及视频拍摄的需求，提供专业拍摄场地或在采购方指定的地点搭设包括背景屏幕、提词器、专业录像（录音）设备、灯光和相关控制设备的专业录影棚，录影棚环境应能满足专业视频拍摄要求，并承诺在合同期内免费提供课程拍摄使用。 （2）投标人需根据采购方对于微课及视频的实际教学要求，提出合理建议，共同确定符合课程特点的表现形式，包括但不限于绿幕抠像、现场实录、视频讲座等形式。 （3）投标人需提供在线开放课程建设咨询指导，并指派专人负责辅助采购方教师进行课程介绍、课程标准、教学日历、课程导学、教学视频、教学资料、团队介绍、课堂讨论、测验、作业、试卷、考核办法、拓展资源等课程运行所必须的相关课程材料的收集、整理、美化、上传等工作，保障课程顺利上线运行。 （4）投标人需承诺为录影棚配备专职的专业拍摄人员，接到采购方拍摄通知60分钟内响应，8小时相关技术人员到达服务地点。 （5）投标人为参与视频录制的人员提供专业化妆服务，以达到优质的拍摄效果。 （6）投标人需安排专业人员，对采购方提供的授课PPT课件进行美化处理，以适应视频拍摄的需求。 （7）投标人需安排专职人员对采购方编写脚本进行指导，24小时响应咨询需求，并对视频拍摄对象进行必要的语言、语音、动作的指导。为老师开至少 1-2 次（具体次数需根据拍摄情况确定）的视频录制、脚本编写讲座、指导课程；和老师展开至少2-3次（具体次数需根据拍摄情况确定）的视频录制、脚本制作的讨论分析，每次不少于2小时。 （8）投标人应设置一名专职负责人员负责与采购方进行与项目相关的所有事项的沟通工作。沟通工作包括所涉及的投标人方的各种专业人员，及其他涉及到的人员沟通和设备调配使用的相关事宜。 10.课程设计要求 （1）中标方需安排课程编导同课程负责人根据课程标准制定整体教学设计。 （2）以知识点或技能点为基础组织拍摄教学内容，教学视频内容为8-15分钟，超过15分钟的，可分段制作。每门课程需要1到3个不同拍摄场景。 （3）录制前应对授课过程中使用的多媒体课件（PPT、音视频、动画等）认真检查，确保内容无误，排版格式规范，版面简洁清晰，符合拍摄要求。 （4）在拍摄时应针对实际情况选择适当的拍摄方式，与后期制作统筹策划，确保成片中的多媒体演示及板书完整、清晰。 （5）中标方课程编导与课程教师按课程章节和知识点，收集材料如：PPT、视频、文档、老师资料以及一些辅助课程的拓展资料。与主讲老师商定微课内容设计、章节及知识点切割及时间的把控，制作课程脚本。 （6）课程编导与课程教师确定拍摄章节和知识点，根据课程内容进行策划制作效果，选择场地、布置现场、服装搭配，协调拍摄注意事项等问题。 11.后期制作要求 （1）使用专业的非线性编辑系统对源视频进行最基本的处理（如剪辑、抠像、颜色校正、双声道处理）。 （2）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48dB。 （3）后期特效保证画面美观、色彩真实，符合摄影构图规则。老师视频必须具备人物特写、知识点特效展示、人物中景等场景。场景切换自然流畅，色彩无突变，画面无晃动、抖动、模糊聚焦和镜头频繁拉伸等。 （4）根据编导脚本进行编辑片花和引文中的背景板、特定的背景音乐、音乐场景特效、引文字体、字体颜色、构图排版、转场特效、基本剪辑、音视频调整与衔接工作。 （5）根据每个课程的内容提供片头及片尾案例策划不少于3套，片头特效包含二维动画制作，片头时长不超10秒，包含学校LOGO、课程名称、讲次、主讲教师姓名、专业技术职务。 （6）根据要求把成品视频转换成高清、标清、网络播放等AVI、MPEG、MP4、MOV、FLV格式等。 （7）根据学院主讲教师要求对进行修改。 （8）拍摄制作效果不能低于招标提供的案例课程。 三、技术标准： 1.图片素材 （1）彩色图像颜色数不低于真彩（24位色），灰度图像的灰度级不低于256级。 （2）屏幕分辨率不低于1024×768时，扫描图像的扫描分辨率不低于72 dpi。 （3）采用常见存储格式，如GIF、PNG、JPG等。 2.音频素材 （1）语音采用标准的普通话、美式或英式英语配音，特殊语言学习和材料除外。使用适合教学的语调。 （2）音乐类音频的采样频率不低于44kHz，语音类音频的采样频率不低于22kHz。 （3）量化位数大于8位，码率不低于64 Kbps。 （4）音频播放流畅，声音清晰，噪音低，回响小。 （5）采用常见存储格式，如WMA、MP3、MP4或其他流式音频格式，建议优先采用MP3格式。 3.视频素材 视频内容拍摄要求 （1）屏幕图像的构图合理，画面主体突出。人像及肢体动作以及配合讲授选用的板书、画板、教具实物、模型和实验设备等均不能超出镜头所及范围。画面中教师以中景和近景为主，要求人物、板书（或其他画面元素）清晰，不建议无教师形象的全程板书或 PPT 配音。 （2）演播室使用的背景采用彩色喷绘或电脑虚拟、实景等背景。背景的颜色、图案不易过多，应保持静态，画面应简洁、明快，有利于营造课堂气氛。 （3）使用资料、图片、外景实拍、实验和表演等形象化教学手段，应符合教学内容要求，与讲授内容联系紧密，手段选用恰当。 （4）摄像镜头应保持与主讲教师目光平视的角度。主讲教师不应较长时间仰视或俯视。录像环境应光线充足、安静，主讲教师应衣着整洁，讲话清晰，板书清楚。 （5）选用影视作品或自拍素材，应注明素材来源。影视作品或自拍素材中涉及人物访谈内容时，除应加注人物介绍外，还应采用滚动式同声字幕。 （6）选用的资料、图片等素材画面应清晰，对于历史资料、图片应进行再加工。选用的资料、图片等素材应注明素材来源及原始信息（如字画的作品、生卒年月，影视片断的作品名称、创作年代等信息）。 视频技术规格 （1）视频信号源 ①稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。 ②信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。 ③色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。 ④视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3Vp-p(以消隐线上下对称)，全片一致。 （2）音频信号源 ①声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道(如录音设备无第3声道,则录于第2声道)。 ②电平指标：-2db —— -8dB声音应无明显失真、放音过冲、过弱。 ③音频信噪比不低于48 dB。 ④声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。 ⑤伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。 （3）视频压缩格式及技术参数 ①视频压缩采用H.264/AVC(MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的 MP4 格式。 ②视频码流率：动态码流的最低码率不得低于1024Kbps ③视频分辨率 前期采用标清4:3拍摄时，设定为720×576；前期采用高清16:9拍摄时，设定为1280×720或1920×1080。 ④视频画幅宽高比 分辨率设定为 720×576 的，选定 4:3 分辨率设定为 1280×720 或 1920×1080 的，选定 16:9 ⑤视频帧率为 25 帧/秒 ⑥扫描方式采用逐行扫描 （4）音频压缩格式及技术参数 ①音频压缩采用 AAC(MPEG4 Part3)格式 ②采样率不低于 48KHz ③音频码流率 128Kbps(恒定) ④必须是双声道，必须做混音处理。 （5）外挂字幕文件 ①字幕文件格式：独立的 SRT 格式的字幕文件； ②字幕的行数要求：每屏只有一行字幕； ③字幕的字数要求：画幅比为 4:3 的，每行不超过 15个字；画幅比为 16:9 的，每行不超过 20 个字； ④字幕的位置：保持每屏字幕出现位置一致； ⑤字母中的标点符号：只有书名号及书名号中的标点、间隔号、连接号、具有特殊含意的词语的引号可以出现在唱词中，在每屏唱词中用空格代替标点表示语气停顿，所有标点及空格均使用全角； ⑥字幕断句：不简单按照字数断句，以内容为断句依据； ⑦字幕中的数学公式、化学分子式、物理量和单位，尽量以文本文字呈现；不宜用文本文字呈现的、且在视频画面中已经通过PPT、板书等方式显示清楚的，可以不加该行唱词； ⑧字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 （6）封装。采用 MP4 封装。 （7）命名要求：文件命名应直接指明资源所属课程、章节及性质。（如学校有新要求以学校文件为准）。 （8）内容和版权要求：视频内容应忠实于原文献，完整有序，版权不存在争议；符合我国法律法规，尊重各民族风俗习惯。 4.演示文稿（PPT） （1）制作原则 ①演示文稿要求集文字、图形、图像、声音。 ②页面设置要求符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏 显示16:9”。 ③整体效果应风格统一、色彩协调、美观大方。 （2）字体与字号 字体与字号参照下表： 类型; 大标题; 主讲信息; 一级标题; 正文; 字幕. 字体; 大黑、时尚中黑、大隶书; 黑体; 黑体、魏碑、大宋; 雅黑、中宋; 雅黑. 字号; 50-70 磅; 36-40 磅; 36-40 磅; 24-32 磅; 32 磅. 应用; 上下左右居中; 左右居中; 左右居中; 左对齐或居中; 左右居中. （3）版心与版式 每页四周留出空白，应避免内容顶到页面边缘，边界安全区域分别为左、右130像素内，上、下90像素内。 （4）背景 ①背景色以简洁适中饱和度为主（颜色保持在一至两种背景色系内）； ②背景和场景不宜变化过多； ③文字、图形等内容应与背景对比醒目。 （5）色调 ①色彩的选配应与课程科目主旨相吻合； ②每一短视频或一系列短视频在配色上应体现出系统性，可选一种主色调再加上一至两种辅助色进行匹配； ③同一屏里文字不宜超出三种颜色。 （6）字距与行距 ①标题：在文字少的情形下，字距放宽一倍体现舒展性； ②正文：行距使用 1 行或 1.5 行，便于阅读。 （7）配图 ①图像应清晰并能反映出内容主题思想，分辨率应达到72dpi 以上； ②图片不可加长或压窄，防止变形； ③图形使用应通俗易懂，便于理解。 （8）修饰 ①细线条的运用比粗线条更显精致； ②扁平式的装饰更接近时代审美； ③有趣味的装饰通常更能吸引人。 （9）版权来源 素材选用注意版权，涉及版权问题须加入“版权来源”信息。 5.二维动画素材 所有动画资源交付时除了成品外还必须提交合成前的源文件。分辨率1920X1080，24位以上真彩色画面，每秒帧数大于24。 （1）品质要求：动画的开始要有醒目的标题，标题要能够体现动画所表现的内容，动画中如果有文字，文字要醒目，文字的字体、字号与内容协调，字体颜色避免与背景色相近，动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰，界面友好，交互设计合理，操作简单，画连续，节奏合适，帧和帧之间的关联性要强。根据具体课程内容选用FLASH动画、AE动画、FS动画等实现方式。如果有解说，配音应标准，无噪音，声音悦耳，音量适当，快慢适度。如果有背景音乐，背景音乐音量不宜过大，音乐与内容相符，动画演播过程要流畅，静止画面时间不超过 5 秒钟。 （2）制作要求： ①由专业美工人员用专业绘图软件制作。 ②绘图：使用专业绘图工具，绘制场景模型及使用素材。 ③采用GIF、SWF（不低于Flash8.0）或SVG等存储格式。 ④补间动画：采用动作补间、形状补间动画、逐帧动画、遮罩动画、引导层动画对场景模型、元素进行控制，满足动画脚本内容需要。 ⑤控制：Flash使用ActionScript给动画添加交互性。在简单动画中，Flash按顺序播放动画中的场景和帧。 （3）格式要求：使用 mp4 格式。 （4）命名要求：文件命名应直接指明资源所属课程、章节及性质。（如学校有新要求以学校文件为准）。 （5）内容和版权要求：有明确的版权标识信息，动画内容符合我国法律法规，版权不存在争议；尊重各民族的风俗习惯。 6.微课制作要求 微课作品中应包括教师出镜摄像、PPT演示文稿、动画、演示视频以及辅助扩展资料、习题等表现形式。 （1）摄像部分要求 ①投标人利用专业摄像机在专业摄影棚中摄制。 ②微课作品视频质量要求图像稳定、对焦清晰、构图合理、镜头运用恰当。 ③各微课作品的视频分辨率应统一，分辨率采用1280*720及以上，采用高清影像。 ④同期声音采用双声道，要求清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与背景音乐无明显比例失调。 （2）动画部分要求：微课根据主讲教师要求，可加入不超过2分钟的二维动画，由投标人负责制作，动画要能够完整的体现出课程特点。要求接近于真实物体的效果，利用专业软件进行材质的渲染。播放流畅，播放时没有明显的噪点。 （3）输出成品要求 ①微课作品视频压缩采用H.264格式编码，视频格式为MP4格式,时长为8-15分钟。 ②微课作品视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。 ③微课作品视频分辨率：分辨率采用1280*720及以上。 ④在同一课程中，各微课作品的视频分辨率应统一，采用高清影像。 ⑤微课作品视频帧率为25帧/秒，扫描方式采用逐行扫描。 ⑥字幕：要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体建议采用：微软雅黑，大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。 （4）命名要求：文件命名应直接指明资源所属课程、章节及性质。 （5）内容和版权要求：微课作品内容应忠实于原文献，完整有序，版权不存在争议；符合我国法律法规，尊重各民族风俗习惯。 7.运行平台要求 （1）平台操作便捷，开始建课前，可以选择按周、课时自动生成课程章节，快速创建课程章节目录，也可以选择模板导入形式创建课程目录，提升建课效率。 ▲（2）教师可通过平台上传课程所需要的教材、参考书、参考文献、视频等资源。课程的内容建设，参考资料，课程介绍等任何位置都可以使用平台提供的海量图书、图片、视频的资源一键式搜索插入，插入的资源可以直接点击在线播放查阅，也支持自己上传资料。 ▲（3）支持视频中任意时间点插入测验：上传视频后，可以在任意时间点插入测试题，包含单选题、多选题和对错题。支持插入图片、导入字幕。 ▲（4）支持视频中任意时间点插入图片或PPT：可以在任意时间点插入图片或PPT，同时支持对插入的内容在时间轴上随意拖动。插入的PPT可以任意拖动位置，并可以跟视频窗口进行切换。支持观看视频时的弹幕功能。 ▲（5）支持插入课程思政相关的资源模块。 ▲（6）教学互动 1）支持辅助教学、混合式教学、纯网络教学、直播课等多种教学模式。 2）教师端提供课程管理、班级管理、教师团队管理、助教管理、统计、考试及作业管理、课程通告管理等。提供当前学习过程实时监管。提供进度统计功能、成绩统计并支持报表导出。 3）提供功能强大的辅助教学活动的功能，比如：发布作业、在线考试、讨论、答疑、资料等。 ▲4）课表应用：支持教师、学生的课表查询同时，教师可进入每节课进行备课、发起课堂互动，学生可进入课表进行相关内容学习及参与课堂互动。课堂结束后直接生成教学日志。 ▲（7）学习过程控制与管理 1）▲人脸识别 学生在平台进行课程学习过程时，需要进行人脸识别，通过认证才可以学习课程内容。 2）▲学习过程的监督和跟踪 可以跟踪记录并统计基于每个学生的学习进度、课程登录次数、学习材料浏览和下载次数、作业和测试完成情况、在线时长、视频观看的遍数、参加答疑讨论的情况等多项学习考核指标。 3）▲视频播放控制 课程的教学视频文件具有“防拖拽和防窗口切换”功能，即视频播放的时候无法进行快进播放，打开章节学习的时候不能再打开其它网页，否则视频播放停止。同时在章节视频中可以插入测验题，作答正确，才能继续学习。 4）▲证书发放功能 教师可以将学生的学习成绩导出，提取成绩达标的学生ID，并为其发放证书，学生可以将证书下载并打印。 5）▲学习监控 可以监控学生观看视频时的异常观看行为；可以监控学生完成作业和考试的异常行为；学生进入课程时，开启人脸识别；学生进入章节学习页面时，开启人脸识别；学生观看章节视频时，开启抓拍监控。可以对监控情况做分析并提醒。 （8）考试管理 1）题库管理 a）▲题库加密：为保障系统题库安全，题库建设者可为自己所负责的题库设置安全口令，只有输入安全口令才能进入题库，避免因题库泄露导致考试事故的发生。 b）题型支持：至少应支持单选、多选、填空、判断、简答、名词解析、论述、计算、分录、连线、排序、完形填空、阅读理解、口语、听力等常见题型，并支持题型自定义。 c）试题设置：对试题的相关属性进行设置，如难度等级、所属知识点等情况进行设置和分类检索。 d）试题导入：教师建设题库时除可以手动录入外应支持模板导入功能，模板至少提供常用的word和excel两种格式。 e）▲智能识别：题库建设时可直接从文档中智能识别题并录入题库，识别有误时智能提醒，调整后再次录入。 f）分文件夹管理：每个题库支持按文件夹形式对题库中的试题进行分类管理建设好的题支持移动、复制、再次编辑、删除等操作。 g）题库提供回收站，误删题之后可以从回收站恢复。 h）题库中的所有题支持一键导出。 I )题库加密：对每个题库可设置独立的密码进行加密，加密后需要输入密码才能访问题库。 j）▲简答题支持设置字数限制，作业中添加简答题，可以设置此题学生作答需要编辑的“最少字数”和“最多字数”，学生答题需要保证作答字数在教师要求的字数范围，否则不能提交。 2）试卷库管理 a）自动组卷：设置好组卷逻辑之后，可以从指定的题库中按照设置的组卷逻辑进行随机抽题组卷，每次组卷数量上限不得低于20套。 b）手动组卷：可以手动从题库选择试题进行组卷，选择试题后如果发现题目有误，支持在线修改。 c）试卷封存：为防止试卷泄漏，组卷完成后可将试卷进行封存，封存的试卷只有输入密码才能开启，有效防止泄题事故的发生。 d）试卷编辑：对组卷完成的试卷可进行预览、编辑、复制、删除、指派试卷负责老师等工作，对于试卷负责老师可以限定权限。 e)▲试卷导出：支持试卷按标准版和模板导出，按模板导出时，可以自定义模板内容，导出后按照标准的线下考试试卷进行排版，可直接打印用于线下考试。 f)▲试卷封存：对组好的试卷可进行封存保管，对封存的试卷在考试前必须输入试卷密码才能开启试卷。 3）考试管理 a）考试时间：可以设置考试开始时间、截止时间、考试时长，最早交卷时间、最晚进入考试时间。 b）考生管理：考生支持手动添加、批量导入、也可以从在线课程的教学班中直接选择学生。 c)指定IP：设置好考试IP之后，考试只能在指定IP下才能参加考试。 d）题目乱序：每位考生所收到试卷的题目顺序进动打乱排列。 e）选项乱序：对于选择题的每个选项进行打乱排列。 f)能够设置任务学习完成的情况作为是否能参加考试的条件。 g)有考试客户端，可安装在机房进行大规模考试。 4）在线监考 a)在线监考：监考教师需实时查看每位考生是否进入考试、进入时间、当前状态、IP地址、所在地区、违规次数、切屏次数等。 b）通知提醒：针对未及时参加考试的考生或者有异常行为的考生，监考老师可对考生发送提醒通知。 c）强制收卷：监考老师发现有异常行为的考生可进行强制收卷。 5）考试批阅 a）客观题批阅：对于客观题系统自动批阅并计算分数，无需人工干预。 b）主观题批阅：主观题批阅时支持打分和写批语，批语除支持文字录入之外也支持公式、符号、图片以及附件录入。 c）试卷导出：批阅完成的试卷支持一键打包下载，便于存档。 8教学资源 为保证课程拍摄制作时能有效为课程建设教师提供资源需求，需提供方便快捷的移动端资料查询系统。 三、具体要求如下： 1.▲数字资源服务平台 1.1 可在不同移动终端上阅读访问。提供适合手机使用的图书资源，需包含图书封面信息、目录及在手机中完成试读，并且通过移动图书馆，可以查询到全国的馆藏信息。支持图书馆已购买的电子图书、中外文期刊等学术资源全文阅读和全文检索。 1.2 提供适合手机使用的且具有完全自主知识产权的视频，视频内嵌资源量要求不少于5000集。需提供视频目录，便于查验。 1.3 提供多种全文获取方式，本馆有全文可直接阅读，无全文的可通过与已有的文献传递系统对接，将文献发送到读者的邮箱。 1.4 用户在用手机查找文献时，可提出申请将检索结果直接发送到个人邮箱。 1.5 数字阅读平台需实现移动图书馆同一平台上统一检索，形成在移动图书馆上一站式检索图书馆的电子资源。电子期刊检索、图书检索、论文检索等均在一个搜索框和属性页里面切换，一体化操作。 1.6 支持检索结果筛选，支持多种筛选模式，如按中外文，时间，标题等。 1.7 需支持全文检索服务，可定位到相关图书的具体页数，支持在线阅读相关页。 1.8 可对相关文献进行收藏，分享等操作。 2.▲移动阅读资源 2.1 提供100万种以上原貌图书，所有图书支持全文下载，并保存在手机中。并提供相关搜索服务，需提供相关证明。 2.2 提供300种以上适合移动阅读的报纸资源，并且实现报纸的当日更新。 2.3 提供文献传递服务，并且接入全国图书馆参考咨询联盟建立的云传递共享平台。中文文献传递满足率达到95%以上，外文文献传递满足率达到91%以上。传递的文献必须能够随时随地打开阅读。 3. 其他要求： ▲3.1 需要提供成熟的应用案例，用户数超过5家（投标时附合同复印件）。 3.2 无用户数以及并发用户限制。 |  |

第三部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：奇台中等职业技术学校2022年自治区示范性职业教育项目 |
| 2 | 采购编号：QTCG-2022-025 |
| 3 | 采购单位：奇台中等职业技术学校 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 专门面向中小微企业招标：√是专门面向中小微企业招标项目。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见第一部分 采购公告“投标截止时间和地点”。 |
| 7 | 开标时间及地点：详见第一部分 采购公告“开标时间和地点”。 |
| 8 | 结果公告：结果公告在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）发布 |
| 9 | 采购资金来源：财政资金，本次采购最高限价：详见第二部分 采购需求，超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于奇台县政资中心、招标采购单位。 |

一、说明：

1、采购代理机构：奇台县政务服务和公共资源交易中心为本项目集中采购代理机构。

2、采购人：奇台中等职业技术学校

3、投标人：指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。参与本项目投标的供应商的工作人员不得作为本项目其他投标单位的授权委托人。

二、采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

三、投标委托

1、如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

2、参与本项目投标的供应商的工作人员不得作为本项目其他投标单位的授权委托人。

四、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

五、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

六、转包

1、本项目不允许转包。

七、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标邀请

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、其它相关内容

8、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被作无效或拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在递交投标文件截止时间七日前，以书面形式要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前三个工作日（实质性内容有大的修改，需十五日），在采购信息发布媒体上发布更正公告，并告知所有招标文件收受人。

2、采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

### 八、投标文件的编制

### （一）投标文件的形式

1．投标文件为电子投标文件。

2．电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

### （二）投标文件的组成

投标文件由商务、技术文件和报价文件三部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

投标文件由商务技术文件和报价文件二部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格审查文件

- 1、法人单位或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、法定代表人资格证明书、法人代表授权书；

- 3、最近一个年度的财务状况报告；

- 4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

- 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 6、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 7、中小企业声明；

# 二、报价文件

# 1、开标一览表；

# 2、投标产品配置与分项报价表；

# 三、商务文件

1、投标函；

2、商务条款响应及偏离表；

3、节能和环境标志产品证明材料清单；

4、类似项目一览表；

5、售后服务方案；

# 四、技术文件

1、技术参数响应及偏离表；

2、项目设计方案；

3、项目实施方案；

4、项目培训方案；

五、供应商认为有必要提供资料

注：1、以上投标文件商务文件、技术文件格式，供应商可根据各标项评分细则制作。

2、投标人须按以上顺序制作投标资料，如未按要求规定导致产生不利于投标人评标结果的，后果由投标人自行负责。

★电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

★3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱、未正确关联定位导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云400-881-7190）。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、投标文件出现下列情形之一的，被认为初审不合格的,为无效投标文件，不得进入评标：

（1）未按照招标文件的要求签署、盖章的,影响投标效力的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

2、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性的响应，作无效标处理。

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（2）带“★”的款项不能满足招标文件要求的；

（3）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（4）经评标委员会评审技术方案不可行的；

（5）评委会一致认为报价明显不合理的（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）

3、特别说明：

（1）采用最低评标价法的采购项目， 提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

（2）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（3）投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

九、开标

## （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本项目实行不见面开标，投标人无需前往奇台县天山东部物流园B区北段综合办公楼三楼公共资源交易大厅，只需在开标时间做好开标准备（如投标文件的解密和投标价格的确认），确保联系方式的畅通。

## （二）电子投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

2、采购人或评标委员对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对符合性进行审查；

4、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

5、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6、在系统上公开报价开标情况；

7、评标委员会对报价情况进行评审；

8、在系统上公布评审结果。

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过政采云平台或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。

（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（三）特别说明

本项目采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒攻击导致不能进行正常操作的；

（6）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十、评标

1、评标委员会由专家和采购人代表依法组成。评标委员会以公平、公正、客观的评标原则，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、实质审查与比较

（1）采购人或者评标委员会对投标人的资格进行审查。符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

一是不符合政府采购法第22条规定；

二是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

三是不符合特定资格条件的（若有）；

（2）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

一是未按要求提供投标函、开标一览表、投标分项报价表的；

二是应当提供法定代表人授权书而未提供的；

三是投标有效期少于招标文件要求的；

四是投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；

五是投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

六是投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

（3）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（6）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

3、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

十一、定标

1、本项目由评标委员会根据各投标人的最后得分从高到低按序推荐中标人。如遇综合得分相同取报价低的，报价也相同取技术得分高的，再者以异常情况由评委会集体讨论决定。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公告。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（6）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

十二、合同签订

1、采购人与中标人应当按《中标（成交）通知书》中规定的时间内签订政府采购合同。采购文件、中标人的投标文件、评标过程中有关的澄清文件及投标时的承诺是政府采购合同的组成部分。

所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在法律规定的合同金额变更范围内，有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。如需审批的办理相关审批手续。

3、中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格并上报监管部门。

4、中标人在与采购人签订合同后，中标人应在所承诺的期限内履行合同，因中标人的原因造成逾期的，应承担损失，具体违约处罚由合同双方约定。

5、采购人按照规定及时将采购合同上传至政采云系统，完成合同备案并进行合同公示。

十三、质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。逾期提出的将不予受理。对采购文件的质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑、投诉资料应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。没有提出异议的供应商将被视为完全认同招标文件。

3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标过程、中标结果使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑、投诉资料应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖供应商公章和注明日期。

4、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。

十四、其他说明

（一）、政府采购活动中有关中小企业的相关规定

1、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小 企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。

（5）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格可给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四部分评标标准（如采用）。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四部分评标标准（如有）。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5、如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

（二）、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（三)、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》,在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

(四）、依据《关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09 号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），落实国家节能环保政策。若本次采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，投标人须在投标文件中提供所投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书或相关截图等证明材料。

(五)、关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书， 授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

(六)、关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

第四部分  评标办法及评分标准

一、评标原则

1、公平、公正的对待所有投标人

2、本项目评标方法为综合评分法；

（1）评标委员会按照“公正、科学、严谨”的原则对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行评审；

（2）对评标委员会的综合打分，采用记名方式，取算术平均值作为最终评定分；

（3）所有分值保留小数点后两位，小数点后三位按四舍五入处理；

（4）评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

（5）评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

- 综合评分法的评标细则

- （一）、化工总控工培训与竞赛装置（精馏）

| 标准项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 评标基准价 = 满足招标要求的有效投标价且最低的投标总价为评标基准价，投标总价等于评标基准价的价格分得30分。 其他投标人的价格得分计算公式如下： 价格分=（评标基准价/投标总价）×30%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 30 |
| 技术部分部分 | 投标产品所有功能、性能及技术指标 | 投标文件的技术参数、技术规格、技术规范等，每负偏离1条扣1分；其中带“▲”条款每项不满足者扣6分。 | 52 |
|  | 实施方案 | - 提供的投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠（组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点）；确保供货的组织措施；确保供应货物质量（验货）的措施；与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优），方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 4 |
|  | 培训方案 | - 根据供应商针对本项目制定的培训计划（培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容）的全面性、详尽性、科学性进行打分，方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 4 |
| 商务部分 | 售后服务 | 1、质保期要求3年，每增加1年加0.5分，最高加1分。 2、投标主要产品有新疆地区售后商地址、联系人、联系方式等（提供得1分，不提供不得分）。 3、根据投标人提供的售后服务方案（包括：免费维护期、免费维护期后收取费用的比例以及咨询服务、故障排除、应急方案、服务响应等情况及相关措施等内容进行评审，方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 6 |
|  | 业绩 | 提供投标人自2019年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得3分。（投标文件中完整中标通知书、合同，扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任）。 | 3 |
| 政府采购政策加分 |  | 本项目若含有环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的环境标志产品给予加分，每个证书1分，最高得1分。 | 1 |
| 总分 |  |  | 100 |

- （二）、标项2 光机电一体化实训设备

| 标准项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 评标基准价 = 满足招标要求的有效投标价且最低的投标总价为评标基准价，投标总价等于评标基准价的价格分得30分。 其他投标人的价格得分计算公式如下： 价格分=（评标基准价/投标总价）×30%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 30 |
| 技术部分部分 | 投标产品所有功能、性能及技术指标 | 投标文件的技术参数、技术规格、技术规范等，每负偏离1条扣1分；其中带“▲”条款每项不满足者扣2分。 | 52 |
|  | 实施方案 | - 提供的投标项目整体实施方案是否技术先进、经济合理、实用可靠（组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点）；确保供货的组织措施；确保供应货物质量（验货）的措施；与货物需方单位的配合（安装调试、试运行、测试和调优），方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 4 |
|  | 培训方案 | - 根据供应商针对本项目制定的培训计划（培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容）的全面性、详尽性、科学性进行打分，方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 4 |
| 商务部分 | 售后服务 | 1、质保期要求3年，每增加1年加0.5分，最高加1分。 2、投标主要产品有新疆地区售后商地址、联系人、联系方式等（提供得1分，不提供不得分）。 3、根据投标人提供的售后服务方案（包括：免费维护期、免费维护期后收取费用的比例以及咨询服务、故障排除、应急方案、服务响应等情况及相关措施等内容进行评审，方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 6 |
|  | 业绩 | 提供投标人自2019年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得3分。（投标文件中完整中标通知书、合同，扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任）。 | 3 |
| 政府采购政策加分 |  | 本项目若含有环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的环境标志产品给予加分，每个证书0.5分，最高得1分。 | 1 |
| 总分 |  |  | 100 |

- （三）、标项3 智能导游模拟实训软件

| 标准项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 评标基准价 = 满足招标要求的有效投标价且最低的投标总价为评标基准价，投标总价等于评标基准价的价格分得30分。 其他投标人的价格得分计算公式如下： 价格分=（评标基准价/投标总价）×30%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 30 |
| 技术部分部分 | 投标产品所有功能、性能及技术指标 | 投标文件的技术参数、技术规格、技术规范等，每负偏离1条扣1分；其中带“▲”条款每项不满足者扣2分。 | 43 |
|  | 现场演示 | - 投标人自行准备5个课件进行演示，缺1项扣1分。 - flash课件动画资源内容完整，结构合理、画面精美，知识点准确，能够充分体现知识点，视频演示内容完整，结构合理、画面精美，能够充分体现知识点，较优得8-10分，一般得1-7分。 - 不演示不得分。 - 不演示不得分。 | 15 |
|  | 培训方案 | - 针对本项目制定的培训计划（培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容）的全面性、详尽性、科学性进行打分，方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 4 |
| 商务部分 | 售后服务 | 1、投标主要产品在新疆地区售后商地址、联系人、联系方式等（提供得1分，不提供不得分）。 2、根据投标人提供的售后服务方案（包括：三年免费升级更新期后收取费用的比例以及咨询服务、故障排除、应急方案、服务响应等情况及相关措施等内容进行评审，方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 5 |
|  | 业绩 | 提供投标人自2019年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得3分。（投标文件中完整中标通知书、合同，扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任）。 | 3 |
| 总分 |  |  | 100 |

- （四）、标项4 电脑、打印机

| 标准项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 评标基准价 = 满足招标要求的有效投标价且最低的投标总价为评标基准价，投标总价等于评标基准价的价格分得40分。 其他投标人的价格得分计算公式如下： 价格分=（评标基准价/投标总价）×40%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 40 |
| 技术部分部分 | 投标产品所有功能、性能及技术指标 | 投标文件的技术参数、技术规格、技术规范等，每负偏离1条扣1分；其中带“▲”条款每项不满足者扣2分。 | 48 |
| 商务部分 | 售后服务 | 1、投标主要产品在新疆地区售后商地址、联系人、联系方式等（提供得1分，不提供不得分）。 2、根据投标人提供的售后服务方案（包括：免费维护期、免费维护期后收取费用的比例以及咨询服务、故障排除、应急方案、服务响应等情况及相关措施等内容进行评审，方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 5 |
|  | 业绩 | 提供投标人自2019年1月1日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得3分。（投标文件中完整中标通知书、合同，扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任）。 | 3 |
| 政府采购政策加分 |  | 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品、环境标志产品给予加0.5分（带“▲”政府强制采购节能产品除外），最高得4分。 | 4 |
| 总分 |  |  | 100 |

- （五）、标项5 在线精品课程建设

| 标准项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 |  | 评标基准价 = 满足招标要求的有效投标价且最低的投标总价为评标基准价，投标总价等于评标基准价的价格分得20分。 其他投标人的价格得分计算公式如下： 价格分=（评标基准价/投标总价）×20%×100。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 20 |
| 技术部分部分 | 投标产品所有功能、性能及技术指标 | 投标文件的技术参数、技术规格、技术规范等，每负偏离1条扣1分；其中带“▲”条款每项不满足者扣2分。 | 20 |
|  | 设计方案 | 投标人提供的技术设计方案科学、合理、针对性强，方案中包括制作过程中涉及的使用工具，能按照甲方需求进行课程制作。方案细致全面、合理、完全响应需求的得6-8分，方案较为完整，基本响应需求的得3-5分，方案不完整、响应度低、可行性较低的得1-2分。 | 8 |
|  | 实施方案 | 投标人提供成熟可行的项目组织实施方案，项目实施方案流程和细则，符合职业教育专业教学资源开发标准，参与人员、时间节点和节点内容、工作时间进度表、工作程序和步骤、关键步骤的思路和要点。方案细致全面、合理、完全响应需求的得6-8分，方案较为完整，基本响应需求的得3-5分，方案不完整、响应度低、可行性较低的得1-2分。 | 8 |
|  | 培训方案 | - 针对本项目制定的教师信息化知识、技能培训方案（培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容）的全面性、详尽性、科学性进行打分，方案细致全面、合理、完全响应需求的得2-3分，方案较为完整，基本响应需求的得0-1分。 | 3 |
|  | 现场演示 | 投标人须将使用所投型号真实产品进行现场演示，具体演示内容见各项评审因素要求；演示时间不超过15分钟；不演示得0分。 1、现场讲解展示课程建设类似样片及拍摄手法，满足得2分。 2、课程建设的教学视频文件具有“防拖拽和防窗口切换”功能，支持视频中任意时间点插入测验：上传视频后，可以在任意时间点插入测试题，包含单选题、多选题和对错题，支持老师设置题目答错重新观看视频几分钟的强制设置。支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度。满足得3分。 3、考试人脸识别：考生在考试前需进行活体人脸核对，核对通过后才能参加考试，考生整个答题过程不定时进行抓拍，抓拍时将同时采集手机前后摄像头照片，管理员和监考教师可以随时查看所有考生抓拍所得照片。满足此项得4分。 4、教材教参：教师可以从备课资源库中查找并添加课程相关的教学参考书，推荐给学生，图书可以直接进行在线阅读，教师可以从备课资源库中查找并添加课程相关的学术视频，推荐给学生直接进行在线观看。满足得8分。 5、教学大数据动态监控：实时呈现全校教学动态。包含大数据检测中心，大数据分析平台，大数据显示屏。满足得4分。 6、提供100万种以上原貌图书，所有图书支持全文下载，并保存在手机中。并提供相关搜索服务,。演示图书阅读平台图书量及相关搜索服务功能。满足此项的8分 | 29 |
| 商务部分 | 售后服务 | 1、投标主要产品在新疆地区售后商地址、联系人、联系方式等（提供得2分，不提供不得分）。 2、根据投标人提供的售后服务方案（包括：免费升级更新期、免费升级更新期后收取费用的比例以及咨询服务、故障排除、应急方案、服务响应等情况及相关措施等内容进行评审，方案细致全面、合理、完全响应需求的得3-4分，方案较为完整，基本响应需求的得1-2分。 | 6 |
|  | 版权证明 | 为证明课程运行平台无版权纠纷，需提供课程运行平台中资源取得相关出版社或作者的授权书1份，满足得3分，不满足不得分。 | 3 |
|  | 业绩 | 提供投标人自2019年1月1日以来签订的类似课程建设项目业绩，每提供一项得1分，最多得3分。（投标文件中完整中标通知书、合同，扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任）。 | 3 |
| 总分 |  |  | 100 |

第五部分  合同、验收报告

政府采购合同书

采购项目编号：

项目名称：

甲    方：                 （盖公章）

电    话：

传  真：

地  址：

乙    方：              （盖公章）

电    话：

传  真：

地  址：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 总额：￥； 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

- 二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 三、货物或服务要求

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 四、交货期、交货方式及交货地点（服务期限、服务方式）

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 五、付款方式：

- 六、质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为X年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

- 七、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 八、验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或或参加本项目的其他投标人或第三方机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 九、违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价   %的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价   ‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的    %的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的   ‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理(合同双方一致同意提请甲方所在地的人民法院提起诉讼)。

- 十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十三、其它

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十四、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式四份，甲、乙双方、公共资源交易中心、政府采购办各一份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表（签字）：	代表（签字）：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：（此部分信息应当按照供应商开户许可证信息填写，保证后期资金支付准确）

银行帐号：

开 户 行：

| 奇台县政府采购项目验收报告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  | 电话 （手机） |  |
| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| 中标单位 |  |  |  | 联系人 |  |
|  |  |  |  | 电话 （手机） |  |
| 合同金额（元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 验收日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 货物品牌、型号或规格 |  |  |  |  |  |
| 货物清单 | 序 号 | 货物名称 | 品牌、型号或规格尺寸 |  | 到货 数量 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | .. |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 提供的货物品牌、型号或规格、数量是否与合同相符，技术参数配置与采购文件相符： （填写意见） |  |  |  |  |  |
| 安装调试：（填写意见） |  |  |  |  |  |
| 运行情况：（填写意见） |  |  |  |  |  |
| 是否提供验收附件资料：（货物接收清单或相关检测报告或质量技术鉴定部门出具的鉴定结果均可作为附件一并存档） |  |  |  |  |  |
| 采购 单位 验收 意见 |  | 验收结论： 验收合格□ 验收不合格□ 在相应的□打√。 其他： 单位负责人（签字）： 采购单位（盖公章） 验收小组负责人（签字）： 年 月 日 验收小组成员（签字）： |  |  |  |
| 备注：1、采购单位依据合同和验收报告支付货款。 2、此表一式三份，采购单位、公共资源交易中心、供应商各一份。 3、其它验收文件作为此验收单附件一并提供。 |  |  |  |  |  |

- 投标文件格式

# ***项目

投标响应文件

# 项目编号：

# 标项号/内容：

# 供应商名称：                     (盖公章)

# 地址：

# 法定代表人或其被授权人（签字）：

# 电话：

# 日期：        年       月       日

- 目 录

- 一、资格审查文件

- 1、法人单位或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明..页码

2、法定代表人资格证明书、法人代表授权书..............................................页码

- 3、最近一个年度的财务状况报告.................................................................页码

- 4、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料..............................................页码

- 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明......................页码

6、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明.........................................................................................................................................页码

7、中小企业声明（依据六、其他相关附表格式 附件2：关于印发中小企业划型标准规定的通知规定认证填写）.................................................................................................页码

# 二、报价文件

# 1、开标一览表.................................................................................................页码

# 2、投标产品配置与分项报价表.....................................................................页码

# 三、商务文件

1、投标函.........................................................................................................页码

2、商务条款响应及偏离表.............................................................................页码

3、节能和环境标志产品证明材料清单.........................................................页码

4、类似项目一览表.........................................................................................页码

5、售后服务方案.............................................................................................页码

# 四、技术文件

1、技术参数响应及偏离表............................................................................页码

2、项目设计方案.............................................................................................页码

3、项目实施方案.............................................................................................页码

4、项目培训方案.............................................................................................页码

# 五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

# 六、其他相关附表格式

附件1：质疑函范本；

附件2：关于印发中小企业划型标准规定的通知；

附件3：市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告；

一、资格审查文件格式

# 格式一

# 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  | 注册地址 |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  | 发证日期 |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定的资格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：在本表后附企业营业执照副本、特定资格证明材料复印件或扫描件（加盖公章）。

# 格式二

# 法定代表人资格证明书及授权委托书

# （1）法定代表人资格证明书

致：奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：        年龄：       职务：        系     （供应商名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：                              （盖公章）

日  期：       年       月      日

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号、标项号/内容）采购活动相关的响应、谈判、合同执行，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（正面）

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件

（反面）

（反面）

附：被授权代表人身份证复印件

法定代表人（签名或盖章）：              职务：

被授权人（签名）：              职务：

供应商名称（单位盖公章）：

日期:

说明：1、如果是法人代表投标不需要填写此表；

# 格式三

# 企业近一年度财务审计报告（包括“四表一注”）或其基本户开户银行出具的资信证明

附最近一个年度审计报告或银行出具的资信证明（部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可提供银行出具的资信证明）

格式四

# 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

附参加政府采购活动前三个月任一个月内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。参加政府采购活动前三个月任一个月内缴纳社会保险的凭证，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证和缴纳社会保险的凭证。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

# 格式五

# 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

# 格式六

# 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

______年____月____日

格式七

中小企业声明函 （货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的物名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为 	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

监狱企业证明（可选）

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

- 2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 二、报价文件

- 格式八

开标一览表

| 投标报价 | 小写： 人民币 (大写): |
| --- | --- |
| 交货期限/服务期限 | 合同签订后 日 |
| 报价说明 | 投标总报价不得超过本项目的预算金额，报价包含为完成本项目发生的人工、设备材料、机械费、税费等所有费用。 |

采购项目名称：

项目编号：                 标项号/内容：

注：

1.供应商须按要求填写所有信息，本表格式内容不得改动。

2. 总报价不得超出本项目采购预算价，否则视作无效响应文件。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

- 格式九

- 投标产品配置及分项报价表

采购项目名称：  采购项目编号：  标项号/内容：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌 | 型号或规格 （设备填写型号，材料填写规格） | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期:

注：1、投标货物品牌、型号或规格等内容需详细填写。2、单价和总价采用人民币报价，以元为单位。3、行数不够，可自行添加。

# 三、商务文件

# 格式十

# 投标函格式

致：奇台县政务服务和公共资源交易中心

根据贵方为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目的投标邀请＿＿＿＿＿＿＿＿（招标编号），签字代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（全名、职务）经正式授权并代表投标人＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人名称、地址）参加该项目的投标活动并按要求提交投标响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供招标文件规定的全部货物和服务，投标总报价为：大写         ，￥：         元。

（2）如果我们的投标响应文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

（3）我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

（4）我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（5）我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标。

（6）如果我们的投标响应文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

（7）我公司与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

（8）我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

（9）我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,参加同一合同项下的政府采购活动”的行为。

（10）我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

（11）除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

②中标后不依法与采购人签订合同；

③在投标响应文件中提供虚假材料。

④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（12）                                       （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

格式十一

- 商务条款响应及偏离表

- 项目名称：

- 项目编号：     标项号/内容：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

格式十二

节能产品证明材料清单（若有的提供）

项目名称：                      项目编号：                标项号/内容：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 节能产品认证证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 是否属于节能产品政府采购品目清单内带“★”强制节能产品 | 证明材料 详细页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 是或否 |  |

特别提醒：

1、货物属于《节能产品政府采购品目清单》内带“★”强制节能产品的，必须填写此表。

2、请自行登陆（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）查询《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）文件中《节能产品政府采购品目清单》后，详细填写此表。

3、依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或相关截图等证明材料，未提供或提供不全的或证明材料不清晰无法辨认将视投标文件未作实质性响应。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

投标人法人或授权代表（签名或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿

格式十三

环境标志产品证明材料清单（若有的提供）

项目名称：                      项目编号：                标项号/内容：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 环境标志产品证书编号 | 证书颁发机构 | 证书有效 截止日期 | 证明材料 详细页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别提醒：

- 1、请自行登陆（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）查询《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）和《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）文件中的《环境标志产品政府采购品目清单》后，详细填写此表。

2、依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或相关截图等证明材料，证明材料不清晰无法辨认将视为无效。

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

投标人法人或授权代表（签名或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿

格式十四

类似项目一览表

项目名称：   项目编号：   标项号/内容：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 （年/月） | 使用单位名称 地址及联系方式 | 项目合同金额 （单位：万元） | 证明材料 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

说明：此表后附、中标通知书、合同复印件或扫描件，未提供的业绩将不予认可。

投标人名称：＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

格式十五

售后服务方案

主要根据招标文件评审标准的要求（格式自定）

投标人名称：＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

- 四、技术文件

- 格式十六

- 技术响应（偏离）表

项目名称：   项目编号：   标项号/内容：

| 序号 | 标的名称 | 招标要求 | 投标技术参数描述 | 偏离情况 | 有关招标技术参数中要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 材料名称： 页码： |
|  |  |  |  |  | 材料名称： 页码： |

投标人名称：＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

注：行数不够自行添加，除节能、环保证明材料，其它如截图等证明材料附此表后。

- 格式十七

项目设计方案

主要根据招标文件评审标准的要求（格式自定）

投标人名称：＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

- 格式十八

项目实施方案

主要根据招标文件评审标准的要求（格式自定）

投标人名称：＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

- 格式十九

项目培训方案

主要根据招标文件评审标准的要求（格式自定）

投标人名称：＿＿＿（公章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期:

# 五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

# 六、其他相关附表格式

附件1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人单位或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑函份数要求：一式三份。

附件2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件3

市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境

标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

（此件公开发布）

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |