喀什地区第一人民医院大孔径CT及核磁设备采购项目

（第一包、第二包）

招 标 文 件

项目编号：ZJ(GK)-22041

采 购 人：    喀什地区第一人民医院

联 系 人：             丁芸

联系电话：         0998-2962911

代理机构：   中经国际招标集团有限公司

联 系 人：           王丽娟

联系电话：         15099650569

日期：2022年11月

目   录

第1章  供应商须知	4

一   总 则	4

二   招标文件	5

三   投标文件的编制	6

四   投标文件的递交	8

五   开标及评标	9

六   确定中标	14

第2章  投标文件格式	20

第一部分 开标一览表及资格证明文件	20

1.开标一览表；	21

2.具有有效的营业执照；	21

3.法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；	22

4.提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及医疗器械注册证；	24

5.提供近两年内任意一年的财务审计报告；	24

6.依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险的凭据；	24

7.税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明；	24

8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；	25

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；	25

10.提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；	25

11.缴纳投标保证金的有效凭证；	26

12.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；	26

13.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。	26

第二部分  商务及技术文件	27

1.投标书	28

2.投标分项报价表	29

备品备件设备分项报价表	30

3.货物说明一览表	31

4.技术规格偏离表	32

5.商务条款偏离表	33

6-1中小企业声明函	34

6-2 残疾人福利性单位声明函	35

7.供应商关联单位的说明（格式自拟）	35

8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料（具体要求详见项目要求和综合评分表中的技术部分）	35

9.投标文件格式范本	36

第3章  投标邀请	38

第4章  供应商须知资料表	42

第5章  货物内容及项目要求	47

一、货物需求：	47

第一包：大孔径CT模拟定位机（国产）	47

第二包：1.5T核磁设备（国产）	54

二、项目要求：	74

（一）所招产品的质量要求	74

（二）项目交货期和质保期	74

（三）付款方式和交货地点	74

（四）售后服务	74

（五）实施方案及培训方案	75

（六）验收	76

（七）其他要求	76

第6章  评标方法和标准	77

初步评审—资格性审查表	83

初步评审—符合性审查表	84

综合评分表（第一包）	87

综合评分表（第二包）	89

第7章  政府采购合同	92

招 标 文 件

项目编号：ZJ(GK)-22041

第 一 册

# 第1章  供应商须知

一   总 则

- 采购人、采购代理机构及供应商

- 1.1   采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

- 1.2   采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

- 1.3   供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1   在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

- 资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

- 投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

- 招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

1 供应商须知

2投标文件格式

第二册

3 投标邀请

4 供应商须知资料表

5 货物内容及项目要求

6 评标方法和标准

第三册

7 政府采购合同格式

5.2    如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

- 招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

- 投标截止时间的顺延

为使供应商准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，供应商可对招标文件其中某一个或几个分包服务进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2     供应商应当对所投分包招标文件中“货物内容及项目要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件构成

9.1     供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合成一册，上传至政采云平台。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 证明投标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件。

10.1	供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

- 投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	供应商应在投标分项报价表上标明投标相关货物的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写；

11.4	供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

- 投标保证金

12.1	供应商应提交供应商须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	供应商存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担开户行银行保函原件。

12.4	供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担开户行银行保函不予退回。

12.7    因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

- 投标有效期

13.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定（后期邮寄的投标文件）

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件、投标报价一览表”。

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

四   投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记（后期邮寄的投标文件）

15.1  为方便开启，供应商应将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订成一册，密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2   如果供应商未按上述要求标记的，将承担相应的后果。

- 投标截止

16.1	供应商应在供应商须知资料表中规定的投标截止时间前，将投标文件上传到公开招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

- 投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后上传的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	上传投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，供应商对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

173	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

- 开标

18.1采购人和采购代理机构将按投标供应商须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标供应商代表参加。

投标供应商不足3家的，不得开标。

18.2   供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内上传投标文件。

18.3   采购代理机构在规定时间内对投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4   由采购代理机构开启开标记录，须供应商在政采云平台对报价进行签字确认。

- 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商及其服务的资格进行审查，本项目审查内容如下：

本项目资格审查资料须附在投标文件中：

（1）具有有效的营业执照；

（2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（3）提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及医疗器械注册证；

（4）提供近两年内任意一年的财务审计报告；

（5）依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险的凭据；

（6）税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明；

（7）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

（8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（9）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

（10）缴纳投标保证金的有效凭证。

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商提供“税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：供应商在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第87号及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法在政采云平台上随机抽取5名专家，采购单位委托2名业主专家，共计7名评标委员会成员负责评标工作。

- 投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  供应商的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

20.5   供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

- 投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。本项目接受偏离，投标供应商提供参数中出现正偏离加分、负偏离扣分。

- 投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- （1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- （3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- （4）与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；

- （5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- （6）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应                    商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.3   有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

说明：本项目第一包：大孔径CT模拟定位机（1套、国产）；

第二包：1.5T核磁设备（1套、国产）。

采用综合评分法：

第一包：价格占30%，商务占6%，技术占64%；

第二包：价格占30%，商务占11%，技术占59%。

23.3   本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。具体办法详见招标文件第6章。

- 废标

24.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

- 中标候选人的确定原则及标准

对实质上响应招标文件的供应商按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用综合评分法，

第一包：价格占30%，商务占6%，技术占64%；

第二包：价格占30%，商务占11%，技术占59%。

- 确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐中标候

选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

- 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

- 中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

- 签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

- 履约保证金

31.1	中标人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担开户行银行保函。

- 中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

- 政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的投标担开户行银行保函和履约担开户行银行保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

- 廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

- 人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

- 质疑与接收

36.1  供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  供应商对本项目提出质疑，必须按照相关法律法规的要求和程序，提供的质疑材料必须具备事实依据和法律依据。质疑函应当包含具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假及恶意质疑，如所提供的质疑材料出现恶意诋毁或与事实不符等现象，我公司将该企业的行为上报相应主管部门。

36.3  投诉的事项应当包含投诉的请求和法律依据，投诉的事项不得超出所质疑事项的范围。投诉人有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料的行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

36.4 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.5  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.6   供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

36.7   供应商有权提出一次质疑，不能多次提出。

36.8   对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.9  对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.10  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.11  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.12  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.13 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.14  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.15  质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.16  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.17  质疑的处理和答复

36.18  采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.19  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.20  对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.21  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.22  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.24  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

36.25 质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第2章  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1.开标一览表；

2.具有有效的营业执照；

3.法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

4.提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及医疗器械注册证；

5.提供近两年内任意一年的财务审计报告；

6.依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险的凭据；

7.税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明；

8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10.提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

11.缴纳投标保证金的有效凭证；

12.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

13.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商提供“税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。

1.开标一览表；

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：

报价单位：人民币 元           包号：

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  | 自签订合同之日起60天内送货安装并调试完毕。 | 喀什地区第一人民医院指定地点。 | 按采购需求进行质保（须生产厂家提供原厂质保承诺）。 |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字):

注：1.此表应按供应商须知的规定装订密封。

2.此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3.投标总价为“投标分项报价表”中单价的合计金额。

4.投标供应商报价时须包含税费等一切与本次项目相关的费用。

2.具有有效的营业执照；

3.法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

（一）法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                 单位：

附：代表人性别：           年龄：           身份证号码：

联系电话：

具有有效的营业执照号码：                      经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.提供身份证正反面。

3.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

4.将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

供应商（公章）：

法定代表人（签/章）：

日期：

说明：1.提供有效的具有有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位鲜章。

2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

（二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：提供身份证正反面。

供应商（公章）;

法定代表人（签/章）：

身份证号码：______________________________

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

日期：

4.提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及医疗器械注册证；

5.提供近两年内任意一年的财务审计报告；

6.依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险的凭据；

7.税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明；

8.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

9.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10.提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

11.缴纳投标保证金的有效凭证；

（注：本项目以缴纳投标保证金的有效凭证复印件加盖公章为准。）

缴纳投标保证金的有效凭证复印件（银行转账回执单或保函）

12.银行开户许可证复印件或银行基本账户信息(包含：银行账号及开户行名称）；

13.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分  商务及技术文件

1.投标书

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格偏离表

5.商务条款偏离表

6-1中小企业声明函

6-2 残疾人福利性单位声明函

7.供应商关联单位的说明（格式自拟）

8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料（具体要求详见项目要求和综合评分表中的技术部分）

9.投标文件格式范本

1.投标书

致：

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签/章）

供应商名称（公章）

供应商开户银行（全称）

供应商银行帐号

日 期

2.投标分项报价表

项目名称:                      项目编号:                       　 　          报价单位：人民币 元            包号：

| 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 供货厂商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

注:1.如果供应商认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

备品备件设备分项报价表

|  | 编号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期内免费设备 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价（元）： （质保期外设备报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

注：1.表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2.备品备件设备分项报价仅供采购人在设备发生故障情况下采用此报价，填写此表时请谨慎。备品备件分为两部分（1.质保期内免费的备品备件；2.质保期外备品备件报价。）

3.备品备件设备分项报价不合计于投标报价表总价，单独名列即可。

4.在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件，可以保证修理质量和修理周期，提高设备的可靠性，有效率。备件管理工作的重点首先是满足关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。

3.货物说明一览表

项目名称:                    项目编号:               包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4.技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

5.商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:         包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人(签/章):

日期 ：

6-1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

6-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________________________________

7.供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

8.供应商可提供有利于投标的其他证明材料（具体要求详见项目要求和综合评分表中的技术部分）

9.投标文件格式范本

（正本/副本） ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊项目 项目编号 ＊＊＊ 包号：＊＊＊ 投 标 文 件 供 应 商： （公章） 项目名称： 项目编号： 联 系 人： 电 话： 地 址： 注：在2022年＊月＊日＊午＊＊时＊＊分之前不得启封

招 标 文 件

项目编号：ZJ(GK)-22041

第 二 册

# 第3章  投标邀请

喀什地区第一人民医院大孔径CT及核磁设备采购项目

公开招标公告

项目概况

喀什地区第一人民医院大孔径CT及核磁设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）获取招标文件，并于2022年12月9日上午10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZJ(GK)-22041

2.项目名称：喀什地区第一人民医院大孔径CT及核磁设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.总预算金额（元）：20000000

5.最高限价（元）：20000000

6.采购需求：

第一包：大孔径CT模拟定位机（1套、国产）；预算金额：800万元；

第二包：1.5T核磁设备（1套、国产）；预算金额：1200万元。

（数量规格参数详见招标文件）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有有效的营业执照；

- （2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)；

- （3）提供近两年内任意一年的财务审计报告；

- （4）依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险的凭据；

- （5）税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明；

- （6）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）；

- （7）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

- （8）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

- （1）提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及医疗器械注册证。

三、获取招标文件

获取时间：2022年11月17日至2022年12月2日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

获取地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月9日上午10点30分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2022年12月9日上午10点30分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀什地区第一人民医院

地    址：喀什地区喀什市迎宾大道120号

联 系 人：丁芸

联系电话：0998-2962911

2.采购代理机构信息

名    称：中经国际招标集团有限公司

地    址：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204

联 系 人：王丽娟

联系电话：15099650569

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：喀什地区财政局政府采购管理办公室

地    址：喀什地区财政局

监督投诉电话：0998-2597200

中经国际招标集团有限公司

2022年11月17日

第4章  供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什地区第一人民医院 联系人： 丁芸 联系电话：0998-2962911 |
| 1.2 | 采购代理机构：中经国际招标集团有限公司 地址：喀什经济开发区深圳城3号楼12层1204 业务联系人：王丽娟 联系电话： 15099650569 |
| 1.3.4 | 合格供应商的其他资格要求：（须将以下资格证明材料附在投标文件中） （1）具有有效的营业执照； （2）法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； （3）提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及医疗器械注册证； （4）提供近两年内任意一年的财务审计报告； （5）依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险的凭据； （6）税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明； （7）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）； （8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （9）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》； （10）缴纳投标保证金的有效凭证。 各供应商应注意以下事项：①本项目要求各投标供应商提供“税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明”，若供应商某月税收为零申报，须提供加盖税务局公章的无欠税证明或申报成功网页截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局”12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）。②税务局代收的社保缴费证明不可作为本项目的完税证明（“税种”不可为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）。 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） （注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目总预算金额：2000万元。 第一包：大孔径CT模拟定位机（1套、国产），预算金额：800万元； 第二包：1.5T核磁设备（1套、国产），预算金额：1200万元。 |
| 12.1 | 投标保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 （以“保函”形式提交投标保证金的，投标文件须同时放保函，否则按无效投标保证金处理。） 投标保证金金额： 第一包：小写：¥160000元（人民币壹拾陆万元整）； 第二包：小写：¥240000元（人民币贰拾肆万元整）。 （按照预算金额2%以内的整数计算） 保证金收款人： 单位名称：中经国际招标集团有限公司喀什分公司 开 户 行：乌鲁木齐银行喀什分行营业部 账 号：0000020070110051349823（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金，否则视为无效投标保证金） 行 号：313894000405 财务室联系人及联系方式：15099650569 A:缴纳投标保证金保证金要求：投标保证金必须在开标前交到中经国际招标集团有限公司喀什分公司账户中。不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。供应商向银行办理保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）注明项目名称及包号（如有），并注明是投标保证金字样，如填写字数有要求可简写项目名称与包号（如有），由于未按要求注明信息而导致的一切后果由供应商自行承担。 B：退投标保证金：（1）根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 - （2）中标供应商的投标保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件发送至邮箱2783389030@qq.com后，当日或次日即原账户退回。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | （1）本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 （2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 （3）各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 （4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 （5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 （6）投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 （7）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 （8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） （9）各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 （10）须供应商提供备份的投标文件,后缀为.bfbs。 （11）解密时长为30分钟。 |
| 14.2 | 所有投标供应商应在中标公告公示期结束后7个工作日内将纸质版投标文件邮寄至代理机构备案，纸质版投标文件包括“开标一览表表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册递交。 递交数量：正本：壹份、副本：贰份；电子文档1份（以正本为准，副本可以是正本的复印件） 纸质投标文件的签署及规定：投标文件的正副本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年12月9日上午10点30分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2022年12月9日上午10点30分（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的 10% （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 32 | 中标服务费：根据发改价格[2015]299号文：确定代理服务费按照中标金额的1.2%收取。（由中标供应商领取中标通知书时一次性支付） 支付形式： 对公转账 支付时间： 领取中标通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |

第5章  货物内容及项目要求

- 一、货物需求：

## 第一包：大孔径CT模拟定位机（国产）

| 序号 | 名称 | 数量 | 控制价（万元） | 国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大孔径CT模拟定位机 | 1套 | 800 | 国产 |

| 序号 | ### 技术规格及招标要求 |
| --- | --- |
|  | ### 设备概况 |
|  | ### 设备型号：放疗用大孔径多排螺旋CT模拟定位机 |
|  | ### 提供国家医疗器械注册证（NMPA） |
|  | ### 本次招标的货物为医院所需的一套先进的放疗用大孔径多排螺旋CT模拟定位机。 |
|  | ### 主要技术规格要求与配置 |
|  | ### 机架系统 |
|  | ### 滑环类型：低压滑环 |
| - * | ### 机架孔径：≥850mm |
|  | ### 焦点到探测器距离：≥1180mm |
|  | ### 扫描架倾角：≥±30° |
|  | ### 每旋转360°采集：≥32层 |
|  | ### 冷却方式：油风冷或油水冷（如果采用油水冷方式，需提供两套水冷机组，注明品牌、型号，并负责安装、调试和整机相同保修期限） |
|  | ### 高压发生器 |
| - * | 高压发生器功率（非等效）：≥ 80kW |
|  | 设计方式：对称式设计，将两套正负极的高压发生器放置于机架对称位置，减少额外配重。 |
|  | 正负级高压发生器质量相同 |
|  | 正负极高压发生器平均分担高压发生器功率 |
|  | 最大管电流：≥660mA |
|  | 最小管电流：≤20mA |
|  | 管电流最小变量：≤1mA |
|  | 最大管电压：≥140kV |
|  | ### 球管 |
|  | ### 球管小焦点：≤0.5×1.0mm |
|  | ### 球管大焦点：≤1.0×1.0mm |
|  | ### 球管采用液态金属轴承技术 |
| - * | ### 球管阳极热容量（非等效）：≥8MHU |
|  | ### 最大阳极冷却率：≥1600kHU/min |
|  | ### 球管阳极靶面直径：≥200mm |
|  | ### 提供球管标准保修方案：保用时间≥1年 |
|  | ### 探测器 |
|  | ### 探测器材料：固态稀土陶瓷材料 |
|  | ### 每排探测器实际物理个数：≥800 |
|  | ### 探测器物理宽度：≥24mm |
|  | ### 探测器物理排数：≥24排 |
|  | ### 探测器采用非等宽技术 |
|  | ### 探测器非等宽技术中较宽探测器宽度：≥1.5mm |
|  | ### 探测器非等宽技术中较窄探测器宽度：≤0.75mm |
|  | ### 传输速度：≥2.5GB/s |
|  | ### 扫描床系统 |
|  | ### 扫描床Z轴定位精度：≤±0.25mm |
|  | ### 扫描床需满足AAPM-TG66标准并在白皮书中注明 |
|  | ### 扫描床垂直升降与床纵向运动必须全程实现分开操作 |
|  | ### 床面垂直运动范围（从地面算起）：最低≤580mm |
|  | ### 床面垂直运动范围（从地面算起）：最高≥1010mm |
|  | ### 床面垂直运动范围：≥440mm |
|  | ### 最大载重量：≥280kg |
|  | ### 提供原厂放疗定位专用全碳纤维平床板 |
| - * | ### 提供放疗专用扫描床系统，不能以“Z”字形放射诊断扫描床代替。 |
|  | ### 扫描参数 |
|  | ### 定位像角度：90°，180°； |
|  | ### 定位像长度：≥1800mm， |
|  | ### 定位像宽度：≥600mm |
|  | ### 最大真实扫描视野(SFOV)：≥600mm |
|  | ### 轴向扫描最大真实扫描视野(SFOV)：≥600mm |
|  | ### 螺旋扫描最大真实扫描视野(SFOV)：≥600mm |
|  | ### 最大显示（扩展）视野(EFOV)：≥700mm |
|  | ### 扫描时间：螺旋扫描≤0.44s/360° |
|  | ### 最大单次连续螺旋扫描时间 ≥ 120s |
|  | ### 最小扫描层厚 ≤ 0.6mm |
|  | ### 轴向扫描最大层厚≥12mm |
|  | ### 螺旋扫描最大层厚≥10mm |
|  | ### 最大连续轴向扫描范围 ≥1800mm |
|  | ### 最大连续螺旋扫描范围 ≥1700mm |
|  | ### 扫描床面最高位置距离地面：≥1000mm |
|  | ### 最小螺距因子≤ 0.04 |
|  | ### 最大螺距因子≥1.65 |
|  | ### 提供自动曝光控制功能，减少患者受照剂量 |
|  | ### 图像质量 |
|  | ### 空间分辨率：≥16 lp/cm |
|  | ### 低密度分辨率：≤4.0 mm @0.3% |
|  | ### 噪声：≤0.27% |
|  | ### CT值范围：-1024 ～ +31743 HU (16-bit) |
|  | ### CT值误差≤±4HU |
|  | ### 计算机系统 |
|  | ### 操作系统：Windows系统 |
|  | ### 处理器：四核≥3.6GHz |
|  | ### 硬盘容量：≥480GB |
|  | ### 内存：≥16GB |
|  | ### 提供包含GPU芯片的控制台计算机，保证系统稳定性 |
|  | ### 支持中文字符显示和输入 |
|  | ### 支持中文字符导出到医院的HIS系统 |
|  | ### 图像系统处理计算机处理器：八核≥1.8GHz |
|  | ### 硬盘存储容量： ≥700,000幅512×512无压缩的图象 |
|  | ### LCD彩色显示器：≥19″，分辨率≥1280X1024，2台，具备双屏显示功能 |
|  | ### 提供包含GPU芯片的图像系统处理计算机，保证图像重建稳定性 |
|  | ### 重建矩阵：≥1024×1024 |
|  | ### 具备768×768 重建方式 |
|  | ### 显示矩阵：≥1024×1024 |
|  | ### 提供厂家最新微辐射影像重建算法，Philips提供iDose4，GE提供ASIR2，Siemens提供Safire, Canon提供AIDR 3D，其他厂家提供最新技术 |
|  | ### 该算法可实现低剂量成像 |
|  | ### 该算法可实现低造影剂剂量强化 |
|  | ### 具备降低噪声能力 |
|  | ### 具备去伪影功能 |
|  | ### 提供智能化量体成像操作平台 |
|  | ### 要求该平台可综合考虑包括临床表现,身体状态(从婴儿到病态肥胖的成年人)、扫描区域、年龄、生理和解剖因素后优化CT扫描条件，保证图像质量和低剂量扫描。 |
|  | ### 要求该操作平台可实现曝光条件智能化管理。 |
|  | ### 要求该操作系统调整曝光条件时不改变KV值 |
|  | ### 要求该系统在降低辐射剂量的同时保证图像质量的优化和提升 |
|  | ### 重建速度：≥30幅/s |
|  | ### 一体化图像光盘存储系统 |
|  | ### 计算机同步处理能力：可实现在扫描状态下的图像实时同步重建并行处理图像 |
|  | ### 质控模体 |
|  | ### 提供原厂CT模拟定位设备校准专用模体 |
|  | ### 提供原厂CT模拟定位设备质控专用模体 |
|  | ### 模体需要分别针对头部、体部设计、物理参数 |
|  | ### 可校准CT值准确性 |
|  | ### 可测试CT影像质量 |
|  | ### 提供TG66模体 |
|  | ### 可校准内置激光灯和扫描平面一致性 |
|  | ### 可测试外部定位激光精度 |
|  | ### 可测试治疗床水平度 |
|  | ### 可测试治疗床扫描图像时的走位精度 |
|  | ### 提供原厂CT质控软件，并可自动生成检测报告 |
|  | ### 其它应用软件 |
|  | ### CTA |
|  | ### 造影剂自动跟踪软件 |
|  | ### 实时三维软件 |
|  | ### 动态剂量调制 |
|  | ### 最大密度投影MIP |
|  | ### 最小密度投影MinIP |
|  | ### 多平面体积投影MPR |
|  | ### 薄块浏览 |
|  | ### 多平面重建 |
|  | ### 智能循迹切割 |
|  | ### 自动层面相关显示 |
|  | ### 图像智能优化显示软件 |
|  | ### 容积三维重建 |
|  | ### 婴幼儿专用扫描方案 |
|  | ### 肿瘤专用扫描方案 |
|  | ### 自动毫安选择功能 |
|  | ### 自动语音系统及双向语音传输 |
|  | ### 齿科软件 |
|  | ### 多任务并行处理功能 |
|  | ### 具备激光相机DICOM接口功能 |
|  | ### 自动照相技术 |
|  | ### 呼吸门控系统 |
|  | ### 提供原厂呼吸门控系统软硬件并注明厂家型号 |
|  | ### 采用红外线或腹压带体表监测的方式监测呼吸运动 |
|  | ### 配合CT机采集4D CT图像，支持前瞻式轴向扫描 |
|  | ### 配合CT机采集4D CT图像，支持前瞻式螺旋扫描方式 |
|  | ### 配合CT机采集4D CT图像，支持回顾式螺旋扫描方式 |
|  | ### 回顾式螺旋扫描必须能够提供基于时相及幅值的两种后处理重建方式 |
|  | ### 能编辑、添加、删除呼吸时相 |
|  | ### 上述4D CT图像和模拟定位数据可传输至配套的治疗计划系统进行相关放射治疗计划设计。 |
|  | ### 放射治疗人工智能轮廓勾画软件(最新版本) |
|  | ### 操作系统：Ubuntu16.04 |
|  | ### 中央处理器：Intel Core i7处理器1个，主频：≥2.6GHz |
|  | ### 服务器内存配置：≥32GB |
|  | ### 服务器固态硬盘在线存储可用空间：2个4TB硬盘 |
|  | ### 显卡：8G GPU显卡1个 |
|  | ### ≥10种常见轮廓勾画工具 |
|  | ### 具备平扫和增强CT人工智能头颈OAR轮廓勾画工具 |
|  | ### 具备平扫和增强CT人工智能胸腹OAR轮廓勾画工具 |
|  | ### 具备平扫和增强CT人工智能腹盆OAR轮廓勾画工具 |
|  | ### 提供主控台主机30分钟不间断电源 |
|  | ### 提供PDU |
|  | ### 提供整机保修两年 |
|  | ### 自动推注系统 |
|  | 激光定位系统 |
|  | 5个激光光源，3个及以上可移动 |
|  | 颜色：红色或绿色 |
|  | 激光类型：二极管 |
|  | 波长：635nm |
|  | 输出功率：≤1mV |
|  | 激光等级：2 |
|  | 线宽：（4米距离内）≤0.5mm（可调焦） |
|  | 线长：（4米距离处）≥4.0m |
|  | 定位精度：±0.1mm |
|  | 移动精度：±0.1mm |
|  | 投射精度：4米处±0.5mm |
|  | 投射范围≥8米 |
|  | 移动距离：≥600mm |
|  | 激光灯移动速度：0.3-200mm/s |
|  | 通讯控制：绝对线性编码器及双向通讯微处理器，可实时反馈实际位置与预置位置误差；保证定位精确度 |
|  | 无线控制平板电脑 |
|  | 故障自动保险功能：可移动激光灯只有在到达指定位置后才会被开启，避免出现错误标定。 |
|  | 发射窗口：激光定位系统均装备高度抛光，带有防反射涂层的坚固玻璃窗，不会因为材质过软产生散射； |
|  | 具有医疗器械注册证 |
|  | CT机房及控制室的改造装修（按照国家标准及使用需求） |
|  | 人员培训：三名相关人员，每人总时长1个月 |

## 第二包：1.5T核磁设备（国产）

| 序号 | 名称 | 数量 | 控制价（万元） | 国别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T核磁设备 | 1套 | 1200 | 国产 |

| 序号 | 技术规格及招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 总体要求 |  |
| 1.1 | 为保证技术的先进性，投标机型为各公司已获得NMPA的最高端1.5T磁共振机型 |  |
| 2. | 磁体系统 |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
| 2.2 | 磁场强度 | 1.5T |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术 |
| 2.4 | 匀场方式 | 主动+被动 |
| 2.5 | 动态匀场或高级高序匀场 | 具备 |
| 2.6 | 线性匀场时间 | ≤0.1ms |
| 2.7 | 5高斯线范围 |  |
| 2.7.1 | 轴向 | ≤4.0m |
| 2.7.2 | 径向 | ≤2.4m |
| 2.8 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |
| 2.9 | 磁场均匀度（请提供原版DATASHEET证明） | 注明测试方式和标准 |
| 2.9.1 | 10cm DSV | ≤0.008ppm |
| 2.9.2 | 20cm DSV | ≤0.034ppm |
| 2.9.3 | 30cm DSV | ≤0.10ppm |
| 2.9.4 | 40cm DSV | ≤0.37ppm |
| 2.9.5 | 45cm DSV | ≤0.9ppm |
| 2.9.6 | 50cm DSV | ≤1.7ppm |
| 2.10 | 磁体重量（包括液氦） | ≤3500Kg |
| 2.11 | 液氦消耗率 | ≤0L/hr |
| *2.12.1 | 液氦容量 | ≤7L |
| *2.12.2 | 使用期间无条件保障核磁液氦 | 具备 |
| 2.13 | 磁体内孔径 | ≥70cm |
| 2.14 | 提供磁体+检查室安全装置 | 提供 |
| 2.15 | 磁体长度（不含外壳） | ≤162cm |
| *2.16 | 无需失超管设计 | 具备 |
| 3. | 梯度系统 |  |
| 3.1 | 最大梯度场强 | ≥33mT/m |
| 3.2 | 最大梯度切换率（非有效值） | ≥120T/m/s |
| 3.3 | 最短爬升时间 | ≤0.275ms |
| 3.4 | 梯度工作方式 | 非共振式 |
| 3.5 | 具备硬件、软件降噪技术 | 具备 |
| 3.6 | 梯度冷却 | 水冷 |
| 3.7 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
| 3.8 | 工作周期 | 100% |
| 3.9 | 梯度降噪技术 | 具备 |
| 4. | 射频系统 |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |
| 4.2 | 射频发射功率 | ≥18KW |
| 4.3 | 射频发射带宽 | ≥720kHz |
| *4.4 | 独立射频采集通道数 | ≥48或无限通道 |
| 4.5 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |
| 4.6 | 并行采集技术平台 | 具备 |
| 5. | 射频接收线圈 |  |
| 5.1 | 所有线圈免调谐 | 具备 |
| 5.2 | 所有线圈均有前置放大器 | 具备 |
| 5.3 | 线圈 |  |
| 5.3.1 | 全神经线圈 | 具备，≥30单元 |
| 5.3.2 | 头颈联合线圈 | 具备，≥20单元 |
| 5.3.3 | 全脊柱线圈 | 具备，≥18单元 |
| 5.3.4 | 体部大范围线圈 | 具备，≥26单元 |
| 5.3.5 | 膝关节专用线圈 | 具备，≥16单元 |
| 5.3.6 | 乳腺专用线圈 | 具备 |
| 5.3.7 | 多功能柔性线圈大、小各1个 | 具备 |
| 5.3.8 | 肩关节线圈 | 具备 |
| 6. | 计算机系统 |  |
| 6.1 | CPU主频 | ≥3.6GHz |
| 6.2 | 主内存 | ≥32GB |
| 6.3 | 硬盘容量 | ≥512GB固态 |
| 6.4 | 图像存储数 | ≥600,000幅(256X256) |
| 6.5 | 计算机显示器 | ≥23英寸彩色高分辨率液晶显示器 |
| 6.6 | 显示器分辨率 | ≥1920x 1200 |
| 6.7 | DICOM3.0接口 | 具备软硬件 |
| 6.7.1 | DICOM发送/接收 | 具备软硬件 |
| 6.7.2 | DICOM查询/检索 | 具备软硬件 |
| 6.7.3 | DICOM基本打印 | 具备软硬件 |
| 6.7.4 | DICOM病人登记网络 | 具备软硬件 |
| 6.8 | 图像重建处理器 | ≥3.6GHz |
| 6.9 | 处理器内存 | ≥32GB |
| *6.10 | 图像重建速度 | ≥100,000幅/秒 (256x256矩阵，100%FOV) |
| 7. | 检查环境 |  |
| 7.1 | 高档固定式电动扫描床最大承重（垂直以及水平移动时） | ≥250Kg |
| 7.2 | 高档固定式电动扫描床移动精度 | ≤0.75mm |
| 7.3 | 照明、通风、双向通话 | 具备 |
| 7.4 | 高档固定式电动最低床位 | ≤60cm |
| 7.5 | 高档固定式电动检查床最大床速 | ≥320mm/s |
| 7.6 | 床面最大水平移动范围 | ≥270cm |
| 7.7 | 高档固定式电动扫描床 | 具备 |
| 7.8 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |
| 7.9 | 生理信号显示 | 具备 |
| 7.10 | 紧急制动系统 | 具备 |
| 7.11 | 无线触发心电门控 | 具备 |
| 7.12 | 无线触发呼吸门控 | 具备 |
| 7.13 | 无线触发外周门控 | 具备 |
| 8. | 后处理接口 |  |
| 8.1 | 软件控制照相 | 具备 |
| 8.2 | 激光相机接口 | 具备 |
| 8.3 | 远程维修遥控 远程会诊接口 | 具备 |
| 8.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |
| 8.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |
| 8.6 | DICOM基本打印 | 具备 |
| 8.7 | DICOM病人登记网络 | 具备 |
| 8.8 | 图像网络传输 | 1000M 以太网连接 |
| 9. | 扫描参数 |  |
| 9.1 | 最大扫描视野 | ≥55cm |
| 9.2 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |
| 9.3 | 最小2D层厚 | ≤0.5mm |
| 9.4 | 最小3D层厚 | ≤0.05mm |
| 9.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 9.6 | 弥散加权B值 | ≥10000 |
| 9.7 | TSE最小回波间隔（256矩阵） | ≤2.4 ms |
| 9.8 | TSE最小回波间隔（128矩阵） | ≤1.9 ms |
| 9.9 | 2D 梯度回波最短TR时间 (256矩阵) | ≤1.3 ms |
| 9.10 | 2D 梯度回波最短TE时间 (256矩阵) | ≤0.5 ms |
| 9.11 | 3D 梯度回波最短TR时间 (256矩阵) | ≤1.2 ms |
| 9.12 | 3D 梯度回波最短TE时间 (256矩阵) | ≤0.46 ms |
| 9.13 | 2D 梯度回波最短TR时间 (128矩阵) | ≤0.92 ms |
| 9.14 | 2D 梯度回波最短TE时间 (128矩阵) | ≤0.36 ms |
| 9.15 | 3D 梯度回波最短TR时间 (128矩阵) | ≤0.84 ms |
| 9.16 | 3D 梯度回波最短TE时间 (128矩阵) | ≤0.31 ms |
| 9.17 | EPI最短TR时间（64矩阵） | ≤2.8 ms |
| 9.18 | EPI最短TE时间（64矩阵） | ≤1 ms |
| 9.19 | EPI最短TR时间（128矩阵） | ≤3.2 ms |
| 9.20 | EPI最短TE时间（128矩阵） | ≤1.2 ms |
| 9.21 | EPI最短TR时间（256矩阵） | ≤4.6 ms |
| 9.22 | EPI最短TE时间（256矩阵） | ≤1.6 ms |
| 9.23 | EPI最短回波间隔（64矩阵） | ≤0.34ms |
| 9.24 | EPI最短回波间隔（128矩阵） | ≤0.48ms |
| 9.25 | EPI最短回波间隔（256矩阵） | ≤0.71ms |
| 9.26 | TSE最大因子 | ≥1024 |
| 9.27 | EPI最大因子 | ≥255 |
| 10. | 扫描序列（文字描述可能与各投标商不一致，请按相对应功能加以描述） |  |
| 10.1 | 自旋回波(SE) |  |
| 10.1.1 | 自旋回波序列 | 具备 |
| 10.1.2 | 2D/3D FSE | 具备 |
| 10.1.3 | FSE回波分享 | 具备 |
| 10.1.4 | 三维FSE序列 | 具备 |
| 10.1.5 | 单次激发FSE | 具备 |
| 10.2 | 梯度回波序列 | 具备 |
| 10.2.1 | 超快速场回波序列 | 具备 |
| 10.2.2 | 2D平衡式梯度回波序列(B-FFE,True-FISP, FIESTA) | 具备 |
| 10.2.3 | 3D平衡式梯度回波序列(B-FFE,True-FISP, FIESTA) | 具备 |
| 10.2.4 | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |
| 10.2.5 | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |
| 10.2.6 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 10.2.7 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |
| 10.2.8 | 重T2 加权高对比序列 | 具备 |
| 10.3 | 反转恢复序列Inversion Recovery (IR) |  |
| 10.3.1 | 常规IR序列 | 具备 |
| 10.3.2 | 短TI IR序列 | 具备 |
| 10.3.3 | 长TI IR序列 | 具备 |
| 10.3.4 | 快速IR 序列 (水/脂抑制技术) | 具备 |
| 10.3.5 | 水抑制( FLAIR) | 具备 |
| 10.3.6 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
| 10.3.7 | 单独灰质或白质成像技术 | 具备 |
| 10.4 | TSE 序列 |  |
| 10.4.1 | 多次激发 TSE | 具备 |
| 10.4.2 | 单次激发 TSE | 具备 |
| 10.5 | EPI序列 | 具备 |
| 10.5.1 | 多次激发 EPI | 具备 |
| 10.5.2 | 单次激发 EPI | 具备 |
| 10.5.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 10.5.4 | 梯度回波 EPI | 具备 |
| 10.5.5 | 反转EPI | 具备 |
| 10.6 | 脂肪/水选择成像技术 | 具备 |
| 10.6.1 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 10.6.2 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
| 10.6.3 | 频率脂肪抑制 | 具备 |
| 10.6.4 | 脂肪激发技术 | 具备 |
| 10.6.5 | 水饱和技术 | 具备 |
| 10.6.6 | 水激发技术 | 具备 |
| 10.6.7 | 水抑制序列 | 具备 |
| 10.6.8 | 水/脂分离技术 | 具备 |
| 11. | 高级应用技术临床高级应用软件包 (包括神经成像评价组件、血管成像评价组件、体部成像评价组件、骨关节成像评价组件、肿瘤成像评价组件、儿童成像评价组件等、其他具体要求如下) |  |
| 11.1 | 容积成像必须具备体积测量功能 | 具备 |
| 11.2 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 11.2.1 | 肩关节偏中心成像 | 具备 |
| 11.3 | 儿童成像软件包 | 具备 |
| 11.3.1 | 儿童专用扫描卡片 | 具备 |
| 11.3.2 | 可选择低SAR值安全扫描 | 具备 |
| 11.4 | 体部成像 | 具备 |
| 11.4.1 | 肝脏动态增强 | 具备，3D VIBE或FAME 或LAVA-XV或 e-THRIVE |
| 11.4.2 | 类PET成像技术 | 具备 |
| 11.4.3 | 水脂分离技术 | 具备 |
| 11.4.4 | 呼吸导航技术 | 具备 |
| 11.4.5 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |
| 11.4.6 | 磁共振尿路造影 | 具备 |
| 11.5 | 神经成像 |  |
| 11.5.1 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |
| 11.5.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE |
| 11.5.3 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 11.5.4 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈或专用线圈 |
| 11.6 | 图像无缝拼接软件包 | 具备，Composing或MobiView或MR Pasting |
| 11.7 | 弥散成像 |  |
| 11.7.1 | 实时弥散技术 | 具备 |
| 11.7.2 | ADC值测量 | 具备 |
| 11.7.3 | ADC-map彩图 | 具备 |
| 11.8 | 肿瘤成像软件包 |  |
| 11.8.1 | 肿瘤筛查专用扫描卡片 | 具备 |
| 11.8.2 | 专用肿瘤筛查序列（DWIBS、REVEAL、WB-DWI） | 具备 |
| 11.8.3 | 可实现内置体线圈完成高分辨率肿瘤筛查 | 具备 |
| 11.9 | 灌注成像 |  |
| 11.9.1 | 灌注成像技术 | 具备 |
| 11.9.2 | CBV分析 | 具备 |
| 11.9.3 | TTP分析 | 具备 |
| 11.9.4 | MTT分析 | 具备 |
| 11.9.5 | 负积分图 | 具备 |
| 11.9.6 | 检索图 | 具备 |
| 11.9.7 | 时间信号曲线 | 具备 |
| 11.9.8 | 彩色显示 | 具备 |
| 11.10 | 血管成像 |  |
| 11.10.1 | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |
| 11.10.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |
| 11.10.3 | 门控2D血管 | 具备 |
| 11.10.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 11.10.5 | 增强对比MRA | 具备 |
| 11.10.6 | 门静脉成像技术 | 具备 |
| 11.10.7 | 磁化转移(MTC) | 具备 |
| 11.10.8 | 最大强度投影 | 具备 |
| 11.10.9 | 多层面重建 | 具备 |
| 11.10.10 | 电影回放 | 具备 |
| 11.11 | 心脏成像 |  |
| 11.11.1 | 常规形态学成像 | 具备 |
| 11.11.2 | 回波分享技术 | 具备 |
| 11.11.3 | 快速梯度回波 | 具备 |
| 11.11.4 | 黑血技术 | 具备 |
| 11.11.5 | 亮血技术 | 具备 |
| 11.11.6 | 冠脉采集成像软件包 | 具备 |
| 11.11.7 | 心脏评估成像软件包 | 具备 |
| 11.12 | 乳腺成像 |  |
| 11.12.1 | 快速动态成像 | 具备 |
| 11.12.2 | 并行采集兼容 | 具备 |
| 11.12.3 | 硅特异性成像 | 具备 |
| 11.12.4 | 自动后处理 | 具备 |
| 11.12.5 | 实时时间峰值图实时处理(TTP) | 具备 |
| 11.12.6 | 实时阳性增强积分图(PEI) | 具备 |
| 11.12.7 | 实时流入流出图 | 具备 |
| 11.12.8 | 双侧乳腺同时增强矢状面成像 | 具备, Syngo VIEWS 或VIBRANT-XV或BLISS |
| 11.13 | 磁敏感性加权成像 |  |
| 11.13.1 | Venous BOLD或SWI技术 | 具备 |
| 11.14 | 骨关节成像 |  |
| 11.14.1 | 3D高分辨率扫描序列 | 具备，3D MEDIC或3D COSMIC 或3D m-FFE |
| 11.14.2 | 非对称性的TSE序列 | 具备 |
| 11.15 | 先进临床技术 |  |
| 11.15.1 | 超快速全脑高分辨率T2*成像 | 具备 |
| 11.15.2 | 平衡法非造影剂增强高对比度血管成像技术 | 具备 |
| 11.15.3 | 多站自由选择矩阵成像技术 | 具备 |
| 11.15.4 | 3D全脑不打药灌注成像技术 | 具备 |
| 12. | 压缩感知技术 |  |
| 12.1 | 2D压缩感知成像技术 | 具备 |
| 12.2 | 3D压缩感知成像技术 | 具备 |
| *12.3 | 4D压缩感知成像技术 | 具备 |
| 12.4 | 压缩感知中枢成像 | 具备 |
| 12.5 | 压缩感知体部成像 | 具备 |
| 12.5.1 | 压缩感知脊柱成像 | 具备 |
| 12.5.2 | 压缩感知骨肌成像 | 具备 |
| 12.5.3 | 压缩感知血管成像 | 具备 |
| 12.6 | 压缩感知心脏成像 | 具备 |
| 12.7 | 最大加速因子 | ≥32 |
| 13. | 伪影校正技术 |  |
| 13.1 | 流体补偿 | 具备 |
| 13.2 | 呼吸补偿 | 具备 |
| 13.3 | 全身伪影矫正技术 | 具备 |
| 13.4 | 消除磁敏感伪影 | 具备 |
| 13.5 | 卷积伪影去除 | 具备 |
| 13.6 | 运动伪影校正技术 | 具备 |
| 14. | 其他技术 |  |
| 14.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |
| 14.2 | 实时交互式成像 | 具备 |
| 14.3 | 任意三点定位系统 | 具备 |
| 14.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
| 14.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
| 14.6 | 预饱和技术 | 具备 |
| 14.7 | 饱和带数目 | ≥6 |
| 14.8 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
| 14.9 | 水饱和技术 | 具备 |
| 14.10 | 水激发技术 | 具备 |
| 14.11 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
| 14.13 | 可变带宽技术 | 具备 |
| 14.14 | 可变k空间填充 | 具备 |
| 14.15 | 非/对称回波 | 具备 |
| 14.16 | 信噪比指示器 | 具备 |
| 14.17 | 优化反转角技术 | 具备 |
| 14.18 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |
| 14.19 | 神经高分辨成像 | 具备 |
| 14.20 | 磁共振实时定位 | 具备 |
| 14.21 | 磁共振实时透视 | 具备 |
| 14.22 | 交互式参数改变 | 具备 |
| 14.23 | 扫描参数顾问 | 具备 |
| 14.24 | 恒定信号技术 | 具备 |
| 14.25 | 扫描暂停技术 | 具备 |
| 14.26 | 基于梯度回波的2点7峰水脂分离技术 | 具备 |
| 14.27 | 基于自旋回波的2点7峰水脂分离技术 | 具备 |
| 15. | 高级功能成像软件包 |  |
| 15.1 | 氢质子频谱成像软件包 | 具备 |
| 15.1.1 | 频谱采集专用扫描序列： |  |
| 15.1.2 | STEAM序列，可进行短TE波谱成像（最小TE<10ms）。 | 具备 |
| 15.1.3 | PRESS序列 | 具备 |
| 15.1.4 | 二维、二维多层以及三维波谱成像 | 具备 |
| 15.1.5 | 单体素波谱成像 | 具备 |
| 15.1.6 | 二维、三维快速波谱成像 | 具备 |
| 15.1.7 | 快速波谱成像可结合并行采集技术SENSE以进一步缩短采集时间 | 具备 |
| 15.1.8 | 可设置多个饱和带 | 具备 |
| 15.1.9 | 自动水抑制 | 具备 |
| 15.1.10 | 可用于任意解剖部位的波谱成像 | 具备 |
| 15.1.11 | 可用任意线圈进行波谱采集 | 具备 |
| 15.1.12 | 相关代谢物质和比率的伪彩图 | 具备 |
| 15.1.13 | 可在定位像上显示网格及相应部位的波谱 | 具备 |
| 15.1.14 | 拟合后的波谱 | 具备 |
| 15.1.15 | 相关代谢物波峰图 | 具备 |
| 15.1.16 | 前列腺波谱成像 | 具备 |
| 15.1.17 | 乳腺波谱成像 | 具备 |
| 15.1.18 | 脑波谱成像 | 具备 |
| 15.2 | 白质纤维束追踪成像 | 具备 |
| 15.3 | 弥散张量成像 | 具备 |
| 15.4 | 脂肪定量技术 | 具备 |
| *15.5 | 4D ASL不打药动态血管成像 | 具备 |
| 15.6 | 一次进床全身成像功能 | 具备 |
| 16. | 附属设备 |  |
| 16.1 | 校正用标准水模 | 具备 |
| 16.2 | 星云后处理工作站 | 具备 |
| 17 | 附属产品及服务 |  |
| 17.1 | 原厂整机保修（包含液氦）36个月 | 提供 |
| 17.2 | 校正用标准水模 | 具备 |
| 17.3 | 原装水冷机 | 具备 |
| 17.4 | 扫描间无磁监视系统 | 提供 |
| 17.5 | 磁共振专用空调一套 | 提供 |
| 17.6 | 磁共振专用无线蓝牙双筒高压注射器2套配件质保3年 | 提供 |
| 17.7 | 每人次各一个月，共10人次疆外三甲医院进修（包含所有费用） | 提供 |
| 17.8 | 磁共振机房装修及屏蔽交钥匙工程（包含设备间、操作间装修及配套桌椅） | 提供 |
| 17.9 | 水冷及磁体和空调所需配电箱 | 提供 |
| 17.10 | 专用后处理工作站（硬件加软件） | 提供 |
| 17.11 | 抗磁床（4套）及过床板（2套） | 提供 |
| 17.12 | 豪华座椅6（套） | 提供 |
| 17.13 | 空气消毒机6台，抗磁紫外线消毒灯6台 | 提供 |
| 17.14 | 造影剂恒温箱 10台 | 提供 |
| 17.15 | 机房屏蔽及机房装修 | 提供 |
| 18 | 98寸4K医用显示器 |  |
|  |  | 规格 |
| 18.1 | 品牌 | 国产品牌 |
| 18.2 | 屏幕尺寸 | 98英寸 |
| 18.3 | 外观 | 防眩光电容触摸玻璃，型材边框，金属外壳设计利于清洁消毒，防止电磁干扰，流线型、无锐角安全设计。触控按键 简介美观。 |
| 18.4 | 支架 | 符合人体工程学设计，支持升降，俯仰 |
| 18.5 | 屏幕分辨率 | ≥3840*2160P60，支持1920*1080P60 |
| 18.6 | 横竖转换 | 支持壁挂安装，支持电动落地支架安装 |
| 18.7 | 最大亮度 | ≥500cd/m2 |
| 18.8 | 对比度 | ≥1200:1 |
| 18.9 | 显示色彩 | ≥10.7亿 |
| 18.10 | 输入接口 | VGA/HDMI1.4*2/HDMI2.0 |
| 18.11 | 输出接口 | DP/HDMI/音频 |
| 18.12 | 使用寿命 | ≧50000小时 |
| 18.13 | 视角 | ≥178/178 |
| 18.14 | 响应时间 | ≤8ms |
| 18.17 | 售后服务 | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，出具制造商保修证明原件 |
| 18.18 | 工厂管理体系 | ISO14001环境管理体系认证、13485医疗器械质量管理体系 |
| 18.19 | 产品认证 | 具有节能认证,CCC国家强制认证 |
| 18.22 | 质量控制 | 支持远程控制显示器质量功能，并提供证明文件 |
| 18.23 | 环境光自适应 | 根据不同的环境，显示器自动调整亮度，并提供证明文件 |
| 18.24 | 亮度均匀补偿 | 通过亮度均匀补偿技术，提高显示器各个区域的亮度均匀性，并提供证明文件 |
| 18.25 | 亮度稳定 | 支持亮度稳定系统显示，长时间使用不会出现亮度衰减，并提供证明文件 |
| 18.26 | 多屏显示 | 一体化双屏、一体化四屏显示，并提供证明文件 |
| 19 | 3M LED灰阶显示器 10台 |  |
| 19.1 | 知名品牌专业显示器， 提供显示器制造商的省级或者省级以上高新技术企业证书、著名商标证书、名牌产品证书 |  |
| 19.2 | 显示器采用新型LED背光 |  |
| 19.3 | 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正 |  |
| 19.4 | 分辨率≥2048×1536 |  |
| 19.5 | 尺寸≧21.3英寸 |  |

配置远程会议系统：

| ### 序号 | ### 名称 | ### 数量 | ### 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 会议一体机 | ### 4 | ### 1、系统属性： ### 搭载安卓 8.0 智能操作系统和独特的4K UI设计,所有界面UI分辨率为4K超高清晰度； ### 4核64位高性能CPU，2xCA73+2xCA53架构，最大支持时钟1.5GHz； ### 2、外观及智能触控： ### 超窄边三等边12mm边框设计，外观整体（全黑色）磨砂材质； ### 前拆式高精度红外触摸框，触摸精度达±1mm，触摸高度 3mm，支持 20 点触控，灵敏度高； ### 带 OPS 接口，可扩展双系统；三路USB 接口支持电脑和安卓共享USB功能； ### 前置Type-C接口多功能扩展，高清视频传输、USB透传、触摸透传、外接设备网络透传、5V /1A供电 ### (极便捷的多设备链接简单、高效，让会议变得更轻松) ### 前置智能笔吸附卡槽、无螺丝瞬间吸附，简单操作 ### 外接USB，系统自动进入保密模式，输入密码方可解锁，更好保护文件安全； ### 硬件自检无需借助PC，整机可进行硬件自检，对网络、RTC、温度、光感、触摸、系统内存、OPS 等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示； ### 3、白板书写： ### 4K书写白板，书写笔迹4K超高清分辨率，笔画细腻； ### 高性能书写软件，支持单点、多点书写，增加笔锋书写效果等，支持白板插入图片，加页，手势板檫，放大，缩小及漫游、扫码分享，任意通道任何界面下可进行批注等功能； ### 白板页面无极缩放，可随意撤销和恢复，不限步数； ### AG 防炫光4MM钢化玻璃，莫氏 7 级硬度安全有保障，书写体验更佳； ### 4、会议培训： ### 内置 WPS、欢迎界面、等高效会议软件； ### 内置 2.4G/5G 投屏模块，支持无线上网和 WIFI 热点同时使用； ### 无线同屏，支持多路同屏，实现镜像反控、远程快照、视频、音乐、文档共享、图片截图、无线遥控器保密性点投等功能； ### 外部输入信号源自动识别跳转，屏幕切换轻松便捷； ### 5、商业展示： ### 高清图像处理引擎：图像运动补偿、色彩增强处理、点对点精显技术； ### 智能化一体机，悬浮菜单三指触屏跟随、五指触屏休眠； ### 自定义开机画面、主题和背景，本地媒体播放器支持自动分类，满足不同场合需求； ### 侧边栏按钮、手势唤出小窗口功能：投票器、计时器、截屏、童锁、录屏、拍照、触摸感应、智能护眼等方式和触摸控制开关自由切换； ### 兼容外置信发系统APK软件，可远程发布视频、图片、滚动字幕，可用于展示宣传、会议信息、展览信息、医院信息介绍等； ### 屏幕尺寸 85" ### 背光类型 D-LED ### 分辨率 3840*2160 ### 亮度 350cd/m² ### 屏对比度 4000:1 ### 响应时间 6ms ### 像素点距 0.4875 mm x 0.4875 mm ### 帧频 60 Hz ### 视角 178°(H) / 178°(V) ### 色彩饱和度(x% NTSC) 72 % ### 可视面积 1872(横)×1053(竖) mm ### 色彩度 1.07B(8bit) ### 寿命 50,000 hrs ### 芯片 MTK8386 ### 系统版本 Android 8.0 ### CPU 架构 CA53*2+CA73*2 ### CPU 工作主频 1.5 GHz ### CPU 核心数 四核 ### GPU G51MP2 ### 内部缓存容量（RAM） DDR4 3G ### 内部存储容量（ROM） Emmc 32G ### 电源 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 1.6A ### 待机功耗 ≦0.5W ### OPS 电源 19V(DC)/5A ### 伴音功率 8Ω/10W*2 ### 电源开关 *1 ### LAN 接口 *2 ### VGA 输入接口 *1 ### PC-AUDIO 输入接口 *1 ### YPBPR *1 ### AV IN *1 ### AV OUT *1 ### Earphone OUT *1 ### RF-IN *1 ### SPDIF *1 ### HDMI输入 *2（前置1组） ### Touch *2（前置1组） ### Type-c *1(全功能） ### RS-232 *1 ### USB2.0 *5（前置3路USB双通道识别) ### HDMI OUT *1(选配） ### 工作温度 0℃ ~ 40℃ ### 储藏温度 -10℃ ~ 60℃ ### 工作湿度 20% ~ 80% ### 储藏湿度 10% ~ 60% ### 最长使用时间（小时*天） 18Hours*7days |
| ### 2 | ### 会议摄像机 | ### 4 | ### 采用1/2.8英寸，210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1080P30超高分辨率的优质图像。输出帧频最高可达30帧/秒。 ### 1/3/10/12/20倍数光学变焦 ### 快速、准确、稳定的光学变倍，精确的位置提示功能。 ### 高清、多格式视频输出 ### 标准USB2.0接口，可时时输出连续图像，支持制式：1080P30、720P30、640X480P30、320X240P30等多种视频制式。 ### RS232C/RS485控制方式（VISCA协议/Pelco-D/Pelco-P） ### 常规使用RS-232C及RS485，可对摄像机的所有设定以功能操作，进行远程高速通讯控制。 ### 图像传感器 1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器 ### 有效像素 16：9 210万有效象素 ### 视频格式 USB2.0: 1080p30，720p30， ### 640X480p30, 320X240p30, ### 640X480p30/15/10/7.5,640X360p30/15/10/7.5 ### 镜头变倍 PV300,20X,F1.6～F3.5,f=4.7mm～94mm PV312,12X,F1.6～F3.5,f=4.7mm～56mm ### PV310,10X,F1.6～F3.5,f=5mm～50mm ### PV303,3X,F1.6～F3.5,f=2.5mm～7.5mm ### PV306,1X,f=3.6mm ### 视角 PV300,20X,58.7°(广角端)～3.2°(远端) ### PV312,12X,62°(广角端)～5.2°(远端) ### PV310,10X,52°(广角端)～5.3°(远端) ### PV303,3X,95°(广角端)～40°(远端) ### PV306,1X,105° ### 照度≥0.1Lux ### 白平衡 自动/室内/室外/手动 ### 聚焦 自动/手动 ### 信噪比 >52dB ### 输入/输出接口 ### 高清视频接口 USB2.0 ### 控制信号接口 8芯 mini DIN(RS232)/3.81座子（RS485） ### 控制信号格式 起始位：1位、数据位：8位、停止位：1位、波特率：9600/4800/2400bps ### 电源接口 HEC3800电源插座 ### 支持操作系统 Windows 7, Windows 10, Linux ### USB通讯协议 UVC1.1 ### 编码方式 MPEG/YUY2 ### USB接口PTZ控制 支持PTZ控制 ### 常规参数 ### 机械性能 水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度 ### 水平控制速度：1-100°/秒；俯仰控制速度：1-60°/秒 ### 预置位速度：水平：100°/秒，俯仰：60°/秒 ### 预置位精度：0.1度 ### 预置位数量：255个用户可设置预置位 ### 颜色 银灰色 ### 电源适配器 AC110V-AC220V转DC12V/2A ### 输入电压 DC12V(DC11.5-DC12.5V) ### 功耗 10W(最大) ### 储藏温度 -10℃到+60℃ ### 工作温度 0℃到+45℃ ### 尺寸（宽X高X深） 155mmX176mmX170mm ### 使用环境 室内 |
| ### 3 | ### 无线拾音麦 | ### 4 | ### 1、麦克风数量：4个数字硅咪 ### 2、麦克风灵敏度：-26dBFS ### 3、麦克风信噪比：64 dB ### 4、麦克风处理技术：内置高性能3A算法 ### 5、麦克风采样率：16~48K。 ### 6、传输方式：Type-C USB、无线2.4G。 ### 7、无线连接距离：10米。 ### 8、拾音距离：单机拾音半径5米，最佳使用半径3米。 ### 9喇叭播放：最大瞬间90dB。 - 具有全双工消回音，动态噪声抑制，自动增益控制等语音处理技术。 - 支持USB功能，连接电脑和视频会议系统实现全双工免提通话功能。 ### 12、支持各种软件视频腾讯，ZOOM，钉钉，好视通，Vidyo，WebexSkype for business，Google hangout所有网络会议软件等。 ### 13、支持耳机功能，便于私密通话。 ### 14、支持级联，一拖二（主机+从机），适用50平米左右会议室。 ### 类型 全指向性数字硅麦 ### 灵敏度 -26dBFS ### 信噪比 64dB ### 频响范围 20Hz-15kHz ### 扬声器 内置大功率扬声器,AGC自动增益控制提供音频平稳输出 ### 回音消除 业界顶尖的回音消除技术 ### 噪声消除 >18dB ### 采样率 16kHz/48kHz ### 拾音半径 单机最大拾音距离可达5米，推荐使用距离3米以内 ### 传输方式 无线2.4G，USB2.0 ### USB适配器 连接距离10米 ### 级联 支持一拖二（主从机连接） ### 兼容系统 Windows ALL，安卓标准版本，Linux标准版本，苹果系统 ### 音频输出接口 USB,2.4G无线，3.5mm耳机接口 ### 充电接口 Type-C USB ### 控制方式 按键控制 ### 按键功能 开关机,电量查询，MIC静音,喇叭静音,音量减,音量加 ### 电源适配器 DC5V±0.2V,1A ### 电池 充电时间≤3.5小时，使用时间≥6小时 ### 待机时间 13个月 ### 工作温度 0-50℃ ### 环境湿度 0-95% RH ### 长×宽×高 140mm×140mm×40mm |
| ### 4 | ### ops电脑 | ### 4 | ### 内置电脑;win10/i5十代/8G+256G（定制） |
| ### 5 | ### 无线投屏器 | ### 4 | ### 电脑无线投屏器（定制） |
| ### 6 | ### 移动推车支架 | ### 4 | ### 定制 |

- 二、项目要求：

### （一）所招产品的质量要求

凡技术参数指标执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数为重要参数，投标供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料），如出现负偏离的则以扣分处理。

### （二）项目交货期和质保期

1.交货期：自签订合同之日起60天内送货安装并调试完毕。

2.质保期：按采购需求进行质保（须生产厂家提供原厂质保承诺）。

### （三）付款方式和交货地点

1.付款方式：以合同签订为准。

2.交货地点：喀什地区第一人民医院指定地点。

### （四）售后服务

1.卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。维修响应 7x24 小时响应，在质保期内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，48小时内必须赶到现场解决故障。

2.为保证设备正常运行，供应商须在新疆区域内有正规完善的维修服务机构，新疆区域有专职工程师，5小时响应并到达现场排除故障。维修人员应是供应商派出的具有一定专业技术水平的人员，具有供应商的法定代表人授权委托，并提供联系人、联系电话及维修点详细地址。（须提供房屋租赁合同或合作协议）

3.在质保期内，派遣维修或技术人员巡访设备使用单位，协助并指导运维人员进行日常维护保养工作，并与直接使用人交流设备使用相关事宜。

4.供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

5.供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

6.售后服务承诺：供应商应对质保期内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响使用方使用，供应商应当给予补偿。

7.如收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

### （五）实施方案及培训方案

1.供应商应保证供货设备在项目实施过程中

实施方案：

（1）项目详细工作内容，说明项目的工作范围、具体内容和技术要求等，这一部分内容能量化的指标尽可能量化；

（2）项目实施所采取的方法手段；

（3）预期效果，说明项目完成时所达到的效果；说明承担单位、协作单位和各自分工的主要内容。

设备管理及维护：

（1）设备管理方案；（2）设备维护及保养方案。

进度安排：项目工作进度安排，详细说明各阶段工作安排的时间和项目工作内容完成的时间，尽力让项目实施的时间进度与方案所计划的时间吻合；

供货安装：供货的流程、安装流程应在方案中写明。（注：可提供流程图。）

项目安全措施：

（1）方针、目标；（2）安全管理机构；（3）安全措施；（4）安全教育等。

应急处理：为保障设备的运行正常，加强对突发事件、紧急事件的控制，须供应商制定本项目的突发事件处置预案，写明面对突发事件的应急处理方法，包含：人员伤亡事故、发生火灾、突然停电等。建立完善的预防机制，指定专人负责，对潜在危险可能出现的紧急情况，制定相应的处理办法。

等五方面进行拓展，本包属于医疗设备，供应商能够在设备运输中保障设备的功能不被破坏，在发货前保证对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份产品检验合格证书。在项目供货安装时进行核对，本次购买设备如若发生设备不能正常运行，供应商必须在突发应急时给予响应，并在最快时间内快速高效的处理。

2.该项目属于医疗设备，须提供培训，培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。在质保期内为采购人提供至少三人的培训服务，确保用户方至少两名操作人员可熟悉使用，供应商应保证在采购人指定交货地点对设备操作人员每人提供不少于1个月的免费培训。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价， 随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

### （六）验收

1.项目业主按标准、技术要求在现场验收，货物验收按照国家最新标准及招标文件中所提出的要求，如供方实际执行的标准高于国家标准和机械行业标准则按买方标准验收。

2.项目业主在货物抵达交货地点之日起3日内完成初步验收，这种验收只是数量上的和外观感觉上的，最终验收依据国家标准。

3.项目所有内容实施并完工后，双方共同派相关人员以及第三方专家参加验收。

4.上述检验和验收不能代替质保期内设备制造性能质量考核。

### （七）其他要求

1.为保证产品质量，设备到场后须随设备提供由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的符合参数要求的完整的检测检验报告，否则采购单位有权拒收。

2.提供近三年内类似业绩证明材料中标（成交）通知书及合同。

3.投标文件目录清晰、关联点对应准确，评审内容便于查找，没有与评审内容无关的资料及文件。

4.第一包：须根据国家标准及使用需求提供CT机房及控制室设计方案。

5.第二包：须具备IS09001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。

注：本项目技术参数接受偏离，投标供应商提供的技术参数中出现正偏离加分，负偏离扣分。

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1.投标无效的情形：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

（2）供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

（3）供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对投标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

（4）供应商应当对所投分包投标文件中“货物内容”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

（5）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标资格将被认定为投标无效。

（6）所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

（7）供应商所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（8）投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

（9）所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

（10）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

（11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标将被认定为投标无效。

（12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了投标文件的要求。实质上响应的投标应该是与投标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。

（13）如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；未按照招标文件规定要求签署、盖章的；未满足招标文件中技术条款的实质性要求；与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标；属于招标文件规定的其他投标无效情形；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；招标文件含有采购人不能接受的附加条件的；不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2、本项目不专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题 的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，其中小型、微型及小微企业在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小型、微型及小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

3.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

4.供应商为提供服务需求在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：投标商所投产品应优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：     /

- 6.开标：

（1）供应商按照须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定时间内参加开标。

（2）在开标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读开标纪律。

（3）开标时，由采购人代表和由投标供应商或其推选的代表检查自己及所有供应商的投标文件的密封情况，并签字确认。

（4）对通过密封性检查的投标供应商的资格进行检查。由采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标供应商的资格证明材料进行审查，并让投标供应商对资格审查结果进行签字确认。（若投标供应商未携带手持件，将以投标文件正本里面的内容为准，进行资格审查。）

（3）由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读供应商名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于供应商在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

（4）采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

（5）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

7.评标：

- （1）在政采云平台上随机抽取5名专家，采购单位委托2名业主专家，共计7名评标委员会成员负责评标工作。

- （2）评标前，工作人员收取所有参会人员的手机，主持人宣读评标纪律。

- 对采购单位的纪律要求：采购单位不得泄露招投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益

- 对与开标大会活动有关的工作人员的纪律要求：与开标大会活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

- 对评标专家的评标纪律及注意事项：

- ①与本次评标工作无关的人员不得进入评标现场；

- ②在评标过程中评标委员会以外人员不得干预或影响正常评标工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论；

- ③评标委员会成员要严格遵守政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法及评标专家管理办法，要求公正、公平的参与评标工作；

- ④评标委员会成员要依法独立评标，并对评标意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- ⑤评标委员会成员要认真阅读招标文件和所有供应商的投标文件，对所有投标文件逐一进行资格性、符合性检查，按招标文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；对需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

- ⑥评标委员会成员不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化投标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购单位代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评标资料。

- ⑦评标专家与供应商有下列利害关系之一的人员，应当回避

- 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （3）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对所有投标文件进行资格性审查，再对符合资格要求的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- （4）若对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （5）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- （6）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 注：现场所有参会人员均要对开标内容进行保密。

8.答疑澄清：

- （1）评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，要求供应商以书面形式现场作出必要的澄清、说明或者补正。

- （2）供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

9.定标：

（1）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（2）采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人。

（3）采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（4）同品牌处理办法：采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（5）中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足投标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

10.评标标准：

第一包

（1）价格评分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

（2）商务评分占6%，包含业绩、标书制作。

（3）技术评分占64%，包含技术参数、检测报告、机房设计、实施方案、培训方案、质量保证及售后服务。

第二包

（1）价格评分占30%，完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

（2）商务评分占11%，包含业绩、企业实力、标书制作。

（3）技术评分占59%，包含技术参数、检测报告、实施方案、培训方案、质量保证及售后服务。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是否合格 | 是否合格 | 是否合格 |
| 1 | 具有有效的营业执照； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明及授权书、被授权人身份证(法定代表人投标需提供法定代表人身份证)； |  |  |  |
| 3 | 提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及医疗器械注册证； |  |  |  |
| 4 | 提供近两年内任意一年的财务审计报告； |  |  |  |
| 5 | 依法缴纳近六个月内任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |
| 6 | 税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明； |  |  |  |
| 7 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为信息记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；将拒绝其参加本次招标活动；（以采购代理机构或采购人查询为准）； |  |  |  |
| 8 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |
| 9 | 提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |
| 10 | 缴纳投标保证金的有效凭证。 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各供应商投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签章； |  |
| 4 | 所投产品的设备及数量满足招标文件要求的； |  |
| 5 | 按招标文件规定的格式填写，内容全面； |  |
| 6 | 符合招标文件中规定的要求； |  |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 8 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 9 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规（1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 供应商的关联（1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 供应商在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求（8.1） | 供应商对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求（11.4） | 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求（13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90 日历日 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式（14.3） | 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正（20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求（20.6） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他供应商串通投标，或者与采购人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

| 技术符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 供应商名称 | 供应商名称 | 供应商名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 货物内容 | 第5章 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

## 综合评分表（第一包）

| 序号 | 分值 | 评分标准 价格：30分 商务：6分 技术：64分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 30 | 投标报价：完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。（注：若为小型、微型企业，其投标报价扣除 10 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务评分标准 | 4 | 业绩：供应商须提供近三年内类似业绩证明材料中标（成交）通知书及合同，每提供一个得2分，最高得4分，未提供的不得分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 2 | 标书制作：投标文件目录清晰、关联点对应准确，评审内容便于查找，没有与评审内容无关的资料及文件得2分，否则不得分。 |  |
| 技术评分标准 | 35 | 技术参数：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得30分；经专家认定的实质性技术参数每有一项正偏离加1分，最高加5分；标“*”的为重要技术参数，每有一项负偏离扣3分；一般参数负偏离扣1分，直至扣完为止。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 6 | 检测报告：提供所有设备由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的完整的技术检测检验报告得6分，检测内容必须与参数要求内容相符，不提供或提供不全不得分。 |  |
|  | 3 | 机房设计：根据国家标准及使用需求提供CT机房及控制室设计方案，设计方案优异得3分，良好得2分，一般得1分，差得0分。 |  |
|  | 6 | 实施方案：1、实施方案中设备质量、供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排完全满足项目实际要求的得2分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 2、项目安装、调试、测试方案合理且操作性较强，完全满足项目实际要求的得2分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 3、有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构及职责分配合理，符合项目实际，具有操作性；完全满足项目实际要求的得2分，方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 |  |
|  | 5 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求得5分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。 |  |
|  | 9 | 质量保证及售后服务：1、供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括售后维保、技术人员技术支持及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。方案完整，逻辑清晰，贴合采购需求，可行性高的得6分；方案较为合理且可行性高的得4分；方案不太合理，可行性不高的得2分；方案结构混乱，不贴合本项目的采购需求得1分；未提供不得分。 2、供应商在新疆区域内有正规完善的售后维修服务机构，有专职医疗设备维修工程师，并提供在5小时内响应并到达现场排除故障的应急抢修方案，提供疆内维修点详细地址及维修工程师姓名、联系电话、设备维修工程师资格证书及身份证、近三个月社保证明复印件。人员要求资料齐全，方案合理可行得3分；人员要求资料较齐全，方案较合理可行得2分；人员要求资料不齐全，方案不合理可行得0分。 |  |

## 综合评分表（第二包）

| 序号 | 分值 | 评分标准 价格：30分 商务：11分 技术：59分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分标准 | 30 | 投标报价：完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。（注：若为小型、微型企业，其投标报价扣除 10 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） | 投标报价超过采购预算价的按废标处理 |
| 商务评分标准 | 4 | 业绩：供应商须提供近三年内类似业绩证明材料中标（成交）通知书及合同，每提供一个得2分，最高得4分，未提供的不得分。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 6 | 企业实力：提供有效的IS09001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每提供一个得2分，共计6分。 |  |
|  | 2 | 标书制作：投标文件目录清晰、关联点对应准确，评审内容便于查找，没有与评审内容无关的资料及文件得2分，否则不得分。 |  |
| 技术评分标准 | 34 | 技术参数：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得29分；经专家认定的实质性技术参数每有一项正偏离加1分，最高加5分；标“*”的为重要技术参数，每有一项负偏离扣3分；一般参数负偏离扣1分，直至扣完为止。 | 根据需求提供必要的证明资料 |
|  | 4 | 检测报告：提供所有设备由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的完整的技术检测检验报告得4分，检测内容必须与参数要求内容相符，不提供或提供不全不得分。 |  |
|  | 6 | 实施方案：1、实施方案中设备质量、供货安装、项目安全措施、应急处理、进度安排完全满足项目实际要求的得2分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 2、项目安装、调试、测试方案合理且操作性较强，完全满足项目实际要求的得2分；方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 3、有明确的项目质量管理方案和制度，项目管理机构及职责分配合理，符合项目实际，具有操作性；完全满足项目实际要求的得2分，方案描述不清晰或有缺失内容的每一项扣1分，扣完为止；未提供的不得分。 |  |
|  | 5 | 培训方案：培训计划情况，应含详细合理的培训方案（包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，满足采购方需求得5分，其中每有一项不详细、不完善、缺项或不能满足采购方需求的扣1分，直到全部扣完为止。 |  |
|  | 9 | 质量保证及售后服务：1、供应商根据本项目的采购需求制定售后方案，包括售后维保、技术人员技术支持及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。方案完整，逻辑清晰，贴合采购需求，可行性高的得6分；方案较为合理且可行性高的得4分；方案不太合理，可行性不高的得2分；方案结构混乱，不贴合本项目的采购需求得1分；未提供不得分。 2、供应商在新疆区域内有正规完善的售后维修服务机构，有专职医疗设备维修工程师，并提供在5小时内响应并到达现场排除故障的应急抢修方案，提供疆内维修点详细地址及维修工程师姓名、联系电话、设备维修工程师资格证书及身份证、近三个月社保证明复印件。人员要求资料齐全，方案合理可行得3分；人员要求资料较齐全，方案较合理可行得2分；人员要求资料不齐全，方案不合理可行得0分。 |  |

招 标 文 件

项目编号：ZJ(GK)-22041

第 三 册

# 第7章  政府采购合同

合同编号：

喀什地区第一人民医院

医疗设备采购合同

项目名称：

甲方: 喀什地区第一人民医院

乙方:

签订地：  喀什地区第一人民医院

签订日期：          年       月       日

医院医疗设备采购合同

甲方: 喀什地区第一人民医院

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及   公司招标编号：   对    项目招标文件要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权力，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备：乙方负责向甲方供应下表中所列设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 数量 | 交货时间 | 设备单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 以本合同“6.2.1”之约定为准 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（含税）：（大写） ¥: 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同总价

总价为人民币           元整(大写:              )，该合同总金额是设备设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试、培训及验收合格之前及保修期内保修服务与备品备件等其他相关的所有含税费用。本合同执行期间甲方无须另向乙方支付合同总价之外的其他任何费用。

3.付款办法

3.1、签订合同前，乙方以保函或银行转账的方式向甲方提供合同总价5%的履约保证金。签订合同后且到货初步验收（初步验收仅是产品的数量、外观、规格等参数进行验收）完毕后 ，甲方向乙方支付合同总价30%（¥：   .00 ）的款项。产品使用且经最终验收合格后 ，甲方向乙方支付合同总价70%（¥：   .00  ）的款项。

履约保证金的退还方式：该履约保证金在完成最终验收合格后10日内无息返还（采用保函形式的，在验收合格后退还保函原件）。但，在甲方完成最终验收合格之前，乙方未履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从该履约保证金中扣除，当该履约保证金不足以扣除的，甲方有权从任何一笔需向乙方支付的货款中扣除；当该履约保证金有剩余的，则由甲方退还剩余的履约保证金。

3.3其他付款方式：          /                。

3.4 乙方凭以下资料请款：

(1)合同;

(2)验收审批表;

(3)乙方开具的正式发票。

(4)其他   /     。

3.5 乙方开户行及帐号以合同规定为准，以下为乙方的指定收款账户信息：

乙方：

开户银行：

银行账号：

若乙方的指定收款账户信息有变更的，乙方须提前15天以书面形式通知甲方，若因银行过错或乙方未及时书面通知甲方或乙方提供的账号及开户行有误导致合同款项无法进账、支取、承兑、支取迟延，责任由乙方自行承担。

3.6甲方支付款项前，乙方应为甲方开具等额的税务发票，因乙方在甲方付款前未足额开具当期应付款项对应的增值税专用发票的，甲方有权拒付该期应付款项。 本条与其他条款约定不一致的，以本条之约定为准。

4.合同组成

所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割的一部分。

5.技术要求

乙方所提供设备（含零部件、配件等）必须为全新的未曾使用过的，表面无划伤、无碰撞痕迹，必须符合国家有关规范和环保要求及质量要求和技术要求，并提供设备的检测报告及报关单等相关资料。乙方所提供设备（含零部件、配件等）权属清楚，不得侵害他人的知识产权,产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

6.合同设备包装、交货、安装及验收

6.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成损失和由此产生的费用（包括但不限于运输费、卸车费、安装费等费用）均由乙方承担。

6.2合同设备的交货

6.2.1乙方交货时间:签订合同生效之日起    天内完成交货及安装。

6.2.2乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。

6.3合同设备的安装

6.3.1乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

6.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

6.3.3合同设备的电源插头符合使用科室现有的插座，如不符合需要，乙方需要免费提供相应的插头转换接口。甲方只提供电源到机房总配电箱。机房的天花（含龙骨）、地面机座插座、底座、电线、电缆、线管（槽）及配电分箱等相关费用，由乙方承担。安装现场所涉及到的总承包管理配合费、配套服务费由乙方承担。

6.4设备的验收

6.4.1合同设备、系统安装完成后达到预定可使用状态，进入    个月试用期，试用期间发生重大质量问题，根据甲方要求更换全新同一品牌型号设备、系统或进行修复，更换或修复后试用期相应顺延，试用期结束后  15日内完成最终验收，最终验收应在甲乙双方共同参加下进行。

6.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担；若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形的，由此产生的有关费用由乙方承担。若乙方未及时支付该费用，因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

6.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应在     天内安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

6.4.4进口产品必须具备原产地证明和国家相关部门的检验证明及合法进货渠道证明(报关单、商检单、质检单）。

6.4.5货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

6.4.6乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6.4.7甲乙双方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方所在地的质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

7.质量保证、售后服务、培训：（本条之约定与招标、投标文件要求相矛盾的，以招标、投标文件要求为准，且本条之约定与合同其他约定不一致的，以本条之约定为准)

请供应商简明扼要写重点

8.质保期：

8.1设备安装最终验收合格后，设备保修   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，设备质保期自设备最终验收合格之日起算。

8.2乙方根据甲方指定地点提供免费送货，安装，测试服务。

8.3质保期内设备发生故障，乙方在接到通知后，      小时内维修响应，    小时内到位检修，    小时内处理完毕。如    小时内未处理完毕，乙方需在设备发生故障     日内，提供相同档次设备予甲方临时使用或采取应急措施解决。

8.4质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时（“短期”指2日以内，不满1日的按1日计算），则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。质保期内，如合同设备或零部件因非人为因素出现故障而造成长期停用（“长期”指  2  日以上），则乙方需按     元/次向甲方支付违约金，累计超过3次的（含3次），甲方有权单方解除合同，如甲方选择单方解除合同的，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

8.5质保期内所有因货物质量问题而产生的费用（包括但不限于维护过程中更换配件的费用）均由乙方负责。

8.6提供终身维修服务，设备终生免费维护     月/次，并了解使用情况，听取反馈意见。质保期满后，维护不收取费用，如需更换配件只收取配件费用，且配件价格需低于市场价。

8.7设备安装测试完毕，由乙方工程师免费对甲方人员做操作使用及维护的培训服务。

8.8乙方工程师对甲方设备科维修人员做维修技术培训，使维修人员掌握常见故障排除。

8.9乙方设有专业售后服务机构。

9.不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10. 索赔

10.1乙方提供的设备有质量问时，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 乙方提供的设备经甲方所在地的质量检测机构确认有质量问题的，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1)乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。（如损害程度、损失数额无法确定的，由甲乙双方共同委托鉴定机构进行评估，鉴定费用乙方承担。）

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有残缺部分或修补残缺的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚（本条之效力高于“10.索赔”之约定）

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延1天乙方可向甲方加收未付货款金额1 ‰的违约金，最多不超过未付货款金额10%。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，应按本合同总金额的1 ‰向甲方支付违约金，乙方逾期交付货物超过10日时甲方有权单方解除合同，乙方还应按本合同总金额的30%向甲方支付违约金。

11.3乙方交付的货物的型号、规格、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收，并有权单方解除合同；如甲方要求乙方更换产品并继续履行合同的，乙方应按本合同价款总额的10%向甲方支付违约金；如甲方选择单方解除合同的，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

11.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付该批货物对应金额 5 %的违约金。

11.5因乙方的产品质量问题给甲方或第三人造成人身、财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

11.6如因乙方或设备生产商的原因导致设备未按投标文件以及本合同约定的日期、时间进行保修、售后、维修、换装，或者保修、维修未达到合同约定标准的，或者未按本合同的约定对甲方维修技术人员、工程师进行培训的，甲方有权委托他人维修，所有费用由乙方承担。且每违约一次，乙方应按本合同价款总额的1%向甲方支付违约金，超过累计三次的（含三次），甲方有权单方解除合同，乙方应按本合同价款总额的30%向甲方支付违约金，并返还甲方已支付的全部款项。

11.7乙方所提供设备（含零部件、配件等）权属清楚，不得侵害他人的知识产权，产生纠纷的，责任由乙方自行承担，如因此给甲方造成损害的，甲方可向乙方进行追偿，追偿费用包括但不限于甲方实际垫付的费用、律师费、交通费等费用。

11.8 乙方违反本合同项下的其他约定，应向甲方支付合同总价10%的违约金（该违约金不以甲方的实际损失为限）。

11.9 上述乙方应承担的违约金不足以弥补甲方的实际经济损失的，乙方应继续赔偿。

12.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。守约方为实现本合同约定的权益，通过司法程序或其他手段，产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、交通费等全部费用，均由违约方承担。

13. 其他

13.1附件: 授权委托书及签约代表的身份证复印件 、配置清单              。

13.2本合同正本6份，甲方4份，乙方2份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。

13.3本合同正文不详之处，以招标文件、投标文件及招标会议上的答疑记录为准。

13.4本合同载明的通信地址系双方文件往来、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

13.5当双方发生争议时，以有利于守约方的原则进行解释。

（以下无正文）

甲方：喀什地区第一人民医院       乙方：

法人代表：                       法人代表：

签约代表：                       签约代表：

通信地址：新疆喀什市迎宾大道120号   通信地址：

电话：0998-2962969                    电话：

纳税人识别号：12653100458045171C      纳税人识别号：

开户银行：农行喀什迎宾大道支行         开户银行：

账号：30475501040000195               账号：

注：签约代表签字时，请附授权委托书及签约代表的身份证复印件