新疆维吾尔自治区应急管理厅应急指挥专网信息安全性加固服务项目

竞争性磋商文件

（项目编号：XZJ226131）

采购人：新疆维吾尔自治区应急管理厅

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

二〇二二年十月

目录

供应商须知前附表	1

第一章 供应商须知	4

1．总则	4

2．竞争性磋商文件	6

3．磋商响应文件	7

4．投标	9

5．开标	10

6．磋商	10

7．定标及合同授予	11

8．纪律和监督	12

第二章 磋商办法	13

评审办法前附表	13

1. 磋商方法	16

2. 磋商标准	16

3. 磋商程序	17

第三章 合同条款	23

第四章 服务标准和要求	24

第五章 磋商响应文件格式	41

目录	42

一、投标函	43

二、投标价格明细表	44

三、偏离表	45

四、法定代表人身份证明书	46

五、法定代表人授权委托书	47

六、供应商基本情况表	48

七、供应商近三年类似项目业绩表	51

八、拟派项目负责人简历表	52

九、拟派本项目服务人员情况表	53

十、服务方案	54

十一、其他需要提交的资料	54

第六章 补充条款	55

# 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅应急指挥专网信息安全性加固服务项目 |
|  | 项目编号 | XZJ226131 |
|  | 采购人 | 新疆维吾尔自治区应急管理厅 |
|  | 采购 代理机构 | 新疆新之建工程咨询有限公司 |
|  | 项目地点 | 采购人指定地点 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 采购预算金额 | 195万元 |
|  | 服务周期 | 具体以竞争性磋商文件中采购人服务标准和要求为准 |
|  | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 2 | 采购范围 | 新疆维吾尔自治区自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全加固服务项目范围内的所有工作内容，关于采购范围的详细说明见竞争性磋商文件第四章“服务标准和要求”。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 4 | 磋商办法 | 综合评分法 |
|  | 定标方法 | 磋商小组推荐三名中标候选人 |
| 5 | 供应商最低资格条件和能力 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文的规定，本项目将对小型和微型企业给予10%的价格扣除优惠。 3.本项目的特定资格要求： （1）在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任的能力且营业执照在有效期内的企业； （2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）；委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）; （3）凡拟参加本次招标项目的供应商，近三年内（本项目投标截止期前）存在下述条件中的任意一项将拒绝其参加本次采购活动： 1）“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；（查询信用报告）； 2）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；（网站主页点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，进行查询；）； 3）“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)；（网站主页点击“高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂-行贿，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人，进行查询）； （4）供应商应具备完成本项目服务的相关能力（包含人员、设备等）； （5）参加招投标活动前三年内，在经营活动中没重大违法记录（受行政主管部门处罚的不能参加投标）； |
| 6 | 竞争性磋商文件费 | 200元/份 |
| 7 | 投标保证金 | 叁万元整（详见第一章3.4.2条） |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 9 | 招标答疑 | 对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性提出。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。 澄清修改内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。 |
| 10 | 磋商响应文件份数 | 正本1份；副本3份 备注：1.另以U盘形式提供全套电子版磋商响应文件密封在磋商响应文件封袋中； 2.电子版格式：磋商响应文件正本盖章扫描生成的PDF格式。 |
| 11 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：2022年10月21日16时00分（北京时间） 递交地点：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 |
| 12 | 开标 | 时间：2022年10月21日16时00分（北京时间） 地点：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标截止之日90日历日 |
| 14 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn） |
| 15 | 履约保证金 | / |
| 16 | 中小企业政策说明 | 1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 5、供应商经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业； 6、本项目中小企业扶持政策：因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为软件和信息技术服务业。 8、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文的规定，本项目将对小型和微型企业给予10%的价格扣除优惠。 |
| 17 | 磋商现场资格查验内容 | - 营业执照复印件加盖公章 - 法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）；委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件） 3、保证金汇款凭证加盖公章 注：以上资料均为原件，未按上述要求提供证件的响应性文件予以拒绝评审 |
| 18 | 采购代理服务费 | 代理报酬为人民币按照发改价格【2015】299号文件规定，代理费收费标准协商确定，本项目代理费收费标准参照以下计算方法收取。以货物招标为例：100万元以下，费率为1.5%；100-500万元，费率为1.1%；500-1000万元，费率为0.8%；1000-5000万元，费率为0.5%；5000-10000万元以上，按差额定率累进法计算，由成交单位支付代理报酬。 |

# 第一章 供应商须知

## 1．总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.3采购人：见供应商须知前附表。

1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。

1.1.6资金来源：见供应商须知前附表。

1.1.7采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.1.8服务周期：见供应商须知前附表。

1.1.9服务地点：见供应商须知前附表。

1.2采购范围：见供应商须知前附表。

1.3 采购方式和资格审查方式

1.3.1 采购方式：见供应商须知前附表。

1.3.2 资格审查方式：见供应商须知前附表。

1.4 磋商办法及定标方法

1.4.1 磋商办法：见供应商须知前附表。

1.4.2 定标方法：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资格条件和能力要求

1.5.1 供应商应具备承担本招标项目的资格条件和能力，具体要求见供应商须知前附表。

1.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.5.1款和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5.3 供应商不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

1.6费用承担

1.6.1竞争性磋商文件费：见供应商须知前附表。

1.6.2供应商应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由中标人支付。

1.7投标保证金：见供应商须知前附表。

1.8踏勘现场

1.8.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.8.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3 除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9 招标答疑会和招标澄清答疑要求

1.9.1 供应商须知前附表规定召开招标答疑会的，采购人或采购代理机构按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商若有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

1.9.3 采购人或采购代理机构将按照供应商须知前附表规定的时间方式对供应商的疑问作出统一的解答。

1.10磋商响应文件份数：见供应商须知前附表。

1.11磋商响应文件递交：见供应商须知前附表。

1.12开标：见供应商须知前附表。

1.13投标有效期：见供应商须知前附表。

1.14公告发布媒体：见供应商须知前附表。

1.15履约保证金：见供应商须知前附表。

1.16保密

参与招标投标活动的各方应当对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.17语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.18 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.19 偏离

磋商响应文件与竞争性磋商文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

（1）供应商须知；

（2）磋商办法；

（3）合同条款；

（4）服务标准和要求；

（5）磋商响应文件格式；

（6）补充条款。

根据本章第2.4款和第2.5款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的获取

凡有意参加并符合供应商须知前附表“供应商资格条件和能力”的供应商，均可在采购代理机构获取竞争性磋商文件。

2.3 竞争性磋商文件的澄清

2.3.1 供应商应当仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.3.2 竞争性磋商文件的澄清将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4竞争性磋商文件的修改

2.4.1 竞争性磋商文件的修改将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.4.2 在供应商须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

2.4.3 竞争性磋商文件的修改部分是竞争性磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。

2.4.4 为使供应商准备投标时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期。

2.4.5 当采购人发放的竞争性磋商文件及竞争性磋商文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.4.6 如果竞争性磋商文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，供应商应将需要澄清的内容在供应商须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果供应商在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

## 3．磋商响应文件

3.1 磋商响应文件的组成

3.1.1磋商响应文件应包括下列内容：

(1)投标函

(2)投标价格明细表

(3)偏离表

(4)法定代表人身份证明书

(5)法定代表人授权委托书

(6)供应商基本情况表

(7)供应商近三年类似项目业绩表

(8)拟派项目负责人简历表

(9)拟派本项目服务人员情况表

(10)服务方案

(11)其他需要提交的资料

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，磋商响应文件不包括本章第3.1.1（7）款所指的联合体协议书。

3.2 投标价格

3.2.1供应商应当按第四章“服务标准和要求”的规定进行报价，并填写第五章“磋商响应文件格式”中的投标价格明细表。

3.2.2 供应商的投标价格不能超出本项目采购预算金额。

3.2.3 供应商提供的货物/服务一律用人民币报价。

3.2.4 投标价格应包括供应商履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费，包括但不仅限于：人工、差旅、税金、保险等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.3.3 投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商应于投标截止时间前按供应商须知前附表规定数额提交投标保证金。未提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。

投标保证金的金额：人民币30000.00元（大写：叁万元整），于2022年10月21日上午16时00分前（北京时间，以到账时间为准)从供应商基本账户以银行电汇或网银形式汇（打）至指定账户，供应商递交投标保证金应充分考虑资金在途时间。

投标保证金缴纳方式：银行电汇或网银；

投标保证金形式：投标保证金在投标截止时间之前以公司的基本账户一次性汇入招标代理机构指定账户（以到帐时间为准，逾期无效），不接受现金、支票、分（子）公司及任何个人汇款；

银行信息：

账 户 名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

开户行名称：中国银行乌鲁木齐市青年路支行

账      号：107673584569

行      号：104881006022

退保证金须提供的资料：

1、授权委托书、开户许可证（或基本账户信息）复印件盖公章；

2、对开收据（原件）；模板后附

3、填写完整的退保证金信息表：

单位名称：

开户银行：

开户行行号：

公司账号：

联系电话：

对开收据模板：

投标保证金有效期：投标截止时间后90天

备注：

汇款时请备注项目简称及汇款事由“新疆维吾尔自治区应急管理厅应急指挥专网信息安全性加固服务项目”若字数超标，可自行简写项目名称。

汇款后请把汇款凭证或网页截图随身携带至开标现场以备查验，其复印件放在磋商响应文件中，无需到公司换取收据。

供应商若不按照上述要求缴纳投标保证金的,磋商响应文件将被否决。

建议供应商开标当天准备好一份退投标保证金的资料，以免来回办理，影响退投标

保证金的进度。

3.4.3 投标保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据相关法律规定没收供应商的投标保证金。

3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其磋商响应文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

（3）未按竞争性磋商文件规定提交履约保证金的。

3.5 磋商响应文件的编制

3.5.1磋商响应文件应按第五章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

3.5.2磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3 磋商响应文件要求盖章处均应加盖。

3.5.4 磋商响应文件采用A4打印纸。

3.5.5 磋商响应文件可以用蓝黑墨水笔或炭素笔书写, 但建议最好采用打印书写方式书写。

3.5.6 供应商应按供应商须知前附表规定，编制磋商响应文件“正本”和“副本”份数。封面必须注明“正本”或“副本”字样。

3.5.7 磋商响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

## 4．投标

4.1 磋商响应文件的密封和标识

4.1.1、供应商必须将磋商响应文件密封装袋，并在封袋注明：XXX项目磋商响应文件及供应商名称，否则整个磋商响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝。

4.1.2、磋商响应文件封袋必须在开启处密封，并加盖供应商章及法定代表人章。否则整个磋商响应文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝。

4.2 磋商响应文件的递交

4.2.1、供应商必须按供应商须知前附表规定，将磋商响应文件在截止时间前送至递交地点。违反的将视为整个磋商响应文件不响应竞争性磋商文件,而予以拒绝。

4.2.2、采购人事先约定延长投标截止时间的，采购人与供应商以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.2.3 供应商或其磋商响应文件存在下列情形之一的，采购人对其磋商响应文件不予受理：

（1）逾期送达的磋商响应文件；

（2）未按本章第4.1款要求密封的磋商响应文件。

4.3 磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商递交磋商响应文件后，在规定投标截止时间前，可以书面形式向采购人递交修改或撤回其磋商响应文件的通知。

4.3.2 修改的内容为磋商响应文件的组成部分。修改的磋商响应文件应按照本竞争性磋商文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4磋商响应文件格式

4.4.1 磋商响应文件格式见第五章。

4.4.2 供应商应使用本竞争性磋商文件后面提供的磋商响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，供应商可自行编制。

## 5．开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其授权委托人参加。

5.2 开标注意事项

5.2.1 供应商法人授权委托人应按时参加开标会并携带一份法定代表人授权委托书及有效身份证明。若是法定代表人参加开标会应携带有效身份证明。

5.3 开标程序

按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）开标会主持人介绍参加会议的人员，并负责按本竞争性磋商响应文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读响应性文件的供货期以及供应商报价等内容。；

（3）公布在投标截止时间前递交磋商响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场参加开标，由采购人或监督人查验监督人查验供应商的有效的营业执照复印件加盖公章、有效的法定代表人授权委托书、委托代理人身份证、保证金汇款凭证加盖公章。如果供应商未派人到场参加开标，则视同认可开标结果；

（4）由供应商代表检查磋商响应文件的密封情况；

（5）开标会主持人宣布响应性文件送达时间是否符合竞争性磋商响应文件要求。监督人对响应性文件是否按竞争性磋商响应文件规定密封与标志进行核查。

（6）开标会主持人征求供应商有无书面补充材料，但是对供货期、报价等实质性内容更改的无效。相关人员在开标记录表上签字；

（7）唱标人将对供应商的第一轮磋商报价不进行公布，待所有供应商确定最终磋商报价后，同时公布供应商的第一、第二轮磋商报价，如果磋商小组认为有必要可要求供应商进行多轮报价。（注：本项目不以最低价作为中标条件，如若投标人所报价格明显偏低，评审委员会有权要求供应商对其报价进行澄清，如若其价格明显低于成本价或为恶意填报低价的，评审委员会有权否决其投标。）

（8）响应性文件开标完毕，供应商退场。

## 6．磋商

6.1 磋商小组

磋商由采购人按照《政府采购磋商专家管理办法》财库〔2016〕198号，依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、磋商因素、标准和程序对磋商响应文件进行磋商。

## 7．定标及合同授予

7.1 定标方法

7.1.1 磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的方法、磋商因素、标准和程序对磋商响应文件进行磋商，并按供应商须知前附表的规定向采购人推荐中标候选人。采购人依据磋商小组推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.2 采购人从中标候选人中确定出中标人的原则：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照磋商小组提出的中标候选人名单排名依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

在中标通知书发出前，中标候选人的情况将在公告发布的媒体上公示，公示期不得少于1个工作日。

7.3 中标通知

公示期满后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，并及时通知其它供应商中标结果。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和中标人磋商响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和中标人磋商响应文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

7.5.3发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 8．纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的磋商和比较、中标候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用磋商办法没有规定的磋商因素和标准进行磋商。

8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的磋商和比较、中标候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

8.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。

# 第二章 磋商办法

### 评审办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重 (总分100分) | 1.详细评审部分90分 2.投标报价10分 |
| 2 | 资格审查 | 详见《资格审查标准》 |
| 3 | 完备性及符合性审查 | 详见《完备性及符合性审查标准》 |
| 4 | 详细评审 | 详见《详细评审标准》及本节第3.5款 |
|  |  | 投标报价得分计算方法： 1.投标报价的确定 投标报价是指经评审的且不超过采购预算金额的投标价格 2.磋商基准价的确定 满足竞争性磋商文件要求且投标报价最低的为磋商基准价 3.投标报价得分=(磋商基准价／投标报价)×10 4.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 5.因落实政府采购政策对小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业的价格给予10%价格扣除；以扣除后的价格参与评审，不重复享受价格扣除政策。 |

《资格审查标准》

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； |
| 2 | 供应商须具备有效的营业执照； |
| 3 | 投标保证金是否按照竞争性磋商文件要求缴纳。 |
| 4 | 凡拟参加本次招标项目的供应商，近三年内（本项目投标截止期前）存在下述条件中的任意一项将拒绝其参加本次采购活动： 1）“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；（查询信用报告） 2）“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；（网站主页点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，进行查询；） 3）“中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)；（网站主页点击“高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂-行贿，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人”，进行查询） |
| 5 | 供应商应具备完成本项目服务的相关能力（包含人员、设备等）； |
| 6 | 参加招投标活动前三年内，在经营活动中没重大违法记录（受行政主管部门处罚的不能参加投标）； |
| 备注：如果资格磋商中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该供应商不通过资格审查，磋商响应文件将被拒绝磋商。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 磋商标准 |
| --- | --- |
| 1 | 响应文件按磋商响应文件规定格式完整提供的；磋商响应文件要求加盖供应商章、法定代表人章处必须加盖； |
| 2 | 投标价格明细表必须完整填写； |
| 3 | 服务周期必须满足竞争性磋商文件要求； |
| 4 | 投标价格不得超过供应商须知前附表中的采购预算金额； |
| 5 | 投标保证金的缴纳主体与供应商不一致的，没有按照磋商响应文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |
| 6 | 磋商响应文件没有不符合竞争性磋商文件实质性要求的。 |
| 备注：完备性及符合性审查中有一项不满足磋商标准的，磋商小组将认定该供应商不通过完备性及符合性审查，不得进入下一阶段磋商。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

《详细磋商标准》

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力 | 10 | 1.供应商具备有效的“网络安全服务资质认证证书（信息系统风险评估）”二级及以上、“网络安全服务资质认证证书（信息系统安全集成）”二级及以上、“网络安全服务资质认证证书（信息系统安全运维）”二级及以上，每提供一个有效证书得1分，满分3分。 2、供应商具备有效的“ITSS信息技术服务标准符合性证书（咨询设计）”三级及以上、“ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）”三级及以上，每提供一个得1分，满分2分； 3、供应商具备有效的“DCMM数据管理能力成熟度等级证书”得2分； 4、供应商具备有效的“ISO 27001网络安全管理体系认证证书”得1分； 5、供应商具备有效的“GB/T15496企业标准体系认证证书”得1分； 6、供应商具备有效的“信息系统建设和服务能力（CS3）评估证书”以上或同级别证书得1分。 注：须提供有效的证书复印件，并加盖供应商公章. |
| 2 | 业绩案例 | 6 | 自2019年1月1日起至今，供应商具有全国省级及以上类似（网络安全咨询、安全技术服务、网络安全运维）项目案例，所提供项目案例中同时包含2类及以上案例的，每提供一个得2分，包含1类案例的，每提供一个得1分，满分6分。（须提供中标通知书、合同的首页、金额页、盖章页复印件加盖供应商公章,同一项目不重复计算。） |
| 3 | 技术服务内容响应 | 10 | 对磋商响应文件中提出的项目需求进行逐条响应，全部满足磋商响应文件要求得10分。每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 需求理解分析 | 10 | 根据供应商对本项目整体建设背景、建设必要性、相关政策、现状差距分析、项目可实施性等5部分对理解的深刻程度、全面性、可行性等做综合评审，共计10分。 对项目理解深刻、透彻，存在问题分析合理的得10分；理解比较深刻、透彻，分析比较合理的得6分；理解基本符合逻辑，分析比较合理的得2分；差的或没有的不得分。 |
| 5 | 项目建设方案 | 18 | 供应商应遵循自治区应急管理厅网络安全总体设计思路和技术路线，进行自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全加固服务项目服务内容的总体方案设计。包括项目建设目标、建设总体思路、总体建设原则与策略、总体建设任务、总体架构、关键技术架构等6部分开展项目建设方案编制，共计18分。 内容完整、描述清晰、科学规范、可操作性强的得18分；内容较完整、描述较清楚、科学较规范、可操作性较强的得12分；内容基本完整、描述基本清晰、可操作性一般的得6分；差的或没有的不得分； |
| 6 | 项目管理方案 | 6 | 结合本项目特点和实际现状，供应商提供风险控制方案，提出本项目实施的主要风险以及降低风险的策略与措施；提供测试与验收方案，对应用功能及性能的测试进行描述；提供实施进度方案，提出对项目实施工作进度规划；共计6分。 方案内容完整、描述清晰、措施完善、可操作性强的得6分；内容较完整、描述较清晰、措施较完善、可操作性较强的得4分；内容基本完整、描述基本清晰、可操作性一般的得2分；差的或没有的不得分； |
| 7 | 安全服务方案 | 6 | 根据供应商对本项目的理解制定完整的安全服务方案，包含漏洞扫描服务、基线核查服务、安全规划咨询服务、 网络安全审计等安全技术服务。服务内容完整、可行性较强、且具有针对性的，得6分；内容不完整、可行性较弱、针对性较弱，得3分；内容缺失、无可行性、无针对性或未制定，不得分。 |
| 8 | 项目团队能力 | 2 | 拟派项目负责人具备有效的项目管理师证书（PMP）、注册网络安全专业人员证书（CISP）和高级信息系统项目管理师证书， 全部具备得2分，具备其中2项得1分，具备其中1项得0.5分，没有不得分。 注：提供个人简历、相关资格证书复印件、相关证明材料、社保机构出具的开标前6个月内任意1个月供应商为其缴纳的社保证明。 |
|  |  | 4 | 供应商拟派测评小组成员具备：①高级技术职称证书、②软件评测师证书、③高级信息系统项目管理师、④注册网络安全专业人员证书（CISP）；全部具备得4分，具备其中3项得2分，具备其中2项及以下得0.5分，没有不得分。 注：团队中所有人员提供相关个人简历、相关资格证书复印件、相关证明材料、社保机构出具的开标前6个月内任一个月供应商为其缴纳的社保证明，同一人员拥有多个证件的不重复计算。 |
| 9 | 项目服务质量保障 | 4 | 项目服务质量保障，内容包含①明确项目服务质量目标；②项目服务质量控制体系及措施；上述2项每项内容完整，可行性强、且具有针对性的，得4分；内容较完整，具备可实施性，得2分；内容不完整或未能满足采购需求或逻辑性不强或无针对性，不得分。 |
| 10 | 应急预案 | 3 | 针对突发状况（如疫情、网络安全事件等）处置预案，合理可行的，得3分；一般的，得2分；差的或未提供，得0分。 |
| 11 | 培训服务方案 | 3 | 供应商提出完整的项目培训方案，包括培训计划、培训方式、培训内容。方案内容完整、描述清晰、科学规范、可操作性强的得3分；方案内容较完整、描述较清晰、科学规范、可操作性较强的得2分；方案内容基本完整、描述基本清晰、可操作性一般的得1分；差的或没有的不得分； |
| 12 | 服务响应能力 | 4 | 供应商按照项目需求响应本地化服务，就服务方案进行综合评比，且有承诺函。在场地、设备及人员、专用服务电话及其他有优于磋商响应文件项目需求得4分，场地、设备及人员、专用服务电话及其他满足磋商响应文件项目需求得2分，不符合磋商响应文件项目需求的不得分。（提供服务承诺函并加盖供应商公章）； |
| 13 | 售后服务 | 4 | 针对该项目提供售后服务计划内容、措施、人员配备等相关内容。售后服务计划内容详细，措施完善、人员配备合理的，得4分；售后服务计划内容较详细，措施较完善、人员配备较合理的得2分；售后服务计划内容基本详细，措施基本完善、人员配备基本合理的得1分；售后服务计划内容、措施、人员配备不满足项目需求或未提供的不得分。 |
| 合计 |  | 90 |  |

### 1. 磋商方法

本次磋商采用综合评分法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的磋商响应文件，按照本节规定的磋商标准进行磋商。磋商中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

### 2. 磋商标准

2.1 资格审查：磋商因素和磋商标准见《资格审查标准》。

2.2 完备性及符合性审查：磋商因素和磋商标准见《完备性及符合性审查标准》。2.3详细磋商：

2.3.1详细磋商：磋商因素和磋商标准见《详细磋商标准》及本节第3.5款。

2.3.2 投标报价评分标准：

（1）分值构成及权重：见磋商办法前附表。

（2）磋商基准价计算：见磋商办法前附表。

（3）投标报价得分的计算：见磋商办法前附表。

### 3. 磋商程序

  - 基本程序

磋商活动将按以下步骤进行：

（1）磋商准备

（2）资格审查

（3）完备性及符合性审查

（4）详细评审

（5）澄清、说明或补正

（6）推荐中标候选人及提交磋商报告

3.2 磋商准备

3.2.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达磋商现场时应当在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 磋商小组的分工

3.2.2.1磋商小组首先推选一名磋商小组主任。磋商小组主任负责磋商活动的组织领导工作。磋商小组主任与磋商小组其他成员具有同等的磋商权力。

3.2.2.2 磋商小组主任除履行自己作为磋商小组成员独立磋商的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织磋商小组成员学习竞争性磋商文件；

（2）汇总各磋商小组成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；

（3）组织磋商小组对供应商质询并对供应商的答复进行磋商；

（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（5）组织收回磋商过程中使用的文件、表格和磋商记录以及其他资料，并查验磋商记录的完整性及有效性；

（6）组织对磋商结论进行复核确认；

（7）组织编写磋商报告。

3.2.3 熟悉文件资料

3.2.3.1 磋商小组主任应当组织磋商小组成员认真研究竞争性磋商文件，了解和熟悉招标目的、采购范围、主要合同条件、服务标准和要求，掌握磋商标准和方法，熟悉本章及附件中包括的磋商表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足磋商所需时，磋商小组应当补充编制磋商所需的表格。

3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向磋商小组提供磋商所需的信息和数据，包括：

（1）竞争性磋商文件及其澄清修改等竞争性磋商文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各磋商响应文件；

（3）开标会记录；

（4）磋商表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查（适用于资格后审）

采购人会依据本章规定的磋商因素和审查标准，对供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个磋商响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4完备性及符合性审查

3.4.1 磋商小组依据本章规定的磋商因素和磋商标准，对供应商的磋商响应文件进行完备性及符合性审查。完备性及符合性审查有一项未通过磋商标准，磋商小组将认定整个磋商响应文件不响应竞争性磋商文件而否决其投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2 完备性及符合性审查条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3细微偏差是指磋商响应文件在实质上响应竞争性磋商文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响磋商响应文件的有效性，磋商小组可要求存在细微偏差的供应商予以补正。

3.5详细评审

3.5.1只有通过了资格审查、完备性及符合性审查且供应商不少于3个方可进入详细评审。

3.5.2 澄清、说明和补正

3.5.2.1在不改变供应商磋商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对磋商响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、投标价格的算术性错误、错漏项、投标价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。

3.5.2.2磋商委员会认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.2.3澄清、说明和补正内容不得改变磋商响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于磋商响应文件的组成部分。

3.5.2.4磋商小组针对需要供应商对所提交磋商响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确磋商响应文件中的遗漏和错误。供应商接到磋商小组发出的书面澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2.5磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.5.3评委评分：评委按照《详细磋商标准》评分，供应商详细磋商得分等于全部评委评分的算术平均值。

3.5.4 算术错误修正：投标价格有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标价格进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）磋商响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.5.5 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商投标价格，使得其投标价格可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.6投标报价评分：对投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见磋商办法前附表。

3.5.7 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.8 详细评审工作全部结束后，供应商总得分排序按照以下原则进行。

3.5.8.1按照总得分由高到低顺序对供应商进行排序；

3.5.8.2总得分相同时报价低的供应商排序靠前；

3.5.8.3总得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定排序顺序。

3.6推荐中标候选人及提交磋商报告

3.6.1磋商小组推荐中标候选人，总得分排序第一的供应商将被确定为第一中标候选人，以此类推确定出规定数量的中标候选人。

3.6.2当通过了资格审查、完备性及符合性审查后，供应商少于3个时，采购人应当依法重新招标。

3.6.3 磋商小组完成磋商后，应当向采购人提交书面磋商报告。

3.7特殊情况的处置程序

3.7.1 关于磋商活动暂停

磋商小组应当执行连续磋商的原则，按磋商办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部磋商工作。只有发生不可抗力导致磋商工作无法继续时，磋商活动方可暂停。发生磋商暂停情况时，应当封存全部磋商响应文件和磋商记录，待不可抗力的影响结束且具备继续磋商的条件时，由原磋商小组继续磋商。

3.7.2关于磋商中途更换评委

3.7.2.1 除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在磋商中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在磋商中途退出磋商活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

3.7.2.2 退出磋商的磋商小组成员，其已完成的磋商行为无效，由更换的评委进行磋商。

3.7.3 在磋商环节中，需磋商小组就某项定性的磋商结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。

问题澄清通知

（供应商名称）：

（招标项目名称）招标的磋商小组，对你方的磋商响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

质疑问题：

磋商小组员（签字）：

日期：年月日

问题的澄清、说明或补正

磋商小组：

（招标项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：年月日

# 第三章 合同条款

# 第四章 服务标准和要求

## 一、技术标准需求

### （一）项目概述

### 1.1 项目名称

### 新疆维吾尔自治区应急管理厅应急指挥专网信息安全性加固服务项目

### 1.2 项目建设背景

自治区应急管理厅根据《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国数据安全法》、《国务院安委会办公室国家减灾委办公室应急管理部关于加强应急基础信息管理的通知》（安委办〔2019〕8号）等相关文件要求，结合自治区应急管理厅应急指挥专网的网络和安全现状，按照网络安全等级保护制度的要求，落实网络安全保护责任，采取网络安全技术措施防范计算机病毒、网络攻击、网络入侵等行为，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。进一步提高网络安全保障能力，主要通过购买服务的方式，开展自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全加固服务项目。

### 1.3 项目建设原则

本项目以提升应急指挥专网网络安全保障能力为基础，通过人员与技术服务相结合的方式开展应急指挥专网网络安全性加固服务等工作，强化安全服务能力，按照标准化、高性能、高可靠性的原则进行建设。严格遵守以下原则：

1.标准化原则

标准化是信息系统建设的基础保障，应用服务系统建设必须在安全体系和安全技术、信息表示和信息交换、网络协议等标准方面遵循统一技术标准，才能达到“互联、互通”要求，实现“信息交换、资源共享”。网络系统必须支持国际上通用的网络协议、路由协议等开放的协议标准，有利于保证与其它网络之间的平滑连接互通，以及将来网络的扩展。

2.高性能原则

随着应急管理业务的不断完善，各类信息的共享与业务协同、各种信息数据的汇聚将对网络性能提出更高的要求。应急管理厅整体网络架构应具备高速转发性能，保证各项业务的顺利开展。应急指挥专网是应急管理厅网络的重要组成部分，必须保障网络及安全设备的高吞吐能力，使网络系统不成为业务运行的瓶颈。

3.高可靠性原则

信息系统的稳定可靠是网络正常运行的关键。在自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全加固服务项目中要选用高可靠性网络安全设备，网络交换设备充分考虑冗余、容错能力；合理设计网络架构，制订可靠的网络备份策略，最大限度地支持系统的正常运行；网络安全设备在出现故障时应便于诊断和排除，充分体现计算机网络的高可靠性。实现业务系统的7×24小时不间断工作。

### 1.4 项目建设目标

自治区应急管理厅为保障网络安全总体可控，推动应急管理指挥相关工作有序开展，强化安全服务能力和质效管理水平，实现对指挥信息网的安全加固，依据网络安全等级保护三级2.0标准，按照“标准化、高性能、高可靠”的基本原则，在安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心等方面进行安全规划与建设，确保应急指挥专网“网络建设合规、安全防护到位”。

- 技术需求

有负偏离的每项将扣分

为保障自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全和数据安全总体可控，推动应急管理相关工作有序开展，持续强化应急指挥能力，通过购买服务方式，形成科学有效的网络安全保障体系，有效提升应急管理厅应急指挥救援能力，支撑自治区应急管理厅应急指挥专网安全平稳运行。

本项目主要围绕自治区应急管理厅应急指挥专网运行环境，开展自治区应急管理厅安全运营服务等相关工作，主要包含搭建网络安全监测通报预警机制，开展漏洞扫描、基线核查巡查巡检服务、安全规划咨询服务、网络安全审计服务，并为实现网络安全监测通报预警机制和相关安全服务配备相应的安全设备。根据本项目工作内容，形成以下任务需求，投标方需逐一应答，并制定符合招标人要求的相应工作方案。

### 2.1 技术服务需求

#### 2.1.1 搭建网络安全监测通报预警机制服务需求

项目以自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全性加固为主线，搭建网络安全监测通报预警机制,内容如下：

1.投标方应在本项目中提供网络安全监测服务，通过人员与技术相结合的方式对关键信息基础设施对应的信息系统及安全设备进行远程监测服务，并利用相关工具对漏洞、弱点进行扫描，攻击事件监测、分析、并提出处置整改建议，每周编制《网络安全监测运行报告》，提交至自治区应急管理厅信息中心。

2.投标方应在本项目中提供互联网资产发现及远程渗透服务，利用远程发现和现场核查等手段，每周监测发现应急管理厅及下属各州市县应急管理局关键信息基础设施及重要信息系统安全隐患，每年对应急管理厅及下属各州市县应急管理局已经发现的关键信息基础设施及重要信息系统进行一次渗透测试。

3.投标方应在本项目中提供网络安全培训服务，围绕网络安全意识培训、关键信息基础设施认定和防护培训、网络安全技能培训，加强应急管理厅人才建设，提升所属关键信息技术设施维护人员的综合安全技术水平，并结合本项目网络安全工作的实际需求，每年对自治区应急管理厅及下属各州应急管理局关键信息基础设施及重要信息基础设施维护人员提供全疆范围的网络安全培训，并形成相关培训手册。

#### 2.1.2安全服务技术需求

本项目以自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全能力提升为主线。借助构建安全机制、安全服务、安全培训等手段，健全完善应急指挥专网安全防控管理服务体系，在日常安全服务中，常态化开展漏洞扫描服务、基线核查服务、安全规划咨询服务，并对网络安全服务质效开展审计服务。

- 漏洞扫描服务

投标方应提供针对自治区应急管理厅应急指挥专网的漏洞扫描服务，通过人员与技术相结合的方式在大流量、高复杂数据环境下实现对主机、操作系统以及网络设备的实时响应管理，开展全面扫描、资产发现、漏洞扫描、脆弱性检查、评估与管理等工作，并及时处置潜在的安全漏洞风险，每月输出漏洞扫描和处置服务报告。

2.基线核查服务

投标方应提供针对自治区应急管理厅应急指挥专网的基线核查服务，通过人员与技术相结合的方式，根据安全基线规范基准，完成上线安全检查、第三方入网安全检查、合规安全检查（上级检查）、日常安全检查和安全服务等任务，发现应急指挥专网和应用中存在的配置缺陷、管理漏洞，提升网络和应用系统的安全强度，每季度输出自治区应急管理厅应急指挥专网基线核查检测报告。

3.网络安全规划咨询服务

为客户提供网络安全PDCA全生命周期的安全咨询服务内容，从信息安全规划、咨询并实施各类安全解决方案，结合网络安全发展新态势、新要求，帮助用户网络安全应急指挥保障机制，使网络安全建设和发展形成健康、良性的循环，逐步提升应急管理政务服务能力和应急指挥保障能力。

4.网络安全审计服务

投标方应提供符合本项目的网络安全审计服务，通过人员与技术相结合的方式检查和评价自治区应急管理厅应急指挥专网各项安全措施，确保网络安全活动符合法律法规和管理制度的要求，使得自治区应急管理厅应急指挥专网得到有效的安全保障。

在服务期间配合自治区应急管理厅完成应急指挥专网审计工作，每次审计服务结束后应按照自治区应急管理厅安全审计报告格式出具符合要求的审计报告。

#### 2.1.3配套基础设施防护需求

1.投标方应在本项目中提供防火墙设备，为自治区应急管理厅应急指挥专网提供访问控制、会话控制、应用行为控制、流量控制、入侵防御和病毒过滤等技术服务。能够对链路健康检查，并对勒索病毒能够及时做出防御，为应急专网提供安全可靠的网络安全环境。

2.投标方应在本项目中提供入侵防御设备，形成闭环入侵检测防御机制，实时识别和阻断病毒、木马、SQL注入、跨站脚本攻击、DoS/DDoS、扫描等安全威胁，提供网络滥用流量的识别和控制功能。并执行实时精确阻断，主动而高效地保护应急指挥专网安全，同时可以对漏洞攻击、蠕虫病毒、间谍软件、木马后门、溢出攻击、数据库攻击、高级威胁攻击、暴力破解等多种深层攻击行为进行防御。

3.投标方应在本项目中提供探针设备，完成对应急指挥专网中网络流量数据的捕获、流量信息的获取、流量信息的过滤、流量信息的预处理、流量统计、长流识别等流量监测、分析等功能。

4.投标方应在本项目中提供日志审计设备，全面收集自治区应急管理厅应急指挥专网相关系统中的安全设备、网络设备、数据库、服务器、应用系统、主机等设备所产生的日志并进行采集、留存，并实时监控告警，合规审计等。通过工具按季度输出日志审计服务报告，完善自治区应急管理厅网络安全审计和溯源机制，切实提高网络安全防护水平。

5.投标方应在本项目中提供数据库审计设备，针对自治区应急管理厅应急指挥专网相关系统中数据库的各种操作，解析还原成原始的数据库语句，通过匹配预置的安全规则，智能分析和监控访问者的各种操作，进行实时威胁预警，并对事件统计分析、记录。

6.投标方应在本项目中提供基线核查设备，针对自治区应急管理厅应急指挥专网相关服务器操作系统、数据库、软件和容器的配置进行安全检测，并提供检测结果说明和加固建议。基线检查功能可以帮您进行系统安全加固，降低入侵风险并满足安全合规要求。

### 2.2 技术服务规格和要求

本章节规定了本项目采购内容的技术服务指标项。

#### 2.2.1 搭建网络安全监测通报预警机制服务要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搭建网络安全监测通报预警机制服务 | 搭建网络安全监测通报预警机制服务1项。通过搭建网络安全监测通报预警机制，完成网络安全监测、远程渗透测试、网络安全培训。包含以下内容： - 网络安全监测服务：每周对关键信息基础设施对应的信息系统进行监管服务，主要针对攻击事件进行监测、分析、并提出处置整改建议； - 技术服务：利用远程发现和现场核查等手段，提供互联网资产发现技术服务，对应急管理厅及下属各州市县应急管理局已经发现的关键信息基础设施及重要信息系统每年进行一次渗透测试； - 全年开展不少于32课时，授课老师具备至少5年以上实战经验，具备安全认证证书；开展全疆范围的网络安全意识培训公开课；针对关键信息基础设施管理人员、维护人员的认定、防护培训开展关键信息基础设施认定和防护培训；对应急管理厅及下属各州应急管理局关键信息基础设施及重要信息系统干部提供网络安全技能培训。 |

#### 2.2.2 安全服务技术要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漏洞扫描服务 | 投标方应提供针对自治区应急管理厅应急指挥专网的漏洞扫描服务，通过人员与技术相结合的方式在大流量、高复杂数据环境下实现对主机、操作系统以及网络设备的实时响应管理，开展全面扫描、资产发现、漏洞扫描、脆弱性检查、评估与管理等工作，并及时处置潜在的安全漏洞风险，每月输出漏洞扫描和处置服务报告。 |
| 2 | 基线核查服务 | 投标方应提供针对自治区应急管理厅应急指挥专网的基线核查服务，通过人员与技术相结合的方式，根据安全基线规范基准，完成上线安全检查、第三方入网安全检查、合规安全检查（上级检查）、日常安全检查和安全服务等任务，发现应急指挥专网和应用中存在的配置缺陷、管理漏洞，提升网络和应用系统的安全强度，每季度输出自治区应急管理厅应急指挥专网基线核查检测报告。 |
| 3 | 安全规划咨询服务 | 咨询规划服务基于组织业务和安全现状，参考国内外网络安全建设最佳实践和理论，根据网络安全相关标准规范，为用户提供全生命周期的安全调研、分析、规划体系建设等，并通过安全运营服务跟随确保交付成果的可落地性、可执行性，帮助用户建立持续的网络安全保障体系。 1.政策合规性安全规划咨询服务 凭借对通用标准及行业专属标准的深刻理解，为客户提供包括分保、等保在内的合规性设计咨询服务，帮助客户做好各类标准的符合性管理以及政策、法规风险的规避工作，协助客户顺利完成上级单位或监管部门的检查迎检工作。 2.安全解决方案规划咨询服务 参照风险评估标准和管理规范，针对系统的威胁性和脆弱性，对信息系统及其处理、传输和存储的数据信息的保密性、完整性和可用性等安全属性进行科学评估，为客户识别当前信息系统、业务逻辑层面的信息安全风险，并提供技术支持协助客户进行有效的风险处置规划建议。 3.安全体系规划服务 体系规划服务遵循ISO/IEC27001及等级保护要求，协助客户组织确定信息安全管理体系范围，制定信息安全方针，明确管理职责，以风险评估为基础选择控制目标与控制措施等一系列活动来建立信息安全管理体系，包括应急预案、人员管理、信息安全管理、人员培训等。按体系的规定要求进行运作，保持体系运行的有效性。 |
| 4 | 网络安全审计服务 | 投标方应提供符合本项目的网络安全审计服务，通过人员与技术相结合的方式检查和评价自治区应急管理厅应急指挥专网各项安全措施，确保网络安全活动符合法律法规和管理制度的要求，使得自治区应急管理厅应急指挥专网得到有效的安全保障。 在服务期间配合自治区应急管理厅完成应急指挥专网审计工作，每次审计服务结束后应按照自治区应急管理厅安全审计报告格式出具符合要求的审计报告。 |

#### 2.2.3 配套基础设施技术规格

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 投标方应在本项目中提供防火墙2台设备，为自治区应急管理厅应急指挥专网提供访问控制、会话控制、应用行为控制、流量控制、入侵防御和病毒过滤等技术服务。能够对链路健康检查，并对勒索病毒能够及时做出防御，为应急专网提供安全可靠的网络安全环境。为满足需求，解决防火墙版本老化问题，需对全疆14个地州，99个县的防火墙进行升级改造，升级至7.3版本，并且提供对应升级改造方案。 1、本次防火墙设备主要技术规格要求： （1）国产化软硬件设备，内存大小≥8GB，硬盘容量≥64GB SSD；千兆电口≥8个；万兆光口SFP+≥2个,电源：冗余电源。 （2）网络层吞吐量≥40Gbps，应用层吞吐量≥20Gbps，防病毒吞吐量≥1.5Gbps，IPS吞吐量≥1.2Gbps，并发连接数≥200万，HTTP每秒新建连接数≥9万。 （3）产品提供3年质保、3年软件升级服务。 2、本次防火墙功能需求 （1）产品具备静态路由、策略路由和多播路由协议，并具备BGP、RIP、OSPF等动态路由协议； (2)产品能够具备与用户原有大数据安全分析平台平台联动进行威胁分析处置，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至大数据安全分析平台平台，并在大数据安全分析平台平台进行威胁展示，为了保证服务质量提供厂家盖章证明文件，并提供相应可行性方案。 (3)要求具备DNS代理功能，具备基于接口、源IP地址、目的IP地址多个元素配置DNS代理规则； （4）产品能够具备对文件传输行为进行安全过滤，具备基于上传、下载、双向的文件内容过滤。 （5）产品能够具备与态势感知平台联动，将本地防火墙产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。 （6）产品能够具备用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、账号暴力破解检测、账号弱口令检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。（需提供功能截图证明加盖厂商公章） （7）产品能够具备策略生命周期管理功能，能够具备对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 （8）提供销售许可证、产品检验报告和著作权登记证书;产品包含3年软件升级，硬件质保，3年规则库升级。 |
| 2 | 入侵防御 | 投标方应在本项目中提供入侵防御设备，形成闭环入侵检测防御机制，实时识别和阻断病毒、木马、SQL注入、跨站脚本攻击、DoS/DDoS、扫描安全威胁等网络滥用流量的识别和控制功能。并执行实时精确阻断，主动而高效地保护应急指挥专网安全，同时可以对漏洞攻击、蠕虫病毒、间谍软件、木马后门、溢出攻击、数据库攻击、高级威胁攻击、暴力破解等多种深层攻击行为进行防御。 1、本次入侵防御设备主要技术规格要求： （1）国产化软硬件设备，内存大小≥8GB，硬盘容量≥128GB SSD，接口配置：千兆电口≥6个，万兆光口SFP+≥2个（含光模块）； （2）网络层吞吐量≥40Gbps，IPS吞吐量≥1.5Gbps，并发连接数≥2000000，每秒新建连接数≥150000； （3）产品提供3年质保、3年软件升级服务。 2、本次入侵防御设备具备主要功能 （1）满足ipv6区业务改造利旧，实现IPv6环境入侵防护； （2）能够具备IP地址扫描和端口扫描防护；具备IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；具备ARP欺骗防御功能； （3）具备设备软硬件异常状态监控，可以监控设备CPU、内存、硬盘使用率，并且可监控系统状态、、安全能力监控状态； （4）具备热门威胁库，具备木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在60万条以上；（需提供功能截图证明加盖厂商公章）。 （5）具备应用类型，网站类型，文件类型等多种类型进行带宽分配和流量控制，具备基于时间、地域、子接口和VLAN等因素实现对象的流量控制；（需提供功能截图证明加盖厂商公章） （6）提供销售许可证、产品检验报告和著作权登记证书；产品包含3年软件升级，硬件质保，3年规则库升级。 |
| 3 | 态势感知与探针 | 投标方应在本项目中提供态势感知与两台探针设备，完成对指挥专网网络流量数据的捕获、流量信息的获取、流量信息的过滤、流量信息的预处理流量统计、长流识别等流量监测、分析等功能。 - 本次态势感知设备主要技术规格要求： （1）国产化软硬件设备，存储容量≥28T，在带宽性能≥1Gbps时存储时长≥1500天/1Gbps。硬件参数：内存≥4*32GB，系统盘≥1*240GB SATA SSD，数据盘≥10*4TB，标配盘位数不少于12，配置≥4个自适应千兆电口，≥2万兆光口,包含不少于300个防护设备接入授权。 - 本次探针设备主要技术规格要求： （1）国产化软硬件设备，吞吐性能≥2 Gbps，内存大小≥8G，硬盘容量≥480GB SSD，并发连接数≥180万，新建连接速率2万/秒，配置≥6个自适应千兆电口，≥2万兆光口，USB≥1个，≥1个RJ45串口，1个管理口，含冗余电源等。 （2）产品包含3年软件升级，硬件质保，3年规则库升级。 2、本次态势感知与探针设备主要技术规格要求： 态势感知设备： （1）通过自定义设置实现对安全事件、外部攻击者等维度实时告警展示，大屏轮播功能，可在一个屏幕上自动切换轮播不同的大屏，所有大屏可自定义播放顺序。（需提供功能截图证明加盖厂商公章）； （2）具备挖矿攻击事前、事中和事后全链路的检测分析能力，综合运用威胁情报、IPS特征规则和行为关联分析技术，如检测发现文件传输（上传下载）阶段的异常，对挖矿早期的准备动作即告警。（需提供功能截图证明加盖厂商公章）； （3）安全感知平台具备与现有环境部署的两台防火墙、入侵防御系统联动封锁，发生安全事件具备与防火墙联动一键查杀、进程取证与处置（需提供截图证明并加盖原厂商公章） 探针设备： （1）具备传输5种以上协议审计日志；可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况； （2）具备标准端口运行非标准的协议，端口类型包括80/8080、21、69、443、25等至少5种以上。（需提供功能截图证明加盖厂商公章）； （3）具备流量抓包，可定义抓包数量、接口、IP地址、端口或自定义过滤表达式（需提供功能截图证明加盖厂商公章）； （4）具备SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击等至少6种以上攻击行为； （5）为了服务应急指挥专网的安全体系建设，此次接入探针需接入原有的安全管理平台，进行设备联动，闭环应急响应分析，并提供相应原厂盖章证明文件，并提供相应原厂可行性方案加盖公章，同时提供原有设备厂家的对接公章的证明文件。 （6）提供销售许可证、产品检验报告和著作权登记证书。 |
| 4 | 日志审计 | 投标方应在本项目中提供日志审计系统，全面收集自治区应急管理厅应急指挥专网相关系统中的安全设备、网络设备、数据库、服务器、应用系统、主机等设备所产生的日志并进行采集、留存，并实时监控告警，合规审计等。通过工具按季度输出日志审计服务报告，完善自治区应急管理厅网络安全审计和溯源机制，切实提高网络和网络安全防护水平。 1、本次日志审计设备主要技术规格要求： - 国产化软件系统，资产授权数量(个)≥100；≥680种日志对象的日志数据采集；标准化自动识别系统类型≥150种。 - 产品提供3年质保、3年软件升级服务。 2、本次日志审计设备主要功能实现要求： （1）具备设置日志存储策略，包括设置日志存储周期（天）、存储空间容量使用阈值等； （2）具备可视化展示，包括接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、关联规则告警趋势图、VPN账号异常场景分析、安全事件趋势图、Windows服务器主机异常场景分析等（需提供功能截图证明加盖厂商公章）； （3）具备网站攻击、账号异常、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、漏洞利用、恶意软件、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到300条以上（需提供功能截图证明加盖厂商公章）； （4）具备告警事件归并、告警归档，具备基于发生频率、发生频次及时间的条件设定。（需提供功能截图证明加盖厂商公章） （5）能够在原有安全资源平台进行部署，实现完美兼容原有平台进行统一管理与部署，统一升级和扩容，提供厂商证明并加盖公章。 （6）提供销售许可证、产品检验报告和著作权登记证书 |
| 5 | 数据库审计 | 投标方应在本项目中提供数据库审计系统，针对自治区应急管理厅应急指挥专网相关系统中数据库的各种操作，解析还原成原始的数据库语句，通过匹配预置的安全规则，智能分析和监控访问者的各种操作，进行实时威胁预警，并对事件统计分析、记录。 1、本次数据库审计设备主要技术规格要求： （1）国产化软件系统，数据库流量≥200M，日志检索≥15000条/s； （2）产品提供3年质保、3年软件升级服务。 2、本次数据库审计设备主要功能实现要求： （1）具备审计主流数据库Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Cache、达梦、人大金仓、南大通用等。 （2）具备吞吐量分析，包括业务主机吞吐量趋势、SQL语句吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、用户吞吐量排行、用户吞吐量趋势等； （3）具备对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题； （4）具备数据库风险查询，例如响应码、返回行数、策略、 时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库名、操作类型、表名、邮件告警、风险级别、SNMP trap告警、短信告警等； （5）能够在原有安全资源平台进行部署，实现完美兼容原有平台进行统一管理与部署，统一升级和扩容，提供厂商证明并加盖公章。 （6）在设备维保期内，厂家提供对系统软件的免费升级服务，保证系统软件为最新版本； （7）提供销售许可证、产品检验报告和著作权登记证书 |
| 6 | 基线核查 | 投标方应在本项目中提供基线核查系统，针对自治区应急管理厅应急指挥专网相关服务器操作系统、数据库、软件和容器的配置进行安全检测，并提供检测结果说明和加固建议。基线检查功能进行系统安全加固，降低入侵风险并满足安全合规要求。 本次基线核查设备主要技术规格要求： - 国产化软件系统，含有系统漏扫授权IP数≥300，WEB漏扫授权URL数≥60；系统漏扫最大并发IP数≥75，WEB漏扫最大并发URL数≥5。 - 能够在原有安全资源平台进行部署，实现完美兼容原有平台进行统一管理与部署，统一升级和扩容，提供厂商证明并加盖公章。 - 产品提供3年质保、3年软件升级服务。 |
| 6 | 云桌面 | 本项目要求桌面云一体机与终端、桌面云软件，配备8台云终端。桌面云一体机出厂时必须预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 - 为了保障桌面资源满足使用需求，桌面云一体机配置要求：CPU核数≥10（主频不低于2.4GHz）、内存≥4*32GB、接口≥6千兆电口+2万兆光口。系统盘不低于2块240GB SSD硬盘、单台桌面云一体机缓存盘不低于2块480T SSD硬盘，数据盘不少于16T的SATA硬盘。 - 为了提高桌面使用稳定性，客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，如禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，可以正常工作。 - 具备U盘、PC本地桌面到虚拟桌面这2种情况的双向拷贝管控，可控制U盘的只读和读写权限，可控制本地桌面和虚拟桌面双向拷贝、单向拷贝。 - 具备模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到指定的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求，并不影响非c盘目录下个人数据。并可以设置虚拟机下次重启更新至模版状态，不影响当下使用。 - 所投产品需具备智能运维平台，可实时监控并分析桌面云平台使用情况，自动侦测并发现虚拟机卡慢问题，并提供优化解决方案。以满足在出现桌面体验问题时快速定位并解决问题。 产品提供3年质保、3年软件升级服务。 |

### 2.3相关工作成果需求

投标方应按要求在充分满足需求文件并严格执行与本项目服务内容相关规范基础上，提供自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全加固服务项目的交付成果，制定成果文件质量保障措施，确保交付物符合实际需要，文字严谨，数据真实可靠，内容详实，具备推广、复用价值，工作成果物包含但不限于以下文件：

#### 2.3.1搭建网络安全监测通报预警机制服务工作成果

| 服务类别 | 服务类别 | 服务频次 | 服务内容 | 成果交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全监测 | 对关键信息基础设施对应的信息系统进行监管服务，主要针对其漏洞、弱点进行扫描，攻击事件监测、分析、并提出处置整改建议 | 每周 | 提供网络安全监测平台，提供网络安全事件通报信息；提供全量网络安全预警通报信息；每周编制网络安全态势报告。 | 每周编制《网络安全态势报告》。 |
|  | 对关键信息基础设施单位安全设备进行远程监测。 | 每月 | 主动探测辖区暴露在公网的资产和对重点网站进行网络安全的动态监测 | 每月输出《网络安全监测报告》。 |
| 技术服务 | 互联网资产发现 | 每周 | 利用远程发现和现场核查等手段，发现应急管理厅及下属各州市县应急管理局关键信息基础设施及重要信息系统 | 每周开展资产发现服务，年终输出《互联网资产台账》 |
|  | 远程渗透 | 每年 | 对应急管理厅及下属各州市县应急管理局已经发现的关键信息基础设施及重要信息系统每年进行一次渗透测试 | 每年开展一次渗透测后，输出《应急指挥专网渗透测试报告》。 |
| 人才培养 | 网络安全意识培训 | 不少于6课时 | 每年进行全疆范围的网络安全培训公开课 | 输出《网络安全意识培训教材》、《网络安全意识总结报告》 |
|  | 关键信息基础设施认定和防护培训 | 不少于6课时 | 针对关键信息基础设施管理人员、维护人员的认定、防护培训 | 输出《关键信息基础设施认定和防护培训教材》、《关键信息基础设施认定和防护培训总结报告》 |
|  | 网络安全技能培训 | 不少于20课时 | 针对应急管理厅及下属各州应急管理局关键信息基础设施及重要信息系统干部提供一次为期5天的专业培训，内容包括安全威胁发现、安全漏洞检测、安全事件分析、安全漏洞修复等技能。 | 输出《网络安全技能培训教材》、《网络安全技能培训总结报告》 |

#### 2.3.2安全服务工作成果

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 服务频次 | 成果交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全加固服务项目 | 漏洞扫描服务 | 每月1次 | 完成自治区应急管理厅应急指挥专网的漏洞扫描工作，并及时处置潜在的安全漏洞风险，每月输出《漏洞扫描和处置服务报告》。 |  |
| 2 |  | 基线核查服务 | 每季度1次 | 完成自治区应急管理厅应急指挥专网的基线核查工作，并每季度输出《自治区应急管理厅应急指挥专网基线核查检测报告》。 |  |
| 3 |  | “★”安全规划咨询服务 | 每半年1次 | 基于应急管理厅安全现状，参考国内外网络安全建设实践和理论，根据网络安全相关法律法规、标准规范，提供全生命周期的安全调研、分析、规划和体系建设等，完成网络安全规划编制，建设期输出《网络安全管理体系汇编》、《自治区应急管理厅安全规划咨询报告》。 |  |
| 4 |  | 网络安全审计服务 | 按需 | 完成自治区应急管理厅应急指挥专网安全审计服务，在服务期间配合自治区应急管理厅完成应急指挥专网审计工作，每次审计服务结束后应按照自治区应急管理厅安全审计报告格式出具符合要求的《网络安全审计报告》。 |  |

#### 2.3.3配套基础设施成果

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 服务频次 | 成果交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自治区应急管理厅应急指挥专网网络安全加固服务项目 | 防火墙 | 1次 | 提供《防火墙操作手册》； 完成防火墙设备的调测、试运行等相关工作。 |  |
| 2 |  | 入侵防御 | 1次 | 提供《入侵防御操作手册》； 完成入侵防御设备的调测、试运行等相关工作。 |  |
| 3 |  | 探针 | 1次 | 提供《探针操作手册》； 完成探针设备的调测、试运行等相关工作。 |  |
| 4 |  | 日志审计 | 1次 | 提供《日志审计操作手册》； 完成日志审计设备的调测、试运行等相关工作。 |  |
| 5 |  | 数据库审计 | 1次 | 提供《数据库审计操作手册》； 完成数据库审计设备的调测、试运行等相关工作。 |  |
| 6 |  | 基线核查 | 1次 | 提供《基线核查操作手册》； 完成基线核查设备的调测、试运行等相关工作。 |  |

- 其他服务需求

### 3.1服务总体要求

本项目主要以服务形式提供，提供的服务主要是满足自治区应急管理厅应急指挥专网运行环境，搭建网络安全监测通报预警机制，开展漏洞扫描、基线核查巡查巡检服务、安全规划咨询服务、网络安全审计服务，配备相应的网络安全设备等内容，同时提供1项网络视频会议业务测试服务1项，服务期限1年。供应商应提供满足本项目服务目标的详细服务方案，方案内容包含但不限于服务目标、服务内容、服务方式、服务管理、服务团队及人员安排、服务质量保障措施、安全保密措施等。投标方案应坚持问题导向、目标导向和结果导向，逻辑合理、内容详实，具备可行性。工作方案与内容相适应，方法恰当，可行性强，能保证工作顺利、有序、高质量完成。

### 3.2交付周期需求

本项目软硬件部分要求在合同签订后的60个日历日内完成全部建设工作，保证本工程按期完成。投标方必须出具原厂的供货产品、供货周期承诺。

在工程实施全过程中，招标方有对工程质量进行监督控制的职责和权利，中标方应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括周报、月报和项目例会，应确保双方能及时了解所需的信息。

### 3.3售后服务需求

- 投标方须为本项目提供至少3年的免费原厂维保服务，质保期从终验结束之日开始计算，质保期内故障设备及配件更换等产生相关费用中标方自行承担，且更换设备性能不得低于原设备性能。

- 售后服务保障：上门安装调试，为保障高效售后服务；若报修，中标供应商须在接到招标人电话30分钟响应，2个小时内必须到达招标人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理，4-8个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，中标供应商应在24个小时内免费更换备品备件。

- 免费质保期内售后服务其他要求：中标供应商每3个月必须巡检一次，并对招标人指定人员现场集中进行设备使用培训，并将巡检和培训记录在案；在巡检过程中，发现设备故障现场进行解决，确实需要更换设备时，则必须通知设备的生产厂家，安排生产厂家以快递形式发出与该设备同等档次的备用设备。

- 中标方应提供排除故障响应的具体流程；

- 中标方应在技术建议书中说明技术指导和技术支持的范围和程度，中标方应提供技术服务流程，技术服务内容和价格清单，若维保期内与期外不同，则应分别列出。

- 投标方需做出无推诿承诺。即投标方应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到招标方通知后，需立即派工程师到场，协助相关单位使系统尽快恢复正常。

### 3.4培训服务需求

- 中标方提供满足招标方要求的场地、食宿、师资、资料等条件。

- 培训时间和地点：由招标方指定。

- 培训内容包括但不限于不限人数的用户现场技术培训、不少于5天的培训（包括软硬件产品使用培训、各项产品操作技能等）；提供相关软件说明文档、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册。

- 投标方须根据本次招标内容提供全面、详细的培训方案和培训计划，提供有经验的授课教师和标准化的培训课程。

- 产品及技术培训，应保证被培训人员能够达到相应技术水平。

### 3.5项目验收标准与需求

参照国家和自治区项目验收有关规定，组织开展验收工作。

- 验收组织

项目验收分为初验和终验，都由招标方组织进行。

- 初验流程

（1）招标方依据相关批复文件、招标采购文件、合同，对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成验收报告。

（2）项目初验后进入试运行，试运行期至少3个月。

- 终验流程

招标方组织成立验收组，负责开展终验的先期基础性工作，重点检查项目建设、施工、招标采购、档案资料、预（概）算执行和财务决算等情况，提出验收评价意见和建议。

- 验收内容

（1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量及资金使用等情况。

（2）审核项目形成的资产情况。

（3）评价项目交付使用情况。

（4）检查项目建设单位执行国家法律、法规情况。

- 验收合格要求

中标单位提供的服务应满足本项目实际需求，任何一个分项工程达不到招标方要求的均不予验收，本项目根据实际验收效果按比例支付相应的工程费用。验收合格的条件包含但不限于以下要求：

（1）应满足技术规范文件章节包含的标准规范条款要求。

（2）完成产品采购及安装调试，所有产品功能、性能、测试效果满足招标技术要求。

（3）应满足合同约定的技术条款要求。

（4）功能测试和性能测试验收时出现的问题已被解决。

（5）投标方需配合采购人完成资产登记工作，并协助采购人完成资料整理、装订、归档。

- 验收相关材料

中标方须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、初步验收报告、软硬件测试报告、现场效果测评报告以及合同的全部货物和资料等。

### 3.6知识产权需求

投标方须保证招标方对投标方所提供的软件和文档资料享有合法的使用权。

投标方须保证招标方在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

本项目所采购软硬件产品授权主体必须为自治区应急管理厅。

### 3.7保密需求

中标方(含项目组所有成员)必须对项目技术文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档、系统架构、拓扑结构、技术参数、部署方式、性能特性、数据和信息予以保密。中标方必须与招标方签订保密协议并严格遵守，未经招标方书面许可，中标方不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。

## （四）本项目软硬件部分商务条款要求

### 4.1质保期

免费质保期3年，（免费质保期自通过甲方验收合格之日起计），特殊要求参见竞争性磋商文件技术要求。

### 4.2交付期、交付方式及交付地点

- 交付期：自合同签订之日起60个日历日内交货并完成安装调试。

- 交付方式：采购人指定。

- 交付地点：采购人指定。

### （五）合同价款支付

- 第一次付款：合同签订后，支付合同金额的30%。

- 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足验收条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的95%。

第三次付款：维保期满后，乙方按合同实施、无违约责任、在免费维保期内认真履行维保义务，经甲方确认后支付余款

# 第五章 磋商响应文件格式

磋商响应文件封面示例

正本

（项目名称）

（项目编号）

磋商响应文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年月日

## 目录

(1)投标函

(2)投标价格明细表

(3)偏离表

(4)法定代表人身份证明书

(5)法定代表人授权委托书

(6)供应商基本情况表及履约能力

(7)供应商近三年类似项目业绩表（业绩案例）

(8)拟派项目负责人简历表

(9)拟派本项目服务人员情况表（项目团队能力）

(10)服务方案：

(11)其他需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制磋商响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 一、投标函

致：                                           （采购人名称）

根据已收到的             项目的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的竞争性磋商文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标价格为人民币           元（大写：               ），服务周期为自合同签订之日起    年，硬件部分自合同签订之日起    个日历日内送达采购人指定地点并安装调试完毕。

2.如果我方中标，我方将在竞争性磋商文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交供应商。

3.本磋商响应文件在竞争性磋商文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

4.我方已详细阅读竞争性磋商文件全部内容且完全理解，同意放弃对这方面有不明及误解的权力。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5.我方保证磋商响应文件内容无任何虚假、未侵犯他人知识产权。如有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保，承担因侵犯他人知识产权而由此引起的全部法律责任和经济责任。

6.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

8.我方保证按竞争性磋商文件及合同约定原则处理因采购人原因增加或调整的工作量及其他事宜。

9. 如我方中标，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后3个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期：年 月 日

## 二、投标价格明细表

项目名称：                                         价格单位：元

| 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：

1.1本表中所注明价格为固定不变价格。

1.2当分项价之和与总价不符时，以分项价合计为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现，并予以说明。

1.3 投标价格应包括供应商履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和中标人应承担的一切税费，包括但不仅限于：人工、差旅、税金、保险等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在投标价格中。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 三、偏离表

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的条款 | 磋商响应文件的条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商磋商响应文件的条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对。无差异说明表示完全响应。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 四、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

供应商：                      （盖章）

日期：       年      月      日

## 五、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。

委托代理人身份证复印件（正面）

委托代理人身份证复印件（反面）

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日期： 年  月  日

## 六、供应商基本情况表及履约能力

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册时间 |  | 注册地址 |  |
| 注册资金 |  | 联系电话 |  |
| 职工概况 |  |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |

备注：1、本表后附营业执照、资质证明文件及其它相关材料；

2、供应商如为中小微企业或残疾人福利性单位的须提供声明函，为监狱企业的须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；注：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。

附表一、

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 /  人，营业收入为  / 万元，资产总额为  / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 /  人，营业收入为  / 万元，资产总额为  / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表二、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___/___单位的___/___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附表三、

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 七、供应商近三年类似项目业绩表（业绩案例）

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同内容 | 合同价格 | 签约日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、本表后须附业绩的证明资料（中标通知书和合同复印件）

2、具体年份要求： 2019年1月1日--至今

## 八、拟派项目负责人简历表

| 姓名 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  |
| 专业 |  | 毕业学校 |  |
| 身份证号码 |  | 职务 |  |
| 主要经历 |  |  |  |

备注：本表后需附项目负责人身份证、毕业证和社保机构出具的开标前6个月内任意1个月供应商为其缴纳的社保证明等相关材料。

## 九、拟派本项目服务人员情况表（项目团队能力）

| 序号 | 姓名 | 拟担任岗位 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：拟派本项目服务人员由供应商自行确定，但应能够满足本项目的基本需求；服务人员须持有相关证书，并提供社保机构出具的开标前6个月内任意1个月供应商为其缴纳的社保证明等相关材料

## 十、服务方案

供应商须提交拟完成本项目的服务方案，服务方案的格式和内容由供应商根据本项目的具体情况自行拟定。

注：主要内容应包含：技术服务内容响应、需求理解分析、项目建设方案、项目管理方案、安全服务方案、项目服务质量保障、应急预案、培训服务方案、服务响应能力、

售后服务等

## 十一、其他需要提交的资料

根据竞争性磋商文件的要求和供应商认为需要提供的资料

# 第六章 补充条款