竞争性磋商文件

项目编号：XJLKBZZC(CS)2022-30

项目名称：巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目(一期)（二次）

采购人：巴州水利局

采购代理机构：新疆立科得源工程项目管理咨询有限公司

2022年11月

目录

第一章、竞争性磋商公告	1

第二章、供应商须知	3

第三章、评审程序方法及标准	12

第四章、合同条款 （参考合同）	17

第五章、项目采购需求及清单	20

第六章、竞争性磋商响应文件格式	1

第一章、竞争性磋商公告

巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目(一期)（二次）

竞争性磋商公告

一、项目概况：

巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目(一期)（二次）的潜在供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取磋商文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取磋商文件 → 申请），并于2022年12月02日11:00（北京时间）前递交响应文件。

项目基本情况：

项目编号：XJLKBZZC(CS)2022-30

项目名称：巴音郭楞蒙古自治州新建10口监测井（站）项目(一期)(二次)

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：628900.00

最高限价（元）：628900.00

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目(一期)（二次） | 项 | 1 | 628900.00 | 详见工程量清单 |  |

本项目不接受联合体

- 申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,落实支持中小企业发展。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；

（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（4）本项目为小微企业预留项目，供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的基本资格要求：

（1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）供应商应提供基本存款账户信息（或开户许可证）

（3）提供法人身份证明或法定代表人授权委托书

（4）本次招标不接受有不良行为记录且在限制市场准入有效期内的企业投标。

4、本项目的特定资格要求：

(1)工程勘察乙级及以上（业务范围：工程勘察专业类水文地质勘察乙级及以上）或地质勘查资质证书（资质类别和资质等级：水文地质、工程地质、环境地质调查乙级及以上或地质钻探：乙级及以上)或凿井乙级及以上资质。

(2)项目负责人资格：相关专业中级职称或凿井安全员培训证。

三、获取磋商文件

时间：2022年11月22日至2022年11月29日

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取磋商文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取磋商文件 → 申请，审核通过后可下载磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取磋商文件 → 申请，审核通过后可下载磋商文件）；（2）供应商获取磋商文件前应注册成为政府采购云平台供应商。

供应商获取磋商文件时应提交的资料：（加盖公章的扫描件）

- 法人身份证明书及法人身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件；（2）有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）、建造师资格证（如有）、安全生产考核合格证书（B类）（如有）（3）“信用中国”及“中国政府采购网”网站查询截图（截图时间在本项目公告发布之日后）

- 售价（元）：免费

四、提交磋商响应文件截止时间、地点

磋商响应文件提交截止时间：2022年12月02日11:00（北京时间）

磋商响应文件提交地址：政采云平台http://www.zcygov.cn

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：巴州水利局

联系人：刘鲁河

电话：13399755018

2.采购代理机构信息

名称：新疆立科得源工程项目管理咨询有限公司

联系人：蔡云涛

电话：18139295785

第二章、供应商须知

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目(一期)（二次） 项目编号：XJLKBZZC(CS)2022-30 |
| 2 | 采购人 | 采购人：巴州水利局 联系人：刘鲁河 联系电话：13399755018 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：新疆立科得源工程项目管理咨询有限公司 联系人：蔡云涛 联系电话：18139295785 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 预算金额 | 预算金额（元）：628900.00 最高限价（元）：628900.00 磋商报价不得高于预算金额（或最高限价），否则响应文件将被拒绝 |
| 6 | 供应商 资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,落实支持中小企业发展。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策； （3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 （4）本项目为小微企业预留项目，供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3、本项目的基本资格要求： （1）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）供应商应提供基本存款账户信息（或开户许可证） （3）提供法人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证 （4）本次招标不接受有不良行为记录且在限制市场准入有效期内的企业投标。 4、本项目的特定资格要求： (1)工程勘察乙级及以上（业务范围：工程勘察专业类水文地质勘察乙级及以上）或地质勘查资质证书（资质类别和资质等级：水文地质、工程地质、环境地质调查乙级及以上或地质钻探：乙级及以上)或凿井乙级及以上资质。 (2)项目负责人资格：相关专业中级职称或凿井安全员培训证。 |
| 7 | 是否允许联合体磋商 | 否 |
| 8 | 评审办法 | 综合评分法。 本项目采取两轮报价，以最后一次报价为最终报价。（含首轮不公开） |
| 9 | 工期 | 工期：21日历日； 计划开工日期2022年12月06日 计划竣工日期2022年12月26日 |
| 10 | 质量要求 | 施工质量达到国家现行验收合格标准 |
| 11 | 付款方式 | 最终付款方式以和采购人（甲方）签订合同为主。 |
| 12 | 磋商保证金 | 磋商保证金为人民币：壹万元整 磋商保证金到账截止时间：2022年12月02日11:00 提交方式为从供应商基本账户以电汇、网银等非现金形式提交。汇款需注明项目编号或项目名称。账户信息： 单位名称：新疆立科得源工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司库尔勒市广场支行 帐号：108289879720 行号：104888001070 磋商保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。 |
| 13 | 首次递交竞争性磋商响应文件截止时间及磋商地点 | - 递交响应文件截止时间:2022年12月02日11:00（北京时间)，逾期送达恕不接受。 - 提交响应文件地点: 政采云线上开标（www.zcygov.com） |
| 14 | 项目现场踏勘 | 不组织 |
| 15 | 响应文件有效期 | 自递交响应文件截止时间起60日历日 |
| 16 | 签字及盖章要求： | 磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章处，签字及盖章 |
| 17 | 响应文件提交要求 | 1、所有供应商应当在开标日起五日内，另行提交纸质版响应文件（正本一份、副本二份）。须与电子版响应文件内容一致，纸质响应文件需留存备案将一律不予退还。 2、纸质版响应文件邮寄地址及收件人：库尔勒市白鹭洲宾馆4楼。收件人：蔡云涛18139295785 |
| 18 | 履约保证金 | □要求提供： 成交供应商与采购人签订合同前，向采购人缴纳合同价款的10%的履约保证金。如供应商拒绝提交履约保证金，视为放弃中标资格，应承担违约责任，磋商保证金将全部没收。 不要求提供 |
| 19 | 解密时间 | 供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 响应文件开启时间后30分钟内（2022年12月02日11:00-11：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（2022年12月02日11：30前）未按时解密的，视为响应文件撤回。 |
| 20 | 无效响应情形 | (1)磋商过程中的无效响应情形 a.首次递交响应文件的供应商不足三家的； b.出现影响采购公正的违法、违规行为的； c.因重大变故，采购任务取消的。 (2)磋商过程中的无效响应情形 a.未按照磋商文件的规定缴纳磋商保证金的； b.响应文件超过规定的时间送达的； (3)磋商过程中无效响应的情形，由磋商小组判定，详见第三章评审办法。 |
| 21 | 质疑须知： | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆立科得源工程项目管理咨询有限公司 联系电话：18139295785 地址：库尔勒市白鹭洲宾馆4楼。 |
| 22 | 政府采购政策支持 | 1、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 2、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 注：响应文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 - 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,落实支持中小企业发展。 - 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策； 5、按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 |
| 23 | 代理服务费 | 招标代理费和工程量清单、工程标底或招标控制价编制费由成交供应商支付。招标代理费收费标准按国家计划委员会《关于印发招标 代理服务收费管理暂行办法的通知》 (计价格〔2002〕 1980 号)和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收 费标准规范收费行为等有关问题的通知》 (发改价格〔2011〕534 号) 文件执行。工程量清单、工程标底或 工程招标控制价的编制费标准按《新疆维吾尔自治区工 程造价咨询服务收费管理规定》(新计价房 [2002] 866 号) 文件执行。成交供应商在收到中标（成交）通知书的同时支付招标代理费。取费基数均为中标（成交）金额。 |
| 1、着重提醒各供应商注意，并认真查看磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。 2、响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合磋商文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现供应商的响应文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 |  |  |

一、总则

1.采购方式

本项目采取竞争性磋商。

2．合格的供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购服务的供应商。

2.2符合磋商文件第二章前附表关于供应商资格要求的规定。

2.3供应商应遵守《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规及本竞争性磋商文件的规定，如有违反，将视为不合格供应商，其响应文件无效。

3.适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4．竞争性磋商费用

4.1无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5．法律适用

5.1本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．磋商文件的约束力

6.1供应商一旦向采购代理机构提交了其响应文件，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定，且对本磋商文件内容无异议。

6.2本次磋商文件的最终解释权归为采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人解释为准。

6.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人将依据有关法律、法规的规定对此解释。

二、磋商文件

7．磋商文件用以阐明所需服务、竞争性磋商程序和合同条款等。

7.1磋商文件组成包括：

第一章竞争性磋商公告

第二章供应商须知

第三章评审程序方法及标准

第四章合同条款（参考合同）

第五章项目采购需求及清单

第六章竞争性磋商响应文件格式

供应商应详细阅读磋商文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果供应商不按磋商文件的要求提交响应性文件和资料的，或者响应性文件没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致响应性文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

8．磋商文件的澄清或修改

8.1若供应商对磋商文件有疑点或异议，可在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构，采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.2在首次提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将按国家法律规定顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3更正或补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。当磋商文件与更正或补充文件相矛盾时，以采购人最后发出的更正或补充文件为准。

8.4 供应商在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

三、响应文件的编写

9.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对磋商文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

10．响应文件的语言及度量衡

10.1响应文件以及供应商与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2除在磋商文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.3本磋商文件所表达的时间均为北京时间。

10.3供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商编制的响应文件，没有按照磋商文件要求提交全部资料或者没有对磋商文件做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担并根据有关条款规定，其响应文件有可能被拒绝。

10.4供应商被视为熟悉本磋商项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其它

情况。

11．响应文件的编制

11.1响应文件的组成

11.1.1封面

11.1.2磋商响应函

11.1.3法定代表人身份证明

11.1.4授权委托书

11.1.5报价一览表

11.1.6近五年项目业绩表

11.1.7项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

11.1.8供应商反商业贿赂承诺书

11.1.9中小企业声明函

11.1.10关于资格的声明函

（1）供应商企业法人营业执照（须有二维码）

（2）基本存款账户信息（或开户许可证）

（3）供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图（截图时间在本项目公告发布之日后）；

（4）磋商保证金缴纳证明复印件加盖供应商单位公章；

（5）工程勘察乙级及以上（业务范围：工程勘察专业类水文地质勘察乙级及以上）或地质勘查资质证书（资质类别和资质等级：水文地质、工程地质、环境地质调查乙级及以上或地质钻探：乙级及以上)或凿井乙级及以上资质。

（6）有效的安全生产许可证（如有）；

（7）项目负责人资格：相关专业中级职称或凿井安全员培训证。

（8）提供近一年缴纳税收证明材料；财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

（9）《政府采购法》第二十二条规定的承诺书

11.1.11施工组织设计（包括但不限于施工方案与技术措施、质量管理体系与措施 、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划等）

11.1.12提供其它有利于磋商的其他相关资质证明材料（供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。）若供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。响应文件格式范本（磋商文件未做出明确要求的，供应商格式自拟）。

- 12．磋商的货币

本次磋商采购均以人民币为计算单位。

13.磋商保证金

13.1 本项目交纳磋商保证金要求见磋商须知前附表。

13.2 供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还：

（1）在磋商有效期内，撤销响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后不按供应商须知规定与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

13.3 供应商未按供应商须知13.1条规定提交磋商保证金的，其响应文件将被认定为响应无效。

13.4 磋商保证金的退还

未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

14．竞争性磋商有效期

14.1响应性文件从首次递交竞争性磋商响应文件截止时间之日起开始生效，磋商有效期为60日历日，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

14.2在特殊情况下，采购人可于竞争性磋商有效期满之前，征得供应商同意延长竞争性磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，受竞争性磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．纸质版响应文件的份数要求和签署要求

15.1 供应商应按磋商文件要求另行提供响应文件的份数。编制一份响应文件“正本”和四份“副本”，并明确标明“响应文件正本”和“响应文件副本”。须与政采云上传电子版响应文件内容一致。

15.2 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.3 响应文件封面、磋商函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。

15.4 供应商如对响应文件有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、响应文件的递交

16．本项目采用电子标

17．提交首次响应文件截止时间

18.供应商应按本公告所规定的地点，于截止时间前在线提交响应文件。

19．迟交的响应文件

在提交首次响应文件截止时间后在线递交的响应文件，采购人将拒绝接受。

20．响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在提交首次响应文件截止时间前可对其进行撤回，但必须向采购人提交撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权委托人签署。

20.2在响应文件递交截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

20.3在响应文件递交截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

20.2 无论成交结果如何，收到的响应文件，均不退还。

五、竞争性磋商程序

21．竞争性磋商

（1）采购人和采购代理机构将按规定的磋商时间和地点组织开标并邀请所有供应商代表参加。监督部门将视情况派代表到现场进行监督。供应商不足3家的，不得开标。

（2）供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常。供应商应于2022年12月02日11:00时整之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。

注：如供应商在开标时遗失CA或其他原因导致解密失败的，供应商需将未加密的响应文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过“异常”处理端口上传解密。

（3）开标时将检查所有响应文件（加密电子标书上传）情况，并在确认无误后，供应商在政采云平台解密响应文件（30分钟），对响应文件进行唱标。唱标以供应商提交的响应文件中“报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。电子开标系统开标后需供应商在线确认报价时，各供应商应在规定的时间内确认报价，若超出时间未进行确认报价的供应商，系统将自动默认该供应商已经确认报价。

（4）开标时，由采购代理机构向磋商小组介绍项目基本情况并宣布有关纪律和磋商程序。

（5）采购人代表及采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商不得进入详细评审，将被拒绝。

（6）磋商小组开启供应商首次报价并进行初步审查和详细评审（只有初步审查合格的供应商，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段。）

（7）通过评审后，将在政采云线上开启新一轮报价

（8）采购人或采购代理机构将对磋商过程进行记录，并存档备查。

（9）供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

注：在开标过程中如评审小组对评标文件有疑问，询标内容汇总后将发起询标函，供应商应对询标函提出的问题做出澄清或说明。

22．磋商小组

采购人按照有关规定程序负责组织成立竞争性磋商小组, 磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家 3 人以上的单数组成。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

- 初步审查

23.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

说明：响应文件响应程度初步审查通过的供应商，进入下一步详细评审阶段，未通过响应文件响应程度初步审查的供应商，其响应文件作为无效标，不进入后期评审阶段。

24．响应文件的澄清与修正

24.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，磋商小组有权要求供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受质询。并非每个供应商都将被质询。

24.2 磋商小组认为有必要，以询标函要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。

24.3 供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

24.5磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认

25.磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

26．确定成交候选供应商

26.1 坚持公平、公正地对待所有的供应商。

26.2 按照同一评审程序及方法、标准评审供应商的响应文件，详细评审办法见本磋商文件第三章。

26.3 磋商小组按磋商文件第三章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，确定成交候选供应商。

27．磋商过程保密

27.1 磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。

在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。

27.2供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

28．采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、确定成交供应商及签约

29．确定成交供应商的原则

29.1 磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较,根据磋商文件中公布的评定成交标准推荐出成交候选供应商。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

30.成交通知

30.1 确定成交供应商后,由采购人向成交供应商签发《成交通知书》。成交供应商应于成交结果公告发布之日起三日内及时领取《成交通知书》。

30.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.履约保证金

31.1　成交供应商按照磋商须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2　成交供应商没有按照磋商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

32．签订合同

32.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

32.2 成交通知书、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

32.4 采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

33．质疑与投诉

33.1供应商认为磋商文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

33.2采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

33.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人（或法定负责人）签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

第三章、评审程序方法及标准

按照《中华人民共和国政府采购法》、七部委联合下发的《评标委员会和评标办法暂行规定》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，结合本项目制定本办法。

一、磋商小组组成：

磋商小组由有关技术、经济等方面的3名专家组成。参加磋商的专家由采购代理机构在开标前从政府采购专家库中随机抽取。

二、评审内容：

本评审分初步评审和详细评审两部分组成。

三、初步评审标准

3.1 只有初步审查合格的供应商，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段。

3.2 如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行磋商，磋商小组当场告知供应商：

附表一：初步审查表

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 供应商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格；供应商需具有有效的“三证合一”的营业执照 |  |  |  |  |
| 2 | 工程勘察乙级及以上（业务范围：工程勘察专业类水文地质勘察乙级及以上）或地质勘查资质证书（资质类别和资质等级：水文地质、工程地质、环境地质调查乙级及以上或地质钻探：乙级及以上）或凿井乙级及以上资质。 项目负责人资格：相关专业中级职称或凿井安全员培训证。 |  |  |  |  |
| 3 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |  |
| 4 | 是否提供基本存款账户信息（或开户许可证） |  |  |  |  |
| 5 | 是否按磋商文件规定且供应商基本户转入磋商保证金缴纳凭证； |  |  |  |  |
| 6 | 是否提供法人身份证明或法定代表人授权委托书及被授权人身份证； |  |  |  |  |
| 7 | 是否提供近一年缴纳税收证明材料；财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书； |  |  |  |  |
| 8 | 是否提供《政府采购法》第二十二条规定的承诺书。 |  |  |  |  |
| 9 | 供应商是否为小微企业 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 供应商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 报价是否超过采购预算金额（或最高限价）； |  |  |  |  |
| 2 | 工期是否符合磋商文件要求； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 4 | 响应文件不得附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 5 | 是否有不符合磋商文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

说明：初步审查通过的供应商，进入下一步详细评审阶段，未通过初步审查的供应商，作为无效标，不进入后期评审阶段。

四、详细评审标准

4.1竞争性磋商步骤

磋商小组按与各供应商分别单独就采购需求、质量和服务等进行磋商，并将磋商内容记录在案，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。各供应商磋商顺序按签到顺序进行磋商。

（1）磋商过程中实质性内容发生变动足以影响报价的，磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报价,磋商小组将现场公开唱价。在规定时间内没有提交最后报价的供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2、评审方法及标准：

评审方法：本项目采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组按照磋商文件的要求和条件，根据各供应商的商务、技术、价格、对磋商文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐前3名成交候选供应商；评审总得分相同的按最后报价由低到高顺序排列，评审总得分且最终报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

详细评审标准：

| 序号 | 考核项目 | 分数标准 | 评分标准 | 具体评估（价）的依据及理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终报价 | 30分 | 评分办法：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格得分为满分。 价格得分=（磋商基准价/磋商报价）×价格权值，如此类推，算出所有供应商的价格得分（政府采购计算办法） | ￥：元（保留两位小数） |
| 一 | 技术部分50分 |  |  |  |
| 1 | 施工方案与技术措施 | 10分 | 工程特点及施工重点和难点分析、 施工程序、工艺、工程实际和有关施工规程规范，投入的设备和人力计划安排。合理的得:10-5分；较合理的得：5-3分；基本合理的得：3-0分。 |  |
| 2 | 质量管理体系与措施 | 8分 | 质量保证体系、质量职责。合理的得:8-5分；较合理的得：5-3分；基本合理的得：3-0分。 |  |
| 3 | 安全管理体系与措施 | 8分 | 安全生产责任制、安全职责，安全管理资源配置、措施、相关安全技术 (操 作) 规程。合理的得:8-5分；较合理的得：5-3分；基本合理的得：3-0分。 |  |
| 4 | 环境保护管理体系与措施 | 8分 | 环境保护管理体系、资源配置、环境保护措施。合理的得:8-5分；较合理的得：5-3分；基本合理的得：3-0分。 |  |
| 5 | 工程进度计划与措施 | 8分 | 工程施工流程、进度计划横道图 (或网络图) 中的关键线路以及措施。合理的得:8-5分；较合理的得：5-3分；基本合理的得：3-0分。 |  |
| 6 | 资源配备计划 | 8分 | 资金使用计划安排、劳动力安排计划、主要材料用量计划安排、主要施工机械设备使用计划。合理的得:8-5分；较合理的得：5-3分；基本合理的得：3-0分。 |  |
| 二 | 商务部分：20分 |  |  |  |
| 1 | 其他主要人员配置情况 | 10分 | - 人员配备完全合理，专业齐全，素质高的得10～5分；人员配备一般，专业较齐全的得5～3分；人员配备不齐全得2～0分。 |  |
| 2 | 业绩 | 10分 | 近五年 (从2017年11月1日至今，以合同签订日期为准，下同) 承接过类似业绩 ，并有证明文件的，得2分，每多一项加 2分，最多得 10分； （提供合同复印件或成交通知书） |  |

| 1 | 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 | 评分说明： a.磋商小组成员打分时不得协商，应独立完成。 b.未满足磋商文件要求的供应商，不予评分。 c.供应商报价超财政预算的按无效处理。 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)文件 a对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。 b)根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定提供《中小企业声明函》 2）监狱企业产品价格扣除 a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。 b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。 3）残疾人福利性单位产品价格扣除 a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章磋商文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 4）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成磋商产品的部件、组件或零件的，则该磋商产品不予加分。 |
| 3 | 加分 |  |
|  | 价格项 |  |
|  | 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | 注：1、提供近两期《节能产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件； 2、提供近两期《环境标志产品政府采购清单》关于磋商产品当前页的打印件。 未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |  |

第四章、合同条款

## 第1节　通用合同条款

全文引用《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款。

## 第2节　专用合同条款

前   言

专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：巴州水利局；

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人；

1.1.2.5 分包人：无；

1.1.2.6 监理人：指与发包人签订监理合同，对本工程实施监理的单位。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程：按《水利水电工程项目划分标准》进行划分。

1.1.3.10 永久占地：指建设本工程所构成的永久性建筑物所占用的永久性土地以及按国家或行业的规定为保护永久性建筑物的安全，所占用的在永久性建筑物一定范围内的土地。

1.1.3.11 临时占地：指实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：一年，包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

1.5 合同生效的条件：

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

- 发包人的义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：开工时提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料。按监理人批准的施工组织设计中的施工用地范围和时限及其他有关要求执行。发包人有权根据工地现场实际情况调整营地分配(包括提供的位置、面积的调整和提供时间的调整等)，承包人必须服从调整和安排，且不能要求额外增加费用。

发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：  无

本款增加以下条款：

（1）遇特殊情况时，发包人可组织设计、监理、施工单位对原施工组织方案进行合理调整，确保按期完成建设任务。

3 监理人和总监理工程师

3.1 监理人的职责和权力

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：

1)按第4.3条约定，批准工程的分包；

2) 按第 11.3条的约定，确定延长完工期限；

3.1.4 承包人违反质量、安全管理法规、规程、规定和发包人及其质量、安全主管部门颁发的与本合同有关的质量、安全管理文件、规定和标准，监理人有权对其采取立即制止、书面警告、经济处罚、返工返修和停工整顿等措施。

4．承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：为其他承包人在使用施工工地、道路和其他公用设施等方面提供方便。

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：承包人为他人提供条件可能发生的费用均包含在签约合同价中。

4.1.10 其他义务

本款增加以下条款：

（1）承包人在投标文件中承诺的项目经理、管理人员、技术人员、作业班长的人数和人员在承包人进场时必须相符且必须到位，否则发包人有权中止合同并扣除履约保证金；

（2）承包人在投标文件中承诺的项目经理、主要技术负责人的证件（原件）要通过发包方的核对，否则发包人有权提出更换相关资质的技术人员。

（3）承包人在中标后严禁更换承诺的项目经理、管理人员、技术人员、作业班长的人数和人员，人员的更换必须经过发包人的同意，否则发包人有权视情况予以加重处罚；承包人必须对投入本工程项目现场（技术负责人、技术员、 质检员、安全员、作业班长）的主要管理人员签订工程质量三检责任制及安全生产责任制，以确保本工程项目工程质量三检责任制及安全生产责任制的落实。（对与中标后对以上制度不与落实承包人给以通报及经济处罚），并且视情节严重时发包人有权中止合同并扣除履约保证金。

（4）开工前，施工人员是否常驻工地必须向发包人报备；开工后，施工人员离开工地时必须向发包人报备；否则发包人有权视情况予以处罚。

（5）承包人应认真做好施工组织设计，并做到切实按进度施工，确保控制性工期及总工期的实现。

（6）承包人施工过程中使用当地农民工参与工程建设，必须签定劳务用工协议，协议必须明确双方的权利和义务、安全生产责任关系、协议必须明确工种、日工资以及支付方式，必须加强上岗前的农民工的安全生产培训及人身保险，承包人不得拖欠和克扣农民工的工资，（对与中标后对以上制度不与落实承包人给以通报及经济处罚，并且视情节严重时发包人有权中止合同并扣除履约保证金）。

（7）承包人施工过程中对投入本工程项目的工程机械设备；必须按照工程项目的要求与每台机械设备签定劳务合同；工程款的支付方式，明确双方的权利和义务、安全生产责任关系、加强上岗前的的安全生产培训及人身保险，并报监理人和发包人备案。（对与中标后对以上制度不与落实承包人给以通报及经济处罚，并且视情节严重时发包人有权中止合同并扣除履约保证金。

（8）本工程项目承包人应收到最后一次进度款后、必须支付完所欠工程机械设备费用。

（9）根据自治区人民政府新政发[ 2008]12号文《转发建设部等国家五部委印发关于改善农民工居住条件意见通知》要求，承包人必须为招用农民工等人员提供符合基本卫生条件和安全条件的居住场所。

（10）承包人负责在单位工程竣工验收后30天内，向发包人提交竣工图纸和竣工资料四份。

(11) 由发包人提供的和由承包人修建的临时设施，在工程竣工后，承包人应按监理人的指示拆除及清理或移交给发包人。拆除、清理费用发包人不另行支付。

(12) 承包人应按监理人的指示为其他承包人工作提供必要的配合，包括清理、移交工作面等，并对设备进行保护。因本标承包人原因导致其他承包人的设备损坏，由本标承包人负责赔偿。对布置有其他承包人设备的工作面的验收应通知相关监理人到场参加，经监理人会签后方可进行下一道工序的施工。承包人应充分考虑这种配合对施工进度的影响，发包人不另行支付这种配合和保护所发生的费用。

(13) 承包人应与其他承包人和供货厂(商)就图纸、样板、尺寸及其他资料互通信息，以保证施工和安装的顺利进行。

(14) 承包人应主动接受公安、环保、水保、地方劳动、技术监督、计量管理等部门的监督管理；依照有关政策法规开展的对其使用的各项仪器设备检验、检查、登记和发证工作，如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等，费用由承包人承担。

(15) 承包人应遵守发包人发布的有关工程建设管理制度。承包人还应服从发包人和发包人组织成立的工程安全文明生产、质量、驻现场领导小组等管理机构的统一指挥。

（16）承包人指派的项目经理和项目技术负责人原则上不得更换。项目经理和项目技术负责人确实需要更换的，必须事先征得发包人和监理人同意并由承包人向发包人支付签约合同价3%的违约金并承担相应违约责任（特殊情况除外）。未经发包人同意，在本合同施工期内擅自更换项目经理和项目技术负责人的，由承包人向发包人支付签约合同价6%的违约金并承担相应违约责任。承包人指派的项目经理和项目技术负责人不得同时离开工地，并要求项目经理每月在工地时间均不得少于22天，每人每差一天，由承包人向发包人支付每人每天伍佰元的违约金。项目经理和项目技术负责人离开工地需经监理人和发包人批准。

在本合同执行期内，项目经理和项目技术负责人不得担任除本合同以外的其它工地的任何职务,每发现一次，由承包人向发包人支付人民币壹万元违约金。

（17）本工程在能满足施工技术要求的同等条件下，承包人应优先使用当地农民工。承包人应按《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办[2007]114号）文规定，将农民工工资保障金，缴存到当地劳动保障部门指定的统一帐户，工程施工当中，经核实有拖欠农民工工资的，发包人有权直接在工资保障金中扣发；

4.3 分包

本款(4.3.1)项后补充：本工程不允许分包，承包人擅自转包、分包，发包人有权解除合同，由承包人支付签约合同价10%的违约金，并按签约合同价的10%赔偿发包人的其他经济损失。

4.11 不利物质条件（本款在此不适应）

8.测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前21天

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后3天

11 开工和竣工（完工）

11.5  承包人的工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）

| 序号 | 项目及其说明 | 要求开完工日期 | 违约金（元/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工日期 | 2022年12月06日 | 1000 |
| 2 | 完工日期 | 2022年12月26日 | 1000 |

（2）全部逾期完工违约金的总限额为 （不超过签约合同价的 10%）。

11.6 工期提前的奖金约定： 无。

13．工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格率100%

13.7.7 工程合格标准为：执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责检验和交货验收。承包人还应按《技术条款》的规定进行材料的抽样检验，并将检验结果提交监理人审查，其所需费用由承包人承担。

监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

15．变更

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

承包人提交变更报价书的期限： 承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人提交变更价格的期限

监理人商定或确定变更价格的期限： 监理人应在收到承包人变更报价书后的7天内与承包人商定或确定变更价格

15.4 变更的估价原则

变更估价的原则：若发生本合同外新增项目且《工程量清单》中无类似项目单价可供参考时，承包人按投标报价及修正报价的单价的编制原则、方法及按承包人投标时的人工和材料、施工机械台时定额，工效水平，取费标准、下浮比例等，参考水利部水利工程预算定额编制新增单价，报监理人审核，发包人批准后作为工程量结算单价，但最终经有关审计部门审定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：  无

16．价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式： 不调整

17.2 预付款

17.2.1  预付款

预付工程款的总金额为合同价款的 30% ，分 1 次支付给承包人。

付款时间为：付款时间应在提交履约保证金（如需要）、农民工工资保证金、签订合同协议书并办理完开工手续后，由承包人向发包人提交了发包人认可的预付款担保，经监理人核实后出具付款证书报送 发包人批准后予以支付。

17.2.3  预付款的扣回与还清

(1) 工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 70 %时全部扣清。

R=A*(C-F1S)/[(F2-F1)S]

式中R-- 每次进度付款中累计扣回的金额；

A--工程预付款总金额；

S--签约合同价；

C--合同累计完成金额；

F1  ---开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2---全部扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

17.3 进度款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：4份

进度付款申请单的内容：

（1）已完成《工程量清单》中工程项目及其他项目的应付金额。

（2）经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

（3）根据合同规定承包人应有权得到的其他金额。

（4）扣留的预付款、保留金金额。

（5）扣除按合同规定应由承包人付给发包人的其他金额。

①本工程按工程形象进度支付工程款；②工程完工后支付到合同价的 80%；③工程完成结算审计后支付到审定价的 97%；④工程完成竣工验收且质保期满后支付到审定价的 100%。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的3%。（根据住建部、财政部《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质【2017】138号）第6条：在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。）

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4份。

（2）竣工付款申请单的内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

17.6 最终结清

17.6.1  最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：

18．竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收 、单位工程验收；政府验收包括：  竣工验收  。验收条件、程序为：按照《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定执行。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收委托由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4单位工程包括：巴音郭楞蒙古自治州新建 10 口监测井（站）项目(一期)（二次）

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要竣工验收技术鉴定。

## 第3节　合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施　　　　　　　　　　(项目名称)，已接受　　　　　(承包人名称，以下简称“承包人”)　　　　对(项目名称)　　(标段名称)的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求(合同技术条款)；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币(大写)　　　　　元(￥　　　　　元)。

4.承包人项目经理：　　　　。

5.工程质量符合　　　　标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为　　　天。

9.本协议书一式　　份，合同双方各执一份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：　　　　(盖单位章)　　　承包人：　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　(签字)　法定代表人或其委托代理人：　　　(签字)

年　　月　　日　　　　　　　　　　年　　月　　日

第五章、项目采购需求及清单

一、项目概况：

本项目地下水监测井(站)网分布在轮台县、且末县，全部布设在平原区。按监测含水层空隙类型统计，全部为孔隙水； 按监测层位统计，浅层地下水5个，如下:

| 地级行政区 | 县级行政区 | 站数 | 地下水类型 |  |  | 监测层位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 孔隙 水 | 裂隙 水 | 岩溶 水 | 浅层地下水 | 深层承压 水 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 且末县 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | 小计 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |

1、采购内容：

（1）新建5口地下水监测井（站），分别位于轮台县（1口监测井）、且末县（4口监测井）

（2）新建5口监测井（站）附属设施（包括：井口保护设施、水准点、水准点指示桩、标识牌、围栏等）；

（3）高程引测与坐标测量5处；

（4）成井水质采样与分析5份，岩土样采集分析5组；

2、预算金额：628900.00元。

3、工期：21日历日

4、质量要求：合格

5、设计方案

  - 设计依据

1、《地下水监测工程技术规范》（GB/T 51040-2014）；

2、《地下水监测站建设技术规范》（SL 360-2006）；

3、《地下水监测规范》（SL 183—2005）；

4、《机井井管标准》（SL154-2013）；

5、《水环境监测规范》（SL 219-2013）；

6、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）；

7、《水利水电工程施工测量规范》（SL197-2013）；

8、《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898-2009）；

9、《国家地下水监测工程（水利部分）监测数据通信报文规定》；

10、《关于新建自治区 100 口地下水监测井（站）项目的批复》（新水厅【2022】233 号）；

11、关于《新建自治区 100 口地下水监测井（站）项目工作方案（征求意见稿）》的复函，巴音郭楞蒙古自治州水利局（2022 年 10 月2 号）。

  - 设计原则

在国家地下水监测二期工程可研成果和现有监测站网的基础上，按照地下水资源管理需要，分轻重缓急，将监测井（站）重点布设在现有站网覆盖不全面的地下水利用临界状态县市、潜力状态县市，在超采状态县市适当布设，布设少量深层承压水监测井（站）。

    - 结合规划，分步实施。为全面提升新疆地下水精细化、规范化、法治化管理水平，结合国家地下水监测二期工程规划，分轻重缓急，先在急需掌握地下水位动态的重点区域布设和实施，其他区域按国家地下水监测二期工程规划实施。

    - 满足需求，简捷实用。主要考虑地下水资源管理需要，省级监测中心建设基本满足近期应用需求即可，后期升级改造主要依托国家地下水监测二期工程。

    - 统筹规划，避免重复。本项目监测井（站）是在国家地下水监测二期工程规划的基础上对现有国家级监测站网的补充与完善，以避免重复建设。

    - 突出重点，分类实施。统筹兼顾浅层与深层、平原区与山丘区、基本类型区与特殊类型区，一般区域和重点区域，主要在特殊类型区和重点区域布设。

  - 总体设计

自治区计划升级省级地下水监测中心 1 个，新建监测井（站）100 个。其中巴州新建 10 口地下水监测井（站）。

地下水监测井（站）承担水位、水温、水质等监测项目，并将采集的信息直接传输到省级监测中心。

  - 站网布设

本项目巴州的地下水监测站网全部布设在平原区。按监测含水层空隙类型统计，全部为孔隙水；按监测层位统计，浅层地下水 5个，详见表 1。地下水监测井（站）一览表详见附件三。

表 5.4-1 各县级行政区地下水监测站点部署表	单位：个

| 地级行政区 | 县级行政区 | 站数 | 地下水类型 |  |  | 监测层位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 孔隙水 | 裂隙水 | 岩溶水 | 浅层地下水 | 深层承压水 |
| 巴音郭楞蒙古自治州 | 轮台县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 且末县 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | 小计 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |

  - 监测井（站）

监测井（站）设计包括监测井、附属设施和仪器设备 3 方面内容。附属设施包括基座、井口保护桶、井口固定点标志、标示牌、水准标石、围栏 6 项内容。

新建监测井设计包括井深、管材、开孔井径、井壁管、过滤管、沉淀管、岩土样采集、电测井、封闭及止水、洗井、抽水试验、透水灵敏度试验、水质取样分析、井口固定点标志、监测站辅助设施等设计。

监测精度：（1）地下水水位监测数值以米为单位，精确到小数点后两位。水位自动监测仪允许精度误差为±0.01m。（2）监测水温最小分度值不小于 0.2℃，允许误差为±0.2℃。

根据新疆山前戈壁平原区和细土平原区水文地质单元地层特点，结合周边井的相关资料对 10 口井分别进行了监测井设计，见附图，应按照该设计组织施工。尽管各水文地质单元地层结构具有明显特征，但是具体到某一井点上，还存在一些特殊性。在施工过程中，应调查监测站周边地下水埋深、生产井井深等情况，发现设计井深与实际情况不符时，应及时向建设单位、设计单位提出变更申请，同意后，变更设计井深。应根据电测井资料，以及本井鉴别样岩性鉴别结果，准确划分地层，修正监测井结构（包括井壁管、滤水管、沉淀管的长度和下置位置），修正滤水管、滤料规格及用量。

    - 井深

合理井深是监测站设计的基本指标。井深设计主要依据各地水文地质条件、目标含水层（组）动态变化范围。监测站必须凿至目标含水层（组）  内一定的深度。

地下水监测目标含水层为孔隙潜水，当其厚度不大于 30m 时，凿穿整个含水层（组）；大于 30m 时，凿至多年最低水位以下 10m。

地下水监测目标含水层为孔隙承压水，当其厚度不大于 10m 时，凿穿整个含水层（组）；大于 10m 时，凿至该含水层（组）顶板以下 10m。

为实现项目建设目标，在执行上述设计原则的前提下，结合新疆实际，目标含水层（组）定为现有机电井主要开采层（生产层）。一般要求监测井井深接近或达到生产井深度，或者监测井井深达到现有机电井主要开采层（组）顶板以下 10m。

    - 管材选择

综合考虑材料成本及可靠性、施工技术难度、新疆巴州地层特点，新建监测井统一选用外径 219mm 壁厚不小于 9mm 的无缝钢管。管材必须选择符合国家标准的大厂产品。

    - 开孔孔径

根据规范要求，采用填砾过滤器时，可按下式设计监测井开孔孔径：

D=d+2b

式中：D—监测井开孔孔径（mm）； d—井管外径（mm）；

b—滤料厚度（mm），滤料厚度应按含水层的岩性确定，宜为75～150mm。

本项目监测井设计开孔孔径为 450mm。

    - 井管

目标含水层采用过滤管，其它层位采用井壁管，井壁管高出监测井附近地面 500mm。

①井壁管

井壁管为外径 219mm 壁厚不小于 9mm 的无缝钢管。

②过滤管设计

过滤管介于井壁管和沉淀管之间，监测井凿穿的地下水监测目标含水层安装过滤管。

本次设计过滤管主要采用钢制穿孔缠丝过滤管，规格尺寸应符合《机井井管标准》（SL154-2013）规定，缠丝过滤管缠丝间距、垫筋高度、垫筋间距等应符合《地下水监测站建设技术规范》（SL360-2006）规定，并与过滤管对应含水层岩性颗粒大小相适应，有效防止观测井涌沙。

滤水管应尽量布设在监测井下部。应根据监测层位、含水层、隔水层岩性和厚度，确定滤水管长度及位置。

井深小于 50m 监测井的滤水管长度宜为 15m 左右，井深 50m～100m 监测井的滤水管长度宜为 15～30m，井深 100m～200m 监测井的滤水管长度宜为 30～40m，井深 200m 以上监测井的滤水管长度宜为 60m～80m。巴州 10口监测井井深设计为 80、100m。为便于集水，监测井滤水管长度为 30～40m。过滤管采用直径219mm 壁厚9mm 无缝钢管加工。井管开孔率应达到26。过滤管处含水层为卵砾石时，直径 6mm 垫筋 24 根，采用 10 号镀锌铁丝缠丝，缠丝间距应为 1.5-2.0mm。

过滤管处含水层为粗砂时，直径 6mm 垫筋 24 根，采用 10 号镀锌铁丝缠丝，缠丝间距应为 0.75-1.0mm。

过滤管处含水层为粉细砂时，直径 6mm 垫筋 24 根，采用 12 号镀锌铁丝缠丝，缠丝间距应为 0.5-0.75mm。

③滤料填充

滤料规格可按下式确定： D50=（10～20）d50

式中：D50—滤料的粒径，mm；

d50—过滤管所在位置含水层岩土样筛分重量累计为50%时的最大颗粒直径，mm。

滤料数量计算公式为：

式中：V—滤料数量，m3；

Dk—填砾井段的开孔孔径，m；

Dg—过滤管外径，m；

L—填砾井段的长度，m；

—超径系数（无因次），=1.2～1.5，本次设计取=1.4。

根据地下水监测站所处位置和含水层情况，选用不同粒径、级配以及磨圆度好的硅质岩圆砾（砂）标准滤料进行填充，严禁使用棱角碎石，不符合规格的滤料数量不得超过设计数量的15%，不应含土和杂物。充填滤料应填自滤水管底端以下不小于2m处至滤水管顶端以上不小于6m处。非均质含水层或多层含水层中两层相近，且颗粒组成有差异，可根据具体情况处理：（1）含水层颗粒组成差异不大时，全部填入根据细颗粒含水层确定的滤料；（2）含水层颗粒组成差异大，需要分层填砾时，不论细颗粒含水层在上还是在下，均应使细颗粒含水层的滤料位置下部低于细颗粒含水层2m以上，上部高出细颗粒含水层6m以上。

      - 含水层颗粒组成差异不大时，全部填入根据细颗粒含水层确定的滤料；

      - 含水层颗粒组成差异大，需要分层填砾时，不论细颗粒含水层在上还是在下，均应使细颗粒含水层的滤料位置下部低于细颗粒含水层2m以上，上部高出细颗粒含水层6m以上。

滤水管处含水层为卵砾石时，滤料粒径 3-5mm。滤水管处含水层为粗砂时，滤料粒径 2-4mm。滤水管处含水层为粉细砂时，滤料粒径 1-2mm。

④沉淀管设计

沉淀管安装在监测井底部，均采用井壁管，长度 2～5m，管底用钢板焊接密封，将井壁管焊接成圆锥形，便于下管。

⑤排管设计

根据电测井资料，以及本井鉴别样鉴别结果，准确划分地层，确定监测井结构（包括井壁管、滤水管、沉淀管的长度和下置位置）。

滤水管应安装在监测井下部含水层中。监测井下部有厚度超过 5-10m 隔水层（或弱透水层）时，滤水管应安装隔水层下部。如果受含水层厚度限制，可以根据实际情况适当减少滤水管长度，即滤水管长度可以小于设计长度。

多层含水层中，遇到薄层隔水层时，自隔水层顶板以上 2m、底板以下2m 之间安装井壁管，井壁管外回填滤料，，见图1.1-3、图1.1-4。

⑥井管连接设计

井管应采用帮箍对口焊接或丝扣连接方式连接。

    - 岩土样采集

每个监测井都要采集鉴别样。采集鉴别样技术要求如下：

冲击钻进时可用抽筒、专用取土器或钻头带取采集鉴别样。回转无岩心钻进时可在井口冲洗液中捞取鉴别样，当井深大于 100m，在捞取鉴别样时，应先停止钻进，循环泥浆，排净井内岩屑，然后继续钻进，再捞样， 这样才能捞出反映深部地层的样品。所采鉴别样应准确反映原有地层的埋深和岩性结构及颗粒组成。鉴别样的数量每层至少一个，含水层 2-3m 采一个，非含水层与不宜利用的含水层 3-5m 采一个，变层处加采一个。

将鉴别样编号、封存，并现场填写“岩土样采集单（表 1.5-1）”。结合本电测井成果，判别、描述地层岩性。岩土样保存至竣工验收。

表 5.5-1	岩土样采集单

| 岩土样编号 |  | 采集量 | ＿kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测井编号 |  | 岩土样采集深度 | ＿m |
| 监测井位置 |  |  |  |
| 采样日期 | ＿年＿月＿日＿时 | 采样人姓名 |  |

    - 综合测井设计

在疏孔、换浆后应及时进行测井，工作内容包括孔径、孔深和孔斜测量和电测井。必须按照有关规范、规程进行测井工作。

井孔直径不得小于设计孔径；孔深满足监测、设计及规范要求；孔斜应满足规范要求，小于或等于 100m 的井段，其顶角的偏斜不得超过	1.0°；大于 100m 的井段，孔身在 100m 深度内，其孔斜度不大于 1.5°， 井段的顶角和方位角不得有突变。

新建井井管安装前均应开展电测井工作。本设计要求采用梯度电极系电阻率法测井与自然电位测井组合测井。根据电测井资料，以及本井鉴别样鉴别结果、代表井颗粒分析样颗分结果，准确划分地层，确定滤水管的部位，修正单井设计中的监测井结构（包括井深、井壁管、滤水管、沉淀管的长度和下置位置），修正钢制穿孔缠丝过滤管缠丝、垫筋规格，缠丝间距等，修正滤料规格。

电测井工作应当遵循以下原则：

（ 1 ）测井速度根据仪器延时参数和测量精度要求而定，不大于1000m/h；

- 标记电缆深度时，应挂相当于井下仪器重量的挂锤；

- 测井曲线首尾必须记录有基线，首尾基线偏移不大于 2mm；

- 曲线线迹清楚，当曲线出现断记和畸变时，必须在现场查明，采取有效措施后，重新记录；

- 视电阻率进行标准测井时，应使梯度和电位测井曲线能兼顾分层定厚和估算渗透层及其侵入带的真电阻率。

    - 封闭及止水

监测目标含水层（组）与非目标含水层（组）之间必须进行封闭止水。  封闭和止水还应满足以下要求：（1）在孔口管周围，应采用粘土球进行围填、封闭，厚度为 5～10m；（2）进行隔水层止水时，止水位置应选择在隔水能力好，能准确分层及井壁较完整的层位，隔水层厚度不宜小于5-10m；（3）用封闭含水层法止水时，含水层顶底板上下各 5m 范围内必须填封。

封闭和止水的材料宜选用粒径为 20～30mm 的半干状黏土球。并按下式

1

计算封闭和止水材料的数量。

式中： —封闭和止水材料数量，m3；

—封闭和止水井段的开孔井径，m；

—封闭和止水井段井壁管的外径，m；

—封闭和止水井段的长度，m；

—超径系数（无因次），=1.2～1.5，本次设计取=1.4。

    - 洗井

①洗井方法：根据各地区含水层岩性特征、监测井结构和井管管材的实际情况，本设计采用活塞或空气压缩机等洗井，必要时采用化学洗井。

②洗井要求：洗井工作必须在下管、填砾、止水后立即进行，以防止因停置时间过长，井壁泥皮硬化，造成洗井困难，影响钻井的出水量。洗井出水的含砂量的体积比小于 1/20000（体积比），达到水清砂净。同时还应满足透水灵敏度要求：当向监测井内注入 1m 深井管容积的水量，水位恢复时间不超过 15min。洗井台班数一般不少于 6 个。

    - 透水灵敏度试验

透水灵敏度试验指向井孔内灌水，所灌水量引起井孔内水位的上升并自然向含水层渗漏，建立灌水后井孔内水位恢复到灌水前井孔内水位与时间之间关系的试验。向监测井内每注入 1m 井管容积的水量时，水位恢复时间不超过 15 分钟。

    - 抽水试验

抽水试验采用单孔稳定流抽水试验，抽水试验前设置井口固定点标志并测量监测井内静水位。抽水试验后，计算渗透系数和单位涌水量等参数。本次设计中所有监测站全部进行抽水试验，抽水试验的水位降深次数为 1次，台班数至少为 3 个。应尽可能选择大流量水泵或空压机抽水，使水位降深足够大，一般不宜小于 5m，以提高试验准确度。

    - 水质取样分析

抽水试验结束前，应进行水样采集，并进行水质分析。分析项目为《地下水监测工程技术规范》（GB/T 51040-2014）附录 C 表 C.1.7 所列项目。

现场采样与分析方法按地下水环境监测技术规范（HJ/T164－2004）及《水环境监测规范》（SL 219-2013）相应条款执行。

    - 井口固定点标志

井口固定点是测量地下水埋深（水位）的基准点，为永久性标志，应清晰、不宜脱落，且便于测量水位时使用。

将井壁管顶端打磨光滑水平，井壁管顶端内侧切割一个长 10mm、宽4mm，深 5mm 的凹槽，凹槽内喷刷防锈漆、红油漆。井口固定点标志设计如下图 5.5-1。

图 5.5-1 井口固定点标志设计图

4	9

5

井口固定点标志

井壁管

地面

正视图（1:2）

10

说明：

1、井壁管顶端打磨光滑水平。

2、井壁管顶端内侧切割一个长10mm、宽4mm，深5mm的凹槽。

3、凹槽内喷刷防锈漆、红油漆。

俯视图（1:2）单位：mm

井口固定点标志设计图（1:2）

    - 监测站辅助设施

1.井口保护设施

井口保护设施由混凝土基座、井口保护桶组成。

监测井井口安装井口保护桶以保护井口和仪器设备，通过井口基础处理，即建设混凝土基座，使保护桶与井管连接。

基座为直径 700mm、高 950mm 的圆柱形混凝土构筑物。基座地面以上高度 450mm，地面以下 500mm。基座高出地面 450mm，井管高出地面 500mm， 即基座顶部低于井管顶部 50mm，一是防止保护桶中沉积的沙土进入井内， 二是使井口固定点标志露出井台，便于测量水位。基座采用 C25 混凝土进行基础现场浇筑，高出地面部分表面喷蓝色油漆。用 3-M10 地脚螺栓将顶部保护桶与基座连接，见图 5.5-2。

为施工方便，也可购买外部直径不小于 700mm，内径不小于 450mm，壁厚不小于 40mm，长度 950mm 的钢筋混凝土管。将钢筋混凝土管套在井管外围，在钢筋混凝土管与井管的环状间隙内充填 C25 混凝土，预埋地脚螺栓。

图 5.5-2 监测井井口保护设施设计图

井壁管Φ219

井口保护桶底部开口Φ259

3-M10地脚螺栓均布Φ334

井口保护桶Φ426 基座Φ700

通讯盖板180	上盖

仪器挂钩

保

护

桶

标示牌

不锈钢井口盖板Φ350

地脚螺栓Φ10

地面线

基座C20

井璧管

封闭止水

孔壁

自治区地下水监测站

测站编号：65312901 管理单位：#########

新疆维吾尔自治区水文局

自治区地下水监测站受法律保护，不得破坏，违者必究

地脚螺栓预埋位置图	1:10

井壁管Φ219

基 座

监测井井口保护设施设计图	1:10	1-1 基座 1:10

说明

1、单位：mm

2、混凝土强度指标C20。

3、基座露出地面部分喷三遍蓝色漆。

4、为了便于测量，井管高出基座顶部50mm。

5、不锈钢井口盖板直径350mm，厚度10mm，中部切割两个φ50圆孔。

6、为了防止预埋地脚螺栓与井口保护桶底部螺帽错位，造成井口保护桶无法安装，首先用螺帽将螺栓固定在井口保护桶上，用钢筋将三个螺栓点焊连接，固定相对位置， 再将焊接为一个整体的地脚螺栓卸下预埋在基座顶部。

基座露出地面部分喷涂白色警示语、管理单位名称及联系电话，见图5.5-3。用汉语和维吾尔语两种文字喷涂警示语“自治区地下水监测站受国家法律保护”，用汉语喷涂管理单位名称及联系电话。汉语警示语字体为黑体字高 50mm，维吾尔语警示语字体为黑体字高 30mm；警示语每行总长度不超过 500mm，各行合计总高度不超过 300mm。管理单位名称及联系电话字体为宋体字高 40mm，每行总长度不超过 500mm，各行合计总高度不超过300mm。

图 5.5-3 井口基座警示语设计图

| ZIZHIQUD IXIASHUIJIANCEZHAN 自治区地下水监测站 SHOUGUOJIAFALVBAOHU 受国家法律保护 | 巴州水利局xxx-xxxxxxx xx 县水利局xxx-xxxxxxx |
| --- | --- |

井口保护桶为高度为 500mm、直径 426mm 的圆柱形桶，采用壁厚 8mm 普通碳钢板焊接而成（整体除锈后喷红色油漆）。保护桶底部正中切割一个直径 259mm 圆孔，井壁管从圆孔中露出。为防止保护桶电子屏蔽，保护桶顶部正中切割直径 180mm，安装直径 180mm 的通讯盖板（使用专业材料， 抗冲击、抗老化、耐腐蚀、耐高温低温；上部直径大、下部直径小，十分紧密牢固地固定在保护桶上盖上），见图 5.5-2。为防止异物掉入井中和封闭井中水汽，井口处设置直径 350mm 厚度 10mm 不锈钢井口盖板，盖板中心切割 2 个直径 50mm 圆孔，圆孔应打磨光滑，以防损伤电缆线。

用专用防盗锁将井口保护桶上盖与桶体连接，且配有锁栓专用工具， 见图 1.13-1。井口保护桶宜购买成品。

井口保护桶铆固或焊接标示牌。

2.标示牌

标示牌主要作用：标示自治区地下水监测站点，起到保护与宣传作用，

样式见图 5.5-4。标示牌设计说明：

- 标识牌设计图采用用 CAD 软件制作，文字高度和标准色为 CAD 格式。

图 5.5-4 监测站标示牌设计图

- 尺寸 420mm*300mm。

- 文字：“自治区地下水监测站”，字体：华文中宋，文字高度： 22；

文字：“测站编号：XXXX”与“管理单位：XXXXXXXX 局”左对齐，字体：华文中宋，文字高度：11；

文字：“巴州水利局、XX 县水利局”，居中，字体：黑体，文字高度： 14；

文字：“自治区	违者必究！”，居中，字体：方正姚体，文字高度：12。

- 标准色：

蓝色三色数值：R:0G:114B:183；

红色三色数值：R:255G:0B:0。

- 材质：采用 1mm 厚不锈钢板或铜板。

制作工艺：文字及水文 LOGO 需腐蚀刻入（凹进）钢板内，按标准色填漆，

烤漆：不锈钢板平面拉丝，四周留 18mm 宽亮边。

- 安装方式：用于井口保护装置的标示牌需弯制，将其锚固于井口保护桶外表面，连接要牢固可靠。

- 水准标石

水准标石是地下水监测井的基础设施，是校核地下水位的重要高程基准。

①统一采用钢管普通基本水准标石。钢管普通基本水准标石由标志盖、水准点标志、钢管、混凝土基座以及指示桩组成。

②应购买标准成品水准标志及标志盖，将水准标志事先焊接在钢管上，到现场安装。水准标志应焊接牢固、正直。水准标志的圆球部（直径 20mm）位采用铜或不锈钢材料制作，圆盘和根络可用普通钢材，见图 5.5-5。

③钢管外径不小于60mm，管壁厚度不小于3mm，长度为当地最大冻土深度，新疆最大冻土深度见表 1.13-2。钢管内灌满水泥砂浆，表面涂抹沥青，并用旧布和麻线包扎，然后再涂一层沥青。在钢管顶端焊接水准点标志，底端约 10cm 处焊 2 根长 25cm 的钢筋根络。

④混凝土基座为 C25 的混凝土棱台（下底边长 600mm、上底边长 300mm、高 400mm），基座底部位于最大冻土深度线以下 0.6m。巴州轮台县、尉犁县、若羌县、且末县最大冻土深度取 0.8m。钢管底端的钢筋根络与基座一起浇筑。

⑤混凝土基座应事先同钢管及水准标志一起预制。埋设预制的钢管水准标石时，应在基坑底部铺设 5cm 厚的水泥砂浆，钢管安装必须铅直。

⑥钢管与基坑之间回填细沙或土，每填 30cm 夯实一次，回填后，沙土应高出地面 0.3-0.5m。

⑦水准点指示桩埋于水准点正北方向 1.5m 处，可采用C25 混凝土浇筑， 也可事先预制，出地面部分标注水准点编号及位置指示箭头，以便于测量人员快速找到水准点位置。

图 5.5-5 监测站水准标石设计图

- 围栏

监测站周围设置 2.0m×2.0m 不锈钢围栏，其主要作用是：保护监测站设施，防止人为和野生动物破坏。技术要求：

- 围栏材质要求坚固、耐腐蚀，抗低温，可采用满足图纸壁厚要求的成品不锈钢围栏；

- 围栏横杆和桩柱采用 U 型卡和防盗螺栓连接，要求围栏横杆和桩柱及竖杆间的连接牢固，且不易破坏；

（3）60mm×60mm 不锈钢柱、40mm×40mm 不锈钢门框及横杆表面喷塑为蓝色，19mm×19mm 不锈钢竖杆表面喷塑为白色；

（4）在围栏四周转角处及门框处设立不锈钢桩柱，基础采用 C25 标号混凝土独立基础，平面尺寸 240mm×240mm，对于有冻土层地区，建议一般处理深度为冻土深（H）以下 200mm，总深度为（H+200）mm。基础出露区域采用锚杆连接。基础与桩柱之间采用 4 根膨胀螺丝连接。围栏设计图见图 5.5-6。

图 5.5-6 监测站围栏设计图

    - 高程引测和坐标测量

- 工作任务

完成 5个地下水监测站的高程与坐标测量。每个测站测量内容包括： 水准点高程坐标、井口高程坐标、井口附近地面高程。

- 定位参考系

平面坐标：2000 国家大地坐标系。

高程基准：1985 国家高程基准。

3.测量精度

测量方式应优先采用GPS测量，也可采用水准测量。采用GPS拟合高程测量方式，拟合高程测量精度应达到《水利水电工程施工测量规范》（SL197-2013）中五等以上精度要求（平原区原则应达到四等水准精度要求）；选用水准测量方式，应达到《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898-2009）中四等水准测量精度要求。

坐标（经纬度）测量，采用GPS测量方式，测量精度≤3m。

二、地下水监测井(站) 一览表

| 序 号 | 测站编 码 | 测站名称 | 地市名称 | 区县名称 | 乡镇 | 村社区 | 经度 | 纬度 | 井深 (m) | 建设 类型 | 地下水 类型 | 监测 层位 | 管材 | 管径 (mm) | 保护装置 | 配置 围栏 | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 652822 01 | 牧业村 | 巴音郭楞蒙 古自治州 | 轮台县 | 轮台镇 | 牧业村 | 84.43 654 | 41.56 294 | 100 | 新建 | 孔隙水 | 浅层 | 无缝钢 管 | 219 | 井口保护桶 及基座 | 是 | 一体化压力 式水位计 |
| 2 | 652825 01 | 亚克吾斯塘 村 | 巴音郭楞蒙 古自治州 | 且末县 | 阿热勒镇 | 亚克吾斯塘 村 | 85.63 240 | 38.11 081 | 100 | 新建 | 孔隙水 | 浅层 | 无缝钢 管 | 219 | 井口保护桶 及基座 | 是 | 一体化压力 式水位计 |
| 3 | 652825 02 | 塔格艾日克 村 | 巴音郭楞蒙 古自治州 | 且末县 | 英吾斯塘 乡 | 塔格艾日克 村 | 85.43120 | 38.17267 | 80 | 新建 | 孔隙水 | 浅层 | 无缝钢 管 | 219 | 井口保护桶 及基座 | 是 | 一体化压力 式水位计 |
| 4 | 652825 03 | 东干渠旁 | 巴音郭楞蒙 古自治州 | 且末县 | 阿克提坎 墩乡 | 东干渠旁 | 85.61 892 | 38.26 745 | 80 | 新建 | 孔隙水 | 浅层 | 无缝钢 管 | 219 | 井口保护桶 及基座 | 是 | 一体化压力 式水位计 |
| 5 | 652825 04 | 阿德热斯曼 村 | 巴音郭楞蒙 古自治州 | 且末县 | 塔提让镇 | 阿德热斯曼 村 | 85.77 422 | 38.47 865 | 100 | 新建 | 孔隙水 | 浅层 | 无缝钢 管 | 219 | 井口保护桶 及基座 | 是 | 一体化压力 式水位计 |

三、 地下水监测井(站)逐站建设内容统计表

| 序 号 | 测站 编码 | 测站名称 | 区县 名称 | 井 深 (m) | 监测井 |  |  | 附属设施 |  |  |  |  |  | 仪器设备 | 高程引 测与坐 标测量 (处) | 成井水 质采样 (份) | 岩土样 采集分 析(组) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 井壁 管 (m) | 过滤 管 (m) | 沉淀 管 (m) | 基座 (m) | 井口保 护桶 (个) | 井口固 定点标 志(处) | 标示牌 (个) | 水准标 石(个) | 围栏 (m) | 一体化压 力式水位 计 |  |  |  |
| 1 | 6528 2201 | 曲曼鲁克 村 | 轮台 县 | 100 | 52.5 | 42 | 5 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 6528 2501 | 亚克吾斯 塘村 | 且末 县 | 100 | 55.5 | 39 | 5 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 6528 2502 | 塔格艾日 克村 | 且末 县 | 80 | 37.5 | 37 | 5 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 6528 2503 | 东干渠旁 | 且末 县 | 80 | 37.5 | 37 | 5 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 6528 2504 | 阿德热斯 曼村 | 且末 县 | 100 | 55.5 | 39 | 5 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |

四、工程量清单

| 分类分项工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 |
|  | 建筑工程 |  |  |
| 1.1 | 地下水监测井 |  |  |
| 1.1.1 | 山前戈壁平原典型井100m深-1眼 管径219(mm) | m | 100 |
| 1.1.2 | 典型井80m深--6眼 管径219(mm) | m | 160 |
| 1.1.3 | 典型井100m深-3眼 管径219(mm) | m | 200 |
| 1.1.4 | 水质分析 | 眼 | 5 |
| 1.1.5 | 激电测井 | m | 460 |
| 1.1.6 | 泥浆清运 | m³ | 105.70 |
| 1.2 | 附属设施 |  |  |
| 1.2.1 | 井台及基础 | 处 | 5 |
| 1.2.2 | 保护筒 | 个 | 5 |
| 1.2.3 | 水准点 | 个 | 5 |
| 1.2.4 | 标示牌 | 个 | 5 |
| 1.2.5 | 围栏 2m*2m | 个 | 5 |
| 1.2.6 | 高程引测与坐标测量 | 站 | 5 |

|  | 措施项目清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 临时工程 |  |  | 总价承包 |
| 1.1 | 施工道路 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 施工仓库 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 施工房屋 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 施工用电 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 办公生活及文化福利 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 其他临时工程 | 项 | 1 |  |
| 1.7 | 进退场费 | 项 | 1 |  |

说明：临时工程的费用包括完成本合同工程在工程施工全过程中的全部临时工程（包括施工、生活用水、电，临时建筑，施工道路等）。由于投标人的疏忽，因施工需要实际所发生的总价项目虽投标人未在投标报价表中单独列项报价，但招标人视为其费用已包含在其他单价和合价中，不再另行支付，敬请投标人特别注意。

第六章、竞争性磋商响应文件格式

目     录

一、封面

二、磋商响应函

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、报价一览表

六、近五年项目业绩表

七、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

八、供应商反商业贿赂承诺书

九、中小企业声明函

十、关于资格的声明函

（1）供应商企业法人营业执照（须有二维码）

（2）基本存款账户信息（或开户许可证）

（3）供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图（截图时间在本项目公告发布之日后）；

（4）磋商保证金缴纳证明复印件加盖供应商单位公章；

（5）工程勘察乙级及以上（业务范围：工程勘察专业类水文地质勘察乙级及以上）或地质勘查资质证书（资质类别和资质等级：水文地质、工程地质、环境地质调查乙级及以上或地质钻探：乙级及以上)或凿井乙级及以上资质相关证书。

（6）有效的安全生产许可证（如有）；

（7）项目负责人资格：相关专业中级职称或凿井安全员培训证。

（8）提供近一年缴纳税收证明材料；财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

（9）《政府采购法》第二十二条规定的承诺书

十一、施工组织设计（包括但不限于施工方案与技术措施、质量管理体系与措施 、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划等）

十二、提供其它有利于磋商的其他相关资质证明材料（供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。）若供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。响应文件格式范本（磋商文件未做出明确要求的，供应商格式自拟）

一、封面

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

项目编号：

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

二、磋商响应函

磋商响应函

(采购人名称)：

1我方已仔细研究了（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币(大写)元(￥元)的总报价，工期       日历日完成，按合同约定实施和完成项目。

2我方承诺在磋商有效期   日历日不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3 随同本磋商函提交磋商保证金一份，金额为人民币(大写)元(￥元)。

4 若我方成交：

(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方愿按《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行

自己的全部责任；

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成全部项目。

5 （其他补充说明）

供应商：（盖章）

授权代表（签字或盖章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证正反面

供应商：（盖单位章）

年月日

四、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、项目编号）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法人代表身份证正反面

授权委托人身份证正反面

供应商：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

注：法人代表本人作为公司代理人参加磋商的供应商，可不提供此项证明文件。

五、报价一览表

报价一览表

采购项目名称：

项目编号：

| 1 | 总报价 (元) | 小写： 大写： |
| --- | --- | --- |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质量要求 |  |
| 4 | 报价说明 | 供应商承诺：本报价为磋商文件要求中所规定的全部项目工作量的总报价；是供应商按照磋商文件完成本项目的直接费、施工管理费、企业利润、其他费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。 |

注：后附已标价工程量清单（表5.1-5.4）

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

5.1 总价

总  价

采购项目名称：

项目编号：

总价 (小写):

(大写):

供应商:                                             (单位盖章)

法 定 代 表 人:                                (签字盖章)

(或委托代理人)

编  制  时  间:                               
5.2项目总价表

项目总价表

采购项目名称：

项目编号：                                             第  页共  页

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 |  |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |
|  | 合计 |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

5.3分类分项工程量清单计价表

分类分项工程量清单计价表

采购项目名称：

项目编号：                                  第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

5.4措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

采购项目名称：

项目编号：                                 第  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年   月   日

六、近五年项目业绩表

近五年项目业绩表（自递交响应文件截止日往前推算，以合同签订日期为准）

采购项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 采购人 | 联系人及电话 | 项目规模、地点 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供中标（成交）通知书或合同协议书。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

七、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、拟投入项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  | 专业 |  |  | 职务 |  |  |
| 职称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |  |
| 证书名称 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 日期 |  | 参加过的项目名称 |  | 但任何职务 |  |  | 备注 |  |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

上述两表后应附（复印件并加盖公章）

1、职称证书复印件（如有）；身份证复印件；具有国家规定相关执业资格证书复印件（如有）；

八、供应商反商业贿赂承诺书

供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）磋商活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商名称：（盖章）

公司法人代表：

法人授权代表：

日    期：

供应商《遵守政府采购相关法律法规承诺书》

我公司承诺在（项目编号、项目名称）采购活动中，严格遵守政府采购相关法律法规，遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通的行为，不存在妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益的行为。

如发生违反政府采购相关法律法规行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，并承担相关法律责任。

供应商名称：（盖章）

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

九、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，工程的施 工单位全部为符合政策要求的中小企业 (或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接) 。 相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (磋商文件中明确的所属行业) ；承建 (承接) 企业为 (企业名 称) ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元 1 ，属于 (中型企业、 小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于 (磋商文件中明确的所属行业) ；承建 (承接) 企业为 (企业名 称) ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小 型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

监狱企业声明函（如有，没有可不提供）

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：

残疾人福利性单位声明函（如有，没有可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：

十、关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：（采购人）

关于贵方组织的（项目名称）（项目编号）的采购项目，本签字人愿意参加磋商，并有能力提供（项目名称）项目中的采购需求，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商（盖章）：供应商名称

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

日期：　年　月　日

关于《政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我单位参加                                     采购活动，郑重承诺具备以下条件

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

企业名称（盖公章）：

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日期：　年　月　日

十一、施工组织设计（包括但不限于施工方案与技术措施、质量管理体系与措施 、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划等）

十二、提供其它有利于磋商的其他相关资质证明材料（供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。）若供应商未按磋商文件的要求提供资料，或未对磋商文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。响应文件格式范本（磋商文件未做出明确要求的，供应商格式自拟）