# 喀什广播电视台广电融合提升设备项目（二次）

# 招

# 标

# 文

# 件

项目编号：    CQYQ-KS-(CG)-2022-006-1

采购单位：          喀什广播电视台

联 系 人：	          蒋强杰

联系电话：	       18709985890

代理机构： 重庆渝强工程项目管理有限公司

联系人：             贾玺

联系电话：        13279866366

2022年9月

目录

第1章   投标人须知	4

一   总 则	4

1.采购人、采购代理机构及投标人	4

2.资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	5

二   招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	6

三   投标文件的编制	7

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

9.投标文件构成	7

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	7

11.投标报价	8

12.投标保证金	8

13.投标有效期	9

14.投标文件的签署及规定	9

四   投标文件的递交	9

15.投标文件的密封和标记	10

16.投标截止	10

17.投标文件的接收、修改与撤回	10

五   开标及评标	10

18. 开标	11

19.资格审查及组建评标委员会	11

20.投标文件符合性审查与澄清	13

21.投标偏离	14

22.投标无效	14

24.废标	15

25.保密原则	15

26.中标候选人的确定原则及标准	16

27.确定中标候选人和中标人	16

28.采购任务取消	16

29.中标通知书和招标结果通知书	16

30.签订合同	16

31.履约保证金	17

32.中标服务费	17

33.政府采购信用担保	17

34.廉洁自律规定	17

35.人员回避	17

36.质疑与接收	19

附件1：履约保证金保函（格式）（采用政府采购信用担保形式时使用）	25

第2章   投标文件格式	25

第一部分 开标一览表及资格证明文件	25

1  开标一览表（投标文件格式一）	28

第二部分  商务及技术文件	34

1、报价书（响应文件格式五）	35

2、分项报价表（响应文件格式七）	33

3、货物说明一览表（响应文件格式八）	38

4、技术规格偏离表	39

5、商务条款偏离表	40

6、近三年完成的类似项目情况表（响应文件格式九）	40

7-1 、《投标单位企业（单位）类型声明函》（响应文件格式十）	43

7-2、《制造商企业（单位）类型声明函》	44

7-3、《残疾人福利性单位声明函》	45

8、投标单位关联单位的说明（格式自拟）	44

9-1、项目负责人简历	45

9-2、此项目其他专职人员表	46

10、政府采购诚信承诺书	48

11、项目实施方案	49

12、项目验收方案，服务质量及服务期限（格式自拟）.................................................. 49

13、小微企业声明函（如有）.................................................................................................49

14、投标单位根据项目情况可以自行补充其他证明材料...................................................50

第3章 投标邀请 公开招标公告	51

第4章 投标人须知资料表	54

第5章 服务需求一览表及要求	59

第6章 评分方法和标准

初步评审—资格性审查表	136

初步评审—符合性审查表	137

综合评分表	139

第7章 政府采购合同	143

第1章    投标人须知

一、总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成

联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 投标邀请

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章技术需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子投标文件。

14.2   所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

14.3	投标文件因字迹潦草、表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由供应商负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便评审及进行资格审查，投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到政采云平台项目采购系统。时间以政采云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

17.2	代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

17.3	出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时间，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

17.4	在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至政采云平台项目采购系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

17.5	在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

17.6    到达开标时间后，投标人需使用上传投标文件的同一数字证书解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解

五、开标及评标

- 开标

18.1	采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   投标人应当按照本招标文件载明的时间和模式等要求参加开标。开标时，投标人应当使用上传本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用不见面电子开标，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，本项目审查原件内容如下：

1、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本或电子营业执照打印件（需加盖公章）

3、法定代表人（负责人）资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人代表资格证明书)；

4、近三个月依法缴纳税收的证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，税种非社会保险类）；

5、近六个月依法缴纳社会保障金的缴费和银行转帐汇款单证明。

6、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（2021年度财务审计报告书影印件；新办企业需提供银行资信证明）；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》（格式自拟）；

8、“信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统无违法违规行为的查询纪录（投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询结果为准）；

9、本项目不接受联合体投标。

注：投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章并注明“与原件一致”。未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。在资格审查过程中，潜在投标企业提供的资质材料不全的，可打开投标书正本进行进一步核实，符合条件的均为合格供应商。通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

本项目评标委员会由5人组成（依法从政采云平台专家库随机抽取专家4名，业主代表1名）。

20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用综合评分法进行评审（包括投标报价部分、商务部分、技术部分，分值100分）

- 投标报价部分：30分

- 商务技术部分：70分

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、财库〔2022〕19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4、质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

16质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6 质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41. 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，

并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、

代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑

函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式 本项目不适用

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称投标人）于年月日签定编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

第2章   投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本或电子营业执照打印件（需加盖公章）

3、法定代表人（负责人）资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人代表资格证明书)；

4、近三个月依法缴纳税收的证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，税种非社会保险类）；

5、近六个月依法缴纳社会保障金的缴费和银行转帐汇款单证明。

6、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（2021年度财务审计报告书影印件；新办企业需提供银行资信证明）；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》（格式自拟）；

8、“信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统无违法违规行为的查询纪录（投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询结果为准）；府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；

9、缴纳投标保证金凭证复印件加盖公章；

注：投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章并注明“与原件一致”。

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：

报价单位：人民币  万元

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 标项号 |  |
| 4 | 投标报价 | 小写： 元； 大写： 元。 |
| 交货期： |  |  |
| 备注： |  |  |

注：①此表中大小写不一致时，以大写为准。

②此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

③投标商报价时包含税费等一切与本次项目相关的费用。

④如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；必须提供报价成本及合理利润分析说明，否则投标报价不得分。

2 合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本或电子营业执照打印件（需加盖公章）；

法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

说明：提供合格有效的营业执照等证明文件复印件或影印件或打印件，复印件或影印件或打印件上应加盖本单位公章并注明“与原件一致”字样。

3 法定代表人（负责人）资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人代表资格证明书)

(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书)；

法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

①法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

②内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

④将此证明书提交采购代理机构作为响应文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法人身份证复印件反面

投标人（盖章）：

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或（签/章）：

日期：

说明：（1）提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

（2）投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

（3）联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件反面

授权委托人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

投标人（公章）;

投标人名称（公章）：

法定代表人（签/章）：

身份证号码：

委托代理人（签/章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

4 近三个月依法缴纳税收的证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，税种非社会保险类）

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

5 近六个月依法缴纳社会保障金的缴费和银行转帐汇款单证明

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

6 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（2021年度财务审计报告书影印件；新办企业需提供银行资信证明）

说明：

1）如提供本单位2021年的年度财务审计报告书影印件须加盖本单位章。

2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件的复印件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

审计报告缺少一页，做无效投标处理。

7 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》（格式自拟）；

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

（注：内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录。有无必须说明，否则作为无效投标）

- 8 “信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统无违法违规行为的查询纪录（投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询结果为准）；府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；

说明：

在项目进行期间在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)无尚在处罚期内的不良行为记录网页打印页（非截图）加盖公章。

9   缴纳投标保证金凭证复印件加盖公章

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章。

- 本项目无需换取保证金收据。

投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章并注明“与原件一致”。

第二部分  商务及技术文件

1、报价书（响应文件格式五）

2、分项报价表（响应文件格式七）

3、货物说明一览表（响应文件格式八）

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6、近三年完成的类似项目情况表（响应文件格式九）

7-1、《投标单位企业（单位）类型声明函》（响应文件格式十）

7-2、《制造商企业（单位）类型声明函》

7-3、《残疾人福利性单位声明函》（价格扣减条件的供应商须提交）

8、投标单位关联单位的说明（格式自拟）

9-1、项目负责人简历

9-2、此项目其他专职人员表

10、政府采购诚信承诺书

11、项目实施方案

12、项目验收方案，服务质量及服务期限（格式自拟）

13、小微企业声明函（如有）

14、投标单位根据项目情况可以自行补充其他证明材料

1 、报价书（响应文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价    %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）在中标公示期过后7个工作日内领取中标通知书，不领取中标通知书视为自动放弃中标资格，采购人可依法进行相应处罚。

（10）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

### 2、分项报价表

项目名称:                      项目编号:                         　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

备品备件分项报价清单

|  | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质保期内免费设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外设备报价 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（质保期外设备报价）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：

供应商法人或授权代表签字： （公章）盖章

日 期 ：

注：1. 表格长度方向可做扩展根据需求可补充相关资料，但不可减少。

2、备品备件设备分项报价不合计于开标一览表总价，单独名列即可。

3、在设备维修和维护过程中，用来更换已经磨损，不能继续使用或损坏的零件和修复件。而为了缩短设备维修的停机维修时间，减少停机损失，供应质量优良的备件。备品备件分为两部分（1、质保期内免费的备品备件、2、质保期外备品备件报价）

3、货物说明一览表（响应文件格式八）

项目名称:                          采购编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格及型号 | 数量 | 交货期 | 是否有检测报告或合格证 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人（签字）:

投标人(盖单位章):

注: 此表需详列各项投标产品规格技术参数及性能要求详述；后附所投产品的扫描件或复印件（资料中应能简要反映出产品的规格型号、主要技术参数及性能说明有关投标产品的检测报告或产品鉴定证书、验收标准等附投标产品的证明文件、检测报告或产品鉴定证书的扫描复印件(并加盖投标供应商章)相关证明资料等）。

### 4、技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：带星号★的参数均为该产品的最高要求标准，可产生负偏离。

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

### 5、商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 中小企业投标要求（1.3.5） | 本项目适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未参与其他服务 （1.6） | 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.7） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有服务内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.2） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 （20.3） | 本项目适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

- 6、近三年投标人（或产品供应商）完成的类似项目情况表（响应文件格式九）

投标人（或产品供应商）业绩

| 序号 | 使用单位全称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1、应填写与项目类似业绩，所有业绩应提供《合同》和中标通知书及验收报告复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担。

3、此表如填写不下，可另附页。

投标人：（公章）

法定代表人或授权人：（签字）

日期：   年    月     日

7-1、投标单位（企业）类型声明函（响应文件格式十）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：

日　期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

7-2制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的伴随货物的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库[2020]46号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业为        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：

日　期：

7-3   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________

8、投标单位关联单位的说明（本项目不适用）

说明：投标单位应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标单位单位负责人为同一人的其他单位；

- （2）与投标单位存在直接控股、管理关系的其他单位。

9-1、项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目年限和能反映该负责人情况的其他内容。

2、项目负责人简历中应附职称证书、学历证书等复印件。

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |
| 专业 |  |  | 毕业学校 |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  | 在公司担任职务 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 类似业绩 | 建设单位 | 项目名称 |  | 合同金额 | 完成时间 | 备注 |

备注：项目负责人近三年已完成的类似项目业绩，须提供中标通知书或合同复印件。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

9-2、此项目其他专职人员表

1、其他专职人员应包括：项目负责人认为需要配备的其他人员。

2、上述人员介绍应包括姓名、职称、主要资历等基本信息。

3、其他专职人员应附职称证书、学历证明等其它相关证件的复印件。

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职称 | 学历 | 专业 | 从事相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10、政府采购诚信承诺书

（采购人）                     ：

我公司               （投标单位名称）已详细阅读了项目（项目编号：          ）采购文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标单位相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标单位，不损害采购人的合法权益；不向评标小组、采购人提供利益以牟取成交。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交的，自动放弃成交资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

特此承诺

（注：后附信用中国网站、中国政府采购网查询结果报告）

投标单位名称：          （盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

年     月     日

11、项目实施方案；

（根据内容及实际需求自行编制，格式自拟）

1、工作范围及计划等；

2、工作措施（关键点、难点等进行分析）；

3、技术服务组织保障措施（含项目人员配置情况）；

4、突发事件响应能力（应急预案）；

5、服务质量保证与承诺；

6、运输体系；

7、投标人为其它需要的资料。

注：1、内容中若需要表格请投标人自行编制。

2、项目实施方案应针对本项目情况，投标人各自按照合理组织本项目应采取的措施，本着有利于为完成本项目的采购、服务、质量等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。

12、项目验收方案，服务质量及服务期限；（格式自拟）

13、小微企业声明函（如有）

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的机      采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年月 日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011] 300号）和《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

14、投标单位根据项目情况可以自行补充其他证明材料

第 二 册

第3章 投标邀请

# 喀什广播电视台广电融合提升设备项目（二次）

公开招标公告

重庆渝强工程项目管理有限公司受喀什广播电视台的委托，就喀什广播电视台广电融合提升设备项目（二次）以公开招标的方式进行招标，现邀请合格投标单位前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：CQYQ-KS-(CG)-2022-006-01

项目名称：喀什广播电视台广电融合提升设备项目（二次）

采购方式：公开招标

预算总金额（万元）：974.449585 万元

- 工作内容：广电融合提升设备一批

三、申请人的资格要求：

1、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2、合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本或电子营业执照打印件（需加盖公章）

3、法定代表人（负责人）资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人代表资格证明书)；

4、近三个月依法缴纳税收的证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，税种非社会保险类）；

5、近六个月依法缴纳社会保障金的缴费和银行转帐汇款单证明。

6、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（2021年度财务审计报告书影印件；新办企业需提供银行资信证明）；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》（格式自拟）；

8、“信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统无违法违规行为的查询纪录（投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询结果为准）；府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准；

9、本项目不接受联合体投标。

注：投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章并注明“与原件一致”。

三、获取采购文件

时间：2022年9月17日至2022年9月26日 每天上午10：30至14:00,下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

方式：政采云平台

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

四、投标文件提交

截止时间：2022年10月08日上午11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、响应文件开启

开启时间：2022年10月08日上午11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购单位：喀什广播电视台

联系方式： 18709985890

2.采购代理机构信息

名    称：重庆渝强工程项目管理有限公司

联 系 人：贾玺

联系方式：13279866366

3.监督

监督部门：喀什地区政府采购管理办公室

联系电话：0998-2597200

通讯地址：新疆喀什市解放北路46号

重庆渝强工程项目管理有限公司

2022年9月16日

第4章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什广播电视台 联系电话：18709985890 |
| 1.2 | 采购代理机构：重庆渝强工程项目管理有限公司 业务联系人：贾玺 联系电话：13279866366 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 1、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求； 2、合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本或电子营业执照打印件（需加盖公章） 3、法定代表人（负责人）资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人代表资格证明书)； 4、近三个月依法缴纳税收的证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，税种非社会保险类）； 5、近六个月依法缴纳社会保障金的缴费和银行转帐汇款单证明。 6、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（2021年度财务审计报告书影印件；新办企业需提供银行资信证明）； 7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》（格式自拟）； 8、“信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统无违法违规行为的查询纪录（投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询结果为准）；府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准； 9、本项目不接受联合体投标。 投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章并注明“与原件一致”。 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。在资格审查过程中，潜在投标企业提供的资质材料不全的，可打开投标书进行进一步核实，符合条件的均为合格供应商。通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 是 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：本项目不接受联合体投标 |
| 2.2 | 项目预算总金额：974.449585 万元 本项目最高限价：974.449585 万元 |
| 12.1 | 投标保证金形式：☑保函 ☑电汇 □支票 ☑对公转账 保证金数额：180000.00元 （大写：壹拾捌万元整）（按照控制金额2%以内的整数计算） 保证金收款单位名称：重庆渝强工程项目管理有限公司克州分公司 开 户 行：中国银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州分行 账 号：107671931470（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及编号、包号（如有），并注明是投标保证金） （1）投标人必须在投标截止时间前完成保证金缴纳工作。投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 （2）投标保证金的提交以保证金账户到账时间为准。 （3）标书内须放置投标保证金打款凭证。 保证金退款手续： 中标人应在与采购单位签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件， 供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年10月8日上午11点00分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2022年10月8日上午11点00分（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |
| 20.5 | 核心产品：货物需求一览表内所有带“★”号字样，均为核心产品（详细产品要求详见招标文件第五章 货物需求一览表及技术规格） |
| 23.2 | 交货期：业主方通知后，30日内完成供货、供货后70日内完成安装、调试等。（具体以最终签订合同为准） |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法，响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
| 27 | 推荐中标候选投标人的数量： 3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金：合同价的10%（不超过合同总价的10%，具体以甲方要求为准） 履约保证金形式： 电汇、保函等非现金形式（以总公司的基本账户一次性汇入指定账户。） 提交履约保证金的时间：签订合同前3日历日打入甲方指定账户 履约保证金退款时间：竣工验收后，退还履约保证金 |
| 32 | 代理服务收费标准：支付金额按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格［2015］299号）计取。 本项目招标代理费为：96000元（玖万陆仟元整） 支付形式： 网银汇款、支票 支付时间： 领取中标通知书时一次性支付 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 34.2 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：喀什地区财政局政府采购管理办公室 联系电话：0998-2597000 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 （是、否） |
| 2 | 是否组织踏勘现场：： 是 （是、否） 踏勘时间：2022年10月5日前 踏勘集中地点：喀什广播电视台 联系人：蒋强杰 联系电话：18709985890 投标人应在开标前对工程施工现场与周边环境自行进行踏勘。不踏勘现场，产生的一切后果自负。 |

| 3 | 备注：投标单位如对采购文件有疑问的，在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，并将有关疑问以书面形式（必须加盖投标单位公章）送达至项目联系人处，采购单位将对所提疑问以书面形式发至领取招标文件的各投标单位，超过此时间所提疑问，采购单位或采购代理机构均不予答复。 |
| --- | --- |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受招投标监督管理部门的监督 |  |

资格审查表

| 供应商名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 （是否通过） | 法定代表人或授权委托人签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本或电子营业执照打印件（需加盖公章） | 法定代表人（负责人）资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人代表资格证明书) | 近三个月依法缴纳税收的证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，税种非社会保险类） | 近六个月依法缴纳社会保障金的缴费和银行转帐汇款单证明 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（2021年度财务审计报告书影印件；新办企业需提供银行资信证明） | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》（格式自拟） | “信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统无违法违规行为的查询纪录（投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询结果为准）；府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准； | 缴纳投标保证金凭证复印件加盖公章 |  |  |

注：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。在资格审查过程中，潜在投标企业提供的资质材料不全的，可打开投标书进行进一步核实，符合条件的均为合格供应商。通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。

- 服务需求一览表及要求

详细建设要求和设备清单

本项目主要进行喀什广播电视台设备高清化和数字化改造，将新建一套广播电视融媒体演播室系统（1个300平米4讯道演播室和灯光系统，2个60平米3机位演播室和灯光系统，1个演播室大屏系统），一套全媒体录音间系统（3个录音间系统，4个网络直播录音间系统）和一套非线性编辑系统（可支持至超高清）。项目建设完成后可以满足喀什广播电视台高清化的采编播需求，实现节目质量的大幅提升，使得喀什地区广播电视基础更加完善，广播电视数字化、高清化、融合化、智能化水平大幅提高，广播电视公共产品供给能力、传播能力、服务能力显著增强，广电媒体融合发展能力进一步提升。

## 第一部分、广播电视融媒体演播室系统

本次项目需新建一套广播电视融媒体演播室系统，包括1个300平米4讯道演播室和灯光系统，2个60平米3机位演播室和灯光系统，以及1个演播室大屏系统。

具体要求如下：

1.	投标的设备必须满足相关的国家标准和广电总局的行业标准。

2.	投标人提供的设备要求技术成熟，功能完善，配置齐全，稳定可靠，应用广泛，在国内有应用实例，维修、维护方便。

3.	所有设备必须是未经使用过的全新产品，并在出厂前经过严格检验和整机包装。

4.	投标的设备应充分考虑将来的升级和扩展需求。

5.	所有模块化设备必须支持热插拔。

6.	系统中配套的操作系统、应用软件等所有相关软件须具有自主版权或合法版权。因投标人提供的软件而引起的任何版权纠纷和法律责任，由投标人承担。

7.	 投标人根据采购人需求完成系统设计、设备安装调试和售后服务等工作。

## 第二部分、全媒体录音间系统

本次项目需新建3套录音间系统、4套网络直播间系统。

要求供应商提供先进成熟的广播全媒体直播间系统、语录间系统整体解决方案。应以数字化、网络化的建设原则，全面采用AES数字化音频设备，且应在省市级广播电台广泛使用。系统技术指标应达到国家甲级标准，遵循统一的技术标准、接口标准，具有良好的可扩展性和兼容性，应能体现“以人为本”思想，流程合理、功能完善、操作简单直观、维护管理方便。

系统集成需科学、全面、合理地满足本项目的技术系统需求，提供相关软硬件设备以及相应系统集成、系统/设备的维修/维护、用户使用/维护培训、设备选型适用性测试、软件安装、系统调试、现场施工、操作培训、售后服务和技术保障等综合性服务。

具体要求如下：

语录间系统

语录间配备国内主流电台常用的录制调音台，使用稳定，音质保真度高，操作方便、维护简单，配合录制工作站，实现节目录音、节目制作、节目监听，满足电台节目录制的需要；语录间系统采用标准接口，可进行功能扩展。

要求定制设计符合录制需要及装修效果的录制桌椅。

网络直播间系统

传统音频部分：

直播间为满足电台直播播出任务，以数字化、网络化、智能化为基本设计原则，满足广播节目时效性、参与性、娱乐性、多样性的业务流程特点，适应直播、录播、网播、转播等多种节目播出形式和听众参与、热线互动等直播操控。

直播间通过数字调音台及总控系统进行信号的传输与切换功能，可进行直播、录播及嘉宾访谈等多种形式播出。同时，为丰富节目内容，直播室增加各类型的外部输入音源，如固态播放机以及电话耦合器等软硬件。

直播室的周边设备还包括话筒、耳机、有源监听音箱等。

要求定制设计符合直播需要及装修效果的广播直播和导播桌椅。

本次传统音频部分的功能设计将实现如下目标：

- 完成主持人和嘉宾直播节目。

- 外部音频节目播出，包括固态录放机、音频工作站等。

- 配置导播监供导播监听。

- 适应直播、录播、网播、转播等多种节目播出形式和听众参与、热线互动等直播操控。

- 人机界面友好，操控简便灵活，易于管理和维护。

视频直播部分：

通过高清全景摄像机和高清摄像头进行视频拍摄，导播切换台实现实时采集、多机位切换、编码、直播和录制多通道的高品质音视频流，配置大屏实现信号的监看。

## 第三部分、非线性编辑系统

本次项目需采购8套高清（新闻）上载/工作站、11套高清（新闻）无卡工作站，要求供应商提供优化节目制作、规范节目播出的解决方案，加强喀什地方特色节目录播，丰富节目内容，满足各阶层人群日益增长的收视收听需求；使得喀什广播电视台在数字化高清媒体时代具备与之匹配的业务发展能力。

具体要求如下：

工作站要求采用一线品牌原装出厂设备，非编工作站因为需要编解码、图形渲染、特技等，要求使用新一代的CPU+GPU编辑技术以保障计算性能，GPU要求配置专业图形显卡。CPU除了要求一定的线程数量，同时对主频要求也比较高，要求专业图形工作站

2.CPU：INTEL Xeon  4210R 2.4GHz（十核）×2

3.内存：64GB 内存

4.系统硬盘：1TBG SSD全固态

5.数据硬盘：4TB SATA ×2，RAID0；

6.其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标

7.电源：1125瓦

8.显卡：Nvidia 8GB 高性能PCI-E显卡

9.万兆网卡：10Gb单口光纤服务器网卡，含1个SFP+多模模块万兆单口光纤以太网卡，多模LC接口。拥有高速缓存访问功能，可有效缩短应用程序响应时间。含1个多模SFP+模块

10.配件：监听音箱

11.加密狗：配专业接口线缆和专业节目编辑软件套装

12.显示器：32"宽屏液晶显示器 ×1

13.Microsoft Windows 10 Pro 64位

14.融合媒体生产业务系统MCH数据库中间件客户端软件授权License

★15.融合媒体生产业务系统内容扫描客户端软件、提供通过私有云、内网专线传输等外部系统内容的接入，实现文件分析、入库对接、隔离防护以及数据库缓存的目的授权模块.

数据服务器平台系统：操作系统：CentOS 64bit版，基RedHat Linux企业版的完全开放版本，高安全性、高稳定性，支持虚拟化Docker

接驳原有系统共用存储空间管理，保持原系统架构不变，融合媒体平台分布式计算服务软件包，提供各种计算任务的服务，完全对称的分布式计算架构。包括：分布式检索引擎、智能处理引擎、分布式工作流引擎、业务组件执行器、媒体处理引擎

MCH数据接口服务器 ：融合媒体平台数据接口服务软件包。提供各种数据、业务访问的API接口，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API。

在现有硬件基础上进行软件升级，加固定制文件化送播数据库接口软件，能满足维汉语新闻节目和素材库的访问到播出。

16.4K-UHD高清非编软件

17.4K-UHD上下载软件模块

18.4K-UHD文件介质上下载软件模块

19.4K-UHD字幕编辑软件模块

20.4K-UHD实时上下变换软件模块

21.4K-UHD专业图像特技软件模块

22.4K-UHD专业字幕特技软件模块

23.4K-UHD节目审查软件模块

★要求：该扩容的非编工作站必须和台里现有制作网系统及媒资和硬盘播出系统无缝兼容，能实现工程文件级的互联互通及交互共享，提供投标的软件著作权证书（复印件加盖原厂公章）素材，要求网络设备考虑冗余机制，兼顾后续非编扩容或者系统升级。非线性编辑系统支持常用的广电高清格式，支持标清码率编辑、低码率编辑，各种高标清格式混编，为视频编辑提供多种特技效果，提供字幕编辑。

## 详细设备需求配置表

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 广播电视融媒体演播室系统 |  |  |  |  |
| 一、300平米4讯道(2讯道 利旧)高清演播室 |  |  |  |  |
| 1.摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | ★高清讯道摄像机 | 1.2/3英寸3CMOS高清，每片成像器有效像素数1920x1080 2.★配备全域快门，消除果冻效应和闪光带 3.★标准配置拍摄格式：1080/50i&1080/60i 4.★灵敏度不低于F13（HD@50i&50P） 5.★基础信噪比不低于-62dB，(HD@50i&50P) 6.水平清晰度：1000TVL 7.调制深度55%(HD@50P，27Mhz/1080i) 8.机头具有一路卡农通话耳机接口，具有两个独立的通话线路并可独立调整ENG/PROD 9.★机头具有光学ND滤镜，手动控制 10.机头可输出本机信号\返送信号\题词器信号（HDSDI）三种信号选择两个同时输出 11.机头具有不少于5个功能指派键 12.采用光纤传输，Lemo或者Tajimi接口, 最大传输距离可达2公里 13.具有自动镜头失真补偿、光学补偿等 14.摄像机具有HD提词器信号传输的能力，即由基站至机头传输一路高清HD-SDI信号的能力（HD提词器功能与HD TRUNK不能同时使用） 15.摄像机具有HD TRUNK信号传输的能力，即由摄像机至基站传输一路高清HD-SDI信号的能力（HD提词器功能与HD TRUNK不能同时使用，ZS） 16.★摄像机机头配备2个SDI接口，可以输出本机，返送信号，HD提词器信号 17.支持HDR流程，可以拍摄HD HDR格式，SLOG3_Live，HLG，HLG_LIVE。不支持4K格式（选件） 18.可以同时输出HD-HDR和HD-SDR的图像。并进行增益差、黑电平偏移、HDR拐点等设置 19.摄像机机头输出12V直流电，2.5A电流 20.通过软件升级，实现1080/50/60P拍摄。支持HD-HDR拍摄 21.通过软件升级，实现1080/25/30P拍摄 | 2 | 台 |
|  | ★摄像机控制单元 | 1.1.5U高，全机架基站。可以输出HD基带信号。支持HDSDI、3GSDI返送 2.与摄像机采用SMPTE光纤连接，供电距离2000米 3.4*3G SDI输出 两组，即8个3GSDI 4.提供4路返送信号，其中数字返送4个，支持HDSDI、3GSDI。其中一路可以支持VBS 5.基站前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态 6.配备8个HD-SDI接口。支持3G&1.5G 7.支持HD提词器信号输入、支持HD TRUNK输出。非同时 8.通过选件支持ST2110标准的IP信号，双口主备。10G光模块 9.配备数字音频AES接口x1，模拟音频卡侬接口x2 10.Web网页访问菜单，设置菜单，软件升级 11.CCU支持IP TALLY。UMD IP TALLY，ZS | 2 | 台 |
|  | ★彩色寻像器 | 提供EFP型摄像机用彩色寻像器、 1、7英寸（或以上）宽屏，彩色，带遮光罩 2、分辨率不低于1920 X 1080 2、清晰度 >800电视线 3、具有TALLY指示灯 4、与摄像机品牌相同 | 2 | 个 |
|  | 摄像机遥控面板 | 配置多功能摄像机遥控面板，必须带液晶触摸屏，遥控面板采用推杆式光圈控制方式 | 2 | 个 |
|  | 摄像机控制线 | 摄像机控制线，长度10米，连接摄像机遥控面板和摄像机控制单元 | 2 | 根 |
|  | 单耳耳麦 | 单耳耳麦，降噪动圈式麦克风，头部两侧位置可调，麦克风频率响应针对语音清晰度进行了优化，耳机全缓冲盖，可调节的软垫头带，佩戴舒适，中等重量、中等耳机隔离 | 2 | 付 |
|  | 摄像机托板 | 摄像机托板，适配光纤彩色摄像机，用于三脚架安装适配使用。 | 2 | 个 |
| 2 | 摄像机光纤电缆 | LEMO接口摄像机光缆，外径≥9.2mm光电复合光缆，配套摄像机使用，长度50米 传输性能:(光纤:1310mm传输损耗:L≥1㎞ 0.5dB/㎞以下,0.2≤L≤1㎞ 0.375*L+0.125dB以下;L<0.2㎞,0.2dB以下 | 4 | 根 |
| 3 | 光缆拔插工具 | 光缆拔插工具 | 1 | 个 |
| 4 | 光纤清洁工具 | 光缆一键式清洁工具 | 2 | 个 |
| 2.摄像机承托系统 |  |  |  |  |
| 1 | 三脚架 | 18KG铝合金三脚架套装 最大承重 : 18 kg 俯仰阻尼 : 1-8 水平阻尼 : 1-8 动态平衡 : 1-8 动态平衡分档钮 : 一档 球碗直径 : 100 mm 自身重量 : 7.87 kg 俯仰角度 : +87° / -55° 水平仪 : 配备LED夜间使用灯 脚架材质 : 铝合金 脚架级数 : 2级3节 | 2 | 套 |
| 2 | ★虚拟跟踪摄像摇臂机器人 | 1. 所投产品是以实现演播室节目录制无人化和自动化为目标的机电设备，是一款高度智能机器人摄像摇臂系统，。 2. 数字电控系统，抗干扰，更稳定。可兼容佳能或富士能全伺服镜头，直接采集读取镜头内置数据。 3. 安全保障，预设安全摇移角度界限及速度监测制动触发系统。 4. ★摇臂总长度3.40m，前端臂长2.41m，臂身水平状态高度1.41m，镜头最大高度2.60m， 臂身俯仰最大角度+50°至-50°。臂身八角型设计，采用轻量化高强度航空铝材质，三点式连接更稳定，臂身上方设计 U 型线槽沉线，隐藏式传感器安装，布线简单，整体外观简洁。 5. ★L型两轴虚拟跟踪云台，采用CNC精密机械加工。内置大力矩电机，精密减速机，高精度传感器，实时捕捉云台状态信息。云台承重30kg，可安装专业提词器，云台转速0.01-60°/s，运行速度噪声小于20dB，能满足演播室声学要求。 6. 内置插线面板，云台节内嵌多功能插线面板，可连接云台及镜头需要的功能插线。多功能接口，可连接AI人体识别跟拍模块，满足演播室多种录制需求。 7. U型回转机构（专利设计），采用CNC精密机械加工。回转俯仰及水平锁可调整设备为手动、遥控或自动控制。可通过解锁联动装置使臂杆与回转脱离自动关系，摄像师直接手动摇移摇臂；也可通过选配手动操控系统升级传统手动（手柄式）拍摄模式，以为自动化系统做手动应急备份处理。回转机构内置人机互动5英寸显示屏，可实时监测运动数据，轨迹，各类参数信息，及时排查异常。 8. VR/AR/XR虚拟跟踪，高精度内置虚拟跟踪模块，臂身跟踪分辨率1，120，000 /360°，云台跟踪分辨率2，700，000 /360°，镜头跟踪分辨率8，192/360°，臂身跟踪精度±0.00089 °，云台跟踪精度±0.00074 °。 9. 配备两点快速定位功能；采用绝对式光电编码器，可在任意位置开关机。 10. ★遥控面板（远程遥控拍摄模式/程序化自动拍摄模式）工控面板体系，性能稳定；触屏及物理按键组合式面板，操作反馈直接；远程对臂身、云台、镜头、速度进行控制及预设轨迹；对多点轨迹可形成单点运动，单次连续运动及循环连续曲线运动三种摇移模式；操纵杆顶键极低速微调功能；任一时间点自动和手动控制切换；可设置8档节目，各节目20个机位存储点；AI人体识别跟拍启动键；VR及各数据实时设置和曲线状态监控；紧急制动；可配合同品牌其他录制机位以形成单一面板集成化控制多机位拍摄（1-3机位），各机位在独立的预设程序内运行，形成无人化自动演播室录制。 11. 支持串口RS-422和以太网通信协议，虚拟跟踪数据采用Free-d协议输出，支持国内外各厂家虚拟现实系统。 12. 支撑底盘，铝制方形底盘车，可转向四轮，钢制丝杠支撑结构保证硬性支撑，提高画面运动稳定性。长度1.20m，宽度1.20m。 13. 摇臂数字综合电缆及附件，摇臂钢缆及附件。 14. 长桶型增强尼龙携带箱（带脚轮），铝合金携带箱。 15. 包胶配重60KG。 16. ★智能拍摄模块：人体识别跟拍系统，基于图像识别的人工智能跟踪拍摄系统，主持人可任意行走，云台即可对其进行实时自动跟踪拍摄。大幅降低摄像师操作难度，设置简便，即插即用模块化升级部件。 | 1 | 套 |
| 3.镜头 |  |  |  |  |
| 1 | ★广播级便携式标准镜头 | 1）★变焦倍率22倍，2倍率；内置液晶数字信息显示屏和数字编码器 标准B4卡口；全伺服控制 2）★焦距优于或等于：7.6～168mm(1X)；15.2～336mm(2X)； 3）最小物距：0.8 m， 4) 最大口径比(mm): 1:1.8（7.6～116.3） 5) 标配虚拟数字输出接口，三个接口均支持聚焦，变焦互换 | 1 | 套 |
|  | UV镜 | 需要与镜头厂家一致 口径要求105mm | 2 | 块 |
| 2 | ★广播级便携广角镜头 | 1）★变焦倍率10倍，2倍率；内置液晶数字信息显示屏和数字编码器 标准B4卡口；全伺服控制 2）★焦距优于或等于：4.5～45mm(1X)；9～90mm(2X)； 3）最小物距：0.3 m， 4) 最大口径比(mm): 1:1.8（4.5～34.5） 5) 标配虚拟数字输出接口，三个接口均支持聚焦，变焦互换 | 1 | 套 |
| 3 | 伺服 | 全伺服控制器 控制镜头变焦以及聚焦需要与镜头品牌一致 | 2 | 套 |
| 4.数字视频切换台 |  |  |  |  |
| 1 | ★高标清切换台主机 | 包含高标清切换台主机1台、1M/E控制面板1台、控制平板电脑1台。 切换台主机要求如下： 1．主机机箱不大于4RU，采用CPU/FPGA/GPU混合架构 2．支持不少于24路3G-SDI输入，12路3G-SDI输出，可以通过I/O卡扩展至48路3G-SDI输入，24路3G-SDI输出 3．★可支持1080i/P:50,59.94 等信号格式，可升级到4K 2SI，升级后支持12G-SDI, 兼容4*3G的4K信号 4．★高清模式下支持不少于16个全功能键，每个全功能键均含2.5D DME特效。 5．输入支持：格式转化 / 帧同步 / 色彩矫正 6．输出支持：格式转化 / 色彩矫正 7．标配掉电非易失SSD帧存 8．★可以通过升级支持Clip播放器，高清模式下有四个通道，4K模式下有两个通道。每个视频文件（高清/4K）的播放长度不低于60分钟，并可存储数小时。支持广泛使用的MOV或MP4格式的AVC编解码文件。计算机或平板电脑上的媒体文件，可直接从菜单显示中导入内置硬盘中。 控制面板要求如下： 1.不少于16个直切键的控制面板 2. ★Web菜单面板：通过有线/无线Wifi，使得平板电脑访问切换台菜单，允许用户快速访问所需的菜单。最多同时可打开16个菜单页面。 3.每级独立M/E行、功能模块等，具有独立的CPU, 单一模块失效，完全不影响其它模块的正常工作。 4.控制面板每个M/E行、模块、菜单面板均支持PoE+供电和DC直流供电, 具有更高灵活性和安全性。 5.源名显示支持4行16个字符OLED显示, 可显示双重源名, 具有独立彩色提示灯和彩色交叉点双重提示, 彩色交叉点按键，可支持8种颜色设定, 支持源名分组。 6.支持控制面板交叉点的源名分配表不少于15个，可随时调用不同的源名显示。 | 1 | 台 |
| 5.矩阵 |  |  |  |  |
| 1 | ★视频矩阵主机 | 3G-SDI信号切换器，带均衡，时钟恢复，双电源，提供不少于32路数字输入接口、32路数字输出接口、1个外锁相接口、2个RS23控制接口 最大支持完全独立的32条母线对数字信号的输出切换，内部20bit处理，一体化结构外置冗余适配器电源，安全可靠高质量、高稳定性，确保播出切换的安全可靠 采用信号处理主机与控制面板分离结构，可方便灵活的实现远程控制 | 1 | 台 |
| 2 | 矩阵面板 | 2U尺寸，配有64个按键，4个功能键 面板通过网线POE方式进行供电无需外部供电，安装简易。 通信控制方式采用RS232与RS422 | 1 | 套 |
| 6.字幕、虚拟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 字幕机 | 利旧 |  |  |
| 2 | 显示器 | 24寸显示器 FHD 75Hz 低蓝光 支持不少于178°视角，3000：1高对比度 支持不少于1个 HDMI接口和1个VGA接口 | 1 | 台 |
| 7.监视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 商用监视器 | 屏幕对角线尺寸：55"； ★分辨率：3840×2160； 视角上下左右均达到178°； 亮度620cd/㎡； 对比度6000:1； 动态对比度55000；1； ★兼容HDR兼容，包括HDR10、HLG、Dolby Vision； 支持4096 x 2160p (24,50,60Hz), 3840 x 2160p (24,25,30,50,60Hz), 1080p (30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i (50,60Hz), 720p (30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p； 响应时间不超过8毫秒； 不少于4路HDMI接口； | 2 | 台 |
| 2 | 17英寸监视器 | 17.3寸液晶监视器： 屏幕尺寸：17.3”，16：9屏幕， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.2M，视角：178°H×178°V，背光：WLED；2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485输入带环通输出，1路USB端口；支持面板的自动色彩校正功能；多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)；支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示；支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only。 | 1 | 台 |
| 3 | SDI转HDMI转换器 | SDI转HDMI转换器 | 4 | 台 |
| 4 | 多画面处理器 | 支持4路SD/HD/3G-SDI自适应输入，第1路同时支持CVBS自适应，支持1路HDMI输入，支持2声道模拟音频输入 支持1路HDMI多画面输出，支持1920×1080或3840×2160分辨率显示 支持1路HD/3G-SDI多画面输出，内容与HDMI输出相同 支持2声道模拟监听音频输出 支持10个GPI/O，1个以太网口，2个RS-422串口 支持多种显示元素，支持TSL4.0协议，支持NTP自动授时 支持对视音频信号和设备错误进行报警，支持日志记录 冗余电源（DC 12V），机箱1RU高，1/3RU宽，可3个一组上机架 | 3 | 台 |
| 5 | 商用监视器 | 屏幕对角线尺寸：55"； ★分辨率：3840×2160； 视角上下左右均达到178°； 亮度620cd/㎡； 对比度6000:1； 动态对比度55000；1； ★兼容HDR兼容，包括HDR10、HLG、Dolby Vision； 支持4096 x 2160p (24,50,60Hz), 3840 x 2160p (24,25,30,50,60Hz), 1080p (30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i (50,60Hz), 720p (30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p； 响应时间不超过8毫秒； 不少于4路HDMI接口； | 1 | 台 |
| 6 | 转换器 | SDI转HDMI转换器 | 1 | 台 |
| 7 | 电视支架 | 电视支架 | 1 | 个 |
| 8.通话系统 |  |  |  |  |
| 1 | 通话主站 | 设备工作在400-470MHz频段，设备支持DFH自动跳频功能，可自动避开干扰信道 设备采用GFSK调制模式，同一个场地可支持8套无线语音通话同时使用，互不干扰 设备接收灵敏度-107dBm,可视条件下，实现稳定传输1500米以上高质量全双工语音通话 设备支持8K音频采样率16bits精度，音频失真度小于2% 一个无线主机同时支持10路全双工语音通话，包括8路无线子机，1路主机，1路外接音频 主机支持分组通话，在同频道内实现任意分组，主机可选择其中一组或几组通话，实现部门联合，提高沟通效率 设备采用专业DSP音频处理芯片，可实现11路音频混音与降噪功能 无线主机最大功耗6W，无线子机最大功耗40mW 无线主机支持110-240V的AC电源 无线主机具备TALLY 信号输入接口，支持各种导播台的TALLY信号输入 无线主机具备MUTE功能，可关闭主机麦克风 无线主机具备配对按钮，可实现无线主机与无线子机的32位通信密码 无线主机支持3芯XLR接口鹅颈麦，4芯XLR接口专业通话耳机 无线主机具备AUDIO IN、AUDIO OUT 4线音频接口 无线主机标配吸盘式延伸天线，实现主机与天线分离 无线子机可实现快速回连 无线子机采用CNC金属外壳，坚固耐用 无线子机采用单天线设计，确保移动使用稳定通话 无线子机专业小卡农六芯耳机接口，防脱拉设计； 无线子机可保持常CALL状态，无需按键即可随时通话 无线子机具备MUTE功能，可关闭子机麦克风，避免环境噪音 无线子机1.4吋LCD显示屏，方便设定频道、背景声抑制、机身编号、组号、场景声等级设置 无线子机编号可连接电脑重置编号 无线子机支持内置锂电池 3.7V容量5000mAh。持续通话时间 8小时以上，待机15天以上 无线子机具备双色TALLY灯（红，绿），兼容各类导播台TALLY信号 2000米传输距离，亮度十级可调，具有¼接口，支持热靴、绑带多种固定方式 专业单边通话耳机，包耳式设计，有效隔绝环境噪音 通话耳机采用专业降噪麦克风，可实现降低环境噪音功能 无线通话1拖8 | 1 | 台 |
| 9.同步系统 |  |  |  |  |
| 1 | 多格式同步信号 发生器 | 1．不大于1RU机箱、19英寸宽 2．冗余式双电源配置 3．前面板有LCD显示单元、功能指示灯和控制按键，便于用户操控 4．具有高精度的基准信号发生 5．提供不少于15路黑场同步(Black Burst)输出，2路标准彩条输出 6．所有信号均可为NTSC/525或PAL/625制式 7．至少一路1KHz立体声音频测试信号输出 | 1 | 台 |
| 10.时钟、Tally系统、提词器 |  |  |  |  |
| 1 | 卫星校时钟 | 初始跟踪时间：在足够的信噪比下，不长于3分钟 定时精度：1μs SZ码输出57位，串行BCD反码 EBU码输出引脚1、2，平衡式 RS232输出 接口类型：单向输出，3脚数据，5脚地；数据格式：4800bps，8位数据，一个停止位，无奇偶校验，每秒发送一次，共9个字，依次是同步字（16进制AA）、00、年、月、日、星期、时、分、秒。其中年、月、日、星期、时、分、秒为BCD码 RS422输出 接口类型：单向输出，3脚正信号，8脚负信号，1脚地；数据格式：同RS232 报时输出接口类型：卡侬座 2、3脚信号，1脚地，前5响800Hz，最后1响1600Hz，整点前5秒开始一秒一报 天线馈线长度：标配为30米配置满足实际使用 | 1 | 台 |
| 2 | 倒计时控制器 | 由用户自行设置一组或多组事件时间段； 接收外部校时信号，校准为北京时间； 用串行调宽码向各显示屏传送数据，可任意扩展； 每组倒计结束后，可自动进行下一组的倒计时； 可接受PC机控制和设置存储数据； 人工触发功能：在不能按原来设置进行时，控制器有自动/手动转换功能，可人工触发倒计时； 外部输入校准信号：SZ串行时码或EBU时码； 计算机控制接口：RS232接口，波特率9600bps，1位停止位，无奇偶校验。； 驱动信号输出：5路，SZ串行时码。 | 1 | 台 |
| 3 | 时码分配器 | 一路SMPTE/EBU时码输入，转为10路SMPTE/EBU时码输出 输入：时码：EBU时码 阻抗：High-Z平衡 电平：4VP-P±12dB 输入1：时码：十路EBU码 阻抗：300Ω 电平：18VP-P 输入2（有源环通）： 时码：二路EBU码 阻抗：150Ω 电平：20VP-P | 1 | 台 |
| 4 | 子钟 | 3寸标准子钟 | 1 | 台 |
| 5 | 子钟 | 3寸倒计时子钟 | 1 | 台 |
| 6 | 子钟 | 3寸开播子钟 | 1 | 台 |
| 7 | 三联倒计时钟 | 3/4/3三联子钟 | 1 | 台 |
| 8 | 专业提词器 | 1.自带镜像功能，无须用特殊显示器，使用更加方便。 2.控制灵活，可用键盘，手柄控制 3．可双播音员使用，每个播音员可设置不同颜色区别。 4．支持windows各种系统 5．采用高反光率专业玻璃，清晰度更高， 4．另有双屏液晶功能提词器,一个屏幕对字幕进行操作,另一个屏幕可以实时对返回拍摄结果进行监视 5．可根据要求加无线遥控功能 6．画面平滑，无抖动． 7.无线控制，小巧方便，灵活，不受墙等障碍物阻挡，距离50米． ８. 19英寸16:10宽屏高清专业提词器液晶显示，最新防眩光高亮显示技术，提词器整体结构采用一体化结构设计，最大程度减少提词器对三脚架的压力，结构牢固、精巧轻便、与摄像机随动，拆卸方便。 9、采用滑道接口对提词器重心进行调节，配可调节配重。 10、软件功能: (1)系统支持windows系统 (2)系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色 (3)文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版 (4)分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰，支持自定义不同角色的字号/字体/颜色显示 (7)任意设置大小、颜色，一目了然，易于把握节奏；重点语句可通过颜色标明 (8)信息栏、更新时间、演播速度等方便实用 (9)控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制 (10)采用多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度为2mm，光损失率在3%以下 (11)彩色液晶平板显示器 (12)软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观 (13)★MOS协议 (14)★具有按段检索功能，并能实时修改，具有快速翻段搜索功能 (15)具有主备倒换功能（选配）：双机播出内容显示一致，可快速进行切换，直播必备。（功能模块选加，计算机采用工控机或服务器） （16）通过选装可以支持多种语言显示：中文、韩语、蒙古文、藏语、维语、英文、法文、西班牙语、俄语、阿拉伯语、葡萄牙语 | 1 | 套 |
| 9 | tally控制器 | TALLY 控制器，双32 路GPI，双32 路GPO | 1 | 台 |
| 11.音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 数字音频输入及输出 16路单声道麦克风输入 4 路线路输入 66 路输入混音 1 个 ViSi Connect™ 可选卡插槽，用于 64 x 64 路输入/输出扩展 可自由分配的推子和跳接线 每路总线的每路输入均提供前/后选择 AES 输入和输出 全局模式编码器 每路总线均提供 GEQ 20 路子组/辅助总线 4 路 FX 总线 8 路矩阵总线 LR 和 C 混音总线 4 路立体声 Lexicon 效果引擎 输入和输出均提供延时 4 个静音组 可自由分配的插入回路 内置哈曼 HiQnet 彩色触摸屏界面 | 1 | 台 |
| 2 | 模拟调音台 | 12路模拟调音台 12通道，最多6个话筒，12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)，2编组母线 ，1立体声母线，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关 ，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线领夹话筒套装 | 单通道接收机；60MHz-UHF调谐带宽，特设有三个频段：DE2（470-530 MHz）、EF1（590-650 MHz）和FG1（650-700 MHz）；发射器具有一键切换频点功能，切换到备用频率（在发射机和接收机上同时切换）； 设有频率扫描和红外线同步功能，以及自动静噪功能；发射器和接收器均设有OLED 显示屏；设有天线幻象电源，地线连接开关，输出端子同时备有平衡及非平衡输出；手持式发射器可兼容2个不同的话筒收音头进行替换；在手持发射机和盒式发射机上均设有两种输出功率：高输出 30mW 、低输出 10mW；腰包发射器；盒式发射机可手动切换到备用频率，并且接收机上同时切换；支持红外对频功能；盒式发射器提供金属机体，并可切换10/30 mW射频功率输出高通滤波 ；不低于125Hz, 12dB/octave 带宽不低于100MHz；频率间隔不大于25kHz；调制方式：FM调频； 电池寿命不低于：高输出 8小时 、低输出 9小时 (碱性电池) 不低于：高输出 9小时、 低输出 9.5小时 (Ni-MH 充电电池) 清晰的话音质量，提供清晰而准确的收音；适合在演讲、教学、舞台及电视演出等应用；咪头为米黄色(肤色) 型号；超小型的不显眼设计(5mm外径)，适合于需要隐藏话筒的需畏；cH型螺旋式4针连接器，能牢固连接到盒式无线发射机使用。 | 2 | 套 |
| 4 | 播音话筒 | 声学工作原理: 压力梯度传感器； 频响范围: 20Hz- -20KHz； 灵敏度:-32db 20 mV/Pa； 指向性：超心形； 负载阻抗: 1500ohm； 灵敏度(CCIR 468- -3) 22 dB； 灵敏度(DIN/IEC 651) : 14dB- A； S/N比(CCIR 468-3) : 69 dB； S/N比(DIN/IEC 651) : 78 dB； 最大声压级(THD小于0.5%) : 138 dB； 供应电压: DC12-48V； 电流: 3.2 mA； 话筒连接: XLF3F； | 2 | 套 |
| 5 | 监听耳机 | 专业监听耳机； 类别：密闭动圈型 单元直径：Ø40 mm 磁体：钕磁铁 / CCAW (铜包铝线) 音圈 频率响应：不劣于15 ~ 22,000Hz 最大输入功率：1,300 mW 于 1kHz 灵敏度：96 dB/mW 阻抗：47 Ω | 1 | 副 |
| 6 | 有源监听音箱 （导播区） | 类型：双分频有源监听音箱 低音单元：玻璃纤维复合材料 高音单元：丝膜软球顶高音单元 频率响应：35HZ-35KHZ 最大峰值声压：104db 放大器类型：AB类 输出功率：85W（高音35W 低音50W）输入阻抗：10KΩ 电源指示灯：蓝色（有信号状态）红色（长时间静音）输入接口：RCA/TRS/XLR 箱体结构：木质高密度板 导向孔：后向圆形 箱体颜色：黑色 规格：高25cm x宽18.1cm x深度19.9cm 单只净重：3.6kg | 2 | 只 |
| 7 | 数字音频二选一 切换开关 | 4路数字/模拟2选1切换器（双电源） 可在2组多路平衡XLR输入信号（数字模拟自动识别）中任意选择，实现2选1切换，多路平衡XLR音频信号输出。切换采用数字方式，切换后有缓冲电路；本电路采用场效应管输入的运算放大器，大大减小了切换引起的开关噪音，双电源供电。 | 1 | 台 |
| 8 | 监听二选一开关 | 立体声信号选择器，4组平衡立体声输入，切换选择采取数字方式，切换后具有缓冲电路 输出音量可调节，输出采用平衡式，由精品运放组成正反式电压跟随器产生幅值相等、相位相反的平衡信号。 输入灵敏度： ≤+4dB 输入阻抗： ≥10KΩ 输出电平： ≤+4dB 增益： ≤+0dB 电源电压： AC 220V 50-60Hz | 1 | 台 |
| 9 | 线路分配 | 紧凑型 8 通道多功能线路分配器 每通道设有三组输出：一组直通，两组变压器隔离输出。变压器隔离输出设有地线开关，方便解决因地线产生的噪声，开关处于Lift位置表示地线浮空，反之地线接通。 分配器系统选用广播级坡莫合金音频变压器，可适用高达26dBu的音频信号输入。 | 1 | 台 |
| 10 | 话筒分配 | 紧凑型 4 通道多功能话筒分配器 每通道设有三组输出：一组直通，两组变压器隔离输出。变压器隔离输出设有地线开关，方便解决因地线产生的噪声，开关处于Lift位置表示地线浮空，反之地线接通。 分配器系统选用广播级坡莫合金音频变压器，可适用高达26dBu的音频信号输入。 | 1 | 台 |
| 12.视频周边系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机箱 | 标准19英寸机架安装，2U高度机箱，12个槽位。 外置冗余电源，提高电源寿命，减少障率，方便系统维护。 要求适配周边板卡，留有空余，同功能板卡分散机箱配置，冗余电源，要求支持SNMP监控 包括：交流备份电源、网管控制卡 智能温控风扇,机箱内温度达到一定温度时,风扇才启动。 侧进风风道设计，保证安全散热。 铝合金材质，重量极轻，散热好。 | 2 | 台 |
| 2 | 单通道视分 | 高清视分，支持SD/HD/3G -SDI，1分6 带均衡，时钟恢复，带掉电直通 | 2 | 块 |
|  |  | 高清视分接口板 | 2 | 个 |
| 3 | 双通道视分 | 高清视分，支持SD/HD/3G -SDI，1分12或双1分6 带均衡，时钟恢复，带掉电直通 | 2 | 块 |
|  |  | 高清视分接口板 | 2 | 个 |
| 4 | 模拟音分 | 模拟音分1分8,或双1分4，出厂默认1分8 | 2 | 块 |
|  |  | 模拟音分接口板 | 2 | 个 |
| 5 | 一体化三选一智能应急切换器 | 三路SDI输入，一路REF输入，五路SDI输出。 支持净切换 支持三路信号，黑场，静帧状态检测 音频响度自动调节，对音频信号动态范围行音频压缩、扩张、限幅控制、噪声门和增益调整。 内置台标发生器，可直接完成台标与背景信号的混叠 内置帧同步处理 支持两路外键的手动/自动上下键（选配） 内置WEBserver 支持断电直通功能 支持遥控面板、网络、RS422等多种控制方式 遥控面板POE供电，网线连接，无需单独供电 | 1 | 台 |
|  |  | 配遥控面板POE供电，网线连接，无需单独供电 | 1 | 台 |
| 6 | 音频嵌入器 | 高清模拟嵌入 1路HD信号输入，2路模拟音频输入， 2路HD输出，带时钟恢复输出 音频增益可调 板卡自带LED指示灯 | 1 | 块 |
|  |  | 高清模拟嵌入接口板 | 1 | 个 |
| 7 | ★交叉转换器 | 上/下/交叉/扫描转换器 支持多种视音频信号格式（CVBS,AES/EBU,SDI,VGA,复合视频,模拟音频,HDMI） 支持音视频加嵌解嵌 支持输入信号格式转换后输出 支持 OSD 菜单设置输出视频信号格式 可输出视频彩条信号 支持显示音频电平 内置 5 英寸 LCD 触摸屏 支持输入信号监测，监测 SDI 信号矢量图，波形图和显示线缆长度的等功能 | 2 | 台 |
| 8 | HDMI转换 | HDMI/SDI交叉转换器 支持HDMI转SDI 支持SDI转HDMI 具有1路SDI输入，1路HDMI输入，1路REF输入，2路模拟音频输入，1路HDMI输出，1路SDI输出，2路模拟音频输出 具有同步输入，支持帧同步功能 支持格式转换，具有DIP开关，可以设置输出信号格式，输出分辨率范围从480i到1080p60 支持画幅比变换控制 支持音频加嵌 支持音频延时调整 支持音频增益调整 | 1 | 台 |
| 9 | 便携式转换器 | 3G/HD-SDI转HDMI转换器 内置2.7英寸LCD液晶屏，液晶屏亮度可调 1路SDI输入，1路SDI环出，1路HDMI输出 支持SDI眼图测量功能 支持格式转换，支持上/下/交叉转换，输出信号分辨率支持480i到1080p 通过DIP开关设置输出信号格式，无需菜单，简单快捷 运行功率不高于3W | 2 | 台 |
| 13.线材 |  |  |  |  |
| 1 | 视频跳线盘 | 2X28孔1RU SDI数字视频跳线盘 | 1 | 台 |
| 2 | 跳线绳 | MINI WECO，视频跳线，1米 | 4 | 根 |
| 3 | 音频跳线盘 | 2X48 音频跳线盘 | 1 | 台 |
| 4 | 跳线绳 | 音频跳线 0.9m | 6 | 根 |
| 5 | 线材 | 线材、接头一批（ADC、百通、Neutrik等）（批） | 1 | 批 |
| 6 | 配件 | 安装件辅材（批） | 1 | 批 |
| 7 | 桁架 | 定制吊装桁架、电动葫芦 | 1 | 套 |
| 14.机柜与控制台 |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙 | 电视墙（含底座、装饰、电源盒等），满足4台55寸大屏安装，具体高度尺寸根据现场尺寸确定。采用的钢板厚度不低于1mm.具体款式需由中标方提供样品图供甲方确认。 | 1 | 批 |
| 2 | 机柜 | 19"标准机柜，机架可安装设备深度，1000mm，接地铜排、绑线排、机柜后门、立式电源 | 3 | 台 |
| 3 | 内嵌式控制台 | 4U内嵌式控制台基本单元（含所有配件1套），采用钢木结构，桌面上具有4U内嵌式机柜，台面下具有不低于4U 19寸机柜，带前后门，钢板厚度不低于1mm. 工位数量满足现场使用需求 具体款式需由中标方提供样品图供甲方确认。 | 1 | 批 |
| 4 | 配件 | 19"标准机柜安装件1批（含托架、绑线杆、平托板、盲板、滑轨托板等） | 1 | 批 |
| 15.安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 设备安装调试 及培训 | 设备安装调试及培训 | 1 |  |
| 二、300平米高清演播室灯光 |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 | 额定功率 215W； 采用标准色温光源，色温 5600 ± 200，显色指数 Ra ≧ 95（连续光谱）； 具有旋钮调焦，发光角度 15-55°； 光通量：8800lm（最散） 光效：40lm/W（最散） 峰值光强：11400 cd 功率因数：0.98 透镜直径：190mm 具有智能降温系统 失去控制信号后最后场景保持功能，保证直播安全； 无风扇散热； 有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示 DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式和控制模式； 灯内置 RDM 模块精确监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示，方便保养； 交错式通风口无杂散光 | 20 | 台 |
| 2 | LED平板柔光灯 | 光源：280颗LED均匀排列，额定功率200W； 色温：5600K ±200K，显色指数Ra≧93（连续光谱）； 调光：DMX512信号，亮度调节0 - 100%； 光通量：9900lm 光效：48lm/W 光束角：90° 功率因数：0.98 发光面：450mm*280mm 灯体：灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接。 柔光板：德国柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼。 遮扉：4页遮扉； 模式：“现场模式”保证现场直播时灯光保持常亮，光源不被中断；“安全模式”保护LED 灯远离不寻常过热，自动调节散热管理系统的功能； 场景：最后场景保持功能，失去控制信号后能保持最后状态不变，保证直播安全 显示：有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式、控制模式、运行时间； 散热：无风扇散热 选配附件:30°、45°、60°束光网 | 40 | 台 |
| 3 | 恒力铰链吊杆 | 1.要求升降平稳，无滑落现象，收回时杆部较短。负荷在5－10kg范围可调，采用磨擦片阻尼与回力簧结构，升降范围在500mm－3800mm之间，灯具在吊杆伸缩范围内可停止在任何位置上，无上缩下伸现像，定位准确。 2.恒力铰链吊杆上的电缆与灯具电缆采用接插件方式连接，方便拆卸、调整灯位。 3.采用阻燃三芯电源电缆，电缆铜芯截面为 ≥1.5 mm²。" | 60 | 条 |
| 4 | 灯具号码牌 | 满足使用需求 | 60 | 对 |
| 5 | 灯具信号接插件 | 五芯 满足使用需求 | 60 | 套 |
| 6 | 灯具电源接插件 | 16A 国标 满足使用需求 | 60 | 套 |
| 7 | 杆控杆 | 1.伸长不小于4米； 2.采用铝合金材质，两节伸缩设计，设锁紧装置确保操作方便安全。 | 1 | 支 |
| 8 | 墙面插座箱 | 1.选用优质钢板(板厚≥1.2mm)制成； 2.箱体配连接支架； 3.箱体配配2套16A三芯接插件（或防尘防溅接插件），1套5芯卡龙头。 | 2 | 个 |
| 9 | 数字调光台 | 1·输入电压：电源：AC90-240V/50-60Hz ·额定功率：60W 2·采用功能强大的ARM系统：不易档机，不易损坏系统 ； 3·内置一个7寸电容触摸屏，全中文显示，全触摸操作。快捷触屏操控，可触摸屏和键盘同时操作； 4·2个DMX 512输出端口，1024个DMX通道。 5·支持三种灯具类型模式：（电脑灯，LED灯，调光器）可一键快速切换，现场应用。 6·开机即用:无需灯库直接操作, 并内置快速制作灯库功能（有无说明书，现场做灯库）让你可以随时在控台上编灯库；并支持使用R20灯库。（可存储200个灯库） 7·支持手写式命名做标记，内容易记，易找； 8·手绘快速编程与布局灯具;强大的CMY/RGB调色板功能。让你更加便捷。 9·走灯程序有四种运行模式: 循环模式,手动触发模式,音乐触发模式,播放器触发模式； 10·播放器模式下声光同步控制: 该模式可实现控台与MH-Player播放器的音视频文件双向同步控制； 11·音乐触发模式下：外部音频输入声控走灯。 12·控台内置时间码功能，可以很方便编辑灯光秀。 13·100个走灯程序或场景,同时运行20个场景或程序,最多输出20个图形; 14·气氛程序键可让您即兴输出渲染气氛的程序; 可让你更快速的走灯程序或者场景。 15·200个可编辑分组功能,可实现快速选灯与选属性; 80个可编辑内置素材。 15．内置图形: 有30个可自主编辑图形和20个内置图形;每个图形都会生成4种输出模式(即绘图方向)。内置灯光流水效果程序,可实现流水跑灯效果； | 1 | 台 |
| 10 | 信号 放大器 | 电源：AC110V-60Hz / AC220V-50HZ 国际通用的DMX512协议 可支持512个通道数据实时传送 两组1进4出或一组1进8出经电气隔离的信号分配输出 输入XLR-3-M, 输出XLR-3-F 接口类型：RS-485 输入对输出的电器隔离耐压＞AC300V 尺寸：484*45*140mm “19”1U 1） 她的每路输出和输入都采用模块式设计，用户可在不用打开机箱的情况下单独更换任何一路输出或输入模块，这样更加方便用户的现场应急维修处理，该特性为现场应用又增加了一层安全保险； 2） 两种工作模式自由切换：单组1路输入8路输出模式和双组1路输入4路输出模式； 3） 每路输出与输入均有独立的电源供电与光电隔离措施，实现了在电气上的完全隔离； 4）每个模块配有电源与信号指示合一的高亮度蓝光指示灯，随时指示每个模块的工作状态； 5）内部电源采用变压器稳压供电，更耐用，干扰更小； 6）银色金属3芯或5芯卡侬座更结实耐用。 | 9 | 个 |
| 11 | 直通柜 | 1.直通柜输出12路×2Kw； 2.柜体采用优质钢板(板厚≥1.2mm)加工而成,表面喷塑处理； 3.直通柜设有进线总开关，开关采用知名品牌； 4.符合供电规范； 5.空气开关与演播室直通回路编号相对应； 6.配底座。 | 6 | 台 |
| 12 | 配套机架 | 满足使用需求 | 1 | 个 |
| 13 | 阻燃电缆 | 1.所有电缆采用国内外专用影视阻燃型铜芯电缆，产品通过3C认证； 2.绝缘护套材料选用温度等级为90℃的阻燃热塑性弹性体复合物材料； 3.绝缘线芯识别：0.5mm²以下采用颜色循环标志，1.5 mm²以上采用数字标识，可根据用户要求标识排列； 4.产品抗电强度应通过2500 V，5分钟耐电压试验不击穿； 5.导电率高，导体直流电阻符合国家的相关要求； 6.产品具有良好的散热性和弯曲性，绝缘、护套材料抗老化性能优良； 7.灯光供电回路采用三芯铜芯电缆，演播室电缆线径不小于1.5mm²； 8.DMX512信号线采用影视屏蔽信号线，电缆线径不小于0.3mm²； 9.电缆规格、用量满足特殊照明灯具（含常规灯具及效果灯具并考虑今后灯具的增加）的连接要求。 | 1 | 批 |
| 14 | 电缆桥架 | 1.采用冷轧钢板，表面做热镀锌处理; 2.300mm以下（含300mm）宽的厚度为1.5mm， 100mm以下（含100mm）宽的厚度为1.0mm； 3.抗腐蚀力强,设置接地装置，实际用量与规格满足设计配置。 | 1 | 套 |
| 15 | 固定挂灯网架 | 1.网格规格："田”字型，间距600mm，网架材料采用直径不小于46 mm钢管； 2.演播室固定挂灯网架全部为焊接结构，上表面须在一个平面上。要求总高度差不大于5mm； 3.固定挂灯网架距地面高度为4-5.5米； 4.演播室仅灯光设备要求固定挂灯网架净承重≥80kg/平米； 5.钢材表面应做黑色防锈处理。 | 1 | 套 |
| 16 | 附属材料 | 所有附属材料满足工程需求。 | 1 | 批 |
| 17 | 安装调试 | 施工安装调试费用 | 1 | 项 |
| 三、60平米3机位高清演播室1号 |  |  |  |  |
| 1.摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | ★4K肩扛式摄像机 | 1.传感器：三片2/3英寸CMOS成像器（含18倍4K标准变焦镜头，焦距：7.6-137mm） 2.视频压缩格式：H.264 3.支持多种B4卡口的4KHD镜头 4.文件格式：XAVC-13840*2160600MbPs、XAVCL4223840*2160200Mbps和XAVC-L3840*2160150Mbps等 5.文件封装：MXF&OP-1A封装格式 6.文件系统：exFAT、UDF、FAT 7.帧率：支持50P、60P 8.量化：10比特色度取样：支持4：2：2、4：20 9.色域：支持BT.2020色域 10.高动态范围：支持HLG、Slog3、HLG_Live 11.音频编码：支持24B1T 12.记录介质：Sx5卡 13.信噪比：62dB 14.灵敏度：F12(典型)3840*2160/50P或1920*1080/50i 15.有效分辨率：3840（水平）x2160（垂直） 16.内置光学滤波片：1：Clear，2：1/4ND，3：1/16ND，4：1/64ND 17.快门速度（时间）：59.94i/p、50i/p：1/60秒至1/2000秒+ECS 29.97p：1/40秒至1/2000秒+ECS 25p：1/33秒至1/2000秒+ECS23.94p：1/32秒至1/2000秒+ECS 18.快门速度（慢速快门(SLS)）：2、3、4、5、6、7、8、16帧积累 19.慢动作和快动作：1080p：帧率可从1fps至60fps以及72/75/80/90/96/100/110/120fps中选择 20.最低照度：0.019lx（F1.4，+42dB，16帧积累） 21.白平衡：预设(3200K)，内存A，内存B/ATW 22.增益选择：-3，0，3，6，9，12，18，24，30，36，42dB 23.录制格式（视频） XAVCIntra(XAVC-IQFHD300)： 3840x2160：59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p XAVCIntra(XAVC-IHD100)：1920x1080：59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p XAVCLong(XAVC-L422QFHD200)3840x2160：59.94p、50p XAVCLong(XAVC-L420QFHD150)3840x2160：59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p XAVCLong(XAVC-L422HD50)1920x1080：59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p MPEGHD4221920x1080：59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p1280x720：59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p MPEGHD4201920x1080：59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p1440x1080：59.94i、50i、1280x720：59.94p、50p 24.录制格式（音频） XAVCIntra(XAVC-IQFHD300)：LPCM：24bit，48kHz，4声道 XAVCIntra(XAVC-IHD100)：LPCM24bit，48kHz，4声道 XAVCLong(XAVC-L422QFHD200)：LPCM24bit，48kHz，4声道 XAVCLong(XAVC-L420QFHD150)：LPCM24bit，48kHz，4声道 XAVCLong(XAVC-L420HD50)：LPCM24bit，48kHz，4声道 MPEGHD422：LPCM24bit，48kHz，4声道 MPEGHD420：LPCM24bit，48kHz，4声道 25.记录格式（Proxy视频） XAVC代理：AVC/H.264主要类4:2:0LongGOP，VBR1280x720，9Mbps（目标速率）1280x720，6Mbps（目标速率）640x360，3Mbps（目标速率）480x270，1Mbps，500kbps（目标速率） 26.记录格式（Proxy音频） XAVC代理：AAC-LC，128kbps，2通道 27.同步锁相输入：BNC(x1)，1.0Vp-p，75Ω，不平衡 28.时间码输入：BNC(x1)，0.5V到18Vp-p，10kΩ 29.SDI输入：符合SMPTEST292/ST259标准，4通道音频1.5G素材池录制（最高108059.94i） 30.音频输入：CH1/CH2：XLR型3针（母头）(x2)，线缆/AES/EBU/麦克风+48V可选线路：+4、0、-3dBuAES/EBU：符合AES3麦克风：-70dBu至-30dBu 31.麦克风输入：XLR型5针，母头：-70dBu至-30dBu 32.WRR（无线麦克风接收器）：D-sub15针模拟CH1：-40dBu数字CH1/CH2：-40dBFS 33.SDI输出:BNCx212G(QFHD/60p)/3G(HD/60p)/1.5G(HD/i)四声道嵌入式音频 34.视频输出:BNC、SD模拟复合/HD-Y可选 35.音频输出:XLR型5针，母头：+4/0/-3dBu 36.时间码输出:BNC，1.0Vp-p，50Ω 37.频率响应：20Hz至20kHz（±3dB或更小） 38.动态范围：90dB（典型） 39.失真：0.08%或更低（-40dBu输入电平） 40.动态余量：20dB（出厂默认值）（20、18、16、12dB），EBUL 41.内置液晶监视器：彩色LCD 42.屏幕尺寸：8.8厘米（3.5英寸） 43.对角线宽高比：16:9 44.4K全域快门的三片2/3英寸CMOS摄录一体机， 45.具有12G SDI接口有2路12G SDI,可同时输出一路4K和一路高清HD信号监看 46.支持高清高帧率拍摄支持高清120帧视频拍摄 47.增加新的4K编码格式支持XAVC-L422 10bit 200Mbps 48.更高灵敏度和色彩表现力得益于新的3片分光棱镜的使用,SDR高感模式灵敏度可达到F13,HDR高感模式灵敏度可达到F16。多种矩阵校正可使用16轴色彩空间设置饱和度 49.支持HDR可以选择Slog3. HLG, HLG_Live动态范围超过1300% 50.4K/HD同时记录4K和HD可以选择不同的动态范围进行记录:4K HLG (或SDR)同时HD HLG (或SDR)、4K S-LOG3 同时 HD SDR 51.高清4G信号回传在4K记录同时,高清4G信号回传(此时视频输出请设置为高清);支持可以使用Dual Link双链路高清流媒体10M信号回传,需要配合使用索尼的无线接收服务器PWS-110RX1A,服务器需安装双链路选件 52.寻像器具备HLG辅助显示功能搭配HDVF-EL20/EL30寻像器时,可以使用HLG辅助显示功能以及增强的辅助聚焦功能 53.支持VPID输出可以把HDR曲线ID嵌入到SDI输出信号中,在搭配使用索尼的监视器BVM-HX310时可以根据VPID正确显示25.SD卡独立记录支持在无SxS卡情况下,在SO卡上独立记录XAVC低码率 配件：配套寻像器，肩带 (1)冷靴套件 (1)镜头接口盖 (1)USB 无线 LAN 模块 (IFU-WLM3) (1)保护盖 (1)配置摄像机托板，2张128GB存储卡，2块电池1个充电器，三脚架，机头灯，无线麦克风，uv保护镜，便携箱。 | 3 | 台 |
| 2.数字视频切换系统 |  |  |  |  |
| 1 | ★直播一体机 | 接口： 8路3G/HD/SD-SDI输入，每路SDI内嵌8声道音频，前4路支持环出，第4路支持断电直通；1路HDMI输入（和1路SDI为二选一关系），8声道内嵌音频 模拟平衡音频：2声道输入、2声道输出，卡侬接口；AES数字音频：4声道输入，BNC×2 2组线性键输入：第1组和AES音频复用接口，第2组和SDI In 7-8复用接口 1路HDMI节目（PGM）输出；2声道耳机监听输出（3.5mm插座） SDI输出：1路节目（PGM）输出，最高支持到3G-SDI；2路独立的辅助（Aux）输出，最高支持到3G-SDI（可切换为PGM、Clean PGM、PVW、MV或任意1路输入信号） 8个Tally输出，DB26接口；1路REF输入和输出（环出或独立输出）；1路LTC输入和输出；1个RS-422（RJ45）；1个千兆网口（RJ45）；2个USB接口 内置文件播放：支持2个背景音频文件播放；支持2个DDR视音频一体文件播放 图文、键控、特效：2组外键，可配置为色键、亮键、线性键；6个内键，支持图片或图片串；2个DVE键控（开窗效果）；支持叠化、划像等多种转场特效 内置调音台：16×1通道调音台，支持对内嵌音频、模拟音频、AES音频、DDR文件进行调音、混音，每通道最多8路音轨 信号处理：内嵌帧同步发生器并支持对外输出；支持音频自动延迟； 录制及存储：支持1路高码录制（Mpeg2），支持1路流媒体录制（H.264），本机支持2个热插拔SSD槽位，录制内容可存储到热插拔SSD 推流：支持1路H.264推流发布，可推多个地址 多画面监看：17英寸专业高清显示屏监看 控制和配置：7英寸触摸屏，支持辅助控制和配置操作；支持通过本机按键、视频特技推杆、音频推子进行视频切换、图文叠加、音频混音等操作 电源：标配冗余电源（电源1：AC 110-220 V，50-60 Hz；电源2：DC 12V，标配交流转+12V适配器） | 2 | 套 |
| 2 | ★高标清切换台 | 支持 4K UHD ( 12G 模式或4X3G模式 ) 及高清3G信号格式 要求1级M/E及以上4K 12G视频切换台 12个直切键带源名显示的控制面板（机架式）；带有1M/E的特技推杆，带有LED设置菜单触摸屏；A/B母线按键可根据需要设置不同的颜色；一些特殊按键可定义成多重功能。 输入4K 12G信号路数8路，最大要求支持10路。每一路输入要求均带有幁同步功能； 输出路数至少8路，且带有2路独立的HDMI输出(用于大屏幕显示).； 特有的MELite功能可以使1ME主机最多完成12G 1.5ME功能。 可随意指定AUX母线输出，AUX母线上可叠加键信号或者DVE，完成真正意义上的制作多套节目（Multi-Program）； 在4K模式下，每级ME带有2个键通道，均是全功能键，除此以外，还应带有至少1个额外的键可叠加到ME上或AUX母线上，以完成特殊效果和功能的直播要求；（HD模式下，每级ME有8个键控器，4个标准键控器，4个浮动键控器。） 切换台应带有2.5维或3维数字特技功能，标配即可支持1个独立通道的数字特技；最大支持4通道的DVE。 静幁幁存通道可存储至少400幁以上动态视频图像用于完成CG-wipe等转场特技； 2通道独立的画中画功能，可同时输出不同组合的分割画面； 确保直播安全。主机和控制面板均配备主备电源。 | 1 | 台 |
| 3 | 视频矩阵 | 支持完全独立的32条母线对数字信号的输出切换，内部20bit处理，一体化结构外置冗余适配器电源，安全可靠高质量、高稳定性，确保播出切换的安全可靠 接口采用自适应处理，可以实现/4K/UltraHD/HD/SD SDI 在一台设备中混插混切的功能，具有极高的适应性。 备所有输入信号的再同步功能，因此可为各路输入信号自动进行重新定时，以确保矩阵各交叉点之间纯净无瑕疵的信号切换。 切换采用场消隐切换处理，确保信号能够无闪烁、静音切换 采用信号处理主机与控制面板分离结构，可方便灵活的实现远程控制 单台主机可以通过内部权限控制系统实现最多3个遥控面板分别控制独立的单挑或多条输出母线，确保播出系统的安全可靠和多用户的操作环境 通信控制方式采用RS232与RS422，方便可靠、节约系统成本 机身采用超薄合金材质结构，内部冗余双电源设计，将美观与实用完美的结合 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘录像机 | 广播级硬盘录机，1U机架式设计； 配有12G-SDI和HDMI 2.0接口，可连接所有SD、HD以及高达2160p60的Ultra HD格式； SDI视频输入：1； SDI视频输出：2； SDI速率：270Mb、1.5G、3G、6G、12G； HDMI视频输入：HDMI 2.0 A类接口，支持Ultra HD 4K 10bit 60p，采样率4:2:2； HDMI视频输出：HDMI 2.0 A类接口，支持Ultra HD 4K 10bit 60p，采样率4:2:2； 存储介质：2x2.5英寸硬盘插槽，2xSD卡插槽，支持双卡槽不间断录制； 外部传输：1 x USB-C 3.1 Gen 2扩展端口，支持外接硬盘录制，支持网络摄像头输出； 可以播放ProRes 4444文件，用于专业的Ultra HD填充和键信号； 支持的编解码器：支持ProRes、DNxHD、DNxHR、H.265、H.264。 | 1 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 1TB固态硬盘 | 2 | 块 |
| 3.字幕机 |  |  |  |  |
| 1 | ★高清字幕机 | 支持1路USB3.0输入，一对Key&Fill信号输出 USB连接电脑支持字幕、图像、序列、视频等实时输入，实时输出FILL和KEY信号 内部视频处理 4:2:2 10bit 配套字幕制作软件，提供各种模板 通过快捷键提示控制CG 滚动CG（速度控制从1到10） 频道切换效果 各种图像格式支持（jpg，gif，png，bmp） 支持顺序（标志动画插入和序列效果的TGA格式文件） 支持影片剪辑（WMV，AVI，MP4）和尺寸裁剪 | 1 | 台 |
|  | 工作站 | 电脑主机(六核i5-11400F 16G 256G+1T 2G独显 三年上门)23.8英寸整机 | 1 | 台 |
| 4.监视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙大屏 | 屏幕对角线尺寸：55"； ★分辨率：3840×2160； 视角上下左右均达到178°； 亮度620cd/㎡； 对比度6000:1； 动态对比度55000；1； ★兼容HDR兼容，包括HDR10、HLG、Dolby Vision； 支持4096 x 2160p (24,50,60Hz), 3840 x 2160p (24,25,30,50,60Hz), 1080p (30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i (50,60Hz), 720p (30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p； 响应时间不超过8毫秒； 不少于4路HDMI接口； | 2 | 台 |
| 2 | 17英寸4K监视器 | 屏幕尺寸：17.3英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色深：16.7M，视角：178°H×178°V，亮度400nit，对比度1000:1; 2路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI); 2路 3G/HD/SD-SDI视频输入，2路环通输出； 12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式; 支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号; 1路 HDMI 2.0 输入和 1路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入; 支持多种画面显示模式: 4K 模式/四画分模式/高清单画面模式; 四画分模式支持SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示; 四画分模式（边界框线/窗口可选）; 支持 Payload ID 显示； 支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020); 多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass); 支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5); 支持多种摄像机Log 曲线: SONY S-log1/2/3, ARRI Log-C, Canon C-log1/2/3, Panasonic V-log/log(softroll); 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6; 支持4K HDR波形图，矢量图，支持标记/Box控制调节功能; 3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件; 支持加载用户自定义 3D LUT 表功能(用户1/用户2); S1-S8 8个可选场景设置; 支持水平镜像，辅助聚焦，伪色彩，斑马纹; SDR/HDR 对比功能, 暗部细节查看功能; 支持全扫描，过扫描，全蓝/黑白模式; 16通道嵌入式音频表; 静态和动态 UMD/IMD 显示(支持TSL3.1/4.0协议); 支持 607/608 CC 隐藏字幕功能; 按键锁定功能，画面静帧功能; 支持通过USB/网口进行软件升级和导入LUT表; GPI(四画分模式下窗口可选/添加框线); 铝合金机壳，内置扬声器; DC 12V 和220V双电源输入; | 1 | 台 |
| 3 | SDI转HDMI转换器 | SDI转HDMI转换器 | 2 | 台 |
| 4 | 多画面处理器 | 支持4路SD/HD/3G-SDI自适应输入，第1路同时支持CVBS自适应，支持1路HDMI输入，支持2声道模拟音频输入 支持1路HDMI多画面输出，支持1920×1080或3840×2160分辨率显示 支持1路HD/3G-SDI多画面输出，内容与HDMI输出相同 支持2声道模拟监听音频输出 支持10个GPI/O，1个以太网口，2个RS-422串口 支持多种显示元素，支持TSL4.0协议，支持NTP自动授时 支持对视音频信号和设备错误进行报警，支持日志记录 冗余电源（DC 12V），机箱1RU高，1/3RU宽，可3个一组上机架 | 1 | 台 |
| 5 | 演播室返送大屏 | 屏幕对角线尺寸：55"； ★分辨率：3840×2160； 视角上下左右均达到178°； 亮度620cd/㎡； 对比度6000:1； 动态对比度55000；1； ★兼容HDR兼容，包括HDR10、HLG、Dolby Vision； 支持4096 x 2160p (24,50,60Hz), 3840 x 2160p (24,25,30,50,60Hz), 1080p (30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i (50,60Hz), 720p (30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p； 响应时间不超过8毫秒； 不少于4路HDMI接口； | 1 | 台 |
| 6 | SDI转HDMI转换器 | SDI转HDMI转换器 | 1 | 台 |
| 7 | 电视支架 | 电视支架 | 1 | 个 |
| 5.通话系统 |  |  |  |  |
| 1 | 通话主站 | 设备工作在400-470MHz频段，设备支持DFH自动跳频功能，可自动避开干扰信道 设备采用GFSK调制模式，同一个场地可支持8套无线语音通话同时使用，互不干扰 设备接收灵敏度-107dBm,可视条件下，实现稳定传输1500米以上高质量全双工语音通话 设备支持8K音频采样率16bits精度，音频失真度小于2% 一个无线主机最多同时支持10路全双工语音通话，包括4路无线子机，1路主机，1路外接音频 主机支持分组通话，在同频道内实现任意分组，主机可选择其中一组或几组通话，实现部门联合，提高沟通效率 设备采用专业DSP音频处理芯片，可实现11路音频混音与降噪功能 无线主机最大功耗6W，无线子机最大功耗40mW 无线主机支持110-240V的AC电源 无线主机具备TALLY 信号输入接口，支持各种导播台的TALLY信号输入 无线主机具备MUTE功能，可关闭主机麦克风 无线主机具备配对按钮，可实现无线主机与无线子机的32位通信密码 无线主机支持3芯XLR接口鹅颈麦，4芯XLR接口专业通话耳机 无线主机具备AUDIO IN、AUDIO OUT 4线音频接口 无线主机标配吸盘式延伸天线，实现主机与天线分离 无线子机可实现快速回连 无线子机采用CNC金属外壳，坚固耐用 无线子机采用单天线设计，确保移动使用稳定通话 无线子机专业小卡农六芯耳机接口，防脱拉设计； 无线子机可保持常CALL状态，无需按键即可随时通话 无线子机具备MUTE功能，可关闭子机麦克风，避免环境噪音 无线子机1.4吋LCD显示屏，方便设定频道、背景声抑制、机身编号、组号、场景声等级设置 无线子机编号可连接电脑重置编号 无线子机支持内置锂电池 3.7V容量5000mAh。持续通话时间 8小时以上，待机15天以上 无线子机具备双色TALLY灯（红，绿），兼容各类导播台TALLY信号 2000米传输距离，亮度十级可调，具有¼接口，支持热靴、绑带多种固定方式 专业单边通话耳机，包耳式设计，有效隔绝环境噪音 通话耳机采用专业降噪麦克风，可实现降低环境噪音功能 无线通话1拖4, 配置6个无线tally灯 | 1 | 台 |
| 6.同步系统 |  |  |  |  |
| 1 | 同步信号发生器 | 1．不大于1RU机箱、19英寸宽 2．冗余式双电源配置 3．前面板有LCD显示单元、功能指示灯和控制按键，便于用户操控 4．具有高精度的基准信号发生 5．提供不少于15路黑场同步(Black Burst)输出，2路标准彩条输出 6．所有信号均可为NTSC/525或PAL/625制式 7．至少一路1KHz立体声音频测试信号输出 | 1 | 台 |
| 7.时钟、提词器 |  |  |  |  |
| 1 | 子钟 | 3寸标准子钟 | 1 | 台 |
| 2 | 专业提词器 | 1.自带镜像功能，无须用特殊显示器，使用更加方便。 2.控制灵活，可用键盘，手柄控制 3．可双播音员使用，每个播音员可设置不同颜色区别。 4．支持windows各种系统 5．采用高反光率专业玻璃，清晰度更高， 4．另有双屏液晶功能提词器,一个屏幕对字幕进行操作,另一个屏幕可以实时对返回拍摄结果进行监视 5．可根据要求加无线遥控功能 6．画面平滑，无抖动． 7.无线控制，小巧方便，灵活，不受墙等障碍物阻挡，距离50米． ８.★19英寸16:10宽屏高清专业提词器液晶显示，最新防眩光高亮显示技术，提词器整体结构采用一体化结构设计，最大程度减少提词器对三脚架的压力，结构牢固、精巧轻便、与摄像机随动，拆卸方便。 9、采用滑道接口对提词器重心进行调节，配可调节配重。 10、软件功能: (1)系统支持windows系统。 (2)系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色. (3)文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版。 (4)分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰，支持自定义不同角色的字号/字体/颜色显示。 (7)任意设置大小、颜色，一目了然，易于把握节奏；重点语句可通过颜色标明. (8)信息栏、更新时间、演播速度等方便实用。 (9)控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制。 (10)采用多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度为2mm，光损失率在3%以下. (11)彩色液晶平板显示器。 (12)★软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。 (13)★MOS协议。 (14)具有按段检索功能，并能实时修改，具有快速翻段搜索功能 (15)具有主备倒换功能（选配）：双机播出内容显示一致，可快速进行切换，直播必备。（功能模块选加，计算机采用工控机或服务器） (16)通过选装可以支持多种语言显示：中文、韩语、蒙古文、藏语、维语、英文、法文、西班牙语、俄语、阿拉伯语、葡萄牙语。 | 2 | 套 |
| 8.音频系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模拟调音台 | 12路模拟调音台 12通道，最多6个话筒，12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)，2编组母线 ，1立体声母线，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路，单声道输入通道上的PAD开关 ，+48V幻象供电，XLR平衡输出，金属机身。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线领夹话筒套装 | 单通道接收机 60MHz-UHF调谐带宽，特设有三个频段：DE2（470-530 MHz）、EF1（590-650 MHz）和FG1（650-700 MHz）。 发射器具有一键切换频点功能，切换到备用频率（在发射机和接收机上同时切换）。 设有频率扫描和红外线同步功能，以及自动静噪功能。 发射器和接收器均设有O L E D 显示屏。 设有天线幻象电源，地线连接开关，输出端子同时备有平衡及非平衡输出。 手持式发射器可兼容2个不同的话筒收音头进行替换。 在手持发射机和盒式发射机上均设有两种输出功率：高输出 30mW ;低输出 10mW。 腰包发射器 盒式发射机可手动切换到备用频率，并且接收机上同时切换。 支持红外对频功能 盒式发射器提供金属机体，并可切换10/30 mW射频功率输出高通滤波不低于125Hz, 12dB/octave 带宽不低于100MHz 频率间隔不大于25kHz 调制方式：FM调频 电池寿命不低于：高输出 8小时 ; 低输出 9小时 (碱性电池) 不低于：高输出 9小时 ; 低输出 9.5小时 (Ni-MH 充电电池) 清晰的话音质量，提供清晰而准确的收音。 适合在演讲、教学、舞台及电视演出等应用。 领夹咪头为米黄色(肤色) 型号 超小型的不显眼设计(5mm外径)，适合于需要隐藏话筒的需畏。 cH型螺旋式4针连接器，能牢固连接到盒式无线发射机使用。 | 2 | 套 |
| 3 | 播音话筒 | 声学工作原理: 压力梯度传感器 频响范围: 20Hz- -20KHz 灵敏度:-32db 20 mV/Pa 指向性：超心形 负载阻抗: 1500ohm 灵敏度(CCIR 468- -3) 22 dB 灵敏度(DIN/IEC 651) : 14dB- A S/N比(CCIR 468-3) : 69 dB S/N比(DIN/IEC 651) : 78 dB 最大声压级(THD小于0.5%) : 138 dB 供应电压: DC12-48V 电流: 3.2 mA 话筒连接: XLF3F | 2 | 套 |
| 4 | 监听耳机 | 封闭式监听耳机 类别：密闭动圈型 单元直径：Ø40 mm 磁体：钕磁铁 / CCAW (铜包铝线) 音圈 频率响应：15 ~ 22,000Hz 最大输入功率：1,300 mW 于 1kHz 灵敏度：96 dB/mW 阻抗：47 Ω 重量：220 g (不包含导线及插头) 导线：3.0 m 左边出口 | 1 | 副 |
| 5 | 有源监听音箱 （导播区） | 类型：双分频有源监听音箱 低音单元：玻璃纤维复合材料 高音单元：丝膜软球顶高音单元 频率响应：35HZ-35KHZ 最大峰值声压：104db 放大器类型：AB类 输出功率：85W（高音35W 低音50W）输入阻抗：10KΩ 电源指示灯：蓝色（有信号状态）红色（长时间静音）输入接口：RCA/TRS/XLR 箱体结构：木质高密度板 导向孔：后向圆形 箱体颜色：黑色 规格：高25cm x宽18.1cm x深度19.9cm 单只净重：3.6kg | 2 | 只 |
| 9.视频周边系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机箱 | 标准19英寸机架安装，2U高度机箱，12个槽位。 外置冗余电源，提高电源寿命，减少障率，方便系统维护。 要求适配周边板卡，留有空余，同功能板卡分散机箱配置，冗余电源，要求支持SNMP监控 包括：交流备份电源、网管控制卡 智能温控风扇,机箱内温度达到一定温度时,风扇才启动。 侧进风风道设计，保证安全散热。 铝合金材质，重量极轻，散热好。 | 1 | 台 |
| 2 | 单通道视分 | 高清视分，支持SD/HD/3G -SDI，1分6 带均衡，时钟恢复，带掉电直通 | 2 | 块 |
|  |  | 高清视分接口板 | 2 | 个 |
| 3 | 双通道视分 | 高清视分，支持SD/HD/3G -SDI，1分12或双1分6 带均衡，时钟恢复，带掉电直通 | 2 | 块 |
|  |  | 高清视分接口板 | 2 | 个 |
| 4 | 音频嵌入器 | 高清模拟嵌入 1路HD信号输入，2路模拟音频输入， 2路HD输出，带时钟恢复输出 音频增益可调 板卡自带LED指示灯 | 1 | 块 |
|  |  | 高清模拟嵌入接口板 | 1 | 个 |
| 5 | 模拟音分 | 模拟音分1分8,或双1分4，出厂默认1分8 | 1 | 块 |
|  |  | 模拟音分接口板 | 1 | 个 |
| 6 | ★交叉转换器 | 上/下/交叉/扫描转换器 支持多种视音频信号接口（CVBS,AES/EBU,SDI,VGA,复合视频,模拟音频,HDMI） 支持音视频加嵌解嵌 支持输入信号格式转换后输出 支持 OSD 菜单设置输出视频信号格式 可输出视频彩条信号 支持显示音频电平 内置 5 英寸 LCD 触摸屏 支持输入信号监测，监测 SDI 信号矢量图，波形图和显示线缆长度的等功能 | 1 | 台 |
| 7 | HDMI转换 | HDMI/SDI交叉转换器 支持HDMI转SDI 支持SDI转HDMI 具有1路SDI输入，1路HDMI输入，1路REF输入，2路模拟音频输入，1路HDMI输出，1路SDI输出，2路模拟音频输出 具有同步输入，支持帧同步功能 支持格式转换，具有DIP开关，可以设置输出信号格式，输出分辨率范围从480i到1080p60 支持画幅比变换控制 支持音频加嵌 支持音频延时调整 支持音频增益调整 | 1 | 台 |
| 8 | 便携式转换器 | 3G/HD-SDI转HDMI转换器 内置2.7英寸LCD液晶屏，液晶屏亮度可调 1路SDI输入，1路SDI环出，1路HDMI输出 支持SDI眼图测量功能 支持格式转换，支持上/下/交叉转换，输出信号分辨率支持480i到1080p 通过DIP开关设置输出信号格式，无需菜单，简单快捷 运行功率不高于3W | 1 | 台 |
| 10.线材 |  |  |  |  |
| 1 | 线材 | 线材、接头一批（ADC、百通、Neutrik等）（批） | 1 | 批 |
| 2 | 配件 | 安装件辅材（批） | 1 | 批 |
| 11.机柜与控制台 |  |  |  |  |
| 1 | 电视墙壁挂安装 | 监看电视壁挂支架及隐藏线槽装饰等 | 2 | 组 |
| 2 | 机柜 | 19"标准机柜，机架可安装设备深度，1000mm，接地铜排、绑线排、机柜后门、立式电源 | 2 | 台 |
| 3 | ★内嵌式控制台 | 4U内嵌式控制台基本单元（含所有配件1套），采用钢木结构，桌面上具有4U内嵌式机柜，台面下具有不低于4U 19寸机柜，带前后门，钢板厚度不低于1mm. 工位数量满足现场使用需求 具体款式需由中标方提供样品图供甲方确认。 | 1 | 批 |
| 4 | 配件 | 19"标准机柜安装件1批（含托架、绑线杆、平托板、盲板、滑轨托板等） | 1 | 批 |
| 12. 安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 设备安装调试及培训 | 1 | 项 |
| 四、60平米3机位高清演播室2号 |  |  |  |  |
| 1 | ★高清摄录一体机 | 肩扛式摄录一体机 专业摄像机 （含16倍镜头）； ★成像器：3片2/3英寸全高清 CMOS 有效像素：1920 (H) x 1080 (V) 镜头卡口：2/3型卡口 光学系统：F1.4 棱镜系统 CC滤镜：有4种不同的色温档位 ★ND滤镜(可内置光学滤波片）：1：Clear，2：1/4ND，3：1/16ND，4：1/64ND 镜头色散补偿、校正功能 ★可通过选件升级为4K 支持16个区的色彩矩阵 支持预记录8秒以上 支持伽玛曲线8条以上 支持慢动作和快动作功能：1080p帧频从1fps到60fps可调 最低照度优于0.013lux 不少于6个自定义按钮 侧面板液晶屏：彩色液晶屏，分辨率960x540 接口：具备2路SDI 输出和1路SDI输入； ★信噪比：60 dB 以上 灵敏度：（2000 lx，89.9% 反射率）F13以上（1920 x 1080/50i 模式） A/D数模转换：14bit 水平分辨率：1,000 电视线或更多（1920 x 1080i 模式） 记录媒体：存储卡 记录卡槽：标准记录卡槽两个或以上 多种视频格式和多种记录码率：高标清兼容、可多种记录格式切换 视频输出：BNC*2（HD\SD SDI)、BNC*1（复合）、HDMI A型 音频输入：CH1\CH2\XLR3\无线插槽 高质量 XAVC Long GOP 格式录制 50p 和 59.94p； 带有 Content Browser Mobile™ 的内置无线模块； 提供同步录制功能，可让人放心制作，在两个 SxS 卡上可实现同步录制； 摄录一体机的右侧内嵌 RJ-45 以太网 100B-T 接口，提供稳健和快速的网络连接； 可使用应用程序通过手机或平板电脑轻松完成 Wi-Fi 设置和操作： 重量约 3.6 kg； 含摄像机托板，2张128GB存储卡，2块电池1个充电器，一套三脚架，机头灯，无线麦克风，uv保护镜，便携箱 | 3 | 台 |
| 五、60平米高清演播室灯光（2套） |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光灯 | 额定功率 215W； 采用标准色温光源，色温 5600 ± 200，显色指数 Ra ≧ 95（连续光谱）； 具有旋钮调焦，发光角度 15-55°； 光通量：8800lm（最散） 光效：40lm/W（最散） 峰值光强：11400 cd 功率因数：0.98 透镜直径：190mm 具有智能降温系统 失去控制信号后最后场景保持功能，保证直播安全； 无风扇散热； 有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示 DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式和控制模式； 灯内置 RDM 模块精确监测灯具整体性能和状态，地址码和运行时间能实时显示，方便保养； 交错式通风口无杂散光 | 8 | 台 |
| 2 | LED平板柔光灯 | 光源：280颗LED均匀排列，额定功率200W； 色温：5600K ±200K，显色指数Ra≧93（连续光谱）； 调光：DMX512信号，亮度调节0 - 100%； 光通量：9900lm 光效：48lm/W 光束角：90° 功率因数：0.98 发光面：450mm*280mm 灯体：灯体采用优质铝型材与金属板材相结合结构，表面喷黑色环氧树脂高压静电粉末，整体结构可任意拼接。 柔光板：德国柔光板，光输出柔和、均匀、无红外线、紫外线、无眩光、不刺眼。 遮扉：4页遮扉； 模式：“现场模式”保证现场直播时灯光保持常亮，光源不被中断；“安全模式”保护LED 灯远离不寻常过热，自动调节散热管理系统的功能； 场景：最后场景保持功能，失去控制信号后能保持最后状态不变，保证直播安全 显示：有直观的拨号控制旋钮和数码液晶屏，显示DMX 地址、LED 的运行温度、亮度值、显示模式、控制模式、运行时间； 散热：无风扇散热 选配附件:30°、45°、60°束光网 | 16 | 台 |
| 3 | 恒力铰链吊杆 | 1.要求升降平稳，无滑落现象，收回时杆部较短。负荷在5－10kg范围可调，采用磨擦片阻尼与回力簧结构，升降范围在500mm－3800mm之间，灯具在吊杆伸缩范围内可停止在任何位置上，无上缩下伸现像，定位准确。 2.恒力铰链吊杆上的电缆与灯具电缆采用接插件方式连接，方便拆卸、调整灯位。 3.采用阻燃三芯电源电缆，电缆铜芯截面为 ≥1.5 mm²。 | 24 | 条 |
| 4 | 灯具号码牌 | 满足使用需求 | 24 | 对 |
| 5 | 灯具信号接插件 | 五芯 满足使用需求 | 24 | 套 |
| 6 | 灯具电源接插件 | 16A 国标 满足使用需求 | 24 | 套 |
| 7 | 杆控杆 | 1.伸长不小于4米； 2.采用铝合金材质，两节伸缩设计，设锁紧装置确保操作方便安全。 | 2 | 支 |
| 8 | 墙面插座箱 | 1.选用优质钢板(板厚≥1.2mm)制成； 2.箱体配连接支架； 3.箱体配配2套16A三芯接插件（或防尘防溅接插件），1套5芯卡龙头。 | 4 | 个 |
| 9 | 数字调光台 | 1·输入电压：电源：AC90-240V/50-60Hz ·额定功率：60W 2·采用功能强大的ARM系统：不易档机，不易损坏系统 ； 3·内置一个7寸电容触摸屏，全中文显示，全触摸操作。快捷触屏操控，可触摸屏和键盘同时操作； 4·2个DMX 512输出端口，1024个DMX通道。 5·支持三种灯具类型模式：（电脑灯，LED灯，调光器）可一键快速切换，现场应用。 6·开机即用:无需灯库直接操作, 并内置快速制作灯库功能（有无说明书，现场做灯库）让你可以随时在控台上编灯库；并支持使用R20灯库。（可存储200个灯库） 7·支持手写式命名做标记，内容易记，易找； 8·手绘快速编程与布局灯具;强大的CMY/RGB调色板功能。让你更加便捷。 9·走灯程序有四种运行模式: 循环模式,手动触发模式,音乐触发模式,播放器触发模式； 10·播放器模式下声光同步控制: 该模式可实现控台与MH-Player播放器的音视频文件双向同步控制； 11·音乐触发模式下：外部音频输入声控走灯。 12·控台内置时间码功能，可以很方便编辑灯光秀。 13·100个走灯程序或场景,同时运行20个场景或程序,最多输出20个图形; 14·气氛程序键可让您即兴输出渲染气氛的程序; 可让你更快速的走灯程序或者场景。 15·200个可编辑分组功能,可实现快速选灯与选属性; 80个可编辑内置素材。 15．内置图形: 有30个可自主编辑图形和20个内置图形;每个图形都会生成4种输出模式(即绘图方向)。内置灯光流水效果程序,可实现流水跑灯效果； | 1 | 台 |
| 10 | 信号 放大器 | 电源：AC110V-60Hz / AC220V-50HZ 国际通用的DMX512协议 可支持512个通道数据实时传送 两组1进4出或一组1进8出经电气隔离的信号分配输出 输入XLR-3-M, 输出XLR-3-F 接口类型：RS-485 输入对输出的电器隔离耐压＞AC300V 尺寸：484*45*140mm “19”1U 1） 她的每路输出和输入都采用模块式设计，用户可在不用打开机箱的情况下单独更换任何一路输出或输入模块，这样更加方便用户的现场应急维修处理，该特性为现场应用又增加了一层安全保险； 2） 两种工作模式自由切换：单组1路输入8路输出模式和双组1路输入4路输出模式； 3） 每路输出与输入均有独立的电源供电与光电隔离措施，实现了在电气上的完全隔离； 4）每个模块配有电源与信号指示合一的高亮度蓝光指示灯，随时指示每个模块的工作状态； 5）内部电源采用变压器稳压供电，更耐用，干扰更小； 6）银色金属3芯或5芯卡侬座更结实耐用。 | 4 | 个 |
| 11 | 直通柜 | 1.直通柜输出12路×2Kw； 2.柜体采用优质钢板(板厚≥1.2mm)加工而成,表面喷塑处理； 3.直通柜设有进线总开关，下设≥24路分开关，开关采用知名品牌； 4.符合供电规范； 5.空气开关与演播室直通回路编号相对应； 6.配底座。 | 3 | 台 |
| 12 | 配套机架 | 满足使用需求 | 2 | 个 |
| 13 | 阻燃电缆 | 1.所有电缆采用国内外专用影视阻燃型铜芯电缆，产品通过3C认证； 2.绝缘护套材料选用温度等级为90℃的阻燃热塑性弹性体复合物材料； 3.绝缘线芯识别：0.5mm²以下采用颜色循环标志，1.5 mm²以上采用数字标识，可根据用户要求标识排列； 4.产品抗电强度应通过2500 V，5分钟耐电压试验不击穿； 5.导电率高，导体直流电阻符合国家的相关要求； 6.产品具有良好的散热性和弯曲性，绝缘、护套材料抗老化性能优良； 7.灯光供电回路采用三芯铜芯电缆，演播室电缆线径不小于1.5mm²； 8.DMX512信号线采用影视屏蔽信号线，电缆线径不小于0.3mm²； 9.电缆规格、用量满足特殊照明灯具（含常规灯具及效果灯具并考虑今后灯具的增加）的连接要求。 | 2 | 批 |
| 14 | 电缆桥架 | 1.采用冷轧钢板，表面做热镀锌处理; 2.300mm以下（含300mm）宽的厚度为1.5mm， 100mm以下（含100mm）宽的厚度为1.0mm； 3.抗腐蚀力强,设置接地装置，实际用量与规格满足设计配置。 | 2 | 套 |
| 15 | 固定挂灯网架 | 1.网格规格："田”字型，间距600mm，网架材料采用直径不小于46 mm钢管； 2.演播室固定挂灯网架全部为焊接结构，上表面须在一个平面上。要求总高度差不大于5mm； 3.固定挂灯网架距地面高度为4-5.5米； 4.演播室仅灯光设备要求固定挂灯网架净承重≥80kg/平米； 5.钢材表面应做黑色防锈处理。 | 2 | 套 |
| 16 | 附属材料 | 所有附属材料满足工程需求。 | 2 | 批 |
| 17 | 施工安装调试费用 | 施工安装调试费用 | 2 | 项 |
| 六、演播室大屏 |  |  |  |  |
| 1.300平米演播厅 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩小间距LED显示屏 | 1. 屏幕尺寸≥6.6mX2.7m ，总面积≥17.82㎡ 2. 像素间距≤1.875mm 3. 像素密度（点/㎡）≥284444点/㎡ 4. 箱体支持X/Y/Z 六向调节 5. 箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1 6. 模组供电：模组采用4.5-5.0VDC 供电，搭配定制3C 电源，具备FPC 电源 7. 支持双卡双环路备份，支持双电源备份 8. 电路板设计：采用多层PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 9. 模块级校正：支持模块校正和数据存储及回读 10. 重量（kg/㎡）：≤25Kg 11. 自动gamma 矫正技术 12. 像素失控率≤0.000001，无常亮 13. 屏体散热:箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，波浪形散热片，无孔，防尘设计 14. 模组安装方式：模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证 15. 接插件：模组和驱动之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定 16. 维护方式：电源、模组、接收卡，HUB 卡全前维护，支持热插拔 17. 支持屏体拼缝亮线、暗线校正 18. 显示亮度600-800nits，支持配套软件0-100%无极调节 19. 色温可调范围：2000k-10000k可调 20. 对比度：≥10000:1 21. 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° 22. 刷新频率≥3840HZ 23. 换帧频率：50&60HZ 24. 低亮高灰：100%亮度16bit灰度，70%亮度16bit灰度，50%亮度16bit灰度，20%亮度15bit灰度 25. 模组亮度均匀性≥98% 26. 峰值功耗≤600W/㎡、平均功耗≤200W/㎡ 27. NTSC 色域覆盖率≥120% 28. 产品防尘等级满足IP5X 防护等级 29. 盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾10 级要求 30. 故障智能自诊断及排查 31. 消除重影和拖影：LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象 32. 显示效果无失真：LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真 33. HDR：搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果 34. 振动试验：振动频率10-55Hz-10Hz，振动辐度0.35MM 35. 无排线连接：模块与控制卡用硬连接 36.低蓝光辐射限值：辐射持续时间不能少于0.01ms，也不能大于8h，曝辐限值在8h以内，其有效辐射的曝辐限值为30J.m-2； 37.为了保证系统整体的稳定性；处理器、显示屏幕、屏幕控制系统、配电系统必须为同一厂商、同一品牌 | 18 | ㎡ |
| 2 | 控制软件 | 为提高整体设备的稳定性，处理器、显示屏幕、屏控系统必须为同一厂商、同一品牌 1.可对显示屏开关方式、自动开关屏、分辨率设置、亮度调节进行设置。 2.可实现视频处理器的增加修改删除等操作。 3.可实现PLC配置，包括通讯设置、通道设置、参数设置以及PLC列表等。 4.可以实现对视频源的配置、配置项包括视频源类型，多视频处理器参数，在视频源上截取的有效区域，视频矩阵总体参数以及视频源的增加、删除、 修改、测试等。 5.可实现对场景的编辑、发布、修改、增加、删除。 6.可实现对预案的编辑、发布、修改、增加、删除。 | 1 | 套 |
| 3 | LED控制器 | 为提高整体设备的稳定性，处理器、显示屏幕、屏控系统必须为同一厂商、同一品牌 1.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 2.DVI 视频输出，用于级联或监视； 3.至少满足一路 DVI视频输入； 4.至少满足四个网口输出； 5.主备信号 6.19英寸标准机架式安装 | 2 | 台 |
| 4 | ★视频拼接处理器 | 输入：4路HDMI，4路SDI，1路4K60hz 输出：4路DVI满足大屏点对点显示。 带信号预监功能。 1、输入或输出板卡可在工作状态下进行热插拔操作； 2、输入视频分辨率最大支持3840×2160； 3、可通过客户端软件预览接入的视频图像，并将预览的视频图像通过视频输出接口同步输出显示； 4、可对接入的多路视频进行多窗口显示，窗口大小可调，可进行画面漫游、缩放、叠加、裁剪、局部放大和偏移校正操作，可对视频切换，视频切换时没有明显黑场； 5、两路AC220V电源供电，当其中一个电源模块发生故障时，产品能正常工作； 6、可对输入输出接口的视频分辨率进行设置； 7、可按设定的顺序轮训显示输入的视频图像，并可通过客户端软件设置切换的时间和顺序，对输入的视频图像进行字符叠加操作； 8、可控制不同分辨率的显示屏输出显示，设置不同管理权限的用户，可进行用户添加、删除、权限配置操作； 9、设备电源插头、引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受45Hz～65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min无击穿和飞弧现象； 10、设备电源插头、电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%，温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ。； | 1 | 台 |
| 5 | 接收卡 | 1.单卡支持不少于256*256像素点； 2.单卡支持不少于32组RGB信号并行输出； 3.支持 1~1/32扫之间的任意扫描类型，支持 595 等串行译码扫描； 4.支持常规芯片、PWM 芯片等主流 LED 驱动芯片； 5.支持高灰阶高刷新率； 6.支持亮色度逐点校正； 7.支持智能模组，其功能包括存储管理校正系数、灯板信息、模组参数等信息； 8.EMC设计，有效降低电磁辐射。 | 90 | 个 |
| 6 | 配电系统 | 1.不低于20KW的标准配电柜(PLC)； 2.采用可编程的存储器，用来在内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，并通过数字式或模拟式的输人和输出，控制各种类型的机械或生产过程。功能满足可设置定时开关。 3.提供LED显示屏所需的配电设备，负责配电系统的安装、连接及调试，并根据现场的配电情况合理配置和安放配电设备。 带PLC远程控制系统 | 1 | 台 |
| 7 | 屏体支架 | 1、安装支架、结构件并安装调试 2、支架及LED显示屏安装时，严格按照方案实施，并据现场实际情况按照采购方要求进行适当调节，确保合理衔接 | 1 | 套 |
| 2.60平米演播厅 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩小间距LED显示屏 | 1. 屏幕尺寸≥5.6mX2.7m ，总面积≥15.12㎡ 2. 像素间距≤1.875mm 3. 像素密度（点/㎡）≥284444点/㎡ 4. 箱体支持X/Y/Z 六向调节 5. 箱体平整度：≤0.1mm，箱体间缝隙≤0.1 6. 模组供电：模组采用4.5-5.0VDC 供电，搭配定制3C 电源，具备FPC 电源 7. 支持双卡双环路备份，支持双电源备份 8. 电路板设计：采用多层PCB 设计，一体化驱动控制，PCB 表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象 9. 模块级校正：支持模块校正和数据存储及回读 10. 重量（kg/㎡）：≤25Kg 11. 自动gamma 矫正技术 12. 像素失控率≤0.000001，无常亮 13. 屏体散热:箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，波浪形散热片，无孔，防尘设计 14. 模组安装方式：模组采用磁悬浮安装方式，受结构影响小，平整度有保证 15. 接插件：模组和驱动之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定 16. 维护方式：电源、模组、接收卡，HUB 卡全前维护，支持热插拔 17. 支持屏体拼缝亮线、暗线校正 18. 显示亮度600-800nits，支持配套软件0-100%无极调节 19. 色温可调范围：2000k-10000k可调 20. 对比度：≥10000:1 21. 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160° 22. 刷新频率≥3840HZ 23. 换帧频率：50&60HZ 24. 低亮高灰：100%亮度16bit灰度，70%亮度16bit灰度，50%亮度16bit灰度，20%亮度15bit灰度 25. 模组亮度均匀性≥98% 26. 峰值功耗≤600W/㎡、平均功耗≤200W/㎡ 27. NTSC 色域覆盖率≥120% 28. 产品防尘等级满足IP5X 防护等级 29. 盐雾试验：样品放置5%盐溶液，35℃的试验空间48H，样品表面无起泡、裂纹、锈蚀等现象，符合盐雾10 级要求 30. 故障智能自诊断及排查 31. 消除重影和拖影：LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖影现象 32. 显示效果无失真：LED显示屏正常工作时显示画面无几何失真和非线性失真 33. HDR：搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果 34. 振动试验：振动频率10-55Hz-10Hz，振动辐度0.35MM 35. 无排线连接：模块与控制卡用硬连接 36.低蓝光辐射限值：辐射持续时间不能少于0.01ms，也不能大于8h，曝辐限值在8h以内，其有效辐射的曝辐限值为30J.m-2 37.为了保证系统整体的稳定性；处理器、显示屏幕、屏幕控制系统、配电系统必须为同一厂商、同一品牌 | 15 | ㎡ |
| 2 | 控制软件 | 为提高整体设备的稳定性，处理器、显示屏幕、屏控系统必须为同一厂商、同一品牌 1.可对显示屏开关方式、自动开关屏、分辨率设置、亮度调节进行设置。 2.可实现视频处理器的增加修改删除等操作。 3.可实现PLC配置，包括通讯设置、通道设置、参数设置以及PLC列表等。 4.可以实现对视频源的配置、配置项包括视频源类型，多视频处理器参数，在视频源上截取的有效区域，视频矩阵总体参数以及视频源的增加、删除、 修改、测试等。 5.可实现对场景的编辑、发布、修改、增加、删除。 6.可实现对预案的编辑、发布、修改、增加、删除。 | 1 | 套 |
| 3 | LED控制器 | 为提高整体设备的稳定性，处理器、显示屏幕、屏控系统必须为同一厂商、同一品牌 1.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 2.DVI 视频输出，用于级联或监视； 3.至少满足一路 DVI视频输入； 4.至少满足四个网口输出； 5.主备信号 6.19英寸标准机架式安装 | 2 | 台 |
| 4 | ★视频拼接处理器 | 输入：4路HDMI，4路SDI，1路4K60hz 输出：4路DVI满足大屏点对点显示。 带信号预监功能。 1、输入或输出板卡可在工作状态下进行热插拔操作； 2、输入视频分辨率最大支持3840×2160； 3、可通过客户端软件预览接入的视频图像，并将预览的视频图像通过视频输出接口同步输出显示； 4、可对接入的多路视频进行多窗口显示，窗口大小可调，可进行画面漫游、缩放、叠加、裁剪、局部放大和偏移校正操作，可对视频切换，视频切换时没有明显黑场； 5、两路AC220V电源供电，当其中一个电源模块发生故障时，产品能正常工作； 6、可对输入输出接口的视频分辨率进行设置； 7、可按设定的顺序轮训显示输入的视频图像，并可通过客户端软件设置切换的时间和顺序，对输入的视频图像进行字符叠加操作； 8、可控制不同分辨率的显示屏输出显示，设置不同管理权限的用户，可进行用户添加、删除、权限配置操作； 9、设备电源插头、引入端与外壳裸露金属部件之间，能承受45Hz～65Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min无击穿和飞弧现象； 10、设备电源插头、电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%，温度为40℃、48h的受潮预处理后，加强绝缘的设备不小于5MΩ。； | 1 | 台 |
| 5 | 接收卡 | 1.单卡支持不少于256*256像素点； 2.单卡支持不少于32组RGB信号并行输出； 3.支持 1~1/32扫之间的任意扫描类型，支持 595 等串行译码扫描； 4.支持常规芯片、PWM 芯片等主流 LED 驱动芯片； 5.支持高灰阶高刷新率； 6.支持亮色度逐点校正； 7.支持智能模组，其功能包括存储管理校正系数、灯板信息、模组参数等信息； 8.EMC设计，有效降低电磁辐射。 | 75 | 个 |
| 6 | 配电系统 | 1.不低于20KW的标准配电柜(PLC)； 2.采用可编程的存储器，用来在内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，并通过数字式或模拟式的输人和输出，控制各种类型的机械或生产过程。功能满足可设置定时开关。 3.提供LED显示屏所需的配电设备，负责配电系统的安装、连接及调试，并根据现场的配电情况合理配置和安放配电设备。 带PLC远程控制系统 | 1 | 台 |
| 7 | 屏体支架 | 1、安装支架、结构件并安装调试 2、支架及LED显示屏安装时，严格按照方案实施，并据现场实际情况按照采购方要求进行适当调节，确保合理衔接 | 1 | 套 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要功能/参数 | 数量 | 单位 |
| 第二部分 全媒体录音间系统 |  |  |  |  |
| 一、录音间 |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 数字音频输入及输出； 16路单声道麦克风输入； 4 路线路输入； 66 路输入混音； 1 个 ViSi Connect™ 可选卡插槽，用于 64 x 64 路输入/输出扩展； 可自由分配的推子和跳接线； 每路总线的每路输入均提供前/后选择； AES 输入和输出； 全局模式编码器； 每路总线均提供 GEQ； 20 路子组/辅助总线； 4 路 FX 总线； 8 路矩阵总线； LR 和 C 混音总线； 4 路立体声 Lexicon 效果引擎； 输入和输出均提供延时； 4 个静音组； 可自由分配的插入回路； 内置哈曼 HiQnet； 彩色触摸屏界面。 | 3 | 台 |
| 2 | 话筒 | 专业大振膜电容话筒； 频率响应：20至20,000Hz 极性模式：心形 阻抗：150Ω (实际140Ω) 灵敏度（在1kHz，开路电压）：-37 dBV/Pa，1帕斯卡=94 dB SPL 最大声压级（1kHz，1%THD）：1000Ω负载：133 dB (147 dB, Pad on)，2500 Ω负载：138 dB (152 dB, Pad on) 信噪比（参考1kHz时94dB声压级）：84.5dB 动态范围（在1kHz）：1000Ω负载：123dB，2500Ω负载：128分贝 共模抑制（20Hz至20kHz）：> 50dB 削波电平（20Hz-20kHz，1%THD）：1000Ω负载：1 dBV，2500Ω负载：7 dBV 自身噪音（典型，等效声压级，A级加权）：9.5 dB 连接器：三针专业音频（XLR），公头 | 6 | 只 |
| 3 | 话筒架 | 三节话筒桌面支架 ，最高可承载1.3KG； 4个外置弹簧； 悬臂紧固旋纽； 上部两节管，下部三节管，增加稳定性； 可用于水平和垂直安装方式； 含5m电缆； 含底座。 | 6 | 只 |
| 4 | 监听耳机 | 半开放头戴式监听耳机 频率响应：不劣于15Hz-25kHz 产品阻抗：55ohms 灵敏度：不劣于104dB SPL/V 最大输入功率：200mW 电缆长度（m）： 3 & 5 音频接口类型:立体声插头 – 3.5mm (1/8") 加 6.3 mm (1/4") 螺口式转接器 | 6 | 副 |
| 5 | 监听音箱 | 5"两分频全频有源监听音箱 频响范围：不劣于54Hz - 30kHz 高音单元：1" 半球形 低音单元：5“ 锥面 LFHF分频输出功率：70W、45W、25W LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 类型：低音反射型 | 3 | 对 |
| 6 | 上网电脑 | 处理器：NewCorei7-10700(2.9G/12M/8核) 内存：16G 硬盘：1T(SATA) 支持DVDRW/NO FDD 配备USB抗菌键盘、USB Optical抗菌鼠标、24寸显示器 正版Windows操作系统。 | 3 | 台 |
| 7 | ★录制工作站 | 1、工作站主要配置如下： 处理器：NewCorei7-10700(2.9G/12M/8核)； 内存：8G； 硬盘：1T(SATA)； 支持DVDR、NO FDD； 配备USB抗菌键盘、USB Optical抗菌鼠标、24寸显示器； 搭载正版Windows操作系统； ★2、提供广播级音频卡，参数如下： 支持一对平衡模拟立体声输入，一路平衡的AES/EBU数字立体声输入； 一对平衡模拟立体声输出，一路平衡的AES/EBU数字立体声输出； 具备PCI-E接口； 具备24-bit/192kHz 模数/数模转换器 支持LTC和interboard同步输入 +24 dBu 最大模拟信号电平 3波段参数EQ和最大化 ★3、配套软件 配备录制软件、编排站软件、管理站软件、广告站软件，提供与台内制播库节目和排单数据互通的文字说明和数据读取的软件截图。 播出软件要求为自主研发产品，并广泛应用于国家级、省市级及地区电台，具有软著证书。 | 3 | 台 |
| 8 | 录制桌 | 根据实际情况定制录制桌，要求为环保材质，含2把椅子 | 3 | 套 |
| 二、网络直播间（四套） |  |  |  |  |
| 1 | ★数字直播调音台 | 数字直播调音台，具备以下参数： ★1、专业级网络化数字播出调音台，双电源供电； 2、所有推子输入模块、主控模块、音频接口模块与DSP核心模块可根据应用场合和空间布局要求放置。上述每个模块在投标文件中提供相关技术说明； ★3、控制面为模块化结构，配置16个输入物理马达推子，桌面嵌入式安装； ★4、调音台具备原厂表桥功能；具备原厂多点触控彩色触摸屏表桥，所有的触摸屏显示的内容可被用户自定义，可显示每通道输入电平表、输出电平表、相位表、计时器、均衡和动态调整曲线等，可显示系统内部温度、湿度、取样频率和同步数据监测信息，并具备报警提示。触摸屏上可以自定义功能操作按键。触摸屏操作界面支持中文显示。 ★5、每套调音台的输入输出的总数量配置：9路话筒/线路输入，9路立体声耳机输出/模拟线路输出，10路数字AES/EBU输入、8路数字AES/EBU输出、16路平衡模拟线路输入、18路平衡模拟线路输出。支持AES67协议，配置64ch*64chAOIP接口； ★6、调音台内置对讲功能，配置原厂导播对讲单元，用于主持人与导播间双向对讲；对讲单元通过网线方式与调音台DSP进行连接，对讲信号不占用调音台输入输出接口。导播对讲单元可被用户自定义，可作为调音台控制面使用，实现对调音台的操作，监控调音台工作状态、显示电平表、遥控调音台推子等。导播对讲单元操作界面支持中文显示； 8、调音台支持镜像遥控功能，可通过浏览器对调音台所有的推子、按键、旋钮、触摸屏进行完全的镜像遥控； 9、调音台内无PC、无硬盘；冷启动至有音频信号输出，时间不超过20秒。正常运行状态所有功能无需外接计算机支持； ★10、投标时提供原厂商或中国区总代理（提供原厂商盖章的总代证明文件）盖章的针对本项目的授权书和原厂质保函。 | 2 | 台 |
| 2 | 数字调音台 | 数字音频输入及输出； 16路单声道麦克风输入； 4 路线路输入； 66 路输入混音； 1 个 ViSi Connect™ 可选卡插槽，用于 64 x 64 路输入/输出扩展； 可自由分配的推子和跳接线； 每路总线的每路输入均提供前/后选择； AES 输入和输出； 全局模式编码器； 每路总线均提供 GEQ； 20 路子组/辅助总线； 4 路 FX 总线； 8 路矩阵总线； LR 和 C 混音总线； 4 路立体声 Lexicon 效果引擎； 输入和输出均提供延时； 4 个静音组； 可自由分配的插入回路； 内置哈曼 HiQnet； 彩色触摸屏界面。 | 2 | 台 |
| 3 | ★直播工作站 | 1、工作站主要配置如下： 处理器：NewCorei7-10700(2.9G/12M/8核)； 内存：8G； 硬盘：1T(SATA)； 支持DVDR、NO FDD； 配备USB抗菌键盘、USB Optical抗菌鼠标、24寸显示器； 搭载正版Windows操作系统； ★2、提供广播级音频卡，参数如下： 支持一对平衡模拟立体声输入，一路平衡的AES/EBU数字立体声输入； 一对平衡模拟立体声输出，一路平衡的AES/EBU数字立体声输出； 具备PCI-E接口； 具备24-bit/192kHz 模数/数模转换器 支持LTC和interboard同步输入 +24 dBu 最大模拟信号电平 3波段参数EQ和最大化 ★3、配套软件 配备自动化播出软件，提供与台内制播库节目和排单数据互通的文字说明和数据读取的软件截图。 播出软件要求为自主研发产品，并广泛应用于国家级、省市级及地区电台，具有软著证书。 | 4 | 台 |
| 4 | 主播话筒 | 专业动圈播音话筒（含防震架） 频率响应：45至20,000赫兹 指向性：心形 阻抗：150 欧姆平衡 | 8 | 支 |
| 5 | 嘉宾话筒 | 心形会议话筒 指向性：心形 频率响应：70-16500Hz 阻抗：100ohms 信噪比：66 dB, 1 kHz at 1 Pa 灵敏度：-37.5dB(13.8mV) re 1V at 1 Pa | 16 | 支 |
| 6 | 话筒混音器 | 4通道自动话筒混音器，主要内容如下： 1、快速、无噪音选择话筒，自动根据背景噪音的变化进行调整； 2、激活其他话筒时自动进行增益调整——NOMA（衰减话筒的数量）； 3、锁定最后一个话筒功能可以维持环境噪音； 4、可调节每个通道的低频衰减和高频滤波； 5、通道激活和衰减指示灯； 6、主动平衡话筒电平XLR输入和主动平衡话筒/线路电平XLR输出； 7、带手动电平控制的辅助电平输入； 8、带有电平控制的前面板耳机输出； 9、带有可选阈值和LED指示灯的峰值响应输出限幅器； 10、可连接多达400个话筒； 11、技术规格： 频率响应：50Hz-20KHz； 阻抗输入：10kΩ。 | 4 | 台 |
| 7 | 组合支架 | 万向伸缩话筒架+显示器支架，可以同时挂2台显示器 | 4 | 套 |
| 8 | 主播监听耳机 | 半开放头戴式监听耳机 频率响应：不劣于15Hz-25kHz 产品阻抗：55ohms 灵敏度：不劣于104dB SPL/V 最大输入功率：200mW 电缆长度（m）： 3 & 5 音频接口类型:立体声插头 – 3.5mm (1/8") 加 6.3 mm (1/4") 螺口式转接器 | 8 | 副 |
| 9 | 嘉宾监听耳机 | 封闭式头戴式监听耳机 频响范围：16Hz-20kHz 产品阻抗：32ohms 灵敏度：112dB SPL/V | 16 | 副 |
| 10 | 耳机分配放大器 | 1U16路输出耳机分配器 | 4 | 台 |
| 11 | 直播间监听音箱 | 5"两分频全频有源监听音箱 频响范围：不劣于54Hz - 30kHz 高音单元：1" 半球形 低音单元：5“ 锥面 LFHF分频输出功率：70W、45W、25W LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 类型：低音反射型 | 4 | 对 |
| 12 | 导播间监听音箱 | 5"两分频全频有源监听音箱 频响范围：不劣于54Hz - 30kHz 高音单元：1" 半球形 低音单元：5“ 锥面 LFHF分频输出功率：70W、45W、25W LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 类型：低音反射型 | 4 | 对 |
| 13 | 固态播放机 | 1、采用1U机架设计，配备LCD显示屏 ★2、配备有1 路立体声模拟与1路数字立体声输入输出通道，1路监听输出口，1个网络接口，GPIO接口。 3、不少于3个标准USB接口 ★4、可实现在线编单、离线编单、定时编单以及在线控制等多种操作，录音完成后，可对录音文件进行复制、移动、删除、播放等操作。 | 4 | 台 |
| 14 | ★数字广播延时器 | 1、1U机架式广播数字音频延时器； 2、高清同步微精延迟模式； 3、最大80秒的延时保护； 4、USB远程控制； ★5、在延时重建时，按PANIC键可以进行WAV文件播放； ★6、一路24位AES/EBU数字输入输出，可选不同字时钟同步； ★7、一路24位模拟XLR输入输出； 8、用户自定义DUMP长度分割； 9、SNEENE键可以进行瞬间编辑； 10、远程连接，可实现遥控； 11、RS-232输入输出； 12、可编辑的输入输出； 13、远程选择提供16个双级光隔离输入、16个集电极开路输出 | 2 | 台 |
| 15 | 电话耦合器 | 提供四路电话接入，采用微电脑芯片及电子开关技术，各路控制相互独立，切入切出操作方便灵活 | 4 | 套 |
| 16 | 上网电脑 | 处理器：NewCorei7-10700(2.9G/12M/8核) 内存：16G 硬盘：1T(SATA) 支持DVDRW/NO FDD 配备USB抗菌键盘、USB Optical抗菌鼠标、24寸显示器 正版Windows操作系统。 | 8 | 台 |
| 17 | 直播桌 | 根据客户需求设计直播桌，含2把主持人椅子，4把嘉宾椅子。 | 4 | 套 |
| 18 | 导播桌 | 根据客户需求设计导播桌，含2把导播椅子。 | 4 | 套 |
| 19 | ★导播切换台 | 硬件配置： 视频输入：4路SDI/HD-SDI/3G-SDI输入； 视频输出：1路SDI/HD SDI输出，1路HDMI输出，1路HDMI 2路DP分屏输出 音频输入：1路卡侬（兼容6.5mm）输入，2路3.5mm line in（板卡）输入， 音频输出：1路6.5mm line out 左右声道输出，1路3.5mm line out 输出。 CPU:i7-11700 显卡：丽台P2000 内存：DDR4 8G*2 2666 硬盘：512G 支持12路输入通道，可混合SDI/HD-SDI/3G-SDI输入，网络流媒体信号（RTMP、HLS、HDL、UDP、HTTP、MMS），本地图片素材，本地视频素材，本地音频素材输入； 支持PGM信号以及网络流本地录制,支持PGM清流录制和带包装录制，支持MP4、flv、mkv、ts四种不同的封装格式； 支持任意通道录制和音频录制； 支持通过DVI/VGA/HDMI/DP外接显示器做MultiView监视，支持单画面、四分屏、十分屏、十三分屏、十六分屏监视，监视窗口布局与监视内容可调； 支持物理信号输出和网络直播均延时播出，紧急情况能切到安全画面，保证播出安全，延时时间可调，安全画面可选任意通道信号； 支持每通道VU监视和增益调节，支持dBVU制式，每通道音频可以单独调音和开关，支持锁定一路音频作为输出，支持素材通道独占音频输出，支持音频跟随切换通道；支持各通道音频独立监听；支持左右声道平衡设置，支持单声道转立体声； 支持32个特技切换，切换时间可实时修改； 支持素材通道切换时的自动播出功能。可设置素材循环播放，列表播放，有效避免人工切换失误，支持素材播放时长的正倒计时切换，播放速率可调，可加速播放和减速播放； 支持推模式与拉模式的高标清流媒体发布，最高支持1920*1080高清H.264+AAC编码的高清流媒体发布，支持100Kbs—30000Kbs多码率、160*120—1920*1080多分辨率、25/50/30/60多帧率流媒体发布设置； 支持硬件编码和软件编码录制设置； 支持CPU、内存、网络使用率、磁盘空间实时监测，支持异常情况报警； 支持简单文本字幕，快速输入或从文本文件导入，一键上/下键； 支持四个角标上键，角标位置可调。支持时钟显示，时钟字体、样式和位置可调，支持多CG页在PGM和PVW自由切换； 支持通道独立音频选择；支持通道独立绑定调音组； ★支持帧同步功能，可将手机移动直播台的推流信号和SRT信号做同步处理，保证通过利用多台手机移动直播台拉入的信号可以同步切换; ★调音编组功能，可以配置多路音频跟随一路视频，或一路音频跟随多路视频，可用于机位不同，为不同画面配备多路音频，也可用于不同场景的多路音频编组; 直播打点，对接云平台中的拆条功能，导播可以在直播时标记精彩画面，小编可在云端根据标记点快速拆条，支持预设标签和自定义标签，支持快捷键快速标记 ★支持对CG页进行编辑，编辑后可实时生效，支持图文实时包装系统CG模板导入，内置CG模板（不低于40套），支持对已载入CG执行复制、粘贴、位置移动、重命名等操作； 支持T杆跟随操作，启用后CG自动跟随T杆和“自动”切换操作进行切换； ★支持NVI协议推流，实现局域网环境下低延时的直播推流； 支持画中画，提供多种画中画样式，画中画画面大小、位置可调，可对画中画画面进行裁剪，支持提前预设不限数量的画中画样式； 支持接入外置导播键盘； 支持四种不同的系统操作日志记录类型，根据类型的不同，可以对严重系统错误消息、普通系统操作消息、系统警告和错误消息进行有选择性的记录； ★支持直播数据一体化同步云平台； 支持将操作设置存入配置，方便下次启动程序时调用，支持通道输入内容、DDR的相关设置，通道PGM、PVW状态，输出设置，包装设置、系统设置、调音台设置、画中画设置、转场特效设置存入配置。 支持通用抠蓝、抠绿；支持一键吸色抠像；不限抠像源，支持摄像机、网络流、视频媒体文件、图片文件等蓝绿抠像；通过抠像可将物体从背景中分离出来，被抠像物体边缘连续完整、无杂色。 ★支持双机热备，两台设备互为主备，主机异常时，备机能够自动接管主机推流任务，支持手动切换主备角色； ★支持模板市场，在软件界面内可以直接预览模板市场内CG模板效果。 支持直播数据一体化同步云平台； 支持SRT直播，实现对SRT直播类型自动进行预判加载，基于SRT类型直播智能自动进行SRT协议直播推流； 支持SRT caller\listener模式，实现在IP段内SRT设备的监听和状态获取； 支持设置listener的监听端口、缓冲时间的设置； 支持通道加载SRT信号源，并可以通过SRT源列表知晓设备号、设备状态； 支持自定义通过caller模式添加SRT源； 支持NDI输入、输出，支持对接NDI编码器，支持检测同一局域网内的NDI流，包括vmix、obs、vlc、NDI编码器等，也支持被其他NDI设备检测到； 支持对接云端内容库，一体机端可调用媒资内容库资源； 支持添加超千张图片到素材列表，可设置图片循环播放，列表播放； 支持实时图文包装系统软件编辑包装； | 2 | 套 |
| 20 | ★导播切换台 | 广播级8讯道数字高清导播切换、字幕、虚拟演播室制作、直播发布、录制系统。采用先进的CPU+GPU+FPGA协同运算的硬件架构，提供4路SDI信号输入、4路HDMI输入、2路IP流信号输入（最大可配8路）、2路SDI输出、4路色键器、无限层字幕图文包装共2路、支持Ref信号1路输入；采用17寸液晶便携上翻机箱，方便航空箱运输和携带。 机箱：宝狮机箱/控制面板/400W电源/USB转DB9线/USB加密狗连接线/音频接口/音频线材/3.5寸硬盘支架/航空箱/外包装纸箱。 CPU： Core i7-9700 操作系统：Win10； 内存：8G 显卡：QUADRO P2200； 系统硬盘： 250GB SSD； 素材硬盘：2TB/7200RPM/SATA3； HDMI采集卡：M.2 4路HDMI采集卡（含线材） 视频卡：RedBridge6B-AIO-4I2O-DIN V1.2-RH 视频线： DIN-BNC/20CM-RH； 鼠标：USB口/黑色/RH； 云套餐：观看流量1TB/云存储100G/年/云转码1套/视频云APP ios和Android不限制个/服务有效期1年。 全能机-服务器版软件。 | 1 | 台 |
| 21 | 高清全景摄像机 | 传感器:1/2.8英寸 有效像素：207万，16:9 视频信号：1920*1080P 60/50/30/25 视角：6.3（窄角）72.5（广角） 光圈系数：F1.5-F3.0 视频输出：HDMI SDI RJ45 镜头：5-98mm镜头 镜头角度：3.2-50.8度视角 同步方式：内同步 光圈：自动/手动 聚焦：自动/手动 数字变倍：10 镜头光学变倍：12倍光学变焦 视频接口：HDMI 3G-SDI LAN 视频压缩格式：H.264/H.265 网络协议：RTMP RTSP ONVIF GB/T28181 场景预设：支持 遥控器：红外遥控 | 4 | 套 |
| 22 | 高清特写摄像头 | 300万像素 视频分辨率1920*1080 FULL HD 1080P； 视频帧率PAL:1080P25帧；NTSC:1080P30帧 ； 视频接口:1路HD-SDI高清数字接口 ,1路CVBS模拟视频信号； 镜头可选：2.8-12MM 或 5-50MM | 12 | 套 |
| 23 | 液晶电视机 | 屏幕尺寸：55英寸 屏幕分辨率：超高清4K HDMI接口：4*HDMI 含液晶电视机移动推车ProPre T80*1 | 4 | 套 |
| 24 | 补光灯 | 定制灯光系统 | 4 | 套 |
| 25 | ★智能音频切换器 | ★1U机架式设备,冗余电源； ★模块化设计,支持8路音源的智能切换,无需人工值守； ★可预设主备音源的8个优先级切换顺序,当主信号故障时,自动切换到下一个正常备用信号； ★支持AES3数字立体声、模拟立体声、内置MP3补乐、AoIP(Dante)网络音频等多种音源混合输入； ★至少支持1路AES3数字立体声输出、1路模拟立体声输出，2路AOIP(Dante)输出，可设置同源输出，断电第1路音源直通输出； ★支持AoIP，所有的输入信号可以加入到网络矩阵，并和其他进入网络矩阵的信号一样，进行统一的电平和相位监测； ★配置冗余网口，采用AoIP(Dante)协议,AoIP网络音频信号和监测信号同网口传输； 音频切换器具有强大的DSP处理功能，可以对每一路输入输出信号进行EQ\压限\混音\电平调节\相位校正\信号发生器\等处理功能； ★总控系统智能控制软件能够通过设备DSP功能，对输出信号的电平和相位进行在线调整； ★具有按键保护罩，防止误按，提供产品图片； | 1 | 台 |
| 26 | ★数字音频处理器 | 广播级专业数字音频处理器 ★具备模拟/数字（AES/EBU）信号输⼊输出及调频复合信号输出； 配置LCD显示屏和全时的LED表头可进行设置、调整和编程；具有多组LED电平指标表可以实时显示电平工作状态，LED表头实时显示在使用的处理结构（双频段或五频段）； 可以对左、右声道信号和复合基带信号提供全面的过冲限幅处理； 内置的、可关闭的MPX功率控制器可以在两种模式下工作； 采用双核DSP芯片技术； ★具有三个独立的遥控端口-GPI接点闭合控制，RS232串口，以太网端口； 立体声编码器集成⾳频处理可以消除过冲问题； ★立体声编码器提供两路输出，输出电平可独立控制； 在音频输出之前配置15kHz低通滤波器； ★输入输出接口：1路模拟立体声输入/输出，1路AES/EBU输入/输出； 总系统失真：≤0.01％THD（旁路模式，去加重）20 Hz-15 kHz带宽，抗混叠削波器的采样率为 256 kHz，可以防⽌任何“数字削波”现象； 频率响应（旁通模式）：±0.10 dB，2.0 Hz - 15kHz.标准50μs或75μs预加重； 信噪比：≥90dB未加权（旁路模式，去加重，20 Hz-15 kHz带宽，参考100％调制）； 线性串扰：≤-80dB； 非线性串扰：≤-80dB； 38kHz抑制：≥70dB（参考基准10%调制）； 76kHz与边带抑制：≥80dB（参考基准10%调制）； 左右信号分离度：>57dB，20Hz-15kHz。 | 1 | 台 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要功能/参数 | 数量 | 单位 |
| 第三部分 非线性编辑系统 |  |  |  |  |
| 1 | ★高清（新闻）上载/工作站 | 主机：专业图形工作站 CPU：INTEL Xeon 4210R 2.4GHz（十核）×2 1.内存：64GB 内存 3.系统硬盘：1TB SSD全固态 4.数据硬盘：4TB SATA×2，RAID0. 5.其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 6.电源：1125瓦 7."I/O卡：4K系列广播级超高清数字I/O卡，支持UHD超高清I/O接口卡，4K模式下支持3G-SDIx4一入一出；高清模式下支持3G-SDI 4进4出，8个3G-SDI接口（MinBNC）,16通道SDI嵌入音频，1个同步接口（黑场或三电平，miniBNC)色域空间支持BT.2020,REC 709，REC601颜色格式支持10-bit YUV4：2：2，10-bit YV12，音频采精度支持16/20/24bit,采样率48KHz. 8.视频输入：4K模式下支持3G-SDI×4一入一出；高清模式下支持3G-SDI 4进4出，8个3G-SDI接口（MiniBNC），16通道SDI嵌入音频， 1个同步接口（黑场或三电平，miniBNC）色域空间支持BT.2020，REC 709，REC 601， 颜色格式支持10-bit YUV 4:2:2，10-bit YV12，音频采精度支持16/20/24bit，采样率48KHz 9.显卡：Nvidia 8GB 高性能PCI-E显卡 10.万兆网卡：10Gb单口光纤服务器网卡，含1个SFP+多模模块万兆单口光纤以太网卡，多模LC接口。拥有高速缓存访问功能，可有效缩短应用程序响应时间。含1个多模SFP+模块 11.配件：监听耳机立体声头戴监听耳机或音箱 12.加密狗：配专业接口线缆和专业节目编辑软件套装 13.显示器：32"宽屏液晶显示器 ×1 14.Microsoft Windows 10 Pro 64位 ★15.融合媒体生产业务系统MCH数据库中间件客户端软件授权License融合媒体生产业务系统内容扫描客户端软件、提供通过私有云、内网专线传输等外部系统内容的接入，实现文件分析、入库对接、隔离防护以及数据库缓存的目的授权模块. 利旧：数据服务器平台系统：操作系统：CentOS 64bit版，基RedHat Linux企业版的完全开放版本，高安全性、高稳定性，支持虚拟化Docker 接驳原有系统共用存储空间管理，保持原系统架构不变，融合媒体平台分布式计算服务软件包，提供各种计算任务的服务，完全对称的分布式计算架构。包括：分布式检索引擎、智能处理引擎、分布式工作流引擎、业务组件执行器、媒体处理引擎 利旧：MCH数据接口服务器 ：融合媒体平台数据接口服务软件包。提供各种数据、业务访问的API接口，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API。 在现有硬件基础上进行软件升级，加固定制文件化送播数据库接口软件，能满足维汉语新闻节目和素材库的访问到播出。 16.4K-UHD高清非编软件 17.4K-UHD上下载软件模块 18.4K-UHD文件介质上下载软件模块 19.4K-UHD字幕编辑软件模块 20.4K-UHD实时上下变换软件模块 21.4K-UHD专业图像特技软件模块 22.4K-UHD专业字幕特技软件模块 23.4K-UHD节目审查软件模块 ★要求：该扩容的非编工作站必须和台里现有制作网系统及媒资和硬盘播出系统无缝兼容，能实现工程文件级的互联互通及交互共享，提供投标的软件著作权证书（复印件加盖原厂公章） | 8 | 台 |
| 2 | ★高清（新闻）无卡工作站 | 1.主机：专业图形工作站 2.CPU：INTEL Xeon 4210R 2.4GHz（十核）×2 3.内存：64GB 内存 4.系统硬盘：1TBG SSD全固态 5.数据硬盘：4TB SATA ×2，RAID0； 6.其它：集成声卡、集成千兆网卡、DVD-ROM、标准键盘、鼠标 7.电源：1125瓦 8.显卡：Nvidia 8GB 高性能PCI-E显卡 9.万兆网卡：10Gb单口光纤服务器网卡，含1个SFP+多模模块万兆单口光纤以太网卡，多模LC接口。拥有高速缓存访问功能，可有效缩短应用程序响应时间。含1个多模SFP+模块 10.配件：监听音箱 11.加密狗：精编宏狗（NOVA10）+USB延长线 12.显示器：32"宽屏液晶显示器 ×1 13.Microsoft Windows 10 Pro 64位 14.融合媒体生产业务系统MCH数据库中间件客户端软件授权License ★15.融合媒体生产业务系统内容扫描客户端软件、提供通过私有云、内网专线传输等外部系统内容的接入，实现文件分析、入库对接、隔离防护以及数据库缓存的目的授权模块. 利旧：数据服务器平台系统：操作系统：CentOS 64bit版，基RedHat Linux企业版的完全开放版本，高安全性、高稳定性，支持虚拟化Docker 接驳原有系统共用存储空间管理，保持原系统架构不变，融合媒体平台分布式计算服务软件包，提供各种计算任务的服务，完全对称的分布式计算架构。包括：分布式检索引擎、智能处理引擎、分布式工作流引擎、业务组件执行器、媒体处理引擎 利旧：MCH数据接口服务器 ：融合媒体平台数据接口服务软件包。提供各种数据、业务访问的API接口，包含业务API、业务数据访问API以及通用数据访问API。 在现有硬件基础上进行软件升级，加固定制文件化送播数据库接口软件，能满足维汉语新闻节目和素材库的访问到播出。 16.4K-UHD高清非编软件 17.4K-UHD上下载软件模块 18.4K-UHD文件介质上下载软件模块 19.4K-UHD字幕编辑软件模块 20.4K-UHD实时上下变换软件模块 21.4K-UHD专业图像特技软件模块 22.4K-UHD专业字幕特技软件模块 23.4K-UHD节目审查软件模块 ★要求：该扩容的非编工作站必须和台里现有制作网系统及媒资和硬盘播出系统无缝兼容，能实现工程文件级的互联互通及交互共享，提供投标的软件著作权证书（复印件加盖原厂公章） | 11 | 台 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要功能/参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 系统集成 | 系统集成： 拆迁原有技术机房和播控中心机房所有机柜设备以及各功能室设备，迁移到新融媒中心大楼新机房及新规划用房，保证设备安全无损坏，重新设计和集成安装所有系统设备，并做优化和升级，搬迁完调试各个业务，保证所有业务正常运行，其中包含综合布线所需的光缆、电缆、网线、视音频线、交换机、模块等其它辅材及设备。 包括： 1、台里原有网络安全3级等保系统设备搬迁； 2、台里原有媒资系统设备搬迁； 3、台里原有广播总控系统设备搬迁； 4、台里原有高清电视制作网系统设备搬迁含原有非编制作系统设备约40台搬迁； 5、台里原有新闻演播室系统设备搬迁含三星拼装背景屏迁移； 6、台里高清硬盘播系统搬迁，广播电视监播系统搬迁，安全播出监控系统搬迁； 7、台里原有办公电脑网络迁移及新楼办公局域网搭建，线路及信息点安装（至少新增8个办公交换机、2个制作网光交换机 ） 8、融媒中心大楼新增WIFI覆盖及WIFI系统安装（包含管理主机和至少20AP节点）。 | 1 | 批 |

备注：

1.货物需求一览表及技术规格中所提供的参数不指向任何品牌和型号，如指向某一品牌和型号，品牌仅供参考，此参数不作为投标人所投产品品牌和型号的限制，投标人所投产品的品牌和型号要满足货物需求一览表及技术规格中所提供的参数。

2.货物需求一览表及技术规格中所有参数不得出现缺项，如投标人所投产品出现缺项则直接按废标处理。

3.投标人需保证供货设备为原厂正品行货，如采购人对产品来源提出疑义，有权利要求投标人提供厂家出具的正品货源证明。

4.投标人可根据本项目提供有效期内的证书或证明文件（ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认定证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、涉密信息系统集成乙级资质等资质作为企业实力的有效证明。

注：以上带星号★的参数均为产品最高要求标准，可产生负偏离。

项目商务要求

（一）实施（交货）时间

业主方通知后，30日内完成供货、供货后70日内完成安装、调试等。（具体以最终签订合同为准）

（二）实施（交货）地点及实施方案

实施（交货）地点：甲方指定地点

实施方案要求：投标人应对本项目的实施方案（包含供货能力、保障措施、突发情况应对等内容）、安装及调试方案（包含安装计划、安装准备、工期保障措施、成品保护、调试方案等）作出完整方案。

实施人员要求：对本项目拟投入的服务团队管理人员至少一名（需具有高级信息系统项目管理师证书）、其他拟投入工作人员需提供人员相应职称证书，以上人员均需提供本单位社保缴纳证明及实施经验的证明文件。

现场勘查：由于本项目实施涉及范围广，对安装场地设备架设点位要求严格，投标人应在开标前对工程施工现场与周边环境自行进行踏勘。不踏勘现场，产生的一切后果自负。

设计要求：根据踏勘结果，投标文件中需体现对本项目实施的项目地点各演播室各景区效果图、各摄像机镜头构图、灯光布局图、导播间效果图、设备间效果图、视音频系统CAD图纸、操作台布局图、机柜布局图、扩声系统CAD图纸等。

培训要求：

（1）培训方案中应该包含设备使用培训计划、培训方式等内容。

（2）集中授课：主要培训对象为领导、系统管理员和业务技术人员，进行集中授课培训。集中授课针对培训对象的不同，设置不同培训内容，进行分批次专项培训。

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、包装费、运输费用、二次搬运费、装卸费、专业工具、运输、安装调试费用、使用人员技术培训培训费用、损耗、保险费用、税金费用、自检费、人工费、其他配件费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用等。

（四）质保要求

1、质保期：一年

2、乙方对合同项下的各类产品根据国家质量标准要求质保，质保期限自验收合格双方签字时算起。在质保期内，乙方需提供免费退换货服务。

3、乙方应保证所提供的货物是保质期内，并完全符合国家标准和行业的相关标准的。乙方在交货后，必须提供免费上门设备培训服务。验收合格后质保期内，必须免费提供上门设备巡检服务。

（五）售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺

1、产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）。

2、验收

①、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。

②、货物验收时，供应商向采购人提供所有产品的生产厂家出具的出厂合格证、厂家资格证件、第三方出具的产品检测报告原件、使用手册等，否则甲方不予以验收。

3、售后服务

①、凡乙方所售产品，在质保期之内出现产品质量问题，免费提供退换货服务，并承担产品质量问题带来的后果。

②、在质保期外，提供产品（只计取成本费）。

③、质保期内提供相应的产品使用技术指导，并排专职技术人员对产品使用人员进行产品使用培训。

④、凡所售产品在使用后，乙方需定时进行回访排查，保证产品使用效果，并根据使用效果提出建设性意见。

4、甲方正常使用乙方所供产品出现技术问题时，乙方须在1小时内响应，4小时内到达现场进行处理，一般12小时内解决问题，重大问题48小时内解决。（需参考投标人维修质保点距离供货点是否能在4小时内到达）

5、投标人设有健全的售后服务机构网点，终端售后服务机构网点有明细以便监督（包括至少有1名技术人员电话、地址、联系人等）。

6、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（六）付款方式

第一次付款：合同生效后7个工作日内日，甲方支付合同总额25%

第二次付款：合同内所有硬件设备、软件全部安装调试完毕且初验合格后通过甲方组织的验收后的7个工作日内日，支付合同总金额的30%。

第三次付款：合同内所有硬件设备、软件全部安装调试完毕且最终验收合格后通过甲方组织的验收后的7个工作日内日，支付合同总金额的45%。

最终以实际发生的数量为依据进行结算。（具体付款方式以最终签订的合同为准）

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

- 开标

- 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不得开标。

- 开标时，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

- 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

- 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标

- 2.1 评审标准

- 1、评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规。

- 2、评标的依据是招标文件的采购需求、符合性评审、综合评分表及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

- 3、本次评标采用综合评分法，总分 100 分，其中报价得分 30 分、商务技术得分 70 分。

- 2.2 评标委员会的组成：

- 本项目评标委员会成员 5 名（由政采云专家库随机抽取 4 名，采购人委派 1 名）。

- 2.3 评标纪律、回避及保密

- 2.3.1 评标纪律

- 1、评委出席评标活动，应主动提交身份证明，自觉接受有关工作人员的 核验和监督。

- 2、评委不得迟到早退，也不得转托他人参加，以确保评标时间和质量。

- 3、评委进入评标区域后，应主动将各种通讯工具存放在统一的保管箱内。

- 4、与投标人有利害关系的评标委员会成员，应主动提出回避申请。

- 5、评委在评标过程中，要遵守职业道德，正确行使评审权，严格按国家 法律、法规和招标文件的规定，客观公正地对每份投标文件进行独立评审，提出评审意见。

6、中标结果确定前，评委或相关人员不得透露评标人员、评审资料、评 审结果、对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标活动有 关的其他情况。

7、评委必须在指定的评标室参加评标，在评审过程中未经招标人和监管人员同意，不得擅自离开评标区域。

2.3.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商 有利害关系的,应当要求其回避。 除技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评审 专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家的情形外,评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

2.3.3 保密：开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。评审专家应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根 据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。应当配合答 复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

2.4 评审

2.4.1.招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规并在招标领导小组的领导下组建评标委员会。评标委员会依法根据招标文件的规定对投标文件进行评审、质疑、评价和比较，向采购人推荐中标候选人。

特别说明：为保证本项目服务质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。

2.4.2、对投标文件的评估和比较

1.根据招标文件对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2.除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：

1)供货、安装服务期及付款方式；

2)供货、安装服务能力；

3)产品的质量和适用性；

4) 配套供货、安装服务设备的安全性；

5)提供供货、安装服务的能力；

6)零备件、专用工具及相关服务的费用；

7)招标文件中所要求的有关服务的费用；

8)发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用。

其他特殊因素（如节能、安全和环保等）。

2.4.3 符合性评审（详见符合性评审表）

1、评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价计算出的总价金额为准。

2、投标人在投标报价中应该对其报价进行全面分析。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

3、投标最低报价，不作为是否中标的依据。

4、招标方不接受不符合国家相关规定的投标报价或优惠方案。

5、在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效投 标处理。

6、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不 按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会应将其投标作无效 投标处理。

7、评标委员会应当审查所有有效投标文件是否对招标文件提出的所有实 质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，应作无效投标处理。

8、投标人不得误导、干扰评标委员会的评标活动，否则其投标将作无效投标处理。

9、评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

10、评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了采购人的权利和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的投标人的公平竞争地位。

11、下列情况属于重大偏差：

1.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

2.投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

3.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应的投标，将作无效投标处理。

12、细微偏差是指投标实质上响应了招标文件要求，但在个别地方提供了不完整 的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

13、对投标文件响应性的审查

1.开标后，评标委员会将对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否由投标代表按规定签名，是否满足招 标文件的格式要求，是否提供投标保证金。

2.评标委员会判断投标文件的实质性响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.5 投标文件的澄清

1、为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是所有）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对询问答疑的内容做出书面答复。2、重要澄清的答复应是书面的，澄清答复不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或法人授权代表签字或加盖投标人公章并作为投标文件的组成部分。

2.6、详细评审（详见综合评分法评分标准表）

1、经符合性评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

2、根据国务院《政府采购法实施条例》的规定，本项目可使用的评标方法为：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

3.本项目依据投标须知中规定的评标办法进行评标，即综合评分法。

本次评标以通过资格、符合等进入评分的潜在投标单位的报价分及技术商务综合分数高低推选前三名中标候选人。

三、定标

一般情况：采购人根据评标委员会推荐的前三名候选人中，依序选择中标供应商。评标完成后，评标委员会将拟定书面评标报告提交给采购人。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。采购人自收到评标报告5个工作日内按评分高低确定中标人。中标候选人并列式时的处理方式：采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：

1）.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌 及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

2）.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无

3）.同品牌处理办法： 如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招 标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

四、无效投标及废标情况

2.7.1 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

(1) 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

(2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 2.7.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.7.3 开标时属于下列情况之一的，将作为无效投标处理（实质性要求）:

（1）单独提交的“开标一览表”未按格式要求签字、盖章，或提供复印件的 （招标文件另有规定的除外）；

（2）没有提供“开标一览表”的。

2.7.4 投标人未派代表参加开标的，视同认可开标结果。

2.7.5 废标出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 落实中小企业政策

本项目专门面向中小企业，落实《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号文）等政策，潜在投标企业属于中小微企业的，需在投标文件中提供“中小企业声明函”，对于符合条件的投标企业将落实以下政策：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财 库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：同等条件下优先选择《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十三期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕17号）、《财政部 环境保护部关于调整公布第二十一期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕19号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

3、如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效

投标企业如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

## 初步评审—资格性审查表

| 评审因素 |  |  | 投标单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查 | 1 | 合格有效的三证合一的营业执照（三证合一）副本或电子营业执照打印件（需加盖公章） |  |
|  | 2 | 法定代表人（负责人）资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法定代表人投标需提供法定代表人身份证及法定代表人代表资格证明书) |  |
|  | 3 | 近三个月依法缴纳税收的证明（完税证明或税务部门出具的其他证明，税种非社会保险类） |  |
|  | 4 | 近六个月依法缴纳社会保障金的缴费和银行转帐汇款单证明。 |  |
|  | 5 | 良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会2021年度财务审计报告书影印件；新办企业需提供银行资信证明） |  |
|  | 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明及投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》（格式自拟） |  |
|  | 7 | “信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统无违法违规行为的查询纪录（投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国”网站和中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询结果为准）；府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准； |  |
|  | 8 | 缴纳投标保证金凭证复印件加盖公章 |  |
|  |  | 结论：是否通过评审 未通过初步评审的，为无效投标。 |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 各投标单位投标报价未高于预算金额； |  |
| 2 | 评标委员会认为投标人的报价无明显低于其他通过符合性审查投标人的报价的，投标人的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应； |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件的规定编制、密封、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |
| 5 | 响应文件载明的服务需求、服务标准等，符合招标文件要求的（可参考服务说明一览表） |  |
| 6 | 服务期满足招标文件规定的； |  |
| 7 | 按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全的； |  |
| 8 | 投标文件中具有采购人不能接收的附加条件的； |  |
| 9 | 不同投标人的投标文件没有错漏一致的情况； |  |
| 10 | 投标人附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

# 综合评分法评分标准

| 序号 | 评审条款及分值 | 评审项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30） | 价格 | 30 | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 注：1.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）、中小企业出具的属于监狱企业的证明文件的投标供应商实行10 %价格扣除制度，用扣除后的价格参与价格因素评审。同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 |
| 2 | 商务部分 （12） | 投标人综合实力 | 6 | 投标企业资质情况：依据各投标人资质情况，投标人提供有效期内的证书或证明文件（ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认定证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、涉密信息系统集成乙级资质，以提供的复印件（应加盖投标人公章）为准，每提供一个得1分，最高的6分。 注：响应文件中须提供认证证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图。 |
|  |  | 业绩 | 6 | 投标人近三年具有类似业绩的，每提供1个有效的业绩得2分，本项最高得6分。 （注：业绩需提供项目中标成交通知书或项目合同等证明文件，提供的证明文件需内容清楚完整）。 |
| 3 | 技术部分 （49） | 技术参数 | 35 | 根据产品指标配置是否能合理的、满足用户招标需求等综合情况进行评判。 主要技术参数及技术性能要求：完全满足招标文件要求者得30分；带★参数为核心产品，每有一项负偏离扣1分，其余参数每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 - 带★参数需提供厂家有效证明资料（产品检测报告或产品彩页或说明书，产品彩页中需体现设备详细参数，产品检测报告需与投标产品型号一致。）一项得1分，未提供的不得分。最多得5分。 - 如投标文件参数有缺项，则按废标处理。 - 本项最高得35分，最低得0分。 |
|  |  | 实施方案 | 5 | 结合本项目特点，根据投标人编制的实施方案（包含供货能力、保障措施、突发情况应对等内容）、安装及调试方案（包含安装计划、安装准备、工期保障措施、成品保护、调试方案等）等进行综合评审，方案内容详细完整、科学合理、切实可行得5分；方案内容较详细、实施性较强得3分；方案内容一般，缺乏针对性得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 技术方案 | 5 | 投标人有完备的设计方案，包括：演播室各景区效果图、各摄像机镜头构图、灯光布局图、导播间效果图、设备间效果图、视音频系统CAD图纸、操作台布局图、机柜布局图、扩声系统CAD图纸等。全部提供且明确体现信号输入/输出信号走向的，得5分，部分提供得3分，未提供不得分。 |
|  |  | 项目服务团队 | 4 | 投标人拟投入项目管理人员中同时具有高级信息系统项目管理师证书的，每有1人得2分，最高4分。 注：以上人员需提供近3个月以内任意一个月的投标人单位缴纳的社保及证书扫描件（提供复印件证明），并具有近3年内同类项目（同类项目为业绩情况要求的同类项目）实施经验的证明文件（有使用方盖章的能够证明该人员参与本项目实施的验收类文档），否则不予计分。 |
| 4 | 售后服务 （7） | 培训方案 | 4 | 根据各投标人针对本项目的人员分配方案及培训计划（包括但不限于人员分配、培训 计划、相关法律法规及政策培训等）。 方案内容完整详尽，且不限于上述所要求内容的计（4分）； 方案内容无缺漏，对上述所要求内容描述符合招标文件的计（2分）； 不符合上述两种情形的不计分。本项满分 4 分； |
|  |  | 售后服务方案 | 3 | 提供针对本项目的售后服务方案，方案内容完整详细，人员配备合理、售后服务响应及时得3分；方案内容较完整详细，服务响应较及时得2分；方案内容一般得1分，不提供不得分。 |
| 5 | 标书制作 （2） | 投标文件质量 | 2 | 根据投标文件标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；投标文件无涂改、错 页、漏页现象；投标文件内容不得重复性、反复性出现资料，出现以上错误每处扣 0.5 分，扣完为止。 |

注：请各单位根据评审内容做出有效响应；中标单位人员进场时，须提供7天内的有效核酸检测报告、大数据行程以及相关证明材料以备采购人核验，如未能提供上述资料的，视为自动放弃本项目的中标资格。如提供虚假资料中标的，将依法承担相应责任。

详细评分表（满分100分）

评审完毕，评标委员会根据汇总各

投标企业的综合得分，按照得分高低序，取前三名作为中标候选人推荐给招标人。如果投标人的得分相同，投标价格低者排在前。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

招 标 文 件

项目名称：喀什广播电视台广电融合提升设备项目（二次）

项目编号：CQYQ-KS-(CG)-2022-006

采购单位：喀什广播电视台

第 三 册

第7章 政府采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：   年   月   日

年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标投标单位名称）为该项目中标投标单位。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标投标单位名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：；

1.5.2 交付地点：；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标单位签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标单位在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标单位的价格。

2.1.3 “货物”系指中标投标单位根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标单位签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标投标单位；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标单位就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用                                                  法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

2.23 建设要求

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |