2023年新疆大学博达校区电梯维保项目（二次）

（项目编号：SJX-2023-331-02）

竞争性磋商文件

采购人：新疆大学

采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司（盖章）

日期：2023年9月

磋商文件确认表 新疆世纪星工程咨询有限公司： 2023年新疆大学博达校区电梯维保项目（二次）（SJX-2023-331-02）磋商文件，经我单位审核符合我单位提出的采购要求，同意对外发布。 采购人： 新疆大学（盖章） 年 月 日

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

一、 项目基本情况	1

二、 申请人的资格要求：	1

三、 获取磋商文件	1

四、 响应文件提交	2

五、 响应文件开启	2

六、 公告期限	2

七、 其他补充事宜	2

八、 对本次采购提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 供应商须知前附表	4

第三章 供应商须知	9

一、 说 明	9

二、 磋商文件	14

三、 响应文件的编制	16

四、 响应文件的提交	19

五、 开标及评标	20

六、 确定成交	22

第四章 政府采购合同	26

第五章 采购需求	44

第六章 评标程序、评标方法和评标标准	58

1. 评标方法	58

2. 评标原则	58

3. 资格审查	58

4. 符合性审查	60

5. 响应文件澄清	61

7. 磋商	62

8. 最后报价	62

9. 详细评审	63

第七章 响应文件格式	67

- 竞争性磋商公告

- 项目基本情况

项目编号：SJX-2023-331-02

项目名称：2023年新疆大学博达校区电梯维保项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：561600

最高限价（元）：561600

采购需求：

标项名称: 2023年新疆大学博达校区电梯维保项目（二次）

数量:1批

预算金额（元）: 561600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对博达校区37栋楼宇的117部电梯维保服务（具体详见第四章采购需求）

备注：/

合同履约期限：一年

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人；

（2）具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可范围包含（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯）安装(含维修)；

（3）凡拟参加本次磋商项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动；

- 获取磋商文件

时间：2023年09月14日至2023年09月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）

售价（元）：0元

- 响应文件提交

截止时间：2023年09月25日16:00（北京时间）

地    点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在投标截止时间前在政采云平台上传。

- 响应文件开启

开标时间：2023年09月25日16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。

2、请磋商供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4、各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5、有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆大学

地址：乌鲁木齐市胜利路666号

联系方式：0991-8588030

2.采购代理机构信息

名 称：新疆世纪星工程咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼

联系方式：0991-3678303

3.项目联系方式

项目联系人：马莉、李春雪、李航、杜萍、殷叔岗

电 话：0991-3678303

- 供应商须知前附表

本表是本采购项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：新疆大学 地 址：乌鲁木齐市胜利路666号 电 话：0991-8588030 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街一品九点阳光德港大厦B座20楼 业务联系人：马莉、李春雪、李航、杜萍、殷叔岗 电话：0991-3678303 电子邮箱：/ |
| 1.3.3 | 合格供应商的其他资格要求： （1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人； （2）具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可范围包含（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯）安装(含维修)； （3）凡拟参加本次磋商项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动； |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.5.1 | 所属行业：其他服务未列明行业 |
| 1.5.2 | 是否为专门面向中小企业采购：是 是否为本项目面向中小企业采购预留份额：是 如为是，未达到下面比例的投标将被认定为响应文件无效。 预留份额： 100%专门面向中小企业 要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担部分达到比例为 / %（不低于 30%）,其中预留给小微企业的比例不低于 / %（不低于 60%）。 要求获得采购合同的供应商将 / %（不低于 40%）比例分包给 一家或者多家中小企业, 其中预留给小微企业的比例不低于 / %（不低于 60%）。 |
| 1.10 | 是否允许联合体参加磋商：否 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：561600元 最高限价：561600元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：/ |
| 5.7 | 是否需要提供样品：否 提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容） |
| 7.1 | 如供应商对多个包进行磋商响应，可以成交多包（本项目不适用） |
| 10 | 保证金形式：电汇或银行转账或电子保函等非现金形式 保证金数额：1万元 保证金收款人：新疆世纪星工程咨询有限公司 保证金收款账号：512090100100073085 保证收款银行及行号: 兴业银行乌鲁木齐分行营业部309881002010（磋商保证金专户，不作它用） 以电汇或银行转账形式缴纳保证金的供应商注意事项： 在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号。 投标保函提交方式：供应商须通过"政采云平台金融服务中心"(https://jinrong.zcygov.cn/)，申请办理投标电子保函，成功出函的等效于缴纳投标保证金。磋商时采购人或代理机构通过政采云平台保函系统进行查询，保函信息以查询结果为准，未查询到的电子保函评审时将按无效投标（响应）处理。 投标保证金（投标电子保函）有效期与投标有效期一致。 |
| 11.1 | 响应文件有效期：90 日历日 |
| 13.1 | 响应截止时间：2023年09月25日 16:00（北京时间） |
| 14.1 | 开标时间：同响应截止时间 开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标系统 |
| 18.1 | 采购人是否委托评审委员会直接确定成交人：否 |
| 22.1 | 履约保证金： 第一成交单位收到成交通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃成交，由第二候选人成交，以此类推。收取履约保证金比例如下： 服务类：成交价*2％ 履约保证金递交: 成交单位收到成交通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金形式：转账 成交单位未按本文件规定纳履约保证金的，其磋商保证金将不予退还。履约保证金缴纳账户信息: 单位名称：新疆大学 纳税人识别号:12650000457601471G 地址:新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号 联系电话:0991-8585360 开户行:中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 账号:30704301040002348 行号:103881070432 统一社会信用代码:12650000457601471G 履约保证金的退还:合同履约完成，货物验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。成交单位未按照合同、法律法规、磋商文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由成交单位自行承担。 |
| 23.1 | 是否由成交人缴纳招标代理费：是 采购代理费：参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的采购代理服务收费标准下浮45%，代理服务费由成交人支付。 支付形式：转账、电汇等形式 支付时间：领取成交通知书的同时 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
|  | 评标方法：综合评分法 |
|  | 项目属性：服务 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： 1、关于本项目所有公告、公示在新疆政府采购网发布。 2、请参加磋商供应商随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 3、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。 4、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 6、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。 7、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 8、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如供应商因自身原因导致在规定的时间无法正常解密，视为开标后撤销其响应文件，投标保证金招标人有权不予退还。 9、针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 注：供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。 10、报价构成：包含完成本项目采购需求所需要的全部费用，包括但不限于各项服务以及其他有关费用等。在报价时应充分考虑电梯运营期内的市场因素和成本变化状况的风险，一旦中标，所报的投标报价，即为合同价一次性包干。（具体详见第四章采购需求） |  |

- 供应商须知

- 说 明

- 采购人、采购代理机构及供应商

  - 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

  - 采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆世纪星工程咨询有限公司。

  - 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

供应商须满足以下条件：

    - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 以磋商文件规定的方式获得了本项目的磋商文件。

    - 符合供应商须知前附表中规定的其他资格要求。

  - 如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在供应商须知前附表中写明。但供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若供应商须知前附表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将作为无效响应被拒绝。（本项目不适用）

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见供应商须知前附表。

    - 若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所提供的货物为非中小企业制造或提供的服务、工程为非中小企业承接，其响应文件将被认定为无效响应。本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见供应商须知前附表，未达到上述比例的响应文件将被认定为无效响应。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

    - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

    - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）应当同时满足以下条件：

- 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

    - 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品（本项目不适用）

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则为无效响应；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则为无效响应。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品（本项目不适用）

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第 33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则为无效响应。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 如供应商须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：（本项目不适用）

    - 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

    - 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

    - 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

    - 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体连同响应文件一并提交采购人或采购代理机构。

    - 大中型企业、自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加采购活动，共同联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议报价总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 对联合体投标的其他资格要求见供应商须知前附表。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其响应文件将被认定为无效响应。

  - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，其响应文件将被认定为无效响应。

- 资金来源

  - 本项目的采购人已获得足以支付本次采购活动后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

  - 项目预算金额和最高限价见供应商须知前附表。

  - 供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

- 费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加采购活动有关的费用，无论结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

- 适用法律

  - 本项目采购人、采购代理机构、供应商、评审专家的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

  - 磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 供应商须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标程序、评标方法和评标标准

第七章 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读磋商文件的全部内容。供应商应按照磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对磋商文件做出实质性响应，否则其响应文件将被认定为响应无效。

  - 磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

  - 现场考察或者答疑会及相关事项见供应商须知前附表。

  - 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使供应商能够利用采购人现有的资料。采购人对供应商由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

  - 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

  - 原则上采购人、采购代理机构不要求供应商提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见磋商文件第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。（本项目不适用）

  - 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。（本项目不适用）

  - 采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

- 对磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体（网站）上发布更正公告（通知），因供应商未及时登陆媒体（网站）查看导致通知未及时收到通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

  - 澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，并对所有获取磋商文件的供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，将在投标截止时间至少 5 日前发布；不足 5 日的，将顺延提交响应文件的截止时间和开标时间。

  - 为了保证对磋商文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期 5 日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

  - 如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录电子招投标平台下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

  - 供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 响应文件的编制

- 响应范围、响应文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 供应商可对磋商文件中一个或几个分包进行响应，除非在供应商须知前附表中另有规定。

  - 供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行响应，如仅响应采购包中的部分内容，其该包响应文件将被认定为响应无效。

  - 无论磋商文件中是否要求，供应商所投货物或服务或工程均应符合国家强制性标准。

  - 除磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件四部分构成。响应文件的部分格式要求，见第七章《响应文件格式》。

  - 第五章《采购需求》及第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物或服务或工程已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

  - 上述文件应按照磋商文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在响应文件中附公章授权书（格式自定）。使用电子签名和电子印章的（即CA数字证书），供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按磋商文件要求在响应文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

- 响应报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应当包括满足本次磋商文件全部采购需求所应提供的全部内容。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如供应商有赠与行为的，将导致其响应文件被拒绝。

  - 供应商所报的各分项响应单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，将被认定为其响应文件无效。

  - 供应商应按照““第五章采购需求”的需求内容、责任范围以及第四章政府采购合同”进行报价。并按“报价一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。响应总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

- 磋商保证金

  - 供应商应按供应商须知前附表中规定的金额及要求交纳保证金，并作为其响应文件的一部分。

  - 交纳保证金的形式除供应商须知前附表中另有约定外，可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 保证金到账（保函提交）截止时间同响应截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交保证金的，应在响应截止时间前到账。由于到账时间晚于响应截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应文件无效。

  - 如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），否则其响应文件无效。电子保函与纸质保函具有同样效力。

  - 保证金（保函）有效期同响应文件有效期。

  - 联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交保证金，以一方名义提交磋商保证金（保函）的，对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的磋商保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的磋商保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 供应商在响应截止时间前撤回已提交的响应文件的，自收到供应商书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的磋商保证金。

  - 成交人的磋商保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人。

  - 未成交人的磋商保证金，自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还未成交人。

  - 终止采购活动的项目已经收取磋商保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的磋商保证金。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还磋商保证金：

    - 在响应文件有效期内，供应商撤回响应文件的；

    - 成交人不按本磋商文件的规定与采购人签订合同的；

    - 成交人不按本磋商文件的规定提交履约保证金的；

    - 成交人不按本磋商文件的规定缴纳招标代理服务费的；

    - 存在的串通投标情形的；

    - 存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

    - 法律、法规规定的其它情况。

- 响应文件有效期

  - 响应文件应在供应商须知前附表中规定的响应文件有效期内保持有效，响应文件有效期少于磋商文件规定期限的，其响应文件无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应文件有效期截止之前，要求供应商延长响应文件有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝延长响应文件有效期的要求，退还其磋商保证金。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 响应文件的制作

  - 响应文件中，所有内容均以电子文件编制，如因不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

  - 供应商应使用电子招投标平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件

  - 如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

  - 供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

  - 供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。

- 响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将响应文件递交到磋商文件中规定的电子招投标平台。时间以电子招投标平台系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，响应截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

  - 代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

  - 出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按响应无效处理：

    - 至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传的。

    - 响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

    - 响应文件损坏或格式不正确的。

  - 响应文件的修改、撤回与撤销

    - 在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

    - 在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

- 开标及评标

- 开标

  - 采购人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加。开标为远程电子开标。

  - 采用远程电子开标的：

    - 供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商文件载明的时间和模式等要求参加开标。在响应截止时间前30分钟，应当登录开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

    - 开标时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作响应无效处理。（采用远程电子开标的，各供应商在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

    - 如在电子开标过程中出现因系统原因无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是编制响应文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为响应无效。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应文件将被拒绝，作响应无效处理。

  - 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 响应截止时间后，供应商不足3家的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

  - 开标时出现下列情况的，视为响应无效处理：

    - 因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

    - 如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

  - 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

- 资格审查

  - 磋商小组依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商及其投标服务的资格进行审查，未通过资格审查的供应商不进入评标；资格证明文件不按电子招投标平台要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的供应商少于三家的（除法律法规规定外），不进行评标。

  - 资格审查要求详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购人或采购代理机构将按第六章《评标程序、评标方法和评标标准》中规定的时间查询供应商的信用记录。采购人或采购代理机构将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 详见第六章《评标程序、评标方法和评标标准》

- 确定成交

- 确定成交人

  - 采购人将在评标报告确定的成交候选人名单中按综合得分排名顺序确定成交人。采购人是否委托磋商小组直接确定成交人见供应商须知前附表。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在磋商公告发布媒体发布成交结果，同时向成交人发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

20.1在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

- 签订合同

  - 成交人、采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交人响应文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。

  - 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。如采购人允许采用分包方式履行合同的，成交人可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。

- 履约保证金

  - 成交人应按照供应商须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

  - 经采购人同意，成交人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

  - 如果成交人没有按照上述条款规定缴纳履约保证金，将视为放弃成交资格，成交人的磋商保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

- 代理服务费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见供应商须知前附表。由成交人支付的，成交人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，响应报价应包含代理费用。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见供应商须知前附表中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

  - 质疑

    - 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

    - 供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件获取期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者须同时提交相关证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑、超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的采购人、采购代理机构有权不予回复。

- 其他

  - 本次采购活动中除磋商文件规定外还需执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定。

  - 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

  - 适用于本供应商须知的额外增加的变动详见供应商须知前附表。

- 政府采购合同

（本合同文本仅供参考，具体签订以新疆大学提供合同为准。）

## 新疆大学电梯维保合同

甲方：

乙方：

甲方为确保所使用的电梯安全、可靠、舒适。特将新疆大学博达校区117台通力、快客等电梯、扶梯设备的维护保养工作承包给乙方，具体承包协议如下：

一、承包时间、费用及付款方式

1.承包时间：2023年__月__日起至20__年__月__日

2.费用：合同总价__元，大写：__元整

3.付款方式为：合同签订后，符合甲方服务要求，乙方向甲方申请付款，甲方收到乙方开具的合格发票经财务审批手续后一个月内，支付年合同总价的40%，即人民币： __元，大写：__元整。年合同期满，年度考核为合格后并依照甲方服务验收要求（即年度考核117台电梯全部为85分及以上），乙方向甲方申请付款，甲方收到乙方开具的合格发票后，一个月内支付合同总价60%,即人民币：__元，大写：__元整。如若考核不合格（即年度考核117台电梯一台或几台在85分以下），甲方有权终止合同，乙方向甲方支付该不合格电梯年度维保费20%的违约金，即人民币：__元，大写：__元整。剩余的维保费由甲方向乙方支付人民币：__元，大写：__元整。

二、维护保养电梯技术参数：

| 博达校区电梯参数分布总汇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 出厂编号 | 设备代码 | 建筑名称 | 数量 | 梯速 | 编号 | 型号 | 载重 | 安装时间 |
| 1 | 1137076773 | 311010076202176367 | 1号学生宿舍楼 | 8 | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 2 | 1137076771 | 311010076202176369 | 1号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 3 | 1137076777 | 311010076202176361 | 2号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 4 | 1137076775 | 311010076202176363 | 2号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 5 | 1137076781 | 311010076202176357 | 3号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/4/2 |
| 6 | 1137076779 | 311010076202176359 | 3号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 7 | 1137076784 | 311010076202176305 | 4号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/4/2 |
| 8 | 1137077736 | 311010076202176355 | 4号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/4/2 |
| 9 | 1137070751 | 311010076202171124 | 5号学生宿舍楼 | 8 | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 10 | 1137070752 | 311010076202171125 | 5号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 11 | 1137070753 | 311010076202171126 | 6号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 12 | 1137070754 | 311010076202171127 | 6号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 13 | 1137070755 | 311010076202171128 | 7号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 14 | 1137070756 | 311010076202171129 | 7号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 15 | 1137070757 | 311010076202171130 | 8号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 16 | 1137070758 | 311010076202171131 | 8号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 17 | 1137062695 | 311010076202042407 | 9号学生宿舍楼 | 8 | 1.75m/s | B梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 18 | 1137062693 | 311010076202042409 | 9号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 19 | 1137062700 | 311010076202033181 | 10号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 20 | 1137062698 | 311010076202033182 | 10号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | B梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 21 | 1137062705 | 311010076202033179 | 11号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | B梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/7 |
| 22 | 1137062703 | 311010076202033180 | 11号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 23 | 1137062710 | 311010076202162710 | 12号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | B梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/7 |
| 24 | 1137062708 | 311010076202033178 | 12号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/7 |
| 25 | 1137062970 | 311010076202112319 | 国际交流中心 | 3 | 1.75m/s | 3号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2021/1/7 |
| 26 | 1137063650 | 311010076202162693 | 国际交流中心 |  | 1.75m/s | 1 | KONE MiniSpace | 1600kg | 2021/1/7 |
| 27 | 1137063640 | 311010076202162695 | 国际交流中心 |  | 1.75m/s | 2 | KONE MiniSpace | 1600kg | 2021/1/7 |
| 28 | 1137042405 | 311010076202162698 | 北区学生食堂 | 4 | 1.00m/s | 1 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2020/10/13 |
| 29 | 1137042409 | 311010076202162700 | 北区学生食堂 |  | 1.75m/s | 2 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2020/10/13 |
| 30 | 1137042407 | 311010076202162703 | 北区学生食堂 |  | 1.75m/s | 3 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2020/10/13 |
| 31 | 1137033185 | 311010076202162705 | 北区学生食堂 |  | 1.00m/s | 4 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2020/9/16 |
| 32 | 1137033184 | 311010076202162708 | 重装实验室 | 1 | 1.00m/s | 1号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2020/9/16 |
| 33 | 1137033179 | 311010076202162970 | 建筑工程教学楼 | 2 | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 34 | 1137033178 | 311010076202163640 | 建筑工程教学楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 35 | 1137033182 | 311010076202163650 | 工程实践实训中心 | 2 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 36 | 1137033181 | 311010076202170751 | 工程实践实训中心 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 37 | 1137033180 | 311010076202170752 | 地矿实验楼 | 1 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 38 | 1156161969 | 311010076202170753 | 北区学生食堂 | 4 | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2020/10/23 |
| 39 | 1156161968 | 311010076202170754 | 北区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2020/10/23 |
| 40 | 1156161967 | 311010076202170755 | 北区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2020/10/23 |
| 41 | 1156161966 | 311010076202170756 | 北区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2020/10/23 |
| 42 | 1156171116 | 311010076202171132 | 西区学生食堂 | 2 | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/4/1 |
| 43 | 1156171115 | 311010076202171133 | 西区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/4/1 |
| 44 | 1156186356 | 311010076202176371 | 南区学生食堂 | 4 | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/6/23 |
| 45 | 1156186357 | 311010076202176372 | 南区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/6/23 |
| 46 | 1156186358 | 311010076202176771 | 南区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/6/23 |
| 47 | 1156186359 | 311010076202176773 | 南区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/6/23 |
| 48 | 44350437 | 311010076202170757 | 西区学生食堂 | 2 | 1.00m/s | 1号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 49 | 44350436 | 311010076202170758 | 西区学生食堂 |  | 1.00m/s | 2号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 50 | 44353821 | 311010076202174680 | 南区学生食堂 | 2 | 1.00m/s | 1号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/2 |
| 51 | 44353822 | 311010076202174681 | 南区学生食堂 |  | 1.00m/s | 2号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/2 |
| 52 | 1137073280 | 311010076202171134 | 电气工程综合楼 | 3 | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/7 |
| 53 | 1137073281 | 311010076202171135 | 电气工程综合楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/6/30 |
| 54 | 1137073279 | 311010076202171136 | 电气工程综合楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/7 |
| 55 | 1137073276 | 311010076202171137 | 工程研究中心 | 3 | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/3 |
| 56 | 1137073278 | 311010076202173258 | 工程研究中心 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/3 |
| 57 | 44354050 | 311010076202173260 | 工程研究中心 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/3/5 |
| 58 | 1137073269 | 311010076202173263 | 机械工程综合楼 | 4 | 1.75m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/3 |
| 59 | 1137073272 | 311010076202173265 | 机械工程综合楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/3/3 |
| 60 | 1137073274 | 311010076202173267 | 机械工程综合楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/3/3 |
| 61 | 1137073270 | 311010076202173269 | 机械工程综合楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/3 |
| 62 | 1137074140 | 311010076202173270 | 数学与系统科学楼 | 2 | 1.00m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/2/26 |
| 63 | 1137074141 | 311010076202173272 | 数学与系统科学楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/2/26 |
| 64 | 1137073267 | 311010076202173274 | 物理科学与技术楼 | 3 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/5 |
| 65 | 44354048 | 311010076202173276 | 物理科学与技术楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/3/5 |
| 66 | 44354049 | 311010076202173278 | 物理科学与技术楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/3/5 |
| 67 | 1137073258 | 311010076202173279 | 信息技术综合楼 | 4 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1350kg | 2021/3/5 |
| 68 | 1137073260 | 311010076202173280 | 未来技术学院 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1350kg | 2021/3/5 |
| 69 | 1137073265 | 311010076202174140 | 未来技术学院 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/3/5 |
| 70 | 1137073263 | 311010076202174141 | 信息技术综合楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/3/3 |
| 71 | 1137076357 | 311010076202176775 | 纺织与服装楼 | 2 | 1.00m/s | 1号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/4/7 |
| 72 | 1137076355 | 311010076202176777 | 纺织与服装楼 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2021/4/7 |
| 73 | 44345964 | 311010076202176779 | 资源环境实验楼 | 4 | 1.00m/s | 2号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 74 | 44345963 | 311010076202176781 | 资源环境实验楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 75 | 1137074680 | 311010076202176784 | 资源环境实验楼 |  | 1.75m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1600kg | 2021/3/18 |
| 76 | 1137074681 | 311010076202177736 | 资源环境实验楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1600kg | 2021/3/18 |
| 77 | 1137076365 | 311010076202178595 | 生命科学与技术楼 | 3 | 1.60m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/9 |
| 78 | 1137112319 | 311010076202178596 | 生命科学与技术楼 |  | 1.60m/s | 3号梯 | KONE MiniSpace | 1275kg | 2021/6/9 |
| 79 | 44345965 | 311010076202178597 | 生命科学与技术楼 |  | 1.00m/s | 1号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/6/4 |
| 80 | 1137076359 | 311010076202178599 | 化工实验楼 | 4 | 1.75m/s | 3号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/6 |
| 81 | 1137076361 | 311010076202178600 | 化工实验楼 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/6 |
| 82 | 1137076363 | 311010076202178601 | 化工实验楼 |  | 1.75m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/6 |
| 83 | 44345962 | 311010076202178602 | 化工实验楼 |  | 1.00m/s | 1号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 84 | 1137076369 | 311010076202178603 | 化学实验大楼 | 6 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/9 |
| 85 | 1137076371 | 311010076202178604 | 化学实验大楼 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/9 |
| 86 | 1137076372 | 311010617202102138 | 化学实验大楼 |  | 1.75m/s | 6号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/9 |
| 87 | 44345966 | 312010076202033184 | 化学实验大楼 |  | 1.75m/s | 5号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/4 |
| 88 | 44345967 | 312010076202033185 | 化学实验大楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/6/4 |
| 89 | 1137076367 | 312010076202042405 | 化学实验大楼 |  | 1.00m/s | 4号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/5/31 |
| 90 | 1137071125 | 312010076202122079 | 一号教学楼 | 6 | 1.75m/s | 5号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 91 | 1137071129 | 312010076202122080 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 92 | 1137071128 | 312010076202122081 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 3号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 93 | 1137071127 | 312010076202145962 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 94 | 1137071126 | 312010076202145963 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 95 | 1137071124 | 312010076202145964 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 6号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 96 | 1137071130 | 312010076202145965 | 公共教学楼 | 3 | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 97 | 1137071131 | 312010076202145966 | 公共教学楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 98 | 44222079 | 312010076202145967 | 公共教学楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/1/28 |
| 99 | 1137071135 | 312010076202150436 | 行政楼 | 4 | 1.60m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 100 | 1137071134 | 312010076202150437 | 综合服务楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 800kg | 2021/1/29 |
| 101 | 1137071133 | 312010076202153821 | 综合服务楼 |  | 1.60m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 2000kg | 2021/1/29 |
| 102 | 1137071136 | 312010076202153822 | 行政楼 |  | 1.60m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 103 | 1137071132 | 312010076202154048 | 大学生活动中心 | 4 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1275kg | 2021/1/29 |
| 104 | 1137078595 | 312010076202154049 | 大学生活动中心 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MonoSpace | 1275kg | 2021/5/25 |
| 105 | 1137078596 | 312010076202154050 | 大学生活动中心 |  | 1.60m/s | 3号梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/6/2 |
| 106 | 1137078597 | 312010076202173281 | 大学生活动中心 |  | 1.60m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/6/2 |
| 107 | 1137078599 | 331010076202061966 | 图书馆 | 9 | 2.00m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/28 |
| 108 | 1137078600 | 331010076202061967 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 6号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/5/18 |
| 109 | 1137071137 | 331010076202061968 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 5号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/4 |
| 110 | 1137078601 | 331010076202061969 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/1 |
| 111 | 1137078602 | 331010076202171115 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/1 |
| 112 | 1137078603 | 331010076202171116 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 3号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/1 |
| 113 | 44222080 | 331010076202186356 | 图书馆 |  | 1.00m/s | 7号梯 | kone 1000 | 1350kg | 2021/5/25 |
| 114 | 44222081 | 331010076202186357 | 图书馆 |  | 1.00m/s | 8号梯 | kone 1000 | 1350kg | 2021/1/28 |
| 115 | 1137078604 | 331010076202186358 | 图书馆 |  | 1.75m/s | 9号梯 | KONE MonoSpace | 1275kg | 2021/5/25 |
| 116 | K21012138 | 331010076202186359 | 校医院 | 1 | 1.00m/s | 1号梯 | BTY-1600-1.0 | 1600kg | 2021.7.2 |
| 117 | Z2107-38 | 343010526202100284 | 国际交流中心 | 1 | 0.4m/s | 4号梯 | TWJ3-1VF | 200kg | 2021.7.19 |

三、服务时间：

1.本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行。工作时间：(10:00—19:30)。

2.本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受本条第1款约定的限制，即乙方对设备提供365天、24小时全天候应急处理服务。

四、服务内容及双方责任

1.甲方责任

（1）负责电梯设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

（2）电梯设备定期维护保养时，给予乙方合理的停梯时间，提供便利的工作条件。

（3）使用乙方提供或由甲方购买乙方认可的正品零配件，确保电梯安全运行。

（4）维护保养期内，若对本合同书范围内的电梯设备进行非《电梯保养年度作业计划表》所列项目的改造、修理、装修、更换的，需另行签订相关的改造、修理、装修、更换合同。

（5）提供给乙方电梯设备的相关技术资料和图纸。

（6）维护保养期内，甲方需要增加电梯功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对电梯进行改造时，双方应另行签订相关《改装合同》。

（7）因使用管理不当、人为损害或其他不可抗力所致电梯损坏的，乙方不负责任；如因机件本身之故障，乙方予以免费维护。如大楼本身设备不良（如避雷设备不良，遭受雷击，或电压不稳，或机房、底坑、乘场渗水所致等）而导致故障着，乙方收取成本费。管理不当或人为损坏而需维修和更换电梯零部件时需另行签订《电梯维修合同》。

（8）维护保养时产生的各类废弃物，由甲方按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

（9）甲方有权利监督乙方维护人员作业，以便维护人员确实有效的执行电梯维护工作。

2.乙方责任：

（1）保修电话：0991-xxxxxxx，乙方发生电话变更，维保人员变动或发生其他事项时，必须及时书面通知甲方。同时制定“电梯维护保养作业计划表”按所列项目和周期及时维保。

（2）提供全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后30分钟内赶到现场，特殊情况半小时内到达，如遇甲方重大会议或特殊检查，乙方需派人现场服务。

（3）每月2次派遣持有特种设备作业证书的技术人员，根据国家标准及乙方工艺规范，按招标文件约定内容及要求进行润滑、清理、点检性能调整等保养工作。

（4）按照本合同书规定的维护保养方式提供备品配件，确保整机运行的正常和安全。维护保养时应遵守甲方有关的规章制度。维修项目必须向甲方说清，防止产生维保责任之外料件损坏产生的责任不清问题。

（5）乙方应免费对所保养电梯的所有运行程序进行恢复、调试和修改。

（6）应乙方未按规定的时间和项目进行维护保养，或维护保养不当致使停梯，若在七个工作日内未能恢复运行的，将免收该台电梯一个月的维保费；在十五个工作日内未能恢复运行的，将免收该台电梯一年的维保费。服务期内保养不当所造成的损坏件需免费调换。

（7）当发现或发生维护保养责任事故时，乙方应及时用书面形式通知甲方；当事故严重影响电梯安全运行时，应立即停梯并及时整改。

（8）在甲方认可的情况下，乙方可安装附加的服务装置或软件用以增强已经安装在设备上的控制软件功能，附加安装的服务装置或软件必须向甲方说清，不得设置有碍于甲方进行电梯检查的密码。

（9）乙方负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作；年检未通过时，乙方承担复检费用。

（10）乙方工作人员应按规范进行维保操作，在维保过程中发生的任何人身伤亡与责任事故由乙方承担。在维修过程中由于工作人员操作不当，造成电梯部件损坏，所发生的所有费用由乙方承担。

（11）乙方自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

（12）乙方应随时听取甲方的反馈，对不正常的运行状况做认真分析及纠正。

五、本合同不承担项目

土建工程中的井道壁、井道工字钢、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修工作。

六、电梯维护保养的要求：

维护保养的要求：电梯正常运行，年度检验应一次质检合格，提供500元（市场单价）以下的单个配件。对整机（如：门、门机、门机变频器、控制柜、曳引轮、绳槽、及缓冲距离、）进行调整；检查钢丝绳及调整缓冲距离和钢丝绳绳头、钢带绳头的制作。检查反绳轮和拆、装更换所有反绳轮轴承。电梯维护保养必须做到（1）机房清洁干净；（2）清洁机器及对驱动电机之震动、噪音、温度、臭味、漏油、润滑等情况的检查调整，检查油封是否漏油、制动器电磁刹车器动作性能校正，检查曳引机运行噪音，检查驱动轮、导向轮的磨损程度、检查调整钢丝绳张力及润滑油位的高低、颜色、是否需要更换；（3）清洁机柜、紧固结头、标明指示标签；（4）清洁检查选层器，包括钢带、钢带轮、磁开关、楼层挡磁板、平层磁铁是否牢固；（5）清洁润滑限速器上的轴承、齿轮，使其灵活可靠；（6）清洁轿顶，检查轿顶上的所有装置；（7）检查导靴必要时调整或拆、装更换磨损的导靴靴衬；（8）清洁检查门机及有关设备，清洁检查及润滑轿门、门锁和导轨等设备。检查调校门锁与锁钩和门与门之间的间隙；（9）清洁检查对重及其装置；（10）清洁井道设备（如导轨、托架、梁）；（11）调校开关门操作；（12）调校平层及停车操作；（13）电梯的运行质量要达标；（14）清洁轿底和侧面；（15）清洁底坑及设备，清洁缓冲器，检查底坑所有开关是否灵活，检查限速器涨紧轮和补偿轮及拆、装更换限速器涨紧轮轴承；（16）检查五方对讲是否通话畅通，及时维修；电梯所有润滑油的更换、添加都由投标人负责，如果电梯在正常运行的情况下因机器部件老化而引起的故障,费用由甲方负责，其他故障费用都由投标人负责。如由电梯故障造成延误审验，所产生的一切费用由投标人负责。维护保养费用一次性包死。

安全部件：制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁和润滑。

机房：机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、曳引机各销轴部位、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁和润滑。

轿厢：轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁和润滑。

井道：对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链（绳）与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁和润滑。

底坑：底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查调整、清洁和润滑。

曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁和润滑。

轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。

机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁和润滑。

投标人应附电梯定期保养项目表，每次保养、维护、维修后，都要做登记记录由甲方在场人员签字后方可生效，以备检查。电梯发生故障后的维修承诺（包括接到通知后多长时间能到达维修地点，按事故大小排除故障的时间）。

维护保养明细：

| 维护保养明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 周期 | 机房 | 机身及井道 |
| 2周 | 巡查机组设备运转情况（主机之震动、异声、异温、漏油）；控制屏内部除尘及主要接触器、继电器动作，接线检查及机房环境卫生及辅助设备检查（如排气、空调）；抱闸检查（行程及动作灵活性）；曳引机齿箱油量检查，加油；限速器活动部件润滑；限速器光电开关检查。 | - 门机系统的清扫、检查、调整、润滑； - 各滚轮、偏心轮、自动关门套件，门链条、门轨等检查、清洁及润滑； - 各门锁及安全触板开关的检查及调整； - 各门地坎、门层、轿门、轿厢清洁； - 运行情况的检查（启动、运行、加减速及停车平稳性、震动、噪音、平层）； - 轿顶清扫及各开关的有效确认； - 各信号指示及指令检查、更换； - 各油杯油量检查及补充； - 检查电梯故障与急修记录。 |
| 1月 | 电动机、曳引机、曳引轮、导向轮的清洁、加油；控制屏、变频器、调速装置、接触器、变压器工作状态检查及清洁；抱闸瓦磨损及工作状态检查； 电机风扇检查。 | - 蓄电池、应急灯、警铃、对讲机的检查； - 内外部门的啮合装置检查、清扫、注油（门刀及传动装置） - 安全触板、光幕开关及线路检查； - 各限位开关、强迫减速开关位置检查、清洁加油及调整； - 井道底坑各设备检查、清扫、加油（极限开关、涨紧轮及开关、缓冲器及开关、检修开关盒）； - 吊顶、轿厢壁、风扇叶孔的清洁。 |
| 1季度 | 电动机冷却风扇的清洁、主机轴承、导向轴承加油；电源总开关检查； 各控制屏大清扫、各线螺丝紧固、各保险丝及过滤开关检查。 | - 各轴承补油； - 轿顶、轿底螺丝紧固； - 轿顶接线盒、门电机、门机板的检查、清扫（重点接点清扫、引线接点紧固）； - 门机各机械部分的检查、清扫、注油（张力测量）； - 各导靴、安全钳装置清洗及间隙检查； - 各钢丝绳磨损情况及张力均衡、伸长程度检查； - 安全钳于检修速度下行测试、效能确认、安全钳开关检查； - 液压梯漏油情况检查及油管检查。 |
| 1年 | 曳引机齿油更换；各种润滑油及轴承油更换（曳引机、限速器、电动机）；电动机锭子、转子间间隙测量； 曳引机、导向轮线槽磨损情况检查； 抱闸组合详细检查线圈电压测定； 测试限速器动作速度。 | - 曳引力、（载重量）行车速度、平层误差、补偿装置等测量及检查； - 控制屏各接线柱螺丝紧固； - 主电缆、补偿链检查； - 中间接线箱、轿厢接线盒线柱螺丝紧固； - 底坑油压缓冲器清洗、换油有效动作确认； - 底坑、井道卫生大 检查； - 劳动局复检前自检工作（电梯周年大检查）； - 所有电脑调校工作重做一次； - 清洗油阀、检查及调校油压压力。 |

七、考核方法

单台电梯维保服务考核标准及评分办法

| 项目 | 考核 内容 | 考核标准 | 标准分 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 维保 （100分） | 基础 管理 （30分） | 1.电梯维保单位应取得相应资格的《许可证》，且许可证必须有效，同时须在所维保电梯区域（地方）备案。 | 2 | 电梯维保单位未取得许可证扣1分，未在省上或当地质量技术监督局备案扣1分。 |
|  |  | 2.维修人员的工作态度：工作热情主动、积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表，办公环境与工作态度良好，严守工作纪律，工作作风严谨，业务技术过硬，业主认同程度高。 | 2 | 工作态度差、积极性不高、责任心不强，工作质量差、仪容仪表不规范等，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 3.严格按照电梯维保合同相关条款，配备专业化维保技术人员及其他配置。 | 2 | 人员配置不够，每缺一人扣1分。 |
|  |  | 4.电梯操作、维修人员必须经过有关机构培训，并取得特种设备作业人员上岗证后方可上岗；操作、维修人员严格按照设备操作规程、安全规程、岗位职责、工作标准进行作业；每周必须召开一次工作例会，每月必须进行一次安全教育强化培训，每季度进行一次专业技术业务能力提升培训，并有相关记录。 | 2 | 电梯作业人员未取得相应证件，每缺一个证件扣0.5分，不按标准进行作业每发现一次扣0.5分，内部未开展工作例会扣0.5，未进行月度安全教育培训扣0.5分，未进行季度专业技术能力培训扣0.5分。 |
|  |  | 5.建立健全紧急情况处置预案，一旦发生电梯进水、停电关人、夹人、火灾等危险情况，专业技术人员及时到达现场进行处理和救助。 | 2 | 无应急处置预案扣1分，发现紧急情况，未能及时到达现场扣1分。 |
|  |  | 6.建立健全项目管理制度、会议制度、故障（事故）上报制度、维护保养制度、学习制度、培训制度、故障（事故）应急演练（响应）预案并有演练记录、维护保养安全操作规程、库房管理制度等相关各项制度规程；建立项目人员组织机构；建立完善故障维修记录、维保记录及人员信息，内容必须真实、合理规范，记录详细。 | 2 | 各项制度、记录不健全，每缺一项扣0.5分。 |
|  |  | 7.管理人员、维修维护人员离岗、调换人员及其他人员变动必须及上报电梯管理相关部门。 | 1 | 调换人员未及时上报电梯管理部门的，每发现一次扣1分。 |
|  |  | 8.故障处理： （1）电梯发生一般故障，专业维修人员15分钟内到达现场处理，特殊情况30分钟内到达现场（布尔台区域不超1小时），并及时上报相关部门； （2）一般故障修复不超过1小时，主梯维修时，有备用梯的，启动备用梯，无备用梯的，应在2小时内抢修完工，并设立警示标识；其它维修应及时在公示栏张贴通知，于当日24时至次日5时内进行维修，并及时上报相关部门； （3）电梯故障应及时处理，最长停梯不超过5个日历日，故障抢修及时上报维修进程。 | 4 | 一般故障，未能及时到达现场的，每发现一次扣1分； 未按时修复电梯，扣1分； 停梯超过5日，扣3分，未及时上报维修进程，扣0.5 |
|  |  | 9.保证通讯畅通，坚持24小时电话值守，员工接（打）电话使用文明用语，有电话记录。 | 1 | 未设置24小时值班电话或电话不通，扣1分。 |
|  |  | 10.日常维护保养应有维护保养计划，每季度向相关单位提报计划，并按计划实施；维保时严格按照特种设备安全技术规范TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》及新疆大学相关规定制定实施。 | 2 | 无维护保养计划，扣0.5分，维保时未按照技术规范实施，扣1分 |
|  |  | 11.电梯维护、抢修作业时必须文明服务、文明用语，每月两次（每次维保间隔不能超15天）进行维护保养，维护保养时需通知使用单位现场监督、核实、签字确认；维保单位须规范存档管理维保记录。 | 3 | 电梯维保超过15日未进行维保无特殊原因的，扣2分，维保记录填写不规范扣0.5分，未及时存档管理，扣0.5分。 |
|  |  | 12.电梯日常维护保养、检修、抢修、处理突发事件时，须佩戴安全帽、安全带、着工装、工鞋等劳动保护用具，佩戴工作人员标识牌。 | 2 | 未佩戴劳动保护用具，每发现一次扣0.5分，未佩戴工作人员标识牌，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 13.维检修作业时，须拉警戒带或防护栏，并张贴公告。 | 1 | 未设置警戒带或防护栏，扣0.5分，未张贴公告，扣0.5分。 |
|  |  | 14.严格按照维保合同签订的相关内容，储备完备的电梯备品备件。 | 2 | 未按要求储备备品备件，扣1分，备品备件储备类型不足的，每缺一项扣1分。 |
|  |  | 15.按时参加相关管理部门的规定、通知的相关会议，认真按时完成相关单位下达的电梯各项整改项目。 | 2 | 未参加会议，扣0.5分，未按时完成电梯各项整改项目，扣1分 |
|  | 机房 （20分） | 1.机房内应保持清洁，无杂物，严禁存放易燃易爆物品。 | 2 | 卫生差，扣1分，存放易燃易爆物品，扣1分。 |
|  |  | 2.电梯应急救援管理制度及操作方法，平层标识图等各种标识齐全。 | 2 | 标识不齐全，每发现一项扣0.5分。 |
|  |  | 3.电梯机房内电梯电源箱及控制开关、照明设备完好，张贴责任牌、人员信息真实有效；属电梯相关线路须规范。 | 2 | 控制开关、照明损坏的，扣0.5分，无责任牌扣0.5分，电梯线路不规范扣1分。 |
|  |  | 4.主控制柜门及门锁完好，柜内线路规范、各电子元件无灰尘，无异响、无异味等异常情况。 | 1 | 每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 5.机房控制柜内检修开关及对讲电话正常、完好有效。 | 1 | 不能正常使用，扣1分。 |
|  |  | 6.曳引机固定牢靠、防护罩应完好，运行时应无异常噪音、无异常抖动、无异常气味、无漏油现象。 | 2 | 每发现一次扣0.5分 |
|  |  | 7.抱闸动作时应同步、无异响，间隙符合技术标准。 | 2 | 抱闸动作异常，扣1分，间隙不符合技术标准，扣1分 |
|  |  | 8.限速器运行时无异响、抖动，上下行保护开关正常有效，防护外罩固定牢靠完好。 | 3 | 限速器异常，扣1分，上下行保护开关故障，扣1分，防护罩未固定扣1分 |
|  |  | 9.导向轮完好、无破损、运行无异响。 | 1 | 导向轮故障，有破损，存在异响等，扣1分。 |
|  |  | 10.钢丝绳无毛刺，绳头二次保护及调整、紧固完好、无碰撞、摩擦现象。 | 2 | 钢丝绳有毛刺，绳头二次保护调整不到位，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 11.定期对机房内消防设备设施检查，发现问题及时通知使用单位。 | 1 | 未定期对消防设备进行检查的，扣0.5分，发现问题未及时上报的，扣0.5分 |
|  |  | 12.机房门、窗处于关闭状态，做好防范措施。 | 1 | 机房门窗未及时关闭的，每发现扣0.5分（特殊原因除外，如加强散热）。 |
|  | 井道 (15分) | 1.井道照明功能完好、照明齐全、线路规范。 | 3 | 井道照明故障，线路零乱，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 2.对重轮运行无异响、防护板完好，钢丝绳无断股断丝现象，并检查钢丝绳的受力均匀情况。 | 5 | 对重运行过程中异响，扣0.5分，钢丝绳出现断股，扣2分，未及时检查钢丝绳受力情况，或出现受力不均匀的情况，每发现扣1分。 |
|  |  | 3.对重块规范标识标注、压板固定牢靠、无松动现象，对重轮运行无异响，安装固定牢靠。 | 3 | 对重块无规范标识，扣0.5分，压板固定不牢靠，扣0.5分，对重轮异响，未固定牢靠扣0.5分。 |
|  |  | 4.对重导轨润滑要良好，油杯油量应适当，且不少于三分之一，无缺漏油现象，运行时无异响。 | 1 | 对重导轨润滑不够，扣0.5分，油杯缺油，扣0.5分。 |
|  |  | 5.强迫换速开关、限位开关、极限开关应固定牢靠、动作灵活到位。 | 3 | 各类开关固定不牢固，每发现一次扣0.5分，各类开关无效，每发现一次扣1分。 |
|  | 厅门、轿顶、轿厢、（25分） | 1.各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠、完好；各层厅门的各机械部件可靠、完好符合标准，门槽内无杂物。 | 1 | 厅门开关、门锁故障，扣0.5分，厅门各机械部件故障，扣0.5分。 |
|  |  | 2.轿顶应保持清洁，无油污、杂物、易燃易爆物品；线路规范，各部位防护罩安装到位、牢靠。 | 4 | 轿顶卫生差，扣0.5分，存放易燃易爆物品扣0.5分，防护罩安装不牢靠扣0.5分。 |
|  |  | 3.急停开关、安全钳、检修开关及轿顶检修箱、控制箱完好，各安全保护电气开关应动作可靠有效，轿顶照明完好。 | 3 | 每发现一处故障，扣0.5分。 |
|  |  | 4.轿厢轨道润滑要良好，油杯油量应适当，且不少于三分之一，无缺漏油现象，运行时无异响。 | 1 | 轿厢导轨润滑不够，扣0.5分，油杯缺油，扣0.5分。 |
|  |  | 5.轿厢门各机械部件完好、有效，无松动、碰撞、摩擦现象。 | 2 | 每发现一处，扣0.5分。 |
|  |  | 6.轿厢内操纵箱面板固定牢靠完好，箱内各个开关按钮应动作灵活，有效。 | 2 | 每发现一处，扣0.5分。 |
|  |  | 轿厢内选各按键、指示完好有效，内显正常，内选面板固定完好牢靠。 | 3 | 选层按键故障或损坏，每发现扣0.5分，内显故障，扣0.5分，面板未固定牢靠，扣0.5分。 |
|  |  | 7.轿内照明（应急照明）、风扇应良好。顶饰完好，须清洁无积尘、无杂物。 | 3 | 照明（应急照明）、风扇故障，每发现一处扣0.5分，顶饰卫生差，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 8.外呼面板固定完好、无破损、无松动，显示正常，选层按钮完好、功能有效。 | 3 | 外呼面板未固定牢靠，扣0.5分，选层按钮破损，缺失功能每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 9.光幕、安全触板动作应有效，线路固定规范牢靠。 | 1 | 光幕、安全触板故障，扣0.5分，线路固定不规范扣0.5。 |
|  |  | 10、一层驻停锁、消防开关正常完好，功能有效。 | 2 | 驻停锁、消防开关缺失功能，每发现一处扣0.5 |
|  | 底坑 （10分） | 1.底坑卫生清洁，无积水、无油污、杂物、易燃易爆物品。 | 2 | 底坑卫生差，每发现一处扣0.5分，积水深度超过30cm口05分，存放易燃易爆物品扣1分。 |
|  |  | 2.检修箱整体完好、固定牢靠，各操作按钮完好有效，照明完好。 | 1 | 每发现一处故障，扣0.5分。 |
|  |  | 3.高低位急停固定完好且功能有效，换速、限位开关有效良好。 | 2 | 高低位急停，换速、限位开关固定不牢靠，扣0.5分，功能无效，扣1分。 |
|  |  | 4.底坑对重轨道墙面应规范标注对重缓冲距离尺度、数值。 | 1 | 未标注对重缓冲距离尺度、数值的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 5.涨紧装置的开关位置应符合标准，固定牢靠到位。 | 1 | 安装不牢固，扣0.5分，安装位置不符合标准，扣1分。 |
|  |  | 6.缓冲器完好固定牢靠，且开关应动作灵活，无腐蚀现象。 | 2 | 缓冲器固定不牢靠，扣0.5分，开关功能失效，扣1分。 |
|  |  | 7.补偿链导向轮固定完好牢靠，运行时正常，无异响。 | 0.5 | 补偿链导向轮固定不牢靠，运行故障，扣0.5分。 |
|  |  | 8.对重防护板（罩）固定牢靠。 | 0.5 | 对重防护板（罩）固定不牢靠，扣0.5分。 |

如考核不合格（即年度考核一台或几台在85分以下），甲方有权终止合同，并扣除考核不合格电梯年度维保费20%的违约金。甲方将对博达校区电梯维保服务，重新进行招标。

鉴于新疆大学博达校区电梯维保服务项目相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小，如中标方服务质量能满足甲方要求（即年度考核117台电梯全部在85分及以上），并经甲方相关职能部门审批，可以签订下一年度的合同，但累计最长不得超过3年。

八、其他

1.甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目和超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方承担，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。

2.在保养或维修前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件交给甲方，如没有得到甲方代表签字认可，甲方有权视本次服务无效。

3.在维保过程中，对约定的维保项目不按规定进行维保或任意改动程序，甲方有权拒绝签字，如发生两次拒绝签字，甲方有权单方终止合同，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。

4.合同期内乙方对约定的维保项目私自进行转包或分包，甲方有权单方终止合同，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并承担因此给甲方造成的全部损失。

5.因国家颁布或修订有关标准而需要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。

6.本合同附件及招标文件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

7.合同期内，若乙方维保的电梯发生故障，乙方无法解决的（甲方原因和零配件生产及运输时间除外），甲方有权委托其他机构维修，并有权从应付乙方维保款中优先扣除维修费用，针对电梯损坏情况追究乙方经济责任。

8.一年一度电梯限速器的校验费及砝码租赁费由乙方承担。

9.合同生效后，如果乙方无故中止合同，应退还甲方已支付款项，且承担合同总额20%的违约金。

10.因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、协作的态度进行协商；如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提出诉讼。由此产生的诉讼费，律师费，保全费，保全保险费等各项费用由败诉方承担。

11.任何一方若需终止合同，必须提前二个月书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。

12.本合同一式九份，甲方执七份，乙方执二份，自甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，具有同等法律效力。

13.本合同载明的甲、乙双方的联系地址、联系电话等信息均为真实有效信息，任何一方如发生变更，应在变更前通知另一方，否则依上述联系方式送达法律文书、往来文件、通知等材料的，自送达时即视为送达成功。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法人委托代理人签字（盖章）：               法人委托代理人签字（盖章）：

联系地址：                                 联系地址：

联系电话：                                 联系电话：

年   月   日                          年   月   日

- 采购需求

注：本采购需求中中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过采购文件的要求。本采购需求中“★”号条款为实质性条款，投标人如不实质性响应将按无效投标处理，其他条款要求为一般条款。

一、项目名称：2023年新疆大学博达校区电梯维保项目（二次）

二、经费预算：561600元/年

三、合同服务期限：一年

四、项目概况：

为排除电梯潜在故障，确保电梯安全使用，根据《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条：电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、维修单位进行。因此，本着“公开、公平、公正”的原则，对博达校区37栋楼宇的117部电梯维保项目，面向社会招标。

五、招标的种类、数量及分布地点：

本次招标有通力客、货、扶、餐梯和快客医梯，共计117台。参数如下：

| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 出厂编号 | 设备代码 | 建筑名称 | 数量 | 梯速 | 编号 | 型号 | 载重 | 安装时间 |
| 1 | 1137076773 | 311010076202176367 | 1号学生宿舍楼 | 8 | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 2 | 1137076771 | 311010076202176369 | 1号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 3 | 1137076777 | 311010076202176361 | 2号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 4 | 1137076775 | 311010076202176363 | 2号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 5 | 1137076781 | 311010076202176357 | 3号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/4/2 |
| 6 | 1137076779 | 311010076202176359 | 3号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/1 |
| 7 | 1137076784 | 311010076202176305 | 4号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/4/2 |
| 8 | 1137077736 | 311010076202176355 | 4号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/4/2 |
| 9 | 1137070751 | 311010076202171124 | 5号学生宿舍楼 | 8 | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 10 | 1137070752 | 311010076202171125 | 5号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 11 | 1137070753 | 311010076202171126 | 6号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 12 | 1137070754 | 311010076202171127 | 6号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 13 | 1137070755 | 311010076202171128 | 7号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 14 | 1137070756 | 311010076202171129 | 7号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 15 | 1137070757 | 311010076202171130 | 8号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | B梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 16 | 1137070758 | 311010076202171131 | 8号学生宿舍楼 |  | 1.60m/s | A梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/9 |
| 17 | 1137062695 | 311010076202042407 | 9号学生宿舍楼 | 8 | 1.75m/s | B梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 18 | 1137062693 | 311010076202042409 | 9号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 19 | 1137062700 | 311010076202033181 | 10号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 20 | 1137062698 | 311010076202033182 | 10号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | B梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 21 | 1137062705 | 311010076202033179 | 11号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | B梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/7 |
| 22 | 1137062703 | 311010076202033180 | 11号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/12 |
| 23 | 1137062710 | 311010076202162710 | 12号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | B梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/7 |
| 24 | 1137062708 | 311010076202033178 | 12号学生宿舍楼 |  | 1.75m/s | A梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/1/7 |
| 25 | 1137062970 | 311010076202112319 | 国际交流中心 | 3 | 1.75m/s | 3号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2021/1/7 |
| 26 | 1137063650 | 311010076202162693 | 国际交流中心 |  | 1.75m/s | 1 | KONE MiniSpace | 1600kg | 2021/1/7 |
| 27 | 1137063640 | 311010076202162695 | 国际交流中心 |  | 1.75m/s | 2 | KONE MiniSpace | 1600kg | 2021/1/7 |
| 28 | 1137042405 | 311010076202162698 | 北区学生食堂 | 4 | 1.00m/s | 1 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2020/10/13 |
| 29 | 1137042409 | 311010076202162700 | 北区学生食堂 |  | 1.75m/s | 2 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2020/10/13 |
| 30 | 1137042407 | 311010076202162703 | 北区学生食堂 |  | 1.75m/s | 3 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2020/10/13 |
| 31 | 1137033185 | 311010076202162705 | 北区学生食堂 |  | 1.00m/s | 4 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2020/9/16 |
| 32 | 1137033184 | 311010076202162708 | 重装实验室 | 1 | 1.00m/s | 1号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2020/9/16 |
| 33 | 1137033179 | 311010076202162970 | 建筑工程教学楼 | 2 | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 34 | 1137033178 | 311010076202163640 | 建筑工程教学楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 35 | 1137033182 | 311010076202163650 | 工程实践实训中心 | 2 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 36 | 1137033181 | 311010076202170751 | 工程实践实训中心 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 37 | 1137033180 | 311010076202170752 | 地矿实验楼 | 1 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2020/9/16 |
| 38 | 1156161969 | 311010076202170753 | 北区学生食堂 | 4 | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2020/10/23 |
| 39 | 1156161968 | 311010076202170754 | 北区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2020/10/23 |
| 40 | 1156161967 | 311010076202170755 | 北区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2020/10/23 |
| 41 | 1156161966 | 311010076202170756 | 北区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2020/10/23 |
| 42 | 1156171116 | 311010076202171132 | 西区学生食堂 | 2 | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/4/1 |
| 43 | 1156171115 | 311010076202171133 | 西区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/4/1 |
| 44 | 1156186356 | 311010076202176371 | 南区学生食堂 | 4 | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/6/23 |
| 45 | 1156186357 | 311010076202176372 | 南区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/6/23 |
| 46 | 1156186358 | 311010076202176771 | 南区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/6/23 |
| 47 | 1156186359 | 311010076202176773 | 南区学生食堂 |  | 0.5m/s |  | TraveMaster 110s | 扶梯 | 2021/6/23 |
| 48 | 44350437 | 311010076202170757 | 西区学生食堂 | 2 | 1.00m/s | 1号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 49 | 44350436 | 311010076202170758 | 西区学生食堂 |  | 1.00m/s | 2号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 50 | 44353821 | 311010076202174680 | 南区学生食堂 | 2 | 1.00m/s | 1号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/2 |
| 51 | 44353822 | 311010076202174681 | 南区学生食堂 |  | 1.00m/s | 2号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/2 |
| 52 | 1137073280 | 311010076202171134 | 电气工程综合楼 | 3 | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/7 |
| 53 | 1137073281 | 311010076202171135 | 电气工程综合楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/6/30 |
| 54 | 1137073279 | 311010076202171136 | 电气工程综合楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/7 |
| 55 | 1137073276 | 311010076202171137 | 工程研究中心 | 3 | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/3 |
| 56 | 1137073278 | 311010076202173258 | 工程研究中心 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/3 |
| 57 | 44354050 | 311010076202173260 | 工程研究中心 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/3/5 |
| 58 | 1137073269 | 311010076202173263 | 机械工程综合楼 | 4 | 1.75m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/3 |
| 59 | 1137073272 | 311010076202173265 | 机械工程综合楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/3/3 |
| 60 | 1137073274 | 311010076202173267 | 机械工程综合楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/3/3 |
| 61 | 1137073270 | 311010076202173269 | 机械工程综合楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/3 |
| 62 | 1137074140 | 311010076202173270 | 数学与系统科学楼 | 2 | 1.00m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/2/26 |
| 63 | 1137074141 | 311010076202173272 | 数学与系统科学楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/2/26 |
| 64 | 1137073267 | 311010076202173274 | 物理科学与技术楼 | 3 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/3/5 |
| 65 | 44354048 | 311010076202173276 | 物理科学与技术楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/3/5 |
| 66 | 44354049 | 311010076202173278 | 物理科学与技术楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/3/5 |
| 67 | 1137073258 | 311010076202173279 | 信息技术综合楼 | 4 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1350kg | 2021/3/5 |
| 68 | 1137073260 | 311010076202173280 | 未来技术学院 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1350kg | 2021/3/5 |
| 69 | 1137073265 | 311010076202174140 | 未来技术学院 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/3/5 |
| 70 | 1137073263 | 311010076202174141 | 信息技术综合楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/3/3 |
| 71 | 1137076357 | 311010076202176775 | 纺织与服装楼 | 2 | 1.00m/s | 1号梯 | KONE 3000 TranSys | 2000kg | 2021/4/7 |
| 72 | 1137076355 | 311010076202176777 | 纺织与服装楼 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MonoSpace | 1600kg | 2021/4/7 |
| 73 | 44345964 | 311010076202176779 | 资源环境实验楼 | 4 | 1.00m/s | 2号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 74 | 44345963 | 311010076202176781 | 资源环境实验楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 75 | 1137074680 | 311010076202176784 | 资源环境实验楼 |  | 1.75m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1600kg | 2021/3/18 |
| 76 | 1137074681 | 311010076202177736 | 资源环境实验楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1600kg | 2021/3/18 |
| 77 | 1137076365 | 311010076202178595 | 生命科学与技术楼 | 3 | 1.60m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/9 |
| 78 | 1137112319 | 311010076202178596 | 生命科学与技术楼 |  | 1.60m/s | 3号梯 | KONE MiniSpace | 1275kg | 2021/6/9 |
| 79 | 44345965 | 311010076202178597 | 生命科学与技术楼 |  | 1.00m/s | 1号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/6/4 |
| 80 | 1137076359 | 311010076202178599 | 化工实验楼 | 4 | 1.75m/s | 3号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/6 |
| 81 | 1137076361 | 311010076202178600 | 化工实验楼 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/6 |
| 82 | 1137076363 | 311010076202178601 | 化工实验楼 |  | 1.75m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/6 |
| 83 | 44345962 | 311010076202178602 | 化工实验楼 |  | 1.00m/s | 1号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/4/7 |
| 84 | 1137076369 | 311010076202178603 | 化学实验大楼 | 6 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/9 |
| 85 | 1137076371 | 311010076202178604 | 化学实验大楼 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/9 |
| 86 | 1137076372 | 311010617202102138 | 化学实验大楼 |  | 1.75m/s | 6号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/9 |
| 87 | 44345966 | 312010076202033184 | 化学实验大楼 |  | 1.75m/s | 5号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/4 |
| 88 | 44345967 | 312010076202033185 | 化学实验大楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/6/4 |
| 89 | 1137076367 | 312010076202042405 | 化学实验大楼 |  | 1.00m/s | 4号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/5/31 |
| 90 | 1137071125 | 312010076202122079 | 一号教学楼 | 6 | 1.75m/s | 5号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 91 | 1137071129 | 312010076202122080 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 92 | 1137071128 | 312010076202122081 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 3号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 93 | 1137071127 | 312010076202145962 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 94 | 1137071126 | 312010076202145963 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 95 | 1137071124 | 312010076202145964 | 一号教学楼 |  | 1.75m/s | 6号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 96 | 1137071130 | 312010076202145965 | 公共教学楼 | 3 | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 97 | 1137071131 | 312010076202145966 | 公共教学楼 |  | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 98 | 44222079 | 312010076202145967 | 公共教学楼 |  | 1.00m/s | 3号梯 | kone 1000 | 2000kg | 2021/1/28 |
| 99 | 1137071135 | 312010076202150436 | 行政楼 | 4 | 1.60m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 100 | 1137071134 | 312010076202150437 | 综合服务楼 |  | 1.00m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 800kg | 2021/1/29 |
| 101 | 1137071133 | 312010076202153821 | 综合服务楼 |  | 1.60m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 2000kg | 2021/1/29 |
| 102 | 1137071136 | 312010076202153822 | 行政楼 |  | 1.60m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/1/29 |
| 103 | 1137071132 | 312010076202154048 | 大学生活动中心 | 4 | 1.75m/s | 1号梯 | KONE MonoSpace | 1275kg | 2021/1/29 |
| 104 | 1137078595 | 312010076202154049 | 大学生活动中心 |  | 1.75m/s | 2号梯 | KONE MonoSpace | 1275kg | 2021/5/25 |
| 105 | 1137078596 | 312010076202154050 | 大学生活动中心 |  | 1.60m/s | 3号梯 | KONE MonoSpace | 1000kg | 2021/6/2 |
| 106 | 1137078597 | 312010076202173281 | 大学生活动中心 |  | 1.60m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1000kg | 2021/6/2 |
| 107 | 1137078599 | 331010076202061966 | 图书馆 | 9 | 2.00m/s | 1号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/4/28 |
| 108 | 1137078600 | 331010076202061967 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 6号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/5/18 |
| 109 | 1137071137 | 331010076202061968 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 5号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/3/4 |
| 110 | 1137078601 | 331010076202061969 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 4号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/1 |
| 111 | 1137078602 | 331010076202171115 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 2号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/1 |
| 112 | 1137078603 | 331010076202171116 | 图书馆 |  | 2.00m/s | 3号梯 | KONE MiniSpace | 1350kg | 2021/6/1 |
| 113 | 44222080 | 331010076202186356 | 图书馆 |  | 1.00m/s | 7号梯 | kone 1000 | 1350kg | 2021/5/25 |
| 114 | 44222081 | 331010076202186357 | 图书馆 |  | 1.00m/s | 8号梯 | kone 1000 | 1350kg | 2021/1/28 |
| 115 | 1137078604 | 331010076202186358 | 图书馆 |  | 1.75m/s | 9号梯 | KONE MonoSpace | 1275kg | 2021/5/25 |
| 116 | K21012138 | 331010076202186359 | 校医院 | 1 | 1.00m/s | 1号梯 | BTY-1600-1.0 | 1600kg | 2021.7.2 |
| 117 | Z2107-38 | 343010526202100284 | 国际交流中心 | 1 | 0.4m/s | 4号梯 | TWJ3-1VF | 200kg | 2021.7.19 |

六、报价的要求：

1.维护保养报价采用年度费用法，即：单台电梯维保费用/月×117台×12个月。

2.一个月两次维保的费用包括人员工资、易耗品、管理费、利润、税金及风险费和达到合格要求所需的全部费用。

3.投标人（特别是编制投标报价人）须到现场核实博达校区电梯状况。如果在报价中出现遗漏或不准确的责任，自行承担。

4.报价时，应充分考虑电梯维保期内市场因素和成本变化状况带来的风险。一旦中标，所报的投标报价，即为合同一次性包干价。

★5.年度检验应一次合格，复检费用由中标方承担。

6.每年度政府收取的年度检验费用由学校支付。

7.提供500元（市场单价）以下的单个配件。

★8.维保公司须保证至少有2名专业维保人员驻场服务（住宿费自理）。

七、电梯维护保养的要求：

（一）维护保养的要求：电梯在正常运行下，对整机（如：门、门机、门机变频器、控制柜、曳引轮、绳槽、及缓冲距离）进行调整；检查钢丝绳及调整缓冲距离，免费制作钢丝绳绳头、钢带带头。检查反绳轮和免费更换所有反绳轮轴承；电梯维护保养必须做到：1.机房清洁干净；2.清洁机器及对驱动电机之震动、噪音、温度、臭味、漏油、润滑等情况的检查调整，检查油封是否漏油、制动器电磁刹车器动作性能校正，检查曳引机运行噪音，检查驱动轮、导向轮、及反绳轮的磨损程度。检查调整钢丝绳张力及润滑油位的高低、颜色、是否需要更换；3.清洁机柜、紧固结头、标明指示标签；4.清洁检查选层器，包括钢带、钢带轮、磁开关、楼层挡磁板、平层磁铁是否牢固；5.清洁润滑限速器上的轴承、齿轮，使其灵活可靠；6.清洁轿顶，检查轿顶上的所有装置；7.检查导靴，必要时调整或更换磨损的导靴靴衬或滚轮；8.清洁检查门机及有关设备，清洁检查及润滑轿门、门锁和导轨等设备。检查调校门锁与锁钩和门与门之间的间隙；9.清洁检查对重及其装置；10.清洁井道设备（如导轨、托架、梁）；11.调校开关门操作；12.调校平层及停车操作；13.电梯的运行质量要达标；14.清洁轿底和侧面；15.清洁底坑及设备，清洁缓冲器，检查底坑所有开关是否灵活，检查限速器涨紧轮和补偿轮及免费更换限速器涨紧轮轴承；电梯所有润滑油的更换、添加都由投标人负责；如由电梯故障造成延误审验，产生的全部费用由投标人负责。

（二）投标人应附电梯定期保养项目表。每次保养、维护、维修后，都要做登记记录由甲方在场人员签字后方可生效，以备检查。电梯发生故障后的维修承诺（包括接到通知后多长时间能到达维修地点，按事故大小排除故障的时间）

（三）维护保养明细。

| 维护保养明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 周期 | 机房 | 机身及井道 |
| 2周 | 巡查机组设备运转情况（主机之震动、异声、异温、漏油）；控制屏内部除尘及主要接触器、继电器动作，接线检查及机房环境卫生及辅助设备检查（如排气、空调）；抱闸检查（行程及动作灵活性）；曳引机齿箱油量检查，加油；限速器活动部件润滑；限速器光电开关检查。 | - 门机系统的清扫、检查、调整、润滑； - 各滚轮、偏心轮、自动关门套件，门链条、门轨等检查、清洁及润滑； - 各门锁及安全触板开关的检查及调整； - 各门地坎、门层、轿门、轿厢清洁； - 运行情况的检查（启动、运行、加减速及停车平稳性、震动、噪音、平层）； - 轿顶清扫及各开关的有效确认； - 各信号指示及指令检查、更换； - 各油杯油量检查及补充； - 检查电梯故障与急修记录。 |
| 1月 | 电动机、曳引机、曳引轮、导向轮的清洁、加油；控制屏、变频器、调速装置、接触器、变压器工作状态检查及清洁；抱闸瓦磨损及工作状态检查； 电机风扇检查。 | - 蓄电池、应急灯、警铃、对讲机的检查； - 内外部门的啮合装置检查、清扫、注油（门刀及传动装置） - 安全触板、光幕开关及线路检查； - 各限位开关、强迫减速开关位置检查、清洁加油及调整； - 井道底坑各设备检查、清扫、加油（极限开关、涨紧轮及开关、缓冲器及开关、检修开关盒）； - 吊顶、轿厢壁、风扇叶孔的清洁。 |
| 1季度 | 电动机冷却风扇的清洁、主机轴承、导向轴承加油；电源总开关检查； 各控制屏大清扫、各线螺丝紧固、各保险丝及过滤开关检查。 | - 各轴承补油； - 轿顶、轿底螺丝紧固； - 轿顶接线盒、门电机、门机板的检查、清扫（重点接点清扫、引线接点紧固）； - 门机各机械部分的检查、清扫、注油（张力测量）； - 各导靴、安全钳装置清洗及间隙检查； - 各钢丝绳磨损情况及张力均衡、伸长程度检查； - 安全钳于检修速度下行测试、效能确认、安全钳开关检查； - 液压梯漏油情况检查及油管检查。 |
| 1年 | 曳引机齿油更换；各种润滑油及轴承油更换（曳引机、限速器、电动机）；电动机锭子、转子间间隙测量； 曳引机、导向轮线槽磨损情况检查； 抱闸组合详细检查线圈电压测定； 测试限速器动作速度。 | - 曳引力、（载重量）行车速度、平层误差、补偿装置等测量及检查； - 控制屏各接线柱螺丝紧固； - 主电缆、补偿链检查； - 中间接线箱、轿厢接线盒线柱螺丝紧固； - 底坑油压缓冲器清洗、换油有效动作确认； - 底坑、井道卫生大 检查； - 劳动局复检前自检工作（电梯周年大检查）； - 所有电脑调校工作重做一次； - 清洗油阀、检查及调校油压压力。 |

八、付款办法：

年合同签定后，一个月内支付年维保费的40%；年合同到期，经考核合格（即年度考核在85分及以上）后，一个月内支付年维保费的60%。如考核不合格（即年度考核中一台或几台在85分以下），甲方有权终止合同，并扣除考核不合格电梯年度维保费20%的违约金。甲方将对博达校区电梯维保服务，重新进行招标。

鉴于新疆大学博达校区电梯维保服务项目相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小，如中标方服务质量能满足采购人要求（即年度考核117台电梯在85分及以上），并经相关职能部门审批，可以签订下一年度的合同，但累计最长不得超过3年。

单台电梯维保服务考核标准及评分办法

| 项目 | 考核 内容 | 考核标准 | 标准分 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 维保 （100分） | 基础 管理 （30分） | 1.电梯维保单位应取得相应资格的《许可证》，且许可证必须有效，同时须在所维保电梯区域（地方）备案。 | 2 | 电梯维保单位未取得许可证扣1分，未在省上或当地质量技术监督局备案扣1分。 |
|  |  | 2.维修人员的工作态度：工作热情主动、积极、责任心强，工作效率高，工作质量优良，仪容仪表，办公环境与工作态度良好，严守工作纪律，工作作风严谨，业务技术过硬，业主认同程度高。 | 2 | 工作态度差、积极性不高、责任心不强，工作质量差、仪容仪表不规范等，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 3.严格按照电梯维保合同相关条款，配备专业化维保技术人员及其他配置。 | 2 | 人员配置不够，每缺一人扣1分。 |
|  |  | 4.电梯操作、维修人员必须经过有关机构培训，并取得特种设备作业人员上岗证后方可上岗；操作、维修人员严格按照设备操作规程、安全规程、岗位职责、工作标准进行作业；每周必须召开一次工作例会，每月必须进行一次安全教育强化培训，每季度进行一次专业技术业务能力提升培训，并有相关记录。 | 2 | 电梯作业人员未取得相应证件，每缺一个证件扣0.5分，不按标准进行作业每发现一次扣0.5分，内部未开展工作例会扣0.5，未进行月度安全教育培训扣0.5分，未进行季度专业技术能力培训扣0.5分。 |
|  |  | 5.建立健全紧急情况处置预案，一旦发生电梯进水、停电关人、夹人、火灾等危险情况，专业技术人员及时到达现场进行处理和救助。 | 2 | 无应急处置预案扣1分，发现紧急情况，未能及时到达现场扣1分。 |
|  |  | 6.建立健全项目管理制度、会议制度、故障（事故）上报制度、维护保养制度、学习制度、培训制度、故障（事故）应急演练（响应）预案并有演练记录、维护保养安全操作规程、库房管理制度等相关各项制度规程；建立项目人员组织机构；建立完善故障维修记录、维保记录及人员信息，内容必须真实、合理规范，记录详细。 | 2 | 各项制度、记录不健全，每缺一项扣0.5分。 |
|  |  | 7.管理人员、维修维护人员离岗、调换人员及其他人员变动必须及上报电梯管理相关部门。 | 1 | 调换人员未及时上报电梯管理部门的，每发现一次扣1分。 |
|  |  | 8.故障处理： （1）电梯发生一般故障，专业维修人员15分钟内到达现场处理，特殊情况30分钟内到达现场（布尔台区域不超1小时），并及时上报相关部门； （2）一般故障修复不超过1小时，主梯维修时，有备用梯的，启动备用梯，无备用梯的，应在2小时内抢修完工，并设立警示标识；其它维修应及时在公示栏张贴通知，于当日24时至次日5时内进行维修，并及时上报相关部门； （3）电梯故障应及时处理，最长停梯不超过5个日历日，故障抢修及时上报维修进程。 | 4 | 一般故障，未能及时到达现场的，每发现一次扣1分； 未按时修复电梯，扣1分； 停梯超过5日，扣3分，未及时上报维修进程，扣0.5 |
|  |  | 9.保证通讯畅通，坚持24小时电话值守，员工接（打）电话使用文明用语，有电话记录。 | 1 | 未设置24小时值班电话或电话不通，扣1分。 |
|  |  | 10.日常维护保养应有维护保养计划，每季度向相关单位提报计划，并按计划实施；维保时严格按照特种设备安全技术规范TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》及新疆大学相关规定制定实施。 | 2 | 无维护保养计划，扣0.5分，维保时未按照技术规范实施，扣1分 |
|  |  | 11.电梯维护、抢修作业时必须文明服务、文明用语，每月两次（每次维保间隔不能超15天）进行维护保养，维护保养时需通知使用单位现场监督、核实、签字确认；维保单位须规范存档管理维保记录。 | 3 | 电梯维保超过15日未进行维保无特殊原因的，扣2分，维保记录填写不规范扣0.5分，未及时存档管理，扣0.5分。 |
|  |  | 12.电梯日常维护保养、检修、抢修、处理突发事件时，须佩戴安全帽、安全带、着工装、工鞋等劳动保护用具，佩戴工作人员标识牌。 | 2 | 未佩戴劳动保护用具，每发现一次扣0.5分，未佩戴工作人员标识牌，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 13.维检修作业时，须拉警戒带或防护栏，并张贴公告。 | 1 | 未设置警戒带或防护栏，扣0.5分，未张贴公告，扣0.5分。 |
|  |  | 14.严格按照维保合同签订的相关内容，储备完备的电梯备品备件。 | 2 | 未按要求储备备品备件，扣1分，备品备件储备类型不足的，每缺一项扣1分。 |
|  |  | 15.按时参加相关管理部门的规定、通知的相关会议，认真按时完成相关单位下达的电梯各项整改项目。 | 2 | 未参加会议，扣0.5分，未按时完成电梯各项整改项目，扣1分 |
|  | 机房 （20分） | 1.机房内应保持清洁，无杂物，严禁存放易燃易爆物品。 | 2 | 卫生差，扣1分，存放易燃易爆物品，扣1分。 |
|  |  | 2.电梯应急救援管理制度及操作方法，平层标识图等各种标识齐全。 | 2 | 标识不齐全，每发现一项扣0.5分。 |
|  |  | 3.电梯机房内电梯电源箱及控制开关、照明设备完好，张贴责任牌、人员信息真实有效；属电梯相关线路须规范。 | 2 | 控制开关、照明损坏的，扣0.5分，无责任牌扣0.5分，电梯线路不规范扣1分。 |
|  |  | 4.主控制柜门及门锁完好，柜内线路规范、各电子元件无灰尘，无异响、无异味等异常情况。 | 1 | 每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 5.机房控制柜内检修开关及对讲电话正常、完好有效。 | 1 | 不能正常使用，扣1分。 |
|  |  | 6.曳引机固定牢靠、防护罩应完好，运行时应无异常噪音、无异常抖动、无异常气味、无漏油现象。 | 2 | 每发现一次扣0.5分 |
|  |  | 7.抱闸动作时应同步、无异响，间隙符合技术标准。 | 2 | 抱闸动作异常，扣1分，间隙不符合技术标准，扣1分 |
|  |  | 8.限速器运行时无异响、抖动，上下行保护开关正常有效，防护外罩固定牢靠完好。 | 3 | 限速器异常，扣1分，上下行保护开关故障，扣1分，防护罩未固定扣1分 |
|  |  | 9.导向轮完好、无破损、运行无异响。 | 1 | 导向轮故障，有破损，存在异响等，扣1分。 |
|  |  | 10.钢丝绳无毛刺，绳头二次保护及调整、紧固完好、无碰撞、摩擦现象。 | 2 | 钢丝绳有毛刺，绳头二次保护调整不到位，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 11.定期对机房内消防设备设施检查，发现问题及时通知使用单位。 | 1 | 未定期对消防设备进行检查的，扣0.5分，发现问题未及时上报的，扣0.5分 |
|  |  | 12.机房门、窗处于关闭状态，做好防范措施。 | 1 | 机房门窗未及时关闭的，每发现扣0.5分（特殊原因除外，如加强散热）。 |
|  | 井道 (15分) | 1.井道照明功能完好、照明齐全、线路规范。 | 3 | 井道照明故障，线路零乱，每发现一次扣0.5分。 |
|  |  | 2.对重轮运行无异响、防护板完好，钢丝绳无断股断丝现象，并检查钢丝绳的受力均匀情况。 | 5 | 对重运行过程中异响，扣0.5分，钢丝绳出现断股，扣2分，未及时检查钢丝绳受力情况，或出现受力不均匀的情况，每发现扣1分。 |
|  |  | 3.对重块规范标识标注、压板固定牢靠、无松动现象，对重轮运行无异响，安装固定牢靠。 | 3 | 对重块无规范标识，扣0.5分，压板固定不牢靠，扣0.5分，对重轮异响，未固定牢靠扣0.5分。 |
|  |  | 4.对重导轨润滑要良好，油杯油量应适当，且不少于三分之一，无缺漏油现象，运行时无异响。 | 1 | 对重导轨润滑不够，扣0.5分，油杯缺油，扣0.5分。 |
|  |  | 5.强迫换速开关、限位开关、极限开关应固定牢靠、动作灵活到位。 | 3 | 各类开关固定不牢固，每发现一次扣0.5分，各类开关无效，每发现一次扣1分。 |
|  | 厅门、轿顶、轿厢、 （25分） | 1.各层厅门电气开关、门锁应动作灵活、可靠、完好；各层厅门的各机械部件可靠、完好符合标准，门槽内无杂物。 | 1 | 厅门开关、门锁故障，扣0.5分，厅门各机械部件故障，扣0.5分。 |
|  |  | 2.轿顶应保持清洁，无油污、杂物、易燃易爆物品；线路规范，各部位防护罩安装到位、牢靠。 | 4 | 轿顶卫生差，扣0.5分，存放易燃易爆物品扣0.5分，防护罩安装不牢靠扣0.5分。 |
|  |  | 3.急停开关、安全钳、检修开关及轿顶检修箱、控制箱完好，各安全保护电气开关应动作可靠有效，轿顶照明完好。 | 3 | 每发现一处故障，扣0.5分。 |
|  |  | 4.轿厢轨道润滑要良好，油杯油量应适当，且不少于三分之一，无缺漏油现象，运行时无异响。 | 1 | 轿厢导轨润滑不够，扣0.5分，油杯缺油，扣0.5分。 |
|  |  | 5.轿厢门各机械部件完好、有效，无松动、碰撞、摩擦现象。 | 2 | 每发现一处，扣0.5分。 |
|  |  | 6.轿厢内操纵箱面板固定牢靠完好，箱内各个开关按钮应动作灵活，有效。 | 2 | 每发现一处，扣0.5分。 |
|  |  | 轿厢内选各按键、指示完好有效，内显正常，内选面板固定完好牢靠。 | 3 | 选层按键故障或损坏，每发现扣0.5分，内显故障，扣0.5分，面板未固定牢靠，扣0.5分。 |
|  |  | 7.轿内照明（应急照明）、风扇应良好。顶饰完好，须清洁无积尘、无杂物。 | 3 | 照明（应急照明）、风扇故障，每发现一处扣0.5分，顶饰卫生差，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 8.外呼面板固定完好、无破损、无松动，显示正常，选层按钮完好、功能有效。 | 3 | 外呼面板未固定牢靠，扣0.5分，选层按钮破损，缺失功能每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 9.光幕、安全触板动作应有效，线路固定规范牢靠。 | 1 | 光幕、安全触板故障，扣0.5分，线路固定不规范扣0.5。 |
|  |  | 10、一层驻停锁、消防开关正常完好，功能有效。 | 2 | 驻停锁、消防开关缺失功能，每发现一处扣0.5 |
|  | 底坑 （10分） | 1.底坑卫生清洁，无积水、无油污、杂物、易燃易爆物品。 | 2 | 底坑卫生差，每发现一处扣0.5分，积水深度超过30cm口05分，存放易燃易爆物品扣1分。 |
|  |  | 2.检修箱整体完好、固定牢靠，各操作按钮完好有效，照明完好。 | 1 | 每发现一处故障，扣0.5分。 |
|  |  | 3.高低位急停固定完好且功能有效，换速、限位开关有效良好。 | 2 | 高低位急停，换速、限位开关固定不牢靠，扣0.5分，功能无效，扣1分。 |
|  |  | 4.底坑对重轨道墙面应规范标注对重缓冲距离尺度、数值。 | 1 | 未标注对重缓冲距离尺度、数值的，每发现一处扣0.5分。 |
|  |  | 5.涨紧装置的开关位置应符合标准，固定牢靠到位。 | 1 | 安装不牢固，扣0.5分，安装位置不符合标准，扣1分。 |
|  |  | 6.缓冲器完好固定牢靠，且开关应动作灵活，无腐蚀现象。 | 2 | 缓冲器固定不牢靠，扣0.5分，开关功能失效，扣1分。 |
|  |  | 7.补偿链导向轮固定完好牢靠，运行时正常，无异响。 | 0.5 | 补偿链导向轮固定不牢靠，运行故障，扣0.5分。 |
|  |  | 8.对重防护板（罩）固定牢靠。 | 0.5 | 对重防护板（罩）固定不牢靠，扣0.5分。 |

九、其他要求：

★1.电梯限速器的校验费及砝码租赁费由中标方承担。

2.招标文件所要求资质、证明的内容，全部用复印件加盖公章，如有遗漏以不响应文件对待，予以废标。

3.投标单位一旦中标，不得转包与分包。

4.踏勘联系人：0991-2111505    联系人：温炽光

5.成交方委派的工作人员应按规范进行维保操作，在维保过程中发生的任何人身伤亡与责任事故由成交方承担。在维修过程中由于工作人员操作不当，造成采购方电梯部件损坏，所发生的所有费用由中标方承担。

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。是指经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

- 评标原则

  - 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评标的基本依据，并按照磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

  - 具体评标事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

- 资格审查

  - 磋商小组依据磋商文件，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查的供应商按无效响应处理，不进入符合性审查。审查内容如下：

资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 须提供法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件或复印件加盖公章。如供应商注册成立不足三个月的则提供承诺书（自拟）。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明原件 |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 1.须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 2.须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或银行回单等）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网 查询时间：响应截止时间后至资格审查阶段完成； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 7 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人； | 须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） |
| 8 | 具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可范围包含（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯）安装(含维修)； | 须提供有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可范围包含（乘客电梯、载货电梯、自动扶梯）安装(含维修)的复印件并加盖本单位公章。 |
| 9 | 凡拟参加本次磋商项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次磋商活动； | 查询渠道：信用中国网站、中国政府采购网和新疆税务局 查询时间：响应截止时间后至资格审查阶段完成； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、新疆税务局失信惩戒企业名单的供应商，其投标无效。 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 10 | 磋商保证金 | 按照磋商文件的规定提交磋商保证金 |
| 11 | 供应商应为中小企业 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以磋商文件要求为准。 |

- 符合性审查

  - 磋商小组依据磋商文件，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求做出响应。符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商，不进入详细评审。审查内容如下：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 响应文件中由法定代表人签字或盖签名章的，须提供法定代表人身份证明书；响应文件中由授权委托人签字的，须提供法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书。 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应 |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目预算金额或者项目最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外） |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的 |
| 6 | 签署、盖章 | 按照磋商文件要求签署、盖章的 |
| 7 | 采购需求的响应 | 响应文件满足磋商文件中采购需求内“★”实质性的要求 |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的 |
| 9 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 10 | 其他 | 响应文件中不存在违反国家法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 |

- 响应文件澄清

  - 对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

  - 供应商需登录电子招投标系统平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

  - 若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

  - 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

- 价格修正

  - 对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

- 磋商

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 最后报价

8.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

8.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

8.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 详细评审

9.1磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价，对其技术部分、商务部分及报价部分作进一步的综合比较和评价。详细评审标准如下：

详细评审标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分 |  |
| 报价部分 （30分） |  | 30 | 满足磋商文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务部分 (10分) | 供应商类似业绩 | 10 | 供应商近三年（2020年9月1日-至今）完成的类似项目业绩（须提供合同复印件加盖公章），每提供一项得2分，最多得10分。未提供不得分。注：类似项目业绩指同类型设备维护。 |
| 技术部分 (60分) | 对响应文件技术规格要求的响应程度 | 10 | 所投服务要求满足采购需求，全部满足得10分，每负偏离一项扣5分；最低得分0分。 注：供应商须对本磋商文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本磋商文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标。上述允许负偏离项为一般条款（非采购需求中明确的实质性条款） |
|  | 项目团队人员 | 10 | 根据拟投入本项目专业维护人员的专业技术水平、工作经验、业绩及工作年限等方面进行评分；每提供一人得2分，满分10分。 注：专业维护人员须提供《中华人民共和国特种设备作业人员证》。未提供或提供不全者不得分。 |
|  | 维保服务方案 | 20 | 根据供应商的服务方案，对维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施、安全保障措施等方面进行综合评分：服务方案完整合理、可行性强，分工明确、工作内容清晰等完全满足并优于磋商文件要求，得20分；服务方案较完整、可行性较强，分工较明确，满足磋商文件要求，得15分；服务方案完整、可行性一般，分工较明确，基本满足磋商文件要求，得10分；服务方案不完整、可行性较差，分工较不明确，工作内容不清晰，得5分；未提供不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 10 | 根据供应商对质量保证措施方案进行综合评比：供应商有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的保证措施得10分；供应商有维修保养质量目标及分期目标，并提供具体的保证措施得6分；供应商有维修保养质量目标及保证措施，但未针对本项目得3分；未提供不得分。 |
|  | 应急预案 | 6 | 针对电梯使用中突发事件，需对以下六种场景分别制定应急预案：（1）电梯失速；（2）电梯停车（带电情况下）；（3）电梯停电或电梯通信故障；（4）电梯运行中发生火灾、地震情况；（5）水浸事故；（6）疫情防控预案。每种应急预案需包含但不限于应急响应、后期处置、保障措施等方面内容。供应商在响应文件中需提供以上六种场景的应急预案，全部满足得6分，每有一项不完整，不科学，不到位，不合理，不完善的扣1分，扣完为止。（供应商需考虑应急预案整体的合理性、安全性、可行性） |
|  | 维修团队能力 | 2 | 供应商承诺在校区内设立常用备品备件耗材库，以防突发事件，其中包含管理库房方案、拿取使用安装流程、防范火灾等突发情况。提供承诺书得2分，未提供不得分。 注：承诺书须加盖单位公章、法人章 |
|  | 服务承诺及后续服务方案 | 2 | 根据供应商针对本项目提供的服务承诺、后续服务方案、合理化建议综合评价；方案完整合理、贴合本项目得2分；方案一般得1分；未提供或方案差得0分。 |

  - 评审标准中应考虑下列因素：

    - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除 10 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。（本项目为专门面对中小企业项目，此内容不适用）

    - 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 4 % 的最后报价扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不适用）

    - 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先。（本项目不适用）

    - 供应商所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：综合得分相同时排名优先。（本项目不适用）

    - 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝。（本项目不适用）

    - 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  综合得分相同时排名优先。（本项目不适用）

  - 同品牌同型号处理办法：（本项目不适用）

    - 如采用最低评标办法，则：提供相同品牌相同型号产品的不同供应商以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

    - 如采用综合评标法，则：提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查且提交最后报价的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，按最后报价最低的获得成交人推荐资格；评审得分和最后报价均相同的，按技术评审得分最高的获得成交人推荐资格，评审得分、最后报价和技术评审得分三项均相同的由磋商小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

  - 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知前附表中载明核心产品，多家供应商提供的所有核心产品品牌型号均相同的，按第六章评标程序、评标方法和评标标准第9.3条规定处理。 （本项目不适用）

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。综合评审得分相同的,最后报价最低优先，如最后报价相同则技术部分得分最高优先，最后报价相同且技术部分得分也相同的，由磋商小组现场采取随机抽取方式确定。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按最后报价由低到高顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。最后报价相同的磋商小组随机抽取的方式确定排名。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 磋商小组将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的成交候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）磋商小组共（各）推荐三名成交候选人。

- 响应文件格式

供应商编制文件须知

1.为保证评标工作的顺利进行，各供应商需参照如下的格式，认真进行响应文件的编写工作。需建立详细的目录。

2.各供应商提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 响应文件封面（参考格式）

响应文件

项目名称:

项目编号/包号：

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或签章）：

1   满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

附件 1-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

附件 1-2 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

## 1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

附件1-3  供应商缴纳税收的证明

说明：

## 1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

附件1-4  供应商为职工缴纳社会保险的证明

说明：

## 1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

附件 1-5 供应商资格声明书

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目采购活动中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代理人：      	（签字或签章）

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》，申明函格式不得修改，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商根据项目属性选择申明函格式。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额     为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额     为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

3  本项目的特定资格要求

供应商根据磋商文件要求自行提供相关证明材料。

4  投标保证金凭证/交款单据电子件

5  投标书

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行投标响应。

## 1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与投标响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起     个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

## 2. 其他补充条款（如有）：          。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                          传真

电话                          电子函件

供应商名称（加盖公章）

日期：     年     月    日

## 6  授权委托书

授权委托书

本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期：   年    月    日

法定代表人有效期内的身份证正反面复印件：

委托代理人有效期内的身份证正反面复印件：

说明：1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人身份证明》。

## 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

附：法定代表人身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：    性别：    年龄：     职务：

系       （供应商名称）的法定代表人。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面复印件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字、签章或印鉴）：

日期：    年    月    日

## 7  报价一览表

首次报价表

项目编号/包号：                           项目名称：

| 序号 | 供应商名称 | 响应报价（元） | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |

注：1.此表中，响应报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

## 7  分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：               项目名称：                  报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月    日

## 8  商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目编号/包号：                    项目名称：

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件 条目号 （页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对商务条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

## 2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

## 9  技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目编号/包号：                        项目名称：

| 序号 | 磋商文件条 目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离情况外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年     月     日

10   磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

## 11   中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按磋商文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：							    （承诺方盖章）

承诺日期：

## 12   保证金信息表（保函方式提交的无需提供）

# 退还保证金申请函

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

（供应商全称) 参加贵方组织的，（项目名称）（项目编号）的招标采购活动。按磋商文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商开户银行行号：

供应商银行帐号：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请供应商认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

## 13   开票信息（统一格式）

新疆世纪星工程咨询有限公司：

本   （供应商名称）   公司在参加在贵司进行的  （项目名称）（项目编号） 招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：供应商需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如供应商需要开具增值税专用发票的须附供应商开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰复印件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如供应商在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日