霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目

（标段三）

招 标 文 件

招标人：霍尔果斯市技工学校

采购代理机构: 霍尔果斯经济开发区政府采购中心

项目编号：HEGSCG-2023GK-25号（标段三）

目录

| 第一章 | 招标公告 |
| --- | --- |
| 第二章 | 投标须知 |
|  | 投标须知前附表 |
|  | 投标须知正文 |
| 一 | 总则 |
| 二 | 招标文件 |
| 三 | 投标文件 |
| 四 | 投标文件的递交 |
| 五 | 开标和评标 |
| 第三章 | 评标方法及标准 |
| 第四章 | 政府采购合同格式、验收书 |
| 一 | 政府采购合同协议书 |
| 二 | 政府采购合同通用条款 |
| 三 | 政府采购合同专用条款 |
| 四 | 验收书 |
| 第五章 | 采购需求 |
| 第六章 | 投标文件格式 |
| 一 | 投标函 |
| 二 | 投标保证金 |
| 三 | 开标一览表及投标报价明细表 |
| 四 | 投标人的资格证明材料 |
| 五 | 货物说明 |
| 六 | 实施方案 |
| 七 | 商务响应与偏离表 |
| 八 | 投标人认为需要提供的其它资料 |

# 第一章  招标公告

受霍尔果斯市技工学校的委托，霍尔果斯经济开发区政府采购中心对霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目（标段三）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

- 招标编号：HEGSCG-2023GK-25号（标段三）

2、项目名称：霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目（标段三）

3、招标内容及要求

3.1 标项：

| 标项：霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目（标段三） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 简要规格描述或项目基本概况 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 技工学校实训设备 （标段三） | 无线RF手持终端、无线AP、托盘货架、流利式货架、电子标签、无动力辊筒链等，具体明细详见采购文件“第五章 采购需求”。 | 批 | 1 |  |

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

（8）根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)。

5、投标人的资格要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体，分公司参与投标需提供总公司营业执照及授权。

6、获取招标文件时间、地点、方式或事项：

（1）供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

（2）获取文件时间：2023年8月11日至2023年8月21日

7、招标文件售价：免费
8、报名开始时间：2023年8月11日10点00分

报名截止时间：2023年8月21日20点00分

9、投标截止时间：投标人应于2023年9月1日16：30之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可通过政采云平台自助查询、钉钉群及政采云在线客服、或致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

10、开标、评标时间及地点（网址）：

（1）开标时间：2023年9月1日16：30

（2）开标地点（网址）：https://www.zcygov.cn政采云电子开标大厅

（3）评标时间：电子投标文件解密后

（4）评标地点：霍尔果斯市政务服务中心三楼公共资源交易中心电子评标室，投标人无需到达评标地点。

11、本项目采购人：霍尔果斯市技工学校

地  址：霍尔果斯市技工学校

联系人：陈龙

联系电话：16622972448

采购代理机构：霍尔果斯经济开发区政府采购中心

地  址：霍尔果斯市政务服务中心225办公室

联系人：祖力

联系电话：0999-8797331

注：本项目采购公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布变更、答疑澄清等内容。

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 项目名称 | 霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目（标段三） |
| 第二章第1.2款 | 采购内容 | A02102100教学仪器 |
| 第二章第1.3款 | 项目地点 | 新疆霍尔果斯市 |
| 第二章第1.4款 | 采购方式 | 公开招标 |
| 第二章第1.5款 | 供货期限 | ★签订合同后一个月内 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采购人：霍尔果斯市技工学校 地 址：霍尔果斯市技工学校 联系人：陈龙 联系电话：16622972448 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：霍尔果斯经济开发区政府采购中心 地 址：霍尔果斯市政务服务中心225办公室 联系人：祖力 联系电话：0999-8797331 |
| 第二章第3.1款 | 投标人资格条件 （要求请查看本文件后附《投标人的资格证明材料说明》） | 1、符合政府采购法二十二条规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、提供“信用中国”及“中国政府采购网”查询截图，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印） |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | 不接受 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | 无需提供现场勘察证明。 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购优先采购节能产品、环境标志产品 | 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 支持中小企业发展 | 本项目（标段三）不专门面向中小企业预留份额。 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求给予小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，需提交《中小企业声明函》。 |
| 第二章第10.1款 | 质保期 | ★质保期2年，质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第二章第11.1款 | 提交电子投标文件的截止时间 | 2023年9月1日16：30 |
|  | 电子投标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2023年9月1日16:30-17：00前）供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） |
| 三、投标文件的编写 |  |  |
| 第二章第15.4款 | 预算总资金 | 1157005.00元（标段三） |
| 第二章第16.3款 | 业绩 | 提供同类项目近三年的业绩（2020年1月1日至今），证明材料扫描件编制于投标文件内。 |
| 第二章第17.1款 | 投标保证金 | 本项目不收取 |
| 第二章第18.1款 | 投标文件有效期 | 90日历日 |
| 第二章第19.1款 | 投标文件份数 | 电子加密投标文件一份 |
| 四、投标文件递交 |  |  |
| 第二章第22.1款 | 投标地点（网址） | 电子版投标文件提交至政采云平台（https://www.zcygov.cn）在线投标，投标人无需到达评标现场。 |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 第二章第25.1款 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 六、中标结果信息公布与履约保证金 |  |  |
| 第二章第30.1款 | 财政部门指定的媒体 | 新疆政府采购网 |
| 第二章第32.3款 | 履约保证金 | 本项目（标段三）履约保证金收取政府采购合同金额的5%。 发布中标公告后五个工作日内，中标单位请以企业名义（基本户）通过电汇、转账、保函、电子保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金采购单位银行账户，其有效期应不低于投标有效期（90日历日）；不允许以个人名义或现金方式缴纳保证金。 1.履约保证金的递交方式： 1.1采用电汇形式递交保证金的，收款账户信息如下： 账户名称：霍尔果斯市技工学校 开户银行：中国农业银行股份有限公司霍尔果斯市支行 帐号：30108101040054790 行号：103899410817 注：不允许以个人名义或现金方式缴纳保证金。（履约保证金需一次性足额缴纳，不得分批次、分时间缴纳；汇款时必须备注项目编号，如“2023年25号（标段三）”） 财务联系电话：马瑞 13325698080 - 2.中标供应商可以自主选择以上任一种形式递交履约保证金。 - 3.项目验收后10日内采购单位退还履约保证金。 |
| 七、其他规定 |  |  |
| 付款方式 | 全部设备安装调试完毕、经买方验收合格后支付。 （具体要求与采购人签订合同约定） |  |
| 样品 | 不提供 |  |
| 场地费 | 不收取 |  |
| 招标代理服务费 | 不收取 |  |
| 关于政采云平台线上电子招投标的注意事项 | 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认，如未按时签字确认视为默认投标报价。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 （3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （4）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763 （5）建议投标人使用带有摄像头和麦克风的设备，以备评标演示时使用，投标人自行承担因投标人设备原因而产生的不利后果。浏览器要求：建议使用者谷歌Chrome浏览器或360极速浏览器。 |  |
| CA办理及技术支持 | CA服务电话：0991-2819290 CA申领地址：https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html |  |

## 投标须知正文

### 一、总则

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标须知前附表；

1.2采购范围：详见投标须知前附表；

1.3项目地点：详见投标须知前附表；

1.4采购方式：详见投标须知前附表；

1.5完工期限：详见投标须知前附表。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2022]31号)。

2.5 “进口产品”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.6偏离

2.6.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款偏离。

2.6.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

2.7.特别说明

2.7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人所拥有。

2.7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.7.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效并承担相应法律责任。

3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合投标须知前附表中规定的资格条件要求；

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；投标人提供的的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。

3.4投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

4. 投标费用和知识产权

4.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托

5.1投标人代表为投标人法定代表人的，应提供法定代表人身份证明。投标人代表不是投标人法定代表人的，应提供法定代表人授权书。

6．联合体形式

6.1除投标须知前附表中另有规定，本次招标采购不接受为联合体形式的投标人。

7.现场勘察

7.1投标人应按投标须知前附表中规定对招标采购项目现场设备型号、数量和周围环境进行现场考察。

7.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及 财产损失由投标人自己负责。

7.3采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除投标须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与招标。

9.政府采购政策支持

9.1为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。符合本章第9.1款的，应提供相关证明材料。

9.2电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 政府采购合同格式条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

10.2本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

10.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11.提交投标文件的截止时间

11.1投标人提交投标文件截止时间见投标须知前附表。

12.招标文件的澄清或者修改

12.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，通知所有招标文件收受人。招标文件的澄清或者修改在新疆政府采购网上公布(新疆政府采购网， http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)或通过政采云平台自行获取，投标人应自行查阅澄清公告或更正公告，澄清或者修改文件作为招标文件的组成部分对投标人具有约束力。

12.2 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12.3采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在指定的媒体上发布更正公告。

12.4投标人认为招标文件存在歧视性条款的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

### 三、投标文件

13.一般要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的投标。

13.2 投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

13.4 投标文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

13.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

14.投标文件的组成

14.1 投标文件包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）开标一览表及投标报价明细表

（3）投标人的资格证明文件

（4）货物说明

（5）实施方案

（6）商务响应与偏离表

（7）投标人认为需提供的其他资料

15.报价

15.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本项目采购范围内所有货物、配套工具及供货、人工费及供货、运输、调试、培训、保险、税金及其它附带服务的全部费用。投标人漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

15.3投标人应按第五章“采购需求”要求及第六章“投标文件组成”格式填写。投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价，应同时修改其按第六章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第21.1款的有关要求。

15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质投标而被拒绝。

15.5投标人的报价不得超过采购项目预算总金额，采购项目预算或其计算方法见招标须知前附表。

16. 投标人满足招标文件规定的资格证明文件

16.1投标人应提供资格证明材料，以证实其各项条件能满足本章第3.1款规定的投标人资格条件要求。

16.2投标人应当提交满足招标文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分，业绩证明文件要求详见投标须知前附表。

16.3投标单位在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.4上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标单位应提供具体参数值；

17.投标保证金（本项目不收取）

17.1投标须知前附表规定交纳投标保证金的，应按投标须知前附表规定的形式、金额，在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，提交投标保证金。

18. 投标文件有效期

18.1投标文件有效期见投标须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效投标。

19.投标文件的签署及规定

19.1采用电子签章或公章。

### 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

20.2“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

20.3投标文件如果未按上述规定上传，采购人或采购代理机构将视为无效投标。

21.投标文件的补充、修改或者撤回

21.1投标人在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有投标人法定代表人或其委托代理人签字。

21.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

22.投标文件的递交与接收

22.1 投标人应在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间前，将投标文件送达（上传)投标须知前附表中指定的地点（网址）。在截止时间后送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 五、开标和评标

23.开标

23.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

23.2 向各投标投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，如未按时解密则视为无效投标。

23.3 开启《开标一览表》，公布投标投标人报价，各投标投标人代表应当在20分钟内CA签字确认，如未按时签字确认视为默认投标报价。

23.4 开启资格证明文件，由采购人在监督下进行资格审查；评审小组对通过资格审查的投标投标人进行符合性审查。

23.5 通过电子交易平台公布无效投标人名单及导致无效的原因。

23.6 开启在线评标，报价符合性评审。对符合要求享受中小企业扶持政策的供应商报价，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件及投标须知前附表中的规定执行。

23.7 报价符合性评审汇总，报价评审。

23.7 汇总报价评审，得出有效投标（响应）供应商评分排名。

23.8 推荐3个中标候选供应商名单，采购人在5个工作日内确认中标供应商，公示结果。

24.评标委员会

24.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标

24.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

25.评标

25.1 评标委员会按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

26.确定中标人

26.1本次采购项目的评审采用最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

26.2采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将结果确认单送采购人确认。

26.3采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出中标候选人中，合同将授予实质上响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、技术和商务条件都符合采购文件要求的、政策享受优惠后且报价最低的原则确定成交供应商（投标报价相同的，按照货物质量、售后服务等内容择优推荐；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定），也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.4由采购人确定中标人的，在确定中标人前，采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询中标候选人的信用记录，采购人将确定未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，排名第一的中标候选人为中标人。

27.招标终止

27.1采购人、采购代理机构在发出招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

27.2 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

28.重新评审

28.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

29.纪律与保密事项

29.1评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，中标无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意投标人撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商技术方案、合同条款以及报价等投标文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动的；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标的；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃提交投标文件或者退出招标或者放弃中标的；

（7）投标人与采购人、采购代理机构以及评标委员会成员之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果信息在投标须知前附表指定的媒体上（新疆政府采购网www.ccgp-xinjiang.gov.cn）公布。

31.询问及质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

31.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：依照新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ 办事指南栏目中的模板）

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.6 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.7投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.中标通知

32.1中标人确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3 履约保证金

中标人在收到采购代理机构的中标通知书后5个工作日内，应按照投标须知前附表的规定，向采购人提交履约保证金。本项目（标段三）履约保证金收取政府采购合同金额的5%。

32.3.1项目验收后10日内采购单位退还履约保证金。

32.4 中标人没有按照约定提交履约保证金的，视为放弃中标资格。

33.签订合同

33.1 招标文件、中标人的投标文件及其补充的投标文件等均为签订政府采购合同的依据。

33.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

33.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34. 政府采购合同履行中数量的变更

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第三章 评标方法及标准

一、资格审核

1.评标前投标文件的初步审核

1.1初步评审为资格性检查和符合性检查。

1.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。采购人决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

1.1.3投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

| 项目 | 审核因素 |
| --- | --- |
| 资格性检查 | 1、营业执照； |
|  | 2、法人提供法定代表人身份证明，或委托代理人提供授权委托书； |
|  | 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度， 提供《政府采购供应商信用承诺函》； |
|  | 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供《政府采购供应商信用承诺函》； |
|  | 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供《政府采购供应商信用承诺函》； |
|  | 6、无重大违法记录，提供《政府采购供应商信用承诺函》； |
|  | 7、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印） |
| 符合性检查 | 1.投标文件按照按招标文件要求上传、解密、签署电子章的； |
|  | 2.开标一览表内承诺交付使用期、质保期满足招标文件要求； |
|  | 3.报价具有唯一性，报价未超过招标文件中规定的预算金额。 |
|  | 4.核心产品品牌具有唯一性，且与报价明细表一致。 |
|  | 5.满足招标文件实质性要求，所有参数须满足“第五章 采购需求”中技术参数要求，不得有负偏离，若有负偏离或不满足则导致投标无效；需提供《实质性条款情况表》、《参数偏离表》。 |
|  | 6.投标有效期满足招标文件要求。 |
| 结论 | 是否通过资格审查，进入下一阶段报价评审。 |

注：表中全部符合，则为有效投标，进入专家评标阶段。

1.2 有下列情形之一时，采购人或采购代理机构应予此次招标活动无效，并将理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

1.3邀请招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

1.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差别；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、评标程序

2、评标委员会

2.1评标由依法组成的评标委员会负责。

3.评标方法

3.1评标方法：最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

3.2本招标项目的评标因素：价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）招标文件规定的实质性要求。

4.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）电子交易平台生成的开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以电子交易平台生成的开标一览表总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当通过电子交易平台要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不接受修正或在规定的时间内不予确认的，其投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.6 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.7 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.投标文件的详细评审

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查合格的投标文件进行详细评审。

5.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.3有下列情况之一的投标文件应作无效文件处理：

（1）未在规定时间内按时解密的；

（2）应交未交投标保证金的；（本项目不收取）

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）投标文件未按规定由供应商法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章的；

（5）投标文件载明的采购项目供货期限超过采购文件规定期限的；

（6）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（7）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（8）投标文件附有采购人和组织采购方不能接受的其它条件的；

（9）所有参数须满足“第五章 采购需求”中技术参数要求，不得有负偏离，若有负偏离或不满足则导致投标无效；

（10）采购文件中加注“■”产品为强制节能产品，不满足则导致投标无效。

5.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

6.推荐中标候选人名单

6.1中标候选人家数：3家。

6.2按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前三名为中标候选人名单。

# 第四章  政府采购合同格式、验收书

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |

| 总价 |  |  |
| --- | --- | --- |

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

# 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   合同履行地    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 2.23 本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。

三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 2 | 供货期限 | 签订合同后一个月内 |
| 3 | 签订合同日期 | 自中标通知书发出之日起三十日内签订完毕 |
| 4 | 质保期 | 质保期2年，质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计 |
| 5 | 合同价款支付方式和条件 | 经采购人或其它有关部门验收合格后按照合同支付价格。 |
| 6 | 伴随服务 | 按通用条款执行 |
| 7 | 解决争议的方式 | 向甲方所在地人民法院提起诉讼 |
| 8 | 合同未尽事项 | 双方协商 |

四、验收书

政府采购项目验收书

（本验收书为验收书样稿，最终稿由双方协商后确定）

| 项目名称及编号 | 霍尔果斯市 项目 HEGSCG-20 - 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收单位 |  |  |  | 交货单位 |  |
| 验收人 |  |  |  | 交货人 |  |
| 联系电话 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 提供服务名称 |  | 数量（单位） |  | 相关服务要求 |  |
| ... |  | ... |  | ... |  |
| 验收情况 |  |  |  |  |  |
| 验收单位（盖章）： 日期： |  |  | 交货单位（盖章）： 日期： |  |  |

# 备注：本验收书一式四份，采购单位、中标供应商各一份，并报送采购办、采购中心留档

- 采购需求

| 标项：霍尔果斯市技工学校实训设备采购项目（标段三） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 标的物所属行业 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 无线RF手持终端 | 工业 | 1.CPU：≥Cortex™-A53 八核1.8GHz ； 2.操作系统：≥Android9.0； 3.RAM：≥3GB； 4.ROM：≥16GB； 5.Micro SD Card最大兼容32G，支持USB2.0， HighSpeed，支持OTG； 6.键盘：31键，LED透光（主键盘按键带背光）； 7.显示屏幕：4英寸工业级耐低温电容式触摸屏,支持戴手套/带水触摸； 8.电池：≥5500毫安，可拆卸3.7V锂离子充电电池； 9.扬声器、麦克风：内置扬声器，内置麦克风； 10.防水防尘工业等级：IP65； 11.最大分辨率：3264 * 2448（拍照），1080P 60fps（摄像）自动对焦 1300万像素； 12.通讯协议：IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G双频WIFI）。 | 5 | 台 |  |
| 2 | 无线AP | 工业 | 1.传输速率：2.4GHz：1148Mbps；5GHz：4804Mbps； 2.网络接口：1个10/100/1000M RJ45 LAN端口；1个USB接口； 3.天线类型：外置天线。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 托盘货架 | 工业 | 1.规格：约2480*800*4200mm； 2.层数：3层（地面一层＋三层横梁）； 3.材质：优质钢材+静电喷塑+酸洗+磷化处理； 4.单元承重：≥1吨； 5.适用托盘尺寸：1200×1000×160mm左右。 | 6 | 组 |  |
| 4 | 流利式货架 | 工业 | 1.规格：约1500×1000×1900mm； 2.层数：三层横梁； 3.材质：优质钢材+静电喷塑； 4.承重：≥50kg； 5.适用容器尺寸：380*277*145mm左右； 6.每层三排流利链；倾斜角度可调整，标准为5度左右。前端可安装电子标签辅助拣货设备。 | 4 | 组 |  |
| 5 | 电子标签 | 工业 | 一、具体组成 控制器、完成器、和显示器，12片电子标签以及配套辅助材料等。 二、设备参数 1.电子标签：5位数7段式LED显示；至少1个确认按钮及1个功能键，含指示灯； 2.电压／电流：DC12V／100mA； 3.工作温度：0℃~4 0℃。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 无动力辊筒链 | 工业 | 1.辊筒支架：金属方管及铝型材表面烤漆制造； 2.辊筒：采用直径ф60mm，长度550mm不锈钢辊筒； 3.整体尺寸：3000×500×750mm左右； 4.用途：用于同电子标签人工拣选货架配合进行货物分拣。 | 1 | 组 |  |
| 7 | 周转箱（可插式） | 工业 | 1.材料：工程塑料； 2.尺寸：600mm×400mm×280mm左右； 3.其他：带盖。 | 12 | 个 |  |
| 8 | 物料盒 | 工业 | 1.材质：塑料； 2.尺寸：约380*270*145MM； 3.用途：用于流利货架补货，拣货和配送。 | 30 | 个 |  |
| 9 | 手动搬运车 | 工业 | 1.动力：手动； 2.驾驶方式：步行式； 3.额定负载：≥2500kg； 4.货叉尺寸：约160*50 mm； 5.货叉长度：约1150mm。 | 3 | 辆 |  |
| 10 | 手推车 | 工业 | 1.尺寸：约750*480*80mm； 2.载重：≥100Kg； 3.其他：轮式可折叠。 | 4 | 辆 |  |
| 11 | 半自动堆高车（液压） | 工业 | 1.动力 ：手动 2.驾驶方式：步行式 3.额定承载能力：≥1000kg 4.载荷中心距：≥600mm 5.降低时门架高度：≤1828mm 6.提升：≥2500mm 7.门架可延伸高度：≥3066mm 8.降低时高度：≤82mm 9.货叉尺寸s/e/l： 60/160/1150mm 10.转弯半径：≤1350 mm 11.提升速度 满载/空载：0.08/0.14 m/s 12.下降速度 满载/空载： 0.11/0.096 m/s | 2 | 台 |  |
| 12 | 条码打印机 | 工业 | 1.打印方式：热转印、热敏打印 ； 2.打印分辨率：≥203DPI； 3.打印速度：≥2IPS-5IPS； 4.最大打印宽度：≥108毫米； 5.打印长度：15毫米-1200毫米； 6.通讯接口：USB接口≥1、 串口≥1、 以太网口≥1、选配蓝牙 wifi； 7.储存器：≥内存32MB、闪存16MB； 8.可靠性：热写头寿命≥50千米 、切刀寿命≥30万次裁切； 9.条码规格：条形码code39 code93 code128 codabar interleave2of5,EAN13,UCC/EAN128,UPC-A,UPC–E,PLESSEY,POSTNET,RSS-Stacked,GS1DataBar,code11; 10.二维码：PDF417 DataMatrix,QR,Code,Aztec。 | 1 | 台 |  |
| 13 | ■针式打印机 | 工业 | 1.打印方式：24针点阵击打式； 2.打印列数：≥80列； 3.打印速度：≥168字/秒(7.5cpi)； 4.介质宽度： 90~257mm； 5.厚度：打印厚度：0.065~0.53mm； 6.拷贝能力：7份（1份原件+6份拷贝）； 7.接口：USB≥1个，双向并口≥1个； 8.噪声：<56dB； 9.打印头寿命：4亿次击打/针。 | 1 | 台 |  |
| 14 | ■激光打印机 | 工业 | 1.处理器：≥400MHz 2.内存：≥64MB 3.接口：USB2.0≥1个 4.最大打印幅面：≥A4 5.最高分辨率：≥1200×1200dpi 6.首页打印时间：A4≤8.3秒 7.最大打印速度：≥20ppm（A4） 8.月打印负荷：≥10000页 工作温度：10-30度， | 1 | 台 |  |
| 15 | 托盘 | 工业 | 1.材质：木制作； 2.尺寸：约1200mm*1000mm。 | 30 | 个 |  |
| 16 | 电脑桌椅 | 工业 | 1.材质：环保板材； 2.桌子尺寸：约1200*600*750MM； 3.配套座椅； | 2 | 套 |  |
| 17 | 模拟货品 | 工业 | 1.货品种类：大于 15 种。 | 1 | 批 |  |
| 18 | 交换机 | 工业 | 1.交换容量（全双工）：≥336Gbps 2.包转发率（整机）：≥96Mpps/108Mpps 3.管理端口：≥1个Console口 4.业务端口：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个1000Base-X SFP以太网端口 5.工作环境温度：-5℃～45℃ 工作环境相对湿度（非凝露）：5%～95% | 1 | 台 |  |
| 19 | 机柜 | 工业 | - 1.类型：网络服务器机柜 - 2.容量：32U - 3.标准：19"国际标准 - 4.门及门锁：前后高宽度网门 - 5.材料及工：优质鞍钢冷轧钢板 - 6.高度：约1600mm - 7.宽度：约600mm - 8.深度：约800mm 附加功能：最大净载800KG | 1 | 个 |  |
| 20 | 现代物流综合作业系统 | 软件和信息技术服务业 | 技术要求 1.系统采用B/S架构，易于升级和维护，便于数据的管理并能充分保证数据的安全； 2.系统采用稳定的J2EE体系三层架构，可靠额业务模块和组装等技术手段，充分保证系统的运行稳定、可靠、高效性； 3.在界面展示、网络传输、业务逻辑处理等多个层面保证系统的效率； 4.简单易用，界面统一、整洁、操作灵活方便； 5.系统支持SAAS化部署，减少服务器等硬件基础设备采购成本，同时能够同步使用最新升级版软件； 6.系统具备完善的权限管理，能进行数据权限、菜单权限等设置，可从登录界面、登录网址等区分不同端口、各类角色的登录，保障信息安全。 项目建成后需能够面向社会、行业、物流相关人员进行培训，软件制造商需具备协助院校完成物流专业涉及的培训内容、考核、认证的能力，提供授权或承诺等相关证明材料。 二、功能清单 1.客户管理：系统需具备客户信息管理、收货信息管理和取货信息管理功能； - 运输资源管理：系统需具备取派运力、运力、路由、人力资源管理和车辆资源管理功能； 3.订单录入：系统需具备盘点任务、补货订单、取/送货单、运输订单和移库作业单功能； 4.基础管理：系统需具备月台管理、库房管理、区/储位管理和货品管理功能； 5.库存管理：系统需具备库存查询和可视化库存功能； 6.配置管理：系统需具备策略配置、货品操作配置、基础策略配置、作业配置、作业任务配置、储位规划、电子拣选配置和补货设置功能； 7.入库管理：系统需具备入库预报、ASN操作和ASN单查询等功能； 8.出库管理：系统需具备出库预报、出库审核、波次计划、拣选单打印和SO单查询等功能； 9.在库作业：系统需具备加工订单、盘点任务、补货查询、移库单查询、盘点作业、盘点结果打印、补货任务、移库作业和移库作业单功能； 10.仓储综合查询：系统需具备盘点查询、可视化库存和作业明细查询功能； 11.场站作业：系统需具备单据打印、取派操作、自提自送、干线发运和干线到达功能； 12.运单管理：系统需具备运单查询、补录信息和签收录入的功能； 13.调度作业：系统需具备干线调度、取/派调度、发运通知和到货通知功能； 14.基础管理：系统需具备数据管理、案例数据导入和用户管理功能。 - 15.车辆资源管理：系统需具备车辆资源管理功能，支持对车辆的新增、修改、删除、查看功能。 三、教师端功能 1.用户管理：系统需具备用户管理功能，可支持单账号新增、删除、修改机构；可根据输入的账号前缀、起始编码、批量个数和补齐长度等信息批量生成账号；可通过Excel文件批量导入用户信息； 2.数据管理：系统需具备案例及案例数据可配置功能，可进行仓储基础数据和运输基础数据配置。仓储基础数据可配置内容至少包括库房名称、库房地址、区名称、存储功能、储位划分、硬件厂商、月台编号、月台名称、月台类型、对应区域、作业时间1起、作业时间2起、储位硬件配置、货品名称、条形码、规格、类别、每托箱数、箱装数、存储区间、产品名称、所需原料、数量和库存；运输基础数据可配置内容至少包括取派运力、车牌号、司机、客户名称、拼音码、联系人、电话、邮编、客户地址、取货地址信息、联系人、取货单位、客户收货人信息、分拣口、员工信息、车辆信息、车品牌、可载货长、可载货宽、可载货高、载重量、车型、站点信息、始发站信息、运力、运力编号、运力类型、车型、起始地、目的地、路由信息、运单信息和运单货品； 3.数据导入：系统需具备案例数据导入功能，可以将exe格式的数据包导入到系统中实现完整案例数据导入。 四、学生端功能 1.客户信息管理：系统需具备客户信息管理功能，支持新增、修改、查看和删除操作； 2.取货地址管理：系统需具备取货信息管理功能，支持新增、修改、查看和删除操作； 3.路由：系统需具备路由功能，支持对路由信息的新增、修改、删除、查看功能； 4.取派运力：系统需具备取派运力功能，支持对取派运力的新增、修改、删除、查看功能； 5.月台管理：系统需具备月台管理功能，支持对月台信息进行查询、新增、修改和删除操作； 6.库房管理：系统需具备库房管理功能，对库房信息进行新增、修改、查看和删除操作； 7.区/储位管理：系统需具备区/储位管理功能，对区/储位信息进行通道管理、新增、修改、查看、删除和分配储位操作；支持通过设置货架数、层数、界面数、通道号自动生成可视化的货架信息； 8.货品管理：系统需具备货品管理功能，支持对货品信息进行查询、新增、修改、删除和货品同步操作；支持针对每个商品配置上架策略、下架策略和货品数量对照配置等规则设置；针对货品属性需具备28种包装单位、22种货品类别、120种货品子分类的设置； 9.货品操作配置：系统需具备货品操作配置功能，可以针对不同客户、不同商品的作业类型、操作类型、操作顺序进行配置。支持的作业类型不少于12种；支持的操作类型不少于14种； 10.作业任务配置：系统需具备作业任务配置功能，可以根据作业类型和操作类型进行设置。作业类型不少于12中；操作类型不少于15种； 11.储位规划：系统需具备储位规划功能，可以针对每种商品的存储储位进行规划设计，上架时系统按照设定的规则自动分配上架储位； 12.电子拣选配置：系统需具备电子拣选配置功能，可以配置电子拣选区的每个储位与硬件设备ID号对应关系；当从电子拣选区拣选出库时，可以通过调用接口点亮电子标签实现拣选操作（此功能需与硬件配套使用）； 13.补货设置：系统需具备补货设置功能，可对具体储位的商品进行补货设置，当该储位商品低于补货点时，系统可根据该规则生成补货单，实现补货功能； 14.入库预报：系统需具备入库预报功能，支持对入库订单进行查询、新增、修改、删除、发送审核和返回操作； 15.ASN操作：系统需具备ASN操作功能，可进行月台计划设置、单据提交、单据打印、越库操作和指令退回等功能; 16.月台计划：系统需具备月台计划功能，支持对入库订单分配月台操作; 17.ASN单查询：系统需具备ASN订单查询功能，支持根据ASN号、入库单号和订单号对订单进行查询和单据打印操作; 18.出库预报：系统需具备出库预报功能，支持对出库订单进行查询、新增、修改、删除、发送审核和返回操作； 19.出库审核：系统需具备出库审核功能，支持根据SO编号、出库单号和货主信息进行模糊查询，支持针对出库单进行退回操作功能，指令退回后可在出库预报功能修改订单信息； 20.波次计划：系统需具备波次计划功能，支持根据波次编号对拣选单进行查询，支持波次计划新增、修改、删除、分配、下达、拣选单打印和返回操作； 21.SO单查询：系统需具备SO单查询功能，并支持SO单打印、退回和返回操作； 22.加工订单：系统需具备加工订单功能；支持查询、新增、修改、删除和发送审核操作； 23.补货查询：系统需具备补货查询功能，支持对补货单进行查询、退回和返回操作； 24.移库单查询：系统需具备移库单查询功能，支持对移库单进行查询、退回和返回操作； 25.盘点任务：系统需具备盘点任务功能，支持查询、新增、修改、删除、发送审核和返回操作。盘点任务支持明盘和忙盘两种作业方式； 26.盘点结果打印：系统需具备盘点结果打印功能，支持根据任务编码和作业单号对盘点结果进行查询、打印和返回操作； 27.库存查询：系统需具备库存查询功能，可以根据区名称、条形码和货品名称对库存进行查询，查看的内容包括库房、区名称、储位、条形码、货品名称、托盘标签、规格、型号、批次、单位、数量、SKU数量； 28.作业查询：系统需具备作业查询功能，支持查看作业单信息，查看的内容包括作业计划单号、订单号、客户码、类型、库房编码、状态、生成时间和完成时间； 29.可视化库存：系统需具备可视化库存功能，对库房进行可视化查询，查询结果显示信息包括托盘货架区和电子拣选区等； 30.干线发运：系统需具备干线发运功能，支持根据运力编号查询运力信息，并操作运力出站； 31.干线到达：系统需具备干线到达功能，支持根据运力编号查询运力信息，并操作运力入站； 32.干线调度：系统需具备干线调度功能，可根据订单信息选择路由、始发站、运输方式、中转站、目的站、路径、时限和运力等信息，完成干线单据调度； 33.发运通知：系统需具备发运通知功能，支持根据集货单号和路由编号查询集货信息，对发运的订单进行查看、装车、发运和返回操作，查看的内容包括待集货运单信息和当前集货单下的运单列表信息； 34.到货通知：系统需具备到货通知功能，支持根据运力编号和交接单号查询运力信息，对到货通知单进行查看、到货和返回操作； 35.单据打印：系统需具备运输单据打印功能，支持根据运单号、托运人和收货人对运单进行查询、单据打印、退回和返回操作； 36.签收录入：系统需具备签收录入功能，支持根据输入运单号和签收类型查询签收录入的运单信息； 37.运输订单录入：系统需具备运输订单录入功能，新增的内容包括订单号、客户指令号、始发站、 目的站、取货时间、到货时间、是否取送、签单返回、客户码、客户单位、客户姓名、客户电话、客户地址、取货联系人、取货联系人电话、取货地址、收货人帐号、收货人邮编、收货人单位、收货人地址、收货人姓名、收货人电话、备注、制单人、受理日期、受理单位和添加商品； 38.取派调度：系统需具备取派调度功能，支持取派调度单的新增、修改、删除、查询、打印、提交功能； 39.取派操作：系统需具备取派操作功能，支持根据取派单号对取派订单进行出站、入站和返回操作； 40.自提自送：系统需具备自提自送功能，支持对自提自送的订单进行场站扫描和查看操作。 五、其他要求 1.系统需为成熟产品，投标人投标时应提供《计算机软件著作权登记证书》复印件并加盖制造商公章； 2.系统需支持对接RF手持系统无缝对接。 | 1 | 套 |  |
| 21 | RF软件 | 软件和信息技术服务业 | 一、仓储功能 1.入库理货：系统需具备对待理货的订单进行组托操作； 2.入库搬运：系统需具备入库搬运功能，扫描托盘标签号获取商品信息和需要搬运地点，按照信息要求完成入库搬运操作； 3.入库上架：系统需具备入库上架功能，通过扫描托盘条码获取商品名称、规格、批号、数量和储位标签等信息，可根据提示的储位完成上架操作； 4.出库理货：系统需具备出库理货功能，点击开始功能将电子拣选区和托盘货架区的作业指令下发，开始出库作业； 5.下架作业：系统需具备下架作业功能，通过扫描储位标签、托盘标签信息可进行出库货品的下架操作； 6.搬运作业：系统需具备搬运作业功能，通过扫描托盘条码获取货品名称、数量和到达地点，按照信息要求完成搬运作业； 7.返库上架：系统需具备返库上架功能，通过扫描托盘标签号获取返库上架货位，根据系统提示进行反馈操作； 8.电子拣选：系统需具备电子拣选功能，扫描出库单条码和周转箱条码发送指令至电子标签，结合电子标签硬件设备显示内容完成电子拣选操作； 9.移库作业：系统需具备下架作业功能，通过扫描托盘标签号获取商品信息，扫描源储位和目标储位实现在库货品的移库操作； 10.补货作业：系统需具备补货作业功能，支持在库货品的补货操作，补货的信息包括货品条码、货品名称、目标储位和数量； 11.盘点作业：系统需具备盘点作业功能，可以根据盘点的类型指令不同下发，盘点类型为明盘则点亮电子标签设备实现明盘操作，盘点类型为盲盘时可结合手持完成盘点操作； 二、运输功能 1.取/派出站：系统需具备取/派出站功能，支持对待出站的运单进行扫描和出站操作； 2.现场取货：系统需具备现场取货功能，支持对待取货的订单进行现场取货操作； 3.取/派入站：系统需具备取/派入站功能，支持对待入站的运单进行扫描和入站操作； 4.现场派货：系统需具备现场派货功能，支持对待派货的订单进行送货和签收操作。 三、其他功能 1.RF手持系统可以现代物流综合作业系统无缝对接，实现手持系统全部功能； 2.系统需为成熟产品，投标人投标时应提供《计算机软件著作权登记证书》复印件并加盖制造商公章。 | 5 | 套 |  |
| 22 | 电子拣选控制系统 | 软件和信息技术服务业 | 电子拣选控制系统与WMS系统实现业务对接，通过网络实时监控WMS系统下达的指令。系统根据指令内容点亮相应的电子标签并将作业信息显示到LED显示屏上。现场人员根据电子标签显示内容进行作业，电子拣选控制系统监控作业人员灭灯动作并及时的将作业结果反馈到WMS系统。 一、功能要求 1.开始监控：系统需具备开始监控功能，可以监控WMS系统下达的作业指令； 2.结束监控：系统需具备结束监控功能，结束指令监控释放所有占用的资源； 3.配置：系统需具备配置功能，可对服务器接口、电子标签设备信息进行配置； 4.系统能够支持电子拣选、播种作业、货到人拣选、拣货台车等多种作业类型。 二、其他要求 1.系统需具备与WMS系统进行无缝对接功能； 2.系统需支持电子拣选、播种等多种作业方式； 3.系统需支持多任务下达功能； 4.系统需为成熟产品，投标人投标时应提供《计算机软件著作权登记证书》复印件并加盖制造商公章。 | 1 | 套 |  |
| 23 | 电瓶式叉车 | 工业 | 1.叉车形式：电动； 2.操作形式：座驾式； 3.额定载重量：≥1500kg； 4.额定载荷中心距：≤500mm； 5.自重: ≤3150 kg； 6.门架前后倾角（前/后）:6/10（°）； 7.门架静止高度: ≤1995mm； 8.自由提升高度: ≥155mm； 9.标配门架起升高度:3000mm； 10.门架起升时最大高度: ≥ 3955mm； 11.标配护顶架高度:2070mm； 12.货叉尺寸s/e/l:约35/100/920mm； 13.最小转弯半径: ≤1900mm； 14.最大行驶速度（满载/空载）: ≥16/17 km/h； 15.最大起升速度（满载/空载）: ≥370/650 mm/s； 16.下降速度（满载/空载）: ≥450/500 mm/s； 17.最大爬坡度（满载/空载）: ≥19/20%； 18标配蓄电池电压/容量：48/420 V/Ah； 19.特设功能：教学版遥控制动系统。 | 2 | 台 |  |
| 24 | ▲普通车床 | 工业 | 规格：CA6140 一、技术参数： 1、床身回转直径：400mm； 2、刀架回转直径：210mm； 3、可装夹的工件长度：1000mm； 4、机床刀具可车削长度：900mm； 5、主轴至床身平面导轨：200mm； 6、主轴转速级数（正转）：24 级； 7、主轴转速级数：≥2 级； 8、主轴转速范围（正转）：11-1600r/min； 9、主轴转速范围（反转）：14-1580r/min； 10、纵向进给量范围（64 种）：标准进给：0.028-6.33 mm/r； 11、横向进给量范围（32 种）：标准进给：0.014-3.165mm/r； 加大进给：0.86-3.16mm/r； 12、刀架纵/横向的快移速度：纵向4 m/min，横向2 m/min； 13、加工螺纹范围：公制螺纹44 种：1-192mm；模数螺纹39 种：0.25-48mm；英制螺纹21 种：2-24 牙/寸；径节螺纹37 种：1-96； 14、上刀架行程：140mm；15、下刀架行程：320mm； 16、刀架转盘回转角度：±90°； 17、主轴中心线至刀具支承面距离：26mm； 18、刀杆截面尺寸：长25 mm，宽25mm； | 2 | 台 |  |
| 25 | 高度游标尺 | 工业 | 规格300mm 量程：0～300mm 精度：0.02mm | 5 | 套 |  |
| 26 | 钢锯架 | 工业 | 200-300mm 钢板制可调节式 | 50 | 个 |  |
| 27 | 圆锉刀 | 工业 | 8寸、12寸 碳素工具钢 | 50 | 个 | 各25个 |
| 28 | 半圆锉刀 | 工业 | 8寸、12寸 碳素工具钢 | 50 | 个 | 各25个 |
| 29 | 扁锉刀 | 工业 | 8寸、12寸 碳素工具钢 | 50 | 个 | 各25个 |
| 30 | 方锉刀 | 工业 | 8寸、12寸 碳素工具钢 | 50 | 个 | 各25个 |
| 31 | 三角锉刀 | 工业 | 8寸、12寸 碳素工具钢 | 50 | 个 | 各25个 |
| 32 | 圆头木柄锤 | 工业 | 两磅、碳钢 | 30 | 个 |  |
| 33 | 宽座 直角尺 | 工业 | 200mm×125mm 不锈钢90°平口 | 48 | 个 |  |
| 34 | 整体刀口角尺 | 工业 | 125X125mm 不锈钢材质 | 20 | 把 |  |
| 35 | 钢直尺 | 工业 | 150mm 不锈钢 | 24 | 个 |  |
| 36 | 钢直尺 | 工业 | 1500mm 不锈钢 | 2 | 个 |  |
| 37 | 钢角尺 | 工业 | 300mm 不锈钢 | 15 | 个 |  |
| 38 | 钢角尺 | 工业 | 500mm 不锈钢 | 10 | 个 |  |
| 39 | 划针(钨 钢头) | 工业 | 长120mm 碳钢 | 50 | 个 |  |
| 40 | 内外卡钳 | 工业 | 6寸 铸铁 | 60 | 个 |  |
| 41 | 机用平口钳 | 工业 | 160mm 钳口高度57mm，最大张开度125mm | 5 | 个 |  |
| 42 | 台式钻床 | 工业 | 最大直径16mm,电压220V，功率450W | 5 | 台 |  |
| 43 | 丝锥 | 工业 | 合金钢 | 20 | 套 |  |
| 44 | 圆板牙 | 工业 | M6、8、10、12、14 高速钢 | 50 | 个 | 各10个 |
| 45 | 錾子 (扁) (尖) | 工业 | 合金钢 | 30 | 个 |  |
| 46 | 什锦锉 | 工业 | 一组 碳素工具钢 | 30 | 个 |  |
| 47 | 手虎钳 | 工业 | 40mm 碳钢 | 30 | 个 |  |
| 48 | 活动扳手 | 工业 | 8寸 合金钢 | 10 | 个 |  |
| 49 | 一字螺丝刀 | 工业 | 300mm 碳钢 | 30 | 个 |  |
| 50 | 十字 螺丝刀 | 工业 | 300mm 碳钢 | 30 | 个 |  |
| 51 | 活扳手 | 工业 | 12寸 碳钢 | 48 | 个 |  |
| 52 | 丝攻扳手 | 工业 | M6、8、10、12、14 合金钢 | 50 | 个 | 各10个 |
| 53 | 扳牙扳手 | 工业 | 碳钢 | 60 | 个 |  |
| 54 | 尖嘴钳 | 工业 | 160mm 中碳钢 | 48 | 个 |  |
| 55 | 铜丝刷 | 工业 | 200×25×8mm 铜丝 | 90 | 个 |  |
| 56 | 样冲 | 工业 | 高碳钢 | 30 | 套 |  |
| 57 | 钻头 | 工业 | Φ6、8、10、12、14 硬质合金钢 | 50 | 个 | 各10个 |
| 58 | 千分尺 | 工业 | 0-25mm内外径 合金工具钢 | 20 | 个 | 各10个 |
| 59 | 千分尺 | 工业 | 25-50mm 合金工具钢 | 20 | 个 |  |
| 60 | 千分尺 | 工业 | 50-75mm 合金工具钢 | 20 | 个 |  |
| 61 | 千分尺 | 工业 | 75-100mm 合金工具钢 | 20 | 个 |  |
| 62 | 等离子割嘴 | 工业 | P80 | 100 | 套 |  |
| 63 | 陶瓷保护套 | 工业 | P80 | 5 | 个 |  |
| 64 | 烘干箱 | 工业 | 焊条容量10KG,温度10-500度 | 1 | 台 |  |
| 65 | 数字化手工/氩弧焊机 | 工业 | 采用IGBT逆变技术 工作电压范围宽 产品一致性好 具有多种氩弧操作方式 高频引弧，焊接渗透力强 性能稳定，抗干扰能力强 散热设计合理，保护功能完善 数显表显示并精确预设焊接电流 具备普通手工焊功能（200A以上型号） DSP数字化焊机，可选配纤维素焊功能 具有RS-485通讯接口可与RC-6、RC-7遥控器讯 可使用相关焊接生产管理系统与计算机通讯实现远程和监理注塑壳体，美观大方 技术参数 输入电压 3相266～456V 50～60Hz 额定输入功率 17KW 输出电流调节范围 5A～410A 空载电压 50V～70V 推力范围(MMA) 0～150A/ms 引弧时间范围(MMA) 0.01～1s 弧长调节范围(MMA) 20～80V 上坡时间（TIG） 0.1～99.9s 下坡时间（TIG） 0.1～99.9s 提前送气时间（TIG） 0～13s 滞后关气时间（TIG） 0.1～50s 额定负载持续率 60% 功率因数 0.93 效率 90%；绝缘等级 F 外壳防护等级 IP23S； | 6 | 台 |  |
| 66 | 数字化C02气保焊机 | 工业 | 双轮驱动送丝机、4米综合线缆、350a焊枪、2米地线、地线夹，工具、CO2表、资料一套，含视频操作软件一套 2、功能要求：GBT逆变技术 ，电源电压适应范围宽，焊接操作方式分二步/四步，数字显示焊接电压，焊接电流慢送丝启动，提高引弧成功率，送丝机构为双轮驱动，具有收弧去小球功能。采用单片机控制，性能可靠、稳定；采用波形控制，焊接过程稳定、飞溅小，电源动态品质优异，焊接全过程实时波控，具有预设焊接电压、送丝速度及焊丝直径选择等功能，干伸长变化适应性强；配50mm2国标综合线缆；注塑壳体，人性化设计。 输入电压 3相 380V±15% 50~60Hz 额定输入电流（A） 22 额定输入功率（kw） 14.5 电压调节范围（V）15~40 空载电压 （V）66±5% 输出电流调节范围（A）20~350 送丝速度范围（m/min）2~25 适用焊丝直径Ф0.8/Ф1.0/Ф1.2(碳钢) 适用焊丝规格 实芯/药芯 额定负载持续率（40℃） 60％ 效率 85％ 功率因数 0.93 绝缘等级 F 外壳防护等级 IP23 冷却方式 风冷 电源外形尺寸（mm）560×300×530 电源重量（Kg） 40 送丝机重量（Kg） 9 视频操作培训软件一套主要功能有：（视频教程内容主要由气焊与气割工艺、焊条电弧焊、二氧化碳气体保护焊、手工钨极氩弧焊、等离子弧、常用有色金属的焊接及压力容器（管道）、常用的氩电联焊等高级焊工应具备的操作技能。为了培养学生综合分析和解决问题的能力，课程中需包含典型结构的焊接工艺。将焊接的理论知识和操作技能融合到实际应用中，从基础知识到典型工件焊接，由浅入深，循序渐进的为中级、高级焊工提供了焊接技能强化训练教程。 对气焊与气割、手工焊条电弧焊、手工钨极氩弧焊、CO2气体保护焊的全位置焊接提供视频教程。重点对焊接基础知识包含焊接标注包含了焊接接头与坡口形式、焊缝的形状及标注等。视频讲解手工焊条电弧焊包含了电弧焊的原理及特点、焊接电弧、电焊条、手工焊条电弧焊常用设备及工具、劳保用品的选择，焊接工艺参数选择、手弧焊的基本操作、常见电弧焊接缺陷及防治措施、焊接实例等。视频讲解气焊与气割包含了气焊与气割简介、气焊、气焊实例、气割、气割实例。视频讲解手工钨极氩弧焊包含了钨极氩弧焊的过程、手工钨极氩弧焊常用设备及工具、钨极氩弧焊的基本操作、焊接实例有铝合金，纯铜，不锈钢的焊接。视频讲解CO2气体保护焊包含焊接原理简介，对平焊、立焊、横焊、仰焊以及管对焊实例进行讲解。 每一视频单元讲解完，配有课后测试，包含PPT教程。） | 6 | 台 |  |
| 67 | 焊接工位及排烟设施建设 | 工业 | 5个工位，每个工位包含焊机摆放架，焊接工位架，气瓶固定装置，工位配电箱，吸弧帘，每个工位安装一个监控探头安装位置共5个，一个工具箱具体技术参数如下：具体技术参数如下：风量：≧6000m³/H 1.离心风机功率：≥7.5w 1台 2.噪音：≤68分贝 允许通过硬质颗粒物浓度：150mg/m³； 允许通过酸性气体PH值：≥4； 允许通过气体温度：≥300℃； 平均噪声阀值：≤68dB； 主电机采用变频器调节； 万向臂自带悬挂系统，口径：≥Φ160（内径）可360°自由旋转，覆盖工位内任意位置； 工作半径（悬臂长度）：≥2米 悬停方式：内支架万向机械手臂 表面瞬时可承受高温：≥300°C 吸气罩口形状：喇叭形，整体冲压成型，无焊点； 表面处理工艺：镀膜； 自带安装底座、法兰以及安装支架； 材料：方钢立柱100*100mm，厚度大于3mm 底部钢板规格：≥200*200mm 底部钢板厚度：≥8mm 操作工位隔间规格：长宽高=3000*2500*1900mm；操作隔间材料：防火岩棉板，板材厚度：50mm。底部采用槽铝膨胀螺栓固定，槽铝角铝包边，门边和90度拐角50mm×50mm方钢固定。每个操作间进门采用吸弧帘 照明灯具采用LED； 输入电压AC220V 功率≥50W； 地面亮度≥300勒克斯； 和焊机分开控制 电焊机及相关附件不得落地，明快整洁易于打扫。气瓶必须有固定装置，稳固美观。国标电缆桥架布线，规范合理安全。 工位配电箱 60A带漏保空开1个；3P开关2个 220V三孔插座1个； 220V两空插座1个； 进线电缆：五芯铜电缆 进线电缆规格：≥国标6mm² 进线电缆单工位独立控制； 单工位控制柜规格：按实际工况使用要求；含接地线 元器件性能良好 风机房放置在厂房墙外，除尘管路采用镀锌螺旋风管，材料实用、耐腐蚀、耐酸碱度，管路安装美观易维护，管径φ160～φ450mm，厚度1.0mm。 视频监控含5个网络摄像机，直流电源，交换机设备箱，硬盘录像机，硬盘，交换机，显示器65寸，机柜，以及辅助材料。 1.焊接课程资源及文化建设 《焊接工艺与实训》课程包，课程包含盖8个教学项目，100个学习任务，课程包由PPT课件（40个）、试题库和素材包组成，提供现场演示。 1.《焊接工艺与实训》教学项目及学习任务 （一）、气焊与气割：1.1、气焊与气割使用的设备及工具；1.2、板对接平焊；1.3、板对接立焊；1.4、板对接横焊；1.5、板对接仰焊；1.6、气焊铸铁；1.7、低合金钢管对接45°固定气焊；1.8、气割基本操作技术； - （二）、手工焊条电弧焊：2.1、焊条电弧焊电源及使用2.2、焊条电弧焊的工具及防护用品2.3、焊条的组成、分类2.4、焊接接头的形式、焊缝形式2.5、焊条电弧焊基本操作2.6、I形坡口对接平焊2.7、V形坡口对接平焊2.8、T形接头平角焊2.9、1形坡口对接横焊2.10、V形坡口对接横焊2.11、I形坡口对接立焊2.12、V形坡口对接立焊2.13、T形接头立焊2.14、管对接水平固定焊2.15、1形坡口对接仰焊2.16、V形坡口对接仰焊2.17、T形接头平仰焊2.18、管对接垂直固定加障碍管焊接2.19、管对接水平固定加障碍管焊接2.20、异种钢管水平固定焊接 - 2.21、骑坐式管-板仰焊2.22、管斜45°焊2.23、焊条电弧焊的原理及特点2.24、焊接工艺参数2.25、焊条、焊丝及母材的熔化2.26、焊接化学冶金过程2.27、有害元素对焊缝金属的作用2.28、焊缝结晶过程 - 2.29、焊缝结晶过程中的偏析2.30、焊接热影响区的组织和性能2.31、焊接热循环2.32、控制和改善焊接接头性育的方法 - （三）、二氧化碳气体保护焊3.1、V形坡口对接横焊3.2、V形坡口对接立焊3.3、低碳钢管对接水平固定焊3.4、低碳钢与低合金钢管水平固定焊 - 3.5、药芯焊丝V形坡口对接横焊3.6、T型接头平角焊3.7、薄板对接单面焊双面成型3.8、T型接头垂直立角焊3.9、I型接头仰焊的操作3.10、T形接头仰角焊3.11、立向下焊3.12、气体保护电弧焊的原理及特3.13、二氧化碳气体保护电弧焊 - （四）、手工钨极氩弧焊4.1、I形坡口板对接平焊4.2、插入式管板垂直固定仰焊4.3、水平固定管氩电联焊4.4、铝合金板焊接4.5、铝合金管水平固定氩弧焊4.6、纯铜板对接4.7、奥氏体不锈钢与珠光体钢管的焊接 - 4.8、不锈钢复合钢板的焊接4.9、小口径管水平固定加障碍焊4.10、低合金管斜45°固定氩电联焊4.11、小径管垂直固定对接焊氩电联焊4.12、大直径、中厚壁管水平固定对接焊 - （五）、等离子弧焊5.1、等离子弧切割的原理及特点5.2、等离子弧切割5.3、等离子弧切割的安全技术5.4、等离子弧焊接方法5.5、等离子弧焊接 - （六）、其他焊接技术6.1、针焊6.2、针焊的工艺6.3、电渣焊6.4、电渣焊的工艺6.5、碳弧气刨6.6、碳弧气刨的工艺6.7、碳弧气刨设备工具和材料6.8、碳弧气刨的基本操作6.9、电阻焊特点及分类6.10、电阻焊设备及工艺 - （七）、焊接应力与变形7.1、焊接应力和变形的形成7.2、焊接残余变形的分类及产生的原因7.3影响焊接残余变形的因素7.4、焊接残余变形的控制措施及矫正7.5、焊接残余应力的防止措施7.6、消除残余应力 - （八）、常用金属材料的焊接8.1、金属的焊接性8.2、金属材料常用焊接工艺措施8.3、金属材料焊后热处理8.4、碳素钢的焊接8.5、低合金高强度结构钢的焊接8.6、珠光体耐热钢的性能和焊接性8.7、低温钢的焊接 - 8.8、珠光体耐热钢焊接工艺8.9、铝及铝合金的焊接性8.10、铝及铝合金的焊接工艺8.11、铜及铜合金的焊接性8.12、铜及铜合金的焊接工艺 8.13、铸铁的焊接性8.14、铸铁的焊接工艺 2.焊接安全实训PC板 一、教学管理端 1.系统管理功能 1)学员管理 在学校的授权人数范围内，学生的增、加、删改学员，超过授权数量不能添加。 2)班级管理 管理学校在平台的班级及班级内的学生。 3)教师管理 创建教师账号，在授权的数量范围内创建，并且完成权限授权。 4)课堂课程标准化模式课程管理 学校用户通过此功能管理授权课程与自建课程。 a)创建课程 在创建课程章节的时候，添加课程必须包含预习、PPT、视频讲解、知识点（可以多条）、课堂练习、课后作业、工作页，具体内容可以为空。 b)编辑课程 修改课程内容，自建课程可以自由编辑、发布、取消发布、删除；授权课程，自建部分可以自己编辑、发布、取消发布、删除，授权章节用户无法删除直接编辑、发布、取消发布。 c)题库管理 编辑题库已有试题，添加新试题，试题根据章节添加，可单题添加也可批量导入。 d)试卷管理 组卷功能，可以随机，也可自己选题，发布后试卷无法修改。 2.教师端管理功能 1)查看班级信息 查看本校设置的班级及学生，按班级导出学生数据表格。 2)课堂课程标准化课程管理 教师用户通过此功能管理授权课程与自建课程。 a)创建课程 在创建课程章节的时候，添加课程必须包含预习、PPT、视频讲解、知识点（可以多条）、课堂练习、课后作业、工作页，具体内容可以为空。 b)编辑课程 修改课程内容，自建课程可以自由编辑、发布、取消发布、删除；授权课程，自建部分可以自己编辑、发布、取消发布、删除，授权章节用户无法删除直接编辑、发布、取消发布。 c)题库管理 编辑题库已有试题，添加新试题，试题根据章节添加，可单题添加也可批量导入。 d)试卷管理 组卷功能，可以随机，也可自己选题，发布后试卷无法修改。 3.账号管理 学校端账号配套提供一个，教师账号数量依据课堂授课端采购情况提供。 4.平台运行环境 PC电脑或笔记本电脑，兼容谷歌浏览器，支持多种操作系统。 教学软件含训练模块：学员使用手机终端通过APP或微信小程序扫描二维码生成训练任务并下发，学员可查看训练记录。 5.学生手机端管理功能 1)上课签到 上课签到启动后，5分钟内，学员在APP或微信小程序可获取签到任务，点击完成签到。 2)下课签到 下课签到启动后，5分钟内，学员在APP或微信小程序可获取签到任务，点击完成签到。 3)课前预习 学生在上课前，通过APP或微信小程序回答课前预习设置的问题。 4)课堂练习 学生在课堂上，通过APP或微信小程序回答课前练习设置的问题。 5)课后作业 学生在课后，通过APP或微信小程序回答课后作业设置的问题。 6)任务书填写 学员通过APP或微信小程序填写每节课程配套的任务书。 7)回答提问 学员通过APP或微信小程序回答学员的提问。 二、PC训练端 1.下发训练任务 通过焊接安全教学系统学生端绑定训练任务与用户，下发至PC训练终端，训练超时或关闭软件5分钟以上，自动结束训练任务。 2.训练方式 PC端真实还原车间等真实工作场景，在模拟场景中完成训练。 3.安全隐患排查功能模块 训练在PC端进行，任务场景中，系统从设置好的安全隐患中随机生成5处（每个场景至少包含5处以上安全隐患），用户通过鼠标操作移动，点选安全隐患，选择完成后结束训练，生成训练成绩，并显示隐患说明。同时PC学习端接收数据，在PC学习端可查看训练结果。 4.事件模拟处理功能模块 训练在PC端进行，任务场景中，用户通过移动、点选、拖拽操作，完成事件应急处理，将安全事故损失降为最低，系统根据用户选择道具及处理顺序，完成成绩评判，并显示成绩及正确操作说明。同时PC学习端接收数据，在PC学习端可查看训练结果。 5.认证考试功能模块 考试在PC端进行，考生通过移动、点选、拖拽进行操作。认证考试分为三个项目： 1)理论考试，题库随机抽得出5道题，选择、判断、多选等通过软件答题； 2)安全隐患排查，随机场景，随机5处隐患，考生选择隐患后提交选择； 3)事件应急处理，随机场景，随机任务，考生完成操作后提交。三个任务全部完成，考试可以交卷，交卷后直接显示成绩，同时PC学习端接收数据，在PC学习端可查看成绩。 三、课程内容 1.理论知识，及相关题库 1)安全生产法律法规与安全管理 2)融合焊与热切割基础知识 3)融合焊与热切割作业危险源识别 4)融合焊与热切割安全用电 5)化学品的安全使用 6)融合焊与热切割的防火防爆 7)融合焊与热切割作业劳动卫生与防护 8)特殊焊接与热切割作业安全技术 9)气焊与热切割 10)焊条电弧焊与碳弧气刨 11)埋弧焊 12)氩弧焊 13)二氧化碳气体保护焊和混合气体保护焊 14)堆焊与热喷涂 15)等离子弧焊与切割 16)电子束焊与激光焊 17)其他融化焊接与热切割 2.训练课程 1)安全隐患排查单场景 a)安全生产的意义 b)用电安全操作不当 c)个人劳动保护用品使用不当 d)气焊和气割用气瓶使用操作不当 e)焊条电弧焊与碳弧焊气刨操作不当 f)埋弧焊操作不当 g)氩弧焊操作不当 h)二氧化碳气体保护焊和混合气体保护焊操作不当 2)安全隐患排查综合场景 a)风力发电机头检修车间场景 b)船厂焊接车间场景 c)船舶现场场景 d)密闭空间焊接场景 e)火灾现场消防设备使用场景 3)应急处理训练课程 a)触电现场 b)中毒窒息 c)高处坠落 d)灼烫 火灾现场 | 1 | 套 |  |
| 68 | 电子产品装调与人工智能创新考核装置 | 工业 | 一、设备整体要求 1.设备要求以能力为本位，以就业为导向，紧密结合实际生产和职业岗位的技能要求，设备整体简洁大方，使用灵活方便，牢固耐用。 2.设备要求可完成中小型电子产品的装配、调试和检修等实训，使学生掌握电子产品装配和调试的基本技能，同时须满足进行电子制作、电子设计大赛、课程设计、毕业设计等综合性、设计性、创新性的实训要求。 二、 设备技术要求 1.工作电源：两相三线 AC 220V±10% 50Hz 2.温度：－10～40℃；环境湿度：≤90%（25℃） 3.外形尺寸：长×宽×高≥1600mm×800mm×2000mm 4.整机功耗：≤1KW 5.安全保护措施：要求具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。要求采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、设备功能要求 设备要求由工作台、实训屏、实训屏模块、工具柜、电路实训模块等组成。 1、工作台： 1.1桌身要求采用4根支撑立柱为R型≥70mm×70mm优质铝型材立柱做骨架，四周要求采用6根R型≥40mm×40mm优质铝合金型材与3块钣金围板固定，立柱底部采用铝合金堵头（壁厚≥5mm，固定万向轮壁厚≥15mm）固定安装万向轮，方便实验台挪动及摆放。 1.2桌面要求采用25mm厚高密度纤维板，桌面直嵌无异味绝缘胶垫，绝缘截面封边，桌面具有耐磨、抗静电及易清洁等特点，采用两级台面设计,其中主桌面尺寸≥1600×800×25mm。整体高度按人体工程学要求设计为800mm±20mm，满足2名学生同时的操作空间。 1.3仪器台面尺寸≥1500×340×25mm，采用3mm的钣金固定主结构立柱，台阶高度285mm，满足摆方常用仪器的要求，也可以摆放电脑显示器。 1.4桌面下方要求装有储物抽屉和键盘托盘，抽屉尺寸≥650×360mm，键盘托盘≥640×360mm，可左右互换。采用静音式滑轨，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。桌底侧梁可装电脑主机托盘，可选左侧或右侧安装。 2、实训屏： 2.1安装于仪器台面下方，要求装配有220V交流电源输出12路：接口要求采用10A/250V五孔防水插座，分别位于实训屏前面板和顶面板，由过载开关分2路控制。顶部电源可用作示波器、信号源、电脑主机等仪器使用。面板电源可做为电烙铁、热风焊台、电源模块工作电源等。 2.2照明：在实训台顶部和仪器台面下方，控制屏左右同事设置开关控制。 2.3静电手环报警器：内置防静电设备报警器2路：实时监测操作人员的静电设备佩戴情况及地线的接入大地情况,遇异常状况立刻自动警报。 3、网孔工具挂板： 二阶桌面上方挂放网孔板，网孔大小10mm×10mm，网孔数大于等于35×9个，搭配6只100mm挂钩，及磁吸条。 4、工具柜： 不含轮尺寸≥1720mm×500mm×485mm（长×深×高），用优质冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑。工具柜下装带刹车的万向轮，使工具柜可以随意固定和移动，可放置实训电路板、元器件、工具、耗材等。 5、可编程线性直流电源： 独立可调输出；4寸（480 x 320 像素）高分辨率TFT液晶65536彩色液晶显示，四位电压、四位电流显示；第1、2通道0-30V/3A，限压保护31V，第3通道0-6V/1A；全通道设置分辨率1mV/1mA，电源电压调整率≤0.01%+3mV；电源电流调整率≤0.01%+3mA；，最小分辨率：1mV，1mA，纹波与噪声：电压＜300 Vrms / 2 mVpp，电流≤300uVrms；可独立、并联、串联、正负四种工作模式； 过压/过流保护功能； 支持100组定时输出功能；记录仪功能：可对输出电压、电流、功率情况进行记录，并以图形显示；恒压恒流智能转换功能；支持USB2.0、串口RS232。 6、AI+IOT应用模块：（投标文件须提供模块实物图） 6.1模块要求以ESP32主机模块和AI主机模块作为主板单元和传感器单元组成，可通过通用扩展板，可实现主板单元以及传感器单元的快速连接，搭配一条USB数据线就可以使用MicroPython语言编程。 6.2要求分别配有ESP32主机模块和AI主机模块，ESP32主机模块板载USB、SD卡、指示灯、按键、40P扩展接口等资源，ESP32-WROOM-32模组集成 Wi-Fi，支持通过路由器直接连接互联网；AI主机模块板载30万像素摄像头，2.4寸TFT屏幕、神经网络算法处理器、USB、SD卡，按键、锂电池，32P扩展接口等资源；通过通用扩展板，将主机单元的接口转换成通用的4P接口与通用3P插针接口，使用者可以灵活选择相应的接口以适应不同的外设功能配置。 6.3模块要求包含LED灯模块、按键模块、RGB彩灯模块、蜂鸣器模块、人体感应传感器、光敏传感器、温度传感器、湿度传感器、OLED显示模块、模拟量传感器、直流电机模块、气压传感器模块等十五余种模块、传感器通过4P连接线连接到通用扩展板。 8、数据采集器： 提供2个模拟输入通道，可配置为通用高阻抗差分电压输入或音频输入。模拟输入为多路复用，即通过一个模数转换器 (ADC) 对两个通道进行采样。在通用模式下，测量信号范围为 ±10 V。在音频模式下，两个通道分别表示左右立体声通道电平输入。每通道可测量的模拟输入采样高达 200 kS/s，对于波形采集非常有用。模拟输入可用于 NI ELVISmx 示波器、动态信号分析仪和 Bode 分析仪。提供2 个模拟输出通道，可配置为通用电压输出或音频输出。两通道均带一个专用数模转换器 (DAC)，可进行同步更新。在通用模式下，生成信号范围为 ±10 V。在音频模式下，两个通道分别表示左右立体声信号输出。提供 8 个 DIO 数字通道。每个通道都是一个可编程函数接口 (PFI)，即通道可配置为通用软件定时的数字输入或输出，也可用作数字计数器的特殊函数输入或输出。提供3 个可供使用的电源。 +15 V 和 -15 V 为模拟组件电源，如运算放大器和线性稳压器等。 +5 V 为数字组件电源，如逻辑设备等。电源、模拟输出和数字输出的总功率限制为 500 mW。可提供测量电压（DC 和AC）、电流（DC 和AC）、电阻和二极管电压降的功能。 9、配套电路设计仿真软件： 9.1软件要求结合直观的捕捉和功能强大的仿真，能够快速、轻松、高效地对电路进行设计和验证； 9.2软件要求可创建具有完整组件库的电路图，可利用工业标准SPICE模拟器模仿电路行为； 9.3软件要求可完成对电路设计的迅速验证，缩短建模循环； 9.4软件要求具备设计流程以及模拟数据的实现建模测量的功能； 9.5软件要求可进行电路的仿真与教学结论的补充验证，快速理解与验证电路的正确性； 10、配套电路图形化编程软件： 10.1软件要求采用数据流编程方式； 10.2软件的程序框图中节点之间的数据流向要求可决定VI及函数的执行顺序； 10.3软件要求可提供（如示波器、万用表）类似的控件，可用来方便地创建用户界面； 10.4软件使用图标和连线，可通过编程对前面板上的对象进行控制； 10.5软件要求采用图形化编程界面，简单易学，训练学生的编程思维，并要求可结合硬件采集平台以及电子电路焊接与智能检测系统模块练习编程，训练电路焊接能力。 11、双踪示波器： 11.1 110MHz带宽 ，1GSa/s实时采样率，双通道； 11.2 7英寸TFT（真彩色）液晶屏幕，65535色，分辨率不低于800 × 480 像素 ； 11.3 存储波形不少于16组；具备U盘存储功能； 11.4 具有自动量程功能，支持水平，垂直、单波形/多波形跟踪； 11.5 探头衰减倍数不少1X, 10X, 100X, 1000X，四 种； 11.6 幅度档位2 mV/div～10V /div按1～2～5进制方式步进 11.7 支持光标测量，光标模式不少于电压差（△V），时间差（△T），时间差&电压差（△V），自动光标四种模式； 11.8 内置6位硬件频率计，可测量2Hz ~ 20MHz； 11.9 具有电流测量功能，测量范围：100.0mA/V ~ 1KA/V； 12、函数发生器： 12.1 采用DDS直接数字合成技术，产生精确、稳定、低失真的输出信号,显示部分采用2.4英寸（320*240）彩色显示屏，同时显示双通道的波形参数；最高输出频率15MHz（正弦波）,250MSa/s采样率，14bits垂直分辨率；输出幅度最高可达24Vpp，幅度分辨率最小可达1mV（0.001V）； 12.2 采用ABS塑料外壳的台式设计， 交流100 – 240V （AC）宽电压供电； 完全独立的双通道输出（相当于两个独立信号源），能够同步工作，相位差精确可调；两个通道的相位调节范围为0~359.99°，调节精度0.01°；两个通道的占空比均可独立调节，调节精度可达0.01%； 12.3丰富的波形输出：可输出多达99组函数/任意波形，包含35 组预置波形和64组用户自定义波形。 预置波形包含：正弦波，方波，矩形波（占空比可调），三角波，升锯齿波，降锯齿波，洛仑兹脉冲波，多频音波，无规则噪声波，阶梯三角波，正阶梯波，反阶梯波，正指数波，反指数波，正下降指数，反下降指数，正对数波，反对数波，正下降对数，反下降对数，线性调频，心电图波，梯形脉冲波，辛克脉冲波，窄脉冲波，高斯白噪声波，调幅波形，调频波形 ，正半波，负半波，正半波整流，负半波整流，CMOS(0~12V)，四通道TTL电平和DC电压，四方脉冲、八方脉冲用户自定义波形等； - 真有效值数字万用表 - 设备配置要求 - 1、实训桌一张1600*800*1200mm 2、电源台1台 3、工具柜1台 - 4、方凳2张 5、直流电源1套（±5V,±12V）6、直流可调电源1套 - 7、双踪示波器1台 8、函数发生器1台 9、数字万用表1台 - 10、AI+IOT应用模块 11、数据采集器12、仿真软件1套（正版） - 13、编程软件1套（正版）14、竞赛套件资源包1套15、工具包1套 - 16、显示器壁装支架1只17、工作台PC电脑1套（云教室23.8寸显示器，i7-10700/16G/1T/2G独显/DVDRW） | 1 | 套 |  |
| 第1-23项为物流实训设备；第24-67项为机床专业实训设备；第68项为电子技术专业实训设备 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：费用包括人工费、材料费、税费、运输费、安装费等完成项目所需的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

说明：

- （1）加注“★”号且加粗条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理；（“第五章 采购需求”中技术参数要求，均为实质性条款，不得有负偏离，若有负偏离或不满足则导致投标无效。）

# （2）加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照87号令第三十一条执行。【本项目核心产品为普通车床】

# （3）加注“■”产品依照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件要求属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定，将视同为无效投标。

# （4）以上所有参数仅作为性能描述，潜在供应商提供的设备技术参数不低于（相当于）该参数性能均为满足。如果以上参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。

# （5）如果以上参数关于外观、功能或重量、尺寸（需现场定制或影响使用的情况除外）的表述为某一品牌独有的，可不作为必须满足的条件，即不得以此项内容取消投标人投标资格。投标人应在投标文件中对此种情况做出说明。

# （6）标书中需附所投产品的品牌、规格、参数和清晰图例。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号（标项号）：

包装内容：

投标人名称：                      （加盖签章）

投标人地址：

投标联系人：

联系电话/传真:

投标文件编制顺序

| 名称 |  | 编制内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分： 开标记录表 |  | 投标人于电子交易平台填写 | 如投标价超出预算价或完工时间不满足招标文件要求，则视为无效投标。 | 需与报价文件中价格一致，电子交易平台生成的开标记录表内容与报价文件中相应内容不一致的，以电子交易平台生成的开标记录表为准。 |
| 第二部分： 资格响应 |  | 有效的营业执照 |  | 具体要求查看投标人的资格证明材料说明 |
|  |  | 附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标) 或 附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标) | 仅需提供任意一项即可。 |  |
|  |  | 附件3：政府采购供应商信用承诺函 |  |  |
|  |  | 附件3-1：信用记录 在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印） |  |  |
| 第三部分： 商务技术 | 符合性审查文件 | 附件11：开标记录表（第一次） |  | 说明：包括但不限于以上资料，投标人可根据项目具体情况提供其他有利于评审的资料 |
|  |  | 附件14：实质性条款情况表 |  |  |
|  |  | 附件6：参数偏离表 |  |  |
|  | 商务技术响应文件 | 附件4：投标函 |  |  |
|  |  | 附件5：投标人基本情况表 |  |  |
|  |  | 附件7：近三年同类项目业绩表 |  |  |
|  |  | 附件8：拟投入本项目的服务人员及设备一览表 |  |  |
|  |  | 附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 |  |  |
|  |  | 附件10：售后服务附表 |  |  |
| 第四部分： 报价 |  | 附件11：开标记录表 |  |  |
|  |  | 附件12：投标报价明细表 |  |  |
|  |  | 附件13：中小企业声明函（监狱企业、残疾人福利性单位证明） |  |  |

附件1

法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件2

法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

本人 （姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）    标段投标文件、鉴定合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

代理人:             。性别:             。年龄:            。

部门:              。职务:             。

| 法定代表人身份证复印件（人面像） | 代理人身份证复印件（人面像） |
| --- | --- |

投标单位：（盖企业法人公章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

单位地址：

电话：

传真：

邮政编号：

二0     年   月   日

附件3

政府采购供应商信用承诺函

致_                (采购人或采购代理机构) :

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码( 身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加   （项目名称、项目编号、标段）   政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法)》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;成立不足三年的，为实际时间。

(六)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(七)未曾作出虚假采购承诺;

(八)具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照法律规定承担相应法律责任。

供应商(印章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或印章):

日期:    年  月  日

注: 1.条款投标供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。【①无重大违法记录声明书、②2022年度财务审计报告或近六个月内银行出具的资信证明、③税务部门出具的2023年任一个月完税证明、④社保机构出具的投标单位给员工近三个月社保缴纳证明、⑤附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺】

2.提供本承诺函投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未按照此模版承诺内容提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

3.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件3-1

信用记录

（复印件并加盖投标单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标单位须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标单位须提供本单位近3年（本项目至递交投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。（网页打印件须自招标文件发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印）

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的投标单位

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果

附件4：

- 投标函

致             (采购人或采购代理机构)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的招标文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在招标文件中规定的提交投标文件截止时间起    日内(投标文件有效期)遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交电子加密投标文件一份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得中标资格后，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加招标)

附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加招标)

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：            年            月            日

附件5

投标人基本情况表

盖投标人单位章

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

- 参数偏离表（商务、技术）

- 注：请填写完整，否则视同为不响应招标文件，做无效投标处理。

| 序号 | 采购文件品目名称 | 采购文件要求参数 | 投标文件响应参数（投标文件技术参数） | 相关证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二章第1.5款：供货期限 | ★签订合同后一个月内 |  | 开标一览表（符合性审查文件） |  |
| 2 | 第二章第8.1款：质保期 | ★质保期2年，质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计。 |  | 开标一览表（符合性审查文件） |  |
| 3 | 第五章第1款： |  |  | 投标报价明细表 （页码） |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |

注：

- 投标单位应在响应技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。而不应完全复制招标文件中技术参数要求，统一回答“响应”“无偏离”等。

- 2、投标人可在此表后附其产品详细说明。

- 3、此表第1、2项不得存在负偏离，否则视同为无效投标。

- 4、此表第3项往后，请供应商应根据投标货物的性能指标、对照文件中“第五章 采购需求”中的所有参数要求，如实逐条一一对应填写响应情况。

- 5、请依照实际投标参数填写，验收时如发现为谋取中标而填写虚假参数信息，将上报失信名单并追究相关责任。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件7

近三年同类项目业绩表

近三年(2020年1月1日至今）同类项目业绩统计：

| 地 区 | 项目名称 | 中标日期或 合同签订日期 | 中标金额 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、此表可向下延伸，后附中标通知书或合同扫描件作为业绩评审资料，提供资料中须显示中标金额及日期。

兹证明上述声明是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标单位授权代表(签字)：________________________________

投标单位授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

签章：__________________________________________

附件8

拟投入本项目的服务人员一览表

| 人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其人员 |  |  |  |  |  |  |
| 设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日    期：       年      月     日

附件9

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本投标单位郑重声明：

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：      年      月

附件10

售后服务附表

项目编号：

投标人名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  | 提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等） |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  | 此部分内容做附件进行详细说明 |
| 售后服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  | 提供相关证明材料 |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  | 附人员身份证等相关证件 |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

## 商务技术响应文件说明

商务技术响应文件可依照项目具体要求灵活提供：

- 附件11

开标记录表

注：1、电子版投标文件内附《开标记录表》

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |  |
| 2 | 投标总报价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 3 | 供货期限 |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |
| 5 | 核心产品品牌 |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价包括完成本项目招标范围内所有运输费、保险费、增值税、仓储费，操作方面的培训费、调试费、保修期内的维修所需的备件费以及上门服务等所有相关费用。

3、项目须附详细的投标报价明细表，投标报价明细表中金额和开标一览表金额一致。

4、加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，核心产品品牌具有唯一性，不接受选择性产品品牌报价。按照87号令第三十一条执行。【本项目核心产品为普通车床】

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：      年     月     日

附件12

投标报价明细表

（此表将公示于中标结果公告中）

项目名称：

项目编号：                                                 金额单位：元

| 序号 | 货物名称 | 制造商、原产地 | 品牌型号 | 投标参数 | 单位及数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可在此表后附其报价详细说明。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）   的     （项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：1、填写前请认真阅读《财政部、工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库[2020]46号)相关规定。填写内容无漏项、能够明确体现每一项符合中小企业政策要求标的物。

2、请查看《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定后填报“行业”类型。行业应划分为：农、林、牧、渔业、工业、建筑业、批发业、零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、住宿业、餐饮业、信息传输业、软件和信息技术服务业、房地产开发经营、物业管理、租赁和商务服务业、其他未列明行业等。

3、中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。（本项目（标段三）不专门面向中小企业预留份额。给予小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。）

4.例：无线RF手持终端，属于工业；制造商为***有限公司，从业人员 30 人，营业收入为 50 万元，资产总额为 150 万元，属于微型企业。

5.《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

附件13-1

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖单位章）：

日期：        年     月     日

说明：

1、残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2、监狱企业视同为小微企业。如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件14

实质性条款情况表

项目名称：

项目编号：

| 采购需求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 实质性需求条款 |  |  |  | 是否满足（是/否） |
| 供货期限 |  | ★签订合同后一个月内 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | ★质保期2年，质保期起计日为合同标的经验收合格交付之日起计。 |  |  |  |  |
| “第五章采购需求” |  | 详见“第五章 采购需求”（注：此处可承诺完全满足“第五章 采购需求”中所有条款要求，无需逐一列明采购需求中具体内容。） |  |  |  |  |
| 强制节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 依照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，品目清单中标记星号的为强制采购产品，强制采购产品的投标产品必须有认证证书，否则投标无效。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 编码 | 节能认证证书编号 | 认证机构名称 |  |
| 第五章采购需求 | 针式打印机 |  | A0201060104 针式打印机 |  |  |  |
| 第五章采购需求 | 激光打印机 |  | A0201060102 激光打印机 |  |  |  |
| 后附节能产品认证证书证明材料。 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日