伊犁州奎屯医院第一批医疗设备采购项目

（第一部分）二次

采购文件

项目编号：XSH-2023-7-25

新疆星世豪项目管理有限公司编制编制

2023年07月

目 录

投标邀请

第一部份投标须知

第二部分招标说明

第一章总则

第二章采购文件

第三部分投标说明

第一章对投标人的资质要求

第二章投标文件的编写

第三章投标文件的递交

第四章评标委员会

第五章开　标

第六章评　标

第七章定　标

第八章授予合同

第四部分采购货物清单及技术参数

第五部分合同样板

第六部分附　件

伊犁州奎屯医院第一批医疗设备采购项目（第一部分）二次

公开招标公告

- 采购项目编号:XSH-2023-7-25

二、  采购项目概况：

| 项目 名称 | 标段 划分 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算单价金额 (万元) | 预算总价金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊犁州奎屯医院第一批医疗设备采购项目（第一部分）二次 | 一标段 | 儿童数字化椭圆型滑轨悬吊康复单元（儿童用悬吊训练系统） | 1 | 套 | 55 | 55 | 国产 |
|  |  | 感统设备 | 1 | 台 | 47 | 47 | 国产 |
|  |  | 数码听觉综合干预训练系统 | 1 | 套 | 45 | 45 | 国产 |
|  |  | PT设备 | 1 | 台 | 4 | 4 | 国产 |
|  |  | OT设备 | 1 | 台 | 9 | 9 | 国产 |
|  |  | 认知与注意力评估训练系统 | 1 | 套 | 40 | 40 | 国产 |
|  |  | 构音语音测量与训练仪 | 1 | 台 | 38 | 38 | 国产 |
|  | 一标段预算总金额 |  | 238万元 |  |  |  |  |
|  | 二标段 | 胎儿母亲监护仪 | 2 | 台 | 5 | 10 | 国产 |
|  |  | 产病床 | 2 | 张 | 20 | 40 | 国产 |
|  |  | 宫腔镜 | 1 | 套 | 61 | 61 | 国产 |
|  | 二标段预算总金额 |  | 111万元 |  |  |  |  |
|  | 三标段 | 血细胞分析仪 | 1 | 台 | 35 | 35 | 国产 |
|  | 三标段预算总金额 |  | 35万元 |  |  |  |  |
|  | 四标段 | 呼气分析仪（呼出气NO测定） | 1 | 台 | 16 | 16 | 国产 |
|  | 四标段预算总金额 |  | 16万元 |  |  |  |  |
|  | 五标段 | 全自动清洗消毒器 | 1 | 台 | 35 | 35 | 国产 |
|  |  | 单级反渗透水处理装置 | 1 | 套 | 20 | 20 | 国产 |
|  | 五标段预算总金额 |  | 55万元 |  |  |  |  |
|  | 六标段 | 关节镜系统 | 1 | 套 | 35 | 35 | 国产 |
|  |  | UBE手术操作工具 | 1 | 套 | 10 | 10 | 国产 |
|  | 六标段预算总金额 |  | 45万元 |  |  |  |  |
|  | 项目总金额合计 |  | 238+111+35+16+55+45=500万元 |  |  |  |  |

三、  供应商资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本；

（2）法定代表人证明或授权委托人授权委托书；

（3）法定代表人身份证或委托代理人身份证；

（4）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》及制造商的医疗器械生产许可证；

（5）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内。

- 说明：本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加本项目投标。其中（1）-（5）为资格审查时的必备条件，投标人必须按要求上传提供，如果提供不全则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

- 四、 供应商报名及采购文件发售时间、地址、售价:

1. 采购文件发售时间：2023-07-26至2023-08-02

上午： 00:00-12:00

下午： 12:00-23:59

- 获取采购文件地址：政采云平台线上获取https://www.zcygov.cn/）

- 获取采购文件方式：

- （1）、凡有意参加项目投标者，须办理企业数字证书（CA)，并进入政府采购云平台（网址：www.zcygov.c），绑定企业数字证书（CA)后在网上获取采购文件及其它采购资料。

- （2）、供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

4.采购文件售价(元)：0元

五、  投标文件提交截止时间：2023-08-16上午11:00:00

六、  投标文件提交地址：政采云开标大厅

七、  投标文件开启时间：2023-08-16上午11:00:00

八、  投标地址：请登录政采云投标客户端投标

九、  保证金及交付方式：本项目不收取保证金

十、  其他事项：

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，CA获取地址请查看招标公告下方附件《全疆服务机构联系表》。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20：00）

5、CA服务电话：0991-281-9290；

6、CA申领地址查看网址https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html

7、为保证项目评审顺利进行，投标供应商应使用带有音视频输入输出设备的电脑（笔记本电脑）参与开标，并确保能够正常使用。

十一、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆星世豪项目管理有限公司

联系人：吴昌丽

联系电话：17797897891

地址：伊宁市江苏大道79号和谐商务综合楼5楼招标室

- 采购人名称：伊犁州奎屯医院

联系人：李娟

电话：13899549860

# 第一部份    投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XSH-2023-7-25 |
| 2 | 项目名称 | 伊犁州奎屯医院第一批医疗设备采购项目（第一部分）二次 |
| 3 | 招标代理机构 | 单位名称：新疆星世豪项目管理有限公司 单位地址：伊宁市江苏大道79号和谐商务综合楼5楼招标室 邮编：835000 联系电话：17797897891 |
| 4 | 采购内容，标段划分及预算金额 | 采购内容及预算金额： 一标段采购内容：儿童数字化椭圆型滑轨悬吊康复单元（儿童用悬吊训练系统）1套、感统设备1台、数码听觉综合干预训练系统1套、PT设备1台、OT设备1台、认知与注意力评估训练系统1套、构音语音测量与训练仪1台。（国产） （一标段预算金额：238万） 二标段采购内容：胎儿母亲监护仪2台、产病床2张、宫腔镜1套。（国产） （二标段预算金额：111万元） 三标段采购内容：血细胞分析仪1台。（国产） （三标段预算金额：35万元） 四标段采购内容：呼气分析仪（呼出气NO测定）1台（国产） （四标段预算金额：16万元） 五标段采购内容：全自动清洗消毒器1台、单级反渗透水处理装置1套。（国产） （五标段预算金额：55万元） 六标段采购内容：关节镜系统1套、UBE手术操作工具1套。（国产） （六标段预算金额：45万元） 标段划分：本项目共计6个标段，项目预算总金额共计：500万元 |
| 6 | 报价方式 | 总 价 （各标段分项明细报价均不得超过单项预算单价及单项预算总价） |
| 7 | 投标资格 | 有独立的法人资格,且具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（或制造商）均为合格的投标人： - （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本； - （2）法定代表人证明或授权委托人授权委托书； - （3）法定代表人身份证或委托代理人身份证； - （4）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》及制造商的医疗器械生产许可证； - （5）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内。 - 备注：上述证件原件扫描加盖投标企业公章或电子章，证件齐全有效满足要求的投标人为有效投标人；上述证件的公证件，本次招标不予认可。 |
| 8 | 招标有效期 | 九十天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 采购文件发售 日期及地址 | 时间：2023年07月26日至2023年08月02日 （每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59北京时间） 地点：政采云平台线上获取 |
| 12 | 标书售价 | 0元 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14 | 开标时间及投标文件递交截止 时间 | 投标人应于2023年08月16日11：00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。开标时间后30分钟内（2023年08月16日上午11:00-11：30前）供应商登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2023年08月16日上午11:30前）未按时解密的，视为无效投标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） |
| 15 | 投标文件递交及开标地点 | 供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 |
| 16 | 采用电子招标 投标 | 具体要求： 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 （3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00） |
| 17 | 招标代理服务费 | 根据国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）所规定标准由中标企业在领取成交通知书三日内向招标代理机构支付。 招标代理服务费缴纳账号： 账户名：新疆星世豪项目管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司伊犁山东路（兵团）支行 行 号：J8980003770001 帐 号：30736101040003508 |
| 18 | 投标文件的签署规定 | 详见第三部分第二章第10款 |
| 19 | 投标文件格式 | 详见第三部分第二章第5款 |
| 20 | 付款方式及币种 | 1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：本项目资金来源为自筹资金，分3年支付，计划每年付款比例为 3:4:3。（具体以与甲方签订合同为准） |
| 21 | 交货时间 | 签订合同后30天内。 |
| 22 | 质保年限 | 乙方对合同项下的各类产品均提供 原厂维保2年（3标段3年） 的免费质保。免费质保期限自验收合格双方签字时算起。在免费保修期内，乙方需提供免费的维修原厂零配件及人工。 |
| 23 | 配送地点 | 采购单位指定地点 |
| 24 | 政府采购政策 支持 | 一标段：非专门面向中小企业采购 二标段：非专门面向中小企业采购 三标段：非专门面向中小企业采购 四标段：非专门面向中小企业采购 五标段：非专门面向中小企业采购 六标段：非专门面向中小企业采购 注：专门面向中小企业采购标段的投标人需落实政府采购政策需满足的资格要求提供中小企业声明函（货物类中小企业声明函中投标供应商需填写货物制造商的信息）。 |
| 备注 | 1、着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

# 第二部分    招标说明

## 第一章  总   则

### 1. 适用范围

1.1  本采购文件仅适用于新疆星世豪项目管理有限公司编制组织的本次招标活动。

### 2.投标资格

2.1　有独立的法人资格,且具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商）均为合格的投标人：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本；

（2）法定代表人证明或授权委托人授权委托书；

（3）法定代表人身份证或委托代理人身份证；

（4）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》及制造商的医疗器械生产许可证；

（5）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

2.5合格的货物和相关服务

2.5.1投标人投标货物应当说明货物来源地。

2.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购人”系指伊犁哈萨克自治州友谊医院。

3.2 “招标代理机构”系指新疆星世豪项目管理有限公司。

3.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4 “投标人”系指有资格的供应商（制造商）及投标表现人。

3.5 “中标方” 系指经评标委员会评定后得分最高并经采购人确认的投标人。

3.6 “货物”、“产品”指本采购文件中第四部分《采购货物清单及技术参数》所述所有货物及相关服务。

3.6.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9 “服务”系指采购文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

### 4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## 第二章  采购文件

5. 采购文件说明

5.1  采购文件组成如下：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 采购货物清单及技术参数

第五部分 合同部分

第六部分 附件（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读采购文件的全部内容。如果投标人未按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件没有对采购文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 采购文件的澄清

6.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充采购文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

6.3　采购文件的修改和补充文件将构成采购文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

# 第三部分    投标说明

## 第一章  对投标人的资质要求

1、开标资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、采购人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须在开标现场提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

- （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本；

- （2）法定代表人证明或授权委托人授权委托书；

- （3）法定代表人身份证或委托代理人身份证；

- （4）投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》及制造商的医疗器械生产许可证；

- （5）投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)原件或复印件加盖公章，所有证件均应在有效期内；

说明：其中（1）-（5）项为投标时资格审查的必备条件，以上资料原件扫描加盖公章或CA电子章，如果缺项则视为对采购文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。

1.3　所有资格证明文件必须满足采购文件的要求，否则将导致废标。

## 第二章  投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投设备的相关技术证明资料；

（4）采购文件中所要求的采购货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 正本 | 副本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 |  |  | 格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息等） |
| 2 | 目录 |  |  | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 投标人“三证合一”营业执照副本 | 复印件 | 复印件 |  |
| 4 | 信用记录 | 复印件 | 复印件 | 网页打印件，需体现查询日期（附件十六） |
| 5 | 投标人为制造商的提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的提供《医疗器械经营许可证》及制造商的医疗器械生产许可证复印件加盖制造商公章 | 复印件 | 复印件 | 投标人为经销商的提供《医疗器械经营许可证》及制造商的医疗器械生产许可证复印件加盖制造商公章 |
| 6 | 投标函 | 原件 | 复印件 | （附件一） |
| 7 | 法人授权委托书 | 原件 | 复印件 | （附件二） |
| 8 | 关于资格的声明函 | 原件 | 复印件 | （附件三） |
| 9 | 开标一览表 | 原件 | 复印件 | 原件需密封后单独提交。（附件四） |
| 10 | 明细报价表 | 原件 | 复印件 | （附件五） |
| 11 | 产品简要说明一览表 | 附生产厂家产品彩页及技术白皮书、产品注册证及检验报告单 | 附生产厂家产品彩页复印件技术白皮书、产品注册证及检验报告单 | （附件六）（缺一不可） |
| 12 | 备品、备件清单及质保期期满后相关维修配件清单易费用一览表 |  |  | （附件七） |
| 13 | 规格、技术参数偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件八） |
| 14 | 商务条款偏离表 | 原件 | 复印件 | （附件九） |
| 15 | 项目负责人及拟投入本项目人员简历 | 原件 | 复印件 | （附件十）(如有） |
| 16 | 近三年类似项目经营业绩表 | 复印件 | 复印件 | 请提供成交通知书或合同的复印件加盖公章。（附件十一） |
| 17 | 采购文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 | 原件 | 彩页或复印件 | 格式自定 |
| 18 | 《反商业贿赂承诺书》 | 原件 | 复印件 | （附件十二） |
| 19 | 售后服务体系承诺 | 原件 | 复印件 | （附件十三） |
| 20 | 节能、环境标志产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件十四） |
| 21 | 投标人企业类型声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十五） |
| 22 | 中小企业生产或销售的产品优惠明细表 | 原件 | 复印件 | （附件十五-1.1） |
| 23 | 监狱企业声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十五-2） |
| 24 | 残疾人福利性单位声明函 | 原件 | 复印件 | （附件十五-3） |
| 备注 | 注：附件十四、十五投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供。 正本必须加盖公章 |  |  |  |

4.2.1  投标人的服务承诺应按不低于采购文件中要求的服务标准做出响应。4.2.22.2  投标文件应用电子投标文件，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章或电子签章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章或电子签章。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按采购文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2投标人应严格按采购文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应采购文件要求，如采购文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3投标人应将响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。

6. 投标报价

6.1  投标标段总报价不得超所在项目标段预算总金额、投标报价不得超所在标段各分项货物预算单价，否则其报价无效，不进入评标阶段。

6.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1） 采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2） 采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3） 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税；

（4） 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价；

6.4 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7. 投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过技术标优劣由评标委员会确定并选取推荐。

8.3  投标人的服务承诺应按不低于采购文件中要求的服务标准做出响应。

8.4  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息。

8.5没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制采购文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对采购文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.6如果投标人提供的进口货物不是投标人自己生产或拥有的，则必须得到技术拥有者或货物制造商向采购人提供该种货物/服务的正式授权。

8.7 领取了采购文件的投标人应认真阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制响应性文件，响应性文件正本中所提供资料需加盖公章。

8.8投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.9投标人在阐述上述时应注意采购文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为  九十 天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

10.1　投标文件必须用印刷体打印。

10.2　响应性文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

10.3　投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章或签章，投标文件方为有效。

10.4  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.5  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　未中标的投标人的投标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.3  中标方的投标保证金，将在领取成交通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内扣除代理费后无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件及采购合同原件扫描件，扫描件接收邮箱：1608033315@qq.com。

退保证金须知：

(一)退还方式：

1. 投标保证金退还为公对公账户电汇业务，我单位不退还现金。

2. 投标保证金将在收到所需资料的5-7个工作日内无息退还。

（二）退还保证金所需资料：

1.退还保证金收据一份：

2.请在A4纸上提供以下信息:项目名称、项目编号、投标保证金金额、单位名称、账号、行号、开户行地址、联系人、联系电话。

3.投标人需承担退还投标保证金的电汇手续费（该费用为银行收取），不从保证金中扣除，需单独提供，具体收取金额详见下表：

| 投标保证金金额（万元） | 电汇手续费金额（元） |
| --- | --- |
| 1以下（含1） | 5 |
| 1-10（含10） | 10 |
| 10-50（含50） | 15 |
| 50-100（含100） | 20 |

11.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标文件符合采购文件中规定废标的其它技术条款；

11.8 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与采购文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标；

11.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本采购文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足采购文件要求的投标文件将被拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

13.3  出现因采购文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按采购文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按采购文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

14.5　发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

(1) 超过规定解密时限或者上传失败的投标文件；

(2) 与采购文件有重大偏离的投标文件；

(3) 未按规定交纳投标保证金；

(4) 出现影响采购公正的违法违规行为；

(5) 评标委员会认为其他不合理情况的；

## 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从政采云专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1） 熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2） 具有与招标项目相关的实践经验；

（3） 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1） 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2） 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6  评标委员会成员应当熟悉并认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1） 招标目的；

（2） 招标项目的范围、性质；

（3）采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据采购文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

## 第五章 开　标

16. 开标

主持人按下列程序进行开标：

16.1 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，如未按时解密则视为无效投标。

16.2开启《开标记录表》，公布投标供应商报价，各投标供应商代表应当在20分钟内CA签字确认。

16.3 开启资格证明文件，由采购人在监督下进行资格审查；评审小组对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查。

16.4通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因。

16.5开启在线评标，评审小组进行商务、技术评分并汇总商务技术评分及结果。

16.6 开启报价文件，汇总报价得分。

16.7 汇总商务、技术评分及报价得分，得出有效投标（响应）供应商评分排名。

16.8 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 第六章 评　标

17. 评标依据

17.1　评标的依据为采购文件。

18. 投标文件的澄清

18.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其服务内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2  对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）采购文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员不得向投标人或其他无关的人员透露，违者将上报同级别财政监管单位给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2  投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

21.3　投标最低报价，不作为中标依据。

21.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

21.6  投标人的资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.7  评标委员会应当审查每一投标文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

21.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.9　评标委员会应当根据采购文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.10  下列情况属于重大偏差：

（1） 没有按照采购文件要求提供投标保证金的；

（2） 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3） 投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4） 不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对采购文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

21.11  细微偏差是指投标实质上满足了采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.12  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为无效标后，因有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

21.13  对投标文件满足采购文件条款的审查：

（1） 开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足采购文件的格式要求；

（2） 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3） 评标委员会将确定每一投标人是否对采购文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的服务范围和质量，或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4） 评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5） 评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

响应性文件响应程度初步审查表

- 资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定,提供有效期内且年检合格的营业执照正本或副本（加盖投标企业公章或CA电子章）； |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人证明或授权委托人授权委托书（加盖投标企业公章或CA电子章） |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证或委托代理人身份证（加盖投标企业公章或CA电子章） |  |  |  |  |
| 4 | 投标人为制造商的须提供《医疗器械生产许可证》；投标人为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》及制造商的医疗器械生产许可证（加盖投标企业公章或CA电子章） |  |  |  |  |
| 5 | 投标人需提供所投产品的《医疗器械注册证》(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内（加盖投标企业公章或CA电子章） |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供资格声明函； |  |  |  |  |
| 2 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否满足采购文件规定免费质保年限； |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定提供法人授权委托书的； |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 6 | 投标有效期是否满足采购文件要求的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等是否符合采购文件要求； |  |  |  |  |
| 8 | 投标人所报交货期限是否超过采购文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件是否附有采购人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 10 | 是否有不符合采购文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 11 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

21.14评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。供应商的评审价格由供应商代表签字确认。

中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件和《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。 供应商应提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的， 不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据采购文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清服务内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3  采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评分标准。

22.4  根据综合评分法评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，由评标委员会确定中标候选人。

22.6根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.7评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，采购人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 第七章  定　标

23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应采购文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合采购文件要求的、得分最高的投标人。

23.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 成交通知书

25.1  中标结果确定后，新疆星世豪项目管理有限公司将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《成交通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标方在领取《成交通知书》时，按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

## 第八章 质疑处理

### 27.1投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑.

### 27.2投标人提出质疑应当提交质疑函何必要证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、编号；

（3）具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要法律依据；

（6）质疑提出日期。

### 27.3采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日做出答复。

## 第九章 授予合同

28. 签订合同

28.1  中标方收到招标方的《成交通知书》后三十日内，按照采购文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的投标文件作实质性修改。

28.2  合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

28.4  采购文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

28.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

- 采购货物清单及技术参数要求

- （一标段招标参数）

1、儿童用悬吊训练系统参数

（儿童数字化椭圆型滑轨悬吊康复单元）

一、主要功能：以悬吊技术为核心，与滑轨技术紧密连接，并通过数字化悬吊与可视化信息采集系统相结合，实现实时监测儿童在康复训练中力度的变化，为康复方案制定及量化训练提供依据。与其他康复训练有关的的辅助设备，实现个体化训练，多人化训练同时进，并针对性训练。恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解、肌力的增强、平衡协调性的提高。

二、适用范围：3个月-18岁

三、基本配置：

1、滑 轨：

1.1直线滑轨：钢化铝合金材质，承重大于200KG，滑轨外形尺寸≥81*67mm，内径≥53mm，滑轨上部具有独立凹槽2组用于滑轨部分固定安装；滑轨下部具有独立凹槽1组用于八轮静音滑车固定与滑行。长度≥1.5米，数量：2根，顶式安装，与椭圆形滑轨对接。

1.2闭链型连接半椭圆形滑轨：半椭圆型，直径≥2米，数量2根，承重大于200KG，滑轨外形尺寸≥81*67mm，内径≥53mm，滑轨上部具有独立凹槽2组用于滑轨部分固定安装；滑轨下部具有独立凹槽1组用于八轮静音滑车固定与滑行。可与直线滑轨实现无缝对接，对接后形成内径≥4.8米，周长≥11.8米的椭圆。

*2、滑车：8轮两轴静音滑车及三角翼挂件，功能：有刹车及任意角度定位装置。材质不锈钢，三角型尺寸≥650*120*270，数量：3个

3、悬吊器：外形尺寸：≥670*180*70mm，配备2根5米红绳，内置2个不锈钢安全钩，内有锁定装置，具备任意滑动位置随时锁定的效果。  数量：4套

4、数字化悬吊系统    1套

通过数字化悬吊与可视化信息采集系统相结合，实现实时监测儿童在康复训练中力及角度的变化，为康复方案制定及量化训练提供依据。

4.1数字化悬吊系统：

4.1.1具有左右两套独立信息采集系统；

4.1.2外形尺寸：≥659*225*118mm；

4.1.3数据采集范围：数据范围采集0-100kg，单位误差0.01kg；

4.1.4悬吊左右力高低任意调节，作用力的实时检测；

4.1.5悬吊绳:直径≥8mm单股编织红色，尼龙材质，绳子承重≥150kg；

4.1.6具有≥2.0寸液晶显示屏；实时检测:频率50HZ

4.1.7顶式或轨道安装，可实现直充与锂电充两种充电模式。

4.2可视化信息采集操作系统：

4.2.1数据传输读取可通过:电脑、平板、手机呈现；

4.2.2可视性实时监测数字化悬吊左右力数据；

4.2.3实时监测患者在康复训练中力及角度的变化；

4.2.4系统提供病历查询储存系统，为临床提供可查询依据；

4.2.5检测数据无线传输方式汇总至终端系统进行后续分析：

4.2.6数据再现、还原、回看。

4.3全方位数据采集系统

4.3.1外形尺寸：≥150*70*70mm

4.3.2数据以Kg为单位:数据范围采集0-60kg

*4.3.3角度测量范围：X轴：-180~180Y轴：-180~180Z轴：-180~180

4.3.4供电系统:锂电池容量：8000mah

4.3.5数据读取可以是:电脑、平板电脑、手机。

4.3.6区域化信息汇总:检测数据，无线传输方式汇总至终端计算机进行后续分析：数据再现、还原、回看。操作系统可以对一个主体进行N个数据采集监测分析比对也可以同时采集监测分析比对多个不同的主体。

4.3.7兼容接收本系统其它数据进行立体数据分析。

4.4数字化悬吊系统配置清单：

4.4.1数字化悬吊装置           1台；

4.4.2直径≥8mm单股红绳       2根；

4.4.3内置拉力传感器           2套；

4.4.4终端数据显示器（Pad）    1台；

4.4.5Pad端充电装置            1套；

4.4.6Pad放置架                1台；

4.4.7锂电池                   1套；

4.4.8可视化信息采集系统       1套;

*4.4.9全方位数据采集系统       1套

5、记忆型姿态控制管理训练系统

记忆型姿态控制管理系统是一种以真空方式塑造出可以稳定四肢或躯干的姿态控制装置。具有易调整，可塑性的特点，体位垫与患者接触面大，分散了压力，增强了包裹性和平衡性，提升了安全感，增强了体位支撑，可以用作支撑面角度的改变和头、躯干、四肢的姿势控制，以代偿、代替、改变其部分功能从而达到最大康复效果。

*5.5.1记忆型ACM垫，小型，用于头部、颈部、姿态控制 尺寸≥27*47*6cm；1个

5.5.2记忆型ACM垫，中型，用于头颈、四肢姿态控制   尺寸≥45*45*5CM；1个

5.5.3记忆型ACM垫，大型，用于躯干、四肢姿态控制  尺寸≥45*80*5CM；1个

5.5.4记忆塑型泵   大型   长型  1个

5.5.5记忆塑型泵   小型   球型  2个

6、分组训练装置：

6.1平衡协调训练系统：

6.1.1方形晃板：木质四角有连接环，尺寸≥1000*1000*110mm，软包 ；

6.1.2 2.5~3m红绳4根，

6.1.3 S形钩4个；

6.2支撑摆动训练系统：

6.2.1 支撑摆动训练器：≥9mm复合板，承重：≥50KG，尺寸：≥640*380mm；

6.2.2红绳2根（两边均为锁扣）长度：≥1.5米；绳夹2个；手扶装置2件；

6.3感觉运动训练系统：

6.3.1吊袋1套，承重：≥100KG，尺寸：≥1100*850mm；

6.3.2吊船1套，承重：≥150KG，尺寸：≥1700*800*180mm；

6.3.3滑索悬带2根（绳长：≥75cm，全长≥1.1米）

6.4知动运动训练系统：

6.4.1绳梯（配两块坐扳）1套，承重：≥150KG，尺寸：≥1730*1000*30mm；

6.4.2悬吊棒1根，承重：≥150KG，尺寸：≥1100**43*90mm；

6.4.3悬吊棒2根，承重：≥50KG，材料：木制/钢；

6.4.4滑索悬带2根（绳长：≥75cm，全长≥1.1米）；

6.4.5悬吊鞋1对，承重：≥150KG，尺寸：≥177*100*65mm；

6.4.6绳钩6个，材质碳钢；

6.5儿童行走及爬行训练装置

6.5.1行走装具1组

6.5.2悬带2套（4个）

6.5.3平衡气垫2个

6.5.4治疗作业板1套

6.5.5训练作业板1套

6.5.6平衡板1套

6.5.7滑索手把2个

6.5.8宽悬带2个

6.5.9 横抱桶1个

6.5.10中分悬吊         2根

6.5.11窄悬带           2根

6.5.12 I型小悬带       2根

6.5.13 T型小悬带       2根

6.5.14三角形小悬带     2根

6.5.15竖抱筒          1个

6.6抗阻力运动训练系统：

6.6.1滑索弹性绳      长≥30cm     高阻力   附栓扣      2根；

6.6.2滑索弹性绳      长≥30cm     中阻力   附栓扣      2根；

6.6.3滑索弹性绳      长≥30cm     低阻力   附栓扣      2根；

6.6.4滑索弹性绳      长≥60cm     高阻力   附栓扣      2根；

6.6.5滑索弹性绳      长≥60cm     中阻力   附栓扣      2根；

6.6.6滑索弹性绳      长≥60cm     低阻力   附栓扣      2根；

6.6.7日常维护工具包：1套

五、适应症：

脑瘫儿童、感觉统合失调、智力发育迟缓、儿童注意力不集中、儿童孤独症、儿童斜颈、儿童骨盆倾斜、儿童脊柱倾斜、等方面的训练康复都有非常好的疗效。

六、其他相关企业产品资质

1、具有质量监督检验中心出具的检验报告；

2、具有第一类医疗器械备案证明及一类生产备案证明

3、技术需求表中“*”号条款为产品主要功能须提供检测报告、公开发行产品彩页或者技术白皮书（加盖公章）进行佐证。

2、感统设备参数

| 序号 | 产品名称 | 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能感觉统合综合训练架 | 功能： 1、该产品是一个多功能的专项训练及统合训练的载体。 2、该秋千架结合功能性秋千及器械能对前庭觉、平衡觉进行全方位的专项训练，特别针对直线加速度、垂直加速度和综合加速度失调儿童有明显效果； 3、结合触觉训练产品进行触觉失调的专项训练； 4、结合本体训练产品可进行本体失调的专项训练； 5、结合不同类型产品可以进行多种感觉统合训练。如视、听、动觉的统合训练。 参数： 1、规格：≥2800*1800*2400mm； 2、本产品主体由优质钢材组成，单点承重≥80kg，结构稳定； 3、本产品可选配底板（用于地面不能固定的室内，如：地暖）； 4、配置不少于5个不锈钢吊环，且每个吊环载重不少于200KG. 5、训练架整体载重不少于500kg. 6、产品主立柱外框配有环保软包。 7、阻燃符合于GB 6675-2014标准；环保符合于GB 18584-2001、GB 21550-2008标准；质量要求符合于JY0001－2003标准。 *出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章）；报告中需含有参数介绍中第4、5、6、7项中的所有内容。 | 1 |
| 2 | 前庭平衡觉转动训练器 | 功能： 1、配合秋千架使用，可进行旋转加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。 2、通过转动，刺激前庭感觉器。 参数： 1、规格：≥Φ600*800mm； 2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成；主体：≥18mm多层板 3、安全载重不小于150KG。 | 1 |
| 3 | 前庭平衡觉垂直训练器 | 功能： 1、配合秋千架使用，可进行水平加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。 2、通过摆动，实现身体位置的快速变化，刺激前庭感觉器。 参数： 1、规格：≥Φ250*1000mm； 2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成；主体：≥18mm多层板。 3、安全载重不小于150KG。 | 1 |
| 4 | 前庭平衡觉综合训练器 | 功能： 1、配合秋千架使用，可进行水平加速度和综合加速度失调的前庭平衡专项训练。围栏设计可适合0至7岁不同年龄段儿童使用。 2、通过悠荡，使身体迅速变换空间位置，刺激本体感受器。 3、前后摇摆秋千，可在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变化不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏，适合幼儿及严重身体控制障碍者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立帮助很大。 参数： 1、规格：≥1200*650mmm； 2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成；主体：18mm多层板。 3、2kn安全扣２个； 4、安全载重≥80kg; 出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），报告中需含有参数介绍中第2、4项里的所有内容。 | 1 |
| 5 | 秋千升降吊绳套件 | 功能： 方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者。 参数： 1、规格：≥1500mm长； 2、承重量≥200公斤； 3、≥ø10mm安全绳，不锈钢挂圈，专业升降器； 4、2kn安全扣1个。 出具带有CMA标识的检测报告影印件（加盖厂家鲜章）；报告中需含有序号2、3的所有内容。 | 4 |
| 6 | 秋千旋转吊绳套件 | 功能：配合同心轴旋转秋千使用。 参数: 1、规格：≥1500mm长； 2、承重量≥200公斤； 3、≥ø10mm安全绳，不锈钢挂圈，专业旋转器； 4、2kn安全扣1个。 出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家鲜章）；报告中序号2、3的所有内容。 | 1 |
| 7 | 七件套攀爬组合 （带电子） | 功能：配合由导师控制的导引目标，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。 参数： 1、4款不同攀爬器材共同组成的立体攀爬组件 2、整套器材包括木框、彩色魔术黏贴背板彩色绳梯（2套）、彩色魔术黏贴背板木梯（2套）、彩色魔术黏贴背板攀岩墙（1套），软垫尼龙带织网（2套） 3、规格：≥3000*1800*2650mm； 4、输入电压:220VAC工作电压:12VDC； 5、额定功率：小于40W； 6、产品有四种模式共32种声音切换； 7、单款攀爬器材承重：≥100kg； 8、本产品主体由高强度优质钢材装配而成，承重能力优良，表面处理采用喷塑高温附着技术。 出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家鲜章）；报告中需含有序号1、2、7的所有内容。 | 1 |
| 8 | 训练保护垫 | 功能： 对康复运动过程中起保护作用；舒缓情绪。 参数: 1、规格：≥1200*1400*100 ２、材质：外层：优质纯棉布料，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成； | 4 |
| 9 | 多维平衡感知肌能训练组合 | 功能： 集旋转，蹦跳、摇摆及拉架床一体的多功能综合感觉统合训练系统。随机变亮的按钮刺激视觉神经，在动态状态下观察变亮的圆盘按键，锻炼手眼耳综合协调能力和判断力；打破原来固有的平衡，建立新的平衡体系。 参数： １、15个灯光按键，2个模式共24种声音； 2、摇摇船1套； 3、毛绒卡通敲打锤1个； 4、安纶布及套件3套； 5、旋转定位装置2个； 6、规格：长：≥1200mm宽：≥1200mm高：≥2400mm； 7、承重≥100kg旋转阻力小于49N； 8、摇摇板摆动角度：大于20度； 9、摇摇板高度可调，可调范围大于100mm； *出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家鲜章），原件备查，报告中含有序号1、2、3、4、8、9项的所有内容。 | 1 |
| 10 | 视觉创意几何拼板 | 功能： 训练儿童的认知能力，开发智力。用柔软的拼图触感来强化儿童的手掌抓握能力，促进触觉信息的调试。可以双人训练，增加互动交流，对人际关系的强化也有帮助。 参数： 1、背板：优质木材+金属板，EPE高分子发泡棉+表面PU皮。 2、拼图软件：主体采用EPE高分子发泡棉造型，内部嵌有高强力磁钢，表面荧光布，在适当的光线下会自发光，手感舒适，色彩柔和。 3、尺寸：2000*1000*35mm（±10mm）。 | 1 |
| 11 | 子母滚筒 | 功能：感觉刺激丰富多样，前庭觉、触觉、身体颈肌张力反应，对前庭刺激的苏醒及本体感的建立较有帮助。 1、协助儿童进行平衡感官刺激训练、触觉及本体感官刺激。 2、可实施“爆米花”、“穿越取宝”、“壁虎”等多种感觉统合训练项目。 3、通过旋转刺激前庭感受器。 4、通过不断调整身体姿态及在限制在有限的空间里爬行，促进前庭觉及本体觉发展。 参数： 1、规格：≥ø700*800mm 2、材质：外层：PU皮，软体：EPE高分子发泡棉； 3、承重≥80kg； 4、主体：优质木结构。 | 1 |
| 12 | 视觉、注意力训练模块 | 功能：训练视觉及注意力，包括视觉分辩、视觉记忆、视觉追踪。可改善儿童持续性记忆力的训练、选择型注意力的训练和分配型注意力的训练。 参数： 1、材质： ABS与PMMA复合材料。 2、工艺：一体成型，表面无油漆，安全环保。 配件：不少于6张亚克力训练卡片； 3、规格： 本体：≥550*400*70mm； 配件尺寸：≥286*252*3mm； 4、操作控制面板采用7''触摸LCD液晶屏；训练面板采用12'触摸屏； 5、训练面板采用多点触摸控制；LED多点显示，可显示矩阵数为3*3；4*4；5*5； 6、音频输出方式：2.1声道； 7、功率：小于50W； 8、产品分为视觉训练模式和注意力训模式。注意力训练模式不少于3种训练层级； 9、注意力训练模式每个层次对应一张舒尔特训练卡片。共6张； 提供CMA认证体系检测机构出具的检验报告影印件（加盖厂家鲜章）；报告中须含有序号4、5、8、9的所有内容。 | 1 |
| 13 | 本体目标训练器 | 功能：遮住双眼通过感应地垫，触摸墙面游戏箱，注入游戏元素：学习模式，练习模式，及闯关模式增强儿童兴趣，在游戏中使儿童感知自身身体各部位所处的位置，肢体运动方式、方向、幅度、速度等，训练儿童本体感觉功能。 参数： 1、规格：垫子≥3000*1000*35mm，游戏箱≥900*600*100mm； 2、产品有三种模式，学习模式，练习模式，及闯关模式。 3、功率：小于40W； 4、语音及音乐下载接口一个。 *出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家鲜章）；报告中含有序号1、2、3、4的所有内容。 | 1 |
| 14 | 压觉训练机 | 功能：训练儿童通过转爬活动，对全身进行挤压刺激，达到触觉训练效果。 参数：优质木结构，两边双层触压圆筒软件，可调节松紧度。 1、规格：≥800*800*500mm 2、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉；主体：优质木材。 3、承重≥60kg | 1 |
| 15 | 拼接组合软件 | 功能：锻炼儿童对形状认知能力，训练如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，在限制范围的积木上活动，可以强化身体双侧配合，平衡反应和视觉运动协调。 参数： 1.尺寸：≥1900mm*900mm*600mm 2.方形软件1：内部采用优质木材造型，全方位软包保护，表面优质PU皮，色彩明亮。 3.方形软件2：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面优质PU皮，色彩明亮。 4.方形软件3：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面优质PU皮，色彩明亮。 5.圆柱形软件：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面优质PU皮，色彩明亮。 6.梯形软件：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面优质PU皮，色彩明亮。 7.三角形软件：内部采用优质发泡材料造型，重量轻，表面优质PU皮，色彩明亮。 8.单个软件承重≥80kg。 | 1 |
| 16 | 海豚摇摇 | 功能： 锻炼患者的平衡能力 参数： １、外观似海豚； ２、规格：≥1200*350*900； ３、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成； | 1 |
| 17 | 拼色豆袋 | 功能：放松神经、舒缓情绪。 参数： １、尺寸：≥Φ1000*900MM ２、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成； | 1 |
| 18 | 数字毛毛虫 | 功能：形象生动的毛毛虫增强儿童对新鲜事物的认知能力，毛毛虫身体各部分刻有不同的数字，且身体各部位可拆卸，让儿童在了解事物的过程中轻松学习 参数： 1、规格：≥300*300*300*6； ２、材质：外层：PU皮革，软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成； | 1 |
| 19 | 万象河道 | 功能：该产品可模拟河流场景，在该场景内设有小鱼、小虾、小石块、小贝壳、手掌、脚掌等游戏配件。康复师可利用不同的游戏配件设置出不同的训练游戏，能够提升儿童的手眼协调、空间感知、粗大动作、运动企划、前庭刺激等能力。 参数： 1、爬行地垫≥3000*1000*43mm（1张）； 2、小石块软件（8个）； 3、小鱼软件（8个）； 4、小虾软件（8个）； 5、小贝壳软件（8个）； 6、手掌贴（6双）； 7、脚掌贴（6双）。 | 1 |
| 20 | 大龙球 | 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 规格：直径85CM、75CM各一个。 | 1 |
| 21 | 羊角球 | 功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。 规格：直径55cm、45cm各一个。 | 1 |
| 22 | 40mm厚纯色墙垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用，环保软体和高级木材组合墙垫制作，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者的安全。 参数： 1、规格：≥1000*1000*40； 2、材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成； 出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家鲜章）。 | 39 |
| 23 | 50mm厚纯色地垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 参数： 1、规格：≥1000*1000*50； 2、材质：外层：PU皮革（或PVC布），软体：EPE高分子发泡棉和海绵组成； 出具带有CMA标识的的检测报告影印件（加盖厂家鲜章）。 | 60 |
| 24 | 墙面软包 | 底板：防火奥松板，防阻燃海绵厚≥3cm，表面防火皮革厚≥0.2cm。 | 120㎡ |
| 25 | 地板胶 | PVC地板，地板厚度≥2mm. | 300㎡ |

3、数码听觉综合干预训练系统

技 术 参 数

一、主要功能：

通过让受训者聆听经过调制的音乐来矫正听觉系统对声音处理失调的现象，并刺激脑部活动，从而达到改善听觉障碍、行为紊乱及情绪失调，用于由听觉处理失调问题而引起的孤独症（自闭症）、学习障碍、情绪障碍、精神发育迟缓、多动症等一系列发育行为障碍的训练和康复。

二、技术参数：

1、显示参数：

1.1.显示尺寸：≥22寸内嵌式电容工业显示器

1.2.对 比 度：≥3000:1

1.3.分 辨 率：≥1920×1080

1.4.显示比例：16:9

1.5.亮    度：≥400cd/m2（Typ）

1.6.背    光：LED

1.7.色    值：≥16.7M

1.8.可视角（H/V）：180/180

1.9.可视角度：89/89/89/89

1.10.频   率：60HZ

1.11.反应时间：≥15/5ms

1.12.有效显示区域：≥481×272

1.13.功耗：20.44W（Max）

2、触摸屏参数：

2.1.触摸模式：电容触摸操作模式

2.2.功    耗：<0.3W

2.3.表面硬度：6H

2.4.可 靠 度：100万次

2.5.单节使用寿命：16.7M

2.6.表面硬度：>2亿次

2.7.触摸屏点数：10点

2.8.触摸屏厚度：2.8mm

2.9.触摸屏透光度：90%±5%

2.10.触摸力度：85%/<10g

2.11.操作温度：0-45°

3、程序参数

3.1.操作控制：电容式触摸屏操作

3.2.控制程序：独立模块化程序控制

3.3.操作程序：嵌入式双操作系统

3.4.界面语言：中文/英文，手动切换

3.5.信号特性：16bit/44.1KHz 镜像数字音源

3.6.输出参数：电平2V（RMS）

3.7.信 噪 比：>100Db

3.8.失    真：<0.005%

3.9.频率特性：独立8通道，20HZ-20000HZ±1dB

4、信号输出

*4.1.信号通道：独立8通道

4.2.衰减特性：渐进式自动平滑衰减模式，数字化控制

4.3.输出特性：左右声道，独立控制

*4.4.输出通道：独立8通道输出

4.5.内置信号：≧160组

4.6.过滤频点：≧320个

*4.7．输出模式：四种输出模式

4.7.1 有线输出：≧8组

4.7.2 蓝牙输出：≧8组

4.7.3 红外输出：≧1组

4.7.4  2.4G输出：≧1组

5、设置参数：

5.1.名称设置：用户名称可根据客户要求设置（20>字符）

5.2.界面语言：中文/英文

6、数据管理参数：

6.1.名称设置：可输入患者名称；

6.2.性别设置：男/女

6.3.年龄设置：0.1-20；

6.4.训练参数设置：<8格

6.5.训练过程记录：<100字符

三、8通道信号输出参数：

1、第1输出通道：四种输出模式

  - 蓝牙输出：蓝牙多通道输出：V2.1+EDR；CLASS2，15米，输出功率:CLASS II

  - 有线输出

1.3.2.4G输出：专业外置式2.4G无线输出：360度无障碍接收

1.4.红外输出：响应频率10Hz-24KHz

- 第1-8输出通道：两种输出模式

2.1.蓝牙输出：蓝牙多通道输出：V2.1+EDR；CLASS2，15米，输出功率:CLASS II

2.2.有线输出

3、第1-8通道输出过滤频点：

3.1左耳：50HZ，75HZ，100HZ，125HZ，250HZ，500HZ，750HZ，1000HZ，1500HZ，2000HZ，3000HZ，4000HZ，6000HZ，8000HZ，11200HZ，12500HZ，14000HZ，16000HZ，18000HZ，20000HZ±10%；

3.2右耳：50HZ，75HZ，100HZ，125HZ，250HZ，500HZ，750HZ，1000HZ，1500HZ，2000HZ，3000HZ，4000HZ，6000HZ，8000HZ，11200HZ，12500HZ，14000HZ，16000HZ，18000HZ，20000HZ±10%；,

四、储存单元：

1、内置蓝牙信号发射模块8组；

2、内置远红外信号发射模块；

3、外置2.4G无线信号发射模块；

4、内置有线输出模块8组；

5、内置全宽屏治疗信号160组；

6、内置产品说明、操作指南；

7、内置中英文操作系统

- 性能特点：

1、可以8通道同时训练也随时单独开通训练通道。

2、可以8通道分别过滤不同频点，进行不同疗程治疗。

3、具有训练档案管理功能，可查询进入个人训练系统便于连续训练。

4、全数字化触摸屏操作，方便，简易。

- 具有海豚音乐治疗通道

- IC卡智慧化管理，工作量自动统计

7、10万以上组患者治疗信息存储查询管理。

*8、具有防儿童触碰锁屏功能，密码解锁。

9、具有存储患者姓名、年龄、敏感频率、疗程等信息。

六、仪器配置

1、主机：一台；

2、电源线：一根；

3、有线耳机：4个；

4、蓝牙耳机：2个；

5、2.4G耳机：1个

6、红外线耳机1个

7、说明书：1本；

8、保修卡：2张；

4、PT设备参数

| 序 号 | 产品 名称 | 功 能 参 数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童坐式踏步器 | 规格：≥61×45×43～87cm 扶手高度调节范围61-87cm,坐垫高度调节范围43-68cm,坐垫前后调节范围0-43cm. 用途：改善下肢活动范围及肌力耐力训练。 | 1 | 套 |
| 2 | 儿童坐姿矫正椅 | 规格：≥68×56×80cm， 台面至坐垫距离24cm，额定负载≥40kg 材质:木制。 用途：用于脑瘫、偏瘫患儿进行坐位保持、坐姿矫正，防止畸形。 | 2 | 套 |
| 3 | 儿童坐立两用站立架 | 规格：≥58*92*91~120，用途：用于脑瘫、偏瘫患者站立训练。 | 2 | 套 |
| 4 | 儿童站立架 | 规格：≥146*46*94~130cm；台面板宽≥68cm；推杆支撑力为0~400N；整体为0~90°调节；一次铝合金升降杆，4套弹簧锁紧装置，1对腋下支撑杆，高级PU皮，全轮带刹轮子，配前后置换台板；作用：1.增强原本不足的头部控制；2.提高下肢力量；3.牵拉可能已短缩的下肢肌肉；4.保持不同身体部位正确对齐；5.使呼吸更顺畅，因为直立时肺部可以更好地扩张，吸入更多空气；6.促进血液循环；7.促进消化，因为食物会自然往下流动；8.促进骨骼发育，承受符合可增强骨骼刺激；9.促进与环境和同伴的互动，使视线在同一个水平线上 | 2 | 套 |
| 5 | 儿童钻滚桶 | 规格：≥Φ60×76cm 用途：预防和纠正不良直立姿势。 | 1 | 套 |
| 6 | 儿童平衡步道 | 规格：≥147×30×3cm 用途：黄、蓝、绿、红4色，可相互串联，组合变化多，做爬、走、跑、跳动作。 | 1 | 套 |
| 7 | 儿童平衡踩踏车 | 规格：≥40*35*57cm 用途：用于平衡功能训练。 | 1 | 套 |
| 8 | 儿童踩踏石 | 规格：≥16×11×62cm 用途：每组共3对6个，备红、黄、蓝三色，附绳可装卸，训练儿童平衡，逻辑思考能力。 | 1 | 套 |
| 9 | 儿童训练浪桥 | 规格：≥124×87×118cm 质量：≥74kg 用途：平衡功能训练。 | 1 | 套 |
| 10 | 儿童平衡触觉板 | 规格：≥49×13.5×7cm 用途：由8片曲线+8片直线触觉板组合成步道，触点提供神经刺激讯号，加强儿童触觉学习，亦可与万象组配合，做平衡动作训练。 | 1 | 套 |
| 11 | 羊角球Φ46cm | 规格：Φ46cm 用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节，缓解肌痉挛。 | 2 | 个 |

5、OT设备参数

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OT桌 | 规格：≥140×82×63-87cm,桌面高度调节范围61～89cm，手柄转动力矩10N•m，桌面额定载荷≥50kg，桌面尺寸≥122×80cm 材质：桌面为木质、主体为型钢，钢件表面喷塑，木件表面油漆。 | 套 | 1 |
| 2 | OT综合训练台 | 适用于改善手指对指功能，提高手眼协调功能、训练感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 产品展开尺寸：≥185*112*94cm； 训练台组件：大台面（≥114x72x2cm)、左右小台面（≥41.5x36x1.5cm）、前台面（≥88x36x1.5cm)——台面均可上下调节 立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器(手指)、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件。 材质：主体为木制，环保免漆密度板；部分钢架为不锈钢；装有万向轮（可调）。 备注：内置四个储物格 | 套 | 1 |
| 3 | 手功能训练桌 | 适用多个患者同时训练, 通过患者主动参与训练，用于改善手部关节活动度 、提升肌力与肌耐力，改善手部功能和手眼协调能力，有效提高手部本体感觉，促进手部各肌肉群之间的相互作用。 配置： 桌体和配重柜分别连接12种手部训练器: 1. 手掌抓握训练器 2.前臂旋转训练器 3.手指屈伸训练器 4.手指对称位训练器 5.手指捏力训练器 6. .拇指力量训练器 7.手柄提升训练器 8. 手指平拉训练器 9. 手指抓握训练器 10.腕关节背屈背伸训练器 11.腕关节尺偏桡偏训练器 ●12.前臂伸展训练器 产品保修卡及说明书一套 规格：≥120x120x136cm 重量（kg）≥200 产品特点: *包含12种手部功能训练器 可满足多位患者同时进行康复训练和治疗 配重设计为封闭柜式，阻力调节范围：500g-3000g,患者可根据康复需求合理调节阻力，有效保证康复训练中的安全 通过手部多种功能的动作训练和学习，可以刺激大脑运动中枢，减缓闹功能衰退 提高患者主动参与的意识，改善关节活动度，逐渐提高手部本体感觉恢复手功能 适应范围： 神经康复、骨科康复、儿童康复、残疾康复、老年康复、运动医学康复、精神康复等 | 套 | 1 |
| 4 | PT凳 | 规格：≥60*60*(43-56)cm；聚氨酯发泡，一次成型。用途：治疗师坐椅，高度可调。 | 套 | 2 |
| 5 | 手平衡协调训练器 | 规格：≥32.5×28.5×8cm 用途：手眼协调能力训练。 | 套 | 1 |
| 6 | 木插棍 | 用途：通过训练改善患者的上肢肌力、协调性、感知、认知能力。 | 套 | 1 |
| 7 | 儿童穿衣板 | 用途：模拟日常生活中各种穿衣、系扣的训练，提高患者的自理能力。 | 套 | 1 |
| 8 | 儿童穿鞋器 | 规格：≥30*22cm；用途：锻炼动手能力，激发想象力。 | 套 | 1 |
| 9 | 儿童训练套圈 | 规格：≥Φ15×26cm 用途：手眼协调及感知、认知功能训练。 | 套 | 1 |
| 10 | 动物图形插板 | 用途：对患者感知能力及大脑对图形的识别训练。 | 套 | 4 |
| 11 | 数字插板 | 用途：通过训练改善患者的感知、认知功能及手、眼的协调性。 | 套 | 1 |
| 12 | 螺母组合 | 规格：≥28*24*16cm。用途：通过训练改善患者的感知、认知功能及手、眼的协调性。 | 套 | 1 |
| 13 | 串彩链 | 用途：通过训练改善患者的感知、认知功能及手、眼的协调性。 | 套 | 1 |
| 14 | 儿童分解几何盘 | 用途：通过训练改善患者的上肢肌力、协调性、感知、认知能力。 | 套 | 1 |
| 15 | 肩抬举训练器 | 规格：≥57×63×85cm 棍≥Φ3×120,支架高度调节分6档 用途：通过将抬举棍置放于不同高度，训练其上肢抬举功能，也可在抬举棍两端负重，增加抗阻力。 | 套 | 1 |

6、认知与注意力评估训练系统

一、适用范围

用于孤独症、学习困难、言语障碍、失语症、构音障碍、儿童语言发育迟缓、精神发育迟缓、听力障碍、智力障碍、脑性瘫痪、脑发育不全、发育迟缓、注意力缺陷及其他各种心理行为异常所致的注意力及认知障碍的评估与辅助训练。

二、主要功能

1、注意力评估

通过量表评估模块、眼动评估模块、操作评估等方法筛查儿童注意力缺陷类型及程度。

1.1量表评估

1.1.1常识注意测验

1.1.2儿童多动症诊断标准（DSM-5）

1.1.3 Conners儿童多动症评估量表（父母用量表）

1.1.4多动症诊断标准（实用儿科学第八版）

1.1.5注意力缺陷障碍（儿童多动症）协作组行为量表

1.1.6韦里—威斯—彼得斯活动水平量表（WWPARS）

1.1.7 SNAP-IV量表  3-18岁

1.1.8 0-1岁神经运动20项检查（52项简化法）

1.1.9 克氏行为量表  2-15岁

1.2眼动（追踪）评估

1.2.1眼追踪注意追踪测评I：眼动追踪技术记录受测者追踪小兔子的眼动轨迹，提取“注视点、注视时间、注视次数”从而反映内在注意过程。

1.2.2眼追踪注意追踪测评Ⅱ：眼动追踪技术记录受测者追踪小红球的眼动轨迹，提取“注视点、注视时间、注视次数”从而反映内在注意过程。

1.2.3眼追踪注意稳定测评：眼动追踪技术记录受测者注视飘飞运动的气球的运动轨迹，提取“注视点、注视时间、注视次数”从而反映内在注意过程。

*1.2.4眼追踪注意保持测评：眼动追踪技术记录受测者注视时钟秒针的运动轨迹，提取“注视点、注视时间、注视次数”从而反映内在注意过程。

1.3操作评估：

1.3.1注意广度测验：速示器法对注意广度能力做评估。

1.3.2注意分配测验：双作业法对注意分配能力做评估。

1.3.3图形划销测验：图形消除对注意稳定能力做评估。

1.3.4数字划销测验：数字消除对注意稳定能力做评估。

1.3.5字母划销测验：字母消除对注意稳定能力做评估

2、认知评估

2.1MM认知状态评定量表

2.2认知能力评估：

2.2.1短期记忆能力评估：眼动方式自主查看不同位置的图形，再次选择、确认相同形状的图形，对短期记忆能力做评估。

*2.2.2眼动空间记忆能力评估：眼动方式自主查看不同位置的数字，再确认、选择数字大小，对空间记忆能力做评估。

2.2.3眼动工作记忆能力评估：眼动方式左边记忆图形右边记忆漏掉数字个数，对工作记忆能力做评估。

3、注意力训练

通过眼动注意力保持、注意力广度、注意力稳定、注意力分配、注意力转移、视觉追踪、视听注意等训练来提高儿童注意力集中程度及记忆水平，提高学习能力，对注意力缺陷型ADHD或因注意缺陷造成的儿童学习困难及其他心理行为疾病辅助训练治疗。

3.1 眼动训练：

注意保持训练：气球与受测者的视觉注视集中程度同步变大缩小，以达到对注意保持能力的训练。

3.2 视觉追踪训练：视觉追踪弯曲曲线对编号的曲线进行头尾编号确认，以达到视觉追视能力训练。

3.3 视觉注意训练：点仿画、数字舒尔特方式提升视觉注意能力。

3.3.1视觉注意训练I：I根据出示简单或复杂图形进行方格图形绘画连接，以达到视觉注意能力训练。

3.3.2视觉注意训练II：视觉快速寻找打乱的气球数字，进行数字从小到大的点击、击破，以达到视觉注意能力的训练。

3.4听觉注意训练：根据听到的动物声音进而选择相应的动物，以达到听觉注意能力的训练。

3.5.注意力稳定训练：动物摩天轮、字母舒尔特、手眼脑协调图、彩色文字等提升注意稳定能力。

3.5.1注意稳定训练I：视觉注意稳定的跟随转动的大小动物摩天轮，当摩天轮停止转动选择最初出现动物的小摩天轮，以达到对注意稳定的训练。

3.5.2注意稳定训练II：视觉快速寻找打乱的气球字母，进行数字从小到大的点击、击破，以达到视觉注意稳定的训练。

3.5.3注意稳定训练III：横向标注指向，纵向标注颜色，将方格中对应的指向和颜色的目标物摆放正确，以达到对注意稳定的训练。

3.5.4注意稳定训练IV：视觉快速识别颜色含义的字与颜色含义字上面的颜色，选择字上面的颜色和其颜色吻合的字，以达到对注意稳定的训练。

3.6注意广度训练：记忆圆盘内黑豆数提升注意广度能力。

3.7注意分配训练：同时记忆多种颜色马匹数提升注意分配能力。

3.8注意转移训练：数字计算答案位置变换与注意四圈等提升注意转移能力。

3.8.1注意转移训练I：两排数字，将两数之和放到上面数字的旁边，将上面数字放到下面数字旁边，两数之和大于十留个位数；或者将两数之差放到下面数字旁边，将下面数字放到上面数字旁边，以到达对注意转移能力的训练。

3.8.1注意转移训练II：小方格内充满相邻的三个数的数量圆圈，在极其相似的干扰数量圆圈中快速寻找目标数量圆圈，以达到注意转移能力的训练。

4、认知训练

通过12项认知能力主题、≥45项认知能力分类、数百个训练项目，涵盖感知觉能力、执行、记忆能力、定向能力、思维能力、观察能力、理解能力、社交能力、语言能力、计算能力、常识能力、认知速度等对认知障碍、学习障碍等进行系统规范指导化训练。

4.1感知觉能力训练：包括颜色、形状、深度、长度、大小、声音等能力提升。

4.2执行能力训练：通过执行能力训练提升解决问题能力。

4.3记忆能力训练：通过长时记忆、短时记忆等训练提成记忆能力。

4.4定向能力训练：通过地点定向、方位定向、时间定向、迷宫探索等训练提升定向能力。

4.5思维能力训练：通过推理思维、对比思维、逻辑思维、排列思维等训练提升思维能力。

4.6观察能力训练：通过找相同、找不同、立体拼图等训练提升观察能力。

4.7 理解能力训练：通过会话言语等训练提升理解能力。

4.8社交能力训练：通过肢体语言情绪识别等训练提升社交能力。

4.9语言能力训练：通过学习名词、动词、形容词、成语、词组、汉字、拼音、字母等训练提升语言能力。

4.10计算能力训练：通过数字识别、数字运算训练提升计算能力。

4.11常识能力训练：通过识别动物、人物、植物、乐器、交通工具、日常用品等训练提升常识能力。

4.12认知速度训练：通过应激反应、手眼协调等训练提升认知速度。

*5、AR增强现实虚拟互动认知训练：

通过应用了多媒体、三维建模、实时跟踪及智能交互、传感等多种技术手段的AR增强现实技术，将日常生活中常见的人物、动物、植物、水生物、水果、蔬菜、交通工具、自然场景等8大分类，百余个子分类项目的图像、三维模型、文字介绍等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，实现对真实世界的“增强”，从而起到促进对所体现事物的整体认知概念。

三、测评及训练范围

1.注意力评估：

1.1眼动评估：0～18岁；

1.2量表评估：3～18岁；

1.3操作评估：3～18岁。

2.认知评估：9岁以上。

3.注意力训练：

3.1注意广度训练适用于3岁以上；

3.2 注意的稳定性训练适用于4岁以上；

3.3 注意分配与注意转移训练适用于6岁以上。

4.儿童认知能力训练：

适用于3岁及以上儿童。

5、AR增强现实虚拟互动认知训练：

适用于3岁及以上儿童。

四、性能特点：

1.系统设置：

1.1使用单位信息设置（名称、地址、电话）；

1.2安全登录、权限管理设置；

1.3病人信息管理（查询、添加、修改）；

1.4操作系统管理设置，包括操作人员管理、操作日志管理设置。

2.档案管理

2.1具有评估数据与训练数据信息管理；

2.2具有评估数据查询、历史评估报告打印；

2.3具有训练数据查询、删除与历史训练报告打印；

2.4具有可存储千万条档案、测评数据、治疗数据等存储空间数据库；

2.5具有评估结果、康复指导、训练状态、训练成绩、训练结果分析完善的数据分析模块。

3.系统特点：

3.1具有触摸屏及语言自动提示功能；

3.2界面新颖、时尚，倍受儿童喜爱；

3.3“寓训于乐”让儿童在游戏中训练不断提高注意力和认知能力；

3.4注意力、认知能力评估与训练一体化，既可以研究当前个体水平，又可以系统开展治疗计划；

3.5支持国际前沿眼动追踪技术参与测评，结果可信；

3.6根据评估结果和初次训练成绩自动调整训练难度；

3.7支持软件后续免费升级服务。

4.技术扩展:

4.1通过眼球追踪技术，客观、专业评估患者当前注意力、认知能力水平，适用于初诊评估和疗效评价。

*4.2 AR增强现实模块：将增强现实三维实时渲染技术应用到认知领域，将平面卡片图像瞬间变化为3D立体事物，动画和实景空间实现无缝融合。

五、仪器配置

- 主机服务器：Intel i5 6核 4GHz，内存：≥8G，硬盘：1TB硬盘；声卡、独立显卡：≥4GB，无线网卡。

- 主测显示器：高清液晶屏电容触摸屏≥21.5英寸，分辨率为1920*1080；数量：1台。

- 副测显示器：≥19英寸，分辨率为1920*1080，数量1台。

- 推车1台。

- 激光打印机：1台。

- 眼动仪1台。

- AR摄像头。

- 产品说明书、保修卡：1套。

- AR增强现实素材工具箱：1套。

7、听觉言语语言喉功能检测处理系统

（构音语音测量与训练仪软件）

一、主要用途：

用于构音障碍的诊断评估和康复训练及指导。具有构音信号实时测量、康复训练功能。通过对构音信号进行基频、谐波、FFT、LPC、语谱图的实时检测、处理，为构音障碍的诊断和康复、疗效监控提供相关信息。采用塞音测量和音位对比反馈技术，以游戏化的形式展开治疗，关注儿童情绪情感动机状态。适用于ICD-11：6A01.0发育性语音障碍、6A01.2发育性语言障碍、6A02孤独症谱系障碍、6A00智力发育障碍。

二、主要功能：

1、构音功能测量评估，可开展：（1）口部运动功能评估，进行口部感觉、下颌、唇、舌运动功能评估；（2）音位习得、音位对比等构音语音能力评估，按照构音语音能力评估词表进行正确、遗漏、歪曲、替代评判，评估声母音位习得，声母、韵母、声调音位对比能力；（3）构音清晰度等构音语音功能测量；

2、构音功能康复训练，可开展：（1）口部运动治疗（不少于40种）；（2）结合声母、韵母和声调进行下颌、唇、舌构音运动的康复训练，提高构音器官运动的精确性；（3）音位感知（诱导）康复训练，发音教育评判。（4）音位习得训练，可开展语音自反馈(0.5倍、0.8倍、1.2倍、1.5倍变速和变调)和语音支持训练（基频范围：50Hz-1200Hz，分析音调变化率、音节时长变化率、停顿起音变化率）；（5）音位对比训练，按照不同发音方式（鼻音、不送气塞音、送气塞音、不送气塞擦音、送气塞擦音、清擦音、浊擦音、边音）、发音部位（双唇音、唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、舌面音、舌根音），结合重读治疗（基频范围：50Hz-1200Hz）进行，根据训练情况可选择音位对的听觉识别训练、音位对比训练、结合行板节奏-进行言语视听反馈训练。

3、综合康复支持，支持儿童构音PCT疗法：构音训练中，结合多种现代化技术，以最小音位对为训练介质开展递进式音位对比训练，提高患者构音的准确度，为向连续语音过渡打下基础。具体包含：

1）用户管理：用户导入、绑定、新建、编辑、删除等；以及用户评估记录、训练记录、作业记录；用户报告的保存、打印输出（含单位信息）等；

*2）ICF评估：提供基于ICF构音语音模块的动态功能评估表；其功能评估根据世界卫生组织WHO的ICF标准，完成音位习得、音位对比、构音清晰度测量数据与构音功能障碍损伤程度的转换，实现从无语音到功能性语音的飞跃，0没有损伤，1轻度损伤，2中度损伤，3重度损伤，4完全损伤；包括：ICF构音语音指标7项；（声母音位习得、声母音位对比、构音清晰度、口部感觉、下颌运动、唇运动、舌运动）。

3）ICF治疗计划：提供基于ICF功能评估报告的治疗计划制定，以及智能化方案的推荐；

4）ICF质控：提供通过报告对比来反应不同时期的ICF构音损伤程度的变化，从而实现疗效监控；

*5）作业支持：通过模块作业发送进行个别化集体康复训练；支持动态查看作业情况，实时监控作业效果；可用于小组训练、家庭康复、床边康复、社区学校教育康复等。

6）专题培训：质保期内提供儿童构音ICF-PCT疗法在线课程服务，包含：口部运动功能评估、言语重读治疗法概述等；

7）嗓音电声支持：质保期内提供嗓音电声门图信号分析服务，包含：支持嗓音电声门图信号显示分析，可以测量Jitter, Shimmer, NNE, CQ, CQP等电声参数，快速分析嗓音质量、可针对具体功能模块进行便捷打印；提供国际通用嗓音数据体系；主要针对声带接触时声带运动，反映声带闭合期的情况，用于测试声带粘膜波的接触性，较全面地反映粘膜波的不规则性。

三、主要组成：

配有台车（材质：ABS工程塑料，带万向轮）、专用主机（处理器：2GHz以上；硬盘：500GB；内存：4GB；操作系统：Windows）、单通道低通滤波器、单向型专业话筒（频率响应50Hz-15KHz）、显示器（最佳分辨率：1920x1080；尺寸：20英寸以上）、打印机（USB接口，支持A4纸打印）、构音语音测量与训练仪软件。另配移动智能筛查包1套，口部构音运动训练器1套。

四、主要技术指标：

1、构音语音测量与训练仪软件用于构音语音障碍的功能评估与康复训练，其主要技术指标：

（1）实时言语信号：

1）谐波频率误差：±4%；

2）基频实时响应速率：≤6ms；

3）FFT实时响应速率：≤48ms；

4）LPC实时响应速率：≤45ms；

5）语谱图实时分辨率：窄带60Hz、中带120Hz、宽带240Hz：12.7ms±4%；

2、单通道低通滤波：

1）增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB

2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB

3）静止噪声≤2mV

4）低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50 dB

3、口部构音运动训练器

*含有唇运动训练器、舌尖运动训练器、舌前位运动训练器、舌后位运动训练器组成，用于口部构音运动训练，要求各训练器的连接强度应≥5N；

4、电声门图信号支持：

*1）电声门图增益：共三档：-6dB，0dB，6dB，误差±1.0dB；

2）电声门图静止噪声≤5mV。

五、资质要求：

1、必须提供医疗器械检验报告或者软件测试报告，系统软件的功能与质量要求应符合GB/T 25000.51国家标准。主要功能指标前标记为“*”的必须与所提供的报告相符合分；

2、必须提供检验报告，主要技术指标前标记为“*”的必须与所提供的报告相符合。

3、需提供构音语音测量与训练仪软件的计算机软件著作权登记证书。

- （二标段招标参数）

1、胎儿/母亲监护仪

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.探头IPX8防水等级；

5.探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

6.宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的证明材料；

7.打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

8.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

9.10英寸高清晰液晶彩屏，0-60°度内多角度翻转；

10.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

11.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

12.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

13.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

14.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

15.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

16.支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

17.内置通讯接口，可与医院现有的多床位中央监护系统对接，组成网络系统；

2、产病床技术参数

- 技术参数

- 1.床面尺寸：长度≥1835mm宽度≥800mm

- 2.床面高度：最低≥610mm最高≤880mm

- 3.背板上折角度：≥56°

- 4.拉手折转角度：≥80°

- 5.前后倾角度：后倾≥8°

- 6.脚板升降距离：≥90mm

- 7.脚板外摆角度：≥90°

- 8.低初始位的产病床，其较低的床面可使产妇更加安全有效地上下床。

- 9.产病床主机为丹麦原装LINAK公司线性电机，安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音（提供进口报关单）。

- 10.背板、臀板、床面高低升降、前后倾、脚板等部位调节方式为电机 电动操作系统完成。

- 11.背板和臀板采用连动结构，操作背板角度的同时，臀板也同时达到一个合理的角度，使得产妇更加舒适。

- 12.底盘下采用大尺寸的脚轮，增加床体的制动稳定性，也使得床体移 动和产妇转移更加方便。

- 13.头低脚高位便于孕妇大出血时的急救。

- 14.脚板部位可以独立升降便于医护人员更多的使用选择。

- 15.隐藏式辅助台，便于从产床转化为病床，方便医护人员操作。

标准配制

1.超低位产病床	1台

2.搁腿架	1付

3.污物盆	1件

4.输液架	1件

5.手持控制器	1件

6.电源线	1根

3、宫腔镜高清摄像图文系统配置参数

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜摄像系统 | 分辨率1125线 | 1台 |
| 2 | 光学变焦接口 | F16-32mm | 1只 |
| 3 | 高清摄像头连线 | 1920*1080P、大于207万像素 | 1套 |
| 4 | 高清液晶监视器 | 27〞高清 ≧1920x1200 | 1套 |
| 5 | 医用内窥镜冷光源 | LED | 1套 |
| 6 | 腔镜灌注泵 | 压力设定范围：2-53KPa（误差2KPa） | 1台 |
| 7 | 摄像专用台车 | 5层，带支撑臂 | 1台 |
| 8 | 内窥镜影像系统 | 1、工作站主机CPU型号：酷睿i5处理器及以上 2、显卡：核显共享集成；网卡、声卡：集成； 3、DDR4内存：≧8G 4.、硬盘：≧1TB(SATA) 。 5、预装Windows10操作系统。 6、光驱：DVD刻录光驱；键鼠：标准键盘，鼠标 7、采集卡：1080P全高清视频采集卡 8、其它：COM脚踏开关、USB加密狗、HDMI视频线或HDMI转DVI视频线，彩色喷墨打印机、专用台车； | 1套 |
| 9 | 宫腔镜（30°） | Ф3×302mm | 3套 |
|  | 操作器 | 13Fr×220mm |  |
|  | 外鞘及闭孔器 | 16Fr×209mm |  |
|  | 硬性活检钳 | 5Fr×340mm |  |
|  | 硬性剪刀 | 5Fr×340mm |  |
|  | 硬性三爪钳 | 5Fr×340mm |  |
|  | 软性毛刷 | 6Fr |  |
|  | 水阀接门 |  |  |
|  | 接门 |  |  |
|  | 疏通钢丝 | Ф0.8×300mm |  |
|  | 密封帽 |  |  |
|  | 光缆 | Ф4×2m |  |
|  | 消毒盒 |  |  |

宫腔镜高清摄像图文系统技术参数

1、内窥镜摄像系统技术参数

1.1、TV系统制式：PAL；

1.2、传感器：1/2.8英寸超低噪声全局曝光CMOS传感器 ；超清晰1080P的图像效果，使手术区域纤毫毕现；卓越的色彩还原能力使图像更真实自然；最高防水级别（IPX8）摄像头，可浸泡消毒。

1.3、像素：摄像系统的图像像素为1920（H）×1080（V）(207万像素)

1.4、扫描标准：1100线，50帧。

1.5、视频输出： HDMI、DVI、SDI、CVBS全接口输出，设备连接更自由方便。

1.6、最低照度： 5Lx at F5.5。

1.7、摄像头按键可实现“图片保存”、“亮度加”、“亮度减”三种功能；采用光学变焦卡口13-32mm；

1.8、主机7寸液晶屏幕，实时显示图像；可通过摄像机主机面板按键和摄像头按键实现白平衡功能，菜单记忆功能，可随意切换不同科室；全数字存储（U盘存储），方便快捷的录制手术视频和存储图片。

1.9、 电子快门： AUTO自动快门，可调范围 1/60-1/10000S

1.10、增益选择：自动，最大增益15档设置。

1.11、特殊功能：

①支持 U 盘存储 1080P 录像和图片冻结及存储(32G)；

②纤维镜消除网格功能；

③网络直播功能；可实现远程化、网络化、一体化，远程网络传输，使手术直播更简单

④图像翻转和镜像；

⑤图像冻结（FREEZE）；

⑥8级电子放大（ZOOM）；

⑦消光区域和消光方式调节功能；

⑧各种类型冷光源匹配调节功能；

⑨功能控制：亮度调节，最大增益调节，RGB饱和度调节，锐度调节，消光方式调节、消光区域调节、GAMMA调节、图像冻结、录像等功能；

1.12、电源:交流220V ±22V  50Hz±1Hz。输入功率：35VA；I类设备BF型应用部分。

1.13、电气安全要求符合GB9706.1-2007标准要求。

1.14、电磁兼容要求符合YY0505-2012标准要求。.

2、27寸高清液晶监视器技术参数

2.1、电源：外置电源 24V

2.2、分辨率：1920*1200、3840*2160,可达到4K标准；

2.3、比例16:9、16:10

2.4、色彩：1.07B

2.5、亮度：650±10% cd/m²；最高亮度：≧900 cd/m²

2.6、对比度：1000:1

2.7、可视角度：178/178

2.8、响应时间：≧8ms

2.9、安装标准：VESA 100*100mm

2.10、内置曲线：十余种医疗显示曲线及显示模式

2.11、输入接口：DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/YPBPR/HDMI/SDI（选配）；

输出接口：DVI/YPBPR/VIDEO/S-VIDEO/HDMI/SDI（选配）

2.12、应用：耳鼻喉内窥镜、电子胃肠镜/腹腔镜/宫腔镜/电切镜/经皮肾镜/关节镜/膀胱镜、输尿管镜等。

2.13、专用台车1台，5层可拆卸，带支撑臂。

3、医用内窥镜冷光源技术参数

3.1、冷光源采用LED半导体发光，不含有害物质，亮度高、使用寿命长、启动没有延时，无频闪、不含红外线和紫外线等优点，亮度可调节。

3.2、电源电压： 220V±10%，50HZ，保险丝：φ5 ，输入功率 150 VA

3.3、输出总光通量：≧410lm，

3.4、灯泡功率：≧LED100W，电器安全标准：GB9706.1

3.5、色温：3000-7000 K，光谱性能：显色指数不小于90，

3.6、灯泡寿命：≧30,000小时

3.7、放置温度：-15℃- +50℃，操作温度：0℃-45℃ ，相对湿度：30-90%

3.8、工作噪音：≤35dB

4、腔镜灌注泵技术参数

4.1、电源交流：220V±10%，50Hz±1HZ

4.2、压力设定范围：≧2-53KPa（误差2KPa），超压有自动泄压功能

4.3、流量设定范围：0.1-1.0L/min(误差±20%)

4.4、压力调节步长：≧0.133(1)mmHg

4.5、主机具有流量设置、压力设置和压力转换、腔内实际压力三个液晶显示面板，具有压力设置记忆功能

4.6、传感器管路可以浸泡、低温等离子、熏蒸消毒。

4.7、适用于妇科宫腔镜、电切镜、冷刀镜；泌尿外科输尿管镜、经皮肾镜、激光剜除镜、碎石镜；骨科关节镜、椎间孔镜、UBE脊柱内窥镜镜手术中持续灌注；

- 内窥镜影像系统技术参数

5.1、工作站主机CPU型号：酷睿i5处理器

5.2、显卡：核显共享集成；网卡、声卡：集成；

5.3、DDR4内存：≧8G

5.4.、硬盘：≧1TB(SATA) 。

5.5、预装Windows10操作系统。

5.6、光驱：DVD刻录光驱；键鼠：标准键盘，鼠标。

5.7、接口：主机前置4组USB3.0口，前置音频接口一个。后置USB2.0口4个。COM口一个，VGA口一个。RJ45网口一个。

5.8、高清显示器： ≧22寸LCD （1920×1080）带HDMI1个。

5.9、采集卡：1080P全高清视频采集卡

5.10、采集卡规格：帧率25fps/码率15Mbps/分辨率1920x1080i/p；

5.11、采集卡输入接口：HDMI/HD-SDI/YPbPr/S_VIDEO/VBS；

5.12、支持动/静态采集分辨率：≥1920x1080、1280x720、720x576；

5.13、支持多视频压缩格式：MPEG4、MPEG2、WMV、H.264；视频压缩码率4~30Mbps；；帧率25Fps；

5.14、打印机：彩色喷墨打印机

5.15、其它：COM脚踏开关、USB加密狗、HDMI视频线或HDMI转DVI视频线，专用台车；

5.16、视频采集分辨率为1920×1080，采用先进的Mpeg2编码格式进行视频压缩；

5.17、图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；

5.18、支持创建新病例和修改病人资料功能；根据需要调节亮度、对比度等。

5.19、支持多人多科室的登录权限；创建新病例时，添加少数民族患者名字时报告可显示的字符长度要加长，例如我国少数民族患者姓名，使用汉字表示时名字长度需要15到20个汉字才能写全的。

6、宫腔镜技术参数

6.1、镜体外径：Φ3mm，视向角：30°；视场角：≧50°；工作长度≧300mm；内窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥；图像清晰，视场明亮；新型光学系统，视场角大、分辨率高；带有方向标，蓝宝石镜头、永不磨损；可低温等离子、高温高压消毒。

6.2、分辨率：≧ 7LP/mm

6.3、放大倍率： 1.5

6.4、景深： 1--70mm

6.5、≦16Fr外管鞘及闭孔器1套，

6.6、≧13Fr内管鞘,1支；

6.7、导光束直径4mm；光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、wolf各进口及国产品牌冷光源、摄像系统

6.8、配置5Fr硬性活检钳、硬性剪刀、硬性取环钳各1把；

6.9、专用消毒盒，1 个.

- （三标段招标参数）

全自动血液体液细胞分析仪参数

- 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

- 血液模式检测参数：报告参数≥34个，直方图≥2个，散点图≥5个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个。

- 血液分析报告参数中需含IPF、IMG、RHE。

- *单机全自动细胞计数和分类检测速度≥180样本/小时，体液模式检测速度≥40样本/小时。

- 全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥110个样本/小时。

- *自动进样器在待测区可一次性装载80个以上的标本，可选配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。

- 具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。

- 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

- *体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。

- 血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。

- *具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。

- 进样模式及样本量：手动进样小于160μl、自动穿刺进样小于200μl、末梢血预稀释模式40μl。

- 网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。

- 预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。

- 血液分析仪主机自带10.4寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。

- *血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L。

- *体液分析白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L。

- 可根据医院的发展需求通过轨道连接成血液分析流水线。

- 能提供原厂配套的CFDA注册的质控品、校准品。

附：`1.需要支付开通LIS端口费，提供匹配的工作站电脑，电脑桌，电脑椅。

2生产厂家装机完成后提供至少3年免费保修服务，维护响应时间：应在2小时以内应答用户的报修请求，维修工程师应在4小时内到达现场。

- （四标段招标参数）

呼气分析仪技术参数

- 标准及认证

  - 产品注册名称：呼气分析仪；

  - 产品检测原理：电化学检测原理；

- 功能参数

  - 呼出气一氧化氮测定：FeNO50在线口呼气测量，FeNO200在线口呼气测量，FnNO在线鼻呼气测量，sNO离线样品气测量；

  - 呼出气一氧化碳测定：FeCO在线口呼气测量，sCO离线样品气测量；

  - 动态测试曲线，有效呈现测试过程细节，体现一氧化氮测量值的流速依赖特性，保证测试结果准确性；

  - *采用分离式单向阀气道设计，无公用气道回路，有效克服交叉感染风险；

  - 可实施呼出气一氧化氮/一氧化碳联合测定功能，一口气测定一氧化氮/一氧化碳指标；

  - 低噪声，高灵敏度传感器及电路专利设计，保证测试结果准确性；

  - 流量质控功能：系统自动提醒判断呼吸过程流量控制过强或过弱、吸气超时、呼气超时等错误；

  - 环境因素质控功能：设备内部具有温度、湿度、大气压标定及调节校准功能，具备一氧化氮（NO）标准气检验与校准，一氧化氮（NO）环境气检验，一氧化碳（CO）标准气检验功能，保证测试结果准确性；

  - 具有呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定功能，可出具呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定报告；

  - 辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告；

  - 支持临床表单信息可配置设计，从年龄、性别、症状、肺功能、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展；

  - 支持患者自助式信息填写功能，有效提高临床诊疗效率；

  - 具备在线测试模式，离线测试模式、训练模式等多种测试训练方式，有效保证患者正式测量时的成功率。

  - 十英寸电容触摸屏设计，方便携带及床旁使用；

  - 仪器集成蓝牙传输功能，方便不同场景使用；

  - 仪器集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；

  - 仪器自带智能语音及视频宣教提示功能，方便患者掌握检查要领；

  - 仪器内置高性能锂电池，方便断电等不同场景使用；

  - 仪器支持直接连接打印机打印A4报告，方便不同工作场景；

  - 仪器集成扫码读取功能，方便临床操作，提高临床诊疗效率；

- 性能指标

  - *呼出气一氧化氮测定范围：0～4000 ppb；

  - 呼出气一氧化氮准确性：当测定值≤50 ppb时，误差<2.5 ppb；当测定值>50 ppb时，误差<5.0%；在测量范围内，检测结果和标准气体浓度线性回归的相关系数r应不小于0.990；

  - *呼出气一氧化氮重复性：当测量值≤50 ppb时，标准偏差（SD）<1.5 ppb；测量值＞50 ppb，变异系数（CV）＜3.0%；

  - 呼出气一氧化氮单个测量内测量点重复性：

- 测量值≤50 ppb，标准偏差（SD）＜0.5 ppb；

- 测量值＞50 ppb时，变异系数（CV）＜1.0%

  - *呼出气一氧化氮检测低限：1.0 ppb；

  - 呼出气一氧化氮测量时间：小于40秒

  - 呼出气一氧化氮/呼出气一氧化碳呼气流速：50ml/s、200ml/s。

- （五标段招标参数）

| 1、全自动清洗消毒器技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 舱体容积 | ≥580L，提供舱体尺寸具体数值。 |
| 2 | 清洗架对接口 | 对接口清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量，可与供应室现有清洗架通用。 |
| 3 | 舱体保温 | 舱体保温≥10mm橡塑海绵。 |
| 4 | 开门方式 | 自动下开门。 |
| 5 | 通道类型 | 通道类型双门通道型、双门可实现互锁。 |
| 6 | 门厚度 | ≥20mm |
| 7 | 门密封 | 密封门压紧方式门采用主动压紧方式（气缸压紧），密封可靠，使用寿命长。 |
| 8 | 管路及水箱 | 快速管路设计快速预热水箱设计，双水箱设计 |
| 9 | 干燥系统 | 干燥系统双风机供风（提供双风机图片） |
| 10 | 计量泵 | 计量泵2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个） |
| 11 | 循环泵 | 不锈钢泵体，流量≥1100L/分钟 |
| 12 | 阀门 | 进口气动阀，≥5个，排水阀口径可达2寸、性能可靠，配置一台空气压缩机 |
| 13 | 空气过滤 | 空气过滤器H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.5 um |
| 14 | 控制方式 | 控制方式采用PLC控制系统 |
| 15 | 显示屏 | 界面显示≥5寸彩色触摸屏（非彩色显示屏），能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；64K彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻。 16流程控制预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行 |
| 16 | 安全保障装置 | 安全保护超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置 |
| 17 | 流程控制 | 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行 |
| 18 | 记录方式 | 记录方式可自动打印过程曲线记录、过程报表记录、并记录A0值；可连接追溯系统 |
| 19 | 程序数量 | ≥28套 |
| 20 | 运行时间 | ≤35分钟，提供打印记录 |
| 21 | 装载量 | ≥12个标准器械托盘480*250*50 |
| 22 | 清洗温度 | 30℃～50℃ |
| 23 | 消毒温度 | 70℃～93℃可调 |
| 24 | 干燥温度 | 70～120℃ |
| 25 | 加热方式 | 加热方式为电加热 |
| 26 | 耗水量 | 耗水量≤30L/步 |
| 27 | 使用寿命 | ≥10年/15000次循环 |
| 28 | 标准配置 | 主机 1台、4层器械清洗架 1个；搬运车 2个；标准器械托盘12个；无油静音空气压缩机1台 |

| 2、单级反渗透水处理装置（1500升）技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 源水水质 | 市政自来水管网水源 |
| 2 | 产品水用途 | 用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、清洗槽、外车清洗、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机等。 |
| 3 | 工作范围 | 水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。 |
| 4 | *产水量 | ≥1500L/h |
| 5 | *产水水质标准 | 产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定。 |
| 6 | 操作方式 | 系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。 |
| 7 | 主要工艺流程 | 采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水”工艺。 |
| 8 | 运行方式 | 系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。 |
| 9 | 系统应急控制措施 | - 可自动手动相互切换模式协调运行，保证设备正常制水。 |
| 10 | 设备外观 | - 系统采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，主机设备采用四周设检修门的碳钢喷塑一体化机柜，集成反渗透及供水系统。 |
| 11 | 预处理系统 | 配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 |
| 12 | 预处理罐 | 预处理罐及控制阀选用进口品牌。 |
| 13 | 反渗透系统 | - 具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 |
| 14 | 反渗透系统元件 | - 反渗透系统采用进口反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。 |
| 15 | 反渗透膜 | 反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的进口优质产品。 |
| 16 | 纯水水箱 | 用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。 |
| 17 | 纯水供水采方式及要求 | - 纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求。 |
| 18 | 系统自动化功能 | 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 |
| 19 | 流量监测 | - 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。 |
| 20 | 水质监测 | 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。 |
| 21 | *储水罐 | 配置一个≥1500升不锈钢水罐。 |

- （六标段招标参数）

1、关节镜手术系统参数

1、关节镜技术参数

1.1、视向角30°、70°广角，视场角90°，镜体直径4mm；窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥；图像清晰，带有方向标，蓝宝石镜头，耐高温高压、低温等离子消毒。

1.2、分辨率9.LP/mm

1.3、放大倍数≥3×

1.4、目镜罩外径￠32

1.5、工作长度175mm

1.6、30°、70°可360°旋转双阀镜鞘，循环水，直径Ф5.5㎜×140mm，配标准钝形闭孔器直径Ф4.3㎜。

1.7、光缆接头外径￠10mm；

1.9、手术器械1套（详细清单）*

| 1 | 关节镜 | 镜体外径φ4工作长度175mm 视向角30°，视场角90°广角 | 支 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 关节镜 | 镜体外径φ4工作长度175mm 视向角70°，视场角90°广角 | 支 | 1 |
| 3 | 30°镜鞘 | 360°可旋转 外径φ5.5 工作长度140mm | 支 | 1 |
| 4 | 70°镜鞘 | 360°可旋转 外径φ5.5 工作长度140mm | 支 | 1 |
| 5 | 菱型穿刺针 | Φ4.3 ×183mm | 支 | 1 |
| 6 | 钝型闭孔器 | Φ4.3 ×183mm | 支 | 1 |
| 7 | 鸭嘴直型咬切钳 | 无销钉设计 φ3.5 ×125mm | 把 | 1 |
| 8 | 鸭嘴直型咬切钳 | 无销钉设计 φ4.8 ×125mm | 把 | 1 |
| 9 | 鸭嘴左弯咬切钳 | 无销钉设计 φ4.8 ×125mm | 把 | 1 |
| 10 | 鸭嘴右弯咬切钳 | 无销钉设计 φ4.8 ×125mm | 把 | 1 |
| 11 | 鸭嘴翘头咬切钳 | 无销钉设计 φ4.8 ×125mm | 把 | 1 |
| 12 | 前角左弯咬切钳 | 无销钉设计 φ5.6 ×115mm | 把 | 1 |
| 13 | 前角右弯咬切钳 | 无销钉设计 φ5.6 ×115mm | 把 | 1 |
| 14 | 90°左弯咬切钳 | 无销钉设计 φ7 ×125mm | 把 | 1 |
| 15 | 90°右弯咬切钳 | 无销钉设计 φ7 ×125mm | 把 | 1 |
| 16 | 20°左弯剪刀 | 无销钉设计 φ5.5 ×125mm | 把 | 1 |
| 17 | 20°右弯剪刀 | 无销钉设计 φ5.5 ×125mm | 把 | 1 |
| 18 | 带/无锁扣软组织抓取钳 | 无销钉设计 φ3.3 ×125mm | 把 | 1 |
| 19 | 带/无锁扣游离体抓取钳 | 无销钉设计 φ4.0 ×125mm | 把 | 1 |
| 20 | 探针 | φ3mm×120mm | 支 | 1 |
| 21 | 中空刮刀 | Φ3mm×105mm | 支 | 1 |
| 22 | 光缆 | 直径Ф4×2.5m | 条 | 1 |
| 23 | 内窥镜消毒盒 | 293mm×84mm×42mm | 个 | 2 |
| 24 | 器械消毒盒 | / | 个 | 1 |

2、电动刨削器技术参数

2.1、主机采用微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

2.2、人机工程设计， 4.3吋真彩液晶触摸屏和物理轻触按键双重操作、控制。

2.3、特有的开机自检功能，手术前能对电机、机头、脚踏控制开关进行自检，并有故障自诊断结果报告和保护技术；

2.4、BF型电气安全设计；

2.5、双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；

2.6、主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换，具有脚控各踏头设置屏，对踏头、踏板根据用户需求自行设置；

2.7、可设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数，省去开机繁琐的设置操作和避免误操作。

2.8、脚踏开关：线缆长≧2m，触发、开关、无级调速三种模式，可进行功能切换及注水控制；IPX8防水等级；

2.9、磨钻手柄：外形尺寸：外径：Ф15mm，角度0°和21°, 径向跳动小于0.01mm，持续输出扭矩：0.5N·cm，理论最大输出扭矩：2.3N·cm，冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路

2.10、ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒

2.11、磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作；急停时间＜0.2s

2.12、磨头：圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，径向跳动＜0.01mm，金刚砂球形磨钻头：Ф1.0-Ф5mm，杆径Φ2.35mm，切割球形钻头：Ф1.0-Ф5mm，杆径Φ2.35mm，广泛应用于骨组织的高速磨削、钻孔；可高温高压水蒸汽消毒。

2.13、电动刨削器配置清单*

| № | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力主机 | 液晶屏显示 | 1个 |  |
| 2 | 脚踏开关 |  | 1个 |  |
| 3 | 中速型电机动力手柄 | 50000转 | 1个 |  |
| 4 | 超长直机头 | 170mm | 1个 |  |
| 5 | 超长弯机头 | 170mm | 1个 |  |
| 6 | 超长钻头 | 杆径1mm,切割头φ3.0mm | 1个 |  |
| 7 | 超长钻头 | 杆径1mm,金刚砂φ3.3mm | 1个 |  |
| 8 | 清洗润滑剂 |  | 1个 |  |
| 9 | 关节刨削手柄 | 正反8000转 往复5000转 | 1个 |  |
| 10 | 刨削刀头(平口切割器) | Φ4.2mm | 1个 |  |
| 11 | 刨削刀头（平口全齿切割器） | Φ4.2mm | 1个 |  |
| 12 | 刨削刀头（斜口内齿切割器） | Φ4.2mm | 1个 |  |
| 13 | 刨削刀头（球形打磨钻） | Φ5mm | 1个 |  |

3、全高清内窥镜摄像系统技术参数

3.1、TV系统制式：PAL；

3.2、传感器： 1/3英寸超低噪声全局曝光CMOS传感器 ；超清晰1080P的图像效果,图像保真；最高防水级别（IPX8）摄像头，可浸泡消毒。*

3.3、像素：摄像系统的图像像素为1920（H）×1080（V）(200万像素)

3.4、扫描标准：≥1100线，50帧。

3.5、视频输出： HDMI、DVI、SDI、CVBS全接口输出，设备连接更自由方便。

3.6、最低照度： 5Lx at F5.5。

3.7、摄像头按键可实现“图片保存”、“亮度加”、“亮度减”三种功能；采用光学变焦卡口13-32mm；

3.8、主机7寸液晶屏幕，实时显示图像；可通过摄像机主机面板按键和摄像头按键实现白平衡功能；全数字存储（U盘存储），方便快捷的录制手术视频和存储图片。

3.9、 电子快门： AUTO自动快门，可调范围 1/60-1/10000S

3.10、增益选择：自动，最大增益15档设置。

3.11、轻重量摄像头，电缆长度≥3.5m。

3.12、电源:交流220V ±22V  50Hz±1Hz。输入功率：35VA；I类设备BF型应用部分。

3.13、电气安全要求符合GB9706.1国家标准要求。

3.14、电磁兼容要求符合YY0505国家标准要求。

4、监视器技术参数

4.1、27寸医用液晶显示器，分辨率：1920*1200

4.2、电源：外置电源 24V

4.3、比例16:9

4.4、色彩：1.07B

4.5、亮度：650±10% cd/m²；最高亮度：900 cd/m²

4.6、对比度：1000:1

4.7、可视角度：178/178

4.8、响应时间：16ms

4.9、安装标准：VESA 100*100mm

4.10、输入接口：DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/YPBPR/HDMI/SDI（选配）；

输出接口：DVI/YPBPR/VIDEO/S-VIDEO/HDMI/SDI（选配）

4.11、应用：关节镜，脊柱内镜等。

4.12、专用台车1台，金属结构、可拆卸，移动方便。

5、LED冷光源技术参数

5.1、冷光源采用LED半导体发光，灯泡功率30-100W，灯泡使用寿命≥30000小时（冷光源不含有害物质，亮度高、使用寿命长、启动没有延时，无频闪、不含红外线和紫外线等优点，亮度可调节）。电器安全标准：GB9706.1 *

5.2、电源电压： 220V±10%，50HZ，保险丝：φ5 ，输入功率≥， 150 VA 输出总光通量：≥410lm，

5.3、色温≥5000 K，光谱性能：显色指数不小于90，

5.7、放置温度：-15℃- +50℃，操作温度：0℃-45℃ ，相对湿度：30-90%

5.8、工作噪音：静音

全高清内窥镜摄像系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清医用摄像机 | 逐行扫描1920x1080p， 分辨率1100线 | 1台 |
| 2 | 高清摄像连线 | 全高清3CMOS | 1套 |
| 3 | 光学变焦接口 | F14-32mm | 1只 |
| 4 | 高清液晶医用监视器 | 27英寸 1920X1200 | 1台 |
| 5 | 高亮度冷光源 | LED，寿命30000h | 1套 |
| 6 | 专用台车 | 5层，全金属结构，带支撑臂 | 1台 |

6.关节镜系统可与脊柱UBE手术器械对接。*

7. 产品通过ISO9001和ISO1345质量体系认证，可提供证书复印件。

2、UBE手术操作工具技术参数

| 1 | 剥离器 | 125mm | 个 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 扩张器 | φ5mm×200mm | 个 | 1 |
| 3 | 扩张器 | φ7mm×185mm | 个 | 1 |
| 4 | 扩张器 | φ9mm×170mm | 个 | 1 |
| 5 | 扩张器 | φ11mm×155mm | 个 | 1 |
| 6 | 扩张器 | φ13mm×140mm | 个 | 1 |
| 7 | 扩张器 | φ15mm×125mm | 个 | 1 |
| 8 | 骨刀 | 5mm直头 | 个 | 1 |
| 10 | 骨用牵开器 | 深50mm | 个 | 1 |
| 11 | 骨用牵开器 | 深60mm | 个 | 1 |
| 12 | 骨用牵开器 | 深70mm | 个 | 1 |
| 13 | 骨用牵开器 | 深80mm | 个 | 1 |
| 14 | 探针 | φ125m | 个 | 1 |
| 15 | 剥离器 | 3mm,双头直弯 | 个 | 1 |
| 16 | 髓核钳(直型) | φ1.6×175mm | 个 | 1 |
| 17 | 髓核钳(翘头) | φ1.6×175mm | 个 | 1 |
| 18 | 咬骨钳(直型) | φ2.0×220mm | 个 | 1 |
| 19 | 咬骨钳(弯头) | φ2.0×220mm | 个 | 1 |
| 20 | 神经根拉钩 | 4mm×108mm | 个 | 1 |

与所招标关节镜系统可以对接使用。*

# 第五部分 合同样板

合同编号：

政府采购合同参考范本（具体合同以与甲方签订合同为准）

（货物类）

# 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

## 1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

## 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

## 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

## 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：；

1.5.2 交付地点：；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

## 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

## 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

# 第二部分 合同一般条款

## 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

## 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

# 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

## 质疑函   格式

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

## 质   疑  内  容

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |  |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

# 5、 质疑函一式三份

# 第六部分    附　件

（附件一）投 标 函

致：新疆星世豪项目管理有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请  项目编号、项目名称（标段） ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的和服务投标单价合计为  （注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目采购文件中规定的开标日起 九十日内 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本五份。

5、按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、保证遵守采购文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受采购文件中第四部分 — 合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

1、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

2、与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

3、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4、未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

5、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

（单位公章）

2023年XX月XX日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（附件二）法定代表人授权委托书（单独提交）

本授权声明：注册于中华人民共和国的  （投标人名称、住址）  的法定代表人  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就此次项目名称 项目，招标编号为  项目编号/标段   投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

见证人签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　  年　　月　　日

（单位公章）

2023年XX月XX日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法定代表人授权委托书》，以证明其身份。

此处附身份证复印件背面

此处附身份证复印件正面

（附件三）关于资格的声明函

致：新疆星世豪项目管理有限公司：

关于贵方20　年　月　日第  项目编号 招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称 项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称        　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　授权人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

2023年XX月XX日

（附件四）开标一览表

招标项目名称：投标单位名称：

招标编号：采购内容：

| 投标内容 | 投标总价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥元 |
|  | 大写： |
| 交货期： |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：年月日

注： 1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

## 2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

（附件五）明细报价表

项目名称：        　　　　 　  投标单位名称：

招标编号：        　　　　 　          投标内容：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：                          日期：

注：1、各分项明细报价均不得超过单项预算单价及单项预算总价

2、合计金额应为各分项价格之和。

3、上述报价包含一切由供方承担的费用。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

（附件六）产品简要说明一览表

项目名称：        　　　　 　  投标单位名称：

招标编号：        　　　　 　            投标内容：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 综合单价 | 品牌及 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

（附件七）备品、备件清单

项目名称：        　　　　 　  投标单位名称：

招标编号：        　　　　 　      投标内容：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 综合单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

（附件八）规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　 　  招标编号：

项目名称：投标内容：

| 序号 | 采购文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与采购文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：

日期：20 年　  月 　 日

（附件九）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

项目名称：         　　　　　            投标内容：

| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 付款方式 |  |  |
| 2 |  | 履约保证金 |  |  |
| 3 |  | 合同条款 |  |  |
| … |  | …… |  |  |

投标人代表签字：

日期：20年　  月　  日

（附件十）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表（选填）

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（附件十一）经营业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：

项目名称：所投内容：

| 地区 | 项目名称 | 金额 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附成交通知书或合同复印件。

（附件十二）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表人：

法人授权代表：

日期：

（附件十三）售后服务体系承诺书

售后服务：

投标人必须按提交的售后服务承诺书，提供售后服务。

一、拟提供售后服务的项目：

二、所投产品免费服务期限：

三、质保期限

四、售后免费服务内容：

五、售后服务响应及到达现场的时间：

六、售后服务机构及联系方式：       （后附相关房产证明等证明材料）

七、采购文件要求的质保期（保修期）：设备自验收合格之日起年免费质保维护。

八、投标人提供的其他服务承诺及优惠条件：

公司法定代表人(盖章或签字)：

法人授权代表(盖章或签字)：

项目经办人(盖章或签字)：

日期：2023年XX月XX日

（附件十四）节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单报价货币种类金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）环保产品明细清单报价货币种类金额单位：元

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购清单页码 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、复印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

# 附件十四-1节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。

（附件十五）投标人标人企业类型声明函

（附件十五-1）中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的          （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型、企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情

形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明:填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011] 300号）和《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）相关规定。

（附件十五-1.1）中小企业生产或销售的产品优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价货币种类：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段（包） | 小型和微型企业产品名称 | 数量 | 报价（元） | 价格评审扣除金额（元） | 品牌型号规格 | 制造商 全称 |
|  | 本标段（包）报价总计：（元） |  |  |  |  |  |
|  | 本标段（包）价格评审扣除金额总计：（元） |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个标段（包）内有多个属于小型和微型企业的产品时，供应商应按序号详细填写。

2、栏目5=栏目4×采购文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、若所供应的产品不具备此类评审优惠条件，本“中小价格扣除明细表”不必填写。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2023年XX月XX日

（附件十五-2）监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，可不再提供《中小企业声明函》。

（附件十五-3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：2023年XX月XX日

（附件十六）信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（自公告发布之日后）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）已公布的信用记录查询结果。

查询信息包含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

注：网站搜索页输入供应商名称，查询相关信息，提供网页打印件，打印件需显示打印日期，信用中国需下载信用报告。

信用中国查询需下载信用报告:（www.creditchina.gov.cn）

中国政府采购网查询模板:（www.ccgp.gov.cn）

评分标准

经济部分（占总分值的30%）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人报价 | 30分 | 在满足采购文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 （计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |

技术部分（占总分值的34%）

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 | 所投产品的性能和质量 | 0-30 分 | 所投产品性能指标、商务要求完全满足（无负偏离）并优于（有正偏离）招标文件指标得26-30分；所投产品性能指标完全满足招标文件指标 、无偏离得25分；所投产品性能指标低于招标文件要求出现负偏离的一项指标扣 2分，产品技术参数带“*”的出现负偏离一项扣3分（基准分25分，最低得0分。） （说明：1.以投标人提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合；2.技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。根据以上提供相关证明材料为依据进行评分） |
|  | 产品设备的符合性 | 1-2 分 | 1、投标方所投主要产品能够与用户现有设备以及整个系统进行兼容得1-2分 |
|  |  | 1-2 分 | 2、投标方在应标过程中应充分替采购方考虑，在产品选型过程保证提供的设备满足用户对设备档次（新、老款）的需求。提供产品的档次情况进行综合对比打分，1-2分 |

商务部分（占总分值的36%）

| 评审项目 |  | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 售后服务体系 | 0-5分 | 供应商须提供完整的售后服务方案。供应商售后服务 体系及管理制度完整、方案完整合理，由评委在0-5分间进行打分； |
|  | 培训方案 | 0-5 分 | 提供操作培训和维护培训及其他形式培训，培训方案 完整合理，由评委在0-5分间进行打分 |
|  | 配送及安装 验收方案 | 0-5分 | 是否能承诺按用户要求安排配送车辆、配送到指定地点、安排安装人员、安装实施方案、验收方案等，根据所提供内容详细合理程度，由评委在0-5分间进行打分 |
|  | 近三年类似业绩 | 0-6分 | 根据投标文件所提供的投标截止日前三年内同类项目销售业绩进行比较：（附合同或成交通知书复印件，每一份采购合同或成交通知书加1分，直至满6分，未按要求提供相应证明资料的不得分。） |
|  | 质量保证措施 | 0-5分 | 具体措施完善得4-5分，措施可行得2-3分，措施一般得0-1分 |
|  | 零配件保障 | 0-4分 | 根据投标人提供需要更换设备的零配件情况、备件情况及生产年限（如提供的备品备件生产时间早于设备生产时间，视为无效零配件）等进行综合对比，由评委在0-4分间进行打分 |
|  | 应急服务响应与处理方案 | 0-4分 | 根据投标人的应急服务响应与处理方案等进行综合对比打分（如设备出现故障时，为采购单位提供全新配件，保证设备持续运行等）（0-4分） |
|  | 节能或环保产品 优惠政策 | 0-2分 | 投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高得2分 |