规格型号

项目名称：皮西那乡“木棉红”红薯深加工

项目编号：PSXZC2024-076号

| 序号 | 名称 | 参数、规格 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U型毛辊 清洗机 | 1 、毛辊长度：1500mm（九根） 2、毛辊材质：尼龙丝 3 、输入：3kw/380v 4、材质：机架采用SUS304不锈钢 5、运行速度：无级可调 6、功能：具备高压喷淋功能，排水方便 | 1 | 台 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 2 | 气泡清 洗机 | 1 、★外形尺寸：6000*800 2 、电源：380V 50Hz 3 、装机功率：9.24KW 4 、输送速度：3.5-16m/min | 1 | 台 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 3 | 去皮机 | 1 、设备功率：2kw/380v 2 、产品材质：304不锈钢材质 3、产量≥500kg/h 4 、去皮率：95%以上 5、耗水：小于0.3m³/h 6、适用于球形果蔬类原料去皮处理 7、具备自动上料功能 8、刀距可调，适用于不同大小原料 | 2 | 台 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 4 | 切条机 | 1 、输入：220V/1.2kw 2 、切条效率：600kg/h 3 、材质：SUS304不锈钢 4、功能：切条宽度可调，刀片易清洗，易更换， 适用于球形 果蔬原料切分处理。 | 2 | 台 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 5 | 蒸箱 | 1、★设备尺寸：1.7m*1.05m*2.03m 2、加热方式：蒸汽式 3 、输入：380V 4、蒸煮温度：65℃-100℃可调，温差＜5℃。 5、材质：SUS304不锈钢 6、保温：保温层厚度＞50mm，采用耐热聚氨酯 7、双门， 配套60盘不锈钢蒸架、蒸盘。 | 3 | 台 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 6 | 真空渗 糖机组 | 1、容积：浸渍锅1000L，溶糖锅600L 2、加热方式：蒸汽加热 3、★电压：380V 4、工作真空度：0—-0.09MPa 5、具备上料装置、糖液收集泵等配件 | 1 |  | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 7 | 蒸汽烘 干房 | 1、★烘房外部尺寸：4500*1480*2500mm 2、加热方式：蒸汽加热 3、装机功率：12KW 4、烘干温度：60~80度可控 5、风机功率：1.1KW*3 6、排湿风机： 0.75（新风阀） 1个 7、材质：不锈钢 | 1 | 间 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 8 | 蒸汽锅 炉 | 1 、额定蒸发量：0.3t/h 2 、额定工作压力：0.7MPa 3 、额定蒸汽温度：170度 4 、水容积：48.6L 5 、工作电压：220V | 1 | 台 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 9 | 拉伸膜 包装机 | 1、★外型尺寸：6300×1000×2200mm 2、总功率：15KW 3、电源：380V/50HZ 4、上膜宽：395mm 5、下膜宽：422-424mm 6、真空度：≤200Pa 7、压缩空气：≥0.6MPa 冷 却 水：≥0.15Mpa | 1 | 台 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 10 | 灭菌设 备 | 1 、设计压力：0.35Mpa 2 、耐压试验压力：0.44Mpa 3 、最高允许工作压力：0.3Mpa 4 、设计温度：147度 5 、容器净重：800kg 6 、容积：2.35m3 7、工作介质：水、蒸汽 | 1 | 台 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |
| 11 | 全自动 喷码机 | 1 、输入：220V/100W 2 、可喷印行数：1-4行 3 、喷印高度：1-20mm 3 、喷印速度：800字符/秒 4 、接口：USB ，RS232 5 、控制面板：10.1寸电容屏 6 、功能：系统支持喷印动态条形码、二维码、可 变数据库、文本、图片、logo、日期、时间、批号 、班次和流水号等内容。具备全自动墨路及喷头 清洗功能。 7、墨水类型：黑色、蓝色、红色等多种颜色可选 | 1 | 台 | 山东诺鼎机械科技 有限公司 | 完全 响应 |