项目编号：RSY-2024-016

新疆煤炭技师学院2024年职业教育建设项目（煤矿智能开采技术实训基地建设）

招标文件

采购方式：公开招标

采购类别：货物

采购人：新疆煤炭技师学院

采购人地址：乌鲁木齐市米东区东山街372号

采购联系人：金瑞

采购联系人电话：0991-7500992

代理机构名称：新疆融盛源工程项目管理有限公司

代理机构地址：新疆省乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城9号楼（全季酒店）五层

代理机构联系人：刘杰 贾旭瑞

代理机构联系电话：0991-4800087

二〇二四年三月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表	7

第三章  投标人须知	12

第四章  政府采购合同	27

第五章  采购需求	27

第六章  评标方法和标准	67

第七章  投标文件格式	73

# 第一章 招标公告

项目概况

新疆煤炭技师学院2024年职业教育建设项目（煤矿智能开采技术实训基地建设）的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2024年04月10日11时00分前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RSY-2024-016

项目名称：新疆煤炭技师学院2024年职业教育建设项目（煤矿智能开采技术实训基地建设）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

采购需求：教学仪器

标项名称：煤矿智能开采技术实训基地建设

数量：25

预算金额（元）：3000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：掘进机操作作业实操智能系统 采煤机操作作业实操智能系统 爆破作业实操智能系统 瓦斯检查作业实操智能系统 安全检查作业智能系统 安全监测监控作业实操智能系统 斜井提升机操作作业实操智能系统 立井提升机操作作业实操智能系统 探放水作业实操智能系统 防突作业实操智能系统等

备注：

合同履行期限：标项1，以合同签订为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目面向中小企业预留份额95%，其中，专门面向小微企业预留份额100%；本项目获得采购合同的供应商可将采购项目中的比例分包给一家或者多家中小企业。 接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

3.本项目的特定资格要求：

（1）在“信用中国”及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年03月20日至2024年03月27日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年04月10日11时00分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年04月10日11时00分（北京时间）

开标地点：政采云平台https://login.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“新疆政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为新疆政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.供应商将新疆政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作及上传。在使用新疆政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

3.加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过新疆政府采购云平台上传完成。投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4.参与电子投标的投标人，进入“不见面开标”大厅操作提示：“项目采购-开标评标”功能在规定的时间内进行签到、解密等，完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆煤炭技师学院

地 址：乌鲁木齐市米东区东山街372号

联系方式：0991-7500992

2.采购代理机构信息

名 称：新疆融盛源工程项目管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城9号楼全季酒店五层503

联系方式：0991-4800087

3.项目联系方式

项目联系人：刘杰、贾旭瑞  电 话：0991-4800087

新疆煤炭技师学院2024年职业教育建设项目（煤矿智能开采技术实训基地建设）项目变更公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：RSY-2024-016

原公告的采购项目名称：新疆煤炭技师学院2024年职业教育建设项目（煤矿智能开采技术实训基地建设）

首次公告日期：2024年03月20日

二、更正信息

更正事项：采购公告及招标文件

更正内容：

- 原项目名称为：新疆煤炭技师学院2024年职业教育建设项目（煤矿智能开采技术实训基地建设）

- 现更正为：新疆煤炭技师学院（新疆矿业中等职业学校）2024年职业教育建设项目（煤矿智能开采技术实训基地建设）

2、原开标时间：2024年04月10日 11:00（北京时间）

现变更为：2024年04月12日 11:00（北京时间）

- 3、招标文件第35页设备技术参数更正为：

原招标文件掘进机操作作业实操智能系统、爆破作业实操智能系统、安全监测监控作业实操智能系统、斜井提升机操作作业实操智能系统、立井提升机操作作业实操智能系统、探放水作业实操智能系统、防突作业实操智能系统、瓦斯抽采作业实操智能系统、井下电气作业实操智能系统等所有技术参数内包含‘提供不少于5分钟的视频资料的内容’或‘提供视频资料’的相关内容予以取消；

现变更为：对掘进机操作作业实操智能系统、爆破作业实操智能系统、安全监测监控作业实操智能系统、斜井提升机操作作业实操智能系统、立井提升机操作作业实操智能系统、探放水作业实操智能系统、防突作业实操智能系统、瓦斯抽采作业实操智能系统、井下电气作业实操智能系统等带▲号技术要求需进行远程演示。

- 4、招标文件第118页技术部分详细评审的 第一项产品质量、配置、选型及性能指标等的综合评审的评分办法更正为：

（1）投标方在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程 中，拟提供的投标产品功能、质量、产品配置、性能状况均优良， 满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求的，得基 本分 20 分；一般参数(非标注“▲”)每有一条负偏离扣0.5分。标注“▲”每有一条负偏离扣1分，本项最多扣10分。

（2）经综合评审比较：所投产品的技术参数、功能、质量、产品 配置、性能状况更优的，参数中有 1 项优于招标文件参数要求的， 加 1 分，本项最多加 5 分；

（3）对项目实施过程中所需配件、辅材的完整性进行评价，本项最多得 2 分。

（4）从产品安全性、耐用性、持续性方面进行评价，本项最多得3 分。

（5）(标注“▲”项)进行远程演示，根据演示效果进行评审打分.

演示内容完全满足技术要求的，每项得1分；演示内容部分满足技术要求的，每项得0.4分；演示内容不能满足技术要求或没有演示的，每项得0分。（演示时长不超过10分钟），最高得10分。

- 最终完整技术参数见变更后的日期为3.27日新版本招标文件或者变更公告附件。

其他内容不变。

1.采购代理机构信息

名 称：新疆融盛源工程项目管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城9号楼全季酒店五层503

2.项目联系方式

项目联系人：刘杰

电 话：0991-4800087

2024年3月27日

# 第二章  投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：新疆煤炭技师学院 地 址：乌鲁木齐市米东区东山街372号 联系人：金瑞 联系方式：0991-7500992 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆融盛源工程项目管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城9号楼全季酒店五层503 项目联系人：刘杰 贾旭瑞 电话：0991-4800087 |
| 1.3.4 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业 3.本项目的特定资格要求： （1）在“信用中国”及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项下的政府采购活动。 |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品：不允许 |
| 1.5.1 | 所属行业：工业-制造业 |
| 1.5.2 | 本项目获得采购合同的供应商可将采购项目中的预留给中小企业不低于95%（其中专门预留小微企业100%）的合同金额比例分包给一家或者多家中小企业。 接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 残疾人福利性单位及监狱企业视同为小微企业。如未提供或未填写《中小企业声明函》（《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件）则不享受中小企业政策扶持。 注：分公司不是独立法人，不能进行规模类型划分；分公司应并入总公司以总公司名义进行划分。 |
| 1.5.3 | 本项目预留份额： 中小企业预留份额：95.00%。 其中，小微企业预留份额：100.00%。 |
| 1.6 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.6.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：3000000.00元； 最高限价：3000000.00元 注：投标人投标报价不得高于最高限价，高于最高限价作废标处理。 报价构成：包含完成本项目采购需求，并达到验收合格所需要的全部费用，包括但不限于各项服务以及其他有关费用等。 质保期：一年。 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 5.5 | 是否需要提供样品：否 提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容） |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标多包（本项目不适用） |
| 12 | 保证金形式：网上银行或电子保函等非现金形式 保证金数额：40000.00元 保证金收款人：新疆融盛源工程项目管理有限公司 银行账号： 86516510020130001000285 （投标保证金专户，不作它用） 开户行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行 银行行号：301881000075 以电汇或银行转账形式缴纳保证金的供应商注意事项： 特别提示：无论以任何形式递交保证金，都必须从供应商基本户支出，且在投标文件提交截止时间前到达我公司账户，以我公司到账信息为准，不用开收据，若在投标文件提交截止时间前未查到账，将视为不响应招标文件。在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号、包号。投标保证金有效期同投标有效期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90 日历日 |
| 14.1 | 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前上传至新疆政府采购网政采云平台指定位置。无需在开标时递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网政采云平台完成远程解密、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。 3.开标结束后投标供应商需提交投标文件 投标文件数量： 1、开标时在线提交电子响应文件； 2、由各单位承诺，若中标后提供纸质版文件：正本一份，副本二份，为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！ 提交方式：可邮寄或提交到招标代理公司。 纸质版投标文件提供时间：中标公示发出后5个工作日内。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2024年04月12日 11:00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台https://login.zcygov.cn/ |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选投标人的数量：3名 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 32.1 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费，代理服务费由中标人支付。 支付形式：转账、电汇等形式 支付时间：领取中标通知书的同时 |
| 35.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 多次提出 注：供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，本项目不接受供应商多次/反复质疑。 |
| 核心产品 | 井下电气作业实操智能系统 |
| 交货期 | 合同签订后十天（日历日）内 |
| 备注： 1.各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 2.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 3.不见面开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：否 |  |

# 第三章 投标人须知

一、说 明

1.  采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

投标人须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，包括法人、非法人组织或者自然人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标须知前附表中规定的其他资格要求。

1.4   如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.5 投标人提供的货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

1.5.1 投标标的所属行业见投标人须知前附表。

1.5.2 若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小企业制造，其投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.5.3 本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标人须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.5.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.6.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.6.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.6.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.6.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

1.6.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（本项目不适用）

1.6.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.6.8 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

1.8 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

2．资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.  招标文件构成

5.1 要求提供货物及伴随服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章。各册的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标方法和标准

第七章 投标文件格式

5.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，其投标将被认定为投标无效。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

6.3  为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将发布澄清公告或澄清通知，澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投分包招标文件采购需求中“采购需求一览表”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及其伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.  投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件、经济、商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌、牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考品牌、牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

10.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物以及伴随的服务和工程。所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有货物主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明货物及伴随的服务和工程的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。

11.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.4 每种货物及伴随的服务只能有一个投标报价，否则其投标将被认定为投标无效，采购人不接受具有附加条件的报价。

11.5 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用，货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

12. 投标保证金

12.1 投标人应提交投标须知前附表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤回投标的；

（2）中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（4）存在的串通投标情形的；

（5）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

（6）法律、法规规定的其它情况。

12.3 投标保证金可采用下列形式之一：

电汇、转账，以及投标须知前附表中可接受的其他形式；

12.4 投标人没有根据本须知 12.1 和第 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。采用电汇、转账等形式提交投标保证金的，投标人则应充分考虑入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，建议投标人投标截止日前2-3个工作日提交投标保证金。如投标人未及时提交投标保证，导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（本项目不适用）

12.6 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日即中标结果公告公布之日起 5 个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的提交投标文件截止之日起，按照投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

14.1 投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。若投标人所提交的投标文件份数与招标文件中要求的份数不一致时，视为投标人未响应招标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.2  投标文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订或其他不可拆装的方式装订成册，否则将被视为无效投标被拒绝。

14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四  投标文件的递交

15. 投标文件的密封

15.1 投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式加密。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2 如果投标文件未按上述要求加密，将被拒绝接收。

16. 投标截止

16.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止期后送达的任何投标文件。

16.3 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件，延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改通知应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

17.5 从投标截止期至投标人在投标书中承诺的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第12条规定予以没收。

五 开标及评标

18．开标

18.1 本次招标将按招标公告中规定的时间地点进行开标，所有投标人均应当准时参加开标。

18.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

18.3 开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序进行。

18.4 投标文件解密成功后，宣读投标人的名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容并记录。

18.5 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物及服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“投标文件”中的，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

19.2 采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。（本项目不适用）

19.2.2 采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件的符合性审查与澄清

20.1 符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以汉语语言文本为准。

20.3 投标人所投货物所伴随的服务如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.4 政府采购货物或服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求请详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

20.5 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.5.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.5.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.6 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第 20.5条规定处理。

21. 投标偏离

对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22. 无效投标

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，其投标将被认定为投标无效。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（3） 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7） 属于招标文件规定的其他无效投标情形；

（8） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性检查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况

和评审中获悉的商业秘密。

25.3 投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六   确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。报价相同的由评标委员会现场采取随机抽取方式确定（详见招标文件第六章）。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。（详见招标文件第六章）

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 采购任务取消

当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29. 中标通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告后向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

31.2 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.3 如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32. 招标代理费

中标人须按照投标须知前附表中规定的时间、形式、金额，向招标代理机构支付中标服务费。

33. 廉洁自律规定

33.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

33.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

35. 质疑与接收

35.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数见投标须知前附表。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

35.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：新疆融盛源工程项目管理有限公司

联系电话：0991-4800087

通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城9号楼全季酒店五层503

第四章  政府采购合同

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）

（  类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

甲方单位名称合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

- 设备参数必须详细列出。

- 合同打印方式双面打印。

- 合同签订需双方加盖骑缝章。

甲方单位名称(   类招标采购）供货合同

甲   方：

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为             的

项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 设备名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额  %的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余合同总金额  %的货款，使用期满一年后经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方，金额为¥     元（人民币大写：     元整）质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

# 甲方指定的地点：                     ；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内设备质保期至少为 1  年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【48小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【  】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额  %的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额  %的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的  %。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： |  | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： |  | 电话: |  |
| 传真： |  | 传真: | / |
| 联系人： |  | 联系人: |  |
| 通讯地址: |  | 通讯地址: |  |
| 开户银行: |  | 开户银行: |  |
| 帐 号： |  | 帐 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：

以上为合同模板，具体以实际签订为准。

# 第五章  采购需求

注：本采购需求中中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。

一、采购需实现的目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购需实现的目标

投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

- 为落实政府采购政策需满足的要求

2.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库财库〔2020〕46号文件规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具财库〔2020〕46号文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。中标、成交供应商为小型或微型企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

大中型企业与小微企业组成联合体或中标企业向小微企业（产品生产制造商）分包，且协议合同金额按招标文件要求给与小微企业相应份额的，可给予联合体6 % 的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业，不重复享受价格扣除政策。

2.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为监狱企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.4 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

2.5 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点及付款方式：

3.1

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 质保期限 | 交货期 | 是否允许采购进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02102100 | 教学仪器 | 1 | 1年 | 自合同签订之日10天（日历日）内完工供货安装并验收合格 | 否 |  |

注：非单一产品采购项目时，将在“采购需求”中标明其核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定处理。

3.2 采购项目交付或者实施的时间和地点

（1）采购项目（标的）交付的时间：详见“第五章采购需求3.1”

（2）采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点

3.3 付款方式

*3.3.1 付款方式：具体以实际合同签订为准。

3.3.2 报价要求：本项目为交钥匙工程，项目所需合理的运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等均包含在单台货物（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机操作作业实操智能系统 | 总体规格：≥4m×0.9m×1.3m | 套 | 1 |  |
| 2 | 采煤机操作作业实操智能系统 | 总体规格：≥6.6m×0.65m×1.4m | 套 | 1 |  |
| 3 | #### 爆破作业实操智能系统 | 总体规格:≥3.6m×3m×1.8m | 套 | 1 |  |
| 4 | 瓦斯检查作业实操智能系统 | 总体规格：≥1.9m×1.2m×1.8m | 套 | 1 |  |
| 5 | #### 安全检查作业智能系统 | 规格：≥1.3m×0.7m×1.6m | 套 | 2 |  |
| 6 | 安全监测监控作业实操智能系统 | 总体规格：≥2.4m×0.8m×1.7m | 套 | 1 |  |
| 7 | 斜井提升机操作作业实操智能系统 | 总体规格：≥5.56m×1.2m×1.2m | 套 | 1 |  |
| 8 | 立井提升机操作作业实操智能系统 | 总体规格：≥4m×0.9m×2.5m | 套 | 1 |  |
| 9 | 探放水作业实操智能系统 | 总体规格：≥3.6m×2.6m×1.8m | 套 | 1 | 升级 |
| 10 | 防突作业实操智能系统 | 总体规格：≥3.6m×2.6m×1.8m | 套 | 1 | 升级 |
| 11 | 瓦斯抽采作业实操智能系统 | 总体规格：≥3.6m×3.2m×1.8m | 套 | 1 | 升级 |
| 12 | 井下电气作业实操智能系统 | 规格：占地面积≥8平方 | 套 | 2 | 开关甲方自备 |
| 13 | 矿山爆破作业智能实操系统 | / | 套 | 1 | 纯软件系统 |
| 14 | 矿山安全检查作业智能实操系统 | / | 套 | 1 | 纯软件系统 |
| 15 | 单绳缠绕式斜井井提升实操考核系统 | / | 套 | 1 | 纯软件系统 |
| 16 | 现代化非煤矿山通风实操系统 | 规格：≥3.5m×0.9m×1.4m | 套 | 1 |  |
| 17 | 尾矿作业实操系统 | 规格：≥2.42m×1.52m×1.33m | 套 | 1 |  |
| 18 | 矿山支柱作业实操系统 | 规格：≥1.8m×1.2m×2m（4组） | 套 | 1 |  |
| 19 | 非煤矿山排水实操系统 | 规格：≥4.5m×2m×1.7m | 套 | 1 |  |
| 20 | 金属非金属矿山井下电气作业实操系统 | 规格：占地面积≤16平方 | 套 | 1 |  |
| 21 | 管理系统（服务器） | 规格：≥i5 | 套 | 1 |  |
| 22 | 信息管理系统 | 规格：≥i5 | 套 | 1 |  |
| 23 | 叫号系统 | 规格：≥80英寸 | 套 | 1 |  |
| 24 | 查询系统 | 规格：≥43英寸一体机 | 套 | 1 |  |
| 25 | 监控系统 | / | 套 | 1 |  |

# 设备技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机操作作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿掘进机操作作业安全技术实际操作考试标准 掘进机作业前安全检查（简称K1） 掘进机安全操作（简称K2） 组卷方式，由K1，K2两个科目组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间:不大于为30分钟。 二、系统构成及功能 （一）掘进机操作作业硬件： 1、仿真掘进机： 仿真掘进机按实物仿真制作，能清楚的显示掘进机外观形状和运作过程，同时直接反映该设备操作程序及安全防范措施。电动演示各系统的工作原理，仿真模拟实际操作。主体采用金属制作，设备表面金属烤漆。 1.构成 主要由截割部、铲板部、第一运输机、本体部、行走部、后支撑部、喷雾系统、电气系统组成。 （1）截割部 截割部由截割头、伸缩部、截割减速电机等组成。截割头为圆锥台形，截割头最大外径为200mm,长300mm，截割头通过单键槽和轴套与主轴相联。伸缩部位于截割头和截割减速机中间，通过伸缩油缸使截割头具有100mm的伸缩行程。截割电机电压220V,功率25W。 （2）铲板部 铲板部是由铲板本体、侧铲板、铲板驱动装置、从动轮装置等组成。通过两个减速电机驱动星轮，单台减速电机电压220V,功率25W，把截割下来的物料装到第一运输机内。铲板部是用两个减速电机分别驱动星轮实现耙装运动的。两侧铲板与铲板本体釆用焊接工艺连接在一起，铲板实现向上抬起，向下卧底。铲板由侧铲板、铲板本体组成，铲板通过伸缩缸使铲板向上抬起300mm，伸缩行程80mm。 （3）第一运输机 第一运输机位于机体中部，是双边链刮板式运输机。运输机由前溜槽、后溜槽、刮板链组件、张紧装置、驱动装置等组成；前、后溜槽采用卡槽联接。由减速电机驱动链轮，通过圆环链，实现模拟运输作业。驱动装置电压220V,功率25W （4）本体部 本体部位于机体的中部，主要由回转台、回转支承、本体架、销轴、套、连接螺栓等组成。各件主要釆用焊接结构，与各部分相联接起到骨架作用。 回转台上部耳孔与截割电机相连、下部耳孔与截割升降油缸相连，通过回转支承及升降油缸来控制截割范围。本体架前部耳孔与铲板本体及铲板缸相连接，由缸控制铲板的抬起及下卧。本体左侧装有操纵台，内部装有第一运输机，在其左右侧下部分别装有行走部，后部装有后支承部。 （5）行走部 行走部有平衡轮、张紧轮、辅助轮、驱动轮组成，采用两台液压马达驱动履带实现行走。履带釆用丝杠调整张紧。 （6）后支撑部 后支承部由支架、后支承架体、支承腿、联接架、销轴、衬套、螺栓等组成。各件主要釆用焊接结构，组装一起与本体部联接。后支承采用缸驱动，行程80mm。 （7）操纵台 操纵台下装有一组七联，通过手柄完成各种动作。本操纵台根据人体工程学设计，釆用全套品牌手柄及阀组，外形美观，操作舒适，性能可靠，安装维修方便。 （8）喷雾系统 采用灯光模拟喷雾系统 （9）电气系统 电气系统有电控箱、单片机控制系统、驱动系统、执行元件、控制回路等组成。 ①控制电源： 控制电源，主要为电气控制系统提供所需的工作电源。一次侧为AC220V,二次侧为DC12V。 ②控制回路： 控制回路是以单片机为核心，它接受各输入元器件的状态信息，通过编程计算，对所控制的元器件发出动作指令，实现对设备的逻辑控制。为了安全可靠，在控制回路中增设了中间继电器。 2.功能 ①运载。 ②切割臂：上、中、下；左、中、右；伸、中、缩。 ③切割头的旋转。 ④星轮的旋转。 ⑤机体的移动：前进、停止、后退；左转、右转。 ⑥照明。 ⑦前铲：升、中、落。 ⑧后撑：上、中、下。 ⑨实现机载瓦斯断电仪的报警和断电。 仿真掘进机规格：≥4m×0.9m×1.3m 2、智能控制部分： 采用不小于23.8英寸高清液晶触摸显示器，以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：≥23.8英寸(16:9) 显示区域：478 (H)×269.5 (V) 分辨率：≥1920*1080 P （2）主机部分：采用内嵌式一体机，主机均采用品牌主机，i5四核高频处理器，8G内存，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）掘进机操作作业软件： 系统软件主体包含以下模块：教学模式，训练模式，考核模式。均依据掘进机操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足掘进机操作作业基础规范要求，可进行掘进机的前进后退，掘进机转台大臂控制，掘进机铲板和后支撑的升降，刮板输送机，第二运输机等运输系统的仿真模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 ▲（5）培训教学系统（对系统进行远程演示） 系统知识点内容需结合现场实际工作，必须符合煤矿安全规程、作业规程，操作规程的相关要求，系统必须采用最新的技术标准、多媒体编码技术，满足完全兼容于 windows 操作系统和网络运行环境。 系统动画播放必须确保流畅，素材文件大小和画面显示速度合适，系统布局要求文本占据的屏幕面积要适当，字型适合在培训过程中观看，版式要符合文字出版规范和阅读习惯。 系统中每个知识点提供视频动画的截图，必须包括如下知识内容： 掘进机的种类 掘进机的结构 掘进机拆卸注意事项 掘进机的解体顺序 掘进机装车时的注意事项 掘进机的井下运输顺序 掘进机的安装顺序 第一运输机链条的调整 履带的张紧调整 第二输送机的调整 液压系统的调试 电气系统的调试 掘进机的完好标准 掘进机急停开关的功能 掘进机的液压操作台及各阀组的功能 掘进机各液压工作件的功能 掘进机操作 掘进机的操作顺序 掘进机的停机顺序 合理选择截割方式与工艺的一般原则 特殊地质条件下的截割方法 遇有变坡时的截割方法 掘进机在大坡度上山掘进时的防滑措施 《煤矿安全规程》的规定 掘进机工作时的安全注意事项 截割头、截割臂日常检查的内容 履带、铲板日常检查的内容 刮板输送机、转载机日常检查的内容 液压系统、喷雾灭尘系统日常检查的内容 电气部分日常检查的内容 掘进机注油润滑时的注意事项 截割头不动 截割电动机运转而滚筒不转 伸缩筒不动作 星轮转动慢或者不转 刮板运输机速度低 刮板运输机不动作 履带部不行走 履带行走不良 履带链松、脱轮、断链 液压油温度过高 液压泵运转异常 截割头无外喷雾或者压力低 喷雾系统内喷雾喷不出水或不成雾 液压系统电动机不转动 液压系统电动机出现异常声响或异常温升 岗位应知应会 掘进机司机应知应会 掘进输送机司机应知应会 液压掘进钻车司机应知应会 掘进机电维修工应知应会 三、可实操的科目及内容 掘进机作业前安全检查（简称K1） 作业环境安全检查（简称K1-1） 运行装置安全检查（简称K1-2） 试运转安全操作（简称K1-3） 掘进机安全操作（简称K2） 开机安全操作（简称K2-1） 截割安全操作（简称K2-2） 停机安全操作（简称K2-3） 收工安全操作（简称K2-4） 可满足技能培训。 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥4m×0.9m×1.3m |  |
| 2 | 采煤机操作作业实操智能系统 | - 设计依据及标准 系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿采煤机操作作业安全技术实际操作考试标准 采煤机作业前安全检查（简称K1） 采煤机安全操作（简称K2） 组卷方式，由K1，K2两个科目组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间:不大于为30分钟。 二、系统构成及功能 （一）采煤机操作作业硬件： 1、采煤机及配套刮板机 真实显示了采煤机和刮板机构成和运作过程，同时直接反映该设备操作程序及安全防范措施。利用机身按钮及仿真摇控器，对采煤机进行真实操纵。达到熟练掌握按键功能和操作方法。主体采用金属制作，设备表面处理彩喷涂金属烤漆。 （1）组成 ①刮板运输机演示装置： 仿真演示刮板机工作原理，模型全部采用金属材料仿真制作，组成：传动装置、电机、刮板、锚链、挡煤板、溜槽、机头、机尾、推移装置、减速机、电动演示。 模型制作工艺： a.主体采用钢结构、金属制作。刮板采用耐磨、低噪音材料、运行平稳，保证安全。表面均采用喷涂金属烤漆处理。 b.刮板机由中部槽连接而成，连接方式采用哑铃销。中部槽水平偏转角度：±1°；垂直偏转角度：±3°；可以形成弯曲段。 c.中部槽与液压支架推移油缸连接，可实现推溜、拉架动作。 d.中部槽能保证采煤机双向移动。 e.中部槽与推移油缸采用销耳连接，连接处间隙大小：5-10mm。 f.电动仿真演示，并实现与采煤机及工作面通讯设备的闭锁。 ②双滚筒采煤机演示装置： 模型按实际仿真制作，电动演示各系统的工程原理，仿真模拟实际操作。能实现无轨左右牵引、滚筒旋转、摇臂升降、摇控和手动操作。 主要构成：牵引部、截割部、动力部、辅助机构包括底托架、电缆槽等设备。 模型制作工艺： a.采煤机由变频电机驱动牵引，可进行双向移动，移动速度：0-6m/min，移动速度可调。 b.采煤机具有足够的爬坡能力（20度），并适应刮板机弯曲段要求。 c.具有能够上下摆动的两个摇臂，摇臂摆动范围0.5米。 d.采煤机可通过摇臂侧的操控按钮控制，控制功能包括：主启停、离合、急停、左牵引、右牵引、加速、减速、左摇臂升降、右摇臂升降，并具有左右端头控制模式。 e.采煤机可通过遥控器控制，控制功能包括：主启停、左牵引、右牵引、加速、减速、左摇臂升降、右摇臂升降。 f.主要采用金属材料制作。主机架，截割部、牵引部、行走部等主要部件钢板厚度不得低于4mm，其它钢板厚度不得低于3mm。设备金属表面要求喷金属漆，表面美观，结构准确，坚固耐用，液压系统采用国标配件，符合国家标准。 g.采煤机采用双滚筒方式，滚筒可实现割煤动作。 （2）功能 ①电控采煤机滚筒旋转。 ②电控采煤机左右摇臂升降。 ③电控采煤机机体的左右牵引。 ④掌握采煤机的各部结构及工作原理。 ⑤进行随机操作，无线遥控及操作步骤的实训。 ⑥截煤滚筒电动模拟演示。 ⑦采煤机变频调速牵引演示。 ⑧采煤机摇臂调高、调低模拟演示。 ⑨刮板机运转演示。 不锈钢底座：≥6.6m×0.6m×0.6m 仿真刮板机：≥6.2m×0.44m×0.290m 仿真采煤机：≥4m×0.59m×0.8m 2、智能控制部分： 采用不小于23.8英寸高清液晶触摸显示器，以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：≥23.8英寸(16:9) 显示区域：478 (H)×269.5 (V) 分辨率：≥1920*1080 P （2）主机部分：采用内嵌式一体机，主机均采用品牌主机，i5四核高频处理器，8G内存，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）采煤机操作作业软件： 系统主体包含以下模块：教学模式，训练模式，考核模式。均依据采煤机操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足采煤机操作作业基础规范要求，可进行采煤机的牵引，采煤机滚筒电机控制，采煤机摇臂调高，刮板输送机，转载等运输系统的仿真模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 （三）采煤系统精品课件： 应包含以下内容： （1）18502采煤机说明 （2）2MG320/730-WD创力电气说明 （3）M1140AJ1AAPN-1.1电气原理 （4）M0700BJ1AAPN-1.3电气原理。 三、可实操的科目及内容 采煤机作业前安全检查（简称K1） 作业环境安全检查（简称K1-1） 运行装置安全检查（简称K1-2） 试运转安全操作（简称K1-3） 采煤机安全操作（简称K2） 开机安全操作（简称K2-1） 截割安全操作（简称K2-2） 停机安全操作（简称K2-3） 收工安全操作（简称K2-4） 设备可满足技能培训。 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥6.6m×0.65m×1.4m |  |
| 3 | #### 爆破作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿井下爆破作业安全技术实际操作考试标准 爆破前安全准备（简称 K1） 装药、连线安全操作（简称 K2） 起爆安全操作及拒爆、残爆安全处理（简称 K3，必考科目） 组卷方式，从 K1、K2 中随机抽取一个科目与 K3 组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间:不大于为30分钟。 二、系统构成及功能 （一）井下爆破操作作业硬件 1、爆破工实际操作模拟装置 该装置通过有机玻璃仿真工作面，显示断面的炮眼布置方式（掏槽眼、辅助眼、周边眼和水沟眼），炮眼形状及空间位置，让学员观察其结构。用无药雷管、药卷、水炮泥、炮泥、炮棍、装药工具、发爆器、导通表、爆破电网测定等，使学员实际操作装药方法（正向装药和反向装药）和连线方式（串联和并联），检测网路，声、光、电模拟其爆破过程。并可实现发爆器性能及对电爆网络全电阻的测定，达到员工对发爆器性能了解和操作步骤；并通过对电爆网络全电子检查，可以及时发现网络中错连、漏连、短路、接地等现象，确定起爆网络所需要的电流、电压，从而可以判定网络雷管能否全部起爆，避免爆破时产生丢炮、拒爆。并装有各种各样的传感器，把学员各种操作情况和结果传到考试管理系统。 - 组成： 仿真工作面1套、操作台1套。附件：无药仿真药卷50卷、无药仿真雷管50发、筷子（竹签）1把、炮棍1根、掏勺1把、雷管脚线1卷,便携式甲烷检测报警仪1台。 （2）功能 炮眼布置：按现场实际布置方式布置，按炮眼名称不同分四种颜色，可便于讲课时分别逐一讲解演示炮眼布置方式、角度和深度等参数，其中： ①掏槽眼（红色）爆破顺序为1 ②辅助眼（黄色）爆破顺序为2 ③周边眼（绿色）爆破顺序为3 ④水沟眼、底眼（蓝色）爆破顺序为4 装炮及联线：火药雷管与实物外形相同。学员可现场学习演练引药加工方式，以及装药（正向装药、反向装药）方式和炮线的串联联线方式及并联联线方式，同时学员可使用“放炮器”进行实际放炮操作，可有效提高学员操作技能，直接上岗作业。 掘进工作面爆破：爆破时，学员手拧放炮器手把送电后，可通过声光电控系统显示爆破四个顺序（1—3），并产生全断面爆破红光，以及放炮时爆破声音，增加现场实际声、光立体效果，增强学员教学直观感。 放炮器性能检查及正确操作： ①发爆器的使用方法； ②电爆网络全电阻测试仪的使用方法； ③电爆网络全电阻的测量； ④爆破工爆破规范操作； ⑤能够自动打分。 模拟断面: ≥1.8m×1.7m×1.8m 放炮器性能检查装置:≥0.9m×0.6m×1m 2、智能控制部分： 采用不小于55英寸高清液晶触摸显示一体机，内部主机配置为：不低于cpu-I5四核处理器，8G内存。在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 尺寸 ≥55英寸高清液晶触摸显示器 最大显示尺寸（单位：mm） 1209.6（H）×680.4（V） 分辨率 ≥1920（H）×1080（V） （2）主机部分: PC 类型 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 CPU （不低于）Intel Core I5四核高频处理器 内存≥ DDR3L 8G 固态硬盘 ≥SATA3.0 128G （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）井下爆破操作作业软件 系统主体包含以下模块：教学模式，训练模式，考核模式。均依据爆破作业操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）在爆破仿真实际操作过程中，操作人员需将炸药、起爆装置、炮泥、水炮泥等物品按操作规程逐个安装至模拟炮孔中，模拟炮孔内的传感器会检测到所安装的物品，并传输至触摸一体机，大屏动漫显示与实际操作同步。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 ▲（5）培训教学系统（对系统进行远程演示） 系统知识点内容需结合现场实际工作，必须符合煤矿安全规程、作业规程，操作规程的相关要求，系统必须采用最新的技术标准、多媒体编码技术，满足完全兼容于 windows 操作系统和网络运行环境。 系统动画播放必须确保流畅，素材文件大小和画面显示速度合适，系统布局要求文本占据的屏幕面积要适当，字型适合在培训过程中观看，版式要符合文字出版规范和阅读习惯。 系统中每个知识点提供视频动画的截图，必须包括如下知识内容： 爆破概述 雷管结构 炸药 导火索 装药方式 爆破网络联线 放炮器的使用 打眼 装药 联线 封孔 一炮三检 三人连锁放炮 起爆 爆破后工序 爆破工艺虚拟仿真操作 三、可实操的科目及内容 爆破前安全准备（简称 K1） 发爆器安全检查(简称K1-1) 电雷管安全检查（简称K1-2） 炸药安全检查（简称K1-3） 起爆药卷安全制作（简称K1-4） 装药、连线安全操作（简称 K2） 装药安全操作（简称K2-1） 连线安全操作（简称K2-2） 起爆安全操作及拒爆、残爆安全处理（简称 K3，必考科目） 起爆安全操作（简称K3-1） 全网路拒爆原因查找（简称K3-2） 拒爆残爆安全处理（简称K3-3） 设备可满足技能培训。 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 总体规格:≥3.6m×3m×1.8m |  |
| 4 | 瓦斯检查作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 瓦斯检查作业实操考试系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿瓦斯检查作业安全技术实际操作考试标准 便携式光学甲烷检测仪安全操作（简称K1） 甲烷、二氧化碳、一氧化碳浓度检测安全操作（简称K2） 组卷方式，由K1和K2两个科目组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间：不大于30分钟。 二、系统构成及功能 （一）瓦斯检查操作作业硬件： 1、瓦斯检查作业操作设备 瓦斯检查作业实操考试装置由仿真巷道模拟井下环境、模拟气体生成装置可随机输出气体浓度。加装传感器改造光学甲烷传感器完成检查和调试。真实提供有随机浓度的安全稳定气源、使用真实光学瓦斯检测仪进行测量。让学员读出甲烷浓度值并输到电脑里与标准的答案对比，判分。 （1）组成 “煤矿瓦斯检查作业实操考核注意事项”图板1块、“严禁烟火”标志1块。加装传感器改造光学甲烷检测仪1台、光学瓦斯检测仪1台，便携甲烷检测报警仪1台，气样采样器1个，一氧化碳检定管50ppm，500ppm各1盒，瓦斯检测仗1个，硅胶、纳石灰各1瓶、模拟巷道1段。 ①模拟巷道： 巷道断面为矩形断面，采用箱体式钢结构，采用锚网、锚杆、托盘、加强筋等支护形式。 模拟巷道规格：1.9m×1.2m×1.8m ②光干涉甲烷检测仪智能测试系统： 该系统模拟光干涉甲烷检测仪和瓦斯检查工智能考试系统实时连接。可以对光干涉甲烷检测仪进行外观安全检查、调零和读数，在瓦斯和二氧化碳测量读数环节，按下模拟光干涉甲烷检测仪主读数按钮或微读数按钮时，瓦斯检查工智能考试系统在显示屏上实时显示干涉条纹或微调读数刻度，方便学员和老师共同观察。改造后的光学瓦斯检测仪可检测动作包含以下内容：捏放吸气球动作，主调螺旋盖开闭动作，目镜筒盖开闭动作，目镜筒光源按钮动作，微读数光源按钮动作，主调旋钮动作，微调旋钮动作，CO2吸收管连接断开动作，进气口管路连接动作药品管路连接动作。 ③气体浓度生成系统： 每个考位的统一气样模拟平台控制线路板1套、压力控制电机1套、压力泵1套、温度传感器1套。 ④光学瓦斯检测仪 测量范围：(0～10)%；，基本误差：±0.3%；分化板分辨率：0.5%； 刻度盘量程：（0～1）%；刻度盘分辨率：0.02%；灯泡电压/电流：2.5V/0.3A；防爆型式：ExibⅠ； ⑤便携甲烷检测报警仪 测量范围：（0.00～4.00），报警点：（0.50～2.50）% CH4 范围内任意设置（默认1.00%CH4）；响应时间： ≤20s； 分辨率： 0.01%CH4； 载体催化元件： 工作电压2.8V，工作电流≤200mA； 显示方式： 4位LED，规格：90mm×49mm×25mm。 ⑥气样采样器 每次进排气量（mL）：50±5%，密封阻力：1.11MPa ，采样器每分钟漏气量不大于测定容积的3% 质 量：500g，测量范围：一氧化碳：2.5ppm-100；二氧化碳：0.05；0.0001-0.5%；氧气：1.0外形尺寸（mm）：140×25×35 ⑦一氧化碳检定管 50ppm，500ppm ⑧瓦斯检测仗 Φ12×500mm ⑨硅胶、纳石灰 硅胶含水率≤5%，钠石灰对二氧化碳吸收力大于19%。 （2）功能 ①对光学瓦斯检测仪进行检查、归零。 ②正确使用光学瓦斯检测仪。 ③井下应急突发情况的处理。 ④能够进行光学瓦斯检测仪的安全操作。 ⑤能够进行甲烷浓度检测安全操作。 ⑥能够进行二氧化碳浓度检测安全操作。 ⑦能够进行一氧化碳浓度检测安全操作。 瓦斯检查实操装置规格：≥1.9m×1.2m×1.8m 2、智能控制部分： 采用不小于55英寸高清液晶触摸显示一体机，内部主机配置为：不低于cpu-I5四核处理器，8G内存。在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 尺寸 ≥55英寸高清液晶触摸显示器 屏类型 LED 最大显示尺寸（单位：mm） ≥1209.6（H）×680.4（V） 分辨率 ≥1920（H）×1080（V） （2）主机部分: PC 类型 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 CPU （不低于）Intel Core I5四核高频处理器 内存 ≥DDR3L 8G 固态硬盘 ≥SATA3.0 128G （3）二代身份证识别设备： 在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）瓦斯检查操作作业软件： 瓦斯检查考试系统软件主体包含以下模块：教学模式，训练模式，考核模式。均依据瓦斯检查作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统满足瓦斯检查操作作业基础规范要求，可进行光学瓦斯检测仪检查操作，以及对甲烷，二氧化碳，一氧化碳等气体检测的模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，将个人信息和成绩信息，一起打包存储并上传至服务器，做综合管理。 （4）在瓦斯和二氧化碳测量读数环节，按下模拟光干涉甲烷检测仪主读数按钮或微读数按钮时，瓦斯检查工智能考试系统在显示屏上实时显示干涉条纹或微调读数刻度，方便学员和老师共同观察。读数结束后，瓦斯检查工智能考试系统在显示屏上随机显示测点的压力、温度等环境参数，学员根据环境参数进行计算，将计算结果输入智能考试系统，由系统进行自动判别对错，并显示标准计算步骤，用于核对学员计算结果。成绩自动上传、智能评分，考核过程公平公正，彻底解决光干式瓦斯检测仪各项参数在机体内部不易教学及考评等问题。 （5）二氧化碳浓度实测 用光学瓦斯检查仪测定 0-10%CH范围内的一个混合气体浓度，再测量一个瓦斯浓度，并将检测结果换算、校正成CO2实际值后填写汇报表。 三、可实操的科目及内容 便携式光学甲烷检测仪安全操作（简称K1） 甲烷、二氧化碳、一氧化碳浓度检测安全操作（简称K2） 光学瓦斯检查仪故障判断及合格仪器选定。 现场模拟检测操作演示。 瓦斯浓度实测。 设备可满足技能培训。 ▲瓦斯检查工技能培训及技术比武系统，能够满足初级、中级、高级技能培训要求。（对系统进行远程演示） - 光学瓦斯检查仪故障判断及合格仪器选定。 - 通过一体机大屏显示随机给定的各种仪器，对指定的光学瓦斯检查仪进行检查判断，通过检查和判断，找出仪器的故障和异常点，选定能够下井使用的仪器。此项内容包含检查设备外观，检查药品有效性，检查光路系统正常性，检查气路系统严密性等培训和考核步骤，通过3D模型画面进行题目展示，既增加比武的多样性，又体现实际光学瓦斯检查仪查的实际故障现场。 （2）现场模拟检测操作演示。 模拟井下现场，通过一体机大屏叙述、演示掘进工作面瓦斯和二氧化碳浓度检测的全部程序及检查操作过程要点，在大屏中显示3D虚拟仿真场景，在3D场景中设定掘进工作面多个三维空间点位，操作人员用手指点击的方式自行选择测量瓦斯或二氧化碳的浓度的位置，根据测量的规程判断选点的正确与错误。运用流程动画的形式，展示测量气体的标准动作。 （3）瓦斯浓度实测。 瓦斯浓度实测部分，使用真实的瓦斯检测仪，经过数字化改造，与大屏一体机通过蓝牙接口连接。通过安装在瓦斯检查仪内部的传感器将测量动作测量过程传输到大屏一体机中。同时运行在大屏一体机中的实测系统随机生成符合现实条件的大气压强参数，温度参数，瓦斯浓度参数。通过大屏查看模拟的气压计，温度计，用光学瓦斯检查仪仿真测量瓦斯气体浓度，通过使用光瓦的微调旋钮和目镜通观测，读取测量值，测定 0-10%CH范围内的一个瓦斯浓度，使用瓦斯检查仪读取测量浓度，根据大气压强参数和温度参数，计算K值，并将检测结果换算、校正成实际瓦斯浓度值后填写汇报表。 （4）二氧化碳浓度实测 二氧化碳浓度实测部分，使用真实的瓦斯检测仪，经过数字化改造，与大屏一体机通过蓝牙接口连接。通过安装在瓦斯检查仪内部的传感器将测量动作测量过程传输到大屏一体机中。同时运行在大屏一体机中的实测系统随机生成符合现实条件的大气压强参数，温度参数，瓦斯浓度参数。通过大屏查看模拟的气压计，温度计，用光学瓦斯检查仪仿真测量瓦斯气体浓度，通过使用光瓦的微调旋钮和目镜通观测，读取测量值，用光学瓦斯检查仪测定 0-10%CH范围内的一个混合气体浓度，再用同样的方法，更换测量地点，测量一个瓦斯浓度，根据大气压强参数和温度参数，计算K值，并将检测结果换算、校正成CO2实际值后填写汇报表。 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥1.9m×1.2m×1.8m |  |
| 5 | #### 安全检查作业智能系统 | - 设计依据及标准 本系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿安全检查作业安全技术实际操作考试标准 采煤系统安全检查（简称K1） 掘进系统安全检查（简称K2） 井下电气系统安全检查（简称K3） 提升运输系统安全检查（简称K4） “一通三防”安全检查（简称K5） 井下探放水安全检查（简称K6） 组卷方式，从K1~K6中随机抽取两个科目组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间为30分钟。（本系统提供自行设置考试时间的功能） 二、系统构成及功能 （一）安全检查作业硬件 触摸一体机： 采用不小于55英寸高清液晶触摸显示屏，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 尺寸≥ 55英寸高清液晶触摸显示器 屏类型 LED 最大显示尺寸（单位：mm） ≥1209.6（H）×680.4（V） 分辨率 ≥1920（H）×1080（V） （2）主机部分： 主机配置为：不低于酷睿10代处理器i5，8G内存，256GSSD固态硬盘 2G独显，串并口，18L降噪大机箱，WIN10系统。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）安全检查作业软件 本系统软件主体包含以下模块：教学模式，训练模式，考核模式。均依据煤矿安全检查作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足安全检查操作作业基础规范要求，可进行采煤系统，掘进系统，提升运输系统，井下电气系统，“一通三防”系统，探放水系统的模拟操作，通过检查判断，完成标准要求的所有考核项目。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 三、可实操的科目及内容 采煤系统安全检查（简称K1） 掘进系统安全检查（简称K2） 井下电气系统安全检查（简称K3） 提升运输系统安全检查（简称K4） “一通三防”安全检查（简称K5） 井下探放水安全检查（简称K6） 组卷方式，从K1~K6中随机抽取两个科目组成试卷。 软件可以实现自动打分，并可以把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥1.3m×0.7m×1.6m |  |
| 6 | 安全监测监控作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿安全监测监控作业安全技术实际操作考试标准 矿用传感器安装安全操作（简称K1） 矿用传感器安全调校（简称K2，必考科目） 矿用低浓度载体催化甲烷传感器安全调校（简称K2.1） 矿用瓦斯抽采热导式甲烷传感器安全调校（简称K2.2） 矿用低浓度红外甲烷传感器及风速传感器安全调校（简称K2.3） 井下监控分站参数设置安全操作（简称K3） 组卷方式，从K1、K3中随机抽取1个科目与K2中随机抽取的一个子科目组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间：不大于30分钟。 二、系统构成 1、监测监控作业系统硬件： 配置明细如下： 序号; 设备名称; 单位数量; 备注. 1; 仿真监测分站; 1台. 2; 仿真瓦斯抽采热导式浓度甲烷传感器; 1台. 3; 仿真低浓度载体催化甲烷传感器; 1台. 4; 仿真低浓度红外甲烷传感器; 1台. 5; 仿真风速传感器; 1台. 6; 气样袋; 3个. 7; 流量计; 1个. 8; 机械风速表; 1个. 2、智能考试系统 1）系统硬件： 采用不小于43英寸高清液晶触摸显示屏，内部主机配置为：不低于cpu-I5四核处理器，8G内存。在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 (1)显示部分： 屏类型：LED背光 尺寸：≥43英寸 分辨率：≥1920*1080 （2）主机部分: 采用不小于43英寸高清液晶触摸显示屏，主机配置为：不低于酷睿10代处理器i5，8G内存，256GSSD固态硬盘 ，串并口，18L降噪大机箱，WIN10系统。 二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 2）监测监控作业系统软件： 本系统软件设计以满足安全监测监控操作作业智能考试为目的，因此，软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据安全监测监控操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足安全监测监控操作作业基础规范要求，可进行安全监测监控传感器的安装，以及考核标准要求的四种传感器的调校工作和矿用分站的调校工作模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，将个人信息和成绩信息，一起打包存储并上传至服务器，做综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 ▲（5）培训教学系统（对系统进行远程演示） 系统知识点内容需结合现场实际工作，必须符合煤矿安全规程、作业规程，操作规程的相关要求，系统必须采用最新的技术标准、多媒体编码技术，满足完全兼容于 windows 操作系统和网络运行环境。 系统动画播放必须确保流畅，素材文件大小和画面显示速度合适，系统布局要求文本占据的屏幕面积要适当，字型适合在培训过程中观看，版式要符合文字出版规范和阅读习惯。 系统中每个知识点提供视频动画的截图，必须包括如下知识内容： 采煤工作面甲烷传感器的设置 采煤工作面上隅角甲烷传感器的设置 采煤工作面回风巷甲烷传感器的设置 采煤工作面进风巷甲烷传感器的设置 串联通风采煤工作面进风巷甲烷传感器的设置 掘进工作面甲烷传感器的设置 掘进工作面回风流甲烷传感器的设置 采用串联通风的掘进工作面甲烷传感器的设置 机电硐室甲烷传惑器的设置 装煤点甲烷传感器的布置 运输巷道甲烷传感器的布置 一氧化碳传感器的设置 温度传感器的设置 其它传感器的设置 三、可完成内容 1.考核标准中的传感器安全检查、信号电缆敷设安全操作、传感器安装安全操作、调校前准备、参数设置准备部分在虚拟软件上进行训练和考核；传感器安全调校、传感器自检、传感器安全调校、参数设置安全操作部分进行实际操作，并可将实际操作的内容在虚拟软件上显示，进行数据传输，实现自动打分。 2.通过矿用传感器校验装置对煤矿井下传感器进行调试、校验，保证其安全运行的作业及对传感器校验的实际操作。 四、可实操的科目及内容 矿用传感器安装安全操作（简称K1） 矿用传感器安全调校（简称K2，必考科目） 矿用低浓度载体催化甲烷传感器安全调校（简称K2-1） 矿用瓦斯抽采热导式甲烷传感器安全调校（简称K2-2） 矿用低浓度红外甲烷传感器及风速传感器安全调校（简称K2-3） 井下监控分站参数设置安全操作（简称K3） 设备可满足技能培训。 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥2.4m×0.8m×1.7m |  |
| 7 | 斜井提升机操作作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿提升机操作作业安全技术实际操作考试标准 提升机作业前安全检查（简称K1） 提升机安全操作（简称K2） 组卷方式，由K1，K2两个科目组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间：不大于为30分钟。 二、系统构成及功能 （一）提升机操作作业硬件： 1、斜井提升仿真装置： 该装置对操作台外形、开关、开关位置、仪器仪表等仿真制作，提升机按比例缩小，滚筒、井筒、提升容器清晰可见，各设备精雕细琢，PLC与高科技手段相结合。可根据本矿实际操作规程编写PLC程序，提高学员的编程能力。 （1）组成 由操作台、绞车、模拟斜井主井提升设备等组成。 模拟提升操作台：完全真实的操作台，操作台有按键操作和液晶深度指示。能实时进行PLC编程。操作台也有各种信号指示灯,与真实一样的各种开关，操作手柄，电压表，电流表，制动油压表，报警蜂鸣器，信号电铃等组成。 模拟矿井提升系统：试验电机、减速机、导向轮、高速反馈轴编器、提升钢丝绳、提升容器、稳罐装置、深度检测，井筒，绞车房及里面布置，绞车系统，各种保护装置。 模拟真实的高压变频器，PLC电阻控制机柜：外壳与真实矿井提升机操作台一致，里面由各种接触器，继电器，开关，保险，功率电阻，变频器，PLC及各种输出接口电路组成。 （2）功能 ①进行信号闭锁及绞车司机各种操作。 ②反应提升系统的原理和功能。 ③真实再现提升设备的运行和绞车房状况。 ④满足绞车司机实操及考核要求。 ⑤能够自动打分。 ⑥能够编写PLC控制程序。 井架：≥3.5m×0.71m×1m 绞车：≥1.2m×0.7m×1.1m 操作台：≥1.2m×0.8m×1.22m 2、智能控制部分： 采用不小于21.5英寸高清液晶触摸显示器，以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：≥21.5英寸(16:9) 显示区域：≥478 (H)×269.5 (V) 分辨率：≥1440*900 P （2）主机部分：主机均采用品牌主机，主机配置为：不低于酷睿10代处理器i5，8G内存，256G SSD固态硬盘，串并口，18L降噪大机箱，WIN10系统。在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）提升机操作作业软件： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式，教学模式。训练模式和考核模式均依据提升机操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足提升机操作作业基础规范要求，可进行提升机的加速、减速，提升机开机和关机，以及遇到紧急情况正确处理仿真模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 ▲（5）培训教学系统（对系统进行远程演示） 系统知识点内容需结合现场实际工作，必须符合煤矿安全规程、作业规程，操作规程的相关要求，系统必须采用最新的技术标准、多媒体编码技术，满足完全兼容于 windows 操作系统和网络运行环境。 系统动画播放必须确保流畅，素材文件大小和画面显示速度合适，系统布局要求文本占据的屏幕面积要适当，字型适合在培训过程中观看，版式要符合文字出版规范和阅读习惯。 系统中每个知识点提供视频动画的截图，必须包括如下知识内容： 矿井提升系统基础知识 矿井提升系统的分类和构成 立井箕斗提升系统 立井罐笼提升系统 斜井箕斗提升系统 斜井串车提升系统 提升容器及其附属装置 提升容器 附属装置 罐耳 罐道 卸载曲轨 斜井防跑车装置 提升钢丝绳 钢丝绳的结构与分类 钢丝绳的使用与维护 钢丝绳的连接装置 钢丝绳的检查与试验 矿井提升信号 提升信号系统的作用和组成 对提升信号设备的基本要求 对提升信号的要求 信号异常时的处理 矿井提升机 矿井提升机的组成 提升机的分类 缠绕式提升机 多绳摩擦式提升机 深度指示器及操作台 提升机的深度指示器 提升机的制动系统与制动装置 提升机的润滑系统 块闸制动装置 盘闸制动装置 提升机房的标准化内容 提升机房的安全保卫制度 提升机司机的交接班制度 提升机司机的巡回检查制度 防灭火制度 提升机的操作与安全运行 提升机安全运行的管理规定 提升机的操作 矿井提升事故的原因及预防 立井提升事故的原因及预防 斜井提升事故的原因及预防 提升机故障的原因 矿井提升机的常见故障诊断技术 提升机的常见故障 提升机主轴装置 减速器 滚动轴承温度过高 盘式制动闸漏油 擦式提升机钢丝绳打滑 多绳摩擦式提升各钢丝绳之间张力不平衡 提升机司机日常维护及检修 提升装置的维修与巡检 提升机的维修 设备的日常维护 设备的定期检查 设备的计划维修 巡回检查 岗位应知应会 主副井提升机司机应知应会 主副井提升机副司机应知应会 井下箕斗装载工应知应会 井下煤仓放煤工应知应会 三、可实操的科目及内容 提升机作业前安全检查（简称K1） 机房安全检查（简称K1-1） 运行装置安全检查（简称K1-2） 试运转安全操作（简称K1-3） 提升机安全操作（简称K2） 开机安全操作（简称K2-1） 提升运行安全操作（简称K2-2） 停机安全操作（简称K2-3） 收工安全操作（简称K2-4） 设备可满足技能培训。 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥5.56m×1.2m×1.2m |  |
| 8 | 立井提升机操作作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿提升机操作作业安全技术实际操作考试标准 提升机作业前安全检查（简称K1） 提升机安全操作（简称K2） 组卷方式，由K1，K2两个科目组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间：不大于为30分钟。 二、系统构成及功能 （一）提升机操作作业硬件： 1、立井提升仿真装置： 该装置对操作台外形、开关、开关位置、仪器仪表等仿真制作，提升机按比例缩小，井架、井筒、提升容器清晰可见，各设备精雕细琢，PLC与高科技手段相结合。可根据本矿实际操作规程编写PLC程序，提高学员的编程能力。 （1）组成 由操作台、绞车、模拟立井副井提升设备等组成。 模拟提升操作台：完全真实的操作台，操作台有按键操作和液晶深度指示。能实时进行PLC编程。操作台也有各种信号指示灯,与真实一样的各种开关，操作手柄，电压表，电流表，制动油压表，报警蜂鸣器，信号电铃等组成。 模拟矿井提升系统：试验电机、减速机、联轴器、高速反馈轴编器、提升钢丝绳、提升容器、稳罐装置、深度检测，井筒，绞车房及里面布置，绞车系统，各种保护装置。 模拟真实的高压变频器，PLC电阻控制机柜：外壳与真实矿井提升机操作台一致，里面由各种接触器，继电器，开关，保险，功率电阻，变频器，PLC及各种输出接口电路组成。 （2）功能 ①进行信号闭锁及绞车司机各种操作。 ②反应提升系统的原理和功能。 ③真实再现提升设备的运行和绞车房状况。 ④满足绞车司机实操及考核要求。 ⑤能够自动打分。 ⑥能够编写PLC控制程序。 井 架：≥1.8m×0.72m×2.5m 绞 车：≥1.2m×0.7m×1.1m 操作台：≥1.2m×0.8m×1.22m 2、智能控制部分： 采用不小于21.5英寸高清液晶触摸显示器，以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：≥21.5英寸(16:9) 显示区域：≥478 (H)×269.5 (V) 分辨率：≥1440*900 P （2）主机部分：主机均采用品牌主机，主机配置为：不低于酷睿10代处理器i5，8G内存，256G SSD固态硬盘，串并口，18L降噪大机箱，WIN10系统。在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）提升机操作作业软件： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式，教学模式。训练模式和考核模式均依据提升机操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足提升机操作作业基础规范要求，可进行提升机的加速、减速，提升机开机和关机，以及遇到紧急情况正确处理仿真模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 ▲（5）培训教学系统（对系统进行远程演示） 系统知识点内容需结合现场实际工作，必须符合煤矿安全规程、作业规程，操作规程的相关要求，系统必须采用最新的技术标准、多媒体编码技术，满足完全兼容于 windows 操作系统和网络运行环境。 系统动画播放必须确保流畅，素材文件大小和画面显示速度合适，系统布局要求文本占据的屏幕面积要适当，字型适合在培训过程中观看，版式要符合文字出版规范和阅读习惯。 系统中每个知识点提供视频动画的截图，必须包括如下知识内容： 矿井提升系统基础知识 矿井提升系统的分类和构成 立井箕斗提升系统 立井罐笼提升系统 斜井箕斗提升系统 斜井串车提升系统 提升容器及其附属装置 提升容器 附属装置 罐耳 罐道 卸载曲轨 斜井防跑车装置 提升钢丝绳 钢丝绳的结构与分类 钢丝绳的使用与维护 钢丝绳的连接装置 钢丝绳的检查与试验 矿井提升信号 提升信号系统的作用和组成 对提升信号设备的基本要求 对提升信号的要求 信号异常时的处理 矿井提升机 矿井提升机的组成 提升机的分类 缠绕式提升机 多绳摩擦式提升机 深度指示器及操作台 提升机的深度指示器 提升机的制动系统与制动装置 提升机的润滑系统 块闸制动装置 盘闸制动装置 提升机房的安全管理制度 提升机房的标准化内容 提升机房的安全保卫制度 提升机司机的交接班制度 提升机司机的巡回检查制度 防灭火制度 提升机的操作与安全运行 提升机安全运行的管理规定 提升机的操作 常见事故及预防 矿井提升事故的原因及预防 立井提升事故的原因及预防 斜井提升事故的原因及预防 提升机故障的原因 矿井提升机的常见故障诊断技术 提升机的常见故障 提升机主轴装置 减速器 滚动轴承温度过高 盘式制动闸漏油 擦式提升机钢丝绳打滑 多绳摩擦式提升各钢丝绳之间张力不平衡 提升机司机日常维护及检修 提升装置的维修与巡检 提升机的维修 设备的日常维护 设备的定期检查 设备的计划维修 巡回检查 岗位应知应会 主副井提升机司机应知应会 主副井提升机副司机应知应会 井下箕斗装载工应知应会 井下煤仓放煤工应知应会 三、可实操的科目及内容 提升机作业前安全检查（简称K1） 机房安全检查（简称K1-1） 运行装置安全检查（简称K1-2） 试运转安全操作（简称K1-3） 提升机安全操作（简称K2） 开机安全操作（简称K2-1） 提升运行安全操作（简称K2-2） 停机安全操作（简称K2-3） 收工安全操作（简称K2-4） 设备可满足技能培训。 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 总体规格：≥4m×0.9m×2.5m |  |
| 9 | 探放水作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿探放水作业安全技术实际操作考试标准 安全检查与钻机试运转安全操作（简称K1） 探放水安全操作（简称K2） 套管安装、封孔及注浆安全操作（简称K3） 组卷方式，从K2，K3中随机抽取一个科目与K1组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间:不大于为30分钟。 二、系统构成及功能 （一）探放水操作作业硬件： 1、仿真工作面 采用有机玻璃断面，可使学员清楚了解钻孔的布置方式、配备相关探放水设备及仪表，可使学员模拟操作，掌握井下探放水工艺。 （1）组成 仿真工作面、钻孔、探水套管、止水阀、封好的示范管、演示封孔工艺的示范、打气筒。 （2）功能 ①演示透水水源、发生通道 ②演示不同水源发生的情景。 ③语音解说设备性能及操作步骤 ④套管固定的工艺演示 ⑤开、关透水阀 ⑥孔内压力测定 ⑦瓦斯传感器1.0%报警，1.5%断电 仿真工作面模型:≥1.6m×1.1m×1.8m 2、液压回转钻机 该钻机的显著特点就是整机重量轻、操作简单、故障率低。该钻机采用分体式布局，各部分拆装方便、便于搬运。使用硬质合金、金刚石复合片钻头回转钻进，可适用于岩巷面和采掘面的超前瓦斯和水的探测眼的开孔。 （1）组成 整机由主机、泵站、操作台和胶管附件等组成。 （2）功能 ①演示掘进巷道钻孔的布置方法。 ②实现钻机的钻进、加、退钻杆、停钻等动作。 钻机：≥2m×0.6m×1.5m 3、注浆泵 卧式单缸双作用往复活塞式泵，主要用于注浆封孔。该泵具有体积小，重量轻，耐用等特点。 - 组成 注浆泵由传动机构和泵体两部分组成。 - 功能 ①连接注浆管路并进行压水试验 ②观察和记录注浆过程压力变化 注浆泵：≥1m×0.425m×0.665m 4、智能控制部分： 采用不小于55英寸高清液晶触摸显示一体机，内部主机配置为：不低于cpu-I5四核处理器，8G内存。在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 尺寸 ≥55英寸高清液晶触摸显示器 最大显示尺寸（单位：mm） ≥1209.6（H）×680.4（V） 分辨率≥ 1920（H）×1080（V） （2）主机部分: PC 类型 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 CPU （不低于）Intel Core I5四核高频处理器 内存 ≥DDR3L 8G 固态硬盘≥ SATA3.0 128G （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）探放水操作作业软件： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据探放水操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足探放水操作作业基础规范要求，可进行探放水的环境检查，钻机试运转，钻孔安全操作，添加钻杆，拆卸钻杆，停钻等探放水工的模拟操作，以及安装套管，封孔注浆等模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 ▲（5）培训教学系统（对系统进行远程演示） 系统知识点内容需结合现场实际工作，必须符合煤矿安全规程、作业规程，操作规程的相关要求，系统必须采用最新的技术标准、多媒体编码技术，满足完全兼容于 windows 操作系统和网络运行环境。 系统动画播放必须确保流畅，素材文件大小和画面显示速度合适，系统布局要求文本占据的屏幕面积要适当，字型适合在培训过程中观看，版式要符合文字出版规范和阅读习惯。 系统中每个知识点提供视频动画的截图，必须包括如下知识内容： 设备配置及结构 探放水地质情况 探放水工程设计 探放水前准备 钻机操作前准备 钻机操作流程 孔口管埋设讲解 注浆过程讲解 排放水过程讲解 锚杆机作业培训系统 满足煤矿井下支护工关于锚杆钻机的实操培训，系统以声光，文字，三维动画的形式，对锚杆机进行结构、动作、注意事项进行详细讲解。软件与实物硬件进入实操与软件动画实时互动。软件可实现钻杆的钻深、扭矩实时动画显示。 三、可实操的科目及内容 安全检查与钻机试运转安全操作（简称K1） 探放水安全操作（简称K2） 套管安装、封孔及注浆安全操作（简称K3） 设备可满足技能培训。 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥3.6m×2.6m×1.8m |  |
| 10 | 防突作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿防突作业安全技术实际操作考试标准 防突钻孔施工安全操作（简称K1） 防突预测常用指标测定安全操作（简称K2） 组卷方式，由K1、K2两个科目组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间为30分钟。（本系统提供自行设置考试时间的功能） 二、系统构成及功能 （一）防突操作作业系统硬件： 1、仿真工作面 该装置仿真模拟井下防突工作面，有机玻璃断面让学员清楚了解钻孔的布置方式、操作孔的密封方法，可使学员模拟操作，掌握井下防突工艺。 设备能演示煤与瓦斯突出的预兆，发生的机理。通过本装置训练，能使煤矿防突作业人员完成对煤矿井下瓦斯突出相关参数的收集与分析、防治突出措施的实施与检查、防突效果检验等，保证防突工作安全。 - 组成 由仿真工作面、钻孔、封好的示范管、阀体等。 （2）功能 ①掌握钻孔布置方法。 ②套管固定的工艺演示。 ③孔内压力测定。 ④掌握煤与瓦斯突出预兆，参数收集与分析。 ⑤瓦斯传感器1.0%报警，1.5%断电。 ⑥了解煤矿井下煤与瓦斯突出的条件及过程。 ⑦实施防突措施并进行检查和效果检验。 仿真工作面：≥1.6m×1.1m×1.7m 2、液压回转钻机 该钻机的显著特点就是整机重量轻、操作简单、故障率低。该钻机采用分体式布局，各部分拆装方便、便于搬运。使用硬质合金、金刚石复合片钻头回转钻进，可适用于岩巷面和采掘面的超前瓦斯和水的探测眼的开孔。 （1）组成 整机由主机、泵站、操作台和胶管附件等组成。 （2）功能 ①演示掘进巷道钻孔的布置方法。 ②实现钻机的钻进、加、退钻杆、停钻等动作。 钻机：≥2m×0.6m×1.5m 3、智能控制部分： 采用不小于55英寸高清液晶触摸显示一体机，内部主机配置为：不低于cpu-I5四核处理器，8G内存。在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 尺寸 ≥55英寸高清液晶触摸显示器 最大显示尺寸（单位：mm）≥ 1209.6（H）×680.4（V） 分辨率 ≥1920（H）×1080（V） （2）主机部分: PC 类型 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 CPU （不低于）Intel Core I5四核高频处理器 内存 DDR3L 8G 固态硬盘 SATA3.0 128G （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）防突操作作业软件： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据防突操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足防突操作作业基础规范要求，可进行防突作业环境安全检查、钻机试运转，钻孔安全操作，添加钻杆，拆卸钻杆，停钻等防突工的模拟操作，以及防突预测常用指标测定的模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 ▲（5）培训教学系统（对系统进行远程演示） 系统知识点内容需结合现场实际工作，必须符合煤矿安全规程、作业规程，操作规程的相关要求，系统必须采用最新的技术标准、多媒体编码技术，满足完全兼容于 windows 操作系统和网络运行环境。 系统动画播放必须确保流畅，素材文件大小和画面显示速度合适，系统布局要求文本占据的屏幕面积要适当，字型适合在培训过程中观看，版式要符合文字出版规范和阅读习惯。 系统中每个知识点提供视频动画的截图，必须包括如下知识内容： 采煤工作面防突措施 锚杆机作业培训系统 满足煤矿井下支护工关于锚杆钻机的实操培训，系统以声光，文字，三维动画的形式，对锚杆机进行结构、动作、注意事项进行详细讲解。软件与实物硬件进入实操与软件动画实时互动。软件可实现钻杆的钻深、扭矩实时动画显示。 三、可实操的科目及内容 防突钻孔施工安全操作（简称K1） 安全检查（简称K1-1） 钻孔施工安全操作（简称K1-2） 收工安全操作（简称K1-3） 防突预测常用指标测定安全操作（简称K2） 钻孔瓦斯涌出初速度 q值测定安全操作（简称K2-1） 钻屑瓦斯解吸指标△h2值测定安全操作（简称K2-2） 钻屑瓦斯解吸指标k1 值测定安全操作（简称K2-3） 钻屑量 s测定安全操作（简称K2-4） 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥3.6m×2.6m×1.8m |  |
| 11 | 瓦斯抽采作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿瓦斯抽采作业安全技术实际操作考试标准 瓦斯抽采泵安全操作（简称K1） 瓦斯抽采钻孔施工安全操作（简称K2） 瓦斯抽采参数检测安全操作（简称K3） 组卷方式，从K1~K3中随机抽取两个科目组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间:不大于为30分钟。 二、系统构成及功能 （一）瓦斯抽采操作作业硬件： 1、仿真工作面 采用有机玻璃断面，可使学员清楚了解钻孔的布置方式、配备相关瓦斯抽采设备及仪表，可使学员模拟操作，掌握瓦斯抽采工艺。 （1）组成 仿真工作面、钻孔、封好的示范管、阀体等。 （2）功能 ①正确操作各种瓦斯抽采设备。 ②能够让学员亲自动手连接管路及布置方法。 ③掌握正确封孔（充气式封孔器、胶囊封孔器）。 ④能进行气水分离。 ⑤模拟孔板流量计。 ⑥能够实现瓦斯报警断电（瓦斯浓度1%报警，1.5%断电）。 ⑦观察抽放钻孔布置。 ⑧能够清楚观察瓦斯抽放泵的结构及工作原理。 模拟工作面规格:≥1.6m×1.1m×1.7m 2、瓦斯抽采地面 瓦斯抽采地面由矿用实物组成，模拟整套一通三防系统，按照瓦斯抽采作业水环式真空泵实物制作，可实现瓦斯模拟抽采、瓦斯检测、防水、防回火、冷水塔循环等装置的操作。 组成：水环式真空泵及相配套的供水管路、瓦斯管路和气水分离器、进排气器三防装置、防回火装置、放水装置、控制开关等。 规格：≥1.2m×2m×1.7m 3、液压回转钻机 该钻机的显著特点就是整机重量轻、操作简单、故障率低。该钻机采用分体式布局，各部分拆装方便、便于搬运。使用硬质合金、金刚石复合片钻头回转钻进，可适用于岩巷面和采掘面的超前瓦斯和水的探测眼的开孔。 （1）组成 整机由主机、泵站、操作台和胶管附件等组成。 （2）功能 ①演示掘进巷道钻孔的布置方法。 ②实现钻机的钻进、加、退钻杆、停钻等动作。 ③实操钻机：实现钻机的各种动作，能够进行钻孔施工。 钻机：≥2m×0.6m×1.5m 4、智能控制部分： 采用不小于55英寸高清液晶触摸显示一体机，内部主机配置为：不低于cpu-I5四核处理器，8G内存。在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 尺寸 ≥55英寸高清液晶触摸显示器 最大显示尺寸（单位：mm） ≥1209.6（H）×680.4（V） 分辨率 ≥1920（H）×1080（V） （2）主机部分: PC 类型 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 CPU （不低于）Intel Core I5四核高频处理器 内存 ≥DDR3L 8G 固态硬盘 ≥SATA3.0 128G （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）瓦斯抽采操作作业软件： 系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据瓦斯抽采操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足瓦斯抽采操作作业基础规范要求，可进行瓦斯抽采泵房的环境检查，真空泵的模拟操作，回转泵的模拟操作，钻机试运转，钻孔安全操作，添加钻杆，拆卸钻杆，停钻等瓦斯抽采工的模拟操作，以及瓦斯抽采常用参数测定的模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 ▲（三）锚杆机作业培训系统（对系统进行远程演示） 满足煤矿井下支护工关于锚杆钻机的实操培训，系统以声光，文字，三维动画的形式，对锚杆机进行结构、动作、注意事项进行详细讲解。软件与实物硬件进入实操与软件动画实时互动。软件可实现钻杆的钻深、扭矩实时动画显示。 三、可实操的科目及内容 瓦斯抽采泵安全操作（简称K1） 安全检查（简称K1-1） 真空泵安全操作（简称K1-2） 回转泵安全操作（简称K1-3） 瓦斯抽采钻孔施工安全操作（简称K2） 安全检查（简称K2-1） 钻孔施工安全操作(简称K2-2） 加、卸钻杆安全操作(简称K2-3） 停钻安全操作(简称K2-4） 封孔安全操作(简称K2-5） 收工安全操作(简称K2-6） 瓦斯抽采参数检测安全操作（简称K3） 操作前准备(简称K3-1） 管道内瓦斯检测安全操作(简称K3-2） 管道内负压检测安全操作(简称K3-3） 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。（提供证明材料） 规格：≥3.6m×3.2m×1.8m |  |
| 12 | 井下电气作业实操智能系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：国家煤矿安全监察局印发煤矿特种作业安全技术实际操作考试标准（煤安监行管〔2016〕19号）之煤矿井下电气作业安全技术实际操作考试标准。能满足国家安监总局制定的《煤矿井下电气作业安全技术实际操作考试标准》关于煤矿井下电气作业受培人员实际操作考核要求（K1～K6）。 （1）井下低压 电气设备停、送电安全操作（简称K1） （2）井下风电、 甲烷 电闭锁 接线 安全 操作（简称K2） （3）井下电气保护装置检查 与整定 安全 操作（简称K3） （4）井下电缆连接与故障判断 安全操作（简称K4） （5）井下变配电运行安全操作（简称K5） （6）井下电气设备防爆安全检查（简称K6） 组卷方式，由K2~K6中随机抽取一个科目与K1组成试卷。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间为30分钟。 二、系统构成及功能 （一）井下电气操作作业硬件： 1、智能控制部分： 采用不小于55英寸高清液晶触摸显示屏，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 尺寸 55英寸高清液晶触摸显示器 屏类型 LED 最大显示尺寸（单位：mm） 1209.6（H）×680.4（V） 分辨率 1920（H）×1080（V） 屏亮度（带玻璃） 397cd/m2 屏亮度（不带玻璃） 350cd/m2 对比度 1200：1 可视角度 1780 寿命 ≥30000H 触摸书写系统: 识别原理 红外识别 响应时间 ＜15 毫秒 触摸有效识别 单点≥5毫米，多点≥8毫米（可支持10点触摸） 通信方式 全速 USB 书写屏表面硬度 7H 电视系统: TV 制式 PAL 视频解码 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等 频道存储 ATV 通道 100 个，DTV 通道 900 个 声音输出功率 2×10W （2）主机部分： 主机配置为：酷睿10代处理器i5，8G内存，256GSSD固态硬盘，串并口，18L降噪大机箱，WIN10系统。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 2、实物开关 K1项目:KJZ-400A低压馈电1台（甲方自备），QJZ-200A低压电磁起动器1台（甲方自备）。 K2项目:KJZ-400A低压馈电2台（甲方自备），QJZ一2X120SF双风机专用开关1台（甲方自备），风机1台，风筒1套，分站1台，风筒传感器1台，设备开停传感器1台，甲烷传感器2台。 （二）井下电气操作作业软件： 井下电气考试系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据井下电气作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足井下电气作业基础规范要求，可进行井下电工作业环境安全检查，低压电气停送电安全操作，井下风电、甲烷电闭锁连线安全操作，井下电气保护装置检查合整定安全操作，井下电缆连接与故障判断安全操作，井下变配电运行安全操作，井下电气设备防爆安全检查等科目的训练和考核。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，将个人信息和成绩信息，一起打包存储并上传至服务器，做综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 （5）岗位应知应会 系统需包括煤矿机电专业实际生产中常见工种及岗位，具体工种需按照先认识熟悉本岗位操作环境及设备，然后学习本岗位安全操作内容及安全注意事项的步骤，且每个工种知识点内容需结合现场实际工作，必须符合煤矿安全规程、作业规程，操作规程的相关要求。 系统必须采用最新的技术标准、多媒体编码技术，满足完全兼容于 windows 操作系统和网络运行环境，系统动画播放必须确保流畅，素材文件大小和画面显示速度合适。 系统中每个知识点提供视频动画的截图，必须包括如下知识内容： 井下电气安装工应知应会 井下电修工应知应会 井下配电工应知应会 井下电缆管理工应知应会 井下机电设备管理工应知应会 井下电气试验工应知应会地面 电气设备安装工应知应会 ▲（三）机电员工培训系统（对系统进行远程演示） 1、功能 （1）大屏幕红外触摸（可用于投影仪、笔记本、iPad），任意选择学习项目。 （2）以可视化机电原理图电流信号模拟、文字解说、图形图像、影音视频、二、三维动画、虚拟仿真等多种方式与其对应机电设备（3D）同步进行，详细讲解开关的工作原理、结构、故障点等，将开关的重点难点剖析表达出来。 （3）结构讲解:以三维立体画面展示机电设备的正反面、外观前面、外观左右面、接线腔，清楚展示该设备的结构，点击设备的主要元器件，语音结合文字对其部件的作用、电压等进行讲解。 （4）电气原理讲解： 1）语音结合文字对该设备电路图以不同颜色同步流水解说； 2）三维对应模式：语音结合文字对该设备电路图以不同颜色同步流水讲解(同时设备立体画面中的元器件在画面中闪烁)，并以单独画面对该元器件进行360º旋转，清楚体现该元器件的结构。 3）三维互动模式：点击立体画面中的元器件（同时元器件以单独画面360º旋转），对应线路在套件图中闪烁后并对其工作原理进行讲解，点击套件线路图中的部分线路，对应元器件在套件立体画面中闪烁。（同时元器件以单独画面360º旋转），并对其工作原理进行解说。 4）讲解过程中线路以放大特写形式在整体图中体现。 5）自动播放或选择性项目互动。 （5）常见故障排除： 把该设备常见故障以目录形式列举，点击每条故障，该故障所处的位置在整体三维图中展示，并对其故障形成的原因及处理方法进行讲解。 2、包含的机电设备的种类 （1）高压防爆开关：（三维动画形式） 1）PBG40-200矿用隔爆型永磁式高压真空配电装置（电光防爆） - QBGZ-400矿用隔爆型高压真空电磁启动器（潞安安易） - PJG9L-400矿用隔爆兼本质安全性型真空高压配电装置（济源煤炭） - PBG-200矿用隔爆型永磁式真空高压配电装置（电光防爆） 5）PBG-50Y矿用隔爆型永磁式真空高压配电装置（无锡军工） 6）PJG9L-400矿用隔爆兼本质安全性型真空高压配电装置（八达电气） 7）PJG-630矿用隔爆兼本质安全性型永磁高压真空配电装置（潞安安易） 8）BGP9L-6G矿用隔爆型高压真空配电装置（电光防爆） （2）低压防爆开关：（三维动画形式） 2.1磁力启动器：（三维动画形式） - QBZ-2×120/660SF矿用隔爆型双电源真空电磁启动器（山西中安） - QJZ-200/1140（660）矿用隔爆兼本质安全型真空电启起动器（八达电气） 3）QBZ-120（80）/660（380）N矿用隔爆型真空可逆电磁启动器（山西中安） 4）QBZ-2×80/（660）SF煤矿风机用隔爆型双电源真空电磁启动器（济源鑫科） 5）QJZ-400/1140（660）矿用隔爆兼本质安全型真空电磁启动器（浙江东煤） 6）QJZ2-80/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型真空电磁启动器（南京双京） 7）QJZ-480/1140(660)S-4矿用隔爆兼本质安全型双电源真空组合启动器（八达电气） 8）QJZ-200/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型电磁启动器（潞安安易） 9）QBZ-80/1140N矿用隔爆型真空可逆电磁起动器（电光防爆） 10）QBZ-80矿用隔爆型真空电磁起动器（电光防爆） 2.2馈电开关：（三维动画形式） 1）KBZ20-400（200）/1140（660）Y矿用隔爆型永磁真空馈电开关（霍州煤电） 2）KBZ-400/1140（660）矿用隔爆型真空馈电开关（山西中安） 3）KBZ（16）-400/1140（660）矿用隔爆型真空馈电开关（电光防爆） 4）KBZ-400/1140（660）矿用隔爆型真空馈电开关（浙江恒泰） 5）BKD20-400/1140(660)Z矿用隔爆型永磁真空馈电开关（八达电气） 6）KJZ-400/1140真空断路器（八达电气） 7）KBZ-400/1140（660）矿用隔爆型真空馈电开关（徐州煤矿机械厂） 8）KJZ5-400/1140（660）矿用隔爆兼本安型真空馈电开关（济源科灵） 9）KBZ16-400/1140矿用隔爆型真空馈电开关（电光防爆） 2.3综保开关:（三维动画形式） 1）ZBZ-8.0/1140（660）M矿用隔爆型真空照明综合保护装置（潞安安易）2）ZXZ8-2.5（4）矿用隔爆照明信号综合保护装置（电光防爆） 2.4组合开关:（三维动画形式） 1）QZJ2-2000/1140（1140）-6（5）矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁启动器(八达电气) 2）QJZ-630/1140（660）-4矿用隔爆兼本质安全型多回路真空电磁启动器（青岛天信） 2.5软启动:（三维动画形式） 1）QJR-400/1140矿用隔爆兼本质安全型交流软启动器 2）QJR-125/1140（660）矿用隔爆兼本质安全型真空交流软启动器(太原惠特) 3）BPJ-500（400）1140矿用隔爆兼本质安全型交流变频器（青岛天信） 4）QJR-800/1140(660)-2矿用隔爆兼本质安全型低压交流软启动器（万泰电子） 2.6移变:（三维动画形式） 1）KBSGZY-1000/16矿用隔爆型移动变电站（通化制造） 2）KBSGZY-500/6矿用隔爆型移动变电站（江苏华兴） 3）KBGZ-400/10Y矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关（泰安众诚） 4）KJG-630/10Y矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关（潞安安易） 5）KBG46-400/(6)Y矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关（电光防爆） 6）BXB3-1200/1140Y矿用隔爆型移动变电站用低压保护箱（电光防爆） 2.7开关参数整定（三维动画形式） 1）讲解合闸与分闸、一级子菜单、密码输入等功能。 2）对讲解内容进行仿真训练与测试。 （3）矿井供电：讲解地面到各个采区的用电分布。（三维动画形式） （4）采煤机：（三维动画形式） （1）MG720电牵引采煤机 （2）SL300 （5）掘进机：（三维动画形式） （1）EBZ-200A （6）固定设备:（三维动画形式） （1）复盛双螺杆空气压缩机 （2）复盛双螺杆空气压缩机电控箱 （3）矿用水泵房 （4）对旋式通风机系统 （7）精品课件:（三维动画形式） （1）失爆现象 （8）应知应会: （9）开关参数整定：（三维动画形式） 主要讲解合闸与分闸、一级子菜单、密码输入等功能。训练模式能以交互形式进行操作。 可以进行以下参数整定： 合闸与分闸 密码输入 定值修改： 额定电流 速断定值 欠压定值 欠压延时 漏电检测电阻 漏电检测延时 监视电压 监视电流 风电瓦斯闭锁延时 电压等级。 （10）局部通风机自动切换教学系统：（三维动画形式） 包括教学模式和考核模式。 1）教学模式以三维动画形式讲解以下内容： ①三专两闭锁概念：三专、两闭锁； ②三专两闭锁设备及组成：自动漫游、风机专用开关、断电仪、监控分站、风筒风量传感器、电源总开关、主移变、备移变、主馈电、备馈电、瓦斯探头、开停传感器； ③双风机双电源切换试验：（1）三维模式讲解：试验前检查、操作步骤、异常处理；（2）平面模式讲解：试验前检查、操作步骤、异常处理； ④风机变频器结构讲解：正面、内部、接线腔； ⑤风机变频器故障：显示屏黑屏、故障分析处理。 ⑥运输大巷、机电硐室、掘进工作面：以漫游形式讲解局部通风机专用开关、监控分站、断电仪、电源总开关、风筒风量传感器、瓦斯传感器。 2）考核模式以交互形式进行操作，在触摸屏上点击相应开关按钮，即可进行实际操作。学员考试考核：学员通过触摸屏操作，实现对“双风机双电源自动切换原理及操作”专题培训的理论和实操模拟综合知识考试考核。切换试验的方式不少于5种。 （11）井下开关拆装智能教学系统（三维动画形式） 系统利用虚拟现实技术，以三维立体画面360度旋转详细讲解井下开关内部构造、元器件拆装流程。不仅能直观地模拟井下开关三维动画结构，仿真拆装、接线操作过程，也能激发学员的学习兴趣、提高学员的装配技能、规范学员装配过程中的操作步骤，进一步强化和巩固理论教学知识学习，并有效降低了教学成本和时间成本。 1）可完成元器件的拆装流程仿真实训，如电压互感器、电流互感器、高压熔断器、高压断路器、综合保护器、电缆引入装置拆装实验。学员通过模拟拆装实验和仿真实训，能全面熟悉井下开关各部件及总成结构，掌握工具的使用、零部件的拆卸方法和拆卸要点，以及拆装过程的基本要领、零部件的摆放和部件的摆放等基本的拆装规范。 2）可完成对拆装过程中操作记录的功能，包含违规操作的记录、工具使用是否正确的记录、拆装顺序是否正确的记录和工艺过程。拆装过程中可以随时对操作记录进行查看。 3）可根据真实开关模拟测量值，使用万用表或调压器检测开关零部件阻值或电压是否完好。 三、可实操的科目及内容 （1）井下低压 电气设备停、送电安全操作（简称K1） （2）井下风电、 甲烷 电闭锁 接线 安全 操作（简称K2） （3）井下电气保护装置检查 与整定 安全 操作（简称K3） （4）井下电缆连接与故障判断 安全操作（简称K4） （5）井下变配电运行安全操作（简称K5） （6）井下电气设备防爆安全检查（简称K6） 设备可满足技能培训。 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：占地面积≥8平方 显示屏：≥55英寸 |  |
| 13 | 矿山爆破作业智能实操系统 | 一、设计依据及标准 系统的设计依据：特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）之金属非金属矿山爆破作业安全技术实际操作考试标准，通过局域网（广域网），构建表现层（考试端）、业务层（考核管理）、数据层（国家局实操标准）、实体层（接口及接口间数据传输），完成整个作业的实操考核流程，由管理端及考核端组成。 安全用具使用（简称 K1） 安全操作技术（简称 K2） 作业现场安全隐患排除（简称 K3） 作业现场应急处置（简称 K4） 组卷方式：实操试卷从上述4个科目中，各抽取一道实操题组成。 考试成绩：总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格。科目一、科目二、科目三、科目四考题的分值权重分别为20％、40％、30％、10％。 考试时间:不大于为30分钟。 二、爆破实操作业系统软件 系统主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据爆破操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （2）训练和考核过程，提示检查环境时，使用手指点击触摸屏的形式，检查三维场景中的检查点。 （3）考核过程中，若连接考核终端管理系统，则在管理平台上，可对当前考核画面进行远程查看和控制。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 三、可实操科目及考核内容 安全用具使用（简称K1） 1.1电雷管起爆试验（简称K11） 1.2电雷管电阻值测定（简称K12） 1.3导爆管传爆试验（简称K13） 安全操作技术（简称K2） 2.1电力起爆网路的连线与起爆（简称K21） 2.2导爆管网路的连接与起爆（简称K22） 2.3炮孔装药作业（简称K23） 作业现场安全隐患排除（简称K3） 3.1盲炮的处理（简称K31） 作业现场应急处置（简称K4） 4.1单人徒手心肺复苏操作（简称K41） 4.2创伤包扎（简称K42） 4.3自救器的正确使用（简称K43） 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 |  |
| 14 | 矿山安全检查作业智能实操系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：《金属非金属矿山（地下）安全检查作业培训及实操培训考核标准》，通过局域网（广域网），构建表现层（考试端）、业务层（考核管理）、数据层（国家局实操标准）、实体层（接口及接口间数据传输），完成整个作业的实操。 二、系统构成 安全检查操作作业系统软件参数： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据安全检查操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 三、可实操科目及考核内容 （一）（地下）矿山安全检查作业智能考核系统 科目1：安全用具使用（简称K1） 1.1便携式检测仪、矿灯（手电筒）的检查与操作（简称K11） 1.2个人劳动防护用品的穿戴（简称K12） 1.3矿山安全标志的识别（简称K13） 科目2：安全操作技术（简称K2） 2.1运输巷道安全检查（简称K21） 2.2井下釆场作业安全检查（简称K22） 2.3井下掘进凿岩爆破安全检查（简称K23） 2.4溜井安全检查（简称K24） 2.5罐笼提升安全检查（简称K25） 2.6斜井提升作业安全检查（简称K26） 2.7局扇通风安全检查（简称K27） 2.8釆场顶板安全检查（简称K28） 2.9透水征兆安全检查（简称K29） 科目3：作业现场隐患排查（简称K3） 3.1事故隐患整改程序（简称K31） 科目4：作业现场应急处置（简称K4） *注：需结合公共科目可完成以下考核项目（K41、K42） 4.1单人徒手心肺复苏操作（简称K41） 4.2创伤包扎（简称K42） 4.3冒顶片帮事故应急处置（简称K43） 4.4透水事故应急处置（简称K44） （二）（露天）矿山安全检查作业智能实操系统 科目1：安全用具使用（简称K1） 1.1个人劳动防护用品的穿戴（简称K11） 1.2矿山安全标志的识别（简称K12） 科目2：安全操作技术（简称K2） 2.1露天边坡安全检查（简称K21） 2.2台阶安全检查（简称K22） 2.3穿孔作业安全检查（简称K23） 2.4爆破装药作业安全检查（简称K24） 2.5铲装作业安全检查（简称K25） 2.6道路运输安全检查（简称K26） 2.7排土场安全检查（简称K27） 2.8尾矿库安全检查（简称K28） 2.9供用电系统安全检查（简称K29） 科目3：作业现场隐患排除（简称K3） 3.1事故隐患的整改程序（简称K31） 科目4：作业现场应急处置（简称K4） *注：需结合公共科目可完成以下考核项目（K41、K42） 4.1单人徒手心肺复苏操作（简称K41） 4.2创伤包扎（简称K42） 软件可以实现自动打分，并可以把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 |  |
| 15 | 单绳缠绕式斜井井提升实操考核系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）之金属非金属矿山提升机操作作业安全技术实际操作考试标准。 安全操作技术（简称 K2） 作业现场安全隐患排除（简称 K3） 作业现场应急处置（简称 K4） 组卷方式：实操试卷从上述三个科目中，各抽取一道实操题组成。 考试成绩：总分值为100分，80分（含）以上为考试合格；若考题中有否决项，否决项未通过，则实操考试不合格。科目二、科目三、科目四考题的分值权重分别为40％、30％、30％。 二、提升机操作作业软件： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式，教学模式。训练模式和考核模式均依据提升机操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）系统本身满足提升机操作作业基础规范要求，可进行提升机的加速、减速，提升机开机和关机，以及遇到紧急情况正确处理仿真模拟操作。 （2）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （3）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （4）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 三、实操科目及内容 科目2：安全操作技术（简称K2） 单绳缠绕式竖井提升机运行操作（简称K21） 科目3：作业现场安全隐患排除（简称K3） 主电机、液压站检查（简称K31） 盘形闸、钢丝绳检查（简称K32） 风机、操作台、控制柜、监示器检查（简称K33） 科目4：作业现场应急处置（简称K4） 过卷事故应急处置操作（简称K41） 过速事故应急处置操作（简称K42） 提升机在运转中立即停车的状态判断及处置（简称K43） 突然停电时的应急处置操作（简称K44） 运行中安全保护装置动作而突然停车时的应急处置操作（简称K45） 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 |  |
| 16 | 现代化非煤矿山通风实操系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）之金属非金属矿井通风作业安全技术实际操作考试标准。 科目1:安全用具使用(简称K1) 科目2:安全操作技术(简称K2) 科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3) 科目4:作业现场应急处置(简称K4) 组卷方式：试卷从上述四个科目中，各抽取一道题目组成。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间:40分钟。 二、系统构成及功能 （一）金属非金属矿井通风作业硬件： 1、金属非金属矿井通风实操模拟装置： 该装置显示矿井通风系统布置方式，实现矿山通风机系统的自动化、数字化、多功能化。该装置由安全监测系统，可视化系统，通风安全保障系统组成，实现主扇风机、风速（风量）、温度、点压力及有毒有害气体浓度的实时监测。 （1）组成 1号风机；2号风机；回风井；防爆盖；重锤；风硐；1号风机倒机闸门；2号风机倒机闸门；消声装置；测压管；回风大巷；回风巷道风门；调节风门；风速测试口。 （2）功能 ①模拟矿山通风系统工作状态：抽出式矿井通风系统和压入式通风系统。 ②压力测定：在巷道上取一测点分别测试相对全压及速压。 ③风速测定：通过速压测定计算风速。 ④风量测定：通过速压测定计算风量。 ⑤风速分布：通过测定某一巷道断面的多点速压计算风速分布。 ⑥阻力系数测定：取一段巷道上的两个测定，分别测出两个断面的总能量（静压、全压、速压）计算阻力及阻力系数。 ⑦局部风阻测定：取一转弯巷道上的两个测点，分别测出两个断面的总能量（净压、全压、速压）计算出阻力及阻力系数。 ⑧进行矿井通风系统中阻力测定，选一条通过工作面的通风主线路，测定每条巷道的通风阻力，然后加起得到矿井通风系统的阻力。 ⑨进行矿井主要通风机性能测定：启动风机与通风系统断开，风机短路进风，分别测定通风机的风量、风压，输入功率等参数，通风机工作状态从全开到全闭，改变通风机的工作风量，根据对应的风量测定通风机的风压，输入功率等参数。 （3）技术指标 工作电压：380V，功率:4KW,重量：400Kg。 材质：型钢、不锈钢、有机玻璃、PLC控制系统、各种传感器。 （4）规格 规格：≥3.5m×0.9m×1.4m 2、智能控制部分： 采用不小于21.5英寸高清液晶触摸显示一体机，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：≥21.5英寸(16:9) 显示区域：≥478 (H)×269.5 (V) 分辨率：≥1920×1080 P （2）主机部分：主机均采用品牌主机，不低于i5四核高频处理器，8G内存，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （4）作业现场应配置仪器仪表 序号; 设备/设施/器材; 数量. 1; 风速仪; 1台. 2; 手持激光测距仪; 1台. 3; 复合式多气体检测仪; 1台. 4; 便携式粉尘检测仪; 1台. 5; U型压差计; 1台. 6; 测压仪; 1台. （二）金属非金属矿井通风作业软件： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据金属非金属矿井通风作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （2）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （3）训练和考核过程，提示检查环境时，使用手指点击触摸屏的形式，检查三维场景中的检查点。 （4）考核过程中，若连接考核终端管理系统，则在管理平台上，可对当前考核画面进行远程查看和控制。 （5）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 三、可实操科目及考核内容： 科目1：安全用具使用（简称K1） 1.1测距仪、风速仪的操作（简称K11） 1.2测尘仪器、有毒有害气体检测仪器的操作（简称K12） 1.3压差计、测压仪的操作（简称K13） 科目2：安全操作技术（简称K2） 2.1风机正常运行及反转操作（简称K21） 2.2风机运行工况检测（简称K22） 2.3风量控制调节（简称K23） 2.4风机变频调速控制操作（简称K24） 2.5局部通风设备的安装使用（简称K25） 科目3：作业现场安全隐患排除（简称K3） 3.1局部工作面烟尘隐患排除（简称K31） 3.2釆场污风串联隐患排除（简称K32） 科目4：作业现场应急处置（简称K4） 4.1炮烟中毒应急处理（简称K41） 4.2井下着火应急处置（简称K42） 4.3风机故障应急处理（简称K43） 4.4自救器的正确使用（简称K44） 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥3.5m×0.9m×1.4m 显示屏：≥21.5英寸 |  |
| 17 | 尾矿作业实操系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）之尾矿作业安全技术实际操作考试标准。 科目2：安全操作技术（简称K2） 科目3：作业现场安全隐患排除（简称K3） 科目4：作业现场应急处置（简称K4） 组卷方式：试卷从上述三个科目中，各抽取一道题目组成。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 考试时间:90分钟。 二、系统构成 （一）尾矿作业硬件： 1、尾矿作业实操考核装置： 该设备是尾矿作业的缩影，按尾矿的全貌设计制作，运用声、光、电高科技材料与手段，将尾矿建筑物及设施，堆存系统、排洪系统与回水系统仿真模拟，采用各种手法，完整体现尾矿库排、渗、放、回、山体等系统的布置和空间关系。布置有坝上尾矿管道、尾矿初期坝、尾矿后期坝、浸润线观测、测深钟、位移观测以及排渗设施等。 （1）组成 尾矿库由尾矿堆存系统、尾矿库排洪系统、尾矿库回水系统等部分组成。 ①尾矿堆存系统 该系统包括坝上尾矿管道、尾矿初期坝、尾矿后期坝、浸润线观测、位移观测以及排渗设施等。 ②尾矿库排洪系统 该系统包括截洪沟、溢洪道、排水井、排水管、排水隧洞等构筑物。 ③尾矿回水系统 该系统大多利用库内排洪井、管将澄清水引入下游回水泵站，再扬至高位水池。也有在库内水面边缘设置活动泵站直接抽取澄清水，扬至高位水池。 （2）功能 ①可以进行坝体浸润线观测 ②可以进行尾矿排放操作 ③可以进行子坝堆筑操作 ④可以进行框架式排水井拱板安装操作 ⑤可以进行排水斜槽盖板安装操作 ⑥可以进行坝体渗流水观测 （3）技术指标 工作电压：220V，功率:1.5KW,重量：340Kg。 材质：型钢、不锈钢、有机玻璃、各种传感器。 （4）规格 规格：≥2m×1.5m×1.2m 2、智能控制部分： 采用不小于21.5英寸高清液晶触摸显示一体机，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：≥21.5英寸(16:9) 显示区域：≥478 (H)×269.5 (V) 分辨率：≥1920×1080 P （2）主机部分：主机均采用品牌主机，不低于i5四核高频处理器，8G内存，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （4）作业现场应配置仪器仪表 序号; 设备/设施/器材; 数量. 1; 测深钟; 2台. 2; 土工布; 10米. （二）尾矿作业系统软件： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据尾矿作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （2）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （3）训练和考核过程，提示检查环境时，使用手指点击触摸屏的形式，检查三维场景中的检查点。 （4）考核过程中，若连接考核终端管理系统，则在管理平台上，可对当前考核画面进行远程查看和控制。 （5）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 三、可实操科目及考核内容： 科目2：安全操作技术（简称K2） 2.1坝体浸润线观测（简称K21） 2.2库水位及干滩长度观测（简称K22） 2.3尾矿排放安全操作（简称K23） 2.4子坝堆筑安全操作（简称K24） 2.5框架式排水井拱板安装操作（简称K25） 2.6排水斜槽盖板安装操作（简称K26） 2.7坝体渗流水观测（简称K27） 科目3：作业现场安全隐患排除（简称K3） 3.1坝体隐患排查（简称K31） 3.2防排洪系统隐患排查（简称K32） 科目4：作业现场应急处置（简称K4） 4.1库水位超警戒线应急处置（简称K41） 4.2坝体滑坡应急处置（简称K42） 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥2.42m×1.52m×1.33m 显示屏：≥21.5英寸 |  |
| 18 | 矿山支柱作业实操系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）之金属非金属矿山支柱作业安全技术实际操作考试标准。 安全操作技术（简称 K2） 作业现场安全隐患排除（简称 K3） 作业现场应急处置（简称 K4） 考试时间:40分钟。 二、系统构成及功能 （一）金属非金属矿山支柱作业硬件： 1、矿山支护巷道实操装置 该装置对支护方式外形、结构等仿真制作，按比例缩小，直观反映了矿山支柱系统、运行方式。 （1）组成 该装置由梯形工字钢支护巷道实操装置、拱形浇筑混凝土碹支护巷道实操装置、矩形喷浆支护巷道实操装置、矩形锚杆支护巷道实操装置组成。 ①梯形工字钢支护巷道实操装置 该装置由模拟梯形工字钢支护巷道及配套设施，梯形棚子由顶梁、棚腿、背板、木楔和撑柱、工具、材料准备(如梯形钢支架、钢垫板、架设工具、材料等)组成。 ②拱形浇筑混凝土碹支护巷道实操装置 模拟拱形浇筑混凝土碹支护巷道及配套设施，工具、材料准备（如混凝土、钢筋、木柱、模板、风镐、手锹等）安全防护用品组成 ③矩形喷浆支护巷道实操装置 模拟矩形喷浆支护巷道及配套设施，穿戴个人安全防护用品工具、材料准备（如喷浆机、喷射管道、喷射喷头等）。 ④矩形锚杆支护巷道实操装置 模拟矩形锚杆支护巷道及配套设施，穿戴个人安全防护用品、工具、材料准备（如砂浆锚杆、摩擦锚杆等）。 （2）功能 ①梯形工字钢支护巷道实操装置 1.现场检查与处理准备、支护材料和工具操作；2.确定支架位置与支护方向；3.打底窝；4.打立柱；5.上横梁；6.加固背实。 ②拱形浇筑混凝土碹支护巷道实操装置 1.作业前的准备；2.掘砌基础和排水沟；3.绑扎钢筋；4.砌墙；5.砌拱；6.拆碹胎与模板 ③矩形喷浆支护巷道实操装置 1.作业前的准备与检查；2.设备检查；3.喷射作业；4.工作结束、喷浆质量。 ④矩形锚杆支护巷道实操装置 1.作业前的准备、现场安全检查与处理；2.锚杆孔；3.安装锚杆；4.安装垫板；5.锚杆检测、安装的质量要求。 （3）技术指标 工作电压：380V，功率:5.5KW,重量：3000Kg。 材质：钢材、木结构、混凝土等。 （4）规格 规格：≥6.6m×1.6m×2m 2、智能控制部分： 采用不小于21.5英寸高清液晶触摸显示一体机，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：≥21.5英寸(16:9) 显示区域：≥478 (H)×269.5 (V) 分辨率：≥1920×1080 P （2）主机部分：主机均采用品牌主机，不低于i5四核高频处理器，8G内存，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）金属非金属矿山支柱作业软件： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据支柱操作作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （2）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （3）训练和考核过程，提示检查环境时，使用手指点击触摸屏的形式，检查三维场景中的检查点。 （4）在训练和考核过程中，需要动手操作仿真实物，并操作电脑软件部分，完成对应操作。 （5）考核过程中，若连接考核终端管理系统，则在管理平台上，可对当前考核画面进行远程查看和控制。 （6）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 三、可实操科目及考核内容 科目2：安全操作技术（简称K2） 2.1棚架（梯形钢支架）支护作业（简称K21） 2.2浇灌混凝土51支护（简称K22） 2.3锚杆（砂浆锚杆、摩擦锚杆）支护作业（简称K23） 2.4喷浆支护作业（简称K24） 科目3：作业现场隐患排除（简称K3） 3.1裂隙、断层的认知（简称K31） 3.2撬毛作业（简称K32） 科目4：作业现场应急处置（简称K4） 4.1冒顶应急处置（简称K41） 4.2透水应急处置（简称K42） 4.3创伤包扎（简称K43） 4.4自救器的正确使用（简称K44） 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥6.6m×1.6m×2m 显示屏：≥21.5英寸 设备配置明细表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位/数量; 备注. 1; 梯形工字钢支护巷道实操装置; 规格：≥1.8m×1.2m×2m; 1套. 2; 拱形浇筑混凝土碹支护巷道实操装置; 规格：≥1.8m×1.2m×2m; 1套. 3; 矩形喷浆支护巷道实操装置; 规格：≥1.8m×1.2m×2m; 1套. 4; 矩形锚杆支护巷道实操装置; 规格：≥1.2m×1.6m×2m; 1套. 5; 21.5触摸一体机; 规格：≥0.6m×0.6m×1.5m; 2套. 6; 喷浆泵; /; 1台. |  |
| 19 | 非煤矿山排水实操系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：特种作业安全技术实际操作考试标准（试行）之金属非金属矿山排水作业安全技术实际操作考试标准。 科目2：安全操作技术（简称K2） 科目3：作业现场安全隐患排除（简称K3） 科目4：作业现场应急处置（简称K4） 组卷方式：试卷从上述三个科目中，各抽取一道题目组成。 考试成绩总分为100分，80分以上为合格。 三、系统构成及功能 （一）金属非金属矿山排水作业硬件： 1、金属非金属矿山排水实操模拟装置： 该系统是在煤矿水灾发生的地质构造、采矿、水文地质等条件综合研究的基础上，总结矿山突水的内在机理，体现出导致矿山突水的主控要素，并转化为灾害发生的监测预警指标体系，以实现煤矿突水灾害的实时监测、远程遥控、超前预警，为防范和控制突发性突水灾害提供准确和先见的信息。 （1）组成 该设备由金属非金属矿山井底水仓实操装置、矿用离心式水泵和进、排水管道组成。控制系统由PLC编程控制，可根据水仓水位的高低投入水泵的数量。 ①井底水仓实操装置 1.内水仓； 2.外水仓； 3.PLC控制系统； 4.水泵； 5.电机； 6.水池；7.各种管线； 8.阀门； 9.数据处理设备；10.逆止阀；11.主管道；12.支管道等装置。 （2）功能 ①PLC电动演示：PLC编程根据水仓水位高低来控制1、2、3水泵的启动和停止功能，了解水泵的工作原理。（操纵水泵可实现运转。） ②可监测水泵房各种工作参数 ③具有水位超高报警，电磁阀自动排水的保护功能。能实现对停排水位、低水位 、中水位、高水位以及报警水位等阶段的全自动模拟功能。 ④根据水仓水位情况自动开停攀能水泵。 模拟井上集控中心可监测监控井下排水系统，在井下中央水仓安设二趟（一用一备）电源，并由地面直供电二趟电路，在地面可直接启动排水的水泵进行强排。计算机PLC编程控制系统，预设水仓水位高低水泵自动开停。 （3）技术指标 工作电压：380V，功率:12KW,重量：1200Kg。 材质：铝塑板、型钢、不锈钢、接线板、钢结构等。 （4）规格 规格：≥3.5m×2m×1.7m 2、智能控制部分： 采用不小于21.5英寸高清液晶触摸显示一体机，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：≥21.5英寸(16:9) 显示区域：≥478 (H)×269.5 (V) 分辨率：≥1920×1080 P （2）主机部分：主机均采用品牌主机，不低于i5四核高频处理器，8G内存，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。 （3）二代身份证识别设备：在进行考核操作时，需要使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息考核成绩，一起存储并打包上传到服务器，做综合管理。 （二）金属非金属矿山排水作业系统软件： 本系统软件主体包含以下模块：训练模式，考核模式。训练模式和考核模式均依据金属非金属矿山排水作业安全技术实际操作考试标准进行设计。 （1）训练模式下，系统会以声光，文字，图标的形式，对每一步进行操作引导，考核项目讲解，操作提示，错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 （2）考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不会提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，可将身份信息和考核成绩，上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 （3）训练和考核过程，提示检查环境时，使用手指点击触摸屏的形式，检查三维场景中的检查点。 （4）考核过程中，若连接考核终端管理系统，则在管理平台上，可对当前考核画面进行远程查看和控制。 （5）软件系统连接到考核管理平台，可对考试人员进行综合管理。管理功能包括人员信息采集，人员工种，单位等参数设置，考核安排，考试信息存储，考核状态监控，考试信息查阅，打印，删除，增加，修改。 三、可实操科目及考核内容 科目2：安全操作技术（简称K2） 2.1水泵的开启、停车（简称K21） 科目3：作业现场安全隐患排除（简称K3） 3.1盘根出水异常的判断与处理（简称K31） 3.2进水底阀故障的判断与处理（简称K32） 3.3水泵运行时电流、电压异常的判定与处理（简称K33） 3.4轴承温度异常的处理（简称K34） 科目4：作业现场应急处置（简称K4） 4.1水管不出水的应急处置（简称K41） 4.2水管爆管的应急处置（简称K42） 4.3突然停电事故的应急处置（简称K43） 4.4淹井事故的应急处置（简称K44） 4.5单人徒手心肺复苏操作（简称K45） 4.6创伤包扎（简称K46） 4.7自救器的正确使用（简称K47） 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：≥4.5m×2m×1.7m 显示屏：≥21.5英寸 |  |
| 20 | 金属非金属矿山井下电气作业实操系统 | 一、设计依据及标准 本系统的设计依据：严格按照《特种作业安全技术实际操作考试标准和实操考试点设备配备标准》（2014版）中《金属非金属矿山井下电气作业安全技术实际操作考试标准及考试点配备标准》。 系统软硬件设备经过智能化升级，考题设置满足国家考试大纲内容，实操考核功能丰富。力求贴近真实低压电工作业环境，切实提升考生实操技能。 二、系统构成 本系统切实依据此项实际操作作业标准进行设计生产，本系统包含以下模块： 1、井下电气作业硬件 主要设备包括井下电气作业考核装置、智能考试终端、生物识别设备。 1.1、井下电气作业考核装置 （1）安全用具考核装置 模具架为组合式设计，拆装容易，并可依作业需求，无限组合延伸。每隔50mm可上下调整间距，使用更弹性，并可增加储存空间。 放置有以下安全用具： 低压验电笔、绝缘手套、绝缘靴、防护眼镜、安全帽、安全带、登高板、脚扣、绝缘夹钳、绝缘垫。 （2）电工标识（仪器仪表）考核装置 机体整体采用钢板制作，漆面采用当前主流色彩搭配，采用磨砂喷塑工艺，机体外形尺寸具有造型美观，坚固耐用，占地面积小，移动方便特点。 ①电工仪器仪表 包括数字式万用表、数字式钳形电表、数字式1500V兆欧表、指针式接地电阻测试仪。 ②标识标牌 包括“当心触电、当心电缆、注意安全、必须戴绝缘手套、必须穿绝缘靴、必须佩戴安全帽、必须接地、必须穿工作服、禁止入内、禁止分闸、禁止攀登、禁止启动、禁止烟火、禁止用水灭火、禁止合闸、从此进入、在此工作、从此下下”。 （3）金属非金属井下电气安全操作技术实操考核装置 机体整体采用钢板制作，漆面采用当前主流色彩搭配，采用磨砂喷塑工艺，机体外形尺寸具有造型美观，坚固耐用，占地面积小，移动方便特点。 面板采用金属网格板制作，包含以下配件： 序号; 材料名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 接触器; CJ20-40A/220V 两开两闭; 4; 个. 2; 热继电器; JR36-63/14-22A; 3; 个. 3; 3P空开; NXB-63/C32; 3; 个. 4; 2P空开; NXB-63/C32; 1; 个. 5; 3P熔断器; RT28N-32X/25A; 10; 个. 6; 接线盒; 3孔 175*80*60; 2; 个. 7; 接线盒; 2孔 120*80*54.6; 1; 个. 8; 电表; DDS777 1.5-6A; 1; 个. 9; 互感器; BH-0.66 100/5; 3; 个. 10; 按钮; NP2-BA41 红自复位; 5; 个. 11; 按钮; NP2-BA31绿自复位; 3; 个. 12; 卡轨固定片; 10; 个. 13; 接线端子; TB2510; 3; 个. 14; 接线端子; TB2505; 4; 个. 15; 接线端子; TB2503; 9; 个. 16; 电压表6C2; 0-450V/10V; 2; 个. 17; 电流表6C2; 0-100A/10V; 3; 台. 18; 微调电位器; 10k; 2; 个. 19; 金属指示灯; 22 24v 红; 4; 个. 20; 明装开关; 1; 个. 21; 灯座灯泡; 1; 套. 22; PLC主板; GP226-R; 4; 个. 23; 输入扩展; GM221-16输入; 8; 个. 24; 卡轨开关电源; 24 v 5A; 4; 个. 25; 继电器; 24v 2组; 10; 个. 26; 漏保开关; NXBLE-32/C10; 1; 个. 27; 九针公头; 4; 个. 28; 电机; 三相 /90W; 3; 个. 29; 485; 1; 个. 30; 2芯屏蔽线; 8; 个. 31; 卡轨; 4; 块. 32; 电源插孔; 3; 1; 台. 33; 电源线; 1; 条. 34; 50密封圈; 4; 个. 35; 0.5平方软线; 6; 盘. 36; 1平方硬线; 1; 盘. 37; 接线柱; 黄色; 60; 个. 38; 接线柱; 蓝色; 75; 个. 39; 接线柱; 绿色; 20; 个. 40; 接线柱; 红色; 70; 个. （4）金属非金属井下电气电气线路电缆选择、提升机安全回路实操考核装置 机体整体采用钢板制作，漆面采用当前主流色彩搭配，采用磨砂喷塑工艺，机体外形尺寸具有造型美观，坚固耐用，占地面积小，移动方便特点。由10种不同型号、不同截面的电缆、面板上有提升机安全回路电气线路故障处理组成的实操考核装置。 （5）金属非金属井下电气变压器接线及电动铲运机移动变电器实操考核装置 机体整体采用钢板制作，漆面采用当前主流色彩搭配，采用磨砂喷塑工艺，机体外形尺寸具有造型美观，坚固耐用，占地面积小，移动方便特点。 1.2、智能考试终端 采用不小于21.5英寸高清液晶触摸显示一体机，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。以触摸代替鼠标的形式，脱离电脑操作的限制，增加人机交互的真实感。显示器自带音响系统，音量可自行调节，提供清晰声音效果的同时，避免多台设备同时工作时互相产生干扰。 （1）显示部分： 屏类型：LED背光 液晶屏 A规 尺寸：≥21.5英寸(16:9) 显示区域：≥478 (H)×269.5 (V) 分辨率：≥1920×1080 P （2）主机部分：主机均采用品牌主机，不低于i5四核高频处理器，8G内存，在保证系统运行稳定，硬件安装牢固可靠的基础上，充分发挥本系统的高质量三维场景画面，为用户提供更高质量的交互操作画面。 1.3、生物识别设备 考核操作时，使用身份证验证系统进行身份确认，验证成功后，可进入考核系统，在考核完成后，可将身份信息和考核成绩上传并储存至服务器，对信息进行综合管理。 2、金属非金属矿山井下电气作业软件系统 本系统软件设计以满足井下电气作业智能考试为目的，软件包含训练模式和考核模式。软件系统具有设计合理，运行稳定可靠，数据传输高效稳定，互动操作响应迅速，操作简单，安全环保特点。 虚拟场景与硬件系统互动，画面与操作一一对应，并伴随响应的场景音效、光效，以及必要的语音文字提示。 训练模式下，系统会以声光、文字、图标的形式，对每一步进行操作引导、考核项目讲解、操作提示、错误纠正，实现“无老师化”的训练模式。 考核模式下，系统除了提供必要的语音文字引导外，不提供涉及具体考试内容的提示，全凭操作人员训练和对考试标准的记忆，完成全部考核题目，并在考核完成后，将个人信息和成绩信息存储并上传至服务器，做综合管理。 三、设备功能及优势 1.系统采用人机交互的智能考试方式，硬件设备贴近真实，性能稳定、坚固耐用，软件系统智能、高效，方便实操人员的训练和考试。 2.系统支持身份证识别/IC卡识别方式，智能识别身份、智能分配考台，统一管理考生信息。 3.系统支持对考生的操作行为进行监测的功能，搜集考生操作数据，在考试结束后进行智能评分，减少人为因素的影响，真正实现“教考分离”。 4.系统严格按照电工安全作业规程，随机分配操作人，支持考试与练习2种模式，支持智能出题功能，覆盖大纲要求的实操技术考点，增加考试的灵活性； 5.考试结束后，系统自动汇总各科考试成绩，生成最终成绩并上传至数据库存档，方便统一管理； 6.系统支持考生自动交卷和倒计时结束自动交卷功能。 7.能保持与现场一致的动手操作，既能满足考核，又能满足技能培训。 四、可实操科目及考核内容： 科目一：安全用具使用 K11 电工仪表安全使用 1、考核考生对万用表、钳形电流表、兆欧表、接地电阻测试仪仪表的正确操作。 2、多个测量任务，实现考题的随机抽取。 3、考生根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分。 K12 电工安全用具使用 1、考核考生对低压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘操作杆、防护眼镜、绝缘夹钳、绝缘垫、携带型接地线、脚扣、安全带、安全帽、放电棒、登高板用品的正确使用。 2、随机出题，在设备上实际操作。 3、考生根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分。 K13 电工安全标示的辨识 1、安全标示辨识理论题。 2、多种工作环境下安全标识正确放置考核。 3、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分。 科目二：安全操作技术（简称K2） K21 电动机单向连续运转接线（带点动控制） 1、在操作台上连线操作 2、正确使用电工仪器检查 3、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分。 K22 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作 1、在操作台上连线操作 2、正确使用电工仪器检查 3、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 K23 单项电能表带照明灯的安装及接线 1、在操作台上连线操作 2、正确使用电工仪器检查 3、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 K24 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线 1、在操作台上连线操作 2、正确使用电工仪器检查 3、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 K25 导线的连接 1、在软件中判断接线是否正确 2、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 K26 井下变压器的接线及安全操作 1、根据电路图填写操作票 2、严格按照操作票接线施工 3、正确使用电工仪器检查 4、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 K27 井下不同电气线路电缆的选择 1、在软件中给出矿井不同地点的用电情况，判断不同电气线路电缆是否正确 2、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 K28 矿井提升机安全回路电气线路故障处理 1、在软件中判断矿井提升机安全回路电气线路是否正确 2、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 K29 井下电动铲运机移动变压器跌落保险停送电操作 1、正确填写操作票 2、严格按照操作票操作工 3、根据题目进行相应的操作，系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 科目三：作业现场安全隐患排除（K3） K31 判断作业现场存在的安全风险、职业危害 1、软件模拟作业现场动画 2、判断作业现场存在安全风险、职业病危害 3、系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 分。 K32 结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害 1、软件模拟作业现场动画 2、结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害 3、系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 科目四：作业现场应急处置（K4） K41 触电事故现场的应急处理 1、软件模拟作业现场动画 2、触电事故现场的应急处理 3、系统实时采集考生操作数据并进行自动评分 *注：需结合公共科目可完成以下考核项目（K42、K43） K42 单人徒手心肺复苏操作 K43 灭火器的选择和使用 K44 自救器的正确使用 除检查项以外的所有项目必须按国家92号令进行实物与工作现场状况一致的动手操作，并实现自动打分。软件可以自动把错误步骤以图片和文字自动解说，扣分明细上传到服务器以便学员在查询终端查询。 规格：占地面积≤16平方 |  |
| 21 | 管理系统（服务器） | 系统基于Windows Server 2019服务器操作系统，可以提高可见性、可操作性和安全性。信息录入后，考生信息自动上传到服务器终端；考试结束后，成绩自动上传到服务器终端。服务器终端对考生信息、考试信息等重要数据信息进行存储。 硬件参数:（不低于以下配置） 1、服务器主机参数 CPU：Intel Xeon2324 标配硬盘容量：2*1TB 2、UPS不间断电源 容量：1000VA/600W 输入电压：162-268VAC 输出电压220±10% 规格数量：12V9Ah×1 尺寸≥287×100×142mm 净重5.7公斤 噪音小于40dB |  |
| 22 | 信息管理系统 | 1、录入信息方式 考生可刷取身份证自动录入个人信息，也可以手动录入。 自动录入：考生进入系统后，刷取身份证进行信息的自动录入，并手动补充剩余信息。 手动录入：如果考生身份证已消磁，需要考生进行手动录入全部身份信息。 2、个人信息 个人信息包括证件号码、姓名、性别、地址、单位、报考工种、照片等基本信息。 3、确认提交 考生录入信息，检查无误后，即可以提交报名信息。 4、可实现功能 1.创建考生信息档案。 2.管理考生身份信息和考试信息。 3.考生信息的快速检索查询。 4.考试状态实时监测。 5.考核信息打印功能。 6.考生信息批量导入/导出功能。 7.进行身份信息采集、考生头像自动生成考生信息档案并上传服务器。 8.支持IC卡录入信息进行考试功能 5、主要技术参数（不低于以下配置） 1.主机配置参数： 内存容量:8GB CPU:i5 硬盘：500G 硬盘转速：7200转 2.显示器 不小于22英寸显示器 3.身份证识别仪配置参数： 读卡响应速度＜3秒 阅读距离：0-30MM 电源规格：USB口供电 6、系统构成: 信息管理软件1套，不小于22英寸显示器1台，主机1台，电脑桌1台，椅子1把，身份证识别仪1台，IC卡5张。 |  |
| 23 | 叫号系统 | 1、智能排队叫号系统 叫号系统基于安卓系统开发，可以设置叫号工种，自定义叫号语音，自动分配排号信息。实时更新叫号信息，考生可根据屏幕上叫号信息到指定考场进行相应考试。系统按考生刷卡顺序对考生进行排队，并整体调度考试顺序，自动安排考生到指定考区进行相应考试，直至全部考生考完报考科目。系统实时监测各考生考试进程，一旦有空闲设备及时安排相应考生进行考试，最大限度的提高设备使用率，提高考试效率。 2、4K高清液晶电视 屏幕尺寸：≥55英寸 HDMI接口 接口类型:有线\天线输入，TF，音视频输入，调试，电源输入 AV HDMI LAN端子 USB 视频显示格式：2160p 背光灯类型：LED发光二极管 扫描方式：逐行扫描 接收制式： PAL NTSC 高清转网线接口转换器1个 |  |
| 24 | 查询系统 | 1、功能 查询系统主要用于考生查询成绩，支持各工种考试成绩查询，主要由查询系统管理软件、卧式触摸一体机组成。查询系统与服务器终端进行网络连接，实现学员自主查询考试成绩。 2、卧式触摸一体机 采用钢琴烤漆，大尺寸触摸屏，智能化人机交互，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型轻巧大方，简洁美观。 CPU：≥i5 内存：≥8G 硬盘：≥128G 固态硬盘、带无线WIFI 屏幕尺寸 ≥43英寸(对角线） |  |
| 25 | 监控系统 | 1、64路录像机1台 ·支持萤石云服务； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出； 2、硬盘4块 ≥4T硬盘 3、4寸球机8个 支持最大2560×1440@30fps 高清画面输出 支持H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色)，0.01Lux/F1.6(黑白)，0 Lux with IR 支持23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 4、五类网线4箱 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 • 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。 5、54口交换机1台 换容量 336Gbps 包转发率 132Mpps 管理端口 个Console口 固定端口 48*10/100/1000Base-T以太网端口+4*1000 Base-X SFP光口电口属性 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X 6、监控显示器1台 规格：≥22英寸 支持VESA壁挂。 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射； 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节； HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性； 178°/178°广视角； 支持1920 × 1080高清显示； 7、机柜1台 侧板厚度1.0mm立柱厚度2.0mm的机柜 规格：≥1.8m×0.6m×0.6m 8、显示器1台 规格：≥75英寸 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 9、电源线2卷 RVV2*1.0 |  |

备注：对掘进机操作作业实操智能系统、爆破作业实操智能系统、安全监测监控作业实操智能系统、斜井提升机操作作业实操智能系统、立井提升机操作作业实操智能系统、探放水作业实操智能系统、防突作业实操智能系统、瓦斯抽采作业实操智能系统、井下电气作业实操智能系统等带▲号技术要求需进行远程演示。

1、上述所列的参数，凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。投标供应商在应标过程中应充分考虑用户的客观实际需求。

2、上述产品要求投标单位对上报的每项投标产品中注明品牌、型号、产地及相关的技术参数等，如未注明，视为无效响应；交货时须提供相关产品说明书和合格证或产品检测报告等相关资料。

3、中标单位在签订合同前，需提供所投产品的生产厂家授权书及售后服务承诺书原件，不提供或提供伪造资料的单位，视为自动放弃中标资格。

4、设备的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

5、此项目为交钥匙项目，所有设备的供货、安装、调试等与项目相关事宜均包含在内，投标人在投标报价时应充分考虑，并综合计入投标报价中。

6.售后服务原则

（1）在质保期内，由于质量问题，影响正常工作的，须及时进行退换货处理。

（2）中标单位应提供7*24小时保障服务，并通过以下几种方式进行维护：

① 现场服务：技术人员到现场解决；故障在 1 小时内响应，2 小时内到现场，4 小时解决问题。

② 电话服务：通过电话解答用户的问题。

# 第六章  评标方法和标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、资格审查

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 基本资质 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 | （1）提供有效的营业执照或事业单位法人证书等证明材料（加盖单位公章）；自然人需提供身份证明。 （2）提供最近一年度（2022年度）的审计报告（应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表等）或银行资信证明等；复印件加盖公章；当月新成立的公司不需提供。 （3）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力相关的证明材料或声明，加盖公章。 （4）提供2024年至今任意三个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料（复印件加盖公章）；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 （5）提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函（加盖公章）。 |  |  |
| 2 | 基本资质 | 法定代表人证明及委托代理人证明 | 是否提供了有效的法定代表人证明及委托代理人证明（并加盖公章）； |  |  |
| 3 | 采购政策 | 落实政府采购政策要求 | 请根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以招标文件要求为准：是否提供了《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明）等相关证明材料。如中标企业需向小微企业进行分包，则需提供分包意向协议，其价格比例应符合招标文件要求。 |  |  |
| 4 | 特定资质 | （1）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | （1）供应商不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和税收违法黑名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以代理机构查询结果为准）。 （2）提供承诺函：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  |
|  | 结 论(通过/不通过) |  |  |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；须写明原因。 （3）本项内容由采购人完成。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |  |  |

采购人或采购代理机构依据招标文件，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，未通过资格审查的投标不进入符合性审查。审查内容如下：

三、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。符合性审查记录表如下：

| 序号 | 类型 | 要求 | 要求说明 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 1 | 报价 | （1）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价； （2）投标供应商的投标报价未超出最高投标限价； | 提供开标一览表 |  |  |
| 2 | 商务资信 | （1）凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； （2）投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊或无法辨认的情形； （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保； （4）投标人未提出不同的验收、计量、支付办法； （5）投标文件未附有采购人不能接受的条件； （6）未与其他投标人相互串通报价，或者与采购人串通投标的； （7）无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | 见招标文件要求；保证金提交证明、承诺函等。 |  |  |
| 3 | 技术 | （1）投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有实质性负偏离或有保留的投标； （2）投标人的交货期满足招标文件的要求； | 提供偏离表及相关内容的承诺书等。 |  |  |
|  | 结 论(通过/不通过) |  |  |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |  |  |

四、详细评审

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（ 30 分） |  |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成 本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按 照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×30 分 |
| 技术 部分 详细 评审(40 分) | 产品质量、 配置、选型 及性能指标 等的综合评 审 | 40 | （1）投标方在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程 中，拟提供的投标产品功能、质量、产品配置、性能状况均优良， 满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求的，得基 本分 20 分；一般参数(非标注“▲”)每有一条负偏离扣0.5分。标注“▲”每有一条负偏离扣1分，本项最多扣10分。 （2）经综合评审比较：所投产品的技术参数、功能、质量、产品 配置、性能状况更优的，参数中有 1 项优于招标文件参数要求的， 加 1 分，本项最多加 5 分； （3）对项目实施过程中所需配件、辅材的完整性进行评价，本项最多得 2 分。 （4）从产品安全性、耐用性、持续性方面进行评价，本项最多得3 分。 （5）(标注“▲”项)进行远程演示，根据演示效果进行评审打分. 演示内容完全满足技术要求的，每项得1分；演示内容部分满足技术要求的，每项得0.4分；演示内容不能满足技术要求或没有演示的，每项得0分。（演示时长不超过10分钟），最高得10分。 |
| 商务 部分 详细 评审(30 分) | 项目业绩 | 6 | 投标产品近三年（2021 年-至今）业绩每提供 1 项，得 2 分，满分 6 分； 注：1.业绩证明资料以采购合同为准，合同复印件需加盖公章， 未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
|  | 实施方案 | 5 | 根据投标人提供本项目的实施方案是否符合项目需求，是否实施人员专业性、质量保证措施、交货时间保证措施、实施进度控制安排是否合理进行评审： 实施方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节 考虑完善的，得5 分； 实施方案内容较全面、较完整、较详细、较符合项目实际需求， 细节考虑较完善，得3 分； 实施方案内容不全、细节有一定考虑、基本符合项目需要的，得 2 分； 实施方案内容不全、细节欠考虑、部分符合项目需要的，得1 分； 未提供或不符合项目实际需求得 0 分。 |
|  | 服务方案 | 3 | 提供详细的服务方案，包括但不限于质量保证措施、风险管理措 施等。根据投标人提供方案进行评分，全部满足要求得 3 分，若 有一项不满足扣 1 分，扣完为止。 |
|  | 售后服务方 案 | 5 | 售后服务方案制定完善，包括但不限于售后服务内容、方式、人 员及其他资源保障、核心设备及配品配件货源渠道正常，有质量 保证等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能 及时解决，得 5 分； 售后服务方案制定较为完善，主要包括售后服务内容、方式、人 员及其他资源保障等，后续保障措施可行性较强，遇到问题时响 应较为迅速，得 3 分； 售后服务方案一般，未能重点突出售后服务内容、方式、人员及 其他资源保障等关键方面，后续保障措施可行性一般，遇到问题 时响应速度一般，得2 分； 售后服务方案制定较简单，对售后服务内容、方式、人员及其他 资源保障等方面的叙述过于简略，后续保障措施可行性较差，遇 到问题时响应速度较慢，得 1 分； 未制定售后服务方案，或售后服务方案制定不完整，后续保障措 施可行度差，不能解决问题或未提供的，得 0 分。 |
|  | 人员配置方 案 | 3 | 依据拟投入本项目的工作人员（如管理人员、技术人员等）从数 量上、结构上、项目经验（专业性）上是否能够满足项目需求且 配备合理方面综合评价。 人员配备合理可行、专业性强，职责分工明确， 项目经验丰富， 完全满足项目需求，得3 分； 人员配备合理可行性一般、专业性一般，职责分工一般，项目经 验一般，得2 分； 人员配备可行性较差、专业性较差，职责分工不明确，项目经验 少，得1 分； 未提供人员配备方案，得 0 分。 |
|  | 培训方案 | 5 | 根据培训方案（包括但不限于：培训方案、培训时间、培训计划 及培训人员、培训措施：免费为使用单位培训操作维护人员，提 供技术培训措施，保证使用单位能熟练操作、维护和正常使用等） 的完整性、可行性、科学性等方面进行综合评审： 培训方案的完整性、可行性、科学性好得 5 分； 培训方案的完整性、可行性、科学性一般得 3 分； 培训方案的完整性、可行性、科学性差得 1 分； 未提供不得分。 |
|  | 质保期后的 维修 | 3 | 1.质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收 取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应）， 免人工费、交通费等的，可得2 分；能够提供终身维修服务，但 承诺收费标准完全参照市场价格的，可得 1 分；不能提供终身维 修服务的，得 0 分。 2.质保期结束后软件提供永久有偿升级、维护和技术支持服务且 明确承诺按市场最低价收费的，可得 1 分，不能提供承诺的，得 0 分。 |

详细评审中应考虑下列因素：

1. 评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

2. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。大中型企业与小微企业组成联合体或中标企业向小微企业分包，且协议合同金额按招标文件要求给与小微企业相应份额的，可给予6 % 的价格扣除

3. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 4 % 的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不使用）

4. 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27

号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  /   。

6. 同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7. 中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由评标委员会随机抽取的方式确定；

如采用综合评标法，则：综合评审得分相同的,投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

# 第七章  投标文件格式

为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

封面格式

# 投标文件

招标编号：

项目名称：

包号/包名称：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

# 年   月

# 投标文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。

1  开标一览表（投标文件格式一）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（人民币元） | 小写： 大写： |
| 交货期： |  |  |
| 质保期： |  |  |
| 备注： |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在投标文件正本中，两个表须内容必须一致。

3.投标总价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用。

4.本表中“投标总价”须与《报价明细表》中的“投标总价”保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

# 2 资格、资信证明文件

附件 2-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

# 2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

附件 2-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证正反面

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电  子 邮 箱：

电        话：

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力。

附件 2-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等具体要求详见本招标文件第六章

说明：复印件并加盖本单位公章

# 附件 2-4 投标保证金缴纳凭证复印件

说明：供应商可将本项目保证金支付的汇款凭证或保证金转账凭证或供应商须知前附表规定的任意形式的复印件作为缴纳凭证放在响应文件中，复印件上应加盖本单位公章。

# 附件2-5 投标人缴纳税收的证明

投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明，具体要求详见本招标文件第六章。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

# 附件2-6 投标人为职工缴纳社会保险的证明

投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件，加盖公章），具体要求详见本招标文件第六章。

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

# 附件 2-7 投标人声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：自然人投标的无需盖章，需要签字。

附件 2-8 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件 2-9（格式自拟）

投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1.投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

2.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

附件 2-10	投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：

1.凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

2.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

3.原件、复印件上均应加盖本单位公章，自然人投标的无需盖章，需要签字。

附件 3：投标人综合情况（格式）

附件 3-1 投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3-2 投标人单位简介

（包括但不限于投标人实力、业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

附件 3-3 投标人（或投标产品）同类型项目案例（业绩）情况介绍

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料。

2.投标人（或投标产品）近三年（2020年4月1日-至今）类似业绩，须提采购合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

3.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

投标人名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人：         （签字或盖章）

日 期：

# 附件4   投标书

投标书

致：新疆融盛源工程项目管理有限公司

根据贵方为  (项目名称、招标编号)  项目的投标邀请,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提按照新疆维吾尔自治区政府采购云平台规定向贵方提交电子投标文件 1 份，

以       形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。并作出如下承诺：

1、如果我方被确定为中标人，我们将按照招标文件、我方投标文件及双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、我方提交的投标文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

6、在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人： 	             （公章）

法定代表人或其授权代理人：     	（签字或盖章）

日期： 	年   月   日

附件5   投标分项报价表

产品分项报价明细表

投标人名称：         　　　　　  项目编号/标项号：

| 序号 | 产品名称 及费用名称 | 规格型号 | 品牌及产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家类别（大/中/小微） | 金额占比比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |  |  |  |  |  | 其中中小企业占比 %，小微企业占比 % |

注：1. 此表仅提供了表格形式，投标人可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

- 2、此表中的“投标总价”必须与 “开标一览表”中的投标总价一致。

- 根据新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》。请提供承担本项目的小微企业的相关证照、《中小微企业声明函》、分包明细表以及合作、分包协议等资料。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月日

附件6   技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号及招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受投标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人(盖章):

日期：

附件7   商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的商务条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人(盖章):

日期：

附件8   中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：新疆融盛源工程项目管理有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以转账、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：							    （承诺方盖章）

承诺日期：

附件9-1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写投标人须知前附表中写明的中小企业行业类别。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

（如未提供或未填写此表视同为无效投标。残疾人福利性单位及监狱企业视同为小微企业。注：分公司不是独立法人，不能进行规模类型划分；分公司应并入总公司以总公司名义进行划分。）

附件9-2  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件9-3  残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 10-2分包意向协议书（如有）

分包意向协议书

立约方(甲公司全称)

(乙公司全称)

(……公司全称)

(甲公司全称)、(乙公司全称)、(……公司全称)自愿达成分包意向，参加(采购项目名称)(采购项目编号)的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下:

分包意向各方关系

(甲公司全称)为投标方、(乙公司全称)、(……公司全称)为分包意向供应商，(甲公司全称)以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，(甲公司全称)与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与(甲公司全称)签订分包合同。(甲公司全称)就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下:

1.如中标，分包供应商分别与(甲公司全称)签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任;

2.分包意向供应商1(公司全称)为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)合同总金额_   _%的工作内容。

3.分包意向供应商2(公司全称)为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)合同总金额_   _%的工作内容。

分包意向供应商3(公司全称)为(请填写:大型、中型、小型、微型)企业，将承担适宜分包部分(具体分包内容)合同总金额__%的工作内容。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间(请填写:是否存在)直接控股、管理关系的情形。(分包中有中小企业时适用)

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，(甲公司全称)同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

本意向书正本一式二份，随投标文件装订份，(甲公司全称)及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年月	日

乙公司全称:(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

年月日

……公司全称(盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

年月日

注:1.各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2.本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

# 附件10  评审所需要的其他商务文件

# 附件11  投标文件还应包括的技术文件

投标人应根据招标文件第五章、第六章的规定自行编写， 详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

2.主要采购需求和性能的详细说明。

3.从采购人开始使用至招标文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的产品清单，包括维护、保养和更换的货源及现行价格。

4.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

5.实施方案

6.服务方案

7.售后服务方案

8.人员配置方案

9.培训方案

10.质保期后的维修

11.招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；

12.投标人认为其它需要说明的事宜。

附件12（统一格式）

中标服务费承诺书

致：新疆融盛源工程项目管理有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取成交通知书的同时按谈判文件的规定，以转账、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：							    （承诺方盖章）

承诺日期：

保证金信息表

# 退还保证金申请函

致：（招标代理公司名称）

（投标人全称) 参加贵方组织的，（项目名称）（项目编号）的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）      元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

附件13	开票信息（统一格式）

招标代理公司名称：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的  （项目名称）（项目编号） 招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | 增值税普通发票 |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日