友爱镇排水设施考核管理办法

一、友爱镇水环境及排水设施管护服务（01包）考核管理办法（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管护服务 | 60 | 1.雨污管网、人工湿地、污水提升泵站等设施运行稳定，无渗漏、塌陷、堵塞，井盖/雨篦完好平顺，设施电费由供应商全额承担且无设备因电费停机； 2.河渠清淤到位，河床平顺、水流畅通，无发黑发臭底泥，岸坡无明显淤积，排口无异常排污； 3.检查井/雨水口破损、沉降等问题及时维修更换，配件符合国家/行业标准； 4.建立“一设施一档案”维护台账，记录完整可追溯，配合采购人完成设施定期检修和状态评估并提供专业建议。 | 1.设施出现渗漏、塌陷、堵塞等问题，每处扣3-5分；井盖/雨篦缺失、松动、破损，每处扣2分；因电费问题导致设备停机，一次扣10分； 2.河渠有阻水杂物、发黑发臭底泥或岸坡严重淤积，每处扣3分；排口发现异常排污未及时溯源上报，一次扣5分； 3.检查井/雨水口问题未及时维修更换，每处扣4分；配件不符合标准，每处扣3分； 4.未建立“一设施一档案”，扣10分；台账记录缺失、不规范，每处扣2分；未配合完成定期检修或建议无专业性，一次扣5分。 |
| 2 | 应急处置与服务配合 | 20 | 1.管护负责人及人员手机24小时畅通，暴雨/汛期提前部署值守，积水点及时应急排涝，损毁设施第一时间紧急修复； 2.绝对服从采购人的管理、调度，无推诿拖延临时性、突发性分内工作； 3.遇重大问题或投诉，在规定时间内响应并到场处理。 | 1.人员通讯不畅，一次扣2分；暴雨/汛期未提前值守，一次扣5分；积水点未及时排涝、损毁设施未及时修复，每次扣5-10分； 2.推诿、拖延采购人安排的工作，一次扣4分；拒不执行，一次扣10分； 3.重大问题/投诉未按时响应、到场，一次扣3-5分。 |
| 3 | 安全生产与文明施工 | 20 | 1.专业作业人员持证上岗，建立健全安全生产责任制，定期开展安全教育培训，无安全生产事故； 2.作业现场设置明显警示标志和安全围栏，严格遵守有限空间、带电作业等安全操作规程； 3.施工完成后及时清理现场，落实扬尘治理措施，符合文明施工要求，无建渣、污泥污染路面。 | 1.作业人员无证上岗，每人次扣3分；未建立安全生产责任制、未开展安全培训，每项扣4分；发生安全生产事故，轻微事故扣10分，重伤/死亡事故扣完本项20分； 2.作业现场未设置警示/围栏，一次扣3分；违反安全操作规程，每次扣5分； 3.施工后未清理现场、污染路面，每处扣2分；未落实扬尘治理措施，一次扣3分。 |

二、友爱镇水环境及排水设施巡查服务（02包）考核管理办法（满分100分）

| 序号 | 考核维度 | 分值 | 考核内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡查工作 | 60 | 1.每周对雨污管网、人工湿地、泵站、水利设施等完成全覆盖巡查，确保设施外观完好、运行无异常，无外部侵占/破坏； 2.每周对河渠保洁、下河排口、水质感观、沿岸污染源完成全覆盖巡查，无盲区死角，重点监管点位加密巡查； 3.巡查人员具备基础专业知识，携带手电、pH试纸、拍照设备等工具，对可疑水质进行简易检测； 4.发现设施故障、水质异常、违规排污、沿岸违建等问题，2小时内向采购人反馈。 | 1.未完成每周全覆盖设施巡查，每缺一处扣2分；未发现设施异常/侵占破坏，每处扣3分； 2.未完成每周全覆盖河渠及排口巡查，每缺一处扣2分；重点点位未加密巡查，一次扣3分； 3.巡查人员未携带必备工具，每次扣2分；未对可疑水质做简易检测，每处扣1分； 4.发现问题未在2小时内反馈，每次扣5分；漏报、瞒报问题，每处扣10分。 |
| 2 | 台账与报告管理 | 20 | 1.巡查过程实时填写《巡查台账》，严禁事后补记/造假，台账包含巡查时间、路线、设施编号、问题描述+带定位水印照片、处理建议、巡查人签字等完整信息； 2.每月5日前向采购人提交月度巡查报告，汇总巡查数据、问题统计、处置跟踪、下月计划等内容； 3.对反馈问题建立跟踪档案，形成“发现-报告-跟踪-核实”闭环管理，整改完成后现场核实并留存整改前后对比照片。 | 1.未实时填写台账、事后补记或造假，一次扣5分；台账信息缺失、不规范，每处扣2分； 2.未按时提交月度巡查报告，一次扣4分；报告内容缺失、数据错误，每处扣1分； 3.未建立问题跟踪档案，一次扣3分；未核实整改结果、未留存对比照片，每个问题扣2分。 |
| 3 | 调度配合与应急响应 | 20 | 1.巡查负责人及人员手机24小时畅通，无条件接受采购人临时巡查任务（特殊天气专项排查、重点区域加密巡查等），无拒绝、拖延； 2.暴雨/汛期等特殊天气，第一时间响应调度，按要求完成专项巡查并及时上报结果； 3.巡查人员廉洁自律，无玩忽职守、包庇隐瞒违法违规行为、吃拿卡要等情况。 | 1.人员通讯不畅，一次扣2分；拒绝、拖延临时巡查任务，一次扣5-10分； 2.特殊天气未及时响应调度、未按时完成专项巡查/上报结果，一次扣5分； 3.巡查人员玩忽职守、包庇隐瞒问题，一次扣8分；存在吃拿卡要行为，一次扣完本项20分，采购人有权要求更换人员。 |