| 序号 | ★标的名称 | ★数量 (计量单位) | ★单价（元） | 总价（元） | 所属行业 | ★备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床1（含床垫1个、床头柜2个） | 47（张） | 1400 | 65800 | 工业 |  |
| 2 | 床2（含床垫1个、床头柜2个） | 8（张） | 1300 | 10400 | 工业 |  |
| 3 | 衣柜 | 25（个） | 1200 | 30000 | 工业 |  |
| 4 | 书桌 | 29（张） | 720 | 20880 | 工业 |  |
| 5 | 专用椅子 | 31（把） | 300 | 9300 | 工业 |  |
| 6 | 书柜 | 29（个） | 1100 | 31900 | 工业 |  |
| 7 | 专用三人沙发（含脚踏） | 18（套） | 2180 | 39240 | 工业 |  |
| 8 | 专用两人沙发（含脚踏） | 7（套） | 1880 | 13160 | 工业 |  |
| 9 | 专用茶几 | 25（个） | 560 | 14000 | 工业 |  |
| 10 | 专用餐桌 | 25（张） | 1380 | 34500 | 工业 |  |
| 11 | 专用餐椅 | 100（把） | 350 | 35000 | 工业 |  |
| 12 | 异形沙发茶几组合 | 5（套） | 6000 | 30000 | 工业 | 异形沙发茶几组合一套为（4人位沙发1个+独立沙发2个+茶几1个） |
| 13 | 产品展示架 | 2（个） | 3900 | 7800 | 工业 |  |
| 14 | 创意异形沙发茶几组合 | 3（套） | 6900 | 20700 | 工业 | 创意异形沙发茶几组合一套为(S形沙发8人位1个+茶几2个+圆凳2个) |
| 15 | 卡座休闲沙发组合 | 6（套） | 3000 | 18000 | 工业 | 卡座休闲沙发组合一套为（单人沙发2个+双人沙发1个+茶几1个） |
| 16 | 沙发组合 | 2（套） | 3500 | 7000 | 工业 | 沙发组合一套为（单人沙发3个+茶几1个） |
| 17 | 职业生涯规划室沙发组合 | 1（套） | 4500 | 4500 | 工业 | 职业生涯规划室沙发组合一套为（双人沙发1个+单人沙发2个+长条茶几1个） |
| 18 | 休闲单人沙发和茶几 | 2（套） | 4200 | 8400 | 工业 | 休闲单人沙发和茶几一套为（单人沙发1个+茶几1个） |
| 19 | 主持台 | 2（个） | 1105 | 2210 | 工业 |  |
| 20 | 折叠培训椅子带写字板 | 80（张） | 330 | 26400 | 工业 |  |
| 21 | 培训桌椅组合 | 40（套） | 890 | 35600 | 工业 | 培训桌椅组合一套为（双人桌1张+椅子2把） |
| 22 | 面试简易洽谈桌 | 3（套） | 1000 | 3000 | 工业 | 培面试简易洽谈桌一套为（双人桌1张+椅子2把） |
| 23 | 高脚桌 | 2（个） | 3100 | 6200 | 工业 |  |
| 24 | 高脚凳 | 16（张） | 450 | 7200 | 工业 |  |
| 25 | 组合桌椅 | 8（套） | 4500 | 36000 | 工业 | 组合桌椅一套为(1桌2椅) |
| 26 | 移动可翻转白板 | 2（个） | 950 | 1900 | 工业 |  |
| 27 | 员工简约现代异形桌椅组合 | 10（套） | 2900 | 29000 | 工业 | 员工简约现代异形桌椅组合一套为（3人位办公桌1个+椅子3把） |
| 28 | 创意员工简约现代异形桌椅组合 | 5（套） | 3500 | 17500 | 工业 | 创意员工简约现代异形桌椅组合一套为（5人位办公桌1个+椅子5把） |
| 29 | 简易书桌子工作台 | 16（套） | 1450 | 23200 | 工业 | 简易书桌子工作台一套为（双人桌1张+椅子2把） |
| 30 | 接待洽谈长条桌+椅子 | 1（套） | 10000 | 10000 | 工业 | 接待洽谈长条桌+椅子一套为（长条桌1张+椅子16把） |
| 31 | 落地书架1 | 2（个） | 1000 | 2000 | 工业 |  |
| 32 | 落地书架2 | 2（个） | 500 | 1000 | 工业 |  |
| 33 | 落地书架3 | 4（个） | 400 | 1600 | 工业 |  |
| 34 | 落地书架4 | 2（个） | 1200 | 2400 | 工业 |  |
| 35 | 落地书架5 | 2（个） | 1500 | 3000 | 工业 |  |
| 36 | 置物架 | 8（个） | 1000 | 8000 | 工业 |  |
| 37 | 展示架 | 1（个） | 1200 | 1200 | 工业 |  |
| 38 | 休闲桌椅组合（1桌4椅） | 8（组） | 700 | 5600 | 工业 |  |
| 39 | 桌子 | 2（张） | 600 | 1200 | 工业 |  |
| 40 | 长条书桌 | 2（张） | 1500 | 3000 | 工业 |  |
| 41 | 拼接桌椅 | 2（组） | 2200 | 4400 | 工业 |  |
| 42 | 单人休闲椅 | 10（个） | 150 | 1500 | 工业 |  |
| 43 | 躺椅 | 1（个） | 900 | 900 | 工业 |  |
| 44 | 工位桌 | 5（张） | 600 | 3000 | 工业 |  |
| 45 | 洽谈桌 | 4（张） | 200 | 800 | 工业 |  |
| 46 | 单人软座椅 | 8（个） | 200 | 1600 | 工业 |  |
| 47 | 试卷柜(1) | 10个 | 1800 | 18000 | 工业 |  |
| 48 | 命题桌 | 14张 | 800 | 11200 | 工业 |  |
| 49 | 分卷桌 | 3张 | 3000 | 9000 | 工业 |  |
| 50 | 制卷桌 | 2张 | 1750 | 3500 | 工业 |  |
| 51 | 专用椅 | 70把 | 500 | 35000 | 工业 |  |
| 52 | 沙发茶几套组 | 2套 | 2000 | 4000 | 工业 | 单人沙发1个、双人沙发1个、茶几1个为一套 |
| 53 | 试卷柜(2) | 10个 | 900 | 9000 | 工业 |  |

- 技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 床1（含床垫1个、床头柜2个） | - ★1.规格：床体长×宽×高2000×1500×800mm（含靠背）（尺寸偏差±5mm）； - ▲2.基材：采用E0级环保型实木颗粒板，板材厚度≥15mm，表面无瑕疵； - 3.五金件：采用三合一五金配件,预埋处理后无外漏； - 4.床腿截面尺寸≥70×70㎜； - 5.床板：采用实木排骨架，加固龙骨支撑； - ▲6.床垫，采用椰棕，厚度≥100mm，防虫防潮处理； - 7.床头柜抽屉滑轨为三节钢珠导轨，便推拉； - ★8.床头柜长×宽×高：550×400×480mm（尺寸偏差±5mm）。 |
| 2 | - 床2（含床垫1个、床头柜2个） | - ★1.规格：床体长×宽×高2000×1200×800mm（含靠背）（尺寸偏差±5mm）； - ▲2.基材：采用E0级环保型实木颗粒板，板材厚度≥15mm，表面无瑕疵； - 3.五金件：采用三合一五金配件,预埋处理后无外漏； - 4.床腿截面尺寸≥70×70㎜； - 5.床板：采用实木排骨架，加固龙骨支撑； - ▲6.床垫，采用椰棕，厚度≥100mm，防虫防潮处理； - 7.床头柜抽屉滑轨为三节钢珠导轨，便推拉； - ★8.床头柜长×宽×高：550×400×480mm（尺寸偏差±5mm）。 |
| 3 | - 衣柜 | - ★1.规格：长×深×高：1600×600×2000mm（尺寸偏差±5mm）； - ▲2.基材：采用E0级环保型实木颗粒板，板材厚度≥15mm； - 3.抽屉滑轨为三节钢珠导轨，方便推拉； - 4.五金件：采用三合一五金配件,预埋处理后无外漏，抽屉采用三节钢珠导轨、缓冲门铰。 |
| 4 | - 书桌 | - ★1.规格：长×宽×高：1200×600×750mm（尺寸偏差±5mm）； - ▲2.基材：采用E0级环保型实木颗粒板，板材厚度≥15mm； - 3.五金件：采用三合一五金配件,预埋处理后无外漏； - 4.抽屉滑轨为三节钢珠导轨，方便推拉； - ▲5.桌面表面耐磨，磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧达到4级及以上； - 安装静音耐磨脚垫。 |
| 5 | - 专用椅子 | - ★1.规格（尺寸偏差±5mm）：宽×深×座高： 440×420×420mm、背高880mm（含靠背）； - 2.脚架：采用工字型冷轧钢钢制椅架，采用模具掰弯成型，表面镀铬处理； - 3.扶手和靠背采用工程PP材质，座背选用黑色网布，表面经液态浸色及防潮、防污工艺处理； - 4.座包采用透气3D网布面料，内衬采用高密度定型阻燃海绵，软硬适中，性能指标：密度≥40kg/m³，回弹率≥60%，压缩永久变形≤4%。 |
| 6 | - 书柜 | - ★1.规格：长×深×高：1600×360×2000mm（尺寸偏差±5mm）； - ▲2.基材：采用E0级环保型实木颗粒板，板材厚度≥15mm，表面无瑕疵； - 3.五金件：采用三合一五金配件,预埋处理后无外漏，门铰采用缓冲门铰； - 4.书柜上方为玻璃门。 |
| 7 | - 专用三人沙发（含脚踏） | - ★1.规格（尺寸偏差±5mm）：三座沙发长×深×高：2000×760×410mm（座高）、背高≥800mm，脚踏长×宽×高：800×800×410mm； - ▲2.面料：表面采用阻燃麻绒布料，甲醛释放量＜20mg/kg，PH值≤7； - ▲3.海绵：采用高密度定型阻燃海绵，密度≥40kg/m³，回弹率≥60%，压缩永久变形≤5%； - 脚架：实木材质，经过防虫防潮处理，木材含水率6-14%。 |
| 8 | - 专用两人沙发（含脚踏） | - ★1.规格（尺寸偏差±5mm）：三座沙发长×深×高：1500×760×410mm（座高）、背高≥800mm，脚踏长×宽×高：800×800×410mm； - ▲2.面料：表面采用阻燃麻绒布料，甲醛释放量＜20mg/kg，PH值≤7； - ▲3.海绵：采用高密度定型阻燃海绵，密度≥40kg/m³，回弹率≥60%，压缩永久变形≤5%； - 4.脚架：实木材质，经过防虫防潮处理，木材含水率6-14%。 |
| 9 | - 专用茶几 | - ★1.规格：长×宽×高：1200×600×410mm（尺寸偏差±5mm）； - ▲2. 基材：采用E0级环保型实木颗粒板，板材厚度≥15mm，表面无瑕疵； - ▲3.桌面材质：钢化玻璃，厚度≥8mm； - 4.五金件：采用三合一五金配件,预埋处理后无外漏，抽屉采用三节钢珠导轨，门铰采用缓冲门铰； - 5.脚架：金属支撑腿。 |
| 10 | - 专用餐桌 | - 专用餐桌： - ★1.规格：长×宽×高：1200×700×750mm（尺寸偏差±5mm）； ▲2.桌面材质：岩板桌面，厚度≥12mm，莫氏硬度达到6级，A1级防火，桌面下衬采用 E0 级实木颗粒板，厚度≥25mm，边角采用防撞边角设计，圆润打磨处理； ▲3.桌架：工业级碳素钢钢架，管径≥10mm，管壁厚≥1.5mm； - 4.安装可调防滑脚垫。 |
| 11 | - 专用餐椅 | - 专用餐椅： - ★1.规格（尺寸偏差±5mm）：宽×深×座高：410×440×465mm、背高900mm； - ▲2.环保皮革面料，坐垫和靠背海绵采用高密度定型阻燃海绵，密度≥40kg/m³，回弹率≥60%，坐垫厚度≥5.5mm； 3.椅架：工业级碳素钢钢架，管径≥10mm，管壁厚≥1.5mm；安装可调防滑脚垫。 |
| 12 | - 异形沙发茶几组合 | - ★1、4人位沙发尺寸：3100*600*700mm（尺寸偏差±5mm），独立沙发尺寸：450*450*400mm（尺寸偏差±5mm） - ▲2、面材：采用人造皮革：厚度≥1.5mm，涂层厚度≥25μm，干擦≥4级（500次），湿擦≥4级（250次），碱性汗液≥4级（80次），耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥2.7N/10mm，耐折牢度无裂痕80000次，撕裂力≥24N，气味≤2级，pH≥4.5，游离甲醛≤15mg/kg，VOC≤35mg/kg，可萃取重金属中（铅≤15mg/kg、镉≤12mg/kg）； - ▲3、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥160KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； - 4、内架:内框架采用实木材质，无树皮，干湿度控制在16°以下。 - 5、弹簧：高强度蛇型拉力筋结构。 - 6、产品符合QB/T1952.1-2023标准要求。 茶几参数： - ★7、尺寸：600mm*750mm（尺寸偏差±5mm） - 8、基材：中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，6%≤含水率≤14%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，总挥发性有机化合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - 9、面材：采用天然实木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，8%≤单板含水率≤12%，气干密度≤0.75g/cm³，绝干密度≤0.65g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.08 mg/m³，有害物质限量中可溶性铅≤40mg/kg、镉≤25mg/kg、铬≤32mg/kg、汞≤18mg/kg； - 10、油漆：采用水性油漆； - 11、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa； - 12、产品符合QB/T 4467-2025标准要求。 |
| 13 | - 产品展示架 | - ★1、尺寸3700mm*1000mm*1500mm（尺寸偏差±5mm） - 2、钢木结合，木材为人造板，6 层以上，可拆卸，无附加功能，不带滚轮. - ▲3、基材：采用厚度≥16mmMFC板，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥2900MPa，内结合强度≥0.5MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，2h吸水厚度膨胀率≤4.5%，含水率≤8.5%，密度≤0.77g/cm³，握螺钉力中板面≥1600N、板边≥1000N，磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，耐光色牢度≥4级，抗拉强度≥54MPa，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，，产烟特性等级S1：烟气生成速率指数SMOGRA≤27.5m²/s，产烟特性等级S1:试验600s总烟气生成量TSP600s≤44.5m²，烟气毒性等级 t0:达到准安全一级 ZA1级； - ▲4、热熔胶：不挥发物≥36%，压缩剪切强度中湿强度≥4MPa、干强度≥12MPa；游离甲苯二异氰酸酯≤0.001g/kg，苯、甲苯、乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L； - 5、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa； - ▲6、桌架采用钢管：硬度≥2H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；耐冷液、耐干热≤1级； - 7、塑粉:硬度≥3H，附着力≤1级；总铅含量≤11mg/kg，有害物质限量中可溶性（镉≤18mg/kg、铬≤28mg/kg、汞≤23mg/kg）； |
| 14 | - 创意异形沙发茶几组合 | - 沙发参数： - ★1、S形8人位沙发尺寸 3700mm*2100mm*720mm（尺寸偏差±5mm）；圆凳半径300mm。 - 2、面材：采用人造皮革：厚度≥1.5mm，涂层厚度≥25μm，干擦≥4级（500次），湿擦≥4级（250次），碱性汗液≥4级（80次），耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥2.7N/10mm，耐折牢度无裂痕80000次，撕裂力≥24N，气味≤2级，pH≥4.5，游离甲醛≤15mg/kg，VOC≤35mg/kg，可萃取重金属中（铅≤15mg/kg、镉≤12mg/kg）； - 3、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； - 4、内架:内框架采用实木创方，无树皮，干湿度控制在16°以下。 - 5、弹簧：高强度蛇型拉力筋结构。 - ★6、茶几参数：尺寸600mm*750mm（尺寸偏差±5mm） |
| 15 | - 卡座休闲沙发组合 | - 沙发参数： - ★1、单人沙发尺寸：宽800mm、长800mm，座叠高450mm 扶手600mm 靠背850-900mm，双人沙发尺寸：宽800mm、长1600mm，座叠高450mm 扶手600mm 靠背850-900mm；（尺寸偏差±5mm） - 2、面材：采用人造皮革：厚度≥1.5mm，涂层厚度≥25μm，干擦≥4级（500次），湿擦≥4级（250次），碱性汗液≥4级（80次），耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥2.7N/10mm，耐折牢度无裂痕80000次，撕裂力≥24N，气味≤2级，pH≥4.5，游离甲醛≤15mg/kg，VOC≤35mg/kg，可萃取重金属中（铅≤15mg/kg、镉≤12mg/kg），产品中有害物质限量中可萃取的重金属； - 3、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； - 4、内架:内框架采用实木刨方，无树皮，干湿度控制在16°以下； - 5、弹簧：高强度蛇型拉力筋结构。 - 6、脚架：采用壁厚≥12mm矩形管，硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥9级，耐腐蚀等级≥9级；乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；耐冷液、耐干热≤1级； - 茶几参数： - ★7、茶几尺寸：500mm*300mm*500mm（尺寸偏差±5mm） - 8、基材：中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，总挥发性有机化合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - 9、面材：采用天然实木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，单板含水率≤11%，气干密度≤0.755g/cm³，绝干密度≤0.645g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.55 ，； - ▲10、油漆：采用水性油漆； - 11、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa；成品颜色：橡木色 |
| 16 | - 沙发组合 | - 沙发参数： - ★1、尺寸：宽800mm、长800mm，座叠高450mm 扶手600mm 靠背850-900mm（尺寸偏差±5mm） - 2、面材：采用人造皮革：厚度≥1.5mm，涂层厚度≥25μm，干擦≥4级（500次），湿擦≥4级（250次），碱性汗液≥4级（80次），耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥2.7N/10mm，耐折牢度无裂痕80000次，撕裂力≥24N，气味≤2级，pH≥4.5，游离甲醛≤15mg/kg，VOC≤35mg/kg，可萃取重金属中； - ▲3、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； - 内架:内框架采用实木刨方，无树皮，干湿度控制在16°以下； - 5、弹簧：高强度蛇型拉力筋结构； - 6、脚架：采用壁厚≥12mm矩形管，硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥9级，耐腐蚀等级≥9级；乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；耐冷液、耐干热≤1级； - 茶几参数： - ★7、茶几尺寸：500*300*500mm；（尺寸偏差±5mm） - 8、基材：中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，总挥发性有机化合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - 9、面材：采用天然实木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，6%≤单板含水率≤14%，气干密度≤0.755g/cm³，绝干密度≤0.645g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.55 mg/m³，有害物质限量中可溶性铅≤40mg/kg、镉≤25mg/kg、铬≤32mg/kg、汞≤18mg/kg；甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³； - ▲10、油漆：采用水性油漆； - 11、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa；成品颜色：橡木色。 |
| 17 | - 职业生涯规划室沙发组合 | - 沙发参数： - ★1、单人沙发尺寸：宽800mm、长800mm，座叠高450mm 扶手600mm 靠背850-900mm，双人沙发尺寸：宽800mm、长800mm，座叠高450mm 扶手600mm 靠背850-900mm；（尺寸偏差±5mm） - 2、面材：采用人造皮革：厚度≥1.5mm，涂层厚度≥25μm，干擦≥4级（500次），湿擦≥4级（250次），碱性汗液≥4级（80次），耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥2.7N/10mm，耐折牢度无裂痕80000次，撕裂力≥24N，气味≤2级，pH≥4.5，游离甲醛≤15mg/kg，VOC≤35mg/kg，可萃取重金属中（铅≤15mg/kg、镉≤12mg/kg）； - 3、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； - 4、内架:内框架采用实木创方，无树皮，干湿度控制在16°以下 - 5、弹簧：高强度蛇型拉力筋结构； - 6、脚架：采用壁厚≥12mm矩形管，硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥9级，耐腐蚀等级≥9级；乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥18.75天；耐冷液、耐干热≤1级 - 茶几参数： - ★7、茶几尺寸：500*300*500mm；（尺寸偏差±5mm） - 8、基材：中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，总挥发性有机化合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - 9、面材：采用天然实木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，6%≤单板含水率≤14%，气干密度≤0.755g/cm³，绝干密度≤0.645g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.55 mg/m³，有害物质限量中可溶性铅≤40mg/kg、镉≤25mg/kg、铬≤32mg/kg、汞≤18mg/kg；甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³； - 10、油漆：采用水性油漆； - 11、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa；成品颜色：橡木色 |
| 18 | - 休闲单人沙发和茶几 | - 沙发参数 - ★ 1、尺寸：0.6m*0.6m*0.8m；（尺寸偏差±5mm） ▲2.面材：采用人造皮革：厚度≥1.5mm，涂层厚度≥25μm，干擦≥4级（500次），湿擦≥4级（250次），碱性汗液≥4级（80次），耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥2.7N/10mm，耐折牢度无裂痕80000次，撕裂力≥24N，气味≤2级，pH≥4.5，游离甲醛≤15mg/kg，VOC≤35mg/kg，可萃取重金属中（铅≤15mg/kg、镉≤12mg/kg）； - 3、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； - 4、内架:内框架采用实木创方，无树皮，干湿度控制在16°以下； - ▲5、脚架：采用壁厚≥12mm矩形管，硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥9级，耐腐蚀等级≥9级；乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；耐冷液、耐干热≤1级； - 茶几参数： - ★6、尺寸：500*560mm；（尺寸偏差±5mm） - ▲7、基材：中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - 8、面材：采用天然实木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，6%≤单板含水率≤14%，气干密度≤0.755g/cm³，绝干密度≤0.645g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.55 mg/m³，有害物质限量中可溶性铅≤40mg/kg、镉≤25mg/kg、铬≤32mg/kg、汞≤18mg/kg；甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³； - 9、油漆：采用水性油漆； - 10、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa； |
| 19 | - 主持台 | - 1.材质 - 主体框架：冷轧钢（厚度≥2.0mm）搭配钢木结构，表面静电喷塑处理，耐腐蚀且承重性强。台面：可选实木贴面（如胡桃木、樱桃木）或环保板（厚度≥25mm），表面覆防火板或耐磨层。 - ★2.尺寸规格 - 标准尺寸：长1600 × 宽800mm × 高750，（尺寸偏差±5mm）支持定制弧形或直排设计。 - 3.功能分层： - 台面离地高度700-750mm，底部集成隐藏式线槽（宽度≥50mm），支持电源线、网线集中管理。 - 4.功能性配置： - 内置升降导轨系统，可集成多媒体设备（如显示屏支架、麦克风接口）。桌角采用圆角处理（R≥5mm），避免磕碰；可调节桌腿高度，适应不同地面条件，配备防滑脚垫。金属焊接部位无毛刺，喷涂附着力达GB/T 9286标准2级，盐雾测试≥72小时。木质台面封边贴合度≤0.1mm，无胶缝翘曲。 |
| 20 | - 折叠培训椅子带写字板 | - ★1、尺寸：51cm*50cm*88cm；（尺寸偏差±5mm） - ▲2、面材采用双层网布：甲醛含量≤20mg/kg，可萃取的重金属中（砷≤0.25mg/kg、铅≤0.50mg/kg、镉≤0.42mg/kg、铬未检出、钴≤0.36mg/kg、铜≤25mg/kg、镍≤0.56mg/kg、锑≤10mg/kg、汞≤0.023mg/kg），邻苯基苯酚≤0.25mg/kg， pH值≤7.2，VOCs≥4%，Cr(VI)]含量≤0.22mg/kg； - 3、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； 4、配一次成型扶手：扶手采用一次成型扶手，对塑料件外观性能要求（应无裂纹，无明显变形，无划痕、无明显色差）检测均未见缺陷，未检出可迁移元素含量、苯、甲苯、总挥发性有机化合物、塑料邻苯二甲酸酯等物质。 - 5、椅架采用壁厚≥15mm：有害物质限量中可溶性（铅≤25mg/kg、镉≤15mg/kg、铬≤20mg/kg、汞≤30mg/kg）；中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级； |
| 21 | - 培训桌椅组合 | - 双层双人桌参数： - ★1. 双层双人桌桌面尺寸：长1500mm × 宽700mm × 高750mm（±10mm）；下层置物架：距地面≥500mm，高度≥200mm。（尺寸偏差±5mm） - 主框架：冷轧钢，厚度≥1.2mm，表面静电喷塑（颜色可选）； - 桌面：环保板（厚度≥25mm），表面贴耐磨防火板/PVC封边；下层置物架：钢木结构，承重≥30kg。双层结构：上层为桌面，下层为置物架/键盘托；桌角圆角处理（R≥5mm），边缘防水封边；桌腿配备可调节防滑脚垫，适应不平地面。 - 椅子参数 - 2.支架：钢制五星脚，直径≥30mm，承重≥120kg；坐垫/靠背：高密度回弹海绵（密度≥45kg/m³），面料为透气网布/PU皮革（可选）；扶手：PP材质/软质PU包覆。坐垫高度：430-480mm（可升降调节）；坐垫尺寸：≥400mm× 400mm。焊接部位光滑无毛刺，喷涂均匀无色差；桌椅连接件牢固无松动，螺丝孔位预埋精准； - 网布/皮革接缝处无线头、无开裂，缝纫针距≤3mm。 |
| 22 | - 面试简易洽谈桌 | - 桌子参数如下： - ★1.尺寸：长1800-3000mm × 宽800-1000mm × 高750mm（±5mm） - 2.桌面：实木贴面（可选胡桃木/橡木饰面）或环保板（厚度≥25mm），表面覆亚光耐磨层/防火板；桌腿：冷轧钢（厚度≥1.5mm），表面静电喷塑处理（颜色可选），支持加装静音脚垫。桌面预留嵌入式线槽或中央走线孔（直径≥50mm），支持电源线、网线集中管理；防撞处理：桌边倒圆角设计（R≥10mm），防水防刮擦；扩展性：可拼接设计，支持多桌组合使用（需配套连接件）。 - 3.椅子框架：钢制弓形脚/尼龙五星脚（承重≥150kg）；坐垫与靠背：高密度记忆海绵（密度≥50kg/m³），外层为透气网布/皮质面料（可选）；扶手：软质PU包覆，高度可调。尺寸：坐面高度：440-500mm（气压棒升降调节）；坐面深度：≥450mm，符合人体工学腰部支撑。桌面封边无胶缝、无翘曲，贴合度≤0.1mm；金属焊接部位打磨光滑，喷涂附着力达2级；座椅面料缝线均匀，无脱线、跳线现象，针距≤2.5mm。；金属部件通过盐雾测试≥72小时（无锈蚀）； |
| 23 | - 高脚桌 | - ★1、尺寸 2.2M*0.6M*1.05M；（尺寸偏差±5mm） - 2、基材：中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，总挥发性有机化合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - ▲3、面材：采用天然实木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，6%≤单板含水率≤14%，气干密度≤0.755g/cm³，绝干密度≤0.645g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.55 mg/m³，有害物质限量中可溶性铅≤40mg/kg、镉≤25mg/kg、铬≤32mg/kg、汞≤18mg/kg；甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³； - 4、油漆：采用水性油漆； - 5、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa。 |
| 24 | - 高脚凳 | - ★1.尺寸：高65cm, （尺寸偏差±5mm） - 2.椅脚：实木椅脚，木材含水量≤12%，气干密度≤0.705g/cm³，绝干密度≤0.668g/cm³，基本密度≤0.625g/cm³，抗弯强度≥90.5MPa，冲击韧性≥52kJ/m²，木材吸水率≤8.8%，顺纹抗拉强度≥66MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³； - ▲3.油漆：采用水性油漆； |
| 25 | - 组合桌椅 | - 桌子参数： - 1.基材：中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，总挥发性有机化合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - 2.颜色：彩色拼色； - ★3.桌子尺寸：外径120cm，高75cm，（尺寸偏差±5mm） - 椅子参数： - ★4.尺寸50cm长/40cm宽/85cm高（尺寸偏差±5mm） |
| 26 | - 移动可翻转白板 | - ★1.尺寸：150*90cm（尺寸偏差±5mm） - 2.H型支架设计。材质：金属烤漆表面。双面设计，可以360°旋转，一面写满后可以翻转到另一面继续书写。磁性面板可以强力吸附磁粒、板擦、笔袋等物品。可移动和翻转,最高可调节至205CM，最低可降至165CM。 - ★3. 专用板书液满足GB21027-2020《学生用品的安全通用要求》的要求，可迁移元素锑、砷、钡、铬、镉、铅，汞和硒必须符合标准（技术）要求。 - ★4. 板书笔应满足正常教学书写的连续性和流畅性，应保证划线不低于300米，线迹流畅，无明显变淡、断线现象。 |
| 27 | - 员工简约现代异形桌椅组合 | - 桌子参数： - ★1.尺寸长1970mm;宽227mm;高750mm （尺寸偏差±5mm） - 2.桌子采用实木颗粒板，不可升降. 桌子桌面预留嵌入式线槽（宽度≥50mm），集成电源插座及网线接口。 - 3.椅靠背贴合腰部曲线，可调节扶手高度及靠背倾斜角度。 - 椅子参数： - ★4.座椅尺寸：长600 mm ，宽560 mm ，高1000 mm坐垫高度：430-500mm（可升降调节），坐面深度≥450mm（尺寸偏差±5mm） - 5.框架：钢制五星脚或尼龙脚轮（承重≥120kg）。坐垫/靠背：高密度回弹海绵（密度≥45kg/m³），外层为透气网布 - 6．座椅靠背贴合腰部曲线，可调节扶手高度及靠背倾斜角度。桌底配备可调式防滑脚垫，适应地面不平。金属焊接部位无毛刺，盐雾测试≥72小时。木质台面封边贴合度≤0.1mm，无胶缝翘曲。 |
| 28 | - 创意员工简约现代异形桌椅组合 | - 桌子参数： - 1.桌面：密度板（厚度≥25mm）或实木贴面（可选胡桃木/橡木），表面覆防火板或PVC耐磨层。框架：冷轧钢（厚度≥1.2mm），表面静电喷塑处理，耐腐蚀。异形结构：弧形、椭圆形、L形等异形桌面设计，边缘圆角半径≥10mm。 - ★2.尺寸规格：弧形/椭圆形：长度3200mm × 宽度1000mm × 高度750mm（±5mm）。L形/T形：长边400mm，短边1200mm，圆角半径R50mm（尺寸偏差±5mm） - 3.支持弧形拼接、掏孔等异形设计。支持多桌拼接组合（如弧形联排、L形转角），需配套连接件。桌面预留嵌入式线槽（宽度≥50mm），集成电源插座及网线接口。 - 椅子参数： - ★4.座椅尺寸：长600 mm ，宽560 mm ，高1000 mm。坐垫高度：430-500mm（可升降调节），坐面深度450mm（尺寸偏差±5mm） - 5.框架：钢制五星脚或尼龙脚轮（承重≥120kg）。坐垫/靠背：高密度回弹海绵（密度≥45kg/m³），外层为透气网布. - 6．座椅靠背贴合腰部曲线，可调节扶手高度及靠背倾斜角度。桌底配备可调式防滑脚垫，适应地面不平。金属焊接部位无毛刺，盐雾测试≥72小时。木质台面封边贴合度≤0.1mm，无胶缝翘曲。 |
| 29 | - 简易书桌子工作台 | - 桌子参数： - ★1、尺寸：桌子长120mm；宽120mm；高720mm（尺寸偏差±5mm） - 2、基材：采用厚度≥16mmMFC板，静曲强度≥23.5MPa，弹性模量≥2900MPa，内结合强度≥0.52MPa，表面胶合强度≥0.85MPa，2h吸水厚度膨胀率≤4.5%，含水率≤8.5%，密度≤0.77g/cm³，握螺钉力中板面≥1600N、板边≥1000N，磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，耐光色牢度≥4级，抗拉强度≥54MPa，甲醛释放量（穿孔法）≤1.6mg/100g，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，，产烟特性等级S1：烟气生成速率指数SMOGRA≤27.5m²/s，产烟特性等级S1:试验600s总烟气生成量TSP600s≤44.5m²，烟气毒性等级 t0:达到准安全一级 ZA1级； - 3、封边条：甲醛释放量≤0.01 mg/m³,有害物质限量-可迁移元素-可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均符合标准，氯乙烯单体≤1.0mg/kg，理化性能-耐干热性无龟裂、无鼓泡；理化性能-耐磨性磨30r后无露底现象；理化性能-耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；理化性能-耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； - 4、热熔胶：不挥发物≥36%，压缩剪切强度中湿强度≥4MPa、干强度≥12MPa；游离甲苯二异氰酸酯≤0.001g/kg，苯、甲苯、乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L； - 5、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa； - ▲6、三合一连接件：中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级； - 椅子参数： - 7、椅子面材采用双层网布：VOCs≥4%，六价铬[Cr(VI)]含量≤0.22mg/kg； - 8、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； 9、配一次成型扶手：扶手采用一次成型扶手，对塑料件外观性能要求（应无裂纹，无明显变形，无划痕、无明显色差）等检测均未见缺陷，未检出可迁移元素含量、苯、甲苯、总挥发性有机化合物、塑料邻苯二甲酸酯等物质； - ▲10、气压棒：中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，表面粗糙度≥1.15 μm，下屈服强度ReL≥220MPa，抗拉强度≥400MPa，断后伸长率≥35%，上屈服强度≥235MPa； - ▲11、五星脚架：硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，其他玩具材料中（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出，总碳硫含量中碳≤0.25wt.%、硫≤0.025wt.%； - 12、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa。 |
| 30 | - 接待洽谈长条桌+椅子 | - 长条桌参数： - ★1、长条桌尺寸4500MM*1400MM（尺寸偏差±5mm） - 2、基材：采用厚度≥16mmMFC板，静曲强度≥23.5MPa，弹性模量≥2900MPa，内结合强度≥0.52MPa，表面胶合强度≥0.85MPa，2h吸水厚度膨胀率≤4.5%，含水率≤8.5%，密度≤0.77g/cm³，握螺钉力中板面≥1600N、板边≥1000N，磨耗值≤35mg/100r，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐干热≥4级，表面耐污染腐蚀≥4级，表面耐龟裂≥4级，表面耐水蒸气≥4级，耐光色牢度≥4级，抗拉强度≥54MPa，甲醛释放量（穿孔法）≤1.6mg/100g，苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，，产烟特性等级S1：烟气生成速率指数SMOGRA≤27.5m²/s，产烟特性等级S1:试验600s总烟气生成量TSP600s≤44.5m²，烟气毒性等级 t0:达到准安全一级 ZA1级； - 3、封边条：甲醛释放量≤0.01 mg/m³,有害物质限量-可迁移元素-可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）含量均符合标准，氯乙烯单体≤1.0mg/kg，理化性能-耐干热性无龟裂、无鼓泡；理化性能-耐磨性磨30r后无露底现象；理化性能-耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱；理化性能-耐光色牢度（灰色样卡）≥4级； - 4、热熔胶：不挥发物≥36%，压缩剪切强度中湿强度≥4MPa、干强度≥12MPa；游离甲苯二异氰酸酯≤0.001g/kg，苯、甲苯、乙苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物≤10g/L； - 5、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa； - ▲6、桌架采用钢管：硬度≥2H，中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；乙酸盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；耐冷液、耐干热≤1级，可迁移元素中；抑菌率≥99.65%，抗拉强度Rm≥372MPa，断后伸长率≥32%，上屈服强度≥160MPa，总碳硫含量中（碳≤0.38wt.%、硫≤0.088wt.%）； - ▲7、塑粉:硬度≥3H，附着力≤1级；总铅含量≤11mg/kg，有害物质限量中可溶性（镉≤18mg/kg、铬≤28mg/kg、汞≤23mg/kg）； - 椅子参数： - ▲8、面材采用双层网布：VOCs≥4%，六价铬[Cr(VI)]含量≤0.22mg/kg； - 9、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； 10、配一次成型扶手：扶手采用一次成型扶手，对塑料件外观性能要求（应无裂纹，无明显变形，无划痕、无明显色差）等检测均未见缺陷，未检出可迁移元素含量、苯、甲苯、总挥发性有机化合物、塑料邻苯二甲酸酯等物质； - ▲11、椅架采用弓形脚架：有害物质限量中可溶性；中性盐雾试验连续喷雾≤200H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥120H，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级。 |
| 31 | - 落地书架1 | - ★1.尺寸：长 100cm 宽 30cm 高 180cm（尺寸偏差±5mm） - 材质：实木生态板，饰面材质：人造板，枫木色； 3.5层，底层有门； |
| 32 | - 落地书架2 | - 1.造型：弯曲 S 型书架，5 层，无门； - 2.颜色：原色； - ★3.尺寸：长 50cm，宽 25cm，高140cm（尺寸偏差±5mm） - 4.主体材质：竹材 。 |
| 33 | - 落地书架3 | - 1.造型：弯曲树形书架，8 层，无门； - 2.颜色：原色； - ★3.尺寸：长50cm，宽25cm，高140cm（尺寸偏差±5mm） - 4.主体材质：竹材。 |
| 34 | - 落地书架4 | - 1.材质：实木生态板 - 2.层数：5层，底层有门； - ★3.尺寸：长 180cm 宽 30cm 高 200cm（尺寸偏差±5mm） - 4.颜色：浅木质色或白色。 |
| 35 | - 落地书架5 | - 1.材料：实木生态板； - ★2.尺寸：整体：高 230.8cm，深 30cm，宽 160cm；抽屉：高15cm，最下部柜子高 32.5cm（尺寸偏差±5mm） - 其他：6层，底层有门，防掉背板设计，多格局收纳，封闭式储物抽屉/柜。 |
| 36 | - 置物架 | - 1.材质：金属铁+人造板； - ★2.尺寸：长 230cm，高 160cm，宽 30cm（尺寸偏差±5mm） - 3.颜色：黑架+浅胡桃； - 4.结构工艺：金属工艺，焊接； |
| 37 | - 展示架 | - 1.材质：金属材质； - 2.颜色：金色； - ★3.尺寸：长 120cm，宽 30cm，高 180cm（尺寸偏差±5mm） 4.其他：5层，底层有门 |
| 38 | - 休闲桌椅组合（1桌4椅） | - 1.材质：岩板、不锈钢框架、碳素钢脚、马鞍皮； - ★2.桌子尺寸：长/宽:90cm，高:75cm，椅子尺寸：长46cm、宽46cm、高:78cm（桌椅尺寸偏差±5mm） - 3.颜色：桌子黑色，桌腿金色；椅子座面、靠背部分橙色，椅背外侧灰色，椅子腿黑色。 |
| 39 | - 桌子 | - 1.材质：多层板（三层及以上）； - ★2.尺寸：长 180cm，宽 80cm，高 75cm。桌面厚度 2.5cm - 以上（尺寸偏差±5mm） - 3.颜色：浅木色。 |
| 40 | - 长条书桌 | - ★1.尺寸：长 200cm，宽 80cm，高 75cm，板厚 8cm（尺寸偏差±5mm） - 2.颜色：白色或原木色均可； - 3.造型：长边：波浪造型； |
| 41 | - 拼接桌椅 | - 会议拼接桌参数： - ★1.尺寸：长度 120cm，宽度 600cm，圆弧形（尺寸偏差±5mm） - 2.可拼接，钢木材质，防火；桌面厚度 2cm 及以上；白色。 - 椅子参数： - ★3.尺寸：尺寸：长46CM 宽49CM 高80CM（尺寸偏差±5mm） |
| 42 | - 单人休闲椅 | - 1.材质：科技布； - ★2.尺寸：长46CM 宽49CM 高80CM（尺寸偏差±5mm） - 3.颜色：后背深灰色，拼桔红色。 |
| 43 | - 躺椅 | - 1.材料：猫爪皮、科技布； - ★2.尺寸：总宽 98cm，坐高 50cm，总高 100cm，总深135cm（尺寸偏差±5mm）； - 3.颜色：棕色； - 4.内胆：可拆洗。 |
| 44 | - 工位桌 | - 1.材质：桌脚是烤漆钢架，板面、屏风是人造颗粒板； - 2.颜色：桌身暖白色，屏风浅灰色； - ★3.尺寸：桌身尺寸：长 1.2m，宽 1.2m，高 0.75m；屏风尺寸：长1m，高 0.24m；座位人数：2 人对立位；桌面厚度2.5cm；（尺寸偏差±5mm） - 4.带屏风，可移动，防火，拆装，抗污耐脏，防烫，带线盒。 |
| 45 | - 洽谈桌 | - 1.材质：金属材质，钢风格；饰面材质：人造板；结构工艺：金属工艺；金属结构工艺：焊接；饰面工艺：人造板；流行元素：拼接；工艺人造板饰面工艺：PVC 饰面； - ★2.尺寸：0.6x0.6x0.65m；圆形；双层桌面；（尺寸偏差±5mm） - 3.颜色分类：浅灰色。 |
| 46 | - 单人软座椅 | - 1.材料：材质：猫爪皮，皮革包裹；椅腿：铁艺； - 2.颜色：桔色；椅腿是黑金色； - ★3.尺寸：高 0.7m，两边侧宽 0.42m,椅腿高 0.42m（尺寸偏差±5mm） |
| 47 | - 试卷柜(1) | - ★1.尺寸：900mm（±5mm）*420mm（±5mm）*1850mm（±5mm） - 基材：采用冷轧钢板：厚度≥1.0mm冷轧钢板，喷涂层涂层应均匀光滑无漏喷；硬度≥4H；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于2级。耐腐蚀试验乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾24h达到10级；耐腐蚀试验中性盐雾试验（NSS）连续喷雾24h达到10级。抗拉强度450~530Mpa；断后伸长率≥35%；符合QB/T4767-2014、GB/T10125-2021、GB/T6461、GB/T 13237-2013 、GB/T228.1-2021、GB/T3325-2024检测依据。 3.表面采用塑粉喷涂：筛余物(125μm)全部通过；耐冲击性（正向冲击）≥55㎝通过；杯突试验≥8.5mm；弯曲试验≤4mm；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]无异常；耐盐雾性（中性）24h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡生锈、开裂、剥落；耐湿性无异常；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）≥99％；抗霉菌性能（长枝木霉）达到0级；符合HG/T 2006—2022、GB/T35602-2017、HG/T3950-2025检测依据。 4.用拉手：金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。金属喷涂（塑）涂层：耐腐蚀，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外、应无鼓泡产生，检查样板上划道两侧3mm以外、应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。耐冲击性：应无剥落、裂纹、皱纹，可迁移元素：锑（Sb）≤60 mg/kg、砷(As) ≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、铅（Pb）≤90mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg。中性盐雾试验（NSS）法对样品进行24h中性盐雾试验，试验后耐腐蚀等级达到10级，乙酸盐雾试验（ASS）法对样品进行24h乙酸盐雾试验，试验后耐腐蚀等级达到10级。符合GB/T10125-2021、GB/T 3325-2024、QB/T 4767-2014、GB∕T 1732-2020检测依据。 - 5.柜门须双锁开关。 |
| 48 | - 命题桌 | - ★1.尺寸：1800mm（±5mm）*900mm（±5mm）*760mm（±5mm） - 2.面材：木皮贴面，外观要求应无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮和树脂道、其他轻微材质缺陷；外观质量无针节、无死节、无虫孔、钉孔、孔洞、无腐朽、无污染、无毛刺沟痕、无刀痕；厚度≥0.60mm；厚度偏差≤0.04mm；含水率≤8%；甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/cm³；重金属含量（铅、镉、铬、汞）均未检出；绝干密度≤0.610g/cm³；金黄色葡萄球菌小于90CFU/cm²。符合GB/T39600-2021、GB/T3324-2024、GB/T13010-2020、GB/T1927.5-2021检测依据。 - 3.基材：采用高密度纤维板：24h吸水厚度膨胀率≤5%；表面结合强度≥1.30Mpa；垂直板面握螺钉力≥1600Mpa；含砂量≤0.03％；外观质量要求合格；含水率≤8%；静曲强度＞35.0Mpa；弹性模量＞3200Mpa；内结合强度≥0.80Mpa；表面胶合强度≥1.20Mpa；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；符合GB/T31765-2015、GB/T35601-2024、GB/T17657-2022检测依据。 - 4.采用水性油漆：VOC含量未检出；甲醛含量未检出；总铅含量未检出；可溶性重金属含量{镉Cd、铬Cr、汞Hg}均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量{限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）}未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；多环芳烃总和含量未检出；游离二异氰酸酯总和含量≤0.02%；在容器中状态搅拌后均匀无硬块；细度≤30um；不挥发物≥37%；贮存稳定性：［（50±2）℃，7d］无异常；光泽(60°) ≥60°；硬度(擦伤)≥4H；附着力(划格间距 2mm)≤1级；耐冲击性:涂膜无脱落、无开裂；抗粘连性(500g，（50±2）℃/4h)MM:A-0; MB:A-0; 耐磨性(750g/500r)≤0.01g；耐划伤性(100g) 未划伤；耐水性(24h)无异常；耐沸水性(15min)无异常；耐碱性50g/L NaHCO3，1h；无异常；耐醇性（50%，1h)无异常；耐污染性：1h，醋，无异常；绿茶，无异常；耐干热性（70±2）℃，15min≤2级；卤代烃未检出；耐湿热≤2级；符合GB/T23999-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 23992-2009、GB/T 23985-2009、GB/T 36488-2018、GB/T 23991-2009、GB/T 4893.2-2020检测依据。 - 5.采用三合一连接件：金属件电镀层应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度在150°~190°范围内；外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡，泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、金属镀层抗盐雾：24h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中 1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²(距离边缘棱角 2mm以内的不计)；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥840N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥14N•m；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥680N；产品表面涂层可迁移元素钡、铅、铬、锑、砷、镉、汞、硒 均未检出；中性盐雾试验（NSS）法连续喷雾 ≥200h，耐腐蚀等级达到 10 级；乙酸盐雾试验（ASS）法连续喷雾≥200h，耐腐蚀等级达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验≥24h，耐腐蚀等级达到 10 级。符合GB/T 28203-2011、GB/T 6461-2002、GB/T 10125-2021、QB/T 4767-2014检测依据。 |
| 49 | - 分卷桌 | - ★1.尺寸：2000mm（±5mm）*1500mm（±5mm）*760mm（±5mm） 2.面材：木皮贴面，外观要求应无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮和树脂道、其他轻微材质缺陷；外观质量无针节、无死节、无虫孔、钉孔、孔洞、无腐朽、无污染、无毛刺沟痕、无刀痕；厚度≥0.60mm；厚度偏差≤0.04mm；含水率≤8%；甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/cm³；重金属含量（铅、镉、铬、汞）均未检出；绝干密度≤0.610g/cm³；金黄色葡萄球菌小于90CFU/cm²。符合GB/T39600-2021、 GB/T3324-2024、 GB/T13010-2020、 GB/T 1927.5-2021 、GB/T37646-2019检测依据。 - 3.基材：采用高密度纤维板：24h吸水厚度膨胀率≤5%；表面结合强度≥1.30Mpa；垂直板面握螺钉力≥1600Mpa；含砂量≤0.03％；外观质量要求合格；含水率≤8%；静曲强度＞35.0Mpa；弹性模量＞3200Mpa；内结合强度≥0.80Mpa；表面胶合强度≥1.20Mpa；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；符合GB/T31765-2015、GB/T35601-2024、GB/T17657-2022检测依据。 - 4.采用水性油漆：VOC含量未检出；甲醛含量未检出；总铅含量未检出；可溶性重金属含量{镉Cd、铬Cr、汞Hg}均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量{限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）}未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；多环芳烃总和含量未检出；游离二异氰酸酯总和含量≤0.02%；在容器中状态搅拌后均匀无硬块；细度≤30um；不挥发物≥37%；贮存稳定性：［（50±2）℃，7d］无异常；光泽(60°) ≥60°；硬度(擦伤)≥4H；附着力(划格间距 2mm)≤1级；耐冲击性:涂膜无脱落、无开裂；抗粘连性(500g，（50±2）℃/4h)MM:A-0; MB:A-0; 耐磨性(750g/500r)≤0.01g；耐划伤性(100g) 未划伤；耐水性(24h)无异常；耐沸水性(15min)无异常；耐碱性50g/L NaHCO3，1h；无异常；耐醇性（50%，1h)无异常；耐污染性：1h，醋，无异常；绿茶，无异常；耐干热性（70±2）℃，15min≤2级；卤代烃未检出；耐湿热≤2级；符合GB/T23999-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 23992-2009、GB/T 23985-2009、GB/T 36488-2018、GB/T 23991-2009、GB/T 4893.2-2020检测依据。 - 5.采用三合一连接件：金属件电镀层应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度在150°~190°范围内；外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡，泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、金属镀层抗盐雾：24h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中 1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²(距离边缘棱角 2mm以内的不计)；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥840N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥14N•m；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥680N；产品表面涂层可迁移元素钡、铅、铬、锑、砷、镉、汞、硒 均未检出；中性盐雾试验（NSS）法连续喷雾 ≥168h，耐腐蚀等级达到 10 级；乙酸盐雾试验（ASS）法连续喷雾≥168h，耐腐蚀等级达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验≥168h，耐腐蚀等级达到 10 级。符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、QB/T 4767-2014检测依据。 |
| 50 | - 制卷桌 | - ★1.尺寸：1500mm*900mm*760mm（尺寸偏差±5mm） 2.面材：木皮贴面，外观要求应无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽材、无树脂囊、无节子、无死节、孔洞、夹皮和树脂道、其他轻微材质缺陷；外观质量无针节、无死节、无虫孔、钉孔、孔洞、无腐朽、无污染、无毛刺沟痕、无刀痕；厚度≥0.60mm；厚度偏差≤0.04mm；含水率≤8%；甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/cm³；重金属含量（铅、镉、铬、汞）均未检出；绝干密度≤0.610g/cm³；金黄色葡萄球菌小于90CFU/cm²。符合GB/T39600-2021、 GB/T3324-2024、 GB/T13010-2020、 GB/T 1927.5-2021 、GB/T37646-2019检测依据。 - 3.基材：采用高密度纤维板：24h吸水厚度膨胀率≤5%；表面结合强度≥1.30Mpa；垂直板面握螺钉力≥1600Mpa；含砂量≤0.03％；外观质量要求合格；含水率3.0～13.0%；静曲强度＞35.0Mpa；弹性模量＞3200Mpa；内结合强度≥0.80Mpa；表面胶合强度≥1.20Mpa；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；符合GB/T31765-2015、GB/T35601-2024、GB/T17657-2022检测依据。 - 4.采用水性油漆：VOC含量未检出；甲醛含量未检出；总铅含量未检出；可溶性重金属含量{镉Cd、铬Cr、汞Hg}均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量{限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）}未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出；多环芳烃总和含量未检出；游离二异氰酸酯总和含量≤0.02%；在容器中状态搅拌后均匀无硬块；细度≤30um；不挥发物≥37%；贮存稳定性：［（50±2）℃，7d］无异常；光泽(60°) ≥60°；硬度(擦伤)≥4H；附着力(划格间距 2mm)≤1级；耐冲击性:涂膜无脱落、无开裂；抗粘连性(500g，（50±2）℃/4h)MM:A-0; MB:A-0; 耐磨性(750g/500r)≤0.01g；耐划伤性(100g) 未划伤；耐水性(24h)无异常；耐沸水性(15min)无异常；耐碱性50g/L NaHCO3，1h；无异常；耐醇性（50%，1h)无异常；耐污染性：1h，醋，无异常；绿茶，无异常；耐干热性（70±2）℃，15min≤2级；卤代烃未检出；耐湿热≤2级；符合GB/T23999-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 23992-2009、GB/T 23985-2009、GB/T 36488-2018、GB/T 23991-2009、GB/T 4893.2-2020检测依据。 - 5.采用三合一连接件：金属件电镀层应无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；锁紧角度：三合一偏心连接件的偏心体与链接螺杆的锁紧角度在150°~190°范围内；外观：金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡，泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷、金属镀层抗盐雾：24h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中 1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²(距离边缘棱角 2mm以内的不计)；三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥380N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥840N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥14N•m；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥680N；产品表面涂层可迁移元素钡、铅、铬、锑、砷、镉、汞、硒 均未检出；中性盐雾试验（NSS）法连续喷雾 ≥168h，耐腐蚀等级达到 10 级；乙酸盐雾试验（ASS）法连续喷雾≥168h，耐腐蚀等级达到 10 级；铜加速乙酸盐雾试验≥168h，耐腐蚀等级达到 10 级。符合GB/T 28203-2011、GB/T 10125-2021、GB/T 10125-2021、QB/T 4767-2014检测依据。 |
| 51 | - 专用椅 | - 1.尺寸：宽×深×座高：460×420×460mm、椅高900mm（含靠背）（尺寸偏差±5mm） - 2.面材：精选超纤皮：感官要求：（1. 革身应平整、柔软、丰满有弹性。3. 正面革应不裂面、无管皱、主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆，不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致）判定合格， 厚度≥1.40mm，游离甲醛（B类）未检出，甲醛含量（B类）未检出， PH值≥5.40。气味≤2级，耐光性≥5级，耐折牢度（50000次）无裂纹，挥发性有机物（VOC）未检出，拉伸负荷：纵向≥350N，横向≥170N，断裂伸长率：纵向≥65%，横向≥188%，撕裂负荷：纵向≥32 N、横 向≥25 N，抗黏着性表无异常判定合格，表面颜色牢度：干摩擦沾色≥4级、退色≥4级，湿摩擦沾色≥4级、退色≥4级，耐摩擦色牢度：干擦（500次）≥4 级、湿擦（250次）≥4 级、碱性汗液（80次）≥4 级；耐磨性（CS-10，500g，500r）无明显损伤、剥落，禁用偶氮染未检出，可萃取的重金属（铅、镉）均未检出，符合QB/T5067-2017、GB/T3920-2008，GB/T16799-2018、 GB/T39371-2020、GB/T 19941.2-2019、GB/T 19942-2019 检测依据。 - 4.海绵，坐垫内填充PU阻燃型海绵座包，表观密度≥44 kg/m³；回弹率（等级/67N)≥35%；拉伸强度（等级/67N)≥80kPa；游离甲醛未检出；模拟火柴火焰：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象；符合GB/T6343-2009 、 GB/T10802-2023 检测依据。 - 5.脚架：采用橡胶木，木材含水率不高于12%，检测结论要求合格；木制件外观要求无贯通裂缝、不应有虫蛀现象、外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%、外表和存放物品部位用材应无树脂囊、外表节子宽度不应超过木材的1/3，直径不超过12mm（特殊设计要求除外），死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷设计）修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个（设计要求除外）、其他轻微材质缺陷如裂缝（贯通裂缝除外），钝棱等，应进行修补加工；木材名称鉴别结论需为橡胶木；符合GB/T 3324-2024 、GB/T 16734-1997、GB/T 18513-2022、GB/T 29894-2013检测依据。 - 6.采用净味油漆：涂料中可溶性有害元素含量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出；VOC未检出；甲醛含量未检出；苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20％；游离二异氰酸酯总和含量[限甲苯二异氰酸酯（TDI）、六亚甲基二异氰酸酯（HDI）] ≤0.2 %；符合 GB/T 23991-2009检测依据。 |
| 52 | - 沙发茶几套组 | - 沙发参数： - ★1、单人沙发尺寸：宽800mm、长800mm±5mm，座叠高450mm±5mm扶手600mm±5mm靠背850-900mm，双人沙发尺寸：宽800mm±5mm、长800mm±5mm，座叠高450mm±5mm扶手600mm±5mm靠背850-900mm； - 2、面材：采用人造皮革：厚度≥1.5mm，涂层厚度≥25μm，干擦≥4级（500次），湿擦≥4级（250次），碱性汗液≥4级（80次），耐光性≥4级，涂层粘着牢度≥2.7N/10mm，耐折牢度无裂痕80000次，撕裂力≥24N，气味≤2级，pH≥4.5，游离甲醛≤15mg/kg，VOC≤35mg/kg，可萃取重金属中（铅≤15mg/kg、镉≤12mg/kg），产品中有害物质限量中可萃取的重金属（六价铬≤0.5mg/kg、镉≤0.014mg/kg、汞≤0.004mg/kg、锑≤0.047mg/kg、铅≤0.071mg/kg、砷≤0.002mg/kg、镍≤0.056mg/kg、钴≤0.063mg/kg、铜≤0.072mg/kg）； - 3、海绵：采用阻燃海绵，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%,干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg； - 4、内架:内框架采用实木创方，无树皮，干湿度控制在16°以下，不易生虫，结实耐用: - 5、弹簧：高强度蛇型拉力筋结构； - 6、脚架：采用壁厚≥12mm矩形管，硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≥450h，镀层对基体的保护等级≥9级，耐腐蚀等级≥9级；乙酸盐雾试验连续喷雾≥450h，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥168h，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；耐冷液、耐干热≤1级，可迁移元素中（铅≤10mg/kg、镉≤9mg/kg、铬≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、锑≤10mg/kg、钡≤100mg/kg、硒≤50mg/kg、砷≤5mg/kg）；抑菌率≥99.55%，抗拉强度Rm≤371MPa，断后伸长率≥30%，上屈服强度≥150MPa，总碳硫含量中（碳≤0.25wt.%、硫≤0.048wt.%） - 茶几参数： - ★7、茶几尺寸：500*300*500mm；（尺寸偏差±5mm） - 8、基材：环保中密度纤维板，密度≥0.7g/cm³，含水率≤8.5%，静曲强度≥25MPa，弹性模量≥2580MPa，内结合强度≥0.55MPa，吸水厚度膨胀率≤6.5%，表面结合强度≥1.05MPa，总挥发性有机化合物≤0.15mg/（m²•h）（72h）； - 9、面材：采用天然实木皮贴面，木皮厚度≥0.6MM，单板含水率≤11%，气干密度≤0.755g/cm³，绝干密度≤0.645g/cm³，有害物质限量中甲醛释放量≤0.55mg/L，有害物质限量中可溶性铅≤40mg/kg、镉≤25mg/kg、铬≤32mg/kg、汞≤18mg/kg；甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³； - 10、油漆：采用环保水性油漆，可溶性重金属含量中镉≤15mg/kg、铬≤12mg/kg、汞≤13mg/kg，甲醛含量≤10mg/kg，VOC含量≤12g/L，总铅含量≤15mg/kg，苯、甲苯、二甲苯和乙苯≤35mg/kg，多环芳烃总和含量≤28mg/kg，乙醇醚及醚酯总和含量≤42mg/kg，游离二异氰醚酯总和含量≤0.05%；卤代烃总和含量≤0.1%，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤150mg/kg； - 11、自攻螺丝：漆膜硬度≥3H，中性盐雾试验连续喷雾≥500h，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥500h，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，抗拉强度Rm≤550MPa；颜色：橡木色。 |
| 53 | - 试卷柜(2) | - ★1.尺寸：800mm（±5mm）*400mm（±5mm）*1800mm（±5mm） - 2.基材：采用冷轧钢板：厚度≥0.6mm冷轧钢板，喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥4H；冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力应不低于2级。耐腐蚀试验乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾24h达到10级；耐腐蚀试验中性盐雾试验（NSS）连续喷雾24h达到10级；抗拉强度450~530Mpa；断后伸长率≥35%；符合QB/T4767-2014、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T 13237-2013 、GB/T228.1-2021、GB/T3325-2024检测依据。 3.表面采用塑粉喷涂：筛余物(125μm)全部通过；耐冲击性（正向冲击）≥55㎝通过；杯突试验≥8.5mm；弯曲试验≤4mm；耐酸性[3%（质量分数）盐酸溶液]无异常；耐碱性[5%（质量分数）氢氧化钠溶液]无异常；耐盐雾性（中性）24h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡生锈、开裂、剥落；耐湿性无异常；重金属元素含量铅≤200mg/kg、镉≤100mg/kg、六价铬≤200mg/kg、汞≤200mg/kg；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）≥99％；抗霉菌性能（长枝木霉）达到0级；符合HG/T 2006—2022、GB/T35602-2017、HG/T3950-2025检测依据。 4.用拉手：金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。金属喷涂（塑）涂层：耐腐蚀，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外、应无鼓泡产生，检查样板上划道两侧3mm以外、应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。耐冲击性：应无剥落、裂纹、皱纹，可迁移元素：锑（Sb）≤60 mg/kg、砷(As) ≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、铅（Pb）≤90mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg。中性盐雾试验（NSS）法对样品进行24h中性盐雾试验，试验后耐腐蚀等级达到10级，乙酸盐雾试验（ASS）法对样品进行24h乙酸盐雾试验，试验后耐腐蚀等级达到10级。符合GB/T 10125-2021 、GB/T 3325-2024、QB/T 4767-2014、GB∕T 1732-2020检测依据。 - 5.柜门须双锁开关。 |

- 部分产品参考图片

| - 序号 | - 标的名称 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 床1（含床垫1个、床头柜2个） |  |
| - 2 | - 床2（含床垫1个、床头柜2个） |  |
| - 3 | - 衣柜 |  |
| - 4 | - 书桌 |  |
| - 5 | - 专用椅子 |  |
| - 6 | - 书柜 |  |
| - 7 | - 专用三人沙发（含脚踏） |  |
| - 8 | - 专用两人沙发（含脚踏） |  |
| - 9 | - 专用茶几 |  |
| - 10 | - 专用餐桌 |  |
| - 11 | - 专用餐椅 |  |
| - 31 | - 落地书架1 |  |
| - 32 | - 落地书架2 |  |
| - 33 | - 落地书架3 |  |
| - 34 | - 落地书架4 |  |
| - 35 | - 落地书架5 |  |
| - 36 | - 置物架 |  |
| - 37 | - 展示架 |  |