采购需求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 7,000,000.00

采购包最高限价（元）: 6,930,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C17990000 其他电信和信息传输服务 | 邛崃市教育局幼教集团和公办高中校园智慧安防建设项目 | 1.00（项） | 6,930,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邛崃市教育局幼教集团和公办高中校园智慧安防建设项目 | 1.00（项） | 6,930,000.00 | 总价 | 无 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：邛崃市教育局幼教集团和公办高中校园智慧安防建设项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务内容及点位 | 序号; 项目分类; 子系统名称; 服务名称; 单位; 邛崃市第一中学校; 邛崃市高埂中学; 邛崃市平乐中学校; 邛崃市第二中学校; 邛崃市职业教育中心; 10所幼教（邛崃市文昌幼儿园、邛崃市城北幼儿园、邛崃市凤凰幼儿园、邛崃市机关幼儿园、邛崃市示范幼儿园、邛崃市文君幼儿园、邛崃市渔唱幼儿园、滨江幼儿园、邛崃市渔桥幼儿园、邛崃市冉义镇火星幼儿园）; 教育局; 合计数量. 1; 信息化系统前后端建设及系统集成服务; 人员轨迹分析系统; 校门口高速抓拍视频采集服务; 套; 2; 2; 2; 2; 2; 10. 2; 人脸抓拍视频采集服务; 套; 30; 35; 18; 16; 20; 40; 159. 3; 人脸比对分析服务1; 套; 1; 1; 2. 4; 人脸比对分析服务2; 套; 1; 1; 1; 3. 5; 异常行为分析服务; 套; 10; 10. 6; 楼道栏杆、天台区域防攀爬高坠系统; 楼道防攀爬视频采集服务; 套; 20; 25; 45. 7; 多模态攀爬检测算法服务; 套; 1; 1; 2. 8; 围墙周界系统; 大模型周界视频采集服务; 套; 12; 20; 10; 40; 82. 9; 高空全景监测系统; 高空全景视频采集服务1; 套; 1; 1. 10; 高空全景视频采集服务2; 套; 2; 1; 1; 2; 6. 11; 拥挤防范系统; 拥挤防范检测视频采集服务; 套; 12; 12; 24. 12; 智慧音频播报服务; 套; 12; 12; 24. 13; 火灾防范系统; 热成像感温火灾探测服务; 套; 6; 4; 3; 3; 3; 19. 14; 声纹防欺凌系统; 防欺凌报警服务; 套; 20; 10; 30. 15; 紧急报警管理服务; 套; 1; 1; 2. 16; 紧急报警系统; 紧急报警服务; 套; 2; 2; 4. 17; 监控增补系统; 视频采集服务1; 套; 106; 115; 120; 90; 60; 491. 18; 视频采集服务2; 套; 70; 54; 78; 80; 68; 350. 19; 视频存储系统; 128路视频存储服务; 套; 2; 2; 2; 2; 1; 9. 20; 64路视频存储服务; 套; 1; 1; 1; 3. 21; 存储服务; 套; 46; 47; 41; 34; 28; 16; 212. 22; 异常行为分析系统; 异常行为分析服务; 套; 1; 1; 1; 1; 1; 5. 23; 校门口违禁物品检测系统; 校门口违禁物品检测服务; 套; 1; 1; 1; 1; 4. 24; 智能互联系统建设; 访客管理系统; 访客管理服务; 套; 1; 1; 1; 1; 1; 5. 25; 门禁管理系统; 门禁管理服务; 套; 2; 2; 4. 26; 校园安全巡检机器人; 校园安全巡检服务; 套; 2; 2. 27; 校园一体化管控系统建设; AI教育心理辅助系统; AI教育心理辅助管理; 套; 1; 1. 28; 机房显示系统建设; 机房显示系统; 视频展示服务1; 套; 9; 9; 6; 24. 29; 视频展示服务2; 套; 4; 4; 10; 18. 30; 视频展示服务3; 套; 1; 1. 31; 12路解码服务; 套; 1; 1; 1; 3. 32; 4路解码服务; 套; 1; 1; 1; 3. 33; 基础环境服务; 套; 1; 1; 1; 1; 1; 5. 34; 安防管理终端服务; 套; 2; 2; 1; 1; 1; 1; 8. 35; 网络基础设施升级改造服务; 网络基础设施升级改造服务; 校级中心交换网络服务; 套; 1; 1; 1; 1; 1; 5. 36; 校级交换网络服务1; 套; 20; 20; 19; 14; 14; 10; 97. 37; 校级交换网络服务2; 套; 18; 12; 10; 6; 2; 48. 38; 数据传输服务1; 年; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5. 39; 数据传输服务2; 年; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5. 40; 校级局域网传输服务; 套; 1; 1; 1; 1; 1; 10; 15. 41; 技术服务（前端）; 点; 259; 269; 232; 192; 155; 80; 1187. 42; 系统集成服务; 套; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1. 43; 平安校园管理平台建设及系统集成服务; AI预警指挥调度系统; AI预警指挥调度管理服务; 套; 1; 1. 44; 平台应用系统; 平台应用管理服务; 套; 2; 2. 45; 平台流媒体转发系统; 平台流媒体转发服务; 套; 5; 5. 46; 平台交换网络系统; 平台交换网络服务; 套; 1; 1. 47; IDC机房托管服务; IDC机房托管服务; 项; 1; 1. |
| 2 |  | 主要技术服务要求 | 服务清单. 序号; 项目分类; 子系统名称; 服务名称; 技术参数及服务要求; 单位; 合计数量. 1; 信息化系统前后端建设及系统集成服务; 人员轨迹分析系统; 校门口高速抓拍视频采集服务; ★1.由双镜头相机与高性能GPU模块组成，2个视频通道分辨率均≥2560x1440@25fps，靶面尺寸均≥1/1.8英寸；暖白补光灯，补光距离全景≥50m、细节≥30m，支持双路视频融合功能，支持分别输出黑白视频图像和彩色视频图像进行融合输出；全景镜头焦距不小于6mm，细节镜头不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm；细节相机转动范围不低于水平200°，垂直-15°-22°；水平键控速度不低于0.1°-200°/s，垂直键控速度不低于0.1°-120°/s，速度可设； 2.全景镜头支持全结构化模式，支持人脸、人体、机动车、非机动车及属性识别，细节镜头支持全结构化及混合目标比对，支持前端人脸比对，支持导入不少于10个人脸库、15万张人脸，支持不同人脸库不同时间布防； 3.具有≥1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口，≥1个SD卡扩展接口，防护等级≥IP66。; 套; 10. 2; 人脸抓拍视频采集服务; ★1.视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，宽动态能力综合评价得分≥140，视频压缩标准需支持H.265，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不小于3-12mm；靶面尺寸≥1/3英寸，内置GPU芯片，内置≥1个麦克风、≥1个扬声器、≥1个SD卡卡槽，最低照度彩色≤0.005 lx、黑白≤0.0005 lx；支持白光补光、红外补光； 2.支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检验，同时叠加目标提示框；具有最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项； 3.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1对报警输入输出接口，混合补光距离≥50米，防护等级≥IP66。; 套; 159. 3; 人脸比对分析服务1; 1.搭载≥2颗AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、开放式语义检索、以图搜图引擎模式； 2.支持通过文字语义描述检索目标对象或内容，文字语义支持≥32个自定义字符，对于≥200W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果首页正样本召回率≥90%； ▲3.支持≥64路人脸以图搜图，可检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序；人脸在低头角度不超过20°，左右侧脸不超过45°情况下，人脸检出率不小于98%；2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测(验)报告并加盖投标人电子印章) 4.≥8个SATA接口，配置总容量≥8TB硬盘；≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，高度≤2U。; 套; 2. 4; 人脸比对分析服务2; 1.搭载≥3颗AI引擎，支持独立配置目标识别、开放式语义检索、周界防范、视频结构化引擎模式； 2.支持≥32路人脸以图搜图，支持≥32个人脸库，库容≥10万张人脸图片； 3.支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位； 4.≥8个SATA接口，配置总容量≥8TB硬盘；≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，高度≤2U。; 套; 3. 5; 异常行为分析服务; 1.搭载≥2颗AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、开放式语义检索、以图搜图引擎模式；支持≥32个名单库，总库容≥10万张，支持≥16路1080P视频流目标抓拍，支持≥32路图片流目标比对，支持≥32路开放式语义检索，支持≥32路以图搜图，支持≥32路图片流大模型周界防范，支持≥12路1080P视频结构化，支持≥12路1440P高空抛物检测； 2.支持通过文字语义描述检索目标对象或内容，文字语义支持≥32个自定义字符，对于≥200W的目标数据支持≤3S输出结果，检索结果首页正样本召回率≥90%； 3.≥9个SATA接口，≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口，高度≤2U。; 套; 10. 6; 楼道栏杆、天台区域防攀爬高坠系统; 楼道防攀爬视频采集服务; 1.视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，彩色最低照度≤0.005 lx，支持≥120 dB宽动态，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.当智能分析行为是区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标可以设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别； 3.内置GPU芯片、麦克风、扬声器；支持POE供电，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口，支持≥50米红外补光、≥30米白光补光，防护等级≥IP66。; 套; 45. 7; 多模态攀爬检测算法服务; 1.搭载≥3颗AI引擎，支持独立配置目标识别、开放式语义检索、周界防范、视频结构化引擎模式；支持≥32个名单库，总库容≥10万张，支持≥16路1440P视频流目标抓拍； ▲2.支持以文搜图功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于以文搜图快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测(验)报告并加盖投标人电子印章) ▲3.支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报；支持手动选择开启周界大模型，启用后可将周界报警误报降低≥99%；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测(验)报告并加盖投标人电子印章) 4.≥8个SATA接口，配置总容量≥12TB硬盘；≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，高度≤2U。; 套; 2. 8; 围墙周界系统; 大模型周界视频采集服务; ★1.最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，支持H.265/H.264编码；内置GPU芯片； 2.内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物），支持小目标精准检测和目标分类去重，识别准确率≥90%；支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为大模型算法，支持联动声光预警； 3.支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，≥12个内置麦克风，≥1个内置扬声器，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口、≥1个存储卡接口，防护等级≥IP66。; 套; 82. 9; 高空全景监测系统; 高空全景视频采集服务1; ★1.配置≥1600万像素180°无盲区球型AR一体化摄像机，细节摄像机不低于40倍光学变倍，焦距≥230mm。 2.全景通道内置≥4个镜头、靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS传感器，≥6096x2640@30fps，细节通道内置≥1个镜头，靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS传感器，≥2688x1520@30fps； 3.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于180°。可将4个全景视频图像进行拼接，实现不小于180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片；设备支持画中画功能，可通过IE浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览； 4.设备可在立体防控系统平台上添加、修改、删除和标注AR标签，包括警务站视频标签、建筑物视频标签、卡口视频标签和普通视频标签，最多可添加≥500个标签。 5.内置≥3个GPU芯片，全景镜头至少支持事件侦测，支持人员密度、车辆密度检测，细节镜头支持对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；设备≥1个北斗模块、≥1个RJ45网络接口、≥1个光纤接口、≥1个SD卡槽、≥5路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出、≥1个RS485接口，防护等级≥IP67。; 套; 1. 10; 高空全景视频采集服务2; ★1.可输出全景和细节两路视频图像，全景和细节视频图像内置独立镜头，内置≥2颗GPU芯片，全景通道和细节通道均有独立的补光灯；全景和细节传感器靶面尺寸均≥1/1.8英寸，视频分辨率和帧率均≥2688x1520@25fps，最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 2. 细节镜头支持≥25倍光学变倍，最大焦距≥145mm，支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥90°，支持自动翻转，全景镜头支持≥10°垂直旋转；支持人脸人体车辆同时抓拍，人脸人体关联输出，支持对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取，支持全景、细节关联跟踪，支持AR功能，支持添加≥500个AR标签 ▲3.内置≥8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测(验)报告并加盖投标人电子印章) 4.全景镜头支持≥30米白光补光，细节镜头支持≥50米白光补光+≥250米红外补光，防护等级≥IP67。; 套; 6. 11; 拥挤防范系统; 拥挤防范检测视频采集服务; ★1.视频分辨率和帧率≥1920x1080、25帧/秒，最低照度彩色≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.支持人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警；支持报警的同时有语音友好提示，语言内容有适用于楼梯和场馆的两种可供选择（“上下楼梯，请注意安全”，“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”）； 3.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，≥1个扬声器，支持双向语音对讲；支持白光，红外补光，红外光补光距离≥30m，白光补光距离≥20m，防护等级≥IP66。; 套; 24. 12; 智慧音频播报服务; 1.智慧音柱，支持≥1路线性音频输入，内置功放，支持≥3组报警开关量输入，内置≥3MB音频存储空间，需支持≥6条预录音，额定功率≥10W/8Ω，频率响应范围≥（100-16000）Hz。; 套; 24. 13; 火灾防范系统; 热成像感温火灾探测服务; ★1.支持二合一复核模式，支持烟雾检测、温度异常检测；可见光图像分辨率≥2560×1440，热成像最大图像尺寸≥256×192，热成像镜头焦距≥3mm；支持火焰检测，覆盖范围≥30m（0.1㎡火盘），测温范围不低于-20℃—550℃，测温误差≤±8℃或者读数的±8%（取最大值）；支持POE供电，红外补光距离≥30米，内置扬声器、麦克风，支持双向语音对讲； 2.支持室内通道堵塞检、危险行为检测、呼救识别等智能报警功能； 3.支持火焰报警功能，最小报警满足≤0.04m*0.04m（一级防火）大小尺寸，支持定位精度显示； 4.具有≥1个RJ45网络接口、≥1个SD卡槽、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2个报警输入接口、≥2个报警输出接口，防护等级≥IP67。; 套; 19. 14; 声纹防欺凌系统; 防欺凌报警服务; 1.支持自学习关键词（可学习方言）识别报警，支持学习全国方言音频文本；支持语音交互输入和web文件导入两种方式注册自定义关键词；支持≥18个固定关键词+10个自学习关键词，终端支持关键词自定义选用；支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米拾音，≥3米对讲； 2.支持一键报警；支持POE供电，支持包含防拆报警、防区报警、紧急报警和喧哗报警的报警信息上报。; 套; 30. 15; 紧急报警管理服务; 1.≥10寸触摸屏集成视频查看、双向对讲、呼叫前端功能；支持实时预览前端设备的音视频；实时接收、显示前端设备的报警信息；支持1080P视频显示； 2.支持≥2路报警输入，≥2路报警输出，≥1路3.5mm音频输入，≥1路3.5mm音频输出；话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE供电。; 套; 2. 16; 紧急报警系统; 紧急报警服务; 1.设备支持双网口链路传输；设备支持≥2路音频输入和≥2路音频输出；内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应≥10米，语音清晰，内置≥3W扬声器，支持地垄式安装； 2.支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中接警主机能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能。; 套; 4. 17; 监控增补系统; 视频采集服务1; 1.视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥50米红外补光、≥25米白光补光，防护等级≥IP66。; 套; 491. 18; 视频采集服务2; 1.视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度彩色≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级≥IP66。; 套; 350. 19; 视频存储系统; 128路视频存储服务; ★1.支持≥24个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥20T硬盘，支持≥128路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥1250Mbps，支持≥32路1080P视频同时解码输出； 2.搭载AI引擎，支持独立配置目标识别、以图搜图引擎模式，支持≥64个名单库，总库容≥30万张，支持≥8路1080P视频流目标抓拍，支持≥16路图片流目标比对，支持≥64路智能以图搜图； 3.≥2个VGA接口、≥2个HDMI接口，支持≥2个千兆网口、≥2个千兆光口、≥4个USB接口、≥1个eSATA接口，≥32路报警输入、≥16路报警输出接口，支持冗余电源，高度≤4U。; 套; 9. 20; 64路视频存储服务; ★1.支持≥16个SATA接口硬盘，所有接口均支持接入≥12T硬盘，支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥300Mbps，支持≥12路1080P视频同时解码输出； 2.≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口，支持≥2个千兆网口、≥4个USB接口，≥16路报警输入、≥8路报警输出接口，高度≤3U。; 套; 3. 21; 存储服务; 1.容量≥12TB，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM。; 套; 212. 22; 异常行为分析系统; 异常行为分析服务; ★1.搭载≥4颗AI引擎，内置算法包含人脸识别、人数统计、安全帽反光衣、机动车识别、非机动车识别、街面行为分析、岗位行为分析、周界防范、抽烟打电话、街道事件、烟雾火点、通道占用，单引擎支持≥8路实时或≥16路定时抓图或轮巡视频分析； 2.支持对AI模型进行语义分割、实例分割、算法编排，支持导入大模型进行直接分析或者对小模型分析结果进行二次分析； ▲3.支持同一个算法的大小模型嵌入在同一个算法包中，绑定引擎时，在一个界面分配好引擎选择模式后即可自动关联大小模型，无须重复配置，并且规则配置只要配置一次即可实现大小模型协同分析；支持效果增强模式：大小模型协同部署；高性能模式：仅部署小模型；超高精度模式：仅部署大模型；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测(验)报告并加盖投标人电子印章) 4.支持对通道中的视频流进行实时智能分析，支持对多个通道中的视频流轮流进行智能分析； 5.配置≥64路H.264、H.265格式高清码流接入，配置≥8盘位；输入带宽≥384Mbps；输出带宽≥256Mbps，配置总容量≥8T硬盘。; 套; 5. 23; 校门口违禁物品检测系统; 校门口违禁物品检测服务; ★1.具有前后双屏，显示屏尺寸≥28英寸；应内置CPU； 2.支持手机检测功能：人员携带电子产品（待机、关机、开机、移除电池、移除SIM卡、用铝箔包裹5层状态下的手机）和电子手表通过安检门时，应能产生声光报警并通过文字显示报警物品类型以及图像显示报警物品所在位置，支持检出并显示多个手机。其中，手机报警检出率应≥99%，支持检出藏匿在头顶帽子内、后腰、大腿内侧、小腿内侧、脚踝内侧，手机姿势为横向平托、竖向、纵向位置的智能手机； 3.支持日常金属过滤功能：设备在能够检出手机并产生声光报警的同时，可以过滤随身携带的金属物品（机械手表、首饰、金属纽扣、钥匙、腰带、文具袋、圆规、钢尺、不锈钢保温杯、折叠伞），误报率不超过5%； 4.支持违禁品检测功能：人员携带日常金属和电子产品通过安检门，安检门不产生报警信息，携带刀具及金属罐体通过时，报警检出率大于95%； 5.安检门门板上部具有指示灯，在正常情况下指示灯显示绿灯，有人通过未报警时显示黄灯，报警时先显示红灯，再显示黄灯表示信号恢复中，恢复到就绪状态后显示绿灯，可用于指示下一个人是否可以正常通行； 6.可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息； 7.应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变，可存储并查询报警信息，存储数据不少于20000条。; 套; 4. 24; 智能互联系统建设; 访客管理系统; 访客管理服务; ★1.桌面式，支持双屏，屏幕尺寸不小于10.1寸；分辨率不小于1280*800；屏幕（含镜头）支持上下旋转，旋转角度不小于45°； 2.支持通过平台进行访客预约；支持预约访客登记，对于刷身份证的访客，可获取身份证信息自动填充到登记信息中；之前登记过的访客，再次来访登记时，可获取历史信息自动填充到登记信息中； 3.应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片或身份证内照片进行比对，进行人员身份核验； 4.支持TTS文字转语音功能来自定义认证结果播报；应支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名及身份证信息； 5.设备应能离线存储≥30万条访客记录；设备应能离线存储≥1万张抓拍照片；能离线存储≥10万条证件号黑名单。; 套; 5. 25; 门禁管理系统; 门禁管理服务; ★1.摆闸型单闸机通道，采用直流无刷伺服电机，集成CPU读卡器、一体化摄像头、信息显示模块，箱体采用不锈钢材质，顶盖及侧盖厚度厚度≥1.0mm；支持断电自动开门，具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，具有门翼灯； 2.设备离线支持≥100000个用户（用户权限能配置为管理员），≥100000个人脸特征，≥200000张卡片容量，≥100000笔记录存储； ▲3.采用一体化外观结构，内置人脸识别摄像头；一组通道调试仅需要登陆一个设备IP，来实现该组通道的参数配置、门禁管理和闸机控制功能；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测(验)报告并加盖投标人电子印章) 4.单侧通道能独立使用，具有雷达探测识别开门功能；具有≥4个自收自发的激光雷达探测器，无需收发对齐，探测器支持室外使用； 5.支持异常开门、翻越、滞留、反向闯入、尾随、通行超时、误闯等行为检测，且会有报警提示，同时上传报警事件；设备通行速度支持不低于20-60人/分钟，人员通行检测部分、指示部分防护等级≥IK07，其他部分≥IK08。; 套; 4. 26; 校园安全巡检机器人; 校园安全巡检服务; 1.系统支持进行远程操控，包括机器人移动、停止，云台上下俯仰、水平转动，升降机构升降、警示灯光开关、警示音效开关、照明灯开关； 2.通过手持遥控器可遥控机器人行走，包括前进、后退、转向等行走功能； 3.通过后台管理平台打开语音通话开关，可通过麦克风呼叫机器人本地，实现双向语音通话，针对巡逻特殊情况，可实现远程喊话告警、驱离； 4.系统支持机器人在特定时段或特定区域进行语音广播宣传，通知通告，包含在播放“停水停电通告”，“消防演习通告”； 5.管理后台支持机器人巡逻点设置、巡逻点任务配置、巡逻路线规划、巡逻任务制定； 6.管理人员可在后台管理界面选择自主充电，机器人结束当前任务，立即返回充电桩进行充电； 7.系统具备一路可见光视频实时推流和展示；系统支持历史视频存储，用户可根据需要查看的日期进行历史视频的回放和下载； 8.机器人运行业务告警，环境监测阈值告警、智能检测阈值告警。; 套; 2. 27; 校园一体化管控系统建设; AI教育心理辅助系统; AI教育心理辅助服务; 1.系统包含神经反馈训练、脑放松引导、记忆力强化训练及多维度（包含广度、稳定性、抗干扰）专注力训练功能，可通过可视化图像实时反馈训练效果； 2.支持非侵入式脑机接口技术接入，可实时采集脑电信号并将专注度数值转化为游戏化互动控制指令，实现闭环训练； 3.系统具备心理学技法动态触发机制，能根据对话语义分析，自动识别并在对话中应用心理与其他专业技法（包括认知重构、教练技术）进行即时干预； 4.支持留存用户与AI的历史对话记录，形成连续的个人心理成长档案；用户端能直观查看过往对话历程，以时间轴形式呈现思维变化与心理成长轨迹； 5.支持语音交互方式的学科疑问解答、常识咨询，具备结构化响应能力，留存历史问答记录； 6.具备针对未成年人的内容安全过滤机制，确保回答内容的适龄性与安全性；内置适合青少年的正版音乐资源库，系统具备不良内容自动过滤功能；支持原唱/伴奏一键切换，支持歌词同步显示； 7.系统支持自动生成学校维度的日报与周报，无需人工导出统计；日报内容包含：今日使用人次、平均时长、学生情绪分布比例（包含开心/焦虑/平静占比）。; 套; 1. 28; 机房显示系统建设; 机房显示系统; 视频展示服务1; 1.工业级监控终端，对角线尺寸≥46英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms，≥1个HDMI输入接口、≥1个DVI输入接口；物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178°，提供上墙安装服务。; 套; 24. 29; 视频展示服务2; 1.工业级监控终端，尺寸≥43英寸；支持音视频输入接口：≥3个HDMI2.0；音视频输出接口：≥1个Line-out；数据传输接口：≥1个USB2.0。; 套; 18. 30; 视频展示服务3; 1.工业级监控终端，尺寸≥65英寸；音视频输入接口：≥1个HDMI1.4, ≥1个HDMI2.0，≥1个VGA,≥1个Audio in；音视频输出接口：≥2个SPEAK OUT(6Ω11W)；数据传输接口：≥1个USB2.0；控制接口：≥1个RS232 IN。; 套; 1. 31; 12路解码服务; ★1.高度≤2U，具有≥12个HDMI 1.4输出接口、≥2个HDMI 1.4输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口；输入分辨率支持≥3840×2160，输出分辨率支持≥3840×2160； 2.解码能力支持≥24路4096×2160（25fps）、或≥96路1920×1080（30fps）、或≥192路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出； 3.支持直连前端人脸检测设备，支持实时展示人脸检测结果，包括口罩、眼镜、年龄、性别、表情等属性信息，属性可直接叠加画面显示； 4.支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息。; 套; 3. 32; 4路解码服务; 1.高度≤2U，具有≥2个HDMI 1.4视频输入接口、≥4个HDMI 1.4输出接口、≥4个音频输出，视频输入分辨率支持≥3840×2160，输出分辨率支持≥3840×2160。; 套; 3. 33; 基础环境服务; 1.≥4联平台式操作台。; 套; 5. 34; 安防管理终端服务; 1.安防配套管理终端，支持≥20路1080P像素视频解码；处理器≥6核12线程，主频≥2.5GHz；内存≥8GB；固态硬盘≥256G SSD。; 套; 8. 35; 网络基础设施升级改造服务; 网络基础设施升级改造服务; 校级中心交换网络服务; 1.交换容量≥38.4Tbps，转发性能≥7200Mpps；支持槽位数≥3，≥3个业务板槽，业务板卡集成主控能力，无需独立主控板卡，支持电源冗余，整机高度≤4U；配置双电源，千兆电口≥24个，千兆光口≥48个，万兆光口≥4个（含光模块），支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口。; 套; 5. 36; 校级交换网络服务1; 1.交换容量≥56Gbps，转发性能≥41Mpps；可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2（含光模块），POE端口最大供电功率≥30W，整机最大供电功率≥230W。; 套; 97. 37; 校级交换网络服务2; 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥104Mpps；可用千兆PoE电接口数量≥24，万兆光接口数量≥4。; 套; 48. 38; 数据传输服务1; 1.提供5所公办高中至IDC机房的5条传输链路，每所公办高中传输所需网络独立带宽不小于800Mbps。; 年; 5. 39; 数据传输服务2; 1.提供10所幼教至IDC机房的10条传输链路，每所幼儿园传输所需网络独立带宽不小于200Mbps。; 年; 5. 40; 校级局域网传输服务; 1.对用户指定的5所公办高中及10所幼教进行校园局域网升级改造，提供前端设备至校网络机房的传输链路，各楼栋到机房传输采用标准光缆进行数据传输； 2.服务需提供铜缆、线缆、光纤、线管、终端设备安装机柜等必要设施； 3.门卫室、宿舍楼、教学楼、食堂、行政楼现未与校园设备网连通的区域接入机房网络内，包含所需光纤接续设备、光纤熔接、尾纤、跳线、ODF架等； ★4.按照上级主管部门要求对现有技防设备等网络进行规划治理，数据须推送至上级AI预警指挥调度管理平台进行统一管理。; 项; 15. 41; 技术服务（前端）; 1.含辅材（PVC管，扎带、胶泥、钢丝、支架、膨胀螺栓、水晶头等）、设备调试及安装、破路或者破墙恢复、打孔、图像整理、培训。; 点; 1187. 42; 系统集成服务; 1.系统安装及调试、数据治理、权限分配、场景化部署、平台对接、培训； 2.含部分校区机房搬迁，包含线路迁移所需光纤接续设备、光纤熔接。; 套; 1. 43; 平安校园管理平台建设及系统集成服务; AI预警指挥调度系统; AI预警指挥调度管理服务; ★1.支持统一管理视频监控、门禁、访客、考勤、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理；本次项目配置授权路数要求：监控≥5000路、设备在离线检测≥5000路、视频质量诊断≥5000路、防欺凌报警≥100路、门禁≥50路、视频联网系统≥1套、访客管理≥1套、校门口请假管理≥1套、紧急报警管理≥1套； 2.支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台；支持BS、CS客户端以及移动端应用； 3.支持配置质量审核的人脸质量评分维度，支持配置是否支持戴眼镜、最小眼间距、是否支持佩戴口罩等；支持配置移动端采集时是否仅允许拍照采集； 4.支持模型库管理，支持AI模型文件的添加、修改、删除和查看；支持本地或者远程方式获取模型文件；支持按照设备类型对模型文件进行区分，并显示模型关联的标签信息；支持通过规则配置，可智能检测事件； 5.支持录像定时下载；支持对监控的图像进行视频质量诊断； 6.支持防欺凌报警，支持联动短信和电话，支持短信/语音模板内容配置，支持配置多个校区安全责任人； 7.支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式；支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹； 8.支持校门口考勤应用，支持查看数据总览，支持查看师生在校实时统计，支持学生在校异常统计查看，支持师生考勤总览查看； 9.支持发起请假管理，内容包括：请假人、请假类型、请假时间、是否出校、请假事由、请假附件； 10.支持访客管理，支持APP访客预约成功后，系统短信通知访客；支持包含访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、CPU卡、人脸多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场；支持访客身份证人证合一验证； ▲11.文搜功能支持自定义设置校园热词；（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测(验)报告并加盖投标人电子印章) 12.支持名单库人员检索，支持展示搜索快捷标签和搜索历史； 13.支持局端学校数据统计，包含学校总数，公办学校数量，民办学校数量，支持按照安保区域进行过滤;支持平台人员情况统计，包括教职工、学生、安保人员等各种类型的人数分别显示;支持全平台设备数量统计，包含监控点数量、门禁数量、停车场道闸数量;支持全平台设备状态显示，包括设备在线情况、离线情况，自动计算设备在线率； 14.支持下级学校上图，点击学校点位，可弹窗显示所属学校信息，含学生情况、教职工情况，安防负责人等，支持点击学校进入学校端AI预警驾驶舱； 15.事件分类统计，包含平台内重要事件的饼图总计展示，其中人员预警事件包括独行人、异常出现、攀爬人，场地事件包括场地风险研判; 16.支持通过学校列表展示当前的预警统计情况，包含预警总数和今日新增预警，同时图表展示全部预警处置率; 17.支持图上展示学校位置，并支持学校弹出当前学校的时间总数，处置率和平均处置时长;支持预警事件实时列表刷新，支持按照时间、事件名称等会列表进行处理，同时点击详情可查看事件详情，可对事件进行正报误报处理； 18.支持全区设备数量统计展示;支持设备状态展示； ★19.本次建设需接入原有：智慧烟感消防系统（原有系统品牌：海康威视，型号为：FireProtection Cloud 海康消防云平台(DS) ），实现告警、设备等维度数据独立页面展示；对接移动干里眼监控管理平台，实现视频数据调用、预览回放。本次建设需接入新建：巡检机器人系统，实现独立页面展示重要数据；基于校区图片作为参考，根据校方提供的CAD进行建模，采用实景纹理进行材质制作，展示校内建筑高度、地形起伏、校内道路布局等，通过颜色、纹理、阴影等手段模拟渲染2.5D实景风效果图定制静态底图，共涉及15所学校。 20.本次局端一体化预警智慧系统，呈现一体化预警指挥系统，包含数据总览、智能预警、智能检索、智能运维、智慧消防、智慧机器人巡检数据呈现及处置页面，各页面通过驾驶舱页面顶部子模块切换，保持全页面风格统一。; 套; 1. 44; 平台应用系统; 平台应用管理服务; 1.CPU：≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程；内存：≥128G DDR4；硬盘：≥2块960G SSD硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；网口：≥2个千兆电口；其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB接口，≥1个VGA接口；电源：≥550W（1+1）冗余电源。; 套; 2. 45; 平台流媒体转发系统; 平台流媒体转发服务; 1.CPU：≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz；内存：≥64G DDR4；硬盘：≥2块600G 10K SAS硬盘；网口：≥2个千兆电口；其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 接口，≥1个VGA口；其它：≥550W（1+1）冗余电源。; 套; 5. 46; 平台交换网络系统; 平台交换网络服务; 1.交换容量：≥102Tbps，包转发率：≥57600Mpps； 2.主控槽位：≥2个，业务槽位数：≥6个，双电源，自带≥1个风扇框，包含≥9个风扇，主控、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔，单槽位支持≥24*10G光端口，支持有线无线一体化、IPv4和IPv6双栈网络，支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由，支持M-LAG、MACsec安全加密技术； 3.本次配置：双主控，双电源，≥24个千兆电口，≥24个万兆光口，≥8个千兆光口。; 套; 1. 47; IDC机房托管服务; IDC机房托管服务; 1.机柜资源：提供≥一个标准IDC机柜，配套稳定供电、散热、环境监控、机柜管理基础保障，满足设备部署及日常运行要求； 2.互联网接入及网络保障服务：配置≥400M互联网专线一条，提供固定公网IP地址≥一个，保障带宽稳定、低时延、高可用性，满足业务对外访问及数据传输需求； 3.数据传输服务：提供传输链路（900M）≥1条，传输所需网络独立带宽≥900Mbps。 4.安全合规：IDC机房及配套网络、环境、运维管理需满足信息安全等级保护三级相关要求，具备等保合规基础条件，支撑业务系统安全合规运行； 5.提供7×24小时机房值守、网络监控、电力保障、门禁管理及基础运维支撑服务，确保业务系统持续稳定可靠。; 项; 1. |
| 3 |  | 运维服务范围 | 5所公办高中、10所幼儿园以及IDC机房所有的运营业务平台、基础环境、平台的物联网感知终端、网络设备的运维服务，具体的运维服务内容至少包括信息化系统前后端、智能互联系统、校园一体化管控系统、机房显示系统、网络基础设施、管理平台等，运维服务需达成7×24小时不间断的高可用性保障，确保系统全年稳定运行。 |
| 4 |  | 运维服务要求 | 1、设备运行保障要求 设备在线率：设备在线率≥98%。 故障响应时效： 紧急故障（如报警系统失效、主要出入口监控中断）：30分钟内响应，2小时内到场处理。 一般故障（如非关键区域监控异常、存储设备警告）：1小时内响应，12小时内到场处理。 轻微故障（如显示设备小问题、非核心线路故障）：2 小时内响应，24小时内到场处理. 定期巡检要求： 月度巡检：对所有设备进行外观检查、功能测试、清洁维护。 季度巡检：进行设备性能测试、软件版本更新、线路安全检查。 年度巡检：全面设备检测、系统优化、应急演练。 2、 数据安全保障要求 视频数据存储：确保校级本地视频数据完整存储90天，教育局后端平台数据存储时长90天以上。 信息安全防护： 建立访问权限管理体系，分级授权访问。 防止数据泄露、篡改，确保符合隐私保护法规。 维护人员应与采购人签订信息安全与保密协议，并需服从采购人工作安排，若不服从或技术能力达不到服务要求，采购人有权要求更换维护人员。 3、 应急响应服务要求 应急预案：制定完善的应急预案，包括设备故障、网络中断、安全事件等场景。 应急响应： 接到应急通知后，技术人员1小时内到达现场（市区范围），2小时内恢复核心系统功能，4小时内全面恢复系统运行。 事件处理：建立事件报告机制，重大事件24 小时内提交书面报告。 4、服务保障措施要求 ① 人员保障要求 人员配置： 常驻技术人员不少于1名，驻场人员工作内容包括负责本项目所有相关的软硬件设备的日常运维与硬件维修服务、软件功能缺陷与安全漏洞处置、用户反馈的使用问题。 配备1项目经理，负责整体服务协调管理。 建立技术支持团队，确保5×8小时技术支持。 人员培训：每年组织不少于1次对用户的专业技能培训，确保使用人员熟悉系统设备。 ② 物资保障要求 备件储备：建立关键设备备件库，核心设备备件储备率≥80%。 工具配备：配备完整的检测工具、维修工具、应急设备。 车辆保障：确保应急服务车辆24 小时待命，保障及时到达现场。 ③ 文档管理要求 建立完整文档体系：包括设备台账、维护记录、故障处理报告、巡检报告等。 文档更新机制：设备变更、系统升级后，7 个工作日内更新相关文档。 文档移交：每季度向采购人提交运维服务报告，年度提供完整的运维档案。 |
| 5 |  | 满意度测评办法 | 每学期测评分值为100分，合同剩余金额的3%支付方式按照此要求进行考核支付： 运维服务期内以学期中得分最少的一次作为考核结果， 考核得分≥90分，支付剩余合同金额的全额应付款; 90分>考核得分≥75分，支付剩余合同金额应付款的90%; 75分> 考核得分≥60分，支付剩余合同金额应付款的70%;考核得分<60分，扣除合同剩余金额3%全额应付款, 考核细则如下： 考核项目; 考核分值; 考核标准; 备注. 前端本地存储服务; 20; 若出现前端本地存储数据丢失，每发生一次扣5分，扣完为止。; 每项考核得分取服务学校中得分的平均值作为该项考核结果，每条考核项目得分相加作为甲方对乙方的最终考核得分（因不可抗力因素及甲方原因造成的，不作为考核依据）。. 云平台及存储服务; 10; 乙方应保障视频监控云平台正常运行，若进行升级维护需提前24小时通知甲方，未提前通知的，每发生一次扣2分；若出现云平台存储数据丢失，每发生一次扣5分，扣完为止。. 监控服务点位平均在线率; 20; 监控服务点位平均在线率达到95%未达到100%的，扣5分；监控服务点位平均在线率达到90%未达到95%的，扣10分；监控服务点位平均在线率未达到90%的，扣20分。. 故障响应和恢复; 30; 乙方在接到甲方故障通知后，未按招标文件售后服务第2点要求处理的，四级故障每发生一次扣2分，三级故障每发生一次扣4分，二级故障每发生一次扣6分，一级故障每发生一次扣8分，扣完为止。. 巡检和维护; 10; 乙方应安排专业人员定期对服务学校进行巡检和维护，每学期至少2次，每缺失一次扣5分，扣完为止。. 数据传输服务; 10; 平台至学校数据汇聚点在3000比特PING值时丢包率大于3%则判为传输卡顿，每发生一次扣2分，扣完为止。. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 服务要求 | 详见3.2技术要求 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 签订合同后60日历天完成系统安装调试，验收合格后提供三年运维服务。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 邛崃市5所高中及10所幼儿园 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)规范要求进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、签订合同后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为支付合同金额的40% 2、系统安装调试完成后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为支付合同金额的30% 3、验收合格后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为支付合同金额的27% 4、运维服务期满后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为支付剩余合同金额的3%，根据考核结果一次性支付 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 违约责任: 1、供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2、如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3、供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款 20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 4、有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （1）因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)； （2）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （3）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （4）法律规定的其他情形。 解决争议的方法: 项目实施过程中如发生争议，双方应本着互相尊重、友好合作的原则，互相协商，妥善解决 ；协商不成的，任何一方均有权向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

1、投标人提供针对本项目提供的的项目实施方案，内容包括：（1）信息化系统前后端建设及系统集成服务实施方案；（2）智能互联系统建设实施方案；（3）校园一体化管控系统建设实施方案；（4）机房显示系统建设实施方案；（5）网络基础设施升级改造服务实施方案；（6）平安校园管理平台建设及系统集成服务实施方案等。提供针对本项目提供的的项目管理方案，内容包括但不限于：（1）现状分析；（2）整体规划；（3）进度保障措施；（4）质量保障措施等。提供针对本项目提供的的应急服务方案，内容包括但不限于：（1）应急巡检方案；（2）维修响应时间；（3）应急服务措施；（4）应急服务培训计划；（5）备品备件情况等。