招 标 文 件

项目名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生智能吊装实验室设备采购项目

项目编号：XJCY2026-HW014

采购人(盖章)：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

联 系 人：时老师

电    话：13899961899

采购代理机构(盖章)：新疆创越咨询管理有限公司

联 系 人：王配然

电    话：18129219272

日    期：2026年4月

目录

第一章 招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	4

第三章  投标人须知	11

第四章  采购需求	19

第五章  评标原则及办法	54

第六章  合同条款（仅供参考）	65

第七章  附件	69

附件 1：投标文件封面格式	69

附件 2:  投 标 函	70

附件 3：法定代表人身份证明	71

附件 4：授权委托书	72

附件 5：投标人资格证明材料	73

附件 6：投标报价表（开标一览表）	74

附件 7：采购需求偏离表格式	76

附件 8：公司业绩一览表	77

附件 9：项目人员配备情况表	78

附件 10：其他商务技术文件材料	79

附件 11：中小企业声明函（货物）	80

附件 12：残疾人福利性单位声明函（如有）	81

附件 13：监狱企业声明函（监狱企业适用）	82

附件 14：投标保证金汇款凭证和退还保证金说明函	83

附件 15：代理服务费承诺函格式	85

附件 16 同意招标文件条款声明	87

附件 17 虚假应标承担责任声明	88

附件 18：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料	89

# 第一章 招标公告

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生智能吊装实验室设备采购项目公开招标公告

项目概况

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生智能吊装实验室设备采购项目的潜在投标人应在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2026年05月20日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJCY2026-HW014

项目名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生智能吊装实验室设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：897817

最高限价（元）：897817

采购需求：

标项一:

标项名称:乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生智能吊装实验室设备采购项目

数量: 1

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍：乌鲁木齐市第十二中学采购一批理化生智能吊装实验室设备，具体要求详见招标文件。

合同履约期限：自合同签订之日起20日内到货

本项目是否接受联合体投标：□是 ☑否

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所投产品货物的制造商须为符合采购标的对应行业(工业(制造业))划分标准的中型、小型或微型企业，需提供《中小企业声明函》，投标单位需逐条对所有货物制造商进行填写，遗漏或未填写视为不符合资格条件。

3.本项目的特定资格要求:无

三、获取招标文件

时间：2026 年 04 月 29日至 2026 年 05 月 09 日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年05月20日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026 年 05   月 20 日 11：00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：

(1)本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件上传方式；
(2)各投标人在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法上传或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
(3)投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用“政采云投标客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心、代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标；
(4)投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；
(5)投标人在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购－开标评审”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内，若投标人在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担；
(6)投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购－开标评审”功能进行解密投标文件，若投标人在规定时间内未按时解密的，视为响应无效。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合 评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增 加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

地 址：乌鲁木齐市仓房沟中路97号

联系人：时老师

联系电话：13899961899

2.采购代理机构信息

名 称：新疆创越咨询管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市

联系方式：18129219272

3.项目联系方式

项目联系人：王配然

电 话：18129219272

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 | 1、项目名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生智能吊装实验室设备采购项目 2、标项名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生智能吊装实验室设备采购项目 3、项目编码：XJCY2026-HW014 |
| 2 | 采购人 | - 1、名 称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校） - 2、地 址：乌鲁木齐市仓房沟中路97号 3、联系人：时老师 4、联系电话：13899961899 |
| 3 | 代理机构 | 1、单位名称：新疆创越咨询管理有限公司 2、地 址：新疆乌鲁木齐市 3、联 系 人：王配然 4、联系电话：18129219272 |
| 4 | 采购项目预算 | 89.7817万元，投标人投标报价超过预算，投标无效 |
| 5 | 最高限价 | 89.7817万元，投标人投标报价超过最高限价，投标无效 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 7 | 采购内容 | 乌鲁木齐市第十二中学采购一批理化生智能吊装实验室设备，具体要求详见招标文件。 |
| 8 | 供货期限 | 自合同签订之日起20日内到货 |
| 9 | 交付或实施地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 质保期 | 自验收合格正常使用之日起质保 3 年 |
| 11 | 付款方式 | 具体以实际签订合同为准 |
| 12 | 采购项目的属性 | 货物类 |
| 13 | 采购方式 | 公开招标 |
| 14 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 15 | 分包转包 | 不允许 |
| 16 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许进口产品投标 |
| 17 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 18 | 投标人资格证明文件要求 | 基本资格、资信证明文件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 投标单位是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件； 投标单位是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 投标单位是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标单位是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； 投标单位是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； 投标单位是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； - 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - （1）提供2024年度或2025年度由会计师事务所出具财务审计报告； （2）新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（投标人自行出具书面声明，格式自拟，加盖公章） 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （1）依法缴纳税收的相关材料： 开标日前半年内任意三个月缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； （2）依法缴纳社会保障资金的相关材料： 开标日半年内任意三个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据； 5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标人自行出具书面声明，格式自拟，加盖公章） 6.法律、行政法规规定的其他条件： （1）信用查询： 投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用公示查询栏查询的“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的。（以本项目发出公告之后查询时间有效，信用信息截止时点为开标当日，如有争议代理机构可现场查询）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被拒绝。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（投标人自行出具书面声明，格式自拟，加盖公章） （3）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包（投标人自行出具书面声明，格式自拟，加盖公章） 7.政府采购政策资格要求：本项目专门面向中小企业，所投产品货物的制造商须为符合采购标的对应行业(工业(制造业))划分标准的中型、小型或微型企业，需提供《中小企业声明函》，投标单位需逐条对所有货物制造商进行填写，遗漏或未填写视为不符合资格条件。 8.特定资格要求：无 |

| 19 | 投标 有效期 | 90 日历天（实质性要求，如不满足将导致废标） |
| --- | --- | --- |
| 20 | 政府采购政策支持 | 1.财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中 小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46 号文）； 2.财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关 问题的通知》（财库[2014]68 号文）； 3.财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库[2026]141 号）； |
| 21 | 投标保证金数额及交纳方式 | 投标保证金金额：17800元（壹万柒仟捌佰元整） 收款单位：新疆创越咨询管理有限公司 账号：991908743210000 开户银行：招商银行乌鲁木齐光明路支行 行号：308881029042 保证金缴纳方式：保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式 递交保证金截止时间：投标单位应在提交响应文件截止时间前按招标文件规定的金额、形式等，按标项将投标保证金交到保证金收款账户（采用电汇或网上银行支付的，须在提交首次响应文件截止时间前到账） 必须按要求注明：第十二中学理化生智能吊装实验室设备保证金 注：投标保证金以支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交的，需在递交保证金截止时间前将原件扫描件发送至采购代理机构指定邮箱：99258087@qq.com，投标人以转账支票形式递交的须承担支票退票等情况带来的一切后果。未按上述要求缴纳投标保证金的，投标文件将被拒绝评审。 |
| 22 | 投标保证金的退还 | 1.未中标单位，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内原账户退还； 2.成交单位在采购方确认中标单位后自合同签订之日起 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金； 3.因投标单位账户问题导致无法正常时间内退付的，采购人和采购代理机构不承担相应责任。 |
| 23 | 评标 方法 | 综合评分法 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人及 5 人以上单数，由技术、经济等方面的专家共同组成。 |
| 25 | 核心产品 | ●智能吊装集成箱体 |
| 26 | 同品牌同制造商问题 | 不同供应商提供同一品牌产品，或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则：本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品（或核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格，评审得分相同的，按照采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。 |
| 27 | 投标文件要求 | 1.本项目采用不见面开标，投标人需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需登录“政采云”平台(https://www.zcygov.cn/)开标大厅完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 3.中标单位根据采购人要求中标后提供纸质版投标文件标书，具体要求以通知为准。 |
| 28 | 投标文件递交截止时间、地点 | 递交截止时间：2026 年 05 月 20 日 11:00（北京时间） 电子形式递交至：新疆政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 解密时长：30 分钟。 如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。 |
| 29 | 开标 时间 | 2026年 05 月 20 日 11:00（北京时间） |
| 30 | 开标 地点 | “政采云”平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 31 | 公布 媒体 | 新疆政府采购网 |
| 32 | 履约 保证金 | 无 |
| 33 | 样品 | ☑无 □有 |
| 34 | 兼投不兼中说明 | 本项目不适用 |
| 35 | 推荐的中标候选人数量 | 推荐的中标（成交）候选人数：3名。 |
| 36 | 定标主体 | 采购人确定1家中标单位 |
| 37 | 中标人并列的处理 | 中标单位综合评分并列的，采购人将确定报价得分较高者为中标人 |
| 38 | 招标代理服务费收取标准和方式 | 采购代理服务费的标准与收取：中标单位支付。 依据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第31号），执行《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库[2018]2号）的规定。本项目采购代理服务收费参照依据国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）中招标代理服务收费标准收取，由中标单位在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算，不足4000元按4000元收取。 代理服务费银行账号（同投标保证金账户）： 收款单位：新疆创越咨询管理有限公司 账号：991908743210000 开户银行：招商银行乌鲁木齐光明路支行 行号：308881029042 需注明：第十二中学理化生智能吊装实验室设备代理费 |
| 39 | 异常低价处理措施 | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约服务的，评标委员会应当应当启动异常低价投标（响应）审查程序，按照财政部下发的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号问执行最新规定。 2.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 4.投标单位书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标单位为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标单位为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标单位为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 5.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 40 | 质疑及答复 | 1.中华人民共和国财政部令第94 号《政府采购质疑和投诉办法》 第十一条 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 2.质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： 1）当面送达原件； 2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标单位自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任； 3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，投标单位应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构； 3.采购代理机构接收质疑函的联系方式如下： 联系人：王老师 电话：18129219272 邮箱：99258087@qq.com 备注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑 |
| 41 | 合同 | 1.中标通知书发出后 30 日内中标人须与采购人完成合同签订 2.中标单位与采购人签订合同后及时将合同扫描件（PDF 版）发送至代理机构邮箱，若因中标单位原因导致无法在规定时间（签订合同后 2 个工作日 内）内将合同在新疆政府采购网公示，后果自负。 |
| 42 | 其他说明 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长 30 分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请投标单位提前调试好在线参标电脑各项配置。 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理 CA 锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各投标单位获取招标商文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标单位资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，投标无效，责任自负。 招标文件中如有内容冲突的地方，以投标人须知要求为准。 4.投标单位应对字体置黑的条款、注有“投标无效”“无效响应情况”字样的条款，以及商务条款中加注“★”“▲”“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由投标单位自行承担。 5.本表是对“投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾应以本表内容为准。 6.项目执行过程中，所运用到的文件均以国家或自治区颁布的最新文件为准。 |

# 第三章  投标人须知

一、招标文件涉及术语的内涵及解释

（一）“政府采购当事人 ”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、投标人和采购代理机构等。

（二）“采购人 ”和“需方 ”是指招标人。

（三）“采购代理机构 ”是指负责本项目招标流程的社会服务代理机构。

（四）“投标人 ”是指向本次采购人提交投标文件的投标单位。

（五）“投标人 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（六）“招标文件 ”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

（七）“投标文件 ”是指投标人根据本招标文件向采购人提交的全部响应性文件。投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

（八）“采购文件 ”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

（九）“货物 ”是指投标人成交后根据投标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、产品等。

（十）“工程 ”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

（十一）“安装 ”是指投标人中标后按投标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

（十二）“服务 ”是指供方根据招标文件和合同的规定承担的服务。

（十三）“知识产权 ”是指通过签署投标函，投标人应确认其为所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷， 由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（十四）“ 自主创新产品 ”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务。

（十五）“节能产品 ”或者“环保产品 ”是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品并在产品认证证书有效期内的。

（十六） 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。

根据财库《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

（十七）“进口产品 ”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

（十八）“ 书面形式 ”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

二、招标

（一）综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规， 已办理招标申请，并得到行业主管部门审核批准，现通过招标来择优选定货物服务的投标人。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容全部做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致投标无效，其风险由投标人自行承担。

（二）招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

1、招标公告

2、投标人须知前附表

3、投标人须知

4、采购需求

5、评标原则及办法

6、合同条款及格式

7、附件（投标文件格式）

（三）招标文件的修改与补充

招标文件的修改将以网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，采购人可决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更以网上公告的形式通知投标人。

三、投标

（一）投标综合要求及说明

1、投标人投标应按照采购人标书要求有分包的按分包投标，且每包只能报一个方案进行投标，否则按无效投标处理；

2、投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

3、投标人在投标文件中所列出的所有货物、服务等均视为包含在投标项目以及报价中；

4、投标人在本次项目中所提供的服务对于招标文件中的响应情况必须体现在技术偏离表中；

5、采购人发现具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中， 中标投标人如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，采购人也有权宣布中标结果视同无效。采购人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

6、采购人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

7、投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和需方均无义务和责任承担这些费用。

8、本项目不接受联合体投标。

（二）投标文件的制作

投标人须按招标文件及政采云平台电子投标文件的要求制作投标文件。

（三）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（四）投标报价

1、投标人应根据招标文件要求和范围报价。

2、投标价格应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用，包括包装费、运输费（含装卸费）、安装费、调试费、检测费、保险费等，并通过合格验收的全部价格，采购人不必再单独支付其他任何费用。

投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。

（五）投标有效期

投标文件在正式递交之日起90 日历天有效。

- 投标保证金

- 1、投标保证金以电汇等非现金方式缴纳。

2、投标保证金的退付

1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，我公司应当自收到投标人书面撤回通知之日起5 个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

2）未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起 5 个工作日内， 由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3）中标人的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5 个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3、如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

1) 投标人在《招标文件》中规定的投标有效期内撤回其《投标文件》的；

2) 中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；

3) 投标人在《投标文件》中提供虚假证明材料、虚假技术参数的；

4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

5)《招标文件》、法律法规规定的其它情形。

（七）投标文件的份数和签署

投标文件中要求由投标人法定代表人或被授权人签字或盖章的内容必须签字或盖章，要求盖公章的必须加盖公章。否则视为无效响应。

（八）投标文件格式

招标文件提供的规定格式见附件。

（九）投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，将生成的“ 电子加密投标文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台 ”拒收。

（十）投标截止时间

投标截止时间为：见投标人须知前附表。

采购人可以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

四、开标

采购代理机构按招标文件规定的开标时间（见投标人须知前附表）举行此次开标会议，开标地点政采云平台 https：//www.zcygov.cn/政采云不见面开标大厅。

开标会议在有关监督部门及投标人的监督下，由采购代理机构组织并主持。

开标后，将由采购代理机构按照递交投标文件的先后顺序公开宣读有效投标人的投标报价，以及采购代理机构认为必要的其它内容。

采购人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

五、评标

（一）评标流程

评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标流程详见第五章评标原则及办法。

（二）注意事项

在评标期间，评标过程严格保密。评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。

评标委员会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

六、定标

（一）定标原则

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

（二）定标程序

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限为 1 个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐投标人名单和推荐理由随中标结果同时公告。

七、中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

八、签订政府采购合同

（一）合同授予原则

采购人将把合同授予经评标委员会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购货物数量的权力。

（二）合同的签署、履约及验收

签署：采购人于中标通知书发出之日起30 日内与中标人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。采购人所发出的中标通知书对需方和中标投标人具有同等法律效力。

若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或拒签、变相签订合同，采购人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令【2017】第 87号第七十一条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定办理。此时可由采购人按照排名顺序与下一投标人签订合同或重新组织招标。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金不予退还。

履约：中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

验收：采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

九、其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由采购人及招标代理公司负责解释。

十、澄清与质疑

（一）综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理公司提出询问，采购人和招标代理公司应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常工作秩序。

（二）澄清或质疑答复按照：中华人民共和国财政部令第94 号—政府采购质疑和投诉办法

# 第四章  采购需求

一、有关说明

(一)投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，不得缺漏，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

(二)采购需求中标注“▲”号条款为重要条款，其他为一般技术条款，负偏离扣除相应的分数。

二、项目基本情况

| 标项号 | 标项名称 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 （人民币/元） | 供货期限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生智能吊装实验室设备采购项目 | 乌鲁木齐市第十二中学采购一批理化生智能吊装实验室设备，具体要求详见招标文件。 | 1批 | 897817 | 自合同签订之日起20日内到货 | 自验收合格正常使用之日起质保3年 |

项目编号：XJCY2026-HW014

项目名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生智能吊装实验室设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：897817

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1.标的名称、数量及技术需求或服务要求等：详见采购需求；

2.项目属性：货物类

3.数量：1批

4.最高限价：89.7817万元

5.落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）等。本项目中小企业划分标准所属行业为：工业（制造业）。

6.项目概况

乌鲁木齐市第十二中学采购一批理化生智能吊装实验室设备，具体要求详见招标文件。

三、采购标的供应服务须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范和其他要求。

投标单位所提供的货物满足国家规定的质量保证要求，按照国家、行业的有关规定或原厂制造商承诺实行“三包”服务，达到国家现行质量标准和行业现行质量最新标准规定执行。

四、采购需求的商务和技术标准要求：

（一）商务要求：

| 序号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期限 | 自合同签订之日起20日内到货 |
| 2 | 质保期 | 自验收合格正常使用之日起质保3年 |
| 3 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 5 | 履约保证金 | 不收取 |
| 6 | 付款方式 | 具体以实际签订合同为准 |
| 7 | 采购及安装要求 | 1.所投货物（服务）在“分项报价”栏必须明确填报所投货物（服务）详细的型号配置及技术指标。所投货物（服务）总价中包括货物金额、安装调试费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金等，本合同价格一般不得做任何变更与调整 ，如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标单位自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 2.所有投标货物（服务）的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按约定的技术要求和规范。 3.质量保证：所投货物（服务）必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的正品商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，投标方应保证其提供的货物（服务）在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。产品质量、技术性能等有误导、虚假行为给采购人造成损失的责任由投标人承担。 4.本项目为交钥匙工程，原教室内所有设备搬移到学校指定地点，拆除旧有换气排气设备，产生的费用均包含在投标报价内，不另做追加。 |
| 8 | 售后服务 要求 | - 1.设有售后服务机构，以处理所有的售后维修服务，能够保证长期稳定的售后服务，并提供24小时服务。 - 2.投标单位须对合同中规定的产品，提供经测试、验收合格后至少3年的质保期，在此期间，因产品制造质量不良及安装造成的损坏（包括由此造成的甲方其它财物损失）而产生损坏或不能正常工作，投标单位应免费维修和正常保养。 |
| 9 | 视频演示要求 | - 开标当天通过资格和符合性审查的投标单位才能进入评审环节进行演示，投标单位需提前下载准备好腾讯会议软件，按文件要求时间进入会议室等候室等待通知，进入会议室后必须先把名称修改为公司名称。投标人须提前准备好演示视频，视频中所演示内容按评分标准要求演示，投标人须提前做好相关准备工作，视频中所演示内容必须使用真实设备及软件系统进行操作，提前录制好演示视频，开标当天直接播放，使用PPT进行演示不得分。总演示时间不得超过3分钟。 - 腾讯会议号：216-612-362，入会密码：0520 - 开标当天通过资格和符合性审查的投标单位在2026年05月20日12时00分进入腾讯会议 |

- 技术参数标准及要求

| 序号 | 货物标的名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生操作端 | 规格尺寸：≥310mm × 350mm。 控制与显示：采用一体化PVC按键设计，内嵌于抽屉内；配备两组数码管，可分别实时显示输出电压与电流值；电源为按键式操作，能精确设定并输出目标电压。 交流输出：支持教师控制输出，电压范围0-30V交流，分辨率1V，额定电流不小于2A，并集成过载保护功能。 直流输出：支持教师控制输出，电压范围0-30V直流，分辨率0.1V，额定电流不小于2A，并集成过载保护功能。 | 1 | 套 |
| 2 | 控制柜 | 参考尺寸：≥400mm (L) × 230mm (W) × 780mm (H) 柜体材质：≥1.2mm 冷轧钢板 表面处理：防腐氧化 + 纯环氧树脂塑粉高温固化 操作面板：镶有亚克力装饰板 嵌入式显示屏：10.1英寸 IPS 触控屏，分辨率 ≥1024*600，宽视角 内置功能模块：总电源开关、漏电保护器、32位MCU主控模块、急停控制模块、工业级开关电源、工作指示灯 1. 操作控制系统 支持远程分组控制学生实验位的高压与低压电源通断。 交流输出：0-30V，分辨率1V，可设置并实时显示。 直流输出：0-30V，分辨率0.1V，可设置并实时显示。 具备学生端电压输出锁定功能。 2. 照明系统 支持远程控制照明系统的开启与关闭。 可对单个或全部照明单元进行控制，具备全选及反选功能。 支持亮度手动调节。 3. 给排水控制系统 支持远程控制给排水系统的开启与关闭。 可对单个或全部单元进行控制，具备全选及反选功能。 4. 摇臂控制系统 支持控制电源摇臂的升起与下降。 可对单个或全部摇臂进行控制，具备全选及反选功能。 5. 通风控制系统 支持远程控制通风系统的开启、关闭及风量调节。 6. 系统设置 开机方式：支持直接开机或密码验证后开机。 定时关机：支持0-240分钟时长设定，实现自动关机。 教室编号：支持自定义教室编号设置。 自动分组：具备学生端自动分组功能。 密码管理：支持用户更改系统密码。 | 1 | 套 |

| 3 | 升降学生操作端 | 由电源转换及控制模块、升降模块、照明收纳模块、电源操作控制模块组成； 一、电源转换及控制模块： 1、尺寸：≥440mm（L）×265mm（W）×390mm（H）； 2、工艺与材质：主体由≥1.5mm厚冷轧钢板与ABS塑料组成，冷轧钢板表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，控制系统以32位MCU为核心配合监测控制电路，电源转换部分采用环形独立变压器对市电进行隔离降压，安全可靠。 二、电源升降模块： 1、升降范围：1400mm-1800mm； 2、采用自动升降系统，双限位单元保障设备到位双保险，电机电流实时监测防止电机堵转、及设备拖拉； 3、旋转线槽单元设计汽车轮毂式，保障旋转过程中不跳线及对线缆的保护，降低维修率； 4、电机及传动部件安装固定在≥1.2mm冷轧钢板箱体内，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀； 5、采用9芯低烟无卤阻燃综合电缆做升降通信电缆，连接学生电源操作盘。 三、电源照明收纳模块： 1、尺寸：≥φ380mm×140mm（H）； 2、工艺材质：壳体采用ABS注塑一体成型； 3、照明单元采用铝基高亮度白光LED灯，围绕LED灯设计60格栅条，灯光片为透明亚克力材质，镶嵌在圆盘内，功率≥45W。 四、电源操作控制模块： 1、尺寸：≥φ225mm×175mm（H）；集成2个RJ45网口、2个供电USB接口、1个步进升控制按钮、1个步进降控制按钮、一个到位供电触发按键；4路220V多功能插座输出； 2、工艺材质： 壳体采用ABS注塑一体成型；操作区四面采用360°圆弧设计；选用1.8寸显示屏，配合5组按键，实现电流电压的显示设置及交直流输出的切换；控制系统以32位MCU为核心配合监测控制电路； 3、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为1V，额定电流≥2A，具有过载报警保护功能； 4、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具有过载报警保护功能； 5、锁定：电源被教师端锁定时，电源内部锁定，此时只能由教师端控制此电源所有电压设置，学生端无法操作。 ▲投标人或制造商提供以下技术参数需的第三方权威检测机构出具的检测报告，检测报告复印件加盖原章备查，检测内容完全符合参数要求，不得缺项、漏项 1.保护连接系统的电阻：依据 GB4943.1-2022 标准进行 5.6.6 条款：接地电阻≤0.1, 32A，检验结果符合。 2.预期的接触电压、接触电流和保护导体电流 ：依据 GB4943.1-2022 标准进行 5.7 条款：a)初级-可触及接地零部件，接触电流限值≤ 5mAb)初级-可触及不接地零部件，接触电流限值≤ 0.5mA ，检验结果符合。 3.抗电强度试验：依据 GB4943.1-2022 标准进行 5.4.9 条款：一次电路与地之间:2000VDC，历时 1min 不应出现击穿一次电路与二次电路间: 4000VDC，历时1min 不应出现击穿,检验结果未击穿 4.湿热处理：依据 GB4943.1-2022 标准进行 5.4.8 条款：相对湿度(%)，温度(℃)，持续时间(h) ，检验结果40℃,93%,120h，符合标准。 5.低温工作试验：在-10±3°C的条件下,贮存2小时,工作1小时,要求试验期间:样机通电工作正常。样机结构正常。样机外观正常，检验结果通过。 6.高温工作试验：在 40±2°C 的条件下,正常工作 16 小时(非操作),在此期间要求:样机通电工作正常，样机结构正常，样机外观正常，检验结果通过。 7.盐雾度测试: 试验溶液盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为 5%盐雾工作试验空间内温度:35”CPH 值:6.7盐雾工作试验空间内放置时间:48h 无陷面积，外观评级A，试样表面外观无变化 | 14 | 套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 数据采集器 | 1、外观与结构：半透明外壳设计，面板上标有名称、产品型号等标记，要求字迹清晰，标记醒目。外壳表面平整、无划痕、无开裂、无溶迹、缩迹等，无气泡、烧粉和夹生现象，边沿无变形破边、凹凸不平等缺陷；壳体接插平整、牢固。 2、并行采集功能：支持多路数据并行采集功能，数据采集器可以级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用。 3、有线/无线通讯方式转换功能：数据采集器通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式，数据采集器通过SATA高速数据传输接口与有线接口或无线接口连接。当数据采集器接插有线接口时，可与传感器通过传感器连线进行有线通讯；当数据采集器接插无线接口时，传感器可与无线发射模块无线连接，打开无线发射的电源开关，实现与数据采集器的无线通讯，单只数据采集器连接无线接口时，可同时无线传输4只传感器采集的数据。 4、高速数据采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下各路通道的数据采集频率可达20kHz。可同时连接10个声波/声级传感器测量声音的波形。 5、数据同步并行采集功能：数据采集器在有线数据通讯方式下四路通道的可以同时对信号进行数据采集，并且四路通道可以并行数据采集，相互不受影响。 6、数字通讯功能：所有传感器与数据采集器进行通讯均采用数字信号传输。 7、供电功能：电源（DC）直接由计USB接口供电； 8、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用; 9、支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信等系统。 ▲需提供含有产品图片的检测报告佐证1-5项参数。 | 1 | 台 |
| 5 | 电压传感器 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度≤0.01V 2、带鳄鱼夹，方便连接电路； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； ▲4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能（需提供产品实物图片佐证）； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用; 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 2 | 只 |
| 6 | 电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A；分度≤0.01A； 2、带鳄鱼夹，方便连接电路； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； ▲4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能（需提供产品实物图片佐证）； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用; 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 2 | 只 |
| 7 | 力传感器 | 1、测量范围：50N～50N，分度≤0.01N； 2、力传感器即可测量拉力又可测量压力，拉力读数为正值，压力读数为负值； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用; 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 ▲需提供含有产品图片的检测报告佐证2-5项参数 | 2 | 只 |
| 8 | 绝对压强传感器 | - 测量范围：0 ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、传感器敏感元件采用压阻式压力传感元件。当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。 3、塑料软管外径Φ6，内径Φ4，长65mm，并增加配备一个塑料软管外径Φ4，内径Φ2.5，长15mm，方便可以连接多种设备进行实验；传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 - 7、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 1 | 只 |
| 9 | 位移传感器 | - 测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm； 2、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能。 3、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 4、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 - 5、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存 | 1 | 只 |
| 10 | 光电门传感器 | 1、分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间 2、连接插口采用 BT 接口，具有方向性和自锁功能。 3、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 4、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 5、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存 | 2 | 只 |
| 11 | 毫电流传感器 | 1、测量范围：测量范围：-300mA~+300mA，分度≤0.1mA； 2、带鳄鱼夹，方便连接电路； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 12 | 微电流传感器 | 1、测量范围：-5μA～5μA，分度≤0.01μA； 2、带鳄鱼夹，方便连接电路； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； ▲4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能（需提供产品实物图片佐证）； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 13 | 通用接口 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器。 | 4 | 只 |
| 14 | 小车导轨 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 | 1 | 套 |
| 15 | 电学实验板 (17块) | 由欧姆定律实验板、导体的伏安特性实验板、补偿法测量电池电动势实验板、限流法测灯泡的伏安特性实验板（限流、分压）、自感现象实验板、电阻的串并联实验板、伏安法测电阻实验板、楞次定律及电磁感应现象实验板、电感及附件构成，配合电流传感器和电压传感器使用完成初中物理电学实验。 | 1 | 套 |
| 16 | 无线向心力实验器 | 1、由金属稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器、电机控制系统构成。 2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。 3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。 ▲4、电机驱动，再带调速旋钮；电机转动速度（0~30挡位）双向调速，轻按旋钮停止转动（需提供产品实物图片佐证）。 5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系； 6、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。、。 | 1 | 套 |
| 17 | 平抛运动实验器 | 由金属座架、金属支架、金属平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离；支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 套 |
| 18 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（感生） | 1.由底座和原副线圈构成； 2.底座尺寸:302mm×91mm×90mm（偏差不超过±5mm）； 3.内置电压传感器及外置磁感应强度传感器能正常工作； 4.配合智能学生电源能够完成法拉第电磁感应定律实验； 5.外置磁感应强度传感器可测量当原线圈电流变化时，内部磁感应强度大小； 6.内置电压传感器可测量当原线圈磁场变化时,副线圈内感应电动势大小； 7、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用； 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 套 |
| 19 | 摩擦力实验器（高中） | 由金属轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动。 | 1 | 套 |
| 20 | 磁感应强度传感器 | 1、测量范围：-50mT~+50mT，分度≤0.01mT； 2、测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； ▲4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能（需提供产品实物图片佐证）； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 21 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃~+200℃；分度：0.1℃；准确度：0.5℃；最大采样率：5KHz； 2、传感器的敏感元件为铂电阻。当铂电阻感受到温度变化时，其电阻率随温度的升高而增大，通过传感器电路处理后即可转换为温度的变化； 3、不锈钢探针通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为10.5公分，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5公分，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长75厘米；传感器侧方设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、采用电路分体式结构 5、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 6、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 8、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 2 | 只 |
| 22 | 声波传感器 | 1、测量范围：20Hz～20kHz； 2、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 3、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 4、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 5、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 23 | 相对压强传感器 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa；准确度：0.2kPa；最大采样率：5KHz； 2、传感器敏感元件采用压阻式压力传感元件。当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。 3、塑料软管外径Φ6，内径Φ4，长65mm，并增加配备一个塑料软管外径Φ4，内径Φ2.5，长15mm，方便可以连接多种设备进行实验；传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 7、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 2 | 只 |
| 24 | 快速温度传感器 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度≤0.1℃； 2、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 3、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 4、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 5、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 25 | 分体式位移传感器 | 1、测量范围：0cm～200cm，分度≤1mm； 2、由发射器与接收器构成，发射器由电池供电，接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 套 |
| 26 | 声强传感器 | 1、测量范围：20dB～130dB，分度≤0.1dB； 2、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 3、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 4、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 5、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 27 | 无线力倾角传感器 | 1、测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°； 2、同时可测力及两个方向的倾角数据；测力时拉力显示正值、压力显示负值；一般与智能力盘、斜面的作用实验器配套使用； 3、可通过无线的方式将数据传送至智慧黑板、电脑、平板、手机进行实时数据显示； 4、屏幕内置二维码，按动按钮屏幕可显示二维码，通过扫描二维码可与手机/平板建立连接，传感器测量数据在移动终端中实时显示。 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 2 | 只 |
| 28 | 电荷传感器 | 1、测量范围：-100nC~+100nC；分度：1nC； 2、用于测量静电电荷电量，通过有线传输方式直接与计算机进行通讯； 3、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 4、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 29 | 微力传感器 | 1、测量范围：-2N～2N，分度≤0.001N； 2、即可测量拉力又可测量压力，拉力读数为正值，压力读数为负值； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 30 | 牛顿第三定律 | 由底座、滑台、两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 1 | 套 |
| 31 | 初中电学实验板 | 由欧姆定律实验板、导体的伏安特性实验板、补偿法测量电池电动势实验板、限流法测灯泡的伏安特性实验板（限流、分压）、自感现象实验板、电阻的串并联实验板、伏安法测电阻实验板、楞次定律及电磁感应现象实验板、电感及附件构成，配合电流传感器和电压传感器使用完成初中物理电学实验。 | 1 | 套 |
| 32 | 压缩气体做功实验器 | 由专用底座、注射器和快速响应温度探头组成，研究气体压缩或膨胀时，温度的变化 | 1 | 套 |
| 33 | 水凝固与冰熔化实验器 | 由托盘、外壳、制冷片、控制电路、磁子、温度探针、注射器、电源适配器组成。产品能快速制冷或加热，实现水冰互换。与温度传感器配合使用，既可以直观的观察到水结成冰以及冰融化为水的物理现象，又可以测量绘制出冰水互相转换过程中的温度变化曲线，清晰的展示出冰水互变时的物理规律 | 1 | 套 |
| 34 | 固体熔化时温度的变化规律实验器 | 由试管、橡胶塞、试管固定夹。 | 1 | 套 |
| 35 | 电阻定律实验器Ⅱ | 由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 1 | 套 |
| 36 | 水的沸腾实验器（初中） | 盛水器皿、保温盖、温度传感器插孔组成 | 1 | 套 |
| 37 | 阿基米德原理实验器 | 由无级调节升降台、塑料烧杯、专用物块、水平杆、十字转接器及塑帽螺栓构成，专用物块由5只体积为 15cm3的小物块用细杆连接而成。配合铁架台及力传感器使用，验证浮力定律 | 1 | 套 |
| 38 | 估测大气压强实验器 | 由底座总成、注射器及连接件组成，配合压强传感器使用进行探究大气压强实验。 | 1 | 套 |
| 39 | 沸点与压强关系实验器 | 由锥形烧瓶、带孔橡胶塞、抽气装置，配合绝对压强传感器和温度传感器使用。 | 1 | 套 |
| 40 | 焦耳定律实验器（初中） | 1、由量热器、底座组成，外形尺寸≥140mm*140mm*157mm；量热器内金属丝长度为86cm±2mm；每个量热器内配置不同阻值电阻(电阻值误差为±1％)，结合温度传感器实时监测焦耳定律实验器中热量变化，并能根据此研究电流通过导体产生的热量与电流大小及电阻的关系； 2、设备外壳丝印产品名称、型号、电路图方便区分、使用。 | 1 | 套 |
| 41 | 手摇地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电。 | 1 | 套 |
| 42 | 液体内部压强实验器 | 1.由压强测量组件（包括压强探头、旋转器、标尺）、标尺固定夹、控制器、盛液桶、USB Type-C 数据线构成； 2.压强量程：-20kPa~+20kPa；分度值：0.01kPa；角度旋转范围：0°~180°；分度值：1°； 3.压强传感器自带防水功能，可直接将压强传感器放入水中； 4.无需数据采集器，传感器可与专用 App 软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端并能有线传 输到计算机软件； 5.自带控制器，可自动 0°~180°内调节压强传感器探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的 关系； 6.自带标尺，可用于观测进入液体深度，完成液体内部压强与深度关系的实验； 7.自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个量； 8.支持压强硬件调零和软件调零； 9.可自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 10.自带可充电锂电池，无需外接电源； 11、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 液体内部压强实验器功能演示，投标文件提供演示视频，演示内容如下： 1、展示自带数据显示功能，同时显示压强大小和旋转角度两个量； 2、按动二维码按键，显示屏自动生成电子二维码，用于数据无线传输； 3、自带可充电锂电池，无需外接电源，通过USB Type-C接口充电； 4、压强传感器自带防水功能，可接将压强传感器放入水中，旋转控制器上按钮，将压强传感器探头从0°转动180°； 5、自带标尺，可用于观测进入液体深度； 6、实验器无需外接数据采集器、传感器，可与专用APP软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端，并能有线传输到计算机软件。 | 1 | 套 |
| 43 | 流体压强实验器 | 由气泵、三节不同粗细的套管、外接连通软管和支架组成，与三只相对压强传感器配合使用，可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可用于伯努利定律的演示和实验探究 | 1 | 套 |
| 44 | 摩擦做功实验器 | 由铜管、支架、摩擦绳组成，与温度传感器配合使用，可完成摩擦做功使温度升高实验 | 1 | 套 |
| 45 | 胡克定律实验器 | 用于初中物理“探究弹簧的伸长特性”实验，由实验面板，弹簧套件，紧固件，燕尾螺母等构成，可以完成弹簧伸长量与弹力的关系。弹簧可更换，测定不同弹簧的弹性系数。 | 1 | 套 |
| 46 | 螺线管 | 铜线均匀缠绕，可接学生电源，产生匀强磁场。 | 1 | 套 |
| 47 | 查理定律实验器 | 由玻璃试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系。 | 1 | 套 |
| 48 | 电磁波传播实验器 | 发射模块：一体化设计(自带2寸显示屏幕，可实时显示输出波形)，发射模块内置电磁波发生器，可发射由频率为200Hz的载波与信号波调制而成的电磁波，外接天线，可调制并发射正弦波、方波和三角波，信号波的频率在1~8Hz范围内可调。由2节5号电池供电; 接收模块：可接插电压传感器，通过电脑观察接收到的特定电磁波波形。由2节5号电池供电 | 1 | 套 |
| 49 | 光的干涉衍射实验器 | 由相对光照度分布传感器（测量范围60mm，分度：12点/毫米）、托架、单缝、双缝、偏振片组成，安装在铁架台上，用于测量光的单缝衍射、双缝干涉分布图像。 | 1 | 套 |
| 50 | 栅栏板 | 长度≥360mm，宽度≥25mm，配合光电门传感器使用进行自由落体实验，测量重力加速度实验等。 | 1 | 套 |
| 51 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 自带彩色显示屏，显示输出电压的变化图像，配套专用导线。 设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 1 | 套 |
| 52 | 机械能守恒实验器 | 1、含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性定量）； 2、设备外壳丝印产品名称、型号方便区分、使用。 | 1 | 套 |
| 53 | 电源布线耗材 | ZRBVR4.0mm2电线/红 200米 ZRBVR4.0mm2电线/黑 200米 ZRBVR4.0mm2/黄绿 200米 ZRBVR4.0mm2电线/蓝 200米 ZRBVR4.0mm2电线/绿 200米 PVC∅25线管 50根 PVC∅25线管弯头 120个 PVC∅25线管直接 20个 PVC∅25线管管卡 200个 25套现管 60米 电工胶布 10卷 | 1 | 室 |
| 54 | 网络布线耗材 | 六类8芯网线/恒讯 800米 PVC∅32线管 50根 PVC∅32线管弯头 30个 PVC∅32线管管卡 60个 PVC∅32线管直接 10个 PVC∅32线管三通 48个 扎带（150mm) 100条 ∅10MM玻璃纤维阻燃管 30米 六类网线水晶头 200个 | 1 | 室 |
| 55 | 系统安装辅件 | 吊装L型角钢支架/70CM 120个 杯头内六角螺丝M8*15 500个 M6*60/拉爆钉 500个 | 1 | 套 |
| 56 | 技术耗材 | 1.顶面边吊（42m）：①龙骨材料种类、规格、中距：30*20方木龙骨（表面防火漆三道）②封12mm厚石膏板 2.顶面铝方通（86㎡）：①吊顶形式：一级吊顶②龙骨材料种类、规格、中距：专用方通龙骨③面层材料品种、规格、品牌、颜色：50铝方通 3.墙面乳胶漆（85㎡）：①墙面表面刮腻子二道、打磨②白色无机涂料三遍 4.地面自流平（49㎡）①找平层砂浆配合比、厚度:水泥基自流平砂浆 面层5mm厚 5.地面地胶（111㎡）：①粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂②面层材料品种、规格、颜色:2mm厚耐磨塑胶地板 6.暖气包（10.7m）：①龙骨材料种类、规格、中距：30*20方木龙骨（表面防火漆三道）②封12mm厚石膏板 7.窗帘盒（10.7m）:①龙骨材料种类、规格、中距：30*20方木龙骨（表面防火漆三道）②隔离层材料种类 ：18mm厚细木工板基层（防火漆三道双面） 8.文化窗帘（27㎡）:①材料种类：定制文化卷帘 9.踢脚线（42m）:①材料种类：PVC成品踢脚线 10.拖把池(1)：防潮防腐40*50 | 1 | 批 |
| 57 | 学生操作端 | 规格尺寸：不小于310mm × 350mm。 控制与显示：采用一体化PVC按键设计，内嵌于抽屉内；配备两组数码管，可分别实时显示输出电压与电流值；电源为按键式操作，能精确设定并输出目标电压。 交流输出：支持教师控制输出，电压范围0-30V交流，分辨率1V，额定电流不小于2A，并集成过载保护功能。 直流输出：支持教师控制输出，电压范围0-30V直流，分辨率0.1V，额定电流不小于2A，并集成过载保护功能。 插座输出：提供两路220V多功能插座，每路额定电流不小于5A。 | 1 | 套 |
| 58 | 控制柜 | 参考尺寸：≥400mm (L) × 230mm (W) × 780mm (H) 柜体材质：≥1.2mm 冷轧钢板 表面处理：防腐氧化 + 纯环氧树脂塑粉高温固化 操作面板：镶有亚克力装饰板 嵌入式显示屏：10.1英寸 IPS 触控屏，分辨率 ≥1024*600，宽视角 内置功能模块：总电源开关、漏电保护器、32位MCU主控模块、急停控制模块、工业级开关电源、工作指示灯 1. 电源操作控制系统 支持远程分组控制学生实验位的高压与低压电源通断。 交流输出：0-30V，分辨率1V，可设置并实时显示。 直流输出：0-30V，分辨率0.1V，可设置并实时显示。 具备学生端电压输出锁定功能。 2. 照明系统 支持远程控制照明系统的开启与关闭。 可对单个或全部照明单元进行控制，具备全选及反选功能。 支持亮度手动调节。 3. 给排水控制系统 支持远程控制给排水系统的开启与关闭。 可对单个或全部单元进行控制，具备全选及反选功能。 4. 摇臂控制系统 支持控制电源摇臂的升起与下降。 可对单个或全部摇臂进行控制，具备全选及反选功能。 5. 通风控制系统 支持远程控制通风系统的开启、关闭及风量调节。 6. 系统设置 开机方式：支持直接开机或密码验证后开机。 定时关机：支持0-240分钟时长设定，实现自动关机。 教室编号：支持自定义教室编号设置。 自动分组：具备学生端自动分组功能。 密码管理：支持用户更改系统密码。 | 1 | 套 |
| 59 | 数据采集器 | 1、数据采集器通过 SATA 高速数据接口与有线接口或无线接口连接；支持级联，满足不少于12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接不少于10个声波/声级传感器测量声音波形。 2、钻石外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3、USB-B型接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、CPU 采用主频 48Mhz高频32位处理器； 6、采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、支持数据采集器级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用，支持48通道有线/无线传感器数据采集； 8、单通道采样率≥20kHz，总采样率≥80kHz，通道间同步延时≤100ns；内置12位独立ADC，不依赖PC端软AD；USB丢包率≤0.001% 8、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存 9、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 台 |
| 60 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14；分度：0.01；准确度：0.15；最大采样率：5KHz； 2、传感器敏感器件为复合pH电极。待测溶液中氢离子与玻璃电极（测量电极）表面水化层进行离子交换，从而使玻璃电极内部有电位产生。银/氯化银电极（参比电极）中的电位是固定的。测量电极与参比电极之间的电位差通过传感器电路处理后即可转换为pH的变化。 3、技术指标：温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：120mm，电极杆直径：12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH，结构：使用BNC连接器方式与电极连接；具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定 4、传感器采用测量端(电极)、传感器电路分体式结构，用于测量溶液pH； 5、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 6、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 7、可通过辅助软件进行校准； 8、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用; 9、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示 10、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 ▲提供含有产品图片的检测报告并佐证4-7项内容 | 1 | 只 |
| 61 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃，最大采样率：5KHz； 2、传感器的敏感元件为铂电阻。当铂电阻感受到温度变化时，其电阻率随温度的升高而增大，通过传感器电路处理后即可转换为温度的变化； 3、不锈钢探针通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为10.5公分，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5公分，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长75厘米；传感器侧方设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、采用电路分体式结构 5、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 6、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示 8、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 2 | 只 |
| 62 | 电导率传感器 | 1、测量范围：0~20mS/cm；分度≤0.001mS/cm； 2、传感器采用测量端(电极)、传感器电路分体式结构，用于测量溶液导电率； 2、传感器敏感器件为铂黑电极。电极玻璃基座上有两片铂黑电极片，其位置和距离都已固定。电极插入待测液体,在外界电压的作用下溶液中产生电流，通过传感器电路处理后即可转换为电导率（或盐度）数值的变化。 3、使用BNC连接器方式与电极连接；温度范围：0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：150mm，电极杆直径：12mm；传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 4、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示 7、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 2 | 只 |
| 63 | 溶氧气氧一体传感器 | 1、溶解氧测量范围：0～20mg/L，分度≤0.01mg/L； 2、氧气测量范围：1～100%，分度≤0.1%；； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式，可保证数据传输稳定，支持热插拔； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器; 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 64 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围:0-100000mL/m3，分度≤1mL/m3； 2、扩散式测量空气中二氧化碳含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用; 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 65 | 无线智能色度计&浊度计 | 色度传感器：测量范围：透光率0～100％，分度≤0.1％，三波长光源（R、G、B）测量； 浊度传感器：测量范围：0~400NTU；分度≤0.1NTU。 | 1 | 只 |
| 66 | 通用接口 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 2 | 只 |
| 67 | 质量守恒实验器 | 由力传感器、托盘、底座构成，力传感器测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N。 | 1 | 套 |
| 68 | 粉尘爆炸实验器 | 用于探究粉尘爆炸的实验原理。可清楚观察到淀粉燃烧和爆炸的全过程，加深学生对燃烧条件的认识，进一步了解灭火原理。 | 1 | 套 |
| 69 | 离子-滴定计数实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 1 | 套 |
| 70 | 酸碱反应热实验器 | 由反应容器、硅胶塞及注射器构成。配合温度传感器、数据采集器等硬件及中和热专用软件，用于测定强酸与强碱反应的中和热实验。 | 2 | 套 |
| 71 | 磁力搅拌器 | 磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：2L，转速范围：200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。 | 1 | 套 |
| 72 | 数字化火焰测量实验器 | 用于初中化学“火焰的温度”，用来探究火焰的分层以及各层温度的大小关系。 | 1 | 套 |
| 73 | 橡胶塞配件包 | 由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 |
| 74 | 多功能电极支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：600mm | 1 | 套 |
| 75 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 由宽径浅口玻璃试管及胶塞总成组成。配合温度传感器、压强传感器、及氧气传感器使用，用于中学化学“铁的吸氧腐蚀实验的探究”及“空气中氧气含量的测定” | 1 | 套 |
| 76 | 蜡烛燃烧的探究实验器 | 由5L透明罐体、密封盖（含六个胶塞孔：φ30.5mm×2,φ19mm×1,φ12mm×1,φ4mm×2。两只变径圈：φ30.5-φ20mm×1，φ20-φ15mm×1。六只T型硅胶堵塞：φ31.3mm×1,φ20mm×1,φ16mm×1,φ13mm×1,φ4.3mm×2）构成，密封盖与罐体卡扣锁紧，保证其气密性。 | 1 | 套 |
| 77 | 化学反应速率实验器 | 2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 1 | 套 |
| 78 | 空气中氧气含量测定实验器 | 高压电源、集气瓶、燃烧匙、孔塞、烧杯、香蕉插头转鳄鱼夹导线。 | 1 | 套 |
| 79 | 多量程电流传感器 | 1、测量范围：-3A~+3A，分度≤0.01A；测量范围：-300mA~+300mA，分度≤0.1mA；测量范围：-30mA~+30mA，分度≤0.01mA； ▲2、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能；（需提供含有产品图片的检测报告佐证） ▲3、多量程电流传感器可通过传感器上按钮对量程进行切换，用于测量电路中电流大小；示数为正时表示电流由传感器红色导线流入，黑色导线流出，示数为负值时则表示电流方向由黑色导线流入。（需提供含有产品图片的检测报告佐证） ▲4、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式；（需提供含有产品图片的检测报告佐证） 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示； 9、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存 | 1 | 只 |
| 80 | 高温传感器 | 1、测量范围：0~1200℃；分度≤1℃； 2、不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示； 8、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 1 | 只 |
| 81 | 绝对压强传感器 | 1、测量范围：0kPa～700kPa，分度≤0.1kPa； 2、测量气体压强，配件：20ml注射器 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示； 8、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 1 | 只 |
| 82 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度≤0.1％； 2、测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示； 8、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 1 | 只 |
| 83 | 氧化还原传感器 | 1、测量范围：-500mV～1200mV，分度≤1mV； 2、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 3、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 4、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 5、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示； 7、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 1 | 只 |
| 84 | 气体酒精传感器 | 1、测量范围：0~2mg/L； 2、用于测量气态酒精含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示； 9、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 1 | 只 |
| 85 | 浊度计 | 1、测量范围：0 NTU～400NTU，分度≤0.1 NTU； 2、测量溶液浑浊度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示； 7、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 1 | 只 |
| 86 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 1 | 套 |
| 87 | 渗透研究实验器 | L型管*2、底座、螺丝、导气配件、半透膜 | 1 | 套 |
| 88 | 智能吊装集成箱体【核心产品】 | 外形规格：长度不小于1900mm，宽度不小于680mm，高度不小于320mm。 主体材质：吊装箱体采用SMC复合材料与ABS环保材料，通过一体化加工工艺成型，具备耐化学腐蚀、耐高温、高表面硬度、优良电绝缘性及耐候性。 内部结构：承重框架采用截面不小于40mm×20mm的铝型材连接，着力点分布合理，符合人体工程学设计；采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接件为定制冷轧钢板，表面经喷漆处理。 安全工艺：箱体所有外表面及内部可触及的隐蔽处均无锐利棱角与毛刺，所有人机接触边棱均作倒圆角处理。 ▲投标人需提供“吊装主架舱体”的第三方权威检测机构出具的检测报告，检测内容完全符合以下参数要求： 符合GB/T 35456-2017文体用品及零部件 对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法： 1）.挥发性有机化合物(VOC)的测试 ： TVOC含量,测试方法检出限0.2mg/kg ，检测结果未检出。 2）.甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量,测试方法检出限0.02mg/kg，检测结果未检出，合格。 符合GB/T 22048-2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定，邻苯二甲酸酯增塑剂的测定： 1）.邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 2）.邻苯二甲酸二丁酯（DBP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 3）.邻苯二甲酸丁苄酯（BBP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 4）.邻苯二甲酸二(2-乙基）已酯（DEHP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 5）.邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 6）.邻苯二甲酸二异壬酯（DINP），测试方法检出限0.005% ，检验结果未检出，合格。 7）.邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP），测试方法检出限0.005% ，检验结果未检出，合格。 | 8 | 组 |
| 89 | 升降摇臂控制模块 | 1. 规格与安装 长度不小于570mm，采用模块化设计，内嵌安装于舱体下方。 2. 结构与动力 摇摆臂通过动力装置实现升降。 与箱体主结构的连接固定件为优质铝合金压铸成型，采用T字型结构，具备高精度与高稳定性。 3. 臂身与性能 臂身主体为优质铝合金型材，表面经电泳及静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀与高温。 采用优质五金配件进行电源连接，所有外表面及内部可触及的隐蔽处均无锐利棱角或外露五金件。 4. 功能与设计 支持0°至90°范围内智能调节摇摆角度，符合人体工程学设计原理。 臂身内部预留给排水管道与电缆的布设空间。 | 14 | 个 |
| 90 | 电源操作控制系统模块 | 一、 正面配置 配备不少于两路电源插座。 设有两个低压电源输出装置，支持直流与交流输出，最大额定电流为2A，输出电压范围为0-30V；每个装置均配备独立的安全保护与报警功能。 集成一块4.3英寸液晶触控显示屏（尺寸允许±5%偏差），用于设置与显示低压直流、交流输出参数。 内置语音警报系统，在用电器过载时立即发出语音提示。 装置内部安装有保险丝，具备过载与短路保护功能。 设有一键紧急制动装置；按下后立即切断电源以确保人员与设备安全，并支持一键恢复运行。 二、 反面配置 配备不少于三个220V电源插座。 设有两个低压电源输出装置，支持直流与交流输出，最大额定电流为2A，输出电压范围为0-30V；每个装置均配备独立的安全保护与报警功能。 设置不少于2个网络接口及不少于2个USB供电接口。 | 14 | 个 |
| 91 | 通风系统模块 | 一、系统构成 由伸缩式吸风管道与通风控制系统组成，吸风管道通过通风控制系统进行调控，并采用动力装置实现升降功能。 二、伸缩式吸风管道特性 材质与工艺：管道主体采用铝合金材质，表面经砂面氧化及静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，具备耐化学腐蚀与耐高温性能。 安装与调节：管道安装于箱体左右两侧底部，角度调节范围为0°至90°。 内部结构：内置伸缩式吸风罩，选用高密度PP材料及抗老化高密度橡胶关节密封圈，具有易拆卸、易重组及易清洗的特点。 伸缩范围：可伸缩范围为620mm至1420mm，能够覆盖任意实验操作区域。 操作与收纳：实验结束后，可通过通风控制系统控制动力装置，将吸风管道旋转收回至箱体两侧，释放操作空间。 性能配置：系统支持根据室内环境需求调节风量大小；管道采用PVC材质，内壁光滑设计，有效降低噪声传播。 ▲以下技术参数需提供第三方检测机构出具的检测报告， 符合GB/T 3325：外观性能-金属件-合金件等其他金属件 应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。 塑料件，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染、明显色差等。 GB/T 35607：多环芳烃未检出； GB/T 10125+GB/T 6461：铜加速乙酸盐雾试验24h,保护评级（RP）10级，外观评级(RA)10级 GB/T 5237.1：抗拉强度、规定非比例延伸强度 GB/T 20975.25：Si、Fe、Cu、Mn GB/T 11547：耐液体性：5%乙酸溶液，70℃，240h GB/T 7141：热老化试验24h，无明显粉化 | 28 | 个 |
| 92 | 给排水系统模块 | 一、系统构成与工作流程 给排水系统的出（进）水口位于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中管控。所有接口均采用具备防溢水功能的快速水管接头，支持插拔式自动锁紧连接方式，可实现即插即用、拔除自动止水。系统通过数据线与污水桶水位传感器连接，当水位达到预设阈值时，传感器触发信号，启动自动排水程序，污水经连接管排入顶部排水总管后排出。 二、运行模式与控制逻辑 该模块支持实时手动排水与条件触发自动排水两种工作方式。当污水完全排净后，系统将自动关闭排水功能，确保运行安全与节能。 | 14 | 组 |
| 93 | 照明系统模块 | 箱体结构两侧及底部区域共集成不少于4个LED照明单元，确保光线全面覆盖学生主要操作区域。 照明系统采用基板底座散热设计。其中，底部光源的LED灯珠按矩形阵列排布；箱体两侧则配备双排LED灯带，且两侧亮度支持通过控制端进行独立手动调节。 | 8 | 组 |
| 94 | 数据输出分析模块 | 一、状态监控与显示 本设备与吊装箱体配套使用，在吊装箱体两侧中央位置各配置一块7英寸液晶显示屏（尺寸允许±5%偏差），用于集中显示各功能模块的实时工作状态，具体包括： 通风系统：实时显示其工作状态及排风量比例； 供水系统：实时显示其运行状态，并具备联动控制功能（当供水系统停止工作时，排水系统立即启动，实现工作状态的无缝切换）； 排水系统：实时显示其运行状态； 照明系统：实时显示其工作状态。 通过此显示屏，师生可便捷、直观地掌握设备的整体运行情况。 在外壳顶部、底部、输入端等所有可触及位置，均无法直接触及带电部件。 | 14 | 组 |
| 95 | 洗眼器 | 1. 安装方式 采用台面安装设计，设备常规状态下平置于台面，遇紧急情况时可迅速提起使用，操作便捷。 2. 洗眼喷头 材质工艺：采用不助燃PC材料模铸一体成型。 过滤防尘：内置过滤泡棉并配备防尘盖，兼具过滤与日常防尘功能。 安全启动：使用时防尘盖可被水流冲开，同时有效缓冲初始水压，防止高压水流冲伤眼部。 3. 控水阀 材质工艺：阀体为黄铜材质，表面经镀镍处理，兼具耐腐蚀性与美观度。 功能特性：具备自动关闭功能，密封性能可靠。 4. 供水软管 采用长度不小于1400mm的不锈钢材质软管，确保使用时的灵活性与耐用性。 | 1 | 个 |
| 96 | 化验水槽（配出水装置） | 一、材质与规格 材质：PP（聚丙烯）材质。 外部尺寸：长度不小于440mm，宽度不小于330mm，高度不小于200mm。 二、密封与结构 密封方式：采用水封式结构，能有效防止废水回流及管道堵塞。 三、出水装置配置 配置单联出水口，管体部分采用黄铜合金制造。 阀芯为陶瓷材质，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型设计，支持拆卸清洗，便于排除阻塞。 | 1 | 个 |
| 97 | 独立水槽台（配出水装置） | 一、整体规格与材质 外形尺寸：长度不小于450mm，宽度不小于600mm，高度不小于815mm。 主体材质：采用ABS及改性PP塑料构成。 二、化验水槽 规格：不小于390mm（长）×340mm（宽）×255mm（高）。 工艺：PP塑料一体注塑成型。 结构特征： 槽面设溢水口、三联水嘴安装位及台式洗眼器预留孔。 下水口配滤网，槽内侧为倾斜面，四周作边缘化处理。 三、箱体与出水装置 箱体工艺：ABS塑料注塑成型，配置前后检修门，便于维护清理。 出水装置： 采用一高两低式出水口布局。 管体为黄铜合金，阀芯为陶瓷材质，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型结构，可拆卸清洗，便于疏通阻塞。 | 1 | 个 |
| 98 | 污水桶 | 一、材质与工艺 主体采用PP（聚丙烯）材料，通过一体化注塑工艺成型，具备优良的耐腐蚀性、耐候性及电绝缘性能。 二、规格参数 容积不小于11升，总高度不低于40厘米。 上口径不小于24厘米，下口径不小于20厘米。 三、结构与处理方式 采用封闭式污水桶结构，桶盖为可开启式设计。 桶盖上设有专用进水口与排气孔。 四、水位检测与排水控制 桶外配置多个非接触式水位传感器及配套排水装置。 当传感器检测到水位达到预设位置时，系统自动启动排水功能。 五、过滤与维护 内置可拆卸过滤网，打开桶盖即可进行更换，便于日常清理维护。 六、水泵性能 内置12V低压无刷直流水泵。 扬程不低于10米，排水能力不低于30升/分钟。 | 14 | 套 |
| 99 | 多功能平台架 | 一、整体规格 外形尺寸：长度不小于445mm，宽度不小于150mm，高度不小于310mm。 二、结构与工艺 采用ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上方。 平台顶部集成给排水快速接口（具备防溢漏功能）、信号线接口与电源线接口。 平台正面设不少于6个滴水架安装孔位，配备可拆卸式滴水棒，便于组合使用。 三、电气配置 平台两侧均装配220V电源插座。 | 1 | 套 |
| 100 | 万向吸风罩 | 一、结构与材质 关节：采用高密度PP材质，支持360°旋转调节方向，具备易拆卸、易重组及易清洗的特性。 密封圈：关节部位采用高密度橡胶密封圈，具有抗老化性能。 调节阀：配备手动气流调节阀，可精确控制进气流量。 主体工艺：主体结构采用防腐抗锈铝合金，表面经喷涂处理。 ▲二、质量与安全标准（需提供第三方检测机构出具的检测报告）满足以下需求 GB/T 3325-2024：外观性能-金属件-合金件等其他金属件 应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。 塑料件，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染、明显色差等。 GB/T 35607-2024：多环芳烃未检出； GB/T 10125-2021+GB/T 6461-2002：铜加速乙酸盐雾试验24h,保护评级（RP）10级，外观评级(RA)10级 GB/T 5237.1-2017：抗拉强度、规定非比例延伸强度 GB/T 20975.25-2020：Si、Fe、Cu、Mn GB/T 11547-2008：耐液体性：5%乙酸溶液，70℃，240h GB/T 7141-2008：热老化试验24h，无明显粉化 | 1 | 个 |
| 101 | 离心风机 | 一、风机配置 采用防腐蚀UPVC工程塑料风机，配套电机额定功率不低于5.5kW。 支持根据室内环境需求进行风量调节，额定风量范围6840～12700m³/h。 二、配套组件 减振装置：配备橡胶减振垫，外径为120mm。 防雨装置：防雨帽采用化工工程塑料PP或PVC材质，直径不小于480mm。 | 1 | 套 |
| 102 | 风机变频控制器 | 一、通用性能 兼容多种电机功率规格。 面板频率调节采用无极编码器。 输出规格：交流0-380V，最大电流13A。 二、信号接口 模拟输出：2路（A01、A02），支持0-10V/0-20mA信号输出。 模拟输入：2路，其中AI2支持0-10V/0-20mA，AI3支持0-10V。 三、控制与保护 采用V/F控制方式。 过载能力：150%额定电流持续60秒，180%额定电流持续3秒。 控制电源：+24V DC，最大输出电流200mA。 运行方式：支持键盘操作、端子控制及RS485通讯。 具备紧急停机及转速跟踪功能。 输入端子：8路数字量输入。 输出端子：2路可编程继电器输出。 四、显示与保护功能 实时显示运行状态与故障信息。 完善保护功能：包括过流、过压、模块故障、欠压、过热、过载、外部故障、EEPROM故障、接地故障及缺相保护。 五、环境适应性 工作温度：-10℃~40℃，存储温度：-20℃~65℃。 环境湿度：≤90%RH（不结露）。 适用海拔：≤1000m，最大振动：≤5.8m/s²(0.6g)。 冷却方式：强制风冷。 | 1 | 套 |
| 103 | 室内风管及配件 | PVC200管 16根 200弯头 12个 200直接 8个 200变110大小头 2个 200堵头 4个 200吊卡 30个 M10内爆螺丝螺母 40套 ¢10吊丝（2米） 14根 110弯头 6个 110风管 2根 110吊卡 4个 自攻丝M4*16 200个 玻璃胶 6瓶 吊装钢架 40*80方钢（6m) 16条 40*40角钢(6m) 4条 口型钢架1000*520 12个 u型钢架350*520 12个 M4*20燕尾丝 200枚 M8*80膨胀丝 120个 横梁20*30*600 64根 | 1 | 套 |
| 104 | 室外风管及配件 | PVC板/整张 2块 400堵头/PVC白色 2个 PVC∅400直接 8个 pvc∅400管 10根 PVC∅400弯头 10个 PVC∅400铁管卡 14个 M8*80膨胀丝 40个 M6*40外六角螺丝 30个 M6螺母 30个 一体化/角铁 20个 | 1 | 套 |
| 105 | 电源布线耗材 | ZRBVR2.5mm2电线/红 200米 ZRBVR2.5mm2电线/黑 200米 ZRBVR2.5mm2电线/双色 200米 ZRBVR1.5mm2电线/蓝 200米 ZRBVR1.5mm2电线/绿 200米 ZRBVR4.0mm2电线/红 90米 ZRBVR4.0mm2电线/黑 30米 电工胶布 10卷 PVC∅20线管 260根 | 1 | 室 |
| 106 | 网络布线耗材 | 六类8芯网线/恒讯 800米 PVC∅32线管 50根 PVC∅32线管弯头 30个 PVC∅32线管管卡 60个 PVC∅32线管直接 10个 PVC∅32线管三通 48个 扎带（150mm) 100条 10MM玻璃纤维阻燃管 30米 六类网线水晶头 200个 | 1 | 室 |
| 107 | 风机布线耗材 | RV4mm²风机四芯电缆线 100米 PVC∅25线管 30根 PVC∅25线管弯头 24个 PVC∅25线管直接 30个 PVC∅25线管管卡 40个 | 1 | 室 |
| 108 | 给/排水全套装置 | pvc75管 16根 pvc75直接 8个 pvc75弯头 14个 pvc75三通 4个 PVC75变25斜三角 30个 75吊卡 50个 Φ8吊丝(2M) 10根 8mm内爆螺丝螺母 50套 PVC50管 4根 PVC50三通 2个 PVC50弯头 4个 PVC-DN50直接 8个 PVC75变50大小头 2个 PVC胶水 2瓶 ppr∅25管 18根 ppr∅25/直接 10个 ppr∅25/弯头 20个 ppr∅25/三通 30个 PPR∅25变∅20外丝头 60个 ppr∅25/总阀门 2个 PPR∅25/球阀 2个 ∅25电磁阀 2个 PPR∅25外丝头 4个 铜质∅20内外丝三通 2个 生料带 4卷 | 1 | 套 |
| 109 | 系统安装辅件 | 吊装L型角钢支架/70CM 120个 杯头内六角螺丝M8*15 500个 M6*60/拉爆钉 500个 | 1 | 套 |
| 110 | 技术耗材 | 1.顶面边吊（42m）：①龙骨材料种类、规格、中距：30*20方木龙骨（表面防火漆三道）②封12mm厚石膏板 2.顶面铝方通（86㎡）：①吊顶形式：一级吊顶②龙骨材料种类、规格、中距：专用方通龙骨③面层材料品种、规格、品牌、颜色：50铝方通 3.墙面乳胶漆（85㎡）：①墙面表面刮腻子二道、打磨②白色无机涂料三遍 4.地面自流平（49㎡）①找平层砂浆配合比、厚度:水泥基自流平砂浆 面层5mm厚 5.地面地胶（111㎡）：①粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂②面层材料品种、规格、颜色:2mm厚耐磨塑胶地板 6.暖气包（10.7m）：①龙骨材料种类、规格、中距：30*20方木龙骨（表面防火漆三道）②封12mm厚石膏板 7.窗帘盒（10.7m）:①龙骨材料种类、规格、中距：30*20方木龙骨（表面防火漆三道）②隔离层材料种类 ：18mm厚细木工板基层（防火漆三道双面） 8.文化窗帘（27㎡）:①材料种类：定制文化卷帘 9.踢脚线（42m）:①材料种类：PVC成品踢脚线 10.拖把池(1)：防潮防腐40*50 | 1 | 批 |
| 111 | 学生操作端 | 规格尺寸：不小于310mm × 350mm。 控制与显示：采用一体化PVC按键设计，内嵌于抽屉内；配备两组数码管，可分别实时显示输出电压与电流值；电源为按键式操作，能精确设定并输出目标电压。 交流输出：支持教师控制输出，电压范围0-30V交流，分辨率1V，额定电流不小于2A，并集成过载保护功能。 直流输出：支持教师控制输出，电压范围0-30V直流，分辨率0.1V，额定电流不小于2A，并集成过载保护功能。 插座输出：提供两路220V多功能插座，每路额定电流不小于5A。 | 1 | 套 |
| 112 | 控制柜 | 参考尺寸：≥400mm (L) × 230mm (W) × 780mm (H) 柜体材质：≥1.2mm 冷轧钢板 表面处理：防腐氧化 + 纯环氧树脂塑粉高温固化 操作面板：镶有亚克力装饰板 嵌入式显示屏：10.1英寸 IPS 触控屏，分辨率 ≥1024*600，宽视角 内置功能模块：总电源开关、漏电保护器、32位MCU主控模块、急停控制模块、工业级开关电源、工作指示灯 1. 操作控制系统 支持远程分组控制学生实验位的高压与低压电源通断。 交流输出：0-30V，分辨率1V，可设置并实时显示。 直流输出：0-30V，分辨率0.1V，可设置并实时显示。 具备学生端电压输出锁定功能。 2. 照明系统 支持远程控制照明系统的开启与关闭。 可对单个或全部照明单元进行控制，具备全选及反选功能。 支持亮度手动调节。 3. 给排水控制系统 支持远程控制给排水系统的开启与关闭。 可对单个或全部单元进行控制，具备全选及反选功能。 4. 摇臂控制系统 支持控制电源摇臂的升起与下降。 可对单个或全部摇臂进行控制，具备全选及反选功能。 5. 通风控制系统 支持远程控制通风系统的开启、关闭及风量调节。 6. 系统设置 开机方式：支持直接开机或密码验证后开机。 定时关机：支持0-240分钟时长设定，实现自动关机。 教室编号：支持自定义教室编号设置。 自动分组：具备学生端自动分组功能。 密码管理：支持用户更改系统密码。 | 1 | 套 |
| 113 | 数据采集器 | 1、数据采集器通过 SATA 高速数据接口与有线接口或无线接口连接；支持级联，满足不少于12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接不少于10个声波/声级传感器测量声音波形。 2、钻石外壳设计，内含状态、电源指示灯； 3、USB-B型接口供电，无需外接电源； 4、所有端口具备防静电保护功能； 5、CPU 采用主频 48Mhz高频32位处理器； 6、采用BT自锁接口与传感器连接，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、支持数据采集器级联，可以实现12套数据采集器同时连接电脑使用，支持48通道有线/无线传感器数据采集； 8、单通道采样率≥20kHz，总采样率≥80kHz，通道间同步延时≤100ns；内置12位独立ADC，不依赖PC端软AD；USB丢包率≤0.001% 8、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存 9、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 台 |
| 114 | 温度传感器 | 1、测量范围：-50℃～200℃，分度≤0.1℃，最大采样率：5KHz； 2、传感器的敏感元件为铂电阻。当铂电阻感受到温度变化时，其电阻率随温度的升高而增大，通过传感器电路处理后即可转换为温度的变化； 3、不锈钢探针通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为10.5公分，直径为3.0毫米；探头把手：长度为9.5公分，直径为1.23厘米。与传感器连接部分采用黑色两芯线，线长75厘米；传感器侧方设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、采用电路分体式结构 5、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定 6、支持有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示 8、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 2 | 只 |
| 115 | 绝对压强传感器 | 1、测量范围：0kPa～700kPa，分度≤0.1kPa； 2、测量气体压强，配件：20ml注射器 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 116 | pH传感器 | 1、测量范围：0~14；分度：0.01；准确度：0.15；最大采样率：5KHz； 2、传感器敏感器件为复合pH电极。待测溶液中氢离子与玻璃电极（测量电极）表面水化层进行离子交换，从而使玻璃电极内部有电位产生。银/氯化银电极（参比电极）中的电位是固定的。测量电极与参比电极之间的电位差通过传感器电路处理后即可转换为pH的变化。 3、技术指标：温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：1m，电极杆长度：120mm，电极杆直径：12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH，结构：使用BNC连接器方式与电极连接；具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%， 10秒内稳定 4、传感器采用测量端(电极)、传感器电路分体式结构，用于测量溶液pH； 5、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 6、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示；支持独立显示数据； 7、可通过辅助软件进行校准； 8、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用; 9、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示 10、可在高温（55℃±2℃）、低温（-10℃±2℃）、恒定湿热（温度:50℃±2℃，湿度:90%RH±3%RH）条件下储存。 | 3 | 只 |
| 117 | 溶氧气氧一体传感器 | 1、溶解氧测量范围：0～20mg/L，分度≤0.01mg/L； 2、氧气测量范围：1～100%，分度≤0.1%；； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式，可保证数据传输稳定，支持热插拔； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器； 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 2 | 只 |
| 118 | 溶解二氧化碳传感器 | 1、测量范围：4.4ppm~1800ppm，分度≤0.1ppm； 2、用于检测水中二氧化碳含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 119 | 二氧化碳传感器 | 1、测量范围:0-100000mL/m3，分度≤1mL/m3； 2、扩散式测量空气中二氧化碳含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 2 | 只 |
| 120 | 相对湿度传感器 | 1、测量范围：0～100%，分度≤0.1％； 2、测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 2 | 只 |
| 121 | 红外温度传感器 | 1、测量范围：-70℃~+380℃；分度≤0.1℃ 2、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 3、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 4、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 5、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 122 | 心率传感器 | 1、测量范围：0次～200次 2、可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 123 | 呼吸率传感器 | 1、用于测量呼吸率，满足人体生理特征； 2、呼吸一次波形显示有言个脉冲信号； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 124 | 心电图传感器 | 1、测量范围：-5mV～5mV 2、用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率； ▲3、有两个测量电极夹，测量时分别夹在左右手腕处（需提供产品实物图片佐证）； 4、数据传输采用具有方向性和自锁功能的BT接口方式，可保证数据传输稳定，支持热插拔； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳预留开孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 125 | 通用接口 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 4 | 只 |
| 126 | 光合作用实验箱 | 由5L透明罐体、密封盖（含六个胶塞孔：φ30.5mm×2,φ19mm×1,φ12mm×1,φ4mm×2。两只变径圈：φ30.5-φ20mm×1，φ20-φ15mm×1。六只T型硅胶堵塞：φ31.3mm×1,φ20mm×1,φ16mm×1,φ13mm×1,φ4.3mm×2）构成，密封盖与罐体卡扣锁紧，保证其气密性。与生物、化学类传感器配合使用，可完成陆水生植物光合作用及呼吸作用、动物的呼吸、种子萌发、蜡烛的燃烧、香烟的燃烧、蒸腾作用、呼出气体成份等实验。 | 2 | 套 |
| 127 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 1 | 套 |
| 128 | 橡胶塞配件包 | 由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 1 | 套 |
| 129 | 气体酒精传感器 | 1、测量范围：0~2mg/L； 2、用于测量气态酒精含量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； 5、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 6、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 7、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 8、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 130 | 色度计 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度≤0.1％； 2、三波长光源(R、G、B)测量； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 6、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 2 | 只 |
| 131 | 光强传感器 | 1、测量范围：0～5000lx～50000lx，分度≤1lx、10lx， 2、自带量程切换按钮，通过按钮切换量程； 3、数据传输采用具有方向性和自锁功能(可以防止传感器脱落保证数据传输稳定)的BT接口方式； 4、支持有线、无线连接至电脑或者平板电脑等设备进行数据显示，支持独立显示数据； 5、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器； 6、设备外壳丝印产品名称、型号、测量范围方便区分、使用； 7、支持在windows、统信、麒麟、iOS、安卓等系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 1 | 只 |
| 132 | 智能吊装集成箱体 | 外形规格：长度不小于1900mm，宽度不小于680mm，高度不小于320mm。 主体材质：吊装箱体采用SMC复合材料与ABS环保材料，通过一体化加工工艺成型，具备耐化学腐蚀、耐高温、高表面硬度、优良电绝缘性及耐候性。 内部结构：承重框架采用截面不小于40mm×20mm的铝型材连接，着力点分布合理，符合人体工程学设计；采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接件为定制冷轧钢板，表面经喷漆处理。 安全工艺：箱体所有外表面及内部可触及的隐蔽处均无锐利棱角与毛刺，所有人机接触边棱均作倒圆角处理。 | 8 | 组 |
| 133 | 升降摇臂控制模块 | 1. 规格与安装 长度不小于570mm，采用模块化设计，内嵌安装于舱体下方。 2. 结构与动力 摇摆臂通过动力装置实现升降。 与箱体主结构的连接固定件为优质铝合金压铸成型，采用T字型结构，具备高精度与高稳定性。 3. 臂身与性能 臂身主体为优质铝合金型材，表面经电泳及静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀与高温。 采用优质五金配件进行电源连接，所有外表面及内部可触及的隐蔽处均无锐利棱角或外露五金件。 4. 功能与设计 支持0°至90°范围内智能调节摇摆角度，符合人体工程学设计原理。 臂身内部预留给排水管道与电缆的布设空间。 | 14 | 个 |
| 134 | 电源操作控制系统模块 | 一、 正面配置 配备不少于两个220V电源插座。 设有两个低压电源输出装置，支持直流与交流输出，最大额定电流为2A，输出电压范围为0-30V；每个装置均配备独立的安全保护与报警功能。 集成一块4.3英寸液晶触控显示屏（尺寸允许±5%偏差），用于设置与显示低压直流、交流输出参数。 内置语音警报系统，在用电器过载时立即发出语音提示。 装置内部安装有保险丝，具备过载与短路保护功能。 设有一键紧急制动装置；按下后立即切断电源以确保人员与设备安全，并支持一键恢复运行。 二、 反面配置 配备不少于三个220V电源插座。 设有两个低压电源输出装置，支持直流与交流输出，最大额定电流为2A，输出电压范围为0-30V；每个装置均配备独立的安全保护与报警功能。 设置不少于2个网络接口及不少于2个USB供电接口。 | 14 | 个 |
| 135 | 给排水系统模块 | 一、系统构成与工作流程 给排水系统的出（进）水口位于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中管控。所有接口均采用具备防溢水功能的快速水管接头，支持插拔式自动锁紧连接方式，可实现即插即用、拔除自动止水。系统通过数据线与污水桶水位传感器连接，当水位达到预设阈值时，传感器触发信号，启动自动排水程序，污水经连接管排入顶部排水总管后排出。 二、运行模式与控制逻辑 该模块支持实时手动排水与条件触发自动排水两种工作方式。当污水完全排净后，系统将自动关闭排水功能，确保运行安全与节能。 | 14 | 组 |
| 136 | 照明系统模块 | 箱体结构两侧及底部区域共集成不少于4个LED照明单元，确保光线全面覆盖学生主要操作区域。 照明系统采用基板底座散热设计。其中，底部光源的LED灯珠按矩形阵列排布；箱体两侧则配备双排LED灯带，且两侧亮度支持通过控制端进行独立手动调节。 | 8 | 组 |
| 137 | 数据输出分析模块 | 一、状态监控与显示 本设备与吊装箱体配套使用，在吊装箱体两侧中央位置各配置一块7英寸液晶显示屏（尺寸允许±5%偏差），用于集中显示各功能模块的实时工作状态，具体包括： 通风系统：实时显示其工作状态及排风量比例； 供水系统：实时显示其运行状态，并具备联动控制功能（当供水系统停止工作时，排水系统立即启动，实现工作状态的无缝切换）； 排水系统：实时显示其运行状态； 照明系统：实时显示其工作状态。 通过此显示屏，师生可便捷、直观地掌握设备的整体运行情况。 | 14 | 组 |
| 138 | 洗眼器 | 1. 安装方式 采用台面安装设计，设备常规状态下平置于台面，遇紧急情况时可迅速提起使用，操作便捷。 2. 洗眼喷头 材质工艺：采用不助燃PC材料模铸一体成型。 过滤防尘：内置过滤泡棉并配备防尘盖，兼具过滤与日常防尘功能。 安全启动：使用时防尘盖可被水流冲开，同时有效缓冲初始水压，防止高压水流冲伤眼部。 3. 控水阀 材质工艺：阀体为黄铜材质，表面经镀镍处理，兼具耐腐蚀性与美观度。 功能特性：具备自动关闭功能，密封性能可靠。 4. 供水软管 采用长度不小于1400mm的不锈钢材质软管，确保使用时的灵活性与耐用性。 | 1 | 个 |
| 139 | 化验水槽（配出水装置） | 一、材质与规格 材质：PP（聚丙烯）材质。 外部尺寸：长度不小于440mm，宽度不小于330mm，高度不小于200mm。 二、密封与结构 密封方式：采用水封式结构，能有效防止废水回流及管道堵塞。 三、出水装置配置 配置单联出水口，管体部分采用黄铜合金制造。 阀芯为陶瓷材质，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型设计，支持拆卸清洗，便于排除阻塞。 | 1 | 个 |
| 140 | 独立水槽台（配出水装置） | 一、整体规格与材质 外形尺寸：长度不小于450mm，宽度不小于600mm，高度不小于815mm。 主体材质：采用ABS及改性PP塑料构成。 二、化验水槽 规格：不小于390mm（长）×340mm（宽）×255mm（高）。 工艺：PP塑料一体注塑成型。 结构特征： 槽面设溢水口、三联水嘴安装位及台式洗眼器预留孔。 下水口配滤网，槽内侧为倾斜面，四周作边缘化处理。 三、箱体与出水装置 箱体工艺：ABS塑料注塑成型，配置前后检修门，便于维护清理。 出水装置： 采用一高两低式出水口布局。 管体为黄铜合金，阀芯为陶瓷材质，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型结构，可拆卸清洗，便于疏通阻塞。 | 1 | 个 |
| 141 | 污水桶 | 一、材质与工艺 主体采用PP（聚丙烯）材料，通过一体化注塑工艺成型，具备优良的耐腐蚀性、耐候性及电绝缘性能。 二、规格参数 容积不小于11升，总高度不低于40厘米。 上口径不小于24厘米，下口径不小于20厘米。 三、结构与处理方式 采用封闭式污水桶结构，桶盖为可开启式设计。 桶盖上设有专用进水口与排气孔。 四、水位检测与排水控制 桶外配置多个非接触式水位传感器及配套排水装置。 当传感器检测到水位达到预设位置时，系统自动启动排水功能。 五、过滤与维护 内置可拆卸过滤网，打开桶盖即可进行更换，便于日常清理维护。 六、水泵性能 内置12V低压无刷直流水泵。 扬程不低于10米，排水能力不低于30升/分钟。 | 3 | 套 |
| 142 | 多功能平台架 | 一、整体规格 外形尺寸：长度不小于445mm，宽度不小于150mm，高度不小于310mm。 二、结构与工艺 采用ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上方。 平台顶部集成给排水快速接口（具备防溢漏功能）、信号线接口与电源线接口。 平台正面设不少于6个滴水架安装孔位，配备可拆卸式滴水棒，便于组合使用。 三、电气配置 平台两侧均装配220V电源插座。 | 1 | 套 |
| 143 | 电源布线耗材 | pvc75管 16根 pvc75直接 8个 pvc75弯头 14个 pvc75三通 4个 PVC75变25斜三角 30个 75吊卡 50个 Φ8吊丝(2M) 10根 8mm内爆螺丝螺母 50套 PVC50管 4根 PVC50三通 2个 PVC50弯头 4个 PVC-DN50直接 8个 PVC75变50大小头 2个 PVC胶水 2瓶 ppr∅25管 18根 ppr∅25/直接 10个 ppr∅25/弯头 20个 ppr∅25/三通 30个 PPR∅25变∅20外丝头 60个 ppr∅25/总阀门 2个 PPR∅25/球阀 2个 ∅25电磁阀 2个 PPR∅25外丝头 4个 铜质∅20内外丝三通 2个 生料带 4卷 | 1 | 室 |
| 144 | 网络布线耗材 | 六类8芯网线/恒讯 800米 PVC∅32线管 50根 PVC∅32线管弯头 30个 PVC∅32线管管卡 60个 PVC∅32线管直接 10个 PVC∅32线管三通 48个 扎带（150mm) 100条 ∅10MM玻璃纤维阻燃管 30米 六类网线水晶头 200个 | 1 | 室 |
| 145 | 给/排水全套装置 | pvc75管 16根 pvc75直接 8个 pvc75弯头 14个 pvc75三通 4个 PVC75变25斜三角 30个 75吊卡 50个 Φ8吊丝(2M) 10根 8mm内爆螺丝螺母 50套 PVC50管 4根 PVC50三通 2个 PVC50弯头 4个 PVC-DN50直接 8个 PVC75变50大小头 2个 PVC胶水 2瓶 ppr∅25管 18根 ppr∅25/直接 10个 ppr∅25/弯头 20个 ppr∅25/三通 30个 PPR∅25变∅20外丝头 60个 ppr∅25/总阀门 2个 PPR∅25/球阀 2个 ∅25电磁阀 2个 PPR∅25外丝头 4个 铜质∅20内外丝三通 2个 生料带 4卷 | 1 | 套 |
| 146 | 系统安装辅件 | 吊装L型角钢支架/70CM 120个 杯头内六角螺丝M8*15 500个 M6*60/拉爆钉 500个 | 1 | 套 |
| 147 | 技术耗材 | - 顶面边吊（42m）：①龙骨材料种类、规格、中距：30*20方木龙骨（表面防火漆三道）②封12mm厚石膏板 2.顶面铝方通（86㎡）：①吊顶形式：一级吊顶②龙骨材料种类、规格、中距：专用方通龙骨③面层材料品种、规格、品牌、颜色：50铝方通 3.墙面乳胶漆（85㎡）：①墙面表面刮腻子二道、打磨②白色无机涂料三遍 4.地面自流平（49㎡）①找平层砂浆配合比、厚度:水泥基自流平砂浆 面层5mm厚 5.地面地胶（111㎡）：①粘结层厚度、材料种类:专用粘接剂②面层材料品种、规格、颜色:2mm厚耐磨塑胶地板 6.暖气包（10.7m）：①龙骨材料种类、规格、中距：30*20方木龙骨（表面防火漆三道）②封12mm厚石膏板 7.窗帘盒（10.7m）:①龙骨材料种类、规格、中距：30*20方木龙骨（表面防火漆三道）②隔离层材料种类 ：18mm厚细木工板基层（防火漆三道双面） 8.文化窗帘（27㎡）:①材料种类：定制文化卷帘 9.踢脚线（42m）:①材料种类：PVC成品踢脚线 - 10.拖把池(1)：防潮防腐40*50 | 1 | 批 |
| 备注说明 | 以上货物标的中涉及到辅材、线材、技术耗材等非重要配件产品的可以不用提供其制造商是中小企业的相关中小企业声明函证明。其他主要货物必须按要求提供其制造商是中小企业的中小企业声明函证明，不得缺项漏项，否则视为不符合资格条件，作废标出来。 不需要提供证明的货物标的有： 序号53 电源布线耗材；序号54 网络布线耗材；序号55 系统安装辅件；序号56 技术耗材；序号103 室内风管及配件；序号104 室外风管及配件；序号105 电源布线耗材；序号106 网络布线耗材；序号107 风机布线耗材；序号108 给/排水全套装置；序号109 系统安装辅件；序号110 技术耗材 ；序号143 电源布线耗材；序号144 网络布线耗材；序号145 给/排水全套装置；序号146 系统安装辅件；序号147 技术耗材 |  |  |  |

注：

1.采购需求中标注“▲”号条款为重要条款，其他为一般技术条款，负偏离扣除相应的分数。

2.投标单位分项报价必须按照技术参数提供的序号及相对应的货物标的名称进行逐条报价，如不按顺序或有遗漏或未按数量报价，所造成的后果由投标单位自己承担。

# 第五章  评标原则及办法

一、评标工作中的原则及组织

（一）原则

招标代理公司组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正 ”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

1、评标委员会成员人数不少于 5 人，为单数。

2、评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

（二）组织

1、评标委员会： 由采购代理机构从新疆政府采购网-政采云专家库抽取的专家和采购人代表组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的符合性审查、商务审核和技术评价。

2、采购代理机构：由新疆创越咨询管理有限公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发招标资料、招标文件；做好招标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发，负责对评标委员会推荐的拟中标结果进行审核。

3、监督部门：根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

二、评标内容及标准

（一）评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

（二）采购人将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

（三）评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

5、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

6、评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

三、评标的程序和方法

（一）评标程序

1、资格审查：采购人或采购代理机构对投标人的投标文件进行资格审查，依据招标文件的规定，对投标文件中提供的资格证明材料进行审查，审查合格者进入符合性审查，审查不合格者将被宣布其为无效投标。资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

资格审查

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | - 投标单位是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”； - 投标单位是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； - 投标单位是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”； - 投标单位是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书； - 投标单位是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”； - 投标单位是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 以下任选其一提供： - 1.提供由会计师事务所出具的上一年度财务审计报告；（如2025年度审计报告未出，可提供2024年度审计报告） - 2.提供近一年供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； - 3.提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函。（投标单位自行出具，格式自拟，加盖公章） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 1.依法缴纳税收的相关材料： - 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 - 2.依法缴纳社会保障资金的相关材料： - 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（供应商自行出具，格式自拟，加盖公章） |
| 2 | 信用查询 |  | - 投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用公示查询栏查询的“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的。（以本项目发出公告之后查询时间有效，如有争议代理机构可现场查询）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 政府采购政策资格要求 |  | 本项目专门面向中小企业，所投产品货物的制造商须为符合采购标的对应行业(工业(制造业))划分标准的中型、小型或微型企业，需提供《中小企业声明函》，投标单位需逐条对所有货物制造商进行填写，遗漏或未填写视为不符合资格条件。 |

2、符合性审查：评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查。依据招标文件的规定，对投标文件中的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件做出实质性的响应。对于未响应招标文件的投标人将不再进行商务和技术部分评价，将被宣布其为无效投标。

符合性审查

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过项目最高限价，报价合理，投标单位对同一个投标文件中对同一个服务未做出两个或多个报价。 |  |
| 2 | 投标文件 完整性 | 提交投标函。投标文件完整，对所有服务内容进行响应，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |  |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金的缴纳主体与投标单位一致，并按时、足额缴纳投标保证金。 |  |
| 5 | 供货期限、质保期 | 满足招标文件要求。 |  |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |
| 7 | 其他无效情形 | 投标单位、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

3、经资质审查和符合性审查合格的投标文件（投标人不得少于3 家），评标委员会将对其商务和技术部分作进一步的综合比较和评价，以综合得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的， 由评标组长带领评标委员会成员对各投标人的投标文件按照评审因素的量化指标进一步评审，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评标方法

“综合评分法 ”，即是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标人。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即完全满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价） ×价格权值× 100%。为使政府采购得到健康有序的发展，评标高度关注综合性价比，采购人不承诺最终最低报价中标，对未中标投标商不作任何解释说明。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的， 由评标组长带领评标委员会成员对各投标人的投标文件按照评审因素的量化指标进一步评审，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

具体评分标准

详细评标表（满分100分）

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30分 |
| 商务部分 | 10分 |
| 技术（服务）部分 | 60分 |
| 合计 | 100分 |

投标报价部分（30分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 说明： 1.综合评分法中的投标报价得分统一采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且最后报价最低的投标单位的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／最后投标报价）×30%×100 |

商务评分表（10分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 证明 | 10分 | 投标人2023年3月1日至今完成的类似项目业绩，每提供一项业绩得 2 分，本项最高得 10 分。 （附合同或中标通知书复印件，合同至少包括合同首页、合同内容描述页、合同盖章页等合同关键页复印件并加盖投标人公章。未按上述要求提供佐证材料或佐证材料不清晰无法辨识内容的本项不得分） |
| 合计 |  | 10分 |  |

技术评分表（60分）

| 序号 | 评审 内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 30分 | 1.投标人应根据本项目采购清单及技术要求进行逐一应答，根据投标人所报产品的技术参数、指标、等进行综合评比，技术参数中带“▲”号项为重要参数，投标人应提供符合要求的证明材料，并且证明材料中需呈现相应的参数功能，各项性能参数完全满足或优于招标文件要求的得30分，若不能提供符合要求的证明材料，将被视为负偏离并进行扣分，每有一项不满足扣 2 分，扣完为止； 2.技术参数中非带“▲”号项为一般参数，每有一项不满足扣 1 分，扣完为止。 |
| 2 | 技术方案 | 12分 | - 根据投标人提供针对本项目制定的技术方案进行综合评分： - 1.产品技术方案（①技术指标②产品优势③方案设计④技术指标）； - 2.售后服务方案（①售后保障措施及承诺；②售后技术支持及维护；③应急处理方案等内容；④质保期内外的服务方案）； - 3.项目实施方案（①装修拆除施工；②装修设计水电风走位图纸，教室布局图；③质量管控） - 以上内容体现完整合理，最多得12分，每缺一项内容减4分，每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简略）的扣2分，扣完为止。 - 4.未提供不得分 |
| 3 | 产品功能演示 | 6分 | - 液体内部压强实验器功能演示：PPT、DEMO、多个平台合成演示等均不得分。根据投标人述标以及按照技术要求提供视频演示，每有一项不满足扣 2 分，扣完为止；演示时间不超过 3 分钟。 - 1、展示自带数据显示功能，同时显示压强大小和旋转角度两个量； - 2、按动二维码按键，显示屏自动生成电子二维码，用于数据无线传输； - 3、自带可充电锂电池，无需外接电源，通过USB Type-C接口充电； - 4、压强传感器自带防水功能，可接将压强传感器放入水中，旋转控制器上按钮，将压强传感器探头从0°转动180°； - 5、自带标尺，可用于观测进入液体深度； - 6、实验器无需外接数据采集器、传感器，可与专用APP软件或计算机软件配套使用，实验数据可无线传输到移动端，并能有线传输到计算机软件。 注：开标当天通过资格和符合性审查的投标单位才能通过腾讯会议进行远程投屏演示，代理公司现场开启腾讯会议，各投标单位按要求在等候区等候，按文件解密顺序依此邀请投标单位进入会议室进行演示。投标人须提前做好相关准备工作，视频中所演示内容必须使用真实设备及软件系统进行操作，提前录制好演示视频，开标当天直接播放。 |
| 4 | 培训方案 | 6分 | - 投标人提供针对本项目的培训方案，包括但不限于： - ①培训计划； - ②培训方式； - ③培训内容等内容； - 1.以上方案内容清晰合理、内容详尽、有条理、可实施性强。方案突出的得 6 分； - 2.方案完整，合理性、可行性一般，实施性一般得 4 分； - 3.方案基本完整，合理性、可行性较差，无明显针对性得 2 分； - 4.未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务方案 | 6分 | 投标人提供针对本项的售后服务方案及措施，包括： ①售后保障措施及承诺； ②售后技术支持及维护； ③应急处理方案等内容； ④质保期内外的服务方案等内容； 1.售后服务方案制定完善，售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决，得 6分； 2.售后服务方案制定较为完善，主要包括售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性较强，遇到问题时响应较为迅速，得 4分； 3.售后服务方案一般，未能重点突出售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等关键方面，后续保障措施可行性一般，遇到问题时响应速度一般，得 2分； 4.未制定售后服务方案，或售后服务方案制定不完整，后续保障措施可行度差，不能解决问题或未提供的，得 0 分 |
| 合计 |  | 60分 |  |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章。评分标准中所含的主观分部分由各评委独立评分，计分时取各评委评分的平均值为某个供应商的本项得分（保留2位小数）。评标结果保留两位小数。

（三）变更采购方式后采用的评标方法

经同级政府采购监管部门审核批准由公开招标变更为竞争性投标或单一来源方式采购后，原采用“综合评分法 ”的项目将选择“最低评标价法 ”作为评标方法。

四、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本章节5.6 规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所属范围。说明应提交书面材料，并随采购文件一并存档。

五、评标委员会的职责及中标投标人的确定

（一）评标委员会的职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评标报告

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

六、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

七、评标委员会及其成员不得有下列行为

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《中华人民共和国财政部令》第 87 号第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

八、投标人的严重违法行为

（一）提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

（二）以低于成本的价格投标报价，扰乱市场秩序；

（三）相互串通投标，排斥其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法利益；

（四）以向采购人、采购代理机构或者评标专家行贿的手段牟取中标；

（五）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（六）在投标有效期内撤回其投标， 中标人在规定期限内不签订合同或者不履行合同义务、不按时缴纳中标服务费；

（七）对招标采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为；

（八）其他违反法律法规的行为。

1、采购人确认中标人在本招标活动中有严重违法行为，有权宣布其中标无效。

2、采购人在中标后和履行合同的任何时候确认投标人在投标和履约过程中有严重违法行为，有权宣布其中标无效并提请有关监督管理部门查处，并对情节严重者在两年内拒绝接受其投标。

九、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# 第六章  合同条款（仅供参考）

（合同最终以与甲方最终签订为准）

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成

如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：                    元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费

及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

3、中标方负责对所供设备进行免费的安装和调试工作；所需的安装配件及辅材由中标方提供；最终报价含安装调试费及一切配件附件费等，如产生其它额外费用均包含在投标报价内，不另做追加。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，

甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3、付款方式：采购人收到货，安装调试验收合格后开始办理付款手续，具体以实际签订合同为主。

4、说明：实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。

未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：接甲方通知后         个日历日内到货、安装调试完毕。

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发

生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由

乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进

行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损

失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的

相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙

方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，

由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担

甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关

损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗

力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续

履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证

明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期 未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报采购人备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权

向财政厅投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一

致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套。

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签

字后与本合同具有同等法律效力。

甲 方：                                        乙 方：

地 址：                                        地 址：

经办人：                                       经办人：

电 话：                                        电 话：                                        时 间：                                        时 间：

注：最终合同以实际签订为准。

# 第七章  附件

## 附件 1：投标文件封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编码：

标项名称：

投标人名称：              （公章）

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

年    月    日

## 附件 2:  投 标 函

致：新疆创越咨询管理有限公司

根据贵方                            （项目名称、标项名称）的招标采购(标项编号:                   )，正式授权的下述签字人                （姓名和职务）代表投标人                     （投标人名称），提交招标文件要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下条款：

(1)我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(2)我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权利。

(3)在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。

(4)如果在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(5)同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(6)我们同意提供按照招标单位可能出示的与其投标有关的一切数据或资料。

(7)我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(8)我方的投标有效期为自投标文件递交截止之日起为         个日历天。

(9)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至：                                电话：

传真：

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：          年       月       日

## 附件 3：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年   月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

系           （  投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

备注：1、附法定代表人身份证复印件（正面、反面）。

## 附件 4：授权委托书

本授权委托书声明：我单位的                （法定代表人代表姓名、职务）代表本单位授权                （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就	项目的投标及合同的执行、完成，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月     日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日期：          年      月       日

备注：1、附法定代表人身份证复印件（正面、反面）和被授权人身份证复印件（正面、反面）

2、法定代表人投标时，无需提供此附件。

## 附件 5：投标人资格证明材料

## 附件 6：投标报价表（开标一览表）

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

投标单位名称：

价格单位：人民币元

| 投标报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 投标保证金金额及形式 |  |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 备注： |  |

注：所有报价均被视为已包含完成招标文件全部要求服务所发生一切费用和税金,是全部工作的价格体现，采购人不再承担任何费用；

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附录：分项报价表

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

投标单位名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 货物标的名称 | 数量 | 型号或规格 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 分项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应按标项分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.投标单位分项报价必须按照技术参数提供的序号及相对应的货物名称进行逐条报价，如不按顺序或有遗漏或未按数量报价，所造成的后果由投标单位自己承担。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期 ：

## 附件 7：采购需求偏离表格式

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

| 序号 | 招标文件规定的采购需求商务技术内容要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期 ：

说明：

1.投标单位应当如实填写上表内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，投标单位需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。除本表所列明的所有偏离外，均视作投标单位已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

3.“备注”处可填写偏离情况的说明。

## 附件 8：公司业绩一览表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 签约日期 | 合同总价 | 项目负责人及电话 | 所在页码 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供同类项目经验（按采购项目内容或评分表要求为准提供有效的证明文件）。

投标单位名称（公章）：

日期 ：

## 附件 9：项目人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 拟承担工作内容 | 学历 | 职称 | 专业 | 证书 |  | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及范围 | 证书 编号 |  |

注：

1）投标单位根据评分要求如实填写此表格；

2）按项目需求和评分表要求为准提供有效的复印件证明文件；

3）本表不够时按根据评分需求自制。

## 附件 10：其他商务技术文件材料

根据招标文件评分细则要求的或投标单位认为应当或有必要提供的资料

## 附件 11：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为         	万元，资产总额为万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件 12：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中 国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项 目采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 13：监狱企业声明函（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：____________

日期：________________________

注：应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 附件 14：投标保证金汇款凭证和退还保证金说明函

致：【采购代理机构】

我方于	年	月	日参加	（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标单位名称（公章）：

日期 ：

转账或汇款的银行凭证或电子保函证明

（粘贴转账或汇款的银行凭证复印件）

★备注：投标保证金缴费证明复印件加盖公章

说明：投标保证金提交方式为银行电汇或其他方式缴纳，电汇须从投标单位基本账户转出，投标保证金必须在递交投标文件截止时间前到指定的账户，并在汇款单上注明所投项目名称。未领取招标文件、缴纳保证金的投标单位不得参与投标，投标保证金以其他方式递交未按规定时间到账的，由投标单位自行承担。

退还保证金说明函

致：【采购代理机构】

我单位已按项目（项目号：）的招标文件要求，提交的报价保证金（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位：

收款单位地址：

开户银行：

账号：

联系人：

联系电话：

行号：

备注：

（联系人和电话请填写财务人员，以便我公司财务人员核实退还保证金账户正确性）

注：退款账户应与汇款账户保持一致。

投标单位名称（公章）：

日期 ：

## 附件 15：代理服务费承诺函格式

致：【采购代理机构】

我司在贵公司组织的 【项目名称】  项目（项目编号：  【项目编号】_）投标中若获中标，我司保证在接到成交通知后三日内按招标文件的规定，以网上银行支付形式向招标代理服务费账户支付服务费（中标人须按投保人须知规定的标准向采购代理机构支付采购代理服务费）。由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

投标单位名称（公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

承诺日期：

投标单位开票信息表格式

项目名称：

项目编号：

如果我单位中标/成交，请贵单位开具服务费发票：

我单位开票信息为：

单位全称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行名称：

开户行账号：

发票接收邮箱：

注：代理服务费到账后，我单位将电子发票（普票）开出，会发至接收邮箱。

投标单位名称（公章）：

日期 ：

## 附件 16 同意招标文件条款声明

致：（招标人或代理公司名称）

为响应你方组织的                    项目的招标文件，项目编号为：      ，我方在参与报价前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投保人的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与报价后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

## 附件 17 虚假应标承担责任声明

致：（招标人或代理公司名称）

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括评标、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与报价响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

## 附件 18：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料